桥梁设计说明

概述

工程概况

整体项目概况

本项目共包含4座新建桥梁和1座旧桥桥头喇叭口扩宽。分别为大同村10队旧桥拆除新建，桥址位于东涌镇时代路以北，跨现有河涌连接凤凰上街和长安上街，拟新建桥梁跨度1×11.3m现浇简支板梁；东涌村新建桥梁，桥址位于东涌镇市南路以北，跨现有河涌连接安顺涌南街和洪盛南街，拟建跨度为（4.5+6+4.5）m现浇连续板梁；大同村5队1号2号旧桥拆除重建，桥址位于东涌镇大同小学以西，跨现有河涌连接欢乐上街和欢乐下街，拟建箱涵孔跨为1-6×2.5m；南涌村5队旧桥桥头喇叭口扩宽，旧桥位于东涌镇名苑别墅以西，连接南涌上街和上石特街。

图1-1 项目地理位置图

东涌村新建桥梁项目概况

本次设计为东涌村新建桥梁，现有河道宽约16m，拟建桥跨布置（4.5+6+4.5）m，设置为现浇实心板梁。

主要设计依据及技术标准

设计依据；

- 与甲方签订的设计合同；

- 测量地形图和勘察报告等。

设计规范

- 《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-20212022-01-01）；

- 《工程结构通用规范》（GB55001-20212022-01-01）；

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-20212022-01-01）；

- 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-20212022-01-01）；

- 《公路工程技术标准》	（JTG B01-2014）

- 《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60-2015）；

- 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 （JTG 3362-2018）；

- 《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363—2019）；

- 《公路桥梁抗震设计规范》（JTGT 2231-01—2020）；

- 《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）；

- 《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T 3310-2019）；

- 《城市桥梁设计规范》	（CJJ11-2011）（2019年版）；

- 《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ 166—2011）；

- 《城市桥梁桥面防水工程技术规程CJJ 139-2010》。

技术标准

- 道路等级：支路；

- 设计速度：20km/h；

- 设计荷载：城-B；

- 通航标准：无通航要求；

- 桥面铺装：100mmC40防水砼铺装层；

- 抗震设防标准：抗震设防烈度7度，设计基本地震动加速度为0.125g；

- 结构设计基准期：100年；

- 结构安全设计等级：二级；

- 环境类别及作用等级：Ⅰ-A；

- 坐标系统：广州2000坐标系；

- 高程系统：广州城建高程系；

- 设计水位：1/20洪水位5.9m。

对上阶段批复意见的执行情况

无

建设条件

地形地貌

场地地貌类型属海陆交互相堆积的平原，地形局部起伏不大，场地地面局部堆填厚度较大填土，由于现地面未经整平，场地地面标高介于5.38～7.22m之间，最大相对高差约1.84m。

气象水文

南沙地区地处亚热带季风气候区，属亚热带季风海洋气候，由于背山面海，海洋性气候显著，气候湿和潮湿，具有温暖多雨、光热充足、温差较小、夏季长等气候特征。

根据南沙地区附近的广州气象站1951～2000年和中山气象站等1955～1998年的资料统计，广州站多年平均气温为22°C，年均气温的年际变化不大。本地区多年平均日照时数为1600h～2100h；日照时数的年际差异较大，日照时数的年内分配不均匀。番禺站年平均风速2.0m∕s～2.6m∕s,历年最大风速为SSE风21m/s。本区为台风影响区，台风一般发生在7-9月，据1959～1998年统计，造成影响的台风有115次，年均受影响的次数2.85次，最多为5次/年。台风最大风力在9级以上，并带来暴雨，破坏力极大。

多年平均降水量约1700mm，降水量年内分配极大不均匀，汛期4～9月降水量占年总量的80%以上，其中又以5、6月降水量最为集中，枯水期1～3月、10～12月占年总量不足20%。多年平均蒸发量为1100～1300mm；蒸发量的年际变化不大，但年内变化相对较大，7、8月份蒸发量最大，约占年总量的23%左右，1～3月蒸发量较小，约占年总量17%左右。

本区域多年平均相对湿度在80%左右，春、夏最大相对湿度在95%以上，秋、冬最小相对湿度不足10%。

地质构造

本区位于华南褶皱系湘桂粤带南部粤中拗褶束，根据区域地质资料，工程区无大断裂通过，狮子洋断裂和天河～北亭断裂分别在工程区东西两侧通过。本工程区区域构造稳定性较好。

本区位于东南沿海地震带的内带，地震强度明显弱于滨海地区的外带，历史上无破坏性地震记载。历史上附件地区对工程区影响最大的是1962年河源6.10级地震，影响烈度5～6度。

地层情况

根据现场勘察及室内土工试验成果，按地基土的岩性特征、成因时代、埋藏分布规律及物理力学性质等，将本次勘探深度范围内的土层自上而下分述如下：

①1层 素填土（Q4ml）：

灰褐色，稍密，主要成份为粉细砂及粉质黏土，含少量砾石，为新进堆填。本次勘察该层整个场地均有分布。

②1层 淤泥质土(Q4mc)：

灰褐色，流塑，局部软塑，饱和，局部含粉砂团块，切面较光滑，任性中等，干强度中等。本次勘察该层整个场地均有分布。

②2层 粉质黏土(Q4mc)：

黄褐色，可塑，含少量铁锰质结核，局部含少量砾石，切面叫光滑，中等任性，干强度中等。本次勘察该层普遍有所分布。

②3层 中粗砂(Q4al+pl)：

灰褐、灰绿色，稍密，主要成份为石英、长石，含约10%～15%的卵石，卵石粒径一般在2～5cm，级配一般，分选性一般。本次勘察该层整个场地普遍分布。

⑤2层 强风化砂岩(P)：

红褐色，砂质结构，中厚层构造，岩石节理裂隙发育，岩芯大部分呈短柱状，部分呈土柱状，岩芯手掰易碎。

⑤3层 中风化砂岩(P)：

红褐色，砂质结构，中厚层构造，岩石节理裂隙较发育，岩芯主要呈柱状、短柱状，节长一般在3～12cm,最长可达15cm。无洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层分布。根据本次室内岩石饱和单轴抗压强度试验（试验成果详见“岩石单轴抗压强度试验成果表”），综合确定该层岩石的单轴饱和抗压强度标准值为5.26MPa，属软岩，岩芯采取率较高，部分孔测试得RQD平均值在60%～70%。岩体主要结构面为节理裂隙，节理裂隙较发育，结合一般，岩体较完整，岩体基本质量等级为Ⅲ级。本次勘察该层均有揭露，物理力学性质好，最大揭露厚度5.8m，未揭穿。一般上部岩石风化裂隙仍较发育，向下部裂隙发育程度减弱。

场地水文地质条件

（1）浅部孔隙潜水

本次岩土工程勘察期间（2023年7月中旬）稳定水位标高为3.05～4.62m（埋深2.60～3.20m）。主要赋存于表层素填土中，其余透水性一般，水量极贫乏。场地内孔隙潜水主要受大气降水的竖向入渗补给，多以蒸发方式排泄，水位受季节及气候条件影响。年变化幅度一般在1.5m左右。

（2）承压水

主要赋存于②3中粗砂层中，该层透水性较好，水量一般。孔隙水与承压水无水力梯度联系。根据区域水质资料分析，承压水对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋在长期浸水条件下微腐蚀性。承压水水头标高约为-21.0m～-23.0m。

本次勘探期间于A4#钻孔内及B3#钻孔内各采取上述地下水试样各1组（共2组），并进行了水质分析试验（试验成果详见附表6“水质分析试验成果报告”）。根据本次水质分析结果结合周边工程水质分析成果，依据《岩土工程勘察规范》（GB 50021－2001，2009年版）中的有关标准综合评价：拟建场地该层地下水对混凝土结构具微腐蚀性，在长期浸水条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性；在干湿交替条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。具体判定参见下表4（“水质分析结果及腐蚀性评价表”）。

水质分析结果及腐蚀性评价表

| 腐蚀性 分类 | 类别 | 腐蚀介质/及取水样深度（水位以下） | 腐蚀性评价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A4 | B3 | A4 | B3 |
| 按环境 类型： II类 | 混凝土 结构 | SO42- (mg/L) | 69.50 | 76.54 | 微 | 微 |
|  |  | Mg2+ (mg/L) | 35.60 | 26.70 | 微 | 微 |
|  |  | 总矿化度（mg/L） | 244.47 | 240.13 | 微 | 微 |
| 按地层 渗透性 A、B类 | 混凝土 结构 | PH值 | 6.94 | 7.06 | 微 | 微 |
|  |  | 侵蚀性CO2 (mg/L) | 13.50 | 14.56 | 微 | 微 |
| 干湿交替 | 钢筋混凝土结构中钢筋 | Cl- (mg/L) | 11.43 | 10.84 | 微 | 微 |
| 长期浸水 |  |  |  |  | 微 | 微 |

（3）基岩裂隙水

主要赋存于砂岩的裂隙中，富水性受裂隙发育程度、风化程度、岩石性质、地形条件等影响，差异大，无统一的地下水水位，水位及流向主要受基岩坡度条件制约，汇水面积小，没有良好的储水空间，因此地下水赋存条件差，水量极为贫乏，对工程影响不大。

不良地质作用

本场地的第四系覆盖层范围内存在以下特殊性岩土：

（1）填土

本场地广泛分布有①1层素填土，其厚度一般约为0.5～3.3m，填土的力学性质差异较大，稳定性差，主要由粉质黏土，含少量砾石，堆积时间较长，但结构松散，密实度变化大，未经处理不宜作为天然地基持力层。

（2）软土

根据勘探揭示，场地淤泥质粉质黏土(土层序编号②1层)发育，揭露厚度较大，平均约18.98m。该土层具有地基承载力低、透水性中等、强度低、压缩性高、高灵敏度等特殊性能。当其受到震动时，土层结构易受破坏，抗剪强度和承载力随之大幅下降，从而引起地面震陷。

（3）风化岩

拟建场地分布的⑤2层强风化砂岩、⑤3层中风化砂岩为风化基岩层，基岩层无洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层，故对拟建建筑物基础工程设计与施工影响不大。

（4）不良地质作用及地下障碍物

根据区域地质资料及本次勘察结果，拟建场地构造稳定，未发现对本工程安全影响的岩溶、滑坡、崩塌、泥石流及地下洞穴等不良地质作用。此外，未发现埋藏的沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

设计参数取值及设计参数建议值

根据本次勘察揭露的岩土特性，按国家标准《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001，2009年版)、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2012)及广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2016)，综合各种方法测定的地基岩土参数及地区工程实践经验，提供本工程岩土工程设计参数建议值见下表。

桩基设计参数表

| 层号 | 类别 | 负摩阻力 折减系数K0tg | 预制桩 |  |  | 钻孔灌注桩 |  |  | 抗浮抗拔桩桩侧摩擦力折减系数建议值（λi） | 水平抗力系数的比例系数m0或抗力系m0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qsa(kPa) | Qpa(kPa) |  | Qsa(kPa) | Qpa(kPa) |  |  |  |
|  |  |  |  | 9﹤L≦16 | L﹥16 |  | L≦15 | L﹥15 |  |  |
| ①1 | 素填土 | 0.30 | 11 | / | / | 9 | / | / | / | / |
| ②1 | 淤泥质土 | 0.25 | 10 | / | / | 8 | / | / | 0.6 | / |
| ②2 | 粉质黏土 | 0.30 | 18 | / | / | 14 | / | / | 0.7 | / |
| ②3 | 中粗砂 | 0.40 | 27 | / | 2500 | 21 | / | 2000 | 0.5 | 20000 |
| ⑤2 | 强风化砂岩 | / | 90 | 3500 |  | 80 | 3000 |  | 0.7 | 50000 |
| ⑤3 | 中风化砂岩 | / | / | 6000 |  | frk=5.0MPa |  |  | 0.8 | 300000 |

主要材料

混凝土

C40:现浇板、现浇铺装层。

C35:桥台台帽、桥台台身、桥墩盖梁、抗震挡块、支座垫石和防撞护栏。

C30:承台、桩基和桥头搭板。

普通钢筋

受力筋均为热轧带肋钢筋，必须符合国家标准（GB/T 1499.2-2018）的规定。构造筋为热轧光圆钢筋，必须符合国家标准（GB/T 1499.1-2017）的规定。钢板Q235必须满足可焊接性要求，供应的钢材进场后，应按规定作材质实验，符合要求方可使用。

支座

全桥采用矩形板式橡胶支座。

桥面防水

铺装层采用防水混凝土。

其它材料

水泥、细骨料、粗骨料、水等各材料的有关质量要求均按现行《公路桥涵施工技术规范》有关条文办理，细骨料必须采用中粗砂。

桥梁工程设计

桥梁设置原则

桥梁总体设计时，应遵循以下几个原则：

- 进行综合桥梁方案设计：在满足桥梁使用功能的前提下，力求造型新颖美观，布局合理，并使桥梁与周围景观相协调，充分体现“安全、适用、经济、美观”的原则和现代桥梁简洁、舒适、协调的设计理念。同时考虑便于施工、养护、缩短施工工期，降低工程造价等因素。

- 桥位选择服从路线走向，综合考虑城市规划、交通发展、现状地形、水文地质等条件，以满足城市规划的要求。

- 桥型方案力求选择成熟、可靠的技术和施工方案，同时力求技术先进、结构新颖。

- 在工程造价合理的情况下，注意选用结构整体性好、承载潜力大、易于施工、坚固耐久的桥型结构。

- 设计中需充分考虑桥梁建设与周围环境相协调，追求实用美观设计原则。

- 桥涵的布置及建筑结构需要满足河道规划等方面的要求。

桥位现状

拟定桥位现状为安顺涌喇叭口，河道宽约10~16m，河底标高约3.85m，河涌水位受水闸控制，最高水位约为5.9m。

图4-1 东涌村新建桥桥位现状

桥型总体布置

现有河道宽约16m，考虑两岸道路距离村民房屋太近，桥头路面抬高，会导致引道路面会严重超出附近房屋门槛的问题，另外桥梁净空需要满足村民小船通行的净高要求，梁高设计需确保桥下通行净空，因此不适合采用单跨桥梁，故本次设计拟采用三跨桥梁降低桥头路面高度，减少梁高和抬高中间跨的高度保证桥下通行净空。桥跨布置为（4.5+6+4.5）m现浇连续实心板梁。

桥梁平面位于直线上，中间跨平坡，两边跨纵坡4%，桥面宽5.5m，横断面布置形式： 0.5m（防撞护栏）+4.5m（行车道）+0.5m（防撞护栏）=5.5m。

上部结构

采用钢筋混凝土实心板，截面为矩形，梁高为0.4m，宽5.5m。

下部结构

桥台设置为薄壁台，台帽宽1m，高0.5m，前墙厚1m，基础为承台桩基，承台宽2m，高1.5m，桩基直径0.8m，按嵌岩桩设计，要求嵌入中风化砂岩3D深度。

桥墩设置为盖梁柱式墩，盖梁为矩形截面，宽度0.8m，跨中厚度0.6m，端部厚度0.3m，墩柱为圆形墩柱，直径0.6m，桩基直径0.8m，按嵌岩桩设计，要求嵌入中风化砂岩3D深度。

附属结构

（1）桥梁护栏

F型防撞墙，防撞等级A级。

（2）支座

全桥采用板式橡胶支座，支座型号GBZJ200×200×35。

在墩台上采取设置限位挡块抗震措施，限制地震时的位移量，防止落梁。

（3）桥面防水及铺装

桥面系采用10cmC40防水混凝土铺装层。

（4）桥面排水

桥面采用纵坡排水。

（5）伸缩缝

在桥台处各设置4cm宽简易伸缩缝一道，桥梁护栏和铺装层在伸缩缝设置处均需要断开。

（6）桥台搭板

为克服桥台台后沉降、减轻桥头跳车，在桥台台后设置搭板。桥台搭板每块长5m，厚0.3m，在搭板与台背之间布设竖直锚栓。

（7）预埋件

根据附属工程需要，在桥梁结构内预埋必要的安装部件，所有预埋件均必须做热浸锌防腐处理, 含锌量：钢材紧固件350g/m2，其余为600g/m2。

结构耐久性设计

结构措施

由地质勘察报告知：本场地地下水对混凝土结构具有微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性，地下稳定水位以上的土对混凝土结构具有微腐蚀性。

设计时上部结构均采用钢筋混凝土结构，避免结构性裂缝的产生。普通钢筋混凝土结构通过增加配筋，增大截面尺寸等措施限制裂缝宽度。在结构选型和细部设计时，应尽量限制混凝土表面接缝和密封处积水，加强排水。在结构受力及构造布置允许的情况下适当增加保护层厚度，根据环境类别、作用等级，选用耐久性好的混凝土。

混凝土结构材料的耐久性质量要求

根据勘察结果本项目场地环境类别为Ⅰ类环境类别，混凝土配合比设计的控制指标:应严格按照《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG3362-2018)以及《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T 3310-2019）的要求执行，对不同的受力构件根据环境分类及作用等级分类，控制混凝土的最大水灰比、最小水泥用量、最低混凝土强度等级、最大氯离子含量、最大碱含量等。

桥梁防腐措施

(1)桥梁桩基砼标号为C30,桩基保护层厚度为6.0cm。

(2)除桩基工程外的其他砼结构，普通钢筋保护层厚度按表7-1执行。

(3)支座应定期检查，如发现支座不能满足使用要求或达不到产品设计期限，应及时更换。

混凝土裂缝宽度控制

钢筋混凝土构件受力裂缝宽度按0.2mm控制。

钢筋混凝土的保护层

桥涵结构的混凝土保护层最小厚度      表7-1

有利于结构耐久性的结构构造

结构的形状和布置考虑了有利于通风和避免水汽在混凝土表面的积聚，便于施工时混凝土的捣固、养护，并减少约束与荷载作用下的应力集中。

防水、排水设计

(1)混凝土结构构件的设计成有利于排水表面形状，对于可能受雨淋或积水的水平表面设计成斜面。

(2)桥面铺装与桥面结构之间，均设置防水层。

(3)桥梁均设计专门排水系统，保证非防水面不接触雨水。

提高混凝土结构耐久性的施工要求

(1)合理选择水泥品种。
(2)适当控制混凝土的水灰比及水泥用量。

水灰比的大小是决定混凝土密实性的主要因素，它不仅影响混凝土的强度，而且也严重影响其耐久性，故必须严格控制水灰比。
    保证足够的水泥用量，同样可以起到提高混凝土密实性和耐久性的作用。
    (3)选用质量良好的砂石骨料
    质量良好、技术条件合格的砂、石骨料，是保证混凝土耐久性的重要条件。改善粗细骨料级配，在允许的最大粒径范围内尽量选用较大粒径的粗骨料，可减小骨料的空隙率和比表面积，也有助于提高混凝土的耐久性。
    (4)掺入引气剂或减水剂
    掺入引气剂或减水剂对提高抗渗、抗冻等有良好的作用，在某些情况下，还能节约水泥。
    (5)加强混凝土的施工质量控制
    混凝土施工中，应仔细规划混凝土结构的施工顺序，以尽量减少新浇混凝土硬化过程中的收缩应力及开裂，如墩、板、梁分断分块浇筑的施工缝间隔、浇筑顺序和设置后浇带等。

混凝土应当搅拌均匀、浇灌和振捣密实，加强养护温度及湿度的控制，以保证混凝土的施工质量。

(6)确保钢筋保护层厚度

所有混凝土构件均应在钢筋四周设置混凝土垫块，桩基、墩柱除按设计要求设置定位钢筋外，也应在周边设置足够数量的混凝土滚轮或混凝土垫块，以确保施工过程中混凝土的保护层厚度。

桥头引道路面修复

路面结构

面层采用C30水泥混凝土板，厚度22cm，下铺5%水泥稳定碎石做基层，厚度20cm。

路基填筑

采用素土填筑，填土厚度以现场顺接现状路为准，现场做好桥梁与现状路标高的衔接。

桩基检测及施工质量验收

检测要求

（1）所有桥梁桩基均须埋设钢薄壁声测管，用于超声波检测。

（2）桩基验收应进行桩身完整性检测，检测方法采用超声波检测，检测遍及每根桩。

施工要点

施工方案

（1）桥梁两侧施工编制袋土围堰，围堰范围抽水降水，桥台基坑放坡开挖至承台底；

（2）桥台桥墩桩基施工，桥台承台、台身、台帽施工和桥墩墩柱盖梁施工；

（3）桥下河底硬化施工，满堂支架现浇连续实心板；

（4）桥面铺装和防撞护栏施工；

（5）桥头引道路面修复施工。

现浇板

（1）施工工艺及质量检查标准按《公路桥涵施工技术规范》有关规定办理。

（2）立架后应消除支架的非弹性变形并预留支架的弹性变形量及连续板的预拱度。梁跨中预拱度设置值为跨中0.8cm，其余部分按二次抛物线内插。

（3）模板强度及其刚度要求必须符合部颁《公路桥涵施工技术规范》的有关规定。

（4）支架的弹性、非弹性变形及基础的允许下沉量应满足施工后梁体设计标高的要求，并进行荷载试验。

（5）整体浇筑现浇板时应该采取措施，防止梁体不均匀下沉产生裂缝。

（6）模板板面之间应平整，接缝严密，不漏浆。重复使用的模板应经常检查和维修。

（7）模板与钢筋安装工作应配合进行，妨碍绑扎钢筋的模板应该待钢筋安装完毕后安设。模板安装完毕后，应该对现浇板的结构尺寸、节点联系及纵横向稳定性进行检查，签认后方可浇筑混凝土。

（8）浇筑混凝土前，模板应涂刷脱模剂，外露面模板的脱模剂应采用同一品种，但不得使用废机油等油料，且不得污染钢筋及混凝土。

（9）钢筋加工前应该反复核对图纸，图纸钢筋尺寸为计算尺寸，下料前应仔细计算下料长度，确定无误后方可开始加工。

（10）钢筋的焊接和绑扎时，要根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》及《公路桥涵施工技术规范》的有关规定和要求，严格检查焊接质量和几何尺寸。对于钢筋骨架必须具有足够的刚度和稳定性。

（11）现浇板在浇筑混凝土前应对模板，钢筋和预埋钢筋及预埋钢板进行检查，应保证预埋件的位置、护栏的锚固钢筋。并且做好记录。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应该清理干净。模板如有缝隙，应填塞密实。钢筋混凝土保护层厚度应该符合设计要求，确认符合设计要求后方可开始浇筑混凝土。

（12）混凝土浇筑前应该仔细认真检查支架各个节点是否牢固，并且做好记录，以确保浇筑时的安全。混凝土浇筑时应该注意振捣密实，并应符合《公路桥涵施工技术规范》的有关规定要求。

（13）浇筑混凝土期间，必须设专人检查支架、模板、钢筋和预埋件等稳固情况，当发现有松动、变形、移位时，应该及时处理。浇筑期间，必须填写混凝土施工记录。

（14）混凝土浇筑完成后，其承重模板、支架应该在混凝土强度达到设计强度标准值的85%的要求后，方可拆除。

（17）为使桥面铺装和现浇板紧密结合整体，现浇板混凝土浇注时桥面板必须拉毛，可采用垂直跨径方向划槽，槽深0.5-1cm横贯桥面，每延米桥长不少于10-15道。浇筑桥面铺装前，应清洗表面，严防板顶滞留油腻。

（18）桥面铺装混凝土厚度应符合设计规定，其厚度误差应在+10mm到-5mm的范围内，未达到设计强度的90%时，不容许车辆在桥面上行驶。

（19）板式橡胶支座应符合现行《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4-2019）标准的规定。安装时应该仔细校核，支座不得发生偏歪。

柱式墩台、桩基础

（1）桩基均严格按坐标放样，确保尺寸准确。

（2）桩基与盖梁相接部分及工作缝处的混凝土应凿毛并清洗干净，以确保混凝土的整体性。

（3）桩基钢筋接长应满足连接搭接或焊接要求，一个断面内的接头数量应满足规范要求。

（4）盖梁采用C35混凝土，在施工前必须进行配合比试验，以保证混凝土的流动性、和易性及缓凝早强等性能。

（5）盖梁施工时要保证支座顶面标高准确无误。施工使用的预埋件在盖梁施工完毕后均应割除磨平以满足整体景观的要求。

（6）桥台各部外露面均应保证无蜂窝、麻面、缩裂缝，整个表面混凝土颜色应保持一致，表面应光洁无油污，确保混凝土震捣密实。

（7）钻孔桩中心位置偏差不大于2.5厘米，成孔不小于设计桩径，倾斜度不大于桩长的1/100。

（8）钻孔灌注桩成孔后应认真清底，桩底沉淀厚度不大于5厘米。

（9）钻孔桩浇筑完成后应对每根桩基进行超声波无损检测，对检测结果有疑时则应做钻孔取芯检测。

（10）台后填土采用内摩擦角不小于35°的砂性土或拆除旧路的砾料，回填土压实度不小于95%，桥头搭板应在桥台台后土压实稳定后浇筑。

（11）施工时如实际地质情况与钻探资料不一致，应反馈给设计单位按实际地质情况处理。

（12）其它未尽事宜参照《公路桥涵施工技术规范》执行。

注意事项

（1）支架的布置根据桥梁截面大小并通过计算确定，以确保其强度、刚度、稳定性满足要求，计算时除考虑梁体混凝土重量外，还需考虑模板及支架重量，施工荷载（人、料、机等），作用在模板、支架上的风力，及其他可能产生的荷载（如雪荷载，保证设施荷载）等；支架应根据技术规范的要求进行预压。

（2）桥梁施工采用封闭施工，在桥梁前适当位置设置禁止驶入和桥梁封闭等单柱式警告标志；在危桥前第一个主要路口处设置“前方桥梁封闭施工、车辆绕行”和“绕行示意图”。

（3）施工中，如发现现场地质情况与设计地质不符时，请及时与设计单位联系。

（4）施工时应注意环保，施工完毕清理河道。

（5）水中墩的施工组织须考虑对航道、水利等的影响，并征得有关部门的批准。施工水中墩时，宜做好围堰和支护，并在上建立检测点，做好紧急情况预案，保证施工期间两岸堤围及河道的安全。

（6）凡工程中使用的普通钢材、预应力钢材、水泥、支座、伸缩缝等，均要求厂家出示国家规定单位的检验证书，进场后的原材料必须进行工地检验，确认合格后方能使用。不得使用非正式厂家生产的或无检验证的低、劣质钢材及其他原材料。

（7）箍筋及勾筋端部均设135°或180°弯勾，深入混凝土不小于10d。

（8）桥梁桩基及墩柱的竖向主筋必须采用焊接，所有受力主钢筋接头应按规范要求错开布置。

（9）桩基检测应遍及每根桩。

（10）未尽事宜均须严格按照《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）执行。有关标准、规范、规程等若有新版本则按新版本执行。当不同规范的条文要求不一致时，应按高标准执行。