桥梁设计说明

概述

工程概况

整体项目概况

本项目共包含4座新建桥梁和1座旧桥桥头喇叭口扩宽。分别为大同村10队旧桥拆除新建，桥址位于东涌镇时代路以北，跨现有河涌连接凤凰上街和长安上街，拟新建桥梁跨度1×11.3m现浇简支板梁；东涌村新建桥梁，桥址位于东涌镇市南路以北，跨现有河涌连接安顺涌南街和洪盛南街，拟建跨度为（4.5+6+4.5）m现浇连续板梁；大同村5队1号2号旧桥拆除重建，桥址位于东涌镇大同小学以西，跨现有河涌连接欢乐上街和欢乐下街，拟建箱涵孔跨为1-6×2.5m；南涌村5队旧桥桥头喇叭口扩宽，旧桥位于东涌镇名苑别墅以西，连接南涌上街和上石特街。

图1-1 项目地理位置图

南涌村旧桥喇叭口扩宽项目概况

本次设计为南涌村5队旧桥喇叭口扩宽设计，设计方案采用旧桥台两侧新建重力式挡土墙来扩宽喇叭口。

主要设计依据及技术标准

设计依据；

- 与甲方签订的设计合同；

- 测量地形图和勘察报告等。

设计规范

- 《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-20212022-01-01）；

- 《工程结构通用规范》（GB55001-20212022-01-01）；

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-20212022-01-01）；

- 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-20212022-01-01）；

- 《公路工程技术标准》	（JTG B01-2014）

- 《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60-2015）；

- 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 （JTG 3362-2018）；

- 《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363—2019）；

- 《公路桥梁抗震设计规范》（JTGT 2231-01—2020）；

- 《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）；

- 《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T 3310-2019）；

- 《城市桥梁设计规范》	（CJJ11-2011）（2019年版）；

- 《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ 166—2011）；

- 《城市桥梁桥面防水工程技术规程CJJ 139-2010》。

技术标准

- 道路等级：支路；

- 设计速度：20km/h；

- 设计荷载：城-B；

- 通航标准：无通航要求；

- 桥面铺装：10cm沥青砼铺装；

- 抗震设防标准：抗震设防烈度7度，设计基本地震动加速度为0.125g；

- 结构设计基准期：100年；

- 结构安全设计等级：二级；

- 环境类别及作用等级：Ⅰ-A；

- 坐标系统：广州2000坐标系；

- 高程系统：广州城建高程系；

- 设计水位：1/20；

对上阶段批复意见的执行情况

无

建设条件

地形地貌

场地地貌类型属海陆交互相堆积的平原，地形局部起伏不大，场地地面局部堆填厚度较大填土，由于现地面未经整平，场地地面标高介于5.38～7.22m之间，最大相对高差约1.84m。

气象水文

南沙地区地处亚热带季风气候区，属亚热带季风海洋气候，由于背山面海，海洋性气候显著，气候湿和潮湿，具有温暖多雨、光热充足、温差较小、夏季长等气候特征。

根据南沙地区附近的广州气象站1951～2000年和中山气象站等1955～1998年的资料统计，广州站多年平均气温为22°C，年均气温的年际变化不大。本地区多年平均日照时数为1600h～2100h；日照时数的年际差异较大，日照时数的年内分配不均匀。番禺站年平均风速2.0m∕s～2.6m∕s,历年最大风速为SSE风21m/s。本区为台风影响区，台风一般发生在7-9月，据1959～1998年统计，造成影响的台风有115次，年均受影响的次数2.85次，最多为5次/年。台风最大风力在9级以上，并带来暴雨，破坏力极大。

多年平均降水量约1700mm，降水量年内分配极大不均匀，汛期4～9月降水量占年总量的80%以上，其中又以5、6月降水量最为集中，枯水期1～3月、10～12月占年总量不足20%。多年平均蒸发量为1100～1300mm；蒸发量的年际变化不大，但年内变化相对较大，7、8月份蒸发量最大，约占年总量的23%左右，1～3月蒸发量较小，约占年总量17%左右。

本区域多年平均相对湿度在80%左右，春、夏最大相对湿度在95%以上，秋、冬最小相对湿度不足10%。

地质构造

本区位于华南褶皱系湘桂粤带南部粤中拗褶束，根据区域地质资料，工程区无大断裂通过，狮子洋断裂和天河～北亭断裂分别在工程区东西两侧通过。本工程区区域构造稳定性较好。

本区位于东南沿海地震带的内带，地震强度明显弱于滨海地区的外带，历史上无破坏性地震记载。历史上附件地区对工程区影响最大的是1962年河源6.10级地震，影响烈度5～6度。

地层情况

根据现场勘察及室内土工试验成果，按地基土的岩性特征、成因时代、埋藏分布规律及物理力学性质等，将本次勘探深度范围内的土层自上而下分述如下：

①1层 素填土（Q4ml）：

灰褐色，稍密，主要成份为粉细砂及粉质黏土，含少量砾石，为新进堆填。本次勘察该层整个场地均有分布。

②1层 淤泥质土(Q4mc)：

灰褐色，流塑，局部软塑，饱和，局部含粉砂团块，切面较光滑，任性中等，干强度中等。本次勘察该层整个场地均有分布。

②2层 粉质黏土(Q4mc)：

黄褐色，可塑，含少量铁锰质结核，局部含少量砾石，切面叫光滑，中等任性，干强度中等。本次勘察该层普遍有所分布。

②3层 中粗砂(Q4al+pl)：

灰褐、灰绿色，稍密，主要成份为石英、长石，含约10%～15%的卵石，卵石粒径一般在2～5cm，级配一般，分选性一般。本次勘察该层整个场地普遍分布。

⑤2层 强风化砂岩(P)：

红褐色，砂质结构，中厚层构造，岩石节理裂隙发育，岩芯大部分呈短柱状，部分呈土柱状，岩芯手掰易碎。

⑤3层 中风化砂岩(P)：

红褐色，砂质结构，中厚层构造，岩石节理裂隙较发育，岩芯主要呈柱状、短柱状，节长一般在3～12cm,最长可达15cm。无洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层分布。根据本次室内岩石饱和单轴抗压强度试验（试验成果详见“岩石单轴抗压强度试验成果表”），综合确定该层岩石的单轴饱和抗压强度标准值为5.26MPa，属软岩，岩芯采取率较高，部分孔测试得RQD平均值在60%～70%。岩体主要结构面为节理裂隙，节理裂隙较发育，结合一般，岩体较完整，岩体基本质量等级为Ⅲ级。本次勘察该层均有揭露，物理力学性质好，最大揭露厚度5.8m，未揭穿。一般上部岩石风化裂隙仍较发育，向下部裂隙发育程度减弱。

场地水文地质条件

（1）浅部孔隙潜水

本次岩土工程勘察期间（2023年7月中旬）稳定水位标高为3.05～4.62m（埋深2.60～3.20m）。主要赋存于表层素填土中，其余透水性一般，水量极贫乏。场地内孔隙潜水主要受大气降水的竖向入渗补给，多以蒸发方式排泄，水位受季节及气候条件影响。年变化幅度一般在1.5m左右。

（2）承压水

主要赋存于②3中粗砂层中，该层透水性较好，水量一般。孔隙水与承压水无水力梯度联系。根据区域水质资料分析，承压水对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋在长期浸水条件下微腐蚀性。承压水水头标高约为-21.0m～-23.0m。

本次勘探期间于A4#钻孔内及B3#钻孔内各采取上述地下水试样各1组（共2组），并进行了水质分析试验（试验成果详见附表6“水质分析试验成果报告”）。根据本次水质分析结果结合周边工程水质分析成果，依据《岩土工程勘察规范》（GB 50021－2001，2009年版）中的有关标准综合评价：拟建场地该层地下水对混凝土结构具微腐蚀性，在长期浸水条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性；在干湿交替条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。具体判定参见下表4（“水质分析结果及腐蚀性评价表”）。

水质分析结果及腐蚀性评价表

| 腐蚀性 分类 | 类别 | 腐蚀介质/及取水样深度（水位以下） | 腐蚀性评价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A4 | B3 | A4 | B3 |
| 按环境 类型： II类 | 混凝土 结构 | SO42- (mg/L) | 69.50 | 76.54 | 微 | 微 |
|  |  | Mg2+ (mg/L) | 35.60 | 26.70 | 微 | 微 |
|  |  | 总矿化度（mg/L） | 244.47 | 240.13 | 微 | 微 |
| 按地层 渗透性 A、B类 | 混凝土 结构 | PH值 | 6.94 | 7.06 | 微 | 微 |
|  |  | 侵蚀性CO2 (mg/L) | 13.50 | 14.56 | 微 | 微 |
| 干湿交替 | 钢筋混凝土结构中钢筋 | Cl- (mg/L) | 11.43 | 10.84 | 微 | 微 |
| 长期浸水 |  |  |  |  | 微 | 微 |

（3）基岩裂隙水

主要赋存于砂岩的裂隙中，富水性受裂隙发育程度、风化程度、岩石性质、地形条件等影响，差异大，无统一的地下水水位，水位及流向主要受基岩坡度条件制约，汇水面积小，没有良好的储水空间，因此地下水赋存条件差，水量极为贫乏，对工程影响不大。

不良地质作用

本场地的第四系覆盖层范围内存在以下特殊性岩土：

（1）填土

本场地广泛分布有①1层素填土，其厚度一般约为0.5～3.3m，填土的力学性质差异较大，稳定性差，主要由粉质黏土，含少量砾石，堆积时间较长，但结构松散，密实度变化大，未经处理不宜作为天然地基持力层。

（2）软土

根据勘探揭示，场地淤泥质粉质黏土(土层序编号②1层)发育，揭露厚度较大，平均约18.98m。该土层具有地基承载力低、透水性中等、强度低、压缩性高、高灵敏度等特殊性能。当其受到震动时，土层结构易受破坏，抗剪强度和承载力随之大幅下降，从而引起地面震陷。

（3）风化岩

拟建场地分布的⑤2层强风化砂岩、⑤3层中风化砂岩为风化基岩层，基岩层无洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层，故对拟建建筑物基础工程设计与施工影响不大。

（4）不良地质作用及地下障碍物

根据区域地质资料及本次勘察结果，拟建场地构造稳定，未发现对本工程安全影响的岩溶、滑坡、崩塌、泥石流及地下洞穴等不良地质作用。此外，未发现埋藏的沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

设计参数取值及设计参数建议值

根据本次勘察揭露的岩土特性，按国家标准《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001，2009年版)、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2012)及广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2016)，综合各种方法测定的地基岩土参数及地区工程实践经验，提供本工程岩土工程设计参数建议值见下表。

地基土的压缩模量（Es）及承载力特征值（fak）表

| 层号 | 地层名称 | fak（kPa） | Es （MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| ①1 | 素填土 | 100 | 3.02 |
| ②1 | 淤泥质土 | 70 | 2.42 |
| ②2 | 粉质黏土 | 120 | 3.47 |
| ②3 | 中粗砂 | 240 | 15.0（E0） |
| ⑤2 | 强风化砂岩 | 500 | 20.0（E0） |
| ⑤3 | 中风化砂岩 | 2000 frk=5.0MPa | 不可压缩 |

主要材料

混凝土

M10浆砌片石:挡土墙墙身。

C20素砼:基底垫层。

其它材料

（1）挡墙沉降缝按设计分段长度预留，缝宽2cm，缝内填塞沥青麻筋或涂沥青木板。

（2）墙背填料宜采用渗水性强的砂性土、砂砾、碎(砾)石、粉煤灰等材料,严禁采用淤泥、腐殖土、膨胀土,不宜采用粘土作为填料。

（3）排水：d100mmPVC管。

旧桥喇叭口扩宽设计

旧桥概况

南涌村5队旧桥桥宽约3.5米，桥头喇叭口转弯半径较小，车辆转弯较困难，为满足村民通行需求，拟对其桥头喇叭口进行扩宽。

图4-1 南涌村5队旧桥

设计方案

考虑不影响原有桥梁主体结构，采用在现桥台两侧喇叭口外侧砌筑2m-3m高浆砌片石挡墙扩宽桥头路基方式来扩宽现有桥头喇叭口，挡土墙布置于喇叭口外侧分别与桥头主梁侧边线和河岸边线衔接，挡土墙内侧回填土至桥面，局部拆除现有护栏，在挡墙外侧重新安装护栏，浇筑喇叭口路面铺装。

施工注意事项

（1）本次设计所示尺寸与现场不符时，施工单位应及时通知设计单位现场情况，做相应调整。

（2）施工前应做好地面排水和安全生产的准备工作，尽量避免在下雨天施工。

（3）基坑开挖前需做好支护。

（4）墙身需强度达到85%以上方可回填墙背填料，填料采用透水性碎石土，要求分层回填夯实，每层厚度不大于30cm。

（5）墙身应设置泄水孔，采用直径100mmPVC管，向外坡度5%，间距2.0m，按矩形布置。最下排泄水孔应高出河道常水位不小于500mm。泄水孔应保持直通无阻。

（6）挡土墙依据不同的分段长度之间应设置一道沉降缝，缝宽2cm，结合地质情况布置；缝内填塞沥青麻筋或涂沥青木板。

（7）本工程按现行国家设计标准进行设计,施工时除应遵守本说明及各设计图纸说明外,尚应严格执行现行国家及工程所在地区的有关规范或规程，以确保工程质量。