桥梁设计说明

概述

工程概况

整体项目概况

本项目共包含4座新建桥梁和1座旧桥桥头喇叭口扩宽。分别为大同村10队旧桥拆除新建，桥址位于东涌镇时代路以北，跨现有河涌连接凤凰上街和长安上街，拟新建桥梁跨度1×11.3m现浇简支板梁；东涌村新建桥梁，桥址位于东涌镇市南路以北，跨现有河涌连接安顺涌南街和洪盛南街，拟建跨度为（4.5+6+4.5）m现浇连续板梁；大同村5队1号2号旧桥拆除重建，桥址位于东涌镇大同小学以西，跨现有河涌连接欢乐上街和欢乐下街，拟建箱涵孔跨为1-6×2.5m；南涌村5队旧桥桥头喇叭口扩宽，旧桥位于东涌镇名苑别墅以西，连接南涌上街和上石特街。

图1-1 项目地理位置图

大同村5队箱涵重建项目概况

大同村5队1号旧桥为钢筋混凝土简支板梁结构，跨度三跨，桥长约7米，2号旧桥为钢筋混凝土简支板梁结构，跨度单跨，桥长约7米；本次设计拟将旧桥拆除，新建1号2号箱涵，孔径为1-6×2.5m。

主要设计依据及技术标准

设计依据；

- 与甲方签订的设计合同；

- 测量地形图和勘察报告等。

设计规范

- 《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-20212022-01-01）；

- 《工程结构通用规范》（GB55001-20212022-01-01）；

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-20212022-01-01）；

- 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-20212022-01-01）；

- 《公路工程技术标准》	（JTG B01-2014）

- 《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60-2015）；

- 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 （JTG 3362-2018）；

- 《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363—2019）；

- 《公路桥梁抗震设计规范》（JTGT 2231-01—2020）；

- 《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）；

- 《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T 3310-2019）；

- 《城市桥梁设计规范》	（CJJ11-2011）（2019年版）；

- 《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ 166—2011）；

- 《城市桥梁桥面防水工程技术规程CJJ 139-2010》。

技术标准

- 道路等级：支路；

- 设计速度：20km/h；

- 设计荷载：城-B；

- 通航标准：无通航要求；

- 桥面铺装：100mmC40砼防水铺装层；

- 抗震设防标准：抗震设防烈度7度，设计基本地震动加速度为0.125g；

- 结构设计基准期：100年；

- 结构安全设计等级：二级；

- 环境类别及作用等级：Ⅰ-A；

- 坐标系统：广州2000坐标系；

- 高程系统：广州城建高程系；

- 设计水位：1/20；以旧桥梁底标高控制

对上阶段批复意见的执行情况

无

建设条件

地形地貌

场地地貌类型属海陆交互相堆积的平原，地形局部起伏不大，场地地面局部堆填厚度较大填土，由于现地面未经整平，场地地面标高介于5.38～7.22m之间，最大相对高差约1.84m。

气象水文

南沙地区地处亚热带季风气候区，属亚热带季风海洋气候，由于背山面海，海洋性气候显著，气候湿和潮湿，具有温暖多雨、光热充足、温差较小、夏季长等气候特征。

根据南沙地区附近的广州气象站1951～2000年和中山气象站等1955～1998年的资料统计，广州站多年平均气温为22°C，年均气温的年际变化不大。本地区多年平均日照时数为1600h～2100h；日照时数的年际差异较大，日照时数的年内分配不均匀。番禺站年平均风速2.0m∕s～2.6m∕s,历年最大风速为SSE风21m/s。本区为台风影响区，台风一般发生在7-9月，据1959～1998年统计，造成影响的台风有115次，年均受影响的次数2.85次，最多为5次/年。台风最大风力在9级以上，并带来暴雨，破坏力极大。

多年平均降水量约1700mm，降水量年内分配极大不均匀，汛期4～9月降水量占年总量的80%以上，其中又以5、6月降水量最为集中，枯水期1～3月、10～12月占年总量不足20%。多年平均蒸发量为1100～1300mm；蒸发量的年际变化不大，但年内变化相对较大，7、8月份蒸发量最大，约占年总量的23%左右，1～3月蒸发量较小，约占年总量17%左右。

本区域多年平均相对湿度在80%左右，春、夏最大相对湿度在95%以上，秋、冬最小相对湿度不足10%。

地质构造

本区位于华南褶皱系湘桂粤带南部粤中拗褶束，根据区域地质资料，工程区无大断裂通过，狮子洋断裂和天河～北亭断裂分别在工程区东西两侧通过。本工程区区域构造稳定性较好。

本区位于东南沿海地震带的内带，地震强度明显弱于滨海地区的外带，历史上无破坏性地震记载。历史上附件地区对工程区影响最大的是1962年河源6.10级地震，影响烈度5～6度。

地层情况

根据现场勘察及室内土工试验成果，按地基土的岩性特征、成因时代、埋藏分布规律及物理力学性质等，将本次勘探深度范围内的土层自上而下分述如下：

①1层 素填土（Q4ml）：

灰褐色，稍密，主要成份为粉细砂及粉质黏土，含少量砾石，为新进堆填。本次勘察该层整个场地均有分布。

②1层 淤泥质土(Q4mc)：

灰褐色，流塑，局部软塑，饱和，局部含粉砂团块，切面较光滑，任性中等，干强度中等。本次勘察该层整个场地均有分布。

②2层 粉质黏土(Q4mc)：

黄褐色，可塑，含少量铁锰质结核，局部含少量砾石，切面叫光滑，中等任性，干强度中等。本次勘察该层普遍有所分布。

②3层 中粗砂(Q4al+pl)：

灰褐、灰绿色，稍密，主要成份为石英、长石，含约10%～15%的卵石，卵石粒径一般在2～5cm，级配一般，分选性一般。本次勘察该层整个场地普遍分布。

⑤2层 强风化砂岩(P)：

红褐色，砂质结构，中厚层构造，岩石节理裂隙发育，岩芯大部分呈短柱状，部分呈土柱状，岩芯手掰易碎。

⑤3层 中风化砂岩(P)：

红褐色，砂质结构，中厚层构造，岩石节理裂隙较发育，岩芯主要呈柱状、短柱状，节长一般在3～12cm,最长可达15cm。无洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层分布。根据本次室内岩石饱和单轴抗压强度试验（试验成果详见“岩石单轴抗压强度试验成果表”），综合确定该层岩石的单轴饱和抗压强度标准值为5.26MPa，属软岩，岩芯采取率较高，部分孔测试得RQD平均值在60%～70%。岩体主要结构面为节理裂隙，节理裂隙较发育，结合一般，岩体较完整，岩体基本质量等级为Ⅲ级。本次勘察该层均有揭露，物理力学性质好，最大揭露厚度5.8m，未揭穿。一般上部岩石风化裂隙仍较发育，向下部裂隙发育程度减弱。

场地水文地质条件

（1）浅部孔隙潜水

本次岩土工程勘察期间（2023年7月中旬）稳定水位标高为3.05～4.62m（埋深2.60～3.20m）。主要赋存于表层素填土中，其余透水性一般，水量极贫乏。场地内孔隙潜水主要受大气降水的竖向入渗补给，多以蒸发方式排泄，水位受季节及气候条件影响。年变化幅度一般在1.5m左右。

（2）承压水

主要赋存于②3中粗砂层中，该层透水性较好，水量一般。孔隙水与承压水无水力梯度联系。根据区域水质资料分析，承压水对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋在长期浸水条件下微腐蚀性。承压水水头标高约为-21.0m～-23.0m。

本次勘探期间于A4#钻孔内及B3#钻孔内各采取上述地下水试样各1组（共2组），并进行了水质分析试验（试验成果详见附表6“水质分析试验成果报告”）。根据本次水质分析结果结合周边工程水质分析成果，依据《岩土工程勘察规范》（GB 50021－2001，2009年版）中的有关标准综合评价：拟建场地该层地下水对混凝土结构具微腐蚀性，在长期浸水条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性；在干湿交替条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。具体判定参见下表4（“水质分析结果及腐蚀性评价表”）。

水质分析结果及腐蚀性评价表

| 腐蚀性 分类 | 类别 | 腐蚀介质/及取水样深度（水位以下） | 腐蚀性评价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A4 | B3 | A4 | B3 |
| 按环境 类型： II类 | 混凝土 结构 | SO42- (mg/L) | 69.50 | 76.54 | 微 | 微 |
|  |  | Mg2+ (mg/L) | 35.60 | 26.70 | 微 | 微 |
|  |  | 总矿化度（mg/L） | 244.47 | 240.13 | 微 | 微 |
| 按地层 渗透性 A、B类 | 混凝土 结构 | PH值 | 6.94 | 7.06 | 微 | 微 |
|  |  | 侵蚀性CO2 (mg/L) | 13.50 | 14.56 | 微 | 微 |
| 干湿交替 | 钢筋混凝土结构中钢筋 | Cl- (mg/L) | 11.43 | 10.84 | 微 | 微 |
| 长期浸水 |  |  |  |  | 微 | 微 |

（3）基岩裂隙水

主要赋存于砂岩的裂隙中，富水性受裂隙发育程度、风化程度、岩石性质、地形条件等影响，差异大，无统一的地下水水位，水位及流向主要受基岩坡度条件制约，汇水面积小，没有良好的储水空间，因此地下水赋存条件差，水量极为贫乏，对工程影响不大。

不良地质作用

（1）填土

本场地广泛分布有①1层素填土，其厚度一般约为0.5～3.3m，填土的力学性质差异较大，稳定性差，主要由粉质黏土，含少量砾石，堆积时间较长，但结构松散，密实度变化大，未经处理不宜作为天然地基持力层。

（2）软土

根据勘探揭示，场地淤泥质粉质黏土(土层序编号②1层)发育，揭露厚度较大，平均约18.98m。该土层具有地基承载力低、透水性中等、强度低、压缩性高、高灵敏度等特殊性能。当其受到震动时，土层结构易受破坏，抗剪强度和承载力随之大幅下降，从而引起地面震陷。

（3）风化岩

拟建场地分布的⑤2层强风化砂岩、⑤3层中风化砂岩为风化基岩层，基岩层无洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层，故对拟建建筑物基础工程设计与施工影响不大。

（4）不良地质作用及地下障碍物

根据区域地质资料及本次勘察结果，拟建场地构造稳定，未发现对本工程安全影响的岩溶、滑坡、崩塌、泥石流及地下洞穴等不良地质作用。此外，未发现埋藏的沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

设计参数取值及设计参数建议值

根据本次勘察揭露的岩土特性，按国家标准《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001，2009年版)、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2012)及广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2016)，综合各种方法测定的地基岩土参数及地区工程实践经验，提供本工程岩土工程设计参数建议值见下表。

桩基设计参数表

| 层号 | 类别 | 负摩阻力 折减系数K0tg | 预制桩 |  |  | 钻孔灌注桩 |  |  | 抗浮抗拔桩桩侧摩擦力折减系数建议值（λi） | 水平抗力系数的比例系数m0或抗力系m0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qsa(kPa) | Qpa(kPa) |  | Qsa(kPa) | Qpa(kPa) |  |  |  |
|  |  |  |  | 9﹤L≦16 | L﹥16 |  | L≦15 | L﹥15 |  |  |
| ①1 | 素填土 | 0.30 | 11 | / | / | 9 | / | / | / | / |
| ②1 | 淤泥质土 | 0.25 | 10 | / | / | 8 | / | / | 0.6 | / |
| ②2 | 粉质黏土 | 0.30 | 18 | / | / | 14 | / | / | 0.7 | / |
| ②3 | 中粗砂 | 0.40 | 27 | / | 2500 | 21 | / | 2000 | 0.5 | 20000 |
| ⑤2 | 强风化砂岩 | / | 90 | 3500 |  | 80 | 3000 |  | 0.7 | 50000 |
| ⑤3 | 中风化砂岩 | / | / | 6000 |  | frk=5.0MPa |  |  | 0.8 | 300000 |

地基土的压缩模量（Es）及承载力特征值（fak）表

| 层号 | 地层名称 | fak（kPa） | Es （MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| ①1 | 素填土 | 100 | 3.02 |
| ②1 | 淤泥质土 | 70 | 2.42 |
| ②2 | 粉质黏土 | 120 | 3.47 |
| ②3 | 中粗砂 | 240 | 15.0（E0） |
| ⑤2 | 强风化砂岩 | 500 | 20.0（E0） |
| ⑤3 | 中风化砂岩 | 2000 frk=5.0MPa | 不可压缩 |

主要材料

混凝土

C40:现浇铺装层。

C35:箱涵涵身、防撞护栏、牛腿搭板。

C20:素砼垫层。

普通钢筋

受力筋均为热轧带肋钢筋，必须符合国家标准（GB/T 1499.2-2018）的规定。构造筋为热轧光圆钢筋，必须符合国家标准（GB/T 1499.1-2017）的规定。钢板Q235必须满足可焊接性要求，供应的钢材进场后，应按规定作材质实验，符合要求方可使用。

其它材料

水泥、细骨料、粗骨料、水等各材料的有关质量要求均按现行《公路桥涵施工技术规范》有关条文办理，细骨料必须采用中粗砂。

桥梁工程设计

桥梁设置原则

桥梁总体设计时，应遵循以下几个原则：

- 进行综合桥梁方案设计：在满足桥梁使用功能的前提下，力求造型新颖美观，布局合理，并使桥梁与周围景观相协调，充分体现“安全、适用、经济、美观”的原则和现代桥梁简洁、舒适、协调的设计理念。同时考虑便于施工、养护、缩短施工工期，降低工程造价等因素。

- 桥位选择服从路线走向，综合考虑城市规划、交通发展、现状地形、水文地质等条件，以满足城市规划的要求。

- 桥型方案力求选择成熟、可靠的技术和施工方案，同时力求技术先进、结构新颖。

- 在工程造价合理的情况下，注意选用结构整体性好、承载潜力大、易于施工、坚固耐久的桥型结构。

- 设计中需充分考虑桥梁建设与周围环境相协调，追求实用美观设计原则。

- 桥涵的布置及建筑结构需要满足河道规划等方面的要求。

旧桥概况

大同村5队1号旧桥为钢筋混凝土简支板梁结构，跨度三跨，桥长约7米；简支板厚度约25cm，桥墩采用薄壁板上接矩形盖梁。旧桥年代久远，年久失修，结构不具有车辆通行功能，为满足村民通行需求，拟对其拆除在原址重建新桥。

图4-1 大同村5队1号旧桥

2号旧桥为钢筋混凝土简支板梁结构，跨度单跨，桥长约7米；简支板厚度约25cm，桥台采用重力式。桥宽约2.5米，桥梁年久失修，其承载能力和通行能力有限，为满足村民通行需求，拟对其拆除在原址重建新桥。

图4-2 大同村5队2号旧桥

箱涵构造设计

现有河道宽约6m，拟采用钢筋混凝土箱涵，孔径1-6×2.5m，箱涵采用明涵设计，两侧设置牛腿搭板，搭板长度5m。

桥梁平面位于直线上，纵坡为平坡，两侧牛腿搭板设置8%纵坡，桥面宽4.5m，横断面布置形式： 0.5m（防撞护栏）+3.5m（行车道）+0.5m（防撞护栏）=4.5m。

箱涵净宽6m，净高2.5m，顶底板厚度为60cm，侧墙厚度为50cm，涵底标高与河道底标高齐平，底板下浇筑10cmC20素砼基础。根据地勘钻孔资料显示箱涵基础持力层为淤泥质土，地基承载力70kpa，不满足承载力要求，需采用300×300mm预制方桩做地基处理，桩长7m，正三角形布置。

涵身开挖采用机械为主，人工为辅，基坑采用放坡开挖，施工前需在河道上下游做土石围堰。涵身两侧回填碎石土，每20~25cm一层，压实度不小于96%。

结构耐久性设计

结构措施

由地质勘察报告知：本场地地下水对混凝土结构具有微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性，地下稳定水位以上的土对混凝土结构具有微腐蚀性。

设计时上部结构均采用钢筋混凝土结构，避免结构性裂缝的产生。普通钢筋混凝土结构通过增加配筋，增大截面尺寸等措施限制裂缝宽度。在结构选型和细部设计时，应尽量限制混凝土表面接缝和密封处积水，加强排水。在结构受力及构造布置允许的情况下适当增加保护层厚度，根据环境类别、作用等级，选用耐久性好的混凝土。

混凝土结构材料的耐久性质量要求

根据勘察结果本项目场地环境类别为Ⅰ类环境类别，混凝土配合比设计的控制指标:应严格按照《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG3362-2018)以及《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T 3310-2019）的要求执行，对不同的受力构件根据环境分类及作用等级分类，控制混凝土的最大水灰比、最小水泥用量、最低混凝土强度等级、最大氯离子含量、最大碱含量等。

桥梁防腐措施

(1)箱涵涵身砼标号C35。

(2)普通钢筋保护层厚度按表7-1执行。

混凝土裂缝宽度控制

钢筋混凝土构件受力裂缝宽度按0.2mm控制。

钢筋混凝土的保护层

桥涵结构的混凝土保护层最小厚度      表7-1

有利于结构耐久性的结构构造

结构的形状和布置考虑了有利于通风和避免水汽在混凝土表面的积聚，便于施工时混凝土的捣固、养护，并减少约束与荷载作用下的应力集中。

防水、排水设计

(1)混凝土结构构件的设计成有利于排水表面形状，对于可能受雨淋或积水的水平表面设计成斜面。

(2)桥面铺装与桥面结构之间，均设置防水层。

(3)桥梁均设计专门排水系统，保证非防水面不接触雨水。

提高混凝土结构耐久性的施工要求

(1)合理选择水泥品种。
(2)适当控制混凝土的水灰比及水泥用量。

水灰比的大小是决定混凝土密实性的主要因素，它不仅影响混凝土的强度，而且也严重影响其耐久性，故必须严格控制水灰比。
    保证足够的水泥用量，同样可以起到提高混凝土密实性和耐久性的作用。
    (3)选用质量良好的砂石骨料
    质量良好、技术条件合格的砂、石骨料，是保证混凝土耐久性的重要条件。改善粗细骨料级配，在允许的最大粒径范围内尽量选用较大粒径的粗骨料，可减小骨料的空隙率和比表面积，也有助于提高混凝土的耐久性。
    (4)掺入引气剂或减水剂
    掺入引气剂或减水剂对提高抗渗、抗冻等有良好的作用，在某些情况下，还能节约水泥。
    (5)加强混凝土的施工质量控制
    混凝土施工中，应仔细规划混凝土结构的施工顺序，以尽量减少新浇混凝土硬化过程中的收缩应力及开裂，如墩、板、梁分断分块浇筑的施工缝间隔、浇筑顺序和设置后浇带等。

混凝土应当搅拌均匀、浇灌和振捣密实，加强养护温度及湿度的控制，以保证混凝土的施工质量。

(6)确保钢筋保护层厚度

所有混凝土构件均应在钢筋四周设置混凝土垫块，桩基、墩柱除按设计要求设置定位钢筋外，也应在周边设置足够数量的混凝土滚轮或混凝土垫块，以确保施工过程中混凝土的保护层厚度。

桥头引道路面修复

路面结构

面层采用C30水泥混凝土板，厚度22cm，下铺5%水泥稳定碎石做基层，厚度20cm。

路基填筑

采用素土填筑，填土厚度以现场顺接现状路为准，现场做好桥梁与现状路标高的衔接。

施工注意事项

(1)涵洞放样时，应认真核对进出口标高及角度，若发现与实际沟渠底标高、角度差异过大或涵底地面与设计图纸出入较大时，应及时予以调整。

(2)施工时涵洞应设上拱度，除高填土和长、大孔径涵洞需要计算外，一般涵洞的预设上拱度，可按下表的规定设置。但入口流水槽面的高程不宜低于涵身中部流水槽面的高程。

| 基底土类别 | 上拱度（mm） |
| --- | --- |
| 碎石土、砾砂、粗砂、中砂、细砂 | H/80 |
| 半干硬状态的、硬塑状态的黏性土及老黄土 | H/50 |

注：1）H为路线中心线处自涵洞流水槽至路面顶面的高度，单位为mm

2）当设计有规定拱度时，按照设计办理；

3）基底土属软塑状态的黏性土或新黄土时，上拱度可适当加大；

4）基底土为岩石、涵洞顶上填方厚度不足2m以及涵身坡度较陡的涵洞(>5%)，可不设上拱度。

(3)箱涵施工采用现浇钢筋混凝土。基础和涵身混凝土均须分层浇筑，浇筑厚度须满足《公路桥涵施工技术规范要求》，须在下层混凝土初凝或重塑前完成上层浇筑，且新浇混凝土与下层已浇筑混凝土的温差宜小于20°C，浇筑基础最上层混凝土时，须与涵身梗肋或者底板以上30cm涵身一起浇筑。

(4)混凝土的分层浇筑宜连续进行，因故中断间歇时，其间歇时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑时间，当采用插入式振动器时，振动器应伸入下层深度（50mm～100mm）。混凝土的运输、浇筑及间歇时间须满足《公路桥涵施工技术规范要求》表6.11.5的规定，但超出规定时间时，应按浇筑中断处理，并应留置施工缝。浇筑上层混凝土之前，须对施工缝进行如下处理：处理层混凝土表面的松弱层应予以凿除,经凿毛处理后的混凝土面，应采用洁净水冲洗干净。

(5)涵洞外层防水措施：在涵洞与填土接触面均涂热沥青三道；进行涵洞外层防水层施工后才可进行下一步施工工序，即沥青涂抹需在回填之前进行。

(6)涵洞施工完成后，混凝土强度达到设计强度的85%时，方可进行涵洞涵身两侧的回填；涵身两侧的墙背填土要求严格夯实，以防止涵洞与路基之间的路面因填土沉陷而影响行车。洞身两侧填土应严格对称均衡，水平分层夯实，其每侧长度不应小于洞身两侧填土高度的一倍，压实度不小于96％。涵洞两侧紧靠涵台部分的回填土不宜采用大型机械进行压实施工，宜采用人工配合小型机械的方法夯填密实。

(7)施工中当涵洞上填土高度不足0.5m厚时，严禁采用振动或碾压设备对涵顶和涵洞范围内的填土进行碾压。填土高度不足1.0m时，采用人工或小型机具夯填；填土高度超过1.0m时，方可采用机械填筑。

(8)箱涵基底地基土承载力检测：采用轻便动力触探、静力触探等方法对涵洞基底地基土的承载力进行检测，检测频率一般情况下每10~20m布置一个断面，每个涵洞不少于三个断面，每个断面不少于三个检测点，地质条件复杂时适当加密。

(14)未尽事宜，应符合交通部部颁《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）和《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T 3310-2019）的要求。