登瀛路1号法政路30号5号楼办公用房维修项目

精装区域洁具五金配件

材料技术书

2023.09.28

| 材料类别 | TT-1排污设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 洁具代码 | TT01 | 技术要求 | 颜色：白色 材质：陶瓷 尺寸：L703XW373XH702 双档冲洗：3.5/5.0L 排水方式：地排 冲水方式：喷射虹吸式 使用水压：0.2~0.75MPa(静压) 盖板材质：PP(聚丙烯)缓降盖板 是否抗菌：抗菌 |
| 洁具名称 | 坐便器 |  |  |
| 使用位置 | 女卫生间 |  |  |
| 洁具型号 |  |  |  |
| 参考品牌 |  |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | TT-1排污设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 洁具代码 | TT02 | 技术要求 | 颜色：白色 材质：陶瓷 尺寸：W380*D420×*H920(mm) 排水方式：0.5 L，一级节水 进水要求：启动压力：0.05MPa～0.9MPa 进水方式：后进水 安装方式:挂墙式 搭配：埋入式强电感应小便器冲洗阀 感知距离：距离知窗前600mm内 技术规范、标准： 1、需提供技术规格说明书； 2、所有水龙头及管道接口处零部件，需提供有害物质析出物检测报告，证明100%不含铅镉； 3、需提供流量检测报告:小便器冲洗不大于1.9L 每次；备注：具体安装方式根据现场实际情况定 |
| 洁具名称 | 壁挂式小便器 |  |  |
| 使用位置 | 男卫生间 |  |  |
| 洁具型号 |  |  |  |
| 参考品牌 |  |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | TT-1排污设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 洁具代码 | TT03 | 技术要求 | 颜色：白色 材质：陶瓷 尺寸：D575 xW 460xH 312 安装方式：嵌入式 蹲便器下水方向：后进前排 是否带存水弯：带 是否带前档板：不带前挡板 |
| 洁具名称 | 蹲便器 |  |  |
| 使用位置 | 男女卫生间 |  |  |
| 洁具型号 |  |  |  |
| 参考品牌 |  |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | TT-1排污设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 洁具代码 | TT04 | 技术要求 | 颜色：银色 材质：304不锈钢 尺寸：100*100 排水：自带水封 |
| 洁具名称 | 防臭地漏 |  |  |
| 使用位置 | 卫生间 |  |  |
| 洁具型号 |  |  |  |
| 参考品牌 |  |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | TT-2冲洗阀 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 洁具代码 | TT05 | 技术要求 | 表面材质：镀铬 尺寸：W120*D125(mm) 冲水方式：0.5 L / FLUSH，一级节水 进水要求：启动压力：0.05MPa～0.9MPa 装置：埋墙式 感知距离：感知距内 技术规范、标准：1、需提供技术规格说明书； 2、所有水龙头及管道接口处零部件，需提供有害物质析出物检测报告，证明100%不含铅镉； 3、需提供流量检测报告:小便器冲洗不大于1.9L 每次；备注：具体安装方式根据现场实际情况定 |
| 洁具名称 | 小便器感应式冲洗阀 |  |  |
| 使用位置 | 男卫生间 |  |  |
| 洁具型号 |  |  |  |
| 参考品牌 |  |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | TT-2冲洗阀 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 洁具代码 | TT06 | 技术要求 | 安装方式：双入墙、嵌入式、不落地式 类型：全铜冲压明装双入墙脚踏式冲洗阀 冲水时间：6~12秒 |
| 洁具名称 | 脚踏冲水阀 |  |  |
| 使用位置 | 卫生间 |  |  |
| 洁具型号 |  |  |  |
| 参考品牌 |  |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | TT-3洗手盆 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 洁具代码 | TT07 | 技术要求 | 颜色：白色 材质：白色釉面陶瓷 尺寸：W540 * D460*H176(mm) 安装方式：嵌入式台盆 排水方式：墙出水 形状：方形单孔 技术规范、标准： 1、需提供技术规格说明书； 2、所有水龙头及管道接口处零部件，需提供有害物质析出物检测报告，证明100%不含铅镉； 备注：具体安装方式根据现场实际情况定 |
| 洁具名称 | 台下洗脸盆 |  |  |
| 使用位置 | 卫生间 |  |  |
| 洁具型号 |  |  |  |
| 参考品牌 |  |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | TT-4洗涤池 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 洁具代码 | TT08 | 技术要求 | 颜色：白色 材质：白色釉面陶瓷 尺寸：W390*D500*H520mm 排水方式：地排水 安装方式：落地式 技术规范、标准： 1、需提供技术规格说明书； 2、所有水龙头及管道接口处零部件，需提供有害物质析出物检测报告，证明100%不含铅镉； 备注：具体安装方式根据现场实际情况定 |
| 洁具名称 | 陶瓷拖把池 |  |  |
| 使用位置 | 卫生间走道 |  |  |
| 洁具型号 |  |  |  |
| 参考品牌 |  |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | TT-5水龙头 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 洁具代码 | TT09 | 技术要求 | 表面材质：镀铬 尺寸：出水嘴伸长126mm 颜色：哑光银色 流量：1 L / M，一级节水度 使用环境温：0~55℃ 安装方式：坐式 出水口数：感应出水 技术规范、标准：1、需提供技术规格说明书； 2、所有水龙头及管道接口处零部件，需提供有害物质析出物检测报告，证明100%不含铅镉； 3、需提供流量检测报告:感应式龙头不大于1L 每分钟； 备注：具体安装方式根据现场实际情况定 |
| 洁具名称 | 分体型自动感应式水龙头 |  |  |
| 使用位置 | 公共卫生间 |  |  |
| 洁具型号 |  |  |  |
| 参考品牌 |  |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | TT-5水龙头 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 洁具代码 | TT10 | 技术要求 | 颜色：银色 材质：镀铬 尺寸：H361mm 流量：4 L / M，一级节水 进水要求：0.05MPa(动压)~1.0MPa(静压) 技术规范、标准： 1、需提供技术规格说明书； 2、所有水龙头及管道接口处零部件，需提供有害物质析出物检测报告，证明100%不含铅镉； 3、需提供流量检测报告:厨房龙头不大于4L 每分钟； 备注：具体安装方式根据现场实际情况定 |
| 洁具名称 | 单柄厨房混合水龙头 |  |  |
| 使用位置 | 茶水柜 |  |  |
| 洁具型号 |  |  |  |
| 参考品牌 |  |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | TT-5水龙头 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 洁具代码 | TT11 | 技术要求 | 颜色：银色 表面材质：镀铬 安装方式：入墙 流量：4 L / M，一级节水 进水要求：0.05MPa(动压)~1.0MPa(静压) 技术规范、标准： 1、需提供技术规格说明书； 2、所有水龙头及管道接口处零部件，需提供有害物质析出物检测报告，证明100%不含铅镉； 3、需提供流量检测报告:厨房龙头不大于4L 每分钟； 备注：具体安装方式根据现场实际情况定 |
| 洁具名称 | 单冷龙头 |  |  |
| 使用位置 | 卫生间走道拖把池 |  |  |
| 洁具型号 |  |  |  |
| 参考品牌 |  |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | TT-6淋浴设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 洁具代码 | TT12 | 技术要求 | 颜色：银色 材质：铜镀铬 光亮：哑光 出水方式：手持花洒+下出水龙头 顶喷形状：圆形 明/暗装：暗装花洒 表面处理：电镀 主体材质：铜 花洒支架类型：可旋转 |
| 洁具名称 | 花洒套装 |  |  |
| 使用位置 | 淋浴间 |  |  |
| 洁具型号 |  |  |  |
| 参考品牌 |  |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 | TT-8卫浴配件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 洁具代码 | TT13 | 技术要求 | 材质：304不锈钢拉丝面板 颜色：白色 尺寸：W360*D165*H1600(mm) 技术规范、标准：需提供技术规格说明书 备注：具体安装方式根据现场实际情况定 |
| 洁具名称 | 三合一烘手机 |  |  |
| 使用位置 | 卫生间 |  |  |
| 洁具型号 |  |  |  |
| 参考品牌 |  |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |

| 材料类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 洁具代码 | TT14 | 技术要求 | 材质：304 不锈钢 尺寸： 双槽 W810*D430(mm) 技术规范、标准：需提供技术规格说明书； 备注：具体安装方式根据现场实际情况定 |
| 洁具名称 | 不锈钢台下洗手盆 |  |  |
| 使用位置 | 茶水间 |  |  |
| 洁具型号 |  |  |  |
| 参考品牌 |  |  |  |
| 附图 | 此图片仅供参考，最终以招标方提供的招标样板为准 |  |  |