附件三

广州白云国际机场三期扩建工程（飞行区）

施工阶段BIM应用要求

1.施工组织设计过程中BIM应用要求

承包人在施工组织设计过程中应在施工总平面布置、施工工艺模拟和优化、施工方案模拟等方面应用BIM技术。

1.1施工总平面布置

承包人应运用BIM技术对施工总平面布置进行规划模拟，包括但不限于现场施工机械设施（如挖掘机、装载机、压路机、摊铺机、推土机、平地机、强夯机、冲碾机、汽车吊等）、现场物流运输、现场人流，以提高施工现场的安全性与场地布置的合理性。

1.2施工工艺模拟和优化

承包人应基于施工深化模型和施工组织方案创建施工工艺模型，对施工中的土方工程、大型设备及构件安装（吊装、滑移、提升等）、脚手架工程、模板工程等施工工艺进行模拟，进行可视化展示、施工交底。

1.3施工方案模拟

承包人应将施工深化模型导入市场主流BIM施工模拟软件平台，并结合施工工序和初步的施工方案，将模型中的构件和时间相关联，形成施工模拟文件。根据模拟中发现的问题修改施工方案后再次进行施工模拟，如此通过PDCA循环的模式不断推敲和修改施工方案，最终完成符合工程实际的施工方案，并指导施工。

1.3.1土石方调配模拟

承包人应采用市场主流BIM软件模拟土石方开挖与回填，在直观有效地开展土石方挖运分析与运算基础上，做到土方平衡计算的精确化与精细化，同时综合考虑流水段划分、施工顺序保证整体运距总量最小。从而达到优化工期，降低成本的目标。

1.3.2软弱土注浆处理施工模拟

承包人应根据原始地形图、地质数据、钻孔定位坐标位置等信息创建地质信息模型，并基于模型对软弱土的处理流程进行模拟，辅助决策、规避风险。

1.3.3场地排水模拟

承包人应采用市场主流BIM软件进行场地临时排水设计，通过对线路和接口的模拟同时考虑永久排水设施，确定最佳路径和界面的组合形式。

1.3.4不停航施工模拟

承包人应利用不停航施工模型对总平面布置、人员和车辆进出路线、施工区域进行模拟，优化施工方案。

1.3.5滑行道桥和装配式道面预制构件生产
	 承包人应在滑行道桥和装配式道面设计模型基础上，进行预制构件拆分，建立预制构件深化模型，添加所需属性信息，用于生产准备，施工前进行预拼装，确保施工流畅性。对建立的预制构件深化模型进行提料，可根据提料数据对构件生产、运输、存放、安装等流程进行有效把控，加快施工效率。

1.3.6施工机械线路规划模拟

承包人应根据施工现场作业机械种类、数量、单机械施工作业面及施工场地数据等信息，运用BIM技术模拟并优化施工机械路线，提高施工机械路线的合理性。

1.3.7BIM+GIS“空天地”一张图

承包人应将带有高程点的地形数据和带有坐标的影像数据叠加在一起，形成GIS地形数据，并将GIS地形数据与BIM模型相融合，建立包含地形信息的三维模型，直观地分析施工主体与周边环境间的空间关系，便于施工场地合理规划和实时调整，减少安全隐患源。

1.3.8净空控制

承包人应根据机场净空一张图、跑道滑行道安全净距等要求与施工现场进行净空空间模型搭建，模型应直观展示出是否有施工机械设施或建筑物处于机场净空范围内，影响飞机正常起降，对净空进行有效分析，提高施工方案的合理性。

1.3.9既有管线保护专项模拟
	 承包人应在开挖前，根据已探明地下管线的种类、规格、走向和深度等数据资料，结合项目实施情况制定保护方案，依据方案建立既有管线保护模型，最终确定最佳的保护方案。

1.3.10碰撞检测及管线综合优化
	 承包人应依据资料创建既有管线及新建管线模型，利用BIM软件碰撞检测功能，预先发现管线软、硬碰撞冲突问题，及时反馈给设计单位，进行施工方案优化，减少由此产生的变更申请单，避免后期施工因图纸问题带来的停工以及返工，不仅提高施工质量，确保施工工期，协调与后续作业中其他专业的管线布置，还节约大量的施工和管理成本，也为现场施工及总承包管理打好基础，创造可观的经济效益。

2.施工模型深化的具体要求

承包人应根据施工图设计成果（含设计说明）、国家、行业、地方标准规范、项目级技术标准和具体施工工艺特点对施工阶段的场道工程，目视助航设施，航站楼、货运站的工艺流程及民航专业弱电系统工程【空管工程、供油工程】等民航专业工程进行BIM模型深化。

2.1 场道工程模型深化

2.1.1土石方与地基处理工程模型深化

土石方与地基处理工程模型深化内容包括但不限于表2-1所示。

表2-1 土石方与地基处理工程深化模型元素及信息

| 模型元素类型 | 模型元素及信息 |
| --- | --- |
| 上游模型 | 施工图设计模型元素及信息 |
| 地基处理工程 | 桩、基坑、模板等。 几何信息包括：位置和几何尺寸。非几何信息包括：类型、材料信息等。 |
| 土石方工程 | 土方、石方等。几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：类型、材料等信息。 |

2.1.2防护及支挡工程模型深化

防护及支挡工程模型深化内容包括但不限于表2-2所示。

表2-2 防护及支挡工程深化模型元素及信息

| 模型元素类型 | 模型元素及信息 |
| --- | --- |
| 上游模型 | 施工图设计模型元素及信息 |
| 支挡工程 | 重力式挡土墙、扶壁式挡土墙、悬臂式挡土墙、桩板式挡主墙、板助式挡土墙、格构式挡土墙、排桩式挡土墙、抗滑桩、加筋土挡土墙等。 几何信息包括：位置和几何尺寸 非几何信息包括：类型、材料等信息。 |
| 防护工程 | 浆砌砌体、干砌砌体、植草防护、锚喷防护、石笼防护、钢筋混凝土框架防护等。 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：类型、材料等信息。 |

2.1.3跑道、滑行道、机坪道面工程模型深化

跑道、滑行道、机坪道面工程模型深化内容包括但不限于表2-3所示。

表2-3 跑道、滑行道、机坪道面工程深化模型元素及信息

| 模型元素类型 | 模型元素及信息 |
| --- | --- |
| 上游模型 | 施工图设计模型元素及信息 |
| 底基层 | 几何信息包括：位置和几何尺寸 非几何信息包括：类型、材料等信息。 |
| 基层 | 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：类型、材料信息。 |
| 面层 | 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：类型、材料信息。 |

2.1.4服务车道、巡场路路面工程模型深化

服务车道、巡场路路面工程模型深化内容包括但不限于表2-4

表2.4服务车道、巡场路路面工程深化模型元素及信息

| 模型元素类型 | 模型元素及信息 |
| --- | --- |
| 上游模型 | 施工图设计模型元素及信息 |
| 底基层 | 几何信息包括：位置和几何尺寸 非几何信息包括：类型、材料等信息。 |
| 基层 | 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：类型、材料信息。 |
| 面层 | 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：类型、材料信息。 |

2.1.5排水工程模型深化

排水工程模型深化内容包括但不限于表2-5

表2-5排水工程深化模型元素及信息

| 模型元素类型 | 模型元素及信息 |
| --- | --- |
| 上游模型 | 施工图设计模型元素及信息 |
| 沟涵工程 | 钢筋混凝土明涵、钢筋混凝土暗涵、钢筋混凝土盖板沟、砖砌盖板沟、浆砌块石盖板沟、土质明沟、浆砌明沟、水泥混凝土明沟、钢筋混凝土盖板、铸铁篦子盖板、钢篦子盖板等。 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：类型、材料等信息。 |
| 管道及其他附属 | 管基及管座、管道、盲沟、排水泵站、检查井、连接井、集水井、进出水口等。 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：材料等信息。 |

2.1.6桥梁工程模型深化

桥梁工程模型深化内容包括但不限于表2-6

表2-6桥梁工程深化模型元素及信息

| 模型元素类型 | 模型元素及信息 |
| --- | --- |
| 上游模型 | 施工图设计模型元素及信息 |
| 基础 | 钢筋加工与安装、承台、扩大基础、桩基(灌注桩、沉入桩)等。 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：类型、材料等信息。 |
| 桥梁下部结构 | 钢筋加工与安装、墩台身(砌体)、盖梁或墩帽(台帽)、台背填土、支座等。 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：材料等信息。 |
| 桥梁上部结构 | 钢筋加工与安装、预制梁(板)、现场浇筑梁(板)等。 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：材料等信息。 |
| 桥面系和附属工程 | 桥面防水层、桥面铺装、搭板、伸缩缝、栏杆、桥面排水等。 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：材料等信息。 |

2.1.7涵隧工程(含管沟/廊)模型深化

涵隧工程(含管沟/廊)模型深化内容包括但不限于表2-7

表2-7涵隧工程(含管沟/廊)深化模型元素及信息

| 模型元素类型 | 模型元素及信息 |
| --- | --- |
| 上游模型 | 施工图设计模型元素及信息 |
| 地基及基础 | 钢筋加工与安装、桩等。 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：类型、材料等信息。 |
| 主体结构(箱涵/U型 槽/挡土墙等) | 钢筋加工与安装、垫层、底板、墙体、顶板、立柱、梁、挡土墙、回填等。 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：材料等信息。 |
| 附属工程 | 涵隧铺装、结构防水、排水沟、人行道铺设、栏杆、搭板等。 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：材料等信息。 |
| 装修 | 墙面、顶面装修工程等。 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：材料等信息。 |
| 安装工程 | 机电设备安装、管线架设等。 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：材料等信息。 |

2.1.8消防管网工程模型深化

消防管网工程模型深化内容包括但不限于表2-8

表2-8消防管网工程深化模型元素及信息

| 模型元素类型 | 模型元素及信息 |
| --- | --- |
| 上游模型 | 施工图设计模型元素及信息 |
| 管道 | 沟槽开挖、管道基础、管道安装、沟槽回填、井内机电连接等。 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：类型、材料等信息。 |
| 消防井/水池 | 基础、主体结构、结构防水、机电安装工程等。 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：材料等信息。 |

2.1.9围界及监控系统工程模型深化

围界及监控系统工程模型深化内容包括但不限于表2-9

表2-9围界及监控系统工程深化模型元素及信息

| 模型元素类型 | 模型元素及信息 |
| --- | --- |
| 上游模型 | 施工图设计模型元素及信息 |
| 围界工程 | 基础、钢筋网围栏、砖砌围栏、钢围栏、钢板网围栏、钢筋混凝土预制板围栏等。 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：类型、材料等信息。 |
| 监控系统 | 线缆敷设、设备安装等。 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：材料等信息。 |

2.2目视助航设施模型深化

2.2.1目视助航灯光系统工程模型深化

目视助航灯光系统工程模型深化内容包括但不限于表2-10

表2-10目视助航灯光系统工程深化模型元素及信息

| 模型元素类型 | 模型元素及信息 |
| --- | --- |
| 上游模型 | 施工图设计模型元素及信息 |
| 目视助航灯光 系统 | 线缆敷设、设备安装、助航灯光工艺设备安装、系统调试、目视助航标志等。 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：类型、材料等信息。 |
| 机坪照明 | 线缆敷设、设备安装、系统调试等。 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：材料等信息。 |
| 飞行区供电 | 线缆敷设、设备安装、系统调试等。 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：类型、材料等信息。 |

2.3航站楼、货运站的工艺流程及民航专业弱电系统工程模型深化

航站楼、货运站的工艺流程及民航专业弱电系统工程模型深化内容包括但不限于表2-11

表2-11航站楼、货运站的工艺流程及民航专业弱电系统工程深化模

型元素及信息表

| 模型元素类型 | 模型元素及信息 |
| --- | --- |
| 上游模型 | 施工图设计模型元素及信息 |
| 标识引导系统 | 导向标识的安装、位置标志安装、文字和符号布置与间隔、标识高度与尺寸、支架安装、供电系统安装、色彩与亮度等。 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：类型、材料等信息。 |
| 登机桥 | 结构安装、电气安装、功能调试、管理系统设备安装、管理系统软件安装、管理系统接口及系统调试等。 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：类型、材料等信息。 |
| 飞机地面空调 | 结构安装、电气安装、功能调试等。 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：类型、材料等信息。 |
| 飞机地面静变电源 | 结构安装、电气安装、功能调试等。 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：类型、材料等信息。 |
| 安全检查设备 | 设备安装、电气安装、接口及软件安装、机房设备安装、系统调试、试运行等。 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：类型、材料等信息。 |
| 行李处理系统 | 钢平台安装、桥架敷设、线缆敷设、机械设备安装、机械设备单机调试、电控设备安装、PLC系统调试、IT设备安装、子系统调试、接口及系统调试、试运行等。 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：类型、材料等信息。 |
| 民航专业弱电工程 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装、线缆敷设、前端设备安装、机房设备安装、应用软件安装、数据库软件安装、系统调试、试运行等。 几何信息包括：位置和几何尺寸。 非几何信息包括：类型、材料等信息。 |

2.4模型深化构件编码

承包人根据实施约束性文件要求对模型深化的构件进行分类编码，具体要求详附件一《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准》。

2.5三维可视化施工交底

承包人施工过程中应运用BIM技术进行三维可视化技术交底，提高施工技术人员的交底效率及准确率，降低施工中出现问题的概率。

3.按模施工

承包人应依据确认后的深化设计模型及其衍生文件指导现场施工，确保工程实体与模型一致，包括但不限于以下内容：

3.1深化设计出图

承包人应用深化设计模型并结合现场需求生成深化设计二维图纸（深化图与模型应具备关联性），须保证深化设计模型与深化设计二维图纸的一致性。

3.2深化设计图纸确认

承包人依据深化设计模型生成的深化设计二维图纸应由设计单位确认后方可用于指导现场施工。

3.3三维可视化施工交底

承包人施工过程中应运用BIM技术进行三维可视化技术交底，提高施工技术人员的交底效率及准确率，降低施工中出现问题的概率。

4.进度管理过程中BIM应用要求

承包人应积极参与配合业主单位对于进度管理的相关要求。

（1）承包人应在智能建造协同管理平台上进行进度管理和模拟工作，相关模拟应将BIM与施工进度计划相链接，将空间信息与时间信息整合在一个可视的4D(3D+Time)模型中，然后直观、精确地反映整个建筑的施工过程。4D施工进度模拟应在项目建造过程中合理制定施工计划、以动态的形式精确掌握施工进度，优化使用施工资源以及科学地进行场地布置，对整个工程的施工进度、资源和质量进行统一管理和控制，达到缩短工期、降低成本、提高质量的目的。

（2）承包人应在智能建造协同管理平台上通过采集现场关键生产要素，查找进度迟滞原因，对未来7-14天工程进度进行模型化分析，查找进度迟滞原因，并及时向建设方提供分析报告。

（3）承包人应每月进行一次全专业BIM模型进度模拟，查找交叉施工、人员配置、施工功效、机械配置、生产材料配置等影响进度的问题，并生成报告。

5.质量管理过程中BIM应用要求

承包人应积极参与配合业主单位对于安全管理的相关要求。

承包人应根据质量验评要求基于模型进行检验批的划分，并基于发包人提供的质量验评系统，开展质量验评管理工作。

在智能建造协同管理平台上完成质量验评工作才能进行工程计量。发包人、监理对工程量计量（工程量清单项中由模型输出和衍生计算部分）的判定基于模型，未经验评或没有模型数据支撑的工程量不得计量和支付。

承包人须应用模型进行工程项目施工质量管理中的质量验收、质量问题处理、质量问题分析等。

（1）承包人在质量验收时，应将质量验收信息附加或关联到相关模型上；

（2）承包人在质量问题处理时，应将质量问题处理信息附加或关联到相关模型上；

（3）承包人在质量问题分析时，应利用模型按部位、时间、施工人员等对质量信息和问题进行汇总和展示。

6.安全管理过程中BIM应用要求

承包人应积极参与配合业主单位对于安全管理的相关要求。

承包人在安全管理中，应基于深化设计模型，在智能建造协同管理平台上附加或关联安全生产／防护设施、安全检查、风险源、事故信息，并基于模型进行安全技术措施计划的编制、安全隐患和事故的处理、安全问题的分析。

（1）承包人在确定安全技术措施计划时，应使用模型辅助识别风险源，进行安全技术交底，并将安全交底记录附加或关联到相关模型中；

（2）承包人在处理安全隐患和事故时，应使用模型制定相应的整改措施，并将安全隐患整改信息附加或关联到相关模型元素中；当安全事故发生时，宜将事故调查报告及处理决定附加或关联到相关模型元素中；

（3）承包人在分析安全问题时，应利用模型按部位、时间等对安全信息和问题进行汇总和展示。

7.模型计量BIM应用要求

承包人应根据本章附件二《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准》及附件三《算量BIM模型建模规范》等相关要求完成施工深化BIM模型，并通过招标人、BIM咨询方、设计方、监理方、造价咨询方等单位的联合审查通过后，按模施工，现场实物完成检验合格后进行模型计量并在智能建造协同管理平台上进行支付流程审批。

（1）模型计量内容包括但不限于门窗表、建筑细部做法面积、二次结构、结构承重构件的体积，各系统管线的长度、面积，各类工程设备、配件数量等主控材料，具备从模型中提取工程量的构件应从模型中计算工程量。

（2）承包人根据施工图设计成果（含设计说明）、实施约束性文件和具体施工工艺特点对施工图设计模型进行补充、细化、拆分和优化等，并对施工图设计模型的未建模部分、精度深度不够部分等问题（承包人进场后提供）进行完善，形成施工深化BIM模型，对未超出设计文件内容要求、施工规范要求的部分，根据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《城市轨道交通工程工程量计算规范》（GB50861-2013）、《爆破工程工程量计算规范》（GB50862-2013）、《民航专业工程工程量清单计价规范》（MH5028-2014）等，符合应予以计量的工程量，按招标工程量清单约定计量规则进行计量。

（3）承包人为施工组织、生产加工、施工工艺等需要，对施工图设计模型进行补充、细化、拆分和优化等，所增加的工作内容，如对原设计文件内容并未形成设计变更的，所增加的工程量不予计量。

（4）项目参建方提出的设计变更内容，经研究如确需进行变更的，须按发包人设计变更管理流程完成审批，再对对应的施工深化BIM模型进行修改，符合应予以计量的工程量，按招标清单约定计量规则进行计量。施工深化BIM模型工程量（不含承包人深化设计引起增加的工程量）超过合同清单工程量的，按《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部合同管理规定》、《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部工程造价管理规定（试行)》办理合同变更后方可支付。

（5）结算以招标施工图设计模型为基础，叠加签证、设计变更形成BIM结算模型，参考施工深化BIM模型，结合施工图等相关设计成果文件，采用造价算量软件和BIM模型计量复核差异，根据招标工程量清单约定计量规则作为结算工程量的依据。

（6）承包人在施工深化BIM模型中增加超出设计文件要求、施工规范要求以外的内容，并提出对超出部分的计量申请，发包人将不予认可，承包人必须接受。

（7）模型计量除另有约定外，应以完成构件质量验评为前提，再进行模型工程量计量并执行支付流程。

8.竣工交付过程中BIM要求

承包人在BIM实施过程中关于成果验收、交付物内容、交付过程以及交付物管理的要求详附件二《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准》相关内容。