白云机场三期安置区
BIM设计与造价算量联动建模标准

V1.2

2022-6-20

广州珠江外资建筑设计院有限公司

建成工程咨询股份有限公司

联合编制

总则

  - 为实现BIM正向设计与造价算量联动，BIM模型为工程量计算提供数据支撑，制定本标准。

  - 本标准制定原则为规范化BIM模型建模规则，使其同时满足BIM正向设计、BIM算量两方面的要求。

  - BIM正向设计与BIM算量在模型组织方面要求有所不同，将BIM设计模型用于BIM算量时，应根据本标准要求对模型作出整合处理。

  - 各阶段BIM模型深度、信息细度需满足广东省、广州市相关标准规范要求，本标准不再详细列出。

  - 本标准基于Revit软件制定，Revit版本为2018-2021版。

BIM模型组织架构

  - 用于算量的BIM模型，地上部分应以楼栋为一个整体单元，地下室部分应以单个地下室为一个整体单元。为配合设计，地下室可按施工图分割范围。底层商业部分如果连接多个楼栋，参照地下室做法。

  - 每个整体单元的土建模型与机电模型应分开不同文件，并通过统一楼层与坐标链接完整。

  - 土建模型、机电模型均宜整体提交；如通过链接方式提交，应避免附着的方式多重嵌套，仅保留一层嵌套关系，同时确保主文件与链接文件的构件之间没有重叠、交叉关系。

说明：如果建筑专业与结构专业合模提交，可通过Revit“连接”命令，对构件进行扣减操作；如果建筑专业与结构专业分开模型提交，则需要事先处理好模型，避免构件之间重叠或交叉，影响工程量计算。

  - 提交模型前应整理模型文件，清理多余构件、临时视图、无关链接文件。

  - 模型中的构件不允许有妨碍数据提取的加密处理。

通用建模规则

  - 各专业BIM模型应完整表达设计文件中的各类构件及系统，同时确保图模一致。

  - 模型中不应有多余的构件、重叠的构件。

  - 构件几何信息、位置、标高、所属楼层等参数应与实际相符。

  - 构件应按图纸正确设置材质。

  - 对于墙体、楼板等带有附加构造层的构件，其主体构件应独立建模；附加构造层如通过几何计算可得出工程量，可不建模。

  - 各类构件均应使用其对应的构件类型进行建模。对于通用构件类型（如“常规模型”），应在其族名称中注明所属类型。

  - 不同类别的构件组合原则上应分开不同构件建模，并通过类型名称注明其部位。如设计需要同一构件建模，应采用嵌套族方式制作，并设置嵌套族共享，使其可以分类统计。

说明：如凸窗构件中的顶板、窗台板、侧壁等不属于窗类别的构件，应单独建模，类型名称参考：凸窗顶板_钢筋混凝土_50；或采用“嵌套族+共享族”的方式制作，并且正确设置材质，使其可以清晰分类提量。

下图示意了“嵌套族+共享族”的做法。在主模型文件中，设置了共享的嵌套族可以同时显示在族列表中，同时可以通过明细表进行统计。

各专业BIM模型内容要求

  - 初步设计阶段BIM模型内容完整性要求：

| 专业 |  | 模型元素 |
| --- | --- | --- |
| 建筑 |  | 内外墙（非承重）、柱（非承重）、门窗、卫浴洁具、楼梯、坡道、栏杆扶手、室内设施 |
|  |  | 楼地面、屋顶 |
|  |  | 雨篷、挑檐、装饰构件 |
|  |  | 外饰层 |
|  |  | 幕墙（如有） |
| 结构 |  | 基础、墙（承重）、柱（承重）、梁、楼板、坡道、集水坑 |
| 给排水 | 管道 | 给水、排水、中水、消防、喷淋等各系统干管管道及其管件 |
|  | 设备 | 水泵、储水装置、压力容器、过滤设备、污水池等 |
| 暖通 空调 | 风管 | 各系统风管干管及其风管管件、风管附件、保温层 |
|  | 水管 | 空调水管干管及其管件、管道附件、保温层。 |
|  | 设备 | 冷热源设备（如冷水机组、冷却塔、蒸发式冷气机、锅炉、热泵） 空调设备（空调机组、风机盘管） 通风设备（通风机、净化设备） 泵送设备 |
| 电气 | 输配电器材 | 封闭母线、电缆桥架或线槽的主要干线 |
|  | 供配电设备 | 配电成套柜、配电箱、控制箱 |
|  |  | 变压器及配电元器件、发电机、备用电源、监控系统及辅助装置 |

  - 施工图阶段BIM模型内容完整性要求：

| 专业 |  | 模型元素 |
| --- | --- | --- |
| 建筑 |  | 内外墙（非承重）、柱（非承重）、门窗、卫浴洁具、楼梯、坡道、栏杆扶手 |
|  |  | 楼地面、屋顶 |
|  |  | 雨篷、挑檐、装饰构件 |
|  |  | 外饰层、隔断、室内设施 |
|  |  | 预留孔洞、套管 |
|  |  | 幕墙（如有） |
|  |  | 设备基础（也可在结构模型中建模） |
| 结构 |  | 基础、承台、地下连续墙 |
|  |  | 墙（承重）、柱（承重）、梁、楼板、集水坑 |
|  |  | 预埋件、预留孔洞、套管 |
| 给排水 | 管道 | 除初步设计模型中的干管模型外，应补充各系统所有管道及其管件、管道附件，含小市政给排水管道 |
|  | 控制与计量设备 | 阀门、水表、流量计等 |
|  | 消防设备 | 消火栓、喷头、灭火器，含室外消火栓 |
|  | 排水部件 | 地漏、清扫口、小市政检修井 |
| 暖通 空调 | 风管 | 除初步设计模型中的干管模型外，应补充各系统所有风管及其风管管件、风管附件、保温层 |
|  | 水管 | 除初步设计模型中的干管模型外，应补充所有空调水管及其管件、管道附件、保温层 |
|  | 阀门、末端及其他部件 | 阀门、通风口（如散流器、百叶风口、排烟口等）、消声器、减震器、隔振器、阻尼器等部件 |
|  | 设备 | 除初步设计模型中的设备模型外，应补充补水装置（膨胀水箱或定压补水装置）、水泵 |
|  |  | 冷热源设备（如冷水机组、冷却塔、蒸发式冷气机、锅炉、热泵） 空调设备（空调机组、风机盘管） 通风设备（通风机、净化设备） 泵送设备 |
| 电气 | 输配电器材 | 封闭母线、电缆桥架或线槽，及其配件 |
|  | 照明设备 | 照明配电箱、照明灯具及其附件、通断开关及插座、照明配电桥架（线槽）等部件 |
|  | 弱电系统设备 | 弱电系统（包括消防自动报警系统、安防系统、通讯系统、自动化控制系统）设备及其附件、弱电系统敷设桥架（线槽）等部件 |
|  | 供配电设备 | 配电成套柜、配电箱、变压器、发电机、备用电源 |

土建专业BIM建模规则

  - 从初步设计开始，应保证BIM模型在各个阶段的完整性，如管井、扶栏、结构柱帽等细部模型均应建模。

  - 混凝土构件材质设置不区分混凝土等级；混凝土等级通过专门设定的共享参数进行区分。共享参数名称建议使用：“混凝土等级强度”。

说明：构件本身的材质不区分混凝土等级，是为了出图时构件截面能融合在一起。

  - 土建构件之间应正确设置连接及扣减关系，扣减优先级为：

结构柱/结构墙 > 结构梁 > 结构楼板 > 建筑填充墙 > 建筑楼板

  - 应正确设置建筑填充墙与结构楼板、建筑楼板之间的关系，建筑填充墙应砌于结构楼板之上，而非建筑楼板之上。建筑楼板应以房间墙体为界。

  - 墙、板、梁处的后浇带可通过使用墙、板、梁构件或使用常规模型构件进行创建，均需在类型名称或族名称中注明“后浇带”信息，方便工程量提取工作。

  - 梁与梁、墙与墙等构件之间应处理好连接关系。

  - 墙、柱等竖向构件应分层建模。

  - 承台基础与桩基础应分开建模。

  - 电梯应按施工图电梯选型表赋予构件相应参数。

  - 建筑专业各类构件建模规则：

| 构件类别 | 建模规则 |
| --- | --- |
| 墙（非承重） | - 墙体应根据墙体厚度、材质和内外属性等条件进行区分命名。 如：外墙_加气混凝土砌体_200 - 外墙面层（含填充层、饰面层）应单独建模；初步设计阶段外墙内侧及内墙两侧的面层可不建模。 - 饰面层类型名称应包含“面层”或“外饰层”字样。 如：外饰层_仿石贴砖_50 - 创建隔断时应按照隔断的材质进行区分命名，如：塑料隔断、玻璃隔断。（如果隔断门材质与隔断材质相同，可不创建隔断门） - 施工图阶段需额外在栏板、反檐等构件的类型名称或其他参数中补充栏板、反檐的高度（包括其伸入砌体内部分）。 |
| 楼板 | - 一个楼板边界不应包含多个区域。 - 楼板开洞可用编辑楼板边界或用“竖井”命令开洞。 - 创建卫生间回填构件应在类型名称中与其他构件区分开。 - 创建挑檐、雨棚等构件时应在类型名称添加挑檐、雨棚等字样。 - 创建设备基础时应在类型名称添加设备基础字样并注明其材料强度等级。 |
| 门窗 | - 门窗的族名称中应注明其材质，以及单扇、双扇门或其他。 如：钢质防火门_双扇 - 门窗的类型名称需严格按照门窗表进行命名。 如：FM乙1521 - 门联窗构件中的门和窗应分别使用“门”和“窗”的族进行创建。 - 凸窗构件中的顶板、窗台板、侧壁等不属于窗类别的构件，应单独建模，或采用“嵌套族+共享族”的方式制作，并且正确设置材质，使其可以清晰分类提量。 |
| 栏杆扶手 | - 栏杆扶手构件需按其使用位置或功能进行区分命名。（如：卫生间扶手、楼梯栏杆、护窗栏杆等） |
| 梁 | - 过梁、圈梁、反坎、门槛和压顶等二次构件创建时应进行区分命名并注明其材料强度等级。 |
| 房间 | - 房间构件需创建在封闭的房间区域内，若墙柱构件无法形成封闭区域时可使用房间分隔线。 - 避免生成没有房间面积的多余房间。 - 阳台、竖井、电梯井等均应设置房间。 - 地下车库无需设置房间。 - 房间高度设至上层楼板底或吊顶。 |
| 坡道 | - 坡道应采用斜楼板或编辑楼板子图元的方式建模，以便提取其工程量数据。 |
| 楼梯 | - 楼梯面层可用整体楼梯构件建模，但应注明面层厚度以便提取楼梯面层工程量数据。 - 楼层处的楼梯平台应与楼梯分开，用楼板构件建模并在类型名称上应注明其属于楼梯平台。 |
| 幕墙 | - 当采用整体幕墙作为门窗时，幕墙的名称、尺寸应严格按照门窗表的名称和尺寸进行建模。 - 当采用幕墙嵌板作为门窗时，门窗嵌板的名称应严格按照门窗表的名称，且需要注意嵌板的面积是否与门窗实际面积一致。 |
| 室内装修 | - 在初步设计的估（概）算模型中可不创建室内装修构件。 |
| 卫浴洁具 | - 可采用三维或二维构件表达。 |

  - 结构专业各类构件建模规则：

| 构件类别 | 模型补充要求 |
| --- | --- |
| 结构柱 | - 结构柱族名称应按照矩形柱和异形柱分开命名。 - 结构柱不应采用结构墙拉伸建模。 - 创建梯柱时应在类型名称上注明其属于梯柱。 |
| 结构墙 | - 结构墙应按照内墙、外墙进行区分建模。 - 人防墙、水池侧壁等专用墙体，应区分不同类型进行建模。 - 结构墙的类型名称中应包含墙体厚度。 如：外墙_钢筋混凝土墙_200 |
| 楼板 | - 一个楼板边界不应包含多个区域。 - 楼板开洞可用编辑楼板边界或用“竖井”命令开洞。 - 结构楼板应以梁、墙、柱内边线进行建模。如楼板覆盖多跨，应用其他结构构件对其剪切。 - 结构楼板应按不同板厚进行分开建模，并在类型名称中反映。 如：现浇钢筋混凝土楼板_100；预制板_60 - 楼层处的楼梯平台应与楼梯分开，用楼板构件建模并在类型名称上应注明其属于楼梯平台。 |
| 结构梁 | - 梁跨分段应与结构设计一致，每跨对应一个梁构件。 - 创建梯梁时应在类型名称上注明其属于梯梁。 |

  - 装配式构件建模规则：

| 构件类别 | 模型补充要求 |
| --- | --- |
| 楼板 | - 预制板和后浇混凝土板应分别采用楼板进行建模。 - 装配式阳台板的类型名称上应注明其属于装配式阳台板。 |
| 楼梯 | - 装配式楼梯的类型名称应与现浇楼梯区分开。 |
| 墙 | - 装配式墙板不应使用常规模型进行建模，因为常规模型无法提取装配式墙板对应的面积。 - 装配式墙板应根据其材质的不同进行区分命名。 如：ALC墙板_200 |
| 常规模型 | - 使用常规模型进行预制构件建模时，应在其构件属性中注明构件材质、材料强度等级等信息。 |

  - 房间通过共享参数设置其装修做法，参数名称建议：“顶棚做法”、“内墙面做法”、“楼地面做法”、“踢脚做法”。参数值可用装修做法表中的编号代替具体做法，结合装修做法表完成工程量统计工作。

  - 车库应按设计放置充电桩模型，或通过专门的充电桩车位进行标识及统计。

机电专业BIM建模规则

  - 施工图阶段机电专业模型应包含设计文件中的所有机电系统类别，包括设备、管线、阀门、末端，也包括所有立管。电气线管、线缆不要求建模。

  - 设备管线及其连接件、阀门、末端要求连接正确，形成完整系统。如因建模或制图原因局部断开，不应影响工程量计算。

说明：原则上不允许 “假连接”，即几何体有连接但逻辑上没有连成系统。但如果由于分区、分层等原因实际需要采用“假连接”做法，不应影响工程量计算。

  - 管道系统应按设计图正确设置管段材质。

  - 有坡度的管道应正确设置坡度。

  - 有保温层的管道、风管应正确设置保温层。

  - 机电设备应通过共享参数列出主要属性参数，并在模型文件中列表统计，包括设备的名称、性能参数、计数单位、数量，备注使用运转说明（宜按子项分别列出）。