- 发包人要求

# 一、项目概况

## 1.1 项目背景

本项目位于广东省广州市白云区白云国际机场南工作区自编1号新建综合服务大楼。

十九大报告指出，“文化是一个国家、一个民族的灵魂。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。”习近平总书记强调：“一项缺少文化支撑的事业是难以持续长久的。”在企业的改革发展中，文化是企业管理之本，是企业软实力的集中体现，更是推动企业改革发展的内生动力。

白云机场80多年砥砺奋进的风雨之路，沉淀了深厚的文化底蕴，面对新的形势、新的任务，股份公司与时俱进、审时度势，坚持“传承与发展相结合”的原则，在传承白云机场改革发展过程中形成的优秀企业文化基因的基础上，立足现状，结合新时代、新要求，构建了既符合时代特征和行业特点，又有白云机场鲜明个性特色的企业文化体系。

为更好地展示企业形象、传播企业文化，需要在白云国际机场南工作区新建办公楼1-2层公共区域做企业文化展示规划，分层展示白云机场整体“企业形象”“品牌文化”等内容。展现白云机场的整体形象及日益增长的业务影响力，通过数字化技术整体提升展示效果及体验感。对外，展示企业形象航线航点等业务数据，让参观者留下深刻印象，提升企业关注度。对内，促进企业文化传播，提升员工自我认同感。

## 1.2 目标定位

以“数智白云，智汇枢纽”为设计理念，充分利用现有空间结构，结合现有场地环境及参观动线规划一套集展示、互动体验于一体的功能展厅，并借助科技手段展示企业文化、业务数据，打造一个集展示接待、文化传播等多功能的企业文化展厅。

# 二、项目建设要求

## 2.1 整体要求

本次项目建设主要基于白云机场新综合服务大楼现有场地环境，立足于企业文化展示要求，以企业VI标准为依托，巧妙地运用声光电融合为手段，对公共区域展示环境进行全面规划，在不影响公共区域通行的情况下规划企业文化展示内容。

计划工期：项目设计工期30个日历日，具体开始工作日期以合同签订之日为准。项目施工工期70个日历日，具体开始日期以发包人或项目监理工程师下达开工令日期为准，承包人应在前述工程合同工期内完成项目的所有工程内容（项目相关的设计、报批、报审、装修、验收等）。

考虑到本项目建设场地属于办公楼公共区域，设计规划要充分考虑现场环境光线、参观动线、办公环境等因素，确保不影响主体功能的情况下实现层次丰富、色彩统一且有节奏的设计效果，并利用声光电技术结合展示内容打造具有互动体验的展项。

整体规划建设上需要遵循以下原则：

- 开放性与先进性

基于开放式标准，采用先进成熟的技术，确保装修的技术先进性，同时在结构设计、道具、灯光环境等各方面应考虑具备实用性，遵循展示设计视觉层次丰富、工程影响小的原则。

- 可体验性与人性化

白云机场企业文化展厅整体建设必须从参观者及运营者的角度出发，充分考虑用户的体验感受。从参观路线、参观流程、空间环境以及参观讲解等多方面均需突出亲切、友好的人性化特点。在展项设计和环境结合上要考虑区域应用特征，并和周围环境及功能相协调。

- 可维护性

规划设计要满足易落地性、维护便利性，整体设计从可持续性出发，采用可替换性材料，给后期更新迭代的业务展示需求提供便利条件。

## 2.2 设计要求

本建设项目时间紧任务重，需要投标人在应标后迅速调研我方需求，投标时投标人的方案设计深度要求达到初步设计深度。提供的设计方案需包括但不限于：设计理念、展项与动线规划、平面布局、立面布局、三维建模效果图、设备清单及技术参数、方案造价明细清单、施工进度计划等。

投标人所提供的设计方案必须完全满足招标人的需求深度及效果，若与招标人需求不匹配，投标人需调整设计方案至招标人审核通过，此项费用包含在投标总价中。

具体深化设计需遵循以下原则：

（1）紧扣各楼层主要功能主题，通过各项创新展示手段和设计手段为主题服务，具有强烈的感染力和设计感。

（2）设计理念围绕“数智白云，智汇枢纽”，突出科技感、智能化、先进性，表现手法新颖独特，注重使用不同的材质与技术来营造功能区的特点，使空间在原来的基础上创造出优雅新颖、科技智慧的设计。

（3）方案呈现具有行业特性的设计表达形式，整体规划合理、空间表现简洁大气。在整体风格协调统一的前提下，准确把握各区域楼层的特征和重点，体现整体功能性和特点，营造不同的亮点和氛围。

（4）要求投标人深入了解白云机场行业特性、业务体系，从文化展示传播的角度将白云机场发展历史、业务数据、航线航点、发展愿景、企业文化、企业品牌按一定逻辑在展区进行合理规划。通过合理的内容编排有故事性地展示企业形象，借助科技手段展示业务特性及数据，突出白云机场经过历年的发展变迁获得的成果及数据，提升企业形象展示。

## 2.3 布展原则要求

本建设项目要求高质量、高水平、高标准，本着节能环保原则，充分考虑实施的可能性，在不改变现有楼层主体结构、不影响日常办公运营功能的基础上，进行现场环境布展工作。

要求本案布展道具工程实施采用高端科技材料，以工厂加工，现场安装的现代化布展模式，采用具有循环利用、可拆装、少污染及方便安装维护的高新科技材料作为布展材料。

投标人所使用的材料必须完全满足招标人要求的布展材料，若与招标人要求不符合，中标人需免费更换布展材料至招标人审核通过，此项费用包含在投标总价中。

## 2.4 布展装饰要求

- 整体展陈形式与材料包括但不限于，结构造型，图文展板、金属面板、灯光氛围、艺术装置等不同材质表现形式。

- 多媒体设备使用，包括但不限于投影、移动滑轨屏、拼接屏、触摸屏、LED显示屏等新技术设备，互动体验性的展项要以体验为主要维度，结合展示主题立意展现。投标人需根据图纸或现场勘察自行设计决定。

- 投标人需根据用户需求提供必要的弱电线材、接线盒、灯带、网络插座等。具体数量投标人需根据图纸或现场勘察自行设计决定。

- 投标人根据甲供主电源，按实际展陈需求负责强弱电规划、避免破坏现有墙面天花，并负责现场垃圾的清理、清运工作。

## 2.5展陈大纲要求

为确保展示内容能匹配适合的展示形式，投标人中标后需深度了解学习白云机场公司企业文化、业务形态、航线网络等内容。中标后由投标方负责继续深化，要求整体布展设计视觉层次丰富，调性统一且不单调，内容编排逻辑要符合参观动线，整体展示参观要有层次、有节奏。从参观者角度，展项与内容结合要突出科技感、体验感且具有行业特色。

展项设计要考虑后期运营管理便利性，方便内容更新、设备灯光可控。多媒体设备要求支持视频、互动程序、PPT、图片等多媒体内容。要求投标人充分结合现有环境，结合声光电对展厅环境氛围布置、机房优化等通盘考虑，并提出对应的解决方案，统一计入项目实施中，费用包含在投标报价中。

## 2.6 各展示区要求

1F公共走廊区域：整体规划为“企业形象篇”内容，包括序厅、机场变迁发展历程、业务展示、航线网络、合作伙伴、企业荣誉、未来发展愿景及相关数据等内容。白云机场80多年砥砺奋进的风雨之路，沉淀了深厚的文化底蕴，面对新的形势、新的任务，股份公司与时俱进、审时度势，坚持“传承与发展相结合”的原则，在传承白云机场改革发展过程中形成的优秀企业文化基因的基础上，立足现状，结合新时代、新要求，构建了既符合时代特征和行业特点，又有白云机场鲜明个性特色的企业文化体系。

2F公共走廊区域：整体规划为“品牌文化篇”内容，包括白云机场品牌、企业精神、企业文化等内容。投标人需紧紧围绕白云机场“传承与发展相结合”原则，深挖白云机场改革发展过程中的光辉历程及优秀企业文化，通过展示企业精神、服务理念、文化品格等内容突出企业“自信、担当——CAN”的企业精神，塑造白云机场世界一流空港形象。

各楼层平面图基础布局如下：

1F平面图（仅供参考，以公告图纸为准）

2F平面图（仅供参考，以公告图纸为准）

### ★2.6.1一楼重点展区要求

要求投标人充分了解白云机场公司企业文化、发展历程等内容，并对内容进行梳理提炼出能够展示白云机场发展具有代表性的历史事件、故事。了解白云机场现有业务、航线航点及合作单位，根据业务特性规划具有亮点的互动展项。通过该展项提升参观者体验感，让参观者建立品牌认知，并留下深刻印象。

- 序厅模块体现白云机场企业文化展厅的展厅主题、展示理念、设计风格，在展示效果上突出科技感、数字化，起到引导和欢迎参观者的作用。

- 云初心模块体现白云机场历史发展特点，能够融合白云机场发展史和发展特色，采用记忆深刻的形式进行体验，采用互动形式体现广东特色和特性，基于历史资料进行视频制作和有韵味的互动体验设计，实现可交互的动态多维展示白云机场历史特色产品，可使用显示设备，播放视频不少于60秒的内容，利用互动内容、装置、版面设计等综合设计手段进行展示。

- 云演播模块体现机场核心业务能力，能够凸显白云机场一流业务水平，体现业务数据，展示数据平台。内容需通过大屏展示，大屏长度不低于12米，可通过大屏展示不少于120秒视频与动态，屏幕可联动展示机场数据平台。

- 云征程模块体现白云机场通达全球的航线航点，体现白云机场的影响力和实力，可通过使用显示设备，通过互动艺术装置、版面设计等手段进行综合展示。

- 云视野模块体现白云机场未来发展和企业愿景，需要展示出机场特色，展现白云机场的独特魅力，需创作裸眼3D定制化视频，视频不少于120秒，演绎白云机场未来愿景，该展示需要充分考虑场地要素，进行可落地式设计。

- 需设计有寓意的互动留影区，结合白云机场的企业文化和愿景，进行仪式感的展示，体现机场整体风采形象。

### ★2.6.2二楼重点展区要求

要求投标人充分理解白云机场公司现有品牌内涵、企业文化、核心理念（使命、愿景、价值观、精神），结合现有场地环境、各功能布局合理规划展示内容。从参观动线角度考虑展示内容对参观人员及常态化办公人员的宣传效果，要求展项设计感强、层次丰富，能充分展示白云机场品牌形象、文化品格及核心理念。展项设计要充分考虑后期运营的便利性、内容可更新，该区域至少需要设置4—6个视频展示设备展示白云机场品牌。本项目中标人所提供的视频内容必须完全满足招标人要求的展示效果，若与招标人需求不匹配，需调整视频内容至招标人审核通过，此项费用包含在投标总价中。

## 2.7硬件设备参数要求

白云机场企业文化展示项目需要实现多媒体设备集中控制，要求投标人结合实际需求，对展示区域的硬件布局、设备类型和技术规格进行充分考虑，全面规划多媒体设备、强弱电系统，确保能够达到本次建设的目标。

项目中可能涉及的主要硬件设备，不得低于如下参数。

| 序号 | 设备名称 | 参数（不低于） | 参考品牌（投标单位可选用推荐品牌以外的其他同档次品牌） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、显示设备 |  |  |  |
| ★1 | LED显示屏 | 1.像素间距：2mm 2.发光点颜色：1R1G1B 3.LED类型：铜线 4.白平衡亮度（cd/m2）≥450 5.可视距离（m）≥2 6.刷新率（Hz）：3840 7.水平视角（度）≥150 8.垂直视角（度）≥130 9.亮度：300cd—1500cd/㎡可调 10.扫描方式：s/32扫 11.物理密度：250000点/㎡ 12.单元板尺寸：320mmX160mm 13.单元板分辨率：160点×80点 14.“云演播”处大屏长度不低于12m 15.一楼展厅整体LED使用面积不低于80㎡ 16.国内优质品牌，具有合格证、检测报告等证明资料 17.流畅运行机场可视化配套软件 | 京东方/强力巨彩/锐拓 |
| ★2 | 液晶拼接屏 | 工业级A+液晶面板 ，单屏尺寸不低于55寸，超窄边屏，支持7×24×365长时间开机；双边物理拼缝：1.8mm，分辨率：1920*1080P ，背光：直下式LED；亮度：500cd/m2，对比度3500:1；画面比例：16：9，可视角度：178°，使用寿命不小于60000小时，采用逐行扫描驱动，动态插值补偿、3D动态数字降噪、3D梳状滤波技术，画面流畅，无闪烁 | 京东方/大华/海康 |
| ★3 | 投影机 | 1.亮度≥6500流明，分辨率1920*1200，300000:1对比度 2.激光光源，光源寿命达30000小时（power range 50%），节能环保 3.全封闭式光机设计 4.短焦镜头，投射比：0.8 5.支持垂直镜头位移功能：垂直：0 ~ +20%幕高 6.支持4角修正功能 7.数字梯形校正：垂直±30%，水平：±30%，垂直方向支持自动梯形校正 8.支持360°&侧立安装 9.分辨率≥720p，支持HDR like以及4K信号兼容显示功能 | 索诺克/丽讯/视美乐 |
| ★4 | 液晶电视 | 不低于50寸，分辨率3840*1920，支持红外控制，色域值：100%，色域标准：sRGB，亮度：≥300尼特，刷新率：120HZ | 创维/TCL/小米 |
| ★5 | 滑轨屏（触摸一体机） | 1、红外触摸，尺寸不低于46寸 2、电脑配置：CPU:i7，内存：8G，固态硬盘：120G SSD，双网专工 3、屏幕分辨率：1920*1080 4、预装WIN10专业版/win11专业版操作系统 5、流畅运行配套软件 | 班斧/勤冠/京东方 |
| 二、控制设备 |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | CPU：英特尔I7 13700K 内存：DDR4 16G 显卡：独立显卡 显存 G 硬盘：M2.256G固态硬盘 机箱：4U工控机箱 电源：≥600W |  |
| 2 | 服务器 | CPU：英特尔I7 13700K 内存：DDR4 16G 显卡：独立显卡 硬盘：M2.256G固态硬盘 机箱：4U工控机箱 电源：≥600W |  |
| 3 | 控制平板 | 11英寸，高通骁龙处理器，安卓系统，内存8+128G | 华为/荣耀/小米 |
| 4 | 路由器 | WAN接入口：万兆网口 支持IPv6：支持IPv6 无线协议：Wi-Fi 6 适用频段：2.4GHz；5GHz；2.4GHz+5GHz | TPLINK/华为/水星 |
| 5 | 无线AP | WAN接入口：万兆网口 支持IPv6：支持IPv6 无线协议：Wi-Fi 6 供电方式：POE/DC供电 适用频段：2.4GHz；5GHz；2.4GHz+5GHz | TPLINK/华为/水星 |
| ★6 | 交换机 | 端口数量：24口 上行端口速率：万兆 下行端口速率：万兆 下行接口类型：以太网交换机 端口供电功能：非POE供电 供电方式：可拓展电源 | TPLINK/华为/水星 |
| 三、线材辅材 |  |  |  |
| 1 | 网线 | 超六类国标双屏蔽 |  |
| 2 | 信号传输器 | HDMI转RJ45，100米距离传输，可传输1080P60fps的信号 | 迈拓维矩/朗恒/宽博 |
| 3 | 机柜 | 1.8米高机柜，尺寸1800*600*600，UPS稳压功能 额定容量：2400瓦数/3000VA 输入电压：220 | 图腾/大唐/华伟 |

2.7.1设备及产品运输包装、到货开箱及仓储

1本项目中标人所提供的产品必须是全新的、无破损的，软件应以数据光盘的形式提供，并符合合同规定的规格、质量。如不符时，本项目中标人应负全责并免费更换全部不合格产品。所有因产品规格不符、产品质量不符及产品损坏而造成的工程延误和由此产生的相关费用由本项目中标人负责，招标人保留终止合同和向本项目中标人索赔的权利。

2提供软硬件产品/材料清单，清单内容包括所有软硬件产品/材料的名称、规格型号、数量、产地、制造商/品牌、产品序列号等，在现场安装时，应在货物清单中加入相对应的安装位置，便于软硬件产品/材料的管理。

3本项目中标人所提供的软硬件产品/材料须为原厂包装，并予以保护以防由于多次搬运、天气及其他原因而造成损坏。

4所有软硬件产品/材料验收后，必须放在满足防水、防潮、防鼠、防盗等要求的设备材料仓库（中标人自行租用，费用自理），所有因此产生的仓储、运输、保险等费用由本项目中标人承担。所有软硬件产品/材料在系统移交前的保管责任完全由本项目中标人承担。

5提供的全部硬件设备禁止裸装，必须有防水/防震等坚固的外包装，必须按设备的编号进行装箱。严禁多台设备的部件混装于一个包装箱中，并且所有的包装箱及零部件上必须标有与装箱单一致的中文/英文标签编号（装箱单为中/英文）。

6备件和检测设备、维修工具应与设备分开包装。这些包装应适合于储存。储存年限应在包装上予以说明。所有备件应加以标签。

7所有设备应根据设备清单按不同系统项目分箱包装，并在外包装上有明显的标志或指示加以区分，同时在装箱清单上也应有清晰的标记。

8本项目中标人提供的设备所有铭牌、使用指示、警告指示必须有中文或英文表示。

9设备到达设备材料仓库后，本项目中标人应根据招标人的要求，派员参加到货签收，并做好签收记录。

10经过测试发现系统软硬件产品/材料不能达到要求的系统业务指标和性能要求，本项目中标人须免费升级或替换所提供的软硬件产品/材料，直至满足系统业务指标和性能要求。

11招标人将拒收运抵现场的被损坏或有缺陷的或不符合合同要求的任何设备。在此情况下，本项目中标人应按招标人要求尽快改善设备质量或调换设备以保证设备符合合同要求，由此引起的一切经济损失由本项目中标人负责。

2.7.2安装调试

1本项目中标人须在系统开始安装前向招标人提交《系统安装手册》和《系统安装计划》，由招标人和监理工程师批准。

2本项目中标人负责按照经过招标人或监理工程师批准的《系统安装手册》和《系统安装计划》进行整个系统的安装工作，包括前端设备、机柜等设备的安装及支撑软件、客户端应用程序和终端工作站的安装以及系统所有线缆的连接等。本项目中标人应负责合同范围内所有硬件及软件的安装及负责向监理和质量监督部门办理报监，并负责合同范围内系统的调试和设置等。

## 2.8 网络架构要求

投标人要充分考虑白云机场企业文化展示项目日常展示对网络的需要，对网络架构、综合布线等进行全面设计：

一、网络及安全要求

整体系统架构设计上要充分考虑白云机场企业文化展示项目在日常操作演示、资源共享时所需的各种场景。能够满足内部中控系统的全面控制，分别实现对展厅全部区域、部分公共区域的控制；能够满足管理人员日常管理运营需求；能够实现对在线系统通过互联网区域接入的演示场景等。

要求设计支持互联网网络接入，内部网络要求支持终端设备接入、控制平板接入，以实现对中控设备的综合控制。

二、综合布线要求

本次项目要求包含对展示设备间的升级优化，展厅核心机房接入网络专线（专线由招标人统一提供，投标人需根据实际情况，提供更为明确的网络需求），展厅设备间与核心机房通过超六类网线互联，各区域设备汇聚到楼层交换机。投标人需要充分结合展示效果及管理人员日常办公使用需求提供综合布线设计，满足展示中心在各种不同场景下的展示需求。所有硬件设备安装、调试及相关综合布线工作费用需包含在投标总价。

## 2.9互动展示中控及内容展示平台

（1）系统支持

1、支持展示素材资源分类上传，审核，分权管理；

2、支持配置屏幕资源和内容资源；

3、支持市面上的常见的流媒体格式，包括图片、PPT、视频、网页、可执行应用程序等格式文件的灵活配置

4、可远程对播放文件进行控制和切换；

5、能够控制视频文件的播放、暂停、快进；

6、可对播控音量进行控制；

7、调用各类的执行程序

8、支持虚拟鼠标键盘

9、支持安卓app

10、移动端内容切换

11、视频、PPT详细控制，音量控制

12、支持远程

（2）场景切换

对于资源库里的内容资源，通过资源配置管理模块，可以指定内容推送的终端，并配置内容播放时所需的灯光、音响等环境因素；配置好的场景可以存储、授权共享给平台内其他用户。

（3）设备控制

可实现现场对展厅所有环境设备、多媒体设备的控制，包括不限于：灯光、所有照明灯光一键开关，也可分展区进行灯光控制、分路控制。展示设备一键控制，根据展厅目前设备特点，可兼容串口开关、网络唤醒、上电直开、系统关机等多种方式。

（4）分屏矩阵播控服务

结合展厅里的多媒体设备终端，满足在大屏展示中，分多屏展示，比如1分、2分、4分屏等常用展示；服务大屏分屏不少于1个应用场景；展示设备终端数量标准支撑不少于3个；支持网页自适配分屏模式，支持多种分屏模式一键切换。

（5）展示内容平台要求

相关内容的展示平台，UI界面至少包含二级界面UI设计，底层开发需采用UNITY3D或同类型互动程序开发，包括交互接口，交互逻辑程序框架等，系统测试调试费用需包含在投标总价。

## 2.10进度计划

项目设计工期30个日历日，具体开始工作日期以合同签订之日为准。项目施工工期70个日历日，具体开始日期以发包人或项目监理工程师下达开工令日期为准，承包人应在前述工程合同工期内完成项目的所有工程内容（项目相关的设计、报批、报审、装修、验收等）。

# 三、项目实施要求

投标人根据项目实施要求针对本项目业务特点需提供相关的项目管理措施文件、系统安装和调试、培训的服务以及初验、试运行和验收的服务和文件。

## 3.1项目启动要求

- 中标人应在合同签订之日起【10】日内完成方案修改及初步设计，初步设计通过招标人审核后【18】日内完成设计施工图设计及施工图预算编制，施工图设计及施工图预算编制经审核发现问题后【7】日内完成补充、修改。中标人交付的设计资料及文件（包括但不限于：大纲、电子文件、设计方案、效果图、施工图、施工图预算、装修方案等）

- 中标人应在开工报告批准之日起5天准备好总体工程进度计划（网络计划）、施工组织设计（施工方案）。在项目过程中，招标人有权要求中标人随时提交招标人认为必要的关于施工组织设计和管理计划的任何说明或文件，中标人应遵照执行。

- 中标人应按照批准的施工组织设计和管理计划进行本项目的实施。但在任何情况下，招标人对上述任何施工组织设计和管理计划的批准不应解除中标人应承担的责任。

- 中标人应对整个现场的施工组织设计和管理计划的适用性、稳定性和安全性负全责。

- 现场人员到位并递交规定的文档，标志项目启动。

- 项目启动后，中标人必须拟派至少1名技术人员在项目所在地进行驻场办公。

## 3.2深化设计要求

中标人应对其提供的设计资料负责，由于设计资料表示不清、不全而造成的损失，由中标人负责。

中标后所作的深化设计应完全满足招标人的用户需求，同时不得与投标方案有实质性改变，除非招标人认可。

应严格按本工程的设计单位编制的技术资料要求及中华人民共和国国家现行施工验收规范、标准进行深化设计和施工。

## 3.3系统测试要求

- 中标人负责测试用例的设计、测试数据的准备和录入等，提供测试工作所需的仪器仪表、工具、材料、人员。

- 中标人应明确定义测试项目，最主要的例如：功能测试、性能测试、稳定性测试、可恢复性、压力测试等软件工程理论中所定义的关键性测试项目。

- 必须修复在测试中发现的故障和缺陷，并承担修复故障和缺陷所发生的费用。

- 深化设计时提交系统测试工作计划和方案，详细说明测试工作内容、测试目标、测试方法、测试仪器和仪表。测试工作所需的一切费用均包含在投标人的报价中。

## 3.4系统试运行要求（2个月）

- 中标人对系统施工、安装、测试完成至招标人颁发工程接收证书之前，由中标人负责系统的开通和试运行。

- 中标人须在试运行以前向招标人提交《试运行计划》及记录表格样式，由招标人确认。

- 中标人应配合招标人按照经过确认的《试运行计划》进行工作，并配合招标人完成有关试运行的所有的记录和报告。由于中标人原因造成的试运行失败引起的系统维护费用和工程延误由中标人负责。

- 试运行期间应对系统可用性进行检验。如果在试运行期间没有达到中标人承诺的服务要求，或有迹象表明无法达到这一要求，中标人应立即对系统进行评估，并立即改正现有的错误。

- 中标人应提供所有试运行所需的工具、材料、仪器及劳务等。

- 中标人应在试运行结束后把试运行期间的问题和意见进行汇总和分析，向招标人提交《试运行报告》。并应负责对系统在试运行期间所暴露的缺陷一一予以调整和整改，并作记录提交招标人存档。

## 3.5系统终验要求

系统验收合格必须满足以下所有条件：

- 中标人已完成按合同约定的所有内容工作；

- 在试运行期间，系统能连续正常运行且性能、功能满足合同和需求分析确认文件的要求。

- 现场测试和试运行时出现的问题已被解决至招标人满意，对其他工程项目的影响已消除；

- 已按本技术规范和政府有关管理部门的规定提供了全部货物和资料。

- 按照工程档案管理要求进行竣工资料归档。

## 3.6系统陪伴运行（3个月）

- 陪伴运行是指在综合服务大楼企业文化展厅项目招标人颁发工程接收证书之后的3个月，采购方运营或维修人员无法全面熟悉现场和设备，不能确保系统的正常运营，需要施工方（或设备供应方）派遣足够且熟悉现场及设备的技术人员协助运营人员进行操作、抢修、维护，以保证采购方的正常运营及服务质量。

- 中标人必须根据招标人的要求安排至少1名相关专业技术人员进行陪伴运行，陪伴运行人员应熟悉工程及设备的操作、运行及维修工作，以保证综合服务大楼企业文化展厅系统投入使用后的正常运营。

- 本项目中标人须在陪伴运行前为系统可能出现的问题拟订应急处理方案，报招标人确定，应急处理方案应考虑系统故障后对其他系统的影响和与其他系统的协调处理。

- 本项目中标人应在陪伴运行前协助招标人及最终用户进行应急处理的演习。

- 本项目中标人须在陪伴运行以前向招标人提交《陪伴运行维护计划》及记录表格样式，由招标人确认。

- 本项目中标人应配合招标人的陪伴运行工作，按照经过确认的《陪伴运行维护计划》进行现场维护工作，并配合招标人完成有关陪伴运行的所有的记录和报告。由于本项目中标人原因造成的系统故障，而对陪伴运行造成的影响由本项目中标人负责。

- 陪伴运行期间应对系统的功能性能进行检验。如果在陪伴运行期间没有达到本项目中标人承诺的功能性能要求，本项目中标人应对系统进行评估，并立即优化整改。

- 本项目中标人应在陪伴运行结束后把陪伴运行期间的问题和意见进行汇总和分析，向招标人提交《陪伴运行报告》。并应负责对系统在陪伴运行期间所暴露的缺陷一一予以调整和整改，并作记录提交招标人存档。

## 3.7进度管理

中标人根据本项目总体计划制定详细的工程进度计划并提交招标人批准，经过批准的进度计划如果需要修改，必须重新经过招标人认可。进度计划一旦批准，中标人必须严格按照工程进度计划执行。

无论何时，当招标人认为工程的实际进度与已经认可的计划不符，中标人须采取实际的、必要的、适当的赶工措施，弥补正在执行的工作，并保证后续工作能够按照计划进行。

# 四、维护技术支持要求

本项目需要立足白云机场企业文化展示项目，将全面提升展示运维能力，服务内容包括：

- 4.1技术环境服务

根据互动展示中控及内容展示平台对展厅专业网络、机房等环境做优化服务。

- 4.2软硬件服务

要求中标人立足白云机场企业文化展示项目在运行和展示定制化系统的完整性和可靠性上，为所配备的软硬件提供服务。

- 4.3售后服务

质保服务：整体项目提供2年质保服务，计算日期从竣工验收之日计算。项目中可能涉及的主要硬件设备质保不少于3年。在质保期内，如发现设备质量缺陷，瑕疵或不符合标准要求，中标人需无偿更换。设备维修所产生的一切费用由中标人承担。

设备维保服务：在质保期内，中标人需对项目的软硬件每季度进行一次维保，维保内容应至少包括软件升级、检查线路、屏幕保修（如有额外维保服务可另作承诺），费用由中标人承担。

- 4.4响应时间

质保期内需提供7×24小时的电话技术支持服务，中标人在接到用户报障电话后，必须及时对用户单位所提出的系统故障要求做出响应，协助进行远程故障诊断和技术支持，直至故障排除。若故障无法在招标人规定时间内排除，中标人必须在4小时内赶到现场，及时响应最终用户的请求，现场协助最终用户处理有关维护和技术问题，在问题解决之后，中标人应将问题内容及原因、处理过程和方法、完成处理及恢复正常的时间和日期等以书面形式报告最终用户。

- 4.5人员要求

投标人委派指定的技术人员进行维修工作，要求每季度一次进行维护保养，委派人员名单必须报招标人审批，招标人认为不合格的，投标人必须及时给予更换。

投标人需在中标后提供针对本项目的售后服务方案以及接到故障后的响应时间作出承诺。

# 五、设计深度基本要求及方案成果提交形式

（1）投标时投标人的设计方案的设计深度要求达到初步设计深度。提供的设计方案需包括但不限于：设计理念、展项与动线规划、平面布局、立面布局、整体模型、三维建模效果图、设备清单及技术参数、方案造价明细清单、施工进度计划等。

（2）投标时需提供的技术文件

投标人需提交包括但不限于以下设计文件；

1.展陈设计方案提交内容

1）设计理念：功能定位、主题创意、设计亮点。

2）重要节点设计说明

3）整体模型，体现展厅总体效果

4）根据展陈大纲要求，展项平面布置与动线优化设计

5）空间效果图

6）立面设计（提供关键节点的立面版式、尺寸、工艺说明）

7）艺术装置（提供装置的创意设计说明）

8）多媒体设备（提供设备清单参数、程序说明，明确视频时间）

9）互动展项（结合展示主题，设计互动性展项表达创意并说明）

（3）投标方案成果材料提交：完整的方案电子版，造价清单（依据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）《广东省建设工程计价依据（2018）》计价，定额执行《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》编制）。

（4）标注主要部位的细部、材料、所选用设备及设备清单，编写投资预算明细；

（5）项目实施进度计划、实施过程的质量控制保障措施 ，售后服务保证措施

（6）针对本项目设备操作使用的说明方案

（7）企业业绩及奖项、专业人员配置以及设计相关服务承诺

（8）设计方认为有必要提供的其他资料；

（9）其他未尽事宜按国家有关方案设计深度的规定提供。

# 六、其他要求

1、本项目所有设计成果、外观设计、内容设计，在中标后需与招标人共同协商探讨后最终决定，中标人需无条件配合招标人修改至招标人确认满意为止。

2、本项目中标后所有的设计成果知识产权归招标人所有。

3、投标人承诺提供的所有软件产品必须为正版软件，并保证招标人获得合法有效的使用权。否则，由此引起的法律诉讼、裁决、费用和工程进度延误均与招标人无关，由投标人承担有关侵权的一切法律责任和经济责任。

4、本项目内容设计制作中涉及的视频素材、剪辑完成稿、平面设计稿的源文件均应交付给采购方。