包1：

| 通信指挥消防车 |  |
| --- | --- |
| 数量：1辆，预算单价：1150.47万元/辆，小计：1150.47万元。 |  |
| 技术参数及要求 |  |
| （一）底盘 |  |
| 1 | 驱动形式：4×2 |
| 2 | 整车允许总重：≥18T |
| 3 | 牵引车尺寸：≥6400mm×2500mm×3900 |
| 4 | ▲功 率：≥330Kw |
| 5 | 排放标准：国六 |
| 6 | 驾驶室：双门单排座，驾驶室需采用平地板大空间，站立高度不低于1900mm，需进行隔音降噪处理，驾驶员采用气悬平纹布气垫座椅，副驾驶员采用折叠座椅，驾驶室内应配备上、下双卧铺，具有储物空间，自动恒温空调，液晶显示屏幕，收音机+CD。车窗和天窗应为电动升降，阅读灯，微尘过滤器；应为全新设计一体化可加热电动调节后视镜，广角镜（有效降低风阻）。应配备行车记录仪、倒车影像等安全辅助系统。应配备350M数字对讲系统可跟会议舱，通信舱实现双向对讲。 |
| 7 | 底盘要求：带防抱死（ABS）功能和加速防滑控制（ASR）功能，双回路压缩空气制动，前后轮盘式制动器，制动间隙自动调整，发动机辅助排气制动系统，加热式长效压缩空气干燥器，压缩空气系统冷凝监测系统，驻坡起步辅助功能。梯形车架，整体U型单层纵梁，高强度车架钢板材料，屈服点不低于600牛/平方毫米，厚度不低于9毫米，钢制前防钻保护架，电瓶箱附件支架左置，消声器位于大梁右侧，排气口朝下，内带SCR选择性催化还原反应装置，带车载诊断系统和氮氧化物检测传感器。 |
| （二）改装部分 |  |
| 1 | 厢体：为半挂式拓展厢体。 1）厢体框架：应采用钢骨架，胶合铝丝焊、模具成型工艺，形成框架结构，变形小，强度高，组焊校型，打磨，框架进行磷化处理，防腐防锈等处理。 2）厢体骨架：应采用钢管焊接结构，组焊校形，打磨，进行磷化防锈处理，喷防锈漆处理。 3）厢体外蒙皮：应采用防锈铝板，分块成型，板与板之间采用氩弧焊接,外蒙皮与车身接合部铆接加密封胶密封。 4）厢体外蒙板：应内侧涂抗震胶,骨架间填充矿棉，接缝密封处理。 5）厢体夹层：应采用隔音、保温工艺。 6）厢体尺寸：半挂式厢体整体长度≥13米，宽度≥2.5米，高度≥4米；同时应包含双侧拉厢体和整套侧拉机构，侧拉箱体长≥3.5米，侧拉宽度≥3.5米，应采用液压侧拉机构。 7）侧拉箱导轨：应采用特种材质钢，经特殊加工工艺处理，滑轨强度大，不变形。 8）侧拉舱升降地板机构：应采用液压多点式同步举升方式。 9）车顶平台：应为钢骨架铺花纹铝板。 10）厢体应包含定制电源、视音频、网线、电话线、光纤等外接口。 11）登顶梯:不锈钢，防滑，可向上收起，不影响车载发电机机舱开合散热。 |
| 2 | 厢体内饰改装:： 1）车辆配电区、操作区、生活保障区、会议指挥区、设备区和仓储区，在操作区、会议指挥区和仓储区分别设有上、下扶梯，地板采用耐磨地板，会议指挥区内部棚、侧壁隔音及装饰，灯光装饰、采光窗。 2）会议室：会议桌按需配备足够数量 12V、220V 供电接口，VGA /HDMI插座，网口等；配备1把主座椅和8把副座椅，需配置真皮、扶手座椅，座椅靠背可根据体重不同可调节角度；在会议桌上设置高拍仪，便于纸上作战指挥图投放。 3）操作区：配备 2 把以上舒适型真皮座椅，带有座椅调节，配备标准一体化减震机柜，机柜通过散热系统有效降低设备温度，应具备烟雾报警器，保证设备安全运行。 4）生活保障区：应配备热水器、微波炉、车载冰箱、电磁炉、空气消毒机等必要生活设施。空气消毒机具备颗粒物的洁净功能：净化能效为高效级；具备空气消毒功能：空气中自然菌消亡率>90%、空气中白色葡萄球菌杀率>99.90%； |
| 3 | 辅助系统 1）静音柴油发电机1台。应包含进口超静音水冷发电机/能为车载卫星通信设备、计算机通信、照明及车载空调设备 提供20KW电源/发电机噪音3米处不大于65分贝。 2）UPS电源1个。应包含纯在线式标准机架UPS≥6KVA；输入电压应介于160- 280V避雷及过电保护，电池满负荷供电至少30分钟，面板显示LED 状 态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁 路”指示器。 3）电缆盘（1个） 应包含电缆绞盘(采用四芯耐火软电缆，长度不短于50m，),以便为其它临时用电设备供电。 4）空调系统（3套） 应配备3套车载专用冷暖空调系统，空调最大制冷量不低于20000W、最大制热量不低于18000W，通信室、会议室各设置多个风口。 5）供电及过载保护（1个） 应设置交流标准馈电接口/交流分相伏特表和安培表/车内设有独立的提供稳压功能/12V/24V 交直流电源，具有过载、短路、漏电、防雷等保护，极性反接保护措施。 6）蓄电池（2组） 应包含160AH免维护蓄电池。 7）接地装置（1套）：应包含电源接地，车内各接地系统应单点汇集于电源口（壁盒），并就近接入大地；接地母线，车内地线系统的主汇集线采用截面积不小于80mm2的铜带，各设备地线端子通过接地线 就近与铜带相连；设备接地，各设备通过保护接地方式汇入接地母线，通过车皮地、接地 线、接地桩等引入大地，通过设计最大限度减小设备之间的接地电阻和设备之间的相互干扰。 8）避雷装置（1套）：整车需配备防雷避雷系统。 9）手持扩音器（2个） 应包含手持喇叭，大功率喊话器。 10）应急高亮照明灯（1套） 应包含疝气强光远射探照。 11）灭火器（3套） 应包含手提式4KG干粉灭火器车载灭火器。 12）电讯维修工具（1套），应包含电讯维护工具不少于130件。 13）安全警戒设施（1套） 应根据实际定制。 14）厢体设计有效防水、防潮、防腐，胜任户外全天候工作。户外防水达到车辆国家防水标准。 |
| （三）卫星通信设备 |  |
| 1 | ku动中通卫星通信系统：1套 动中通天线：1套 1）▲支持载波信标混合搜索,提供相关功能的软件著作权证明文件； 2）自动对星时间：≤3分钟； 3）等效口径≥0.8 米； 4）工作频率 ：接收：12.25-12.75GHz 发射：14.00-14.50GHz ； 5）天线增益 ：接收：≧37.2dBi@12.50GHz 发射：≧38.2dBi@14.25GHz； Ku波段功放40W：1套 1）输入/输出频率：950-1450 MHz / 14.00-14.50 GHz 2）本振频率:13.05GHz 3）输出功率：≥46dBm 4）提供国家信息产业主管部门颁发的《无线电发射设备型号核准证》（有效期内） Ku波段LNB：1套 1）输入频率：12.25GHz-12.75 GHz； 2）LO.本振频率：11.30 GHz； 3）输出频率：950-1450MHz； 部局调制解调器：1套 1）符合消防部局卫星规范，可接入部消防局新卫星管理平台； 其他附件：1项 1）射频功分器和专用馈线及接头 |
| 2 | 1.2米双频静中通卫星通信系统：1套 静中通天线：1套 1）等效口径 ≥1.2米 2）工作频率 Ku：发射（Tx）13.75~14.50 GHz; 接收（Rx）10.70~12.75 GHz Ka：发射（Tx）29.40~31.00 GHz; 接收（Rx）18.70~21.20 GHz 3）天线增益 Ku：发射42.2+20lg（f/14.25）dBi； 接收41.0+20lg（f/12.5）dBi Ka：发射48.0+20lg（f/30.2）dBi； 接收45.0+20lg（f/20.4）dBi 4）▲投标设备在室外环境下，一键切换双频对星功能正常（需提供经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可或通过中国计量认证（CMA）的第三方检测机构出具的证明文件） 5）▲原车使用一个卫星天线，两个卫星通道，支持一键切换功能，要求设备厂家需有一个卫星天线，两个卫星通道的技术能力，为了保持系统正常运作，设备厂家需要提供CNAS或CMA实验室检测报告复印件。 Ku波段功放20W：1套 1）输入/输出频率：950-1450 MHz / 14.00-14.50 GHz 2）本振频率:13.05GHz 3）输出功率：≥43dBm 4）提供国家信息产业主管部门颁发的《无线电发射设备型号核准证》（有限期内） Ku波段LNB：1套 1）输入频率：11.7-12.75GHz； 2）LO.本振频率：10.6 GHz； 卫星调制解调器1：1套 1）调制和编码配置：QPSK, 8-PSK 和 TPC 2）IF接收发射频率：接收 1550-2050 MHz/传输 950-1450 MHz 3）RF输入阻抗：约75 欧姆 4）输入信号电平：-65 dBm 到 -20 dBm 卫星调制解调器2：1套 - 符合Ka高通量卫星（中星16）入网规范； Ka一体式功放及LNB：1套 1）符合Ka高通量卫星（中星16）入网规范； 频段切换器：1套 1）切换方式:全自动一键切换ka/ku频段 2）自动切换时间: 5S 路由器：1台 1）固定端口：≥2个WLAN，≥4个LAN Ka高通量卫星通信费：1项 - 一年通信服务费，上行6Mbps，下行40Mbps，全年不限量 - ▲供应商具有中华人民共和国增值电信业务经营许可证（提供复印件） Ku高通量卫星通信费：1项 - 一年通信服务费，上行2Mbps，下行2Mbps，一年不限时不限流量 - 供应商具有中华人民共和国增值电信业务经营许可证（提供复印件） 其他附件：1项 1）射频功分器和专用馈线及接头 |
| 3 | 防止卫星天线相互干扰：1项 1）防辐射涂料，抗电磁波涂料，工程防辐射涂料，起防辐射，频闭电磁辐射，信号屏蔽，抗电磁波干扰和防静电功能 |
| 4 | 天通卫星电话：1台 1）符合天通卫星入网规范； 2）包含卫星电话，车载天线。 3）天通卫星卡含一年不少于500分钟通话时间和10G流量 4）4G全网通+天通一号卫星通信，三大运营商网络全覆盖和卫星通信无缝切换 5）IP68防护等级，可防侵水一米30分钟、防灰尘侵入 6）提供全向天线，无需对星，北斗／GPS／格洛纳斯／伽利略四合一快速定位导航 7）配件包含：主机×1、路由器×1、航插线×1、充电器×1、电话线×1二线电话×1、降噪蓝牙耳机等。 8）具备卫星数据传输。 9）普通SIM卡每月10G流量，300分钟通话时长的套餐一年。 |
| 5 | 铱星卫星电话：1台 1）符合铱星卫星入网规范； 2）含一年500分钟卫星通话时间的套餐费用。 3）配备降噪蓝牙耳机、充电器，旅行充电器和国际插头、汽车充电器、皮套、免提耳机/麦克、USB数据线、磁性车辆安装天线、便携辅助天线、2个附件适配器； 4）待机30小时，连续通话4小时，整机重小于300g； 5）IP65 (防尘、防水溅)。 |
| 6 | 北斗有源终端：两台。 - 主频8核，2.0G，4GB+64GB,5.0寸高清IPS显示屏； - 5.0寸高清IPS显示屏； - 具有北斗和GPS双卫星定位系统，定位更可靠、快捷和精准； - 北斗与手机、北斗终端短信互通。常规移动手机信号缺失时，可通过ECVTS-S1的北斗短报文功能与任意北斗终端或其他手机用户进行短信通讯； - 具备常规手机通讯功能。可插入常规的手机卡进行语音电话和文字信息通讯（支持频段：LTE-FDD LTE-TDD WCDMA TD GSM CDMA2000 EVDO）； - APP应用。支持常规手机的应用APP； - IP67防护等级。 |
| 7 | 轻型卫星便携站：1套 (一)全自动对星天线要求： 1）天线口径：≥0.8 米，可适用于ku卫星波段； 2）▲天线重量≤10 公斤（含功放），提供 CNAS 或 CMA 实验室证明文件 3）防护等级不低于 IP68，提供 CNAS 或 CMA 实验室证明文件； （二）卫星调制解调器要求： 1）符合 ku高通量卫星入网规范 2）中频输入范围 1.55-2.15GHz，输出范围 950~1450MHz； 3）输出电平范围 -50~ -5dBm （三）一体化 4W 功放 LNB要求： 1）输入输出频率 950-1450 MHz/14.00-14.50 GHz ， 2）输出功率≥ 36dBm 3）LNB LO.本振频率：10.6 GHz； （四）一体式图像终端要求： 1）屏幕尺寸≥15 寸，内置微波接收机； 2）可接入广东省消防救援总队图像综合管理平台,平台中能提取便携站资源（提供承诺函） （五）微波发射要求： 1）微波发射工作频段为 340 MHz或者 570MHz 频段，现场可调。 2）微波发射设备具备工信部颁布的无线电发射设备型号核准证（有效期内）。 （六）手持摄像机 1）液晶屏类型：翻转屏 2）液晶屏尺寸:≥2.7英寸 （七）通信服务费要求： 1）含 1 年卫星通信服务费，下行 2Mbps、上行 2Mbps，全年不限流量。 |
| 8 | Ka卫星便携式背负站通信系统 提供承诺函，整套系统可以接入广东省的运营商核心网，实现运营商公网基站功能。 便携卫星通信站：1台 （一）自动对星天线： 1）▲跟踪信标及载波信号全自动一键对星，提供证明文件； 2） 等效口径≥0.8米 3）▲防护等级不低于IP68。提供CNAS或CMA实验室证明文件 4）天线重量≤10公斤（含功放）。提供CNAS或CMA实验室证明文件 （二）卫星调制解调器： 1）符合Ka高通量(中星16)入网规范 （三）一体化4W功放LNB： 1） 本振频率：27.6GHz 2） 本振参考频率：10MHz 3） 输出饱和功率：36dBm （4W）典型 （四）通信费。 包含三年每年10小时流量，10小时通话资费。 背负式通信站 ：2台 无线mesh网络实现卫星通信站和便携指挥箱以及任意的背负式通信站设备均保持无线互联，集成移动4G网络覆盖、WIFI覆盖设备、视频采集设备、语音采集设备等。 1）整机一体化设计，轻便易携带 2）传输带宽不小于10M 3）本地WIFI覆盖，适用于各通用、专用终端接入 4）可本地无线摄像头接入并回传 5）每个通信站单独工作时长不少于6小时 移动基站设备:1台 用于解析并放大BBU基带信号，接收来自终端的信号进行数字处理送给BBU。 1）工作频段：1805-1830MHz/1710-1735MHz 2）具备光纤拉远及多种组网方式，支持4级级联，可拉远20km； 3）本地监控功能（OMT）：支持电脑直连，可对RRU参数进行查询和设置、告警查询和软4）件下载升级等功能； 5）具备软件远程下载升级，远程监控，告警上报等完善的网管操作功能； 6）自愈功能：软、硬件出现故障时能自行恢复； 7）机箱设计可有效防水、防潮、防腐，胜任户外全天候工作。 8）频率误差：+/-0.05ppm 9）驻波比：≤1.5 10）LTE信道带宽：10MHz |
| 9 | 动中通卫星电视接收系统：1套 1）接收卫星电视，于移动中在全国95%的地区范围内使用 |
| （四)现场自组网系统 |  |
| 1 | 应急救援调度箱（1套） 1、功能技术要求： 1）支持地图上对单兵进行视频通话，支持地图上对多个单兵、调度台进行多方视频会商，至少支持6方同时会商。 2）▲视频画面支持一、二、四、六分屏切换，可自动跟随人员变动更改。通过双击画面可以进行单画面放大，放大后的画面为原画质，再次双击还原。显示终端自定义的OSD内容（默认为人员名称）；至少支持6方同时会商； 3）PAD终端并发视频数：至少4路视频同时播放； 4）PAD终端并发语音数：至少4路语音全双工对讲； 5）支持自组网通信设备的网络拓扑结构在PAD上查看功能； 6）支持远程控制视频采集终端开启与关闭。 二、硬件参数 1、通信指挥箱（一台） 1）集自组网通信节点、低功耗嵌入式音视频处理板卡、4G通信模块、现场应急通讯调度系统软件、10.1英寸平板电脑、电池、存储于一体； 2）液压开合结构：箱盖开合具备液压装置； 3）工作频段：200MHz～1.5GHz可定制； 4）频宽：支持 5M/10M/20M 可调； 5）定位：支持GPS与北斗定位； 6）组网能力：支持64节点以上组网，支持6跳后至少可传输一路高清视频； 7）传输速率：大于等于70Mbps； 8）无线接口：以太网接口RJ45 × 1、视频输出接口HDMI× 1、串口接口TTL串口× 1、GPS天线接口SMA - Female × 1、WiFi天线接口SMA - Female × 1、主天线接口N-Female × 2、4G通信接口× 2； 9）外形尺寸：不大于418×330×173mm； 10）重量：不大于11kg（含电池）； 11）支持4G/5G 公网或卫星链路与远程指挥中心实时汇报，将现场的音视频数据回传给指挥中心； 2、Mesh单兵终端（3台） 用于救援人员随身携带，利用MESH链路进行无线传输。 1）系统带宽：单跳不低于70Mbps； 2）支持信号强度的指示灯显示； 3）支持剩余电量查询； 4）支持电池可拆卸，支持座充； 5）发射功率：单天线不大于500mW； 6)可接入现场应急通讯调度系统软件； 7)尺寸：不超过185mm×75mm×38mm（W×H×D），含电池； 8)重量：不超过0.8kg。 3、单兵视频采集终端（3台） 用于救援人员现场音视频信息采集，与Mesh单兵终端配套使用。 1）显示屏幕：不小于2英寸触控屏，分辨率：320*240，亮度不小于500cd/m2； 2）视频分辨率：支持1080P、720P，帧率1～25fps； 3）外形尺寸：不大于86*56*30mm; 4）IP67，防摔高度不小于2米。 4、蓝牙耳机（3个） 用于救援人员与指挥员通话使用，与单兵视频采集终端配套使用。 |
| (五)现场应急调度指挥系统 |  |
| 1 | 一体化融合指挥箱(1套) 1）集成了核心软交换（音视频及数据信息的实时交互）、 Mimo Mesh 自组网（含一个2W中继节点）、小型4G-LTE核心（支持 PPTP VPN 和 L2TP VPN 客户端模式）、视频输出接口（支持1 路 HDMI 高清多媒体视频输出）、多个RJ45网络接口（具备交换功能）。 2）应急通信调度业务软件，实现车载指挥调度，包括基础融合通信功能、指挥调度业务功能；含音视频全双工通话、集群通信、视频回传、多媒体调度、GIS调度、移动单兵（APP）接入等功能。 3）内置视频监控融合软件，用于各类视频类资源的接入管理和流媒体处理，支持接入无人机视频、现场DV摄像机视频、现场布控球视频等。 4）指挥箱具备 RJ45 以太网口、HDMI视频输出接口、话咪接口等，以及提供 WiFi 无线接入、MESH 自组网无线链路. 5）供电单元主要采用 UPS 蓄电池组和移动电源，满足移动融合平台的电源需求。 6）采用专业航空插头类型，接口等统一布局在一个面板上；采用车载抗震设计" 7）整体结构：带主机，防尘、防水、防震、防摔；液压开合结构：箱盖开合具备液压装置； 8）配件：mesh天线、4G天线、GPS天线、WiFi天线、网口转接线、通信手咪、馈线等 |
| 2 | 便携式一机三屏指挥调度台（1台） 1）基础配置（不低于）：I7 CPU，16G DDR4内存，500G SSD硬盘，GTX 1050 4G显存； 2）续航时间：不小于2小时续航 3）显示屏：15英寸显示屏，三屏一体； 4）接口：2个100/1000M以太网接口（LAN/PC），4*USB 3.0，DC 24V电源输入口。 5）环境参数：工作温度：-10°C~70°C；振动：50~500Hz，冲击，10G（11ms） 6）内置多屏调度客户端提供语音、GIS、视频调度等功能。 |
| 3 | 视频会议调度网关（1台）： 1）容量：提供10路1080P并发，全编全解 2）业务：集成MCU，注册服务，穿透服务，会议管理服务，设备管理服务，企业地址簿服务，SIP中继服务（音频 & 视频），WebRTC服务，GK和H.460服务，SfB (Lync)网关服务；支持混合不同速率、不同分辨率、不同帧率的终端入会，支持四种布局模式：等分模式、1+N模式、2+N模式；支持级联及会管功能；支持RTMP直播推流、支持RTSP直播拉流； 3）协议：支持H.323/SIP/RTMP/RTSP协议，支持H.239/BFCP/RDP双流协议，支持TLS信令加密，H.235加密 4）接口：2 x 10/100/1000千兆网口 5）电源：≤800W，1+1热拔插冗余电源 6）尺寸：≥88mm*430mm*660mm（高*宽*深） 7）其他：配套模块外置录播模块及录制，可实现视频会议全高清录制、点播及录制文件管理，远端摄像头控制 |
| 4 | 车载调度电话（1台） 1）三线IP智能电话，支持桌面安装，支持挂墙安装 2）显示：128*64 黑白点阵LCD 3）协议：支持SIP2.0 协议，支持G.723.1 (5.3K 6.4K b/S)、G.729 A (8Kb/s)、G.711 A/U (64Kb/S)、G.722(64Kb/S) 4）接口：2个10/100M以太网接口（LAN/PC），3.5mm耳机接口，12个编程键，BLF，耳麦，PoE 5）业务：支持XML，企业通讯录从服务器自动获取 XMS电话本，支持六个扩展模块；支持电话本直呼、呼叫记录直呼、三方会议、免打扰、黑名单、SMS、无条件转移、遇忙转移、无应答转移、呼叫转移、保持、代答、回叫等功能 6）电源：提供100-240V电源适配器，支持POE供电； 7）其他：工作温度：0℃ ~ 60℃，支持ESM32线路扩展模块 |
| 5 | 聚光照明布控球，2台 1）具备4G无线图像传输、语音对讲、卫星定位、录像存储和远程云台控制，可无缝接入广东省消防救援总队融合通信平台，指挥中心通过指挥视频终端可进行视频浏览、语音对讲、云台控制、参数调整等操作。 2）采用一体化集成设计，集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位、LDE照明等模块，防护等级可达IP66，配套专业安全移动电源箱，保证设备连续续航达6-7小时。为用户提供高清、流畅、稳定的视频效果，能实现定位、应急、视频、云台操作、双向对讲等功能。提供夜间救援照明，满足夜间全黑情况下的抢修、抢险、救援等场合灯光照明使用，远距离画面清晰可见。为实现应急指挥的“通信畅通、现场及时、数据完备、指挥到位”提供技术保障。 3）摄像机参数：机芯采用1/2.8 CMOS IMX327，最低照度彩色 0.001Lux（F1.2 AGC ON）、黑白 0.0002Lux(F1.2 AGC ON)；光学变焦30倍光学变倍 +12倍数字变倍；水平360°连续旋转，垂直'-30°到60°； 4）内置拾音器、手咪或蓝牙（三选择一，单声道）； 5）内置4G全网通模块，全网通双卡；支持APN和VPDN；内置WIFI模块，支持802.11b/g/n，可连接热点使用手机、平板进行操作； 6） 内置蓝牙模块，蓝牙4.0，可蓝牙锁定一个布控球； 7） 红外夜视补光距离120米；激光夜视照射距离500米； 8）具备加热去雾，防止镜头内部起雾，可远程控制除雾； 9）配备移动电源箱，纯视频模式下19小时以上，连续开起灯光情况6小时以上，切换供电方式（当设备由移动电源箱供电时，在3秒内连续按5次按键可切换至设备内置电池供电） 10）配件包含接口线、三脚架固定圆盘、蓝牙手咪、蓝牙耳机、车载充电器、电池块底座。 |
| 6 | 5G高清布控球，1台 1）用于采集现场音视频数据，可以通过4G/5G公网、专网、有线网、卫星便携站等多种网络实现音视频回传指挥中心。 2）实现无缝接入广东省消防救援总队融合通信平台，指挥中心可实时调度视频、云台控制和语音对讲；（需提供承诺函，明确承诺可实现） 3）一体化结构设计，集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位等模块，防护等级IP66，配套专业安全防湿箱，保证远距离运输的安全。 4）摄像机有效像素≥200万，传感器CMOS尺寸≥1/1.8″； 5）照度IR-CUT开≤0.001 lx，IR-CUT关≤0.0001 lx（条件：F1.6（W）,50 IRE）； 6）光学变焦≥30倍，数字变焦≥10倍，红外夜视距离≥150米； 7）具备360度全向云台，垂直旋转距离支持-15°到90°； 8）内置1路5G全网通模块，5G公网和5G专网切换；内置WIFI模块，支持802.11b/g/n，传输距离≥10米，具备无线AP； 9）蓝牙模块，蓝牙4.0，传输范围≥10米，具备蓝牙手咪/耳机连接； 10）内置GPS/北斗模块，实现双模定位和基站定位； 11）加热去雾，防止镜头内部起雾，可远程控制除雾； 12）底部磁力吸盘，支持支架固定、壁装、吊装、杆装； 13）配件包含接口线、三脚架固定圆盘、蓝牙手咪、蓝牙耳机、车载充电器、电池块底座。 |
| （六）集中控制系统 |  |
| 1 | 集中控制主机: 1套 1）主频≥1.1GHz的32位内嵌式处理器，ARM Cortex-A9双核CPU，内存≥2GB， Flash闪存≥1G； 2▲集成中控控制、视频录播、矩阵音视频信号切换、流媒体交互、物联网智能控制、综合运维管控、智能语音控制等功能为一体，集成度高，数据可快速切换处理；提供国家级检测报告证明 3）≥8路独立可编程RS-232 控制接口,≥1路RS-422和≥1路RS-485控制接口，RS-485支持控制多台相同但是ID不同的设备； 4）不低于4路弱电继电器接口，不低于4路数字输入/输出IO ，不低于4路红外可编程控制接口，内置红外学习器； 5）输出板卡支持画面分割为1、2、3、4分屏模式。在普通模式下，可进行主画面、辅画面双屏显示；在互动模式下，可同时推送4路RTSP流到主屏4画面显示； 6）支持不少于4路视频输入卡槽接口，插卡式单卡单路，所有板卡热拔插。支持HDMI、DVI、VGA、RGBHV、SDI、HdBaset、IPC、RTSP、高清混合拼接矩阵的IP输入输出板卡的组播流、分布式的RTSP流媒体等多种信号解码输出，并支持信号实时无缝切换； 7）支持录播功能，内置2T硬盘，可扩展至8T硬盘；能够对主机音视频输入板卡接口的信号进行录制，支持通过千兆交换机取流录制（IPC网络监控摄像机的RTSP流、分布式编码器的RTSP流）；录播功能支持RTSP、RTMP等协议推送流地址，可实时观看直播； 8）▲支持网络通讯：CR-NET、TCP/IP、Zigbee多种网络通讯方式；支持通过RF，WiFi，Enternet，CR-NET四种方式与触屏或按键面板控制，提供国家级检测报告证明； 9）≥8路千兆交换机网络接口，核心交换引擎可以满足最大配置下，无阻塞的进行端口数据包交换；支持网络远程上传或者下载中控源代码；支持网络发送和接收TCP或者UDP代码，实现网络控制周边会议室网络音视频设备； |
| 2 | 平板电脑:1台 1）存储容量 256GB，运行内存8GB ，配128GB存储卡 2）屏幕尺寸10.8英寸 3）IPS屏幕分辨率2360x1640 4）8核CPU，全网通4G/5G，前置摄像头800万，后置摄像头1300万以上。 |
| 3 | 电源控制器： 1套 1）支持CR-NET和RS-232接口和主机通讯； 2）支持DC24V或AC 100-240V两种供电模式； 3）至少8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口支持做双联开关； 4）前面板具备电源状态指示灯，8路通道开关状态指示灯和8路开关控制按键。 5）ID CODE 可调节网络ID，实现与可编程控制主机RS-485网络通讯； 6）内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠； 7）自带CR-NET和RS-232切换按键； |
| 4 | 智能语音控制系统： 1套 1）支持语音控制会议系统单元开关、会议主机模式切换； 2）支持语音控制灯光开关、窗帘开关、空调开关等环境控制； 3）支持语音控制中控系统周边所有设备的电源开启和关闭； 4）支持发送UDP字符指令到中控系统，进行会议模式保存和调用功能，方便会议前快速部署和语音调用； 5)▲与集中控制主机同一品牌，支持自定义语音文本和控制网络指令，通过网络发送指令到中控间接控制会议周边所有设备的信号源切换和开关状态；提供软件语言文本和网络指令截图证明和厂家授权 |
| （七）视频会商系统 |  |
| 1 | 音视频会议终端： 2台 1）视频输入:1个全高清SDI输入接口、1个标清输入接口和1个最大到SXGA分辨率的DVI-I数据接口，支持264High-Profile编码； 2）音频输入:1个MIC IN和1个AMAI音频输入接口；音频输出：1路LINE OUT（RCA接口）；视频输出:具备HDMI、Displayport 2个接口输出，输出的最大分辨率达到1080P 3) 无缝数字接入消防支队图像综合管理平台。 |
| 2 | 主显示屏 ：1台 1）尺寸：≥65寸，UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示 2）超薄窄边框设计，整机屏占比≥88%以上，整机最薄处≤24mm，整机尺寸（长×宽×厚）≥1957×1170×86mm。净重（裸机）≤63.85kg。整机+壁挂厚度≤116mm。 3）采用模块化系统方案，整机可通过同一高速接口支持Windows 10企业版系统模块，CPU大于以下标准Intel® Core i5/内存DDR4 8G /固态硬盘128G， Intel® HD Graphics核显，高清晰立体音效声卡，输入端子：≥2路USB3.0；≥2路 USB 2.0；≥1路麦克风输入， 输出端子：≥1路HDMI输出；≥1路 LINE OUT 4）支持一键开机，除电源线外，无其他连接线，内置天线设计，整机包括模块无外伸天线。 5）整机内置正面上居中1080P 1200万像素及以上高清摄像头，支持电子云台，无需机械转动部分，可通过程序设置，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦。 6）内置6个麦克风，8米有效拾音距离。 7）具备全功能Type-C接口，可支持手机充电、音视频信号传输、外部设备调用本机摄像头、麦克风及扬声器 8）整机支持故障检测，在出现故障的时候，可在屏幕上显示故障代码，也可以通过网络上传，第一时间追本溯源。 9）整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和节能待机功能三合一。 10）支持个人电脑通过Type-C接口或HDMI加TOUCH线连接调用整机内置摄像头、麦克风、音响。 11）遥控笔，1支，遥控技术RF 2.4GHz，控制距离≤15m，电池1（1 节7 号电池）。 12）无线传屏器，两个，最长连接距离8 米，传输延迟<120ms，帧率15fps-25fps。 |
| 3 | 辅助监视器:4台 1）屏幕尺寸不小于43英寸 2）分辨率1080P（1920*1080） 3）屏幕比例16:9 |
| 4 | 4"×4Dante全频柱式扬声器：5只 1.通过路由器DHCP自动分配IP地址； 2.可独立控制每个接收通道，可应用在局域网任何的位置。 3.具有备份模拟输入接口及Dante网络接口，传输双备份； 4.具有链路输出接口，可以模拟音频和数字音频双重手拉手连接； 5.集网络传输、纯数字功放和带有RS-232控制监测一体的全频音箱； 6.具有高效率高声能输出、出色的音质、完善的保护功能和良好的电磁兼容特性； 7.具有完善的保护功能（短路保护、过流保护、过欠保护、直流保护、功率压限、温度压限、长期输出功率限制、削波限幅器）。 8.频响范围 65-18KHz 9.覆盖角度 80x80 10.功率150瓦 11.最大声压级 118dB 12.驱动单元 低频8寸，高频1.5寸 13.有源功放模块 D类功放200瓦8欧 14.灵敏度 90dB 15.输入接口 卡农*1,RJ45*2 |
| 5 | 两通道数字功率放大器，2台，四通道数字功率放大器1台 两通道数字功率放大器 1.电路类型：CLASS H。 2.具有独特的保护电路设计，保护功能：直流、过热、过载以及限幅，过压、欠压有效保设备长期使用。 3.后面板拔动开关用于选择立体声模式、桥接模式、并接模式，三个工作模式。 4.立体声输出功率8Ω：400W×2，立体声输出功率4Ω：700W×2 6.桥接功率 8Ω：1100W 7.输入灵敏度： 0.775V/1.4V、频率响应：20-20000Hz(±0.3dB)、转换速率：≥10V/µs、阻尼系数：﹥200:1信噪比：﹥100dB、总谐波失真：＜0.5%，1KHz、互调失真：﹤0.35%8Ω,1KHz1W 8.串音：>70dB@1KHz 四通道数字功率放大器 1.带PFC，可在全电压（90V-265V）范围内稳定工作 2.电路全保护：软启动、直流、次声频、高频、过热、短路、开机、关机静音 3.立体声输出功率8Ω：4x500W、立体声输出功率4Ω：4x800W 4.7.桥接功率 8Ω：2x1600W 5.电路类型：CLASS D 6.电压增益：42.7/40.5/32 7.总谐波失真：≤0.035% (@ 8Ω，1kHz，1/8 rated power)、互调失真 IMD：≤0.15% (@ 8Ω，1kHz，1/8 rated power) 8.信噪比：>106dB A 9.串音：>40dB 10.频响范围：10Hz to 20k Hz,+/-1dB 11.输入阻抗：平衡 20K/ 非平衡 10K 12.阻尼系数：≥600 13.转换速率：≥20v/uS 14.输入灵敏度：0.775V,0dB |
| 6 | 短杆网络话筒4支： 1.特殊驻极体电容式双咪芯设计，音质清晰明亮、灵敏度高； 2.支持主流网络音频协议、使用网线连接到交换机中，音频在网络中传输，实现信号互联互通； 3.采用POE（以太网供电）供电和模拟幻像供电，数模双备份，系统更稳定。 4.整个可扩展性的Dante系统，具有512双向音频通道； 5.可调指向性技术，支持5种模式：全指向性、心型指向性、超心型指向性、锐心型指向性、8字型指向性等 6.配备5种开关模式选择：1、通电静音模式，再按发言；2、通电发言模式，再按静音；3、长按发言模式，松开静音；4、长按静音模式，松开发言；5、声控模式； 7.技术参数： 频率响应: 90Hz-18Kkz 本地噪音: 16 dB，A计权 动态范围： 108dB，1kHz于最高声压 最大声压级: 130dB（1%T.H.D.@1kHz，0dB SPL=2×10-5Pa） 麦克风灵敏度:-32dBV(25mA) 连接方式: RJ45/1m，三芯卡侬公头/1m 供电方式: POE交换机 IEEE802.3af,IEEE802.3at 传声器类型: 电容双咪头 采样率 48K 最大功耗 2W 双通道网络无线手持话筒4支： 1.4路模拟输入加4路dante输出 2.可额外支持两路LINE/MIC输入Dante网络 3.杂讯检测抑制噪音功能，有效减少环境中射频干扰造成的噪声； 5.音频输出接口有三脚XLR平衡式输出和1/4英寸不平衡式插口可同时连接到不同的外部设备上。 6.射频范围 635MHz--695MHz (可选A\B\C\D\E频组组合) 7.频率响应 35Hz~18KHz±3dB、振荡方式 PLL、频带宽度 245KHz 8.动态范围 ≥100dB、综合失真 ≤0.5% 9.接收方式 自动选讯接收 10.谐波干扰比 >80dB、综合信噪比 >105dB、偏移度 ±48KHz、灵敏度 5dBuv 11.空阔使用范围100米 |
| 7 | 24路数字调音台:1套 1.24路信号输入（16MIC数字增益调节、2组立体声、1组返回、声卡/MP3+光纤),内置压限器，噪声门，高低通，4段参数均衡，延时，声像平衡调节， 2.12路信号输出（LR主输出，8编组输出，2辅助输出）， 3.4路独立效果器，17个100MM电动推子，内置声卡， 4.4个快捷场景模式调用键，脚踏开关接口，光纤输入/输出，多轨数字录音。 |
| 8 | 分布式网络音频处理服务器:1台 - 不低于64路DANTE输入，64路DANTE输出，采用RJ45网络接口； - 不低于8个GPIO可独立配置输入输出，配置输入时可用作独立ADC； 支持通道拷贝、LINK和分组功能； - 支持RS232&UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码； - 消防联动功能； - 模/数动态范围(A-计权) 113dB 、数/模动态范围(A-计权) 115dB - 输入增益 0/10/20/30/40/43 dB、输出电平 0/-6dB、采样率/量化位数: 48K/24bit - 输入 5/8/12段（可选）PEQ/AFC/AEC/ANS/AGC/Autor Mixer、输出 分频器；5/8/12段PEQ,延时器；限幅器 - 频率响应 (20~20kHz): ±0.2dB 、共模抑制@60HZ 80dB、最大电平 +24dBu、总谐波失真 0.003% @4dBu - 本底噪声（A-计权-模拟） -89dBu、本底噪声（A-计权-Dante） -91dBu - 接口 RS232/RS485 1，RJ45控制接口 1，USB接口 1、DANTE网口 2 - 输入阻抗(平衡接法) 9.4KΩ、输入阻抗(平衡接法) 102Ω - 幻象电源 48V、供电要求 AC110V-240V,50Hz/60Hz |
| 9 | 数字反馈抑制器：1套 1.超快自动反馈抑制, 检测啸叫时间: ≤0.4s @ 1KHz 2.双通道，每通道12个频率自动搜寻反馈抑制点 3.每个滤波器带有独立动态和静态滤波，可自动处理和锁定 4.增加余量并降低本底噪音 5.1/40倍频程带宽陷波器，最大限度确保声音保真度 6.频率范围 20Hz~20kHz（≤±0.5dB）、动态范围 ≥110dB(A) 7.反馈抑制时间 ≤0.4s @ 1KHz、陷波器增益 最大-48dB、最大输出电平 ≤14dBu 8.失真度 ≤0.0025% @+4dBu/1KHz、信噪比 ≥100dB(A)、采样率 48KHz、电源电压 AC90~250V 50/60Hz |
| 10 | 电源时序器： 1套 1.≥2寸彩色液晶智能显示屏，可实时显示当前电压，日期，时钟，通道开关状态 2.≥8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0-999秒） 3.每通道独立设有Bypass设置，可ALL Bypass或单独Bypass 4.10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷 5.最大输入功率：63A、最大输出总功率：12000W、单路输出功率：13A 2500W 6.输出路数：8路受控，间隔时间：0-999秒可调，2路直通输出。 |
| 11 | 车顶号角: 1套 1)额定功率：30W 2）定压输入：70/100V音频 3）额定阻抗：可定制4Ω/8Ω 4）频率响应：250-8000（-20dB） |
| 12 | 350M数字车载台：1套 1.频段：350-390MHz,380-430MHz 2.收发间隔（MHz）：10 3.电压范围：10.8V-15.6V DC 4.射频功率控制：6级功率控制（步长5dBm） 5.接收机等级：A和B 6.接收机静态灵敏度（dBm）最小值-114；典型值-116； 接收机动态灵敏度（dBm）最小值-105；典型值-107； 扫描列表：40个列表，每表20个通话组;防尘防水性能：IP54(防尘类别2)、IP67 7、具备PDT、数字、模拟等通信制式。 |
| 13 | 车载公网集群对讲设备：2台 接入消防实战指挥平台。支持远程查看车辆位置，能够同步上传前方视频，接入省消防总队公网集群平台，能够接收火场位置并且查看和发送火场文电。 1）处理器类型：四核1.4GHz 2GB DDR 16GBFlash，显示屏分辨率1024*600 2）外置 I/O 端口：1个 SIM卡槽，支持MICROSIM卡，TF卡容量向上支持到128GB 1个 GPS馈线接口， 1个模拟后拉摄像头（2.5MM 4段耳机座）接口，兼容自动倒车功能 3）扬声器：内置（8ohm/2.0W 、4ohm/3.0W） 4）配备对讲手麦。MIC：内置 -42db ±2db 5）后拉摄像头：具备AHD（高清摄像头）线长：6-10米 6）全屏触摸：电容屏 7）数据业务4G(国内全网通)支持全网通频段 8）GPS导航：双模北斗+ GPS 9）FM发射：支持 88-108MHz 10）拍照，自动倒车可视，1080P前置摄像头 11）电池类型：车载12V供电、不可内置电池（防高温） 12）循环录像，录音功能 13）配备移动SIM卡，并有6G流量，一年的资费。 |
| （八）音视频采集与处理系统 |  |
| 1 | 数字车载高清红外摄像机（带云台）：1套 成像器件 1/2.8”Exmor CMOS 有效像素 1920(H)×1080(V) 最低照度 0.006 lx（ICR ON, AGC ON 1/25Sec) 镜头 X30 焦距 f=4.3mm(广角端) ~ 129mm(远端) 水平角度 360°连续 垂直角度 -90°~ 90° 预置位 255个 防护等级 IP66 功率 <50W |
| 2 | 车内会议摄像机:1套 图像传感器 1/2.8英寸高品质HD CMOS传感器 有效像素 16:9 210万有效象素 视频格式 1080P60/50/30/25、1080I/60/50、720P60/50 镜头变倍 20倍光学变焦，f＝4.7～94mm 视角 3.2°（窄角）-58.7°（广角） 水平转动：±170度；俯仰转动：-30度～+90度 水平控制速度：1-100°/秒；俯仰控制速度：1-60°/秒 |
| 3 | 车顶高点监控摄像机:1套 图像传感器1/2.8英寸 Exmor HD CMOS芯片 有效像素数238万 镜头30倍光学变焦，12倍数字变焦 焦距f=4.3(广角端)-129mmmm（远端） 最低照度彩色0.43 lx （50IRE，F1.6),黑白0.1 lx（50IRE，F1.6) 信噪比大于50db 电子快门自动；手动（1/2-1/10000s,21步阶） 机体材料铝合金材料，带雨刷、加热 防护等级IP66 |
| 4 | 车顶四周高清摄像机:1套 传感器 “1/2.8”SONY CMOS HD-SDI输出 1920x1080(1080P) (25/30HZ) 照度 0.1Lux/F1.2 0.5Lux/F1.2 电子快门 自动/手动 1/50~1/60,000 日夜模式 自动/外部触发，带移动滤光片(可选型号) 控制方式 本地或远程RS485调节菜单 镜头 定焦或/2.8-12mm 手动或电动变焦 |
| 5 | 车尾云台摄像机:1套 成像器件 1/2.8”Exmor CMOS 有效像素 1920(H)×1080(V) 最低照度 0.006 lx（ICR ON, AGC ON 1/25Sec) 镜头 X30 焦距 f=4.3mm(广角端) ~ 129mm(远端) 电子快门 自动；手动（1/25～1/10000 s） 手动速度 水平 0-160°/S；上下 0-55°/S 预置位最大速度 水平 160°/S；上下80°/S 水平角度 360°连续 垂直角度 -90°~ 90° 预置位 255个 线性线扫 8条,扫描速度8级可调 巡航扫描 8条,每条可设255个预置点 防护等级 IP66 功率 <50W |
| 6 | 1、液晶监视器:2台 1)屏幕尺寸21英寸 2)屏幕比例16:9（宽屏） 3)最佳分辨率1920x1080 4)高清标准1080p（全高清） |
| 7 | 会议录播系统：1套 1.采用嵌入式 硬件平台和操作系统，集录制、直播、导播管理、存储、视音频编码等功能于一体；设备高度≤2U，可保证7*24小时无故障工作； 2.音视频输入接口： 支持≥4路卡槽输入，单卡单路，可选择HDMI,VGA，DVI，SDI 4种类型信号板卡； 1路立体声凤凰接口，所有音视频采集部分与录播主机为一体式设计，非编码器加录播主机的分体式结构，所有视频输入信号直接输入到录播主机，不通过网络或其他设备，不再进行二次编码，以保证视频质量； 3.视频输出接口：≥1路立体声凤凰接口音频输出，≥1路HDMI输出接口，可同时输出≥1路本地或远端远端会议室直播画面，无需添加视频终端即可实现不少于4个点的远程音视频互动，分辨率最大支持1920*1080/60Hz； 3.内置图像跟踪系统，与录播主机一体化硬件设计，支持≥1路摄像机的跟踪定位拍摄； 4.标准流媒体MP4文件格式，视频H264压缩，音频AAC压缩；适合通用播放器或网页嵌入播放方式；编码码流：128Kbps～20Mbps可调； 5.支持外接控制面板，可直接通过面板控制录播的开始、暂停、停止以及锁定VGA，前面板带液晶屏显示，可显示设备型号、序列号、软件版本、WEB版本、IP地址、磁盘空间、运行时间； 6.1个USB2.0接口，可直接U盘或移动硬盘拷贝录制的音视频文件；内置≥2T监控级硬盘； |
| 8 | 车用LED显示牌：1套 室内P3.75双色LED，64*32，304*152，98W/㎡-195W/㎡，1000cd/㎡ 一体成型定制化产品，根据车顶尺寸定制。 |
| 9 | 会议室标识电动卷帘：1套 会议室主席位后方安装标识电动卷帘，尺寸标识内容根据客户实际需求定制。 |
| 10 | DVD:1台 电气规格电源性能：100v-240v 产品功耗：12W 输入输出USB接口：支持 |
| 11 | 车载指挥控制中心平台:1套 1、系统编程软件 1) 支持一键控制功能：无需KVM服务器，系统稳定性强。支持1套鼠标键盘直接任意跨屏操作，控制不少于20个任意排列坐席屏幕，具备自定义快捷键功能，实现一键推屏，一键抓屏，无缝快速切换坐席视频信号和大屏视频信号，不黑屏、不闪屏； 2) 支持OSD中英文菜单界面定制功能：实时监测设备状态（在线、离线、视频切换状态）；OSD查找功能，模糊查找，快速跳转；OSD设定功能，应变坐席布局、工位调整；支持KVM远程唤醒电脑； 3) 支持KVM可视化功能：可视化接管功能；可视化推送席位；可视化推送大屏。 4) 支持场景调用功能：坐席单屏场景调用功能，不少于8种场景，每个场景不少于8个信号；坐席单屏多画面双击跳转功能；坐席多屏场景调用功能，热键接管M*N个画面；多屏显卡主机一键接管功能； 5) 支持多账号权限分配管理：a、分级授权功能；b、席位跟随功能；c、申请独占功能。 6) 系统独立搭建局域网，实现完全物理隔离，保证系统信息安全； 7）数据在线拷贝：支持不同坐席之间通过一套鼠标键盘即可实现数据的访问、读写、传输、拷贝； 8） 坐席单屏支持多分屏显示与键鼠操作（不低于8分屏），且声音跟随鼠标指向切换； 9) OSD操作日志记录功能，可记录所有坐席过的鼠标操作过程、画面切换记录等一切操作流程，并记录储存； 10) 支持环境监测数据实时采集并生成到显示单元； 11) 支持操作终端预先对图像组合方式进行布局，而不影响屏幕显示；布局完成并需要切换场景时一键发送，一键切换；便于场景切换时的无缝衔接，观众无需看到大屏布局过程，且加快场景切换效率； 2、KVM分布式4K HDMI输入节点，10台 1、可视化操作支持信号接管、推送不黑屏、不闪屏，系统信号的可视化预览，可同时预览≥512路视频图像，支持2k和4k信号转换和切换。 ≥1路HDMI2.0 4K@60Hz信号输入(支持HDMI-4K、DVI、DP-4K信号格式)，≥1路VGA信号输入 、≥1路5pin凤凰接口双通道立体声平衡输入，≥1路3.5mm（mic）输入接口、≥1路3.5mm（line-out）输出接口 、≥1路带POE功能的千兆RJ-45接口, ≥1路Fiber光口、≥1路方口USB接口，≥1路USB3.0接口，≥1路3.5mm（KVM）加密接口、≥4路红外发射接口，≥2路RS-232串口，≥1路RS-485接口，≥4路IO接口，≥2路继电器接口；所有的控制接口支持完全双向可编程控制，不需要第三方环境接口机和中控主机。 信号源由编码器编码，经过交换机传输，由解码器进行解码输出；编码端至解码端，传输输出延迟≤16ms。 支持数字音频和模拟音频输入，可同步或独立输入，音频输出支持同步、异步和混音三种切换方式。 坐席管理系统配套软件系统，支持席位管理、中控管理、大屏拼接控制、可视化预览、语音对讲、人脸识别、指纹识别等功能。 支持分辨率≥3840×2160@30Hz,确保图像清晰、流畅，分辨率和帧率向下兼容。 分布式系统完全去中心化设计，系统采用基于网络IP架构的纯分布式结构，系统运行无需服务器（支持任意数量节点）；任意节点损坏，不影响其他节点的运行，具有更高可靠性，无需增加服务器主机、中控主机、逻辑运算单元等设备即可实现。 可无缝对接LED、DID、LCD、DLP各类主流大屏幕，可实现单路4K超高分辨率接入并上屏显示，可实现大屏幕开窗、关窗、平铺、替换、缩放、跨屏、漫游、移动、全屏、叠加、分割、画中画等多种显示模式的拼接处理功能；拼接同步时差小于10us（整屏拼接画面实时同步显示，针对快速变化的画面肉眼目测完全无画面撕裂、错位等现象）；单个物理屏可分割128窗； 预案自动轮巡，播放顺序、播放时间可调，支持1秒~990秒自定义轮巡时间间隔）。 支持通过智能语音口令关键字识别，实现语音控制分布式的信号切换、大屏模式调用、大屏窗口信号切换、拼接墙组的切换功能； 3、KVM分布式4K HDMI输出节点，8台 可视化操作支持信号接管、推送不黑屏、不闪屏，系统信号的可视化预览，可同时预览512路视频图像，支持所有信号无缝切换，支持2k和4k信号转换和切换。 视频信号切换时无黑场、无蓝屏、无闪屏等中间过渡态，切换时间≤16ms；支持音视频的同步传输与切换，并能做到音视频同步； 支持音频从输出端送往输入端（反向传输）；输入节点支持音频环出；支持音频音量大小、延时调节，可静音和实时反馈音量大小； ≥1路HDMI4K@30Hz视频输出接口（支持HDMI-4k、DVI、DP-4k信号格式）、 ≥1路5pin凤凰接口双通道立体声平衡输出，≥1路3.5mm（mic）输入接口、≥1路3.5mm（line-out）输出接口 、≥1路带POE功能的千兆RJ-45接口, ≥1路Fiber光口、≥4路USB2.0接口，≥1路USB3.0接口，≥1路3.5mm（KVM）加密接口、≥4路红外发射接口，≥2路RS-232串口，≥1路RS-485接口，≥4路IO接口，≥2路继电器接口；所有的控制接口支持完全双向可编程控制；不需要第三方环境接口机和中控主机。 信号源由编码器编码，经过交换机传输，由解码器进行解码输出；编码端至解码端，传输输出延迟≤16ms。 支持分辨率3840×2160@30Hz,确保图像清晰、流畅，分辨率和帧率向下兼容。 分布式系统完全去中心化设计，系统采用基于网络IP架构的纯分布式结构，系统运行无需服务器（支持任意数量节点）；任意节点损坏，不影响其他节点的运行，具有更高可靠性；每个节点集成视频管理、音频管理、中控管理、KVM管理以及双向反馈控制等功能，无需增加服务器主机、中控主机、逻辑运算单元等设备即可实现；单个分布式节点支持现场演示摄像机联动跟踪功能。 设备具备跨屏隔离功能，USB数据不会在不同屏幕指向的计算机之间传输和交叉，确保系统的数据安全和运行稳定；具备键盘鼠标安全认证接口和模块，确保涉密主机和互联网主机接入坐席安全可靠。 支持通过智能语音口令关键字识别，实现语音控制分布式的信号切换、大屏模式调用、大屏窗口信号切换、拼接墙组的切换功能； 4、24口千兆交换机，1台。 全千兆网络交换机，传输速率：10/100/1000Mbps，全双工/半双工自适应。全双工无阻塞传输，可支持POE，支持7×24小时不间断运行。组播管理：支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping 路由特性：支持IPV4静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ 支持IPv4和IPv6双协议栈，支持Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6 支持IPv4向IPv6的过渡技术，包括：IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道、IPv4兼容自动配置隧道 |
| （九）音视频光纤传输系统 |  |
| 1 | 音视频光端机:连接摄像机及矩阵等,传输音视频信号 |
| 2 | 光纤及线盘:200M光缆，捆绑音视频光端机,含接头，车内部分将音频分出接入调音台 |
| 3 | 车尾电动收卷盘:用于光缆的收放 |
| 4 | 车壁连接器:光纤车壁连接器 |
| （十）计算机及网络系统 |  |
| 1 | 工业级计算机:1台 1)工业定制机操作系统，预装正版操作系统。 处理器 CPU：2颗，不低于英特尔酷睿i9 9900K 8核CPU 频率 3.7GHz ； 2)存储设备：内存容量不低于 64GB 内存类型不低于DDR4 2666MHz， 硬盘容量：不低于512GB+2TB 硬盘描述混合硬盘（SSD+7200 转 HDD）； 3)光驱类型：刻录光驱； 4)显卡/声卡：独立显卡，GDDR6，显存24G，支持7个PCIe 3.0插槽，4块单宽GPU显卡； 5)网络通信：无线网卡支持 802.11a/b/g/n/ac 无线协议 有线网卡 1000Mbps以太网卡； 7)其它接口电源，线路输入，扬声器，LED电子横幅编辑等接口 8）其它参数：电源：400W 电源适配器 |
| 2 | 无线键盘鼠标:1套 1)传输方式：2.4G 2)鼠标工作方式：光电 3)鼠标分辨率：1600dpi 4)键盘尺寸：约440*170*20mm |
| 3 | 多功能一体机:1台 1)类型：彩色激光 2)多功能：打印 扫描 复印 传真 3)打印幅面：A4幅面 4)分辨率：高达2400dpi 5)打印速度：16页/分钟 6)复印分辨率：300x300dpi 7)复印速度：16页/分钟 8)复印比例：25%至400% 绘图仪：1台 最大绘图幅面：24英寸，内存：≥2GB，打印质量（最佳）：彩色，分辨率：≥2400 x 1200 dpi |
| 4 | 二层交换机（指挥网）:1套 背板带宽：48Gbps，包转发率：36Mpps，24端口 |
| 5 | 5G无线路由:1套 全网通5G无线路由器，支持VPN功能 配备5G流量卡，每月50G以上流量，含1年资费。本参数所有资费计费需求均从车辆验收合格交付时算起。 |
| 6 | 固态U盘:3个 256GB usb3.0以上超极速优盘 |
| 7 | 会议录音转写:1套 1、将各方人员所说的多条不同语音流实时识别为对应的文字内容，并且能给正确的返回到客户端设备上，供记录员进行校对和修改； 2、支持无线WiFi会议主机设备音源网络输入（无需3.5音频线缆）； 3、支持各个会议发言单元录入语音回放，转写成word文档内容支持修改； 4、多采样率多场景声学建模，研究人与计算机的语言并且让计算机“理解”人的语言，识别准确率高，针对普通话语音识别准确率达到95%以上； 5、支持热词管理，识别陌生词组或网络用词进行录入管理； 6、可区分多个不同ID的会议发言人员进行语音录入，实时显示每一个发言人员的讲话内容。 7、平台需支持人工导入数据通过系统自学习生成专属定制化模型； 8、私有化部署，包含语音识别平台及语音识别授权，平台可提供统一接口及各客户端授权管理，语音识别授权型提供实时及录音转写能力； 语音转写服务器：CPU:2x Intel Xeon Silver 4210 Processor/2.20GHz/13.75MB/10C/20T/85W/2UPI/2400MHz； 1、内存：4X32GB/DDR4/2666MHz /2933MHz /3200MHz /ECC/REG ； 2、硬盘：1X1TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级 ； 3、≥2*1000M 网络接口（对接客户端与wifi会议主机）； 4、单电源600W ； 5、系统：服务器系统，CENTOS7； 6、1X 通用双路上架导轨套件； |
| 8 | 激光笔:1套 红光、绿光各一支 |
| 9 | 高清非线性编辑系统：1套 1.提供软件HDR示波器，支持HDR亮度、CIE1931色度图等。对于BT.2020-HLG信号，软件示波器可提供绝对亮度值（尼特，按显示设备最高亮度为1000nit计算）。 2.针对5.1声道素材，上轨编辑时，可自动拆分成6轨，便于对每一轨道音频详细调整 3.音频支持精确到采样点的编辑精度，提供采样降噪、自动消除爆破音、声音拉伸、语音变速、模型混响等效果； 4.非编系统要求与三维包装合成系统无缝连接，非编故事版可在三维包装合成工作站上直接导入使用。 5.可实现成片输出为给多种不同媒体发布的不同分辨率、不同格式的文件；支持多故事板的一次设置批量输出。 支持多种上监方式（向下兼容标清）：显卡HDMI HD/4K上监。 6.内置专用高级调色模块，支持外接专业调色台，支持至少2款第三方调色台，调色台支持鼠标控制功能，通过轨迹球控制代替鼠标轨迹。 7.可自定义设置SDR到HDR上变换参数，包括黑电平，白电平，增益等参数。 视音频采集时，最多可以同时选择4种格式进行同步的采集记录，满足多种不同场景下的需求（多格式同步采集）。 8.支持Ripple调色台或WAVE调色台配合配合D3-Color实现一级调色 9.非编支持使用静帧过渡的转场方式，把素材接点处的画面做静帧，分别向前后补齐。 10.非编素材调整窗口集成音频波形，配合波形剪辑视频画面，切点更加准确。 11.内置专用高级调色模块，可选配外接专业调色台，调色台支持鼠标控制功能，通过轨迹球控制代替鼠标轨迹。 12.非编提供手写动画功能，可选配外接专业手写板，支持各类笔触的手写动画，能记录手绘完整动画过程。 13.支持多种不同类型/标准的HDR素材(PQ、HLG、S-Log3/V-Log/Clog等多种摄像机Log曲线)，可在采集/导入时自动识别素材的色域、伽马曲线等元数据信息，并自动进行匹配处理。 14.基于RB8S-6010V板卡套装，提供4*12G/6G/3G SDI和2*HDMI 2.0接口，支持UHD 50p信号级输出；高级PCI-E显卡加速；配POST PACK旗舰版后期制作软件套装，可编辑从标清、高清到超高清的无压缩、MPEG-2 I、MPEG-2 IBP、DV/DVCPRO、DVCPRO 50、DVCPRO HD、XDCAM/XDCAM HD、XAVC、AVC-Intra、AVC-Ultra、AVC-LongG、H.264、H.265等格式的4K超高清后期制作系统。 HP Z8 G4(Intel XEON GOLD 6154 3.0G*2 /8G*24/512G SSD/2T*4 SATA/DVD刻录/COM口/键盘鼠标/1400W) 、NV RTX 2080Ti 11G显卡、 RedBridge8S-HDMI20、 RedBridge6-VAOP、 主卡与子卡间连线、 MINI BNC PLUG-BNC转接线、 RB6A AV/AES CBL-RH 、 RBIII/Cutelink XLR/CBL V1.0-RH、 音频监听线 非线性编辑系统V5.0[超高清非线性编辑系统RB版] 软件系统包括以下组件： 三维合成系统 非线性编辑系统 颜色校正分级系统 音频工作站系统 |
| 10 | 移动图形工作站:1台 1)操作系统：正版操作系统；处理器 CPU：不低于英特尔酷睿i9 9900K 8核CPU 频率 3.7GHz 最高睿频 4.7GHz，核心/线程数四核心/八线程，三级缓存6MB，总线规格DMI 8 GT/s，核心架构Kaby Lake 2)存储设备：内存容量不低于32GB，内存类型不低于DDR4 2667MHz 硬盘容量：不低于512GB+2TB 3)显卡/声卡：独立显卡，显存不低于24GB，不低于RTX6000系列显卡 4)网络通信：无线网卡支持 802.11a/b/g/n/ac 无线协议 有线网卡 1000Mbps 以太网卡 5)I/O 接口：数据接口 2×USB2.0，2×USB3.0， 6)音频接口耳机输出接口，麦克风输入接口，串口接口 7)显卡接口 DisplayPort 8)网络接口 RJ45(网络接口） 9)其它接口电源接口，线路输入接口，扬声器接口， 电源：400W 电源适配器电池类型8芯锂电池，续航时间6.5小时左右，电源适配器100V-240V 240W |
| （十一）多链路聚合终端 |  |
| 多链路聚合终端，2台。三大运营商的卡配满，所有SIM卡含年60G流量套餐一年 1.采用B4G+5G高带宽聚合技术，1个5G数据卡（5天线）+4个4G数据卡（双天线）设计；支持移动、联通、电信SIM卡热拔插，且即使进入某运营商信号盲区，通过专利算法可无缝切换到其它运营商； 2.轻松应对各3G/4G/5G网络变化，保证网络连接的连续性和稳定性； 3.支持最大5卡聚合，下行最大带宽可达l000Mbps,上行最大带宽可达到2OOMbps，通过专利的聚合算法，在各种复杂的网络环境下能提供稳定传输链路； 4.外置SMA天线接口，最多可接13根LTE天线，便于更换高增益天线； 5.内置Wi-fi支持用户数25，GE口支持用户数不限； 6.具有手机/平板/电脑等设备管理控制功能 ； 7.支持数据云端管理； 8.支持本地升级和远程在线升级； 9.工作环境：温度-20℃至45℃，内置散热风扇，湿度5% ~ 95%，IP20，延时低于1s； 10.支持外接220v电源及外接电池。 |  |
| （十二）其他 |  |
| 1 | 整车操作使用书（中文） |
| 2 | 底盘使用说明书（中文） |
| 3 | 整车操作维修手册（中文） |
| 4 | 底盘操作维修手册（中文） |
| 5 | 底盘质量保修卡 |
| 6 | 3C强制认证证书、底盘合格证、整车合格证 |
| 7 | 发动机号码拓印件 |
| 8 | 底盘号码拓印件 |
| 9 | 随车装备清单 |
| 10 | 整车上牌相片 |