- 附件九 甲供设备材料明细表

- 第一标的/标段1：东莞110千伏塘东（科苑城）输变电工程施工

无。

- 第二标的/标段1：汕头110千伏试验区输变电工程施工

甲供设备材料明细表

| 序号 | 材料、设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲供设备 |  |  |  |  |
| 一 | 汕头110kV试验区变电站工程 |  |  |  |  |
| 1 | 防爆壁挂式分体空调 | Q=2.5kW，N=850W | 台 | 2 |  |
| 2 | 壁挂式分体空调 | Q=2.5kW,N=850W | 台 | 3 |  |
| 3 | 壁挂式分体空调 | Q=3.5kW,N=1200W | 台 | 5 |  |
| 4 | 分体立柜式空调 | Q=12.5kW,N=4000W | 台 | 14 |  |
| 5 | 发电车接入箱 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 天车电源箱 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 动力配电箱 |  | 台 | 2 |  |
| 8 | 户内检修箱 |  | 台 | 9 |  |
| 9 | 主变检修箱 |  | 台 | 2 |  |
| 10 | 事故照明配电箱 不锈钢壳体 |  | 台 | 1 |  |
| 11 | 照明配电箱 不锈钢壳体 |  | 台 | 4 |  |
| 12 | 壁挂式分体空调 | Q=2.5KW,N=850W | 台 | 3 |  |
| 13 | 动力配电箱 |  | 台 | 1 |  |
|  | 电气部分 |  |  |  |  |
|  | 110kV主变压器 |  |  |  |  |
| 1 | 10kV干式电流互感器 LZZBW-10 200/1A |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 10kV氧化锌避雷器YH5WZ-17/45 附数字化泄漏电流监测仪和放电计数器 |  | 台 | 6 |  |
| 3 | 中性点隔离开关GW8-72.5-630A |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 中性点氧化锌避雷器YH1.5W-72/186 附数字化泄漏电流监测仪和放电计数器 |  | 台 | 2 |  |
| 5 | 110kV电力变压器SZ11-63000/110 |  | 台 | 2 |  |
|  | 110kV配电装置 |  |  |  |  |
| 6 | 110kVGIS主母线 额定电流2000A |  | m/三相 | 16 |  |
| 7 | 户内SF6气体绝缘全密封组合电器 126kV 2000A（备用间隔） |  | 间隔 | 5 |  |
| 8 | 户内SF6气体绝缘全密封组合电器 126kV 2000A（母线设备间隔） |  | 间隔 | 2 |  |
| 9 | 户内SF6气体绝缘全密封组合电器 126kV 2000A（母线分段间隔） |  | 间隔 | 1 |  |
| 10 | 户内SF6气体绝缘全密封组合电器 126kV 2000A（主变架空进线间隔） |  | 间隔 | 2 |  |
| 11 | 户内SF6气体绝缘全密封组合电器 126kV 2000A（电缆出线间隔） |  | 间隔 | 2 |  |
|  | 10kV配电装置 |  |  |  |  |
| 12 | 10kV小电阻接地装置DKSC-420KVA/10.5 |  | 套 | 2 |  |
| 13 | 运载小车 小电流柜用 |  | 台 | 6 |  |
| 14 | 运载小车 大电流柜用 |  | 台 | 2 |  |
| 15 | PT接地小车 |  | 台 | 3 |  |
| 16 | 10千伏母线联络桥 4000A |  | m | 45 |  |
| 17 | 10kV分段隔离柜 12kV，4000A，31.5kA |  | 面 | 2 |  |
| 18 | 10kV电容器开关柜 真空断路器： 12kV,1250A, 31.5kA |  | 面 | 4 |  |
| 19 | 10kV站用变开关柜 真空断路器： 12kV,1250A, 31.5kA |  | 面 | 2 |  |
| 20 | 10kV PT柜 12kV,1250A, 31.5kA |  | 面 | 3 |  |
| 21 | 10kV接地变柜 真空断路器： 12kV,1250A, 31.5kA |  | 面 | 2 |  |
| 22 | 10kV分段开关柜 真空断路器： 12kV,4000A, 31.5kA |  | 面 | 1 |  |
| 23 | 10kV出线开关柜 真空断路器： 12kV,1250A, 31.5kA |  | 面 | 32 |  |
| 24 | 10kV主变进线柜 真空断路器，12kV，4000A，31.5kA |  | 面 | 3 |  |
|  | 无功补偿 |  |  |  |  |
| 25 | 10kV电抗器CKSC-300/10.5-5 |  | 台 | 4 |  |
| 26 | 成套电容器补偿装置TBB10-6012/334 |  | 组 | 4 |  |
|  | 计算机监控系统 |  |  |  |  |
| 27 | 调度发令终端 |  | 套 | 1 |  |
| 28 | 态势感知终端 |  | 台 | 2 |  |
| 29 | 纵向交换机 |  | 台 | 5 |  |
| 30 | 横向防火墙 |  | 台 | 3 |  |
| 31 | 纵向加密认证装置设备 |  | 台 | 4 |  |
| 32 | 自动化设备一体化运维终端 |  | 套 | 1 |  |
| 33 | 变电站综合自动化系统（含五防）110kV |  | 套 | 1 |  |
| 34 | 过程层 B 网交换机（3台交换机） |  | 面 | 2 |  |
| 35 | 过程层 A 网交换机（5台交换机） |  | 面 | 2 |  |
|  | 同步时钟 |  |  |  |  |
| 36 | 同步时钟对时系统 110KV |  | 套 | 1 |  |
|  | 智能设备 |  |  |  |  |
| 37 | 智能网关系统屏（2面屏） |  | 套 | 1 |  |
| 38 | 高压室C网交换机屏（4台交换机） |  | 面 | 1 |  |
| 39 | 主变10kV侧智能终端 |  | 台 | 6 |  |
| 40 | 主变 110kV 侧 GIS智能控制柜（含智能终端2台） |  | 面 | 2 |  |
| 41 | 110kV GIS母线智能控制柜（含智能终端1台） |  | 面 | 2 |  |
| 42 | 110kV GIS分段智能控制柜（含智能终端2台） |  | 面 | 1 |  |
| 43 | 110kV GIS线路智能控制柜（含智能终端1台） |  | 面 | 2 |  |
| 44 | 主变本体智能控制柜（含智能终端2台） |  | 面 | 2 |  |
| 45 | 智能录波采集单元屏 |  | 面 | 2 |  |
| 46 | 智能录波管理单元屏 |  | 面 | 1 |  |
|  | 继电保护 |  |  |  |  |
| 47 | 稳控跳信机 |  | 面 | 1 |  |
| 48 | 低频低压减载屏 |  | 面 | 1 |  |
| 49 | 110kV备自投屏 |  | 面 | 1 |  |
| 50 | 110kV分段保护屏 |  | 面 | 1 |  |
| 51 | 110kV线路保护屏（2套装置） |  | 面 | 1 |  |
| 52 | 主变保护屏#2 |  | 面 | 2 |  |
| 53 | 主变保护屏#1 |  | 面 | 2 |  |
|  | 直流系统及UPS |  |  |  |  |
| 54 | 电池远程核容装置 |  | 面 | 1 |  |
| 55 | 二次交流及试验电源屏 |  | 面 | 1 |  |
| 56 | 交流不间断电源屏2×5kVA |  | 套 | 1 |  |
| 57 | 蓄电池500Ah,2V |  | 只 | 106 |  |
| 58 | 直流系统 |  | 套 | 1 |  |
|  | 智能辅助控制系统 |  |  |  |  |
| 59 | 智能运维系统 （不含线缆材料的护套管） |  | 套 | 1 |  |
|  | 在线监测系统 |  |  |  |  |
| 60 | GIS室SF6浓度监测系统 |  | 套 | 1 |  |
|  | 站用变压器 |  |  |  |  |
| 61 | LXZ-0.66 kV零序电流互感器 |  | 只 | 2 |  |
| 62 | 干式站用变压器SC11-400/10.5 |  | 台 | 2 |  |
|  | 站用配电装置 |  |  |  |  |
| 63 | 发电车配电箱 |  | 台 | 1 |  |
| 64 | 站用低压配电屏（2面进线柜，5面出线柜） |  | 套 | 1 |  |
|  | 通信及远动系统 |  |  |  |  |
| 65 | 电压监测仪 |  | 台 | 3 |  |
| 66 | 电能质量监测屏（4套装置） |  | 面 | 1 |  |
| 67 | 电能表 |  | 只 | 32 |  |
| 68 | 110kV线路电度表屏 |  | 面 | 1 |  |
| 69 | 主变及站用变电度 |  | 面 | 1 |  |
| 70 | 电能采集屏 |  | 面 | 1 |  |
| 二 | 220kV弼臣站扩建110kV间隔工程 |  |  |  |  |
|  | 配电装置 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV GIS电缆出线间隔 2000A 无主母线，无母线刀闸 （单一来源） |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 110kV GIS电缆出线间隔 2000A 带主母线，母线刀闸 （单一来源） |  | 套 | 1 |  |
|  | 控制及直流系统 |  |  |  |  |
| 3 | 测控屏 2台线路测控装置 |  | 面 | 1 |  |
| 4 | 110kV 线路保护屏 |  | 面 | 2 |  |
|  | 通信及远动系统 |  |  |  |  |
| 5 | 电能表 3×57.7/100V，3×1(10)A，有功0.5S级 |  | 只 | 2 |  |
| 三 | 110kV弼臣至试验区线路工程 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 | FY-YJLW03-64/110 1X1200mm² | 米 | 4470 |  |
| 2 | 110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 | FY-YJLW03-64/110 1X500mm² | 米 | 21810 |  |
| 3 | 110kV GIS 终端 110kV 干式 GIS 终端 |  | 套 | 12 |  |
| 4 | 110kV交联聚乙稀绝缘电缆中间接头 | YJJJI1 64/110 1×1200 | 套 | 48 |  |
| 5 | 直接接地箱 |  | 个 | 12 |  |
| 6 | 金属护套交叉互联接地箱 |  | 个 | 12 |  |
| 7 | 环流在线监测系统 |  | 套 | 12 |  |
| 四 | 配套通信设备工程 |  |  |  |  |
|  | 试验区站 |  |  |  |  |
| 1 | 电话机 |  | 部 | 2.000 |  |
| 2 | 录音电话机 |  | 部 | 4.000 |  |
| 3 | 网络配线单元 24端口IDF |  | 套 | 6.000 |  |
| 4 | 数字配线单元 16系统DDF |  | 套 | 12.000 |  |
| 5 | 光配线单元 24芯ODF |  | 套 | 10.000 |  |
| 6 | 光配线单元 48芯ODF |  | 套 | 9.000 |  |
| 7 | 直流电源分配条（独立母线） |  | 个 | 7.000 |  |
| 8 | 通信接口屏 2260x800x600（高*宽*深） |  | 面 | 1.000 |  |
| 9 | 数字配线柜 2260x800x600（高*宽*深） |  | 面 | 1.000 |  |
| 10 | 光纤配线柜 2260x800x600（高*宽*深） |  | 面 | 3.000 |  |
| 11 | 防火墙 |  | 套 | 1.000 |  |
| 12 | 接入层以太网交换机 |  | 套 | 1.000 |  |
| 13 | 三层工业以太网交换机 |  | 套 | 1.000 |  |
| 14 | E1 放号接入网关设备 |  | 台 | 2.000 |  |
| 15 | 设备（IAD) |  | 套 | 1.000 |  |
| 16 | 低端路由器 |  | 套 | 2.000 |  |
| 17 | 接入交换机 |  | 套 | 1.000 |  |
| 18 | 接入层路由器 |  | 套 | 1.000 |  |
| 19 | 设备机柜 2260x800x600（高*宽*深） |  | 面 | 9.000 |  |
| 20 | PDU 直流，双独立母线输入输出 |  | 套 | 1.000 |  |
| 21 | 光衰耗器 3db |  | 套 | 3.000 |  |
| 22 | STM-64 光接口单元L-64.2 |  | 块 | 3.000 |  |
| 23 | STM-64同步传输设备 |  | 套 | 1.000 |  |
| 24 | 双直流输入配电单元 |  | 套 | 1.000 |  |
| 25 | 百兆以太网接口板 |  | 块 | 6.000 |  |
| 26 | 2Mb/s光口板 |  | 块 | 4.000 |  |
| 27 | 2Mb/s电口板 |  | 块 | 4.000 |  |
| 28 | STM-16 光接口单元S-16.1 |  | 块 | 2.000 |  |
| 29 | STM-16 光接口单元L-16.1 |  | 块 | 1.000 |  |
| 30 | STM-16同步传输设备 |  | 套 | 1.000 |  |
|  | 弼臣站 |  |  |  |  |
| 31 | 光配线单元 48芯ODF |  | 套 | 3.000 |  |
| 32 | 光模块（千兆） |  | 块 | 1.000 |  |
| 33 | 光衰耗器 3db |  | 套 | 1.000 |  |
| 34 | STM-64 光接口单元L-64.2 |  | 块 | 1.000 |  |
|  | 疏港站 |  |  |  |  |
| 35 | 光衰耗器 3db |  | 套 | 1.000 |  |
| 36 | STM-64 光接口单元L-64.2 |  | 块 | 1.000 |  |
|  | 城东站 |  |  |  |  |
| 37 | STM-16 光接口单元S-16.1 |  | 块 | 1.000 |  |
|  | 海门站 |  |  |  |  |
| 38 | STM-16 光接口单元S-16.1 |  | 块 | 1.000 |  |
|  | 南山湾站 |  |  |  |  |
| 39 | STM-16 光接口单元L-16.1 |  | 块 | 1.000 |  |
|  | 棉城站 |  |  |  |  |
| 40 | 光衰耗器 3db |  | 套 | 3.000 |  |
| 41 | STM-64 光接口单元L-64.2 |  | 块 | 1.000 |  |
|  | 汕头地调 |  |  |  |  |
| 42 | 数字配线单元 16系统DDF |  | 套 | 1.000 |  |
|  | 甲供材料 |  |  |  |  |
| 一 | 汕头110kV试验区变电站工程 |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管构架(成品) |  | t | 0.7608 |  |
| 2 | 轻型混凝土盖板 | 1600*497*50 | 块 | 160 |  |
| 3 | 复合材料盖板 | 500*500 | 块 | 65 |  |
| 4 | 复合材料盖板 | 600*500 | 块 | 76 |  |
| 5 | 复合材料盖板 | 1400*500 | 块 | 68 |  |
|  | 安装部分 |  |  |  |  |
|  | 110kV主变压器 |  | 个 | 48.000 |  |
| 1 | 变电 (铜)母线伸缩节 MTS-125×10 |  | 只 | 26.000 |  |
| 2 | 电站电瓷 高压棒式支柱绝缘子 ZSW-20/16 |  | 只 | 6.000 |  |
| 3 | 电站电瓷 户内铜导体穿墙套管 CWC-20/4000 |  | 件 | 108.000 |  |
| 4 | 变电 矩型母线间隔垫MJG-04 |  | 件 | 6.000 |  |
| 5 | 变电 矩型母线平放固定金具MWP-101 |  | 件 | 18.000 |  |
| 6 | 变电 矩形母线平放固定金具MWP-304 |  | m | 27.600 |  |
| 7 | 铝包带 |  | 件 | 6.000 |  |
| 8 | 铝合金悬垂线夹XGF-5 |  | 个 | 6.000 |  |
| 9 | 线路 碗头挂环 QP-10 |  | 个 | 6.000 |  |
| 10 | 线路 U型挂环 U-10 |  | 只 | 66.000 |  |
| 11 | 线路电瓷 玻璃绝缘子 U100BLP-2 |  | 件 | 8.000 |  |
| 12 | 变电 设备线夹SY-400/35B |  | 件 | 8.000 |  |
| 13 | 变电 铜铝过渡设备线夹 SYG-400/35B |  | t | 0.175 |  |
| 14 | 钢芯铝绞线 JL/LB20A-400/35 |  |  |  |  |
|  | 电力电缆 |  | km | 0.120 |  |
| 15 | 电力电缆 ZAN VV62 1*185 |  | km | 0.500 |  |
| 16 | 电力电缆ZA-YJV22-0.6/1kV-3×35＋2×16 |  | km | 0.460 |  |
| 17 | 电力电缆ZA-VV22-1-5×10 |  | km | 0.100 |  |
| 18 | 电力电缆ZR-VV22 1-3*10 |  | km | 0.890 |  |
| 19 | 电力电缆ZA-VV22-1-3×6 |  | km | 0.360 |  |
| 20 | 电力电缆ZA-YJV22-0.6/1kV-3×70＋2×35 |  | km | 0.090 |  |
| 21 | 电力电缆ZRA-YJV22-0.6/1kV-3×150＋2×70 |  | km | 0.370 |  |
| 22 | 电力电缆ZRA-YJV22-0.6/1kV-3×240+1×120 |  | 套 | 8.000 |  |
| 23 | 10kV冷缩式户内电缆终端 3*120 |  | km | 0.070 |  |
| 24 | 电力电缆 ZR-YJV22 10kV 3*120 |  | 套 | 8.000 |  |
| 25 | 10kV冷缩式户内电缆终端 3*300 |  | km | 0.220 |  |
| 26 | 电力电缆 ZR-YJV 10kV 3*300 |  |  |  |  |
|  | 控制电缆 |  | km | 0.090 |  |
| 27 | 控制电缆 ZRA-KVVP2-22 24*1.5 |  | km | 0.070 |  |
| 28 | 控制电缆 ZRA-KVVP2-22 19*2.5 |  | km | 0.380 |  |
| 29 | 控制电缆 ZRA-KVVP2-22 19*1.5 |  | km | 1.340 |  |
| 30 | 控制电缆 ZRA-KVVP2-22 7*4 |  | km | 0.300 |  |
| 31 | 控制电缆 ZAN-KVVP2-22 7*2.5 |  | km | 0.730 |  |
| 32 | 控制电缆 ZRA-KVVP2-22 7*2.5 |  | km | 0.840 |  |
| 33 | 控制电缆 ZRA-KVVP2-22 7*1.5 |  | km | 0.600 |  |
| 34 | 控制电缆 ZAN-KVVP2-22 4*4 |  | km | 7.260 |  |
| 35 | 控制电缆 ZRA-KVVP2-22 4* 4 |  | km | 6.650 |  |
| 36 | 控制电缆 ZRA-KVVP2-22 4*2.5 |  | km | 3.170 |  |
| 37 | 控制电缆 ZRA-KVVP2-22 4*1.5 |  | km | 0.250 |  |
| 38 | 控制电缆 ZRA-KVVP2-22 14*1.5 |  | km | 0.200 |  |
| 39 | 控制电缆 ZRA-KVVP2-22 10*2.5 |  | km | 1.240 |  |
| 40 | 控制电缆 ZRA-KVVP2-22 10*1.5 |  | km | 0.730 |  |
| 41 | 控制电缆 ZAN-KVVP2-22 2*6 |  | km | 5.560 |  |
| 42 | 控制电缆 ZAN-KVVP2-22 2*4 |  |  |  |  |
|  | 电缆辅助设施 |  |  |  |  |
| 43 | 梯式终端封头500*100 铝合金 |  | 套 | 6.000 |  |
| 44 | 梯式电缆桥架水平四通500*500*500*500*100 铝合金 |  | 套 | 14.000 |  |
| 46 | 梯式电缆桥架水平三通500*500*500*100 铝合金 |  | 套 | 12.000 |  |
| 47 | 梯式电缆桥架水平弯通500*500*100 铝合金 |  | 套 | 10.000 |  |
| 48 | 梯式电缆桥架垂直下弯通500*500*100 铝合金 |  | 套 | 6.000 |  |
| 49 | 铝合金电缆桥架TL1-B-500 |  | 米 | 350.000 |  |
| 50 | 电缆支架端头保护帽 |  | 个 | 1890.000 |  |
| 51 | 立柱4#角钢 ∠40×40×4 |  | m | 1015.000 |  |
| 52 | 立柱5#角钢 ∠50×50×5 |  | m | 1235.000 |  |
| 53 | 立柱#8槽钢 |  | m | 710.000 |  |
| 54 | 立柱10#工字钢 |  | m | 370.000 |  |
| 二 | 220kV弼臣站扩建110kV间隔工程 |  |  |  |  |
|  | 控制电缆 |  |  |  |  |
| 1 | 屏蔽双绞线 |  | m | 500 |  |
| 2 | 控制电缆 ZRA-KVVP2/22-19×2.5 |  | km | 0.3 |  |
| 3 | 控制电缆 ZRA-KVVP2/22-19×1.5 |  | km | 0.6 |  |
| 4 | 控制电缆 ZRA-KVVP2/22-14×1.5 |  | km | 0.27 |  |
| 5 | 控制电缆 ZRA-KVVP2/22-7×4 |  | km | 0.28 |  |
| 6 | 控制电缆 ZRA-KVVP2/22-7×2.5 |  | km | 0.53 |  |
| 7 | 控制电缆 ZRA-KVVP2/22-7×1.5 |  | km | 0.09 |  |
| 8 | 控制电缆 ZRA-KVVP2/22-4×4 |  | km | 2.5 |  |
| 9 | 控制电缆 ZRA-KVVP2/22-4×2.5 |  | km | 0.69 |  |
| 10 | 控制电缆 ZRA-KVVP2/22-4×1.5 |  | km | 0.28 |  |
| 11 | 控制电缆 ZAN-KVVP2/22-2×4 |  | km | 0.09 |  |
| 三 | 110kV弼臣至试验区线路工程 |  |  |  |  |
| 1 | 管塞 | Φ110 | 个 | 272 |  |
| 2 | 管塞 | Φ200 | 个 | 1088 |  |
| 3 | HDPE管 | DN110×8 | m | 7272 |  |
| 4 | HDPE管 | DN225×15 | m | 29082 |  |
| 5 | 线路名称牌 |  | 个 | 480 |  |
| 6 | 相序牌 |  | 个 | 480 |  |
| 7 | 电缆标志桩 |  | 个 | 250 |  |
| 8 | 同轴电缆 | ZRA-YJ0V 8.7/10 1×240mm2 | m | 540 |  |
| 9 | 接地线 | ZRA-YJV 8.7/10 1×240mm2 | m | 900 |  |
| 四 | 110kV弼臣至试验区线路配套管道光缆工程（第一回） |  |  |  |  |
| 1 | PE 管 | PE80 Φ32mm×2mm | 米 | 8760 |  |
| 2 | ADSS 光缆塑料外壳中间接续盒 |  | 个 | 2 |  |
| 3 | 管道光缆 | 48芯GYFTZY | km | 9.66 |  |
| 五 | 110kV弼臣至试验区线路配套管道光缆工程（第二回） |  |  |  |  |
| 1 | PE 管 | PE80 Φ32mm×2mm | 米 | 4550 |  |
| 2 | ADSS 光缆塑料外壳中间接续盒 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 管道光缆 | 48芯GYFTZY | km | 5 |  |
| 六 | 配套通信设备工程 |  |  |  |  |
|  | 试验区站 |  |  |  |  |
| 1 | 超五类屏蔽网线 305米/箱 |  | m | 1830 |  |
| 2 | 双头尾纤 LC/PC-FC/PC-5M |  | 条 | 32 |  |
| 3 | 电力电缆 ZR-VV22-1.0-2×16 |  | km | 0.3 |  |
| 4 | 电力电缆 ZR-VV22-3*10+1*6 |  | km | 0.02 |  |
| 5 | 同轴电缆 SYV75-2-1*8 |  | km | 0.32 |  |
| 6 | PE管（波纹管） Φ32 |  | m | 820 |  |
| 7 | GYFTZY-48BL |  | km | 0.8 |  |
| 8 | GYFTZY-24BL |  | km | 0.12 |  |
| 9 | 网络理线器1U |  | 个 | 7 |  |
|  | 弼臣站 |  |  |  |  |
| 10 | PE管（波纹管） Φ32 |  | m | 750 |  |
| 11 | GYFTZY-48BL |  | km | 0.75 |  |
| 12 | 双头尾纤 LC/PC-FC/PC-10M |  | 条 | 14 |  |
| 13 | 双头尾纤 LC/PC-FC/PC-5M |  | 条 | 12 |  |
|  | 疏港站 |  |  |  |  |
| 14 | 双头尾纤 LC/PC-FC/PC-20M |  | 条 | 2 |  |
| 15 | 双头尾纤 LC/PC-FC/PC-5M |  | 条 | 4 |  |
|  | 城东站 |  |  |  |  |
| 16 | 双头尾纤 LC/PC-FC/PC-5M |  | 条 | 2 |  |
| 17 | 双头尾纤 LC/PC-FC/PC-20M |  | 条 | 2 |  |
|  | 海门站 |  |  |  |  |
| 18 | 双头尾纤 LC/PC-FC/PC-20M |  | 条 | 2 |  |
|  | 南山湾站 |  |  |  |  |
| 19 | 双头尾纤 LC/PC-FC/PC-20M |  | 条 | 2 |  |
|  | 棉城站 |  |  |  |  |
| 20 | 双头尾纤 LC/PC-FC/PC-20M |  | 条 | 2 |  |
| 21 | 双头尾纤 LC/PC-FC/PC-5M |  | 条 | 4 |  |

- 第三标的/标段1：梅州35千伏双华输变电工程施工

| 甲供设备材料明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 110kV双华变电站工程 |  |  |  |  |
| （一） | 土建部分 |  |  |  |  |
| 1 | 35kV变电站钢结构 | Q235 | t | 10.367 |  |
| 2 | 变电站沟盖板 | 电缆沟轻型混凝土盖板，500mm（长）x497mm（宽）x50mm（厚）不带孔 | 块 | 250 |  |
| 3 | 变电站沟盖板 | 电缆沟轻型混凝土盖板，500mm（长）x497mm（宽）x50mm（厚）带孔 | 块 | 62 |  |
| 4 | 变电站沟盖板 | 电缆沟轻型混凝土盖板，700mm（长）x497mm（宽）x50mm（厚）不带孔 | 块 | 93 |  |
| 5 | 变电站沟盖板 | 电缆沟轻型混凝土盖板，700mm（长）x497mm（宽）x50mm（厚）带孔 | 块 | 23 |  |
| 6 | 变电站沟盖板 | 电缆沟轻型混凝土盖板，1000mm（长）x497mm（宽）x50mm（厚）不带孔 | 块 | 113 |  |
| 7 | 变电站沟盖板 | 电缆沟轻型混凝土盖板，1000mm（长）x497mm（宽）x50mm（厚）带孔 | 块 | 28 |  |
| 8 | 变电站沟盖板 | 电缆沟轻型混凝土盖板，1200mm（长）x497mm（宽）x50mm（厚）不带孔 | 块 | 107 |  |
| 9 | 变电站沟盖板 | 电缆沟轻型混凝土盖板，1200mm（长）x497mm（宽）x50mm（厚）带孔 | 块 | 27 |  |
| 10 | 防爆型壁挂式分体空调机 | KF-36LW /Ｅ 3.6kW N=1.2kW/380V/50Hz 1.5P | 台 | 1 |  |
| 11 | 等径环形水泥杆 | DG∅300等径环形水泥杆，L=3000 | 根 | 30 |  |
| 12 | 等径环形水泥杆 | DG∅300等径环形水泥杆，L=3500 | 根 | 8 |  |
| 13 | 等径环形水泥杆 | DG∅300等径环形水泥杆，L=4000 | 根 | 4 |  |
| 14 | 等径环形水泥杆 | DG∅300等径环形水泥杆，L=4500 | 根 | 4 |  |
| 15 | 等径环形水泥杆 | DG∅300等径环形水泥杆，L=6500 | 根 | 8 |  |
| 16 | 等径环形水泥杆 | DG∅300等径环形水泥杆，L=8000 | 根 | 16 |  |
| 17 | 混凝土装配式围墙 | 含装配式抗风柱、装配式墙板、装配式压顶，墙高2.5m，已扣除标识墙及大门长度13m | m | 186 |  |
| （二） | 安装部分 |  |  |  |  |
| 1 | 三相双卷自冷式有载调压变压器 | 容量8000KVA,电压35±3×2.5%/10.5 三相双卷,自冷； | 台 | 2 |  |
| 2 | 中性点避雷器 | Y5WZ－51/134 附动作及泄漏电流监测器 | 台 | 2 |  |
| 3 | 10kV避雷器 | HY5WZ-17/45 附动作及泄漏电流监测器 | 只 | 6 |  |
| 4 | 10kV支柱式绝缘子 | ZSW-24/12 | 只 | 12 |  |
| 5 | 铜排 | TMY-80x8 | 米 | 30 |  |
| 6 | 母线伸缩节 | MST80x8 | 个 | 12 |  |
| 7 | 矩形母线固定金具 | MWP-102 | 个 | 12 |  |
| 8 | 35kV SF6断路器 | 40.5kVSF6瓷柱式断路器，□－40.5/2000-40，户外，2000A，40kA，40/4kA/s | 台 | 5 |  |
| 9 | 35kV SF6电流互感器及附属设备 | LZZBJ□-40.5 | 台 | 15 |  |
| 10 | 35kV水平开启型隔离开关及其附属设备（双接地） | GW4-40.5IID/1250A 31.5kA,80kA,双接地；主刀电动，地刀手动，配CS17机构，配双位置确认装置 | 组 | 4 |  |
| 11 | 35kV水平开启型隔离开关及其附属设备（单接地） | 35kV水平开启型隔离开关及其附属设备（单接地） | 组 | 6 |  |
| 12 | 35kV电压互感器（母线型） | TYD35/√3-0.02HF， 35/√3:0.1/√3：0.1/√3：0.1/3, 防污型,容量比: 50/50/100VA,0.2/0.5/3P,一体式结构 | 台 | 6 |  |
| 13 | 35kV电压互感器（线路型） | TYD35/√3-0.01HF 35/0.1/0.1kV，0.5/3P 防污型,容量比: 50/50/,0.5/3P,一体式结构 | 台 | 2 |  |
| 14 | 35kV氧化锌避雷器 | Y5W－51/134W，附在线监测仪 | 台 | 12 |  |
| 15 | 耐张绝缘子串 | FC-100P(每串4片) | 串 | 12 |  |
| 16 | 钢芯铝绞线 | JL/LB20A-185/25 | 米 | 510 |  |
| 17 | 钢芯铝绞线 | JL/LB20A-300/25 | 米 | 100 |  |
| 20 | 主变进线开关柜 | 12kV，1250A，31.5kA(4s) | 面 | 2 |  |
| 21 | 分段开关柜 | 12kV，1250A，31.5kA(4s)，全工况“五防” | 面 | 1 |  |
| 22 | 分段隔离柜 | 12kV，1250A，31.5kA(4s)，全工况“五防” | 面 | 1 |  |
| 23 | 电容器柜 | 12kV，1250A，31.5kA(4s)，全工况“五防” | 面 | 2 |  |
| 24 | 接地变柜 | 12kV，1250A，31.5kA(4s)，全工况“五防” | 面 | 2 |  |
| 25 | 站用变柜 | 12kV，1250A，31.5kA(4s)，全工况“五防” | 面 | 2 |  |
| 26 | 馈线柜 | 12kV，1250A，31.5kA(4s)，全工况“五防” | 面 | 12 |  |
| 27 | PT柜 | 12kV，630A，25kA（4s），全工况“五防” | 面 | 2 |  |
| 28 | 10kV站用变成套装置 | SC11-200/10，200kVA，10±2x2.5%/0.4kV，D,yn11，Ud =4% | 套 | 2 |  |
| 29 | 站用变零序CT | LXZ-12，0.66kV，150/1A，10P10，10VA | 台 | 2 |  |
| 30 | 接地手车 |  | 台 | 2 |  |
| 31 | 验电手车 |  | 台 | 2 |  |
| 32 | 可升降搬运小车 |  | 台 | 2 |  |
| 33 | 封闭母线桥 | TMY-125x10，1250A | 米 | 15 |  |
| 34 | 10kV电容器组(成套型)TBB10-1200-AKW | TBB10-1200-AKW,户外框架式(包括电抗器、避雷器、GW19-10Q/630A(四极)隔离开关、放电线圈、铁构件及保护网) | 组 | 2 |  |
| 35 | 电抗器 | CKDGK-40/10-5 | 台 | 6 |  |
| 36 | 10kV户内小电阻成套接地装置 | 内含干式接地变DKSC-420/10.5；小电阻ZGNGR11-400-10 ；智能电阻控制器ENGR 1套；中性点CT LZZBJ9-10,150/1A,10P20,20VA;户内箱型 | 套 | 2 |  |
| 37 | 380V低压配电屏 | 一进线柜，两出线柜 | 面 | 3 |  |
| 38 | 发电车快速接入装置箱 | 按图定货,不锈钢箱体,户外防水型 | 个 | 1 |  |
| 39 | 照明配电箱 | 按图定货,不锈钢箱体,户内型 | 个 | 2 |  |
| 40 | 检修电源箱 | 按图定货,不锈钢箱体 | 个 | 2 |  |
| 41 | 风机控制箱 | 按图定货 | 个 | 2 |  |
| 42 | 事故照明箱 | 按图定货 | 个 | 1 |  |
| 43 | 疏散照明配电箱 | 按图定货 | 个 | 1 |  |
| 44 | 主变检修箱 | 按图定货,不锈钢箱体 | 个 | 2 |  |
| 45 | 动力配电箱 | 按图定货,不锈钢箱体,户内型 | 个 | 1 |  |
| 46 | 10kV电力电缆 | ZB-YJV22-8.7/15-1x300mm² | 米 | 180 |  |
| 47 | 10kV电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15-3x70 | 米 | 240 |  |
| 48 | 冷缩式电缆终端(户外) | 配套ZB-YJV22-8.7/15-1x300mm²电缆 | 套 | 6 |  |
| 49 | 冷缩式电缆终端(户内) | 配套ZB-YJV22-8.7/15-1x300mm²电缆 | 套 | 6 |  |
| 50 | 冷缩式电缆终端(户外) | 配套ZB-YJV22-8.7/15-3x70mm²电缆 | 套 | 2 |  |
| 51 | 冷缩式电缆终端(户内) | 配套ZB-YJV22-8.7/15-3x70mm²电缆 | 套 | 10 |  |
| 52 | 0.6/1kV电力电缆 | ZA-YJV22-1-3×120+1×70 | 米 | 40 |  |
| 53 | 0.6/1kV电力电缆 | ZA-YJV22-1-3×50+1×25 | 米 | 100 |  |
| 54 | 0.6/1kV电力电缆 | ZB-VV-0.6/1kV-4x25+1x16 | 米 | 30 |  |
| 55 | 0.6/1kV电力电缆 | ZB-VV-0.6/1kV-4x16+1x10 | 米 | 60 |  |
| 56 | 0.6/1kV电力电缆 | NH-VV-0.6/1kV-2x6 | 米 | 40 |  |
| 57 | 0.6/1kV电力电缆 | ZB-VV-0.6/1kV-2x6 | 米 | 40 |  |
| 58 | 0.6/1kV电力电缆 | ZR-VV22-3x6 1kV | 米 | 400 |  |
| 59 | 冷缩式电缆终端(户内) | 配套ZA-YJV22-1-3×120+1×70 | 套 | 4 |  |
| 60 | 铝合金阻燃槽盒， | 300×100 | 米 | 45 |  |
| 61 | 铝合金槽盒(35kV断路器) | 200×100 | 米 | 10 |  |
| 62 | 铝合金阻燃槽盒(35kV电流互感器) | 100×50 | 米 | 5 |  |
| 63 | 铝合金防火电缆槽盒(35kV电流互感器) | 150×100mm | 米 | 20 |  |
|  | 安装二次部分 |  |  |  |  |
| 1 | 110kV变电站综合自动化系统（安全可控） | 二次参数CT:1A，PT:100V，DC:110V，AC:220V；采用IEC61850规约； 二次屏柜尺寸：宽深高800×600×2260mm，颜色：计算机灰色RAL7035。 |  |  | 具备“一键顺控”功能 |
| 1.1 | 监控系统软件 |  | 套 | 1 | 详见材料清册 |
| 1.2 | 主机/操作员站 | 集成顺控操作、防误校核、运行监视、操作与控制等功能，具备一键顺控完整功能 | 台 | 2 | 详见材料清册 |
| 1.3 | 五防系统 |  | 套 | 1 | 详见材料清册 |
| 1.4 | 智能远动屏 |  | 面 | 1 | 详见材料清册 |
| 1.5 | 站控层A/B网交换机屏 |  | 面 | 1 | 详见材料清册 |
| 1.6 | 公用测控屏 |  | 面 | 1 | 详见材料清册 |
| 1.7 | PT并列屏 |  | 面 | 1 | 详见材料清册 |
| 1.8 | 35kV母线测控屏 |  | 面 | 1 | 详见材料清册 |
| 1.9 | 10kV母线测控屏 |  | 面 | 1 | 详见材料清册 |
| 1.10 | #1主变测控屏 |  | 面 | 2 | 详见材料清册 |
| 1.11 | 35kV线路及分段测控屏 |  | 面 | 1 | 详见材料清册 |
| 1.12 | 10kV配电室公用测控屏 |  | 面 | 1 | 详见材料清册 |
| 1.13 | 10kV公用测控屏 |  | 面 | 1 | 详见材料清册 |
| 2 | 10kV线路保护测控装置 | 保护、测控、智能终端一体化装置 | 台 | 12 | 详见材料清册 |
| 3 | 10kV电容器保护测控装置 | 保护、测控、智能终端一体化装置 | 台 | 2 | 详见材料清册 |
| 4 | 10kV接地变压器保护测控装置 | 保护、测控、智能终端一体化装置 | 台 | 2 | 详见材料清册 |
| 5 | 10kV站用变压器保护测控装置 | 保护、测控、智能终端一体化装置 | 台 | 2 | 详见材料清册 |
| 6 | 10kV分段保护测控装置 | 保护、测控、智能终端一体化装置 | 台 | 1 | 详见材料清册 |
| 21 | 二次安全防护屏 | 2260×800×600mm，RAL7035。 | 面 | 2 | 详见材料清册 |
| 22 | 二次系统安全防护集成 | 集成商负责提供二次系统安全防护屏柜、二次系统安全防护设备组屏及设备之间互联线缆，以及互联调试、验收测试、项目培训、技术支持和售后服务等相关工作内容 | 项 | 1 | 详见材料清册 |
| 23 | 主变及35kV线路电能表屏 | 2260×800×600mm，RAL7035。 | 面 | 1 | 详见材料清册 |
| 24 | 电能量采集终端屏 | 2260×800×600mm，RAL7035。 | 面 | 1 | 详见材料清册 |
| 25 | 网络激光打印机 | A3/A4 | 台 | 1 |  |
| 26 | 音响报警装置 |  | 套 | 1 |  |
| 27 | 超五类屏蔽以太网线 |  | 米 | 3000 |  |
| 28 | 尾缆及跳纤等 |  | 米 | 500 |  |
| 29 | 调度发令终端 | 含电脑主机及液晶显示屏 | 套 | 1 |  |
| 30 | 生产管理终端 | 含电脑主机及液晶显示屏 | 套 | 1 |  |
| 31 | KVM装置 |  | 台 | 1 |  |
| (二) | 继电保护及安全自动装置 |  |  |  |  |
| 1 | #1主变保护屏 |  | 面 | 2 | 详见材料清册 |
| 2 | 35kV线路及分段保护屏 |  | 面 | 1 | 详见材料清册 |
| 3 | 35kV备自投屏 |  | 面 | 1 | 详见材料清册 |
| 4 | 10kV备自投屏 |  | 面 | 1 | 详见材料清册 |
| 5 | 小电流接地选线屏 |  | 面 | 1 | 详见材料清册 |
| 6 | 低频低压减载装置屏 |  | 面 | 1 | 详见材料清册 |
| 7 | 智能故障录波器 |  | 套 | 1 | 详见材料清册 |
| 8 | 智能录波采集单元屏 |  | 面 | 1 | 详见材料清册 |
| (三) | 过程层设备 |  |  |  |  |
| 1 | 35kV 线路智能控制柜 | 含智能终端1台（组A1，A2网），智能温湿度控制系统1 套，24口光纤配线架1台 | 面 | 2 |  |
| 2 | 35kV母线智能控制柜 | 含智能终端1台（组A1，A2网），智能温湿度控制系统1 套，24口光纤配线架1台 | 面 | 2 |  |
| 3 | 35kV分段智能控制柜 | 含智能终端1台（组A1，A2网），智能温湿度控制系统1 套，24口光纤配线架1台 | 面 | 1 |  |
| 4 | 主变35kV侧智能控制柜 | 含智能终端1台（组A1，A2网），智能温湿度控制系统1 套，24口光纤配线架1台 | 面 | 2 |  |
| 5 | 主变本体智能控制柜 | 含智能终端1台（集成主变非电量保护），智能温湿度控制系统1 套，24口光纤配线架1台 | 面 | 2 |  |
| 6 | 主变低压侧智能终端 | 各含24口光纤配线架1台 | 台 | 2 |  |
| 7 | 过程层A1网络交换机屏 |  | 面 | 1 |  |
| 8 | 过程层A2网络交换机屏 |  | 面 | 1 |  |
| (四) | 对时及计费系统 |  |  |  |  |
| 1 | 同步时钟对时系统 | 含光缆50米 | 套 | 1 |  |
| 2 | 主变及35kV线路电能表屏 | 配置9个表位，含接线盒； | 面 | 1 |  |
| 2.1 | 主变高压侧电能表 | 电子式三相三线制，3×/100V，0.3(1.2)A，双方向，有功0.5s级,无功2级，带辅助电源 | 台 | 2 |  |
| 2.2 | 主变低压侧电能表 | 电子式三相四线制，3×57.7/100V，0.3(1.2)A，双方向，有功0.5s级,无功2级，带辅助电源 | 台 | 2 |  |
| 2.3 | 35kV线路电能表 | 电子式三相三线制，3×/100V，0.3(1.2)A，双方向，有功0.5s级,无功2级，带辅助电源 | 台 | 2 |  |
| 3 | 站用变高压侧电能表 | 电子式三相四线制，3×57.7/100V，0.3(1.2)A，双方向，有功0.5s级,无功2级，带辅助电源 | 台 | 2 |  |
| 4 | 10kV线路电度表 | 电子式三相四线制，3×57.7/100V，0.3(1.2)A，双方向，有功0.5s级,无功2级，带辅助电源 | 只 | 12 |  |
| 5 | 10kV电容器电度表 | 电子式三相四线制，3×57.7/100V，0.3(1.2)A，双方向，有功0.5s级,无功2级，带辅助电源 | 只 | 2 |  |
| 6 | 电能量采集终端屏 | 含电能量采集终端1台；预留配置第二台装置安装附件及接线。 | 面 | 1 |  |
| （五） | 直流系统及交流不停电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 直流充电屏 | DC110V,单充单蓄，配置与监控系统的通信接口，含高频开关电源，模块额定电流20A，4+1配置。含系统微机监测单元及电压电流表计 | 面 | 1 |  |
| 2 | 直流馈线屏 | 屏含馈线65回（50回25A，15回63A），含绝缘监测单元 | 面 | 1 |  |
| 3 | 通信电源直流馈线屏 | 配置2套DC/DC 48V模块，每套含（3+1）块模块，模块额定电流30A。每组母线供通信设备使用的空气开关数量不少于 28 个，其中 63A 空开不少于 4 个，32A 空开不少于 20 个， 16A 空开不少于 32 个。 | 面 | 1 |  |
| 4 | 蓄电池组 | 密封固定式铅酸蓄电池，单体电压2V，300Ah，110V，53只/组，组架安装。期中1只用于解体验收； | 组 | 1 |  |
| 5 | 电池支架 |  | 组 | 1 |  |
| 6 | 交流不间断电源屏 | 2×3kVA | 面 | 1 |  |
| （六） | 智能辅助综合监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 站端监控主机/工作站（含显示器） | 功能模块：视频监控；动环监控；人脸监控；门禁监控；车辆管控；电子地图；场景监控；热成像；智能识别；集成联网；1）支持南方电网PG、SIP协议基础功能；2）支持GB28181协议级联（配置网关）3）可扩展104\DL/T860；4）支持内部协议级联；高级功能1、智能巡检：设备外观与状态智能分析、生产设备故障热成像测温专家诊断；2、生产辅助决策：生产可视化场景组态，为生产操作提供智能分析辅助决策；3、安全生产：人员作业控制； | 套 | 2 | 详见材料清册 |
| 2 | 视频/图像采集系统 | 视频/图像数据采集设备、存储单元、网络交换设备 | 套 | 1 | 详见材料清册 |
| 3 | 环境感知设备 |  | 套 | 1 | 详见材料清册 |
| 4 | 安防设备 |  | 套 | 1 | 详见材料清册 |
| （七） | 智能网关 |  |  |  |  |
| 1 | Ⅲ区智能网关 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | Ⅰ区生产数据单向采集装置 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 视频接入存储模块 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 交换机 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 屏柜(含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片等) | 前后开门；2260mm×800mm×600mm | 面 | 1 |  |
| （八） | 其他二次设备 |  |  |  |  |
| 1 | 二次交流及试验电源屏 |  | 面 | 1 |  |
| 2 | 微机消谐装置 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 母线电压监测装置 | 含一台4通道电能质量监测装置 | 台 | 2 |  |
| 4 | 端子箱 | 10kV电压等级每段母线一台 | 台 | 9 |  |
| 5 | 隔离开关/接地开关电机电源智能总空开 | 户外、落地式、不锈钢端子箱 | 台 | 9 |  |
| (十三) | 电缆 |  |  |  |  |
| 1 |  | ZA-KVVP2-22-450/750 -7芯×1.5mm2 | 米 | 2100 |  |
| 2 |  | ZA-KVVP2-22-450/750 -19芯×1.5mm2 | 米 | 1100 |  |
| 3 |  | ZA-KVVP2-22-450/750 -4芯×2.5mm2 | 米 | 2775 |  |
| 4 |  | ZA-KVVP2-22-450/750 -7芯×2.5mm2 | 米 | 1006 |  |
| 5 |  | ZA-KVVP2-22-450/750 -14芯×2.5mm2 | 米 | 200 |  |
| 6 |  | ZA-KVVP2-22-450/750 -4芯×4mm2 | 米 | 3030 |  |
| 7 |  | ZRA-VV22-1-2×6 | 千米 | 0.76 |  |
| 8 |  | ZRA-VV22-1-3×6 | 千米 | 0.565 |  |
| 9 |  | NHA-YJV22-1-4×16 | 千米 | 0.52 |  |
| 10 |  | NHA-YJV22-1-2×16 | 千米 | 0.16 |  |
| 11 |  | NHA-YJV22-1-2×35 | 千米 | 0.04 |  |
| 12 |  | NHA-YJV22-1-1×120 | 千米 | 0.07 |  |
| 13 |  | NHA-YJV22-1-4×35 | 千米 | 0.04 |  |
| 14 | 屏蔽双绞线 | ZRA-RVVP-2×1.0 | 千米 | 1.575 |  |
| 15 | 多模光缆 | 铠装非金属加强芯阻燃光缆 | 千米 | 2.42 |  |
| 16 | 4芯多模光缆 |  | 千米 | 2.42 |  |
| 17 | 4芯多模LC-LC尾缆 | 每根20米,20根；每根30米，20根；每根40米，10根。共50根 | 米 | 2550 |  |
| 18 | 4芯多模LC-ST尾缆 | 每根30米,9根；每根40米，6根；共15根。 | 米 | 210 |  |

| 甲供设备材料明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 五 | 35kV双华站接桂双线工程 |  |  |  |  |
| 1 | 地脚螺栓 | 5.6级 | kg | 5001 |  |
| 2 | 塔材 钢管杆 |  | t | 12.702 |  |
| 3 | 塔材 角钢塔 |  | t | 57.513 |  |
| 4 | 铝包钢芯铝绞线 JL/LB20A 150/25 |  | t | 7.028 |  |
| 5 | 铝包钢绞线 JLB20A-50 |  | t | 0.211 |  |
| 6 | 调整板 | DB-07-70/170 | 只 | 12 |  |
| 7 | 调整板 | DB-10-80/200 | 只 | 102 |  |
| 8 | 预绞丝护线条 | FYH-150/25BG-1500 | 件 | 67 |  |
| 9 | 接地端子 | JD-50BG | 件 | 10 |  |
| 10 | 联 板 | L-10A-70/400 | 件 | 204 |  |
| 11 | 耐张线夹 | NY-150/25BG | 件 | 120 |  |
| 12 | 耐张线夹 | NY-50BG-20 | 件 | 10 |  |
| 13 | PD挂板 | PD-07-70 | 件 | 8 |  |
| 14 | 球头挂环 | QH-07-100 | 件 | 52 |  |
| 15 | 球头挂环 | QP-07-50 | 件 | 230 |  |
| 16 | U型挂环 | U-07-70 | 件 | 34 |  |
| 17 | U型环 | U-07-70 | 件 | 34 |  |
| 18 | U型挂环 | U-10-85 | 只 | 224 |  |
| 19 | U型环 | U-10-85 | 件 | 224 |  |
| 20 | U型挂环 | U-12-90 | 件 | 102 |  |
| 21 | UB挂板 | UB-10-80-45 | 件 | 12 |  |
| 22 | U型螺丝 | UJ-1880 | 件 | 52 |  |
| 23 | U型挂环 | UL-10-140 | 件 | 12 |  |
| 24 | 碗头挂板 | W-07-100 | 块 | 14 |  |
| 25 | 碗头挂板 | W-07-70 | 件 | 64 |  |
| 26 | 碗头挂板 | WS-07-70 | 件 | 204 |  |
| 27 | 悬垂线夹 | XG-8028 | 件 | 67 |  |
| 28 | 直角挂板 | Z-07-80 | 套 | 216 |  |
| 29 | 直角挂板 | Z-10-80 | 件 | 102 |  |
| 30 | ZS挂板 | ZS-07-80 | 件 | 12 |  |
| 31 | 绝缘子 | U70BL | 片 | 1350 |  |
| 32 | 防振锤 | FRY-2/3 | 件 | 66 |  |
| 33 | 防振锤 | FRY-1 | 件 | 6 |  |
| 34 | 标志牌 |  | 块 | 99 | 杆号牌39块，安全警示牌12块，标志牌12块，相序牌36块 |
| 35 | 防坠落装置 |  | m | 24 |  |
| 36 | 线路 UＴ形线夹 |  | 件 | 1 |  |
| 37 | 导线接续管 |  | 套 | 6 |  |
| 38 | 地线接续管 |  | 套 | 6 |  |
| 39 | 分布式行波测距装置（线路故障测距装置） |  | 组 | 2 |  |

| 甲供设备材料明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 七 | 配套通信设备工程 |  |  |  |  |
| （一） | 梅州地区保底通信网 |  |  |  |  |
| 1.1 | B型子架含双电源(B型10G设备子架) | 含双主控、双交叉、双电源、设备电源线、接地线 | 个 | 1 |  |
| 1.2 | 交叉主控时钟处理板(B型10G设备子架) |  | 块 | 2 |  |
| 1.3 | 10G线路光口板（每板实配1个80km光模块），允许衰耗24db（≤78km） | 允许衰耗24db（≤78km） | 块 | 4 |  |
| 1.4 | B型2M电卡 | 32端口及以上 | 块 | 2 |  |
| 1.5 | B型2M光卡 | 8端口及以上 | 块 | 3 |  |
| 1.6 | B型以太网卡 | 8端口及以上 | 块 | 2 |  |
| 1.7 | 满配同轴电缆 | 每条16E1，20m | 条 | 2 |  |
| 1.8 | 满配网线 | 六类双绞线 | 条 | 8 |  |
| 1.9 | 光衰减器/适配器 | 5或10db | 个 | 8 |  |
| 1.10 | B型设备电源线（设备/PDU至配电屏） | ZA-RVV-2*10mm2电源线 | 米 | 30 |  |
| （二） | 调度数据网设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 接入路由器 | 含机箱、双直流电源模块、风扇、主机软件（软件应为正版软件，包含整机软件永久正式使用许可或授权,并满足前述对设备整体功能和性能的所有要求）、设备网管线、设备应支持双电源冗余、设备标配含3米25mm接地线 | 套 | 1 |  |
| 1.2 | 百兆以太网电接口板 | 百兆以太网电接口（接口数量>=8） | 块 | 2 |  |
| 1.3 | E1接口板 | E1接口板(端口数量>=4) 含每端口20米带接头E1线缆 | 块 | 2 |  |
| 1.4 | 千兆以太网光接口板 | 光接口数量>=4，要求支持1000Base-LX/LH/SX/ZX，接口规格SFP，含光模块 | 块 | 1 |  |
| （三） | 综合数据网设备 |  |  |  |  |
| 1 | 接入层路由器 | 24口 | 套 | 1 |  |
| 2 | 千兆以太网光接口模块（中距） | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1550nm,40km,LC) | 块 | 1 |  |
| （四） | 语音系统 |  |  |  |  |
| 1 | IAD | 不少于4路 | 套 | 3 |  |
| 2 | 录音电话 | 录音电话 | 套 | 2 |  |
| 3 | 接入交换机 | 办公局域网低端交换机（配置8,24千兆电口） | 套 | 1 |  |
| 4 | E1混合接入设备 |  | 套 | 1 |  |
| （五） | 站内光缆 |  |  |  |  |
| 1 | 非金属管道光缆 | G652D，36芯 | 米 | 600 |  |
| 2 | 非金属管道光缆 | G652D，24芯 | 米 | 80 |  |
| （六） | 机柜及配线单元 |  |  |  |  |
| 1 | 设备机柜 | 2200 mm *600 mm *600mm，含双直流配电单元 | 面 | 3 |  |
| 2 | 综合配线柜 | 2200 mm *600 mm *600mm | 套 | 1 |  |
| 3 | 数字配线柜 | 2200 mm *600 mm *600mm | 套 | 1 |  |
| 4 | 光纤配线柜 | 2200 mm *600 mm *600mm | 套 | 1 |  |
| 5 | ODF配线单元 | 36芯 | 套 | 3 |  |
| 6 | ODF配线单元 | 24芯 | 套 | 4 |  |
| 7 | DDF配线单元 | 16回 | 套 | 4 |  |
| 8 | VDF配线单元 | 100回 | 套 | 1 |  |
| 9 | IDF配线单元 | 24端口 | 套 | 3 |  |
| (七) | 安装材料 |  |  |  |  |
| 1 | 同轴电缆 | SYV-75-2-1*8mm² | 米 | 300 |  |
| 2 | 音频电缆 | HYV-50×2×0.5 | 米 | 50 |  |
| 3 | 音频电缆 | HYV-2×2×0.5 | 米 | 100 |  |
| 4 | 直流电源线 | ZRB-VV22-2*16mm² | 米 | 50 |  |
| 5 | 直流电源线 | ZRB-VV22-2*10mm² | 米 | 150 |  |
| 6 | 接地线 | ZRB-VV-1*35mm² | 米 | 100 |  |

| 甲供设备材料明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 八 | 110kV新华线改造配套OPGW光缆工程 |  |  |  |  |
| （一） | 新建线路部分 |  |  |  |  |
| 1 | 36芯OPGW光缆 | OPGW-50-36-1 | 千米 | 4.69 |  |
| 2 | 36芯OPGW光缆 | OPGW-50-36-1 | 千米 | 15.649 |  |
| 3 | 光缆悬垂串OX-1 |  | 套 | 4 |  |
| 4 | 光缆耐张串ON-1 |  | 套 | 36 |  |
| 5 | 光缆构架串OM-1 |  | 套 | 2 |  |
| 6 | 光缆防振锤 |  | 套 | 46 |  |
| 7 | 余缆架 |  | 套 | 2 | 塔用 |
| 8 | 余缆架 |  | 套 | 2 | 杆用 |
| 9 | 接头盒 |  | 套 | 2 | 塔用 |
| 10 | 接头盒 |  | 套 | 2 | 杆用 |
| 11 | 引下卡具 |  | 只 | 82 | 塔用 |
| 12 | 引下卡具 |  | 只 | 40 | 杆用 |
| 13 | 光缆标识牌 |  | 套 | 12 |  |
| （二） | 拆建桂双线地线部分 |  |  |  |  |
| 1 | 光缆悬垂串OX-1 |  | 套 | 23 |  |
| 2 | 光缆耐张串ON-1 |  | 套 | 30 |  |
| 3 | 光缆构架串OM-1 |  | 套 | 2 |  |
| 4 | 光缆防振锤 |  | 套 | 116 |  |
| 5 | 余缆架 |  | 套 | 1 | 杆用 |
| 6 | 余缆架 |  | 套 | 3 | 塔用 |
| 7 | 接头盒 |  | 套 | 1 | 杆用 |
| 8 | 接头盒 |  | 套 | 3 | 塔用 |
| 9 | 引下卡具 |  | 只 | 109 | 塔用 |
| 10 | 引下卡具 |  | 只 | 20 | 杆用 |
| 11 | 光缆标识牌 |  | 套 | 39 |  |