### 第八章 工程量清单计量规则

本“工程量清单计量规则”是根据交通运输部《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》（交通运输部公告2017年第51号），以下简称“范本”）、《关于发布《广东省执行交通运输部〈公路工程标准施工招标文件〉（2009年版）的补充规定》中清单标准修订内容的通知》（粤交造价函【2011】45号）文件规定，结合本项目的施工图设计文件和项目的实际情况编制。

一、说明

1.一般要求

(1)本计量规则各章节是按第七章“技术规范”的相应章节编号的，因此，各章节工程子目的工程量计量规则应与“技术规范”相应章节的施工规范结合起来理解、解释和应用。

(2)本规则所有工程项目，除个别注明者外，均采用我国法定的计量单位， 即国际单位及国际单位制导出的辅助单位进行计量。

(3)本规则的计量与支付，应与合同条款、工程量清单以及图纸同时阅读，工程量清单中的支付项目号和本规则的章节编号是一致的。

(4)任何工程项目的计量，均应按本规则规定或监理人书面指示进行。

(5)按合同提供的材料数量和完成的工程数量所采用的测量与计算方法，应符合本规则规定。所有这些方法，应经监理人批准或指示。承包人应提供一切计量设备和条件，并保证其设备精度符合要求。

(6)除非监理人另有准许，一切计量工作都应在监理人在场情况下，由承包人测量、记录。有承包人签名的计量记录原本，应提交给监理人审查和保存。

(7)工程量应由承包人计算，由监理人审核。工程量计算的副本应提交给监理人并由监理人保存。

(8)除合同特殊约定单独计量之外，全部必需的模板、脚手架、装备、机具、螺栓、垫圈和钢制件等其他材料，应包括在工程量清单中所列的有关支付项目中，均不单独计量。

(9)除监理人另有批准外，凡超过图纸所示的面积或体积，都不予计量与支付。

(10)承包人应严格标准计量基础工作和材料采购检验工作。沥青混凝土、沥青碎石、水泥混凝土、高强度等级水泥砂浆的施工现场必须使用电子计量设备称重。因不符合计量规定引发质量问题，所发生的费用由承包人承担。

(11)如本规则规定的任何分项工程或其子目未在工程量清单中出现，则应被认为是其他相关工程的附属工作，不再另行计量。

2.质量

(1)凡以质量计量或以质量作为配合比设计的材料，都应在精确与批准的磅秤上，由称职合格的人员在监理人指定或批准的地点进行称重。

(2)称重计量时应满足以下条件：监理人在场；称重记录；载明包装材料、支撑装置、垫块、捆束物等质量的说明书在称重前提交给监理人作为依据。

(3)钢筋、钢板或型钢计量时，应按图纸或其他资料标示的尺寸和净长计算。 搭接、接头套筒、焊接材料、下脚料和固定、定位架立钢筋等，则不予另行计量。钢筋、钢板或型钢应以千克计量，四舍五入，不计小数。钢筋、钢板或型钢由于理论单位质量与实际单位质量的差异而引起材料质量与数量不相匹配的情况，计量时不予考虑。

(4)金属材料的质量不得包括施工需要加放或使用的灰浆、楔块、填缝料、垫衬物、油料、接缝料、焊条、涂敷料等质量。

(5)承运按质量计量的材料的货车，应每天在监理人指定的时间和地点称出空车质量，每辆货车还应标示清晰易辨的标记。

(6)对有规定标准的项目，例如钢筋、金属线、钢板、型钢、管材等，均有规定的规格、质量、截面尺寸等指标，这类指标应视为通常的质量或尺寸；除非引用规范中的允许偏差值加以控制，否则可用制造商的允许偏差。

3.面积除非另有规定，计算面积时，其长、宽应按图纸所示尺寸线或按监理人指示计量。对于面积在1m2以下的固定物(如检查井等)不予扣除。

4.结构物

(1)结构物应按图纸所示净尺寸线，或根据监理人指示修改的尺寸线计量。

(2)水泥混凝土的计量应按监理人认可的并已完工工程的净尺寸计算，钢筋的体积不扣除，倒角不超过0.15m×0.15m时不扣除，体积不超过0.03m3的开孔及开口不扣除，面积不超过0.15m×0.15m的填角部分也不增加。

(3)所有以米计量的结构物(如管涵等)，除非图纸另有表示，应按平行于该结构物位置的基面或基础的中心方向计量。

5.土方

(1)土方体积可采用平均断面积法计算，但与似棱体公式(prismoidal formula)计算结果比较，如果误差超过±5%时，监理人可指示采用似棱体公式。

(2)各种不同类别的挖方与填方计量，应以图纸所示界线为限，而且应在批准的横断面图上标明。

(3)用于填方的土方量，应按压实后的纵断面高程和路床面为准来计量。承包人报价时，应考虑在挖方或运输过程中引起的体积差。

(4)在现场钉桩后56d内，承包人应将设计和进场复测的土方横断面图连同土方的面积与体积计算表一并提交监理人批准。所有横断面图都应标有图题框，其大小由监理人指定。一旦横断面图得到最后批准，承包人应交给监理人原版图及三份复制图。

6.运输车辆体积

(1)用体积计量的材料，应以经监理人批准的车辆装运，并在运到地点进行计量。

(2)用于体积运输的车辆，其车厢的形状和尺寸应使其容量能够容易而准确地测定并应保证精确度。每辆车都应有明显标记。每车所运材料的体积应于事前由监理人与承包人相互达成书面协议。

(3)所有车辆都应装载成水平容积高度，车辆到达送货点时，监理人可以要求将其装载物重新整平，对超过定量运送的材料将不支付。运量达不到定量的车辆，应被拒绝或按监理人确定减少的体积接收。根据监理人的指示，承包人应在货物交付点，随机将一车材料刮平，在刮平后如发现货车运送的材料少于定量时， 从前一车起所有运到的材料的计量都按同样比率减为目前的车载量。

7.质量与体积换算

(1)如承包人提出要求并得到监理人的书面批准，已规定要用立方米计量的材料可以称重，并将此质量换算为立方米计量。

(2)将质量计量换算为体积计量的换算系数应由监理人确定，并应在此种计量方法使用之前征得承包人的同意。

8.沥青和水泥

(1)沥青和水泥应以千克为单位计量。

(2)如用货车或其他运输工具装运沥青材料，可以按经过检定的质量或体积计算沥青材料的数量，但要对漏失量或泡沫进行校正。

(3)水泥可以以袋作为计量的依据，但一袋的标准应为50kg。散装水泥应称重计量。

9.成套的结构单元如规定的计量单位是一成套的结构物或结构单元（实际上就是按“总额”或称“一次支付”计的工程子目）），该单元应包括了所有必需的设备、配件和附属物及相关作业。

10.标准制品项目

(1)如规定采用标准制品(如护栏、钢丝、钢板、轧制型材、管子等)，而这类项目又是以标准规格(单位重、截面尺寸等)标识的，则这种标识可以作为计量的标准。

(2)除非所采用标准制品的允许误差比规范的允许误差要求更严格，否则，生产厂确立的制造允许误差不予认可。

# 第100章  总  则

## 第101节  通  则

1.计量

(1) 承包人按合同条款办理的工程一切险和第三方责任保险，保险费的投保金额为建安费（不含设备费）的总额，保险费率为 4.0‰。

(2)承包人应交纳的所有税金(包括增值税、城市建设维护税、教育费附加和地方教育费附加)和工伤事故险保险费、人身意外伤害险保险费以及施工设备保险费，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。

2.支付

(1）合同条款中规定的“工程一切险”和第三方责任险的保险费，将根据保险公司的保单经监理人签证后支付，如保险费率大于或等于 4.0‰，保险费按保险费率 4.0‰计算支付承包人。如果由发包人统一与保险公司办理上述保险，则由发包人扣回。

（2）承包人应根据工程进度情况，按中华人民共和国税法有关规定及时缴纳税金，如增值税、城市建设维护税和教育附加税由发包人代扣代缴，则应根据合同约定的费率和计算方法计算税金，及时扣回。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 101-1 | 保险费 | 总额 |

## 第102节  工程管理

1.计量

（1）竣工文件按指定金额（第200～第900章合计金额的2‰）在工程量清单中以总额计量，工作内容包括工程记录与竣工文件的工作内容及与此有关的一切作业。

（2）施工环保费按指定金额（第200～第900章合计金额的3‰）在工程量清单中以总额计量，工作内容包括施工场地砂石化、控制扬尘、降低噪声、合理排污等一切与此有关的作业。

（3）清单子目“102-3安全生产费”为发包人公布的固定金额，安全生产费用应用于设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出；配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；重大风险源和安全事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产宣传、教育、培训支出；安全生产试用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备安装及维护支出；其他安全生产费用支出，不得挪作他用。施工安全设施费及与此有关的一切作业经监理人，对工程安全生产情况审查批准后，以总额计量。安全生产费用实行专款专用、专户核算，任何单位或个人不行挤占或挪用。

（4）交通管制经费以暂估价计列，包括为完成工程项目所发生为实现道路管制与疏导、航道管制与疏导的措施费、人员经费、协调管理费以及临时交通安全疏导设施等一切费用，交通管制经费包干专项使用，不得挪作它用。承包人的交通管制方案经交通部门批准后实施，并经监理人验收后以按实际发生费用计量，其计量上限不得突破总额。

2.支付

（1）102-1项在监理人验收合格后一次支付。

（2）102-2项费用每 1/3 工期支付总额的30%。交工证书签发之后，支付总额的10%。

- （3）102-3项费用，工程项目开工前，项目建设单位预付不得低于该费用总额的30%，预付款在后续工程计量中分期（次）扣回；施工过程中将根据承包人安全生产措施的实施情况及工程进度按进度支付；交工验收后，安全生产费用实际投入总额少于工程量清单中安全生产费用总额的，经监理单位核实后，未计量部分（除变更费用外）原则上不再支付。

（4）102-5项费用根据承包人工程的实施情况及工程进度，经监理人确认后按进度拨付。

3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 |
| 102-5 | 交通管制经费 |  |
| 102-5-1 | 施工通航维护费(暂估价) | 总额 |
| 102-5-2 | 道路交通维护费(暂估价) | 总额 |

## 第103节  临时工程与设施

1.计量

（1）临时道路及便桥以实际计量，超过报价总额不另行支付，施工过程中根据已完成的经监理人现场验收合格后以总额计量。电讯设施、拌合站临时供水与排污设施包括拌合站、预制场的临时排水沟、沉淀池、油水分离池（含临时标志）等的修建、维修及拆除等临时工程，经监理人现场验收合格后以总额计量。

（2）临时用地经监理人批准，以实际计量，超过报价总额不另行支付。

（3）临时供电设施的修建及拆除经监理人现场验收合格后以总额计量，临时供电设施维护在有关子目单价之中，不另行计量。

（4）临时交通组织根据施工过程中已完成的经监理人现场验收合格后以块/个/m计量。计量包括标志牌、锥形桶/防撞桶、警示灯护栏、黄闪警示灯等。

（5）为完成上述各项设施所需的一切材料、机械设备、人员及与此有关的一切作业费用均含入相关子目单价或总额价之中，不另行计量

2.支付

临时工程完工后，由监理人验收合格后分期支付，所报总额的80%，应在第1次至第2次进度付款证书中，以2次等额予以支付；所报总价中余下的20%，待承包人完成了临时工程与设施的复垦工作且竣工验收证书颁发后支付。无论何时上述实际支付的合价不应超过合同确认的总额，否则即停止相应支付项目的支付。

根据《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资发[2006]225号）及《关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》（国土资发[2007]81号）的文件精神，发包人将编制土地复垦方案，承包人须按方案内容完成相关的复垦工作，如果承包人在复垦验收时仍不能完成复垦工作，发包人有权委托另一单位实施该项工作，由此所发生的费用在所报总价中余下的20%中扣减。如所报总价中余下的20%仍不足以支付复垦费用，则从实体工程费用中扣除，承包人不得有任何异议。

3.支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 103-1 | 临时道路、便桥工程 |  |
| 103-1-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护费） | 总额 |
| 103-1-2 | 临时便桥修建、养护与拆除（包括原桥梁的养护费） | 总额 |
| 103-2 | 临时用地 | 总额 |
| 103-3 | 临时供电设施 |  |
| 103-3-1 | 设施架设、拆除 | 总额 |
| 103-6 | 临时交通组织 |  |
| 103-6-1 | 前方施工 | 块 |
| 103-6-2 | 右道封闭 | 块 |
| 103-6-3 | 限速20 | 块 |
| 103-6-4 | 解除限速20 | 块 |
| 103-6-5 | 双向交通标志牌 | 块 |
| 103-6-6 | 可变信息标志牌 | 块 |
| 103-6-7 | 施工警示灯护栏 | 块 |
| 103-6-8 | 锥形交通路标 | 块 |
| 103-6-9 | 临时公告标志牌 | 块 |
| 103-6-10 | 绕行标志牌 | 块 |
| 103-6-11 | 临时交通标志φ80 | 个 |
| 103-6-12 | 临时交通标志△90+80*40 | 个 |
| 103-6-13 | 太阳能导向标 | 个 |
| 103-6-14 | 警示频闪灯 | 个 |
| 103-6-15 | 黄闪灯 | 个 |
| 103-6-16 | 防撞桶 | 个 |
| 103-6-17 | 临时隔离墩 | m |
| 103-6-18 | 交通锥 | 个 |
| 103-6-19 | 水马 | 个 |
| 103-6-20 | 路栏 | 个 |
| 103-6-21 | 施工导向牌 | 个 |

## 第 104 节 承包人驻地建设

1.计量

驻地建设经监理人现场核实，以总额计量。包括但不限于以下内容：

（1）按照工地建设标准化要求进行承包人驻地、工地试验室建设，钢筋集中加工等所需的办公、生活居住房屋（包括职工家属房屋及探亲房屋），公用房屋（如广播室、文体活动室、医疗室等）和生产用房屋（如仓库、加 工厂、加工棚、发电站、变电站、空压机站、停机棚、值班室等）等费用。

（2）包括场区平整、场地硬化、排水、绿化、标志、污水处理设施、围墙隔离设施等的费用。

（3）包括以上范围内的各种临时工作便道（包括汽车、人力车道）、人行便道，工地临时用水、用电的水管支线和电线支线，临时构筑物（如水井、水塔等）、其他小型临时设施等的搭设或租赁、维修、拆除、清理的费用；

（4）工地试验室所发生的属于固定资产的试验设备和仪器等折旧、维修或租赁费用。

（5）施工扬尘污染防治措施费：指裸露的施工场地覆盖防尘网、施工便道和施工场地洒水或喷洒抑尘剂，运输车辆的苫盖和冲洗、环境敏感区设置围挡，防尘标识设置，环境监控与检测等所需要的费用。

（6）文明施工、职工健康生活的费用。

为实行施工标准化施工，拌合站、预制场等场地硬化费用均在104施工场地建设费计量，以总额计量。

2.支付

104-1 项所报总价的90%，应在第 1～3 次进度付款证书中，以3次等额支付；余下的 10%，应在承包人驻地建设已经移走和清除，并经监理人验收合格时予以支付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 |
| 104-2 | 拌和及预制场设施安拆 | 总额 |

# 第200章  路  基 工 程

## 第202节  场地清理

1.计量

（1）施工场地清理的计量按施工图纸中的工程数量包干，以平方米计。清理现场包括初次清理和二次清理工作。为了地方政府能尽快完成交地工作，业主将委托有关单位进行场地初次清理工作，承包人只需要考虑二次场地清理的费用。路基范围内所有灌木、竹林、胸径小于100mm的树木、草皮、石头、垃圾、废料、表土（腐殖土）的铲除与开挖以及场地回填前的夯（压）实作业作为附属工作，不另行计量。由于清理和掘除施工场地致使地面标高降低而引起的多填（填方段）土石方量，以及多填土石方量的回填、摊平、碾压等相关工作均包含在相关子目单价中，不另计量，仅作为附属工程。取、借土场（包括临时工程）的场地清理与拆除均列入土石方工程的综合单价之内，不另计量。

（2）砍伐树木仅计胸径（即离地面1.3m高处的直径）大于100mm的树木及其挖除树根分别以棵计。包括砍伐后的截锯、移运（移运至监理人指定的地点）、堆放等一切有关的作业；挖除树根以棵计量，包括挖除、移运、堆放等一切有关的作业。

（3）水泥混凝土路面挖除按不同结构类型以立方米计量（或以各结构类型折合的挖除体积以立方米计量）；原有混凝土结构物、钢筋混凝土结构的拆除，依据监理人现场指示的范围和量测方法量测，以立方米计量。钢筋混凝土结构、砖石及其他砌体以立方米计量；标志、标牌以座计量，包含基础、立柱等的拆除、搬移；隔离栅、波形护栏的拆除以米计量；金属构件拆除按构件重量以kg计量。

（4）拆除原有公路结构物应分别按结构物的类型，依据监理人现场指示的范围和量测方法量测，钢筋混凝土结构、混凝土结构、砖石及其他砌体以立方米计量；拆除标志、标牌以座计量，包含基础、立柱等的拆除、搬移；拆除隔离栅、波形护栏（包含路基段和桥梁段波形护栏基础、立柱等拆除）、声屏障（包含基础的拆除）、防眩网、防抛网以米计量；拆除既有绿化带、混凝土护栏的切割等以平方米计量；拆除防眩板以块计量；拆除金属结构按构件重量以千克计量；拆除中分带以延米计量（含绿化、土方、管线等）；拆除房屋分类按建筑面积以平方米计量；拆除限高架以个为单位计量。标志牌换膜、清除标线以平方米计量；拆除石笼以立方米计量；桥梁结构物的拆除在第424节计量。上述拆除或更换工程均包含废料清理、装车及弃运以及必要的临时辅助措施等相关附属工作内容。

（5）挖除旧路面按不同结构类型以平方米计量（或以各结构类型折合的挖除体积立方米计量）；包含旧路面铣刨、凿除、切缝、废料清理、装车及弃运等相关附属工作内容。

若发生经监理人批准的诸如设计线位、纵断面标高、边坡坡率等变更而引起的场地清理范围发生变更，场地清理计量不再变更。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收、发包人确认并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输以及为完成此项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 202-1 | 清理与掘除 |  |
| 202-1-1 | 清理现场 | m2 |
| 202-1-2 | 砍伐树木 | 棵 |
| 202-1-5 | 清表土 | m3 |
| 202-2 | 挖除旧路面 |  |
| 202-2-1 | 挖除水泥混凝土路面 |  |
| 202-2-1-1 | 挖除不等厚的水泥混凝土路面 | m3 |
| 202-2-4 | 挖除各类稳定土基层 |  |
| 202-2-4-1 | 挖除不等厚的稳定土基层 | m3 |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |
| 202-3-1 | 拆除钢筋混凝土结构 | m3 |
| 202-3-2 | 拆除混凝土结构 | m3 |
| 202-3-3 | 拆除砖、石及其他砌体结构 | m3 |
| 202-3-4 | 拆除标志、标牌 | 座 |

## 第203节 挖方路基

1.计量

（1）挖除路基范围内非适用材料及淤泥（不包括借土场）的数量，应以承包人测量，并经监理人审核批准的断面或实际范围为依据的计算数量，以立方米计量。其单价费用应包括排水、围堰、开挖、装卸、运输、堆放、和剩余材料的处理，以及其它有关全部施工费用。

（2）改河、改渠、改路的开挖工程按合同图纸施工，计量方法可按上述（1）款进行。改路挖方线外工程的工作量计入203-2项内。

（2）除非监理工人另有指示，凡超过图纸或监理人规定尺寸的开挖均不予计量。

2.支付

（1）按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付细目的工程，每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所必需的全部费用。

（2）土方的挖方单价费用，包括开挖、解小、装卸、运输、堆放、分理填料、弃方和剩余材料的处理，以及其它有关的全部施工费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 203-1 | 路基挖方 |  |
| 203-1-1 | 挖土方 | m3 |
| 203-1-4 | 挖淤泥 | m3 |
| 203-2 | 改河、改渠、改路挖方 |  |
| 203-2-2 | 挖石方 | m3 |

## 第204节 填方路基

1.计量

（1）填筑路堤的土石方数量，应以承包人的施工测量和补充测量经监理人校核批准的横断面地面线为基础，以监理人批准的横断面施工图为依据，由承包人按不同来源（包括利用土方、利用石方和借方等）分别计算，经监理人校核认可的工程数量作为计量的工程数量。因特殊路基处理的路基填筑改为砂垫层或砂砾垫层、结构物台背回填数量等，不应重计相应填土方工程量；填方的计量中，应扣除大型结构物（圆管涵、盖板暗涵除外）占路基体积。因为保证路基边侧压实度等技术标准需要而采取的加宽而增加的土石方属施工措施，不另行单独计量。

（2）利用土、石填方及土石混合填料的填方，按压实的体积，以立方米计量。计价中包括运输、挖台阶、摊平、压实、整型等一切与此有关的作业的费用。其开挖作业在第203节路基挖方中计量。

（3）借土填方，按压实的体积，以立方米计量。计价中包括借土场（取土坑）中非适用材料的挖除、弃运及借土场的资源使用费、临时排水与防护等和填方材料的开挖、运输、挖台阶、摊平、压实、整型等一切与此有关作业的费用（合同另有约定除外）。

（4）结构物台背回填按压实体积，分不同填料以立方米计量，计价中包括挖运、拌和、摊平、压实、整型等一切与此有关的作业费用。

（5）锥坡及台前溜坡填土，按图纸要求施工，经监理人验收的压实体积，以立方米计量。

（6）换填土、换填砂砾或碎石按压实体积，经监理人验收合格以立方米计量，计价中包括填料的购置、运输、拌和、摊平、压实、整型、借土资源费等一切与此有关的作业费用。

(12)粘土包边按压实体积，经监理人验收合格以立方米计量，计价中包括粘土的购 置、运输、夯实、整型等一切与此有关的作业费用，泄水管及土工布作为粘土包边的附属工作，不单独计量。

（7）施工测量、材料试验、填方材料现场压实试验、质量检查、施工临时排水防护等均不单独计量，应视为承包人附属义务。

（8）临时排水以及超出图纸要求以外的超填，均不计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，以合同单价支付。此项支付包括以下内容：

（1）承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。

（2）原材料的检验、混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。

（3）质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 204-1 | 路基填筑 |  |
| 204-1-2 | 利用土方 | m3 |
| 204-1-5 | 借土填方 | m3 |
| 204-1-7 | 结构物台背回填 |  |
| 204-1-7-1 | 回填石屑 | m3 |
| 204-1-7-3 | 回填砂、砂砾 |  |
| 204-1-7-4 | 粘性土 | m3 |
| 204-1-7-5 | 砂性土 | m3 |
| 204-1-7-6 | 填土方（利用） | m3 |
| 204-1-7-7 | 砂砾土 | m3 |
| 204-1-8 | 锥坡及台前溜坡填土 | m3 |
| 204-1-15 | 填土袋 | m3 |

## 第205节 特殊地区路基处理

1.计量

本节所完成的工程，经验收后由承包人计算经监理人校核的数量作为计量的工程数量。

松木桩以图纸为依据经监理人验收合格，按立方米为单位计量，包括材料、机械及试桩、试验检测及成桩检验等有关的一切作业，桩帽、顶板等作为附属工程不单独计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，以合同单价支付。

此项支付包括以下内容：

(1)承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。

(2)原材料的检验、混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试 验路段的全部作业。

(3)质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 205-1 | 软土地基处理 |  |
| 205-1-24 | 松木桩 | m3 |

## 第206节 路基整修

1.计量

路基整修按整修路拱和路基整平碾压分别计量，工作内容及与此有关的一切作业经监理人检验合格后，整修路拱按路基长度（分离式路基按双幅平均长度）以公里（km）计量。路基整平碾压按路基面积以平方米计量

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入工程量清单的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成地面临时排水工程所必需的所有费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 206-1 | 整修路拱 | km |
| 206-3 | 路基整平碾压 | m2 |

## 第207节  坡面排水

1.计量

（1）浆砌边沟、排水沟、截水沟，按设计图纸施工经监理人验收合格的实际长度，按不同铺砌材料分类以砌体体积按立方米计量，边沟、排水沟、截水沟的开挖及其加固铺砌而需扩挖部分的开挖，均作为承包人应做的附属工作，不另计量与支付。所用砂砾垫层或基础材料、土工材料、填缝材料、砂浆抹面以及地基平整夯实及回填等土方工程均含入相关子目单价之中，不另行计量与支付。边沟、排水沟、截水沟等水沟的盖板在本节支付子目207-9中计量。排水沟、边沟钢筋按设计图纸施工经监理人验收合格按kg计量。土沟按设计图纸施工经监理人验收合格按m2计量。

（2）急流槽按图纸施工，经监理人验收合格的断面尺寸，按不同铺砌材料分类按砌体体积以立方米计量，混凝土结构用钢筋按重量以千克单独计量。消力池、消力槛、抗滑台等附属设施（挖基、砂垫层、回填土、土工布等）包含在槽身单价中，不单独计量。

（3）现浇混凝土坡面排水结构物按图纸施工，经监理人验收合格的断面尺寸计算实体体积以立方米计量，混凝土钢筋以kg计量，其所包含的挖基、砂垫层、回填土等附属工程，不单独计量。

（4）预制混凝土坡面防护、排水沟、U型预制沟、碟形块、六角砖、水沟盖板，按预制混凝土、运输安装混凝土分别计量。预制混凝土其费用已包含预制块预制所需的人工、材料、机械以及将预制块装车所需的一切费用；运输与安装预制混凝土块其费用已包含运输、卸货、安装、抹面、挖基、砂垫层、回填土等一切与安装有关的费用。预制混凝土块所用的钢筋按kg计量。

（5）路基排水管（含盲沟内设的排水管）按建筑材料分类，按图纸施工，经监理人验收合格的断面尺寸及所有材料，按长度以米计量，计价中包含排水管的制作与安装及为完成该项工作的一切相关费用。排水管的包封混凝土或基础按混凝土及砂砾垫层等作为附属工程，不单独计量。

（6）竖井等排水结构物以座计量。计价中已包括了所有与此相关的工、料、机费用以及辅助材料费用，同时包括结构物配设的盖板等。包含的挖基与回填、垫层、等附属工程，不单独计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单位支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成防护工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 207-1 | 边沟 |  |
| 207-1-5 | 现浇混凝土边沟 |  |
| 207-1-5-1 | 现浇钢筋 | kg |
| 207-1-5-4 | C20现浇混凝土 | m3 |
| 207-1-6 | 土沟 | m3 |
| 207-2 | 排水沟 |  |
| 207-2-4 | 现浇混凝土排水沟 |  |
| 207-2-4-1 | 现浇钢筋 | kg |
| 207-2-4-4 | C20现浇混凝土 | m3 |
| 207-2-5 | 土沟 | m2 |
| 207-4 | 急流槽或跌水 |  |
| 207-4-2 | 浆砌块石急流槽 |  |
| 207-4-3 | 混凝土预制块急流槽 |  |
| 207-4-3-4 | C20混凝土预制块 | m3 |
| 207-4-4 | 现浇混凝土急流槽 |  |
| 207-4-4-4 | C20现浇混凝土 | m3 |
| 207-9 | 边沟、排水沟盖板 |  |
| 207-9-1 | 盖板钢筋 | kg |
| 207-9-6 | 盖板C30混凝土 | m3 |
| 207-10 | 路基排水管 |  |
| 207-10-2 | PVC排水管 |  |
| 207-10-2-2 | φ50-100mmPVC排水管 | m |
| 207-18 | 竖井 | 座 |

## 第208节 护坡

1.计量

（1）干砌片石、浆砌片石护坡、检查踏步、护脚、挡土墙、护面墙等工程，应以图纸所示和监理人的指示为依据，按实际完成并经验收的实体数量按不同的工程子目分别以立方米计量。所有垫层、嵌缝材料、砂浆勾缝、泄水孔、滤水层、钢筋以及基础的开挖和回填、排水等有关作业，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

（2）混凝土预制块应以图纸所示和监理人的指示为依据，按实际完成并经验收的数量按不同的工程子目，按其铺筑的实际体积以立方米计量。混凝土预制块的单价已包含所需的人工、材料、机械、预制块装运以及安装的垫层、嵌缝材料、砂浆勾缝、抹面、泄水孔、滤水层、基础的开挖和回填等有关作业，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。预制块所用的钢筋按kg计量。

（3）种草、铺草皮、三维植被网、客土喷播、植物纤维毯护坡等应以图纸要求和所示面积为依据实施，经监理人验收的实际面积以平方米计量。整修坡面、铺设表土、三维土工网、锚钉、客土、草种（灌木籽）、草皮、苗木、混合料、水、肥料、土壤稳定剂等（含运输）及其作业均作为承包人应做的附属工作，不另行计量。

（4）混凝土护坡应以图纸所示和监理人的指示为依据，按实际完成并经验收的数量按混凝土标号及不同的工程子目，按其铺筑的实际体积以立方米计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收、发包人确认并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单位支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成防护工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 208-1 | 植物护坡 |  |
| 208-1-1 | 喷播草灌护坡 | m2 |
| 208-1-2 | 三维植被网护坡 | m2 |
| 208-4 | 混凝土护坡 |  |
| 208-4-3 | C20混凝土护坡 |  |
| 208-4-3-4 | 预制六棱砖护坡 | m3 |
| 208-4-3-6 | 现浇砼护坡 | m3 |

## 第209节 挡土墙

1.计量

（1）砌体挡土墙和混凝土挡土墙工程以图纸所示，按监理人的指示按实际完成并经验收的数量，按混凝土强度等级分别以立方米计量。砂砾基础垫层按完成数量以立方米计量。混凝土钢筋按完成数量以千克计量。

（2）嵌缝材料、粘土封层、土工布、砂浆勾缝、泄水孔及其滤水层，混凝土工程的脚手架、模版、浇筑和养生、表面修整，基础开挖、运输与回填等有关作业，均作为承包人应做得附属工作，不另行计量。若挡墙基础开挖需支护，承包人需报监理人以及发包人具体支护方案，并经监理人验收合格后在216节以吨计量。若未经批准方案进行支护，发包人不予增加费用。

（3）挡土墙的墙背回填按204-1-7子目单独计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成防护工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 209-3 | 混凝土挡土墙 |  |
| 209-3-1 | 挡墙混凝土 |  |
| 209-3-1-6 | C20混凝土 | m3 |
| 209-4 | 挡土墙基础垫层 |  |
| 209-4-2 | 挡土墙基础碎石垫层 | m3 |

## 第 215 节 河道防护

1.计量

（1）河床铺砌、顺坝、丁坝、调水坝及锥坡砌筑等工程及抛石防护，应分别按图纸尺寸和监理人的指示，按实际完成并经验收的数量，以实体体积立方米计量。

（2）河道防护结构物的基础开挖、回填、夯实、砌体勾缝等工作，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 215-1 | 河床铺砌 |  |
| 215-1-4 | C20混凝土铺砌 | m3 |
| 215-5 | 浆砌片石锥坡 | m3 |
| 215-6 | 抛石防护 |  |
| 215-6-1 | 抛填片石 | m3 |

# 第300章  路  面

## 第302节  垫    层

1.计量

（1）碎石、石屑、石渣垫层应按图纸和监理人指示铺筑、经监理人验收合格的该层级顶面面积，按不同厚度以平方米计量，局部不等厚路段可按铺筑压实体积以立方米计量（按铺筑长度与平均厚度截面积之积）。

（2）对个别特殊形状的面积，应采用适当计算方法计量，并经监理人批准以平方米或立方米计量。除监理人另有指示外，超过图纸所规定的面积或体积，均不予计量。

除监理人另有指示外，超过图纸所规定的面积或体积，均不予计量。

2.支付

（1）费用的支付，主要包括：

a．承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等；

b.原材料的检验、级配颗粒组成与塑性指数的试验或混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。

c.铺筑前对下承层的检查和清扫、材料的运输、拌和、摊铺、整型、压实、养护等；

d．质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。

（2）按上述规定计量，经监理人验收并列人工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 302-1 | 垫层 |  |
| 302-1-1 | 碎石垫层 |  |
| 302-1-1-1 | 厚150mm以内 | m2 |
| 302-1-6 | 石屑调平层 |  |
| 302-1-6-1 | 厚50mm | m2 |
| 302-2 | 垫层（按体积计） |  |
| 302-2-1 | 碎石垫层（按体积计） | m3 |
| 302-2-2 | 砂砾垫层（按体积计） | m3 |
| 302-2-5 | 砼垫层（按体积计） | m3 |

## 第304节 水泥稳定碎石底基层、基层

1.计量

（1）水泥稳定土底基层、基层应按图纸所示和监理人指示铺筑，经监理人验收合格的该层层级顶面面积，按不同水泥含量类型分不同厚度以平方米计量，局部不等厚路段可按铺筑压实体积以立方米计量（按铺筑长度与平均厚度截面积之积）。

（2）对个别特殊形状的面积，应采用监理人认可的计算方法计算。除监理人另有指示外，超过图纸所规定的计算面积或体积不予计量。

（3）桥梁和明涵处的搭板、埋板下变截面水泥稳定土底基层、基层按图纸所示和监理人的指示铺筑。经监理人验收合格后，以立方米计量。

（4）路面铺土工格栅、玻纤格栅按图纸所示和监理人的指示铺筑。经监理人验收合格后，以平方米计量，搭接部分不另行计量。

2.支付

（1）费用的支付，主要包括以下内容：

a.承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。

b.原材料的检验、级配颗粒组成与塑性指数的试验或混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。

c.铺筑前对下承层的检查和清扫、材料的运输、拌和、摊铺、整型、压实、养护等。

d.质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。

（2）上述规定计量，经监理人验收，并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 304 | 水泥稳定土底基层、基层 |  |
| 304-1 | 水泥稳定土底基层、基层 |  |
| 304-1-3 | 4-5%水泥含量稳定土底基层、基层 |  |
| 304-1-3-1 | 厚150mm以内 |  |
| 304-1-3-1-1 | 厚90mm5%水泥稳定碎石基层 | m2 |
| 304-1-3-1-2 | 厚120mm5%水泥稳定碎石基层 | m2 |
| 304-1-3-2 | 厚150-200mm |  |
| 304-1-3-2-1 | 厚180mm5%水泥稳定碎石基层 | m2 |
| 304-1-3-2-2 | 厚200mm5%水泥稳定碎石基层 | m2 |
| 304-4 | 水泥稳定石屑底基层、基层 |  |
| 304-4-2 | 3-4%水泥含量稳定石屑底基层、基层 |  |
| 304-4-2-1 | 厚150mm以内 | m2 |

## 第307节 沥青稳定碎石基层（ATB）、水泥混凝土基层

1.计量

素混凝土基层，按图纸所示及监理人指示的平均铺筑面积，经监理人验收合格，按不同厚度分别以平方米计量。除监理人另有指示外，超过图纸所规定的面积均不予计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付项目的工程量，其每一计量单位，将以合同价格支付，此项支付包括为完成本工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 307-2 | 贫水泥混凝土基层 |  |
| 307-2-5 | 厚140-150mm贫水泥混凝土基层 |  |
| 307-2-5-1 | 厚150mm贫水泥混凝土基层 | m2 |
| 307-2-8 | 厚170~180mm以内贫水泥混凝土基层 |  |
| 307-2-8-1 | 厚180mm贫水泥混凝土基层 | m2 |

## 第310节 沥青表面处治、封层及其他面层

1.计量

（1）封层按图纸规定及监理人指示的摊铺面积，按其主要混合料分类，经监理人验收合格，以平方米计量。

（2）除监理人另有指示外，超过图纸规定的面积不予计量。

2.支付

（1）支付费用主要包括下列内容：

a.承包人提供所需的材料，使用的工具、设备和劳力等。

b.材料的检验、试验，以及按规范规定的全部作业。

c.喷洒、铺筑前对下层面的检查和清扫，材料的加热、运输、喷洒、养护等工作。

（2）按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 310-2 | 封层 |  |
| 310-2-6 | 塑料薄膜封层 | m2 |

## 第312节  水泥混凝土面板

1.计量

(1)水泥混凝土面板按图纸和监理人指示铺筑的面积、经监理人验收合格，按不同厚度以平方米计量。除监理人另有指示外，任何超过图纸所规定的尺寸的计算面积，均不予计量。

(2)接缝材料、外掺剂等未列入支付子目中的其他材料均含入水泥混凝土路面单价之中，不单独计量与支付。

（3）水泥混凝土路面的补强钢筋及拉杆、传力杆、钢筋网等按图纸要求设置，经监理人现场验收后以重量千克计量。钢筋采购、制作、安装、焊接、螺栓、铁件的预埋、设计图纸未注明的钢筋接头和施工损耗、钢筋性能试验等内容以及为完成该项工作所必须的工作和其他辅助工作均作为附属工程不予计量。

2.支付

（1）费用的支付，主要包括以下内容：

a.承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。

b.原材料的检验，混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。

c.铺筑混凝土面板前对基层的检查和清扫、混凝土混合料的拌和、运输、摊铺、终饰、接缝、养护等。

d.质量检验所要求的检测、取样和试验等。

（2）按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 312-1 | 普通水泥混凝土面板 |  |
| 312-1-2 | 厚200mm以内面板 |  |
| 312-1-2-1 | 厚200mm面板（抗折强度4.0MPa） | m2 |
| 312-1-4 | 厚210-220mm面板 |  |
| 312-1-4-1 | 厚220mm面板（抗折强度4.0MPa） | m2 |
| 312-1-6 | 厚230-240mm面板 |  |
| 312-1-6-1 | 厚240mm面板 | m2 |
| 312-1-8 | 厚250-260mm面板 |  |
| 312-1-8-1 | 厚260mm面板（抗折强度5MPa） | m2 |
| 312-2 | 混凝土路面钢筋 |  |
| 312-2-3 | HPB300 | kg |
| 312-2-4 | HRB400 | kg |

## 第313节 培土路肩、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

1.计量

（1）培土路肩及中央隔带回填土按压实后并经监理人验收的工程数量分别以立方米为单位计量。

（2）现浇水泥混凝土加固土路肩及混凝土预制块加固路肩经验收合格后，沿路肩表面量测其长度和截面规格，按混凝土标号不同分别以立方米为单位计量；浆砌片石加固土路肩以铺筑实体体积立方米计量；加固土路肩的混凝土立模、摊铺、振捣、养生、拆模、预制块预制铺砌、接缝材料等及其他有关加固土路肩的如砂砾垫层等杂项工作均属本项工程的附属工作，均不另行计量。

（3）现浇路缘石按混凝土标号分类以立方米为计量单位。混凝土预制块路缘石按预制混凝土路缘石、运输安装混凝土路缘石分别以立方米计量。预制混凝土预制混凝土路缘石费用已包含预制所需的人工、材料、机械以及将预制块装车所需的一切费用；运输与安装预制混凝土块其费用已包含运输、卸货、安装、埋设缘石的基槽开挖与回填、夯实、砂砾垫层等有关杂项工作等费用。

（4）人行道砖经监理人验收的工程数量以平方米计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成工程所必须的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 313-1 | 培土路肩 | m3 |
| 313-3 | 现浇混凝土加固土路肩 |  |
| 313-3-1 | 现浇C15混凝土加固土路肩 | m3 |
| 313-3-2 | 现浇C20混凝土加固土路肩 | m3 |
| 313-6 | 混凝土路缘石 |  |
| 313-6-1 | 预制块混凝土路缘石 |  |
| 313-6-1-2 | C20混凝土 | m3 |
| 313-8 | 人行道砖 |  |
| 313-8-1 | 30x30x6透水彩砖 | m2 |
| 313-8-2 | 花岗岩面砖 | m2 |

## 第 315 节 挖路槽及铺草皮

范围：本节工作为挖路槽、中央分隔带或路肩铺草皮等有关的作业。

1.计量

土路肩铺草皮经监理人验收的工程数量以平方米为单位计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成工程所必须的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 315-3 | 土路肩铺草皮 | m2 |

## 第316节  旧路面处理

1.计量

（1）旧路面铺筑土工织物、设置应力吸收层均按图纸施工，经监理人验收合格的实际工程数量分土工织物类型、应力吸收层类别分别按铺筑面积以平方米计量，搭接长度及锚钉等材料作为附属工程不予计量。

（2）路面灌缝按灌缝长度以米为单位计量。

（3）植筋按图纸要求并经监理人验收的数量，以不同直径规格及植筋长度按根计量。

（4）破碎板修复、板角修复按图纸施工，经监理人验收合格的实际工程数量按压浆体积以立方米计量。

（5）旧混凝土路面预裂压稳后利用为基层按按图纸施工，经监理人验收合格的实际工程数量按面积以平方米计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收列入工程量清单的以下工程子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成工程所必需的所有费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 316-2 | 玻璃纤维格栅 | m2 |
| 316-4 | 水泥路面压浆 | m3 |
| 316-5 | 路面灌缝 | m |
| 316-6 | 植筋 |  |
| 316-6-1 | 植筋（φ14） | 根 |
| 316-6-2 | 植筋（φ28） | 根 |
| 316-6-3 | 植筋（φ16） | 根 |
| 316-6-4 | 植筋（φ25） | 根 |
| 316-7 | 破碎板修复 |  |
| 316-7-1 | 厚200mm面板修复（抗折强度4.0MPa） | m2 |
| 316-7-2 | 厚220mm面板修复（抗折强度5MPa） | m2 |
| 316-8 | 板角修复 |  |
| 316-8-2 | 厚220mm面板修复（抗折强度5MPa） | m2 |
| 316-9 | 预裂压稳旧砼路面 | m2 |

# 400章 桥梁、涵洞

## 第402节 模板、拱架和支架

本节工作为有关工程的附属工作，不作独立计量与支付。

## 第403节 钢筋

1.计量

（1）根据设计图纸所示及钢筋数量统计表（不包括定位、架立、固定钢筋）所列，按实际安设并经监理人验收的钢筋以千克（kg）计量。其内容包括钢筋混凝土中的钢筋和预应力混凝土中的非预应力钢筋及混凝土桥面铺装中的钢筋。

（2）除图纸所示或监理人另有认可外，因搭接而增加的钢筋不予计入。

（3）钢筋及钢筋骨架用的铁丝、钢板、套筒（连接套）、焊接、钢筋垫块或其他固定、定位、架立钢筋的材料，以及钢筋的防锈、截取、套丝、弯曲、场内运输、安装、防腐蚀等，作为钢筋工程的附属工作，不另行计量。

（4）基础钢筋主要包含桥梁挖孔桩、灌注桩、承台、支撑梁、基础系梁、沉桩、沉井等基础钢筋；下部结构钢筋主要包含桥梁墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等下部结构用钢筋；上部结构钢筋主要包含现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、横隔板、桥面铺装、伸缩缝预埋钢筋、防撞墙预埋钢筋、排水管补强钢筋等上部构造用钢筋；附属结构钢筋主要指桥台缘石、人行道、防撞墙（不含预埋筋）、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石、中央带盖板、U型槽等部位用钢筋。其中如设计采用不锈钢钢筋或拼接钢材的，应独立支付项以千克（kg）计量。安装防撞栏预埋钢筋、伸缩缝预埋钢筋时，若桥梁上部结构预埋钢筋因预制梁板承包人安装的预埋钢筋间距不符合要求或纵线偏位造成防撞栏钢筋及伸缩缝钢筋不能与梁板预埋钢筋进行有效连接，而需要重新植筋、增加钢筋或采取其他措施处理的，由此增加的费用由预制梁板承包人承担。

（5）为提高结构的抗裂性能而设置的钢筋焊接网单独按图纸所示或监理人验收的数量计量，因搭接而增加的钢筋不予计量。

（6）悬臂浇筑预应力混凝土桥梁，主梁所使用的临时劲性骨架，视为主梁施工的附属工作，不予单独计量，费用包含在相关工程中。

（7）钢管拱拱肋按图纸或经监理人验收的钢材以千克计量，相关的加工、运输、安装、焊接等工作均作为附属工作，不单独计量，费用包含在相关工程中。

（8）冷却管、预埋钢板做为相应项目的附属工程，不另行计量。

（9）为保证钢筋连接的质量，本项目桥梁下部结构中（如桩基、墩、柱等）Φ22以上的钢筋（含Φ22）均必须采用钢筋机械连接，费用包含在相关工程中，不予单独计量。除上述部位外，使用的临时或永久性劲性骨架，不予单独计量，视为附属工作，费用包含在相关工程中。

（10）排水预埋钢筋经监理人验收按kg计量。

（11）伸缩缝预埋钢筋经监理人验收后按kg计量，伸缩缝安装钢筋含在伸缩缝综合单价中，不单独计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输及其他为完成钢筋工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 403-1 | 基础钢筋（包括灌注桩、承台、支撑梁、基础系梁、沉桩、沉井等） |  |
| 403-1-1 | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg |
| 403-1-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg |
| 403-2 | 下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等） |  |
| 403-2-1 | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg |
| 403-2-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg |
| 403-3 | 上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等） |  |
| 403-3-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg |
| 403-3-5 | 拼接钢材 | kg |
| 403-4 | 附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等） |  |
| 403-4-1 | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg |
| 403-4-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg |
| 403-4-5 | 拼接钢材 | kg |
| 403-4-9 | 花岗岩护栏 | m |

## 第404节 基础挖方及回填

1.计量

（1）基础挖方应按下述规定，取用底、顶面间平均高度的棱柱体体积，分干处、水下及土、石，以立方米计量。承包人的挖土石方的单价均视为承包人对此项工程的综合费用，无论图纸的数量与实际情况是否存在差异。

（2）当承包人遇到特殊或非常规情况时，应及时通知监理人，由监理人定出特殊的基础挖方界线。凡未取得监理人批准，承包人以特殊情况为理由而完成的任何挖方将不予计量，其基坑超深开挖，应由承包人用砂砾或监理人批准的回填材料予以回填压实。

（3）为完成基础挖方所做的地面排水及围堰、基坑抽水、基坑回填与压实、错台开挖及斜坡开挖等，作为挖基工程的附属工作，不另行计量。

（4）台后路基填筑及锥坡填土在第204节内计量与支付。

（5）基坑土的运输作为挖基工程的附属工作，不另行计量与支付。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成挖基及回填工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 404-1 | 干处挖土方 | m3 |

## 第405节 钻孔灌注桩

1.计量

（1）钻孔灌注桩分为陆上钻孔灌注桩和水中钻孔灌注桩，以实际完成并以监理人验收后的数量，分桩长60m以内（含60m）和60m以上按不同桩径的桩长按米计量。计量应自图纸所示或监理人批准的桩底标高至承台底或桩间系梁顶；对于与桩连为一体的柱式墩台，如无承台或系梁时，则以桩柱处地面线为分界线，地面线以下部分为灌注桩桩长。未经监理人批准，由于超钻而深于所需的桩长部分，将不予计量。水中桩的核定：施工图纸中位于江河、湖泊之中，且旱季施工时桩位的水深超过1.5m，并不能通过抽水或排放水而成为陆地桩时（必须搭施工平台或设置围堰、筑岛方可施工），并经监理人审核、发包人批准的桩方可视为水中桩，按水中桩计量；否则均视为陆上桩进行计量。水中桩应安排在旱季施工，特殊情况在雨季施工的应得到发包人和监理人批准，否则采用旱季时水位作为判定该桩是否为水中桩的依据。

（2）开挖、钻孔、清孔、钻孔泥浆、护筒（不含永久钢护筒）、混凝土、破桩头，以及必要时在水中填土筑岛、搭设工作台架及浮箱平台、栈桥等其他为完成工程的子目，作为钻孔灌注桩的附属工作，不另行计量。混凝土桩无破损检测及所预埋的钢管等材料，均做为混凝土桩的附属工作，不另行计量。水中桩基础设计所要求的防腐蚀措施及相应防腐蚀材料，均作为混凝土桩的附属工作，不另行计量。

（3）钻孔灌注桩钢筋的制作和安装费在第403节内计量，列入403-1子目内。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成钻孔灌注桩工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 405-1 | 陆上钻孔灌注桩 |  |
| 405-1-1 | 孔深60m以内的陆上钻孔灌注桩 |  |
| 405-1-1-3 | 桩径120cm | m |
| 405-1-1-5 | 桩径140cm | m |
| 405-1-1-7 | 桩径160cm | m |
| 405-2 | 水中钻孔灌注桩（一般江河） |  |
| 405-2-1 | 孔深60m以内的水中钻孔灌注桩 |  |
| 405-2-1-7 | 桩径160cm | m |

## 第410节 结构混凝土工程

1.计量

（1）以图纸所示和监理人指示为依据，按现场已完工并经验收的混凝土，分别以不同结构类型及混凝土等级，以立方米计量。

（2）直径小于200mm的管子、钢筋、锚固杆、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除。作为砌体砂浆的小石子混凝土，不另行计量。

（3）桥面铺装混凝土在第415节内计量与支付；结构钢筋在第403节内计量。

（4）为完成结构物所用的施工缝连接钢筋、预制构件的预埋钢板、防护角钢或钢板、脚手架或支架及模板、排水设施、防水处理、基础底碎石垫层、混凝土养生、混凝土表面修整及为完成结构物的其他杂项子目，以及混凝土预制构件的安装架设设备拼装、移运、拆除和为安装所需的临时性或永久性的固定扣件、钢板、焊接、螺栓等，均作为各项相应混凝土工程的附属工作，不另行计量。

（5）构件的预制、运输、安装：按现场已完工并经验收的混凝土，分别以不同结构类型及混凝土等级，以立方米计量。其计价包含混凝土构件的预制、运输和安装等工作。为完成结构物所用预制构件的预埋钢板、防护角钢或钢板、脚手架或支架及模板、排水设施、防水处理、混凝土养生、混凝土表面修整及为完成结构物的其他杂项子目，以及混凝土预制构件的安装架设设备拼装、移运、拆除和为安装所需的临时性或永久性的固定扣件、钢板、焊接、螺栓等，均作为各项相应混凝土工程的附属工作，不另行计量。

（6）在混凝土施工配合比的设计中，为保证工程质量及施工方便，若须添加外加剂时，该部分费用含在混凝土报价中，并且外加剂的使用应得到监理人的批准。

（7）整体化层按图纸要求施工，并经监理人验收的实际数量，以立方米计量。如果整体化层标高与设计图纸及规范要求出入过大，在不影响结构的情况下，将高出部分铣刨（该部分费用由承包人负责），确保沥青面层的厚度。如有部分桥面整体化层高出设计1cm或低于设计1cm，则由路面承包人进行调坡处理，费用由桥涵承包人负责。

（8）防腐措施中混凝土结构表面涂装面积，按图纸所示以平方计量，疏水化合孔栓物添加剂作为一种特殊的添加剂，以m3计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、试验、运输、安装及其他为完成混凝土工程所必要的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 410-1 | 混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、基础系梁，但不包括桩基和沉井） |  |
| 410-1-2 | C20混凝土 | m3 |
| 410-1-4 | C30混凝土 | m3 |
| 410-2 | 混凝土下部结构（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等） |  |
| 410-2-2 | C20混凝土 | m3 |
| 410-2-4 | C30混凝土 | m3 |
| 410-2-5 | C35混凝土 | m3 |
| 410-2-6 | C40混凝土 | m3 |
| 410-3 | 现浇混凝土上部结构 |  |
| 410-3-6 | C40混凝土 | m3 |
| 410-3-8 | C50混凝土 | m3 |
| 410-5 | 上部结构现浇整体化混凝土 |  |
| 410-5-5 | C40混凝土 | m3 |
| 410-5-7 | C50混凝土 | m3 |
| 410-6 | 现浇混凝土附属结构 |  |
| 410-6-4 | C30混凝土 | m3 |
| 410-6-5 | C35混凝土 | m3 |
| 410-6-6 | C40混凝土 | m3 |
| 410-6-8 | C50混凝土 | m3 |
| 410-7 | 预制安装混凝土附属结构 |  |
| 410-7-3 | 预制混凝土附属结构 |  |
| 410-7-3-3 | C30混凝土 | m3 |

注：①子目号410-1～410-4按混凝土等级、不同类型分列子项。

②预制板、梁和拱上建筑的整体化现浇混凝土，以子项列在410-5子目内。

③子目号410-6附属结构包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫块等，按其混凝土等级及种类分列子项。

## 第411节 预应力混凝土工程

1.计量

（1）预应力混凝土结构物（包括现浇和预制预应力混凝土）按图纸尺寸和监理人指示为依据，按已完工并经验收合格的结构体积，以立方米计量。计量中包括悬臂浇筑、支架浇筑及预制安装预应力混凝土梁、板的一切作业。

（2）完工并经验收的预应力混凝土结构的预应力钢材，按图纸所示和招标文件技术规范规定相应长度计算，预应力钢材数量以千克计量。后张法预应力钢筋的长度按两端锚具间的理论长度计算；先张法预应力钢筋的长度按构件的长度计算。除上述计算长度以外的锚固长度及工作长度的预应力钢材含人相应预应力钢材报价之中，不另行计量。

（3）预应力混凝土结构的非预应力钢筋，在第403节计量与支付。

（4）预应力钢材的加工、锚具、管道、锚板及联结钢板、焊接、张拉、压浆、封锚等，作为预应力钢材的附属工作，不另行计量。预应力锚具包括锚圈、夹片、连接器、螺栓、垫板、喇叭管、螺旋钢筋等整套部件。

（5）后张法预应力混凝土梁封锚及端部加厚混凝土，计入相应梁段混凝土之中，不单独计量。

（6）预制板、梁的整体化现浇混凝土及其钢筋，分别在第410节及第403节计量。

（7）桥面铺装混凝土在第415节计量。

（8）构件的预制、运输、安装：按现场已完工并经验收的混凝土，分别以不同结构类型及混凝土等级，以立方米计量。为完成结构物所用预制构件的预埋钢板、防护角钢或钢板、脚手架或支架及模板、排水设施、防水处理、混凝土养生、混凝土表面修整及为完成结构物的其他杂项子目，以及混凝土预制构件的安装架设设备拼装、移运、拆除和为安装所需的临时性或永久性的固定扣件、钢板、焊接、螺栓等，均作为各项相应混凝土工程的附属工作，不另行计量。

（9）桥梁荷载试验含在相应子目中不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此顶支付，包括材料、劳力、设备、试验、运输等及其他为完成预应力混凝土工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 411-5 | 后张法预应力钢绞线 | kg |
| 411-10 | 预制安装预应力混凝土上部结构 |  |
| 411-10-4 | 预应力混凝土上部结构（含预制、运输、安装） |  |
| 411-10-4-2 | 预应力混凝土空心板 | m3 |
| 411-10-4-3 | 预应力混凝土小箱梁 | m3 |

## 第 412 节 预制构件的安装及桥梁钢结构工程

1.计量

钢结构按类型和规格分类，以钢结构主体钢材重量计量，构件安装所需的扣件、钢焊接、螺栓等作为附属工作，不另行计量与支付。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此顶支付，包括材料、劳力、设备、试验、运输等及其他为完成预应力混凝土工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 412-7 | 其他钢结构 |  |
| 412-7-1 | 护栏挡板 | kg |
| 412-7-2 | 加高钢管 | kg |

## 第413节 砌石工程

本节工作包括石砌及混凝土预制块砌桥梁墩台、翼墙、拱圈等的砌筑，也可作为涵洞、锥坡、挡土墙、护坡、导流构造物砌体工程的参考。

1.计量

（1）以图纸所示和监理人指示为依据，按完成的并经验收的各种石砌体或预制混凝土块砌体，以立方米计量。挖基、砂垫层、碎石垫层、勾缝及空心六角砖内回填粘土等作为砌体的附属工作，不另计量。空心六角砖内植草在第208节内计量。

（2）计算体积时，所用尺寸应由图纸所标明或监理人书面规定的计价线或计价体积定之。相邻不同石砌体计量中，应各包括不同石砌体间灰缝体积的一半。镶面石突出部分超过外廓线者不予计量。泄水孔、排水管或其他面积小于0.02m2的孔眼不予扣除，削角或其他装饰的切削，其数量为所在石料5%或少于5%者，不予扣除。

（3）砂浆或作为砂浆的小石子混凝土，作为砌体工程的附属工作，不另计量。

（4）砌体的垫铺材料的提供和设置，拱架、支架及砌体的勾缝，砌体基础的挖方，作为砌体工程的附属工作，不另计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、运输、安砌等及其他为完成砌体工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 413-2 | 浆砌块石 | m3 |

## 第415节 桥面铺装

1.计量

（1）桥面铺装应按图纸所示的尺寸，按实际完成并经监理人验收的数量，分不同材料及级别，按立方米计量。由于施工原因而超铺的桥面铺装，不予计量。

（2）桥面防水层按图纸要求施工，并经监理人验收的实际数量，分结构类型以平方米计量。

（3）混凝土桥面铺装接缝、刻槽等作为桥面铺装的附属工作，不另行计量。

（4）桥面铺装钢筋在第403节有关工程子目中计量，本节不另行计量。

（5）在混凝土施工配合比的设计中，为保证工程质量及施工方便，若须添加外加剂时，该部分费用含在混凝土报价中，并且外加剂的使用应得到监理人的批准。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备及其他为完成桥面铺装工程所必需的费用，是本节规定的全部工程的偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 415-2 | 水泥混凝土桥面铺装 |  |
| 415-2-1 | 普通水泥混凝土桥面铺装 |  |
| 415-2-1-1 | 普通水泥混凝土桥面铺装（按体积计） |  |
| 415-2-1-1-24 | C40防水混凝土 | m3 |
| 415-3 | 桥面防水层 |  |
| 415-3-4 | 无机分子防水涂料 | m2 |
| 415-3-5 | 普通沥青隔离层 | m2 |
| 415-3-6 | 白色防水涂料 | m2 |

注：桥面铺装应按其材料、等级及厚度分列子项。

## 第416节 桥梁支座

1.计量

支座按图纸所示不同的类型，包括支座的提供的和安装，一般以个计量；而板式橡胶支座，则按体积以立方分米计量。支座必须成套订购，支座配件（包括防尘罩、安装铆栓、滑动钢板、调平钢板等）已包括在计价内。支座清洗、运输、起吊及安装支座所需的扣件、钢板、焊接、螺栓、粘结等，作为支座安装的附属工作，不另行计量。

临时支座作为预应力混凝土构件安装的附属工作不另行计量与支付。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备及其他为完成支座工程必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 416-1 | 矩形板式橡胶支座 |  |
| 416-1-1 | 矩形板式橡胶支座（按体积计） | dm3 |
| 416-2 | 圆形板式橡胶组合支座 |  |
| 416-2-1 | 圆形板式橡胶组合支座（按体积计） | dm3 |
| 416-8 | 橡胶缓冲块 | dm3 |

注：应按支座的型号、规格、材料分列子项。

## 第417节 桥梁接缝和伸缩装置

1.计量

（1）桥面伸缩装置按图纸要求安装并经监理人验收的数量，分不同结构型式以米计量。其内容包括伸缩装置的提供和安装等作业。

（2）除伸缩装置外的其他接缝，如橡胶止水片、沥青类等接缝填料，作为有关工程的附属工作，不另行计量。

（3）安装时切割和清除伸缩装置范围内沥青混凝土铺装或安装伸缩装置所需的部分水泥混凝土（钢纤维混凝土）、钢筋（梁板中的预埋钢筋除外）、临时或永久的扣件、焊接、螺栓、粘结等，作为伸缩装置安装的附属工作，不另行计量。

（4）桥梁伸缩装置由发包人根据实际情况确定另行委托实施或由桥梁施工承包人自行实施，如另行委托则桥梁施工承包人必须无条件配合伸缩缝施工，配合工作作为桥梁施工的附属工作不另行计量。

（7）伸缩缝预埋钢筋按千克在403节已计量；伸缩缝安装钢筋作为伸缩缝的预埋钢筋，不另行计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、运输、工具、安装等及其他为完成伸缩装置工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 417-2 | 模数式伸缩装置 |  |
| 417-2-1 | 伸缩量80mm以内 | m |
| 417-3 | 梳齿板式伸缩装置 |  |
| 417-3-1 | 伸缩量80mm以内 | m |

## 第418节 桥梁涵洞防排水处理

1.计量与支付

（1）沥青或油毛毡防水层，作为其他有关项目内的附属工作，不另行计量与支付。但桥面铺装防水层按415-3计量与支付。

（2）桥梁排水系统补充列入本节，按泄水管或排水管材质不同，分直径及规格以排水管或泄水管的长度以米计量，三通、接头、管盖等作为附属工作，不再予以单独计量。排水系统补强钢筋在403-3中计量。

（3）桥面排水小型构件如混凝土排水格栅、铸铁排水格栅按材质不同以个为单位计量。

2.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 418-1 | 排水管 |  |
| 418-1-2 | PVC-U管 |  |
| 418-1-2-2 | 直径φ110mmPVC-U管 | m |
| 418-1-2-3 | 直径φ150mmPVC-U管 | m |
| 418-1-2-4 | 直径φ160mmPVC-U管 | m |
| 418-1-2-7 | 直径φ315mmPVC-U管 | m |
| 418-2 | 桥面排水构造物 |  |
| 418-2-2 | 铸铁排水格栅 | 个 |

## 第422节 涵洞及通道工程

1.计量

（1）按涵洞挖基、基础垫层、涵身、基础、盖板、帽石、洞身铺砌、拱圈、拱上构造等的分项部位分别计量。其中挖基土方、基础垫层、砌体、混凝土等均以体积按立方米计量，钢筋等钢材按重量以千克（kg）计量，工程量应以设计图纸及监理人现场验收为准。所有沉降缝的填缝及涵身防水材料作为附属工程，不应单独计量。

（2）涵基挖方按图纸所示工程数量，以立方米包干计量。承包人也不得由于施工工艺的变化而提出变更。为完成基础挖方所做的地面排水及围堰、基坑支撑及抽水、基坑回填与压实、错台开挖及斜坡开挖、基坑土的运输与丢弃作为挖基工程的附属工作，不另行计量。

（3）反开挖土方按图纸所示数量，以立方米包干计量，为完成反开挖土方所做的地面排水、抽水、开挖后的回填与压实、错台开挖及斜坡开挖及土方的运弃等，作为土方开挖的附属工作，不另行计量。

（4）基础垫层按图纸要求并经监理人验收的数量分垫层类型以立方米计量。

（5）混凝土工程以图纸所示或监理人指示为依据，按现场已完工并经验收的混凝土，分别以不同结构类型及混凝土等级，以立方米计量。为完成结构物所用的施工缝连接钢筋、脚手架或支架及模板、排水设施、防水处理、混凝土养生、混凝土表面修整及为完成结构物的其他杂项细目，均作为各项相应混凝土工程的附属工作，不另行计量。

（6）圆管涵的涵身混凝土费用已包含圆管涵预制、运输、安装，以及为完成结构物所用的施工缝连接钢筋、脚手架或支架及模板、排水设施、防水处理、为完成结构物的其他杂项细目。

（7）圆管钢筋、盖板钢筋、涵身钢筋等按千克计量；其他砌石工程参照第413节相关规定。

（8）洞口（包括倒虹吸管）建筑以外涵洞上下游沟渠的改沟、铺砌、加固以及急流槽消力坎的建筑等均列入本规范第207节的相应子目内计量。通道范围（进出口之间距离）以内的土石方及边沟、排水沟等均含入洞身报价之中不另行计量。

（9）建在软土、沼泽地区的涵洞及盖板（含倒虹吸管），按图纸要求特殊处理的基础工程量（如：塑料排水板、袋装砂井、各种桩基、粉喷桩等）在本规则第205节相关子目中计量与支付，本节不另行计量。

（10）通道范围以外的改路土石方及边沟、排水沟等，在本规范第200章相关章节中计量与支付；

（11）通道路面（含通道范围内）分不同结构类型在本规范第300章相关章节中计量与支付。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收的列入工程量清单的以下工程子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 422-1 | 涵基开挖 | m3 |
| 422-2 | 涵洞基础垫层 |  |
| 422-2-2 | 碎石垫层 | m3 |
| 422-3 | 涵管、涵身混凝土基础 |  |
| 422-3-2 | C20混凝土 | m3 |
| 422-3-4 | C30混凝土 | m3 |
| 422-5 | 基础钢筋 | kg |
| 422-6 | 涵洞洞口基础 |  |
| 422-6-1 | 洞口混凝土基础 |  |
| 422-6-1-3 | C20混凝土 | m3 |
| 422-7 | 涵洞洞口墙身 |  |
| 422-7-1 | 洞口混凝土墙身 |  |
| 422-7-1-3 | C20混凝土 | m3 |
| 422-7-1-4 | C25混凝土 | m3 |
| 422-8 | 涵洞洞口、洞内铺砌及截水墙 |  |
| 422-8-1 | 混凝土铺砌及截水墙 |  |
| 422-8-1-3 | C20混凝土 | m3 |
| 422-9 | 预制安装运输混凝土圆管 |  |
| 422-9-4 | 预制、运输、安装混凝土圆管 |  |
| 422-9-4-1 | 钢筋 | kg |
| 422-9-4-7 | C40混凝土 | m3 |
| 422-10 | 盖板涵涵身 |  |
| 422-10-1 | 混凝土涵身 |  |
| 422-10-1-5 | C30混凝土 | m3 |
| 422-11 | 盖板涵盖板 |  |
| 422-11-1 | 现浇混凝土盖板 |  |
| 422-11-1-1 | 现浇盖板钢筋 | kg |
| 422-11-1-6 | C35现浇混凝土 | m3 |
| 422-13 | 台帽、帽石、护栏基座 |  |
| 422-13-1 | 台帽、帽石、护栏基座混凝土 |  |
| 422-13-1-2 | C20混凝土 | m3 |
| 422-13-1-4 | C30混凝土 | m3 |
| 422-13-2 | 台帽、帽石、护栏基座钢筋 | kg |
| 422-14 | 拱涵台身 |  |
| 422-14-1 | 拱涵混凝土涵身 |  |
| 422-14-1-3 | C20混凝土 | m3 |
| 422-18 | 涵洞清淤 | m3 |

# 第600章  安全设施及预埋管线

## 第602节  护栏

1.计量

（1）混凝土护栏按现浇按混凝土标号进行分类，根据图纸所示和监理人指示验收后按混凝土体积以米计量；护栏基础混凝土钢筋以公斤计量，护栏基础混凝土以立方米计量。地基填筑、垫层材料、砌筑砂浆、嵌缝材料等均不另行计量。

（2）波形梁钢护栏（含立柱、基础等）安装就位（包括明涵、通道、小桥部分）并经验收合格，分单面波形和双面波形按设置位置及分类，其长度沿栏杆面（不包括起终端段）量取以米计量；钢护栏起、终端头以m计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输等及其他为完成护栏、护柱安装工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 602-1 | 混凝土护栏 |  |
| 602-1-1 | 现浇混凝土护栏 |  |
| 602-1-1-1 | 护栏现浇混凝土钢筋 | kg |
| 602-1-1-3 | C20现浇混凝土 | m3 |
| 602-1-1-4 | C30现浇混凝土 | m3 |
| 602-2 | 单面波形梁钢护栏 |  |
| 602-2-1 | 路侧单面波形梁钢护栏 |  |
| 602-2-1-20 | Gr-C-4E | m |
| 602-2-1-21 | Gr-C-4E（利用） | m |
| 602-6 | 波形梁钢护栏起、终端头 |  |
| 602-6-4 | 上游端头（AT1-2） | m |
| 602-6-5 | 下游端头（AT2） | m |
| 602-6-14 | 上游端头（AT1-2）（利用） | m |
| 602-6-15 | 下游端头（AT2）（利用） | m |

## 第603节  隔离栅和桥梁防护网

1.计量

（1）桥上防护网按材质不同分别以米计量，立柱、安设网片的支架、预埋件及紧固件等不另行计量。

（2）所需的清场、挖根、土地整平和设置地线等工程均为安装隔离栅的附属工作，不另计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成隔离栅和桥梁护网工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 603-5 | 桥上防护网 |  |
| 603-5-2 | Bf-Ww-B | m |

## 第604节  道路交通标志

1.计量

（1）标志应按图纸规定提供、装好、埋设就位和经验收的不同种类、规格分别计量：

a.所有各式交通标志（包括基础、立柱、门架、反光膜等）均以个为单位计量。

b.所有支承结构、底座、硬件和为完成组装而需要的附件，均附属于各有关标志工程子目内，不另行计量。

（2）限高架以个计量，基础、立柱、横梁、底座、防腐等不另行计量。

（3）示警桩、道口标柱、凸面镜应按埋设就位和验收的数量以个为单位计量。

（4）浮动式钢覆复合材料防撞设施应以监理验收的数量以套为单位计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输等及其他为完成交通标志安装工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 604-1 | 单柱式交通标志 |  |
| 604-1-1 | △700mm | 个 |
| 604-1-2 | ▽700mm | 个 |
| 604-1-3 | ○600mm | 个 |
| 604-1-4 | ○600mm+△700mm | 个 |
| 604-1-5 | □600mm | 个 |
| 604-1-6 | △700mm+△700mm | 个 |
| 604-1-7 | ○600mm+○600mm | 个 |
| 604-1-8 | △700mm更换面板 | 个 |
| 604-1-9 | □600mmx400mm更换面板 | 个 |
| 604-1-10 | ○800mm | 个 |
| 604-1-11 | ○600mm+△700mm | 个 |
| 604-1-12 | △700mm+□600mmx400mm | 个 |
| 604-1-13 | ○600mm更换面板 | 个 |
| 604-1-14 | ▽700mm更换面板 | 个 |
| 604-1-15 | □400mm×600mm+□400mm×600mm | 个 |
| 604-1-16 | □400mm×600mm新增面板 | 个 |
| 604-1-17 | ○800+○800mm | 个 |
| 604-1-18 | 八角形800mm | 个 |
| 604-4 | 门架式交通标志 |  |
| 604-4-1 | 限高架3.5米 | 个 |
| 604-7 | 悬挂（附着）式交通标志 |  |
| 604-7-1 | □530×340mm | 个 |
| 604-12 | 示警桩 | 个 |
| 604-14 | 道口标柱 | 个 |
| 604-15 | 浮动式钢覆复合材料防撞设施 |  |
| 604-15-1 | XH-C120复合材料固定式防撞设施 | 套 |
| 604-15-4 | XH-C180复合材料固定式防撞设施 | 件 |
| 604-16 | 凸面镜 | 个 |

## 第605节  道路交通标线

1.计量

（1）路面标线应按图纸所示，经检查验收后，以热熔型涂料、溶剂常温涂料、溶剂加热涂料、水性涂料、树脂防滑材料、预成型标线带标线的涂敷实际面积，以平方米为单位计量。反光型的路面标线玻璃珠应包含在涂敷面积内，不另计量。

（2）轮廓标安装就位，经检查验收后分类型和设置位置以个计量。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输等及其他为完成交通标线工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 605-1 | 热熔型涂料路面标线 |  |
| 605-1-2 | 反光型 | m2 |
| 605-1-4 | 振动 | m2 |
| 605-8 | 轮廓标 |  |
| 605-8-2 | 附着式轮廓标 | 个 |
| 605-8-12 | 附着式轮廓标（利用） | 个 |

# 第800章  机电工程

## 第801节  通则

范围：本章工作内容为公路沿线及附属设施的机电系统设施的采购（生产）、测试、安装、调测、验收、试运行及培训等有关作业。包括收费系统、通信系统、监控系统、通风、消防系统、供配电照明系统、防雷接地系统和管道工程。

清单子目编制原则：

1、清单子目划分原则上体现子目实现机电功能的完整性和相对独立性。工程量清单中每一子目均能实现系统中相对独立和完整的功能。计量中各清单子目不仅包括主要设备或主材，还应包括相应的附属设备（含配套备品、备件）、附属材料（含辅材）和附属工作。总体思路是每一子目实现其较为完整的、独立的功能所需要的全部工作。

2、附属设备是指为完成主体设备的采购（生产）、测试、安装、调测、验收、试运行、培训等所需要的设备或主体设备配套的备品、备件等；附属材料是指为完成主要设备或主要材料的采购（生产）、测试、安装、调测、验收、试运行、培训等所需要的辅助性材料。

3、电缆中以变电所、配电箱为分界，分为配电箱至终端设备之间电缆，变电所至配电箱之间电缆，变电所与地方电网之间的电缆。

计量与支付：

1、本节不作计量与支付。涉及联合设计费用（如有）、专项培训费用（如有）、联网收费专项费用（暂估价）（如有）等项列入100章计量与支付。

2、鉴于机电工程中设备采购费占总费用比重较大，部分涉及设备采购的清单子目可进行分期支付，发包人可根据项目特点在合同专项条款中约定具体分期和分期支付比例。

3、信号接入、电表报装等属于有关工作附属不另行计量。

## 第802节  收费系统

1.计量

（1）人、手孔应根据图纸所示的型式及不同尺寸按座计量，含井盖、上覆及附件。

（2）所有挖基、挖槽以及回填、压实等均为各相关工程子目的附属工作，不另予计量。凡未列入计量子目的零星工程，均含在相关工程子目内，不另予计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价或总额价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、工具、运输、安装、调测和场地清理等及其他为完成收费系统工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 802-10 | 人（手）孔 |  |
| 802-10-2 | 手孔 | 个 |

## 第807节  供配电照明系统

1.计量

（1）低压配电装置中配电柜、电容补偿柜、（配电）控制箱、机柜等均按技术规范及设计要求实施，经监理人验收，以台或个为计量单位，若为成套机柜可按照套计量。配电柜如按成套设备，则一般由进线柜，电容补偿柜，出线柜组成，主要部件有断路器、避雷器、隔离开关、电容器等。

（2）各类杆灯应按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，按高度、功率等不同以套为计量单位，计价中包括灯杆、灯盘、基础、灯具、光源、接地及附属材料和配套备品、备件等。

（3）照明灯具（一般指隧道内照明用灯具）按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，按灯具类型以套为计量单位，计量中包括灯具、光源、支架、接地及配套备件和附属材料等。

（4）电缆按技术规范和设计要求实施，经监理人验收，分电力电缆、通信电缆和控制电缆按不同的截面积以长度米为计量单位，计量中还包括电缆安装及附属材料。穿刺线夹、过渡端子、电缆头按要求实施，经监理人验收，以个为计量单位。电缆沟槽开挖以立方米计量。

（5）电表报装、、挖槽以及回填、压实等均为各相关工程子目的附属工作，不另予计量。凡未列入计量子目的零星工程，均含在相关工程子目内，不另予计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价或总额支付。此项支付包括材料、劳力、设备、工具、运输、安装、调测和清理场地等及其他为完成供配电系统所必须的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 807-3 | 低压配电装置 |  |
| 807-3-3 | （配电）控制箱、柜 |  |
| 807-3-3-1 | 照明控制柜 | 台 |
| 807-6 | 路灯 |  |
| 807-6-1 | 10m以内杆灯 |  |
| 807-6-1-1 | 9m单悬臂路灯 | 套 |
| 807-6-2 | 15m以内杆灯 |  |
| 807-6-2-1 | 12m单悬臂路灯 | 套 |
| 807-8 | 电缆 |  |
| 807-8-1 | 电力电缆 |  |
| 807-8-1-1 | 截面面积35mm2以内 |  |
| 807-8-1-1-1 | 电力电缆 YJV-0.6/1kv-5×10mm2 | m |
| 807-8-1-1-2 | 电力电缆 YJV-0.6/1kv-5×16mm2 | m |
| 807-8-1-1-3 | 电力电线 BVV-2.5mm2 | m |

## 第809节  管道工程

范围  包括通信、监控、供电、收费等系统的管道工程的铺设、预埋、架设等工作。工作内容包括管道的定位、开挖、铺设、回填、压实、清理场地、端头接口处理等作业。

1.计量

（1）管道工程应按图纸规定铺设就位，按铺设、预埋、架设分材质类型并验收的长度以米计量，计量是沿着单管和多管结构的管中线进行。所有包封、封缝料和牵引线及拉棒检验、接线盒等，作为承包的附属工作，不另行计量。

（2）所有挖基、挖槽以及回填、压实等均为各相关工程子目的附属工作，不另予计量。凡未列入计量子目的零星工程，均含在相关工程子目内，不另予计量。

2.支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成管道工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 809-1 | 铺设管道 |  |
| 809-1-1 | 铺设塑料管 |  |
| 809-1-1-1 | 1孔塑料管铺设 |  |
| 809-1-1-1-1 | 照明保护管 PVCΦ50 | m |
| 809-1-1-1-2 | 通信保护管 PVCΦ110 | m |
| 809-1-2 | 铺设镀锌管 |  |
| 809-1-2-1 | DN100镀锌钢管 | m |