江东新区起步区医疗用地平整工程

土石分类勘察报告

| 职 责 | 姓 名 | 签 名 |
| --- | --- | --- |
| 现场负责人 | 袁晓科 |  |
| 技术负责人 | 吴星龙 |  |
| 项目负责人 | 邱地刚 |  |
| 报告审核 |  |  |
| 报告审定 | 吕增泰 |  |
| 总工程师 |  |  |
| 总 经 理 | 陈建辉 |  |

广东明源勘测设计有限公司

二○二三年十二月

目     录

A、文字部分

1、前言	1

1.1 工程概况	1

1.2 勘察目的及要求	1

1.3勘察工作布置	1

1.4 完成勘察工作量	1

1.5 执行规范	2

1.6已有资料利用	2

2、土石方类别划分	2

2.1 地形地貌	2

2.2 各岩土层的土石方分类	2

2.3各岩土层的土石分级	4

3、计算说明	4

4、结论	5

附图

1、图例	1页

2、平面布置图	1页

3、钻孔柱状图	20页

4、地块总挖方量计算图	1页

5、地块四类土+极软岩+软岩挖方量计算图	1页

6、地块极软岩+软岩挖方量计算图	1页

7、地块软岩挖方量计算图	1页

附表

1、勘探点主要数据一览表	 2页

2、地层统计表	1页

3、标贯试验统计表	2页

4、岩石单轴抗压试验报告	1页

5、场地岩心照片	3页

# 1、前言

受江东新区城东街道办事处的委托，我公司于2023年12月承接了该拟建工程——江东新区起步区医疗用地平整工程项目勘察任务，查明场地内各岩土层变化规律，并对场地岩土层进行分类。

## 1.1 工程概况

拟建——江东新区起步区医疗用地平整工程，勘察用地面积约12973㎡，设计场地平整标高为周边规划路网标高43.60-46.50m。

拟建场地场地位于河源市源城区江东新区河紫路与凤凰路交汇处的南西侧，位于河紫路东侧，可通过河紫路及施工道路通往场地，交通便利，场地交通位置见图1.1。

工程位置

图1   交通位置示意图

坐标系属2000国家坐标系，高程系为1985国家高程基准。工程布置详见“勘探点平面布置图”，用地红线主要拐点坐标见表1.1。

表1.1用地红线主要拐点坐标

| 序号 | X | Y | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | 2625543.91 | 572377.09 | 2000大地坐标系 |
| J2 | 2625550.05 | 572478.50 |  |
| J3 | 2625463.09 | 572491.36 |  |
| J4 | 2625454.70 | 572399.64 |  |

## 1.2 勘察目的及要求

查明场地内各土、岩层的类别、深度、分布、工程特性和变化规律，提供各岩土层物理力学性质指标，并对场地岩土层进行土石分类。

## 1.3勘察工作布置

根据周边规划路网标高43.60-46.50m进行开挖，北侧、东侧及南侧以红线范围1:1放坡开挖。

据需挖方工程特点，拟建江东新区起步区医疗用地平整工程项目按20*20米布置钻孔，共布置46个勘探点，钻孔编号为ZK1～ZK46，因现场ZK6、ZK13、ZK21、ZK28、ZK35、ZK41号钻孔地段以开挖至设计标高，本次共布设40个钻孔，故钻孔编号存在不连续。场地各钻孔均钻至设计开挖标高下1～3m方可终孔。钻孔位置及开挖标高具体见勘探点平面布置图。

## 1.4 完成勘察工作量

本次土石方分类工程的勘察共完成钻孔40个，本次勘察工作野外起始于2023年12月12日，截止于2023年12月16日。完成主要工作量见表1.4。

表1.4 工作量统计表

| 序号 | 项目 |  | 工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程测量 | 钻孔测放 | 40（孔） |  |
| 2 | 勘探 | 工程已钻探 | 617.50m/40孔 |  |
| 3 | 取样 | 取岩样 | 12组/11孔 |  |
| 4 | 原位测试 | 标贯试验 | 30次/16孔 |  |
| 5 | 室内试验 | 岩石单轴抗压试验 | 12件 | 天然含水状态 |
| 6 | 照片 |  | 3页 |  |

## 1.5 执行规范

《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）2009年版；

《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）；

《工程岩体试验方法标准》GB/T50266-2013；

《建筑工程地质勘探与取样技术规范》JGJT87-2012；

土石分类按《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》中的土壤及岩石分类划分。

## 1.6已有资料利用

（1）业主提供的场地现状地形图及本次计算红线范围。

# 2、土石方类别划分

## 2.1 地形地貌

拟建项目原始地形位于丘陵地貌，场地内原始地面高程介于约44.03～63.74m。总体地形地貌属中等复杂。如图2.1。

工程位置

图2.1 拟建场区现状地貌图

## 2.2 各岩土层的土石方分类

在钻探揭露范围内，场地岩土层划分为第四系人工填土及古近系丹霞群基岩风化层。

根据土石的可挖性及岩石单轴天然抗压强度，按《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)中的土壤及岩石分类划分（见下表2.2.1、表2.2.2）。

表2.2-1　　　土壤分类表

表2.2-2　　　岩石分类表

开挖深度内土石方工程分类划分为三类土、四类土、极软岩、软岩共四个等级，具体特征见钻孔柱状图。现分述如下：

2.2.1三类土

1素填土

红褐色、褐色，松散，稍湿，主要由粘性土、强风化砂砾岩、中风化砂砾岩岩块及碎石组成，粒径约3～15cm，个别达30cm，均匀性差，含量约10～15%，为近5年内回填，未完成自重固结，属新填土。主要用镐、条锄、少许用锹开挖。机械需部分刨松方能铲挖满载或可直接铲挖但不能满载。属三类土。揭露层厚1.00～18.10m，平均厚度9.32m，层顶标高为53.47～63.88m，共38个孔揭露本层。

本层进行标贯试验12次，实测N′=4～6击，平均值N′=5.0击；修正后N＝3.89～5.84击，修正平均值为4.75击。

2.2.2四类土

2-1全风化砂砾岩

红褐色，组织结构基本破坏，可见残余层状结构，大部分矿物已风化成土状，有残余结构强度，可用镐挖，干钻可钻进，锤击有较深凹痕，手捏易碎。局部夹强风化碎块。全部用镐、条锄挖掘、少许用撬棍挖掘。机械需普遍刨松方能铲挖满载。属四类土。揭露层厚0.90～3.50m，平均厚度2.29m，层顶埋深0.00～14.80m，层顶标高为44.03～57.12m，场地内共9个钻孔揭露本层。

本层进行标贯试验8次，实测N′=40～46击，平均值N′=43.5击；修正后N＝34.05～42.60击，修正平均值为36.95击。

2.2.3极软岩

2-2强风化砂砾岩

红褐色，结构大部分破坏，砂状结构清晰，矿物成分显著变化，风化裂隙很发育，岩体破碎，芯样呈短柱状、碎块状，用镐可挖，干钻难钻进，钻杆跳动剧烈，锤击声哑，有凹痕，易击碎，浸水易软化。部分钻孔揭露至该层，揭露层厚0.50～6.20m，层顶埋深1.40～15.10m，层顶标高44.94～59.11m，场地内共17个钻孔均有分布。部分用手凿工具，部分用爆破法开挖，属极软岩。

本层进行标贯试验10次，实测N′=92～105击，平均值N′=97.8击；修正后N＝69.35～99.40击，修正平均值为80.68击。

2.2.4软岩

2-3中风化砂砾岩

紫红色，砂砾状结构，中厚层构造，泥质胶结，胶结一般，颗粒约0.5～2mm，角砾砾径2～20mm,呈棱角状，成分主要为石英、硅质岩、花岗岩碎屑，沿节理面有次生矿物，风化裂隙发育，岩体被切割成岩块，芯样呈柱状，长度约10～35cm,RQD=80～90%,用镐难挖，锤击声哑不清脆，有凹痕，无回弹，较易击碎，浸水后手可掰开指甲可刻出印痕。部分钻孔揭露至该层，该层未穿透，揭露层厚1.80～18.20m，层顶埋深0.00～15.50m，层顶标高43.91～63.06m，场地内共26个钻孔均有分布。用风镐和爆破法开挖，属软岩。

本次勘察共取得中风化砂砾岩岩样12件，共统计12件，统计结果如下表：

表2-1　　　岩石天然单轴抗压强度指标统计表

| 岩石名称 | 统计件数 | 范围值(MPa) | 平均值(MPa) | 标准差 | 变异系数 | 标准值(MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-3中风化砂砾岩 | 12 | 5.31～13.5 | 7.94 | 2.18 | 0.27 | 6.80 |

各钻孔地段的土石方分类成果详见钻孔柱状图。因场地风化不均匀，岩性变化较大，且部分区域孔距较大。此阶段仅供概预算参考使用。

## 2.3各岩土层的土石分级

根据各岩土层的可挖性、单轴天然抗压强度值对岩土层进行分级，见表3。

表3岩土可挖性、单轴天然抗压强度值统计表

| 岩石名称 | 可挖性 | 单轴天然抗压强度 (MPa) | 土石方 分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1素填土 | 主要用镐、条锄、少许用锹开挖。机械需部分刨松方能铲挖满载或可直接铲挖但不能满载。 | / | 三类土 |
| 2-1全风化砂砾岩 | 主要用镐、条锄挖掘、少许用撬棍挖掘。机械需普遍刨松方能铲挖满载。 | / | 四类土 |
| 2-2强风化砂砾岩 | 部分用手凿工具，部分用爆破法开挖 | / | 极软岩 |
| 2-3中风化砂砾岩 | 用爆破法开挖 | 6.80 | 软岩 |

# 3、计算说明

1、计算范围

各挖方量采用南方CASS9.1软件中的方格网法计算。计算范围为业主圈定红线范围，边界开挖放坡以红线范围1:1放坡开挖。计算底标高为周边规划路网标高43.60-46.50m。

2、地块总挖、填方量计算说明：

（1）计算范围：业主圈定红线范围。

（2）计算顶标高：采用业主提供的1:1000地形图中原始高程和各钻孔的孔口标高作为原始标高。

（3）计算底标高：设计标高为43.60-46.50m。

（4）边界地段的坡率：1:1开挖。

（5）计算方法：采用南方CASS9.1软件中的方格网法计算，方格网精度10m×10m。

（6）计算结果：开挖总方量148716.1m3。

（7）计算结果：回填总方量145.9m3。

（8）方格网内W表示挖方，T表示填方。

3、地块（四类土+极软岩+软岩）开挖方量计算说明：

（1）计算范围：业主圈定红线范围。

（2）计算顶标高：以三类土底部高程（即四类土顶板高程）作为原始标高。

（3）计算底标高：设计标高为43.60-46.50m。

（4）边界地段的坡率：1:1开挖。

（5）计算方法：采用南方CASS9.1软件中的方格网法计算，方格网精度10m×10m。

（6）计算结果：（四类土+极软岩+软岩）开挖方量为60506.8m3。

4、地块（极软岩+软岩）开挖方量计算说明：

（1）计算范围：业主圈定红线范围。

（2）计算顶标高：以四类土底部高程（即极软岩顶板高程）作为原始标高。

（3）计算底标高：设计标高为43.60-46.50m。

（4）边界地段的坡率：1:1开挖。

（5）计算方法：采用南方CASS9.1软件中的方格网法计算，方格网精度10m×10m。

（6）计算结果：（极软岩+软岩）开挖方量为53393.7m3。

5、地块软岩方量计算说明：

（1）计算范围：业主圈定红线范围。

（2）计算顶标高：以极软岩底部高程（即软岩顶板高程）为原始高程

（3）计算底标高：设计标高为43.60-46.50m。

（4）计算方法：采用南方CASS9.1软件中的方格网法计算，方格网精度10m×10m。

（5）计算结果：软岩开挖方量为44603.8m3。

（6）方格网内W表示挖方，T表示填方。

6、地块三类土方量计算说明：

（1）计算范围：业主圈定红线范围。

（2）计算方法：三土方量=开挖总方量－（四类土+极软岩+软岩方量）；

（3）计算结果：三类土方量= 148716.1m3－60506.8m3＝88209.3m3。

7、地块四类土方量计算说明：

（1）计算范围：业主圈定红线范围。

（2）计算方法：四类方量=四类土+极软岩+软岩－（极软岩+软岩方量）；

（3）计算结果：四类土方量= 60506.8m3－53393.7m3＝7113.1m3。

8、地块极软岩方量计算说明：

（1）计算范围：业主圈定红线范围。

（2）计算方法：极软岩方量=（极软岩+软岩方量）-（软岩方量）；

（3）计算结果：极软岩方量=53393.7m3－44603.8m3＝8789.9m3。

# 4、结论

按土石的可挖程度及单轴天然抗压强度值，划分土石方等级分类为：三类土为1素填土、四类土为2-1全风化砂砾岩，极软岩为2-2强风化砂砾岩，软岩为2-3中风化砂砾岩。

本期对拟建场地红线范围土石方量计算。计算结果为如下表：

表4-1    地块各类岩土挖方量汇总表

| 岩土类别 |  | 挖方量（m3） | 比例 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土方 | 三类土 | 88209.3 | 59.3% | 95322.4 |
|  | 四类土 | 7113.1 | 4.8% |  |
| 石方 | 极软岩 | 8789.9 | 5.9% | 53393.7 |
|  | 软岩 | 44603.8 | 30.0% |  |
| 合计 | / | 148716.1 | 100％ | 148716.1 |

本期对拟建场地红线范围土石方量计算。计算结果为: 场地总挖方量148716.1m3，其中总土方量挖方为95322.4m3，总石方量挖方53393.7m3。场地总填方量145.9m3。