广东南华工商职业学院清远校区二期

海绵城市设计专篇说明

| 工 程 地 点： | 清远市清城区 |
| --- | --- |
| 建 设 单 位： | 广东南华工商职业学院 |
| 设 计 单 位： | 中誉设计有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2023年04月 |

目  录

1、项目概况及设计依据	3

1.1、项目概况	3

1.2、自然环境简况	3

1.3、项目建设背景	5

1.4、海绵城市设计依据	6

2、海绵城市的建设目标	7

3、海绵城市的设计	9

3.1、布置思路	9

3.2、相关措施	10

4、海绵城市的计算	11

4.1、汇水分区的划分	12

4.2、通过综合雨量径流系数的方法所需的调蓄容积	12

4.3、雨水调蓄容积校核	16

4.4、年径流总量控制率校核	16

4.5、径流污染消减率核算	17

5、维护管理	19

5.1基本要求	19

5.2设施维护	19

6.海绵设施建设成本估算	19

1、项目概况及设计依据

1.1、项目概况

建设地点：本项目广东南华工商职业学院清远校区二期位于清远市清城区东城街道J47号区内。

建设规模：本项目广东南华工商职业学院清远校区二期位于清远市清城区东城街道J47号区内。本次设计范围内，项目用地总用地面积为82927方米，绿地面积为16946平方米。

1.2、自然环境简况

1.2.1 基本概况

清远市，位于东经111°55′至113°55′，北纬23°31′至25°12′之间，地处广东省西北部，北回归线北侧附近，为北江中下游、南岭山脉南侧与珠江三角洲的结合部。南连广州、佛山，北接湖南、广西，西邻广西，西及西南与肇庆、佛山为界，东及东北与韶关市相邻，是珠江三角洲与粤北山区的结合部，也是岭南通往中原的重要纽带，有“三省通衢，北江要塞”之称，拥有优越的自然生态环境，是珠江三角洲的重要生态屏障。南北距离190km，东西相距230 km，总面积19153 km2，占全省总面积的十分之一，是目前广东省面积最大的地级市。

清城区位于广东省中部，清远市最南端，北江中下游，毗邻广州市的花都区、三水区和清远市的佛冈县、清新县。地理位置优越，南距广州市区60公里，距广州国际机场28公里，属广州1小时经济生活圈和珠三角2小时经济生活圈范围。区内道路交通网络日趋完善，京广铁路、武广铁路、广清高速公路、107国道等纵贯南北，并与大、小北江航道组成四通八达的水陆交通网络。

石角镇，位于清远市最南端，珠三角开放区的最北端。地处清远、广州、佛山三市的交汇点，石角镇拥有发达的交通通讯网络，距清远市区20km、广州50km、佛山60km，属三市一小时车程生活圈范围，甚称投资的“金三角”。清三公路、原清广公路以及水深开阔的北江河贯穿全镇东西南北，镇内道路纵横交错，四通八达，水陆交通相当便利，为项目的建设和发展创造了良好的条件。

1.2.2 地形形貌

清远境内地质绝大部分位于湘粤褶皱带，只有市区南部和阳山南部局部地区处于华夏活华陆台的粤西地块，岩石主要是石灰岩、红色砂砾岩、石英砂岩、花岗岩四大岩类。地势西北高、东南低，兼有平原、丘陵、山地和喀斯特地形的多样性地貌。全市土地地貌类型以山地、丘陵为主，山地面积占42.8%、丘陵占37.1%、平原占17.1%。

北部多为海拔800-1400米以上的山区，海拔1000米以上的山峰达198座。阳山境内的石坑空山，海拔1902米，是广东省最高峰。东南部为地势较低的丘陵、平原，平原以清新县为例，高程约8米。

项目选址区域（清城区）地形平坦，地势开阔，属于珠江三角洲冲击平原的边缘。该地区以沉积岩为主，源谭镇和银盏一带分布燕山期花岗岩。项目所在地中部尤其是新城区以中生代陆生相碎屑沉积岩为主，东西两侧分布古生代沉积岩。沿北江及其支流两岸，属于河谷冲击平原，主要为第四系松软土分布区，多辟为良田。项目周围地形平坦开阔，地形起伏很小，适合大气污染物的稀释扩散。

1.2.3 气候特征

按照气候分类，属南亚热带季风气候带，海洋性气候明显，夏无酷暑，冬无严寒，夏长冬短，无霜期长，日照充足，雨量充沛，四季常青。年平均气温21.6℃，平均气温年际差异小。历年最冷月在1至2月，平均气温13.8℃，历年最热月在7至8月，平均气温28.2℃。年平均降水量1700毫米左右，雨季多集中在4至9月。

1.2.4 地表水体、水文

清远市水源充足，年可采集总量307.26立方米。河流如织，集水面积100平方公里以上的河流达149条，较大的有北江、连江（小北江）、翁江、滨江、琶江。全市可供开发的水利蕴藏量达87.62万千瓦。山塘水库众多，全市有水库、山塘2006处，其中库容量在1亿立方米以上的大型水库有2个，中型水库14个，小型水库350个。全市还有丰富的地热资源，现已查明的地热温泉有5处，水温为48℃～62℃，流量大、埋藏浅、水质好，具有农业育种、鱼苗越冬、疗养、旅游等综合开发利用的价值。

北江流域清远市段不同保证率河川平均径流量为239.11m3/s；50%保证率：231.75 m3/s；75%保证率：188.53 m3/年；95%保证率：134 m3/s。

北江是珠江流域第二大水系。北江上源有二，浈水发源与江西信丰县石碣大茅山，由东北向西南流，经南雄、始兴、仁化和曲江县境，与武水在韶关市汇合；武水发源于湖南省临武县的三岭峰，自北向南流，经湖南省的临武、宜章县和广东省的乐昌市、乳源、曲江县于浈水在韶关市汇合。武水与浈水汇合后称为北江，折向南流，至孟洲坝与南水相汇，然后向南直下英德市与连江、翁江汇合，至四会市与绥江汇合，在三水市的思贤滘与西江会流后进入珠江三角洲网河区，主流从蕉门、洪奇沥进入南海。北江因为受粤北山字型构造的影响，江水常穿山而过，沿河多峡谷。北江干流从源头至思贤滘汇合西江止，全长468公里，平均坡降0.26‰，集水面积46710平方公里，占珠江流域面积的10.3%。北江流域面积的92%在广东境内，流域内河系发育，共有大于100km2以上河流149条，其中大于1000km2的河流14条。韶关经曲江、英德至清远飞来峡为北江中游，全长172公里，落差约40米，流域面积35626平方公里。飞来峡至三水河口为下游，全长85公里，落差约10米，流域面积3506平方公里。

1.3、项目建设背景

近年来，随着城镇化的不断推进，城市建成区越来越大的同时，城市硬化面积增加，雨水吸、渗能力下降。城市建设导致严重的水利问题，湖泊、湿地遭到破坏，湖泊面积减少，天然湿地消失。水泥森林的出现，意味着排洪、滞洪、滞水能力大幅下降。城市建设挤占了原属于湖泊、湿地的空间，城市对水的吸纳能力大幅降低，自然循环遭到破坏。近年来，几乎所有城市都出现过地下水过度开采，“逢雨必涝、雨后即旱”的现象，“雨水留不住，用水靠外调”的情况。

低影响开发（LID），其核心是维持场地开发前后水文特征不变，包括径流总量、 峰值流量、 峰现时间等 （图1-1）。从水文循环角度，要维持径流总量不变，就要采取渗透、 储存等方式，实现开发后一定量的径流量不外排；要维持峰值流量不变，就要采取渗透、储存、调节等措施削减峰值、延缓峰值时间。

图1-1 低影响开发水文原理示意图

为贯彻落实习近平总书记讲话及中央城镇化工作会议精神，大力推进建设自然积存、自然渗透、自然净化的“海绵城市”，节约水资源，保护和改善城市生态环境，促进生态文明建设，依据《城镇排水与污水处理条例》、《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》（国办发〔2013〕23号）、《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号）等国家法规政策，根据清远市发布的《清远市中心城区海绵城市建设技术导则》，满足海绵设计要求。

1.4、海绵城市设计依据

（1）《防洪标准》（GB50201-2014）

（2）《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）

（3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

（4）《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）

（5）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

（6）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

（7）《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016）

（8）《城市水系规划导则》（SL431-2008）

（9）《城市水系规划规范》（GB50513-2009）（2016年版）

（10）《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2021

（11）《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）

（12）《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建》

（13）《低影响开发雨水综合利用技术规范》（SZDB/Z 145-2015）

（14）《低影响开发雨水控制及利用工程设计规范》（DBJ/T45-013-2016）

（15）《城市道路与开放空间低影响开放雨水设施》15MR105

（16）《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）2016年版

（17）《城市园林绿化评价标准》（GB/T 50563-2010）

（18）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）

（19）《种植屋面工程技术规范》（JGJ 155-2013）

（20）《透水砖路面技术规程》（CJJ/T188-2012）

（21）《海绵城市建设评价标准》GB/T51345-2018

（22）《清远市中心城区海绵城市建设技术导则》

（23）《清远市中心城区海绵城市建设技术图集》

2、海绵城市的建设目标

根据《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建》，清远市属于年径流总量控制率的V区，年径流总量控制率应为（60%≤α≤85%）（图2-1）。

图2-1 我国大陆地区年径流总量控制率分区图

根据《清远市中心城区海绵城市建设技术导则》中清远市年径流总量控制率与设计雨量之间的关系曲线如下图所示：

图2-2 清远市年径流总量控制率与设计雨量之间的关系

表2-1  年径流总量控制率对应设计降雨量

注：截图摘自《清远市中心城区海绵城市建设技术导则》。

本项目位于清远市清城区，根据《清远市中心城区海绵城市建设技术导则》，本项目所在地属于东城片区，年径流总量控制率按照中心城区、分区和控规单元分为三级规划控制指标。指标取值应在国土空间规划（中心城区指标）、区域总体规划（分区指标）、控制性详细规划（控规单元指标）层面的海绵城市建设规划中予以确定，下一级指标的加权平均应满足上一级指标的要求。依据《清远市中心城区海绵城市建设技术导则》中对不同类型建设项目（新建）年径流总量控制率的取值要求，A类公建类项目年径流总量控制率为80%，详见表 3.2-2，同时结合清远市中心城区年径流总量控制率与设计降雨量的关系表（详见表 3.2-3 及表 3.2-4），本项目设计降雨量取 38.3mm。

3、海绵城市的设计

3.1、布置思路

根据项目用地性质、用地规模、项目定位及规划要求等实际情况合理布置海绵城市设施，场地内通过设置下沉绿地等LID设施，对排水系统、绿地系统、道路系统等区域的雨水进行有效吸纳、蓄渗和缓释，有效控制雨水径流，实现海绵建设总体控制目标。

本项目具体海绵城市规划方案如下：

1.项目区域中的道路结合景观设计，采用下沉绿地进行雨水调蓄，并在绿地内增设溢流井和溢流口；

2.遵循暴雨处理为主、景观设计为辅的方针。

3.2、相关措施

1）下沉绿地

下沉绿地是一种具有渗蓄雨水、削减洪峰流量、减轻地表径流污染等优点的生态型的雨水渗透设施。较普通绿地而言，下沉绿地利用下沉空间充分蓄集雨水，显著增加了雨水下渗时间。

典型的下沉绿地结构为：绿地高程低于路面高程，雨水口设在绿地内，雨水口低于路面高程的绿地并高于绿地高程。下沉绿地汇集周围道路、建筑物等区域产生的雨水径流，雨水径流先流入绿地，部分雨水渗入地下，绿地蓄满水后再流入雨水口。

图3-1  下沉绿地示意图

景观设计时，下沉绿地高程低于周边路面高程20cm，以利于周边道路雨水径流的汇入。室外道路排水口移到绿地内，雨水溢流口比绿地高15cm。下沉绿地边缘应设置平道牙，便于雨水顺利流入。同时，下沉绿地处设置警示标识，避免事故发生。

图3-2 下沉绿地实景图

2）透水铺装

本项目场地内人行道等均设计采用透水铺装，透水铺装地面透水面层采用成品透水混凝土。

图3-3  透水混凝土做法大样图         图3-4  透水混凝土实景图

4、海绵城市的计算

本项目采用容积法设计，即以径流总量控制为目标，控制地块内各低影响开发设施的设计调蓄容积之和，即总调蓄容积，一般不低于该地块“单位面积控制容积”的控制要求。场地内通过设置下沉绿地LID设施，对排水系统、绿地系统、道路系统等区域的雨水进行有效吸纳、蓄渗和缓释，有效控制雨水径流，实现海绵建设总体控制目标。

容积法：低影响开发设施以径流总量和径流污染为控制目标进行设计时，设计调蓄容积计算公式如下：

式中：V--设计调蓄容积，m³；

--综合雨量径流系数；

h--设计降雨量，mm；

F--汇水面积，ha；

根据《清远市中心城区海绵城市建设技术导则》，本项目为A类公共建筑，年径流总量控制率为80%，对应设计降雨量为38.30mm。

4.1、汇水分区的划分

根据项目的竖向和排水组织关系，本项目场地共细分为3个汇水分区，详见《下垫面分类布局图》。

根据海绵城市设施分布情况，本项目雨水系统主要流程如下：

图4-1 雨水系统流程图

4.2、通过综合雨量径流系数的方法所需的调蓄容积

本项目下垫面类型包括建筑硬化屋面、普通绿地、下沉绿地、透水铺装、不透水铺装等。根据本项目所需控制的调蓄容积，本项目低影响开发设施总体布局详：海绵城市设施分布总平面图。

根据《室外排水设计标准》GB50014-2021中表4.1.8-1和《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建》中表4-3，可分别确定各类下垫面的综合雨量径流系数取值。

本项目汇水分区综合雨量径流系数可按下垫面种类加权平均计算：

式中：ΨZ --综合径流系数；

F --汇水面积，㎡；

Fi --汇水面上各类下垫面面积，㎡；

Ψi--各类下垫面的径流系数；

本项目设计调蓄容积具体计算过程如下表所示（按拟改造后设下垫面计算）

表4-1  项目建成后总地块综合雨量径流系数

| 下垫面类型 | 编号 | 面积（㎡） | 综合雨量径流系数取值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B |
| 绿化屋面 | 1 | 0.00 | 0.30 |
| 硬质屋面 | 2 | 16946 | 0.80 |
| 室外绿地 | 3 | 41914 | 0.15 |
| 透水铺装 | 4 | 10698 | 0.35 |
| 不透水铺装 | 5 | 13369 | 0.80 |
| 合计 | 6 | 82927 | 0.413 |
| 综合径流系数 |  | Ψ1Z =(A1*B1+A2*B2+A3*B3+A4*B4)/A5=0.413 |  |

表4-2  项目建成后第一分区综合雨量径流系数

| 下垫面类型 | 编号 | 面积（㎡） | 综合雨量径流系数取值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B |
| 绿化屋面 | 1 | 0.00 | 0.30 |
| 硬质屋面 | 2 | 8978 | 0.80 |
| 室外绿地 | 3 | 16694 | 0.15 |
| 透水铺装 | 4 | 3895 | 0.35 |
| 不透水铺装 | 5 | 2917 | 0.80 |
| 合计 | 6 | 32484 | 0.412 |
| 综合径流系数 |  | Ψ1Z =(A1*B1+A2*B2+A3*B3+A4*B4)/A5=0.412 |  |

表4-3  项目建成后第二分区综合雨量径流系数

| 下垫面类型 | 编号 | 面积（㎡） | 综合雨量径流系数取值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B |
| 绿化屋面 | 1 | 0.00 | 0.30 |
| 硬质屋面 | 2 | 6212 | 0.80 |
| 室外绿地 | 3 | 19823.00 | 0.15 |
| 透水铺装 | 4 | 2369.00 | 0.35 |
| 不透水铺装 | 5 | 4491.00 | 0.80 |
| 合计 | 6 | 32895.00 | 0.376 |
| 综合径流系数 |  | Ψ1Z =(A1*B1+A2*B2+A3*B3+A4*B4)/A5=0.376 |  |

表4-4  项目建成后第三分区综合雨量径流系数

| 下垫面类型 | 编号 | 面积（㎡） | 综合雨量径流系数取值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B |
| 绿化屋面 | 1 | 0.00 | 0.30 |
| 硬质屋面 | 2 | 1756 | 0.80 |
| 室外绿地 | 3 | 5397.00 | 0.15 |
| 透水铺装 | 4 | 4434.00 | 0.35 |
| 不透水铺装 | 5 | 5961.00 | 0.80 |
| 合计 | 6 | 17548.00 | 0.486 |
| 综合径流系数 |  | Ψ1Z =(A1*B1+A2*B2+A3*B3+A4*B4)/A5=0.486 |  |

表4-5  场地设计所需调蓄容积计算

| 序号 | 汇水 分区 | 建设用地面积F（㎡） | 径流系数ψ | 年径流总控制率a（%） | 设计降雨量h（mm） | 场地设计所需调蓄容量（m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总地块 | 82927.00 | 0.413 | 80 | 38.3 | 1313.05 |

4.3、雨水调蓄容积校核

根据《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》，透水铺装仅参与综合雨量径流系数的计算，其结构内的空隙容积一般不再计入总调蓄容积。本项目雨水调蓄措施主要为下沉绿地，雨水调蓄设施详见“海绵城市设施分布平面图”。

本项目下沉绿地的深度按200mm设计，下沉绿地溢流口高度高出下沉绿地底部150mm，调蓄深度按150mm计算。考虑实际施工下沉式绿地存在放坡及堆土情况，本项目计算下沉绿地设计调蓄容积时按0.90倍进行折算。

表4-6  各汇水分下沉绿地设施设计调蓄容积计算

| 序号 | 汇水分区 | LID设施 | 面积 （㎡） | 调蓄深度 （m） | 折减 系数 | 下凹绿地设计调蓄容积（m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总地块 | 下沉绿地 | 9979 | 0.15 | 0.90 | 1347.17 |
| 2 | 第一分区 | 下沉绿地 | 5042 | 0.15 | 0.90 | 680.67 |
| 3 | 第二分区 | 下沉绿地 | 3557 | 0.15 | 0.90 | 480.20 |
| 4 | 第三分区 | 下沉绿地 | 1380 | 0.15 | 0.90 | 186.30 |

注：1、下沉绿地设施设计调蓄容积=下凹绿地面积*调蓄深度*折减系数；

- 考虑实际施工下沉式绿地存在放坡及堆土情况，本项目计算下沉绿地设计调蓄容积时按0.90倍进行折算。

经汇总统计，本项目总地块实际雨水总调蓄容积达到1347.17m³，大于场地设计调蓄容积1313.05m³，满足设计要求。

4.4、年径流总量控制率校核

根据雨水径流量设计调蓄容积计算公式：，按本项目各类设施的调蓄水量可反推本项目理论径流控制率。

实际可控制设计降雨量

式中：V--设计调蓄容积，m³；

--综合雨量径流系数；

h--设计降雨量，mm;

F--汇水面积，ha；

计算出实际可在控制设计降雨量后，可查询《清远市中心城区海绵城市建设技术导则》相关表格，根据内插法，可计算出对应的场地理论年径流总量控制率。

表4-5  年径流总量控制率对应设计降雨量

注：数据摘自《清远市中心城区海绵城市建设技术导则》。

本项目各汇水分区实际年径流总量控制率计算入下表所示：

表4-6  各汇水分区实际年径流总量控制率计算

| 序号 | 汇水分区 | 建设用地面积F（㎡） | 实际有效调蓄容量（m³) | 径流系数ψ | 可控制设计降雨量（mm) | 实际年径流 总量控制率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总地块 | 82927 | 1347.17 | 0.413 | 39.29 | 80.59% |

经核算，本项目总地块实际调蓄容积可达到1347.17m³，实际可控制39.29mm（24h）的设计降雨量，年径流总量控制率达到80.59%，满足年径流总量控制率80%的要求。

4.5、径流污染消减率核算

城市径流污染物中，SS（悬浮物）往往与其他污染物指标具有一定的相关性。因此，一般可采用SS作为径流污染物控制指标，低影响开发雨水系统的年SS总量去除率一般可达到40%-60%。，根据《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建》（试行）中表4-1，可查询各个措施的削减率，年SS（悬浮物）总量去除率可用下述方法进行计算：

表4-8  低影响开发设施的污染物去除率

| 单项设施 | 污染物去除率（以SS计，%） |
| --- | --- |
| 透水砖铺装 | 80~90 |
| 透水水泥混凝土 | 80~90 |
| 透水沥青混凝土 | 80~90 |
| 绿色屋顶 | 70~80 |
| 复杂型生物滞留设施 | 70~95 |
| 渗透塘 | 70~80 |
| 湿塘 | 50~80 |
| 雨水湿地 | 50~80 |
| 蓄水池 | 80~90 |
| 雨水罐 | 80~90 |
| 转输型植草沟 | 35~90 |
| 干式植草沟 | 35~90 |

年SS（悬浮物）总量去除率=年径流总量控制率×低影响开发设施对SS的平均去除率；其中低影响开发设施对SS的平均去除率=∑｛（1-Ψi）Fi/∑[(1-Ψi) Fi]•单项设施去除率｝。

本项目低影响开发设施主要为下沉绿地、透水铺装，根据上表，本项目的年SS总量去除率计算如下：
                     表4-9  项目总地块年SS总量去除率计算

| 序号 | 汇水分区 | 海绵城市措施 | 规模 （m³/㎡） | 单项污染物消减率 | 平均 去除率 | 年径流总量控制率 | 年SS总量去除率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总地块 | 下沉绿地 | 9979.00 | 70% | 75.17% | 80.59% | 60.58% |
|  |  | 透水铺装 | 10698.00 | 80% |  |  |  |

经计算，本项目场地年SS总量去除率达到60.58%＞50%，满足《清远市中心城区海绵城市建设技术导则》的规定。项目通过设置下沉绿地、透水铺装等措施，外排至市政雨水管渠的雨水量得到有效控制，有效提升了区项目的海绵特质，对于海绵建设目标的实现具有积极意义与示范作用。

5、维护管理

5.1基本要求

1）应建立健全低影响开发设施的维护管理制度和操作规程，配备专职管理人员和相应监测手段，并对管理人员和操作人员加强专业技术培训。

2）低影响开发于是设施的维护管理部门应做好雨季来临前和雨季期间设施的检修和维护管理，保障设施正常、安全运行。

3）应加强宣传教育和引导，提高公众对海绵城市建设、低影响开发、绿色建筑、城市节水、水生态修复、内涝防治等工作中雨水控制与利用重要性的认识，鼓励公众积极参与低影响开发设施的建设、运行与维护。

5.2设施维护

- 1）下沉绿地

a.进水口、溢流口因冲刷造成水土流失时，应设置碎石缓冲或采取其他防冲刷措施;

b.进水口、溢流口堵塞或淤积导致过水不畅时，应及时清理垃圾与沉积物;

c.前置塘/预处理池内沉积物淤积超过50%时，应及时进行清淤;

d.防误接、误用、误饮等警示标识、护栏等安全防护设施及预警系统损坏或缺失时,

2）透水铺装

a.面层出现破损时应及时进行修补或更换；

b.出现不均匀沉降时应进行局部整修找平；

c.当渗透能力大幅下降时应采用冲洗、负压抽吸等方法及时进行清理；

d.检修、疏通透水能力 2 次/年（雨季之前和期中）。