广州大学城体育中心攀岩场维修改造项目

施工总承包

招标文件

- 工程量清单

招  标 单 位：广州市重点公共建设项目管理中心

造价咨询单位：广州市国际工程咨询有限公司

日        期：2024年05月

第一部分   工程量清单计价须知

第一节    工程量清单计价说明

一、总说明

1、本项目执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《广东省建设工程计价依据的通知（2018）》（粤建市〔2019〕6号）的相关规定。国家及广东省、广州市有最新规定的，从其规定。

2、凡在本说明中已明确的须按本说明执行。本说明与工程量清单互为补充、解释，当两者有矛盾时，解释顺序以清单优先于说明。

3、工程总报价由分部分项工程量清单报价、措施项目清单报价、其他项目清单报价和增值税销项税额四部分组成，其中分部分项工程量清单报价、措施项目清单报价、其他项目清单报价均为不包含进项税额的报价。同时，工程总报价应包含按《广州市建筑业职工参加工伤保险实施办法》（穗人社发〔2015〕73号）规定缴纳的建筑职工工伤保险费。报价应结合现场踏勘情况，充分考虑工程施工管理和施工组织设计涉及的内容，不允许报价与工程施工管理和施工组织严重脱节或工程量清单各项单价存在严重不合理报价。

4、工程量清单项目中【项目特征】的描述须与本说明和规定共同使用。工程量清单项目中的综合单价除包括上述内容外，还应结合招标文件、招标文件所附合同条款、图纸等技术文件、有关技术规范及标准、现场施工条件、施工组织设计及施工方案等阅读、理解并进行报价。

5、投标人认为招标文件工程量清单没有开列的项目或认为清单及清单工程量描述有误时，投标人应以书面形式提出，经招标人以答疑纪要或澄清文件方式确认后可增列或修正。

6、工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价,对没有填报或填报为“0”的单价与合价项目,则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内。

7、工程量清单中的主材若属招标人推荐品牌范围的，则按招标人推荐的供货厂家进行报价。

8、投标人所报的材料及设备单价均为到工地结算价（不包含进项税额），即包含原价、采购费、运杂费及运输损耗、仓储保管费、装卸费、吊装费及场内二次转运费等。

9、投标人填报工程量清单时对招标人提供的工程量清单数据及内容、表格格式除招标文件另有约定和单（合）价分析表中可插入行以外均不得改动并严格按招标文件工程量清单中的项目顺序填写，如有改动因此所造成的责任及后果由投标人自已承担。

10、投标人所提供的电子文件必须能够打开，电子文件的内容必须按招标文件的要求格式填报，不得擅自调整格式及顺序，同时电子文件内容必须与纸质投标文件正本内容一致。

11、所有报价的币种均为人民币；工程数量、单价、合价保留两位小数，第三位小数四舍五入。

12、对于工程实施过程中某清单项目或清单项目中的某一项（或某几项）工作内容若实际未发生的，则在结算时应扣除未发生的清单项目或清单项目中未发生部分工程内容的相应费用。

13、合价包干类措施项目的投入若能满足施工组织和验收要求，则按合同全额支付和结算（招标人统一调配的除外）；若不能满足施工组织和验收要求且经整改10天仍不满足要求的，则由发包人有权另行委托队伍施工，所发生的费用不管有无超过合同中该项目的合价，均全部由承包人负责并在其结算中扣除；经整改后仍不满足要求，此类事件每发生一次，在其相应措施项目结算中扣除人民币伍万元。

14、不合理报价的处理

（1）开标后签订合同前或整个合同执行期间，在保持中标总价不变的情况下，招标人将对经济标投标报价文件进行算术校核和修正。

（2）不合理报价的算术性校核和修正办法如下：

①按招标文件开标、评标及定标办法相关约定执行；

②投标文件综合单（合）价分析表中凡出现费率的必须填报，费率的数据由投标人根据企业自身实力自行填报。投标人在相同专业工程的单（合）价分析表中的费率必须填报一致，否则，评标时以其投标时的报价进行评审，结算时以组成中标价的费率计算。在确定合同换算综合单价及合同外新增项目综合单价时，以低费率进行计算。如报为0或不填报者则视为0。

③投标文件综合单（合）价分析表中，若填报的材料设备价格与分部分项工程量清单中的主材费价格或《主要材料设备价格表》中相应材料设备价格不一致，按组成中标价的综合单价对应的主材费价格或材料设备价格作为合同换算综合单价及合同外新增项目综合单价主材价格确定的依据。

④相同清单项目【指专业类别、清单项目名称、项目特征、工作内容、施工部位（如同为地下工程、地上工程、同一栋）、计量单位都相同的清单项目，下同】只需填报一个综合单价分析表，工程量清单计价表中的综合单价须与综合单价分析表中的综合单价对应一致，否则结算时以组成中标价的综合单价计算。

⑤相同清单项目只能有一个投标单价，若相同清单项目出现两个或两个以上投标单价，结算时原合同数量的综合单价以组成中标总价的相应投标单价计算；超出原合同清单数量外的新增数量，其综合单价按以上相应投标单价中的最低值计取。同一主材只能有一个投标单价，若相同主材出现两个或两个以上投标单价，结算时原合同数量的主材单价以组成中标总价的相应投标单价计算；超出原合同清单数量外的新增数量，其综合单价按以上相应主材投标单价中的最低值计取。

⑥招标文件（含招标控制价）规定的成本参考价，是指招标人为项目管理的需要，对部分综合单价、合价或主材单价设定成本参考价。如投标人的报价低于成本参考价的，应提供能证明此部分单价来源的相关资料，中标后必须承诺按不低于成本参考价的标准实施；实施过程需严格按照招标人的相关管理办法进行看样定板，招标人将按不低于成本参考价对应的材料质量档次进行看样定板，承包人不得因此提出调价要求。如投标人的报价低于相应成本参考价的，如相应工程内容不实施（含因设计变更需重新定价的工程内容），除相应费用不计取外，还应在结算金额中扣减相应的价差【价差扣减金额=（招标控制价组成明细中的综合单价-中标综合单价）×合同清单工程量】。（注：招标控制价如招标无公布明细，则应按造价站备案的控制价为准，以下同）成本参考价不作为评标阶段的符合性审查内容。

成本参考价一览表

| 序号 | 清单项目名称 | 成本参考价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地照明 | 78万元/项 | 分部合价费用 |
| 2 | 扩声系统 | 15万元/项 | 分部合价费用 |
| 3 | 升旗系统 | 7万元/项 | 分部合价费用 |
| 4 | 时钟系统 | 7万元/项 | 分部合价费用 |
| 5 | LED显示屏 | 19万元/项 | 分部合价费用 |
| 6 | 智能化工程 | 93万元/项 | 分部合价费用 |
| 7 | 铜芯电缆ZR-YJY-4x240 | 714元/m | 综合单价 |
| 8 | 岩壁改造工程 | 348万元/项 | 分部合价费用 |
| 9 | 纯羊毛地毯600×600mm | 388元/m2 | 主材价 |
| 10 | 成品设施 | 179万元/项 | 分部合价费用 |
| 11 | 沥青铺装 | 229万元/项 | 分部合价费用 |
| 12 | 车行道铺装 | 89万元/项 | 分部合价费用 |
| 13 | 人行道铺装 | 116万元/项 | 分部合价费用 |

15、非承包人原因引起的分部分项工程量变化，其综合单价的调整原则：

（1）对任一分部分项工程的清单项目，如结算工程量与招标工程量相比变化幅度在10%以内时，其综合单价不做调整，执行原有合同综合单价。

（2）对任一分部分项工程的清单项目，如结算工程量与招标工程量相比变化幅度在10%以外，且该清单项目原综合单价＞(1+50%)×基准价（基准价指以合同约定的合同外新增项目计价规定核算的综合单价，下同），或原综合单价＜(1-50%)×基准价，对超过招标工程量10%以外部分（如超过11%，只对1%的部分进行调整）其综合单价按基准价进行调整和结算。

（3）不满足上述第（2）点的，综合单价不做调整，执行原有合同综合单价。

16、投标文件有漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，招标人不因此另行增加合同费用；在工程结算时，按施工实际工程数量减漏项项目招标工程数量计算增减工程量，增减工程量乘以漏项项目综合单价作为漏项项目结算款，漏项项目综合单价按该项目【第2、3名中标候选人】相应投标单价平均值计列。

二、分部分项工程量清单计价说明

分部分项工程量清单报价：指根据招标文件、图纸、国家规范、技术文件标准等内容，采取综合单价包干计价的项目。综合单价是指完成工程量清单中规定计量单位项目全部工作内容所需的所有相关费用，包括人工费、材料费、机具费、管理费、利润、不可预见费、夜间施工增加费、建筑物超高增加人工、机具费，在洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费（机电安装工程另计）等。综合单价包干的项目，除合同、招标文件另有约定和政府针对本项目的文件规定可以调整外，无论施工条件或施工图纸是否发生变化，在合同执行期内综合单价固定不变。各费用定义如下：

1、人工、材料、机具费、管理费和利润的定义按《广东省建设工程计价依据的通知（2018）》（粤建市〔2019〕6号）的规定执行。

2、不可预见费指市场物价的不稳定因素、政府部门颁发的各项调价文件、气候等自然条件的不利影响（不可抗力除外）、技术经济条件发生变化（如资源、劳力、交通条件等）、国家宏观经济调控政策的影响所产生的额外一切费用（项目建设所必须、政府专门针对本项目的文件规定除外）。

3、夜间施工增加费：指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。

4、在洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费（机电安装工程另计）：指机电安装工程以外的项目，在洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工人工降效及照明等费用，机电安装工程另计。

5、房屋建筑与装饰工程超高增加人工、机具费：指建筑物高度20m以上人工、机具降效包括工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加的时间、垂直运输影响的时间以及由于人工降效引起的机械降效等费用。机电安装工程超高增加费指各专业安装工程操作物距离楼地面一定高度时，人工、机具降效、材料垂直运输等增加的相关费用。

三、措施项目清单计价说明

措施项目费指根据招标文件、图纸、国家规范、技术文件标准等内容，完成本招标项目施工，发生于该招标项目承包期内非工程实体项目费用。措施项目的实施须满足政府职能部门及发包人制定的相关规定要求。

招标人提出的措施项目清单是根据一般情况所列，因此投标人在报价时，应结合现场踏勘情况，根据本企业的实际情况和拟采用的施工方案，详细分析其所含的项目特征和工程内容，自行报价。投标人没有计算或少计算的费用，视为已包括在其他相关费用内。

- 绿色施工安全防护措施费

指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、保证和改善安全生产条件及作业环境所需要的费用。依据《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》，绿色施工安全防护措施费由两部分组成，第一部分为按子目计算部分，包括：综合脚手架、靠脚手架安全挡板、密目式安全网、冲孔铝板、围尼龙编织布、模板的支架（钢支撑）、施工现场围挡和临时占地围挡、施工围挡照明、临时钢管架通道、独立安全防护挡板、吊装设备基础、防尘降噪绿色施工防护棚、施工便道、样板引路；第二部分为按系数计算部分，包括绿色施工（含扬尘控制）、临时设施、安全施工、用工实名制、视频监控装置安装费用和网络接入及运行维护费用等。绿色施工安全防护措施费作为非竞争性费用，不低于依据省市工程造价管理机构规定费率计算所需费用总额，所有投标人按招标人公布的固定金额填报。绿色施工安全防护措施费专款专用，要求在承包人财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施项目费用清单备查。在中标后，承包人须针对安全防护及文明施工向招标人提交详细的施工组织设计，安全防护及文明施工的实施以招标人批准的施工组织进行，但绿色施工安全防护措施费的总价不变。合同另有约定的除外。

施工现场围挡和临时占地围挡，具体工作内容包括但不限于施工现场围挡和临时占地围挡的安拆工作等，且满足业主和广州市的相关要求。承包人需充分考察现场情况，综合考虑周转、多次安拆、转运，充分利用现有围挡，统一在“室外工程”的措施其他项目中填报。结算时，若实际围蔽工程量乘以合同单价大于或等于合同合价的，按合同价结算；若实际围蔽工程量乘以合同单价小于合同合价的，按实际工程量乘以合同单价结算。

视频监控装置安装费用和网络接入及运行维护费用是指根据《广州市建委关于广州市建筑工地安装视频监控装置的通知》（穗建筑〔2006〕551号）、《关于全面启动广州市社会治安视频监控系统建设有关问题的通知》（穗视频建字〔2006〕1号）和《广州市住房和城乡建设委员会关于全市建设工地纳入视频监管的通知》（穗建质〔2017〕1166号）的要求和确保工地状况、安全防护、文明施工、质量验收、隐蔽工程和关键工序施工过程等现场文字、视频、声像资料能通过INTERNET实时传输到政府主管部门，包括视频监控装置安装费用和网络接入及运行维护费用。

项目实施时中标人须在工地设立1个现场施工监督工作组，并委派本单位纪委部门或负责宣传教育工作的专人担任组长（廉洁责任人），同时应明确一名组员（联系人）。并需开展现场廉政文化宣传工作，相关实施内容包括制作宣传栏、宣传展板、挂画、横幅、喷画等，以上宣传工作内容相应费用在安全防护、文明施工措施费中综合考虑，不再另行支付。

- 混凝土及钢筋混凝土模板及支架费

指混凝土及钢筋混凝土施工过程中需要的各种钢模板、铝模板、木模板、支架等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用，并充分考虑大空间、大体积混凝土所需增加的费用（不含绿色施工安全防护措施费中模板的支架费用）。结算时，按合同专用条款第33.2条规定执行，其中支模砼不含使用砖模板的砼。

- 脚手架搭拆及摊销费

指施工（含拆除）需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销（或租赁）费用（不含绿色施工安全防护措施费中的脚手架费用）。另外，脚手架的搭设必须考虑到各专业工程施工的交叉协调，由于脚手架的搭设不当而影响其他专业正常施工时，承包人须进行整改，承包人进行调整和修改及因防火需要为脚手架淋水费用不予增加，承包人不按时整改，发包人有权委托其它单位进行整改搭设，所需费用从承包人工程款中扣除。该费用合价包干，除合同另有约定外，结算时不作调整。

脚手架搭拆及摊销费分单排脚手架、满堂脚手架、里脚手架开项，以平方米计算。

- 垂直运输费

指建（构）筑物施工中为了将施工物料、机具、人工等自地面运送至所需高度或自其它高度运送至地面而发生的费用，该费用综合考虑运输方式、运输途径、运输路线等，包括塔吊与墙体等建（构）筑物间的拉结连接、吊机行走线路、卷扬机、外用电梯及配合机具费用和其它运输装置等。该费用合价包干，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 高层建筑增加费（机电安装工程）

指高度在20m以上的工业与民用建筑，人工、机具降效、材料垂直运输等增加的相关费用。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 为配合第三方检测所发生的费用

指承包人配合发包人委托第三方检测所发生的人工、材料（如送检材料样品）、机械及配合费用（提供检测工作条件）及对检测造成的孔洞等由承包人按技术要求采用合格材料修补恢复的费用。该费用合价包干，除合同另有约定外，结算时不作调整。发包人委托第三方检测费用不含在投标报价内，其检测费用由发包人另行支付给第三方检测单位。由发包人委托第三方检测的项目，如果检测一次或数次不合格，其检测费用由承包人承担，发包人只承担检测合格时的检测费用，检测不合格的工程项目承包人须免费返工到合格为止。该费用统一在“装修改造工程”的措施其他项目中填报。

- 系统联合调试费用

指机电及智能化工程各系统联合调试所发生的费用，包括上述工作的一切费用（含调试所需的水、电、燃料、机油、冷媒等的费用），该费用合价包干，除合同另有约定外，结算时不予调整。单机及专业系统调试费用已包含在分部分项工程量清单各项目的综合单价中。该费用统一在“电气工程”的措施其他项目中填报。

- 钢结构、膜结构工程深化设计费

指中标人在招标人提供的图纸基础上依据招标文件要求，编制深化设计图纸，配合本招标项目对应的设计单位绘制出相应工程施工图，并取得设计单位及相关部门的审批通过；工程完工后，在施工图基础上绘制竣工图纸，并取得建设主管部门的验收通过等所涉及的费用。该费用合价包干。

- 钢结构临时加固、现场拼装费用

指在钢构件的制作、运输、安装过程中临时加固、拼装，所需的临时钢材、搭设的操作平台的摊销费用、胎架费和实施场地硬化等一切非永久性（非实体）工程所发生的费用。该费用应包括整个钢结构施工方案的全部费用，该费用合价包干。

- 其他措施费用

以上措施项目没有体现的，施工中又必须发生或者投标人认为为完成本工程项目将会发生的其他措施费用。工程内容及其报价由投标人自列，并附单价分析。该费用合价包干。

四、其他项目清单计价说明

其他项目清单报价除合同约定和政府针对本项目的文件规定可以调整的以外，合同执行期内固定不变。

- 暂列金额

指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额在投标报价时，以招标人正式公布的固定金额进行填报，计量支付时，以合同计列的暂列金额为限额，按合同约定和承包人实际完成的工作量依据合同变更计价原则计量支付，未使用部分仍归发包人所有。

- 预算包干费

包括以下内容：施工雨（污）水的排除；因地形、施工组织影响等因素造成的二次运输（包括场内外料具的多次搬迁）；20m高以下的工程用水加压措施；场地清理及其垃圾外运；施工材料堆放场地的整理；机电安装后的补洞（槽）工料费；施工材料堆放场地租赁费（含办理用地手续费的费用）；补洞工料费；工程半成品、成品保护费；施工中的临时停水停电；日间施工照明增加费；基础埋深2m以内挖土方的塌方。场地清理及垃圾外运项若承包人未按规定及时进行清运则由发包人另行委托队伍进行清运，实际清运费用由承包人承担。若专业工程承包人产生的垃圾与总承包管理单位产生的垃圾责任划分不清且不按规定及时进行清运则由发包人另行委托队伍进行清运，实际清运费用按专业工程承包单位与总承包单位各自合同造价占总合同造价的比例分摊。补洞工料费（含各时期各类设计变更引起的补洞工料）指孔洞的修补、塞洞补洞、塞缝和恢复费用等，补洞工作（含机电安装后的补洞）指孔洞的修补、塞洞补洞、塞缝和恢复等。预算包干费属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 监理、设计等单位现场办公和设施使用费用

指工程实施期间为建设单位（含监理和设计等单位）驻现场办公提供包括不少于办公用房80㎡的办公用房及相应配套设施（配套设施应满足项目的实际需要），相应费用由投标人自行考虑。该费用统一在“装修改造工程”的其他项目清单中填报。该费用合价包干，结算时不作调整。

在实施时，承包人应编制施工方案及相应费用报发包人审核，发包人审核同意后方可实施。如因施工场地狭窄，承包需考虑在施工现场附近租赁房屋，采取切实措施确保建设单位（含监理和设计等单位）驻现场办公条件。

- 工程保险费

是指发包人与承包人在本合同中约定，由发包人委托承包人为合同工程购买的建筑（安装）工程一切险、安全生产责任险中的第三者人身伤亡和财产损失、赔偿以及因此造成的事故抢险救援、医疗救护、事故鉴定、法律服务和诉讼等相关保险、及其他保险（为运至施工场地内用于工程的材料和待安装工程设备办理），不包含承包人为转移自身安全责任风险所发生的费用。该费用在投标报价时，以招标人正式公布的固定金额进行填报，计量支付、结算时，以合同计列的工程保险费为限额，按实际保费单据计量支付、结算。该费用统一在“装修改造工程”的其他项目清单中填报。

属于承包人为转移自身安全责任风险所发生的费用在投标报价中综合考虑。

- 接入广州市重点公共建设项目管理中心视频监控综合管理平台费

是指广州市重点公共建设项目管理中心（以下简称“市重点项目管理中心”）能够随时随地调阅本项目远程工地的视频监控，同时本项目工地的摄像头视频可以实时传送到市重点项目管理中心视频监控综合管理平台，通过市重点项目管理中心会议室、浏览器、移动端APP等实现远程视频监控浏览，强化市重点项目管理中心对工地现场进度管理的统筹调度，进一步提高管理效能所发生的费用。该费用没有发生的不计算，有发生的按合价包干考虑。该费用统一在“装修改造工程”的其他项目清单中填报。

- 深度开荒保洁费用

是指预算包干费之外，由承包人负责委托具有专业资质的保洁公司进行深度开荒保洁的费用。保洁公司负责天面、地面、墙面、门窗、家具等的清洁并对外墙进行一次保洁（已单独开列清单项目除外）。按改造范围建筑面积乘合同单价计算。该费用统一在“装修改造工程”的其他项目清单中填报。

- 赛时保障费用

赛时保障服务费指在本项目完工后全运会（含测试赛）及残特奥会召开期间，为保障本工程各系统的良好运营，承包人按招标人及工程使用方的要求，派出足够的技术保障人员进行运营保障工作，并按招标人的要求成立保障工作小组、服从招标人的统一调度；同时提供本工程各相关系统足够的乙供材料设备的备品备件、非乙供备品备件的组织保障、维修工具以及配备相应通讯工具，如对讲机等，以确保全运会及残特奥会的顺利召开而增加的人工材料等相关费用。该费用为合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。该费用统一在“装修改造工程”的其他项目清单中填报。

- 其他费用

以上其他项目没有体现的，施工中又必须发生或者投标人认为为完成本工程项目将会发生的其他项目费用。工程内容及其报价由投标人自列，并附单价分析。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

五、税金计价说明

增值税销项税额：招标当期根据《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函[2019]819号）和广州地区税务部门有关规定计算，增值税销项税额按税前工程造价的9%计取。国家及广东省、广州市有最新规定的，从其规定。

六、其它说明

（一）工程量清单及投标报价表《分部分项工程量清单与计价表》中主材设备代码为材料文本或建材清单或技术要求或技术需求书中的代码或编码。

（二）投标人需结合招标文件第五章《技术条件（工程建设标准）》，充分考虑相应风险。

（三）投标人需对现场进行勘察，清楚了解现场施工条件，投标人对现场的使用需满足基坑支护设计图纸的要求，所有因现场条件限制（如基坑周围堆载限制等）而导致实际施工成本的增加，由承包人在清单项目综合单价中综合考虑，中标人不得另外要求计取任何费用。

（四）地下管线保护费用（含地下管线探测、施工出入口位置的地下管线保护）：

是指施工时遇到红线内外地下管线（含施工出入口位置的地下管线）所发生的管线探测、避让、保护和由此停工而发生的损失等全部费用由承包人在清单项目综合单价中综合考虑，中标人不得另外要求计取任何费用。

（五）智能化系统补充说明

智能化系统包深化设计、包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包绿色施工、包文明施工、系统制造、包装、仓储、运输(包括装卸)、安装、接线、测试、调试及配合联合调试、系统试运行、验收及验收后的移交、结算、培训、技术服务（包括设计联络）、赛时运行保障工作、质保期保障、备品备件及其他相关服务内容。

投标人必须依据招标人提供的工程量清单、用户需求、设计图纸等资料并自行考虑深化设计、注重可扩展性及兼容性，在各个子系统均预留软件接口及开放通信协议，为更高级的系统集成提供有利条件等各种风险因素计算投标报价，在报价时必须对本工程实施过程中的施工管理的特点和管理要求作出全面的理解，要充分考虑到由于本项目施工组织的特殊性而引起的或需有针对性地采取一切必要的组织协调、预防措施等相关作业费用，在合同实施过程中，如出现此类情况，中标人不得以任何原因向业主追加此部分费用，只有因招标人或业主单位的功能需求发生变化导致设计变更或工程签证时，则按合同换算综合单价或合同外新增项目综合单价的主材价格确定方式确定结算价格，未实施内容则相应扣减费用。

（六）体育工艺工程补充说明

体育工艺工程包括攀岩壁、场地照明系统、扩声系统、时钟系统、升旗系统、LED显示屏、电视转播及评论系统预布线等，包深化设计、包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包绿色施工、包文明施工、系统制造、包装、仓储、运输（包括装卸）、安装、接线、测试、调试及配合联合调试、系统试运行、验收及验收后的移交、结算、培训、技术服务（包括设计联络）、赛时运行保障工作、质保期保障、备品备件及其他相关服务内容。

体育工艺系统中攀岩壁、场地照明系统、扩声系统、时钟系统、升旗系统总价是指为完成招标文件、澄清文件及更正通知、设计图纸、国家及行业规范、技术文件标准、用户需求等所有内容的费用。攀岩壁、场地照明系统、扩声系统、时钟系统、升旗系统采用综合单价包干，结算时若竣工图纸工程量（除设计变更和工程签证外）乘以合同单价小于或等于相应体育工艺系统合同价时，则以竣工图纸工程量进行结算；若竣工图纸工程量（除设计变更和工程签证外）乘以合同单价大于相应体育工艺系统合同价时，则按相应的体育工艺系统合同总价（不含暂列金）结算，超出部分由中标人自行承担。体育工艺系统中LED显示屏、电视转播及评论系统预布线采用综合单价包干，以竣工图纸工程量进行结算。因招标人或业主的功能需求发生变化导致设计变更或工程签证时，按实调整。未实施内容则相应扣减费用。

- 工程量清单计价补充规定

一、建筑装饰工程计价补充说明

凡在本说明中已明确的须按本说明执行；在本说明中未明确的则按《关于实施<房屋建筑与装饰工程工程量计算规范>(GB50854-2013)等的若干意见》（粤建造发〔2013〕4号）、《广东省建设工程工程量清单计价指引》（粤建造发〔2013〕6号）、《广东省建设工程计价依据(2018)》的规定执行；在本说明及《关于实施<房屋建筑与装饰工程工程量计算规范>(GB50854-2013)等的若干意见》（粤建造发〔2013〕4号）、《广东省建设工程工程量清单计价指引》（粤建造发〔2013〕6号）、《广东省建设工程计价依据(2018)》中均未明确的，则按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、《市政工程工程量计算规范（GB50857-2013）》、《园林绿化工程工程量计算规范（GB50858-2013）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》等国标规范的规定执行；以上均未明确的则按《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》等专业定额的规定执行。

本计价补充规定套用顺序：通用项目有明确的按通用项目执行；通用项目没有明确的，按其图纸所属专业优先套用相应专业清单项目，相应专业清单项目没有可套用的则参考其他专业清单项目。

- B.地基处理与边坡支护工程

- B.1 地基处理

- 1.垫层清单项目

（1）计价综合考虑铺筑方式（人工或机械）、材料的粒径、材料运距、材料来源等。

（2）计价包括拌和、运输、找平、铺筑、可能发生的翻挖、倒运、整修及按图纸和规范而进行、完成和维护这项工程等其他一切有关费用。

（3）计量区分不同材料品种（碎石、砂、石屑等），按设计图示尺寸以立方米计算。

- 2.水泥搅拌桩清单项目

（1）计价综合考虑地层情况（根据工程地质勘察报告综合考虑）、喷粉桩与喷浆桩工艺的差别、粉体种类、掺量等。

（2）计价包括材料、材料运输、场地平整、测量放线、桩机移位、定位钻进、预搅下钻、喷浆（粉）搅拌、提升、水泥浆制作、输送、压浆、泥浆清除、为桩机移动铺筑的临时道路、污泥浮浆清理、排障（孤石、清除废旧砖基础、管线、管井、树根等）等相关费用。

（3）水泥搅拌桩计量分实桩、空桩、水泥含量、桩径和轴数（单轴或三轴等），单轴水泥搅拌桩以桩长按米计算，三轴水泥搅拌桩按成桩后的桩长乘以截面积以立方米计算，套接部位不重复计算。结算时，水泥搅拌桩实体桩长按经发包人、设计、监理工程师现场确认的试验桩实桩长计量，试桩数量必须符合设计规范要求。沟槽部位的水泥搅拌桩桩顶标高按桩顶垫层底标高为准，超出部分按空桩计量。

试桩实桩长=设计桩顶标高-实际桩底标高

空桩桩长=地面联测平均标高-设计桩顶标高。

（4）结算时须提供经发包人、设计、监理及施工单位四方共同确认的布桩图，布桩范围超出设计要求的，不予计量。

（5）当水泥用量发生变更时，只调整水泥用量引起的价差，水泥单价变化不予调整。

- 3.旋喷桩

（1）计价综合考虑地层情况（根据工程地质勘察报告综合考虑）等。

（2）计价包括材料、材料运输、清理场地、测量放线、桩机移位、定位、钻孔、调制水泥浆、插入旋喷管、分层旋（摆）喷水泥浆、泥浆清除、排障（孤石、清除废旧砖基础、管线、管井、树根等）、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、为桩机移动铺筑的临时道路等相关费用。

（3）旋喷桩计量分实桩、空桩、注浆类型（单管法、双重管法、三重管法）、水泥含量，实桩按成桩后的桩长乘以截面积以立方米计算；空桩按米计算。结算时，旋喷桩实体桩长按经发包人、设计、监理工程师现场确认的试验桩实桩长计量，试桩数量必须符合设计规范要求。沟槽部位的旋喷桩桩顶标高按桩顶垫层底标高为准，超出部分按空桩计量。

试桩实桩长=设计桩顶标高-实际桩底标高

空桩桩长=地面联测平均标高-设计桩顶标高。

（4）结算时须提供经发包人、设计、监理及施工单位四方共同确认的布桩图，布桩范围超出设计要求的，不予计量。

（5）设计水泥用量变更时，调整水泥用量变化引起的材料费价差，但水泥单价变化不予调整。

- B.2 基坑与边坡支护工程

- 1.钢板桩清单项目

（1）该项目适用有设计要求的钢板桩支护清单项目。

（2）计价综合考虑地层情况（根据工程地质勘察报告综合考虑）、桩长、板桩厚度、材质、规格、型号、间距、钢板桩采购或租赁等。

（3）计价包括材料、材料运输、工作平台搭拆、桩机移位、打钢板桩、拔钢板桩、安拆导向夹具、支撑费用、除锈刷防锈漆、摊销、损耗、清理场地、整平隆起土壤、邻近建筑物的保护、排障（孤石、清除废旧砖基础、管线、管井、树根等）、为桩机移动铺筑的临时道路及按图纸和规范而实施、完成和维护等相关费用。

（4）钢板桩计量根据定额按地面以下入土长度乘以单位长度理论质量以质量计算。

- 2.锚杆（锚索）、土钉清单项目

（1）计价综合考虑地层情况（根据工程地质勘察报告综合考虑）、部位、钻孔深度、钻孔直径、钻孔方式（机械或人工成孔）、水泥浆配合比、浆体强度、锚固方式、预应力施加等。

（2）计价包括材料、材料运输、锚杆钻孔灌注、土钉成孔灌注、锚杆制安、张拉、锚固、操作平台安拆、套管、钢垫板、端头钢筋制作安装、入岩增加费及按图纸和规范要求而实施、完成、维护等相关费用。

（3）锚杆、土钉、锚管分类型、杆体材料品种，按设计图示尺寸以钻孔深度计算。

（4）当杆体材料发生变更时，只调整材料费价差。

（5）可回收锚索，计价时综合考虑锚索的回收费用及回收残值。

- 3.喷射混凝土清单项目

（1）计价综合考虑喷射部位、喷射次数、喷射方式、混凝土拌合要求、混凝土添加剂等。

（2）计价包括材料、材料运输、混凝土喷射、钻排水孔、安装排水管、喷射施工平台搭设、拆除等相关费用。

（3）喷射混凝土分厚度、混凝土强度等级，按设计图示尺寸以面积计算。

（4）当厚度发生变更时，只调整厚度增减部分的费用，其费用按合同约定的新增综合单价确定方式进行计算；当混凝土强度等级或种类发生变更时，只调整材料费价差。

（5）喷射混凝土挂钢筋网按钢筋的计量规则另列清单项目计量。

- 4.钢管桩清单项目

（1）计价综合考虑地层情况（根据工程地质勘察报告综合考虑）、桩长、送桩、管径型号、打桩方法等。

（2）计价包括材料、材料运输、工作平台搭拆、桩机移位、打钢管桩、送桩、接桩、切割钢管、精割盖帽、管内取土、除锈、刷防锈漆、摊销、损耗、清理场地、整平隆起土壤、排障（孤石、清除废旧砖基础、管线、管井、树根等）、为桩机移动铺筑的临时道路及按图纸和规范而实施、完成和维护等相关费用。

（3）钢管桩分不同材质按设计图示尺寸以吨计算。

- 5.植筋清单项目

（1）计价综合考虑孔径、孔深、植筋胶种类等相关费用。

（2）计价包括测量、放线、定位、钻孔、清孔、植筋、固化等工作内容。

（3）计量按设计图纸以“个”计算。

（4）植筋钢筋列入钢筋清单项目计算。

- C.桩基工程

- C.1 打桩

- 1.预制混凝土方桩清单项目

（1）计价综合考虑地层情况（根据工程地质勘察报告综合考虑）、送桩、桩倾斜度、单根桩长等。

（2）计价包括材料、打压桩、接桩、桩制作、送桩、桩运输、打(压)桩过程中出现滑桩、断桩、废桩、排障（孤石、清除废旧砖基础、管线、管井、树根等）、工作平台搭拆、为桩机移动铺筑临时道路、承包人为发包人委托的第三方检测机构进行检测时提供的配合工作、自检、实验等相关费用。

（3）预制混凝土方桩分桩截面、混凝土强度等级、打桩方式，按设计图示尺寸以桩长（包括桩尖）计算。结算长度=设计桩顶标高-桩底标高。桩底标高按实际打桩的桩底标高（需承包人、监理单位及发包人三方共同确认）。

（4）有质量缺陷并报废的桩不予计量，有质量缺陷但没有报废的桩，若采取补救措施后，经发包人、监理工程师及相关质检部门检验合格后，可按原设计予以计量。

（5）当截面发生变更时，按截面比进行综合单价调整；当混凝土等相关费用级发生变更时，只调整材料价差。当打桩方式发生变更时，只按定额子目价差调整。

- 2.预制混凝土管桩清单项目

（1）计价综合考虑地层情况（根据工程地质勘察报告综合考虑）、送桩、桩倾斜度、桩芯填充材料种类、防护材料种类、单根桩长等。

（2）计价包括材料、打压桩、接桩、桩芯材料填充、刷防护材料、管桩内铁件预埋、打(压)桩过程中出现滑桩、断桩、废桩、排障（孤石、清除废旧砖基础、管线、管井、树根等）、工作平台搭拆、为桩机移动铺筑临时道路、承包人为发包人委托的第三方检测机构进行检测时提供的配合工作、自检、实验等相关费用。

（3）预制混凝土管桩分桩径、壁厚、打桩方式，按设计图示尺寸以桩长（不包括桩尖）计算。结算长度=设计桩顶标高-桩底标高。桩底标高按实际打桩的桩底标高（需承包人、监理单位及发包人三方共同确认）。

（4）有质量缺陷并报废的桩不予计量，有质量缺陷但没有报废的桩，若采取补救措施后，经发包人、监理工程师及相关质检部门检验合格后，可按原设计予以计量。

（5）当发生符合规定的设计变更改变桩径，且在合同清单内又无相同桩径的情况时参照类似项目调整主材价格，如清单内只有φ400、φ500桩综合单价，变更增加φ300、φ600桩，φ300桩参照φ400桩综合单价，φ600桩参照φ500桩综合单价，只调整管桩材料的价差。当打桩方式发生变更时，只按定额子目价差调整。

- 3.预制桩截（凿）桩头清单项目

（1）计价综合考虑桩类型、桩头截面、桩头高度、有无钢筋等。

（2）计价包括截（凿）桩头、桩头钢筋截断等相关费用。

（3）截（凿）桩头清单项目按设计图示以“根”计算。截（凿）桩头指截（凿）除高出设计桩顶标高部分的桩。

- 4.桩尖清单项目

（1）计价综合考虑桩尖类型、材质、质量、规格尺寸等。

（2）计价包括材料、材料运输、桩尖制安、桩尖场内运输等相关费用。

（3）桩尖清单项目按设计图示以“个”计算。

- 5.钻（冲）孔灌注桩清单项目

（1）计价综合考虑地层情况、成孔方式、护筒类型、护筒长度、桩头截面、桩头高度等。

（2）计价包括材料、材料运输、冲钻孔灌注（包括护筒埋设及拆除、准备钻孔机具、钻孔出渣、加泥浆和泥浆制作、混凝土制作、运输、灌注、清除桩孔泥浆、导管准备及安拆等）、清孔、流砂、泉涌、桩头凿除及外运、排障（孤石、清除废旧砖基础、管线、管井、树根等）、泥浆外运、泥浆池（槽）砌筑及拆除、钻（冲）孔灌注桩可能发生的塌孔、搭设支架和平台、混凝土振捣及混凝土扩散系数、清运浮浆、桩顶超灌费用、入岩增加费、自检、为桩机移动铺筑的临时道路等相关费用。

（3）钻（冲）孔灌注桩清单项目计量分实桩、空桩、桩径、混凝土强度等级，按不同截面在桩长范围内以体积计算。

实桩结算长度=设计桩顶标高-桩底标高。桩底标高按实际打桩的桩底标高（需承包人、监理单位及发包人三方共同确认）。桩顶超灌混凝土综合考虑到投标报价中。空桩结算长度=原地面标高-桩顶标高。原地面标高按施工单位进场时承包人、监理单位及发包人的联测标高为准。

（4）有质量缺陷并报废的桩不予计量，有质量缺陷但没有报废的桩，若采取补救措施后，经发包人、监理工程师及相关质检部门检验合格后，可按原设计予以计量。

（5）当砼强度等级发生变更时，仅调整砼价差。

（6）钻（冲）孔灌注桩的桩钢筋笼按钢筋的计量规则另列清单项目计量。

- 6.旋挖灌注桩清单项目

（1）计价综合考虑地层情况（根据工程地质勘察报告综合考虑）、桩径、混凝土扩散系数、桩顶超灌、桩头截面、桩头高度等。

（2）计价包括材料、材料运输、旋挖灌注（包括旋挖、清渣、成孔、泥浆制作、混凝土制作、运输、灌注、等）、清孔、流砂、泉涌、桩头凿除及外运、排障（孤石、清除废旧砖基础、管线、管井、树根等）、泥浆外运、泥浆池（槽）砌筑及拆除、旋挖灌注桩可能发生的塌孔、搭设支架和平台、混凝土振捣及混凝土扩散系数、清运浮浆、桩顶超灌费用、入岩增加费、自检、为桩机移动铺筑的临时道路等相关费用。

（3）旋挖桩清单项目计量分实桩、空桩、混凝土强度等级，按不同截面在桩长范围内以体积计算。

实桩结算长度=设计桩顶标高-桩底标高。桩底标高按实际打桩的桩底标高（需承包人、监理单位及发包人三方共同确认）。桩顶超灌混凝土综合考虑到投标报价中。

空桩结算长度=原地面标高-桩顶标高。原地面标高按施工单位进场时承包人、监理单位及发包人的联测标高为准。

（4）有质量缺陷并报废的桩不予计量，有质量缺陷但没有报废的桩，若采取补救措施后，经发包人、监理工程师及相关质检部门检验合格后，可按原设计予以计量。

（5）当砼强度等级发生变更时，仅调整砼价差。

（6）旋挖桩的桩钢筋笼按钢筋的计量规则另列清单项目计量。

- D.砌筑工程

- 共性问题的说明

（1）砌筑工程计价综合考虑截面尺寸、施工高度、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等，包括砂浆制作、运输、砌筑、材料运输等相关费用。

（2）当砌体材料发生变更时，只调整砌体材料的价差。

（3）砌体内钢筋加固另列清单项目计量。

- D.1 砖砌体

- 1.砖基础

（1）计价同时综合考虑基础类型、深度、砖规格、防潮层材料种类、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等。

（2）计价包括砂浆制作、运输、砌砖、防潮层铺设、材料、材料运输等相关费用。

（3）计量分不同砌体材料种类，按设计图示尺寸以立方米计算。包括附墙垛基础宽出部分体积，扣除地梁（圈梁）、构造柱所占体积，不扣除基础大放脚T形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积≤0.3 m2的孔洞所占体积，靠墙暖气沟的挑檐不增加。

（4）当砌体材料种类发生变更时，只调整砌体材料的价差。

- 2.砖墙

（1）计价同时综合考虑墙体类型（外墙、内墙、直形墙、弧形墙及墙柱等）、厚度、高度、砖规格、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等。

（2）计价包括砂浆制作、运输、砌砖、砖压顶砌筑、材料、材料运输等相关费用。

（3）计量分不同砌体材料种类，按设计图示尺寸以立方米计算。扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁 、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3 m2的孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。

（4）当砌体材料种类发生变更时，只调整砌体材料的价差。

- 3.多孔砖柱

（1）计价同时综合考虑柱类型（方形、异形）、周长、高度、砖规格、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等。

（2）计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用。

（3）计量分不同砌体材料种类，按设计图示尺寸以立方米计算。扣除混凝土及钢筋混凝土梁垫、梁头、板头所占体积。

（4）当砌体材料种类发生变更时，只调整砌体材料的价差。

- 4.零星砌砖

（1）计价同时综合考虑施工部位、砖规格、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等。

（2）计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用。

（3）计量分不同砌体材料种类，按设计图示尺寸截面积乘以长度计算以立方米计算。

（4）当砌体材料种类发生变更时，只调整砌体材料的价差。

- 5.水厕（蹲位）

（1）计价同时综合考虑砖规格、抹灰、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等。

（2）计价包括砂浆制作、砌块、填充材料、挡水槛及其饰面材料运输等相关费用。

（3）计量分不同砌体材料、填充材料种类，按设计图示以个计算。水厕蹲位防水层另列清单项目计量。

（4）当砌体材料、填充材料种类发生变更时，只调整砌体、填充材料的价差。

- 6.砖地沟、明沟

（1）计价同时综合考虑砖规格、垫层厚度、刮缝抹灰、设置沉降缝、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等。

（2）计价包括土方挖、运（含场内外运输）、填；铺设垫层；底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护；砌砖；刮缝抹灰；材料、材料运输等相关费用。

（3）计量分不同砌体、垫层材料种类、沟截面尺寸，按设计图示中心线长度以米计算。

（4）当砌体或垫层材料种类发生变更时，只调整砌体或垫层材料的价差；当沟截面尺寸发生变更时，按砌体截面积比进行换算。

- D.2 砌块砌体

- 1.砌块墙

（1）计价同时综合考虑墙体类型（外墙、内墙、直形墙、弧形墙及墙柱等）、厚度、高度、砌块规格、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等。

（2）计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用。

（3）计量分不同砌体材料种类，按设计图示尺寸以立方米计算。扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁 、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砌块墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3 m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。

（4）当砌体材料种类发生变更时，只调整砌体材料的价差。

- 2.砌块柱

（1）计价同时综合考虑柱类型（方形、异形）、周长、高度、砌块规格、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等。

（2）计价包括砂浆制作、运输、砌砖、砌块、材料、材料运输等相关费用。

（3）计量分不同砌体材料种类，按设计图示尺寸以立方米计算。扣除混凝土及钢筋混凝土梁垫、梁头、板头所占体积。

（4）当砌体材料种类发生变更时，只调整砌体材料的价差。

- D.3 石砌体

- 1.石基础

（1）计价综合考虑基础类型、深度、石料规格、防潮层材料种类、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等。

（2）计价包括砂浆制作、运输、吊装、砌石、防潮层铺设、材料、材料运输等相关费用。

（3）计量分不同砌体材料种类，按设计图示尺寸以立方米计算。包括附墙垛基础宽出部分体积，不扣除基础砂浆防潮层及单个面积≤0.3 m2的孔洞所占体积，靠墙暖气沟的挑檐不增加体积。

（4）当砌体材料种类发生变更时，只调整砌体材料的价差。

- 2.石挡土墙

（1）计价同时综合考虑墙体类型、厚度、高度、泄水孔、石料规格、石表面加工要求、勾缝、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等。

（2）计价包括砂浆制作、运输、吊装、砌石、变形缝、泄水孔、压顶抹灰、滤水层、勾缝、材料、材料运输等相关费用。

（3）计量分不同砌体材料种类，按设计图示尺寸以立方米计算。

（4）当砌体材料种类发生变更时，只调整砌体材料的价差。

- 3.石柱

（1）计价同时综合考虑柱类型（方形、异形）、周长、高度、石料规格、石表面加工要求、勾缝、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等。

（2）计价包括砂浆制作、运输、吊装、砌石、石表面加工、勾缝、材料、材料运输等相关费用。

（3）计量分不同砌体材料种类，按设计图示尺寸以立方米计算。

（4）当砌体材料种类发生变更时，只调整砌体材料的价差。

- D.4垫层

- 1.垫层清单项目（项目编码010404001）

（1）计价综合考虑铺筑方式（人工或机械）、厚度、材料的粒径、材料运距、材料来源等。

（2）计价包括拌和、运输、找平、铺筑、可能发生的翻挖、倒运、整修及按图纸和规范而进行、完成和维护这项工程等其他一切有关费用。

（3）计量区分不同材料种类（碎石、砂、石屑等）、配合比，按设计图示尺寸以立方米计算。

- E.混凝土及钢筋混凝土工程

- 共性问题的说明

（1）计价综合考虑构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等。

（2）计价包括混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用。

（3）混凝土计量分结构类型（包括垫层、基础、柱、梁、板、墙、楼梯、散水、坡道、室外地坪、电缆沟、地沟、台阶、扶手、压顶、后浇带、零星构件等）、混凝土种类及混凝土强度等级划分，其中垫层、基础、柱、梁、板、墙、楼梯、台阶、扶手、压顶、后浇带、零星构件按设计图示尺寸以立方米计算；散水、坡道、室外地坪按设计图示尺寸以水平投影面积计算；电缆沟、地沟按设计图示以中心线长度计算，不扣除构件内钢筋，预埋铁件、预留压浆孔道所占体积。

（4）当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差。

（5）各类混凝土构件内钢筋、预埋件另列清单项目计量。

（6）各类现浇混凝土构件的模板列入措施项目费内。

- 1.主要钢筋混凝土构件清单项目

- E.1 现浇混凝土基础

（1）现浇混凝土基础：计价综合考虑基础形式（如带形基础、独立基础、满堂基础、设备基础（含螺栓孔灌浆）、桩承台基础等）、截面形式、规格尺寸、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂等，按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。混凝土基础清单项目不包含垫层，垫层（或找坡层）另列清单项目计量。

（2）地下室底板：计价综合考虑截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等，计量包含地下室底板及与底板相连的构件(如沟渠、集水井、电梯坑等相关费用)，按设计图示尺寸以体积计算。地下室底板与基础同时浇筑的，底板与基础按底板底面标高划分，底板底面以上为板，以下为基础。地下室底板与混凝土墙按地下室地板面划分，板面以上为墙，板面以下为地下室底板。

- E.2 现浇混凝土柱

现浇混凝土柱：计价综合考虑柱的截面形式（矩形、多边形、异形、圆形）、类型（独立柱、构造柱）、升板柱帽、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等，按设计图示尺寸以体积计算。

- E.3 现浇混凝土梁

现浇混凝土梁：计价综合考虑梁的类型（基础梁、单梁、连续梁、异形梁、圈梁、过梁、拱形梁、弧形梁等）、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等，按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。

- E.4现浇混凝土墙

现浇混凝土墙：计价综合考虑墙类型（直形、弧形、电梯井墙、短肢剪力墙、挡土墙等）、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等，按设计图示尺寸以体积计算，扣除门窗洞口及单个面积》0.3m2的孔洞所占体积，墙垛及突出墙面部分并入墙体体积计算。地下连续墙另列清单项目计量。

- E.5 现浇混凝土板

混凝土板：计价综合考虑板类型【有梁板（包括主、次梁与板）、无梁板（含板和柱帽）、平板等】、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等，按设计图示尺寸以体积计量，不扣除单个面积≤0.3m2的柱、垛以及孔洞所占体积。

- E.6 现浇混凝土楼梯

现浇混凝土楼梯：计价综合考虑楼梯的类型（直形楼梯、弧形楼梯）、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等，按设计图示尺寸以体积计算。

- E.7现浇混凝土其他构件

（1）混凝土零星构件：计价综合考虑零星构件类型（阳台、雨篷、栏板、反檐、天沟、挑檐、压顶、扶手、花池、台阶、房上水池、其他混凝土小型构件）、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等，按设计图示尺寸以体积计量。不扣除单个面积≤0.3m2的柱、垛以及孔洞所占体积。

（2）混凝土散水、坡道：计价综合考虑垫层种类、厚度、面层厚度、变形缝填塞材料种类、截面形式、规格尺寸、混凝土拌和要求、骨料粒径及掺普通外加剂等，计价包括填塞材料、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、变形缝填塞、垫层铺设等相关费用，按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除单个≤0.3m2的孔洞所占面积。

（3）电缆沟、地沟：计价综合考虑土壤类别、垫层厚度、防护材料种类、混凝土拌和要求、骨料粒径及掺普通外加剂等，计价包括沟槽土方挖、运、填、垫层材料、垫层铺设等相关费用。计量分沟截面净空尺寸、垫层材料、混凝土强度等级，按设计图示以中心线长度计算。当沟截面发生变更时，按浇筑截面面积比进行费用调整；混凝土强度等级发生变更时，只调整材料价差；垫层材料发生变更时，不予调整费用。

（4）盖板：混凝土盖板计价综合考虑规格、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、安装样式、嵌缝、混凝土拌和要求、骨料粒径及掺普通外加剂等。盖板计量分混凝土强度按图示尺寸以立方米计算。混凝土强度等级发生变更时，只调整材料价差。

- E.8混凝土后浇带

混凝土后浇带：计价综合考虑施工部位（梁、墙、板）、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等，计价包括混凝土接触面旧口处理、收口钢网等相关费用，按设计图示尺寸以体积计算。设计图纸要求的止水带另列清单项目计量。

- E.15钢筋工程

- 1.钢筋清单项目

（1）计价综合考虑钢筋规格、混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等。

（2）计价包括材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用。

（3）钢筋清单项目计量分钢筋等级（包括Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、IV级钢），计量按图示设计尺寸（包含设计搭接长度、弯钩长度、支撑钢筋）以中心线计算，属于设计要求的措施钢筋需计入清单工程量。

（4）现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”在编制招标工程量清单时，如果设计未明确，工程数量为暂估量，结算时按现场签证数量计算。

- E.16 螺栓、铁件

- 1.预埋铁件清单项目

（1）计价综合考虑钢材类型、规格、尺寸等。

（2）计价包括预埋铁件、预埋螺栓（不包括化学螺栓、高强螺栓等）、制做、运输、安装埋设、焊接固定等相关费用。

（3）按设计图示尺寸以质量计算。地下室墙体止水螺栓不计入预埋件费用中，应在措施项目费用模板单价内综合考虑。

- 2.高强螺栓清单项目

（1）计价综合考虑螺栓规格、螺栓安装的部位和高度等。

（2）计价包括材料费、材料运输、螺栓制作、运输、安装埋设、焊接固定、堆放、划线、焊线、清理等相关费用。

（3）高强螺栓清单项目按设计图示尺寸以套计算。

- F.金属结构工程

- 钢结构

- 共性问题说明

（1）计价综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等，

（2）计价包括材料费用、材料运输、除锈（综合考虑除锈方式）、加工制作、运输、拼接、安装、探伤、拆除、钢材回收等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）等所有辅助材料计入综合单价内。刷油漆另行开项计算。

（3）按设计图示尺寸以质量计算，包含节点及连接板，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。

- 1.主要钢结构清单项目

- F.3 钢柱

（1）钢柱：计价综合柱类型（包括空腹、实腹），按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内。

（2）钢管柱：按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内。

- F.4 钢梁

钢梁：计价综合梁类型，按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。

- F.5 钢板楼板、墙板

钢板楼板：计量分楼板厚度，按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算。不扣除单个面积≤0.3m2柱、垛及孔洞所占面积。

- F.7金属盖板

金属盖板计量分材质、厚度按图示尺寸以平方米计算；计价包括制作、安装、运输等相关费用。当盖板材质、厚度发生变更时，只调整盖板材料的价差。

若图纸未明确金属盖板厚度，则按盖板厚度50mm内综合考虑，结算时厚度变化不予调整。

- 钢结构深化设计原则和计价方式

①承包人未经发包人许可，不得对钢结构体系进行设计。

②根据钢结构深化设计要求，除节点之外任何影响用钢量的钢结构设计变更或深化设计，承包人只有建议权，承包人有责任提出包括杆件的安全性、稳定性、合理性的设计调整方案，报设计单位审核，最后报招标人批准后由设计单位出具正式的优化设计图纸和设计变更，否则由此引起的增加造价由承包人承担。

③招标人批准由设计单位深化设计后，同一单项工程：

a、(结算总用钢量-原合同总用钢量)/原合同总用钢量≤10%，原合同综合单价不作任何调整（如某一清单项结算工程量相对原合同工程量增量超过50%，该清单项结算工程量超过原合同相应工程量部分按原合同对应综合单价×0.95进行结算）；原合同没有对应综合单价的清单项以合同约定的合同外新增项目计价规定计算的综合单价进行结算；相关措施费按中标价均不作调整。

b、10%＜(结算总用钢量-原合同总用钢量)/原合同总用钢量≤20%，钢结构钢材各清单项结算工程量不超过原合同工程量的部分按原合同对应综合单价进行结算；结算工程量超过原合同工程量的增加部分按原合同对应综合单价×0.95进行结算（如某一清单项结算工程量相对原合同工程量增量超过50%，该清单项结算工程量超过原合同相应工程量部分按原合同对应综合单价×0.9进行结算）；原合同没有对应综合单价的清单项以合同约定的合同外新增项目计价规定计算的综合单价×0.95进行结算；相关措施费按中标价均不作调整。

c、(结算总用钢量-原合同总用钢量)/原合同总用钢量＞20%,钢结构钢材各清单项结算工程量不超过原合同工程量的部分按原合同对应综合单价进行结算；结算工程量超过原合同工程量的增加部分按原合同对应综合单价×0.9进行结算（如某一清单项结算工程量相对原合同工程量增量超过50%，该清单项结算工程量超过原合同相应工程量部分按原合同对应综合单价×0.85进行结算）；原合同没有对应综合单价的清单项以合同约定的合同外新增项目计价规定计算的综合单价×0.9进行结算；相关措施费按中标价均不作调整。

- H.门窗工程

- H.1(木门)、H.2（金属门）、H.3(金属卷帘门)、H.6(木窗)、H.7（金属窗）

- 1.门窗工程清单项目

（1）门综合考虑亮子、玻璃安装、门锁、长度小于1米的拉手、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件（不含高档配件），油漆、防腐油、塞口、填缝等；计价包括成品门、各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、材料运输等相关费用。

（2）窗综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等；计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐等相关费用。

（3）防火卷帘（闸）门综合考虑卷帘规格、启动装置、五金、特殊五金等；计价包括卷帘（闸）门、启动装置、活动小门、各种五金等制作、安装、运输等相关费用。

（4）防火门综合考虑单、双扇防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等；计价包括制作、安装，五金、门锁、闭门器、防护等费用。按不同等级分别计算。

（5）门窗分类型、材质、玻璃种类及厚度，按设计图示尺寸以洞口面积计算。当门窗材质（型号）、玻璃发生变更时，只调整门窗主材、玻璃材料的价差。

（6）长度大于或等于1米的拉手、高档门的门锁、磁吸、闭门器、地弹簧时单独开项，当长度大于或等于1米的拉手、高档门的门锁、磁吸、闭门器、地弹簧发生变更时，只调整相应拉手、门锁、磁吸、闭门器、地弹簧的价差。

- H.10(窗帘、窗帘盒、窗帘轨)

- 1.窗帘工程清单项目

（1）计价综合考虑帘钩、拉绳、五金（含特殊五金）、窗帘安装高度等。

（2）计价包括窗帘的制作安装；材料运输等相关费用。

（3）计量分窗帘材质按图示设计尺寸以洞口面积计算。

（4）当窗帘材质发生变更时，只调整窗帘的价差。

- 2.窗帘盒、窗帘轨清单项目

（1）计价综合考虑窗帘盒宽度；施工安装高度；防护材料种类、油漆等。

（2）计价包括窗帘盒（饰面夹板、窗帘轨）制作安装；电动开合装置安装；收口压条制作安装；刷防护材料、油漆；材料运输等相关费用。

（3）计量分面层材料、电动开合方式按设计图示尺寸以长度计算。

（4）当面层材料发生变更时，只调整面层材料的价差。

- J.屋面及防水工程

- J.2-J.4防水、防潮

- 1.卷材防水清单项目

（1）计价综合考虑卷材规格、防水层做法、平、立面等。

（2）计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、加强层、附加层等相关费用。

（3）卷材防水分铺设部位、卷材材料品种、厚度、层数，按设计图示尺寸以面积计算（加强层、附加层不另计算）。其中：

屋面卷材防水：斜屋顶按斜面面积计算，平屋顶按水平投影面积计算；不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积；屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内。

楼（地）面卷材防水：按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3m2柱、垛、烟囱和孔洞所占面积；反边高度≤500mm算做地面防水，反边高度>500mm按墙面防水计算。

（4）当防水卷材材料品种、厚度发生变更时，只调整防水卷材材料的价差。

（5）防水保护层、找平层另按清单计价规范开列清单项目。

- 2.涂膜防水清单项目

（1）计价综合考虑涂膜遍数、平、立面等。

（2）计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、铺布、涂刷防水膜等相关费用。

（3）涂膜防水分涂刷部位、涂膜材料、厚度，按设计图示尺寸以面积计算。其中：

屋面涂膜防水：斜屋顶按斜面面积计算，平屋顶按水平投影面积计算；不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积；屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内。

楼（地）面涂膜防水：按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3m2柱、垛、烟囱和孔洞所占面积；反边高度≤500mm算做地面防水，反边高度>500mm按墙面防水计算。

（4）当涂膜材料品种、厚度发生变更时，只调整涂膜材料的价差。

（5）防水保护层、找平层另按清单计价规范开列清单项目。

- 3.刚性层清单项目

（1）计价综合考虑嵌缝材料种类、钢筋规格型号、砂浆厚度、砂浆配合比、平立面等。

（2）计价包括材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安等相关费用。

（3）刚性层防水分材料种类、细石混凝土厚度、混凝土强度等级，按设计图示尺寸以面积计算。其中：

屋面刚性层：不扣除房上烟囱、风帽底座、风道等所占面积。

地面刚性层：按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3m2柱、垛、烟囱和孔洞所占面积；反边高度≤500mm算做地面防水，反边高度>500按墙面防水计算。

（4）当混凝土厚度及强度等级发生变更时，只调整材料的价差。

（5）找平层另按清单计价规范开列清单项目。

- 4.砂浆保护层、防水找平层清单项目

（1）计价综合考虑平、立面，砂浆种类、厚度、配合比等。

（2）计价包括材料费用、材料运输、清理基层、砂浆制作、运输、刷水泥浆、铺筑、抹平压实等相关费用。

（3）保护层按设计图示尺寸以面积计算。

（4）砂浆防水保护层、找平层只适用于做防水的部位。

- 5.变形缝清单项目

（1）计价综合考虑嵌缝材料种类、缝宽度、盖板宽度和厚度、防护材料种类、保护层材料种类、保护层厚度、砂浆配合比等。

（2）计价包括材料费用、制作（含盖板）、安装、运输、清缝、填塞防水材料、止水带安装、刷防护材料、保护层铺设等相关费用。

（3）变形缝计量分部位、变形缝材质、止水带材料品种，按设计图示尺寸以长度计算。

（4）当变形缝材料品种、止水带材料品种发生变更时，只调整相应材料的价差。

- K.保温、隔热、防腐工程

- K.1 保温、隔热

- 1.保温隔热屋面清单项目

（1）计价综合考虑保温隔热材料规格、隔气层材料品种和厚度、粘结材料种类和做法、防护材料种类和做法、铺设方式、砂浆种类、配合比等。

（2）计价包括材料费用、材料运输、基层清理、拍实、平整、找坡、刷粘结材料、铺粘保温层、铺刷（喷）防护材料、砂浆制作、运输、抹平压实等相关费用。

（3）保温隔热屋面项目分保温隔热材质、厚度，按设计图示尺寸以面积计算。扣除面积>0.3m2孔洞及占位面积。

（4）当保温材料厚度、种类发生变更时，只调整材料价差。

- 2.保温隔热墙面清单项目

（1）计价综合考虑保温隔热部位、方式、做法、保温隔热材料规格和性能、粘结材料种类和做法、防护材料种类和做法等。

（2）计价包括材料费用、材料运输、基层清理、刷界面剂、安装龙骨、填贴保温材料、保温板安装、铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层、嵌缝、铺刷（喷）防护材料、砂浆制作、运输、抹平压实等相关费用。

（3）保温隔热墙面项目分保温隔热材质、厚度、龙骨材料品种，按设计图示尺寸以面积计算。扣除面积>0.3m2梁、孔洞所占面积；门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱，并入保温墙体工程量内。

（4）当保温材料厚度、种类、龙骨材料品种发生变更时，只调整材料价差。

- L.楼地面装饰工程

共性问题说明：因各类管线施工致使找平层及结合层厚度变化而增减的费用均不作调整。计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度，砂浆种类不包括保温砂浆、防水砂浆。因工序搭接、预留孔洞所需的开槽、开孔费用含在相应清单费用内，不另行计算。材料的切割、磨边费用已含在相应清单费用内，不另行计算。

- L.1（整体面层及找平层）

- 1.水泥砂浆楼地面

（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型。

（2）计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、嵌缝、材料运输等相关费用。

（3）计量按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3㎡以内的柱、跺、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。

- 2.现浇水磨石楼地面

（1）计价综合考虑图案要求、磨光、酸洗、打蜡要求，砂浆种类、配合比、厚度。

（2）计价包括基层处理、找平层、面层、砂浆制作、摊铺、分格缝制作、嵌缝、磨光、酸洗、打蜡、材料运输等相关费用。

（3）计量分面层厚度、水泥石子浆种类、嵌条种类、颜料种类按设计图示尺寸以面积计。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3㎡以内的柱、跺、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。

（4）当面层厚度、水泥石子浆、嵌条种类、颜料种类发生变更时，调整面层材料价差。

- 3.细石砼楼地面

（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型。

（2）计价包括基层处理、找平层、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用。

（3）计量分砼等级、砼厚度按设计图示尺寸以面积计。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3㎡以内的柱、跺、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。

（4）当砼等级、砼厚度发生变化时，调整面层材料的价差。

- 4.自流坪楼地面

（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度。

（2）计价包括基层处理、涂界面剂、涂刷中层漆、打磨吸尘、镘自流平面漆、拌合自流平面浆料、面层、材料运输等相关费用。

（3）计量分面层材料按设计图示尺寸以面积计。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3㎡以内的柱、跺、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。

（4）当面层材料、厚度发生变更时，调整材料价差。

- 5.平面砂浆找平层

（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度。

（2）计价包括基层处理、砂浆制作、抹找平层、压实、材料运输等相关费用。

（3）计量按设计图示尺寸以面积计算。

(4) 平面砂浆找平层适用于仅做找平层的平面抹灰及防水部位的找平层。

- L.2（块料面层）

- 1.石材楼地面

（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、嵌缝材料种类、防护材料种类、酸洗、打蜡要求等.

（2）计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输等相关费用。

（3）计量分石材种类、石材规格（按每块周长2.4m以内、2.4m~3.2m、3.2m以上划分）、石材厚度按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。

（4）当石材种类、石材规格、石材厚度发生变更时，调整石材材料的价差。对部分石材下面有做防水卷材的地方，防水保护层已作为找平层的，找平层不另计。

- 2.陶瓷块料楼地面

（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类、防护材料种类、酸洗、打蜡要求等。

（2）计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输等相关费用。

（3）计量分块料种类、块料规格按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应工程量内。

（4）当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差。

- L.3（橡塑面层）

- 1.橡胶板楼地面、橡胶板卷材楼地面、塑料板楼地面、塑料卷材楼地面

（1）计价综合考虑粘结层种类、厚度，压条材料种类，面层铺贴方式，材料颜色、规格等.

（2）计价包括基层处理、面层、压条、材料运输等相关费用。

（3）计量分面层材料种类、规格按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应工程量内。

（4）当面层材料种类、规格发生变更时，调整面料的价差。

（5）找平层另按清单计价规范开列清单项目。

- L.4（其他材料面层）

- 1.地毯楼地面

（1）计价综合考虑面层铺贴方式、规格，防护材料种类，粘结材料种类等。

（2）计价包括基层处理、面层铺设、刷防护材料、装钉压条、地毯配件、材料运输等相关费用。

（3）计量分面层材料种类、压条种类按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。

（4）当面层材料种类、压条种类发生变更时，调整面层材料、压条材料的价差。

（5）找平层另按清单计价规范开列清单项目。

- 2.竹、木（复合）地板、金属复合地板楼地面

（1）计价综合考虑面层铺贴方式、材料规格、颜色；基层材料种类、规格；骨架材料种类、规格、铺设间距；压条材料种类、油漆、防护材料种类等。

（2）计价包括基层处理、龙骨、面层、压条、刷养护液或保护液、油漆、材料运输等相关费用。

（3）计量分面层材料种按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。

（4）当面层材料种类发生变更时，调整面层材料的价差。

- 3.防静电活动地板

（1）计价综合考虑面层材料规格、颜色，支架种类及规格，防护材料种类等。

（2）计价包括支架、基层、面层、防护、材料运输等相关费用。

（3）计量分面层材料按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。

（4）当面层材料种类发生变更时，调整面层材料的价差；当支架高度发生变化时，调整支架材料价差。

- L.5踢脚线

- 1.水泥砂浆踢脚线、石材踢脚线、块料踢脚线、木质踢脚线、金属踢脚线

（1）计价综合考虑面层规格、颜色；砂浆种类、配合比、厚度；底层做法；防护材料种类。

（2）计价包括底层、面层、防护、材料运输等相关费用。

（3）计量分面层材料种类按设计图示以面积计算。

（4）当面层材料种类发生变更时，调整面层材料的价差。

- L.6楼梯面层

- 1.水泥砂浆楼梯面层

（1）计价综合砂浆种类、配合比、厚度、基底类型。

（2）计价包括基层处理、找平层、面层、防滑条、材料运输等相关费用。

（3）计量按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井）水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁侧边沿；无梯口梁着算至最上一层踏步边沿加300mm。

- 2.现浇水磨石楼梯面层

（1）计价综合找平层砂浆种类、配合比、厚度、基底类型、图案要求、磨光、酸洗、打蜡要求。

（2）计价包括基层处理、找平层、面层、防滑条、磨光、酸洗、打蜡、材料运输等相关费用。

（3）计量分面层厚度、水泥石子浆种类、防滑条种类、颜料种类按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井）水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁侧边沿；无梯口梁着算至最上一层踏步边沿加300mm。

（4）当面层厚度、水泥石子浆种类、防滑条种类、颜料种类发生变更时，调整面层材料的价差。

- 3.石材楼梯面层

（1）计价综合考虑找平层及结合层砂浆种类、配合比、厚度、防滑条材料种类、防护材料种类、酸洗、打蜡要求等.

（2）计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、磨边、防滑条、防护、酸洗、打蜡、材料运输等相关费用。

（3）计量分石材种类、石材厚度按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井）水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁侧边沿；无梯口梁着算至最上一层踏步边沿加300mm。

（4）当石材种类、石材厚度发生变更时，调整石材材料的价差。

- 4.陶瓷块料楼梯面层

（1）计价综合考虑找平层及结合层砂浆种类、配合比、厚度，防滑条材料种类、防护材料种类、酸洗、打蜡要求等。

（2）计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、防滑条、防护、酸洗、打蜡、材料运输等相关费用。

（3）计量分块料种类、块料规格按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井）水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁侧边沿；无梯口梁着算至最上一层踏步边沿加300mm。

（4）当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差。

- 5.橡胶板楼梯面层、塑料板楼梯面层

（1）计价综合考虑粘结层材料种类、厚度；压条材料种类；面层铺贴方式、材料颜色、规格等.

（2）计价包括基层处理、面层铺设、压缝条装钉、材料运输等相关费用。

（3）计量分面层材料种类、规格按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井）水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁侧边沿；无梯口梁着算至最上一层踏步边沿加300mm。

（4）当面层材料种类、规格发生变更时，调整面料的价差。

（5）找平层另按清单计价规范开列清单项目。

- 6.地毯楼梯面层

（1）计价综合考虑面层铺贴方式、材料颜色、规格；防护材料种类；粘结材料种类；固定配件材料种类、规格等。

（2）计价包括基层处理、面层铺设、刷防护材料、地毯配件、材料运输等相关费用。

（3）计量分面层材料种类按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井）水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁侧边沿；无梯口梁着算至最上一层踏步边沿加300mm。

（4）当面层材料种类发生变更时，调整面层材料的价差。

（5）找平层另按清单计价规范开列清单项目。

- M.墙、柱面装饰与隔断

- M.4（墙面块料面层）、M.5（柱、梁面镶贴块料）、M.6（镶贴零星块料）

共性问题说明：因各类管线施工致使找平层及结合层厚度变化而增减的费用均不作调整。计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度，砂浆种类不包括保温砂浆、防水砂浆。

- 1.墙面一般抹灰

（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、墙体类型。

（2）计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、材料运输等相关费用。

（3）计量按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3㎡的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交界处的面积。附墙柱、梁、垛、烟窗侧壁并入相应的墙面面积内。外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算；外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算；内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算。

- 2.墙、柱面钉挂网清单项目

（1）计价综合考虑规格、厚度。

（2）计价包括剪钢（铁）网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用。

（3）计量按设计图示尺寸面积以平方米计量。

（4）当材质发生变更时，只调整材料价差。

- 3.墙、柱、梁面、零星项目找平层

（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度。

（2）计价包括基层处理、抹灰找平、砂浆制作、材料运输等相关费用。

（3）计量按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3㎡的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交界处的面积。附墙柱、梁、垛、烟窗侧壁并入相应的墙面面积内。外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算；外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算；内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算。

- 4.墙、柱、梁面、零星项目陶瓷块料

（1）计价综合考虑圆、弧、锯齿等不规则墙面、铺贴样式，块料颜色、嵌缝材料种类、缝宽、砂浆种类、配合比、厚度、磨光、酸洗、打蜡、防护材料种类等。

（2）计价包括基层清理、找平层、结合层、面层、磨光、酸洗、打蜡、嵌缝、防护、材料运输等相关一切费用。

（3）计量分材料种类、规格按镶贴表面积计算。

（4）当陶瓷块料种类、陶瓷块料规格发生变更时，调整陶瓷块料的价差。对部分块料下面有做防水卷材的地方，防水保护层已作为找平层的，找平层不另计。

- 5.挂贴墙、柱、梁面、零星项目石材

（1）计价综合考虑石材的规格、挂贴样式，骨架规格、中距，缝宽及嵌缝材料种类，防护材料种类，磨光酸洗打蜡要求。

（2）计价包括石材面层挂贴，骨架制作、安装、防腐处理、油漆，填灰缝、填缝膏、粘接胶水、不锈钢挂件，材料运输等相关费用。

（3）计量分石材厚度、种类，骨架材质按挂贴表面积计算。

（4）当石材厚度、种类，骨架材质发生变更时，调整石材及骨架的材料价差。

- 6.镶贴墙、柱、梁面、零星项目石材

（1）计价综合考虑石材的规格，圆、弧、锯齿等不规则墙面、铺贴样式，嵌缝材料种类、缝宽、砂浆种类、配合比、厚度、磨光、酸洗、打蜡、防护材料种类等。

（2）计价包括基层清理、找平层、结合层、面层、磨光、酸洗、打蜡、嵌缝、防护、材料运输等相关一切费用。

（3）计量分石材厚度、种类按镶贴表面积计算。

（4）当石材厚度、种类发生变更时，调整石材的材料价差。

- 7.圆形柱面石材清单项目

（1）计价综合考虑圆、弧、锯齿等不规则面，挂贴样式，骨架规格、中距，缝宽及嵌缝材料种类，防护材料种类，磨光酸洗打蜡要求。

（2）计价包括石材面层挂贴、骨架制作、安装、防腐处理、油漆，填灰缝、填缝膏、粘接胶水、不锈钢挂件，材料运输等相关费用。

（3）计量分石材种类、石材厚度、骨架材质砂浆厚度按挂贴或镶贴表面积计算。

（4）当石材种类、厚度、骨架材质发生变更时，调整石材及骨架的材料价差。

- M.7（墙饰面）、M.8（柱梁饰面）

- 1.墙面、柱（梁）面装饰板

（1）计价综合考虑基层种类、规格，龙骨规格、中距，隔离层材料种类、规格，面层材料规格、颜色，压条种类规格。

（2）计价包括龙骨、隔离层、基层、面层、压条、材料运输等相关费用。

（3）计量分材料种类按设计图示装饰墙面净长乘以净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3㎡以上的孔洞所占面积。龙骨、基层采用符合规范的难燃材料、交接位的收口、封板均应包含在综合单价中，不再另行计量。

（4）梁（柱）面饰面按设计图示外围尺寸以面积计算，柱帽柱墩并入相应柱饰面工程量内。

（5）当装饰板面层材质、厚度发生变更时，调整装饰板面层材料的价差。当龙骨材质发生变更时，调整龙骨材料的价差。

- N.天棚工程

- N.1天棚抹灰

- 1.抹灰天棚

（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型。砂浆种类不包括保温砂浆、防水砂浆。

（2）计价包括基层处理、底层抹灰、面层、材料运输等相关费用。

（3）计量按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、跺、柱、附墙烟囱、检查口及管道所占面积，带梁天棚的梁两侧抹灰面积并入天棚面积内，板式楼梯底面抹灰按斜面积计算，锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算。

- N.2天棚吊顶

- 1.天棚吊顶清单项目

（1）计价综合考虑基层板的材质、厚度、规格；龙骨的中距、规格；施工安装高度；照明、消防、通风空调、弱电等工程所需开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件等可能因安装各类管线的原因需要调整所发生的费用等。龙骨、基层采用符合规范的难燃材料、交接位的收口、封板的制作安装均应包含在综合单价中，不再另行计量。

（2）计价包括基层清理、龙骨制作、安装、基层板铺贴、基层油漆、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料等。

（3）平面天棚计量按设计图示尺寸以水平投影面积计算；跌级天棚和艺术造型天棚按设计图示尺寸以展开面积计算；不扣除间壁墙、检查洞、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，但均应扣除单个0.3m2以上的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占面积。天棚若为成品配套材料的，结算时扣除规格与龙骨尺寸相符的灯盘所占面积的面层材料费。

（5）当面层材料品种、规格、厚度、龙骨材质发生变更时，调整面层材料、龙骨的价差。

- N.3采光天棚

- 1.采光天棚清单项目

（1）计价综合考虑面层材料规格，安装高度，固定材料品种规格；嵌缝塞口、防护材料种类等。

（2）计价包括面层、骨架、固定配件、结构胶、耐候胶、防护、嵌缝塞口；材料运输等相关费用。

（3）计量分面层材质、厚度、骨架材质按设计图示尺寸框外围展开面积计算。该项目施工工序所要求收口面积内的所有工程量，均不再单独计量。

（4）当采光天棚面层材质、厚度、骨架材质发生变更时，调整面层及骨架材料的价差。

- P.油漆、涂料、裱糊工程

- P.5（金属面油漆）、P.6（抹灰面）、P.7（喷刷涂料）、P.8（裱糊）

- 1.油漆、涂料、糊裱清单项目

（1）计价综合考虑遍数、腻子种类；基底类型、防护材料种类。

（2）计价包括基层、面层、刮腻子、油漆、涂料、裱糊、材料运输等相关费用。

（3）计量分材料种类按图示尺寸以平方米计算。

（4）当油漆、涂料、裱糊种类发生变更时，调整油漆、涂料、裱糊材料价差。

- Q.其他装饰工程

- Q.2(压条、装饰线)

- 1.压条、装饰线条清单项目

（1）综合考虑装饰线的宽度50mm内，基层类型、基层板厚度、材质，施工安装高度、安装部位，收口类型，油漆，防护材料种类等。

（2）计价包括基层，压条或装饰线条，油漆，防护，运输等相关费用。

（3）计量分面层材料种类按设计图示以长度计算。

（4）当面层材料发生变更或装饰线的宽度＞50mm时，调整面层材料的价差。

- Q.3栏杆（栏板)

- 1.栏杆（栏板）清单项目

（1）计价综合栏杆（栏板）样式、栏杆规格，栏板平面尺寸、固定配件种类，油漆，防护材料种类等。

（2）计价包括栏杆（栏板）的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用。

（3）计量分高度、材质、栏板厚度按设计图示尺寸以扶手中心线长度（包括弯头）计算。

（4）当栏杆（栏板）材质、栏板厚度发生变更时，只调整栏杆（栏板）材料的价差；当相同材质的栏杆（栏板）高度发生变更时，其结算单价按相邻高度的清单子目综合单价折算成平方米的单价取低值者进行换算。

- Q.5(浴厕配件)

- 1.洗漱台清单项目

（1）计价综合台面的规格、厚度，支架（含石材、砖砌体、钢架、钢筋砼墙或板）类型、规格、中距等。

（2）计价包括洗漱台的台面、上下裙边，磨边、开孔及支架、防护材料、运输等相关费用。

（3）计量分面层材料种类厚度按设计图示尺寸以台面外接矩形面积计算，裙边、吊沿板面积并入台面面积内，不扣除孔洞、挖弯、削角等所占面积。

（4）当面层材料种类厚度发生变更时，只调整面层材料的价差。

- 2.镜面玻璃项目

（1）计价综合考虑镜框规格、饰面、花纹，镜底衬板材质、厚度，防雾贴种类、镜面玻璃磨边、倒角，固定配件、小五金，油漆，安装方式、高度，防护材料种类等。

（2）计价包括镜框、镜底衬板、防雾贴、油漆、镜面玻璃、镜面清理；防护、运输等相关费用。

（3）计量分镜框材质、镜面厚度、种类，按镜框外围图示尺寸以平方米计算。

（4）当镜框材质，镜面玻璃厚度、种类发生变更时，调整镜框及镜面材料的价差。

Y.攀岩壁工程

攀岩场岩壁项目清单：

- 计价综合考虑面层材料种类、厚度、封边板、岩点造型、支点、挂件、表面处理、保护装备、连接件、安装等费用；

2.计价包括面层、封边板、岩点、支点、挂件、保护设备（含顶部确保扁带、主锁及攀爬人员安全带）、连接件、吊装、校正、固定、清理、检测、赛时运营保障等一切相关工作。

3.计量面积按照垂直投影面积（相对地面90度的投影）计算。

Z.混凝土结构加固

混凝土结构复合材料加固：

- 计价综合考虑柱面粘贴碳纤维布规格、粘贴方式、粘贴剂种类、加工制作、凿除混凝土保护层、开洞、及新旧交接面处理、安装高度、场内外运输方式、运距、脚手架搭拆及摊销费等相关一切费用。

- 计价包含混凝土表面打磨清洁、粘贴纤维布、表面处理等相关费用。

- 按设计图示尺寸以面积计算。

- 二、 通用安装工程计价补充说明

凡在本说明中已明确的须按本说明执行；在本说明中未明确的则按《关于贯彻《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）的实施意见（粤建造发〔2014〕4号）》、《广东省建设工程工程量清单计价指引》（粤建造发〔2013〕6号）、《广东省建设工程计价依据(2018)》的规定执行；在本须知及《关于贯彻《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）的实施意见（粤建造发〔2014〕4号）》、《广东省建设工程工程量清单计价指引》（粤建造发〔2013〕6号）、《广东省建设工程计价依据(2018)》中均未明确的，则按《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《市政工程工程量计算规范（GB50857-2013）》、《园林绿化工程工程量计算规范（GB50858-2013）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》等国标规范的规定执行；以上均未明确的则按《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》等专业定额的规定执行。

- 1.各类泵（项目编码：030109）

（1）计量包括泵及配件[包括设备自带配套控制柜（箱）、管件、仪表、底座、地脚螺栓、减振垫（器）等全部配件]。 分不同的型号、规格、材质、类别，不分安装方式，综合考虑减振垫（器）形式、数量、灌浆配合比，按设计图示数量以“台”为计量单位计算。

（2）计价包括预埋件预埋，泵拆装检查，本体及配件[包括配套控制柜（箱）、管件、仪表、底座、地脚螺栓、减振垫（器）等全部配件]安装，电动机安装、检查接线、自耦装置安装、检查、干燥、配线、调试，配套控制柜（箱）与电机的电气管线连接、二次灌浆，基础型钢制安、单机试运转，补刷（喷）油漆，需保温的包括机组保温、绝热、保护层等相关费用。

- 2.冷水机组（项目编码：030113001）

（1）计量包括本体及配件[包含设备自带配套阀门、控制箱（柜）、机座、电机、地脚螺栓、减振垫（器）等全部配件]，分不同的型号、规格、制冷（热）量，综合考虑制冷（热）形式、灌浆配合比、单机试运转要求，按设计图示数量以“台” 为计量单位计算。

（2）计价包括预埋件预埋，基础制作、安装，减振垫（器）安装，设备本体安装，单机试运转，补刷（喷）油漆，配套阀门安装、配套控制箱（柜）安装、接线，电动机安装、检查接线、干燥、配线、调试，配套控制柜（箱）与电机的电气管线连接、软连接，二次灌浆，支架制作安装、除锈油漆、保护层安装、专用机具、专用垫铁、特殊垫铁安装等工作内容。

- 3.柴油发电机组（项目编码：030113008）

（1）计量包括柴油发电机组及环保工程的设备供应及安装，分不同的型号，不分安装方式，按设计图示数量以“套” 为计量单位计算。

（2）计价包括柴油发电机组设备本体、环保工程及附件安装，具体包括：柴油发电机组成套设备供应及安装、送配电系统安装、供回油系统（包括管道及储油装置）安装、排烟管道安装及隔热处理、发电机房照明、消音、隔音、送排风系统（送排风管安装）、尾气净化处理（净化器安装）、基础型钢制作安装、二次灌浆，单机试运转，补刷(喷)油漆，引下线制作安装、接地，端子箱(汇控箱)安装，辅助设备安装，带防护罩的还应包括防护罩的安装，保护层安装、专用机具、专用垫铁、特殊垫铁和地脚螺栓安装、支吊架制作安装及自用水系统内容等。

（3）柴油发电机房绿色环保工程（包括消音、排气、尾气治理及设计图纸要求的其他有关内容）根据设计图纸及技术要求，含深化设计及验收，竣工验收须达到行业规范标准并符合技术质量安全规定和通过建设主管部门环保验收要求。

- 4.干式变压器（项目编码：030401002）

（1）计量包括分不同规格、型号、容量，以“台” 为计量单位计算。

（2）计价包括基础型钢制作安装、灌浆（土建基础除外）、本体及附件安装、引下线制作安装、端子箱(汇控箱)安装、辅助设备安装、刷(喷)油漆、接地、单体调试等内容；带防护罩的还应包括防护罩的安装；需要进行干燥的还应包括变压器干燥等相关费用，配套温控箱、网门、保护门制安及地脚螺栓安装。

- 5.高压成套配电柜（项目编码：030402017）

（1）计量包括分不同型号、规格、母线设置方式、供电回路及设计编号以“台”为计量单位计算。

（2）计价包括基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间联接的高压母线、柜与柜之间联接的铜排、本体及附件安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作安装、母线及桥架安装、刷(喷)油漆、接地、单体调试等相关费用。

- 6.低压封闭式插接母线槽（项目编码：030403006）

（1）计量包括低压封闭式插接母线槽 (包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的还包括软（硬）连接等全部配件) ，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括支吊架制作安装、母线槽安装、接地、防火堵洞、母线槽防护、除锈刷油等相关费用。

- 7.低压开关柜（屏）（项目编码：030404001--030404005），低压电容器柜（项目编码：030404009）

（1）计量包括分不同型号、规格、母线设置方式、供电回路及设计编号以“台” 为计量单位计算。

（2）计价包括基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间联接的低压母线、柜与柜之间联接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊(压)接线端子、盘柜配线、屏边安装、屏上辅助设备安装、刷(喷)油漆、接地、单体调试等相关费用。

- 8.控制箱（项目编码：030404016），配电箱（项目编码：030404017）

（1）包括照明配电箱、动力配电箱、动力控制箱、电源自动切换箱、端子箱、插接开关箱等各类箱体。要求箱体应按设计图纸考虑及预留安装漏电报警模块、智能照明控制器及面板等的位置。

（2）计量包括按不同的用途及设计编号，不分安装方式，以“台”为计量单位计算。

（3）计价包括基础型钢制作、安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等相关费用。

- 9.小电器（项目编码：030404031）

（1）包括呼叫按钮、呼叫警铃、干手装置、按钮、电笛、电铃、电铃控制器、水位电气信号装置、测量表计、继电器、电磁锁等各类小电器。

（2）计量包括电器、附件及底盒、吊杆等全部配件，分不同用途、类型、规格、型号，不分安装方式，以“套”为计量单位计算。

（3）计价包括按钮、警铃、干手装置等各类小电器本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、电气配管、电气配线、接线底盒安装、接线、接地、焊、压接线端子等相关费用。

- 10.照明开关（项目编码：030404034）、插座（项目编码：030404035）

（1）计量包括开关、插座面板及附件，分不同用途、类型、规格、型号，不分安装方式，以“个”为计量单位计算。

（2）计价包括底盒安装，本体安装，接线、接地，于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、修补；焊、压接线端子等相关费用。

（3）于大堂、电梯厅等有对称形状瓷片、石材装修的部位，开关、插座应安装于瓷片、石材中间位置，实际安装位置与招标图纸表示位置的差异引起的相关工程量(电线、线管)增加的费用已经含于本项目报价中。

- 11.电力电缆（项目编码：030408001），控制电缆（项目编码：030408002）

（1）计量包括分电压等级、用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装等相关费用。

（3）当电缆规格发生变化时，主材价只调整电缆价格，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》有约定的加价系数按其规定，耐火电缆加价3%，B1电缆加价10%，如果有两种以上加价百分比的，每项加价的百分比是连乘的关系。

- 12.配管（项目编码：030411001）

（1）包括镀锌钢管、镀锌电线管、可挠金属套管、PVC塑料电线管等电气管道。

（2）计量包括分不同材质、不同规格，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。

（3）计价包括管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、修补、配件管件及安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用。

- 13.线槽（项目编码：030411002）

（1）计量按不同材质，不扣除直通、弯头、异径、三通、四通、管路中间的连接箱（盒）、灯头盒、开关盒所占长度，按设计图示尺寸，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括线槽（包括盖板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、伸缩软接头、刷防火漆等相关费用。

（3）当线槽规格发生变化时，主材价只调整线槽的价格，直通、弯头、异径、三通、四通、盖板、隔板等不另行计算。

- 14.桥架（项目编码：030411003）

（1）计量按不同材质，不扣除直通、弯头、异径、三通、四通、管路中间的连接箱（盒）、灯头盒、开关盒所占长度，按设计图示尺寸，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括电缆桥架（包括盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、伸缩软接头、刷防火漆等相关费用。

（3）当桥架规格发生变化时，主材价只调整桥架的价格，直通、弯头、异径、三通、四通、盖板、隔板等不另行计算。

- 15.配线（项目编码：030411004）

（1）计量包括分电压等级、用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、焊、压接线端子、接地等相关费用。

（3）当电线规格发生变化时，主材价只调整电线价格，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》有约定的加价系数按其规定，耐火电线加价3%，B1电线加价10%，如果有两种以上加价百分比的，每项加价的百分比是连乘的关系。

- 16.普通灯具（项目编码：030412001）

（1）计量包括灯具（包括吊杆、吊链、吊钩、底座、光源、轨道等全部附件及配件）分不同用途、类型、规格、型号，不分安装方式，以“套”为计量单位计算。

（2）计价包括各类预埋件留设、接线盒安装、灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊（压）接线端子、支架、调试等相关费用。

（3）当灯具于须吊顶区域（如电梯厅、电梯大堂等）安装时，应考虑带塑套金属软管和相应电线的工程量，相关费用已经含于本项目报价中。

（4）当灯具采用吊链安装时，须考虑悬吊电线的工程量，相关费用已经含于本项目报价中。

- 17.送配电装置系统调试（项目编码：030414002）

（1）计量包括以电压等级和高低压送配电系统（含10KV供配电）调试以“项” 为计量单位计算。此费用单项包干，结算时不做调整。

（2）计价包括高低压电气系统调整试验(含继保值的整定)；变压器系统调试；母线、避雷器、电容器装置调试；电缆试验、瓷瓶耐压、自动开关或断路器调试、隔离开关调试、常规保护装置调试、自动投入装置调试等相关费用。

- 18.防雷接地（项目编码：0304B001）

（1）计量包括防雷接地系统按“项”为计量单位计算。此费用单项包干，结算时不做调整。

（2）计价包括接地极(板)制安，接地母线敷设，接地网敷设，避雷引下线敷设，接地跨接线，断接卡子、金属构件、桩承台、铝合金门窗接地，等电位连接，防雷设施制安，均压环敷设，避雷带(网)的连接，接地电阻测试、防雷接地系统调试及验收等相关费用。

- 19.高、低压配电房、变压器房辅助设施（项目编码：0304B002）

（1）计量包括高、低压配电房、变压器房辅助设施综合名称、规格、技术要求、房间面积，区分不同功能用房，以“项” 为计量单位计算。此费用单项包干，结算时不做调整。

（2）计价包括工作内容须满足相关规范及供电局验收要求的辅助设施配置及安装，计价包括高(低)压配电房、变压器房内绝缘地板胶、指示牌、消防灭火器材、绝缘工具 、绝缘胶垫、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒、标语牌、标志牌、结线模拟说明牌、验电笔、排气扇、结线模拟指示牌、防鼠泥、防鼠挡板、驱鼠器、环境控制箱、电房工具箱、高压绝缘操作杆、变压器固定遮拦等相关费用。

- 20.机柜、机架（项目编码：030502001）

（1）计量包括机柜、机架按“台” 为计量单位计算。报价时需充分考虑设备运行所需要的冗余空间，结算时不做调整。

（2）计价包括本体、底座等固定件安装、接地、单机调试等全部费用，综合考虑安装方式。

- 21.双绞线缆（项目编码：030502005）

（1）计量包括按用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。

（2）计价包括敷设、线缆绑扎固定、编号、标记、卡接、测试。

- 22.光缆（项目编码：030502007）

（1）计量包括按用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米” 为计量单位计算。

（2）计价包括敷设、标记、编号、卡接、测试。

- 23.配线架（项目编码：030502010）、跳线架（项目编码：030502011）

（1）计量包括配线架按“台（架）”为计量单位计算。报价时需充分考虑设备运行所需要的跳线数（尾纤数），跳线（尾纤）数量,结算时不做调整。

（2）计价包括本体及附件安装，含端接模块、跳块、布放尾纤、面板、跳线、理线器等安装、跳线测试及标签的制作等相关费用。

- 24.光纤盒（项目编码：030502013）

（1）计量包括按“个（块）”为计量单位计算。报价时需充分考虑设备运行所需要的跳线数（尾纤数），跳线（尾纤）数量，结算时不做调整。

（2）计价包括本体及附件安装，含光纤连接、光缆终端盒安装、端接模块、面板安装、跳块卡接，布放尾纤，跳线测试，光纤耦合器安装、光纤链接制作，标签的制作等相关费用。

- 25.建筑设备自控化系统调试（项目编码：030503009）

（1）计量包括调试及试运行按“系统” 为计量单位计算。此费用单项包干，结算时不做调整。

（2）计价包括整体调试、系统试运行、系统验证测试相关费用。

- 26.扩声系统调试（项目编码：030506002）、背景音乐系统调试（项目编码：030506005）

（1）计量包括调试及试运行按“系统” 为计量单位计算。此费用单项包干，结算时不做调整。

（2）计价包括整体调试、达标、系统试运行、系统验证测试相关费用。

- 27.安全防范全系统调试（项目编码：030507018）

（1）计量包括调试及试运行按“系统” 为计量单位计算。此费用单项包干，结算时不做调整。

（2）计价包括全系统联调、系统试运行、系统验证测试相关费用。

- 28.空调器（项目编码：030701003）

（1）计量包括本体及配件（含配套阀门、控制箱、机座、电机、地脚螺栓、减振垫（器）、温控器、软接等全部配件），分不同的型号、规格、材质，综合考虑安装形式、重量、隔振垫（器）和支架形式，按设计图示数量以“台” 为计量单位计算。

（2）计价包括预埋件预埋，基础制作、安装，减振垫（器）、温控器安装，设备本体安装、调试，配套阀门，二次灌浆，配套控制箱安装、接线，软接安装，防虫过滤网安装，支架制作安装，电动机安装、检查接线、干燥、配线，补刷（喷）油漆等工作内容。

- 29.风机盘管（项目编码：030701004）

（1）计量包括本体及配件（含配套控制箱、机座、电机、减振垫（器）、三速开关等全部配件），分不同的型号、规格，综合考虑安装形式、重量、支架形式及材质、试压要求，按设计图示数量以“台” 为计量单位计算。

（2）计价包括预埋件预埋，基础制作、安装，减振垫（器）、三速开关安装，支架制作、安装，设备本体安装、试压、调试，二次灌浆，配套控制箱安装、接线，电动机安装、检查接线、干燥、配线，软管连接，补刷（喷）油漆等工作内容。

- 30.通风管道（项目编码：030702001--030702008）

（1）通风管道包括碳钢、净化、不锈钢板、铝板、玻璃钢、塑料、复合型等各种材质通风管道。

（2）计量包括各类风管及配件（包括弯头、三通、导流片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱等全部配件），有保温的应包括保温材料，分不同壁厚、材质、接口形式、保温材料及厚度，不分风管形状、规格，综合考虑管件、法兰等附件、支架、保温的软木品种，按设计图示内径尺寸以展开面积“平方米” 为计量单位计算，其中渐缩管按平均周长，穿墙套管按展开面积计算，计入通风管道工程量中。

（3）计价包括配合土建预留孔洞、预埋件留设；风管、管件、软接头、法兰、零配件、支吊架制作、安装；弯头导流叶片、三通调节阀制作、安装；风管检查孔制作；温度、风量测定孔制作；风管保温及保护层的安装；过跨风管落地支架制作、安装；风管、法兰、支吊架、保护层除锈、刷油等工作内容，有洁净空调的含风管内表面清洗、两端风口、涂密封胶。

- 31.通风管道部件（项目编码：030703001--030703006）

（1）风阀包括碳钢阀门、柔性软风管阀门、铝蝶阀、不锈钢蝶阀，塑料阀门，玻璃钢蝶阀，不含人字阀。

（2）计量包括各类风阀及配件（包括执行器等随风阀配带的全部配件），分不同用途、类别，不分型号、规格，按设计图示尺寸，以“㎡” 为计量单位计算。

（3）计价包括配合土建预留孔洞、预埋件留设；风阀安装；支吊架制作、安装、除锈、刷油、防腐；电气接线等工作内容。有保温的应包括保温及保护层安装等工作内容。

- 32.通风管道部件（项目编码：030703007--030703011）

（1）包括碳钢风口、散流器、百叶窗，不锈钢风口、塑料风口、玻璃钢风口及铝合金风口等。

（2）计量包括各类风口、散流器、百叶窗及配件，分不同用途、类别，不分型号、规格，按设计图示尺寸，以“㎡” 为计量单位计算。

（3）计价包括配合土建预留孔洞、预埋件留设；各类风口、散流器、百叶窗（含防虫过滤网）安装；支吊架制作、安装、除锈、刷油、防腐；风口喷塑或配合装修要求。

- 33.水喷淋钢管（项目编码：030901001）、消火栓钢管（项目编码：030901002）

- 无缝钢管 （项目编码：030902001）、不锈钢管（项目编码：030902002）

（1）计量包括本体及配件（含止水环、弯头、三通、大小头、补心、检查口、伸缩节、波纹管、法兰、钢塑转换接头、卡箍等全部管道配件）安装，套管（包括防水套管）制作安装，管道刷油、防腐蚀、喷镀（涂），管道支架的制作、安装、刷油、防腐蚀，防潮保护、凿（压）槽、打洞（孔），分不同安装部位、材质、规格、连接形式、镀锌设计要求、压力试验及冲洗设计要求、管道标识设计要求，按设计图示管道中心线长度以“米” 为计量单位计算。

（2）计价包括配合土建孔洞预留、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、管道及其配件的安装、弯管的制作安装、套管（包括防水套管）制作安装、管道除锈、刷油、标识、防腐、接地、绝热及保护层安装、冲洗、水压及泄漏试验、管道支架的制作、安装、除锈、油漆，为配合安装、试压等工作而安装的辅助管道、管件的安装。

- 34.给排水、采暖、燃气管道（项目编码：031001001--031001010）

（1）给排水、采暖、燃气管道包括各类优质水管、杂质水管、排水管、冷冻、冷却水管等。

（2）按管道有无保温绝热（有保温层的须按保温材质及层厚度分别报价）。

（3）计量包括本体及配件（含透气帽、止水环、存水弯、弯头、雨水漏斗、H型管、三通、大小头、补心、检查口、伸缩节、波纹管、法兰（含绝热）、钢塑转换接头、卡箍等全部管道配件）安装，套管（包括防水套管）制作安装，管道刷油、防腐蚀、喷镀（涂），管道支架的制作、安装、刷油、防腐蚀，管道绝热，防潮保护、凿（压）槽、打洞（孔），分不同安装部位、材质、规格、连接形式、压力试验及冲洗设计要求、管道标识设计要求、介质、警示带形式、接口材料、阻火圈设计要求，按设计图示管道中心线长度以“米” 为计量单位计算

（4）计价包括配合土建孔洞预留、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、管道及其配件的安装、弯管的制作安装、套管（包括防水套管）制作安装、管道除锈、刷油、标识、防腐、接地、管道绝热及保护层安装、消毒、冲洗、水压及泄漏试验、三通补强圈制作安装，管道支架的制作、安装、除锈、油漆，为配合安装、试压等工作而安装的辅助管道、管件的安装。如设计有要求，还包括管道系统吹扫、脱脂、探伤等工作内容。

- 36.阀门（项目编码：031003001--031003005）、

- 补偿器（项目编码：031003009）、倒流防止器（项目编码：031003012）

（1）阀门包括螺纹阀门、螺纹法兰阀门、焊接法兰阀门、带短管甲乙阀门、塑料阀门、除污器、补偿器、倒流防止器等。

（2）按阀门有无保温分别报价（有保温层的须按保温材质及层厚度分别报价）

（3）计量包括阀门及其配件、法兰安装、水压试验、需要保温的应包括阀门（含法兰）保温等费用。分不同类型、材质、规格、压力等级、连接形式、焊接方法、接口方式及材质，按设计图示数量以“个” 为计量单位计算。

（4）计价包括阀门及法兰等配件安装、电气接线、调试、保温绝热层安装。

- 37.变频给水设备（项目编码：031006001）、稳压给水设备（项目编码：031006002）、无负压给水设备（项目编码：031006003）

（1）计量包括泵体及附件[含配套气压罐及电动机、配套控制箱（柜）、支架、刷油、防腐蚀等]，分不同设备名称、型号、规格、水泵主要技术参数，附件名称、规格、数量，减震装置形式，按图示数量以“套” 为计量单位计算。

（2）计价包括设备安装，气压罐、电动机安装、厂家配套控制箱（柜）安装、配套控制箱（柜）与电机的电气管线连接、调试、减震装置制作安装、二次灌浆、支架制作安装及防锈刷油、防腐蚀、检查接线、地脚螺栓等工作内容。

- 38.室外管道敷设（项目编码：040501001--040501005）

（1）计量包括管道及配件（含止水环、弯头、三通、大小头、补心、伸缩节、波纹管、法兰（含绝热）、钢塑转换接头、卡箍等全部管道配件）安装，套管制作安装，管道刷油、防腐蚀、喷镀（涂），管道支架的制作、安装、刷油、防腐蚀，管道绝热，防潮保护，综合考虑土质、挖土深度、开挖方式、支撑（支护）或放坡垂直运输、场内外运输、转堆、运距、消纳费，回填（综合考虑材质），分不同垫层、基础材质及厚度、接口形式、管座材质、管道材质规格、铺设深度、混凝土强度等级、管道检验及试验要求、集中防腐运距，按设计图示管道中心线长度以延长米为计量单位计算（支管长度从主管中心到支管末端交接处的中心），不扣除附属构筑物、管件、阀门等所占的长度。

（2）计价包括垫层、基础铺筑及养护，模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、运输、浇筑、养护，预制管枕安装，管道及配件安装铺设，管道接口及保温，管道检验及试验，集中防腐运距，土方开挖及回填、余土外运、消纳费。

- 39.室外管道附属构建物（项目编码：040504001--040504003）、

- 整体化粪池（项目编码：040504008）

（1）管道附属构建物包括砌筑井、混凝土井、塑料检查井、阀门井、化粪池等

（2）计价包括综合考虑土石方挖运、基坑支护、回填、余土内外运、消纳费，基础铺筑、钢筋制安、井身砌筑、流槽砌筑、爬梯制作安装、井内外抹灰等，垫层及基础材质及厚度，砌筑材料品种、规格、强度等级、勾缝、抹面要求、砂浆强度等级、配合比，混凝土强度等级，盖板材质、规格，井盖、井圈、井筒材质及规格，踏步材质、规格，防渗、防水要求。综合钢筋等级、规格、连接方式及连接接头等包括按图纸和规范要求而实施、完成和维护等相关费用。分不同种类、井径，井深，按设计图示数量以“座” 为计量单位计算。

（3）计量包括垫层铺筑，模板制作安装、拆除，混凝土拌和、运输、浇筑、养护，砌筑、勾缝、抹面、井筒、井圈、井盖安装，井口板浇筑、踏步安装，防水止水，土方开挖及回填、余土外运、消纳费。

三、市政工程计价补充说明

凡在本说明中已明确的须按本说明执行；在本说明中未明确的则按《关于贯彻<市政工程工程量计算规范>(GB50857-2013)的实施意见》（粤建造发〔2013〕3号）、《广东省建设工程工程量清单计价指引》（粤建造发〔2013〕6号）、《广东省建设工程计价依据(2018)》的规定执行；在本说明及《关于贯彻<市政工程工程量计算规范>(GB50857-2013)的实施意见》（粤建造发〔2013〕3号）、《广东省建设工程工程量清单计价指引》（粤建造发〔2013〕6号）、《广东省建设工程计价依据(2018)》中均未明确的，则按《市政工程工程量计算规范（GB50857-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、《园林绿化工程工程量计算规范（GB50858-2013）》等国标计算规范的规定执行；以上均未明确的则按《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广州市市政工程补充综合定额(2019)》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》等专业定额的规定执行。

- 一、通用项目

- 1.土方工程（编号 040101）

- 1.1挖运一般土方（项目编码 040101001）

（1）挖一般土石方是指挖除沟槽基坑以外的土石方。

（2）挖一般土石方的计价综合考虑土壤类别（含淤泥、砖渣等建筑垃圾）、岩石类别、土石比例、开挖部位、开挖深度、开挖方式（含人工、机械、爆破）、爆破方式、场内运距、垂直运输、清除场地面层植被、挖除大树头、清除杂填土、清除方式（人工、机械）、预制管桩桩头场内外运距、干湿程度、运输方式、场内外运距、消纳费、运土高度等产生的费用。

（3）计价包括开挖、爆破、解小等相关费用，爆破过程的各项安全防护措施、石块解小、石方爆破的超挖量、转堆、石方爆破方案的论证或审查所发生的费用、以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖石、挡土板安拆、基底钎探（不含文物保护）、排地表水、场内运输等相关费用，为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（孤石、清除废旧砖基础、管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、转堆、整修的费用、环保费用、场内外运输、消纳处置、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用、预制管桩桩头场内外运输费用均包含在综合单价中。

（4）工程量以施工单位进场时和完工后发包人、监理、施工单位的联测标高（以下简称联测标高）为依据按立方米计量。设计明确的放坡增加的工程量计入清单工程量中，因施工单位开挖措施发生的工作面和放坡增加的工程量及相应费用均包含在综合单价中。

（5）土石类别详见地质勘察报告 (注：招标时根据项目具体情况、地质勘察报告酌情考虑) 。

- 1.2挖运沟槽基坑土方（项目编码 040101002）

（1）计价综合考虑土壤类别（含淤泥、砖渣等建筑垃圾）、挖土深度、岩石类别、土石比例、开挖部位、开挖深度、开挖方式（含人工、机械、爆破）、爆破方式、场内运距、垂直运输、预制管桩桩头场内外运距、干湿程度、运输方式、场内外运距、消纳费、运土高度等产生的费用。

（2）计价包括开挖、爆破、解小等相关费用，爆破过程的各项安全防护措施、石块解小、石方爆破的超挖量、转堆、石方爆破方案的论证或审查所发生的费用、以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖石、挡土板安拆、基底钎探（不含文物保护）、排地表水、场内运输等相关费用，为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、排障（孤石、清除废旧砖基础、管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、转堆、整修的费用、环保费用、场内外运输、消纳处置、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用、预制管桩桩头场内外运输费用均包含在综合单价中。

（3）计量按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以开挖深度，以立方米计算。设计明确的放坡和定额规定的工作面增加的工程量计入清单工程量中，因施工单位开挖措施发生的工作面和放坡增加的工程量及相应费用均包含在综合单价中。

（4）开挖深度按施工单位进场时的联测标高至设计垫层底标高计算。若实际开挖深度未达到设计标高要求时，则按实际开挖深度计算。若由于施工单位原因造成实际开挖超过设计标高，则超挖部分的工程量不予计算。原地面标高以施工单位、监理、业主代表三方的联测标高为准。

（5）土石类别详见地质勘察报告 (注：招标时根据项目具体情况、地质勘察报告酌情考虑) 。

- A.3回填土及土石方运输（编号 040103）

- 1.利用土方回填一般土方（项目编码 040103001）

（1）利用本工程红线范围内开挖的土方进行回填时，适用于利用土方回填一般土方清单项目。回填部位指除地下室以及沟槽基坑以外的部位。

（2）计价综合考虑土质、密实度、回填方式（人工或机械挖）、垂直运土高度、运输方式、场内运距、夯实方式、为满足回填发生的翻晒及倒运、可能发生的场内二次转运等相关费用。

（3）计价包括取土点土方开挖、装卸、运输、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、倒运、整修等产生的费用均包含在综合单价中。

（4）利用土方回填一般土方计量按回填面积乘以回填高度，以立方米计算。设计明确的工作面引起的回填量计入清单工程量中，施工措施产生的工作面、放坡引起的回填量均包含在综合单价中。

（5）回填高度按施工单位进场时的联测标高至设计回填面标高计算。回填标高未达到设计标高的，按业主现场代表、监理单位、施工单位共同确认的标高计算。

（6）本标段有关挖土方项目的非利用方须由业主现场代表、监理单位、施工单位共同确认，若无法确认为非利用方，则按利用方进行结算。

- 2.利用土方回填沟槽基坑土方（项目编码040103001）

（1）利用本工程红线范围内开挖的土方进行回填时，适用于利用土方回填地下室、沟槽基坑土方清单项目。

（2）土方回填计价按综合土质、密实度、回填方式、可能发生的场内外二次转运等计算，包括将沟槽（坑）修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、翻晒、倒运、整修等相关费用。

（3）地下室、沟槽基坑土方回填计量按设计基础垫层底面积乘以回填高度，扣减基础、构筑物等埋入体积，以立方米计算。沟槽基坑回填中设计明确的放坡、定额规定的工作面增加的回填量计入清单工程量中，施工措施产生的工作面、放坡增加的回填量均包含在综合单价中；地下室回填中定额规定的工作面增加的回填量计入清单工程量中。

（5）本标段有关挖土方项目的非利用方须由业主现场代表、监理单位、施工单位共同确认，若无法确认为非利用方，则按利用方进行结算。

- 3.回填砂、石屑（项目编码040103001）

（1）计价综合考虑密实度、粒径、回填方式（人工或机械）、压实方式、场内运距及可能发生的场内二次转运等相关费用。

（2）计价包括运输、回填、压实及可能发生的翻挖、倒运、整修等产生的费用均包含在综合单价中。

（3）计量分不同回填部位（如：路基、沟槽），按设计图示尺寸以立方米计算。扣减其中的基础、构筑物等埋入体积。设计明确的工作面、放坡引起的回填量计入清单工程量中，施工措施产生的工作面、放坡引起的回填量均包含在综合单价中。

（4）当回填材料种类发生变更时，只调整回填材料的价差。

- B 道路工程

- B.1 路基处理(编号：040201)

- 1.水泥搅拌桩(项目编码040201013)

（1）计价综合考虑地层情况（根据工程地质勘察报告综合考虑）、喷粉桩与喷浆桩工艺的差别、粉体种类、掺量等。

（2）计价包括材料、材料运输、场地平整、测量放线、桩机移位、定位钻进、预搅下钻、喷浆（粉）搅拌、提升、水泥浆制作、输送、压浆、泥浆外运、为桩机移动铺筑的临时道路、污泥浮浆清理、排障（孤石、清除废旧砖基础、管线、管井、树根等）等相关费用。

（3）计量分实桩、空桩、不同水泥含量、不同桩径和不同轴数（单轴或三轴等），按成桩后的桩长乘以截面积以“m3”计算，套接部位不重复计算。

（4）结算时，水泥搅拌桩实体桩长按经发包人、设计、监理工程师现场确认的试验桩实桩长计量，试桩数量必须符合设计规范要求。沟槽部位的水泥搅拌桩桩顶标高按桩顶垫层底标高为准，超出部分按空桩计量。

试桩实桩长=设计桩顶标高-实际桩底标高

空桩桩长=地面联测平均标高-设计桩顶标高。

（5）结算时须提供经发包人、设计、监理及施工单位四方共同确认的布桩图，布桩范围超出设计要求的，不予计量。

（6）当水泥用量发生变更时，只调整水泥用量引起的价差，水泥单价变化不予调整。

- 2.排水沟、截水沟(项目编码040201022)

（1）计价综合考虑抹灰砂浆种类、配合比；砌筑砂浆强度等级；伸缩缝填塞、抹面、盖板规格等。

（2）计价包括模板制作、安装、拆除；基础、垫层铺筑；混凝土拌和、运输、浇筑；侧墙浇捣或砌筑；勾缝、抹面；盖板安装等相关费用。

（3）计量分不同砌体、垫层材料种类、沟截面尺寸、盖板材料，按设计图示中心线长度以米计算。

（4）当砌体或垫层材料种类发生变更时，只调整砌体或垫层材料的价差；当沟截面尺寸发生变更时，按砌体截面积比进行换算；当盖板材质发生变更时，只调整盖板的价差。

- B.2 道路基层(编号 040202)

- 1.水泥稳定碎（砾）石(项目编码 040202015)

（1）计价综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等。

（2）计价包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分不同厚度、配合比，按设计图示尺寸以平方米计算，不扣除各种井所占面积。

（4）当基层厚度发生变化，按厚度比进行换算；配合比发生变更时，只调整相应材料的价差。

- B.3 道路面层(编号 040203)

- 1.沥青混凝土(项目编码040203006)

（1）计价综合考虑石料粒径、掺和料、支模方式、粘（透）层油、材料运输等。

（2）计价包括清理下承面、沥青混凝土加工、运输、喷油、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用。

（3）计量分不同沥青混凝土种类（如颜色、骨料等）、厚度，按设计图示尺寸以平方米计算，不扣除各种井所占面积，带平石的面层应扣除平石所占的面积。

（4）当沥青面层种类发生变更时，只调整材料的价差；沥青面层铺装厚度发生变化，按厚度比进行换算。

- 2.混凝土道路面层铺筑清单项目（项目编码04023007）

（1）计价综合考虑粒径、拌和方式、支模方式、摊铺方式、养护方式、传力杆套筒、材料运距等。

（2）计价包括基层处理、混凝土制作、运输、浇筑、养护及传力杆套筒、各类伸缩缝、切缝等及按图纸和规范要求而进行、完成和维护等一切相关费用。

（3）计量分不同混凝土强度等级、厚度，按设计图示尺寸以平方米计算。

（4）当混凝土强度等级、混凝土面层厚度发生变更时，只调整混凝土材料的价差。

- B.4 人行道及其他(编号 040204)

- 1.人行道砖铺设(项目编码040204002)

（1）计价综合考虑块料规格、颜色；铺贴部位、方式；砂浆种类、配合比；图形图案等。

（2）计价包括砂垫层（结合层）、人行道砖铺设、嵌缝、材料及材料运输等相关费用。

（3）计量分不同人行道砖品种、厚度，按设计图示尺寸以平方计算，不扣除各类井所占面积，但应扣除侧石、树池所占面积。

（4）当人行道砖品种发生变更时，只调整材料的价差；当块料厚度发生变更时，按厚度比进行换算。

（5）人行道基础、底层（如水泥石屑稳定层、砼垫层等）另列清单项目计量。

- 2.人行道石材铺设(项目编码040204002)

（1）计价综合考虑铺贴部位、方式，砂浆种类、配合比，嵌缝材料种类、防护材料种类、酸洗、打蜡要求等。

（2）计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、磨边、嵌缝、刷防护材料、酸洗、打蜡、材料运输等相关费用。

（3）计量分不同石材种类、厚度、规格（按每块周长2.4m以内、2.4m~3.2m、3.2m以上划分），按设计图示尺寸以平方米计算。不扣除各类井所占面积，但应扣除侧石、树池所占面积。

（4）当石材种类、石材规格、石材厚度发生变更时，只调石材的价差。

（5）人行道基础、底层（如水泥石屑稳定层、砼垫层等）另列清单项目计量。

- 3.安砌侧（平、缘）石(项目编码  040204004)

（1）计价综合考虑基础、垫层、后座的材料品种、安装部位、方式、砂浆种类、强度等级、配合比等。

（2）计价包括开槽、基础、垫层铺筑、侧（平、缘）石安砌、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分不同材质、规格，按设计图示中心线，以米计算。

（4）当侧(平、缘)石材质发生变更时，只调整材料的价差；当侧(平、缘)石的规格发生变更时，按截面比进行换算。

- B.5 交通管理设施(编号 040205)

- 1.标杆(项目编码040205003)

（1）计价综合考虑基础、垫层材料品种及厚度、除锈、防腐、油漆、底座、法兰加劲板、雨帽板、基础预埋件、土方挖填及场内运输等。

（2）计价包括基础、垫层铺筑、制作、喷漆或镀锌、底盘、拉盘、卡盘及杆件安装、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分标杆类型、材质，按设计图示数量，以根计算。

（4）当标杆类型发生变更时，按重量比进行换算。

- 2.标志板(项目编码040205004)

（1）计价综合考虑安装部位、高度等。

（2）计价包括制作、安装、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分不同材质、规格尺寸、反光膜等级，以块计算。

（4）当标志板材质、反光膜等级发生变更时，只调整材料的价差；当标志板规格尺寸发生变更时，按标志板面积比进行换算。

- 3.标线(项目编码040205006)

（1）计价综合考虑线型、涂料厚度、材料运距等。

（2）计价包括清扫、放样、画线、护线、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分不同材料品种、涂刷工艺，按设计图示尺寸以平方米计算。

（4）当标线材料品种发生变更时，只调整材料的价差。

四、园林绿化工程计价补充说明

凡在本说明中已明确的须按本说明执行；在本说明中未明确的则按《关于贯彻<园林绿化工程工程量计算规范>(GB50858-2013)的实施意见》（粤建造发〔2013〕2号）、《广东省建设工程工程量清单计价指引》（粤建造发〔2013〕6号）、《广东省建设工程计价依据(2018)》的规定执行；在本须知及《关于贯彻<园林绿化工程工程量计算规范>(GB50858-2013)的实施意见》（粤建造发〔2013〕2号）、《广东省建设工程工程量清单计价指引》（粤建造发〔2013〕6号）、《广东省建设工程计价依据(2018)》中均未明确的，则按《园林绿化工程工程量计算规范（GB50858-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《市政工程工程量计算规范（GB50857-2013）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》等国标规范的规定执行；以上均未明确的则按《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》等专业定额的规定执行。

- A  绿化工程

- A.2栽植花木 (编号  050102)

- 1.栽植乔木(项目编码  050102001)

（1）计价按综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、树木支撑、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，打凿地面、障碍物凿运费用包含在综合单价中。

（2）工作内容包括起挖、包扎土球、装卸运输、苗木排列、修剪（摘叶）、挖穴、种植（施放有机肥、熟耕土）、开窝、淋定根水、淋水、防寒防日灼、立支架、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同种类、规格以“株”计量，按设计图示数量计算。

（4）当苗木种类、规格发生变更时，按相同胸径清单子目综合单价换算，只调整主材价差；没有相同胸径清单子目，按相近胸径（胸径差在5cm以内，含5cm）清单子目的综合单价取低值者进行换算，只调整主材的价差；没有相同或相近胸径清单子目的，按新增综合单价计算。

（5）胸径规格为区间值时，差值计算统一取上限或下限值。

- 2.栽植灌木(项目编码  050102002)

（1）计价按综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、树木支撑、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，打凿地面、障碍物凿运费用包含在综合单价中。

（2）工作内容包括起挖、包扎土球、装卸运输、苗木排列、修剪（摘叶）、挖穴、种植（施放有机肥、熟耕土）、开窝、淋定根水、淋水、防寒防日灼、立支架、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同种类、规格、种植密度以“株”、“丛”或“平方米”计量。以株、丛计量，按设计图示数量计算；以平方米计量，按设计图示尺寸以绿化水平投影面积计算。

（4）当苗木种类、规格发生变更时，按相同规格 （苗高、冠幅）清单子目综合单价换算，只调整主材价差；没有相同规格清单子目时，按相似清单子目（苗高、冠幅差在20cm以内，含20cm）的综合单价取低值者进行换算，只调整主材价差。当种植密度发生变更时，按实调整主材的数量和相应的价差。

（5）苗高、冠幅为区间值时，差值计算统一取上限或下限值。

- 3.栽植竹类、棕榈类(项目编码  050102003、050102004)

（1）计价按综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、树木支撑、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，打凿地面、障碍物凿运费用包含在综合单价中。

（2）工作内容包括起挖、包扎土球、装卸运输、苗木排列、修剪（摘叶）、挖穴、种植（施放有机肥、熟耕土）、开窝、淋定根水、淋水、防寒防日灼、立支架、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同种类、规格以“株”或“丛”计量，按设计图示数量计算。

（4）当苗木种类、规格（胸径或地径）发生变更时，按相同规格清单子目综合单价换算，只调整主材价差；没有相同规格清单子目，按相近规格（胸径或地径差在5cm以内，含5cm）清单子目的综合单价取低值者进行换算，只调整主材的价差；没有相同或相近规格清单子目的，按新增综合单价计算。

（5）苗木规格为区间值时，差值计算统一取上限或下限值。

- 4.栽植绿篱(项目编码  050102005)

（1）计价按综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算。

（2）工作内容包括挖穴、装卸运输、苗木排列、修剪（摘叶）、种植（施放有机肥、熟耕土）、开窝、淋定根水、淋水、防寒防日灼、立支架、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同种类、规格、行数、单位面积株数以“米 或“平方米”计量。以米计量，按设计图示长度以延长米计算；以平方米计量，按设计图示尺寸以绿化水平投影面积计算。

（4）当苗木种类、规格发生变更时，只调整主材价差；当行数、单位面积株数发生变更时，按实调整主材的数量和相应的价差。

- 5.栽植攀缘植物(项目编码  050102006)

（1）计价综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、攀缘支架、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算。

（2）工作内容包括挖穴、装卸运输、苗木排列、修剪（摘叶）、种植（施放有机肥、熟耕土）、开窝、淋定根水、淋水、防寒防日灼、立支架、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同种类、规格、单位长度株数以“株” 或“米”计量。以株计量，按设计图示数量计算；以米计量，按设计图示长度以延长米计算。

（4）当苗木种类、规格发生变更时，只调整主材价差；单位长度株数发生变更时，按实调整主材的数量和相应的价差。

- 6.栽植花卉(项目编码  050102008)

（1）计价综合考虑消耗量（含成活率及运输损耗）、栽植方式（单一、混栽、图案等）、开挖土质、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算。

（2）工作内容包括挖穴，苗木排列、修剪（摘叶）、平整种植床、放样、清除原土地面坡面的石块和杂物、翻耕、铺种前轻振坡面、洒水湿润坡面、种植（施放有机肥、熟耕土）、开窝、淋定根水、淋水、防寒防日灼、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）按设计图示尺寸以面积计算。

（4）当苗木规格、种类发生变更时，只调整主材价差；当种植密度发生变更时，按实调整主材的数量和相应的价差。

- 7.铺种草皮(项目编码  050102012)

（1）计价综合考虑消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算。

（2）工作内容包括挖填、平整种植床、放样、清除原土地面坡面的石块和杂物、翻耕、铺种前轻振坡面、洒水湿润坡面、种植（施放有机肥、熟耕土）、淋水、防寒防日灼、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同草皮种类，以平方米计量，按设计图示尺寸以面积计算。

- 8.喷播（撒播）植草(项目编码  050102013等)

（1）计价综合考虑消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、施工方式（喷播或撒播）、草籽种类及比例、运费、坡地细整、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、草籽喷播、撒播、覆土、覆盖秸杆或无纺布、养护（含成活保养和保存保养）等相关费用计算。

（2）工作内容包括挖填、平整种植床、坡地细整、清除原土地面坡面的石块和杂物、翻耕、铺种前轻振坡面、洒水湿润坡面、施放有机肥、熟耕土、草籽喷播、撒播、覆土、覆盖秸杆或无纺布、淋水、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）按设计图示尺寸以面积计算。

- 9.植草砖内植草(项目编码  050102014)

（1）计价综合考虑消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算。

（2）工作内容包括挖填、平整种植床、放样、清除原土地面坡面的石块和杂物、翻耕、铺种前轻振坡面、洒水湿润坡面、种植（施放有机肥、熟耕土）、淋水、防寒防日灼、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同草皮种类，以设计图示尺寸植草砖满铺外围面积计算。

- 10.栽植地被(项目编码  粤050102017等)

（1）计价综合考虑苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、栽植方式（单一、混栽、图案等）、开挖土质、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算。

（2）工作内容包括挖穴，苗木排列、修剪（摘叶）、平整种植床、放样、清除原土地面坡面的石块和杂物、翻耕、铺种前轻振坡面、洒水湿润坡面、种植（施放有机肥、熟耕土）、开窝、淋定根水、淋水、防寒防日灼、养护、除虫、清理场地，回填土、余土场内运输，回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同种类、规格、单位面积株数以设计图示尺寸面积计算。

（4）当苗木规格、种类发生变更时，只调整主材价差；当种类密度发生变更时，按实调整主材的数量和相应的价差。

- 11.高架桥花槽种植(项目编码  粤050102019)

（1）计价综合考虑消耗量（含成活率及运输损耗）、垂直运输、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等相关费用计算。

（2）工作内容包括运输（含垂直运输）、填土、开挖、施放有机肥、熟耕土、淋水、养护、除虫、清理场地，回填土。回填的种植土质须满足设计要求，并按图纸和规范要求实施、完成和维护等。

（3）分不同品种以按花槽内净空尺寸以面积计算。

- B  园路、园桥工程

- B.1园路、园桥工程(编号 050201)

- 1.园路(项目编码 050201001)

（1）计价综合考虑路床土石类别、路面宽度、砂浆种类、强度等级、垫层宽度、嵌条、分格等。

（2）计价包括路基、路床整理、垫层铺筑、路面铺筑、路面养护、清理基层、刷水泥浆、抹灰、起线、刷石、清洗、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分不同面层、垫层材料种类及厚度，按设计图示尺寸以m2计算，不包括路牙。

（4）当面层或垫层材料种类发生变更时，只调整材料的价差；当面层或垫层厚度发生变更时，按厚度比进行换算。

- 2.嵌草砖（格）铺装(项目编码 050201005)

（1）计价综合考虑嵌草砖规格、颜色、漏空部分填土要求、铺设方式、垫层材料种类及厚度、砂浆种类、强度等级等。

（2）计价包括基层清理、原土夯实、垫层铺设、铺砖、填土、抹找平层、结合层、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分不同品种，按设计图示尺寸以m2计算。

（4）当嵌草砖（格）材料品种发生变更时，只调整材料的价差。

- C  园林景观工程

- C.1 堆塑假山(编号 050301)

- 1.点风景石(项目编码 050301005)

（1）计价综合考虑砂浆种类、强度等级、石料规格等。

（2）计价包括选石料、石料加工、砂浆制作运输、起重机架搭、拆、点石、校正、定位、塞垫嵌缝、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量按不同石料种类，按设计图示石料质量以t计算。

（4）当风景石种类发生变更时，只调整材料的价差。

- C.4 花架(编号 050304)

- 1.木花架柱、梁(项目编码 050304003)

（1）计价综合考虑连接方式、防护材料种类、涂刷遍数、柱梁规格、安装高度等。

（2）计价包括构件制作、运输、安装、刷防护材料、油漆、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分木材种类，按设计图示截面乘长度（包括榫长）以m3计算。

（4）当木材种类发生变更时，只调整材料的价差。

- C.7 杂项(编号 050307)

- 1.景窗(项目编码 050307011)

（1）计价综合考虑景窗规格、砂浆强度等级、配合比、涂刷材料品种、遍数、安装高度、勾缝、连接件等。

（2）计价包括制作、运输、砌筑安放、勾缝、表面涂刷、材料及材料运输等一切相关费用。

（3）计量分不同材料品种，按设计图示尺寸以m2计算。

（4）当景窗材料品种发生变更时，只调整材料的价差。

五、拆改工程计价补充说明

拆除工程分为一般拆除、拆装两种情况：

（1）一般拆除是指中标人实施时按设计及招标人要求充分考虑采用各种有效的措施，拆除原有建筑实体项目，将拆除物运至业主指定位置存放，待项目业主按需挑选留存完毕，负责把上述剩余部分清理外运弃置，并结合项目情况综合考虑运距及消纳费。结算时工程量以设计图示尺寸按相应计量规则计算；没有设计图纸的以现场签证为准，其中以“项”或“宗”为计量单位计算的，属费用包干项目，投标人依据现场实际踏勘摸查情况，需充分考虑其风险性因素进行投标报价，除合同另有约定外，结算时不作调整。

（2）拆装是指中标人实施时按设计及招标人要求充分考虑采用各种有效的措施，保护性拆除原有建筑实体项目，按需存放，并按设计图纸要求实施安装。

- （一）建筑装饰工程拆除

- 1、原有建（构）筑物拆除清单项目

（1）计价综合考虑拆除的结构类型、拆除方式（人工或机械）、建筑垃圾的转堆及弃运处理、运输方式、场内外运距、每天运输及作业时间、消纳费等相关一切费用。

（2）计价包括结构、墙体及附属品、装修工程、机电系统工程等建筑物整体拆除及拆除后场地整平清理、废渣堆放及转运、场内外运输、建筑垃圾消纳处置等

（3）计量按实际拆除范围，按首层建筑面积以平方米计算。单价不随施工条件变化而调整。

- 2、整体拆除墙面、地面、天棚装修清单项目

（1）计价综合考虑铲除厚度（清理至结构层面）、原铺装材料、原施工方式及工艺、铲除方式（人工或机械）、建筑垃圾的清理转堆及弃运处理、消纳费、运输方式、场内外运距、每天运输及作业时间等相关一切费用。（备注：垂直运输注意看是否与措施项目重复）

（2）卫生间整体拆除地面计价包含隔断、隔板、蹲位、填充料、等相关配件的拆除、清运及建筑垃圾消纳处置。

（3）计量分墙面、地面、天棚不同部位按图示拆除范围以平方米计算。不规则墙面、天棚按其投影面积以平方米计算。

- 3、拆除砌体及墙体清单项目

（1）计价综合考虑拆除厚度（含结构层和装饰层）、拆除方式（人工或机械）、建筑垃圾的清理、转堆及弃运处理、场内外运距、每天运输及作业时间、消纳费等。

（2）计价包含拆除、清理、转堆、场内外运距、建筑垃圾消纳处置等工作内容。

（3）计量按拆除范围按相应计价规则以立方米计算。

- 4、拆除门窗、防盗网、隔断清单项目

（1）计价综合考虑拆除方式（人工或机械）、建筑垃圾的清理、转堆及弃运处理、运输方式、场内外运距、建筑垃圾消纳处置等。

（2）计量按拆除尺寸以平方米计算。

- 5、原木地板翻新清单项目

（1）计价综合考虑打磨次数、地板漆的种类以及刷漆遍数等，包括刨光、打磨面层、刷漆、打蜡、清理、清洁等相关一切费用。

（2）原木地板翻新计量按设计图示尺寸以平方米计算。

- 6、原水磨石地板打磨翻新清单项目

（1）计价综合考虑打磨次数，包括精磨面层、抛光、打蜡、清理、清洁等相关一切费用。

（2）原水磨石地板打磨翻新计量按设计图示尺寸以平方米计算。

- 7、原幕墙、外窗、雨棚清洗污渍补漏清单项目

（1）计价综合考虑清洗物的材质、清洗的难度、清洗方式、需达到的清洁度、作业高度、作业措施、玻璃双面清洗、铲除清理封胶、重新打密封胶等。

（2）原外窗清洗污渍补漏清单计量按图示尺寸窗框扇面积以平方米计算。原幕墙清洗污渍补漏清单计量按图示尺寸以面积计算。原雨棚清洗污渍补漏清单计量按图示尺寸以投影面积计算。

- 8、原外墙面清洗污渍清单项目

（1）计价综合考虑清洗物的材质、清洗的难度、清洗方式、需达到的清洁度、作业高度、作业措施、建筑垃圾消纳处置等。

（2）计量按实际清洗范围、尺寸，按立面投影面积以平方米计算。

- 9、外立面装饰拆改清单项目

（1）计价综合考虑施工方式、施工部位、场内堆放及转运、运输方式，建筑垃圾清理及外运、场内外运距、消纳费等相关一切费用。

（2）计价包括装饰材料的拆除、翻新（含打磨、抛光、刷漆、打蜡等）、更换坏损材料及配件、安装、建筑垃圾消纳处置等工作内容。

（3）计量按图示尺寸按立面投影面积以平方米计算。

- 10、外立面陶瓷块料维修翻新清单项目

（1）计价综合考虑圆、弧、锯齿等不规则墙面、铺贴样式、施工部位、块料颜色、嵌缝材料种类、缝宽、砂浆种类、配合比、厚度、磨光、酸洗、打蜡、防护材料种类、场内堆放及转运、运输方式，垂直运输方式及高度、建筑垃圾清理及外运、场内外运距、消纳费等相关一切费用。

（2）计价包括陶瓷块料空鼓检查、打凿和修补、基层清理、挂网、找平层、结合层、防水层、保护层、面层、磨光、酸洗、打蜡、嵌缝、防护、材料运输，对基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷处采用聚合物水泥砂浆进行修补等工作内容。

（3）计量分材料种类、规格按镶贴表面积计算。

（4）当陶瓷块料种类、陶瓷块料规格、防水材料种类发生变更时，调整陶瓷块料的价差。对部分块料下面有做防水的地方，防水保护层已作为找平层的，找平层不另计（备注：具体看计价做法）。

- 11、屋面整体拆除清单项目

（1）计价综合考虑铲除厚度（清理至结构层面，含面层、防水层、保温层、找平层、钢筋网、与墙面连接上卷部位等）、原铺装材料种类、铲除方式（人工或机械）、建筑垃圾的清理、转堆及弃运处理、消纳费、运输方式、场内外运距、每天运输及作业时间等相关一切费用。

（2）计价包括铲除、建筑垃圾清理、转堆及弃运处理、场内外运输、基层清理、建筑垃圾消纳处置等工作内容。

（3）计量按拆除屋面水平投影面积以平方米计算。

- 12、看台地面铲除清单项目

（1）计价综合考虑铲除厚度（清理至结构层面，含面层、防水层、找平层、钢筋网等）、原铺装材料种类、铲除方式（人工或机械）、建筑垃圾的清理、转堆及弃运处理、消纳费、运输方式、场内外运距、每天运输及作业时间等相关一切费用。

（2）计价包括铲除、基层清理、建筑垃圾归堆、场内外运输、建筑垃圾消纳处置等工作内容。

（3）计量按图示尺寸以平方米计算。

- 13、金属屋面(含阳光板)、雨棚拆除清单项目

（1）计价综合考虑原结构类型，拆除材料种类、规格及厚度，拆除方式（人工或机械）、拆除部位、作业高度、建筑垃圾清理、转运及弃运处理、运输方式，每天运输及作业时间、场内外运距、消纳费、外运方式等相关一切费用

（2）计价包括屋面、雨棚、钢骨架、预埋铁件、螺栓拆除等工作内容。

（3）计量按“项”合价包干。

- 14、栏杆扶手拆除清单项目

（1）栏杆扶手拆除清单项目计价综合考虑栏杆扶手材质及高度、施工工艺、拆除方式（人工或机械）、拆除部位、作业高度、建筑垃圾的清理、转堆及弃运处理、每天运输及作业时间、运输方式、场内外运距、消纳费等。

（2）计价包括拆除、清理、转运、场内外运输、建筑垃圾消纳处置等工作内容。

（3）计量按拆除长度以延长米计算。

- 15、栏杆扶手翻新清单项目

（1）计价综合考虑油漆遍数、颜色、栏杆扶手类型、翻新材料种类、作业部位及高度、每天运输及作业时间、运输方式等费用。

（2）计价包括原油漆、涂料等打凿、打磨、修补，基层、面层、刮腻子、油漆、涂料、建筑垃圾消纳处置等工作内容。

（3）计量分材料种类、栏杆高度按图示尺寸以米计算。

（4）当油漆种类发生变更时，调整油漆材料价差。

- 16、油漆、涂料、糊表工程翻新清单项目

（1）计价综合考虑遍数、腻子种类、颜色、基底类型、防护材料种类，打凿方式（人工或机械），作业部位及高度，建筑垃圾、清理、转堆及弃运处理，每天运输及作业时间、运输方式、场内外运距、消纳费等相关费用。

（2）计价包括原油漆、涂料、糊表层打凿、打磨、修补，基层、腻子层、面层、建筑垃圾消纳处置等工作内容。

（3）计量分材料种类按图示尺寸以平方米计算。

（4）当油漆、涂料、裱糊种类发生变更时，调整油漆、涂料、裱糊材料价差。

- 17、变形缝拆除/更换清单项目

（1）计价综合考虑拆除原变形缝尺寸、做法、材料种类及规格、拆除方式（人工或机械）、作业部位及高度，建筑垃圾、清理、转堆及弃运处理，每天运输及作业时间、运输方式、场内外运距、消纳费等相关费用。

（2）计价包括拆除变形缝及附属材料/更换、建筑垃圾消纳处置等工作内容。

（3）单独拆除变形缝计量按“项”计，合价包干。

（4）更换变形缝计量按米计算。

- 18、看台座椅安拆清单项目

（1）计价综合考虑座椅材质、骨架类型、埋件类型、拆除方式、转运、运距、配件更换等相关费用。

（2）计价包括拆除原座椅、座椅骨架、转运、场内外运输、保管、安装、清洁、建筑垃圾消纳处置等工作内容。

（3）计量按实际安拆数量以“个”计算。

- 19、看台座椅更换清单项目

（1）计价综合考虑原座椅材质、骨架类型、埋件类型、拆除方式、配件更换、新座椅制安、建筑垃圾清理、转堆及弃运处理清理及转堆，运输方式、场内外运距、消纳费、等相关费用。

（2）计价包括拆除原座椅及座椅骨架、建筑垃圾清理、转运及弃运处理、场内外运输、新座椅制作安装、建筑垃圾消纳处置等工作内容。

（3）计量按更换数量以“个”计算。

- 20、看台座椅拆除清单项目

（1）计价综合考虑原座椅材质、骨架类型、埋件类型、拆除方式（人工或机械）、建筑垃圾、清理、转堆及弃运处理，运输方式、场内外运输、运距、消纳费、等相关费用。

（2）计价包括拆除原座椅及座椅骨架、建筑垃圾、清理、及转堆转运及弃运处理、场内外运输、建筑垃圾消纳处置等工作内容。

（3）计量按拆除数量以“个”计算。

- 21、看台座椅制安清单项目

（1）计价综合考虑安装方式、材料运输、制作安装等相关费用。

（2）计量按设计图示数量以“个”计算。

- 22、看台座椅原位翻新清单项目

（1）计价综合考虑工艺、颜色、漆的种类、遍数等相关费用

（2）计价包括清理、清洁、喷漆、成品防护等工作内容。

（3）计量按翻新数量以“个”计算。

- 23、钢筋混凝土构件拆除清单项目

（1）计价综合考虑铲除方式（人工或机械）、机械类型、建筑垃圾清理、转堆及弃运处理，消纳费、运输方式、场内外运距、每天运输及作业时间、等相关一切费用。

（2）计价包含钢筋混凝土拆除及破碎、钢筋切割、建筑垃圾、清理、转堆及弃运处理，场内外运输、建筑垃圾消纳处置等工作内容。

（3）计量分构件类型（梁、板、柱、基础）按图示尺寸以立方米计算。

- 24、道路、人行道拆除清单项目

（1）计价综合考虑拆除方式（人工或机械）、道路类型、面层及基层材料种类、厚度，转堆、机械切缝、运输方式、场内外运距、消纳费等相关费用。

（2）计价包括：拆除、镗刨路面、路面凿毛、各类底层、基底清理、建筑垃圾清理、转堆及弃运处理、场内外运输、建筑垃圾消纳处置等工作内容。

（3）计量分道路、人行道，按拆除面积以平方米计算。

- 25、侧平（缘）石拆除清单项目

（1）计价综合考虑拆除方式（人工或机械）、材料种类及规格，转堆、机械切缝、运输方式、场内外运距、消纳费等相关费用。

（2）计价包括：拆除、刨出、刮净、各类底层、基底清理、建筑垃圾清理、转堆及弃运处理、场内外运输、建筑垃圾消纳处置等工作内容。

（3）计量按拆除长度以米计算。

- 26、标识、旗杆、小品、雕塑拆除清单项目

（1）计价综合考虑拆除部位、数量、规格、拆除方式（人工或机械）、场内外运距、转堆、运输方式、场内外运距、消纳费等相关费用。

（2）计价包括拆除、场地整平、建筑垃圾清理、转堆及外运、场内外运输等、建筑垃圾消纳处置工作内容。

（3）计量按“项”合价包干，结算时不予调整。

- 27、迁移苗木清单项目

（1）计价综合考虑品种、胸径、冠幅、高度、迁移距离、装卸方式、养护周期、消纳费等相关费用。

（2）计价包括：清理场地、苗木修剪、编号定向、支柱、捆扎、定位放线、挖种植穴、苗木起挖、苗木吊运、清表垃圾、场内外运输、装卸方式、建筑垃圾消纳处置等工作内容。

（3）计量分乔木、灌木，按迁移数量以“株”计算。

- 28、清除植被清单项目

（1）计价综合考虑植物品种、数量、胸径、冠幅、高度、清除方式、场内外运距、消纳费等相关费用。

（2）计价包括砍挖、清除树根、清理场地、苗木修剪、场内运输、装卸方式、垂直运输、场外运输、建筑垃圾清理及外运、消纳等工作内容。

（3）计量按“项”合价包干，结算时不予调整。

- （二）机电安装工程一般拆除清单项目

- 柴油发电机组拆除清单项目

（1）综合考虑重量、原安装位置、型号、规格，以“套”为计量单位计算。

（2）工作内容包括：柴油发电机组本体、配件及配套环保工程拆除。具体包括：柴油发电机组成套设备拆除，送配电系统拆除，供回油系统（包括管道及储油装置）拆除，排烟系统（含烟管、尾气消声器、尾气净化装置及装置给排水系统、保温隔热）拆除，发电机房照明系统拆除，机房天面墙面隔音系统拆除，送排风系统拆除（含风管、消声器、风口、风机、排风软接、防火阀等），基础型钢及减振装置拆除、引下线拆除，防雷接地、端子箱(汇控箱)拆除，发电机组辅助设备拆除等、保留电源端头的保护、现场清理、检查、整修、运输至指定位置存放，按要求清理外运弃置，并根据项目情况综合考虑运距及消纳费。

- 电梯拆除清单项目

（1）综合考虑型号、规格，以“部” 为计量单位计算。

（2）工作内容包括：本体、骨架、埋件、控制系统、访客系统、联动系统、接地系统、通风空调、照明、电梯装修等拆除，保留电源端头的保护，现场清理、检查、整修、运输至指定位置存放，按要求清理外运弃置，并根据项目情况综合考虑运距及消纳费。

- 变压器拆除清单项目

（1）综合考虑规格、型号、容量，以“台”为计量单位计算。

（2）工作内容包括：本体及附件【含引下线、端子箱(汇控箱)、辅助设备、温控箱、网门、保护门、地脚螺栓、减振垫（器）、支架等】拆除，带防护罩的还应包括防护罩拆除，保留电源端头的保护，现场清理、检查、整修、运输至指定位置存放，按要求清理外运弃置，并根据项目情况综合考虑运距及消纳费。

- 冷却塔拆除清单项目

（1）综合考虑重量、原安装方式、原安装位置、型号、规格，以“台” 为计量单位计算。

（2）工作内容包括：括本体及附件【含设备自带配套阀门、控制箱（柜）、机座、电机、地脚螺栓、减振垫（器）、电气接线、软连接、支架等】拆除，保留电源端头的保护，现场清理、检查、运输至指定位置存放，按要求清理外运弃置，并根据项目情况综合考虑运距及消纳费。

- 冷水机组拆除清单项目

- 综合考虑重量、原安装方式、原安装位置、型号、规格、制冷（热）量，以“台”为计量单位计算。

（2）工作内容包括：本体及附件【含支架、电气接线、软连接、设备自带配套阀门、控制箱（柜）、机座、电机、地脚螺栓、减振垫（器）等】拆除，保留电源端头的保护，现场清理、检查、运输至指定位置存放，按要求清理外运弃置，并根据项目情况综合考虑运距及消纳费。

- 变频给水设备、稳压给水设备、无负压给水设备及各类泵拆除清单项目

（1）综合考虑重量、原安装方式、原安装位置、型号、规格，以“套”为计量单位计算。

（2）工作内容包括：本体及附件【含管件、垫铁、支架、电气接线、地脚螺栓、减振垫（器）、设备自带配套控制柜（箱）、仪表、底座等】拆除，保留电源端头的保护，有保温的包括保温、绝热、保护层等相关拆除，现场清理、检查、运输至指定位置存放，按要求清理外运弃置，并根据项目情况综合考虑运距及消纳费。

- 锅炉拆除清单项目

（1）综合考虑锅炉类型、基础类型、管道类型、烟筒类型及高度、原安装方式、原安装位置、型号、规格，以“台”为计量单位计算。

（2）工作内容包括：锅炉系统设备、锅炉系统管道、配套阀门、配套控制柜、仪表、底座、电气接线、地脚螺栓、减振垫（器）、支架等相关拆除，保留电源端头的保护，现场清理、检查、运输至指定位置存放，按要求清理外运弃置，并根据项目情况综合考虑运距及消纳费。

- 各类风机拆除清单项目

（1）综合考虑重量、原安装方式、原安装位置，型号、规格，以“台”为计量单位计算。

（2）工作内容包括：本体及附件【含支架、电气接线、软管接口、设备厂家配套控制箱、减振垫（器）等】拆除，保留电源端头的保护，现场清理、检查、运输至指定位置存放，按要求清理外运弃置，并根据项目情况综合考虑运距及消纳费。

- 高压成套配电柜、直流屏、高压联络柜等拆除清单项目

（1）综合考虑型号、规格及编号，以“台”为计量单位计算。

（2）工作内容包括：包括本体及附件（含支架、柜与柜之间连接的高压母线、柜与柜之间连接的铜排、支持绝缘子、穿通板、接地等）拆除；带防护罩的还应包括防护罩拆除，保留电源端头的保护，现场清理、检查、整修、运输至指定位置存放，按要求清理外运弃置，并根据项目情况综合考虑运距及消纳费。

- 低压开关柜（屏）拆除清单项目

（1）综合考虑型号、规格及编号，以“台”为计量单位计算。

（2）工作内容包括：包括本体及附件（含支架、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、端子板、接地等）拆除，保留电源端头的保护，现场清理、检查、整修、运输至指定位置存放，按要求清理外运弃置，并根据项目情况综合考虑运距及消纳费。

- LED屏拆除清单项目

（1）综合考虑型号、规格，以“套”为计量单位计算。

（2）工作内容包括：包含本体及附件（接线、接地、支架、控制器等）拆除，保留电源端头的保护，现场清理、检查、整修、运输至指定位置存放，按要求清理外运弃置，并根据项目情况综合考虑运距及消纳费。

- 气体灭火系统拆除清单项目

（1）综合考虑本系统内所有拆除工作内容，以“宗”为计量单位计算。

（2）工作内容包括：包括气体灭火装置及附件（含储存装置、管网及附件、阀门、接线、接地、支架等）拆除，保留电源端头的保护，现场清理、检查、整修、运输至指定位置存放、无用零配件及杂物外运弃置（综合考虑运距和消纳费）。

（3）包括现场清理、检查、整修、运输至指定位置存放，按要求清理外运弃置，并根据项目情况综合考虑运距及消纳费。

（4）此费用合价包干，结算不因施工条件变化而调整。

- 电气系统（含消防报警系统和泛光照明）拆除清单项目

（1）主要包括本系统内（除高、低压柜及变压器、柴油发电机组、体育工艺外）所有拆除工作内容，以“宗”为计量单位计算。

（2）具体包括配电箱、控制台、插接箱、插接母线（铜母排）、桥架、线槽、线管、管件、电缆、电缆头、电线、接线箱、开关插座（含底盒）、普通灯头灯具、灯杆、消防元件、小电器、支架、接地等拆除工作内容。

（3）包括现场清理、检查、整修、运输至指定位置存放，按要求清理外运弃置，并根据项目情况综合考虑运距及消纳费。

（4）此费用合价包干，结算不因施工条件变化而调整。

- 通风、空调、防排烟系统拆除清单项目

（1）主要包括本系统内（除冷水机组、冷却塔、风机外）所有拆除工作内容，以“宗”为计量单位计算。

（2）具体包括冷冻水管、冷却水管、冷凝水管、冷媒管、管件、阀门、空调器、风阀、风口、风管及附件、支架等拆除工作内容。

（3）包括现场清理、检查、整修、运输至指定位置存放，按要求清理外运弃置，并根据项目情况综合考虑运距及消纳费。

（4）此费用合价包干，结算不因施工条件变化而调整。

- 给排水和消防水（含喷淋）系统拆除清单项目

（1）主要包括本系统内（除成套给水设备、水泵外）所有拆除工作内容，以“宗”为计量单位计算。

（2）具体包括给排水管道、消防水管道、管道附件及末端 、阀门、卫生洁具及附件、支架等拆除工作内容。

（3）包括现场清理、检查、整修、运输至指定位置存放，按要求清理外运弃置，并根据项目情况综合考虑运距及消纳费。

（4）此费用合价包干，结算不因施工条件变化而调整。

- 燃气系统拆除清单项目

（1）主要包括本系统内所有拆除工作内容，以“宗”为计量单位计算。

（2）具体包括燃气设备、管道、管道附件及末端 、阀门、支架等拆除工作内容。

（3）包括现场清理、检查、整修、运输至指定位置存放，按要求清理外运弃置，并根据项目情况综合考虑运距及消纳费。

（4）此费用合价包干，结算不因施工条件变化而调整。

- 智能化系统（含智能化设备）拆除清单项目

（1）主要包括本系统内（除体育工艺外）所有拆除工作内容，以“宗”为计量单位计算。

（2）具体包括桥架、线槽、线管、线缆、光缆、接线箱、智能化设备、智能化各类器件、监控摄像设备、接地、支架等拆除工作内容。

（3）包括现场清理、检查、整修、运输至指定位置存放，按要求清理外运弃置，并根据项目情况综合考虑运距及消纳费。

（4）此费用合价包干，结算不因施工条件变化调整。

第二部分   工程量清单填报须知

1、本项目分部分项人工费总额为3,255,282.39元，为本工程分部分项最高人工费总额。

2、投标人需按下表格式，在投标文件“投标人认为应提供的资料”处，提交投标报价总表。

- 投标报价总表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程量清单计价汇总合计 |  |  |
| 二 | 措施项目清单计价汇总合计 |  |  |
| 三 | 其它项目清单计价汇总合计 |  |  |
| 四 | 税金计价汇总合计 |  |  |
| 五 | 投标总报价(一+二+三+四) |  |  |
|  | 其中：1、绿色施工安全防护措施费 |  | 固定金额 |
|  | 2、暂列金额 |  | 固定金额 |
|  | 3、工程保险费 |  | 固定金额 |
|  | 4、分部分项人工费 |  |  |
|  | 5、总人工费 |  | 含分部分项、措施项目 |

3、安装工程含配电箱的，需按下表格式，在投标文件“投标人认为应提供的资料”处，提交配电箱价格分析表。

- 配电箱价格分析表

工程名称：

| 配电箱编号 |  |  | 设计图号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 箱体 | （长×宽×高） | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 主元器件 | （按分类） |  |  |  |  |  |
|  | 断路器1 |  | 个 |  |  |  |  |
|  | 断路器2 |  | 个 |  |  |  |  |
|  | ．．．．． |  |  |  |  |  |  |
|  | 出线回路数 |  | 个 |  |  |  | 本项不参与计价 |
| 3 | 综合费 |  | 项 |  |  | （1+2）×综合费率 |  |
| 配电箱总价(1+2+3) |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．本表中内容由投标人按标段对照招标人提供的设备清单和设计图纸，对每一类型配电箱规格/型号应分别填写。

2.箱体单位面积限价为250.00元/m2（此限价不作为否决其投标的条款）。

3．综合费费率按25%统一取定。

4.以上配电箱价格分析表中计算出的各配电箱“配电箱总价”等于分部分项清单计价表中的“主材费”。

5．如投标人未填报配电箱价格分析表，则新增配电箱箱体价格以出线回路总位数统一按合同中《新增配电箱箱体税前价格计算表》计取。

4、中标单位在中标公示后，签订合同前，须提供与所递交投标电子标书内容一致且加盖单位公章的纸质文件四套及电子文件二套（不用生成投标书；包括用Microsoft Excel 软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的工程量清单报价表和单价分析表，用Microsoft Word软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的经济投标文件其他部分；以及与所递交投标电子标书内容一致的投标版计价软件及XML投标版cos文件；补齐遗漏表格及相关内容或者无条件接受招标人给出的表格及相关内容。电子文件介质使用CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理）给招标人。

第三部分   工程量清单

- 详见招标文件（GZZF格式）工程量清单。