桥南街大蕴涌排涝通道改造工程

初步设计报告

广东顺境工程设计有限公司

二〇二四年四月

桥南街大蕴涌排涝通道改造工程

初步设计报告

核  定：杨  曦

审  查：方伟标

校  核：王智华

编  写：梁志明 廖永雄 向俾铠 刘媛妮 何守信

委 托 单 位：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

编 制 单 位：广东顺境工程设计有限公司

目录

1. 综合说明	1

1.1. 绪言	1

1.1.1. 区域概况	1

1.1.2. 项目背景	3

1.2. 水文	3

1.3. 工程地质	3

1.3.1. 地形地貌	3

1.3.2. 地层岩性及岩土分布	4

1.3.3. 地震烈度	4

1.4. 工程任务和规模	4

1.5. 工程布置及建筑物	4

1.5.1. 设计标准及工程等级	4

1.5.2. 主要建筑物设计	5

1.6. 机电及金属	5

1.7. 施工组织设计	5

1.8. 建设征地与移民	5

1.9. 环境影响评价	6

1.10. 水土保持	6

1.11. 劳动安全与工业卫生	6

1.12. 节能评价	6

1.13. 工程管理	6

1.14. 投资估算	7

1.15. 经济评价	7

1.16. 结论与建议	7

1.16.1. 结论	7

1.16.2. 建议	7

2. 水文	8

2.1. 流域概况	8

2.2. 气象	9

2.3. 水文基本资料	10

2.4. 径流	12

2.5. 暴雨及洪水	12

2.5.1. 暴雨特性	12

2.5.2. 设计暴雨	13

2.5.3. 洪水	14

2.5.4. 设计洪水	15

2.5.5. 施工期洪水	17

2.6. 潮汐	18

2.6.1. 潮汐特性	18

2.6.2. 潮差	19

2.6.3. 设计洪潮水位	19

2.6.4. 涨落潮历时	20

2.6.5. 洪潮遭遇	20

2.7. 泥沙	20

3. 工程地质	21

3.1. 地形地貌	21

3.2. 地层岩性	21

3.3. 地震烈度	22

3.4. 水文地质	23

3.5. 工程地质条件	23

3.5.1. 地层岩性及岩土分布	23

3.6. 工程地质评价	25

3.6.1. 堤身质量评价	25

3.6.2. 地基处理措施	25

3.6.3. 桩基参数建议	26

3.7. 天然建筑材料	27

3.7.1. 土料	27

3.7.2. 砂料	27

3.7.3. 石料	28

3.8. 结论及建议	28

4. 工程任务和规模	29

4.1. 现状存在问题	29

4.2. 工程建设必要性	30

4.3. 工程任务和规模	30

4.3.1. 工程任务	30

4.3.2. 工程规模	30

4.3.3. 设计标准	30

4.4. 河道水面线计算	31

5. 工程布置及建筑物	33

5.1. 设计依据	33

5.2. 工程等级和标准	33

5.3. 工程总体布置	34

5.3.1. 布置原则	34

5.3.2. 总体布置	34

5.4. 堤顶高程	35

5.5. 堤型及断面比选	36

5.5.1. 堤身断面设计	36

5.5.2. 护岸形式比选	37

5.5.3. 断面设计	40

5.6. 地基承载力计算	42

5.7. 挡墙稳定计算	43

6. 机电及金属	44

7. 施工组织设计	45

7.1. 施工条件	45

7.2. 施工导截流	45

7.3. 施工总体布置	47

7.4. 施工总进度	47

8. 建设征地与移民	48

9. 环境影响评价	49

9.1. 评价标准	49

9.2. 环境现状调查与评价	49

9.3. 环境保护目标	50

9.4. 环境影响分析	50

9.4.1. 工程对环境的有利影响	50

9.4.2. 工程对环境的不利影响	51

9.5. 环境保护对策措施	52

9.5.1. 水环境保护措施	52

9.5.2. 气环境保护措施	52

9.5.3. 声环境保护措施	52

9.5.4. 固体废物处理	53

9.5.5. 人群健康保护	53

9.5.6. 水生生态环境保护	54

9.6. 环境管理及监测	54

9.6.1. 环境管理	54

9.6.2. 环境监测	54

9.6.3. 监测目的及内容	55

9.7. 评价结论与建议	55

10. 水土保持	57

10.1. 概述	57

10.1.1. 编制依据	57

10.1.2. 项目概况	57

10.2. 项目区水土流失影响分析	57

11. 劳动安全与工业卫生	59

11.1. 设计依据	59

11.2. 危险与有害因素分析	59

11.3. 劳动安全措施	60

11.3.1. 防火、防爆安全	60

11.3.2. 防机械伤害、防坠落措施	60

11.3.3. 安全生产教育	60

11.3.4. 安全生产的检查、监督	61

11.4. 工业卫生	61

11.4.1. 防噪声及防振动	61

11.4.2. 温度与湿度控制	62

11.4.3. 防尘、防污、附腐蚀、防毒	62

11.4.4. 防电磁辐射	62

11.4.5. 安全卫生管理机构及配置	63

12. 节能评价	64

12.1. 设计依据	64

12.2. 能耗分析	64

12.3. 节能效果综合评价	64

13. 海绵城市建设	66

13.1. 设计依据	66

13.1.1. 相关政策文件	66

13.1.2. 采用的主要规范和标准	66

13.2. 项目概况	67

13.2.1. 工程基本情况	67

13.2.2. 区域自然条件	67

13.2.3. 现状情况分析	67

13.3. 设计内容	68

13.3.1. 相关上位规划、规划设计条件要求	68

13.3.2. 设计原则	68

13.3.3. 设计目标	68

13.3.4. 设计参数	73

13.3.5. 海绵城市设施方案	73

13.3.6. 海绵城市设计	73

13.3.7. 年径流总量控制率计算与校核	76

14. 工程管理	80

14.1. 设计依据	80

14.2. 管理机构	80

14.3. 管理任务和范围	80

15. 投资估算	82

15.1. 编制原则	82

15.2. 独立费用取费说明	82

15.3. 投资主要指标	84

16. 经济评价	85

16.1. 经济评价依据	85

16.2. 国民经济评价	85

17. 结论与建议	87

17.1. 结论	87

17.2. 建议	87

附件一 海绵城市图表	88

附件二 批复文件	96

综合说明

绪言

区域概况

番禺区位于广州市中南部，地处珠三角和粤港澳大湾区的地理中心位置，地理位置优越，水陆交通四通八达，东临狮子洋，与东莞市隔江相望；西及西南以陈村水道和洪奇沥为界，与佛山市南海区、顺德区及中山市相邻；北隔沥滘水道，与广州市海珠区相接；南及东南与广州南沙开发区相邻。

番禺区总面积约530km2，本项目为桥南街大蕴涌排涝通道改造工程，位于福愉东路以南至二塱水闸段，分二塱西街侧及二塱东街侧，二塱西街地处广州市番禺区中心城区的沙湾水道北岸，工程区位及项目工程地理位置见图1.1-1、图1.1-2。

工程位置

图1.1-1  工程区位图

二塱西街工程位置

图1.1-2  二塱西街位置示意图

二塱东街工程位置

图1.1-3 二塱东街位置示意图

项目背景

我司对广州市番禺区二塱西街及二塱东街进行勘察，发现大蕴涌二塱西街侧堤顶道路开裂、墙后回填土掏空，墙顶绿化带下沉、挡墙基础掏空，墙顶产生位移，河堤沿线污水管破损；二塱东街侧堤顶道路开裂，为确保大蕴涌防洪排涝安全，需要对桥南街大蕴涌排涝通道进行改造。

2023年12月29日，为提升自然灾害应急能力及城市排水防涝能力，广州市番禺区发展和改革局发布了《番禺区水务局关于申请番禺区排水防涝能力提升工程可行性研究报告审批的函》，本工程已列入番禺区排水防涝能力提升工程项目。

本报告高程系采用珠基高程系。

水文

项目所在区域属亚热带海洋性季风气候，气温受偏南季候风影响，暖湿多雨，光照充足，无霜期长。多年平均气温22.1℃，最高气温38.4℃（2016年7月），最低气温-0.4℃（1967年1月），多年平均相对湿度79%。

项目所在区域属多雨地区，降雨丰沛，4～9月为雨季，前期4～6月多西南季风，水气充沛，与南下冷空气相遇，常出现强降雨，后期7～9月盛行东南季风，太平洋及南海的热气旋带来大量水气，形成强风暴雨，10月至次年3月盛行东北风，多为旱季。市桥站多年平均雨量为1633mm，最大年降雨量2653mm（1965年），最小年降雨量1030mm（1963年）。实测最大24小时雨量为385mm（1958年9月28日）。降雨量年际变化较大，年雨量极值比较大，达2.6倍。降雨量年内分配不均匀，汛期4～9月占全年总量的80.7%，每年10月至次年3月降雨量少，占全年总量19.3%，造成春旱夏涝；从典型年来看，汛期极值比与多年均值相近为2.5倍，非汛期极值比高达3.2倍，春旱更为显著。

本工程设计频率（P=5%）洪水洪峰流量为12.25m3/s，施工期（P=20%）洪水洪峰流量为9.06m3/s。

工程地质

地形地貌

本次大蕴涌整治工程始于沙陇运河以南，向南止于沙湾水道上的二塱涌水闸处全长约1.72km，地貌单元为三角洲冲积平原，整条河涌拟沿原河涌进行整治。

河涌两侧多种植有翠竹及树木，多处搭建有棚屋及堆放杂物。两侧居民的生活污水经由排污管直接排放至河涌，河床底面高程一般为-1.80～-1.20m，河涌水主要由受市桥水道与沙湾水道补给。

地层岩性及岩土分布

根据场地钻探结果，在钻孔揭露的深度范围内，场地内岩土层按其成因自上而下可分为：填土层（Q4ml）、海陆交互相软土层（Q4mc）、冲积层（Q3al）、残积层（Qel）和基岩（K）5个大层，再按岩土性质又可进一步细分10个亚层。

地震烈度

工程区在区域上位于东南沿海地震活动带的内带，地震强度明显弱于滨海地区的外带。附近地区历史上对工程区影响最大的地震是1962年河源6.1级地震，影响烈度是Ⅴ～Ⅵ度，由此可见，近场区地震活动相对较弱，频度相对较低。

根据《中国地震烈度区划图（2016）》《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015），本区地震设防烈度7，设计基本地震加速度值为0.10g。

工程任务和规模

本工程任务为消除大蕴涌沿线防洪排涝隐患，保障大蕴涌行洪排涝通畅及居民生命财产安全。

本工程分二塱西街侧及二塱东街侧，其中二塱西街侧改造范围位于二塱水闸上游约160~320m处，改造总长度为160m；二塱东街侧改造范围位于福愉东路以南约50~86m处，改造总长度为36m。其中：

- 二塱东街：

- （1）堤身灌浆、重建堤顶路基及路面长度为36m；

- 二塱西街：

- （1）重建外侧钢筋砼挡墙，修复墙顶石材栏杆长度约29m；

- （2）堤身灌浆、重建堤顶路基及路面，长度为160m；

- （3）修复路侧绿化灌木带，长度为48m；

- （4）重建堤顶沿线污水管，长度为43m。

工程布置及建筑物

设计标准及工程等级

根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《广东省防洪（潮）标准和治涝》（粤水电总字[1995]4号文）并参照《广州市番禺区防洪（潮）排涝规划》的要求，确定本工程排涝标准为20年一遇24小时暴雨不成灾。根据《水利水电工程等级划分洪水标准（SL252-2017）》及《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），本工程等级为Ⅳ等，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级，临时建筑物级别为5级。

主要建筑物设计

本工程为重建工程，为顺接上下游堤岸，本工程设计堤线与原堤岸线一致。

桥南街大蕴涌排涝通道改造工程分二塱西街侧及二塱东街侧，二塱西街侧改造范围位于二塱水闸上游约160~320m处，改造总长度为160m；二塱东街侧改造范围位于福愉东路以南约50~86m处，改造总长度为36m。

本工程为重建工程，为顺接上下游堤岸，故本工程重建段断面形式与现状上下游断面形式一致，为矩形断面。

为确保河涌上下游岸墙的连续性及整体美观性，结合上下游现状护岸形式，本工程岸墙选用钢筋混凝土挡墙。

机电及金属

本工程不涉及机电及金属。

施工组织设计

本工程位于广州市番禺区大蕴涌，南临沙湾水道。项目区周边水、陆路交通方便，工程附近缺乏天然均质粘土及砂石骨料，工程所需的机械、设备和各种建筑材料等可用自卸船舶、自卸汽车等运输工具运送到工程。场区附近民居密集，水电供应充足。

根据《水利水电工程施工组织设计规范》，导流设计洪水标准为5年～10年洪水重现期，由于本工程规模小，参考番禺区类似工程经验，本工程导流洪水标准选用5年一遇。

本工程重建挡墙段（K0+101~K0+130)需进行施工围堰。围堰采用砂包围堰，按施工期最高水深1.0m考虑，堰顶宽1.5m，堰高2.3m，砌筑坡比为1:1，围堰迎水面设复合防渗土工膜（为二布一膜，规格为700g/m²）。总长度为48.7m，完工后人工拆除。

建设征地与移民

本工程不涉及征地及移民安置。

环境影响评价

工程周边不涉及基本农田保护区，无较大居民点分布，主要为空地和鱼塘。

本工程对环境的不利影响主要发生在施工期，但通过采取相应措施均可避免或减轻到最低限度，随着施工期的结束，不利影响将消失。

水土保持

本工程规模相对不大，主要材料土、砂、石全部向当地料场购买，属商品，工程没有开采料场取土取砂石的相关需要。故在主体工程总体布置、渣料场规划、施工组织设计等方面，本项目不存在制约性的水土保持问题。

因此，从水土保持角度出发，本工程布局、施工组织设计合理，工程建设不存在水土保持制约性因素，本工程的建设是可行的。

劳动安全与工业卫生

对工程建设过程中及建成投入运行后，可能存在的直接危及劳动者人身安全和身体健康的各种因素，采取符合规范要求的工程防护措施进行了阐述。做到工程建设过程中投产后，保障劳动者在劳动中的安全和健康的要求。主要内容包括防火、防爆安全；防机械伤害、防坠落措施；安全生产教育；防电气伤害设计。

本工程的工业卫生方面主要包括防噪声及防振动、温度与湿度控制、采光与照明、防尘、防污、附腐蚀、防电磁辐射防毒等方面，施工过程中采取相应措施保证职工的卫生管理和生产安全。

节能评价

本工程实施后，提高了区域防洪排涝能力，是保证社会和谐，促进经济可持续发展的准公益性工程，在政治上和经济上均具有重大意义。

工程管理

本工程日常管理工作拟由广州市番禺区水务设施运行中心所承担。广州市番禺区水务设施运行中心负责制定相关的工程管理制度，日常运行维护和工程保养，保障工程运行安全，使其充分发挥工程效益。

投资估算

本工程投资概算套用广东省水利厅发布2017年07月《广东省水利水电建筑工程预算定额》，各项费用计算参照2017年07月《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》。

投资概算中所用的材料价格参照广州市建设工程造价管理站文件2021年2月份广州市建设工程价格（穗建造价〔2021〕33号）及广东省水利厅公布的广东省地方水利水电工程次要材料价格（2020年）预算价格（粤水建管函[2020]415号）。

经测算，本工程投资主要指标：本工程投资主要指标：工程总投资279.25万元、建安费193.14万元、监理费6.88万元、设计费（含预算编制费）5万元、勘测费5万元、招标代理费1.92万元、其他费67.31万元。

经济评价

本建设项目主要属社会公益型的水利建设项目，社会经济效益较大。经估算，工程建设完成后，明显提高了工程所在地区的防洪、排涝能力，改善了片区内群众、企业的生产生活条件，避免了洪涝灾害产生的经济损失。

经测算，项目经济内部收益率EIRR=2.86%，按is=8%测算的经济效益费用比EBCR为1.07，大于1；经济净现值ENPV为33.23万元，大于0。各项经济评价指标说明本项目有较好的经济效果，因此，本项目在经济上是可行的。

结论与建议

结论

大蕴涌河堤路面发生沉降开裂，局部挡墙发生位移变形，堤岸沿线的污水管破损，存在较大的安全隐患，对河堤岸顶的房屋可能存在影响，影响村民安全出入。对当地居民群众生产生活产生较大不利影响。因此，通过桥南街大蕴涌排涝通道改造工程的建设，能有效提高区域防洪排涝能力，有效缓解区域洪涝灾害威胁。

建议

建议提前开展工程清违、清障、占地补偿等前期准备工作，以便在初步设计批复后马上进行施工招投标，争取在枯水期开工建设，尽早发挥工程效益。

水文

流域概况

番禺区地势平坦，处于珠江三角洲中心地带，河涌众多，纵横交错，忽分忽合，总体流向为西北至东南，由于地势低平且靠近珠江河口，区内水流水系平缓，潮汐明显。

珠江三角洲是西江、北江、东江及其支流带来的泥沙在珠江口河口湾内堆积而成的复合型三角洲，区内河道纵横交错，相互贯通，包括西江、北江、东江和三角洲诸河4大水系，其中西、北江水道互相贯通，由西北部及西部注入，东江基本上自成一体，由东、北部注入，其他诸河主要有潭江、流溪河、增江、沙河、高明河等，最终在珠江三大口门即虎门、蕉门、洪奇门出海。珠江三角洲集雨面积26820km2，年均降雨量1600～2600mm，年均产流量280.7亿m3，多年平均入境流量3010亿m3，从珠江三角洲入海的水量为3260亿m3。

大蕴涌属于陇枕围排涝区。北接市桥水道，南接沙湾水道。陇枕围排涝区集水面积为32.16km2。区内现状河网密布，水系纵横沟通，有沙陇运河、草河涌、大口涌、深涌、大塱涌、歧头涌等18条河涌，河涌总长为39.04km。

大蕴涌（沙陇运河以南至二塱水闸段）流域面积为0.77km2，河长为1.72km，坡降为0.29‰。

图2.1-1   项目周边水系图

气象

（1）气温和湿度

项目所在区域属亚热带海洋性季风气候，气温受偏南季候风影响，暖湿多雨，光照充足，无霜期长。多年平均气温22.1℃，最高气温38.4℃（2016年7月），最低气温-0.4℃（1967年1月），多年平均相对湿度79%。

（2）日照

项目所在区域多年日照时数在1472小时左右，无霜期357天。根据月份变化，7月份日照时间最长，最高达236.3小时。其次是8月份，为222小时。2～3月份最短，每月日照仅100小时左右。整个5～12月，平均月日照时间在150小时以上。

（3）降雨

项目所在区域属多雨地区，降雨丰沛，4～9月为雨季，前期4～6月多西南季风，水气充沛，与南下冷空气相遇，常出现强降雨，后期7～9月盛行东南季风，太平洋及南海的热气旋带来大量水气，形成强风暴雨，10月至次年3月盛行东北风，多为旱季。市桥站多年平均雨量为1633mm，最大年降雨量2653mm（1965年），最小年降雨量1030mm（1963年）。实测最大24小时雨量为385mm（1958年9月28日）。降雨量年际变化较大，年雨量极值比较大，达2.6倍。降雨量年内分配不均匀，汛期4～9月占全年总量的80.7%，每年10月至次年3月降雨量少，占全年总量19.3%，造成春旱夏涝；从典型年来看，汛期极值比与多年均值相近为2.5倍，非汛期极值比高达3.2倍，春旱更为显著。

2016年，番禺区降水量2613.8mm，为有气象记录以来第二多值。1月5日、28日和29日均出现暴雨天气，雨强之大、频次之多为历史同期罕见；冬季暴雨致使1月雨量高达374.6mm，打破历史同期最多纪录。1月5日初雷并出现冬季暴雨，是番禺区有气象记录以来出现的最早初雷和最早暴雨。

番禺区境内有省属气象站市桥站一个，观测项目有雨量、气温、风速风向等。市桥站历年降雨量年内分配统计成果见表2.2-1。

表2.2-1   市桥站降雨量年内分配统计表

| 项目 | 多年平均 |  | 非汛期旱（典型年） |  |  | 汛期涝（典型年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时段 | 4～9月 | 10～3月 | 10～3月 |  |  | 4～9月 |  |  |
|  |  |  | 最小（1963年） | 最大（1965年） | 典型倍比 | 最小（1963年） | 最大 （1965年） | 典型 倍比 |
| 降水（mm） | 1318.2 | 315.1 | 158.6 | 514.0 | 3.2 | 871.5 | 2138.5 | 2.5 |
| 占年百分比（%） | 80.7 | 19.3 | 15.4 | 19.4 |  | 84.6 | 80.6 |  |

（4）风向、风速

项目所在区域季风期分明，秋冬季以吹北风和西北风为主，春、夏季以吹南风和东南风为主，多年平均风速1.9~2.0m/s。热带气旋盛行于7月～9月，风力一般6级～9级，最大风力12级以上，最大风速为22m/s，瞬时极大风速35.4m/s以上。

（5）蒸发

项目所在区域平均年蒸发量1276mm。年蒸发量最大是1963年，为1485mm；最小为1953年，为1048mm。一年之中，7月～9月蒸发量最大。月蒸发量最大7月份，为143mm；最小为2月份，为63mm。月最大蒸发量为283mm，出现在1966年9月。

水文基本资料

主要水文站有：西江的高要站，北江的石角站、三水站，东江的博罗站的牛心岭站，潮位站有：三沙口站、三善滘站、黄埔站、大石站等。各站点的水位、流量资料系列见表2.3-1，水文、水位站分布见图2.3-1。

图2.3-1    番禺区周边主要潮位观测站点位置示意图

表2.3-1   水文、水位观测站观测项目表

| 河名 | 站名 | 水位 |  | 流量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 资料系列（年） | n（年数） | 资料系列（年） | n（年数） |
| 西江 | 高要 | 1931~1936 1938~2000 | 69 | 1951~2000 | 50 |
| 北江 | 石角 | 1951~2000 | 50 | 1953~2000 | 48 |
|  | 三水 | 1900~1938 1946~2000 | 94 | 1951~2000 | 50 |
| 东江 | 博罗 | 1954~2000 | 47 | 1954~2000 | 47 |
| 流溪河 | 牛心岭 | 1952~1985 | 34 | 1952~1979 | 28 |
| 沙湾水道 | 三沙口 | 1952~2010 | 49 |  |  |
| 潭洲水道 | 三善滘 | 1952-2010 | 52 |  |  |
| 珠江 | 黄埔 | 1957~2000 | 44 |  |  |
| 蕉门水道 | 灵山 | 1952~1975 | 24 |  |  |
| 大石水道 | 大石 | 1965~2010 | 39 |  |  |
| 蕉门水道 | 南沙 | 1962~2000 | 39 |  |  |
| 伶仃洋 | 舢板洲 | 1955~1984 | 31 |  |  |
| 洪奇门水道 | 万顷沙西 | 1952~2000 | 49 |  |  |

径流

大蕴涌流域径流的年内变化与降雨相应，汛期4月～9月水量约占年总水量的70～80%。汛期的洪水主要由受峰面雨和台风影响的暴雨所造成。由于汛期的雨量多，强度大，洪水汇流速度较快，容易形成峰高、量大、历时长的洪水。

大蕴涌汇入的沙湾水道位于珠江三角洲网河区南部，干流径流较大，水资源量丰沛。沙湾水道无实测径流资料，考虑到其径流主要来源于上游的北江，故列出珠江水道河流控制站的径流特征值供参考，见表2.4-1。

表2.4-1   各控制站河流特征值表

| 河流 | 北江 |
| --- | --- |
| 控制站 | 三水 |
| 多年平均流量（m3/s） | 1430 |
| 多年平均径流量（亿m3） | 450.8 |
| 实测最大洪峰流量（m3/s） | 16200 |

暴雨及洪水

暴雨特性

（1）暴雨特性

珠江三角洲暴雨成因有锋面、低压槽、低压、切变线、低空急流及热带风暴（台风）等，该区暴雨具有次数多、强度大、持续时间长、笼罩范围广的特点。

受气象因素的影响，项目所在区域暴雨有明显的前后汛期之分。每年4月～6月为前汛期，降雨以锋面雨为主，到6月上旬端午节前后达到最高峰，即“龙舟水”，暴雨量级不大，但时程分配集中，年最大暴雨强度多发生在该时期。7～9月为后汛期，热带气旋和强台风是该时期产生大暴雨的主要因素，降雨范围广，总量大，时程分配较为均匀，但短历时暴雨强度一般不高。

设计暴雨

（1）设计暴雨

陇枕围排涝区集水面积32.16km2，干流总坡降J=0.00029，集雨区范围内下垫面良好。大蕴涌（沙陇运河以南至二塱水闸段）流域面积为0.77km2，河长为1.72km，坡降为0.29‰。由于本工程所在地无实测暴雨资料，故暴雨参数采用《广东省暴雨径流查算图表》成果及相关方法计算。点暴雨特征值按《广东省暴雨参数等值线图》成果提供的历时为1、6、24、72小时的暴雨参数等值线图，查出流域重心处的均值Ht和Cv值，按公式Htp=Ht×Ktp（其中，Ktp值用Cs=3.5Cv的皮尔逊Ⅲ型曲线）算得不同频率的各历时点暴雨Htp，再作点面折算，得出各历时设计面暴雨量Ht。

由于河涌集雨面积较小，因此暴雨点面换算系数取1.0。经查算陇枕围流域设计暴雨成果见表2.5-1。

表2.5-1   设计暴雨成果表

| 项目 | T（h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 6 | 24 | 72 |
| Ht（mm） | 58.8 | 124.2 | 141.2 | 187.1 |
| Cv | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.54 |
| Cs/Cv | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| α | 0.963 | 0.981 | 0.991 | 0.994 |
| Htp面（mm） | 92.2 | 216.3 | 278.2 | 385 |

(2)设计雨型

设计暴雨时程分配按《广东省暴雨径流查算图表》中，珠江三角洲24小时设计雨型，成果见表2.5-2。

表2.5-2   工程区最大24小时设计雨型表（mm）

| 时程 | 24小时雨型时程分配（h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 占H6% | / | / | / | / | / | / | 10.9 | 16.6 | 19.7 | 20.5 | 17.4 | 14.9 |
| 占（H24-H6）% | 1.5 | 2.9 | 3.6 | 8.8 | 10.7 | 11.3 | / | / | / | / | / | / |
| 时程 | 24小时雨型时程分配（h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 占H6% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 占（H24-H6）% | 9.7 | 7.8 | 8.8 | 5.5 | 5.4 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 4.0 | 3.6 | 2.7 |

洪水

番禺区外江河段均属感潮河道，洪潮（水）位既受北江及西江的洪水影响，又受来自伶仃洋风暴潮影响，洪潮混杂，水流流态十分复杂。在枯季，则以潮流作用为主。

（1）洪水特性

珠江流域番禺区河段洪水主要来自西、北二江。水系水文代表站，西江为高要站；北江为石角、三水站。西江江水的主要特征是峰高量大，涨落较缓慢，历时较长，洪水过程呈现多峰或平缓肥胖的单峰型。北江洪峰尖瘦，量相对较小，涨落较快，历时短，过程多为尖瘦的单峰或双峰型。

各水系洪水时空分布不尽一致，西江相对北江较迟，北江洪水出现最多的月份是5~7月，占总数的85.0%，西江洪水多出现在6~8月，占总数的86.9%，各水系均以6月份出现大洪水的机率最大。

番禺区属珠江三角洲网河区，河汊互相沟通，水网密集，西、北、东江和流溪河等江河的洪峰进入网河区后，视当时潮位的变化而有不同的分流比，本节设计洪水是指各水系在外围周边入流代表站的设计洪水，分述如下：

西江发源于云南曲靖市马雄山，流域面积353120km²，其中在广东省境内25770km²，河流全长2075km，进入珠江网河区的代表控制站为高要站。

北江上游为浈水，发源于江西信丰县大茅坑，流域面积46710km²（思贤滘以上），其中广东省境内42930km²，于三水市河口镇的思贤滘与西江相通，北江在思贤滘以上，河长468km，代表控制站有石角、三水。

东江发源于江西寻乌县，上游称寻乌水，河道长度从河源至狮子洋为562km，流域面积35340km²，石龙以上流域面积27040km²，代表站为博罗(25325km²)。

流溪河发源于从化吕田桂峰山，流域面积2300km²，河长156km，代表站牛心岭(1551km²)。

各水系代表站设计洪水见表2.5-3。

表2.5-3   各主要水系设计洪水

| 水系 | 代表站 | 流域面积 (km2) | 统计参数 |  |  | 设计值(m3/s) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qm | Cv | Cs/Cv | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
| 北江 | 石角 | 38363 | 9880 | 0.34 | 3.0 | 21500 | 19900 | 18300 | 16100 |
|  | 三水 |  | 8110 | 0.32 | 3.0 | 17200 | 16000 | 14800 | 13100 |
| 西江 | 高要 | 351535 | 32100 | 0.23 | 3.0 | 55900 | 54000 | 52200 | 49700 |
| 东江 | 博罗 | 25325 | 6180 | 0.42 | 3.0 | 15800 | 14400 | 13000 | 11200 |
| 流溪河 | 牛心岭 | 1551 | 880 | 0.58 | 3.0 | 2970 | 2650 | 2320 | 1880 |

注：本表采用广东省水利厅2002年《西、北江下游及其三角洲网河河道设计洪潮水面线（试行）》成果。

（2）北江、流溪河洪水遭遇

据1954~1985年资料统计，北江、流溪河洪水遭遇机会甚少，两江同时出现最大洪峰的仅有1次（1974年6月27日洪水），约占统计年数的3%。若以三水站出现年最大洪峰与牛心岭站出现年最大洪峰进行遭遇统计，则在32年资料中，没有发生遭遇的情况。

（3）西、北江和东江洪水遭遇

东江洪水自成系统，与西、北江洪水遭遇的机会极小。据统计，仅1966年6月24日博罗洪峰与思贤滘峰现时间相同。

设计洪水

（1）计算方法

工程区无实测洪水资料，因此由设计暴雨推求设计洪峰，计算采用《广东省暴雨径流查算图表使用手册》（1991）中推荐的的综合单位线及推理公式法两种方法，根据计算结果比较分析后选用确定设计洪水。

a）推理公式法

式中，Qm——设计洪峰流量（m3/s）；

Sp——相应频率P的设计暴雨雨力；

np——相应频率P的暴雨递减指数；

——汇流历时（小时）；

F——集雨面积（km2）；

L——河涌长度（km）；

——平均后损率（mm/h）；

m——汇流参数；

J——河涌比降。

b）综合单位线法

综合单位线法是通过对瞬时单位线方法的深入研究分析，汲取国内外经验，结合广东省实际，提出的适合广东省特点的综合单位线方法。工程位于《广东省暴雨径流查算图表》分区的Ⅶ珠江三角洲分区，Ⅶ1珠江三角洲亚区，采用以下参数：

①珠江三角洲设计雨型；

②暴雨低区的αt～t～F关系图；

③粤东沿海、珠江三角洲的产流参数；

④广东省综合单位线法滞时m1～θ关系图中的大陆低区线（B线）；

⑤采用广东省综合单位线Ⅱ号无因次单位线。

综合单位线m1～θ采用大陆低区成果（B区）的无因次单位线Ⅱ型线。

（2）计算结果

经计算，大蕴涌流域各频率设计洪水见表2.5-4。

表2.5-4   大蕴涌洪水计算成果表

| 名称 | 集雨面积 （km2） | 河长 （km） | 计算方法 | Q（m³/s） P=5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大蕴涌 | 0.77 | 1.72 | 推理公式法 | 12.86 |
|  |  |  | 综合单位线法 | 12.25 |
|  |  |  | 差值 | 4.72% |

根据广东省相关规定和类似工程经验，当采用推理公式法和综合单位线法两种方法的设计洪峰流量相差不超过20%时，原则上应采用广东省综合单位线法的设计洪水成果。

因此，大蕴涌设计频率（P=5%）洪水洪峰流量为12.25m3/s，设计洪水过程线见图2.5-1。

图2.5-1   大蕴涌设计洪水过程线（P=5%）

施工期洪水

施工期按全年度考虑。由于本项目所在地无实测暴雨资料，故暴雨参数采用《广东省暴雨径流查算图表》成果，详表2.5-4。施工期洪水采用5年一遇，成果见表2.5-5。

表2.5-5   大蕴涌施工期洪水计算成果表

| 名称 | 集雨面积 （km2） | Q（m3/s） P=20% |
| --- | --- | --- |
| 大蕴涌 | 0.77 | 9.06 |

潮汐

潮汐特性

珠江河道番禺段受潮汐影响显著，属于不规则半日潮，日潮不等现象显著，一个太阳日一般出现两次高潮和低潮，呈周期性变化，一个高低潮周期约12h25min，一般早潮大于晚潮，涨潮历时小于落潮历时。通常月大潮和月小潮滞后，即朔、望后二至三天出现大潮，上、下弦后二至三天出现小潮，每十五天为一周期。潮水涨落历时随时空不同，一般涨潮历时冬长夏短，而落潮历时则相反。

本河段受径流和潮汐影响，年最高潮位多出现在汛期，而年最低潮位则多出现在非汛期，平均高、低潮位的年际变化不大，年内变化主要受径流的来量和台风暴潮的影响，通常是汛期潮位高于枯水期潮位。台风暴潮对本区的影响较大，1993年9月17日台风，市桥暴潮水位达2.68m，三沙口为2.43m，是1949~1993年以来实测最高潮水位。2018 年9 月16 日，“山竹”台风登陆珠三角，广东沿海水域风暴潮增水2.0-4.0m，珠江广州河道风暴潮平均增水2.8m，导致鸦岗站、黄埔站、中大站、南沙站、大石站、三沙站6 个潮位站的水位创历史最高水位，达3.07-3.27m。广州地区风力达10 级以上，由风暴潮引起的高潮水位增水是主要原因。洪水对上游段潮（洪）水位的影响也较大，1998年6月27日和1994年6月20日，三善滘实测最高潮（洪）水位分别高达3.99m和3.78m，是1949~1998年以来所罕见。

据三善滘（1953~2019年）、三沙口（1953~2019年）、黄埔（1957~2019年）、大石（1965~2019年）四站实测资料统计，多年平均最高潮（洪）水位分别为2.49m、1.94m、2.02m和2.23m，实测最高潮（洪）水位分别为3.99m、3.14m、3.07m和3.19m；多年平均最低潮（洪）水位分别为-0.88m、-1.61m、-1.73m和-1.40m，各站统计特征值见表2.6-1。

表2.6-1   番禺区附近潮位站潮汐特征表

| 站名 |  | 三善滘 | 三沙口 | 黄埔站 | 大石 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年统计年限 |  | 1953~2011 | 1952~2011 | 1957~2000 | 1965~2011 |
| 年最 高潮位 | 多年平均 | 2.49 | 1.94 | 2.02 | 2.23 |
|  | 最高潮位 | 3.99 | 3.14 | 3.07 | 3.19 |
|  | 出现日期 | 1998.6.27 | 2018.9.16 | 2018.9.16 | 2018.9.16 |
| 年最 低潮位 | 多年平均 | -0.88 | -1.61 | -1.73 | -1.40 |
|  | 最低潮位 | -1.22 | -1.78 | -1.93 | -1.66 |
|  | 出现日期 | 1969.1.12 | 1968.12.22 | 1968.8.21 | 1971.3.23 |

潮差

据三善滘、三沙口、黄埔和大石四站实测资料统计，在珠江市桥河河段最大潮差自下而上沿程递减，多年平均最大潮差在1.82~3.11m之间，年最大潮差的年际变化相对较小，年内变化相对较大，汛期潮差略大于枯水期潮差。各站最大潮差统计特征见表2.6-2。

表2.6-2   各站最大潮差特征统计表

| 测站名称 |  | 三善滘 | 三沙口 | 黄埔 | 大石 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资料年限 |  | 1953~2011 | 1953~2011 | 1957~2000 | 1965~2011 |
| 年最大涨潮差 (m) | 多年平均 | 1.82 | 2.73 | 2.55 | 2.55 |
|  | 历年最高 | 2.94 | 3.77 | 3.38 | 3.66 |
|  | 出现时间 | 2008.9.24 | 2008.9.24 | 1968.8.22 | 2008.9.24 |
| 年最大落潮差 (m) | 多年平均 | 2.05 | 3.11 | 2.95 | 2.91 |
|  | 历年最高 | 2.49 | 3.33 | 3.19 | 3.08 |
|  | 出现时间 | 2008.9.24 | 2008.9.24 | 1968.8.21 | 2009.9.15 |
| 多年平均高潮位 |  | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.85 |
| 多年平均低潮位 |  | -0.20 | -0.78 | -0.89 | -0.67 |

注:多年平均高潮（水）位为年内所有高潮位（包括高高潮、低高潮）的平均值；

多年平均低潮（水）位为年内所有低潮位（包括高低潮、低低潮）的平均值。

设计洪潮水位

广东省水利厅于2002年6月颁布了《西、北江下游及其三角洲网河河道设计洪潮水面线（试行）》（粤水资[2002]40号文“关于颁布西、北江下游及其三角洲网河河道设计洪潮水面线成果（试行）的通知”）。水利部珠江水利委员会和广东省水利厅有关部门进行多年的研究，提出的该水面线成果对三角洲网河区考虑了洪水为主、潮水相应以及潮水为主、洪水相应两种洪潮组合，计算了各水道设计洪潮水面线，本次直接采用该水面线成果，工程区涉及的外江水道为沙湾水道，临近“沙湾3”断面，本工程外江设计洪潮水位直接该断面水位成果，见表2.6-3。

表2.6-3  沙湾水道设计洪潮水位  （广州高程，m）

| 断面 | 不同频率（%）的洪潮水位（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.50 | 1 | 2 |
| 沙湾3 | 8.45 | 8.31 | 8.11 |

涨落潮历时

潮位过程线的形状表现为涨潮历时短，落潮历时长，呈不对称正弦曲线，反映珠江河口地区落潮历时大于涨潮历时，而且落潮历时汛期长于枯水期，涨潮历时则相反，沿河上溯，落潮历时呈递增变化，涨潮历时呈递减变化。

洪潮遭遇

以三水站代表西、北江洪水进入番顺的控制站，舢舨洲代表潮汐站，若三水出现年最大洪峰流量的当天舢舨洲也出现最高潮位，即为洪潮遭遇，反之为不遭遇。根据1956~1985年30年同步资料分析，三水站洪峰流量与舢舨洲年最高潮位均没有发生遭遇；但是，西、北江发生较大洪水时，也常是大潮期。

西、北两江水在思贤滘互相贯通，若以两江合成思贤滘最大洪峰流量时的西滘口相应流量及峰现时间代表西江的洪峰流量及洪现时间，同样的北滘口代表北江，按1915~1985年资料统计，西北两江同时发生年最大洪峰流量并在思贤滘遭遇的有11年，占总数15.7%，说明西、北两江洪水有一定遭遇。

泥沙

珠江是我国七大江河中含沙量最小的河流，多年平均含沙量0.27kg/m3，但由于年径流量大，全流域多年平均输沙量8872万t。含沙量的年内变化显著，汛期4~9月含沙量在0.14kg/m3~0.53kg/m3之间，非汛期的含沙量在0.02kg/m3~0.07kg/m3。

工程地质

本工程地质资料引用《大蕴涌（含二塱涌）整治工程工程地质勘察报告》成果。

地形地貌

大蕴涌地貌单元为三角洲冲积平原，整条河涌拟沿原河涌进行整治。

河涌两侧多种植有翠竹及树木，多处搭建有棚屋及堆放杂物。两侧居民的生活污水经由排污管直接排放至河涌，河床底面高程一般为-1.80～-1.20m，河涌水主要由受市桥水道与沙湾水道补给。

地层岩性

根据场地钻探结果，在钻孔揭露的深度范围内，场地内岩土层按其成因自上而下可分为：填土层（Q4ml）、海陆交互相软土层（Q4mc）、冲积层（Q3al）、残积层（Qel）和基岩（K）5个大层，再按岩土性质又可进一步细分10个亚层。各层的分布及特征分述如下：

第四系全新统人工填土（Q4ml）

杂填土：棕褐、灰等色，主要由细粒土、碎砖块、碎石等建筑物及生活垃圾组成，部分地段底部为厚约0.40～0.50m的耕植土。湿，疏松状为主。该层主要分布于河涌两岸，除水上钻孔外均有揭露，层厚为1.20～2.20m，平均厚度为1.42m。

②第四系全新统海陆交互相沉积层（Q4mc）

②-1淤泥：灰黑、深灰色，土质松软，饱和，流塑,含粉细砂，局部含软塑状的粉质粘土薄层。该层分布广泛，所有钻孔均有揭露。层顶标高为-1.15～1.22m；层厚为2.10～12.60m，平均厚度为7.21m。

②-2粉砂：灰～深灰、浅黄等色，饱和，松散状为主，局部下部呈稍密状，级配一般～较好，含粘粒稍多，局部相变为粉土。该层分布较广，ZK01、ZK02、JSK02等13个钻孔有揭露。层顶标高为-11.05～-1.77m；层厚为0.80～6.20m，平均厚度为3.22m。

②-3淤泥质土：灰黑、深灰色，饱和，流塑。ZK01、JSK02、ZK12等8个钻孔有揭露。层顶标高为-12.17～-4.47m；层厚为0.90～5.70m，平均厚度为2.73m。

③第四系上更新统冲积层（Q3al）

③-1粉质粘土：灰黄、砖红等色，很湿～湿，可塑为主，部分地段呈硬可塑。该层分布较广泛，除JSK02、JSK03、ZK09等6个孔缺失外，其他钻孔均有揭露。层顶标高为-14.38～-5.97m；层厚为0.70～8.50m，平均厚度为2.59m。

③-2细砂：灰白、灰色，饱和，以稍密为主，部分地段呈中密-密实状，局部呈松散状，级配一般，部分地段为中砂。该层分布较广泛，ZK01、ZK02、JSK01等13个钻孔有揭露。层顶标高为-15.58～-10.25m；层厚为1.50～4.70m，平均厚度为2.65m。

④第四系残积层（Qel）

④粉土：灰黄、褐红等色，由粉砂岩、泥质粉砂岩风化而成，呈粉土、粉质粘土状，其中多以粉土为主，稍湿～湿，密实或硬塑。该层分布较广泛，除ZK03、ZK08、ZK19孔缺失外，其他钻孔均有揭露。层顶标高为-17.58～-9.57m；层厚为1.60～9.50m，平均厚度为3.24m。

⑤白垩系粉砂质泥岩（K）,勘察场地揭露的基岩为白垩系泥质粉砂岩，在揭露深度范围内，揭露到全风化、强风化和中风化三个亚层。

⑤-1全风化泥质粉砂岩：灰、褐红等色，呈土状，稍湿，手可捏碎。JSK01、ZK02、ZK03、ZK04、ZK05、ZK06、ZK08等７个钻孔有揭露。层顶标高为-20.35～-14.87m；揭露层厚为1.70～6.60m，平均厚度为3.29m。

⑤-2强风化泥质粉砂岩：褐红、深灰等色，呈半岩半土状和呈碎块状、扁柱状或短柱状，岩块用手可捏碎或易击碎和折断。该层分布广泛，除ZK01受孔深限制未揭露外，其他钻孔均有揭露。层顶标高为-23.15～-12.17m；揭露层厚为1.20～12.80m，平均厚度为3.21m。

⑤-3中风化泥质粉砂岩：褐红、紫红色，岩质较致密、坚硬，岩芯主要呈短柱状。受孔深限制仅JSK02、JSK03孔揭露到该层。层顶标高为-25.93～-22.07m。揭露厚度2.10～3.40m。

地震烈度

工程区在区域上位于东南沿海地震活动带的内带，地震强度明显弱于滨海地区的外带。附近地区历史上对工程区影响最大的地震是1962年河源6.1级地震，影响烈度是Ⅴ～Ⅵ度，由此可见，近场区地震活动相对较弱，频度相对较低。

根据2001年中国地震局编制的1:400万《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），工程区的地震动峰值加速度为0.10g（相应的地震基本烈度为Ⅶ度），动反应谱特征周期为0.35s。

根据广东省有关区域地质资料，并参考1：20万《中华人民共和国地质图说明书》（广州幅），番禺区位于粤中拗褶断束的南部，西北江三角洲次稳定区。区内第四系广泛分布，区内及周围断裂较少，且以弱活动断裂为主，断裂的地震活动水平较低，新构造运动总趋势是相对平稳的。总体来说，工程区区域构造环境相对稳定。

水文地质

番禺区属南亚热带季风气候，具有温暖多雨、光热充足、温差较小、夏季长、霜期短等气候特征。该区雨量充沛，植被繁茂，土质肥沃，基岩风化厚度较大，为地下水的赋存和补给提供了良好的自然环境。

工程区被珠江水系河道所环绕，位处珠江下游。河道多为老年期河谷，河谷呈槽形，以堆积作用为主，水流缓慢，底蚀作用停止，侧蚀作用微弱。地势低洼地段地下水埋藏浅，水量丰富，地下水补给来源主要为地表水体和大气降水。地下水基本类型有第四系孔隙水和基岩裂隙水，在断层中还分布有裂隙承压水。孔隙水含水层主要为粉砂﹑细砂﹑中砂和粗砂层，其余土层为相对隔水层。裂隙水含水层主要赋存于混合岩的强﹑弱风化基岩中。地下水水量受季节影响大。

地下水埋深一般为0.50～2.50m不等，其主要补给来源为大气降水及河涌水。地下水的排泄以蒸发为主，其次为人工开采和侧向径流排入河涌。区内地下水动态变化复杂，除受大气降水、蒸发、地形地貌条件影响外，还受外江潮水涨落和河涌水位影响较大。

工程地质条件

地层岩性及岩土分布

根据场地钻探结果，在钻孔揭露的深度范围内，场地内岩土层按其成因自上而下可分为：填土层（Q4ml）、海陆交互相软土层（Q4mc）、冲积层（Q3al）、残积层（Qel）和基岩（K）5个大层，再按岩土性质又可进一步细分10个亚层。各层的分布及特征分述如下：

第四系全新统人工填土（Q4ml）

杂填土：棕褐、灰等色，主要由细粒土、碎砖块、碎石等建筑物及生活垃圾组成，部分地段底部为厚约0.40～0.50m的耕植土。湿，疏松状为主。该层主要分布于河涌两岸，除水上钻孔外均有揭露，层厚为1.20～2.20m，平均厚度为1.42m。

②第四系全新统海陆交互相沉积层（Q4mc）

②-1淤泥：灰黑、深灰色，土质松软，饱和，流塑,含粉细砂，局部含软塑状的粉质粘土薄层。该层分布广泛，所有钻孔均有揭露。层顶标高为-1.15～1.22m；层厚为2.10～12.60m，平均厚度为7.21m。

②-2粉砂：灰～深灰、浅黄等色，饱和，松散状为主，局部下部呈稍密状，级配一般～较好，含粘粒稍多，局部相变为粉土。该层分布较广，ZK01、ZK02、JSK02等13个钻孔有揭露。层顶标高为-11.05～-1.77m；层厚为0.80～6.20m，平均厚度为3.22m。

②-3淤泥质土：灰黑、深灰色，饱和，流塑。ZK01、JSK02、ZK12等8个钻孔有揭露。层顶标高为-12.17～-4.47m；层厚为0.90～5.70m，平均厚度为2.73m。

③第四系上更新统冲积层（Q3al）

③-1粉质粘土：灰黄、砖红等色，很湿～湿，可塑为主，部分地段呈硬可塑。该层分布较广泛，除JSK02、JSK03、ZK09等6个孔缺失外，其他钻孔均有揭露。层顶标高为-14.38～-5.97m；层厚为0.70～8.50m，平均厚度为2.59m。

③-2细砂：灰白、灰色，饱和，以稍密为主，部分地段呈中密-密实状，局部呈松散状，级配一般，部分地段为中砂。该层分布较广泛，ZK01、ZK02、JSK01等13个钻孔有揭露。层顶标高为-15.58～-10.25m；层厚为1.50～4.70m，平均厚度为2.65m。

④第四系残积层（Qel）

④粉土：灰黄、褐红等色，由粉砂岩、泥质粉砂岩风化而成，呈粉土、粉质粘土状，其中多以粉土为主，稍湿～湿，密实或硬塑。该层分布较广泛，除ZK03、ZK08、ZK19孔缺失外，其他钻孔均有揭露。层顶标高为-17.58～-9.57m；层厚为1.60～9.50m，平均厚度为3.24m。

⑤白垩系粉砂质泥岩（K）,勘察场地揭露的基岩为白垩系泥质粉砂岩，在揭露深度范围内，揭露到全风化、强风化和中风化三个亚层。

⑤-1全风化泥质粉砂岩：灰、褐红等色，呈土状，稍湿，手可捏碎。JSK01、ZK02、ZK03、ZK04、ZK05、ZK06、ZK08等７个钻孔有揭露。层顶标高为-20.35～-14.87m；揭露层厚为1.70～6.60m，平均厚度为3.29m。

⑤-2强风化泥质粉砂岩：褐红、深灰等色，呈半岩半土状和呈碎块状、扁柱状或短柱状，岩块用手可捏碎或易击碎和折断。该层分布广泛，除ZK01受孔深限制未揭露外，其他钻孔均有揭露。层顶标高为-23.15～-12.17m；揭露层厚为1.20～12.80m，平均厚度为3.21m。

⑤-3中风化泥质粉砂岩：褐红、紫红色，岩质较致密、坚硬，岩芯主要呈短柱状。受孔深限制仅JSK02、JSK03孔揭露到该层。层顶标高为-25.93～-22.07m。揭露厚度2.10～3.40m。各岩土层的物理力学指标统计

各岩土层工程性质指标建议值如下表：表3.5-1

表3.5-1土的主要物理性质指标统计表

| 层号 | 岩土名称 | 状态 | 地基承载力特征值fak(kPa) | 天然重度 (kN/m3) | 快剪 |  | 压缩模量Es (MPa) | 渗透系数Kv (cm/s) | 基底摩擦系数 f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 凝聚力 C(kPa) | 内摩擦角φ(0) |  |  |  |
| 1 | 杂填土 | 疏松为主 | -- | 19.0 | 2.0 | 10.0 | -- |  | 0.15 |
| 2-1 | 淤泥 | 流塑 | 50 | 16.0 | 4.5 | 2.0 | 2.1 | 1.02E-7 | 0.10 |
| 2-2 | 粉砂 | 松散为主 | 70 | 19.1 |  | 20.0 |  |  |  |
| 2-3 | 淤泥质土 | 流塑 | 60 | 16.2 | 5.0 | 6.0 | 2.5 | 0.80E-7 |  |
| 3-1 | 粉质粘土 | 可塑为主 | 150 | 19.4 | 10.0 | 20.0 | 7.0 | 5.00E-8 |  |
| 3-2 | 细砂 | 稍密为主 | 120 | 19.6 |  | 25.0 |  |  |  |
| 4 | 粉土 | 密实 | 220 | 18.3 | 12.0 | 25.0 | 8.0 |  |  |
| 5-1 | 泥质粉砂岩 | 全风化 | 350 | 19.4 | 20.0 | 30.0 | 9.5 |  |  |
| 5-2 | 泥质粉砂岩 | 强风化 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5-3 | 泥质粉砂岩 | 中风化 | 1200 |  |  |  |  |  |  |

工程地质评价

堤身质量评价

大蕴涌两岸堤防是在不同时期经多次人工自然堆积而成，堤身的断面形状、堤顶高程及堤身土质组成等不尽相同，总体较直。堤身填筑土多为成分复杂的杂填土，呈疏松状，局部地段见有生活垃圾堆填，且见有鼠洞，呈中～强透水性，为不良的堤身土；堤基主要由淤泥组成，为软土，其压缩性高，抗剪强度低，承载力低，为不良地基土。

地基处理措施

工程区内普遍存在的淤泥，具有抗剪强度低、压缩性高、渗透系数小、承载力低和触变性、流变性的特点，直接将其作为持力层，将存在不均匀沉降、震陷、抗滑稳定性等问题。因此，应进行基础处理。

（1）由于工程区软土层分布连续，表部填土一般较薄，因此可采用排水固结法(预压或真空预压)进行处理或采用混凝土搅拌桩及番禺地区较为成熟的打木桩等复合地基，并进行护坡、护脚处理。

（2）在表层填土层较厚、现堤身高度基本满足设计要求的地段，经计算下卧软土层满足承载强度和稳定要求时，可不进行地基处理，但填土层须经夯实处理。

（3）勘察资料表明软土层均较厚，加上河涌两岸民居较多、堤路共用等不利荷载，基槽开挖边坡稳定问题非常突出，存在边坡和基坑支护困难、坑底易隆起等问题，应进行浅层和深层抗滑稳定验算以选择有效的支护措施。在河涌两岸较开阔的地带，表部填土开挖边坡，可采用1:1.75～1:1.50。

（4）可尽量利用现已稳定的老堤，并进行必要的护坡、护脚处理。

（5）施工时应注意进度和工期，以保证土体有足够的固结时间。

各岩土层工程性质指标建议值如下表：表3.6-1。

表3.6-1各岩土层工程性质指标建议值

| 层号 | 岩土名称 | 状态 | 地基承载力特征值fak(kPa) | 天然重度 (kN/m3) | 快剪 |  | 压缩模量Es (MPa) | 渗透系数Kv (cm/s) | 基底摩擦系数 f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 凝聚力 C(kPa) | 内摩擦角φ(0) |  |  |  |
| 1 | 杂填土 | 疏松为主 | -- | 19.0 | 2.0 | 10.0 | -- |  | 0.15 |
| 2-1 | 淤泥 | 流塑 | 50 | 16.0 | 4.5 | 2.0 | 2.1 | 1.02E-7 | 0.10 |
| 2-2 | 粉砂 | 松散为主 | 70 | 19.1 |  | 20.0 |  |  |  |
| 2-3 | 淤泥质土 | 流塑 | 60 | 16.2 | 5.0 | 6.0 | 2.5 | 0.80E-7 |  |
| 3-1 | 粉质粘土 | 可塑为主 | 150 | 19.4 | 10.0 | 20.0 | 7.0 | 5.00E-8 |  |
| 3-2 | 细砂 | 稍密为主 | 120 | 19.6 |  | 25.0 |  |  |  |
| 4 | 粉土 | 密实 | 220 | 18.3 | 12.0 | 25.0 | 8.0 |  |  |
| 5-1 | 泥质粉砂岩 | 全风化 | 350 | 19.4 | 20.0 | 30.0 | 9.5 |  |  |
| 5-2 | 泥质粉砂岩 | 强风化 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5-3 | 泥质粉砂岩 | 中风化 | 1200 |  |  |  |  |  |  |

桩基参数建议

根据有关规程规范、区内（岩）土的物理力学性质和类似工程经验，确定桩周（岩）土的力学参数。预制桩桩周（岩）土的力学参数建议值见表3.6-2。

表3.6-2  侧摩阻力特征值qsa和端阻力特征值qpa建议值

| 层序 | 土层名称 | 预应力混凝土管桩 |  | 水下钻孔灌注桩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | qsa(kPa) | qpa(kPa) | qsa(kPa) | qpa (kPa) |
| ① | 杂填土 |  |  |  |  |
| ②-1 | 淤泥 | 6 |  | 4 | 50 |
| ②-2 | 粉砂 | 8 |  | 6 | 70 |
| ②-3 | 淤泥质土 | 10 |  | 8 | 60 |
| ③-1 | 粉质粘土 | 25 |  | 20 | 150 |
| ③-2 | 细砂 | 15 | 900 | 20 | 350 |
| ④ | 粉土 | 35 | 1500 | 25 | 450 |
| ⑤-1 | 全风化泥质粉砂岩 | 55 | 2500 | 45 | 700 |
| ⑤-2 | 强风化泥质粉砂岩 | 100 | 4000 | 70 | 900 |
| ⑤-3 | 中风化泥质粉砂岩 | 建议frk取5.0MPa |  |  |  |

当采用打木桩或搅拌桩时，可参考水下钻孔桩的参数。

天然建筑材料

土料

工程区为平原水网区，地表主要为第四系松散堆积软土层，地下水埋深浅，可供利用的土料匮乏，根据当地经验，多利用岗丘的平整开挖卉料作为填筑土料。有公路可达，交通便利。

土料主要为第四系残积以及全～强风化泥质粉砂岩、全风化泥质粉砂岩。在番禺区南村镇镇南大干线附近的山丘均有分布，其范围大、储量足。

本次主要调查了兴南大道土料场和兴业大道土料场，剥离层厚0.5～lm，有用层为第四系残积以及基岩全～强风化碎石粉质壤土，厚度大于10m，在不破坏环境的基础上，按相关规划允许进行开采利用是可行的。若政府允许开采，储量大于8×106m3。

土料物理力学指标：土粒比重2.75，天然状态的干密度为1.69g/cm3，粘粒含量23%、粉粒含量31%、砂粒含量42%（以中细砂为主）、角砾含量4%。最大干密度1.78g/cm3，最优含水量15.6%，压缩系数0.162MPa-1，压缩模量10.04MPa。内摩擦角25.8°，凝聚力1kPa。渗透系数8.5×10-6cm/s。土料质量基本满足要求。

砂料

本区天然砂砾料匮乏，当地多从珠江口河道采取砂料，己形成规模的商业开发。

本次调查在番禺区周边的万顷鸿利沙场和番禺区新造镇穗石村建兴沙场进行，经调查，砂料码头堆砂场的砂料作为混凝土细骨料其质量可以满足规程的要求。工程区水路、陆路交通便利，砂料可以从陆路运达。砂料场储量、质量均满足本工程需求。

石料

区内可供选择的石料场为番禺区钟村镇飞鹅石场和番禺区沙湾镇沙湾防洪沙石场。该石场开采块石料，同时加工各种规格碎石料，供应周边作为建筑混凝土粗骨料使用。飞鹅石场和沙湾防洪沙石场生产的石料为花岗岩质量，石料质地坚硬，强度质量满足要求，其储量大于3×105m3。有公路相通，飞鹅石场水路不能到达，沙湾防洪沙石场水路能到达运输便利。石料场储量、质量均满足本工程需求。

## 结论及建议

（1）工程位于粤中拗褶断束的南部，西北江三角洲次稳定区。工程区的地震动峰值加速度为0.10g（相应的地震基本烈度为Ⅶ度），动反应谱特征周期为0.35s。该区上部流塑状淤泥和松散状存在软土震陷害和液化问题。

（2）工程区的地下水位高程一般为-0.05～1.62m，受外江潮水涨落和河涌水位的影响较大。现阶段勘察表明，区内地表水对混凝土一般无腐蚀性。其水质受外江潮水和工业与生活排放污水影响较大，建议下一步分析地下水和地表水水质随季节变化情况，并进一步分析评价地环境水对混凝土的腐蚀性。

（3）工程区的粘性土渗透变形破坏类型以流土为主，允许比降为0.25～0.35；细砂渗透变形破坏类型以管涌为主，允许比降一般为0.15～0.20。

（4）河涌两岸没有完整统一的堤防，老堤堤身土高度各处不等，断面形状不规则，填筑的土料成分复杂，压实度较低，具中～高压缩性，现有堤防总体质量较差，需进行碾压或置换处理。

（5）对堤基软土层，建议采用打木桩、塑料排水板等处理措施；

（6）在进行堤身土方填筑施工时，应进行堤身沉降和内、外坡地基位移观测，当变形超过允许范围时，应停止堤上作业，以防发生沉陷或滑坡。

（7）根据业主意见，工程地质工作，不进行天然建筑材料地质勘察，所有建筑材料均采用外购。

工程任务和规模

现状存在问题

| 二塱西街 | 桩号 | 存在问题 | 现场照片 | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K0+000~K0+089 | ①堤顶道路开裂，开裂宽度约5cm，长度约89m。 |  | 挡墙反滤体破损，河堤沿线污水管破损，堤身土顺管道及墙身排水管方向流失，堤身被掏空，导致堤顶沉降，道路开裂及挡墙位移。 |
|  | K0+089~K0+101 | ①堤顶道路开裂，开裂宽度约5cm，长度约12m。 ②墙后回填土掏空，墙顶绿化带下沉，深度约10~30cm |  |  |
|  | K0+101~K0+130 | ①墙后回填土掏空，墙顶绿化带下沉，深度约10~30cm。 ②堤顶道路开裂，开裂宽度约5cm，长度约29m。 ③挡墙基础掏空，墙顶产生位移，最大约10cm。 |  |  |
|  | K0+130~K0+137 | ①墙后回填土掏空，墙顶绿化带下沉，深度约10~30cm。 ②堤顶道路开裂，长度约7m，开裂宽度约5cm |  |  |
|  | K0+137~K0+160 | ①堤顶道路开裂，开裂宽度约5cm，长度约23m。 |  |  |
|  | K0+101~K0+130 | ①污水管存在渗漏、异物穿入、脱节、起伏、变形、破裂等结构性缺陷。 |  |  |
| 二塱东街 | LK0+000~LK0+036 | ①堤顶道路开裂，开裂宽度约5cm，长度约36m。 |  | 水土流失导致堤身不均匀沉降，从而导致路面开裂 |

工程建设必要性

- 工程建设是保证大蕴涌排涝通道水安全，保护河涌两岸沿线居民生命财产的安全的需要。大蕴涌河堤路面发生沉降开裂，长度约为196m；局部挡墙发生位移变形，长度约为29m，堤身污水管破损，存在较大的安全隐患，对河堤岸顶的房屋可能存在影响，影响村民安全出入。因此，桥南街大蕴涌排涝通道改造工程的建设是十分必要和迫切的。

工程任务和规模

工程任务

消除大蕴涌沿线防洪排涝隐患，保障大蕴涌行洪排涝通畅及居民生命财产安全。

工程规模

桥南街大蕴涌排涝通道改造工程分二塱西街侧及二塱东街侧，其中二塱西街侧改造范围位于二塱水闸上游约160~320m处，改造总长度为160m；二塱东街侧改造范围位于福愉东路以南约50~86m处，改造总长度为36m。其中：

- 二塱东街：

- （1）堤身灌浆、重建堤顶路基及路面长度为36m；

- 二塱西街：

- （1）重建外侧钢筋砼挡墙，修复墙顶石材栏杆长度约29m；

- （2）堤身灌浆、重建堤顶路基及路面，长度为160m；

- （3）修复路侧绿化灌木带，长度为48m；

- （4）重建堤顶沿线污水管，长度为43m。

设计标准

根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《广东省防洪（潮）标准和治涝》（粤水电总字[1995]4号文）并参照《广州市番禺区防洪（潮）排涝规划》的要求，确定本工程排涝标准为20年一遇24小时暴雨不成灾。根据《水利水电工程等级划分洪水标准（SL252-2017）》及《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），本工程等级为Ⅳ等，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级，临时建筑物级别为5级。

河道水面线计算

- （1）水面线计算原理

- 设计水面线的计算采用《水力学》、《水力计算手册》中基于能量守恒定理对天然河涌建立的水面线计算公式，为伯诺里方程，即

式中： 足标1代表下游断面，足标2代表上游断面

――水位；

――动能修正系数，取；

――流速（m/s）；

――沿程水头损失（m），；

――局部水头损失（m），；

――短长；

――局部阻力系数;

――谢才系数，＝；

――水力半径（m），R=AX；

A――过水断面（m2）；

X――湿周（m）；

n――糙率。

（2）水面线计算条件

1）模拟断面设置

为了较好反映河道形势，本次模拟断面根据整治后河道平面布置特点进行设置，整治后河段共布置6个计算断面。

2）断面形式

整治后断面根据各段设计断面设置；现状断面根据工程段最新实测1:1000水下地形设置。

3）河道糙率

河道的粗糙n值受到河床组成特性、平面形态及水流流态、植物、岸壁特性等因素的影响，本工程参考《水力计算手册》，整治后河道断面规整，水流较通畅，基本无死水、回流，根据本工程河流的情况，糙率n正常范围为0.025～0.029。参照工程附近其它河涌糙率取值，本次河道糙率采用n=0.029。整治前河道糙率参照整治后设置，同样采用0.029。

4）河道水面线起推位置及起推水位

根据《大蕴涌（含二塱涌）整治工程初步设计报告》，闸前最高控制水位取0.80m，因此，本次计算起推水位取0.80m。

（3）计算结果

计算结果表明，河涌通过整治后，大蕴涌工程区范围P=（5%）水位为0.82m。水面线计算成果详见表4.4-1，水面线示意图见图4.4-1。

表4.4-1    水面线计算成果表

| 桩号 | 距离L | 流量Q | 水位Z | 河底高H | 过水面积A | 湿周X | 水力半径R | 糙率n | 流速v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K0+000 | 0 | 12.3 | 0.8 | -1.8 | 42.01 | 22 | 1.54 | 0.025 | 0.29 |
| K0+050 | 50 | 12.3 | 0.81 | -1.2 | 42.04 | 21.95 | 1.55 | 0.025 | 0.29 |
| K0+100 | 50 | 12.3 | 0.81 | -1.2 | 35.97 | 18.76 | 1.57 | 0.025 | 0.34 |
| K0+150 | 50 | 12.3 | 0.82 | -1.2 | 26.02 | 15.8 | 1.4 | 0.025 | 0.47 |
| K0+160 | 10 | 12.3 | 0.82 | -1.2 | 26.1 | 15.8 | 1.4 | 0.025 | 0.47 |

图4.4-1   水面线示意图

工程布置及建筑物

设计依据

（1）《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL619-2021）；

（2）《河道整治设计规范》GB50707-2011；

（3）《堤防工程设计规范》GB50286-2013；

（4）《堤防工程管理设计规范》（SL171-2020）；

（5）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（6）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

（7）《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）；

（8）《水工建筑物抗震设计规范》（GB51247-2018 ）；

（9）《建筑地基基础设计规范》（GB5007-2011）；

（10）《建筑桩基技术规范》（JGJ94－2008）；

（11）《室外给排水规范》GB50014-2006（2016年版）；

（12）《水利水电工程边坡设计规范》（SL386-2007）；

（13）《广州市河涌水系规划》（2017-2035）；

（14）《广州市番禺区防洪（潮）排涝规划》（2020-2023）；

（15）《番禺区排水工程规划》（2017年）。

工程等级和标准

按照《广州市河涌水系规划》（2017-2035）、《广州市番禺区防洪（潮）排涝规划》（2020~2023），结合保护区城镇建设与经济发展状况，本工程设计排涝标准为20年一遇最大24小时设计暴雨不成灾。

工程根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《堤防设计规范》（GB50286-2013）等相关规范规定，确定本工程主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级，临时建筑物级别为5级。

根据1:400万《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）和相关规范，工程抗震设计烈度取为7度，工程区地震动峰值加速度取为0.10g，根据地震动反应谱特征周期为0.35s。

工程总体布置

布置原则

（1）堤线布置与围区建设发展规划相协调，堤线布置与番禺区对该处河道及岸线利用发展规划相协调。

（2）遵循上、下游兼顾及左、右岸协调的原则，考虑河势的演变情况，堤线布置与水道水流流向相适应，与主流大致平行。堤线应力求平滑顺直，各堤段平缓连接。

（3）充分利用现有防洪设施，在满足流域防洪及堤围总体规划的前提下，尽量利用老堤线，并注重堤、闸协调。

（4）尽量减少房屋拆迁，并利于防汛抢险和管理。

（5）充分考虑潮汐影响。由于堤线处于水位变动频繁的江海岸地带，加上堤基地质条件较差，在布置堤线时，根据技术经济要求，合理控制堤身高度，力求堤线布置方案的经济合理。

本工程为重建工程，为顺接上下游堤岸，本工程设计堤线与原堤岸线一致。

总体布置

桥南街大蕴涌排涝通道改造工程分二塱西街侧及二塱东街侧，二塱西街侧改造范围位于二塱水闸上游约160~320m处，改造总长度为160m；二塱东街侧改造范围位于福愉东路以南约50~86m处，改造总长度为36m。工程总体布置见图5.3-1及表5.3-1。

图5.3-1   二塱东街平面布置图

图5.3-2   二塱西街平面布置图

表5.3-1 工程布置表

| 二塱西街 | 桩号 | 长度(m） | 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | K0+000.00~K0+089.00 | 89 | ①堤身灌浆、重建堤顶路基及路面 |
|  | K0+137.00~K0+160.00 | 23 |  |
|  | K0+089.00~K0+101.00 | 12 | ①堤身灌浆、重建堤顶路基及路面 ②修复路侧绿化灌木带 ③重建堤顶沿线污水管 |
|  | K0+130.00~K0+137.00 | 7 |  |
|  | K0+101.00~K0+130.00 | 29 | ①堤身灌浆、重建堤顶路基及路面 ②修复路侧绿化灌木 ③重建外侧钢筋砼挡墙及修复墙顶石材栏杆 ④重建堤顶沿线污水管 |
| 二塱东街 | LK0+000.00~LK0+036.00 | 36 | ①堤身灌浆、重建堤顶路基及路面 |

堤顶高程

根据相关规范，堤顶高程应根据设计高潮位、波浪爬高及安全加高值确定，计算公式如下。

式中：——设计频率的堤顶高程，m；

——按设计波浪计算的累积频率为F的波浪爬高值（按允许部分越浪设计，取），m；

——安全加高值，m；按不允许越浪设计取为0.6m。

累计频率为P的波浪爬高Rp计算公式如下。

式中：——累计频率为P的波浪爬高，m；

——斜坡糙率及渗透性系数；

——经验系数；

——爬高累计频率换算系数。

根据水面线计算成果，设计水位取0.82m，由于大蕴涌宽度狭窄，风雍高度及波浪爬高计算值小，本次不考虑风雍高度及波浪爬高。考虑安全加高值后，堤顶高程计算值为1.42m，考虑到堤防与上下游现状堤防的衔接，确定堤顶高程设计值为1.70m。见表5.4-1。

表5.4-1   堤顶高程计算成果表

| 设计水位 （m） | 波浪爬高 （m） | 安全加高值 （m） | 堤顶高程计算值 （m） | 堤顶高程设计值 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.82 | 0 | 0.6 | 1.42 | 1.70 |

堤型及断面比选

堤身断面设计

河涌堤岸形式及断面设计在满足使用功能的基础上充分考虑“减少拆迁、绿化生态、以人为本、人水协调”的原则，在使用功能上应满足自排条件下通过洪峰流量的要求，同时考虑现有河涌断面形式、地质条件及边坡稳定的需要，以及改地区的规划发展要求，根据河涌的基本功能选择合适的断面形式。

河涌断面设计方案要遵循尽量减少征地拆迁的原则进行设计，河涌沿线民居较密集段，尽量保留原民居，避免因河涌施工对民居造成破坏，要求进行边坡支护减少开挖宽度，并对沿线民居进行房屋鉴定。

本工程为重建工程，为顺接上下游堤岸，故本工程重建段断面形式与现状上下游断面形式一致，为矩形断面。

护岸形式比选

在保障防洪排涝安全的前提下，突出河流的水生态文明建设要求。本次岸坡防护设计根据河道实际情况，分河段选取护岸型式。

方案一波浪桩护岸：

波浪桩是一种新型的预应力混凝土构件，截面星半圆环形，混凝士强度不小于C80，主筋采用预应力用凝土钢棒，抗拉强度标准们大于等于1420MPa，采用先张法工艺制作生产，可延缓混凝土的开裂，并可提供较高的抗弯承载力。在混凝土内添加自主研发的高性能复合材料，优化混凝土配方及养护工艺，经离心成型和高温养护后成桩，使得桩身混凝土的耐久性能大大提升，是一种绿色、节能、环保、耐久的产品。

方案二仿松木桩护岸：

仿木桩采用混凝土浇筑而成，外观与木桩相似，仿木桩比实木更坚固耐用，不腐不烂，抗风化等，可以使用到传统木制品不能应用的环境中。

图5.5-1  波浪桩护岸（左）和仿松木桩护岸（右）

方案三生态型格宾挡墙：

采用以机编六边形低碳钢丝面制成的网垫，在网垫内填充合乎一定要求的石头共同构成的防护结构，网格内部填充碎石，碎石块须坚硬，严禁采用风化碎石。本方案具有良好的透水性，无需另外设置排水措施，以及利于植生保水；较强的抗冲刷和抗风浪袭击能力；是理想的生态建设和生态修复功能，生态景观效果好；透气性好，可水下施工；整体性好，适应变形能力强；松散的填料可以减轻风浪的冲击力；施工方便，价格较经济，安全性较好。

方案四机械化叠石挡墙：

机械化叠石挡墙是一种依靠块石自身重量及交错咬合形成的综合摩擦力来保证自身稳定、抵抗水土压力的新型生态护岸技术。机械化叠石护岸为柔性护岸，变形适应能力强，施工简便快速，投资较少，外观自然，与周围环境浑然一体，生态适应性强，景观效果好。护岸叠石单块宜不小于300kg，厚度宜不小于400mm，上下错位，垫砌稳固。机械化叠石护岸适用于石材资源丰富、水流速度较小、抗冲要求不高的河流护岸及造景。

图5.5-2  叠石挡墙（左）和格宾挡墙（右）

方案五钢筋混凝土挡墙护岸：

钢筋混凝土挡墙护岸适用于迎流顶冲段，当地缺乏石料，水流条件复杂，抗冲刷要求高的河段。本护岸型式具有抗冲刷能力高，施工工艺成熟的优点，但生态及景观效果较差，植物无法生长，可在土地紧张的乡镇河段使用。

方案六传统型浆砌石护岸：

采用M7.5浆砌块石，石块最小边不应小于200mm，每块质量应大于30kg，选用强度大、无风表面密度大、吸水率小、耐久性高的石料。适用范围要求当地石料丰富、抗冲刷要求较高的河段。优点：抗冲能力强，可就地取材，节约“三材”，施工技术简单。缺点：景观效果较差，植物无法生长，需要定期检查和维修。

图5.5-3   浆砌石挡墙（左）和混凝土挡墙（右）

表5.4-1河道护岸型式优缺点对比表

| 比较因素 | 方案一：波浪桩护岸 | 方案二：仿松木桩护岸 | 方案三：叠石挡墙 | 方案四：格宾挡墙 | 方案五：钢筋混凝土挡墙 | 方案六：浆砌石挡墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防护性 | 1、具有良好的水性； 2、抗冲刷能力较强； 3、地形适应性较强； 4、耐久性能好； | 1、具有良好的水性； 2、对地基适应性好； 3、变形适应能力强 | 1、具有良好的水性； 2、对地基适应性好；人为损坏小； 3、变形适应能力强 | 1、具有良好的水性； 2、金属网面构成，柔韧性较好； 3、整体性好，抗冲能力强； 4、人为损坏小； | 1、抗冲刷能力非常高； 2、施工工艺成熟； | 1、抗冲刷能力高； 2、可就地取材； |
| 生态功能 | 生态适应一般，景观效果好。 | 生态适应一般，景观效果好。 | 生态适应性强，景观效果好。 | 能在石笼上实现植生绿化，景观性好。 | 生态及景观效果差。 | 生态及景观效果差。 |
| 施工便捷性 | 施工简单，进度快。 | 施工简单，进度快。 | 施工简单，进度快。 | 施工简单，进度快。 | 施工复杂，进度比浆砌石挡墙稍快。 | 施工简单，进度慢。 |
| 缺点 | 抗冲能力相对一般，施工场地要求较大，后期维护成本较高。 | 抗冲能力相对较弱，适用于水流速度较小、抗冲要求不高的河流护岸及造景。 | 石材要求严格，抗冲能力相对较弱，适用于石材资源丰富、水流速度较小、抗冲要求不高的河流护岸及造景。 | 石笼的铺设高度、流速和水流腐蚀等都会影响到石笼结构的稳定性，可能会造成格网破裂、石笼结构失稳；铁丝网容易挂垃圾，影响美观。 | 生态及景观效果较差，植物无法生长，地基承载力要求就高。 | 景观效果较差，需定期检查和维修,对施工工艺要求较高。 |
| 每延米造价（元） | 792 | 1840 | 1024 | 1258 | 2647 | 1850 |

根据以上材料的优缺点及价格，综合考虑生态、景观、安全等因素，考虑本工程为重建工程，重建护岸长度不长，投资影响不大，为确保河涌上下游岸墙的连续性及整体美观性，结合上下游现状护岸形式，本工程岸墙选用钢筋混凝土挡墙。

断面设计

- K0+101~K0+130段长度为29m，岸墙采用C30钢筋砼挡墙形式，墙底高程为-1.00m，墙顶高程为1.70m，挡墙基础利用原松木桩基础，墙顶重建石材栏杆，墙后重建堤顶路基及路面并修复路侧绿化灌木带，路基采用200mm厚6%水泥石粉垫层，路面为200mm厚C30砼路面，堤身增设水泥黏土灌浆，灌浆深度为8m，灌浆孔间距2×2m正方形布置，岸墙墙脚处增设抛石护脚，提高挡墙的稳定性。断面设计详图5.5-1。

图5.5-1典型断面一

- KO+089.00-KO+101.00、KO+130.00-KO+137.00段长度共19m，重建堤顶路基及路面并修复路侧绿化灌木带，路基采用200mm厚6%水泥石粉垫层，路面为200mm厚C30砼路面，堤身增设水泥黏土灌浆，灌浆深度为8m，灌浆孔间距2×2m正方形布置，岸墙墙脚处增设抛石护脚，提高挡墙的稳定性。断面设计详图5.5-2。

图5.5-2典型断面二

- （3）KO+000.00~KO+089.00，KO+137.00~KO+160.00、LK0+000.00~LK0+035.00段长度共147m，重建堤顶路基及路面，路基采用200mm厚6%水泥石粉垫层，路面为200mm厚C30透水砼路面，堤身增设水泥黏土灌浆，灌浆深度为8m，灌浆孔间距2×2m正方形布置，岸墙墙脚处增设抛石护脚，提高挡墙的稳定性。断面设计详图5.5-3。

图5.5-3典型断面二

- （4）K0+101~K0+130段主要是沿线污水管重建。结合现有污水管材质，重建污水管采用混凝土管道，管径为500mm，重建污水管总长度为43m。污水管基础采用120°C25混凝土基础，下方是中粗砂垫层，管道两侧回填石屑,采用槽钢支护。

图5.5-4污水管修复断面

地基承载力计算

河涌地基承载力计算如下：

根据《建筑地基处理技术规范》，现状松木桩地基按复合地基计算，复合地基承载力标准值可以通过下式计算：

式中：m——面积置换率，0.031；

Ap——桩的截面积，0.00785m2；

fs，k——桩间天然地基承载力标准值，65kPa;

β——桩间土承载力折减系数，取0.3；

Rk——单桩竖向承载力标准值，，

端阻力可忽略不计；

up——桩的周长（m），取0.314m；

qs——桩周土平均摩擦力；

fa——桩身承压强度设计值，松木桩无此设计指标。

松木桩单桩承载力按桩间土及桩端土阻力计算，不考虑桩身强度，经计算，松木桩桩单桩承载力为14KN，复合地基承载力特征值fspk=75kPa。

挡墙稳定计算

挡土墙的抗倾稳定安全系数按下式计算：

K0 =

式中

K0——抗倾稳定安全系数；

Mv——抗倾覆力矩（KN·m）；

MH——倾覆力矩（KN·m）；

挡土墙的抗滑定安全系数按下式计算：

KC =

式中：

KC——抗滑稳定安全系数；

ΣW——作用于墙体上的全部垂直力的总和（KN）；

ΣP——作用于墙体上的全部水平力的总和（KN）；

f ——底板与堤基的摩擦系数。

挡土墙的基底压应力按下式计算：

бmax.min =  +

式中：

бmax.min——基底的最大和最小压应力（KN）；

ΣG——垂直力荷载（KN）；

A ——底板面积（m2）；

ΣM——荷载对底板形心轴的力矩（KN·m）；

ΣW——底板的截面系数（m3）；

计算工况选取不利水位组合。主要荷载包括土重、侧向土压力、水平水压力、水重、扬压力、结构自重等，侧向土压力按朗肯主动土压力计算。

稳定计算工况及水位组合选取如下：

工况1（基本组合）：正常挡水情况，墙前为常水位0.8m，墙后水位为常水位0.8m；

工况2（基本组合）：设计挡水情况，墙前为设计水位0.82m，墙后水位为常水位0.8m；

工况3（特殊组合）：施工期，墙前、后无水。

挡墙基础为碎石、粗砂层，基底摩擦系数取0.30，具体计算结果详见表5.4-8。

表5.4-8 挡墙稳定计算成果表

| 工况组合 |  | 基本组合 |  | 特殊组合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工况1 | 工况2 | 工况3 |
| 抗滑稳定 安全系数 | Kc | 1.31 | ＞1.20 | 1.23 |
|  | 〔Kc〕 | 1.20 |  | 1.05 |
| 抗倾覆稳定 安全系数 | K0 | 3.293 | 1.45 | 3.315 |
|  | 〔K0〕 | 1.45 |  | 1.30 |
| 基底应力 （kPa） | σmax | 31.74 | 12.83 | 22.98 |
|  | σmin | 31.29 | 28.22 | 31.90 |
|  | 均值σ | 31.513 | 20.524 | 22.94 |
| 不均匀系数σmax/σmin |  | 1.09 | 1.47 | 1.61 |
| 允许不均匀系数〔σmax/σmin〕 |  | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| 基底应力允许值〔σ〕（kPa） |  | 75 |  |  |
| 1.2〔σ〕 （kPa） |  | 90 |  |  |

本工程挡墙基础全部置于中粗砂层，基底应力计算成果见表5.4-8。从计算可看出，在各运行工况下，基底均不出现拉应力，其最大压应力为90kPa，其它均小于该值。地基允许承载力为75kPa，可见，各工况地基承载力均满足规范要求。

综上，本工程地基承载力、挡墙抗滑稳定及抗倾覆稳定均满足要求。

机电及金属

本工程不涉及机电及金属。

施工组织设计

施工条件

（1）交通条件

本工程位于位于广州市番禺区二塱西街大蕴涌涌口，项目区周边水陆交通畅顺，道路互相贯通，路况良好，施工所需各种材料和设备可由现有公路直达工程区。项目区水路交通同样便利，工程外江出口即为沙湾水道，具有十分便利的水运条件。综上，项目所需的土料、砂石料、块石、水泥等建筑材料均可通过道路、水路运输进入施工现场，交通条件便利。

（2）场地条件

根据现场调查了解，本工程区内地势平坦，大蕴涌左岸为鱼塘和空地，可以作为施工场地利用。施工期可作为临时施工用地，紧凑布置施工期生产、管理及生活设施。此外，也可考虑临时租用附近村居作为施工生活、办公用地，十分便利。

（3）施工供应

本工程所在区域水运、陆路交通便利，施工所需砂石料、水泥、钢材等建筑材料均可在当地采购，混凝土采用商品混凝土，施工用电结合抽水站永久供电线路建设，修配加工和生活可在当地就近解决。施工机械的修配不需要设立专门的修配厂，施工机械遇到故障时，可及时得到维修，保证工程的正常进行。

区域每年5～11月为台风季节，在强台风侵袭下，有时会导致暴潮。由于夏季高温多雨，给工程施工带来不利的影响，须采取相应措施，保证施工质量和施工进度，在一个枯水期内完成工程主体结构施工，确保度汛安全。

施工导截流

（1）防洪标准

根据《水利水电工程施工组织设计规范》，导流设计洪水标准为5年～10年洪水重现期，由于本工程规模小，参考番禺区类似工程经验，本工程导流洪水标准选用5年一遇。

（2）导截流方案

为保证河涌的正常运行，施工期需考虑砌筑围堰和施工导流，施工导流及围堰采用沿河布置纵向围堰，单边施工单边导流。

（3）围堰设计

堰顶高程满足本河涌5年一遇防洪标准。本工程重建挡墙段（K0+101~K0+130)需进行施工围堰。围堰采用砂包围堰，按施工期最高水深1.0m考虑，堰顶宽1.5m，堰高2.3m，砌筑坡比为1:1，围堰迎水面设复合防渗土工膜（为二布一膜，规格为700g/m²）。总长度为48.7m，完工后人工拆除。施工围堰布置见下图。

图7.2-1围堰平面图

图7.2-2围堰断面图

（4）围堰施工

围堰选择在枯水期施工，编织袋装土可在附近料场由人工装料、用手推车运至作业面。

（5）基坑排水

围堰施工完毕后，进行基坑初期排水，排水量包括基坑积水、围堰与基础渗水。经常性排水考虑基坑渗水、降雨和施工弃水。

施工总体布置

根据施工组织设计，按照紧凑布置临时施工设施，将生活区和生产区区分开来的原则布置临时占地。临时施工占地考虑施工临时生活办公区、堆料场、加工厂、设备停放用地等。本工程临时施工工棚占地200m2，施工仓库占地200m2，临时用地总合计为400m2，布置于空地。

施工总进度

工程建设分工程筹建期、工程施工期及工程完建收尾期三个阶段，工程筹建期不计入总工期，主要完成施工征地及施工招投标工作。根据工程区气象和水文条件，工程主体施工的最佳时间是每年旱季，即当年10月中旬至次年4月中旬。因此，工程计划于2024年11月开工，2025年2月竣工，施工计划总工期为4个月。

建设征地与移民

本工程用地均属水利用地，不涉及建设征地及移民安置。

环境影响评价

评价标准

（1）《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月）；

（2）《中华人民共和国防洪法》（全国人大，2002年8月29日）；

（3）《中华人民共和国水法》（全国人大，1997年10月28日）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（1995年10月）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》（1996年5月修正案）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月）；

（7）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年4月修正案）；

（8）《全国生态环境保护纲要》（国务院，国发【2000】38号）

（9）《建设项目环境保护设计规定》（国环字（87）第002号文）；

（10）《广东省建设项目环境保护管理条例》（1994年7月）；

（11）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（1996年8月）；

（12）《建设项目环境保护管理条例》（国务院，国发【1998】36号）；

（13）《建设项目环境保护分类管理名录》（1999年）；

（14）《广东省地表水环境功能区划（试行方案）》（粤府函【1999】553号）；

（15）《水利水电工程可行性研究报告编制规程》（SL618-2013）；

（16）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（17）《环境空气质量标准》（GB3095—1996）；

（18）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-2008）；

（19）《建筑施工场界噪声限值》（GBl2523-2011）；

（20）《污水综合排放标准》（GB8978—1996）；

（21）《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）；

（22）《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）；

（23）《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）。

环境现状调查与评价

本工程区域所在河涌主要行使防洪排涝的功能，根据现状，河涌进行过综合整治，河涌上游无污染性较大的矿产及工业企业，河道来水不含有毒物质。

工程周边不涉及基本农田保护区，无较大居民点分布，主要为空地和鱼塘。本工程区域生态环境由于地区人为开发活动，已由自然生态环境转为城市人工生态环境，周边空地零散分布陆生植物，植物种类组成成分比较简单，没有发现国家和广东省规定的保护植物。根据地图显示，工程区域四周有大片的荔枝林、鱼塘、滩地，据了解，未发现野生珍稀动物。

环境保护目标

（1）生态保护目标

保护工程区域内生态系统的完整性，使工程周边的生态环境质量不应本工程的实施而受到显著的影响，生态环境的破坏也能得到全面的修复。

（2）水质保护目标

水环境影响区域主要是二塱水闸以下的内涌，外江水质不因工程的施工受到显著的影响。本工程施工期间产生的生产废水和生活污水应经过有效处理达标后排放于指定地点，避免对河涌水质产生明显影响。

（3）环境空气质量保护目标

根据《广州市人民政府关于印发广州市环境空气功能区区划（修订）的通知》（穗府[2003]17号文）的要求，工程所在地的环境空气属于二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本工程实施过程中应保护工程所在地的环境空气，使之不因工程的实施而降低环境空气质量，影响居民生活。

（4）声环境保护目标

工程区域内主要是农渔业用地，夹杂着居民建筑物，本工程的实施应保护居民休息、睡眠，减小噪音影响。

（5）人群健康保护目标

工程施工期施工人员传染病、流行疾病发病得到有效控制。

环境影响分析

工程对环境的有利影响

（1）本次工程的主要任务是抢险、加固，工程建成后能有效提高区域边坡稳定性，缓解区域洪涝灾害威胁，避免人员生命财产安全受到危害，稳定社会，保证社会正常的生产和生活活动有序进行，为流域内地区经济社会发展提供稳定、安全的社会环境；

（2）工程的建成满足区域经济社会快速发展产生的美观需求，为创造良好的人居环境以及对未来大蕴涌两岸景观绿化改造工程提供了条件，对周边生态环境改变有重大影响。

工程对环境的不利影响

工程实施对环境的不利影响主要在施工期，主要有以下几点：

（1）水环境影响

施工期水环境影响主要是施工人员生活污水、施工生产废水及围堰填筑拆除可能对周围水环境造成的影响。生活污水和生产废水经处理达标后进行综合利用，不会对区域内水环境的水质造成不良影响，围堰填筑拆除期间引起的水中悬浮物增加影响时间短且范围小，对河道的水质影响也有限。

（2）噪声影响

施工期噪声主要来自施工的施工机械和机动车辆，影响周围几百米左右以内的区域，对附近居民及施工人员产生干扰，造成噪声污染。根据现场，本工程周围主要是种植地、鱼塘，对村庄居民的影响较小，而且可以安排合理的施工计划及采取合理的措施继续降低施工噪声带来的影响。施工期的影响是暂时的，随着施工的结束，施工带来的不利影响也就随着结束。

（3）环境空气影响

施工期，开挖填筑、物料运输等施工活动产生的扬尘会对周边环境造成一定的不良影响，而且扬尘会直接危害到施工人员的身体健康。由于本工程地处江边，空气较湿润，在施工过程中，只要通过洒水抑尘等措施，施工产生的扬尘对周围环境影响很小。

除了扬尘外，施工过程中施工机械与运输车辆排放的尾气对大气及周边地区造成一定污染。施工机械数量较少，施工区较为开阔，排放的废气排放量小，总体对空气质量的影响很小，对周围环境的影响甚微。

（4）水生生态环境影响

本工程施工过程中会扰动河涌，造成悬浮物浓度增加，底质污染物释放，河涌散发阵阵臭味，影响水生态环境。

只要采取合理的保护措施，并加强施工组织管理，以上不利影响均可得到减免，而且施工期的影响是暂时的，随着施工的结束，施工带来的不利影响也就随之结束。因此，从环境保护角度分析，分析结果认为有利影响范围广，时间长，而不利影响相对范围小，且多为暂时性影响。由此可知，本工程无制约工程开发的环境因子，从环境角度衡量该工程是可行的。

环境保护对策措施

水环境保护措施

（1）建材堆放时加以覆盖，防止雨水冲刷。

（2）含有害物质的建筑材料（如施工水泥等）应远离饮水井和水源地，各类建筑材料应有防雨遮雨设施，水泥材料不得倾倒于堤上，工程废料要及时运走。

（3）工程施工过程中，为防止施工对水体的污染影响，应合理组织施工程序和施工机械。施工中产生的废渣按要求运到规定的地方堆放，不得任意丢弃在水中。施工点要设置沉砂池，防止泥沙直接进入水体。

（4）严格管理施工机械和运输车辆，严禁油料泄漏和倾倒废油料。施工机械、运输车辆的清洗水及施工机械的油污要集中处理，达标后排放。有油污的固体废弃物不得随地乱扔，与废油渣一齐集中推放处理。

气环境保护措施

施工期大气污染防治措施主要是降低施工期粉尘散落和运输过程扬尘的措施，由于物料运输车辆泥土带出和撒漏，会使施工场产生扬尘污染。由于本工程地处江边，空气较湿润，在施工过程中，只要通过洒水抑尘，覆盖运输，保持车辆整体整洁，防止沿途撒漏，清理撒漏现场等措施，施工产生的扬尘对周围环境影响就不大。

燃油废气控制采取以下措施：

（1）运输车辆和以燃油为动力的施工机械应使用国家规定的标准燃油，严禁使用劣质燃油，同时合理布置运输车辆行驶路线，保证行驶速度；减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放。

（2）加强对燃油机械设备的维护和保养，对于发动机耗油多、效率低、排放尾气超标的老、旧车辆，及时更新，保持设备在正常良好的状态下工作。同时燃油机械应安装尾气排放净化器，使尾气能够达标排放。

声环境保护措施

本工程噪声影响主要发生在施工期，施工单位应对噪声源采取减振、消声、隔音等措施，力求使施工场界噪声符合《建筑施工场界噪声限值》等相关规范要求，以减少其对临时生活区及附近居民区的直接影响。采用的噪声防治措施如下：

（1）合理安排施工场地，统一布局，合理安排施工时间，合理布局施工现场，避免局部声级过高。

（2）尽量选用低噪声机械设备，同时加强保养和维护，降低设备运行时的噪声，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（3）严格控制施工时间，合理安排施工的活动计划，禁止在中午（12:00～14:00）和夜间（22:00～次日8:00）期间进行产生较高噪声的施工活动，避免夜间施工以保障施工区及其周围居民有良好的生活和工作环境；若因工程进度要求或抢险需要连续施工作业时，则提前5天向当地环保主管部门申报，领取《夜间噪声排放证》，并设立施工公告牌，接受市民监督，以取得市民谅解，防止扰民事件发生。

（4）在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障。

（5）车辆出入现场时尽量低速、禁鸣，重型车辆夜间禁止通行。

采取上述环保措施后，本项目建设期的噪声影响程度可降低至人们可接受的程度。

固体废物处理

本工程产生的生活垃圾应设置垃圾堆放设施，分类收集，定点堆放，由当地环卫部门清理后，运至垃圾填埋场填埋。

本工程渣料弃至专门的渣场填埋处置，符合无害化处理要求。但为了避免弃渣造成水土流失，根据主体工程施工特点和施工布置要求，应采取相应的防护措施以减少水土流失，水土保持措施见水土保持部分。

人群健康保护

（1）卫生检疫与预防接种:

为防止施工人员将传染性疾病带入施工区，在施工人员进场前进行卫生检疫，按20%比例抽检，抽检项目主要包括传染性肝炎（新冠肺炎）、肺结核、流脑、疟疾等传染病流行性疾病，限制传染病患者进入施工区，切断传染病的传染源。

在施工人群中重点开展伤寒、出血热、疟疾等疾病的预防免疫工作，防止危害较大的传染性疾病在施工人群中暴发和交叉感染，保护施工人员身体健康。

老鼠、苍蝇和蚊子是疟疾、伤寒等肠道传染病的传播媒介，在工程施工期间，施工单位在施工营地开展一次灭鼠、灭蚊活动。经常性地对生活营地、工作环境及生活设施进行消毒和卫生清扫。

（2）公共卫生:

针对工地就餐集中特点，应加强对施工区食堂的卫生监督与管理，保证饮食的清洁卫生。施工现场和生活区拟修建临时厕所2座，设置垃圾桶5个。生活垃圾委托当地环卫部门及时清运、处理。工程完工后拆除临时厕所，并进行消毒无害化处理。

水生生态环境保护

生态资源保护主要包括工程区及附近的陆地生态资源和水生生物保护。

（1）陆地生态资源保护措施

①尽量缩短施工时间，施工完毕，立即恢复植被。

②加强对施工人员的环保教育，保护自然资源，不准乱砍伐林木。

③施工车辆应在施工道路上行驶，以免损现状植被。

（2）水生生物保护措施

①尽量缩短建设工期，减少水体扰动、悬浮物增加等对水生生物的影响。

②切实落实水土保持措施，防治施工期和运行期因水土流失而增加的悬浮物对水生生物带来不利影响。

环境管理及监测

环境管理

根据《建设项目环境保护设计规定》中的第二条的规定，为保护好施工区的环境，须加强环境管理与监督。应设置环境管理办公室，配备1名环境管理人员，负责工程施工各项环境管理工作。可以委托当地有资质部门，负责工程及周围的环境监测工作，掌握工程建设对周围环境的影响，以便及时采取相应措施。

环境监测

环境监测是强化环境监督管理的重要手段。在工程监测部门中，可通过招投标方式确定环境监测人员。配备环境监理工程师1名，在施工现场对环境保护工作进行监督检查，要求施工经营单位限期完成有关环境保护工作。

环境监理工程师定期编报环境监理日志、环境监理报告报环境管理办公室。提出存在的重大环境问题和解决问题的建议。

监测目的及内容

（1）监测目的及内容

为了随时掌握各施工阶段的污染程度和范围，拟对施工区水质、环境空气质量、噪声、人群健康进行监测，以便于检验环保措施的实施效果和优化调整环保措施，并为工程建设环境管理、环境监理及工程竣工验收等提供科学依据。

（2）水质检测

监测项目：水温、pH、溶解氧、悬浮物、CODMn、BOD5、氨氮、总磷、总氮、挥发酚、铜、砷、汞、镉、六价铬、氰化物、石油类、大肠菌群等，共计18项。

监测方法：各项目均按《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中规定的方法进行水质监测。

监测频率：主体工程施工期开始至结束后两个月间每两个月监测一次。

（3）空气质量监测

监测项目：TSP。

监测方法：按《环境空气质量标准》（GB3095－96）中规定的方法进行监测。

监测频率：开工前监测一次，主体工程施工期每四个月一次。

（4）噪声监测

监测项目：等效声级。

监测方法：按《城市区域环境噪声测量方法》（GB/TI4623－93）规定执行。

监测频率：开工前监测一次，主体工程施工期每四个月一次。

（5）人群健康监测

监测对象：重点是施工作业人员。

监测内容：主要调查施工人员中各种传染病的发病情况，并对可能发生的主要传染病进行监测。

监测频率：施工准备期、施工高峰期和工程完建前各1次。

评价结论与建议

本工程对环境的不利影响主要发生在施工期，但通过采取相应措施均可避免或减轻到最低限度，随着施工期的结束，不利影响将消失。

本工程主要工程任务为堤身灌浆、重建堤顶路基及路面，修复路侧绿化灌木，重建外侧钢筋砼挡墙及修复墙顶石材栏杆，重建堤顶沿线污水管。

工程建成后，将有效提高区域边坡稳定性，缓解区域洪涝灾害威胁，解决了城市发展的后顾之忧，保障了人民生命财产的安全，有利于促进区域经济和社会的可持续发展。因此，从环境影响评价的角度出发，工程建设是可行的。

水土保持

概述

编制依据

（1）《中华人民共和国水土保持法》；

（2）《中华人民共和国水土保持法实施条例》；

（3）《广东省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》；

（4）《广东省水土保持补偿费征收和使用管理暂行规定》；

（5）《广东省人民政府《关于划分水土保持“三区”的通告》；

（6）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

（7）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）；

（8）《水土保持综合治理规划通则》（GB/T15772-2008）；

（9）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453-2008）；

（10）《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）；

（11）《水利水电工程水土保持技术规范》（SL575-2012）等。

项目概况

本工程主要工程任务为堤身灌浆、重建堤顶路基及路面，修复路侧绿化灌木，重建外侧钢筋砼挡墙及修复墙顶石材栏杆，重建堤顶沿线污水管。

项目所在区域属亚热带海洋性季风气候，气温受偏南季候风影响，暖湿多雨，光照充足，无霜期长。多年平均气温22.1℃，最高气温38.4℃（2016年7月），最低气温-0.4℃（1967年1月），多年平均相对湿度79%。多年日照时数在1472小时左右，无霜期357天。根据月份变化，7月份日照时间最长，最高达236.3小时。其次是8月份，为222小时。2～3月份最短，每月日照仅100小时左右。整个5～12月，平均月日照时间在150小时以上。多年平均降雨量为1633mm。

项目区土壤侵蚀类型为水力侵蚀，区域侵蚀强度微度。依照《关于划分全省水土流失重点防治区的公告》（粤农水【2000】23号），项目区所在地广州市不属国家级、广东省水土流失重点预防和重点治理区，属于两区之外。

项目区水土流失影响分析

本工程规模相对不大，主要材料土、砂、石全部向当地料场购买，属商品，工程没有开采料场取土取砂石的相关需要。故在主体工程总体布置、渣料场规划、施工组织设计等方面，本项目不存在制约性的水土保持问题。

因此，从水土保持角度出发，本工程布局、施工组织设计合理，工程建设不存在水土保持制约性因素，本工程的建设是可行的。

劳动安全与工业卫生

设计依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》

（2）《中华人民共和国劳动法》

（3）《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》

（4）《生产过程安全卫生要求总则》

（5）《工业企业设计卫生标准》

（6）《工业企业厂界噪声标准》

（7）相关国家相关法律、法规及政府有关文件。

危险与有害因素分析

为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，确保建设工程安全卫生设施符合国家规定的标准，做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（简称“三同时”）。

对工程建成投入运行后，可能存在的直接危及劳动者人身安全和身体健康的各种因素，采取符合规范要求的工程防护措施进行了阐述。做到工程投产后，保障劳动者在劳动中的安全和健康的要求。

在对本地区各种自然环境状况进行了调查研究和分析工作的基础上，从总体布置到各项建筑物的设计及机电设备选择均已充分考虑到本工程的实际情况，严格按相关的规程规范要求设计，建筑物间的安全距离、各建筑物内的安全疏散通道、永久交通道路等均满足规范要求。

根据工程所在地的自然、社会条件和周边情况，分析了在工程建设和运行中影响劳动安全与工业卫生的主要危险和有害因素，主要危害因素的为洪（潮）灾害和塌方。

在本工程设计过程中，针对上述可能对劳动安全与工业卫生构成影响的因素进行了充分考虑，采取了有效的防范措施。

洪（潮）灾害方面，采用了符合相关防洪标准的内外江围堰进行防洪（潮），可以有效应对风险。塌方方面，一方面采取了基坑开挖支护措施，另一方面，设计了安全监测措施。通过变形和沉降监测，可以及时发现安全隐患，及时采取相应措施。施工时边坡做好支护、防水及排水措施；对边坡稳定有必要的预警系统，确保工程施工人员及设备安全。

劳动安全措施

防火、防爆安全

本工程的防火、防爆安全设计贯彻“预防为主、防消结合”的方针，实行防火安全责任制。主要消防措施包括：

（1）建立专职消防队，配备消防器材，训练人员上岗值班。

（2）在消防设施和器材上设置安全标志、并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效。

（3）制定本工程的消防安全制度、消防安全操作规程。

（4）实行防火安全责任制，确定本枢纽和所属各部门、岗位的消防安全责任人。

（5）对职工进行消防安全培训。

（6）保障各个疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。

发生火灾后，紧急广播通知在场人员进行扑救，并通知专职消防队进入事故现场。指示在场人员按指示的方向疏散避难；通知医疗卫生人员利用急救车抢救烧伤和电击伤害人员，伤情严重者送城市医院急救。

防机械伤害、防坠落措施

（1）楼梯、爬梯、平台均设扶手并采取防滑措施。

（2）阀门起吊设施所用钢丝绳、滑轮、吊钩符合《起重机械安全规程》（GB6067-2010）的有关规定。

（3）施工机械运作范围布设安全标志，并设安全检测人员，减少机械对人身伤害。

（4）高边坡开挖符合稳定要求，避免塌方。

（5）施工期高空作业时，必须按照操作规程进行操作，做好安全防护措施，以免造成安全事故。

安全生产教育

广泛开展安全生产的宣传教育，使现场人员真正认识到安全生产的重要性，懂得安全生产、文明生产的科学知识，牢固树立安全第一的思想。企业要建立经常性的安全和培训考核制度，具体包括如下三个方面。

（1）新工人（包括合同工、临时工、学徒工、实习和代培人员）必须事先进行安全教育。教育内容包括安全技术知识、设备性能、操作规程、安全制度和严禁事项，并经考试合格后，方可进入操作岗位。

（2）电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重机、打桩机和各种机动车辆司机等特殊工种工作，除进行一般安全教育外，还要经过本工程的安全技术教育，经考核合格发证后，方可获准独立操作。

（3）采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时，要对操作人员进行新技术和新岗位的安全教育，未经教育不得上岗操作。

安全生产的检查、监督

除应经常进行安全检查外，还要组织定期检查、监督。企业每季、工区每月、施工队每半月组织一次检查。检查要发动群众，要有领导干部、技术干部和工作人员参加，边检查，边整改。

每次检查要有重点、有标准，要评比记分，列入本单位考核内容。

检查以自查为主，互查为辅。以查思想、查制度、查纪律、查领导、查隐患为主要内容。要结合季节特点，开展防洪、防雷电、防坍塌、防高处坠落、防煤气中毒等“五防”检查。

制定整改计划，定人、定措施、定经费、定完成日期。在隐患没有消除前，必须采取可靠的防护措施，如有危及人身安全的紧急险情，应立即停止作业。

工业卫生

防噪声及防振动

生产管理用房的各部位噪声限制值均按《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》相关规定要求进行设计：

（1）生产管理楼内办公室、会议室、试验室噪声限制值为60（dB）。

（2）作业场所和生产设备房间噪声限制值为85（dB）。

（3）设计中选用噪声和搌动水平符合国家现行有关标准的设备，必要时，应对设备提出允许的限制值，或采取相应的防护措施。

温度与湿度控制

作业环境不良，会使作业人员处于身体疲劳、视线不清、注意力不集中、反应迟钝、昏昏欲睡状态，使操作失误增多，所以也是导致事故发生的危害因素。高温环境会引起中暑，长期高温作业（数年）可出现高血压、心肌受损和消化功能障碍病症。工程各类工作场所的室内空气均应控制在一定的温度和湿度。

（1）办公楼、调度室等作业场所的空气质量、湿度随大气环境变化而变化，室内温度应有空调设备调节。

（2）在夏季高温环境中作业和施工时，应采取必要的遮挡日晒和防暑降温措施。连续工作时间不宜过长，要符合有关规定，要合理安排工作时间。

防尘、防污、附腐蚀、防毒

（1）公路施工过程中产生的大量粉尘，宜采取防止尘埃扩散的措施。经常检查劳动保护用品，保证其有效性。严格管理，不允许在工作场所进食、吸烟。

（2）易发生火灾的部位应设置事故排烟设备。

（3）生产生活用房的建筑装修材料，一定要选择符合国家有关卫生标准规定的达标产品，防止散发有毒有害物质或放射性物质，危害人体健康。

防电磁辐射

变压器、配电装置等设备产生较强电磁场，在此作业场所工作人员的辐射防护要求应符合有关规定。

按照电磁辐射防护三原则（屏蔽、防护距离和缩短照射时间）采取对策措施，使各区域工作人员受到的辐射照射不超过标准规定的个体剂量限值。

安全卫生设施

辅助用室

（1）工程管理区设有医疗室、生活区食堂等生活福利建筑。辅助用室要求符合《工业企业设计卫生标准》。

（2）在工作场所附近，设置一定数量的淋浴室用于淋浴。

（3）在工作场所附近，根据需要设置休息室。休息室可兼作学习、进餐等之用。并考虑生活垃圾的存放和清扫方便。

（4）在休息室附近设置厕所，所有厕所污水，必须经过处理后才允许排入地面水体。

安全卫生管理机构及配置

项目部下设安全卫生管理机构，负责工程项目安全卫生方面的宣传教育和管理工作。

安全生产是水利工程顺利运行的重要保证，需由主要领导主管该工作，并经常对职工进行安全生产方面的培训。

卫生管理机构与生产、生活区的医务室统一考虑，管理人员由医务室医务人员兼任。

为保证职工的卫生管理和生产安全，专职机构可配置一定数量的声级计、温度计、照度计、振动测量仪等监测仪器设备和必要的安全宣传设备和用品。

节能评价

设计依据

- 《中华人民共和国节约能源法》

- 《中华人民共和国可再生能源法》

（3）《中华人民共和国建筑法》

（4）《中华人民共和国清洁生产促进法》

（5）《国务院关于加强节能工作的决定（国发[2006]28号）》

（6）《工业企业能源管理导则（GB/T15587-2008）》

（7）《节电措施经济效益计算与评价（GB/T13471-2008）》

（8）《公共建筑节能设计标准（GB50189-2015）》

（9）《节能监测技术通则（GBl536-2009）》

（10）《交体法发[1995]607号《关于交通行业基本建设和技术项目工程可行性研究报告增列“节能篇（章）”暂行规定》；

（11）《交体法发[1996]354号《〈关于交通行业基本建设和技术项目工程可行性研究报告增列“节能篇（章）”暂行规定〉实施细则》；

（12）《水运工程节能设计规定》JTS150-2007；

（13）《交通行业实施节约能源法细则》（交体法发[2000]306号文）；

（14）《港口基本建设（技术改造）工程项目设计能源综合单耗评估》；

（15）国家颁发的有关节能政策、法规。

能耗分析

设计应选用节能型产品，合理利用能源，积极采用国内外节约能源的新工艺、新技术、新设备，优先选用技术先进、安全可靠、操作灵活、能耗低、污染少、有节能措施的产品。

排水泵运转间隔时间，以达到节约电能的目的。

节能效果综合评价

本工程工程实施后，提高了区域防洪排涝能力，是保证社会和谐，促进经济可持续发展的准公益性工程，在政治上和经济上均具有重大意义。本工程建成后，有利于促进当地社会经济及其它各项事业的可持续发展。工程建设符合国家、地方和行业的节能设计标准，工程总体布置、施工组织及机电设备选择充分进行方案比选并考虑节能原则，工程采取的节能措施合理可行。

海绵城市建设

设计依据

相关政策文件

- 《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75号）；

- 《住房城乡建设部关于印发海绵城市专项规划编制暂行规定的通知》；

- 《住房城乡建设部办公厅关于印发海绵城市建设绩效评价与考核办法（试行）的通知》（建办城函〔2015〕635 号）；

- 《广东省人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》（粤府办〔2016〕53 号）；

- 《广州市住房和城乡建设委员会 广州市水务局广州市国土资源和规划委员会广州市林业和园林局关于印发实施广州市海绵城市建设工作方案的通知》（穗建督办〔2016〕1701 号）等法律法规文件；

- 《广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省海绵城市建设实施指引(2016-2020 年)的通知》（粤建城〔2017〕188号）；

- 《广州市住房城乡建设委广州市水务局 广州市国土资源和规划委员会广州市林业和园林局关于印发广州市海绵城市规划建设管理暂行办法》的通知（穗建规字〔2017〕6号）；

- 《广州市国土资源和规划委员会关于做好海绵城市规划编制深化有关工作的函》（穗国土规划函〔2018〕1506号）。

采用的主要规范和标准

- 《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》；

- 《海绵城市建设绩效评价与考核办法（试行）》；

- 《海绵城市专项规划编制暂行规定》（建规[2016]50号）；

- 《海绵城市建设评价标准》（GB/T 51345-2018）；

- 《海绵城市监测技术指南》；

- 《广州市海绵城市规划建设管理暂行办法》；

- 《广州市海绵城市规划建设管理暂行办法》（穗建规字〔2017〕6号）；

- 《广州市海绵城工程施与质量验收标准》（试行）；

- 《广州市海绵城建设技术指引及标准图集》（试行）；

- 《广州市海绵城市绿地建设指导意见（试行）》

- 《广东省海绵城市建设管理与评价细则》

- 《广州市建设项目雨水径流控制办法》

- 《广州市海绵城市规划设计导则》

- 《广州市水务工程项目海绵城市建设技术指引》 （2019.11）

- 《广州海绵城市建设工程施工与质量验收标准》

- 《广州市海绵型道路建设技术指引》

- 《广州市海绵城市建设指标体系（试行）》

- 《广州市建设项目雨水径流控制办法》

- 《番禺区海绵城市专项规划》。

项目概况

工程基本情况

桥南街大蕴涌排涝通道改造工程分二塱西街侧及二塱东街侧，二塱西街侧改造范围位于二塱水闸上游约160~320m处，改造总长度为160m；二塱东街侧改造范围位于福愉东路以南约50~86m处，改造总长度为36m。

区域自然条件

- 降雨

流域内多年平均降雨量 1633mm，最大年降雨量为2653mm，最小年降雨量为 1030mm。

- 地表水

场区内地表水主要为大蕴涌及沙湾水道，大蕴涌流域面积为0.7km2

- 地下水

地下水埋深一般为0.50～2.50m不等，其主要补给来源为大气降水及河涌水。地下水的排泄以蒸发为主，其次为人工开采和侧向径流排入河涌。

现状情况分析

- 下垫面情况

设计范围内下垫面现状为硬质铺装的透水砖和混凝土路面、下沉式绿地和植草护坡。

- 水环境现状

周边雨水散排入河涌。

设计内容

相关上位规划、规划设计条件要求

广州市海绵城市建设旨在构建健康的区域水生态系统，为城市发展提供完善的水生态系统服务；综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，将70%的降雨就地消纳和利用。到2020年，城市建成区20%以上的面积达到目标要求;到2030年，城市建成区80%以上的面积达到目标要求。水安全方面，完善和提升地表、地下蓄排水系统，有效防范城市洪涝灾害，有效应对50年一遇暴雨，防洪标准达20～200年一遇。

设计原则

- 安全为本。以保护人民生命财产安全和社会经济安全为出发点，综合采用工程和非工程措施，提高低影响开发设施的建设质量和管理水平，消除安全隐患，增强防灾减灾能力，保障城市水安全。

- 生态优先。应遵循海绵城市建设的宗旨，保护山水林田湖草等自然生态格局，维系生态本底的渗透、滞蓄、蒸发（腾）、径流等水文特征，保护和恢复降雨径流的自然积存、自然渗透、自然净化。

- 系统协调。应遵循海绵城市建设的技术路线与方法，目标与问题导向相结合，按照“源头减排、过程控制、系统治理”理念系统谋划，因地制宜，灰绿结合、蓝绿交融，采用“渗、滞、蓄、净、用、排”等方法综合施策。

- 因地制宜。项目建设中应遵循因地制宜原则，结合本地气象、水文、地质特征等合理选用海绵措施，避免大拆大建，实现设施建设及后期管理维护成本的最优化。

设计目标

根据《广州市海绵城市专项规划》、《番禺区海绵城市建设工作专责小组办公室转发《关于海绵城市建设等有关工作的协调意见》的通知》、《番禺区海绵城市专项规划》等文件相关规定，番禺区共199个管理单元，划分出216个管控单元（二级分区），同时将年径流总量控制率目标分解到各216个规划管控单元（二级分区）。具体分区如图17.3-1所示。

图13.3-1  海绵管控分区总图

表13.3-1  工程所在管控单元海绵指标表

| 一级分区名称 | 管控单元编号 | 管控单元对应管理单元编号 | 管控单元面积（hm2） | 管控单元调蓄容积（m3） | 年径流总量控制率 | 设计降雨量（mm） | 年径流污染削减率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陇枕围分区 | YZ-095 | BC0911 | 133.42 | 21607.3 | 58.7% | 18.74 | 43% |

建设项目海绵城市目标取值计算见本章附表1。

根据《广州市海绵城市专项规划（2016-2030）》（广州市国土资源和规划委员会，2017.6），广州市海绵城市建设目标及指标如下：

- 水生态目标与指标

- 建成区年径流总量控制率70%，近期到2020年，20%建成区应达到目标要求，远期到2030年，80%建成区应达到目标要求；

- 到2020年，生态岸线恢复率不低于80%；

- 近期水域面积率应达到10.15%，远期水域面积率应达到11%。

- 建设后城市平均热岛程度有所下降。

- 水安全目标与指标

- 广州市中心城区排水防涝标准有效应对不低于50年一遇暴雨；

- 中心城区防洪标准达到200年一遇标准，外围城区及重要堤围达到50-100年一遇标准，重点地区中小河流的防洪标准提高到20-50年一遇标准；

- 新建项目，新建、扩建和成片改造的区域设计重现期不小于5年，重要地区（含立交桥、下沉隧道）设计重现期不低于10年。己建城区中特别困难区域经论证后可按2～3年重现期标准改造，中心城区地下通道和下沉式广场等设计重现期30-50年。

- 水环境目标与指标

- 近期到2017年，城市建成区基本消除黑臭水体，到2020年，对于划定地表水环境功能区划的水体断面，消除劣V类，地表水水质优良（达到或优于II类）比例进一步提升。远期到2030年，海绵城市建设区域内的河湖水系水质不低于《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，且优于海绵城市建设前的水质；城市建成区黑臭水体总体得到消除，地表水水质优良比例进一步提升；

- 以一年为周期，以固体悬浮物（SS）的削减量计算，新建项目年径流污染削减率不低于50%，改建项目年径流污染削减率不低于40%；

- 近期到2020年，全市城镇污水处理率达到95%，中心城区污水处理率达到95%，农村生活污水处理率达到70%。到2030年广州全市城镇污水处理率应达到95%以上，中心城区污水处理率应达到100%，农村生活污水处理率达到80%以上。

- 水资源目标与指标：

- 城市污水再生利用率在包含生态补水的前提下不低于15%；

- 广州市雨水资源利用率应不低于3%；

- 公共供水管网漏损率控制在10%以下。

广州市海绵城市建设指标见表17.3-2。

表13.3-2 广州市海绵城市建设指标体系表

| 类别 | 序号 | 指标 | 目标值 |  | 约束性/鼓励性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近期（2020年） | 远期（2030年） |  |
| 水 生 态 | 1 | 年径流总量控制率 | 58.7%（20%建成区达到目标） | 58.7%（80%建成区达到目标） | 强制性 |
|  | 2 | 生态岸线恢复 | 80% |  | 强制性 |
|  | 3 | 水域面积率 | 10.15% | 11% | 强制性 |
|  | 4 | 森林覆盖率 | 42.5% | 44.15% | 强制性 |
|  | 5 | 城市热岛效应 | 平均热岛强度有所下降 |  | 引导性 |
| 水 环 境 | 6 | 水环境质量 | 对于规划地表水境功能区划的水体断面，消除劣Ⅴ类，城市建成区基本消除黑臭水体，地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例进一步提升 | 海绵城市建设区域内的河湖水系水质不低于（地表水环境质量标准）Ⅴ类标准，且优于海绵城市建设前的水质；城市建成区黑臭水体总体得到消除，地表水水质优良比例进一步提升 | 约束性 |
|  | 7 | 城市污水处理率 | 全市城镇95%，中心城区：95%，农村生活污水：70% | 全市城镇95%，中心城区：100%，农村生活污水：80% | 强制性 |
|  | 8 | 径流污染消减率 | 新建项目50%，改建项目40%，20%建成区达到目标 | 新建项目50%，改建项目40%，80%建成区达到目标 | 强制性 |
| 水 资 源 | 9 | 污水再生利用 | ≥15% |  | 强制性 |
|  | 10 | 雨水资源利用 | ≥3% |  | 约束性 |
|  | 11 | 城市公共供水管网漏损率 | ＜10% |  | 引导性 |
| 水 安 全 | 12 | 城市排水排涝标准 | 中心城区有效应对不低于50年一遇暴雨 |  | 强制性 |
|  | 13 | 城市防洪（潮）标准 | 中心城区200年一遇 |  | 强制性 |
|  | 14 | 雨水管渠设计标准 | 新建、扩建和成片改造区域重现期不小于5年，重要地区重现期不低于10年 |  | 约束性 |

同时，《番禺区海绵城市专项规划》中还对番禺区各排水分区年径流总量控制率进行了划分，番禺区各排水分区年径流总量控制率见表17.3-3。

表13.3-3 番禺区各排水分区年径流总量控制率一览表

| 编号 | 排水分区名称 | 设计降雨量（mm） | 年径流总量控制率（%） | 建设用地 综合径流系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南大围分区 | 24.35 | 66.9 | / |
| 2 | 石北围分区 | 27.48 | 70.5 | / |
| 3 | 雁州水闸排涝区 | 24.00 | 66.4 | / |
| 4 | YZ-095 | 18.74 | 58.7 | / |
| 5 | 九如围分区 | 20.81 | 62 | / |
| 6 | 沙滘围分区 | 25.83 | 68.7 | / |
| 7 | 大学城分区 | 20.57 | 61.6 | / |
| 8 | 大涌围分区 | 27.51 | 70.6 | / |
| 9 | 南村围分区 | 25.07 | 67.8 | / |
| 10 | 砺江河流域分区 | 24.80 | 67.4 | / |
| 11 | 莲花围分区 | 25.28 | 68 | / |
| 12 | 广州新城分区 | 23.06 | 65.2 | / |
| 13 | 海鸥围分区 | 22.24 | 64.1 | / |
| 14 | 大刀沙分区 | 18.67 | 58.6 | / |
| 15 | 观音沙分区 | 22.60 | 64.6 | / |

根据《番禺区海绵城市专项规划》，番禺区主要海绵城市建设指标见表17.3-4。

表13.3-4  番禺区主要海绵建设指标一览表

| 类别 | 序号 | 指标 | 目标值 |  | 约束性/鼓励性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近期（2020年） | 远期（2030年） |  |
| 水 | 1 | 年径流总量控制率 | 58.7%（20%建成区达到目标） | 58.7%（80%建成区达到目标） | 约束性 |
| 生态 | 2 | 河道生态岸线比例 | 50%以上 | 50%以上 | 约束性 |
|  | 3 | 水域面积率 | 不低于现有水域面积率（15.03%） |  | 约束性 |
|  | 4 | 森林覆盖率 | 不低于现状森林覆盖率（7.9%） |  | 约束性 |
|  | 5 | 城市热岛效应 | 缓解 | 明显缓解 | 鼓励性 |
| 水 | 6 | 水环境质量 | 对于规划地表水境功能区划的水体断面，消除劣Ⅴ类，城市建成区基本消除黑臭水体，地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例进一步提升 | 1、海绵城市建设区域内的河湖水系水质不低于（地表水环境质量标准）Ⅴ类标准，且优于海绵城市建设前的水质； | 约束性 |
| 环境 |  |  |  | 2、城市建成区黑臭水体总体得到消除，地表水水质优良比例进一步提升 |  |
|  | 7 | 城市污水处理率 | 95% | 95% | 约束性 |
|  | 8 | 径流污染消减率 | 新建项目50%，改建项目40%，20%建成区达到目标 | 新建项目50%，改建项目40%，80%建成区达到目标 | 约束性 |
| 水 | 9 | 污水再生利用 | ≥3%（含生态补水） | ≥10%（含生态补水） | 约束性 |
| 资源 | 10 | 雨水资源利用 | 不低于1.5% | 不低于3% | 约束性 |

设计参数

- 峰值径流系数计算

- 年径流总量控制率计算

- 海绵设施控制体积计算

- 设计调蓄容积计算

- 污染物削减率计算

- 下沉式绿地率计算

海绵城市设施方案

一般来说，水利工程的海绵设计可通过河道两边的景观绿地和生态护坡、生态停车场等，共同组成滞、蓄、净一体的海绵生态绿廊。主要海绵设施包括雨水花园、下凹式绿地、透水砖铺装和生态碎石草沟等。

海绵城市设计

根据本项目竖向地形特点和用地区域相关建设规划、水文径流特性和地块排水特点等因素综合考虑，以大蕴涌为界将项目用地分为左岸1个汇水分区，确保雨水在子汇水区控制。汇水分区见下图，其中，汇水面积为1960.74m2。

图13.3-2  汇水分区图

适合广州地区选用的各类海绵设施功能、控制目标、经济性和效果等比选情况见表19.5-1。考虑到本工程为排涝通道改造工程，主要建筑物为堤岸，用地范围较小，难以布置较大面积的海绵设计。故从工程实际出发，初步考虑在工程管理区及堤岸内涌侧护坡设置与空间和功能相适应的海绵设施，以实现滞、蓄、净等海绵功能，同时，根据海绵城市相关要求，对项目区域内的植物进行选型。植物选型应在遵循适地适树的原则上，以既耐水淹又能耐干旱耐瘠薄的本土植物品种为主，在充分保证植物能够应对各种生存条件的同时兼顾植物搭配所产生的美化功能。

根据比选情况和项目实际情况，本阶段考虑大蕴涌防洪排涝通道采用透水混凝土路面和下凹式绿地相搭配的海绵设计方案，断面结构设计见图13.3-3、图13.3-4。

表13.3-6  海绵设施比选表

海绵设施平面布置及方案设计海绵设施断面结构设计见图13.3-4~ 13.3-5。

图17.3-4 透水混凝土路面断面结构图

图13.3-5  下凹式绿地断面结构图

年径流总量控制率计算与校核

下垫面分析与雨量径流系数计算

通过自然与人工强化的渗透、滞蓄、净化等方式控制城市建设下垫面的降雨径流，是保证年径流总量控制和污染削减的基础。根据工程区水体、土壤、道路和植被的分布状况，得到下垫面总体布局和统计情况，工程区下垫面共计3类，包括机动车道路（堤顶路）、绿地和水面，下垫面分布及面积统计见下图和下表。

图13.3-6  下垫面总体布局图

表13.3-7  下垫面分类统计一览表

| 序号 | 下垫面类别 |  | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路 | 透水混凝土 | 623.25 |
|  |  | 蘑菇石贴面 | 105.49 |
| 2 | 绿地 | 下沉式绿地 | 323.15 |
| 3 | 水面 | 水面 | 908.85 |
|  | 合计 |  | 1960.74 |

表13.3-8 下垫面组成及径流系数一栏

| 下垫面类型 | 面积（m2） | 径流系数 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬质路面 | 623.25 | 0.25 | 31.79% |
| 亲水平台 | 105.49 | 0.25 | 5.38% |

目标控制径流总量

- 海绵设施控制体积计算

下沉式绿地的控制体积为断面蓄水部分的空间体积，根据蓄水深度、面积、植草沟和绿地横断面、下凹深度综合计算，本项目下沉式绿地控制体积为0.275 m3/m/2。

- 设计调蓄容积计算

根据海绵设施设计相关规定，设计调蓄容积采用容积法进行计算，如下式所示：

V=10•H•φ•F

式中：V——设计调蓄容积，m3；

H——设计降雨量（mm）；

φ——综合径流系数，各下垫面面积及对应径流系数的加权平均；

F——汇水面积，hm2。

计算得到，工程区所需调蓄容积为20.94m3。

根据《番禺区海绵城市专项规划》中相应管控区规定的设计参数，采用插值法计算得到工程区年径流总量控制率为58.7%对应的设计降雨量H为18.74mm。番禺区年径流总量控制率与设计降雨对应表见下表。

表13.3-9 番禺区年径流总量控制率与设计降雨对应表

根据海绵设施布局统计，设计方案下沉式绿地面积为323.15m2，故可实现雨水调蓄容积=323.15*0.08=25.85m3，根据V=10·H·φ·F反算，可得H=25.85mm。本项目通过LID设施调蓄后，实际可达到年径流总量控制率约为66.26 %，调蓄容积富余4.91m3，满足规划管控指标58.7%的要求。

74年径流污染削减率计算

根据海绵设施设计相关规定，污染物削减率（以TSS计，%）根据海绵设施比选一览表中各设施对污染物去除率的取值，对本项目污染削减率进行计算，见下表。

表13.3-10  污染物削减率计算表

| 序号 | 下垫面类别 | 面积（m2） | 径流污染控制率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下沉绿地 | 323.15 | 80% |
| 2 | 绿植 | 0 | 80% |
| 3 | 合计（平均） | 323.15 | 80% |

计算得到，本工程径流污染控制率平均值为80%，故污染物削减率（以TSS计，%）=实际年径流总量控制率×低影响开发设施平均去除率=53%，满足规划管控指标48%的要求。

下沉式绿地率计算

本工程绿地总面积323.15m2，其中下沉式绿地323.15m2，因此，下沉式绿地率为100%。

海绵设施维护管理

- 应及时补种修剪植物、清除杂草；

- 做好表面植草维护，防止因冲刷造成水土流失；

- 进口堵塞或淤积导致汇水不畅时，应及时清理垃圾与沉积物；

- 调蓄空间因沉积物淤积导致调蓄能力不足时，应及时清理沉积物；

- 当调蓄空间雨水的排空时间超过36h时，应及时置换表层种植土。

- 应建立健全低影响开发设施的维护管理制度和操作规程，配备专职管理人员和相应监测手段，并对管理人员和操作人员加强专业技术培训。

- 海绵设施的维护管理部门应做好雨季来临前和雨季期间设施的检修和维护管理，保障设施正常、安全运行。

- 应加强宣传教育和引导，提高公众对海绵城市建设、低影响开发、绿色建筑、城市节水、水生态修复、内涝防治等工作中雨水控制与利用重要性的认识，鼓励公众积极参与低影响开发设施的建设、运行与维护。

工程管理

设计依据

- （1）《中华人民共和国节约能源法》

- （2）《中华人民共和国可再生能源法》

（3）《中华人民共和国建筑法》

（4）《中华人民共和国清洁生产促进法》

（5）《国务院关于加强节能工作的决定（国发[2006]28号）》

（6）《工业企业能源管理导则（GB/T15587-2008）》

（7）《节电措施经济效益计算与评价（GB/T13471-2008）》

（8）《公共建筑节能设计标准（GB50189-2015）》

（9）《节能监测技术通则（GBl536-2009）》

（10）交体法发[1995]607号《关于交通行业基本建设和技术项目工程可行性研究报告增列“节能篇（章）”暂行规定》；

（11）交体法发[1996]354号《〈关于交通行业基本建设和技术项目工程可行性研究报告增列“节能篇（章）”暂行规定〉实施细则》；

（12）《水运工程节能设计规定》JTS150-2007；

（13）《交通行业实施节约能源法细则》（交体法发[2000]306号文）；

（14）《港口基本建设（技术改造）工程项目设计能源综合单耗评估》；

（15）国家颁发的有关节能政策、法规。

管理机构

本工程日常管理工作拟由广州市番禺区水务设施运行中心所承担。广州市番禺区水务设施运行中心负责制定相关的工程管理制度，日常运行维护和工程保养，保障工程运行安全，使其充分发挥工程效益。

管理任务和范围

管理单位的任务是对桥南街大蕴涌进行科学运用管理，保证工程安全经济运行，维护环境质量，充分发挥工程效益，更好地为当地人民的生产、生活服务。

根据广东省水利工程管理条例（2018修正），本工程管理范围为：

工程区为主要建筑物占地范围及其周边从内、外坡堤脚算起每侧三十至五十米；

任何单位和个人不得侵占水利工程管理范围内的土地和水域。国家建设需要征用管理范围内的土地，应当征得有管辖权的水行政主管部门同意。水利工程保护范围内的土地，其权属不变，但必须按本条例的规定限制使用。水利工程管理单位应当在水利工程管理范围和保护范围的边界埋设永久界桩，任何单位和个人不得移动和破坏所设界桩。

管理单位的主要工作内容是：

（1）贯彻执行国家有关方针政策和上级部门的指示；

（2）根据本工程的规划、设计、施工、管理资料，编制工程运用管理制度和操作规程，并贯彻执行；

（3）收集水情，编制来水调度运用计划，使抽水站安全经济运行；

（4）进行工程巡视检查和安全监测，掌握工程动态，及时消除工程隐患和缺陷；

（5）建立健全技术档案，及时分析整编资料，总结经验，改进工作，提高管理水平。

管理单位应根据本流域水闸和抽水站的调度运行情况，收集水情，并结合本工程的运行管理，合理的制定工程运行方案。

管理单位要建立健全劳动组织和各项规章制度，编制运行操作技术规程，实施全员劳动岗位培训，考试合格，持证上岗。搞好生产计划调度、建筑物安全监测、设备维护检修和环境保护等工作。密切注意水情，需及时采取措施排除污物，防止出现堵塞，危及建筑物安全。

本工程按“无人值班，少人值守”的标准进行自动化工程管理，采用自动化监控可以提高工程运行安全性和管理水平，改善管理人员的工作条件。

投资估算

编制原则

认真贯彻执行国家基本建设的有关规定和“厉行节约”、“勤俭建国”方针，坚持群众路线，深入调查研究，做到比较正确的反映建设成本，合理使用建设资金，充分发挥投资效益。

（1）本工程投资估算套用广东省水利厅发布2017年07月《广东省水利水电建筑工程预算定额》，各项费用计算参照2017年07月《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》。

（2）投资估算中所用的材料价格参照《2022年8月佛山市建设工程常用材料综合价格》（除税价）及广东省水利厅公布的广东省地方水利水电工程次要材料价格（2022年）。

（3）人工工资标准参照2017年07月《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》表2-3-1。番禺区属一类地区，普工工资标准按83.00元/工日，技工工资标准按115.9元/工日。

（4）基本预备费：本阶段按工程项目一至五部分投资合计数的10%计算。

（5）工程量计算是根据可研设计图纸及有关文件规定进行。计算的有关参数参考了已建的类似工程的经验及有关建筑工程有关定额。

（6）淤泥运弃15km,土方弃运（表土、未利用开挖土）采用5t自卸汽车运至10km外指定弃土场丢弃；

（7）围堰用土可以使用开挖土方，但围堰用土完成后采用5t自卸汽车运至10km外指定弃土场丢弃；

独立费用取费说明

（1）建设单位人员经常费和项目管理费:根据《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（2017-07-01实施）规定中指出：建设单位人员常费和项目管理费按工程一～四部分建安工作量为基数计算，按差额定率累进法计算。由于本工程无需新组建建设单位，故费率乘以系数0.6。

（2）招标代理服务费：按照“计价格[2002]1980号”关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知计算，为工程招标业务费。

（3）经济技术咨询费：根据《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（2017-07-01实施），以一～四部分投资合计为计算基数，按差额定率累进法计算，费率见《编规》表2-3-15。

（4）工程监理费：根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定（发改价格[2007]670号）》中的计算公式：施工监理服务收费基准价＝施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数；专业调整系数为0.90；工程复杂程度调整系数为1.00；高程附加调整系数：该工程海拔高程在2001m以下，取为1.00。

（5）联合试运转费：根据《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》(试行2017-07-01实施)规定中指出：泵站工程按总装机容量计算。费用指标见表2-3-16。

（6）勘察设计费：根据《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计算本工程各期勘察设计费。其中测量和勘探部分以实物量为准，设计费按照收费标准相关系数分别为水利专业系数0.8、堤防等级为Ⅰ级复杂程度系数1.15、工程为构筑物附加调整系数1.3、预算编制费系数1.1、水工闸门按附表三：非标准设备设计费率表费率中间值14.5%。

（7）工程质量检测费：根据《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》(试行2017-07-01实施)规定中指出：按工程一至四部分建安工作量的百分率计算。根据工程性质、规模、复杂程度以及需检测项目情况，费率取0.6%～1.0%。当基础处理检测项目较多时，取中高值。本次取0.6%。

（8）工程保险费：根据《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》(试行2006-02-09实施)规定中指出：工程保险费按工程第一至第四部分投资合计数的0.45％～0.5％计算。现取为0.45%。

（9）工程造价咨询服务费：根据《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函[2011]742号），分为工程量清单编制费和预算编制费。

（10）工程前期咨询编制费：根据国家发展改革委、建设部关于印发《水利、水电、电力建设项目前期工作工程勘察收费暂行规定》的通知（发改价格[2006]1352号）。

（11）施工图技术审查费：根据《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号），按工程勘察设计收费标准的6.5%计算。

（12）本项目为城市基础设施建设项目，属于社会公益事业，工程建设所需资金由政府财政补贴。

投资主要指标

经测算，本工程投资主要指标：本工程投资主要指标：工程总投资279.25万元、建安费193.14万元、监理费6.88万元、设计费（含预算编制费）5万元、勘测费5万元、招标代理费1.92万元、其他费67.31万元。

表15.3-1   工程概算总表

| 序号 | 项目名称 | 投资/万元 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建安费 | 193.14 |
| 2 | 监理费 | 6.88 |
| 3 | 设计费（含预算编制费） | 5 |
| 4 | 勘测费 | 5 |
| 5 | 招标代理费 | 1.92 |
| 6 | 其他费 | 67.31 |
| 7 | 总投资 | 279.25 |

经济评价

经济评价依据

大蕴涌下游出口抢险加固工程的实施可以明显提高工程所在地区的排涝能力，对地区经济社会发展和保障人民生产生活和财产生命安全有重大作用。本项目主要的效益包括经济效益和社会效益，因此，本建设项目主要属社会公益型的水利建设项目，社会经济效益大。

本次经济评价的依据为国家计委《建设项目经济评价规程》1994年第二版以及《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》、水利部颁布的《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013），从国家宏观的角度，研究工程建设在经济上的合理性与可行性，进行国民经济评价。

国民经济评价

本次主要对本工程作国民经济评价。国民经济评价是从国家整体利益出发，计算项目的效益费用，考察工程对国民经济的贡献，衡量项目建设在经济上的合理性。

（1）社会折现率、计算期及基准年

水利工程兼有社会公益性质，社会折现率采用8%进行评价，工程运行期为30年，施工期1年，计算期为31年（含施工期1年），计算基准年为工程开工第一年年初。

（2）影子投资

本项目工程主要费用包括项目的固定资产投资和年运行费，工程总投资为267.5万元，剔除属于国民经济内部转移支付的计划利润、税金等作为工程的影子投资，得工程影子投资为191.23万元。

（3）年运行费

①管理维护费用包括人工费、材料费、工程维护费、其它直接费等，每年约10万元。

因此，本工程年运行费用为1万元。

（4）工程效益

本建设项目主要属社会公益型的水利建设项目，社会经济效益大。经估算，工程建设完成后，明显提高了工程所在地区的排涝能力，改善了片区内群众、企业的生产生活条件，避免了洪涝灾害产生的经济损失。根据近年来大蕴涌流域内受洪涝灾害的损失情况，初步统计本项目的工程效益为15万元/年。

（5）经济评价计算

①主要指标

a.经济内部收益率（EIRR）

式中B———年效益，万元

C———年费用，万元

n———计算期，年

b.经济净现值（ENPV）

式中：is———社会折现率，8%。

c.经济效益费用比（EBCR）

经测算，项目经济内部收益率EIRR=2.86%，按is=8%测算的经济效益费用比EBCR为1.07，大于1；经济净现值ENPV为33.23万元，大于0。各项经济评价指标说明本项目有较好的经济效果，因此，本项目在经济上是可行的。

结论与建议

结论

大蕴涌河堤路面发生沉降开裂，局部挡墙发生位移变形，存在较大的安全隐患，对河堤岸顶的房屋可能存在影响，影响村民安全出入。对当地居民群众生产生活产生较大不利影响。

工程建成后，将有效提高区域边坡稳定性，缓解区域洪涝灾害威胁，解决了城市发展的后顾之忧，保障了人民生命财产的安全，有利于促进区域经济和社会的可持续发展。

建议

建议提前开展工程清违、清障、占地补偿等前期准备工作，以便在初步设计批复后马上进行施工招投标，争取在枯水期开工建设，尽早发挥工程效益。

- 附件一 海绵城市图表

附表1 建设项目海绵城市目标取值计算表

| 指标 类型 | 序号 | 指标名称 | 影响因素 |  |  |  | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强 制 性 | 1 | 年径流总量控制率 | 用地 性质 | 排水 分区 | 内涝风险 等级 |  | 58.7% |
|  |  |  | 公共设施类 | 市桥河排涝区 | 高 □ 中 □ 低 | 高 □ 中 □ 低 |  |
|  | 2 | 雨水管网设计暴雨重现期（年） | ------- |  |  |  | - |
|  | 3 | 峰值径流系数 | 区位 |  |  |  | 0.80 |
|  |  |  | 居住用地 |  |  | / |  |
|  |  |  | 公共管理与 公共服务用地 |  |  | √ |  |
|  |  |  | 商业服务业用地 |  |  | / |  |
|  |  |  | 工业用地 |  |  | / |  |
|  |  |  | 物流仓储用地 |  |  | / |  |
|  |  |  | 交通及公用设施用地 |  |  | / |  |
|  |  |  | 绿地 |  |  | / |  |
|  |  |  | 其他用地 |  |  | / |  |
|  | 4 | 透水铺装率 | ------- |  |  |  | - |
|  | 5 | 面源污染削减率 | 所在汇水区 |  |  |  | 48% |
|  |  |  | Ⅱ类、Ⅲ类湖泊汇水区 □ Ⅳ类湖泊汇水区 □ 其他汇水区 |  |  |  |  |
|  | 6 | 下沉式绿地率 | 新建建设项目为强制性指标 改造建设项目为引导性指标 |  |  |  | 50% |
| 引 导 性 | 7 | 雨水资源化利用量占其绿化浇洒、 道路冲洗和其他生态用水总量比 | 项目类别：公共绿化 □ 建筑与小区 □ 城市道路 □ |  |  |  | - |
|  | 8 | 绿色屋顶率 （仅建筑与小区项目需要） |  |  |  |  | - |

附表2 建设项目海绵城市专项设计方案自评表

| 指标 |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下 垫 面 解 析 | 项目用地总面积（m2） |  |  | 1960.74 |  |  |  |
|  | 屋顶 |  | 总面积（m2） | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 屋面绿化面积（m2） | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 其他软化屋面面积（m2） | / |  |  |  |
|  | 机动车道路 |  | 总面积（m2） | 623.25 |  |  |  |
|  |  |  | 可渗透道路面积（m2） | 623.25 |  |  |  |
|  | 铺装地面 |  | 总面积（m2） | 105.49 |  |  |  |
|  |  |  | 植草砖铺装面积（m2） | / |  |  |  |
|  |  |  | 其他渗透铺装面积（m2） | 105.49 |  |  |  |
|  | 绿化 |  | 总面积（m2） | 323.15 |  |  |  |
|  |  |  | 水体面积（m2） | 908.85 |  |  |  |
|  |  |  | 生物滞留设施面积（m2） | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 雨水花园面积（m2） | / |  |  |  |
|  |  |  | 其他下沉绿化面积（m2） | 323.15 |  | 下沉式绿地 |  |
| 专门设施核算 | 蓄水设施 |  | 总容积（m3） | / |  |  |  |
|  |  |  | 地下蓄水设施蓄水容积（m3） | / |  |  |  |
|  |  |  | 雨水桶蓄水容积（m3） | / |  |  |  |
|  |  |  | 下沉绿化可蓄水容积（m3） | 25.85 |  |  |  |
|  | 排水设施 |  | 雨水管网设计重现期（m3） | / |  |  |  |
| 用地竖向控制 | 地下建筑 |  | 户外出入口挡水设施高度（m） | / |  |  |  |
|  | 内部场平 |  | 高于相临城市道路的高度（m） | / |  |  |  |
|  | 地面建筑 |  | 室内外正负零高差（m） | 0.20 |  |  |  |
| 综合评价 | 评价指标 |  |  |  | 目标值 |  | 完成值 |
|  | 控制性 | 年径流总量控制率（%） |  |  | 58.7% |  | 66.26% |
|  |  | 峰值径流系数 |  |  | 0.80 |  | 0.57 |
|  |  | 硬化地面中可透水地面面积占比（%） |  |  | / |  | - |
|  |  | 污染物削减率（以TSS计，%) |  |  | 48% |  | 53% |
|  |  | 雨水管网设计暴雨重现期（年） |  |  | / |  | - |
|  | 引导性 | 下沉式绿地率（%） |  |  | 50% |  | 100% |
|  |  | 雨水资源化利用率（%） |  |  | / |  | - |
|  |  | 绿色屋顶率（%） |  |  | / |  | - |

附表3 建设项目排水专项方案自评表

| 建设项目排水专项方案自评表（房屋建筑、线性 工程类、园林绿化工程类和一般项目排水工程） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  | 桥南街大蕴涌排涝通道改造工程 |  |  |  |  |  |
| 建设单位（盖章） |  | 番禺区水务局及广州市番禺区水务设施运行中心 |  |  |  |  |  |
| 工程概况 |  | 本工程分二塱西街侧及二塱东街侧，其中二塱西街侧改造范围位于二塱水闸上游约160~320m处，改造总长度为160m；二塱东街侧改造范围位于福愉东路以南约50~86m处，改造总长度为36m。 |  |  |  |  |  |
| 排水体制 |  | 雨污分流制 |  | 化粪池设置（勾选） |  | 是 | 否√ |
| 主要污染物 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 污水管道设计 | 污水排放出口位置 | 预测污水排放量（m3/d） |  | 管径 | 拟接驳下游管道 管径 | 备注 |  |
|  | 地块东侧 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地块南侧 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地块西侧 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地块北侧 |  |  |  |  |  |  |
| 雨水管道设计 | 暴雨强度q（l/s.ha） |  | 654.015 |  | 重现期P（年） |  | 5 |
|  | 建设前综合径流系数 |  | 0.8 |  | 建设后综合 径流系数 |  | 0.57 |
|  | 建设前总雨水径流量（l/s） |  | 102.59 |  | 建设后总雨水 径流量（l/s） |  | 73.09 |
|  | 红线范围内硬底化面积（m2） |  |  | 810.46 |  |  |  |
|  | 配建雨水调蓄设施类型及其有效容积 |  | 调蓄设施 类型 | 下沉绿地 |  | 备注 |  |
|  |  |  | 有效容积（m3） | 25.85 |  |  |  |
|  | 雨水排放出口位置 | 预测雨水排放量（m3/d） |  | 管径 | 拟接驳下游管道 管径 |  |  |
|  | 地块东侧 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地块南侧 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地块西侧 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地块北侧 |  |  |  |  |  |  |

附图1：海绵城市汇水分区图

附图2：海绵城市下垫层分类图

附图3：海绵城市设施布置图

附图4：海绵城市径流路径设计图

- 附件二 批复文件

附件1  广州市番禺区水务局

关于桥南街大蕴涌排涝通道改造工程

初步设计的批复