202400633

关于核发黄埔区中医院广冶院区项目周边

市政道路工程规划设计条件的函

区财政投资建设项目管理中心：

根据该地区规划的管控要求及相关规划研究成果，现提供黄埔区中医院广冶院区项目周边市政道路工程规划设计条件如下：

- 黄埔区中医院广冶院区项目周边市政道路工程位于黄埔区红山街道广深沿江高速以南，广州绕城高速以西。分为黄埔区中医院广冶院区西侧路、北侧路和东侧路，规划道路等级为城市次干路、支路，道路长度约1.9千米，规划红线宽度为20-30米。现提供规划路网供你中心参考，工程建设不得超出规划红线范围（详见附件1）。

- 二、拟建道路范围位于国土空间规划城镇开发边界内，不涉及生态保护红线和永久基本农田；控规规划为城市道路用地。与城市规划无冲突。

- 三、拟建道路范围涉及林地1.9404公顷，其中市级公益林0.7091公顷，商品林1.2313公顷；不涉及自然保护地。如需在林地上建造永久性、临时性的建筑物、构筑物，以及其他改变林地用途的建设行为，按相关法律法规办理使用林地手续。四、拟建道路范围涉及历史通知书约1060平方米，根据历史通知书的核发要求，需完成土地征收及供应手续后才可视作合法建设用地。为避免产生违法用地，请加快完善建设用地手续、供地手续。

- 五、拟建道路位于黄埔区红山街双沙旧改改造项目范围；涉及已供应的广州治炼厂项目用地；涉及广冶西侧物流地块，该地块纳入2023年土地储备计划中的红线计划，地块土地使用权人为广州市浩诚物业管理发展有限公司（原包装公司土地，通过拍卖历史债权取得），建议与土地权属人做好沟通对接工作。

- 六、拟建道路涉及地铁五号线保护区范围，需征询广州地铁集团意见。

七、根据《广州市地质灾害防治“十四五”规划》，拟用地范围处于崩塌、滑坡、泥石流地质灾害非易发区。请根据行业建设相关规定、规范和标准，落实相关灾害防治和安全风险防控的措施，确保工程项目不发生工程安全事件，以及不受地质灾害威胁和诱发地质灾害。

八、道路横断面应结合道路的功能和等级、交通需求等因素综合论证后确定。横断面设计应满足慢行交通的通行需求，人行道应按规范要求设置连续性的导盲带和无障碍设施；人行过街通道应按规范要求，结合沿线的交通需求进行设计；需采用立体形式的人行过街通道，其配套的无障碍设施应同步设计、建设、验收和投入使用。

九、道路纵断面应在满足该地区的防洪、排涝要求下，结合周边地区竖向规划、现状道路、沿线地形与地貌进行设计，根据《广州市排水管理办法》的有关规定，就工程与河涌、水系及水利设施的关系以及防洪、排涝的技术标准和设计方案等，征求水利水务行政主管部门的意见，并注意处理好与相交道路、沿线交通出入口以及周边建筑物的竖向衔接。

十、道路沿线交叉口设计应根据道路功能、路口地形地貌、机动车预测交通量、人行过街交通量以及环境要求等综合确定交叉形式，并结合相关道路设计规范开展详细设计。

十一、应考虑公共交通的需求，进行公交港湾停靠站的方案设计，并征询交通行政主管部门的书面意见。

十二、应开展环境影响评价工作，做好环保措施，并在充分考虑工程安全、施工要求、环评意见等因素的前提下制定征地拆迁方案，总平面方案设计图上应清晰绘制征地界线，并标示拟拆除建筑及征地界线的控制坐标。

十三、应与市政管线主管部门协调，处理好与现状和规划管线的关系，排水工程应按雨污分流进行规划设计，规划道路红线宽度≥26m的应进行地下管线综合规划设计。根据《广州市水务管理条例》相关规定，公共排水设施的设计方案，应当报送排水行政主管部门审查同意。同时，为落实市政府与南方电网《战略合作框架协议》，根据广州市城乡建设委（穗建路桥纪〔2012〕160号）要求，该道路工程应同步敷设电缆排管。请在方案设计中统筹考虑供电、供水、通信、燃气、供热等管线规划，管线工程与道路工程同步设计、同步建设。移动通信设施及智慧灯杆等设备应按工信部门的相关要求配置或预留条件。

十四、应按以下要求落实海绵城市建设要求，确保建设后的雨水径流量不得超过建设前的雨水径流量。

（一）新建或改建城市道路绿地率一般宜≥15%,其中下沉式绿地率应≥50%。

（二）新建人行道、自行车道等应采用透水铺装，其渗透铺装率不低于70%，改建不低于50%。用于滞留雨水的绿地应当低于周围地面50毫米，设于绿地内的雨水口顶面标高应当高于绿地20毫米以上；并可以设置能在24小时内排干积水的设施。

（三）除上述指标外，具体设计方案还应满足《广州市建设项目雨水径流控制办法》、《广州市海绵城市规划设计导则》、《广州市海绵城市建设技术指引及标准图集（试行）》、《海绵城市建设评价标准》（GBT51345-2018）等规定的要求。

- 十五、拟建道路不涉及历史文化街区、历史风貌区、传统村落、历史建筑、传统风貌建筑，另外不可移动文物情况以文广部门核查情况为准。涉及不可移动文物、历史建筑、传统风貌建筑、古树名木等不可移动文化遗产和历史文化名城保护的工程，应符合相关法律法规的要求。

十六、根据中共广州市黄埔区委办公室 广州市黄埔区人民政府办公室印发《关于建立黄埔区古树名木和城市园林绿化联合执法工作机制的实施方案》的通知，应在开展前期工作时要对项目范围内的古树名木及其后续资源进行摸查，做好古树名木及后续资源保护和避让工作，编制古树名木保护专章。

十七、应与园林管理部门协调，融合先进的道路规划设计理念，进行道路及景观设计，做好与周边城市设计方案的景观协调，符合城市景观和环境保护的要求。

十八、规划设计方案平面设计应采用1/500实测地形图；平面及纵断面设计应采用广州市平面坐标系统和高程系统；平面设计图应清晰标注工程的控制坐标。

十九、应开展精细无障碍设计，满足安全、舒适的运行要求。无障碍设计须满足《无障碍设计规范》（GB50763-2012）的相关要求，并在建设实施中严格落实。

二十、根据《广州市城乡规划条例》第四十二条第三款，以划拨方式取得土地使用权的，两年内未取得规划审批手续的，此规划条件自行失效。

此复。

附件：1.黄埔区中医院广冶院区项目周边市政道路红线

2.规划核查情况

广州开发区规划和自然资源局   广州市规划和自然资源局

黄埔区分局

2024年2月5日

（联系人：胡嘉晴；联系电话：82114109）

公开方式：免予公开