# 招标人需求

### 一、项目概况

广州中山大道快速公交（BRT）试验线是由广州市城市建设投资集团有限公司投资建设的城市主要交通枢纽线路，该项目线路全长22.9公里（天河体育中心一夏园），全线设站台26对，其中对开式15对，错位式11对，站台规格由50米至220米不等，通过人行天桥、过街人行道连接，站台共有83个出入闸口，共设置83个监票岗，以供乘客进出。广州BRT信息化系统主要包括智能交通系统、安全门系统及自动售检票系统（票务系统）等三大系统，系统及相关设备于2010年2月10日正式投入使用，目前已运行超过14年时间，已经过了保修期限，进入运行维护阶段。本维护项目主要对广州BRT信息化系统包括站台网络、安全门、闸机、电子站牌、视频监控、机房设备及后台业务系统等相关软硬件进行运行维护，确保信息化系统的正常运行，保障广州快速公交的正常营运。

服务期：合同签订起12个月。

### 二、运维范围及总体要求

广州快速公交（BRT）信息化系统运维主要包括安全门、票务及智能交通等三大信息化系统，具体包括安全门系统、票务系统、网络通信系统、公交智能运营调度管理系统、乘客信息显示系统、视频监控系统、数字广播系统、语音集群调度系统、UPS电源系统等系统维护以及系统网络和光纤租用。

1.★本项目运维范围内的设备设施硬件，中标人应在合同签订后30个工作日内须完成按不少于原设备设施硬件数量1%的数量进行备品备件的配置（最小单位为：1），以保障中标人无法在本招标文件约定的时间内完成故障修复时作备件备品使用。备件备品的技术标准和性能不得低于原设备且必须与相关系统兼容。备件备品须在本招标文件约定的维修时间后的2小时内完成替换，确保系统正常运行。备件备品的使用期应在原送修硬件重新投入使用后。如遇没有维修价值或已满足强制报废条件的硬件，中标人负责采用不低于原设备技术标准且与满足系统运行的设备进行更换，涉及全部费用由中标人负责。

2.★招标人根据设备设施自然老化程度和技术升级需要等原因，可能会在本项目合同期内对清单内部分设备设施的软硬件进行升级改造，中标人有责任配合招标人开展相关工作并在合同期内承接升级改造后软硬件的维护工作，运维费用纳入本项目合同总价。

3.中标人应提供软、硬件总体清单，清单内容包括购置时间和主要维修、更新记录等，每年应提供含系统运行、更新、维护、评估、规划建议的总结性报告。

4.中标人若于晚上20:00（含）之后接收到招标人发出的故障维护或保养通知（形式不限，涵盖小程序报修、书面或口头等多种形式），其中不影响站台正常运营秩序的，在征得招标人许可的前提下，可将一般故障的修复工作合理调整至次日上午6:00至8:00之间进行，以确保维护作业高效且不影响日常运营。

第一部分：网络通信维护及信息系统后台维护

具体运维项目如下：

1.1智能交通系统网络租用

1.2办公专线租用

1.3租用BRT沿线备用光纤系统

1.4光纤维修及办公区信息化设备运行维护

1.5 BRT智能交通系统、BRT安全门系统后台硬件设备维护

1.6 BRT智能交通系统、BRT票务系统后台应用系统维护服务

注：所有关于硬件部分的维修及维修配件等费用由中标人负责。

- 智能交通系统网络租用

本项目智能交通系统网络租用具体信息如下表所示：

| 序号 | 名称 | 带宽/说明 | 数量 | 租期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天河南创展中心信息中心机房—BRT调度中心三楼BRT机房 | 裸纤（两端配置传输设备，采用万兆光模块和万兆交换机，接入裸线实现万兆主干传输） | 1条 | 12个月 |
| 2 | 天河南创展中心信息中心机房至东圃大厦办公点BRT专线 | 裸纤（两端配置传输设备，采用千兆光电收发器，接入裸线实现千兆带宽传输） | 1条 | 12个月 |

- 办公专线租用

本项目办公专线租用具体信息如下表所示：

| 序号 | 名称 | 带宽/说明 | 数量 | 租期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄埔调度中心办公专线 | 数字电路不低于500-1000M | 2条 | 12个月 |
| 2 | 黄埔调度中心至东兴大厦专线 | MSTP线路20M | 1条 | 12个月 |

- 租用BRT沿线备用光纤系统

本项目BRT沿线备用光纤系统租用具体信息如下表所示：

| 名称 | 带宽/说明 | 数量 | 租期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备用裸光纤租用 （交通信息指挥中心连接BRT全线26个子站） | 采用G.652的优质单模光纤（衰减系数为A级），支持带宽≥1000兆 | 26个站 | 12个月 |

- 光纤维修及办公区信息化设备运行维护

1.本项目光纤维修主要内容具体信息如下表所示：

| 名称 | 带宽/说明 | 数量 | 租期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光纤维修 | 对BRT光纤网络进行故障点测试排查，熔接、维修、对熔接好的光纤进行环路测试，衰减测试等等。 | 26个站 | 12个月 |

2.本项目办公区信息化设备运行维护主要内容如下：

（1）预防性维护服务，设备主机硬件及环境保养、操作系统性能日常维护，要求每3个月巡检1次，每半年设备进行灰尘清理。

（2）故障检测及排除，从确认服务要求起，维护方应在4小时内完成修复工作。

（3）运用专用的网络管理平台，对网络资源进行管理，定期对相关网络设备进行巡检，包括设备及接口的详细信息、连接状态、实时告警状态、实时性能状态。

（4）对设备告警、网络性能监视告警、网络配置监视告警、网络流量异常监视告警、终端安全异常告警等进行及时处理。

（5）对用户提出的网络端口、权限开通进行审核，实施配置变更响应用户需求。

（6）通过检验、分析核心网络配置，对告警事件、历史数据、性能和流量统计分析报表等进行深度关联分析和统计，提供网络优化或扩容等建议，并解决存在的使用隐患和安全问题。

（7）设备迁移，如招标人需要，需协助招标人在同城范围内进行设备迁移或加装等，中标人应保障系统网络稳定应用，如确需变更租赁线路的，中标人应制定线路调整方案，做好线路调整相关的其他技术调整和测试工作。

（8）如合同执行过程中因招标人办公场所发生变动的（具体以实际办公场所地址为准），维护服务地点应相应调整以满足招标人的维护服务需求，中标人应无条件配合，费用不予调整。

注：1.本项目办公区范围为招标人实际办公场所（含站务房办公场所），具体以招标人指定为准。

2.所有关于硬件部分的维修及维修配件等费用由中标人负责。

- BRT智能交通系统、安全门系统后台设备维护

- 后台服务器和存储设备维护

- 服务范围

本项目BRT智能交通系统、安全门系统后台服务器、存储设备维护的主要内容如下表所示。

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信服务器 | HP DL380G5 | 2 | 台 |
| 2 | 车辆应用服务器 | HP DL380G5 | 2 | 台 |
| 3 | B/S应用服务器 | HP DL380G5 | 2 | 台 |
| 4 | 数据前置服务器 | HP DL380G5 | 2 | 台 |
| 5 | 数据库服务器 | HP DL580G6 | 2 | 台 |
| 6 | 乘客信息显示系统服务器 | HP DL380G5 | 1 | 台 |
| 7 | 网络管理服务器 | HP DL380G5 | 1 | 台 |
| 8 | 语音集群调度服务器 | HP DL380G5 | 1 | 台 |
| 9 | 视频管理服务器 | H3C VM8000 | 1 | 台 |
| 10 | 媒体转发服务器 | H3C MS8000 | 1 | 台 |
| 11 | 数据管理服务器 | H3C DM8000 | 1 | 台 |
| 12 | IP SAN存储设备 | H3C NEOCEAN EX1540S | 8 | 台 |
| 13 | 磁盘阵列柜 | HP Storageworks MSA2000 | 1 | 台 |
| 14 | 网络管理服务器 | HP DL380G5 | 1 | 台 |
| 15 | 数据库服务器（主、备） | IBM P560 | 2 | 台 |
| 16 | 业务服务器 | DELL R900 | 2 | 台 |
| 17 | 磁盘阵列存储系统 | DELL CX4-120 | 2 | 台 |
| 18 | 磁带库 | DELL TL4000 | 2 | 台 |
| 19 | 采集服务器 | DELL R900 | 3 | 台 |
| 20 | BRT站台通信服务器 | DELL R900 | 4 | 台 |
| 21 | 备份服务器 | DELL R710 | 1 | 台 |
| 22 | 中心服务器 | IBM X3850 | 2 | 台 |
| 23 | 磁盘存储器 | IBM DS3200 1726-21x | 1 | 台 |

- 服务内容及要求

- 服务器设备

- 设备主机硬件及环境保养、健康巡检，每周巡检一次；

- 机房环境定期检查，设备除尘、重点部件清洁；

- 系统故障检测及排除（包括操作系统重新部署和调试），要求30分钟内响应，非硬件故障在2小时内排除；

- 系统软件专业技术维护，用户数扩容、版本升级，系统软件和硬件微码补丁升级更新，故障修复，集群软件配置运行审计服务；

- 定期对服务器设备和系统软件进行性能评估与优化；

- 定期提供系统与数据安全检查服务，如应急演练、备份恢复等；

- 服务器防病毒维护；

- 实施虚拟平台架构维护；

- 存储设备（含存储介质）

- 设备主机硬件及环境保养、健康巡检、系统性能日常维护，每周巡检一次；

- 设备性能分析与优化，存储管理软件配置及维护；

- 存储网络维护，SAN交换机技术支持及微码升级服务；

- 系统故障检测及排除（包括系统重新部署和调试），要求30分钟内响应，非硬件故障在2小时内排除；

- 交付物

- 日常监控报告；

- 检修报告；

- 服务器系统配置记录。

- 后台网络和信息安全设备维护

- 服务范围

本项目BRT智能交通系统、安全门系统后台网络和信息安全设备维护的主要内容如下表所示。

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心网络交换机 | H3C S7506E | 2 | 台 |
| 2 | 中心光线路终端（OLT） | H3C S7502E | 1 | 台 |
| 3 | H3C WX6103 无线控制器主机 | H3C WX6103 | 1 | 台 |
| 4 | 网络管理服务器 | HP DL380G5 | 1 | 台 |
| 5 | 中心网络交换机 | H3C S7506E | 2 | 台 |
| 6 | 防火墙 | HillStone 5020 | 1 | 台 |
| 7 | 光纤交换机 | Brocad 300 | 2 | 台 |
| 8 | 3G无线路由器主机 | RT-MSR5040-AC-H3 | 1 | 台 |
| 9 | 思科交换机 | WS-C3560G-24TS-S | 1 | 台 |

- 服务内容

网络和信息安全设备服务内容如下：

- 设备主机硬件及环境保养、健康巡检、系统性能日常维护，每周巡检一次。

- 系统故障检测及排除（包括系统重新部署和调试），要求30分钟内响应，非硬件故障在2小时内排除。

- 日常监控网络性能情况，提供性能整体评估和调优服务。

- 定期备份配置。

- 运维经验固化，定期更新维护文档；

- 综合分析网络现状，针对问题提出可行性建议，为业主方提供网络升级优化的规划咨询服务。

- 交付物

- 日常监控报告；

- 检修报告；

- 网络设备配置记录。

- 后台系统信息安全维护

- 服务范围：BRT智能交通系统（公交调度系统、票务系统）、安全门系统的相关业务系统和硬件设备。

- 服务内容

- 漏洞扫描，利用漏洞扫描软件对网络设备、操作系统的各类安全问题测试，测试内容包括共享目录、账户信息、账户口令、系统漏洞等系统基本信息进行扫描；

- 安全加固，对后台系统的服务器、网络设备、信息安全设备等进行安全加固；

- 安全巡检，定期对后台系统的服务器、网络设备、信息安全设备等进行专业检查，分析安全策略，技术交流等；

- 应急响应，为突发安全事件提供7×24小时的电话技术支持，及时对BRT智能交通系统、安全门系统相关安全事件进行响应处理。

- 交付物

- 漏洞扫描报告；

- 安全加固建议；

- 巡检报告；

- 安全事件分析处理报告。

- 虚拟平台维护

- 服务范围：BRT智能交通系统运行在VMware虚拟化平台架构，本项目需实施虚拟化平台的日常巡检及维护。

- 服务内容

- 负责跟踪、分析、解决或报告在VMware虚拟系统中运行的系统应用出现的问题，并根据故障处理流程处理系统应用故障。

- 当发现虚拟机系统工作状态不正常时，管理员即时响应并进行处理，保证系统的正常使用。

- 负责对虚拟机系统进行必要的管理，包括虚拟机的启动、关闭、断开或连接网络、使用cdrom安装软件等。

- 负责监控各台ESXi服务器和所有虚拟机系统的工作状态、运行性能。

- 负责监控查看Vmware系统日志、警报事件。

- 负责监控查看Vmware系统的备份情况、进行Vmware系统的恢复。

- 制定应急处理流程，当系统出现大的故障时，能即时启用应急处理流程进行处理。包括对ESXi主机、虚拟机、VCenter、存储异常等应急处理。

- 后台硬件设备运维指标要求

- 后台硬件设备维护完好率≥98%；

- 后台硬件设备故障恢复时间<2小时。

- 后台硬件设备运维服务要求

- 运行维护服务人员组织要求

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BRT智能交通系统安全门系统后台维护 | 1、服务器设备维护； 2、存储设备维护； 3、网络设备维护； 4、信息安全维护； | 至少6人（后台硬件维护技术主管1名、网络工程师2名或以上、服务器及主要硬件维护人员2名或以上、信息安全管理员1名或以上、虚拟化平台维护工程师1名或以上），现场驻点维护。 |
| 2 | 运维项目整体运维管理 | 1、运维项目过程文档及日常维护文档的整理； 2、完善运维管理制度； 3、运维手册更新及归档； 4、项目运维方案编制； 5、项目计划编制； | 运维管理人员2名或以上，负责本运维项目的整体运维管理工作。 |

- 运行维护服务人员素质及能力要求

- 设立后台系统维护技术队伍，专职负责BRT智能交通系统、安全门系统的后台软硬件平台的运行维护工作。

- ★中标人需承诺提供7×24小时机房现场值班服务和客服热线服务（广州市交通运输局计算机房内，地址：天河区体育东路108号创展中心14楼），现场驻点技术服务人员不少于6名，实时监控后台软硬件设备运行情况，发现问题能及时响应处理；中标人收到中标通知书10个工作日内，依照招标人随中标通知书同时发出的《广州市交通运输局计算机房管理制度》（试行）中的相关规定，取得技术人员进出机房的许可并向采购方提供相关材料。

- 中标人安排的技术服务人员包括后台运维主管1人，服务器及硬件维护工程师至少2人，系统网络工程师至少2人，信息安全管理员至少1人，虚拟化平台维护工程师至少1人。

- 中标人需设立7×24小时统一客户服务接入热线电话，提供包括业务系统服务请求、业务咨询、远程故障诊断、技术咨询等服务。

- 中标人配备的工程师要求至少2人具有华为网络工程师或Cisco思科认证互联网专家CCIE（Cisco Certified Internetwork Expert）认证，具备大中型复杂网络日常监控、维护管理、故障排除、设备部署、网络升级优化改造等相关维护能力和经验。

- 中标人配备的信息安全管理员要求，具备信息安全监控、信息安全检查和测评、信息系统安全配置基线管理、信息系统的安全漏洞分析和安全风险评估、安全策略更新维护等相关维护能力和经验。

- 中标人配备的虚拟化平台维护工程师要求具有VCP（VMware Certified Professional）认证，熟悉VMware平台的存储和备份架构及工作原理，熟悉VMware管理和运营监控平台，具备对数据备份、存储、迁移、容灾等进行合理科学规划的能力，具备VMware平台维护和管理、故障排除、平台搭建重部署、资源调度、性能优化等相关维护经验。

- 由于本项目为规模较大运维项目，项目采用基于ITIL的IT运维服务管理，中标人的人员配备中要求至少2人具备ITIL认证资质认证。

- 中标人提供的工程师必须具备一定的表达和沟通能力，能够对用户进行简单的操作培训，解决后台硬件设备常见问题。

- 中标人配备的工程师要求具有后台硬件设备维护经验，能够较快熟悉业务流程，技术细节，制定详细的维护流程和方法，经过业务系统培训，能够迅速掌握用户方业务系统日常维护和故障排除能力。

- 为了保证配备人员能够立即上岗服务，合同签订之前，用户要求对配备人员进行筛选考核，认证通过以后方可上岗。

- 运行维护工具要求

中标人需应用基于ITIL运维体系的专业管理平台实施本项目相关运维服务管理，并对业务系统及相关设备运行情况进行监控、预警。

- 运维地点要求

中标人需设立驻场办公室，以便驻场维护人员及时处理后台硬件设备异常故障情况。

★为保证及时响应服务请求，中标人需承诺在BRT系统后台服务及网络汇聚中心（广州市交通信息指挥中心机房，地址：天河区体育东路108号创展中心14楼）并在附近1公里范围内自行落实驻点办公场地，并在收到中标通知书20个日历天内向招标人提供物业权属或租赁的有效证明材料，否则招标人有权取消合同。

注：所有关于硬件部分的维修及维修配件等费用由中标人负责。

- BRT智能交通系统、票务系统后台应用系统维护服务

- BRT智能交通系统、票务系统后台应用系统现状

- BRT票务系统后台应用系统现状

BRT票务系统由站台闸机、站台收费终端、车载收费终端、交易数据采集中心、票务处理中心以及相关系统的接口（运营调度管理系统的接口，羊城通系统接口，公交数据管理中心接口，公交票务优惠处理系统接口，公交行业营运分析及成本监管系统接口，公交线网分析与规划系统接口）组成。各种收费终端生成的交易数据须按照羊城通交易处理业务流程进行处理，应遵循羊城通票卡技术规范和交易安全机制。

系统功能包括实时采集上传信息功能、以太网掉线重连功能、时间同步功能、软件自动升级功能、营运状况统计报表功能、与票务系统和调度系统相关接口等。

- BRT智能交通系统后台应用系统现状

广州市中山大道快速公交（BRT）试验线路开通后，专用车道内不仅有1条BRT专线，还有30条主线路纳入BRT线路的普通公交。BRT智能交通系统不仅需对专门的BRT线路进行管理，还需对31条主线路在BRT沿线的局部道路、局部站台上经过或停靠的普通公交进行管理。

运营调度管理系统作为BRT智能交通系统的核心，通过一系列的软件子系统完成BRT管理公司的具体公交运营调度管理业务。系统实现的功能有：总控协调、计划排班、监控调度、综合业务管理、政府监控管理等。

1、主要功能

（1）总控协调：总控协调子系统是基于地理信息平台的 GIS 监控系统。总控协调子系统由线路间车辆排列调度 （线路协调、 行驶顺序、 班距协调、 车距协调）、GIS监控、运行状态图监控、子站停靠指派、应急调度、行驶轨迹回放、自动报警和大屏显示等组成。

（2）计划排班：采用智能调度技术，采集站点乘客集散量、车辆乘客量、站点间公交车辆运行速度等动态公交基础数据，分析预测未来交通流量、站点乘客集散量、车辆站点间运行时间，将上述信息作为输入，运用智能化调度算法自动生成相应的调度形式，并且由车辆排班系统自动生成优化的车辆发车时刻表。

（3）监控调度：提供线路运行状态图监控、行车计划调度、运营调度、包车业务调度、非运营调度、接警处理、紧急性处理等监控调度功能。

（4）综合业务管理：实现公交企业营运生产业务的信息化管理、提供运营调度分析、安全管理、服务管理、运营数据统计分析、公众信息服务、外部平台接入与数据转换等。

（5）政府监控管理：广州市交通运输局会将对BRT运营的规范运行、服务质量、行车安全进行日常监管。同时，利用系统产生的运营数据，为公交收益和成本控制、票价制定、线网优化等科学管理提供数据参考。

（3）电子站牌系统

BRT电子站牌系统是依托多媒体网络技术，以计算机系统为核心，以站台为媒介向乘客提供信息服务的系统。通过接入公交调度数据，经过后台软件算法处理后将相关信息分别传输到电子站牌上，实现了车辆到站、离站以及到站信息的准确预测。电子站牌系统可为进站候车的乘客提供多媒体的信息服务，主要信息包括日期、行车、公告等信息，使乘客方便、及时、准确地获得所需乘车信息，充分体现了 BRT 系统运营以人为本的理念，是提高 BRT系统服务质量及服务水平的重要手段。

- 后台应用系统软件及信息资源维护

- 服务范围

本项目BRT智能交通系统、票务系统的主要内容如下表所示。

| 序号 | 应用系统软件名称 |  | 软件概述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BRT智能交通系统业务系统软件 | 运营调度管理系统 | 包括总控协调子系统、计划排班子系统、监控调度子系统、综合业务管理系统以及对外接口系统等。 | 1 | 项 |
|  | BRT票务系统业务系统软件 | 营运管理系统 | 包括实时采集上传信息功能、以太网掉线重连功能、时间同步功能、软件自动升级功能、营运状况统计报表功能、与票务系统和调度系统相关接口等。 | 1 | 项 |
|  | 电子站牌系统 | 到站信息接入 | 包括信息发布、广告播放、权限角色、数据接口等。公交到站数据同步接入广州市交通主管部门的公交到站信息（如行讯通）。 | 1 | 套 |

- 服务内容

- 业务系统维护

- 系统程序及功能的日常维护；

- 故障检测及排除，对用户使用过程中出现的问题及时修正解决；

- 应用系统运行状态监控及预警，采用专业运维软件实现对应用系统的监控，及时掌握应用系统运行状态，发生异常时能够立即响应处理；

- 系统重部署及调试。根据应用系统升级需要，及时对现有运行环境包括外部环境（新的硬、软件配置）、数据环境（数据库、数据格式、数据输入/输出方式、数据存储介质）实施重部署环境、系统割接移植等适应性维护工作；

- 维护文档管理。按要求、按流程建立系统日常维护、故障异常处理、系统升级等运维文档资料。

- 应在监控服务的基础上，对业务系统软件进行预防性检查。包括：性能检查、脆弱性检查。对业务系统软件的预防性检查内容包括但不限于如下表内容：

| 服务对象 | 预防性检查内容 |
| --- | --- |
| 业务系统软件 | CPU的利用率 磁盘IO 应用软件的典型操作响应时间 主机操作系统的漏洞扫描、补丁检查 系统病毒定期查杀 应用软件的口令安全情况 应用软件的日志审计、分析 关键进程及资源消耗分析、队列 |

- 数据库维护管理

- 定期对系统数据相关情况进行监控巡检；

- 在监控服务的基础上，对系统数据进行预防性检查，定期检查数据库主机资源的使用情况，根据数据库的运行状况和应用需要，提出数据库的性能优化方案，经评审后进行实施；

- 定期实施数据备份、数据调整、数据恢复等常规作业，根据应用的需求制定相应的备份策略，并进行数据的日常备份；在数据库系统出现错误时，及时恢复系统数据。

- 信息资源维护

- 线路开通。整理站点、坐标、语音文件，制作线路文件、语音索引文件。

- 线路的测试，线路现场核对和纠正。

- 制作终端数据包或CF卡镜像或CF卡。

- 线路维护：站点增加/删除、站点GPS坐标修改、站点报站语音的调整、线路合并、增加行程号、里程维护等。

- 新增维护车辆，分配车辆ID、车辆配线、车辆调线、车辆入库。

- 司机及调度员人员维护。

- 终端GFTP更新下发。

- 按照业务变更需要，调整优化运营调度管理系统、车载系统、公共交通自动监控及通信调度平台、票务系统、安全门系统和广州交通信息设施监管系统等与BRT后台应用系统相关的数据接口。

- 交付物

- 系统和软件日常维护报告；

- 信息资源数据维护报告。

- 应用系统优化专项维护报告。

- 后台应用系统运维服务要求

- 运行维护服务人员组织及能力要求

- ★设立专门的后台应用系统维护技术队伍，专职负责BRT智能调度系统、票务系统、电子站牌系统的后台应用软件的运行维护工作。中标人需在招标人指定地点安排至少4名维护工程师提供7×8小时现场驻点服务，实时监控后台应用系统运行情况，发现问题能及时响应处理。招标人有权根据营运需要，要求中标人对原软件系统的功能进行优化、开发以及接入公共交通相关数据，中标人需承诺因此产生的需向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用已纳入合同总价。中标人在收到中标通知书20个日历天内，根据招标人随中标通知书同时发出的系统开发商联系方式与相关开发商完成沟通并向招标人提供相关证明材料（如合同、协议或授权文件等）。

- 驻场技术服务人员包括软件维护工程师至少2人，数据库维护工程师至少1人，信息资源管理员至少1人。

- 中标人配备的软件工程师要求具有国家人事部门颁发的全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）中级或以上软件设计师资格证书，负责本项目维护范围内业务系统维护、定制开发、功能性修改和完善等工作，要求具有同类系统的开发维护经验。

- 中标人配备的数据库系统工程师要求具有国家人事部门颁发的全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）中级或以上数据库系统工程师资格证书，并具有Oracle数据库认证专家OCP（Oracle Certified Professional）认证，具备大型数据库专业维护技术和能力、掌握数据备份、数据异常处理、数据恢复、数据库优化等相关维护经验。

- 中标人提供的工程师必须具备一定的表达和沟通能力，能够对用户进行简单的操作培训，解决业务系统常见问题。

- 中标人配备的工程师要求具有交通领域信息系统维护经验，能够较快熟悉业务流程，技术细节，制定详细的维护流程和方法，经过业务系统培训，能够迅速掌握用户方业务系统日常维护和故障排除能力。

- 为了保证配备人员能够立即上岗服务，合同签订之前，用户要求对配备人员进行筛选考核，认证通过以后方可上岗。

- 后台应用系统运维指标要求

| 序号 | 故障类型 | 响应时间 | 解决时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协调软件开发商的业务系统变更 | 30分钟 | <=3O天 |
| 2 | 协调软件开发商的业务系统数据维护 | 30分钟 | <=8小时 |
| 3 | 协调软件开发商的业务系统运行配置维护 | 15分钟 | <=2小时 |

注：所有关于硬件部分的维修及维修配件等费用由中标人负责。

（七）运维考核要求：

为保证维护保养的质量和进度，招标人每月对运维项目进行综合考核，考评项目进度、维护质量、安全生产、舆论投诉等方面，月度考核结果以当月度实际考核得分为准，满分为100分，招标人根据当月考核得分结果核算当月实际支付运维服务费：每月应支付金额=应支付日常巡检维护费（如有）+应支付按实结算子项费用，其中合同应支付金额的5%为项目验收款，验收款在每期应支付款项中按比例暂扣，合同期结束通过验收且合格后一次性办理支付申请，因此每月实际支付金额=每月应支付金额*95%。

核算方式具体如下 ：

1.考核得分达90分以上（含90分）的应支付比例为100%。

2.考核得分达90分（不含90分）以下的，考核得分每减少1分，支付比例对应减少2.5%，对应减少部分的费用将不予支付并扣除。

连续两次或累计三次考核得分在70分（不含70分）以下，快速公交公司将相关情况向市城投集团或其指定单位通报。

当月应支付运维服务费=中标价÷12个月。

考核工作根据招标文件、投标文件、合同以及广州快速公交运营管理有限公司印发的《广州快速公交运营管理有限公司城市维护资金项目实施工作指引》开展，如以上文件有关考核及考核结果处理的条款内容存在冲突或不一致，则以本招标文件约定为准。

根据《广州快速公交运营管理有限公司城市维护资金项目实施工作指引》有关规定，中标人发生符合招标人单方解除合同的情况后，在招标人发出解除合同书面通知日起原合同约定的双方权利义务终止，后续运维工作将重新招标确定承包人；中标人须承担因合同终止发生的一切费用，且不得以任何理由向招标人索赔或要求支付任何费用。

第二部分：站台运营信息系统设备维护

具体运维项目如下

2.1站台视频监控系统设备维护

2.2站台数字广播系统设备维护

2.3站台语音集群调度系统设备维护

2.4 BRT道路高清视频监控系统维护

2.5站务房UPS系统（含调度中心UPS）维护

2.6站务房考勤门禁系统设备维护

2.7调度大厅显示屏设备维护

2.8站务房窗口对讲系统设备维护

2.9站台闸机维护

2.10站台电子站牌维护

2.11站台安全门维护

2.12站台网络通信系统维护

（一）站台视频监控系统设备维护

- 服务范围

本项目站台视频监控系统维护主要设备具体信息如下表所示。

| 序号 | 设备名称 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清红外筒形摄像机 | 宇视、杭州 | IPC-HIC2221E 1080P 高清筒型网络摄像机(精简尾线,电口,变焦2.8~12mm,红外补光)，含桌面式支架、电源适配器。 | 386 | 台 |  |
| 2 | 高清红外筒形摄像机 | 宇视、杭州 | IPC-B2A2-IR 高清微星光红外筒形网络摄像机（4/6/8/12mm定焦可选） | 487 | 台 |  |
| 3 | 高清红外球形摄像机 | 宇视、杭州 | IPC-HIC6221EX20-5CIR 5寸红外型网络1080P 22倍全高清高速室外型电口球机，球机吊装支架-通用型。 | 82 | 台 |  |
| 4 | 高清红外半球摄像机 | 宇视、杭州 | IPC-HIC3221E 1080P精简型高端低照度防暴半球网络摄像机(金属外壳,全接口尾线,手动2.8-12mm镜头,红外补光)，含电源适配器。 | 85 | 台 |  |
| 5 | IP主机 | 宇视、杭州 | NI-VX1824 网络存储主机,含管理软件、MIN SAS模块、双电源、双电池,支持DEU扩展 | 2 | 台 |  |
| 6 | 扩展柜 | 宇视、杭州 | NI-DE1824 网络存储扩展磁盘柜,可配置24个硬盘 | 2 | 台 |  |
| 7 | 硬盘 | 宇视、杭州 | NI-HD4000V 一体化SATA硬盘(4000G) | 93 | 个 |  |
| 8 | 硬盘 | 宇视、杭州 | NI0M4HD13000 一体化SATA硬盘(3000G) | 9 | 个 |  |
| 9 | 解码器 | 宇视、杭州 | VS-DC2808-FH 视频综合平台主机箱(6个业务插槽,2个主控槽位，双电源)；视频综合平台主控板模块；8路高清视频解码器(基于IMOS平台)，支持64路1080P解码 | 2 | 个 |  |
| 10 | 可视化平台 | 宇视、杭州 | VS-VM5800-UV 嵌入式平台兼容升级模块，摄像机接入，车辆道闸接入，流媒体转发功能，数据管理功能，交通媒体交换性能，各终端软件；服务器(可视化报警管理服务器,含许可:单机安装+100路摄像机接入+8路车辆道闸接入许可+1台TMS+1台DM+1台MS,各终端软件,基于IMOS平台) | 1 | 套 |  |

- 服务内容及要求

- 中标人需对清单设备提供维护期内电话报修热线服务；

- 中标人在接到用户的维护或维修通知后（含书面和口头通知），须在1小时内派相应工程师或技术人员到达用户现场，3小时内解决故障。

- 中标人必须按相关规范提交完整、科学、详尽、合理、可行的技术维护服务、保修响应方案，包括：

①系统设备的日常巡检、风险评估及优化调整等；

②系统设备的日常保洁、故障诊断及检修等；

③电话技术支持；

④协助招标人制定日常检测的管理制度、技术规范；

⑤协助招标人建立健全相关安全制度等；

⑥系统技术人员技术培训。

- 例行维护服务

①每日一次：安排维护人员每日通过监控软件查看设备的运行情况，并安排人员进行现场巡检。

②每月一次：

- 检查视频线路接口是否有松脱现象，检查箱内所有设备的接头、接线、引线等，对影响信号传输的接头、引线，进行彻底更换，保证其接触良好，走线规范，备有记录。

- 检查图像拼接控制器工作状态是否正常。

- 检查摄像机（固定摄像机和高速球机）连杆连接是否牢固平整，固定摄像机摄像方向有没异常，有无生锈变形。电源接线连接是否正常。

- 检查视频线路接口（包括视频解码器、固定摄像机和高速球机、防雷器等）是否有松脱现象，检查对影响信号传输的接头、引线，进行彻底更换，保证其接触良好，走线规范，备有记录。

- 检查机柜中温升情况，散热通风是否良好。包括机房的矩阵主机、机箱、操作键盘等设备。

③每季度一次：

- 设备（设备名称和数量详见视频监控系统维护清单）清洁。去除积尘、油渍等。保证设备图像清晰度。

- 检测摄像机（固定摄像机和高速球机）有无图像、干扰、清晰度如何、信号的强弱情况， 检查电源电压是否正常，接地电阻是否在正常值范围。检查电源及供电线路、开关，对于独立电源（如：开关电源、稳压电源等），进行电气指标测试，每次检修时，都要复测。

- 检查各视频服务器信号转换是否正常,IP是否正确,各端口电路是否损坏。

- 因本项目可能涉及到关键信息系统数据库及网络，中标人在项目实施过程中应严格遵守招标人相关信息安全保密规定。

- 未经招标人授权许可，任何人对信息资料不得擅自复制、删除、传播等，中标人须保证在运维范围内所涉及信息数据的安全性和完整性达百分之百。

- 维护人员要求

- 中标人保证在接到招标人维护要求后有4名维护技术人员（负责现场维护实施）跟进视频监控系统设备维护工作。

- 维护人员必须具备一定的表达和沟通能力，能够对用户进行简单的操作培训，解决本项目维护范围内的常见故障。

- 维护人员要求具有视频监控系统维护经验，能够较快熟悉业务流程，技术细节，制定详细的维护流程和方法，要求维护方案中给出业务应用信息系统维护的实施方案，详细介绍参与维护人员的资质情况和水平。

- 交付物

- 日常巡检报告；

- 检修报告；

- 系统配置记录。

- 维护服务指标要求

- 视频监控设维护保养率≥100%；

- 总体视频监控摄像机和各分公司区域视频监控摄像机完好率均≥98%，实现视频图像信息的全天候应用。

注：所有关于硬件部分的维修及维修配件等费用由中标人负责。

（二）站台数字广播系统设备维护

- 服务范围

BRT站台数字广播系统覆盖广州市快速公共交通系统（BRT）整条公交道上的26个站台之中，于2010年中旬正式投入使用，为广大市民搭乘公交提供便捷的服务和广播，指引乘客高效方便的出行。目前该系统的设备已经历正常维保的售后服务期，需投入相应的设备维护服务，以保障系统设备的正常运行。

本项目涉及的主要设备遍及广州市快速公共交通系统(BRT)的整条快速公交道，总共包括26个站台的数字广播系统设备维护，主要设备具体信息如下表所示。

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP网络主控机 | 深圳世邦NAS-8501 | 1 | 台 |
| 2 | IP 数字广播管理终端 | 联想 启天 M6900 | 1 | 台 |
| 3 | IP 音频寻呼话筒 | 深圳世邦NAS-8502 | 42 | 台 |
| 4 | 站台用普通话筒 | 深圳世邦NAC-522 | 31 | 台 |
| 5 | 功放 | NAC-3240 | 31 | 台 |
| 6 | 室外防水音柱 | NAC-901 | 158 | 台 |
| 7 | 站务数字广播音箱 | 定制 | 85 | 台 |
| 8 | 站务数字广播主机 | 定制 | 1 | 台 |

- 服务内容及要求

- 中标人需对清单设备提供维护期内电话报修热线服务；

- 中标人在接到用户的维护或维修通知后（含书面和口头通知），须在1小时内派相应工程师或技术人员到达用户现场，3小时内解决故障。

- 运行维护服务内容包括日常运作、故障报障及服务咨询、定期巡检保养、临时保障和升级优化等。

- 每周至少两次安排人员到现场检查现场巡检，每月组织一次全面检查，每个季度安排进行一次除尘等维护保养；

- 巡检人员排查发现故障设备后，上报维护主管部门，维护主管部门对设备故障进行分类、统计，并指派相关技术人员到现场维护；

- 对于系统设备硬件损坏的故障，到达故障现场时间不超过1小时，一般故障解决时间不超过2小时，报修故障处理后填写现场维修记录表单。

- 每月巡检

- 检查室外音柱、数字广播音箱是否完好，固定是否牢固、固定铁杆是否变形、松脱；

- 检查设备连接线路，保障设备之间的连接正常、电线完整；

- 检查控制主机、功放、话筒等是否正常工作。

- 维护人员要求

- 中标人保证在接到招标人维护要求后有2名维护技术人员跟进系统设备维护工作。

- 维护人员必须具备一定的表达和沟通能力，能够对用户进行简单的操作培训，解决本项目维护范围内的常见故障。

- 维护人员要求具有系统维护经验，能够较快熟悉业务流程，技术细节，制定详细的维护流程和方法，要求维护方案中给出业务应用信息系统维护的实施方案，详细介绍参与维护人员的资质情况和水平。

- 交付物

- 日常巡检报告；

- 检修报告；

- 系统配置记录。

- 维护服务指标要求

- 设维护保养率≥100%；

- 设备完好率≥95%。

注：所有关于硬件部分的维修及维修配件等费用由中标人负责。

（三）站台语音集群调度系统设备维护

- 服务范围

BRT站台语音集群调度系统覆盖广州市快速公共交通系统（BRT）整条公交道上的83个站务房之中，于2010年2月正式投入使用，为营运调度人员提供信息化高效的沟通及调度能力，保证广州市快速公共交通系统有条不紊的运行及高效快速的响应能力。目前该系统的相关设备也已进入正常维保的售后服务期，需投入相应的设备维护服务，以保障系统设备的正常运行。

本项目涉及的主要设备遍及广州市快速公共交通系统(BRT)的整条快速公交道，总共包括26个站台的语音集群调度系统设备维护，主要设备具体信息如下表所示。

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语音服务器 | CISCO MCS7816I3-K9-CMB2 | 1 | 台 |
| 2 | IP电话机 | CISCO P-3951 | 108 | 台 |
| 3 | IP电话电源 | 5V,1000mA | 100 | 台 |

- 服务内容及要求

- 中标人需对清单设备提供维护期内电话报修热线服务。

- 中标人在接到用户的维护或维修通知后（含书面和口头通知），须在1小时内派相应工程师或技术人员到达用户现场，2小时内解决故障。运行维护服务内容包括日常运作、故障报障及服务咨询、定期巡检保养、临时保障和升级优化等。

- 维护人员要求

- 中标人保证在接到招标人维护要求后有2名维护技术人员跟进系统设备维护工作。

- 维护人员必须具备一定的表达和沟通能力，能够对用户进行简单的操作培训，解决本项目维护范围内的常见故障。

- 维护人员要求具有系统维护经验，能够较快熟悉业务流程，技术细节，制定详细的维护流程和方法，要求维护方案中给出业务应用信息系统维护的实施方案，详细介绍参与维护人员的资质情况和水平。

- 交付物

- 日常巡检报告；

- 检修报告；

- 系统配置记录。

- 维护服务指标要求

- 设维护保养率≥100%；

- 设备完好率≥95%。

注：所有关于硬件部分的维修及维修配件等费用由中标人负责。

（四）BRT道路高清视频监控系统维护

- 服务范围

本项目BRT道路高清视频监控系统维护主要设备具体信息如下表所示。

| 序号 | 设备名称 | 配置及性能说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化球形高清球机摄像机 | 海康威视 200万数字高清球机， 1080P，H.264；具备日夜转换功能；变焦倍数 23倍光学变焦；旋转范围 360°连续，防护罩 IP66 | 套 | 19 |
| 2 | 光纤收发器 | 工业级，一光一电，以太网接口 10/100M/1000M速度自适应 | 对 | 19 |
| 3 | 8米高镀锌L杆 | 杆高8米，悬臂5米 | 套 | 12 |
| 4 | 5米高镀锌L杆 | 杆高5米，悬臂1米 | 套 | 5 |
| 5 | 硬盘录像机 | 海康威视32路高清录像，支持音视频录像，实时、回放等，含30T硬盘 | 台 | 1 |
| 6 | 电源电缆 | VV-2*10MM2 | 组 | 19 |
| 7 | 电源电缆 | RVV-3*1.5MM2 | 组 | 3 |
| 8 | 屏蔽控制电缆 | 2*1.5 | KM | 1 |
| 9 | 摄像机专用电源 |  | KM | 1 |
| 10 | 尾纤盒 |  | 个 | 19 |
| 11 | 监控机箱 | 室外防水防盗不锈钢箱体 | 套 | 19 |
| 12 | 光纤跳线 | FC/FC3-10米 | 条 | 19 |

- 服务内容及要求

- 中标人需对清单设备提供电话报修热线服务；

- 中标人在接到用户的维护或维修通知后（含书面和口头通知），须在1小时内派相应工程师或技术人员到达用户现场，3小时内解决故障；

- 中标人必须按相关规范提交完整、科学、详尽、合理、可行的技术维护服务、保修响应方案，包括：

- 系统设备的日常巡检、风险评估及优化调整等；

- 系统设备的日常保洁、故障诊断及检修等；

- 电话技术支持；

- 协助招标人制定日常检测的管理制度、技术规范；

- 协助招标人建立健全相关安全制度等；

- 系统技术人员技术培训。

- 例行维护内容

- 每日一次

- 安排维护人员每日通过监控软件查看设备的运行情况；

- 每月一次

- 检查视频线路接口是否有松脱现象，检查箱内所有设备的接头、接线、引线等，对影响信号传输的接头、引线，进行彻底更换，保证其接触良好，走线规范，备有记录。

- 检查图像拼接控制器工作状态是否正常。

- 检查摄像机（固定摄像机和高速球机）连杆连接是否牢固平整，固定摄像机摄像方向有没异常，有无生锈变形。电源接线连接是否正常。

- 检查对影响信号传输的接头、引线，进行彻底更换，保证其接触良好，走线规范，备有记录。

- 检查机柜中温升情况，散热通风是否良好。包括机房的矩阵主机、机箱、操作键盘等设备。

- 每季度一次

- 设备（设备名称和数量详见视频监控系统维护清单）清洁。去除积尘、油渍等。保证设备图像清晰度。

- 检测摄像机（固定摄像机和高速球机）有无图像、干扰、清晰度如何、信号的强弱情况， 检查电源电压是否正常，接地电阻是否在正常值范围。检查电源及供电线路、开关，对于独立电源（如：开关电源、稳压电源等），进行电气指标测试，每次检修时，都要复测。

- 检查调试可变镜头伸缩情况，光圈开与闭焦距的调整等。

- 检查各视频服务器信号转换是否正常，IP是否正确，各端口电路是否损坏。

- 因本项目可能涉及到关键信息系统数据库及网络，投标人在项目实施过程中应严格遵守招标人相关信息安全保密规定。

（6）未经招标人授权许可，任何人对信息资料不得擅自复制、删除、传播等，中标人须保证在运维范围内所涉及信息数据的安全性和完整性达百分之百。

- 维护人员要求

- 维护人员必须具备一定的表达和沟通能力，能够对用户进行简单的操作培训，解决本项目维护范围内的常见故障。

- 维护人员要求具有视频监控系统维护经验，能够较快熟悉业务流程，技术细节，制定详细的维护流程和方法，要求维护方案中给出业务应用信息系统维护的实施方案，详细介绍参与维护人员的资质情况和水平。

- 中标人保证在接到招标人维护要求后有2名维护技术人员跟进系统设备维护工作。

- 至少2名维护技术人员具备登高证、电工证认证。

- 交付物

- 日常巡检报告；

- 检修报告；

- 系统配置记录。

- 运行维护服务指标

- 视频监控设维护保养率≥100%；

- 在响应时效内保证视频监控摄像机完好率达百分之百，实现视频图像信息的全天候应用。

注：所有关于硬件部分的维修及维修配件等费用由中标人负责。

（五）站务房UPS系统（调度中心UPS）维护

- 服务范围

本项目站务房UPS系统维护主要设备具体信息如下表所示。

| 序号 | 设备名称 | 配置或品牌型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | (1)名称：UPS主机 (2)品牌：科华 FR-UK60L (3)输入特性： 电压范围 (Vac)：165～275；频率范围 (Hz)：50±5%；相数：单相三线；电池电压 (Vdc)：192； 输出特性： 功率 (VA) ：6000；电压 (Vac)：220±1%， 报警功能： 电池低压，市电异常，UPS故障； UPS面板显示：LCD液晶显示输入电压、输出电压、负载大小、电池电压等运行LED指示灯显示整机的工作状态； 保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护。 | 台 | 39 |
| 2 | UPS主机 | 1、英威腾，型号：HT1103L，2.7寸非触摸屏LDE+LCD显示，双变换在线式结构设计。 2、冷启动功能、自老化功能 3、单进单出，容量：3kVA，。 4、重量：12KG， 尺寸（宽*深*高）：190*426*336mm 5、输入电压范围：110~288VAC 6、输入功率因数：≥0.97 7、输入频率范围：40Hz-70Hz 8、输出额定电压:220VAC±1% 9、输出频率：自适应（可设） 10、输出功率因数：0.9 11、电池直流电压：96VDC | 台 | 13 |
| 3 | 电池柜 | 尺寸：宽*深*高（mm）：470*800*600； 可内置16个电池 | 个 | 39 |
| 4 | 电池柜 | 1、箱体采用环保镀锌板材料，承载能力大，整柜静电喷塑、耐磨、防腐蚀、防火性能好、绝缘、经久耐用； 2、2层1列，外观尺寸：450长*470宽*615高mm，用于装置12V38AH 8节蓄电池 | 个 | 13 |
| 5 | 一体化智能机柜 | 含供配电系统、UPS模块、蓄电池（利旧）、制冷系统、智能管理和集中监控系统、智能管理系统、气体灭火装置 | 台 | 20 |
| 6 | 电池 | 电压：12V；容量： 38AH； 其他特性：阀控式密闭蓄电池 | 节 | 728 |

| 序号 | 设备名称 | 配置或品牌型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | (1)名称：UPS主机 (2)品牌：科华 (3)容量（k·VA）:60 (4)技术参数:输入特性：电压范围 (Vac) 380±25%；整流输入频率范围 (Hz) 40～65；旁路同步跟踪范围 (Hz) 50±5%(±10%可选)；相数 3φ4W+PE；电池电压 (Vdc) 348；充电电流 (A) 充电电流在5～40A内可设置；输出特性：相数 3φ4W+PE；电压 (Vac) L－N：220 ±1%， L—L：380±1%；频率 (Hz) 市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50±0.2%；三相100%负载不平衡电压稳定度 ≤2%，允许100%不平衡；三相相位误差 ≤2度；波形失真线性负载下THD≤3%；静态旁路转换时间 (ms) 0；系统效率 ≥91％；并联运行模式：(并机型) 无主从自适应多机冗余并联方式；过载能力： 125％满载时维持15分钟，150％满载时维持1分钟。 | 台 | 1 |
| 2 | 电池柜 | 可内置32个100AH电池； 宽*深*高（mm）：1000*800*1600 | 个 | 4 |
| 3 | 电池 | 电压(V)：12V ； 容量(Ah)：100(20小时率)AH ； 尺寸(MM) 407mm ×172.5mm× 240mm | 只 | 128 |
| 4 | UPS 网络管理适配器 | (1)名称:UPS 网络管理适配器 (2)类型:可以将UPS的信息转化成SNMP MIBⅡ兼容格式的信息，通过网络（甚至经Internet作跨国连线）传给相关的网站。用户可以通过浏览器访问远程的UPS，也可以通过网络平台进行远端监控和管理UPS；辅助工作电压：输入电压：5V；安装方式：内置/外置；工作语言：简体中文；UPS工作信息的远程显示和记录；UPS告警信息的远程发布；UPS的远程开、关机；支持自动寻呼，发送E-mail等功能 | 套 | 1 |
| 5 | 短信告警器 | 提供10/100Mbps以太网络接口，用于参数设置和以太网络监控管理。使用MobileMate 短信告警器可实现网络监控与无线监控同时管理的效果。实现了完全无人值守，365×24全天候实时监视管理；连接在被监控UPS的RS232串口上，通过MobileMate内置的操作系统，对于设备的主要运行参数、告警等进行处理，遇到告警时，向设定的管理员手机发送短信告警提醒；支持向多个手机发送手机短信告警，并且可定制向每一个手机所要发送的具体告警信息；提供10/100Mbps以太网络接口，用于参数设置和以太网络监控管理；实时UPS状态监视：使得智能UPS成为以太网络中一个可管理的设备，可以通过SNMP网络管理平台、Web浏览器及IP Power系列专用监控系统平台进行监视和控制；内建强大的Web Server管理功能模块，使用户可以在任何操作系统平台上通过Web浏览器方便地进行UPS实时状态查询、基本信息管理、远程操作控制UPS、各项参数设置、用户管理、历史资料查询等等全面完善的监控管理功能，以及能够通过Email向使用者或系统管理员发送警报信息；可通过SMS手机短消息、Email、SNMP Trap和IP Power消息来自动发送事件和警报通知 | 套 | 1 |

- 服务内容

- 机房环境

- 定期对机房配电系统（UPS主机、电池、市电配电柜、UPS配电柜、列头柜）进行巡检，记录相关状态，如有异常及时报告专业维保单位进行处理；

- 定期对站务机房环境进行监控，保证机房温湿度处于正常值范围内；

- 调度中心及站台UPS系统设备

- 安排巡检人员每月对设备进行一次现场巡检，每个季度安排进行一次除尘、检测等维护保养；

- 巡检人员排查发现故障设备后，上报维护主管部门，维护主管部门对UPS故障进行分类、统计，并指派相关技术人员到现场维护；

- UPS设备检测达不到使用需求的，中标人需及时更换不低于原设备性能标准的UPS。

- 对于UPS设备硬件损坏的故障，响应时间不超过2小时，一般故障解决时间不超过24小时，报修故障处理后填写现场维修记录表单。

- 维护方式

- UPS主机保养

- 检查设备的运行状态

- 下载

- 系统状态及显示参数值

- 电源历史记录

- 电池状态数据

- 下载及检查UPS的设置参数

- 监控面板

- 检查监控面板按键操作功能

- 检查面板指示灯及蜂鸣器的功能

- 检查LCD显示功能及其显示的日期时间是否正确

- 检查UPS系统或负载的运行数据

- 检查UPS的实时电源状态流程图

- 检查当前存在的系统事件及历史记录

- 检查电池、负载及市电的统计信息

- UPS显示参数与实际值校正

- 对UPS主机进行除尘清扫

- UPS盘内清扫及空气过滤网清扫

- 电池的清洁

- UPS内部连接端子紧固检查及加固

- 内部主要元器件的检查

- 主回路功率元器件的检查

- 主要控制板工作状态

- 机器内有无局部过热点

- 检查设备的输入、输出连接端子是否牢固

- 恢复设备运行，检查设备输出的主要性能指标

- UPS系统性能检测

- 系统常态模式工作是否正常

- 系统旁路模式运行是否正常

- 系统电池供电模式运行是否正常

- 系统工作模式切换是否正常

- 并机系统运行状况是否正常

- 通信功能是否正常

- UPS电池保养

- 对电池组中的电池做静态、动态测试

- 对电池组的连接进行检查

- 电池连接线径大小

- 电池连接端子紧固

- 电池的外观

- 电池容量的测试

- 静态测量电池电压

- 交付物

- 机房环境巡检报告；

- UPS系统巡检和维修报告。

注：所有关于硬件部分的维修及维修配件等费用由中标人负责。

（七）站务房考勤门禁系统设备维护

- 服务范围

本项目站务房考勤门禁系统维护主要设备具体信息如下表所示。

| 序号 | 名称 | 配置或品牌型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XFACE500考勤机 | 同时具有人脸识别、指纹、IC/ID卡等多种考勤形式；屏幕尺寸5寸TP彩屏；用户(卡）容量10000个指纹容量10000枚，指纹容量10000枚，通讯方式TCP/ IP，门禁功能门磁、报警、出门开关、多种验证方式、Wiegand in/out选配功能IC模块、内置WiFi。 | 台 | 30 |
| 2 | 考勤软件系统 | 统计报表、数据管理等。 | 套 | 1 |
| 3 | 电线辅材 | 电线，插座，开关等。 | 批 | 1 |
| 4 | 门禁系统 | BRT调度中心、员村办公区。 | 套 | 2 |

- 服务内容

- 每月组织一次全面检查，每个季度安排进行一次除尘等维护保养；

- 对于设备硬件损坏的故障，响应时间不超过1小时，一般故障解决时间不超过2小时，报修故障处理后填写现场维修记录表单。

- 维护要求

| 门禁系统维护 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目名称 | 保养周期 | 说明 |
| 1 | 一、检修 | 每月 |  |
|  | 1） 对读卡机、控制箱端子进行紧固； |  |  |
|  | 2） 检查管理软件运行是否正常，并进行维护； |  |  |
|  | 3） 检修其它的设备 |  |  |
| 2 | 二、清洁除尘 | 每季 |  |
|  | 清扫电脑主机、读卡机、电源控制箱的灰尘。 |  |  |
| 3 | 三、检查 | 每月 |  |
|  | 1）检查门锁是否灵活。 |  |  |
|  | 2）检查所有线路的插头是否松动。 |  |  |

- 交付物

- 检修报告

- 维修日报、月报。

- 运维维护服务指标：设备完好率≥95%。

注：所有关于硬件部分的维修及维修配件等费用由中标人负责。

（八）调度大厅显示屏设备维护

- 服务范围

本项目调度大厅显示屏维护主要设备具体信息如下表所示。

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 67寸DLP背投拼接显示单元 | 宇视MW6367-U | 8 | 台 |
| 2 | 拼接控制解码一体机主机 | 宇视VS-A8004 | 1 | 套 |
| 3 | 拼接控制解码一体机主控版 | 宇视FB-A86-MPUS-UV | 1 | 套 |
| 4 | 拼接控制解码一体机DVI解码板 | 宇视FB-A86-DD08-UV | 1 | 套 |

- 调度大厅显示屏升级改造

调度大厅背投拼接显示屏设备已经严重老化，已出现显示亮度偏暗、偏色、显示不清晰等显示异常情况，需对调度大厅背投拼接显示屏升级改造，改造设备情况如下：

| 序号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸3.5mm超窄边液晶显示单元 | - 55寸超窄边工业级液晶面板，物理拼缝3.5mm； - 分辨率1920*1080P，支持3840*2160P输入显示； - 单屏尺寸1213.55*684.35*55； - 亮度 500cd/㎡，对比度：5000:1； - 观看角度 178 度，色彩饱和度 97%； - 显示模式：分屏显示、拼接显示； - 中控拼接屏软件 ，控制信号：RS-232； - 内置图像拼接器，支持 HDMI、DVI、 USB 等信号高清输入，支持分屏显示、任意拼接显 示，支持 232 控制切换； | 9 | 台 |
| 2 | 控制软件 | 支持分屏显示、任意拼接显示、切换信号显示、场景保存调用显示、矩阵联动控制 | 1 | 套 |
|  | 4K高清分配器 | 输入：HDMI*1、输出：HDMI*10； 支持任意分屏显示、任意拼接显示、组合拼接显示；持最大输入输出分辨率 4096×2160@30Hz，并向下兼容。支持输入输出 4K 高清同步信号。支持 3D 视频源输入。支持 10bit 位深，RGB4:4:4/YCbCr4:4:4 格式视频源输入。实时显示输入和输出状态。支持 EDID 管理，可通过预设、自定义、自主学习三种方式调整。支持视频加密传输。支持输入（输出）即插即用，无需安装驱动具备金属散热器设计 | 1 | 套 |
| 4 | 落地支架 | 材质：铝型材+方通，含屏幕500mm；不含左右顶部封板，不含底部柜门 | 9 | 台 |
| 5 | 线材 | HDMI线-1.5M*4条、3M*5条、5M*1条、网线*9条、电源线*9条 | 9 | 批 |
| 6 | 插排 | 公牛，三脚六位插排，220V/10A | 2 | 个 |

- 服务内容

运行维护服务内容包括日常运作、故障报障及服务咨询、定期巡检保养、临时保障等：

- 维护人员每月对设备进行全面巡检，每个季度安排进行一次除尘等维护保养；

- 现场使用人员或巡检员发现故障设备后，上报维护主管部门，维护主管部门对设备故障进行分类、统计，并指派相关技术人员到现场维护；

- 对于调度大厅显示屏设备硬件损坏的故障，响应时间不超过1小时，一般故障解决时间不超过2小时，报修故障处理后填写现场维修记录表单。

- 交付物

- 日常巡检报告；

- 检修报告；

- 系统配置记录。

注：所有关于硬件部分的维修及维修配件等费用由中标人负责。

（九）站务房窗口对讲系统设备维护

- 服务范围

| 名称 | 配置说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 窗口对讲机 | 通道控制：快速智能切换 麦克风：纯金属麦克风 噪声抑制：自动抑制背景杂音 供电电源： 220V SOHZ 扬声器：优质扬声器消耗功率:0.5w 通话范围：柜员端＜ 3OCM 范围内 客户端＜ 1 米范围内使用要求：柜员在趾离麦克风 3OCM 之内的范围内讲话。 | 套 | 83 |

本项目站务房窗口对讲系统维护主要设备具体信息如下表所示。

- 服务内容：对于设备硬件损坏的故障，响应时间不超过2小时，一般故障解决时间不超过4小时，报修故障处理后填写现场维修记录表单。

- 交付物：检修报告

- 运行维护服务指标：设备完好率≥95%

注：所有关于硬件部分的维修及维修配件等费用由中标人负责。

（十）站台闸机维护

- 服务范围

本项目涉及的设备遍及中山大道快速公交试验线的全线站台，总共包括26个站台的闸机系统设备维护，需要维护的主要设备具体信息如下表所示：

| 编号 | 名称 | 配置及性能说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）BRT站台现场售检票设备 |  |  |  |  |
| 1 | 车站网络交换机 | MOXA EDS-508广州佳宇通 | 台 | 83 |
| 2 | 车站3G无线路由器 | RT-MSR2010-AC-H3 | 套 | 83 |
| 3 | 闸机类型一（一机两套三杆） | HMZJ－GZ1A 江苏惠民 | 台 | 83 |
| 4 | 闸机类型二（一机两套三杆） | HMZJ－GZ1B 江苏惠民 | 台 | 83 |
| 5 | 闸机类型三（一机一套三杆） | HMZJ－GZ1C 江苏惠民 | 台 | 54 |
| 6 | 新型摆闸速通门 | 江苏汉武HW-AMG-SD05 | 台 | 46 |
| 7 | 读卡器 | HMDK－GZ1 北京航天智通 | 台 | 83 |
| 8 | 采集盒 | HMCJ－GZ1 北京航天智通 | 台 | 30 |
| 9 | 闸机ECU | ARK-5280_DS上海研华慧胜 | 个 | 83 |
| 10 | 紧急按钮 | OMRON-A165E-02L 北京清大时代 | 套 | 1 |
| 11 | 配电电缆 | 防水型ZR-NH-BVV-4 淮安八方电缆 | 批 | 1 |
| 12 | 网络电缆 | 多模六芯光纤上海光胜 | 批 | 1 |
| 13 | 设备连接电缆 | STP CAT-5e 淮安八方电缆 | 批 | 1 |
| 14 | 其它附属设备 |  | 批 | 1 |
| 14.1 | 紧急按纽连接电缆 | OMRON-A165E-02L | 批 | 1 |
| 14.2 | 通讯电缆 | 多模六芯光纤上海光胜 | 批 | 1 |
| 14.3 | RS232-RS485有盒转换器 |  | 套 | 286 |
| 14.4 | 光缆终端盒 | ODF-2011A | 只 | 83 |
| 14.5 | 收发器 | NetLink HTB-1100 | 只 | 83 |
| 14.6 | 多模光纤跳线 | SC-SC | 米 | 156 |

- 服务内容

为了保障中山大道快速公交试验线站台安全门系统和站台闸机系统的正常，稳定运行；需要对系统相关设备及网络进行日常运维和保养，建立包括外包技术服务及设备厂商维保等在内的综合运维管理体系，对现有的站台安全门系统和闸机系统的核心设备进行维护，保养和升级，运用相关专业技术对系统设备进行统一管理和维护。

从维护工作范围分析，主要包括以下几个方面内容：

- 站台闸机系统设备的运行维护；

- 闸机系统相关设备连接线路及数据记录链路的维护和保养；

- 配合羊城通收费模块维护。

| 序号 | 服务种类 | 维护项目 | 维护需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 人员配置 | 项目管理及维护实施 | 1.电气工程师1名（负责提供技术支持，技术攻关）； 2.现场维护实施人员4名（负责现场维修实施及维护保养）。 |
| 22 | 硬件服务 | 闸机系统设备错误信息分析及故障诊断 | 接到系统应用人员的错误信息及故障报告后，进行错误信息分析及故障诊断。 |
|  |  | 现场维护及换件服务 | 现场提供维修及换件服务；服务时限按照故障级别的相应要求处理；服务完成后，填写服务报告，留底备案，并记录在运维档案中，应保证设备的正常工作，及时解决出现的故障。 |
|  |  | 技术咨询及服务 | 提供系统集成方面的技术支持和咨询服务，根据需要提供各种解决方案； |
|  |  |  | 提供系统设备升级、扩充的技术咨询； |
|  |  |  | 按月、季、年度提供硬件的维护报告，提交招标人，以便及时了解系统设备运行及维护情况； |
|  |  |  | 在维护档案中记录设备配置变更和调整、系统与设备连接、升级等情况。 |
| 33 | 综合性服务 | 服务响应 | 接到报修后1小时内必须到达故障现场，一般故障维修时间为4小时内完成。 |
|  |  | 备料备件 | 在中山大道快速公交试验线附近设置备料备件仓库，以便加快故障修复的速度。 |
|  |  | 详细的客户文档管理 | 建立专门的档案和文档管理制度，详细记录系统环境、运行状况评估、故障问题报告等信息，以便BRT有关部门和领导可以随时获得系统设备运行的评估报告，并且可迅速获得相应技术支持和问题报告。 |
| 44 | 会议及运维管理 | 定期汇报与技术交流 | 中标人技术及管理人员定期与BRT相关科室召开项目例行会议，就过去遇到问题情况作总结汇报和交流，确定下一步工作方案，以提高和改善服务质量，并根据需求对服务方案不断进行完善；发现潜在和细小问题，防患于未然；实行季度、年度总结，对下一期工作进行规划。 |
|  |  | 紧急情况工作会议 | 对于任何紧急情况，如有必要，应协调相关部门负责人、技术人员，无论何时何地，根据需要召开紧急会议，重点处理紧急问题，以保证重大故障得到及时解决。 |

- 运行维护服务响应要求

本项目提供中山大道快速公交试验线站台闸机系统运行维护服务的主要目标在于保障整体系统的稳定运行，确保包括站台闸机系统正常发挥作用。

- 每天安排维护人员到现场进行巡检，每月组织一次全面检查，每个季度安排进行一次除尘等维护保养。

- 对于站台闸机系统硬件损坏的故障，中标人应安排相应人员修复故障，一般故障解决时间不超过1小时，更换闸机总成不超过5小时，报修故障处理后填写现场维修记录表单。

- 对于服务请求，达到100%的用户响应度，一般故障1小时内到达场；3个小时内解决故障，达到95%以上的故障解决率。

- 中标人根据系统维护实际情况，结合相关的运维服务管理，提供一套系统设备的预防、预测、预警、预报机制，及必要的方法和措施，并负责相关的运维实施。防止积小患成大患，将问题发现在早期阶段，将故障处理在萌芽状态，防患于未然。

- 本项目配置的技术维护人员在岗工作至少一年。

- 交付物：重大故障情况维修报告。

- 维护服务指标要求

- 闸机保养率≥100%；

- 设备完好率≥99.5%；

- 本项目实施过程中所更换配件设备必须与目前系统程序实现无缝对接。

注：所有关于硬件部分的维修及维修配件等费用由中标人负责。

（十一）站台电子站牌维护

站台电子站牌系统是依托多媒体网络技术，以计算机系统为核心，以站台和车载显示终端为媒介向乘客提供信息服务的系统。乘客信息显示系统主要为进站、候车的乘客提供多媒体的信息服务，主要信息包括行车、公告、广告等信息，使乘客方便、及时、准确地获得所需乘车信息，充分体现 BRT 系统运营以人为本的理念，是提高 BRT系统服务质量及服务水平的重要手段。该系统在BRT全线的共有119块电子站牌，LED/LCD电子站牌上显示的内容包括：日期、星期、时间、车辆到站信息、公众服务信息（底下滚动栏信息）等，其中公众服务信息内容可在调度中心的乘客信息发布软件上发布。

- 服务范围

本项目涉及的设备遍及中山大道快速公交试验线的全线站台，总共包括26个站台的电子站牌设备维护，需要维护的主要设备具体信息如下表所示。

| 序号 | 设备名称 | 配置及性能说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED双基色显示屏 | （1）名称：LED双基色显示屏，背靠背双面显示 （2）像素直径Ф5.0mm，物理点距：p7.62mm，像素组成1R+1PG，分辨率为192*64 （3）双基色点阵模块,类型:半户外，高亮度 | 块 | 73 |
| 2 | LCD电子站牌高清显示屏 | 55”寸户外LCD，双面，1920 RGB *1080 RGB，对比度1400，亮度2000 CD/m2，防水、防尘、防爆保护，根据环境光自动调节，寿命≥50000hours，钢结构+铝合金主框架，控制终端主机。 | 块 | 46 |
| 3 | 控制主板 | （1）名称:控制主板 （2）类别:cpu主频大于74M，内存16MB，2MB NOR FLASH，32MB NAND FLASH 支持RS 232/485和USB，支持USB启动等 | 块 | 103 |
| 4 | 开关电源 | 规格:DCSV-20A | 块 | 103 |
| 5 | 辅材 | (1)名称:安装辅材 (2)规格:排线，通讯线材，IC，电线等 | 批 | 1 |

- 服务内容

为了保障中山大道快速公交试验线站台电子站牌系统的正常、稳定运行，需要对系统相关设备及网络进行日常运维和保养，建立包括外包技术服务及设备厂商维保等在内的综合运维管理体系，对现有的站台电子站牌系统的核心设备进行维护、保养和升级，运用相关专业技术对系统设备进行统一管理和维护。

从维护工作范围分析，主要包括以下几个方面内容：

- 站台电子站牌系统设备的运行维护；

- 站台电子站牌系统相关设备连接线路及数据记录链路的维护和保养。

| 序号 | 服务种类 | 维护项目 | 维护需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配置 | 项目管理及维护实施 | 1.电气工程师1名（负责提供技术支持，技术攻关）； 2.现场维护实施人员具备登高证、电工证3名（负责现场维修实施及维护保养）。 |
| 2 | 硬件服务 | 电子站牌系统设备错误信息分析及故障诊断 | 接到系统应用人员的错误信息及故障报告后，进行错误信息分析及故障诊断。 |
|  |  | 现场维护及换件服务 | 现场提供维修及换件服务；服务时限按照故障级别的相应要求处理；服务完成后，填写服务报告，留底备案，并记录在运维档案中，应保证设备的正常工作，及时解决出现的故障。 |
|  |  | 技术咨询及服务 | 提供系统集成方面的技术支持和咨询服务，根据需要提供各种解决方案； |
|  |  |  | 提供系统设备升级、扩充的技术咨询； |
|  |  |  | 按月、季、年度提供硬件的维护报告，提交招标人，以便及时了解系统设备运行及维护情况； |
|  |  |  | 在维护档案中记录设备配置变更和调整、系统与设备连接、升级等情况。 |
| 3 | 综合性服务 | 服务响应 | 接到报修后1小时内必须到达故障现场，一般故障维修时间为3小时内完成。 |
|  |  | 备料备件 | 在广州设有备料备件仓库，以便加快故障修复的速度。 |
|  |  | 详细的客户文档管理 | 建立专门的档案和文档管理制度，详细记录系统环境、运行状况评估、故障问题报告等信息，以便BRT有关部门和领导可以随时获得系统设备运行的评估报告，并且可迅速获得相应技术支持和问题报告。 |
| 4 | 会议及运维管理 | 定期汇报与技术交流 | 中标人技术及管理人员定期与BRT相关科室召开项目例行会议，就过去遇到问题情况作总结汇报和交流，确定下一步工作方案，以提高和改善服务质量，并根据需求对服务方案不断进行完善；发现潜在和细小问题，防患于未然；实行季度、年度总结，对下一期工作进行规划。 |
|  |  | 紧急情况工作会议 | 对于任何紧急情况，如有必要，应协调相关部门负责人、技术人员，无论何时何地，根据需要召开紧急会议，重点处理紧急问题，以保证重大故障得到及时解决。 |

- 运行维护服务响应要求

本项目提供中山大道快速公交试验线站台电子站牌系统设备运行维护服务的主要目标在于保障整体系统的稳定运行，确保包括站台电子站牌正常发挥作用。

- 安排巡检员每日检查设备的运行情况，每月组织一次全面检查，每个季度安排进行一次除尘等维护保养。

- 对于站台电子站牌硬件损坏的故障，中标人应安排相应人员修复故障，一般故障解决时间不超过1小时，更换电子站牌备件不超过4小时，报修故障处理后填写现场维修记录表单。

- 对于服务请求，达到100%的用户响应度，一般故障1小时内到达场；2个小时内解决故障，达到95%以上的故障解决率，回访用户平均满意度不低于95%。

- 中标人根据系统维护实际情况，结合相关的运维服务管理，提供一套系统设备的预防、预测、预警、预报机制，及必要的方法和措施，并负责相关的运维实施。防止积小患成大患，将问题发现在早期阶段，将故障处理在萌芽状态，防患于未然。

- 电子站牌后台系统及信息资源数据的日常维护管理，如系统日常监控、配置信息更新、线路调整数据维护等。

- 本项目配置的技术维护人员在岗工作至少一年。

- 未经招标人授权许可，任何人对信息资料不得擅自发布、删除、传播等，中标人须保证在运维范围内所涉及信息数据的安全性和完整性达百分之百。

- 交付物：重大故障情况维修报告。

- 维护服务指标要求

- 设备维护保养率≥100%；

- 设备完好率≥99%。

注：所有关于硬件部分的维修及维修配件等费用由中标人负责。

（十二）站台安全门维护

- 服务范围

本项目涉及的设备遍及中山大道快速公交试验线的全线站台，总共包括26个站台的安全门系统设备维护，需要维护的主要设备具体信息如下表所示：

| 编号 | 名称 | 配置或品牌型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）BRT站台设备 |  |  |  |  |
| 1 | 门机（含驱动电机、传动装置、门锁等门机固定侧盒内所安装的相关设备） | 驱动电机、传动机构、直线导轨副（GGB25AB）、下导向机构 | 套 | 1632 |
| 2 | 门控单元（DCU） | 门控单元(DCU)不仅对单扇滑动门的控制，同时与控制主板组成RS485网络进行相互间通讯，完成对所有门单元状态进行监控和参数数据的传递 | 套 | 1632 |
| 3 | 安全门固定侧盒 | 固定框架、玻璃、封板、检修门、上盖、锁 | 扇 | 1632 |
| 4 | 安全门滑动门 | 框架、调整连接机构、踢脚板、玻璃、胶条组合 | 扇 | 1632 |
| 5 | 门状态指示灯 | 由高亮度红色发光二极管组成且闪光频率可调 | 套 | 1632 |
| 6 | 承重底座、支承件、紧固件及其它设备，装饰材料等 | 调节框总成、承重底座、不锈调节螺钉、不锈钢固定螺钉 | 套 | 1632 |
| 7 | 安全门射频遥控感应收发装置 | 站台射频收发装置接受车载射频发出的信号，经过处理后，实现车辆门与安全门联动且同时采集车辆参数处理并上传 | 套 | 364 |
| （二）BRT站台站务房设备 |  |  |  |  |
| 8 | 设备配电柜（含稳压电源柜） | 对整个站台提供直流3千瓦左右电力供应，且有整套保护装置 | 套 | 83 |
| 9 | 站级控制系统（含开关、接线端子、控制柜、控制主板、逻辑模块、操作面板、站台工控机等） | 站级控制面板系统实现安全门的开/关门、安全门系统状态实时监控，通过安装于站台闸机工控机应用软件将客流数据打包通过以太网接口经通信信道传送于调度中心。 | 套 | 83 |

- 服务内容

为了保障中山大道快速公交试验线站台安全门系统和站台闸机系统的正常，稳定运行，需要对系统相关设备及网络进行日常运维和保养，建立包括外包技术服务及设备厂商维保等在内的综合运维管理体系，对现有的站台安全门系统和闸机系统的核心设备进行维护，保养和升级，运用相关专业技术对系统设备进行统一管理和维护。

从维护工作范围分析，主要包括以下几个方面内容：

- 站台安全门系统设备的运行维护；

- 站台安全门系统相关设备连接线路及数据记录链路的维护和保养。

| 序号 | 服务种类 | 维护项目 | 维护需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配置 | 项目管理及维护实施 | 1.电气工程师2名（负责提供技术支持，技术攻关）； 2.现场维护实施人员6名（负责现场维修实施及维护保养）。 |
| 2 | 硬件服务 | 安全门系统设备错误信息分析及故障诊断 | 接到系统应用人员的错误信息及故障报告后，进行错误信息分析及故障诊断。 |
|  |  | 现场维护及换件服务 | 现场提供维修及换件服务；对倾斜且底座松动存在安全隐患的安全门更换固定底座；服务时限按照故障级别的相应要求处理；服务完成后，填写服务报告，留底备案，并记录在运维档案中，应保证设备的正常工作，及时解决出现的故障。 |
|  |  | 技术咨询及服务 | 提供系统集成方面的技术支持和咨询服务，根据需要提供各种解决方案； |
|  |  |  | 提供系统设备升级、扩充的技术咨询； |
|  |  |  | 按月、季、年度提供硬件的维护报告，提交招标人，以便及时了解系统设备运行及维护情况； |
|  |  |  | 在维护档案中记录设备配置变更和调整、系统与设备连接、升级等情况。 |
| 3 | 综合性服务 | 服务响应 | 接到报修后1小时内必须到达故障现场，一般故障维修时间为3小时内完成，需要更换安全门总成则需在5小时内完成。 |
|  |  | 备料备件 | 在中山大道快速公交试验线附近设置备料备件仓库，以便加快故障修复的速度。 |
|  |  | 详细的客户文档管理 | 建立专门的档案和文档管理制度，详细记录系统环境、运行状况评估、故障问题报告等信息，以便BRT有关部门和领导可以随时获得系统设备运行的评估报告，并且可迅速获得相应技术支持和问题报告。 |
| 4 | 会议及运维管理 | 定期汇报与技术交流 | 中标人技术及管理人员定期与BRT相关科室召开项目例行会议，就过去遇到问题情况作总结汇报和交流，确定下一步工作方案，以提高和改善服务质量，并根据需求对服务方案不断进行完善；发现潜在和细小问题，防患于未然；实行季度、年度总结，对下一期工作进行规划。 |
|  |  | 紧急情况工作会议 | 对于任何紧急情况，如有必要，应协调相关部门负责人、技术人员，无论何时何地，根据需要召开紧急会议，重点处理紧急问题，以保证重大故障得到及时解决。 |

- 运行维护服务响应要求

本项目提供中山大道快速公交试验线站台安全门系统运行维护服务的主要目标在于保障整体系统的稳定运行，确保包括站台安全门系统正常发挥作用。

- 每天安排维护人员到现场进行巡检，每月组织一次全面检查，其中，重点站台每月组织至少两次全面检查，每个季度安排进行一次除尘等维护保养，其中，莲溪至夏园站每季度安排两次除尘等维护保养。

- 对于站台安全门系统硬件损坏的故障，中标人应安排相应人员修复故障，一般故障解决时间不超过3小时，更换安全门总成不超过5小时，报修故障处理后填写现场维修记录表单。

- 对于服务请求，达到100%的用户响应度，一般故障1小时内到达场；2个小时内解决故障，达到95%以上的故障解决率。

- 中标人根据系统维护实际情况，结合相关的运维服务管理，提供一套系统设备的预防、预测、预警、预报机制，及必要的方法和措施，并负责相关的运维实施。防止积小患成大患，将问题发现在早期阶段，将故障处理在萌芽状态，防患于未然。

- 本项目配置的技术维护人员在岗工作至少一年。

- 交付物：重大故障情况维修报告。

- 维护服务指标要求：

- 安全门保养率≥100%；

- 设备完好率≥99.5%；

- 本项目实施过程中所更换配件设备必须与目前系统程序实现无缝对接。

注：所有关于硬件部分的维修及维修配件等费用由中标人负责。

（十三）站台网络通信系统维护及改造

- 站台网络通信系统日常维护

- 服务范围

中山大道快速公交试验线站台网络通信系统设备分布全线26个站点（体育中心站—夏园站）机房、天河南二路交通信息指挥中心机房、BRT调度中心机房三个不同地方，本项目维护范围只包括全线26个站点（体育中心站—夏园站）机房和BRT调度中心机房。

负责中山大道快速公交试验线站台网络通信系统、设备及配套设备日常巡检、故障处理、设备和配件和维修，更换等事宜（详见维护设备清单），保障全线站台网络通信系统的正常运行。

网络通信系统设备维护清单：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 配置及性能说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)中心机房通信系统设备维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心网络交换机 | H3C S7506E | H3C S7506E 以太网交换机主机,H3C S7500E 交流电源模块,1400W,H3C S7500 Salience VI-Lite交换路由引擎,H3C S7500E 48端口千兆以太网电接口模块(PoE,RJ45),H3C S7500E 24端口千兆/百兆以太网光接口模块(SFP,LC),光模块-SFP 100M/155M-单模模块-(1310nm,15km,LC),光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC),H3C S7500E 防火墙业务板模块,SecBlade IPS模块 | 2 | 台 |
| 2 | 中心光线路终端（OLT） | H3C S7502E | H3C PSR650A 交流电源模块,650W,H3C S7502E 主控模块,H3C S7500E-4端口千兆无源光网络接口(EPON OLT SFP,SC)+8端口千兆/百兆以太网光接口业务模块(SFP,LC)(SC),SFP千兆模块-(1490nm(Transmit)/1310nm(Receive),20km,SC/PC),光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 1 | 台 |
| 3 | H3C WX6103 无线控制器主机 | H3C WX6103 | WX6103 无线控制器主控板模块;24端口千兆无线控制器接口板(Combo+Slot插槽);2*H3C PSR650A 交流电源模块,650W | 1 | 台 |
| 4 | 网络管理服务器 | HP DL380G5 | HP DL380G5 HP E5420 DL380G5四核处理器 HP 8GB FBD PC2-5300 2x4GB Kit内存 146GB 10K SAS 2.5"双端口热插拔硬盘 Smart Array P400 / 512MB 高速缓存 / 电池备援（支持RAID 0,1,5,0+1,6；两个内部接口） | 1 | 台 |
| （二）站台网络通信系统设备维护项目 |  |  |  |  |  |
| 5 | 中心网络交换机 | H3C S7506E | H3C S7506E 以太网交换机主机,H3C S7500E 交流电源模块,1400W,H3C S7500 Salience VI-Lite交换路由引擎,H3C S7500E 48端口千兆以太网电接口模块(PoE,RJ45),H3C S7500E 24端口千兆/百兆以太网光接口模块(SFP,LC),光模块-SFP 100M/155M-单模模块-(1310nm,15km,LC),光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 2 | 台 |
| 6 | 中心光线路终端（OLT） | H3C S7500E | H3C S7500E 交换机电源模块,2800W,PoE，Salience VI 交换路由引擎，48 端口千兆以太网电接口模块(PoE,RJ45)12端口千兆/百兆以太网光接口模块(SFP,LC) FP 千兆模块-(1490nm(Transmit)/1310nm(Receive),20km,SC/PC)，光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 1 | 台 |
| 7 | 中心二级交换机 | S7502E | PSR650A 交流电源模块,650W，主控模块，S7500E-40 端口千兆电口(RJ45)+8 端口千兆/百兆光口/以太网接口模块(SFP,LC)光模块-SFP-GE-单模模块 | 2 | 台 |
| 8 | 中心路由器 | H3C MSR 50 | H3C MSR 50-60 路由器交流电源模块-PSR350,高性能主控模块, 3GE (Combo), 256F/1GD,高性能多业务模块,H3C MSR50 系列主机软件费用(标准版),2 端口 10M/100M 以太网电FIC 接口模块(RJ45) 2 端口非通道化E1 FIC 接口模块,E1 接口电缆/2*BNC(75 欧)－3m | 1 | 台 |
| 9 | 车站光线路终端（OLT0 | H3C S7502E | H3C PSR650A 交流电源模块,650W,H3C S7502E 主控模块,H3C S7500E-4端口千兆无源光网络接口(EPON OLT SFP,SC)+8端口千兆/百兆以太网光接口业务模块(SFP,LC)(SC),SFP千兆模块-(1490nm(Transmit)/1310nm(Receive),20km,SC/PC),光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 1 | 台 |
| 11 | 车站汇聚交换机 | H3C S5130-28F-EI | 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1/10G SFP+端口 | 2 | 台 |
| 12 | 万兆模块 | 汇信特 | VBSD-XG32ZRD SPF+模块 万兆/单模/单芯双向/60公里 | 4 | 台 |
| 14 | 车站网络交换机 | H3C LS-S3110-26TP-SI | 24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口和2个复用的100/1000Base-X SFP端口工作温度：0℃-60℃ | 83 | 台 |
| 15 | 车站3G无线路由器 | RT-MSR2010-AC-H3 | 路由器类型：多业务宽带路由器 网管功能：网络管理, 本地管理, 用户接入管理 广域网接口：1个百兆接口 局域网接口：4个百兆以太网接口 防火墙功能：内置 包转发率：160Kpps | 83 | 台 |

以上清单仅列主要配置，具体情况以实物为准。需对以上每台设备的各种线路进行理顺、规整及固定。

- 运行维护服务内容

| 类别 | 地 点 | 周 期 | 例行巡检/定期维护内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 例行巡检 | BRT调度中心和全线站台（体育中心站—夏园站） | 每月一次 | 1、检查各交换机、AP主机、配线箱、定向天线、避雷器等连接是否牢固；各设备电源连接线是否贴合、可靠，无松脱。 2、检查各线路接口是否有松脱现象，检查箱内所有设备的接头、接线、引线等，对影响信号传输的接头、引线，进行彻底更换，保证其接触良好，走线规范，备有记录。 3、检查各交换机、网络单元工作状态是否正常，记录设备重要工作参数。 4、检检查机柜中温升情况，散热通风是否良好。 5. 检查各设备标签牌是否完整，无脱落、遗失等。 | 特殊情况按用户要求处理。 |
| 定期维护 | BRT调度中心和全线站台（体育中心站—夏园站） | 每季度1次 | 1、各设备外部（设备名称和数量详见视频监控系统维护清单，下同。）清洁。去除积尘、油渍等。保证各设备运行环境清洁、干净。 2、检测各设备运行状态，电源变压器、散热等是否正常，接地电阻是否在正常值范围。检查电源及供电线路、开关，对于独立电源（如：开关电源、稳压电源等），进行电气指标测试，每次检修时，都要复测。 3、检查各设备接头是否老化，发现异常必须更换接着，保证接触良好。 |  |

- 运行维护服务响应要求

- 中标人需对清单设备提供维护期内每周7×24小时电话报修热线服务；

②中标人在接到用户的维护或维修通知后（含书面和口头通知），须在1小时内派相应工程师或技术人员到达用户现场，3小时内解决故障；

③中标人必须按相关规范提交完整、科学、详尽、合理、可行的技术维护服务、保修响应方案，包括：

- 系统设备的日常巡检、风险评估及优化调整等；

- 系统设备的日常保洁、故障诊断及检修等；

- 电话技术支持；

- 协助招标人制定日常检测的管理制度、技术规范；

- 协助招标人建立健全相关安全制度等；

- 系统技术人员技术培训。

- 维护人员要求

①中标人保证在接到招标人维护要求后有3名维护技术人员（负责现场维护实施）、1名工程师（负责解决后台故障问题）专职跟进站台网络通信系统设备维护工作。

②维护人员必须具备一定的表达和沟通能力，能够对用户进行简单的操作培训，解决本项目维护范围内的常见故障。

③维护人员要求具有网络通信设备维护经验，至少1人具有专业网络技术类认证（例如：华为HCIE（Huawei Certified ICT Expert）、思科CCIE Cisco Certified Internetwork Expert）认证），能够较快熟悉业务流程，技术细节，制定详细的维护流程和方法，要求维护方案中给出业务应用信息系统维护的实施方案，并具备网络日常监控、故障排除、设备部署、升级优化等相关维护经验。

注：所有关于硬件部分的维修及维修配件等费用由中标人负责。

（十四）项目易损易耗件清单

根据各个子系统使用频率及设备老化程度，中标人需对各子系统加强巡检，针对易损易耗配件（详见以下清单），需备足相关易损件备件，并结合现场使用情况及使用年限定期进行更换，详细清单如下：

| 出入口闸机清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 特性 | 使用寿命 | 更换点位 | 更换时间 | 备注 |
| 1 | 固定底板 | 块 | 正常 | 3年 |  |  |  |
| 2 | 主轴 | 根 | 正常 | 3年 |  |  |  |
| 3 | 深沟球轴承 | 只 | 正常 | 3年 |  |  |  |
| 4 | 卡抓固定轴 | 根 | 正常 | 3年 |  |  |  |
| 5 | 主臂固定轴 | 根 | 正常 | 3年 |  |  |  |
| 6 | 棘轮 | 只 | 正常 | 3年 |  |  |  |
| 7 | 软异性磁条 | 根 | 正常 | 3年 |  |  |  |
| 8 | 磁钢 | 只 | 正常 | 3年 |  |  |  |
| 9 | 锁杆电磁铁底板 | 块 | 正常 | 3年 |  |  |  |
| 10 | 锁杆电磁铁 | 根 | 正常 | 3年 |  |  |  |
| 11 | 落杆电磁铁支架 | 只 | 正常 | 3年 |  |  |  |
| 12 | 落杆支架 | 只 | 正常 | 3年 |  |  |  |
| 13 | 落杆支架固定套 | 只 | 正常 | 3年 |  |  |  |
| 14 | 落杆电磁铁 | 只 | 正常 | 3年 |  |  |  |
| 15 | 方向指示灯组件 | 套 | 易耗 | 2年 |  |  |  |
| 16 | 开关电源 | 套 | 易耗 | 3年 |  |  |  |
| 17 | 音箱(发声喇叭) | 只 | 易耗 | 2年 |  |  |  |
| 18 | 闸机散热风扇 | 只 | 易耗 | 1年 |  |  |  |
| 19 | 闸机显示屏 | 只 | 正常 | 3年 |  |  |  |
| 20 | 显示屏驱动板 | 套 | 易耗 | 2年 |  |  |  |
| 21 | 闸机指示灯组件 | 套 | 易耗 | 2年 |  |  |  |
| 安全门易损件清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 特性 | 使用寿命 | 更换点位 | 更换时间 | 备注 |
| 4 | 防夹胶条内衬 | 件 | 正常 | 2年 |  |  |  |
| 5 | V型防夹胶条 | 件 | 正常 | 2年 |  |  |  |
| 6 | 防夹胶条堵头 | 只 | 正常 | 2年 |  |  |  |
| 7 | 下导向座 | 只 | 正常 | 3年 |  |  |  |
| 8 | 同步带 | M | 易耗 | 1年 |  |  |  |
| 9 | 电机涡轮 | 件 | 易耗 | 1年 |  |  |  |
| 10 | 电器盒 | 件 | 正常 | 1年 |  |  |  |
| 11 | 大电流接线端子 | 件 | 正常 | 1年 |  |  |  |
| 12 | 保险总成 | 件 | 易耗 | 1年 |  |  |  |
| 13 | 天线组件 | 套 | 正常 | 2年 |  |  |  |
| 网络及站务房设备（含UPS）易耗件清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 特性 | 使用寿命 | 更换点位 | 更换时间 | 备注 |
| 1 | 机柜风扇 | 个 | 易耗 | 2年 |  |  |  |
| 2 | UPS电池 | 节 | 正常 | 3年 |  |  |  |
| 3 | 尾纤跳线 | 条 | 正常 | 6年 |  |  |  |
| 4 | 网线 | 条 | 正常 | 10年 |  |  |  |
| 电子站牌易耗件清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 特性 | 使用寿命 | 更换点位 | 更换时间 | 备注 |
| 1 | LED控制主板 | 块 | 正常 | 3年 |  |  |  |
| 2 | LED显示板 | 块 | 正常 | 5年 |  |  |  |
| 3 | 开关电源 | 个 | 正常 | 5年 |  |  |  |
| 4 | CF卡 | 块 | 正常 | 3年 |  |  |  |
| 5 | LCD主板 | 块 | 正常 | 3年 |  |  |  |
| 6 | 吊装固定件 | 套 |  | 2年 |  |  |  |
| 视频监控系统易耗件清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 特性 | 使用寿命 | 更换点位 | 更换时间 | 备注 |
| 1 | 电源适配器 | 个 | 正常 | 3年 |  |  |  |
| 2 | 网线 | 条 | 正常 | 10年 |  |  |  |
| 3 | 光端机 | 台 | 正常 | 5年 |  |  |  |
| 4 | 交换机 | 台 | 正常 | 10年 |  |  |  |
| 窗口对讲、广播、语音系统等易耗件清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 特性 | 使用寿命 | 更换点位 | 更换时间 | 备注 |
| 1 | 电源适配器 | 个 | 正常 | 3年 |  |  |  |
| 2 | 网线 | 条 | 正常 | 10年 |  |  |  |
| 3 | 电话话筒线 | 条 | 正常 | 3年 |  |  |  |
| 考勤、门禁系统易耗件清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 特性 | 使用寿命 | 更换点位 | 更换时间 | 备注 |
| 1 | 电源适配器 | 个 | 正常 | 3年 |  |  |  |
| 2 | 网线 | 条 | 正常 | 10年 |  |  |  |

注：因中标人未及时更换易损、易耗件，对招标人造成不良影响或经济损失的，由中标人承担一切责任和经济损失。

（十五）运维考核要求

为保证维护保养的质量和进度，招标人每月对运维项目进行综合考核，考评项目进度、维护质量、安全生产、舆论投诉等方面，月度考核结果以当月度实际考核得分为准，满分为100分，招标人根据当月考核得分结果核算当月实际支付运维服务费：每月应支付金额=应支付日常巡检维护费（如有）+应支付按实结算子项费用，其中合同应支付金额的5%为项目验收款，验收款在每期应支付款项中按比例暂扣，合同期结束通过验收且合格后一次性办理支付申请，因此每月实际支付金额=每月应支付金额*95%。

核算方式具体如下 ：

1.考核得分达90分以上（含90分）的应支付比例为100%。

2.考核得分达90分（不含90分）以下的，考核得分每减少1分，支付比例对应减少2.5%，对应减少部分的费用将不予支付并扣除。

连续两次或累计三次考核得分在70分（不含70分）以下，快速公交公司将相关情况向市城投集团或其指定单位通报。

当月应支付运维服务费=中标价÷12个月。

考核工作根据招标文件、投标文件、合同以及广州快速公交运营管理有限公司印发的《广州快速公交运营管理有限公司城市维护资金项目实施工作指引》开展，如以上文件有关考核及考核结果处理的条款内容存在冲突或不一致，则以本招标文件约定为准。

根据《广州快速公交运营管理有限公司城市维护资金项目实施工作指引》有关规定，中标人发生符合招标人单方解除合同的情况后，在招标人发出解除合同书面通知日起原合同约定的双方权利义务终止，后续运维工作将重新招标确定承包人；中标人须承担因合同终止发生的一切费用，且不得以任何理由向招标人索赔或要求支付任何费用。

三、履约保函

（一）中标人提供的履约担保为合同价款（人民币）的5%，中标人应在本招标项目合同签订之日起14天内向招标人提交有广州地区国有或股份制商业银行支行以上级别银行开具的保函。保函应是无条件、不可撤销银行保函，如发现中标人提供虚假银行保函或保函额度不足合同价款的5%，招标人有权取消其中标资格，并追究法律责任。

（二）履约保函的有效期：在服务期满后30天内，履约保函在招标人通知撤消前将一直有效，在服务期满30天后，招标人将履约保函退回中标人。

四、付款方式

- 合同期限为签订合同之日起12个自然月，总价包干，即中标费用已包含包括但不限于本项目维护范围内设施设备的日常维护、维修和硬件更换、软件升级等能切实保障BRT系统能按原设计标准运行和根据行政主管部门要求或营运所需的与广州公共交通的信息资源整合的软件开发等的全部费用。招标人在中标人履行义务的前提下，按照中标价格承担支付责任后，不再支付其它费用。合同期累计支付合同款不大于合同总价。

- ★在签订本招标项目合同后的10个工作日内，根据《中山大道快速公交（BRT）站台及黄埔调度中心委托管理协议》，招标人、中标人、广州市市政工程维修处有限公司必须签订三方合同，明确合同款支付事宜。

（三）中标人根据招标文件、投标文件、合同及招标人的工作要求开展项目维护工作并通过招标人组织的月度考核（考核结果须经招标人法定代表人签名并加盖招标人公章方可生效）后按要求提交实施过程资料和支付申请资料，由招标人负责交广州市市政工程维修处有限公司向财政部门申请支付，当期的合同价款由财政部门直接向中标人支付（具体支付日期以财政部门拨付为准）。

（五）每期应支付金额的5%为项目验收款，在相对应的应支付款项中按比例暂扣，所暂扣款项待项目在通过合同验收且合格后一次性办理支付。

（六）每期办理支付时，中标人根据实际的应收款项开具抬头为“广州市市政工程维修处有限公司”的增值税发票。

（七）因通过审核的合同价款须按集中支付的原则向财政部门办理支付申请手续，由财政部门直接支付给中标人方。付款时间以财政支付部门的拨付规定及审批结果为准。招标人配合广州市市政工程维修处有限公司在完成支付申请资料提交之日，视作已经履行支付责任。在合同有效期内，中标方不得以维护资金不到位为理由拖延或者拒绝履行合同约定的责任。