实质性响应一览表

| 序号 | 实质性条款（以下条款如不涉及，请删除） | 投标人响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。 |  |  |
| 2 | ★采购人拟采购的监控屏、台式电脑产品中属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，供应商须在投标文件中提供：1.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（注：1.《节能产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn。） |  |  |
| 3 | ★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请供应商在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。 |  |  |
| 4 | ★扩声系统需要满足以下条件①-⑦：①最大声压级(峰值)：额定通带内，大于或等于103dB；②传输频率特性：以100 Hz~6300 Hz的平均声压级为0dB,在此频带内允许范围:-4dB~+4dB；③传声增益：125 Hz~6300 Hz的平均值大于或等于-8dB；④稳态声场不均匀度：1000 Hz时小于或等于6dB；4000 Hz时小于或等于8dB；⑤语言传输指数(STIPA)：>0.5；⑥系统总噪声级：NR-20；⑦总噪声级：NR-30。提供承诺函，格式自拟。 |  |  |
| 5 | ★建筑声学需要满足以下条件①-②：①满场500Hz~1000Hz混响时间达到0.8±0.1s②STI语言清晰度位于0.6-1.0。提供承诺函，格式自拟。 |  |  |
| 6 | ★电配电箱为40KW，总功率≤40KW峰值。提供承诺函，格式自拟。 |  |  |
| 7 | ★供应商承诺在成交后凡影响外观的产品（包括：主扩音箱、补声环绕音箱、返听中置音箱、超低音箱、LED摇头染色帕灯、平板会议灯、智能光束灯、嵌入面光灯、电动对开吸音窗帘、幕布、主席台会议桌(600mm深)、主席台椅、观众席会议条桌、观众席椅、可折叠座椅、培训桌、培训椅、办公椅）应提供样品供采购人核实，经采购方同意。提供承诺函，格式自拟。 |  |  |
| 8 | ★供应商承诺在进行声学改造装修前相关设计安装方案和施工图纸应经过采购人确认和同意后才可实施。提供承诺函，格式自拟。 |  |  |
| 9 | ★本项目所采购的所有设备质保期为终验后3年，并提供3年的维保。供应商承诺，格式自拟。 |  |  |
| 10 | ★显示系统中的LED显示屏像素间距：≤1.538mm；显示屏净尺寸≥6.4m*3.36m，面积≥21.504㎡；屏体分辨率≥4096*2160，需提供技术证明资料（检测报告扫描件或产品官方彩页或产品说明书扫描件）。 |  |  |
| 11 | ★显示系统中的LED显示屏显示单元所采用的LED灯珠内部必须采用金线或铜线连接，需提供技术证明资料（检测报告扫描件或产品官方彩页或产品说明书扫描件）。 |  |  |

说明：

- 实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

- 本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。