第八章 工程量清单计量规则

工程量清单计量与支付规则

本工程量清单计量规则（以下简称“本规则”）是对广东省执行交通运输部《公路工程标准施工招标文件范本（2009年版）的补充规定（粤交基〔2010〕355号）》（以下简称“部2009范本补充规定”）附件3中工程量清单计量和支付规则的补充，属于技术规范的组成部分。本规则未能涵盖的内容按《部2009范本补充规定》执行，两者有冲突之处以本规则为准。

适用范围：

- 本规则适用于广州增城至佛山高速公路(增城至天河段)工程的施工及管理，是本项目工程量清单计量规则的项目专用本。

- 本规则对工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。每一章节的施工质量标准、质量等级、检验内容和方法等均应按照国家和交通运输部、广东省现行有关规范规定且经监理人批准后执行。

3、本规则仅为方便起见划分为若干章节，阅读时应将本规则视作一个整体。

4、凡本规则或与本规则有关的其他规范及图纸中未规定的细节，或在涉及到任何条款的细节没有明确的规定时，都应认为指的是需经监理人同意的我国公路工程及房建工程的常规做法。

工程量的计量一般要求：

- 1、一般要求

（1）本规则所有工程项目，除个别注明者外，均采用中国法定的计量单位，即国际单位及国际单位制导出的辅助单位进行计量。

（2）本规则的计量与支付，应与合同条款、工程量清单以及图纸同时阅读，工程量清单中的支付项目号和本规则的章节编号是一致的。

（3）任何工程项目的计量，均应按本规则规定或监理人书面指示进行。

（4）按合同提供的材料数量和完成的工程数量所采用的测量与计算方法，应符合本规则的规定。所有这些方法，应经监理人批准或指示。承包人应提供一切计量设备和条件，并保证其设备精度符合要求。

（5）除非监理人另有准许，一切计量工作都应在监理人在场的情况下，由承包人测量、记录。有承包人签名的计量记录原本，应提交给监理人审查和保存。

（6）工程量应由承包人计算，由监理人审核。工程量计算的副本应提交给监理人并由监理人保存。

（7）全部必需的模板、脚手架、装备、机具、螺栓、垫圈和钢制件等其他材料，应包括在工程量清单中所列的有关支付项目中，均不单独计量（但相应章节中计量规则另有规定的除外）。

（8）除监理人另有批准外，凡超过图纸所示的面积或体积，都不予计量与支付。

（9）承包人应严格标准计量基础工作和材料采购检验工作。沥青混凝土、沥青碎石、水泥混凝土、高标号水泥砂浆的施工现场必须使用电子计量设备称重。因不符合计量规定引发的质量问题，所发生的费用由承包人承担。

(10)如本规则规定的任何分项工程或其子目未在工程量清单中出现，则应被认为是其他相关工程的附属工作，不再另行计量。

(11)合同工程量清单中所列工程数量（除本规则另有规定外）是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

(12)本合同工程量清单中的土工织物项目，所有搭接、回折、回叠及反包边增加量均作为土工织物的附属工作，不另行计量。

(13)本合同工程量清单中的现浇或预制混凝土计量规则，混凝土试件达到规范和设计要求7天强度要求时，按监理人验收签认数量70%计量；在 28 天强度检测符合规范和设计要求的，予以计量剩余30%工程量。

(14)本合同工程涉及的临时工程与设施，由投标人自行考虑，均包含在投标单价中考虑，不单独计量。

- 2、重量

（1）凡以重量计量或以重量作为配合比设计的材料，都应在精确与批准的磅秤上，由称职合格的人员在监理人指定或批准的地点进行称重。

（2）称重计量时应满足以下条件：监理人在场；称重记录；载有包装材料、支撑装置、垫块、捆束物等重量的说明书在称重前提交给监理人作为依据。

（3）钢筋、钢板或型钢计量时，应按图纸或其他资料标示的尺寸和净长计算。搭接、接头套筒、焊接材料、下脚料和定位架立钢筋等，则不予计量（但相应章节中计量规则另有规定的除外）。钢筋、钢板或型钢应以千克计量，四舍五入，不计小数。钢筋、钢板或型钢由于理论单位重量与实际单位重量的差异而引起材料重量与数量不相匹配的情况，计量时不予考虑。

（4）金属材料的重量不得包括施工需要加放或使用的灰浆、楔快、填缝料、垫衬物、油料、接缝料、焊条、涂敷料等的重量。

（5）承运按重量计量的材料的货车，应每天在监理人指定的时间和地点称出空车重量，每辆货车还应标示清晰易辩的标记。

（6）对有规定标准的项目，例如钢筋、金属线、钢板、型钢、管材等，均有规定的规格、重量、截面尺寸等指标，这类指标应视为通常的重量或尺寸。除非引用规范中的允许偏差值加以控制，否则可用制造商所示的允许偏差。

- 3、面积

除非另有规定，计算面积时，其长、宽应按图纸所示尺寸线或按监理人指示计量。对于面积在1m2以下的固定物(如检查井等)不予扣除。

- 4、结构物

（1）结构物应按图纸所示净尺寸线，或根据监理人指示修改的尺寸线计量。

（2）水泥混凝土的计量应按监理人认可的并已完工工程的净尺寸计算，钢筋的体积不扣除，倒角不超过0.15m×0.15m时不扣除，体积不超过0.03m3的开孔及开口不扣除，面积不超过0.15m×0.15m的填角部分也不增加。

（3）所有以延米计量的结构物，除非图纸另有标示，应按平行于该结构物位置的基面或基础的中心方向计量。

- 5、土方

（1）土方体积可采用平均断面积法计算，但与似棱体公式(Prismoidal formula)计算结果比较，如果误差超过±5%时，监理人可指示采用似棱体公式。

（2）各种不同类别的挖方与填方计量，应以图纸所示界线为限，而且应在批准的横断面图上标明。

（3）用于填方的土方量，应按压实后的纵断面高程和路床面为准来计量。承包人报价时，应考虑在挖方或运输过程中引起的体积差。

（4）在现场钉桩后56d内，承包人应将设计和进场复测的土方横断面图连同土方的面积与体积计算表，一并提交监理人批准。所有横断面图，都应标有图题框，其大小由监理人指定。一旦横断面图得到最后批准，承包人应交给监理人原版图及三份复制图。

- 6、运输车辆体积

（1）用体积计量的材料，应以经监理人批准的车辆装运，并在运到地点进行计量。

（2）用于体积运输的车辆，其车厢的形状和尺寸应使其容量能够容易而准确地测定并应保证精确度。每辆车都应有明显标记。每车所运材料的体积应于事前由监理人与承包人相互达成书面协议。

（3）所有车辆都应装载成水平容积高度，车辆到达送货点时，监理人可以要求将其装载物重新整平，对超过定量运送的材料将不予支付。运量达不到定量的车辆，应被拒绝或按监理人确定减少的体积接收。根据监理人的指示，承包人应在货物交付点，随机将一车材料刮平，在刮平后如发现货车运送的材料少于定量时，从前一车起所有运到的材料的计量都按同样比率减为目前的车载量。

- 7、重量与体积换算

（1）如承包人提出要求并得到监理人的书面批准，已规定要用立方米计量的材料可以称重，并将此重量换算为立方米计量。

（2）从重量计量换算为体积计量的换算系数应由监理人确定，并应在此种计量方法使用之前征得承包人的同意。

- 8、沥青和水泥

（1）沥青和水泥应以千克(kg)计量。

（2）如用卡车或其他运输工具装运沥青材料，可以按经过检定的重量或体积计算沥青材料的数量，但要对漏失或泡沫进行校正。

（3）水泥可以以袋作为计量的依据，但一袋的标准应为50kg。散装水泥应称重计量。

- 9、成套的结构单元

如规定的计量单位是一成套的结构物或结构单元(实际上就是按“总额”或称“一次支付”计的工程子目)，该单元应包括了所有必需的设备、配件和附属物及相关作业。

- 10、标准制品项目

（1）如规定采用标准制品(如护栏、钢丝、钢板、轧制型材、管子等)，而这类项目又是以标准规格(单位重、截面尺寸等)标示的，则这种标示可以作为计量的标准。

（2）除非采用标准制品的允许误差比规范要求的允许误差要求更严格，否则，生产厂确立的制造允许误差将不予认可。

第二部分  工程计量与支付细则

- 第100章  总则

本章合同工程量清单中列出的工程量为承包人履行合同义务完成本工程项目的所有工程量。除合同另有约定外，发包人不因现场实际工程量的偏差而调整工程量清单和费用，支付不应超过修编工程量清单相应清单子目的合同总额。

- 第101节   通则

属履行规则中101节中各项要求的，除税金和保险按下述规定办理外，其他不另单独计量与支付。

- 1.计量

⑴根据合同规定由保险公司承保的工程一切险及第三者责任险，由发包人统一与保险公司办理或由承包人报监理人审批并经发包人同意后可自行向保险公司办理，建筑工程一切险和第三方责任保险的保险费率按4.0‰计取，投保金额为工程量清单第100章至第900章（不含安全生产费、建筑工程一切险及第三方责任险的保险费、暂列总额，机电工程招标时不含设备购置费）的合计金额，按总额计量。

除上述工程一切险及第三者责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，其费用包含在工程量清单单价中，不予另行计量支付。

⑵承包人应交纳的所有税金(包括增值税、城市建设维护税、教育费附加和地方教育附加)和其雇用的所有人员（包括农民工）的安全事故保险费、工伤事故险保险费、人身意外伤害险保险费以及施工设备保险费，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。

承包人应交纳的其他税金及可能发生的地方规费均包含在工程量清单综合单价中，不予另行计量支付，由承包人自行负责缴纳，如需委托发包人统一缴纳，按照实际缴纳金额扣回。因保险费所产生的一切税费，由承包人承担。

- 2.支付

⑴本项目建筑工程一切险及第三方责任险由发包人以发包人和承包人双方的名义统一向国内保险公司办理或由承包人在经发包人同意后自行向保险公司办理，由承包人申报计量，由发包人从承包人的应付款中代扣，统一向保险公司支付；或先由承包人支付，在接到保险公司的保险单并经监理人签证后，发包人将按照保险单的费用及约定直接向承包人支付，但最终支付金额不得高于投标文件该项所报总额价。

⑵承包人必须遵照国家税务政策向工程所在地的主管税务机关申报、缴纳本合同段所涉及的相关税费。发包人向承包人支付各种款项（包括但不限于进度款、代付材料款、预付款、借款、奖金、支付证书中的代扣款项等）时，承包人须先向发包人提供正式的发票。如果当地税务机关或有关部门要求由发包人统一代扣代缴时，发包人有权代承包人或其分包人缴纳应缴纳而未缴纳的相关税收和费用，并在承包人的一切应得价款中扣除。扣回额和实际支付额的差值由发包人在合同结算时进行调整（调整前先按合同专用条款调整材料价差）。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 101-1 | 保险费 |  |
| 101-1-1 | 建筑工程一切险及第三方责任险 | 总额 |

- 第102节  工程管理

- 1.计量

- （1）102-1项 竣工文件

102-1项 竣工文件：工程记录与竣工文件的工作内容及与此有关的一切作业，经监理人审查批准后，以总额计量。按合同工程量清单200章至900章合计金额的2‰在工程量清单102-1项中以总额报价。包括施工期间日常各种施工资料的整理、组卷和归档与工程完工后竣工文件的编制、收集和整理所需配备的人员、机械、设备等所有费用，按总额为单位计量。

- （2）102-2项 施工环保费

为督促承包人在施工过程中，做到文明施工，加强环境保护、水土保持等工作，本合同设立施工环保费。按合同工程量清单200章至900章合计金额的5‰在工程量清单102-2项中以总额报价。

施工环保及文明施工的工作内容包括：施工现场整洁文明（如要求各承包人现场驻地统一采用活动板房或发包人认可的租用场所、料场整齐分区明确、消防安全设施齐备等），施工场地硬底化、控制扬尘、降低噪声、施工围蔽（除专项围蔽外）、合理排污等一切与此有关的作业。承包人在施工区域必须按本项目工程建设双标管理细则及当地政府及行政主管部门的要求进行围蔽，施工围蔽方案必须经监理工程师审批同意后方可实施。此处的施工围蔽是指按相关规定为满足文明施工要求实施的常规围蔽，区别于清单子目名称“专项施工围蔽”。

承包人获得支付的额度取决于其施工环保情况及相关检查、评比中的名次。有关评比方案发包人将在承包人进场后予以制定。施工环保费经监理人检查验收后以总额计量，该费专款专用。工程结算时，该专项经费未使用完的转为业主暂定金，如有不足部分则从承包人任何应得款项中扣除。

- （3）102-3项 安全生产费

安全生产经费的使用按照“专款专用”的原则实施。根据有关安全生产法律法规，施工单位必须将安全生产经费用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪作他用。安全生产经费使用范围如下：

（1）设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含按照“三同时”要求初期投入的安全设施），包括隧道施工安全设备设施、桥梁施工安全设备设施、路基路面施工安全设备设施、施工现场临时用电系统安全防护设施、交叉作业安全防护设施、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防地质灾害等安全防护设施、其他临时安全防护设施。

（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出，包括应急救援器材、设备配备（租赁）、应急救援器材、设备的维护、保养、应急演练。

（3）重大危险源和生产安全事故隐患评估、监控和整改支出，包括重大风险（危险）源和事故隐患评估、重大风险（危险）源和事故隐患监控、重大事故隐患整改（重大危险源、重大事故隐患需经具有相应资格的单位进行评估认定）。

（4）安全生产检查、安全评价、咨询和标准化建设支出，包括日常安全生产检查费、专项安全生产检查费、安全巡查车辆使用费、安全评价费、安全生产咨询、风险评估费、安全生产标准化建设费。

（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出，包括配备和更新现场作业人员安全防护用品（此项包括安全帽、安全带、安全绳、绝缘靴、绝缘手套、雨鞋、工作服、口罩、防毒面具、防护膏药、反光衣、救生衣、防护眼镜等费用）。

（6）安全生产宣传、教育、培训支出，包括对施工作业人员进行安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育等支出的课时费；安全报纸、杂志订阅或购置费；安全知识竞赛、技能竞赛、安全专题会议、“零事故”班组等活动费用；安全经验交流、现场观摩等费用；制作安全宣传标语、条幅、图片、视频等宣传资料制作费等。

（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（8）安全设施及特种设备检测检验支出，包括安全设施检测检验、特种设备检测检验、扣件检测。

（9）其他与安全生产直接相关的支出，包括办公用品费、雇工费、其他。

具体细目参照《广东省交通运输厅关于印发广东省公路水运建设工程安全生产费用管理办法的通知》粤交基〔2021〕6号以及《广东省交通运输厅关于发布广东省高速公路工程施工安全标准化指南（管理行为）的通知》（粤交基函〔2016〕3432号）文件要求执行。

以上所列安全生产经费各子项费用经发包人同意可相互调剂使用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目清单其他相关子目的单价或总额中予以考虑，发包人不再另行支付。

安全生产费用以最高投标限价所包含的全部建筑安装工程费用（工程量清单第100章至第900章费用之和，扣除安全生产费和机电工程设备购置费)为计算基数的1.5％（房建工程按3%）在工程量清单支付子目102-3项中以固定总额报价，该金额不作为竞争性报价。本费用列入承包人专项费用，专款专用。

承包人应根据实际需要使用安全生产费用，因设计变更造成承包人安全生产费用实际投入总额与合同约定不一致的，差额部分的安全生产费用按照批复变更金额和规定提取比例同时调整，调整比例为变更增加金额的1.5%（房建工程按3%）。

施工单位已经按照相关规定落实安全生产措施，但安全生产费用实际投入总额少于工程量清单中安全生产费用总额的，经监理单位核实后，余额部分项目管理处不予计量支付。工程交工结算时安全生产费用未计量部分原则上不再支付给承包人。

安全生产费由发包人根据监理工程师和发包人代表对安全费用清单的签字确认进行计量。承包人应制订安全生产费总体计划，有详细的安全生产费使用台账，具体计量支付按发包人制定的《安全生产费用管理办法》及有关规定执行。

根据《广州市安全生产委员会办公室关于印发《广州市2019年度安全生产责任保险工作方案》的通知》（穗安办〔2019〕21号）要求，在全市建筑施工领域强制推行安全生产责任保险制度，承包人应按文件要求办理安全生产责任保险。办理该保险的一切费用均由承包人承担，并已包括在安全生产费总额中。

- （4）102-4项 工程管理软件

102-4-1 信息化管理系统（暂估价）

发包人将在本项目采用公路项目建设管理系统等信息化管理系统对工程建设进行全程动态管理和实时监控，其费用包括工程建设信息系统（公路项目建设管理系统软件、施工过程质量资料管理系统、竣工档案管理系统软件、农民工工资管理信息系统软件、智慧工地 APP）等模块的软件使用费、培训费、安装维护费。本项费用由承包人在工程量清单102-4-1项中以暂估价的形式总额报价，由发包人统一掌握使用。

承包人在应用信息化管理系统过程中涉及的包括但不限于电脑终端、手机、平板电脑、网络环境（含数据采集服务的网络）、数字证书（含数字证书载体）、施工（试验）设备智能化配套等由承包人参考发包人要求自行配置，费用不包含在工程清单102-4-1项中。

承包人按总额报价，不随合同总价的变化而调整。

102-4-2 视频监控系统（暂估价）

根据需要对工地重点部位采用视频监控管理。视频监控系统由承包人委托经发包人同意的单位实施，相关硬件设备及网络要求实施方案需报发包人同意后进行安装及调试，满足信息化管理功能要求并经验收合格后运行。该费用包括配套的硬件设备、平台及网络，所需费用在工程量清单102-4-2 项中以发包人给定的总额价填报。为更好利于项目信息化的管理，发包人有权将硬件设备及网络费统一掌握使用，承包人应无条件接受。

承包人按总额报价，不随合同总价的变化而调整。

（5）102-6 工程进度激励奖金：为激励承包人加快工程进度，确保合同工期，本合同设立工程进度激励奖金，其数额为40万（服务区、管理中心各20万），该金额按技术规范100章规定的方式在工程量清单单列，不随合同价的变化而变化。该项费用用于各项工程在保证工程质量的前提下加快施工进度的奖励或超额完成任务的奖励，由项目统筹使用。具体使用原则按相应合同条款规定或发包人管理过程中印发的有关管理办法执行。承包人获得支付的额度取决于其完成进度的情况。有关评比方案发包人将在承包人进场后予以制定。

2、支付

- （1）102-1项 竣工文件

a.102-1项的50%，由发包人分批支付给承包人：承包人应及时整理档案资料，经监理人验收合格，发包人每1/4工期支付总额的5%；剩余总额的30%在竣工档案通过档案专项验收合格后支付。

b.102-1项的50%，由发包人统一掌握使用，用于竣工文件编制的统一指导、培训、检查、汇总归档、考核及评比奖励等。

- （2）102-2项 施工环保费

此费用在驻地建设完成并经监理工程师签发中间验收证书后支付20%，每1/3工期支付总额的20%。交工证书签发之后，支付总额的20%。

如果承包人的施工场地环保文明施工未达到发包人的要求，发包人可责令承包人限期整改，并有权请第三方协助承包人进行环保文明施工，所发生的费用从承包人的任何应得款项中扣除，直接支付给第三方。

（3）102-3项 安全生产费

a.施工准备阶段，承包人根据合同文件、本合同段施工组织设计以及安全生产费用清单，编制安全生产费用使用总体计划，经监理单位审批后报发包人审定备案。

b.安全生产费预付款支付比例及扣回方式：工程开工后30天内支付安全生产费的50%作为预付款；预付款在安全生产经费开始计量支付时起扣，每支付安全生产经费的1%扣回安全生产费预付款的1.25%，并在安全生产经费计量支付金额达总量80%前扣完。

c.工程交工验收后，安全生产费用实际投入总额少于工程量清单中安全生产费用总额的，经监理人核实后，未计量部分（除变更费用外）原则上不再支付。

- （4）102-4项 工程管理软件费

a.102-4-1 信息化管理系统：此项费用由发包人统一扣回使用。

b.102-4-2 视频监控系统费：经发包人同意，开工后支付总额的40%，视频监控设备安装调试完成经监理人验收合格后支付总额的40%，剩余20%待合同段交工证书颁发后，且按发包人要求拆除相关设备并移交后支付。如该费用由发包人统一掌握使用，则此项费用在第一次计量中全额计量，并由发包人统一全额扣回。

- （5）102-9项 工程进度激励奖金

该费用由业主掌握使用，合同段承包人获得支付的额度取决于其完成进度的情况，有关评比方案和办法由发包人在承包人进场后发布。

3、支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 |
| 102-3 | 安全生产费 |  |
| 102-3-1 | 设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出 | 总额 |
| 102-3-2 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出 | 总额 |
| 102-3-3 | 重大风险源和安全事故隐患评估、监控和整改支出 | 总额 |
| 102-3-4 | 安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出 | 总额 |
| 102-3-5 | 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出 | 总额 |
| 102-3-6 | 安全生产宣传、教育、培训支出 | 总额 |
| 102-3-7 | 安全生产试用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出 | 总额 |
| 102-3-8 | 安全设施及特种设备安装及维护支出 | 总额 |
| 102-3-9 | 其他安全生产费用支出 | 总额 |
| 102-4 | 工程管理软件 | 总额 |
| 102-6 | 工程进度激励奖金 | 总额 |

    - 第103节  临时工程与设施

- 1.计量

（1）临时道路、便桥及码头、临时供电设施、临时电讯设施及临时供水与排污设施的修建、维修及拆除等临时工程，根据施工过程中已完成的经发包人和监理人现场验收合格分别以总额计量。

（2）临时工程用地经监理人批准，以总额计量。临时工程涉及土地租用和占用非建设用地，由承包人按照自然资源主管部门有关规定办理临时用地手续，并依法依规使用。如承包人占用征地红线内用地作为临时用地（场地），须事先得到发包人批准，并按照发包人的要求无条件退场清理，否则承包人的临时用地费用不予计量支付。临时用地中如有地面附着物及管线，其拆迁补偿费用已计入临时用地费用总额中。

（3）临时供电设施的架设修建及拆除及临时供电设施维护均经监理人现场验收合格后以总额计量。

（4）临时道路与临时便桥费均已包含利用现有道路作为临时便道的养护维护费，利用现有道路作为临时便道的养护维护费不单独计量。

（5）为完成上述各项临时设施所需的一切材料、机械设备、人员及与此有关的一切作业均不另行计量。

- 2.支付

临时工程与设施所报总额的60%视完成情况经过程验收后分4次予以支付。所报总价中余下的40%，待项目交工验收且承包人拆除或复原，达到监理人及地方有关部门或个人满意时支付。无论如何，上述实际支付的合价不应超过合同确认的总额，否则即停止相应项目的支付。上述费用由承包人包干使用，超出清单数量或清单单价部分由承包人自行负责。

为确保临时用地规范管理，发包人将与承包人签订临时用地管理协议，有关临时用地的规定以管理协议为准。承包人在报批时要向发包人提供临时用地的用地性质证明文件。承包人须严格按照《土地管理法》《土地复垦条例》《土地复垦条例实施办法》《广州市人民政府办公厅关于土地节约集约利用的实施意见》（穗府办〔2014〕12号）等有关规定，合理合法使用临时用地，同时应按时支付临时用地补偿费，按规定缴交复垦保证费用。临时用地使用期满后，承诺自行进行恢复土地原状，并同意由国土、农业、林业、水利等相关部门以及土地权属方验收合格后，预缴的复垦保证金才退回。否则，不予退还。如承包人不能按时支付补偿金给临地权属方、预存土地复垦金、缴纳耕地占用税或未及时承担（作为）临时用地使用单位按规定必须承担的费用，发包人有权从承包人的工程款中扣除后支付或缴纳相关单位，承包人不得有任何异议。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 103-1 | 临时道路、便桥工程 |  |
| 103-1-1 | 临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费) | 总额 |
| 103-1-2 | 临时便桥修建、养护与拆除(包括原桥梁的养护费) | 总额 |
| 103-2 | 临时用地 | 总额 |
| 103-3 | 临时供电设施 |  |
| 103-3-1 | 设施架设、拆除 | 总额 |
| 103-3-2 | 设施维护 | 总额 |
| 103-4 | 电讯设施的提供、维修与拆除 | 总额 |
| 103-5 | 供水与排污设施 | 总额 |

    - 第104节  承包人驻地建设

1、计量

承包人必须按照《广东省公路工程施工标准化指南（粤交基〔2021〕239号）和发包人制定的工程管理手册以及交通运输部《高速公路施工标准化技术指南》相关要求的规定做好承包人驻地建设。驻地建设完成后，经发包人和监理人现场核实，以总额计量。

（1）办公生活区、试验室建设与拆除，包括办公区、生活区及相关设施（含污水及垃圾处理）、试验室、场地建设与拆除、恢复，由承包人自行报价以总额计量。

（2）钢筋加工场建设与恢复，包括设备的安装、拆除，钢筋加工场地建设与拆除、恢复，由承包人自行报价以总额计量。

2、支付

（1）104-1-1项在满足驻地建设标准化并取得监理人和发包人认可后分期支付，所报总价的80%在进度付款证书中分4次支付；余下的20%，应在承包人办公区、生活区、试验室及相关设施建设已经移走和清除，并经监理人验收合格后予以支付。

（2）104-1-4项可按实际完成进度分3期支付，在满足驻地建设标准化并经监理人、发包人验收合格后最多支付至所报总额的80%；余下的20%应在承包人拌和场场地、钢筋加工场地已经移走和恢复，并经监理人验收合格后予以支付。

3、支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 104-1 | 承包人驻地建设 |  |
| 104-1-1 | 办公生活区、实验室建设与拆除 | 总额 |
| 104-1-4 | 钢筋加工场建设与恢复 | 总额 |

# 第300章  路面工程

## 第301节  通则

本章工作内容包括已完成并经监理人验收合格的路基上铺筑各种垫层、底基层、基层和面层；路面及中央分隔带排水施工；培土路肩、中央分隔带回填及路缘石设置，以及修筑路面附属设施等有关的作业。

- 计量与支付

- 本节工作均不作计量与支付，其所涉及的费用应包括在与其相关的工程子目的单价或费率之中。

## 第302节  垫层

1、计量

（1）碎石、砂砾、砂垫层应按图纸和监理人指示铺筑、经监理人验收合格的该层层级顶面面积，按不同厚度以平方米计量，局部不等厚路段可按铺筑压实体积以立方米计量（按铺筑长度与平均厚度截面积之积）。

（2）水泥稳定土、石灰稳定土垫层应按图纸和监理人指示铺筑、经监理人验收合格的的该层层级顶面面积，按不同厚度和配合比以平方米计量，局部不等厚路段可按铺筑压实体积以立方米计量（按铺筑长度与平均厚度截面积之积）。

（3）对个别特殊形状的面积，应采用适当计算方法计量，并经监理人批准以平方米或立方米计量。

（4）轻质土调平层、石粉调平层应按图纸和监理人指示铺筑，经监理人验收合格的该层层级顶面面积，以平方米计量，不等厚路段可按铺筑压实体积以立方米计量（按铺筑长度与平均厚度截面积之积）。

（5）除监理人另有指示外，超过图纸所规定的面积或体积，均不予计量。

2、支付

（1）费用的支付，主要包括：

①承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等；

②原材料的检验、级配颗粒组成与塑性指数的试验或混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。

③铺筑前对下承层的检查和清扫、材料的运输、拌和、摊铺、整型、压实、养护等。

④质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。

（2）按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3、支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 302-1 | 垫层 |  |
| 302-1-1 | 碎石垫层 |  |
| 302-1-1-1 | 厚150mm以内 |  |
| 302-1-1-1-15 | 厚150mm | m2 |

- 第304节  水泥稳定土底基层、基层

1、计量

（1）水泥稳定土底基层、基层应按图纸所示和监理人指示铺筑，经监理人验收合格的该层层级顶面面积，按不同水泥含量类型分不同厚度以平方米计量，局部不等厚路段可按铺筑压实体积以立方米计量（按铺筑长度与平均厚度截面积之积）。

（2）对个别特殊形状的面积，应采用监理人认可的计算方法计算。除监理人另有指示外，超过图纸所规定的计算面积或体积不予计量。

（3）桥梁和明涵处的搭板、埋板下变截面水泥稳定土底基层、基层按图纸所示和监理人的指示铺筑。经监理人验收合格后，以立方米计量。

（4）在填挖方交界处、桥头搭板处与基层或底基层相接处铺设的玻璃纤维网或钢塑格栅等，以图纸或监理人指示为依据进行施工，经监理人验收合格完成数量以平方米为单位计量。

2、支付

（1）费用的支付，主要包括以下内容：

①承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等；

②原材料的检验、级配颗粒组成与塑性指数的试验或混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。

③铺筑前对下承层的检查和清扫、材料的运输、拌和、摊铺、整型、压实、养护等。

④质量检验所要求的检测、取样和试验等工作。

（2）上述规定计量，经监理人验收，并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3、支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 304 | 水泥稳定土底基层、基层 |  |
| 304-1 | 水泥稳定土底基层、基层 |  |
| 304-1-2 | 3-4%水泥含量稳定土底基层、基层 |  |
| 304-1-2-2 | 厚150-200mm |  |
| 304-1-2-2-3 | 厚180mm | m2 |
|  | …… |  |
| 304-1-3 | 4-5%水泥含量稳定土底基层、基层 |  |
| 304-1-3-1 | 厚150mm以内 | m2 |
| 304-1-3-1-15 | 厚150mm |  |
| 304-1-3-2 | 厚150-200mm |  |
| 304-1-3-2-5 | 厚200mm | m2 |
|  | …… |  |
| 304-1-4 | 5-6%水泥含量稳定土底基层、基层 |  |
| 304-1-4-1 | 厚150mm以内 |  |
| 304-1-4-1-15 | 厚150mm | m2 |

- 第310节  沥青表面处治、封层及其他面层

1、计量

（1）沥青表面处治、沥青贯入式、沥青上拌下贯式、泥结碎石、级配碎（砾）石、天然砂砾等其他类型的路面面层按图纸所示及监理人指示铺筑，经监理人验收合格，按不同厚度分别以平方米计量，局部不等厚路段可按铺筑压实体积以立方米计量（按铺筑长度与平均厚度截面积之积）。

（2）封层按图纸规定及监理人指示的喷洒面积，按其主要混合料分类，经监理人验收合格，以平方米计量。

（3）除监理人另有指示外，超过图纸规定的面积不予计量。

（4）桥面防水层施工前，必须按图纸要求对桥面整体化层的浮浆进行清除，经监理人验收合格，以平方米计量。

（5）病害处治所洒布的透层、粘层或封层，作为病害处治的附属工作，不另行计量。

2、支付

（1）支付费用主要包括下列内容：

①承包人提供所需的材料，使用的工具、设备和劳力等。

②材料的检验、试验，以及按规范规定的全部作业。

③喷洒、铺筑前对下层面的检查和清扫，材料的加热、运输、喷洒、养护等工作。

（2）按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3、支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 310 | 沥青表面处治、封层及其他面层 |  |
| 310-2 | 封层 |  |
| 310-2-2 | 乳化沥青封层 | m2 |
|  | …… |  |

- 第312节  水泥混凝土面板

1、计量

（1）水泥混凝土、钢纤维混凝土、碾压混凝土面板按图纸和监理人指示铺筑的面积、经监理人验收合格，按不同厚度以平方米计量，局部不等厚路段可按铺筑压实体积以立方米计量（按铺筑长度与平均厚度截面积之积）。除监理人另有指示外，任何超过图纸所规定的尺寸的计算面积，均不予计量。

（2）水泥混凝土路面的补强钢筋及拉杆、传力杆、钢筋网等钢筋按图纸要求设置，经监理人现场验收后以重量千克计量。应搭接而增加的钢筋作为附属工程不予计量。

（3）接缝材料、外掺剂等未列入支付子目中的其他材料均含入水泥混凝土路面单价之中，不单独计量与支付。

（4）地方路改路水泥混凝土路面（包括辅道、桥下改路、通道与涵洞下改路等）按不同强度等级以立方米在312-5子目号下计量。

2、支付

（1）费用的支付，主要包括以下内容：

①承包人提供工程所需的材料、机具、设备和劳力等。

②原材料的检查，混合料设计与试验，以及经监理人批准的按照规范所要求的试验路段的全部作业。

③铺筑混凝土面板前对基层的检查和清扫、混凝土混合料的拌和、运输、摊铺、终饰、接缝、养护等。

④质量检查所要求的检测、取样和试验等。

（2）按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括一切为完成本项工程所必需的全部费用。

3、支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |
| 312-1 | 普通水泥混凝土面板 |  |
| 312-1-2 | 厚200mm面板 | m2 |
| 312-1-4 | 厚220mm面板 | m2 |
|  | …… |  |
| 312-2 | 混凝土路面钢筋 |  |
| 312-2-1 | 光圆钢筋 | kg |
| 312-2-2 | 带肋钢筋 | kg |
|  | …… |  |

- 第313节  培土路肩、中央分隔带填土、土路肩加固及路缘石

1、计量

（1）培土路肩及中央隔带回填土按压实后并经监理人验收的工程数量分别以立方米为单位计量。

（2）现浇水泥混凝土加固土路肩经验收合格后，沿路肩表面量测其长度和截面规格，按混凝土标号不同分别以立方米为单位计量；混凝土预制块加固路肩经验收合格后，分混凝土预制块加固路肩和运输安装混凝土预制块分别计量。预制费用已包含预制块预制所需的人工、材料、机械、打包以及将预制块装车所需的一切费用；运输与安装费用已包含运输、卸货、安装、抹面、挖基、砂垫层、回填等一切与安装有关的费用。浆砌片石加固土路肩以铺筑实体体积立方米计量；加固土路肩的混凝土立模、摊铺、振捣、养生、拆模、预制块预制铺砌、接缝材料等及其他有关加固土路肩的如砂砾垫层等杂项工作均属本项工程的附属工作，均不另行计量。

（3）混凝土预制块路缘石按图纸所示的长度进行现场量测，经验收合格按截面规格以体积分预制块混凝土路缘石和运输安装混凝土路缘石分别计量。预制费用已包含预制块预制所需的人工、材料、机械、打包以及将预制块装车所需的一切费用；运输与安装费用已包含运输、卸货、安装、抹面、挖基、砂垫层、回填等一切与安装有关的费用。现浇路缘石按混凝土标号分类以立方米为计量单位。埋设缘石的基槽开挖与回填、夯实、砂砾垫层等有关杂项工作均属承包人的附属工作，均不另行计量。

（4）人行道砖经验收合格后，以平米计量。挖基、回填、接缝材料及其他有关如砂砾垫层等杂项工作均属本项工程的附属工作，均不另行计量。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将合同单价支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成工程所必须的费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 313-6 | 混凝土路缘石 |  |
| 313-6-1 | 预制块混凝土路缘石 |  |
| 313-6-1-4 | C30混凝土 | m3 |
|  | …… |  |
| 313-6-1-10 | 运输及安装 | m3 |
| 313-6-2 | 现浇混凝土路缘石 |  |
| 313-6-2-1 | C15混凝土 | m3 |
|  | …… |  |

第 600 章  安全设施及预埋管线

第 601 节  通则

本章内容包括护栏、隔离栅、道路交通标志、道路交通标线、防眩设施、通信管道及电力管道、预埋（预留）基础、收费设施和地下通道等的施工及有关作业。

- 计量与支付

- (1)本节工作均不作计量与支付，其所涉及的费用应包括在与其相关的工程子目的单价或费率之中本节不作计量与支付。

第 602 节  护栏

- 1、计量

（1）本节护栏按混凝土护栏、波形梁钢护栏、活动式护栏、缆索护栏、石砌护栏等类型分类。

（2）混凝土护栏

按现浇或预制，分混凝土标号进行分类，应按图纸所示和监理人指示验收后其混凝土体积以立方米计量；混凝土钢筋以千克计量。地基填筑、垫层材料、砌筑砂浆、嵌缝材料、每处混凝土护栏需要的纵向连接、预埋钢构件以及油漆涂料（混凝土护栏全幅涂装除外）等均不另行计量。预制混凝土护栏可按标段工程分类情况分预制、安装、运输分别计量或合并计量，清单子目号详见602-1-2-1～602-1-2-4。混凝土护栏基础分混凝土标号进行分类，应按图纸所示和监理人指示验收后其混凝土体积以立方米计量；混凝土钢筋以千克计量。中分带砂垫层（反滤）以立方米计量。桥梁工程的混凝土护栏按403-4、410-6、410-7等清单子目计量。

（3）波形梁钢护栏（含立柱、基础等）安装就位（包括明涵、通道、小桥部分）并经验收合格，分单面波形和双面波形按设置位置及分类，其长度沿栏杆面（不包括起终端段）量取以米计量；钢护栏起、终端头以个计量。波形梁钢护栏（利旧）（含立柱、基础等）安装就位并经验收合格，以米计量，所有与波形梁钢护栏（利旧）有关的一切附属工作及内容均为承包人应完成的附属工作，不单独计量。

（4）缆索护栏（含立柱、基础等）安装就位（包括明涵、通道、小桥、挡墙部分）并经验收合格，按设置位置分类，其长度按沿杆面量取的实际长度，以米为单位计量。

（5）开口处活动式护栏应拼装就位准确，验收合格分不同材质按米计量。

（6）石砌护栏按砌石工程量以立方米为单位计量，砂砾垫层、砌筑砂浆等作为附属工程不单独计量。

（7）水马、路栏按实际完成工程量以个为单位计量。

（8）明涵、通道、小桥、挡墙部分缆索护栏的立柱插座、预埋构件作为上述构造物的附属工作，不另计量。

- 2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每 一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输等及其他为完成护栏、护柱安装工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 602 | 护栏 |  |
| 602-9 | 水马 | 个 |
| 602-10 | 路栏 | 个 |
|  | …… |  |

- 第604节  道路交通标志

1、计量

（1）标志应按图纸规定提供、装好、埋设就位和经验收的不同种类、规格分别计量：

a.所有各式交通标志（包括基础、立柱、门架、反光膜等）均以个为单位计量。

b.所有支承结构、底座、硬件和为完成组装而需要的附件，均附属于各有关标志工程子目内，不另行计量。

（2）里程标、百米标等均应按埋设就位和验收的数量分设置位置及类型以个为单位计量。

（3）公路界碑、示警桩、防撞桶应按埋设就位和验收的数量以个为单位计量。

（4）减速带应按设置就位和验收的数量以米为单位计量。

（5）隔离墩应按设置就位和验收的数量以米为单位计量，运输、安装等一切相关工作均为附属工作不单独计量。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输等及其他为完成交通标志安装工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 604-1 | 单柱式交通标志 |  |
| 604-1-1 | 800×1200 | 个 |
| 604-1-2 | 1200×800 | 个 |
| 604-1-3 | 1200×1800 | 个 |
| 604-1-4 | 1600×1200 | 个 |
| 604-1-5 | Ф800+800×400 | 个 |
| 604-1-6 | 2-Ф1000 | 个 |
| 604-1-7 | 1000×2000活动标志 | 个 |
| 604-1-8 | 1500×2000活动标志 | 个 |
| 604-1-9 | 600×1000 | 个 |
| 604-1-10 | 600×300 | 个 |
|  | …… |  |
| 604-5 | 单悬臂式交通标志 |  |
| 604-5-2 | 4800×3300 | 个 |
|  | …… |  |

注：各式交通标志按其形状、尺寸、反光等级在该项目下以子项列出。门架式交通标志也可按门架跨度分列子目。建议子目号按标志牌规格由小到大排序。

- 第605节  道路交通标线

1、计量

（1）路面标线应按图纸所示，经检查验收后，以热熔型涂料、溶剂常温涂料、溶剂加热涂料、水性涂料、树脂防滑材料、预成型标线带标线的涂敷实际面积，以平方米为单位计量。反光型的路面标线玻璃珠应包含在涂敷面积内，不另计量。

（2）突起路标安装就位，经检查验收后分类型以个计量。

（3）轮廓标安装就位，经检查验收后分类型和设置位置以个计量。

（4）立面标记设置经检查验收后以平方米计量。

（5）锥形交通路标安装就位经检查验收后以个计量。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、检验、运输等及其他为完成交通标线工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。

3、支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 605-1 | 热熔型涂料路面标线 |  |
| 605-1-1 | 普通型 | m2 |
|  | …… |  |

注：各种涂料标线根据不同涂敷厚度可分别以子项列出。

第700章  绿化及环境保护设施

    - 第701节  通则

范围：本章工作内容为公路沿线及附属结构地域内，为净化空气、减小噪音、防止水土流失、美化环境等所增设的必要设施的施工及其管理等的有关作业。

计量与支付：本节不作计量与支付。

    - 第702节  铺设表土

1、计量

（1）表土铺设应按完成的铺设面积并经验收按压实方以立方米为单位计量。

（2）铺设表土的准备工作（包括提供、运输等），为承包人应做的附属工作，不另予计量。

（3）微地形改造填方按设计要求对原地貌做修整以立方米为单位计量，所用土方(包括提供、运输等)，为承包人应做的附属工作，不另予计量。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其它为完成铺设表土所必需的费用，是对完成铺设表土的全部偿付。

3、支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 702-2 | 铺设利用的表土 | m3 |
|  | …… |  |

    - 第703节  撒播草种和铺植草皮

1、计量

（1）撒播草种按经监理人验收的成活草种的面积以平方米为单位计量。草种、水、肥料等，作为承包人撒播草种的附属工作，均不另行计量。

（2）铺草皮按经监理人验收的数量以平方米为单位计量，按不同草皮类型按不同支付子目计量支付，需要铺设的表土，按表土的来源，在本规则第702节相关支付子目内计量。

（3）绿地喷灌设施按图纸所示，敷设的喷灌管道以米为单位计量。喷灌设施的闸阀、水表、洒水栓等均不另行计量。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输和养护、管理等及其他为完成绿化工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。但在工作进行中根据工程进度分期支付：

（1）在开始种植时期，按工作量预付给承包人工程款项的40%，支付的确定数额由监理人决定。

（2）其余支付承包人款项，在工程交工验收植物栽植成活率符合规定后支付，未达到成活率要求的应进行补植，不应另行计量。

3、支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 703-1 | 撒播草种 |  |
| 703-1-1 | 撒播大叶油草 | m2 |
|  | …… |  |
| 703-2 | 铺植草皮 | m2 |
| 703-2-1 | 台湾草(0.33*0.33/块) | m2 |
|  | …… |  |

    - 第704节  种植乔木、灌木和攀缘植物

1、计量

（1）人工种植乔木、灌木、攀缘植物由监理人按成活数验收，乔木以高度范围或胸径范围分类，以不同树种为子目均按棵计量，灌木及人工种植攀缘植物以高度范围或冠幅按株或平方米计量。

（2）需要铺设的表土，按表土的来源，在本规则第702节相关支付细目内计量。

（3）种植用水、设置水池储水，均作为承包人种植植物的附属工作，不另予计量。

（4）树木迁移以清单名称分不同胸径范围以株为单位计量，计价中包括迁移方案中挖掘前的准备工作、挖掘起吊、装车、运输及卸载等工作内容。当实际迁移距离与迁移方案所示距离不一致时，由承包人提出依据报监理人及发包人确认后进行运距费用差调整。

（5）树木栽植以清单名称分不同胸径范围以株为单位计量，计价中包括迁移方案中定植、栽植、支撑等工作内容。

2、支付

按上述规定计量，经监理人验收并列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输和养护、管理等及其他为完成绿化工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。但在工作进行中根据工程进度分期支付：

（1）在开始种植时期按工作量预付给承包人工程款项的40%，支付的确实数量由监理人决定。

（2）其余支付承包人款项，在工程交工验收植物栽植成活率符合规定后支付，未达到成活率要求的应进行补植，不应另行计量。

（3）经监理人验收并列入工程量清单的以下支付子目的工程量，每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所必需的全部费用。

（4）养护期间每半年计量支付一次养护费用，根据监理工程师审核及发包人确认的养护时间（养护时间不足一个月的按一个月30天折算），发包人支付至经审定完成的养护费用的90%。

3、支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 704-1 | 人工种植乔木 |  |
| 704-1-9 | 胸径9cm～12cm以内乔木 |  |
| 704-1-9-1 | 小叶榄仁（Φ11-12cm，H6-7m，P≥3M) | 株 |
| 704-1-9-2 | 秋枫（Φ11-12CM,H≥4M，P≥3M) | 株 |
| 704-1-9-3 | 仁面子（Φ11-12cm，H5-6m，P≥3M)） | 株 |
| 704-1-9-4 | 红花鸡蛋花(D:10-12,H:2.8-3.0,P:2.5-3.0) | 株 |
| 704-1-9-5 | 黄花风铃木(D:10-12,H:5.5-6.0,P:2.5-2.8) | 株 |
| 704-1-9-6 | 宫粉紫荆(D:10-12,H:5.5-6.0,P:2.8-3.0) | 株 |
|  | …… |  |
| 704-1-10 | 胸径12cm～15cm以内乔木 |  |
| 704-1-10-1 | 蓝花楹(D:12-15,H:6.5-7.0,P:3.0-3.2) | 株 |
| 704-1-10-2 | 细叶榄仁(D:12-14,H:6.5-7.0,P:3.0-3.2) | 株 |
| 704-1-10-3 | 人面子(D:12-14,H:6.0-6.5,P:3.0-3.2) | 株 |
| 704-1-10-4 | 黄槿(D:12-14,H:5.5-6.0,P:3.0-3.2) | 株 |
|  | …… |  |
| 704-1-11 | 胸径15cm～20cm以内乔木，含15cm |  |
| 704-1-11-1 | 木棉（Φ16-18CM,H6-7M,P3.5M以上) | 株 |
| 704-1-11-2 | 美丽异木棉(D:16-18,H:7.5-8.0,P:3.5-3.8) | 株 |
|  | …… |  |
| 704-2 | 人工种植灌木 |  |
| 704-2 | 人工种植灌木 |  |
| 704-2-1 | 高度30cm以内密植 |  |
| 704-2-1-1 | 黄金叶（H0.25M,P0.2M） | m2 |
|  | …… |  |
| 704-2-3 | 冠幅80～120cm以内 |  |
| 704-2-3-3 | 黄榕球（H1.2m,P1.2m) | 株 |
|  | …… |  |
| 704-2-5 | 冠幅大于150cm |  |
| 704-2-5-2 | 四季桂(H:2.8-3.0,P:2.2-2.5) | 株 |
|  | …… |  |
| 704-3 | 人工种植花卉及攀缘植物 |  |
| 704-3-1 | 矮化大红花(H:0.3-0.35,P:0.2-0.25) | m2 |
| 704-3-2 | 翠芦莉(H:0.35-0.4,P:0.2-0.25) | m2 |
| 704-3-3 | 毛杜鹃(H:0.3-0.35,P:0.2-0.25) | m2 |
| 704-3-4 | 黄金叶(H:0.2-0.25,P:0.2) | m2 |
| 704-3-5 | 鸭脚木(H:0.25-0.3,P:0.2-0.25) | m2 |
| 704-3-6 | 亮叶朱蕉(H:0.3-0.35,P:0.2-0.25) | m2 |
| 704-3-7 | 红花继木(H:0.2-0.25,P:0.2) | m2 |
|  | …… |  |

- 第900章  管理、养护及服务房屋

范围：

1.户外工程、房屋建筑工程、收费天棚等应参照住房和城乡建设部及广东省住房和城乡建设厅的房屋、市政等范本合同清单编制规定及相应的计量与支付规则。

2.房屋建筑工程下设房建工程、户外工程、其他零星工程等专项工程。其中房建工程按专业分建筑及装饰、电气、给排水等，下按收费站、管理中心、服务工区、隧道管养房屋等房屋功能分类设置； 户外工程（包括场地围筑、户外道路、给排水、电气等）和其他零星工程按收费站、管理中心、服务工区、隧道管养房屋等分列子目；收费天棚按结构类型和位置分类。

3.为管理、养护服务房建场区建设所进行的的大规模场地整平土石方、排水防护（如砌体挡土墙、排水沟等结构物圬工砌筑工程量大于 500m3）、场地清理、园林绿化等工程项目，清单子目仍应参照相应的公路工程工程量清单，其计量与支付按公路工程工程量清单计量与支付规则执行。

4.用于附属区建设所进行的大规模路面（主要为服务区、管理中心的路面，单个场区路面面积大于 2000m2 等工程项目），清单子目仍应依照公路工程工程量清单，其计量与支付按公路工程工程量清单计量与支付规则执行。

本工程量清单计量与支付规则是《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及各专业工程量计算规范的补充和细化。本规则未能涵盖的内容按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及各专业工程量计算规范执行。本规则与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及各专业工程量计算规范相冲突的条文以本规则为准。

本工程量清单综合单价是除100章费用以外的全费用单价。包括除100章以外的所有措施项目、临时设施、社会保险费、公积金、工程保修费、施工雨水排除、材料二次搬运、工程用水加压、完工清场后的垃圾外运、材料堆放场地的整理、水电补洞工料机费、成品保护费、临时停电停水、照明施工增加费、挖填土方的塌方、其他管理费、同其他标段的配合费、规费及税金等所有费用，以上各项费用均包含在单价中，不另行计量。

- 围墙工程按设计图示做法分别计入900章相应清单工程量中，不再单独列项。

- 室外园建工程按设计图示做法分别计入相应土石方、基础、混凝土、砖石、装饰清单工程量中，不再单独列项。

- 第901节  土石方工程

- 1.计量

- 平整场地按实际完成建筑物首层建筑面积计算，以平方米计量。单价包括建筑场地厚度≤±300mm的挖、填、运、找平，以及与此相关的必要工作内容。室外广场、运动场、道路、绿化场地以及存放材料的场地、库区、借土区、营地及其它临时性用地的平整不予计量，视为已包含在其它工作项目的单价或费率中。

- 土方开挖根据设计文件图示尺寸，按实际完成体积（挖掘前的天然密实体积）计算，以立方米计量，因工作面和放坡增加的工程量并入各土方工程量中，其计算规则按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013表A.1-3～A.1-5规定执行。单价包括凿（爆破）、挖、装、运（场内）、卸、堆放以及场地清理、排地表水、围护、基底钎探等工作内容及一切与此有关的作业费用。表土附着的植被(杂草、植物、根茎)的清理与掘除，挖台阶、坡面或地面整型、临时排水等作为承包人应做的附属工作，已含入相关子目单价或费率中，不另行计量。本项目工程量不包含人工挖孔桩等有特殊说明的项目的土方工程量。

- 石方开挖根据设计文件图示尺寸，按实际完成体积（挖掘前的天然密实体积）计算，以立方米计量。表土附着的植被(杂草、植物、根茎)的清理与掘除，挖台阶、坡面或地面整型、临时排水等作为承包人应做的附属工作，已含入相关子目单价或费率中，不另行计量。

- 一般挖方和沟槽、基坑挖方的划分按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013规定执行。

- 回填不分结构回填和场地回填，按压实体积以立方米计量。单价均包括了填土压实、整修一切相关费用，亦包括了场区内土石方调运、平整、压实、其它辅助工作及借土场准备及清理费用。外购砂石的场外运输费用含在回填单价中，不另行计量。场外借土和买土的场外运输工作量计入“901-5余方弃置”中。

- 余方弃置按挖方清单工程量减利用回填方清单工程量（正数）计算，以立方米计量。单价包括场外运输及弃土场堆填费用，亦包括了装卸、运输和空回、弃土场绿化的费用。人工挖孔桩弃土计入本清单。场内运输费用已包含在相应单价中，不另行计量。凡未取得监理人同意且发包人批准确认的运距，均不作为计量支付的有效依据，其费用由承包人承担。

- 管沟开挖和土方回填计入相应管道单价中，不另行计量。

- 超出设计文件规定范围的超挖或超填或超挖的回填（经监理人确定，并报发包人批准的除外），均不予计量。

- 2.支付

- 按上述规定计量，经监理人验收并列入工程量清单的细目的工程量，每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所需的全部费用。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 901 | 土石方工程 |  |  |
| 901-1 | 平整场地 |  |  |
| 901-1-1 | 平整场地 | m2 | 1.土壤类别:综合考虑 2.场地挖填土±30cm以内找平 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 901-2 | 土方开挖 |  |  |
| 901-2-2 | 挖沟槽、基坑土方 | m3 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土方式:机械为主、人工为辅（含工作面宽及放坡） 3.计算规则:工程量按2013清单计算 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 901-4 | 回填 |  |  |
| 901-4-1 | 回填土（原土） | m3 | 1.土质要求: 素土回填 2.密实度要求: 大于等于93% 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 901-5 | 余方弃置 |  |  |
| 901-5-1 | 场外土方运输 |  |  |
| 901-5-1-1 | 场外土方运输1公里 | m3 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:1km 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 901-5-1-2 | 场外土方运输每增加1公里 | m3*公里 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:每增加1km（30km内） 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |

- 第902节  地基处理与边坡支护工程

- 1.计量

- 所有计量应以设计文件所示或监理人同意且发包人批准的为依据，并按实际完成且经验收合格的工程量进行计量。

- 换填垫层按分不同材料，按实际完成体积以立方米计量。

- 强夯地基根据实际处理范围按面积计算，以平方米计量。

- 深层搅拌桩分不同桩径，根据设计图示按实际完成桩长计算。

- 圆木桩分不同桩径按设计图示尺寸，以桩长（包括桩尖）计算。

- 钢板桩，按实际完成以质量计算，以吨计量。

- 钢围檩及支撑，按实际完成以质量计算，以吨计量。

- 地下连续墙按设计图示墙中心线长乘以厚度乘以槽深以体积计算。

- 喷射混凝土、水泥砂浆根据设计图示按实际完成以面积计算。

- 2.支付

- 按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成地基处理与边坡支护工程所必须的全部费用。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 902 | 地基处理与边坡支护工程 |  |  |
| 902-1 | 地基处理 |  |  |
| 902-1-1 | 换填垫层 |  |  |
|  | …… | m3 |  |
| 902-1-2 | 强夯地基 | m2 |  |
| 902-1-3 | 深层搅拌桩 | m |  |
|  | …… |  |  |
| 902-2 | 基坑与边坡支护 |  |  |
| 902-2-1 | 圆木桩 | m |  |
| 902-2-2 | 钢板桩 | t |  |
| 902-2-3 | 地下连续墙 | m3 |  |
| 902-2-4 | 喷射混凝土、水泥砂浆 | m2 |  |
|  | …… |  |  |

- 第903节  桩基工程

- 1.计量

- 所有计量应以设计文件所示或监理人同意且发包人批准的为依据，并按实际完成且经验收合格的工程量进行计量。

- 预制混凝土管（方）桩根据设计文件所示桩径，招标时按设计图示尺寸以桩长（含桩尖）计算，结算时根据桩施工记录实际成桩（从基础垫层以上10cm计算）长度计算，单价包括刷防护材料、清理、运输等。

- 钢管桩按实际完成质量计算，以吨计量。

- 灌注桩分不同桩径以米计量，招标时按设计图示尺寸以桩长（含桩尖）计算，结算时按实际成桩长度（含桩尖）计算。人工挖孔桩土方开挖含在挖孔桩单价中，不另行计量。土方弃运计入901-5余方弃置。灌注桩的开挖、钻孔、清孔、钻孔泥浆、护筒（不含结构永久性钢护筒）、混凝土、泥浆弃运以及必要时的搭设工作台架（平台）等其他为完成工程所需的工作均作为灌注桩的附属工作，不另行计量。灌注桩的无破损检测及所预埋的声测管等材料，检测结束后的压浆封实，均作为混凝土桩的附属工作，不另行计量。

- 桩基钢筋按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计入桩的单价中不另行计量。桩头插筋计入桩的单价中不另行计量。

- 为完成桩基所需的平台和桩机搭拆、桩机进出场及安拆、桩制作、运输、沉桩、接桩、送桩、钢桩尖、桩头插筋、预埋件、切割桩头、桩头外运、管桩填充材料、刷防护材料、清理、运输等其他为完成桩基工程所需的工作，均含在桩的单价中，不另行计量。

- 2.支付

- 按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成桩基工程所必须的全部费用。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 903 | 桩基工程 |  |  |
| 903-1 | 预制钢筋混凝土管桩 |  |  |
| 903-1-1 | A型桩 |  |  |
| 903-1-1-1 | DN400（A型桩） | m | 1.地层情况:综合考虑 2.桩外径、壁厚:PHC-Aφ400mm、95mm 3.沉桩方法:锤击 4.接桩、送桩:综合考虑 5.混凝土强度等级:C80 6.填充材料种类:桩顶C35微膨胀混凝土、桩底C30细石混凝土 7.截桩头:综合考虑 8.废弃料品种:石方外运、运距1km 9.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 903-1-1-2 | DN400（A型试验桩） | m | 1.地层情况:综合考虑 2.桩外径、壁厚:PHC-Aφ400mm、95mm 3.沉桩方法:锤击 4.接桩、送桩:综合考虑 5.混凝土强度等级:C80 6.填充材料种类:桩顶C35微膨胀混凝土、桩底C30细石混凝土 7.截桩头:综合考虑 8.废弃料品种:石方外运、运距1km 9.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 903-1-2 | AB型桩 |  |  |
| 903-1-2-1 | DN400（AB型桩） | m | 1.地层情况:综合考虑 2.桩外径、壁厚:PHC-ABφ400mm、95mm 3.沉桩方法:锤击 4.接桩、送桩:综合考虑 5.混凝土强度等级:C80 6.填充材料种类:桩顶C35微膨胀混凝土、桩底C30细石混凝土 7.截桩头:综合考虑 8.废弃料品种:石方外运、运距1km 9.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 903-1-2-2 | DN400（AB型试验桩） | m | 1.地层情况:综合考虑 2.桩外径、壁厚:PHC-ABφ400mm、95mm 3.沉桩方法:锤击 4.接桩、送桩:综合考虑 5.混凝土强度等级:C80 6.填充材料种类:桩顶C35微膨胀混凝土、桩底C30细石混凝土 7.截桩头:综合考虑 8.废弃料品种:石方外运、运距1km 9.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 903-1-2-3 | DN500（AB型桩） | m | 1.送桩深度、桩长:送桩深度不超过1.0米、约35-45m 2.桩外径、壁厚:PHC-ABΦ500mm、125mm 3.沉桩方法:锤击 4.接桩、送桩:综合考虑 5.混凝土强度等级:C80 6.填充材料种类:桩顶C35微膨胀混凝土、桩底C30细石混凝土 7.截桩头:综合考虑 8.废弃料品种:石方外运、运距1km 9.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 903-1-2-4 | DN500（AB型试验桩） | m | 1.送桩深度、桩长:送桩深度不超过1.0米、约35-45m 2.桩外径、壁厚:PHC-ABΦ500mm、125mm 3.沉桩方法:锤击 4.接桩、送桩:综合考虑 5.混凝土强度等级:C80 6.填充材料种类:桩顶C35微膨胀混凝土、桩底C30细石混凝土 7.截桩头:综合考虑 8.废弃料品种:石方外运、运距1km 9.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |

- 第904节  砌筑工程

- 1.计量

- 本节工程范围中，以体积或面积为单位的工程项目，均应按图所示或经监理人同意且发包人批准的为依据，以实际完成并经验收合格的结构净数量计量。

- 本节各项目的工作内容，除砖砌构筑物和有特殊说明者外，均不包括相应项目的土石方、脚手架和垂直运输费用。所需的脚手架和垂直运输工程已按总额计入915节脚手架及垂直运输费中，土石方工程已计入901节相应项目中，不摊入各项单价，也不另行计量。

- 各砌体的砌筑砂浆标号按设计文件和施工规范的要求施工，标号的变化对费用造成的影响由承包人综合考虑，结算时不予调整。

- 砖基础按实际完成体积以立方米计量。砖基础与砖墙身划分以室外地坪为界，室外地坪以上为墙身、室外地坪以下为基础，基础与墙身使用不同的材料的，位于设计室内地坪±300mm以内时以不同材料为界，超过±300mm，应以设计室内地坪为界，砖（围）墙应以设计室外地坪（围墙以内地面）为界，以下为基础，以上为墙身。

- 砖（砌块）墙、柱分厚度，分内外墙，不分砂浆标号，分不同材质，根据设计图示尺寸按实际完成体积以立方米计量，不包含根据抗震规范要求设置的预埋筋，其钢筋在工程量清单第905节计量。

- 砖（砌块）构筑物分不同类型分别按相应清单计量，单价包括设计文件范围内挖填土石方、土石方场内外运输、垫层、混凝土、砌体、抹灰、防水、盖板、预埋件、脚手架等。

- 砖（砌块）地沟、明沟分不同材质，分不同做法，根据设计图示尺寸按实际完成长度以米计量。单价包括盖板、垫层、抹灰等。

- 砖（砌块）台阶分不同材质，根据设计图示尺寸按实际完成面积以平方米计量。

- 零星砌体为上述项目无法包括的小型构筑物，以立方米计量，单价包括除贴面以外的按设计文件和施工规范要求的全部内容。

- 石砌体实际完成体积以立方米计量。

- 砖砌栏板分不同材质，分不同宽度，分不同高度，根据设计图示尺寸按实际完成长度以米计量。

- 其他未列项的构造物按设计图示做法分别计入相应砌筑、混凝土、饰面清单工程量，不再单独列项。

- 2.支付

- 按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成此项工程所必须的全部费用。

- 各砌体单价均包括砂浆制作、运输、砌砖、刮缝等设计文件和施工规范要求的全部内容。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 904 | 砌筑工程 |  |  |
| 904-1 | 砖（砌块）砌体 |  |  |
| 904-1-1 | 砖基础 |  |  |
| 904-1-1-1 | 砖基础（MU15） | m3 | 1.砖品种、强度等级:MU15蒸压普通砖 2.墙体厚度:综合考虑 3.砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆 4.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求 |
| 904-1-2 | 砖（砌块）墙、柱 |  |  |
| 904-1-2-1 | 蒸压加气砼砌块砖（外墙100） | m3 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块BO7（外墙100mm） 2.砂浆强度等级:M15水泥砂浆 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 904-1-2-2 | 蒸压加气砼砌块砖（外墙200） | m3 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块BO7（外墙200mm） 2.砂浆强度等级:M15水泥砂浆 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 904-1-2-3 | 普通混凝土小型空心砌块（内墙100） | m3 | 1.砌块品种、规格、强度等级:普通混凝土小型空心砌块（内墙100mm） 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 904-1-2-4 | 普通混凝土小型空心砌块（内墙200） | m3 | 1.砌块品种、规格、强度等级:普通混凝土小型空心砌块（内墙200mm） 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 904-1-2-6 | 灰砂砖（内墙200） | m3 | 1.砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖（内墙200mm） 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 904-1-2-7 | 蒸压加气砼砌块砖（内墙100） | m3 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块（内墙100mm） 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 904-1-2-8 | 蒸压加气砼砌块砖（内墙200） | m3 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块（内墙200mm） 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 3.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 904-1-2-9 | 混凝土小型实心砌块（外墙200） | m3 | 1.砌块品种、规格、强度等级:混凝土小型实心砌块（外墙200） 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 904-1-2-10 | 实心砖柱 | m3 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.柱类型:500*500mm砖柱 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 904-1-2-11 | 实心砖墙 | m3 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:180mm围墙底部 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 904-1-3 | 砖（砌块）地沟、明沟 |  |  |
| 904-1-3-2 | 侧缝式线性排水沟 | m | 1.砖品种、规格、强度等级:M7.5砂浆砌筑MU10砖 2.盖板种类、规格：30*30*3厚方通盖板 3.沟截面尺寸:300宽 4.垫层材料种类、厚度:100厚C15素砼 5.砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆原浆抹光 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 904-1-5 | 砖（砌块）台阶 |  |  |
| 904-1-5-1 | 砖砌台阶 | m2 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.砂浆强度等级、配合比:DM M5预拌砌筑砂浆 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 904-1-6 | 零星砌砖 |  |  |
| 904-1-6-2 | 砖砌坐凳 | m3 | 1.砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 904-1-7 | 砖砌栏板 |  |  |
| 904-1-7-1 | 砖砌栏板（120mm宽1050mm高） | m | 1.砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖（栏板120mm） 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |

- 第905节  现浇混凝土及现浇钢筋混凝土工程

- 1.计量

- 所有计量应以设计文件所示或经监理人同意且发包人批准的为依据，并按实际完成且经验收合格的工程量进行计量。为完成结构所需的模板、钢筋、混凝土、浇筑、养生、拆模、修整、修补、施工缝的处理，以及全部工作所需设备、工具、材料、装卸运输、劳力、清理场地等全部费用，已包含在混凝土或钢筋混凝土结构的相应单价中，不另行计量。

- 附属（构造）物的挖填土方、场内外运输、垫层、砌体、混凝土浇捣、养护、模板、抹灰、防水、饰面、预埋件、盖板、脚手架以及与之相关的设计文件、施工规范要求的所有工作内容均含在相应单价中，不另计量。

- 现浇混凝土制作浇捣根据不同部位、不同混凝土标号，按实际完成的合格工程量以立方米计量，单价包括混凝土模板及支撑、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护等。

- 基础工程的垫层分不同混凝土标号按实际完成体积以立方米计量。其他垫层分不同材料按实际完成体积计入清单905-5。

- 独立、带形、桩承台基础混凝土基础分不同混凝土标号按实际完成混凝土体积以立方米计量，不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。

- 满堂基础分不同混凝土标号按实际完成混凝土体积以立方米计量，不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。

- 设备基础不分结构形式和截面大小，分不同混凝土标号按实际完成混凝土体积以立方米计量。

- 混凝土基础梁不分结构形式和截面大小，分不同混凝土标号按实际完成混凝土体积以立方米计量。

- 混凝土基础钢筋分钢筋规格型号，按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算，以吨计量。搭接长度按设计文件要求计算，因钢筋出厂定尺寸长度引起的搭接不予计算。单价包括制作、安装、机械连接、焊接、绑扎以及全部工作所需设备、工具、材料、装卸运输等。

- 混凝土柱不分结构形式和截面大小，分不同混凝土标号，按实际完成混凝土体积以立方米计量。

- 混凝土框架梁、圈过梁不分结构形式和截面大小，分不同混凝土标号，按实际完成混凝土体积以立方米计量。

- 混凝土墙不分结构形式和截面大小，分不同混凝土标号，按实际完成混凝土体积以立方米计量。

- 混凝土板包括有梁板、无梁板、平板、拱板、雨棚、悬挑板、阳台板不分结构形式和厚度，分不同混凝土标号，按实际完成体积以立方米计量。有梁板的梁也计入此清单。

- 混凝土楼梯不分结构形式和厚度，分不同混凝土标号，按实际完成体积（包括休息平台、平台梁、斜梁、楼梯连接梁）以立方米计量，伸入墙内部分不计算。

- 水池贮水（油）池不分平底、锥底、坡底，均执行池底项目，壁基梁、池壁不分圆形壁和矩形壁，均执行池壁项目；贮水（油）池分别以池底、池壁、池盖分不同混凝土标号，按实际完成体积以立方米计量。水池防水在909-6计量。

- 后浇带不分结构形式和截面大小，分不同混凝土标号，按按墙后浇带、板后浇带、梁后浇带等实际完成混凝土体积以立方米计量。

- 混凝土栏板反檐不分板厚和结构形式，分不同混凝土标号，按实际完成混凝土体积以立方米计量。混凝土栏板与混凝土墙身分界线为：其高度≤1.2米为栏板，其高度＞1.2米为墙身。

- 混凝土挑檐天沟不分结构形式，分不同混凝土标号，按实际完成混凝土体积以立方米计量。

- 混凝土压顶扶手不分结构形式，分不同混凝土标号，按实际完成混凝土体积以立方米计量，其中砖栏板的砼压顶也在此项目中计量。

- 混凝土散水根据设计文件所示尺寸，以平方米计量，不扣除单个≤0.3 ㎡的孔洞所占面积。散水边设有排水明沟者，面积计至明沟内侧沟壁背面(即扣除沟体范围，明沟另外单独计量)。

- 混凝土坡道根据设计文件所示尺寸，以平方米计量，不扣除单个≤0.3 ㎡的孔洞所占面积。除水泥砂浆以外的饰面层不含在此单价中，单独计入911相应清单中。

- 混凝土台阶分不同做法，根据设计文件所示尺寸，按水平投影面积以平方米计量。除水泥砂浆以外的台阶饰面层不含在此单价中，单独计入911-7相应清单中。

- 地坪分不同材质、不同厚度、不同混凝土标号，按实际完成的面积以平方米计量，单价包括整理基底、备料、支模、混凝土浇捣、养护、夯实、运土、伸缩缝等。

- 电缆沟根据设计文件所示尺寸，分不同宽度以米计算。

- 排水沟根据设计文件所示尺寸，分不同宽度以米计算。

- 集水井根据设计文件所示尺寸，按个数计量。

- 检修坑根据设计文件所示尺寸，分不同宽度以米计算。

- 零星混凝土包括以上项目外的现浇混凝土物件，不分结构形式，分不同混凝土标号，按实际完成混凝土体积以立方米计量。

- 垫层分不同材料按实际完成体积以立方米计量。附属（构造）物的垫层已含在相应单价中，不在此计量。

- 钢筋制作安装根据设计文件所示尺寸，分规格型号，以实际完成的重量以吨计量，搭接长度按设计文件要求计算，因钢筋出厂定尺寸长度引起的搭接不予计算。单价包括制作、安装、机械连接、焊接、绑扎以及全部工作所需设备、工具、材料、装卸运输、劳力以及设计文件和施工规范的所有工作内容和费用。工程量包括砌体加固、拉结筋。基础钢筋单独在905-1-6混凝土基础钢筋中计量，除基础外钢筋单独在905-6-1现浇构件钢筋中计量。

- 螺栓、铁件根据设计文件所示尺寸，按重量计量。

- 2.支付

- 按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成此项工程所必须的全部费用。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 905 | 现浇混凝土及现浇钢筋混凝土工程 |  |  |
| 905-1 | 基础工程 |  |  |
| 905-1-1 | 混凝土基础垫层 |  |  |
| 905-1-1-2 | C15混凝土垫层 | m3 | 1.混凝土强度等级:C15商品混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.混凝土模板支拆:综合考虑 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-1-1-3 | C20混凝土垫层 | m3 | 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.混凝土模板支拆:综合考虑 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-1-2 | 带形、独立、桩承台基础 |  |  |
| 905-1-2-1 | C20带形、独立、桩承台基础 | m3 | 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.其他:混凝土泵送费 4.混凝土模板支拆:综合考虑 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-1-2-2 | C25带形、独立、桩承台基础 | m3 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.其他:混凝土泵送费 4.混凝土模板支拆:综合考虑 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-1-2-3 | C30带形、独立、桩承台基础 | m3 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.其他:混凝土泵送费 4.混凝土模板支拆:综合考虑 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-1-2-4 | C30带形、独立、桩承台基础 P8 | m3 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 P8 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.其他:混凝土泵送费 4.混凝土模板支拆:综合考虑 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-1-3 | 满堂基础 |  |  |
| 905-1-3-3 | C30满堂基础 | m3 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.其他:混凝土泵送费 4.混凝土模板支拆:综合考虑 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-1-4 | 设备基础 |  |  |
| 905-1-4-3 | C30设备基础 | m3 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.其他:混凝土泵送费 4.混凝土模板支拆:综合考虑 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-1-5 | 基础梁 |  |  |
| 905-1-5-3 | C30基础梁 | m3 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.其他:混凝土泵送费 4.混凝土模板支拆:综合考虑 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-1-6 | 混凝土基础钢筋 |  |  |
| 905-1-6-1 | 现浇构件圆钢(HPB300内) φ10以内 | t | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢(HPB300内) φ10以内 2.钢筋接头:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-1-6-3 | 现浇构件带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺钢φ10内 2.钢筋接头:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-1-6-4 | 现浇构件带肋钢筋(HRB400内) φ25以内 | t | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢φ25内 2.钢筋接头:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-1-6-6 | 现浇构件箍筋 圆钢(HPB300内) φ10以内 | t | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢(HPB300内) φ10以内 2.钢筋接头:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-1-6-7 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 2.钢筋接头:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-1-6-8 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 | t | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 2.钢筋接头:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-2 | 结构混凝土 |  |  |
| 905-2-1 | 框架柱、构造柱 |  |  |
| 905-2-1-2 | C25框架柱、构造柱 | m3 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.其他:混凝土泵送费 4.混凝土模板支拆:综合考虑 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-2-1-3 | C30框架柱、构造柱 | m3 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.其他:混凝土泵送费 4.混凝土模板支拆:综合考虑 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-2-1-4 | C35框架柱、构造柱 | m3 | 1.混凝土强度等级:C35商品混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.其他:混凝土泵送费 4.混凝土模板支拆:综合考虑 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-2-1-5 | C40框架柱、构造柱 | m3 | 1.混凝土强度等级:C40商品混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.其他:混凝土泵送费 4.混凝土模板支拆:综合考虑 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-2-2 | 框架梁、圈过梁 |  |  |
| 905-2-2-1 | C20框架梁、圈过梁 | m3 | 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.其他:混凝土泵送费 4.混凝土模板支拆:综合考虑 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-2-2-2 | C25框架梁、圈过梁 | m3 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.其他:混凝土泵送费 4.混凝土模板支拆:综合考虑 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-2-2-3 | C30框架梁、圈过梁 | m3 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.其他:混凝土泵送费 4.混凝土模板支拆:综合考虑 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-2-3 | 现浇混凝土墙 |  |  |
| 905-2-3-1 | C30 P8直形墙 | m3 | 1.混凝土强度等级:C30 P8商品防水混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.其他:混凝土泵送费 4.混凝土模板支拆:综合考虑 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-2-4 | 有梁板、无梁板、平板、拱板、雨棚、阳台板 |  |  |
| 905-2-4-3 | C30有梁板、平板、斜板、弧形板、拱形板、雨棚、阳台板 | m3 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.其他:混凝土泵送费 4.混凝土模板支拆:综合考虑 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-2-5 | 直、弧形楼梯 |  |  |
| 905-2-5-3 | C30直形楼梯 | m3 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.其他:混凝土泵送费 4.混凝土模板支拆:综合考虑 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-2-6 | 水池 |  |  |
| 905-2-6-1 | P8-C30水池-池底 | m3 | 1.混凝土强度等级:C30 P8防渗商品混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.其他:混凝土泵送费 4.混凝土模板支拆:综合考虑 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-2-6-2 | P8-C30水池-池壁 | m3 | 1.混凝土强度等级:C30 P8防渗商品混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.其他:混凝土泵送费 4.混凝土模板支拆:综合考虑 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-3 | 非结构混凝土 |  |  |
| 905-3-1 | 栏板、反檐 |  |  |
| 905-3-1-2 | C25栏板、反檐 | m3 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.混凝土模板支拆:综合考虑 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-3-1-3 | C30栏板、反檐 | m3 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.混凝土模板支拆:综合考虑 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-3-2 | 挑檐天沟 |  |  |
| 905-3-2-3 | C30挑檐天沟 | m3 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.混凝土模板支拆:综合考虑 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-3-3 | 压顶、扶手 |  |  |
| 905-3-3-1 | C20扶手、压顶 | m3 | 1.混凝土种类、强度等级：C20商品混凝土 2.混凝土拌合料要求：满足现行国家规范要求 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-4 | 附属物 |  |  |
| 905-4-1 | 散水 |  |  |
| 905-4-1-3 | 隐藏式混凝土散水（散3) | m2 | 1.300~500厚种植土 2.60厚C20混凝土面层随打随抹，撒1:1水泥砂子压实赶光 3.100厚1:3:6石灰、碎石（砖）三合土 4.素土夯实 5.详11ZJ901页7/5 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-4-1-4 | 水泥砂浆散水（散4) | m2 | 1.面层厚度:20厚1:2.5水泥砂浆粉面 2.垫层材料种类、厚度:60厚C15混凝土 3.底层材料种类、厚度:60厚中砂铺垫，素土夯实 4.详参:11ZJ901 2/5 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-4-2 | 坡道 |  |  |
| 905-4-2-1 | P-2 地砖坡道 | m2 | 1.18厚地砖纵向每150~200做一道15宽、高出砖面5水泥金刚砂防滑条,横向砖缝宽5~8 2.20厚(WS M15)干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆结合层一遍 4.60厚或100厚C15混凝土(浇筑前,基层需淋水) 5.300厚水泥石粉垫层 6.素土夯实 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-4-2-2 | 火烧面花岗石板坡道（图集:13ZJ301 5/19） | m2 | 1.面层：30厚火烧面花岗石板面层，缝宽5，千石灰粗砂扫缝后洒水封缝 2.结合层层材质、厚度:25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.基层材质、厚度:100厚C15混凝土 4.基层材质、厚度:砌150厚块石M5水泥砂浆灌缝 5.素土夯实 6.图集:13ZJ301 5/19 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-4-2-3 | 残疾人坡道 | m2 | 1.18厚400*800仿石砖面层 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.60厚C15砼垫层(配C6钢筋单层双向@200) 4.150厚碎石灌1:3水泥砂浆 5.素土夯实 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-4-6 | 排水沟 |  |  |
| 905-4-6-1 | 200*200不锈钢排水沟 | m | 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.盖板规格:25厚成品不锈钢格栅盖板 3.找平层:最薄处20厚1:2.5(WP M20）水泥砂浆找坡 4.混凝土模板支拆:综合考虑 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-4-3 | 台阶 |  |  |
| 905-4-3-1 | 细石混凝土台阶（图集11ZJ901 10/9） | m2 | 1.100mmC15混凝土 2.100mm1:3:6石灰、砂、碎石三合土 3.素土夯实 4.参图集11ZJ901 10/9 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-4-3-2 | J-1 陶瓷地砖台阶 | m2 | 1.60厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分)(浇筑前,基层需淋水) 2.300厚水泥石粉垫层 3.素土夯实 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-4-7 | 集水井 |  |  |
| 905-4-7-3 | 集水井1500*1500*1000 | 个 | 1.混凝土强度等级:C30 P8商品防水混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.混凝土模板支拆:综合考虑 4.井身抹灰:20厚1:2.5(WPM20)聚合物防水水泥砂浆 5.盖板:40厚的热浸镀锌钢格板(成品) 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-4-7-4 | 集水井500*500*1000 | 个 | 1.混凝土强度等级:C30 P8商品防水混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.混凝土模板支拆:综合考虑 4.井身抹灰:20厚1:2.5(WPM20)聚合物防水水泥砂浆 5.盖板:40厚的热浸镀锌钢格板(成品) 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-4-9 | 零星现浇混凝土 |  |  |
| 905-4-9-1 | C30检修盖板 | m3 | 1.混凝土强度等级:C30 商品混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.混凝土模板支拆:综合考虑 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-6 | 钢筋工程 |  |  |
| 905-6-1 | 现浇构件钢筋 |  |  |
| 905-6-1-1 | 现浇构件圆钢(HPB300内) φ10以内 | t | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢(HPB300内) φ10以内 2.钢筋接头:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-6-1-3 | 现浇构件带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺钢φ10内 2.钢筋接头:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-6-1-4 | 现浇构件带肋钢筋(HRB400内) φ25以内 | t | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ级螺纹钢φ25内 2.钢筋接头:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-6-1-6 | 现浇构件箍筋 圆钢(HPB300内) φ10以内 | t | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢(HPB300内) φ10以内 2.钢筋接头:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-6-1-7 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 2.钢筋接头:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-6-1-8 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 | t | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 2.钢筋接头:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-7 | 螺栓、铁件 |  |  |
| 905-7-1 | 预埋铁件 | t | 1.钢材种类:综合考虑 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 905-7-2 | 地脚螺栓 | t | 1.钢材种类:地脚螺栓 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |

- 第906节  预制混凝土及预制钢筋混凝土工程

- 1.计量

- 所有计量应以设计文件所示或经监理人同意且发包人批准的为依据，并按实际完成且经验收合格的工程量进行计量。

- 预制混凝土制作浇捣安装根据不同部位、不同混凝土强度，按实际完成的合格工程量以立方米计量，单价包括模板及支撑、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、构件运输、安装、接头灌缝、养护等与之相关的设计文件、施工规范要求的所有工作内容和费用。

- 2.支付

- 按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成此项工程所必须的全部费用。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 906 | 预制混凝土及预制钢筋混凝土 |  |  |
| 906-1 | 基础工程 |  |  |
| 906-2 | 结构混凝土 |  |  |
| 906-2-1 | 预制混凝土柱 |  |  |
| 906-2-1-1 | C15预制混凝土柱 | m3 |  |
| 906-2-1-2 | C20预制混凝土柱 | m3 |  |
|  | …… |  |  |
| 906-2-2 | 预制混凝土梁 |  |  |
| 906-2-2-1 | C15预制混凝土梁 | m3 |  |
|  | …… |  |  |
| 906-2-3 | 预制混凝土屋架 |  |  |
| 906-2-3-1 | C15预制混凝土屋架 | m3 |  |
|  | …… |  |  |
| 906-2-4 | 预制混凝土板 |  |  |
| 906-2-4-1 | C15预制混凝土板 | m3 |  |
|  | …… |  |  |
| 906-2-5 | 预制混凝土楼梯 |  |  |
| 906-2-5-1 | C15预制混凝土楼梯 | m3 |  |
|  | …… |  |  |
| 906-3 | 非结构混凝土 |  |  |
| 906-3-1 | 小型预制构件 |  |  |
| 906-3-1-1 | C15小型预制构件 | m3 |  |
| 906-3-1-2 | C20小型预制构件 | m3 |  |
| 906-3-1-3 | C25小型预制构件 | m3 |  |
|  | …… |  |  |
| 906-4 | 钢筋工程 |  |  |
|  | …… |  |  |
| 906-5 | 预制混凝土模板和支（撑）架 |  |  |
| 906-5-1 | 基础及结构混凝土模板和支（撑）架 | m3 |  |
| 906-5-2 | 非结构混凝土模板和支（撑）架 | m3 |  |
|  | …… |  |  |

- 第907节  金属结构工程

- 1.计量

- 本节所有工作内容均不包括相应项目的脚手架和垂直运输费用。所需的脚手架和垂直运输工程已按总额计入915节脚手架及垂直运输费中，不摊入各项单价，也不另行计量。

- 本节所有工程项目，除以下另有说明者外，其计量和支付内容，均包括金属构件制作、拼装、安装、探伤、吊装措施、表面除锈、刷防锈（火）漆、底（面）漆、场内外运输等设计文件和施工规范规定的所有工作内容和费用。

- 钢网架、钢屋架根据设计图示尺寸按质量计算，以吨计量。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。

- 钢柱根据设计图示尺寸按质量计算，以吨计量。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁，钢管柱上的节点板、加强环内衬管、牛腿等并入钢柱的工程量内。

- 钢梁根据设计图示尺寸按质量计算，以吨计量。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢梁工程量内。

- 爬梯分不同材质，不锈钢爬梯，根据设计图示尺寸按实际完成以座计量，钢爬梯按实际完成数量以吨计量。

- 钢天沟根据设计图示尺寸按质量计算，以吨计量。

- 2.支付

- 按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成此项工程所必须的全部费用。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 907 | 金属结构工程 |  |  |
| 907-1 | 主体结构 |  |  |
| 907-1-1 | 钢柱 方钢管（Q235A） | t | 1.材质、规格：Q235A 矩形管 2.除锈:采用喷砂(或抛丸)除锈，除锈等级不低于Sa2.5级 3.涂漆:喷涂两遍环氧富锌底漆,漆膜厚度70μm.喷涂中间漆环氧云铁一道,涂膜厚度70μm,涂刷两道聚氨酯面漆两道厚度为70μm 4.刷超薄型防火涂料,耐火时限不低于2.5小时 5.内运距：综合考虑 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 907-1-2 | 钢梁 方钢管（Q235A） | t | 1.材质、规格：Q235A 矩形管 2.除锈:采用喷砂(或抛丸)除锈，除锈等级不低于Sa2.5级 3.涂漆:喷涂两遍环氧富锌底漆,漆膜厚度70μm.喷涂中间漆环氧云铁一道,涂膜厚度70μm,涂刷两道聚氨酯面漆两道厚度为70μm 4.刷超薄型防火涂料,耐火时限不低于1.5小时 5.内运距：综合考虑 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 907-1-3 | 钢柱 钢管（Q335B) | t | 1.材质、规格：Q335B 圆管 2.除锈:采用喷砂(或抛丸)除锈，除锈等级Sa2.0级 3.涂漆:喷涂两遍环氧富锌底漆,漆膜厚度2x30μm.喷涂中间漆环氧云铁两遍,涂膜厚度2x40μm,涂刷两道聚氨酯面漆两道厚度为30μm 4.刷超薄型防火涂料,耐火时限不低于2.5小时 5.内运距：综合考虑 6.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求 |
| 907-1-4 | 钢梁 H型钢（Q335B） | t | 1.材质、规格：Q335B H型钢 2.除锈:采用喷砂(或抛丸)除锈，除锈等级不低于Sa2.0级 3.涂漆:喷涂两遍环氧富锌底漆,漆膜厚度2x30μm.喷涂中间漆环氧云铁两遍,涂膜厚度2x40μm,涂刷两道聚氨酯面漆两道厚度为30μm 4.刷超薄型防火涂料,耐火时限不低于1.5小时 5.内运距：综合考虑 6.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求 |
| 907-1-5 | 钢梁 钢管（Q335B） | t | 1.材质、规格：Q335B 钢管 2.除锈:采用喷砂(或抛丸)除锈，除锈等级不低于Sa2.0级 3.涂漆:喷涂两遍环氧富锌底漆,漆膜厚度2x30μm.喷涂中间漆环氧云铁两遍,涂膜厚度2x40μm,涂刷两道聚氨酯面漆两道厚度为30μm 4.刷超薄型防火涂料,耐火时限不低于1.5小时 5.内运距：综合考虑 6.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求 |
| 907-1-6 | 钢檩条 方钢(Q335B) | t | 1.材质、规格：Q335B 方钢 2.除锈:采用喷砂(或抛丸)除锈，除锈等级不低于Sa2.0级 3.涂漆:喷涂两遍环氧富锌底漆,漆膜厚度2x30μm.喷涂中间漆环氧云铁两遍,涂膜厚度2x40μm,涂刷两道聚氨酯面漆两道厚度为30μm 4.刷超薄型防火涂料,耐火时限不低于1.5小时 5.内运距：综合考虑 6.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求 |
| 907-1-7 | 钢支撑(Q235A) | t | 1.材质、规格：Q235A 钢管 2.除锈:采用喷砂除锈，除锈等级不低于Sa2.0级 3.涂漆:喷涂两遍环氧富锌底漆,漆膜厚度2x30μm.喷涂中间漆环氧云铁两遍,涂膜厚度2x40μm,涂刷两道聚氨酯面漆两道厚度为30μm 4.刷超薄型防火涂料,耐火时限不低于1.5小时 5.内运距：综合考虑 6.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求 |
| 907-2 | 其他金属构件 |  |  |
| 907-2-1 | 爬梯 |  |  |
| 907-2-1-2 | 钢梯 | t | 1.钢材品种、规格:Q355B 2.钢梯形式:踏步式 3.包含节点连接板等构件 4.其它按图纸及规范要求综合考虑 |
| 907-2-1-3 | 钢爬梯 | t | 1.钢梯形式:爬式 2.图集11ZJ901 39 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 907-2-1-4 | 不锈钢爬梯 | t | 1.钢材品种、规格:Q355B 2.钢梯形式:爬式 3.包含节点连接板等构件 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |

- 第908节  瓦、型材及其他屋面工程

- 1.计量

- 瓦屋面根据设计图示尺寸按斜面积计算，以平方米计量。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积。小气窗的出檐部分不增加面积。单价包括砂浆制作、运输、摊铺、养护、安瓦、瓦脊等。

- 型材屋面根据设计图示尺寸按斜面积扣除天沟檐沟所占面积计算，以平方米计量。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积。小气窗的出檐部分不增加面积。单价包括檩条制作、运输、安装、探伤、吊装措施、表面除锈、刷防锈（火）漆、底（面）漆、屋面型材安装、接缝、嵌缝等。

- 阳光板、玻璃钢屋面根据设计图示尺寸按斜面积扣除天沟檐沟所占面积计算，以平方米计量。不扣除屋面面积≤0.3平方米的孔洞所占面积。单价包括骨架制作、运输、安装、刷防护材料、油漆、层面板安装、接缝、嵌缝等。

- 膜结构屋面根据设计图示尺寸按需要覆盖的水平投影面积计算，以平方米计量。单价包括膜布制作安装、钢丝绳、锚头锚固等。支柱（网架）、基座、挖填方单独在其他相应清单中计量。

- 屋面天沟檐沟根据设计图示尺寸按展开面积计算，以平方米计量。单价包括天沟材料铺设、配件安装、接缝、嵌缝、刷漆等。

- 2.支付

- 按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成此项工程所必须的全部费用。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 908 | 瓦、型材及其他屋面工程 |  |  |
| 908-1 | 瓦屋面 |  |  |
| 908-1-1 | R-6 瓦屋面 | m2 | 1.面层:西式陶瓦 2.挂瓦采用双股18号铜丝与挂瓦条绑牢 3.钢挂瓦条 L30X4,中距按瓦规格，钢顺水条 -30X6,中距500,用φ3.5X40 4.水泥钉@600固定。 5.40厚C20细石砼(内配双向C6@200),4mx4m分缝20宽,填嵌耐候密封膏 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 908-2 | 型材屋面 |  |  |
| 908-2-2 | 彩钢板屋面 | m2 | 1.型材品种、规格:100厚彩钢板25.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 908-3 | 其他屋面 |  |  |
| 908-3-4 | 加厚加密抗老化防晒网面层 | m2 | 1.加厚加密抗老化防晒网面层 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 908-4 | 屋面天沟、檐沟 |  |  |
| 908-4-1 | 钢板天沟 | m2 | 1.2.5厚不锈钢钢板水槽 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 908 | 瓦、型材及其他屋面工程 |  |  |
| 908-1 | 瓦屋面 |  |  |
| 908-1-1 | R-6 瓦屋面 | m2 | 1.面层:西式陶瓦 2.挂瓦采用双股18号铜丝与挂瓦条绑牢 3.钢挂瓦条 L30X4,中距按瓦规格，钢顺水条 -30X6,中距500,用φ3.5X40 4.水泥钉@600固定。 5.40厚C20细石砼(内配双向C6@200),4mx4m分缝20宽,填嵌耐候密封膏 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 908-2 | 型材屋面 |  |  |
| 908-2-2 | 彩钢板屋面 | m2 | 1.型材品种、规格:100厚彩钢板25.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 908-3 | 其他屋面 |  |  |
| 908-3-4 | 加厚加密抗老化防晒网面层 | m2 | 1.加厚加密抗老化防晒网面层 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 908-4 | 屋面天沟、檐沟 |  |  |
| 908-4-1 | 钢板天沟 | m2 | 1.2.5厚不锈钢钢板水槽 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |

- 第909节  防水隔热保温工程

- 1.计量

- 所有防水隔热保温工程分不同部位按不同做法，以设计文件所示为依据，按实际完成并经监理人验收合格的数量以面积或长度计量。

- 防水、隔热、保温分不同做法，按覆盖面积（斜面按斜面面积，平面按水平投影面积）扣除排水沟所占面积计算，以平方米计量。单价包括找平层、基层处理剂、覆盖层、涂膜防水层、刚性防水层、卷材防水层、隔热层、保温层、钢筋网、分隔缝、填缝料以及设计文件和施工规范要求的工作内容和费用。

- 屋面大阶砖和贴砖按实际完成展开面积计算，按909-1-4相应清单计量。单价包括清理基层、找平、铺砌块料、填缝以及设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。

- 排水沟、泛水按展开面积（斜面按斜面面积，平面按水平投影面积），以平方米计量。单价包括找平层、基层处理剂、覆盖层、防水层、钢网、分隔缝、填缝料等设计文件和施工规范要求的工作内容和费用。

- 卫生间、阳台、厨房地面、墙面防水层分不同使用部位及不同做法，按实际完成投影面积以平方米计量，单价包括找平层、基层处理剂、覆盖层、涂膜防水层、刚性防水层、填料、墙脚反上的防水层以及设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。

- 地下室防水隔热保温分不同使用部位，按实际覆盖展开面积计算，以平方米计量，单价包括找平层、基层处理剂、覆盖层、涂膜防水层、刚性防水层、卷材防水层、防水加强层、隔热层、保温层、钢筋网、分隔缝、填缝料等。

- 防水砂浆分平面和立面，不分砂浆标号，分厚度，均按实际完成数量以平方米计量，单价包括设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。

- 变形缝分不同部位，不分形式、做法，按实际完成长度以米计量，单价包括清扫、刷油、盖缝、填缝以及设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。

- 止水带分不同材质按实际完成长度以米计量。

- 雨棚面防水隔热保温按实际完成展开面积计算，以平方米计量，单价包括找平层、防水层。

- 2.支付

- 按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成此项工程所必须的全部费用。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 909 | 防水隔热保温工程 |  |  |
| 909-1 | 屋面防水隔热保温 |  |  |
| 909-1-1 | 平屋面防水隔热保温 |  |  |
| 909-1-1-1 | Ⅰ级设防倒置式平屋面 | m2 | 1.40厚C20普通型细石混凝土(掺减水剂),内配φ6@200双向钢筋网,钢筋在分隔缝处断开,钢筋保护层厚度大于10；细石混凝土层按面层位置设6000x6000分隔缝10x25(深) 2.隔热层:≥200克/平方米土工布隔离层 3. 2.5厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 1.6mm厚自粘TPO(热塑性聚烯烃)防水卷材 5. 1.5mm厚高分子湿铺防水卷材 6. 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300(局部加层涂刷1.5厚并夹铺胎体增强材料,即出屋面板构造、出顶板管口卷起、阴阳角、施工缝、温差缝对应处加此附加防水层,增加展开宽500mm) 7.C20细石混凝土找坡层,最薄处厚20,坡度不小于3%。找坡厚度超过50时,下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土,再做30厚细石混凝土面层(结构找坡无此项) 8.现浇钢筋混凝土屋面板,机械原浆磨平整 9.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-1-1-2 | Ⅰ级设防倒置式平屋面（含32厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料） | m2 | 1.40厚C20普通型细石混凝土(掺减水剂),内配φ6@200双向钢筋网,钢筋在分隔缝处断开,钢筋保护层厚度大于10；细石混凝土层按面层位置设6000x6000分隔缝10x25(深) 2.隔热层:≥200克/平方米土工布隔离层 3.保温隔热层:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(带表皮)80厚(施4. 2.5厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 1.6mm厚自粘TPO(热塑性聚烯烃)防水卷材 6. 1.5mm厚高分子湿铺防水卷材 7. 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300(局部加层涂刷1.5厚并夹铺胎体增强材料,即出屋面板构造、出顶板管口卷起、阴阳角、施工缝、温差缝对应处加此附加防水层,增加展开宽500mm) 8.C20细石混凝土找坡层,最薄处厚20,坡度不小于3%。找坡厚度超过50时,下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土,再做30厚细石混凝土面层(结构找坡无此项) 9.现浇钢筋混凝土屋面板,机械原浆磨平整 10.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-1-1-3 | Ⅰ级设防倒置式平屋面（含80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料） | m2 | 1.40厚C20普通型细石混凝土(掺减水剂),内配φ6@200双向钢筋网,钢筋在分隔缝处断开,钢筋保护层厚度大于10；细石混凝土层按面层位置设6000x6000分隔缝10x25(深) 2.隔热层:≥200克/平方米土工布隔离层 3.保温隔热层:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(带表皮)80厚(施4. 2.5厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 1.6mm厚自粘TPO(热塑性聚烯烃)防水卷材 6. 1.5mm厚高分子湿铺防水卷材 7. 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300(局部加层涂刷1.5厚并夹铺胎体增强材料,即出屋面板构造、出顶板管口卷起、阴阳角、施工缝、温差缝对应处加此附加防水层,增加展开宽500mm) 8.C20细石混凝土找坡层,最薄处厚20,坡度不小于3%。找坡厚度超过50时,下部先填强度等级LC5.0轻质陶粒混凝土,再做30厚细石混凝土面层(结构找坡无此项) 9.现浇钢筋混凝土屋面板,机械原浆磨平整 10.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-1-1-4 | 不隔热不上人防水平屋面 | m2 | 1.20厚WS-M15水泥砂浆找平抹光 2. 1.6mm厚自粘TPO(热塑性聚烯烃)防水卷材 3. 1.5mm厚高分子湿铺防水卷材 4. 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300 5. 1:8水泥加气混凝土碎渣找坡,最薄处30厚,转角处作 R50圆弧 6. 扫素水泥胶浆一道(掺 801胶 5%) 7. 现浇钢筋混凝土屋面板 8.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-1-1-6 | R-1 倒置式屋面防水 | m2 | 1.40厚C20细石砼(内配双向%%C4@200),表面抹平，4mx4m分缝,缝宽20mm,建筑密封膏嵌缝。 2.80厚挤塑聚苯板。 3.50厚1:8加气混凝土碎渣，表面抹平 4.第一道2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 5.第二、三道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材各一道 6.最薄30厚C20细石混凝土找坡，随捣随压实抹平 7.现浇钢筋混凝土屋面板,机械原浆磨平整 8.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-1-1-7 | R-8 无保温不上人屋面防水 | m2 | 1.20厚（WS M15)水泥砂浆，分割面积1平方米 2.屋面保温层:0.4厚聚乙烯膜隔离层 3.屋面防水层：第一、二道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材各一道 4.现浇钢筋混凝土屋面板,机械原浆磨平整 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-1-1-8 | R-3 露台防水 | m2 | 1.25厚（DS M15)干硬性水泥砂浆 2.屋面防水层：第一道2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 3.现浇钢筋混凝土屋面板,机械原浆磨平整 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-1-1-10 | R-6 瓦屋面防水 | m2 | 1.屋面保温层：挤塑聚苯板 2.屋面防水层：1.5厚高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料，1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（抗滑型） 3.现浇钢筋混凝土屋面板 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-1-3 | 屋面排水沟、泛水防水隔热保温 |  |  |
| 909-1-3-1 | 屋面排水沟 | m2 | 1.钢网砂浆保护层30mm并抹光刷一道 2.2.0mm高分子防水涂膜 3.附加防水涂膜增强层 4.排水沟:1:2.5水泥砂浆找1%,最薄处20mm 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-1-3-3 | 屋面排水沟防水-R1 | m2 | 1.屋面防水层：第一道2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料；第二、三道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材各一道，防水上翻300 2.现浇钢筋混凝土屋面板,机械原浆磨平整 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-2 | 雨棚防水隔热保温 |  |  |
| 909-2-1 | 雨棚面防水隔热保温 |  |  |
| 909-2-1-1 | R-9 有组织排水雨棚防水 | m2 | 1.8厚(WS M20)水泥砂浆,同外墙涂料 2.厚2.0非固化橡胶沥青防水涂料，上翻300 3.最薄处15厚(WS M20)水泥砂浆找坡 4.现浇钢筋混凝土屋面,局部微裂缝用环氧树脂底涂修补 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-3 | 楼地面防水隔热保温 |  |  |
| 909-3-1 | 卫生间地面防水 |  |  |
| 909-3-1-1 | 楼面3 楼(地)面涂膜防水 | m2 | 1.LC7.5轻骨料混凝土回填至相应面层设计标高,并按要求设找坡层 2.保护层:1:3水泥砂浆(M15水泥砂浆)最薄20厚 3.防水层:防水层:2厚聚合物水泥防水涂料 4.防水层:3厚成品抗裂纤维防水砂浆 5.15厚水泥防水砂浆 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-3-1-2 | L-8 卫生间楼面/地面2（下沉式） | m2 | 1.2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）上反完成面大于300 2.最薄处40厚C20细石混凝土找坡1% 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-3-1-3 | L-8 卫生间楼面/地面2（下沉式）-沉箱 | m2 | 1.20厚（WS M20）水泥砂浆保护层 2.1.5厚聚氨酯防水涂料上反完成面不小于300 3.最薄处15厚（WS M20）水泥砂浆找坡2% 4.LC7.5轻骨料混凝土填充层 5.现浇钢筋混凝土楼板 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-3-2 | 厨房地面防水 |  |  |
| 909-3-2-1 | L-5 防水楼面/地面防水（厨房、阳台） | m2 | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型）四周沿墙上翻至完成面以上300高 2.最薄处15厚（WS M20）水泥砂浆（掺5%防水剂）找平层（找坡详见当项设计） 3.现浇钢筋混凝土楼板 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-3-4 | 其他楼地面防水 |  |  |
| 909-3-4-1 | L-1C 防滑地砖楼地面防水 | m2 | 1.JS聚合物防水层≥2mm 2.现浇钢筋混凝土楼板 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-3-4-2 | L-2 陶瓷地砖楼地面防水 | m2 | 1.防水层（水泵房、垃圾站、洗衣房等频繁用水房间选用） 2.第一道：2.0厚聚合物水泥防水浆料 3.第二道：1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-4 | 墙面防水隔热保温 |  |  |
| 909-4-1 | 卫生间墙面防水 |  |  |
| 909-4-1-1 | 内墙3 内墙面防水 | m2 | 1.3厚成品抗裂纤维防水砂浆,由顶板底做至地面,在地面与墙面交接 处预留10mmx10mm凹槽,嵌填防水密封材料 2.12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆(M5.0水泥砂浆)打底扫毛或划出纹道,分两次成活 3.3厚专用砂浆抹基底刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水润湿) 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-4-1-2 | N-4 卫生间、厨房内墙面防水 | m2 | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型）高度从地面算起：卫生间2.0m，厨房1.2m 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-4-1-3 | N-6 防水砂浆墙面抹灰（普通砌体与砼墙） | m2 | 1.刷专用界面剂1厚(混凝土用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型) 2.普通砌体墙和同一墙面的砼墙面用15厚(WP M15)水泥砂浆掺入水泥用量5%的防水剂,分2次抹灰 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-4-3 | 外墙面防水隔热保温 |  |  |
| 909-4-3-1 | 外墙1 外墙面防水 | m2 | 1.5.0厚成品抗裂纤维防水砂浆 2.水泥防水砂浆(M20)15厚防水砂浆找平层(掺防水剂) 3.20厚1:3水泥砂浆补平孔洞; 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-4-3-2 | W-4 干挂陶土板外墙面防水 | m2 | 1.第一道防水:10厚普通水泥防水砂浆,分两遍抹灰找平 2.第二道防水层:1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-4-3-5 | W-7 涂料/真石漆外墙面防水 | m2 | 1.第一道防水：15厚普通水泥防水砂浆，分两遍抹灰找平 2.第二道防水：1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-4-3-6 | W-13 干挂复合铝板外墙 | m2 | 1.外墙表面清理后用15厚(WP M15)水泥砂浆找平 2.厚1.5mm聚合物水泥防水涂料（II型） 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-6 | 其他防水隔热保温 |  |  |
| 909-6-1 | SC2 水池底板防水 | m2 | 1.改性树脂耐候性面涂层,≥100um 2.改性树脂胶泥中涂层,≥700nm 3.改性树脂渗透性底涂层,≥100um 4.2mm高强快凝界面修复砂浆整体找平修补 5.防水钢筋混凝土板,抗渗等级≥P8 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-6-2 | SC2 水池侧壁防水 | m2 | 1.改性树脂耐候性面涂层,≥100um 2.改性树脂胶泥中涂层,≥700nm 3.改性树脂渗透性底涂层,≥100um 4.2mm高强快凝界面修复砂浆整体找平修补 5.防水钢筋混凝土板,抗渗等级≥P8 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-6-3 | 天棚防水面层 | m2 | 1.1:2.5水泥砂浆(加5%防水粉),向雨水口或泄水口找出排水坡,最薄15厚 2.现浇钢筋混凝土屋面板,机械原浆磨平整 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-6-4 | 天棚面防水（2厚聚合物水泥基防水涂料） | m2 | 1.2厚聚合物水泥基防水涂料防潮层 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-6-5 | U8 水池壁防水 | m2 | 1.结构自防水,抗渗等级(一级P8、二级P6) 2.微裂缝孔洞用环氧树脂修补,外刷聚合物砂浆抹平，刷聚合物乳液防水素浆一遍 3.6厚聚合物水泥防水砂浆 4.面层：15厚(WP M15)水泥砂浆抹平压光 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-6-6 | U8 水池底防水 | m2 | 1.15厚(WP M15)水泥砂浆(底部找坡1%) 2.6厚聚合物水泥防水砂浆 3.面层：5厚(WP M15)水泥砂浆抹平压光 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-6-7 | U8 水池顶防水 | m2 | 1.现浇钢筋混凝土水池结构表面清理干净 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-7 | 变形缝 |  |  |
| 909-7-1 | 楼(地)面变形缝 | m | 1.嵌缝材料种类:保温板材料建筑胶粘贴 2.盖缝材料:3mm厚钢板 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-7-2 | 屋面变形缝 | m | 1.嵌缝材料种类:保温板材料建筑胶粘贴 2.盖缝材料:聚乙烯泡沫塑料棒 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 909-8 | 止水带 |  |  |
| 909-8-3 | 3mm钢板止水带 | m | 1.3mm钢板止水带 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |

- 第910节  门窗工程

- 1.计量

- 本节窗分不同材质、分不同玻璃类型及厚度，不分系列、不分玻璃颜色进行计量，根据设计图示洞口尺寸按实际完成的面积计算，以平方米计量。所有单价包括窗扇和窗框（窗套）的制作、安装、预埋件、油漆、场内外运输、补缝、五金配件及二次深化等设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。石材和金属窗套不含在此单价中，在清单910-9门窗套中计量。二次深化费用包含在报价中，发包人不单独支付；因二次深化引起的变化不视为工程变更，所涉及费用由承包人在综合单价中考虑，发包人不单独支付。

- 门分不同材质，不分大小，根据设计图示洞口尺寸按实际完成的面积计算，以平方米计量。单价包括门扇和门框（门套）制作、安装、预埋件、油漆、场内外运输、补缝及所有五金配件等设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。电动门的电动装置也含在其单价中，不再另行计量。石材和金属门套不含在此单价中，在清单910-9门窗套中计量。

- 门窗套分不同材质，根据设计图示洞口尺寸按实际完成的展开面积计算，以平方米计量。单价包括骨架、基层、面层等设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。独立施工的石材和金属门窗套才在此项清单计量，其他门窗套均含在相应的门窗单价中，不在此清单计量。

- 窗台板分不同材质，根据设计图示洞口尺寸按实际完成的展开面积计算，以平方米计量。单价包括基层清理、基层、面层制作、安装、磨边、刷防护材料等。

- 窗帘分不同材质，根据设计图示尺寸按实际完成的垂直投影面积计算，以平方米计量。单价包括窗帘制作、安装等。

- 窗帘盒分不同材质及做法，根据设计图示尺寸按实际完成长度计算，以米计量，单价包括骨架、基层、面层、油漆、涂料、刷防护材料等。

- 窗帘杆（轨）分不同材质不分大小，根据设计图示尺寸按实际完成长度计算，以米计量，单价包括制作、安装、清洁等。

- 所有五金配件及成品木门均需经监理人同意，发包人批准方可采购。

- 2.支付

- 按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成此项工程所必须的全部费用。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 910 | 门窗工程 |  |  |
| 910-2 | 铝合金固定窗 |  |  |
| 910-2-8 | 中空玻璃铝合金固定窗 |  |  |
| 910-2-8-1 | 6mm low-e+12A+6mm无色中空玻璃铝合金固定窗 | m2 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金固定窗 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:6mm low-e+12A+6mm无色中空磨砂玻璃 4.外窗窗台设置铝合金成品排水板 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-2-8-2 | 6mm low-e+12A+6mm无色中空磨砂玻璃铝合金固定窗 | m2 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金固定窗 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:6mm low-e+12A+6mm无色中空磨砂玻璃 4.外窗窗台设置铝合金成品排水板 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-3 | 铝合金推拉窗 |  |  |
| 910-3-8 | 中空玻璃铝合金推拉窗 |  |  |
| 910-3-8-1 | 6mm low-e+12A+6mm中透光中空玻璃铝合金推拉窗 | m2 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金推拉窗 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:6mm low-e+12A+6mm中透光中空玻璃 4.外窗窗台设置铝合金成品排水板 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-4 | 铝合金平开窗 |  |  |
| 910-4-2 | 磨砂玻璃铝合金平开窗 |  |  |
| 910-4-2-2 | 6mm磨砂玻璃铝合金平开窗 | m2 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金平开窗 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:5mm磨砂玻璃 4.外窗窗台设置铝合金成品排水板 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-4-8 | 中空玻璃铝合金平开窗 |  |  |
| 910-4-8-1 | 6mm low-e+12A+6mm无色中空玻璃铝合金平开窗 | m2 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金平开窗 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:6mm low-e+12A+6mm无色中空玻璃铝 4.外窗窗台设置铝合金成品排水板 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-5 | 铝合金上悬窗 |  |  |
| 910-5-2 | 磨砂玻璃铝合金上悬窗 |  |  |
| 910-5-2-2 | 6mm磨砂玻璃铝合金上悬窗 | m2 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金上悬窗 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:6mm磨砂玻璃 4.外窗窗台设置铝合金成品排水板 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-5-8 | 中空玻璃铝合金上悬窗 |  |  |
| 910-5-8-1 | 6mm low-e+12A+6mm无色中空玻璃铝合金上悬窗 | m2 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金上悬窗 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:6mm low-e+12A+6mm无色中空玻璃 4.外窗窗台设置铝合金成品排水板 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-6 | 铝合金百叶 |  |  |
| 910-6-1 | 铝合金百叶窗 | m2 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金百叶窗 2.框、扇材质:铝合金 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-7 | 其他窗 |  |  |
| 910-7-1 | 防火窗 | m2 | 1.窗代号及洞口尺寸:防火窗 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-7-2 | 玻璃橱窗 | m2 | 1.窗代号及洞口尺寸:玻璃橱窗 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-8 | 门 |  |  |
| 910-8-1 | 木门 |  |  |
| 910-8-1-1 | 夹板木门 | m2 | 1.门代号及洞口尺寸:夹板木门 2.五金配件:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-8-1-2 | 成品夹板门 | m2 | 1.成品夹板门 2.五金材料:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-8-3 | 不锈钢门 |  |  |
| 910-8-3-2 | 不锈钢防盗门 | m2 | 1.成品无障碍门 2.五金材料:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-8-3-3 | 不锈钢钢板门 | m2 | 1.不锈钢钢板门 2.五金材料:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-8-4 | 铝合金门 |  |  |
| 910-8-4-1 | 铝合金门（成品） | m2 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金平开门 2.五金配件:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-8-4-2 | 6mm low-e+12A+6mm无色中空玻璃断热铝合金平开门 | m2 | 1.门框、扇材质:断热铝合金平开门 2.玻璃品种、厚度6mm low-e+12A+6mm无色中空玻璃 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-8-4-3 | 6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃断热铝合金推拉门 | m2 | 1.门框、扇材质:断热铝合金推拉门 2.玻璃品种、厚度6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-8-4-4 | 铝合金推拉门 | m2 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金推拉门 2.五金配件:综合考虑 3.玻璃品种、厚度:6LOW-E+12AR+6无色中空玻璃 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-8-4-5 | 铝合金门联窗（推拉窗） | m2 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金推拉门 2.五金配件:综合考虑 3.玻璃品种、厚度:6LOW-E+12AR+6无色中空玻璃 4.外窗窗台设置铝合金成品排水板 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-8-4-6 | 铝合金门联窗（固定窗） | m2 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金推拉门 2.五金配件:综合考虑 3.玻璃品种、厚度:6LOW-E+12AR+6无色中空玻璃 4.外窗窗台设置铝合金成品排水板 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-8-5 | 地弹门 |  |  |
| 910-8-5-1 | 6mm厚钢化玻璃地弹门 | m2 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金平开门 2.五金配件:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-8-6 | 防火门 |  |  |
| 910-8-6-1 | 甲级防火门 |  |  |
| 910-8-6-1-1 | 甲级防火门（单扇） | m2 | 1.门代号及洞口尺寸:甲级防火门（单扇） 2.五金配件:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-8-6-1-2 | 甲级防火门（双扇） | m2 | 1.门代号及洞口尺寸:甲级防火门（双扇） 2.五金配件:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-8-6-2 | 乙级防火门 |  |  |
| 910-8-6-2-1 | 乙级防火门（单扇） | m2 | 1.门代号及洞口尺寸:乙级防火门（单扇） 2.五金配件:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-8-6-2-2 | 乙级防火门（双扇） | m2 | 1.门代号及洞口尺寸:乙级防火门（双扇） 2.五金配件:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-8-6-2-3 | 乙级防火门（双扇）-带观察窗 | m2 | 1.门代号及洞口尺寸:乙级防火门（双扇） 2.五金配件:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-8-6-3 | 丙级防火门 |  |  |
| 910-8-6-3-1 | 丙级防火门（单扇） | m2 | 1.门代号及洞口尺寸:丙级防火门（单扇） 2.五金配件:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-8-7 | 卷闸门 |  |  |
| 910-8-7-1 | 金属卷帘门 | m2 | 1.门代号及洞口尺寸:金属卷帘门 2.五金配件:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-8-8 | 电动门 |  |  |
| 910-8-8-1 | 铝合金玻璃自动门(ZDM7830) | m2 | 1.门代号及洞口尺寸:铝合金玻璃自动门(ZDM7830) 2.五金配件:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-9 | 门窗套 |  |  |
| 910-9-1 | 304#不锈钢拉丝板门套 | m2 | 1.窗代号及洞口尺寸:不锈钢拉丝板门套 2.基层材料种类:50#机制板 3.面层材料品种、规格:304#不锈钢拉丝板其4.他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 910-9-2 | 4厚铝合金造型门套 | m2 | 1.4厚铝合金造型门套 2.他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |

- 第911节  楼地面装饰工程

- 1.计量

- 本节各项目的工程，应以设计文件所示为依据，按实际完成的工程量以平方米计量。其中楼梯面（包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井）按水平投影面积计算，楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加 300mm。台阶面（包括最上层踏步边沿加300mm）按水平投影面积计算。楼梯及台阶波打线并入相应楼梯及台阶面工程量中，不另行计量。

- 本节所有工作内容均不包括相应项目的脚手架和垂直运输费用。所需的脚手架和垂直运输工程已按总额计入915节脚手架及垂直运输费中，不摊入各项单价，也不另行计量。

- 找平层（包括需二次装修部位的地面找平层）不分砂浆标号、不分厚度按实际完成面积以平方米计量。单价包括清理结构层、调制砂浆、刷水泥浆、找平、收边、护角、清洗等。其中有装饰面层的地面的找平层不在此项目中计量，其费用均包含在其对应的地面装饰清单中。

- 整体面层分不同做法按实际完成面积以平方米计量。单价包括清理结构层、调制砂浆、刷水泥浆、找平、饰面、收边、护角、清洗等。

- 楼地面磁质块料、其他面层装饰分不同材质、不同大小按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、 壁龛的开口部分并入相应的工程量内。单价包括清理结构层，调制砂浆、刷水泥浆、找平层、结合层、铺贴、勾缝、收边、打磨、打腊、清洗等。楼梯板侧边贴块料已含在单价中，不另计量。

- 楼地面石材分不同石材、不同厚度，分规格、不分砂浆标号、不分砂浆厚度按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、 壁龛的开口部分并入相应的工程量内。单价包括清理结构层，调制砂浆、刷水泥浆、找平层、结合层、铺贴、勾缝、收边、打磨、刷防护液、打腊、清洗等。

- 楼梯面(包楼梯平台面)、台阶面磁质块料、其他面层装饰分不同材质，不分砂浆标号和砂浆厚度，按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及≤500mm 的楼梯井）水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加 300mm。单价包括清理结构层、调制砂浆、刷水泥浆、找平层、防潮层、面层、勾缝、收边、打磨、养护、清洗等。

- 楼梯面(包楼梯平台面)、台阶面石材分不同石材、不同厚度，分规格、不分砂浆标号、不分砂浆厚度按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及≤500mm 的楼梯井）水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加 300mm。单价包括清理结构层，调制砂浆、刷水泥浆、找平层、结合层、铺贴、勾缝、收边、打磨、刷防护液、打腊、清洗等。

- 踢脚线分不同材质，分楼梯与地面、不分砂浆标号和砂浆厚度，按实际完成面积以平方米计量。单价包括清理结构层、调制砂浆、刷水泥浆、找平层、防潮层、面层、勾缝、收边、打磨、养护、清洗等。

- 门槛石分不同石材、不同厚度，不分规格、不分砂浆标号、不分砂浆厚度按实际完成面积以平方米计量。单价包括清理结构层，调制砂浆、刷水泥浆、找平层、结合层、铺贴、磨边、勾缝、收边、打磨、刷防护液、打腊、清洗等。

- 零星装饰分不同材质，不分砂浆标号和砂浆厚度，按实际完成面积以平方米计量。单价包括清理结构层、调制砂浆、刷水泥浆、找平层、防潮层、面层、勾缝、收边、打磨、养护、清洗等。

- 2.支付

- 按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成此项工程所必须的全部费用。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 911 | 楼地面装饰工程 |  |  |
| 911-1 | 整体面层及找平层 |  |  |
| 911-1-1 | L1-水泥砂浆楼地面找平 | m2 | 1.20厚（WS M20)地面砂浆整体面层水泥抹面 2.素水泥浆结合层一遍 3.现浇钢筋混凝土楼板 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-1-2 | L2-水泥砂浆楼地面找平 | m2 | 1.15厚（WS M20)水泥砂浆找坡1% 3.现浇钢筋混凝土楼板 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-1-3 | L5-水泥砂浆楼地面找平 | m2 | 1.（设备平台用20厚（WS M20）水泥砂浆整体面层水泥浆抹面） 2.现浇钢筋混凝土楼板 3.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-1-4 | L8-水泥砂浆楼地面找平 | m2 | 1.20厚（WS M20)水泥砂浆保护层 2.现浇钢筋混凝土楼板 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-1-6 | 耐磨固化地坪面层 | m2 | 1.50厚细石混凝土,表面施工混凝土密封固化剂,内配@8双向钢筋200x200. 2.钢筋混凝土楼板随捣抹光 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-1-7 | 水磨石楼面 | m2 | 1.10厚1:2.5水泥彩色石子水磨石地面 2.20厚1:3水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-2 | 磁质块料楼地面 |  |  |
| 911-2-1 | 防滑砖楼地面 |  |  |
| 911-2-1-1 | 楼面1 800*800防滑砖 | m2 | 1.面层:耐磨地砖、彩釉地砖、防滑地砖(800x800mm,若有精装图按精装图尺寸),厚度8mm,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆(M20水泥砂浆)勾缝 2.3厚纯水泥砂浆结合层 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆(M15水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4.钢筋混凝土楼板随捣抹光 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-2-1-2 | 楼面3 300*300防滑砖 | m2 | 1.面层:防滑地砖(300x300mm),厚度8mm,干水泥擦缝或1:1水泥 砂浆(M20水泥砂浆)勾缝 2.3厚纯水泥砂浆结合层 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆(M15水泥砂浆) 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-2-1-3 | L1C、L8-防滑砖楼地面（300*300） | m2 | 1.300*300（CT-04)防滑砖,用专用填缝剂擦缝 2.1:3干硬性水泥砂浆找平层，最薄处不得小于20mm厚抹平 3.钢筋混凝土楼板 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-2-1-4 | L1C、L8-防滑砖楼地面（800*800） | m2 | 1.800*800（CT-01)防滑砖,用专用填缝剂擦缝 2.1:3干硬性水泥砂浆找平层，最薄处不得小于20mm厚抹平 3.钢筋混凝土楼板 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-2-1-5 | L2B-防滑砖楼地面（800*800） | m2 | 1.10厚800*800防滑砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2.20厚（WS M15）干硬性水泥砂浆 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-2-1-6 | L5-防滑砖楼地面（300*300）-厨房 | m2 | 1.300*300（CT-07)防滑砖,用专用填缝剂擦缝 2.1:3干硬性水泥砂浆找平层，最薄处不得小于20mm厚抹平 3.钢筋混凝土楼板 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-2-1-7 | L8-防滑砖楼地面（600*600） | m2 | 1.600*600（CT-01)防滑砖,用专用填缝剂擦缝 2.1:3干硬性水泥砂浆找平层，最薄处不得小于20mm厚抹平 3.钢筋混凝土楼板 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-2-1-8 | R-1 倒置式屋面 | m2 | 1.25厚(DS M15)干硬性水泥砂浆铺贴8~10厚地砖铺平拍实,缝宽5~8,M25水泥砂浆填缝 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-2-2 | 抛光砖楼地面 |  |  |
| 911-2-2-1 | L2A-抛光砖楼地面（600*600） | m2 | 1.10厚600*600抛光砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2.20厚（WS M15）干硬性水泥砂浆 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-2-2-2 | L2A-抛光砖楼地面（800*800） | m2 | 1.10厚800*800抛光砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2.20厚（WS M15）干硬性水泥砂浆 3.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-2-2-3 | L2E-抛光砖楼地面（800*800） | m2 | 1.10厚800*800抛光砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2.20厚（WS M15）干硬性水泥砂浆 3.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-2-5 | 木纹砖楼地面 |  |  |
| 911-2-5-1 | L2A-木纹砖楼地面（200*1200） | m2 | 1.10厚200*1200木纹砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2.20厚（WS M15）干硬性水泥砂浆 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-4 | 其他楼地面 |  |  |
| 911-4-9 | 全钢防静电地板 | m2 | 1. 600x600全钢防静电活动地面,龙骨架高,总高300mm 2.面层涂刷地面漆 3.20mm1:2水泥砂浆抹面压光 4.扫素水泥浆结合层一遍, 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-5 | 踢脚线 |  |  |
| 911-5-1 | 水泥砂浆踢脚线 |  |  |
| 911-5-1-1 | 水泥砂浆踢脚线 | m2 | 1.刷专用界面剂一遍 2.同墙身抹灰做法 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-5-2 | 瓷质块料踢脚线 |  |  |
| 911-5-2-1 | 踢脚3 地砖踢脚线 | m2 | 1.地砖踢脚(800x100x8mm),材料同楼地面,稀水泥浆擦缝 2.10厚1:2水泥砂浆(M29水泥砂浆)结合层(内掺建筑胶) 3.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-5-2-2 | 踢脚3 地砖踢脚线（楼梯） | m2 | 1.地砖踢脚(800x100x8mm),材料同楼地面,稀水泥浆擦缝 2.10厚1:2水泥砂浆(M29水泥砂浆)结合层(内掺建筑胶) 3.界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-5-2-3 | T-3 面砖踢脚 | m2 | 1.刷专用界面剂一遍 2.3厚（WP M20）水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 8~10厚面砖，水泥浆擦缝 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-5-2-4 | T-3 面砖踢脚-防滑砖（200*800） | m2 | 1.刷专用界面剂一遍 2.3厚（WP M20）水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 8~10厚面砖，水泥浆擦缝 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-5-2-5 | T-3 面砖踢脚-木纹砖（200*1200） | m2 | 1.刷专用界面剂一遍 2.3厚（WP M20）水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 8~10厚面砖，水泥浆擦缝 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-5-3 | 石材踢脚线 |  |  |
| 911-5-3-1 | 20厚抛光花岗石 | m2 | 1.20厚抛光花岗石 2.专用石材粘结胶 3.15厚WP-M15水泥砂浆分两次抹面 4.扫素水泥胶浆一道(掺 801胶 5%) 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-5-4 | 其他踢脚线 |  |  |
| 911-5-4-2 | 金属踢脚线 | m2 | 1.不锈钢踢脚线 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-6 | 楼梯面 |  |  |
| 911-6-1 | 磁质块料楼梯面 |  |  |
| 911-6-1-1 | 楼面1 800*800防滑砖（楼梯） | m2 | 1.面层:耐磨地砖、彩釉地砖、防滑地砖(800x800mm,若有精装图按精装图尺寸),厚度8mm,干水泥擦缝或1:1水泥砂浆(M20水泥砂浆)勾缝 2.3厚纯水泥砂浆结合层 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆(M15水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 4.钢筋混凝土楼板随捣抹光 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-6-1-2 | L2E-抛光砖楼地面（800*800） | m2 | 1.10厚800*800抛光砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2.20厚（WS M15）干硬性水泥砂浆 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-7 | 台阶面 |  |  |
| 911-7-1 | 磁质块料台阶面 |  |  |
| 911-7-1-1 | J-1 陶瓷地砖台阶 | m2 | 1.18厚有防滑槽及外侧磨圆角圆边的仿石砖,逢宽3 2.25厚(WS M15)干硬性水泥砂浆 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 911-7-2 | 石材台阶面 |  |  |
| 911-7-2-1 | 花岗岩石面台阶 | m2 | 1.面20mm花岗岩石面台阶铺实拍平,素水泥浆擦 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |

- 第912节  墙面、柱梁面、栏板与隔断工程

- 1.计量

- 本节所有工作内容均不包括相应项目的脚手架和垂直运输费用。所需的脚手架和垂直运输工程已按总额计入915节脚手架及垂直运输费中，不摊入各项单价，也不另行计量。

- 本节墙面是指竖直面，门窗洞口侧壁和外露的柱面(包括侧面)计入墙面，外露的梁面，其底端有墙的计入墙面，其底端无墙体的计入天面。

- 按设计文件要求的内墙砌体与砼接触处、墙体开槽处及外墙满钉（挂）钢（铁）网分不同材质，不分使用部位，按实际完成面积以平方米计量。单价包括钢（铁）网、钢钉、膨胀螺栓材料及剪钢（铁）网、安膨胀螺栓，钉（挂）钢（铁）网等。

- 外立面墙面、柱梁面、栏板面均计入外立面装饰，室内墙面、柱梁面、栏板面均计入内墙、柱、梁面装饰，分不同装饰面层，不分底层抹灰砂浆标号和厚度，根据设计图示尺寸按实际完成面积以平方米计量。

- 抹灰（不包括面层为贴块料和镶贴石材的的抹灰层）分不同部位，不分墙柱，不分砂浆标号，分不同砂浆厚度，根据设计图示尺寸按实际完成面积以平方米计量。单价包括清理结构层、结合层、调制砂浆、刷水泥浆、找平、收边、纤维层、护角、分格、清洗、外墙按图纸要求所加防水粉及杜拉纤维以及设计文件和施工规范要求的内容和费用。其中镶贴块料和镶贴石材的抹灰层，不在此项目中计量。

- 涂料油漆分不同材质、分使用部位，以平方米计量。外墙漆单价包括清理底层，找平腻子，白底乳液，外墙腻子，防潮腻子，油外墙抗碱底漆，弹性外墙漆，打磨以及设计文件和施工规范要求的所有内容和费用。室内涂料、油漆单价包括清扫、配浆、刮腻子、磨砂纸、刷乳胶漆以及设计文件和施工规范要求的所有内容和费用。

- 磁质块料分不同材质、不同大小、不分砂浆标号，根据设计图示尺寸按实际完成面积以平方米计量。单价包括清理结构层，调制砂浆、刷水泥浆、找平层、结合层、铺贴、勾缝、收边、打磨、打腊、清洗以及设计文件和施工规范要求的内容和费用。

- 石材分不同石材、不同厚度，分规格、不分砂浆标号、不分砂浆厚度，根据设计图示尺寸按实际完成面积以平方米计量。单价包括清理结构层，调制砂浆、刷水泥浆、找平层、结合层、铺贴、勾缝、收边、打磨、刷防护液、打腊、清洗以及设计文件和施工规范要求的内容和费用。

- 装饰板墙面不分墙面、柱梁面、栏板面、零星项目，分不同材质、不同做法，根据设计图示尺寸按实际完成的面积以平方米计量。单价包括抹灰、龙骨、基层、面层、防火漆、底漆、面漆、收边、防火防潮层等。

- 墙纸（布）根据设计文件尺寸，不分墙面、柱梁面、栏板面、零星项目分不同材质、不同做法，根据设计图示尺寸按实际完成的展开面积以平方米计量。单价包括基层清理、刮腻子、面层铺粘、刷防护材料、收边、防火防潮层等。

- 其他装饰不分墙面、柱梁面、栏板面、零星项目分不同材质、不同做法，根据设计图示尺寸按实际完成的面积或长度以平方米或米计量。单价包括抹灰、龙骨、基层、面层、预埋件、饰面、饰线、收边、防火防潮层等。

- 幕墙分不同材质，根据设计图示尺寸按实际完成框外围尺寸面积计算，以平方米计量。带肋全玻璃幕墙按展开面积计算。单价包括骨架、面层制作、安装、场内外运输，预埋件、嵌缝、隔离带、塞口、压条、五金配件等。

- 隔断分不同材质，根据设计图示尺寸按实际完成框外围尺寸面积计算，以平方米计量，不扣除单个≤0.3平方米的孔洞所占面积。单价包括骨架边框、隔板制作、安装、场内外运输、预埋件、嵌缝、塞口、压条、五金配件等。

- 上述项目的二次深化费用包含在报价中，发包人不单独支付；因二次深化引起的变化不视为工程变更，所涉及费用由承包人在综合单价中考虑，发包人不单独支付。

- 2.支付

- 按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成此项工程所必须的全部费用。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 912 | 墙面、柱梁面、栏板与隔断工程 |  |  |
| 912-1 | 墙、柱面钉（挂）钢（铁）网 |  |  |
| 912-1-1 | 外墙面钢丝网 | m2 | 1.外墙表面清理后，外墙找平层抹灰前钉挂钢丝网φ0.9@12.7*12.7 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-1-2 | 内墙面钢丝网（不同材料交接处） | m2 | 1.内墙不同材料交接处在找平层中附加150宽金属网或网格布,金属网为φ0.65@15镀锌钢丝网 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-1-3 | 耐碱玻璃纤维网 | m2 | 1.钢（铁、玻璃纤维）网品种、材质:墙面挂耐碱玻璃纤维网 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-2 | 外立面装饰 |  |  |
| 912-2-1 | 抹灰 |  |  |
| 912-2-1-1 | W-1 水泥砂浆外墙面抹灰（无防水） | m2 | 1.外立面基层墙体 2.刷专用界面剂一遍,外墙找平层抹灰前钉挂钢丝网; 3.15厚(WP M20)水泥砂浆抹面,分两次抹灰 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-2-2 | 涂料、油漆 |  |  |
| 912-2-2-1 | 外墙1 外墙涂料面 | m2 | 1.外墙涂料(合成树脂乳液砂壁状建筑涂料真石漆,厚度,一底二油一罩) 2.抹灰基本干后在表面刷素水泥浆一遍,并进行压光 3.基层墙体 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-2-2-2 | 外墙2 外墙涂料面 | m2 | 1.外墙涂料(合成树脂乳液砂壁状建筑涂料真石漆,厚度,一底二油一罩) 2.抹灰基本干后在表面刷素水泥浆一遍,并进行压光 3.15厚1:3水泥砂浆补平孔洞 4.基层墙体 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-2-2-3 | W-7 涂料/真石漆外墙面 | m2 | 1.刮外墙腻子两遍(百叶封闭的空调机位不做腻子层) 2.面漆喷真石漆 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-2-2-4 | W-7 肌理漆外墙面 | m2 | 1.刮外墙腻子两遍(百叶封闭的空调机位不做腻子层) 2.面漆喷肌理漆 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-2-5 | 装饰板 |  |  |
| 912-2-5-3 | W-4 干挂陶土板外墙面 | m2 | 1.按石材板高度安装配套不锈钢挂件 2.30厚陶土板材,用环氧树脂胶固定销钉;接缝宽5~8,用硅酮密封胶填缝 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-2-5-4 | W-13 干挂复合铝板外墙 | m2 | 1.外墙表面清理后用15厚(WP M15)水泥砂浆找平 3.热浸镀锌钢龙骨 4.基层:采用4mm铝复合板(复合面层采用0.5mm厚,AA5005系列铝合金,芯材为90%以上高性能防火矿物质,表面PVDF涂层)。 5.面层:面材使用2.5mm铝板,详幕墙深化图纸 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-3 | 内墙、柱、梁面装饰 |  |  |
| 912-3-1 | 抹灰 |  |  |
| 912-3-1-1 | N-1 内墙漆墙面抹灰（普通砌体与砼墙） | m2 | 1.刷专用界面剂1厚(混凝土用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型) 2.普通砌体墙和同一墙面的砼墙面用15厚(WP M10)水泥石灰砂浆,分2次抹灰 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-3-1-4 | N-3 吸声墙面抹灰（普通砌体与砼墙） | m2 | 1.刷专用界面剂1厚(混凝土用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型) 2.普通砌体墙和同一墙面的砼墙面用15厚(WP M10)水泥石灰砂浆,分2次抹灰 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-3-1-5 | N-4 卫生间、厨房防水墙面抹灰（普通砌体与砼墙） | m2 | 1.刷专用界面剂1厚(混凝土用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型) 2.普通砌体墙和同一墙面的砼墙面用15厚(WP M15)水泥石灰砂浆,分2次抹灰 3.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-3-1-6 | N-7 水泥砂浆/水泥浆墙面抹灰（普通砌体与砼墙） | m2 | 1.刷专用界面剂1厚(混凝土用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型) 2.普通砌体墙和同一墙面的砼墙面用15厚(WP M15)水泥石灰砂浆,分2次抹灰 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-3-1-7 | 内墙漆墙面抹灰（管井抹灰） | m2 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-3-2 | 涂料、油漆 |  |  |
| 912-3-2-1 | 内墙1 无机涂料内墙 | m2 | 1.面层:乳胶漆(底油一遍面油一遍)/无机涂料(A级) (底油一遍面油一遍) 2.2厚耐水腻子二道,砂纸磨平,抗碱封闭底漆一涂 3.10厚M15混合砂浆抹平,表面扫毛 4.喷湿墙面 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-3-2-2 | N-1A 内墙漆墙面（无机涂料） | m2 | 1.2厚面层腻子刮平 2.无机涂料2道 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-3-2-3 | N-1B 内墙漆墙面（乳胶漆） | m2 | 1.2厚面层腻子刮平 2.乳胶漆2道 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-3-2-4 | 墙面无机涂料（PT-01) | m2 | 1.刷无机涂料二遍 2.刷抗碱底漆一道 3.刮白胶腻子找平二遍 4.1:0.3:2.5水泥石灰沙浆抹面 5.1:0.3:3水泥石灰沙浆打底 6.墙体 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-3-3 | 磁质块料 |  |  |
| 912-3-3-1 | 内墙5 防水面砖600*300 | m2 | 1.面层:8mm厚釉面砖(粘贴前浸水两小时以上)600x300mm,专用勾缝剂勾缝 2.4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-3-3-2 | N-2 垃圾站内墙 | m2 | 1.聚合物水泥浆贴500*500抛光砖到顶 2.白水泥浆填缝 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-3-3-3 | N-4 卫生间、厨房防水墙面（CT-06 300*600瓷砖） | m2 | 1.墙砖及专用嵌缝膏擦嵌砖的横竖缝 2.1:1水泥石灰浆(瓷砖专用胶)粘结层 3.1:3水泥石灰浆打底 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-3-3-4 | N-4 卫生间、厨房防水墙面（CT-02 400*800瓷砖） | m2 | 1.墙砖及专用嵌缝膏擦嵌砖的横竖缝 2.1:1水泥石灰浆(瓷砖专用胶)粘结层 3.1:3水泥石灰浆打底 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-3-5 | 装饰板 |  |  |
| 912-3-5-1 | N-3 吸声墙面 | m2 | 1.10厚纤维水泥板密封,板后留空腔50,内填80kg岩棉板 2.50系列轻钢龙骨,内填32kg/m³ 袋装离心玻璃棉 3.5厚纤维水泥穿孔板孔径8mm,穿孔率20% 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-3-5-2 | 2.5mm铝单板装饰墙面（MT-01、MT-04） | m2 | 1.安装2.0~3.0厚木纹铝板（MT-01) 2.安装固定专用掌码,掌码间距按铝单板规格 3.40*40*2.5方管骨架按设计和工艺要求安装牢固(骨架及裸露部分防锈漆3道）方管骨架与墙体可用M10~12膨胀螺栓固定. 4.墙体 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-3-5-3 | 内墙3 不锈钢聚氨酯夹芯板 | m2 | 1.面层:不锈钢聚氨酯夹芯板 2.4厚强力胶粉泥粘结层 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-4 | 幕墙 |  |  |
| 912-4-1 | 玻璃幕墙 |  |  |
| 912-4-1-1 | 6low-e+12A+6无色中空玻璃幕墙 | m2 | 1.全玻璃幕墙 2.框材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:6low-e+12A+6无色中空玻璃 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-5 | 隔断（墙） |  |  |
| 912-5-2 | 卫生间成品隔断-抗倍特板 | m2 | 1.材质及规格:卫生间成品隔断-抗倍特板 2.所有五金件（包括但不限于:挂钩、铰链、拉手、锁具）等综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-5-3 | 卫生间小便隔断 | m2 | 1.材质及规格:12mm厚卫生间小便隔断 2.所有五金件（包括但不限于:挂钩、铰链、拉手、锁具）等综合考虑 3.其他未尽事宜满足国家现行规范及技术要求 |
| 912-5-4 | 12厚钢化玻璃隔断 | m2 | 1.12厚钢化玻璃隔断 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-5-5 | 100厚彩钢板隔墙 | m2 | 1.100厚彩钢板隔墙 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 912-5-6 | N-8 隔声墙 | m2 | 1.100或200厚蒸压加气混凝土砌块,M5混合砂浆砌 2.双面刷专用界面剂1厚(混凝土用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型) 3.双面15厚(WP M10)水泥石灰砂浆,分两次抹灰 4.双面5厚(WP M10)水泥砂浆 5.75轻钢龙骨空腔内填80K岩棉板 6.2X12厚双层石膏板 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |

- 第913节  天棚工程

- 1.计量

- 本节所有工作内容均不包括相应项目的脚手架和垂直运输费用。所需的脚手架和垂直运输工程已按总额计入915节脚手架及垂直运输费中，不摊入各项单价，也不另行计量。

- 天棚面指朝下的水平面或斜面（包括外露的梁面、楼梯底面、楼梯侧面及楼梯平台底面）。外露的梁面，其底端有墙的计入墙面，其底端无墙体的计入天面。

- 天棚抹灰不分砂浆标号、分砂浆厚度，根据设计图示尺寸按实际完成面积以平方米计量。单价包括清理结构层、结合层、调制砂浆、刷水泥浆、找平、收边以及设计文件和施工规范要求的内容和费用。

- 天棚涂料油漆分不同材质和不同施工遍数，以平方米计量。单价包括清扫、配浆、刮腻子、磨砂纸、刷乳胶漆以及设计文件和施工规范要求的所有内容和费用。

- 天棚吊顶分不同材质、不同规格大小、不同做法，根据设计图示尺寸按实际完成投影面积以平方米计量（门窗洞口不增加，柱垛不扣除）。单价包括龙骨、夹板底层、铺贴面层、收边、五金件、防火防潮油漆、面漆、涂料以及设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。吊顶天棚的乳胶漆或涂料均含在此单价中，不另行计量。

- 采光天棚分不同材质、不同做法，根据设计图示尺寸按实际完成框外围展开面积计算，以平方米计量。单价包括骨架、预埋件、除锈、防锈、油漆、面层、饰面、嵌缝、塞口、清洗等设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。

- 上述项目的二次深化费用包含在报价中，发包人不单独支付；因二次深化引起的变化不视为工程变更，所涉及费用由承包人在综合单价中考虑，发包人不单独支付。

- 2.支付

- 按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成此项工程所必须的全部费用。

- 吊顶天棚的灯槽费用含在相应天棚吊顶单价中，不再另行支付。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 913 | 天棚 |  |  |
| 913-1 | 天棚抹灰 |  |  |
| 913-1-1 | D-5 垃圾站顶棚 | m2 | 1.15厚1:2水泥砂浆打底 2.2厚纸筋灰罩面 3.钢筋混凝土板底面清理干净 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 913-1-4 | D-4(不刮腻子顶棚） | m2 | 1.刷水泥浆一道 2.基层清理干净，露出的钢丝及个别露筋点作防锈处理 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 913-2 | 天棚涂料、油漆 |  |  |
| 913-2-1 | 顶棚1 无机涂料天棚 | m2 | 1.涂料面:(防水)乳胶漆(底油一遍面油一遍)/无机涂料(底油一遍面油一遍) 2.耐水腻子二道,砂纸磨平 3.7厚M15水泥石灰膏砂浆罩面压光 4.钢筋混凝土板底面,露出的铁钉、铁丝及个别露筋处理,表面清理干净 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 913-2-2 | 室外天棚-雨棚板底 | m2 | 1.2厚面层耐水腻子刮平 2.3厚底基防裂腻子分遍刮平 3.素水泥浆一道甩毛(内惨建筑胶) 4.现浇钢筋混凝土屋面板,机械原浆磨平整 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 913-2-5 | D-1A 钢筋混凝土刮腻子顶棚 | m2 | 1.扫无机涂料2道（耐火A级） 2.3厚底基防裂腻子分遍刮平,2厚面层耐水腻子刮平 3.钢筋混凝土板底面清理干净 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 913-2-6 | D-1B 钢筋混凝土刮腻子顶棚 | m2 | 1.扫防霉乳胶漆2道（耐火B1级） 2.3厚底基防裂腻子分遍刮平,2厚面层耐水腻子刮平 3.钢筋混凝土板底面清理干净 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 913-2-7 | D-1C 钢筋混凝土刮腻子顶棚 无面层 | m2 | 1.3厚底基防裂腻子分遍刮平,2厚面层耐水腻子刮平 2.钢筋混凝土板底面清理干净 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 913-2-8 | D-6 防潮顶棚 | m2 | 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.1.0厚聚合物水泥防水涂料(住宅的厨房卫生间) 3.2厚面层耐水腻子刮平 4.扫无机涂料2道或详见装修设计 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 913-3 | 天棚吊顶 |  |  |
| 913-3-1 | 铝扣板天花 |  |  |
| 913-3-1-1 | 顶棚2/顶棚3 600x600铝扣板吊顶 | m2 | 1.吊顶材料:0.8厚 铝扣板,规格:600x600;自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外) 2.C型轻钢次龙骨。规格:Q50;双向间距:600x600 3.T型轻钢主龙骨,规格:Q100;双向间距:1200x1200 4.10号镀锌低碳钢丝(或φ6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留φ8钢筋吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 913-3-1-2 | MT-03 300*300铝扣板天花 | m2 | 1.钢筋混凝土楼板 2.龙骨:∅6钢筋吊杆,双向吊点,900~1200,轻钢主龙骨,配套中龙骨 3.面层:300*300铝扣板，特制收边条 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 913-3-1-3 | MT-03 600*600铝扣板天花 | m2 | 1.钢筋混凝土楼板 2.龙骨:∅6钢筋吊杆,双向吊点,900~1200,轻钢主龙骨,配套中龙骨 3.面层:600*600铝扣板，特制收边条 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 913-3-3 | 格栅天花 |  |  |
| 913-3-3-2 | 木纹铝格栅吊顶 | m2 | 1.钢筋混凝土楼板 2.龙骨:∅6钢筋吊杆,双向吊点,900~1200,轻钢主龙骨,配套中龙骨 3.面层:木纹铝格栅，特制收边条 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 913-3-6 | 石膏板天花 |  |  |
| 913-3-6-2 | 顶棚2/顶棚3 石膏板吊顶 | m2 | 1.吊顶材料:9厚石膏板,规格:600x600;自攻螺丝与龙骨固定(除采用T型龙骨外) 2.C型轻钢次龙骨。规格:Q50;双向间距:600x600 3.T型轻钢主龙骨,规格:Q100;双向间距:1200x1200 4.10号镀锌低碳钢丝(或φ6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留φ8钢筋吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 913-3-6-3 | D-1A 双层石膏板吊顶(走道） | m2 | 1.扫无机涂料2道（耐火A级） 2.3厚底基防裂腻子分遍刮平,2厚面层耐水腻子刮平 3.双层石膏板 4.轻钢龙骨 5.钢筋混凝土板底面清理干净 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 913-3-7 | 吸音顶棚 |  |  |
| 913-3-7-1 | D-8 吸音不上人顶棚 | m2 | 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距600~800,次龙骨中距400 3.袋装50厚超细玻璃棉吸音层,容重32kg/m³ 4.5厚纤维水泥穿孔板孔径8mm,穿孔率20% 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 913-3-8 | 不锈钢聚氨酯夹芯板 |  |  |
| 913-3-8-1 | 顶棚04 不锈钢聚氨酯夹芯板 | m2 | 1.吊顶材料:不锈钢聚氨酯夹芯板 2.C型轻钢次龙骨。规格:Q50;双向间距:600x600 3.T型轻钢主龙骨,规格:Q100;双向间距:1200x1200 4.10号镀锌低碳钢丝(或φ6钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留φ8钢筋吊环(勾)固定 5.现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 913-4 | 采光天棚 |  |  |
| 913-4-1 | 6mm+0.76+6mm钢化夹层玻璃雨棚 | m2 | 1.采光天棚 2.玻璃：6mm+0.76+6mm钢化夹层玻璃 3.钢骨架、喷砂除锈+防锈漆两道 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |

- 第914节  其他装饰工程

- 1.计量

- 不锈钢栏杆分不同高度及不同大样做法，根据设计图示尺寸按实际完成长度计算，以米计量，单价包括扶手、栏杆、栏板、弯头、预埋件、油漆、磨边、开孔以及设计文件和施工规范要求的工作内容和费用。

- 玻璃栏板分不同高度及不同大样做法，根据设计图示尺寸按实际完成长度计算，以米计量，单价包括扶手、栏杆、玻璃、栏板、弯头、预埋件、油漆、磨边、开孔以及设计文件和施工规范要求的工作内容和费用。

- 钢栏杆不分高度、不分规格，根据设计图示尺寸按实际完成重量计算，以吨计量。单价包括制作、安装、运输、预埋件、除锈、油漆、磨边、开孔以及设计文件和施工规范要求的工作内容和费用。

- 铝合金分栏杆不同高度及不同大样做法，根据设计图示尺寸按实际完成长度计算，以米计量，单价包括扶手、栏杆、栏板、弯头、预埋件、油漆、磨边、开孔以及设计文件和施工规范要求的工作内容和费用。

- 木栏杆分不同木材、不同高度、不同做法，根据设计图示尺寸按实际完成长度计算，以米计量，单价包括扶手、栏杆、栏板、弯头、预埋件、打磨、油漆以及设计文件和施工规范要求的工作内容和费用。

- 设备柜分不同材料及做法，根据设计图示尺寸按实际完成长度计算，以米计量。单价包括制作、安装、五金配件等设计文件和施工规范要求的工作内容和费用。

- 钛金大字、不锈钢lOGO，分不同材质及大小，根据设计图示按实际完成数量计算，以个数计量，单价包括单价包括制作、安装、场内外运输、预埋件、支架、油漆等设计和施工规程要求的工作内容和费用。

- 广告牌分不同材质及做法，根据设计图示尺寸按实际完成面积计算，以平方米计量，单价包括制作、安装、场内外运输、预埋件、预埋件、支架、油漆等设计和施工规程要求的工作内容和费用。

- 石材洗手台分不同材质及厚度，根据设计图示尺寸按实际完成石材展开面积计算，以平方米计量（异形台面按其最长边计量），单价包括制作、安装、磨边、开孔、预埋件、支架、填缝、刷防护材料以及设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。

- 玻璃镜分不同材质及做法，根据设计图示尺寸按实际完成的面积计算，以平方米计量。单价包括抹灰、龙骨、基层、面层、防火漆、底漆、面漆、收边、防火防潮层以及设计文件和施工规范要求的所有内容和费用。

- 晒衣杆（架）分不同材质，不分大小和长度，根据设计图示按实际完成数量计算，以套计量，单价包括支架和挂杆的制作、安装、油漆、预埋件、接头件、小五金以及设计文件和施工规范要求的工作内容和费用。

- 毛巾杆（架）分不同材质，不分大小和长度，根据设计图示按实际完成数量计算，以套计量，单价包括支架和挂杆的制作、安装、油漆、预埋件、接头件、小五金以及设计文件和施工规范要求的工作内容和费用。

- 浴厕拉手、抓手，根据设计图示按实际完成数量计算，以米计量，单价包括成品、安装、塞缝、清洁等所有工作内容。

- 小便（斗）槽分不同设计做法，根据设计图示尺寸按长度计算，以米计量，单价包括制作、安装、打磨、开孔、预埋件、支架、填缝、刷防护材料以及设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。

- 卫生间格栅分不同设计做法，根据设计图示尺寸按面积计算，以平方米计量，单价包括制作、安装、打磨、开孔、预埋件、支架、填缝、刷防护材料以及设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。

- 麻石条格栅支撑，根据设计图示尺寸按长度计算，以米计量，单价包括制作、安装填缝、刷防护材料以及设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。

- 不锈钢搁物台，根据设计图示尺寸按个数计算，以个计量，单价包括制作、安装、打磨、开孔、预埋件、支架、填缝、刷防护材料以及设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。

- 抗倍特板搁物台，根据设计图示尺寸按面积计算，以平方米计量，单价包括制作、安装、打磨、开孔、预埋件、支架、填缝、刷防护材料以及设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。

- 其他浴厕零星配件按个计算，单价包括供应、安装、塞缝、清洁等所有工作内容。

- 检修孔盖板不分材质、不分大小，根据设计图示按实际完成盖板数量计算，以套计量。单价包括基层、面层、预埋件、油漆、防腐、五金配件以及设计文件和施工规范要求的工作内容和费用。

- 防鼠、防虫、防蚊构件分不同材质，根据设计图示尺寸按实际完成面积计算，以平方米计量。所有单价均包括制作、安装、油漆、场内外运输、补缝及五金配件以及设计文件和施工规范要求的工作内容和费用。

- 防盗网分不同材质，根据设计图示尺寸按实际完成面积计算，以平方米计量。所有单价均包括制作、安装、油漆、场内外运输、补缝及五金配件以及设计文件和施工规范要求的工作内容和费用。

- 不锈钢成品洗碗、洗手构件，分不同类型，根据设计图示按实际完成长度或个数计算，以米或个计量，单价包括制作、安装、场内外运输、预埋件、支架以及设计文件和施工规范要求的工作内容和费用。

- 售饭台按设计文件图示相应材料分别计入砌筑、抹灰、饰面、台面清单工程量中，不再单独列项。

- 小品装饰分不同材料，按实际完成的工程量以平方米或米或套或个计量。单价包括清理结构层，调制砂浆、刷水泥浆、找平层、结合层、铺贴、勾缝、收边、打磨、打腊、清洗、运输、安装以及设计文件和施工规范要求的内容和费用。

- 上述项目的二次深化费用包含在报价中，发包人不单独支付；因二次深化引起的变化不视为工程变更，所涉及费用由承包人在综合单价中考虑，发包人不单独支付。

- 2.支付

- 按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成此项工程所必须的全部费用。

- 售饭台按设计文件图示相应材料计入相应砌筑、抹灰、饰面、台面清单工程量中，不再另行支付。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 914 | 其他装饰工程 |  |  |
| 914-1 | 栏杆、栏板 |  |  |
| 914-1-1 | 不锈钢栏杆 |  |  |
| 914-1-1-1 | 不锈钢楼梯栏杆H=900mm | m | 1.不锈钢扶手：直型 φ60*3 2.不锈钢栏杆制安：直型 φ28 3.钢管弯头：φ60 4.栏杆高度:900mm 5.详参：图集:15J403-1 B17/B8 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-1-1-2 | 不锈钢楼梯栏杆H=1100mm | m | 1.不锈钢扶手：直型 φ60*3 2.不锈钢栏杆制安：直型 φ28 3.钢管弯头：φ60 4.栏杆高度:1100mm 5.详参：图集15J403-1 B8/B17 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-1-1-3 | 不锈钢护窗栏杆H=900mm | m | 1.不锈钢扶手：直型 φ50*1.5 2.不锈钢栏杆制安：直型 φ20*1.5@110 3.钢管弯头：φ50 4.栏杆高度:900mm 5.详参：15J403-1 H3/C15 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-1-1-4 | 不锈钢无障碍坡道栏杆H=900mm | m | 1.扶手材料种类、规格 、品牌、颜色:钢管烤漆 2.栏杆材料种类、规格、品牌、颜色:不锈钢管 3.其他:预埋铁件 4.图集：详13ZJ301-9/17 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-1-1-5 | 坡道栏杆H=900mm | m | 1.扶手材料种类、规格:50发纹不锈钢方管 2.栏杆材料种类、规格:50*15钢管 3.栏板材料种类、规格、颜色:不锈钢栏杆 4.其它:其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-1-1-6 | 阳台、走廊栏杆H=1100mm | m | 1.扶手材料种类、规格:50*60发纹不锈钢方管 2.栏杆材料种类、规格:50*40发纹不锈钢方管、30*15发纹不锈钢方管 3.栏板材料种类、规格、颜色:不锈钢栏杆 4.其它:其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-1-1-7 | 防护栏杆H=1100mm | m | 1.扶手材料种类、规格:60*60*10发纹不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:40*5不锈钢板、60*60*8发纹不锈钢 3.栏板材料种类、规格、颜色:不锈钢栏杆 4.其它:其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-1-2 | 玻璃栏板 |  |  |
| 914-1-2-1 | 玻璃栏板H=950mm | m | 1.950高不锈钢立柱玻璃栏板 2.详22J403-1 PC5/3-57 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-1-3 | 钢栏杆 |  |  |
| 914-1-3-3 | 围墙钢栏杆 | t | 1.钢材品种、规格:50*50*3方钢管、30*50*2.5方钢管、φ30*2钢管 2.防火要求:面喷深灰色粉末漆、防锈处理 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-1-5 | 铝合金栏杆 |  |  |
| 914-1-5-1 | 楼梯栏杆 H=950mm | m | 1.扶手材料种类、规格:30*60*2.0腰圆钢管扶手 2.栏杆材料种类、规格:25*25*1.2方钢管横杆、12*15*1.0方钢管竖杆、50*50*3.0方钢管立柱 3.栏板材料种类、规格、颜色:钢栏杆 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-1-5-2 | 护窗栏杆 H=900mm | m | 1.横杆材料种类、规格、颜色:20*20*1.5铝方钢 2.竖杆材料种类、规格、颜色:16*16*1.5铝方钢 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-3 | 招牌、灯箱、字 |  |  |
| 914-3-1 | 招牌、灯箱 |  |  |
| 914-3-1-1 | 公司LOGO（广州交投集团）（1.6m*1.6m） | 个 | 1.字体：广州交投集团区LOGO，6cm厚黄色亚克力发光 2.尺寸：1.6*1.6m 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-3-1-2 | 站点名称（0.6m*1.0m） | 个 | 1.字体：6cm厚红色亚克力发光 2.尺寸：0.6*1.0m 3.方钢骨架 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-3-1-3 | 站点名称（1.8m*2.0m） | 个 | 1.字体：6cm厚红色亚克力发光 2.尺寸：1.8m*2.0m 3.方钢骨架 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-4 | 浴厕配件 |  |  |
| 914-4-1 | 洗手台 |  |  |
| 914-4-1-1 | 洗漱台 | m2 | 1.部位:阳台、卫生间 2.材料品种、规格、颜色:花岗石板 3.支架、配件品种、规格:角钢 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-4-1-3 | 大理石洗手台 | m2 | 1.名称:大理石洗手台 2.固定配件种类:预埋铁件 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-4-2 | 镜面玻璃 |  |  |
| 914-4-2-1 | 镜面玻璃 | m2 | 1.部位:卫生间、阳台等 2.镜面玻璃品种、规格:6mm银镜 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-4-8 | 搁物台 |  |  |
| 914-4-8-3 | 800*400折叠多功能台 | 个 | 1.台柜规格:800*400 2.材料种类、规格:折叠多功能台 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-4-9 | 其他浴厕配件 |  |  |
| 914-4-9-1 | 耐腐蚀挂物钩 | 个 | 1.部位:卫生间 2.支架、配件品种、规格:耐腐蚀挂物钩 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-4-9-2 | 卫生纸盒 | 个 | 1.类型:不锈钢纸巾盒 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-4-9-3 | 座便器抓手 | 个 | 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢抓杆 2.图集:05ZJ301 1/45/12J926-J9 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-4-9-4 | 洗手盆抓杆 | 个 | 1.材料品种、规格、颜色:洗手盆抓杆 2.图集:05ZJ301 1/45/12J926-J9 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-4-9-5 | 壁挂饮水机 | 个 | 1.部位:母婴室 2.支架、配件品种、规格:壁挂饮水机 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-4-9-6 | 洗手液机 | 个 | 1.部位:母婴室 2.支架、配件品种、规格:洗手液机 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-4-9-7 | 干手机 | 个 | 1.部位:母婴室 2.支架、配件品种、规格:干手机 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-4-9-8 | 紧急呼叫器 | 个 | 1.部位:母婴室 2.支架、配件品种、规格:紧急呼叫器 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-4-9-9 | 垃圾桶 | 个 | 1.部位:母婴室 2.支架、配件品种、规格:垃圾桶 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-4-9-10 | 母婴护理台 | 个 | 1.部位:母婴室 2.支架、配件品种、规格:母婴护理台 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-4-9-11 | 儿童安全座椅 | 个 | 1.部位:母婴室 2.支架、配件品种、规格:儿童安全座椅 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-4-9-12 | 沙发 | 个 | 1.部位:母婴室 2.支架、配件品种、规格:沙发 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-4-9-13 | 制度框 | 个 | 1.部位:母婴室 2.支架、配件品种、规格:制度框 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-4-9-14 | 墙贴纸 | 个 | 1.部位:母婴室 2.支架、配件品种、规格:墙贴纸 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-4-9-15 | 盆栽绿植 | 个 | 1.部位:母婴室 2.支架、配件品种、规格:盆栽绿植 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-4-9-16 | 200x200陶瓷盖板 | 个 | 1.类型:200x200陶瓷盖板 2.部位:卫生间 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-5 | 屋面检修盖板 |  |  |
| 914-5-1 | 4mm厚不锈钢盖板（1000*1000） | 个 | 1.材料品种、规格、颜色:4mm厚不锈钢盖板（1000*1000） 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-6 | 防鼠、防虫、防蚊构件 |  |  |
| 914-6-1 | 护门板 | m2 | 1.窗代号及洞口尺寸:护门板 2.框、扇材质:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-6-3 | 不锈钢门板 | m2 | 1.1mm厚不锈钢门板 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-6-4 | 不锈钢丝防虫网 | m2 | 1不锈钢丝防虫网 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-9 | 其他 |  |  |
| 914-9-1 | 防撞警示标志 | m | 1.防撞警示标志 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-9-2 | 救援窗口标示 | 个 | 1.救援窗口标示 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-9-4 | 5mm亚克力板通道天花指引 | m2 | 1.亚克力板通道天花指引3000*525*120 2.骨架：30*30*1.0镀锌方管、304#1.2mm不锈钢折弯焊接 3.面层：5mm奶白亚克力板，内置LED发光 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-9-5 | 5mm亚克力板导向指引 | m2 | 1.亚克力板导向指引 2.骨架：304#1.2mm不锈钢折弯焊接 3.面层：5mm奶白亚克力板，内置LED发光 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-9-6 | 3mm亚克力板导向指引 | m2 | 1.亚克力板导向指引 2.面层：3mm亚克力UV 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-9-7 | 1.2mm不锈钢板导向指引 | m2 | 1.厚1.2mm不锈钢板导向指引 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-9-8 | 墙面艺术喷涂 | m2 | 1.喷刷涂料部位:卫生间指引 2.涂料品种:艺术涂料 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-9-9 | 禁止吸烟标识牌 | 个 | 1.禁止吸烟标识牌 2.部位:母婴室 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-9-10 | 庭院配套座椅、小品、垃圾桶 | 套 | 1.庭院配套座椅、小品、垃圾桶（款式业主指定） 2.部位:服务楼庭院 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 914-9-11 | 监控室电脑操作台 | 套 | 1.监控室电脑操作台（款式业主指定） 2.部位:服务楼监控室 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |

- 第915节  脚手架、垂直运输

- 1.计量

- 脚手架工程为本合同所有建筑物和水池、围墙的土建工程脚手架费用的总和，建筑物和水池脚手架以实际完成的建筑面积以平方米计量。围墙脚手架按外地坪至围墙顶高度乘以围墙长度以面积计算。围墙双面抹灰时，按双面计算。不计算建筑面积的建筑物和构筑物的脚手架费用已分摊到相应的主体项目清单单价中，不另计量。

- 垂直运输按实际完成的建筑面积计算，以平方米计量。不计算建筑面积的建筑物和构筑物的垂直运输费用已分摊到相应的主体项目清单单价中，不另计量。

- 2.支付

- 脚手架与垂直运输的支付按合同内各单体工程占总体工程的完工进度比例，在清单总额范围内按月支付。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 915 | 脚手架及垂直运输(单体建筑） |  |  |
| 915-1 | 脚手架使用费 |  |  |
| 915-1-1 | 建筑物脚手架 |  |  |
| 915-1-1-1 | 综合钢脚手架（4.5m以内） | m2 | 1.综合钢脚手架搭拆 2.建筑用综合脚手架使用费 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 915-1-1-2 | 综合钢脚手架（12.5m以内） | m2 | 1.综合钢脚手架搭拆 2.建筑用综合脚手架使用费 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 915-1-1-4 | 综合钢脚手架（20.5m以内） | m2 | 1.综合钢脚手架搭拆 2.建筑用综合脚手架使用费 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 915-1-1-5 | 满堂脚手架（5.2m内） | m2 | 1.搭设高度：高度3.6-5.2m内 2.脚手架类型：满堂脚手架 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 915-1-1-6 | 满堂脚手架（每增加1.2m） | m2 | 1.搭设高度：每增加1.2m 2.脚手架类型：满堂脚手架 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 915-1-1-7 | 里脚手架（3.6m内） | m2 | 1.搭设高度：每增加1.2m 2.脚手架类型：里脚手架 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 915-1-1-8 | 里脚手架（每增加1.2m） | m2 | 1.搭设高度：3.6米内 2.脚手架类型：里脚手架 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 915-1-1-10 | 单排钢脚手架（10m内） | m2 | 1.单排钢脚手架搭拆高度:10m内 2.建筑用单排脚手架使用费 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 915-1-2 | 围墙脚手架 |  |  |
| 915-1-2-1 | 单排钢脚手架（10m以内） | m2 | 1.单排钢脚手架 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 915-2 | 垂直运输费 |  |  |
| 915-2-1 | 垂直运输费（20m以内） | m2 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |

- 第916节  电气工程

- 1.计量

- 本节所有子目单价内容均包括供应和安装。

- 本节所有子目单价均包含了相应的脚手架费用。

- 配电箱、控制箱分单项工程按台计算及计量。单价包括该单项工程内所有配电控制箱的箱体、所有元配件、安装在箱体内的电表等设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。但不包括由设备商随设备配套的控制箱。

- 开关、插座、插座箱分不同型号以个计量。单价包括测位、划线、打眼、清扫盒子、上木台、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、接线盒等。

- 电缆铺设分不同材质、不同型号，根据设计图示尺寸按实际完成数量以米计量。单价包括按开盘、检查、架盘、敷设、剧断、排列、整理、固定、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设施安装及拆除、穿管、敷设等。工程量按设计文件结构长度加上附加长度计算，附加长度按《广东省安装工程综合定额》第二册表2.8.8规定计算。

- 电线铺设分不同材质、不同型号，根据设计图示尺寸按实际完成数量以米计量。单价包括扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头等。工程量按设计文件结构长度加上预留长度计算，预留长度按《广东省安装工程综合定额》第二册表2.11.13规定计算。

- 电缆头按设计图示数量计算，以个计量。单价包括电缆头制作安装及接地等。

- 桥架、线槽铺设分不同材质、不同型号，根据设计图示尺寸按实际完成数量以米计量。单价包括划线、定位、打眼、槽体清扫、本体固定、配件安装、接地跨接、补漆等。各种桥架、线槽工程量的计算，均不扣除管路中间接线箱、盒、灯头盒、开关盒所占长度。

- 管道分不同材质、不同管径，根据设计图示尺寸按实际完成数量以米计量。单价包括测位、划线、沟坑修整、接管、配管、固定、穿引线等。室内埋地管及室外管道管沟土方挖、运、填、垫层、混凝土包封、管道除锈、防腐均含在相应管道的单价中，不再另行计量。除土方以外的管沟回填按901-4相应子目单独计量。各种配管工程量的计算，均不扣除管路中间接线箱、盒、灯头盒、开关盒所占长度。

- 灯具分不同型号、不同功率大小，根据设计图示按实际完成数量以套计量。单价包括测定、划线、打眼、埋塑料膨胀管、灯具安装、接线、接焊包头、接地、吊链、吊管、光源、灯头盒等。路灯的挖填土石方、土石方场内外运输、基座混凝土、防雷、调试、编号均作为承包人应做的附属工作，不另计量。

- 风机及风扇安装分不同型号、不同类型以台计量。单价包括:测位、划线、打眼、固定吊钩、安装调速开关、接焊包头、调速开关接线、减振底座以及设计文件和施工规范要求的全部工作内容和费用。

- 油烟净化器安装分不同型号、不同类型以台计量。单价包括:测位、划线、打眼、固定吊钩、接焊包头、减振底座以及设计文件和施工规范要求的全部工作内容和费用。

- 空调安装分不同型号、不同类型以台计量。单价包括:测位、划线、分体机打眼、铜管及附属管线、 主机支架、 成型孔以及设计文件和施工规范要求的全部工作内容和费用。

- 弱电设备（弱电配线箱、交换机、摄像机、电视前端箱、配线架）分不同型号、不同类型以套或台（个）计量。单价包括本体安装、箱内所有元配件、调试以及设计文件和施工规范要求的全部工作内容和费用。

- 自动报警设备分不同型号、不同类型以套或台、个、部计量。单价包括本体安装和单体调试以及设计文件和施工规范要求的全部工作内容和费用。

- 强弱电井、人手孔井不分大小、不分深度，根据设计图示按实际完成数量以个或座计量。单价包括设计文件范围内挖填土石方、土石方场内外运输、垫层、砌砖、抹灰、盖板、预埋件、爬梯、井座井盖、脚手架等。

- 支架不分材质、不分厚度，根据设计图示按实际完成数量以千克计量。单价包括制作、安装、预埋件、除锈、刷油等。

- 系统调试费用按设计图纸以系统（链路）计量。

- 防雷接地系统按实际完成建筑面积以平方米计量。

- 钢板通风管道按展开面积以平方米计量。单价包括管件、支架以及设计文件和施工规范要求的全部工作内容和费用。

- 通风部件（防火阀、单层百叶风口、防雨防虫百叶、调节阀、防虫网、防雨罩、风管止回阀）分不同型号、不同类型以个计量。单价包括本体安装、箱内所有元配件、调试以及设计文件和施工规范要求的全部工作内容和费用。

- 2.支付

- 按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成此项工程所必须的全部费用。

- 支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 916 | 电气工程 |  |  |
| 916-1 | 配电控制箱 |  |  |
| 916-1-1 | 管理中心配电箱 |  |  |
| 916-1-1-1 | 综合楼 |  |  |
| 916-1-1-1-1 | 配电箱1~4KTAP（综合楼) | 台 | 1.名称:配电箱1~4KTAP（综合楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-1-2 | 配电箱VRVAP1~4（综合楼) | 台 | 1.名称:配电箱VRVAP1~4（综合楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-1-3 | 配电箱DTAP1~4（综合楼) | 台 | 1.名称:配电箱DTAP1~4（综合楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-1-4 | 配电箱WMAP（综合楼) | 台 | 1.名称:配电箱WMAP（综合楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-1-5 | 配电箱PYAP（综合楼) | 台 | 1.名称:配电箱PYAP（综合楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-1-6 | 配电箱1~4ZMAL（综合楼) | 台 | 1.名称:配电箱1~4ZMAL（综合楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-1-7 | 配电箱1~4ZMAL~末端（综合楼) | 台 | 1.名称:配电箱1~4ZMAL~末端（综合楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-1-8 | 配电箱1~2DLAP（综合楼) | 台 | 1.名称:配电箱1~2DLAP（综合楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-1-9 | 配电箱XFAP（综合楼) | 台 | 1.名称:配电箱XFAP（综合楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-1-10 | 配电箱RDAP（综合楼) | 台 | 1.名称:配电箱RDAP（综合楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-1-11 | 集中应急照明电源箱（综合楼) | 台 | 1.名称:集中应急照明电源箱（综合楼) 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-1-13 | 电缆T接箱（综合楼) | 台 | 1.名称:电缆T接箱（综合楼) 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-2 | 展厅 |  |  |
| 916-1-1-2-1 | 配电箱KTAP（展厅) | 台 | 1.名称:配电箱KTAP（展厅) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-2-2 | 配电箱VRVAP（展厅) | 台 | 1.名称:配电箱VRVAP（展厅) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-2-3 | 配电箱ZMAP（展厅) | 台 | 1.名称:配电箱ZMAL（展厅) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-2-4 | 配电箱XFAP（展厅) | 台 | 1.名称:配电箱XFAP（展厅) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-2-5 | 配电箱RDAP（展厅) | 台 | 1.名称:配电箱RDAP（展厅) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-2-6 | 集中应急照明电源箱（展厅) | 台 | 1.名称:集中应急照明电源箱（展厅) 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-3 | 仪器仓库及应急人员值班室 |  |  |
| 916-1-1-3-1 | 配电箱KTAP（仪器仓库及应急人员值班室) | 台 | 1.名称:配电箱KTAP（仪器仓库及应急人员值班室) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-3-2 | 配电箱CFAP（仪器仓库及应急人员值班室) | 台 | 1.名称:配电箱CFAP（仪器仓库及应急人员值班室) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-3-3 | 配电箱RSAP（仪器仓库及应急人员值班室) | 台 | 1.名称:配电箱RSAP（仪器仓库及应急人员值班室) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-3-4 | 配电箱WMAP（仪器仓库及应急人员值班室) | 台 | 1.名称:配电箱WMAP（仪器仓库及应急人员值班室) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-3-5 | 配电箱1~3ZMAL（仪器仓库及应急人员值班室) | 台 | 1.名称:配电箱1~3ZMAL（仪器仓库及应急人员值班室) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-3-6 | 配电箱1~3ZMAL~末端（仪器仓库及应急人员值班室) | 台 | 1.名称:配电箱1~3ZMAL~末端（仪器仓库及应急人员值班室) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-3-7 | 配电箱XFAP（仪器仓库及应急人员值班室) | 台 | 1.名称:配电箱XFAP（仪器仓库及应急人员值班室) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-3-8 | 配电箱SHSBAP（仪器仓库及应急人员值班室) | 台 | 1.名称:配电箱SHSBAP（仪器仓库及应急人员值班室) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-3-9 | 配电箱RDAP（仪器仓库及应急人员值班室) | 台 | 1.名称:配电箱RDAP（仪器仓库及应急人员值班室) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-3-10 | 配电箱DTAP（仪器仓库及应急人员值班室) | 台 | 1.名称:配电箱DTAP（仪器仓库及应急人员值班室) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-3-11 | 集中应急照明电源箱（仪器仓库及应急人员值班室) | 台 | 1.名称:集中应急照明电源箱（仪器仓库及应急人员值班室) 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-3-12 | 电缆T接箱（仪器仓库及应急人员值班室) | 台 | 1.名称:电缆T接箱（仪器仓库及应急人员值班室) 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-4 | 保安亭、接样室 |  |  |
| 916-1-1-4-1 | 配电箱WMAP（门卫配电箱) | 台 | 1.名称:配电箱WMAP（门卫配电箱) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-4-2 | 配电箱RDAP（门卫配电箱） | 台 | 1.名称:配电箱RDAP（门卫配电箱） 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-4-3 | 配电箱XFAP（门卫配电箱) | 台 | 1.名称:配电箱XFAP（门卫配电箱) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-5 | 5#设备房 |  |  |
| 916-1-1-5-8 | 配电箱DFZMAP（5#设备房) | 台 | 1.名称:配电箱DFZMAP（5#设备房) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-5-9 | 配电箱XFSBAP（5#设备房) | 台 | 1.名称:配电箱XFSBAP（5#设备房) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-5-10 | 集中应急照明电源箱（5#设备房) | 台 | 1.名称:集中应急照明电源箱（5#设备房) 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-5-11 | 插座箱（5#设备房) | 台 | 1.名称:插座箱（5#设备房) 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-6 | 室外工程 |  |  |
| 916-1-1-6-1 | 动力配电箱（室外工程) | 台 | 1.名称:动力配电箱（室外工程) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-1-6-2 | 照明配电箱（室外工程) | 台 | 1.名称:照明配电箱（室外工程) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3 | 服务工区配电箱 |  |  |
| 916-1-3-1 | 朱村服务区-北区服务楼配电箱 |  |  |
| 916-1-3-1-1 | 配电箱NAWZ-FW（北区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱NAWZ-FW（北区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-1-2 | 配电箱1AL-SP1~5（北区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱1AL-SP1~5（北区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-1-3 | 配电箱1Ap-KS（北区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱1Ap-KS（北区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-1-4 | 配电箱1AL-CT（北区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱1AL-CT（北区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-1-5 | 配电箱1AL-SJ（北区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱1AL-SJ（北区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-1-6 | 配电箱1AL-CS1、2AL-CS（北区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱1AL-CS1、2AL-CS（北区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-1-7 | 配电箱1AL-CS2（北区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱1AL-CS2（北区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-1-8 | 配电箱2AL-HY（北区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱2AL-HY（北区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-1-9 | 配电箱2AL-BG1~2（北区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱2AL-BG1~2（北区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-1-10 | 配电箱2AL-CS（北区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱2AL-CS（北区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-1-11 | 配电箱1ALEK（北区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱1ALEK（北区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-1-12 | 配电箱NAPE-XKS（北区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱NAPE-XKS（北区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-1-13 | 配电箱NAT-DXJF（北区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱NAT-DXJF（北区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-1-14 | 配电箱NALG-SY（北区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱NALG-SY（北区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-1-15 | 配电箱1AP-SY（北区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱1AP-SY（北区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-1-16 | 配电箱NALG-FW（北区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱NALG-FW（北区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-1-17 | 配电箱NALEZ-FW（北区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱NALEZ-FW（北区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-1-18 | 配电箱NAP-FWZa（北区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱NAP-FWZa（北区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-1-19 | 配电箱NAP-FWZb（北区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱NAP-FWZb（北区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-1-20 | 配电箱2AL-ZW（北区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱2AL-ZW（北区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-2 | 朱村服务区-南区服务楼配电箱 |  |  |
| 916-1-3-2-1 | 配电箱SAWZ-FW（南区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱SAWZ-FW（南区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-2-2 | 配电箱1AL-SP1~5（南区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱1AL-SP1~5（南区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-2-3 | 配电箱1Ap-KS（南区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱1Ap-KS（南区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-2-4 | 配电箱1AL-CT（南区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱1AL-CT（南区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-2-5 | 配电箱1AL-SJ（南区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱1AL-SJ（南区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-2-6 | 配电箱1AL-CS1、2AL-CS（南区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱1AL-CS1、2AL-CS（南区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-2-7 | 配电箱1AL-CS2（南区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱1AL-CS2（南区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-2-8 | 配电箱2AL-HY（南区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱2AL-HY（南区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-2-9 | 配电箱2AL-BG1~2（南区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱2AL-BG1~2（南区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-2-10 | 配电箱2AL-CS（南区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱2AL-CS（南区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-2-11 | 配电箱1ALEK（南区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱1ALEK（南区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-2-12 | 配电箱SAPE-XKS（南区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱SAPE-XKS（南区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-2-13 | 配电箱SAT-DXJF（南区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱SAT-DXJF（南区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-2-14 | 配电箱SALG-SY（南区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱SALG-SY（南区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-2-15 | 配电箱1AP-SY（南区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱1AP-SY（南区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-2-16 | 配电箱SALG-FW（南区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱SALG-FW（南区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-2-17 | 配电箱SALEZ-FW（南区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱SALEZ-FW（南区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-2-18 | 配电箱SAP-FWZa（南区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱SAP-FWZa（南区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-2-19 | 配电箱SAP-FWZb（南区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱SAP-FWZb（南区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-2-20 | 配电箱2AL-ZW（南区服务楼) | 台 | 1.名称:配电箱2AL-ZW（南区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-3 | 朱村服务区-宿舍楼配电箱 |  |  |
| 916-1-3-3-1 | 配电箱SALZ-SS （宿舍楼) | 台 | 1.名称:配电箱SALZ-SS （宿舍楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-3-2 | 配电箱1AP-CF1~2 （宿舍楼) | 台 | 1.名称:配电箱1AP-CF1~2 （宿舍楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-3-3 | 配电箱2ALZ、3ALZ （宿舍楼) | 台 | 1.名称:配电箱2ALZ 、3ALZ（宿舍楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-3-4 | 配电箱1AL-JWS （宿舍楼) | 台 | 1.名称:配电箱1AL-JWS （宿舍楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-3-5 | 配电箱1AL-CT （宿舍楼) | 台 | 1.名称:配电箱1AL-CT （宿舍楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-3-6 | 配电箱1AL-HDS （宿舍楼) | 台 | 1.名称:配电箱1AL-HDS （宿舍楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-3-7 | 配电箱1AL-S1~6、2AL-S1~10、3AL-S1~10、1AL-S7~9（宿舍楼) | 台 | 1.名称:配电箱1AL-S1~6、2AL-S1~10、3AL-S1~10、1AL-S7~9（宿舍楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-3-8 | 配电箱SAL-SS （宿舍楼) | 台 | 1.名称:配电箱SAL-SS （宿舍楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-3-9 | 配电箱SALEZ-SS （宿舍楼) | 台 | 1.名称:配电箱SALEZ-SS （宿舍楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-3-10 | 配电箱1ALEK （宿舍楼) | 台 | 1.名称:配电箱1ALEK （宿舍楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-3-11 | 配电箱AP-YY （宿舍楼) | 台 | 1.名称:配电箱AP-YY （宿舍楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-4 | 朱村服务区-交警营楼配电箱 |  |  |
| 916-1-3-4-1 | 配电箱SALZ-JJ （交警营房) | 台 | 1.名称:配电箱SALZ-JJ （交警营房) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-4-2 | 配电箱1AP-CF （交警营房) | 台 | 1.名称:配电箱1AP-CF （交警营房) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-4-3 | 配电箱1AL-ZB （交警营房) | 台 | 1.名称:配电箱1AL-ZB （交警营房) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-4-4 | 配电箱1AL-BQ （交警营房) | 台 | 1.名称:配电箱1AL-BQ （交警营房) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-4-5 | 配电箱1AL-CT （交警营房) | 台 | 1.名称:配电箱1AL-CT （交警营房) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-4-6 | 配电箱1AL-TJ （交警营房) | 台 | 1.名称:配电箱1AL-TJ （交警营房) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-4-7 | 配电箱2AL-BQ1~8 （交警营房) | 台 | 1.名称:配电箱2AL-BQ1~8 （交警营房) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-4-8 | 配电箱2ALZ、3ALZ （交警营房) | 台 | 1.名称:配电箱2ALZ、3ALZ （交警营房) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-4-9 | 配电箱SALEZ-JJ （交警营房) | 台 | 1.名称:配电箱SALEZ-JJ （交警营房) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-4-10 | 配电箱1ALEK （交警营房) | 台 | 1.名称:配电箱1ALEK （交警营房) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-5 | 朱村服务区-北区修车库配电箱 |  |  |
| 916-1-3-5-1 | 配电箱SAP-QX（北区修车库) | 台 | 1.名称:配电箱SAP-QX（北区修车库) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-5-2 | 配电箱NALEZ-QX（北区修车库) | 台 | 1.名称:配电箱NALEZ-QX（北区修车库) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-5-3 | 配电箱1ALEK（北区修车库) | 台 | 1.名称:配电箱1ALEK（北区修车库) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-5-4 | 配电箱NALEZa（北区修车库) | 台 | 1.名称:配电箱NALEZa（北区修车库) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-5-5 | 配电箱NALEZb（北区修车库) | 台 | 1.名称:配电箱NALEZb（北区修车库) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-6 | 朱村服务区-南区修车库配电箱 |  |  |
| 916-1-3-6-1 | 配电箱SAP-QX（南区修车库) | 台 | 1.名称:配电箱SAP-QX（南区修车库) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-6-2 | 配电箱SALEZ-QX（南区修车库) | 台 | 1.名称:配电箱SALEZ-QX（南区修车库) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-6-3 | 配电箱1ALEK（南区修车库) | 台 | 1.名称:配电箱1ALEK（南区修车库) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-7 | 朱村服务区-配电房配电箱 |  |  |
| 916-1-3-7-1 | 配电箱NAL-SW（配电房) | 台 | 1.名称:配电箱NAL-SW（配电房) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-7-2 | 配电箱NAP-CD1~5（配电房) | 台 | 1.名称:配电箱NAP-CD1~5（配电房) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-7-3 | 配电箱NAPE-DF（配电房) | 台 | 1.名称:配电箱NAPE-DF（配电房) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-7-4 | 配电箱1ALEK（配电房) | 台 | 1.名称:配电箱1ALEK（配电房) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-8 | 朱村服务区-水电房配电箱 |  |  |
| 916-1-3-8-1 | 配电箱-1APE-XFB（水电房) | 台 | 1.名称:配电箱-1APE-XFB（水电房) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-8-2 | 配电箱SAT-SHB（水电房) | 台 | 1.名称:配电箱SAT-SHB（水电房) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-8-3 | 配电箱SAPE-DF（水电房) | 台 | 1.名称:配电箱SAPE-DF（水电房) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-8-4 | 配电箱1ALEK（水电房) | 台 | 1.名称:配电箱1ALEK（水电房) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-8-5 | 配电箱SAL-SW（水电房) | 台 | 1.名称:配电箱SAL-SW（水电房) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-8-6 | 配电箱SAP-CD1~5（水电房) | 台 | 1.名称:配电箱SAP-CD1~5（水电房) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-1-3-8-7 | 配电箱SAL-GZM（水电房) | 台 | 1.名称:配电箱SAL-GZM（水电房) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-2 | 开关 |  |  |
| 916-2-1 | 单联单控开关 | 个 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 3.内容:含开关（插座）盒 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-2-2 | 双联单控开关 | 个 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.内容:含开关（插座）盒 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-2-3 | 三联单控开关 | 个 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 3.内容:含开关（插座）盒 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-2-4 | 四联单控开关 | 个 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:10A 3.内容:含开关（插座）盒 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-2-5 | 单联双控开关 | 个 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:10A 3.内容:含开关（插座）盒 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-2-6 | 排气扇开关 | 个 | 1.名称:排气扇开关 2.规格:10A 3.内容:含开关（插座）盒 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-2-13 | 红外+声音控制开关 | 个 | 1.名称:红外+声音控制开关 2.规格:10A 3.内容:含开关（插座）盒 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-3 | 插座 |  |  |
| 916-3-1 | 电力插座 |  |  |
| 916-3-1-1 | 单相二三极插座 10A | 个 | 1.名称:单相二三极插座 2.规格:10A 3.内容:含开关（插座）盒 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-3-1-2 | 埋地单相二三极插座 10A | 个 | 1.名称:埋地单相二三极插座 2.规格:10A 3.内容:含开关（插座）盒 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-3-1-3 | 单相三极带开关插座（分体空调） 16A | 个 | 1.名称:单相三极带开关插座（分体空调） 2.规格:16A 3.内容:含开关（插座）盒 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-3-1-4 | 单相二三极插座（卫生间、洗衣机） 10A | 个 | 1.名称:单相二三极插座（卫生间、洗衣机） 2.规格:10A 3.内容:含开关（插座）盒 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-3-1-5 | 排气扇插座 10A | 个 | 1.名称:排气扇插座 2.规格:10A 3.内容:含开关（插座）盒 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-3-1-13 | 空调插座 16A | 个 | 1.名称:空调插座 2.规格:16A 3.内容:含开关（插座）盒 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-3-1-19 | 卫生间防水插座 10A | 个 | 1.名称:卫生间防水插座 2.规格:10A 3.内容:含开关（插座）盒 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-3-1-26 | 二三极插座 10A (防水型) | 个 | 1.名称:二三极插座 (防水型) 2.规格:10A 3.内容:含开关（插座）盒 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-3-1-28 | 带开关二三级插座 10A | 个 | 1.名称:带开关二三级插座 10A 2.规格:10A 3.内容:含开关（插座）盒 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-3-1-29 | 带漏电二三级插座 10A | 个 | 1.名称:带漏电二三级插座 10A 2.规格:10A 3.内容:含开关（插座）盒 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-3-1-30 | 单相二三极插座（热水器） 10A | 个 | 1.名称:单相二三极插座（热水器） 2.规格:10A 3.内容:含开关（插座）盒 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-3-1-31 | 暗装二三级插座(防爆型) 10A | 个 | 1.名称:暗装二三级插座(防爆型) 2.规格:10A 3.内容:含开关（插座）盒 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-3-2 | 信息插座 |  |  |
| 916-3-2-1 | 网络插座 | 个 | 1.名称:网络插座 2.内容:含网络插座底盒 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-3-2-2 | 电话插座 | 个 | 1.名称:电话插座 2.内容:含信息插座底盒 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-3-2-3 | 电视插座 | 个 | 1.名称:电视插座 2.内容:含电视插座底盒 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4 | 电缆（线） |  |  |
| 916-4-1 | 电力电缆 |  |  |
| 916-4-1-2 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*4 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-5 | 电力电缆 WDZC-YJY-B1-4*2.5 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJY-B1-4*2.5 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-6 | 电力电缆 WDZBN-YJY-B1-4*2.5 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-B1-4*2.5 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-7 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1-5*2.5 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1-5*2.5 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-8 | 电力电缆 WDZBN-YJY-B1-5*6 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-B1-5*6 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-9 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1-5*10 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1-5*10 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-10 | 电力电缆 ZB-YJY-B1-5*16 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZB-YJY-B1-5*16 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-11 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1-5*16 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1-5*16 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-12 | 电力电缆 WDZBN-YJY-B1-5*16 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-B1-5*16 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-13 | 电力电缆 WDZC-YJY-B1-5*16 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZC-YJY-B1-5*16 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-14 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1-3*25+2*16 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1-3*25+2*16 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-15 | 电力电缆 ZB-YJY-B1-4*25+1*16 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZB-YJY-B1-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-16 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1-4*35+1*16 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-17 | 电力电缆 ZB-YJY-B1-4*50+1*25 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZB-YJY-B1-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-18 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1-4*50+1*25 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-19 | 电力电缆 ZB-YJY-B1-4*150+1*70 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZB-YJY-B1-4*150+1*70 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-20 | 电力电缆 ZB-YJY-B1-4*240+1*120 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:DZB-YJY-B1-4*240+1*120 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-21 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1-4*240+1*120 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-B1-4*240+1*120 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-22 | 矿物绝缘电缆 WDZBNW-BTLY-B1-4*2.5 | m | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:WDZBNW-BTLY-B1-4*2.5 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-23 | 矿物绝缘电缆 BTLY-5*16 | m | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BTLY-5*16 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-24 | 矿物绝缘电缆 WDZBNS-BTLY-B1-5*16 | m | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:WDZBNS-BTLY-B1-5*16 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-25 | 矿物绝缘电缆 WDZBNW-BTLY-B1-3*95+2*50 | m | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:WDZBNW-BTLY-B1-3*95+2*50 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-26 | 矿物绝缘电缆 WDZBNS-BTLY-B1-4*120+1*70 | m | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:WDZBNS-BTLY-B1-4*120+1*70 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-33 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*95+1*50 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-34 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-35 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*16 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-37 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*10 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-38 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*6 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-43 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-44 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-45 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-48 | 电力电缆 YJY-1*6 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJY-1*6 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-49 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*25 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*25 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-50 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*240+1*120 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*240+1*120 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-51 | 电力电缆 WDZN-YJY-5*6 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-52 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*300+1*150 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*300+1*150 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-53 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*25 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*25 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-54 | 电力电缆 WDZ-YJY-3*4 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*4 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-55 | 电力电缆 ZR-YJV-5*2.5 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5*2.5 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-56 | 电力电缆 ZR-YJV-3*2.5 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-3*2.5 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-57 | 电力电缆 WDZN-YJY-5*10 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-58 | 电力电缆 ZR-YJV-5*4 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-59 | 电力电缆 WDZN-YJY-3*2.5 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*2.5 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-60 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*4 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*4 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-61 | 电力电缆 NH-YJV-3*4 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-3*4 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-62 | 电力电缆 WDZN-YJY-4*240+1*120 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*240+1*120 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-63 | 电力电缆 WDZN-YJY-4*50 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*50 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-64 | 电力电缆 WDZN-YJY-4*25 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*25 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-65 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*185+1*95 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-66 | 电力电缆 ZR-YJV-3*10 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-3*10 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-1-67 | 电力电缆 YJV-3*6 | m | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*6 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-2 | 控制电缆 |  |  |
| 916-4-2-1 | 控制电缆 WDZB-KVVP-B1-2*2.5 | m | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB-KVVP-B1-2*2.5 3.材质:铜芯 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3 | 电线 |  |  |
| 916-4-3-1 | 电气配线 WDZCN-BYJ-B1-1.5 | m | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZCN-BYJ-B1-1.5 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-3 | 电气配线 ZR-BV-2.5 | m | 1.名称:电气配线 2.规格:ZR-BV-2.5 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-4 | 电气配线 ZR-BV-4 | m | 1.名称:电气配线 2.规格:ZR-BV-4 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-5 | 电气配线 WDZC-BYJ-B1-2.5 | m | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZC-BYJ-B1-2.5 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-6 | 电气配线 WDZCN-BYJ-B1-2.5 | m | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZCN-BYJ-B1-2.5 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-22 | 电气配线 WDZC-BYJ-4 | m | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZC-BYJ-4 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-23 | 电气配线 WDZN-BYJ-4 | m | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-BYJ-4 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-24 | 电气配线 WDZN-BYJP-1.5 | m | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-BYJP-1.5 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-26 | 电气配线 WDZ-BYJ-1.5 | m | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ-1.5 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-27 | 阻燃铜芯聚氯乙烯护套软电线 ZR-RVV-2*2.5 | m | 1.名称:阻燃铜芯聚氯乙烯护套软电线 2.规格:ZR-RVV-2*2.5 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-29 | 线槽穿线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 1.名称:线槽穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.配线部位:线槽穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-30 | 线槽穿线 WDZN-BYJ-1.5 | m | 1.名称:线槽穿线 2.规格:WDZN-BYJ-1.5 3.配线部位:线槽穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-31 | 电气配线 WDZB-BV-2.5 | m | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BV-2.5 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-32 | 电气配线 WDZCN-BYJ(F)-B1-1.5 | m | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZCN-BYJ(F)-B1-1.5 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-33 | 电气配线 WDZB-BYJ-B1-1.5 | m | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJ-B1-1.5 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-34 | 电气配线 WDZB-BYJ-B1-2.5 | m | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJ-B1-2.5 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-35 | 电气配线 WDZB-BYJ-B1-4 | m | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJ-B1-4 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-36 | 电气配线 WDZB-BYJ-B1-6 | m | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJ-B1-6 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-37 | 电气配线 WDZB-BYJ-B1-16 | m | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJ-B1-16 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-38 | 电气配线 WDZB-BYJ-B1-25 | m | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJ-B1-25 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-39 | 电气配线 WDZB-BYJ-B1-50 | m | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJ-B1-50 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-40 | 电气配线 WDZBN-BYJ-B1-2.5 | m | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZBN-BYJ-B1-2.5 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-41 | 电气配线 WDZCN-BYJ-B1-2.5 | m | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZCN-BYJ-B1-2.5 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-42 | 电气配线 WDZBN-BYJ-B1-6 | m | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZBN-BYJ-B1-6 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-43 | 电气配线 WDZB-BYJ-B1-10 | m | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZB-BYJ-B1-10 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-44 | 电气配线 WDZBN-BYJ-B1-10 | m | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZBN-BYJ-B1-10 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-45 | 电气配线 WDZC-BYJ-B1-2.5 | m | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZC-BYJ-B1-2.5 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-46 | 电气配线 WDZC-BYJ-B1-4 | m | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZC-BYJ-B1-4 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-47 | 电气配线 WDZBN-BYJ-B1-1.5 | m | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZBN-BYJ-B1-1.5 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-3-48 | 电气配线 WDZC-BYJ-B1-10 | m | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZC-BYJ-B1-10 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-4 | 弱电线缆 |  |  |
| 916-4-4-1 | 网络线 UTP6 | m | 1.名称:网络线 2.规格:UTP6 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-4-2 | 2芯单模光纤 | m | 1.名称:单模光纤 2.规格:2芯 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-4-3 | 2芯多模光纤 | m | 1.名称:多模光纤 2.规格:2芯 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-4-4 | 弱电线缆 WDZCN-RYS-B1-2*1.5 | m | 1.名称:弱电线缆 2.规格:WDZCN-RYS-B1-2*1.5 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-4-5 | 弱电线缆 WDZCN-RYS-B1-2*2.5 | m | 1.名称:弱电线缆 2.规格:WDZCN-RYS-B1-2*2.5 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-4-6 | 弱电线缆 WDZCN-RYSP-B1-2*1.5 | m | 1.名称:弱电线缆 2.规格:WDZCN-RYSP-B1-2*1.5 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-4-7 | 4芯单模光纤 | m | 1.名称:单模光纤 2.规格:4芯 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-4-8 | 弱电线缆 WDZBN-RYS-B1-2*2.5 | m | 1.名称:弱电线缆 2.规格:WDZBN-RYS-B1-2*2.5 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-4-9 | 弱电线缆 RVV4*1.0 | m | 1.名称:弱电线缆 2.规格:RVV4*1.0 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-4-10 | 弱电线缆 RVVP6*1.0 | m | 1.名称:弱电线缆 2.规格:RVVP6*1.0 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-4-11 | 弱电线缆 WDZCN-RYSP-B1-3*2.5 | m | 1.名称:弱电线缆 2.规格:WDZCN-RYSP-B1-3*2.5 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-4-12 | 弱电线缆 WDZCN-RYS-4*1.5 | m | 1.名称:弱电线缆 2.规格:WDZCN-RYS-4*1.5 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-4-14 | 弱电线缆 WDZB-RVV-3*4.0 | m | 1.名称:弱电线缆 2.规格:WDZB-RVV-3*4.0 3.配线部位:管内穿线 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-4-20 | 六类网线 | m | 1.名称:六类网线 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-5 | 电力电缆头 |  |  |
| 916-4-5-1 | 电力电缆头（电缆截面16mm2以内） | 个 | 1.名称:电力电缆头 2.型号：电缆截面16mm2以内 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-5-2 | 电力电缆头（电缆截面35mm2以内） | 个 | 1.名称:电力电缆头 2.型号：电缆截面35mm2以内 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-5-3 | 电力电缆头（电缆截面70mm2以内） | 个 | 1.名称:电力电缆头 2.型号：电缆截面70mm2以内 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-5-4 | 电力电缆头（电缆截面120mm2以内） | 个 | 1.名称:电力电缆头 2.型号：电缆截面120mm2以内 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-5-5 | 电力电缆头（电缆截面185mm2以内） | 个 | 1.名称:电力电缆头 2.型号：电缆截面185mm2以内 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-5-6 | 电力电缆头（电缆截面240mm2以内） | 个 | 1.名称:电力电缆头 2.型号：电缆截面240mm2以内 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-5-7 | 10kv电缆头3*240 | 个 | 1.名称:10kv电缆头3*240 2.型号：电缆截面240mm2以内 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-5-8 | 矿物电缆头（电缆截面16mm2以内） | 个 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号：电缆截面16mm2以内 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-4-5-9 | 矿物电缆头（电缆截面120mm2以内） | 个 | 1.名称:矿物电缆头 2.型号：电缆截面120mm2以内 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-5 | 线槽 |  |  |
| 916-5-1 | 金属线槽 |  |  |
| 916-5-1-2 | 金属线槽100*50mm | m | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*50mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-5-1-3 | 金属线槽100*75mm | m | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*75mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-5-1-4 | 金属线槽100*100mm | m | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*100mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-5-1-5 | 金属线槽150*100mm | m | 1.名称:金属线槽 2.规格:150*100mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-5-1-6 | 金属线槽200*100mm | m | 1.名称:金属线槽 2.规格:200*100mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-5-1-9 | 金属线槽300*100mm | m | 1.名称:金属线槽 2.规格:300*100mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-5-1-12 | 金属线槽400*200mm | m | 1.名称:金属线槽 2.规格:400*200mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7 | 电气配管（保护管） |  |  |
| 916-7-2 | 室内PVC电线管 |  |  |
| 916-7-2-2 | 电气配管PC20 | m | 1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:综合考虑 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-3 | 室内镀锌钢管 |  |  |
| 916-7-3-2 | 电气配管SC20 | m | 1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-3-3 | 电气配管SC25 | m | 1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:综合考虑 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-3-4 | 电气配管SC32 | m | 1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:综合考虑 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-3-5 | 电气配管SC40 | m | 1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式:综合考虑 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-3-6 | 电气配管SC50 | m | 1.名称:电气配管 2.规格:SC50 3.配置形式:综合考虑 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-3-7 | 电气配管SC65 | m | 1.名称:电气配管 2.规格:SC65 3.配置形式:综合考虑 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-3-8 | 电气配管SC80 | m | 1.名称:电气配管 2.规格:SC80 3.配置形式:综合考虑 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-3-10 | 电气配管SC100 | m | 1.名称:电气配管 2.规格:SC100 3.配置形式:综合考虑 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-3-11 | 电气配管SC160 | m | 1.名称:电气配管 2.规格:SC160 3.配置形式:综合考虑 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-5 | 室外PVC电线管（含挖填运方） |  |  |
| 916-7-5-2 | 电缆保护管PC50（含挖运土方） | m | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:PC50 3.敷设方式:暗敷 4.内容：含挖沟槽土方、垫层、及回填、外运等（含工作面及放坡） 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-5-5 | 电缆保护管PC125（含挖运土方） | m | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:PC125 3.敷设方式:暗敷 4.内容：含挖沟槽土方、垫层、及回填、外运等（含工作面及放坡） 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-6 | 室外镀锌钢管（含挖填运方） |  |  |
| 916-7-6-1 | 电缆保护管 SC20（含挖运土方） | m | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC20 3.敷设方式:暗敷 4.内容：含挖沟槽土方、垫层、及回填、外运等（含工作面及放坡） 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-6-2 | 电缆保护管 SC32（含挖运土方） | m | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC32 3.敷设方式:暗敷 4.内容：含挖沟槽土方、垫层、及回填、外运等（含工作面及放坡） 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-6-4 | 电缆保护管 SC50（含挖运土方） | m | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC50 3.敷设方式:暗敷 4.内容：含挖沟槽土方、垫层、及回填、外运等（含工作面及放坡） 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-6-5 | 电缆保护管 SC75（含挖运土方） | m | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC75 3.敷设方式:暗敷 4.内容：含挖沟槽土方、垫层、及回填、外运等（含工作面及放坡） 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-6-6 | 电缆保护管 SC100（含挖运土方） | m | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC100 3.敷设方式:暗敷 4.内容：含挖沟槽土方、垫层、及回填、外运等（含工作面及放坡） 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-6-7 | 电缆保护管 SC125（含挖运土方） | m | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC125 3.敷设方式:暗敷 4.内容：含挖沟槽土方、垫层、及回填、外运等（含工作面及放坡） 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-7 | 室外HDPE管（含挖填运方） |  |  |
| 916-7-7-1 | 电缆保护管 HDPE DN32（含挖运土方） | m | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:HDPE DN32 3.敷设方式:暗敷 4.内容：含挖沟槽土方、垫层、及回填、外运等（含工作面及放坡） 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-7-3 | 电缆保护管 HDPE DN40（含挖运土方） | m | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:HDPE DN40 3.敷设方式:暗敷 4.内容：含挖沟槽土方、垫层、及回填、外运等（含工作面及放坡） 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-7-4 | 电缆保护管 HDPE DN50（含挖运土方） | m | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:HDPE DN50 3.敷设方式:暗敷 4.内容：含挖沟槽土方、垫层、及回填、外运等（含工作面及放坡） 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-7-7 | 电缆保护管 HDPE DN150（含挖运土方） | m | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:HDPE DN150 3.敷设方式:暗敷 4.内容：含挖沟槽土方、垫层、及回填、外运等（含工作面及放坡） 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-7-9 | 电缆保护管 HDPE DN25（含挖运土方） | m | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:HDPE DN25 3.敷设方式:暗敷 4.内容：含挖沟槽土方、垫层、及回填、外运等（含工作面及放坡） 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-7-10 | 电缆保护管 HDPE DN80（含挖运土方） | m | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:HDPE DN80 3.敷设方式:暗敷 4.内容：含挖沟槽土方、垫层、及回填、外运等（含工作面及放坡） 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-7-11 | 电缆保护管砼包封处理 HDPE DN25（含挖运土方） | m | 1.名称:电缆保护管砼包封处理 2.材质、规格:HDPE DN25 3.敷设方式:暗敷 4.内容：含挖沟槽土方、垫层、混凝土包封、及回填、外运等（含工作面及放坡） 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-7-12 | 电缆保护管砼包封处理 HDPE DN32（含挖运土方） | m | 1.名称:电缆保护管砼包封处理 2.材质、规格:HDPE DN32 3.敷设方式:暗敷 4.内容：含挖沟槽土方、垫层、混凝土包封、及回填、外运等（含工作面及放坡） 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-7-13 | 电缆保护管砼包封处理 HDPE DN40（含挖运土方） | m | 1.名称:电缆保护管砼包封处理 2.材质、规格:HDPE DN40 4.内容：含挖沟槽土方、垫层、混凝土包封、及回填、外运等（含工作面及放坡） 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-7-14 | 电缆保护管砼包封处理 HDPE DN50（含挖运土方） | m | 1.名称:电缆保护管砼包封处理 2.材质、规格:HDPE DN50 3.敷设方式:暗敷 4.内容：含挖沟槽土方、垫层、混凝土包封、及回填、外运等（含工作面及放坡） 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-7-15 | 电缆保护管砼包封处理 HDPE DN80（含挖运土方） | m | 1.名称:电缆保护管砼包封处理 2.材质、规格:HDPE DN80 4.内容：含挖沟槽土方、垫层、混凝土包封、及回填、外运等（含工作面及放坡） 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-7-16 | 电缆保护管砼包封处理 HDPE DN160（含挖运土方） | m | 1.名称:电缆保护管砼包封处理 2.材质、规格:HDPE DN160 4.内容：含挖沟槽土方、垫层、混凝土包封、及回填、外运等（含工作面及放坡） 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-8 | JDG镀锌电线管 |  |  |
| 916-7-8-1 | 电气配管 JDG20 | m | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-8-2 | 电气配管 JDG25 | m | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-7-8-4 | 电气配管 JDG40 | m | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:综合考虑 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8 | 灯具 |  |  |
| 916-8-1 | 吸顶灯 |  |  |
| 916-8-1-1 | 吸顶灯 6W | 套 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:6W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8-1-2 | 雷达微波人体感应吸顶灯 11W | 套 | 1.名称:雷达微波人体感应吸顶灯 2.规格:11W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8-1-3 | 雷达微波人体感应吸顶灯 12W | 套 | 1.名称:雷达微波人体感应吸顶灯 2.规格:12W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8-1-5 | 防水型吸顶灯 5W | 套 | 1.名称:防水型吸顶灯 2.规格:5W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8-1-10 | 吸顶灯 12W | 套 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:12W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8-1-12 | 摇头电风扇 | 台 | 1.名称:摇头电风扇 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考 |
| 916-8-2 | 荧光灯 |  |  |
| 916-8-2-1 | 双管LED灯 2X12W | 套 | 1.名称:双管LED灯 2.规格:2X12W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8-2-2 | 单管LED灯 12W | 套 | 1.名称:单管LED灯 2.规格:1X12W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8-2-3 | 单管LED灯 1X18W | 套 | 1.名称:单管LED灯 2.规格:1X18W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8-2-4 | 单管LED灯 1X15W | 套 | 1.名称:单管LED灯 2.规格:1X15W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8-2-5 | 双管LED灯 2X18W | 套 | 1.名称:双管LED灯 2.规格:2X11W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8-2-6 | 防水防尘单管LED灯 1X18W | 套 | 1.名称:防水防尘单管LED灯 2.规格:1X18W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8-2-7 | 双管LED灯 2X11W | 套 | 1.名称:双管LED灯 2.规格:2X11W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8-2-8 | 防水防尘单管LED灯 1X22W | 套 | 1.名称:防水防尘单管LED灯 2.规格:1X22W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8-3 | 筒灯 |  |  |
| 916-8-3-1 | 嵌入式筒灯 6W | 套 | 1.名称:圆形筒灯 2.规格:6W 3.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8-3-2 | 嵌入式筒灯 12W | 套 | 1.名称:圆形筒灯 2.规格:12W 3.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8-6 | 格栅灯盘 |  |  |
| 916-8-6-5 | 300*300灯盘 | 套 | 1.名称:300*300灯盘 2.规格: 3.安装形式：吸顶安装 4.含接线、试亮 5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6.其他:满足规范及设计要求 |
| 916-8-6-6 | 600*1200灯盘 | 套 | 1.名称:600*1200灯盘 2.规格: 3.安装形式：吸顶安装 4.含接线、试亮 5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6.其他:满足规范及设计要求 |
| 916-8-6-8 | 600*600灯盘 | 套 | 1.名称:600*600灯盘 2.规格: 3.安装形式：吸顶安装 4.含接线、试亮 5.预留孔洞、打孔洞及混凝土砂浆补孔洞 6.其他:满足规范及设计要求 |
| 916-8-7 | 防爆灯 |  |  |
| 916-8-7-3 | 防爆吸顶灯 18W | 套 | 1.名称:防爆吸顶灯 2.规格:18W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8-8 | 应急、疏散、出口指示灯 |  |  |
| 916-8-8-1 | 安全出口指示灯 5W | 套 | 1.名称:安全出口指示灯 2.规格:5W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考 |
| 916-8-8-3 | 消防应急灯 2*3W | 套 | 1.名称:消防应急灯 2.规格:2*3W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考 |
| 916-8-8-5 | 安全出口标志灯 1W | 套 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:1W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考 |
| 916-8-8-6 | 疏散出口标志灯 1W | 套 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考 |
| 916-8-8-7 | 疏散指示标志灯 1W | 套 | 1.名称:疏散指示标志灯 2.规格:1W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考 |
| 916-8-8-8 | 楼层标志灯 1W | 套 | 1.名称:楼层标志灯 2.规格:1W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考 |
| 916-8-8-9 | 单面多信息复合指示灯 1W | 套 | 1.名称:单面多信息复合指示灯 2.规格:1W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考 |
| 916-8-8-10 | 双面多信息复合指示灯 1W | 套 | 1.名称:双面多信息复合指示灯 2.规格:1W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考 |
| 916-8-8-11 | 应急照明灯 6W | 套 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:6W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考 |
| 916-8-8-12 | 应急照明灯 10W | 套 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:10W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考 |
| 916-8-8-15 | 疏散出口标志灯 5W | 套 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:5W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考 |
| 916-8-10 | 路灯 |  |  |
| 916-8-10-3 | 庭院灯（LED光源,30W,配套灯杆,H=3m） | 套 | 1.名称:庭院灯 2.规格:LED光源,30W 3.灯杆材质、规格:杆高3米 4.灯架形式及臂长 5.基础形式、砂浆配合比:详见图纸及规范要求 6.接地 7.内容：含挖土方开挖回填外运等（含工作面及放坡） 8.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8-10-4 | 单挑臂路灯 （LED光源,60W,安装高度8m） | 套 | 1.名称:单挑臂路灯 2.规格:LED光源,60W 3.灯架形式及臂长：安装高度8m 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8-10-5 | 庭院灯（含基础）LED光源50W,H=3.5m | 套 | 1.名称:庭院灯（含基础） 2.规格:LED光源,50W 3.灯杆材质、规格:杆高3.5米 4.灯架形式及臂长 5.基础形式、砂浆配合比:详见图纸及规范要求 6.接地 7.内容：含挖土方开挖回填外运等（含工作面及放坡） 8.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8-11 | 球场灯 |  |  |
| 916-8-11-1 | 双头球场灯（LED光源,2*240W,配套灯杆,H=10m） | 套 | 1.名称:篮球场灯 2.规格:LED光源,2*240W 3.灯杆材质、规格:杆高10m 4.基础形式、砂浆配合比:详见设计图纸 5.内容：含挖土方开挖回填外运（含工作面及放坡）、本体安装及接地等 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8-11-2 | 四头球场灯（LED光源,4*240W,配套灯杆,H=10m） | 套 | 1.名称:四头球场灯 2.规格:LED光源,4*240W 3.灯杆材质、规格:杆高10m 4.基础形式、砂浆配合比:详见设计图纸 5.内容：含挖土方开挖回填外运（含工作面及放坡）、本体安装及接地等 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8-13 | 高杆灯 |  |  |
| 916-8-13-1 | 高标灯（含基础） 3x400W,配套灯杆,H=8m | 套 | 1.名称:高标灯（含基础） 2.规格:3x400W,配套灯杆,H=8m 3.灯杆材质、规格:杆高8m 4.基础形式、砂浆配合比:详见设计图纸 5.内容：含挖土方开挖回填外运（含工作面及放坡）、本体安装及接地等 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8-13-2 | 高标灯（含基础） 5x400W,配套灯杆,H=15m | 套 | 1.名称:高标灯（含基础） 2.规格:5x400W,配套灯杆,H=15m 3.灯杆材质、规格:杆高15m 4.基础形式、砂浆配合比:详见设计图纸 5.内容：含挖土方开挖回填外运（含工作面及放坡）、本体安装及接地等 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8-15 | 其他灯 |  |  |
| 916-8-15-1 | 双头下照筒灯 20W | 套 | 1.名称:双头下照筒灯 2.型号:20W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8-15-2 | 单头下照筒灯 9W | 套 | 1.名称:单头下照筒灯 2.型号:9W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8-15-3 | 1500mm长吊灯 36w | 套 | 1.名称:1500mm长吊灯 2.型号:36w 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8-15-4 | 厕位状态灯 | 套 | 1.名称:厕位状态灯 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考 |
| 916-8-15-5 | 装饰灯带 10W/米 | m | 1.名称:装饰灯带 2.型号:10W/米 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-8-15-6 | 电井壁灯 | 套 | 1.名称:电井壁灯 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考 |
| 916-8-15-7 | 放气指示灯 | 套 | 1.名称:放气指示灯 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考 |
| 916-8-15-8 | 室外防水防尘壁装LED灯 18W | 套 | 1.名称:室外防水防尘壁装LED灯 2.型号:18W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9 | 风机及风扇 |  |  |
| 916-9-1 | 排气扇 |  |  |
| 916-9-1-1 | 天花式排气扇 TP1.2 风量=120CMH | 台 | 1.名称:天花式排气扇 TP1.2 2.规格:风量=120CMH 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-1-2 | 天花式排气扇 TP3.0 风量=300CMH | 台 | 1.名称:天花式排气扇 TP3.0 2.规格:风量=300CMH 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-1-4 | 天花式排气扇 风量=500CMH | 台 | 1.名称:天花式排气扇 2.规格:风量=500CMH 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-1-5 | 窗式排气扇 风量=150CMH | 台 | 1.名称:窗式排气扇 2.规格:风量=150CMH 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-1-6 | 窗式排气扇 风量=600CMH | 台 | 1.名称:窗式排气扇 2.规格:风量=600CMH 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-1-7 | 壁式排气扇 WF-15 风量=150CMH | 台 | 1.名称:壁式排气扇 WF-15 2.规格:风量=150CMH 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-1-8 | 壁式排气扇 WF-20 风量=200CMH | 台 | 1.名称:壁式排气扇 WF-20 2.规格:风量=200CMH 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-1-9 | 壁式排气扇 WF-80 风量=800CMH | 台 | 1.名称:壁式排气扇 WF-80 2.规格:风量=800CMH 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-1-10 | 壁式排气扇 WF-30 风量=300CMH | 台 | 1.名称:壁式排气扇 WF-30 2.规格:风量=300CMH 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-1-11 | 天花排气扇 CF-30 风量=300CMH | 台 | 1.名称:天花排气扇 CF-30 2.规格:风量=300CMH 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-1-12 | 壁式排气扇 WF-10 风量=100CMH | 台 | 1.名称:壁式排气扇 WF-10 2.规格:风量=100CMH 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-1-13 | 壁式排气扇 WF-20 风量=200CMH | 台 | 1.名称:壁式排气扇 WF-20 2.规格:风量=200CMH 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-1-14 | 壁式排气扇 WF-40 风量=400CMH | 台 | 1.名称:壁式排气扇 WF-40 2.规格:风量=400CMH 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-1-15 | 壁式排气扇 WF-30 风量=300CMH | 台 | 1.名称:壁式排气扇 WF-30 2.规格:风量=300CMH 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-2 | 吊扇 |  |  |
| 916-9-2-1 | 吊扇 | 台 | 1.名称:吊扇 2.规格:功率=70W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-3 | 轴流通风机 |  |  |
| 916-9-3-1 | 消防排烟风机 风量36000m3/h | 台 | 1.名称:消防排烟风机 2.规格:风量:36000m3/h，功率:11kW,380V 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-3-2 | 方形壁式轴流风机 风量:2000CMH | 台 | 1.名称:方形壁式轴流风机 2.规格:风量:2000CMH，功率:200W,220V 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-3-3 | 方形壁式轴流风机 风量:2500CMH | 台 | 1.名称:方形壁式轴流风机 2.规格:风量:2500CMH，功率:200W,220V 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-3-8 | 厨房事故通风防爆风机 风量=8800CMH | 台 | 1.名称:厨房事故通风防爆风机 2.规格:风量=8800CMH，N=2.2KW 4.减震处理 5.风管软接头 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-3-9 | 防爆轴流风机 风量:1800m3/h | 台 | 1.名称:防爆轴流风机 2.规格:风量:1800m3/h，功率:0.4kW 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-3-10 | 防爆轴流风机 风量:800m3/h | 台 | 1.名称:防爆轴流风机 2.规格:风量:800m3/h，功率:0.15kW 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-3-11 | 箱式管道离心静音风机 风量:2500CMH | 台 | 1.名称:箱式管道离心静音风机 2.规格:风量:2500CMH，功率:550W,380V 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-3-12 | 油烟净化器 风量=20000m3/h | 台 | 1.名称:油烟净化器 2.规格:风量=20000m3/h，N=4KW/380V/50Hz 3.减震处理 4.风管软接头 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-3-13 | 专用排油烟风机 风量=20000m3/h | 台 | 1.名称:专用排油烟风机 2.规格:风量=20000m3/h，全压：≥650Pa，N=18.5KW 3.减震处理 4.风管软接头 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-3-14 | 管道式轴流风机 EAF/EAF(SG)-1-1 风量:1500m3/h | 台 | 1.名称:管道式轴流风机 EAF/EAF(SG)-1-1 2.规格:风量:1500m3/h，功率:0.55kW,380V 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-3-15 | 轴流风机 EAF-2-1 风量:1500m3/h | 台 | 1.名称:轴流风机 EAF-2-1 2.规格:风量:1500m3/h，功率:0.55kW,200V 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-3-16 | 轴流风机 EAF-1-1~4 风量:1000m3/h | 台 | 1.名称:轴流风机 EAF-1-1~4 2.规格:风量:1000m3/h，功率:0.55kW,200V 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-3-17 | 轴流风机 EAF-1-5 风量：5000m3/h | 台 | 1.名称:轴流风机 轴流风机 EAF-1-5 2.规格:风量：5000m3/h 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-3-18 | 轴流风机 EAF/EAF(QT)-1-1 风量:2000m3/h | 台 | 1.名称:轴流风机 EAF/EAF(QT)-1-1 2.规格:风量:2000m3/h，功率:0.55kW,220V 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-3-19 | 轴流风机 EAF/EAF(QT)-1-2 风量:2000m3/h | 台 | 1.名称:轴流风机 EAF/EAF(QT)-1-2 2.规格:风量:2000m3/h，功率:0.55kW,220V 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-3-20 | 轴流风机 EAF/EAF(QT)-1-3 风量:12000m3/h | 台 | 1.名称:轴流风机 EAF/EAF(QT)-1-3 2.规格:风量:12000m3/h，功率:3kW,380V 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-3-21 | 轴流风机 EAF/EAF(QT)-1-4 风量:2000m3/h | 台 | 1.名称:轴流风机 EAF/EAF(QT)-1-4 2.规格:风量:2000m3/h，功率:0.55kW,220V 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-3-22 | 管道式轴流风机 EAF/EAF(SG)-1-1 风量:300m3/h | 台 | 1.名称:管道式轴流风机 EAF/EAF(SG)-1-1 2.规格:风量:300m3/h，功率:0.55kW,380V 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-3-23 | 轴流风机 EAF/EAF(SG)-1-2 风量:2000m3/h | 台 | 1.名称:轴流风机 EAF/EAF(SG)-1-2 2.规格:风量:2000m3/h，功率:0.55kW,200V 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-3-24 | 轴流风EAF/EAF(QT)-1-3/4 风量:4000m3/h | 台 | 1.名称:轴流风机 EAF/EAF(QT)-1-3/4 2.规格:风量:4000m3/h，功率:1.1kW,380V 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-3-25 | 轴流风机 EAF-1-1 风量:1500m3/h | 台 | 1.名称:轴流风机 EAF-1-1 2.规格:风量:1500m3/h，功率:0.55kW,200V 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-3-26 | 轴流风机 EAF-1-2 风量:1500m3/h | 台 | 1.名称:轴流风机 EAF-1-2 2.规格:风量:1500m3/h，功率:0.55kW,200V 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-4 | 离心式通风机 |  |  |
| 916-9-4-1 | 玻璃钢离心风机 风量=6600~12000CMH | 台 | 1.名称:玻璃钢离心风机 2.规格:风量=6600~12000CMH，H余=1200~710Pa，N=4KW 3.减震处理 4.风管软接头 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-4-2 | 除尘风机 风量=18000CMH | 台 | 1.名称:除尘风机 2.规格:风量=18000CMH，余压：2200Pa，N=37KW 3.减震处理 4.风管软接头 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-4-3 | 活性碳吸附箱 | 台 | 1.名称:活性碳吸附箱 2.规格:处理风量=12000CMH，CTC吸附值100%~140% 4.减震处理 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-4-4 | 布袋除尘器 | 台 | 1.名称:布袋除尘器 2.规格:处理风量=18000CMH，阻力＜1500Pa，净化效率90~99% 3.减震处理 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-4-5 | 喷淋塔 | 台 | 1.名称:喷淋塔 2.规格:处理风量:12000CMH 弱酸性气体和吸收液NaOH碱液,净化效率90~99.9% 3.减震处理 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-4-6 | 箱式管道离心静音风机 风量:2000CMH | 台 | 1.名称:箱式管道离心静音风机 2.规格:风量:2000CMH，功率:550W,380V 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-4-7 | 离心式静音风机 EAF-1-1、3-风量10000m3/h | 台 | 1.名称:离心式静音风机 2.型号:EAF-1-1、3-风量10000m³/h 3.规格:风量10000m³/h；风压(PA)800；电机功率(KW）3，含配套控制箱 4.减震处理 5.风管软接头 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-4-8 | 离心式静音风机 EAF-1-2 风量12000m3/h | 台 | 1.名称:离心式静音风机 2.型号:EAF-1-2 风量12000m³/h 3.规格:风量12000m³/h；风压(PA)850；电机功率(KW）3.5，含配套控制箱 4.减震处理 5.风管软接头 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-4-9 | 离心式排油烟风机 EAF-RF-01 风量=7000m3/h | 台 | 1.名称:离心式排油烟风机 2.型号:EAF-RF-01 3.规格:风量=7000m³/h，H余=300Pa，N=2.5KW，含配套控制箱 4.减震处理 5.风管软接头 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-4-10 | 离心式静音风机 EAF/EAF(SG)-RF-1 风量=1500m3/h | 台 | 1.名称:离心式静音风机 2.型号:EAF/EAF(SG)-1-1 3.规格:风量=1500m³/h，H余=200Pa，N=0.55KW，含配套控制箱 4.减震处理 5.风管软接头 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-4-11 | 油烟净化器YYJH-RF-01 风量=3600m3/h | 台 | 1.名称:油烟净化器 2.规格:风量=3600m³/h，N=1.00KW/380V/50Hz，含配套控制箱 3.减震处理 4.风管软接头 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-4-12 | 活性炭过滤装置 | 台 | 1.名称:活性炭过滤装置 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-4-13 | 离心式排油烟风机 EAF-RF-01 风量=3600m3/h | 台 | 1.名称:离心式排油烟风机 2.型号:EAF-RF-01 3.规格:风量=3600m³/h，H余=300Pa，N=1.00KW，含配套控制箱 4.减震处理 5.风管软接头 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-4-14 | 粗效过滤器 | 台 | 1.名称:粗效过滤器 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-4-15 | 油烟净化器YYJH-RF-01 风量=7000m³/h | 台 | 1.名称:油烟净化器 2.规格:风量=7000m³/h，N=2.5KW/380V/50Hz，含配套控制箱 3.减震处理 4.风管软接头 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5 | 室内天花机 |  |  |
| 916-9-5-1 | 工业雾化加湿器 | 套 | 1.名称:工业雾化加湿器 2.规格:加湿量0.55kg/h 功率700W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-2 | 除湿机 | 套 | 1.名称:除湿机 2.规格:除湿量0.55kg/h 功率610W 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-3 | 变频多联空气处理机 DLJ-N-025 制冷量=28KW | 台 | 1.名称:变频多联空气处理机 2.型号:DLJ-N-025 3.规格:制冷量=28KW，风量=2500m3/h 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-4 | 变频多联空气处理机 DLJ-N-028 | 台 | 1.名称:变频多联空气处理机 2.型号:DLJ-N-028 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-5 | 变频多联空气处理机 DLJ-N-040 制冷量=45KW | 台 | 1.名称:变频多联空气处理机 2.型号:DLJ-N-040 3.规格:制冷量=45KW，风量=4000m3/h 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-6 | 四出风天井式多联室内机 DLJ-N-14.0 制冷量=14KW | 台 | 1.名称:四出风天井式多联室内机 2.型号:DLJ-N-14.0 3.规格:制冷量=14KW，风量=1300m3/h 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-7 | 四出风天井式多联室内机 DLJ-N-12.5 制冷量=12.5KW，制热量=14KW | 台 | 1.名称:四出风天井式多联室内机 2.型号:DLJ-N-12.5 3.规格:制冷量=12.5KW，制热量=14KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-8 | 四出风天井式多联室内机 DLJ-N-10 制冷量=10KW，制热量=11KW | 台 | 1.名称:四出风天井式多联室内机 2.型号:DLJ-N-10 3.规格:制冷量=10KW，制热量=11KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-9 | 四出风天井式多联室内机 DLJ-N-9.0 制冷量=9KW，制热量=10KW | 台 | 1.名称:四出风天井式多联室内机 2.型号:DLJ-N-9.0 3.规格:制冷量=9KW，制热量=10KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-10 | 四出风天井式多联室内机 DLJ-N-8.0 制冷量=8KW | 台 | 1.名称:四出风天井式多联室内机 2.型号:DLJ-N-8.0 3.规格:制冷量=8KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-11 | 四出风天井式多联室内机 DLJ-N-7.1 制冷量=7.1KW，制热量=8.0KW | 台 | 1.名称:四出风天井式多联室内机 2.型号:DLJ-N-7.1 3.规格:制冷量=7.1KW，制热量=8.0KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-12 | 四出风天井式多联室内机 DLJ-N-5.0 制冷量=5KW，制热量=5.6KW | 台 | 1.名称:四出风天井式多联室内机 2.型号:DLJ-N-5.0 3.规格:制冷量=5KW，制热量=5.6KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-13 | 四出风天井式多联室内机 DLJ-N-2.8 制冷量=2.8KW，制热量=3.2KW | 台 | 1.名称:四出风天井式多联室内机 2.型号:DLJ-N-2.8 3.规格:制冷量=2.8KW，制热量=3.2KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-14 | 四出风天井式多联室内机 DLJ-N-11.2 制冷量=11.2KW，制热量=12.5KW | 台 | 1.名称:风管式多联室内机 2.型号:DLJ-N-11.2 3.规格:制冷量=11.2KW，制热量=12.5KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-15 | 风管式多联室内机 DLJ-N-9.0 制冷量=9KW，制热量=10KW | 台 | 1.名称:风管式多联室内机 2.型号:DLJ-N-9.0 3.规格:制冷量=9KW，制热量=10KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-16 | 风管式多联室内机 DLJ-N-7.1 制冷量=7.1KW，制热量=8.0KW | 台 | 1.名称:风管式多联室内机 2.型号:DLJ-N-7.1 3.规格:制冷量=7.1KW，制热量=8.0KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-17 | 风管式多联室内机 DLJ-N-5.6 制冷量=5.6KW | 台 | 1.名称:风管式多联室内机 2.型号:DLJ-N-5.6 3.规格:制冷量=5.6KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-18 | 风管式多联室内机 DLJ-N-3.6 制冷量=3.6KW | 台 | 1.名称:风管式多联室内机 2.型号:DLJ-N-3.6 3.规格:制冷量=3.6KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-19 | 风管式多联室内机 DLJ-N-2.2 制冷量=2.2KW | 台 | 1.名称:风管式多联室内机 2.型号:DLJ-N-2.2 3.规格:制冷量=2.2KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-22 | 多联式空调室外机 制冷量=129.5KW，制热量=145.5KW | 台 | 1.名称:多联式空调室外机 2.规格:制冷量=129.5KW，制热量=145.5KW 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-23 | 多联式空调室外机 制冷量=123KW，制热量=138KW | 台 | 1.名称:多联式空调室外机 2.规格:制冷量=123KW，制热量=138KW 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-29 | 多联式空调室外机 制冷量=45KW，制热量=50KW | 台 | 1.名称:多联式空调室外机 2.规格:制冷量=45KW，制热量=50KW 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-31 | 管道式多联室内机 制冷量=10KW | 台 | 1.名称:管道式多联室内机 2.规格:制冷量=10KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-32 | 管道式多联室内机 制冷量=5.6KW | 台 | 1.名称:管道式多联室内机 2.规格:制冷量=5.6KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-33 | 四出风天井式多联室内机 制冷量=9KW | 台 | 1.名称:四出风天井式多联室内机 2.规格:制冷量=9KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-34 | 四出风天井式多联室内机 制冷量=8KW | 台 | 1.名称:四出风天井式多联室内机 2.规格:制冷量=8KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-35 | 四出风天井式多联室内机 制冷量11.2KW | 台 | 1.名称:四出风天井式多联室内机 2.规格:制冷量=11.2KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-36 | 多联式新风空气处理机 制冷量=28KW | 台 | 1.名称:多联式新风空气处理机 2.规格:制冷量=28KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-37 | 多联机室外机 制冷/制热量:95KW/106KW | 台 | 1.名称:多联机室外机 2.规格: 制冷量=95KW,制热量=106KW 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-38 | 多联机室外机 制冷/制热量:119/133KW | 台 | 1.名称:多联机室外机 2.规格:制冷量=119KW,制热量=133KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-39 | 多联机室外机 制冷/制热量:123/138KW | 台 | 1.名称:多联机室外机 2.规格:制冷量=123KW,制热量=138KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-40 | 冷暖型壁挂式分体空调 制冷/制热量:5KW/6.8KW | 台 | 1.名称:冷暖型壁挂式分体空调 2.规格:制冷量=5KW,制热量=6.8KW 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-41 | 冷暖型壁挂式分体空调 制冷/制热量:3.6KW/4.6KW | 台 | 1.名称:冷暖型壁挂式分体空调 2.规格:制冷量=3.6KW,制热量=4.6KW 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-42 | 分体空调 壁挂式 制冷量=7.2KW | 台 | 1.名称:分体空调 2.型号:壁挂式 3.规格:制冷量=7.2KW,功率=2.5KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-43 | 分体空调 壁挂式 制冷量=5KW | 台 | 1.名称:分体空调 2.型号:壁挂式 3.规格:制冷量=5KW,功率=1.4KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-44 | 分体空调 壁挂式 制冷量=2.5KW | 台 | 1.名称:分体空调 2.型号:壁挂式 3.规格:制冷量=2.5KW,功率=0.7KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-45 | 四出风天井式多联室内机 DLJ-N-2.2 制冷量=2.2KW | 台 | 1.名称:四出风天井式多联室内机 2.型号:DLJ-N-2.2 3.规格:制冷量=2.2KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-46 | 多联式空调室外机 制冷量=184KW，制热量=207KW | 台 | 1.名称:多联式空调室外机 2.规格:制冷量=184KW，制热量=207KW 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-47 | 多联式空调室外机 制冷量=156.5KW，制热量=175.5KW | 台 | 1.名称:多联式空调室外机 2.规格:制冷量=156.5KW，制热量=175.5KW 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-48 | 多联式空调室外机 制冷量=146KW，制热量=163KW | 台 | 1.名称:多联式空调室外机 2.规格:制冷量=146KW，制热量=163KW 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-49 | 多联式空调室外机 制冷量=118KW，制热量=132KW | 台 | 1.名称:多联式空调室外机 2.规格:制冷量=118KW，制热量=132KW 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-50 | 多联式空调室外机 制冷量=111KW，制热量=125KW | 台 | 1.名称:多联式空调室外机 2.规格:制冷量=111KW，制热量=125KW 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-51 | 多联式空调室外机 制冷量=106KW，制热量=119KW | 台 | 1.名称:多联式空调室外机 2.规格:制冷量=106KW，制热量=119KW 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-52 | 多联式空调室外机 制冷量=95KW，制热量=106KW | 台 | 1.名称:多联式空调室外机 2.规格:制冷量=95KW，制热量=106KW 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-53 | 多联式空调室外机 制冷量=84KW，制热量=94KW | 台 | 1.名称:多联式空调室外机 2.规格:制冷量=84KW，制热量=94KW 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-54 | 多联式空调室外机 制冷量=79KW，制热量=88KW | 台 | 1.名称:多联式空调室外机 2.规格:制冷量=79KW，制热量=88KW 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-55 | 多联式空调室外机 制冷量=56KW，制热量=63KW | 台 | 1.名称:多联式空调室外机 2.规格:制冷量=56KW，制热量=63KW 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-56 | 多联式空调室外机 制冷量=28KW，制热量=31KW | 台 | 1.名称:多联式空调室外机 2.规格:制冷量=28KW，制热量=31KW 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-57 | 分体空调 壁挂式AC-3P 制冷量=7.8KW | 台 | 1.名称:分体空调 2.型号:壁挂式AC-3P 3.规格:制冷量=7.8KW,制热量=10KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-58 | 分体空调 壁挂式AC-1P 制冷量=2.5KW | 台 | 1.名称:分体空调 2.型号:壁挂式AC-1P 3.规格:制冷量=2.5KW,制热量=2.8KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-59 | 分体空调 壁挂式AC-2.5P 制冷量=6.25KW | 台 | 1.名称:分体空调 2.型号:壁挂式AC-2.5P 3.规格:制冷量=6.25KW,制热量=7KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-9-5-60 | 分体空调 壁挂式AC-2P 制冷量=5KW | 台 | 1.名称:分体空调 2.型号:壁挂式AC-2P 3.规格:制冷量=5KW,制热量=5.6KW 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10 | 弱电设备 |  |  |
| 916-10-1 | 弱电配线箱 |  |  |
| 916-10-1-1 | 100对电话交接箱 | 个 | 1.名称:100对电话交接箱 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-1-2 | 楼层配线架 | 个 | 1.名称:楼层配线架 2.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-1-3 | 光纤总配线架 | 个 | 1.名称:光纤总配线架 2.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-1-4 | 弱电总配线架MDF | 台 | 1.名称:弱电总配线架MDF 2.规格:含1个光纤MDF 3.包括UPS、交换机、主控机、服务器、路由器等 4.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-1-5 | 户内弱电箱 | 个 | 1.名称:户内弱电箱 2.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-1-6 | 室外立杆接线箱 | 个 | 1.名称:室外立杆接线箱 2.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-2 | 弱电交换机 |  |  |
| 916-10-2-1 | 12口交换机 | 台 | 1.名称:12口交换机 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-2-3 | 汇聚交换机 | 台 | 1.名称:汇聚交换机 2.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-2-5 | 8口POE交换机 | 台 | 1.名称:8口POE交换机 2.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-2-7 | 24口交换机（POE） | 台 | 1.名称:24口交换机（POE） 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-2-8 | 24口交换机 | 台 | 1.名称:24口交换机 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-2-9 | 核心交换机(48口) | 台 | - 名称:核心交换机(48口) - 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-2-10 | 二级核心交换机(24口) | 台 | - 名称:二级核心交换机(24口) - 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-2-11 | 48口千兆交换机 | 台 | 1.名称:千兆交换机 2.规格参数:48口 3.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8 | 其他弱电设备 |  |  |
| 916-10-8-1 | 综合布线机柜(12U，挂墙式) | 台 | 1.名称:综合布线机柜(12U，挂墙式) 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-2 | NVR录像机 | 台 | 1.名称:NVR录像机 2.16路 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-3 | 无线AP | 台 | 1.名称:无线AP 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-4 | UPS不间断电源设备 3kVA | 台 | 1.名称:UPS不间断电源设备 3kVA,后备时间90min 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-5 | 1080P半球摄像机 | 个 | 1.名称:半球式摄像机 2.1080P半球摄像机（室内型,红外式） 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-6 | 1080P枪式摄像机 | 个 | 1.名称:1080P枪式摄像机 2.室外型,红外式,带防护外壳,防护等级IP65 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-10 | 红外/微波双鉴探测器 | 个 | 1.名称:红外/微波双鉴探测器 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-11 | 半球型网络彩色摄像机 | 台 | 1.名称:半球型网络彩色摄像机 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-12 | 置顶双目客流统计摄像头 | 台 | 1.名称:置顶双目客流统计摄像头 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-13 | 室外彩色网络固定摄像机 | 台 | 1.名称:室外彩色网络固定摄像机 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-14 | 厕所引导显示屏 | 台 | 1.名称:厕所引导显示屏 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-15 | 智慧厕所管理工作站 | 台 | 1.名称:智慧厕所系统 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-16 | 红外线探测器 | 个 | 1.名称:红外线探测器 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-17 | 服务区人流计数器 | 台 | 1.名称:服务区人流计数器 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-18 | 视频监控管理客户端 | 台 | 1.名称:视频监控管理客户端 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-19 | 智慧厕所智能控制主机 | 台 | 1.名称：智慧厕所智能控制主机 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-20 | 监控大屏6*55寸拼接 | 个 | 1.名称：监控大屏6*55寸拼接 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-21 | 室外全球红外高清摄像机 400W,配立杆,H=6m | 台 | 1.名称:室外全球红外高清摄像机 400W,配立杆,H=6m 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-22 | 180°高清全景监控摄像机 | 台 | 1.名称:180°高清全景监控摄像机 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-23 | 出入口匝道高清卡口设备 | 台 | 1.名称:出入口匝道高清卡口设备 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-24 | 立柱式可变情报板 | 台 | 1.名称:立柱式可变情报板 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-25 | 室外44倍高清监控球机 | 台 | 1.名称:室外44倍高清监控球机 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-26 | 室外无线AP | 台 | 1.名称:室外无线AP 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-27 | 室外扬声器50w | 个 | 1.名称:室外扬声器50w 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-28 | 智能蓝牙巡更 | 台 | 1.名称:智能蓝牙巡更 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-29 | 广播背景音乐系统 | 台 | 1.名称:广播背景音乐系统 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-30 | 入侵报警系统管理端 | 台 | 1.名称:入侵报警系统管理端 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-31 | 6m立杆（含基础） | 台 | 1.名称:6m立杆（含基础） 2.灯杆材质、规格:杆高6m 3.基础形式、砂浆配合比:详见设计图纸 4.内容：含挖土方开挖回填外运（含工作面及放坡）、本体安装及接地等 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-32 | 12m立杆（含基础） | 台 | 1.名称:12m立杆（含基础） 2.灯杆材质、规格:杆高12m 3.基础形式、砂浆配合比:详见设计图纸 4.内容：含挖土方开挖回填外运（含工作面及放坡）、本体安装及接地等 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-33 | 蹲位LED提示灯 | 套 | 1.名称:蹲位LED提示灯 2.规格:电压等级≤36V，防护等级≥IP54 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考 |
| 916-10-8-34 | 空气质量传感器 | 支 | 1.名称:空气质量传感器 2.规格:一体式智慧公厕环境空气质量检测传感器，内部集成32位处理器，高速处理各种气体及环境检测；集成温度、湿度、氨气、硫化氢、PM2.5数据检测；供电电压：7~26VDC；最大功耗：500mA@12V，带液晶（0802）；通信接口：RS485；通信协议：MODBUS RTU；通信速率： 软件设置，2400、4800、9600、19200、38400、115200等，默认9600bps；数据格式：默认8N1（1位起始位、8位数据位、1位停止位、无校验）；设备地址：1~253，软件设定。 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考 |
| 916-10-8-35 | 水位、水压检测器 | 套 | 1.名称：水位、水压检测器 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-36 | 厕所信息接入 | 项 | 1.名称:厕所信息接入 2.结合国家对公路服务区“厕所革命”的建设思路，可在地图上，接入公厕传感器的实时数据，对实时余位情况进行展示，方便如厕人员尽快找到空余位置，提升卫生间的使用效率。高峰时段统筹相邻服务区资源，引导公众合理分流。 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-37 | 多媒体管理调度控制台 | 台 | 1.名称:多媒体管理调度控制台 2.对讲广播专用控制台触屏一体机，21.5英寸，十点触控，1080P分辨率，桌面落地式结构，垂直角度可0-90度自由调节，操作更方便，支持视频分析功能，支持报警触发联动。 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-38 | 对讲调度管理软件 | 套 | 1.名称:对讲调度管理软件 2.提供全程可视化管理与操作，分区管理、终端管理、来电队列显示，一键操作，对讲呼叫、广播喊话、背景音乐，插讲、拆讲、监听，多方会议功能；支持报警视频联动功能，发起报警时自动联动视频监控图像，并弹出报警信息，发出报警提示声音，人工确认报警信息，生成报警记录；支持的智能分析技术，实现智能应急对讲调度，可联动广播；具备网络对讲接入功能。 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-39 | IP广播调度管理主机 | 台 | 1.名称：IP广播调度管理主机 2.参数要求:1、对讲广播管理主机，提供有线对讲基础服务，支持多路并发量通话，帐号分配，分区设置，功能配置、路由选择、会议通话、通话记录管理等。2、内置广播与背景音乐功能，有全区广播,分区广播、广播喊话，拔号喊话，文字转语音、背景音乐、定时音乐、文件管理，格式自动转换，列表管理，广播中对讲优先，自动恢复音乐功能等。3、可设定多个控制台管理员，分区管理，接听组等，提供通话记录，通话录音，可设置全程自动高清录音保存，可按主叫、被叫、时间等查询，录音自动存到服务器上。4、可扩展报警管理、对讲视频联动、报警视频联动功能。 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-40 | CD/MP3播放器 | 台 | 1.名称：CD/MP3播放器 2.参数要求:标准机箱设计，1U铝合金面板；微电脑控制，轻触式按键操作，高亮度动态VFD荧光显示； 自动播放控制，全数码伺服；1路音频信号左右声道（L/R）输出；电源：AC220V/50Hz；功耗：30W。 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-41 | 数字调谐器 | 台 | 1.名称：数字调谐器 2.参数要求:调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个；电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能；石英锁相环路频率合成器式调谐回路，接收频率精确稳定；电源：AC220V/50Hz；功耗：20W。 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-42 | IP网络话筒 | 台 | 1.名称：IP网络话筒 2.参数要求:自带数字键、功能键、可对任意终端或分区广播；支持免提通话和接收广播；灵敏度：-62db；频率响应：20~200Hz；通信接口：RJ45；通信速率：4800bp。 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-43 | 网络监听音箱 | 台 | 1.名称：网络监听音箱 2.参数要求:采样率:8K～48KHz；传输速率：10Mbps；音频模式：16位立体声CD音质；输出频率：20Hz～16KHz；谐波失真：≤0.3%；信噪比：＞70dB；功耗：≤25W；输入电源：AC220V/50Hz。 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-44 | IP网络功放 | 台 | 1.名称：IP网络功放 2.参数要求:定压（70V/100V）功放输出；输出功率：600W；可自动接收远程话机、控制台的广播任务、喊话与播放背景音乐；内置6分区功率输出，任意选择区域播放； 输入短路、过热、过载保护告警功；智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态；支持1个10/100Mbps以太网输入。含机箱。 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-45 | 管理服务器 | 台 | 1.名称:管理服务器 2.CPU：酷睿i7四核，3.0GHz以上；内存：≥8G DDR3内存；缓存：≥8MB高速；硬盘：≥1T（7200rpm）；独立显卡：≥2G显存；显示器：≥22英寸液晶屏，响应时间≤5ms；标准专用键盘、鼠标；DVD-ROM：16倍速；10/100/1000M自适应以太网卡；含正版Windows 10以上微软最新操作系统；工程实施时，按照当时主流配置进行采购。 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-46 | 万兆交换机 | 台 | 1.名称:万兆交换机 2.交换容量≧360Gbps；包转发率≧192Mpps；端口：至少4个10G万兆以太网光口(SFP+)，48个100/1000M 千兆以太网端口(RJ45)；以太环网：支持环网、开环拓扑及双上行的拓扑保护，以太网环路50ms级的保护；冗余特性：电源、风扇支持热插拔，电源和风扇1+1冗余热备份；提供无阻塞的第二层交换和三层智能服务，支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合。支持标准SFP, XFP, SFP+模块（支持标准SFP, XFP）。支持交换网集群，不占用业务槽位，集群卡和主控物理分离，集群卡可单独插拔，且能达到单向≥100Gbps集群带宽，提供权威第三方机构的测试报告。支持IPv6路由协议 RIPng ISISv6 OSPFv3 BGPv4+。支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道。支持IPv6 DHCP SERVER, IPv6 DHCP Relay, DHCP Snooping，支持IPv6 Souce Guard。支持CPU保护技术，提供权威第三方机构测试报告。支持独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗。支持独立负载均衡板卡，可实现服务器负载均衡功能。支持独立防火墙插卡。支持能效以太网功能，IEEE 802.3az,提供第三方绿色节能认证证书。支持CC认证，认证等级为EAL3+，提供证书。提供原厂商针对本项目的授权书原件。 3.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-47 | 42U机柜 | 台 | 1.名称:42U机柜 2.规格参数:长*宽*高：800*1000*2200mm 3.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-48 | 50KVA UPS | 系统 | 1.名称:50KVA UPS 2.规格参数:标称容量：50KVA；相数：三进三出；工作方式：双变换在线式；输入功率因数：＞0.95；后备时间：1H；电池类型：铁锂电池；输入保护：电压、频率超限，错相、缺相保护；输出保护：过流、短路、功因过低保护；电池保护：过充保护、过放保护；温度保护：环境温度保护、逆变器过温保护；硬件故障保护：辅助电源异常、断路器跳闸、熔断器断开及功率器件过流过压保护；旁路：三相+N，标称电压380VAC，转换时间0ms（静态开关零切换）；抗浪涌能力：10/700μs(5KV)，8/20μs(20KA)；安全性能：输入输出对地的抗电3000VAC，漏电流小于3.5mA，绝缘电阻大于2MΩ(500VDC)；通讯接口：RS232/485；工作温度：0~40℃；工作湿度：15%~90%。 3.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-49 | 视频分析服务器 | 台 | 1.名称:视频分析服务器 2.Intel至强E7 十核处理器，CPU频率≥2.0GHz，CPU缓存≥25MB；CPU数量：4颗；RECC DDR4 内存，容量≥256GB；4个SSD固态硬盘，每个硬盘容量≥256GB；8个2.5‖ 7.2krpm SATA 硬盘，每个硬盘容量≥2TB，支持热插拔；标配磁盘阵列卡，支持 RAID 0、1、5、10 模式；4个热插拔电源，支持 2+2 冗余；4个万兆以太网接口：10Gbps，SFP+光接口；4个千兆以太网接口：10/100/1000Mbps，RJ45 接口；1个VGA显示输出接口；至少4个USB3.0接口、1个串口；MTBF≥50,000h；视频分析服务：支持不少于60路视频接入和算法分析。 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-50 | 视频监控服务器 | 台 | 1.名称:视频分析服务器 2.存储控制器:Intel 64位多核处理器；缓存:64GB；SSD容量:64GB；前端业务接口:5个千兆以太网接口；GPU芯片个数:1个（可扩展至5个）；算力:8T（可扩展至40T）；最大主机连接数量:2048个；最大磁盘数量:480块；硬盘类型:SATA，SSD，SAS，NL-SAS；RAID功能:支持JBOD，RAID 0，1，5，6，10，50，支持全局热备，空白全局热备；最大逻辑资源数量:2048；本次每台主机满配24块4TB；支持视频、图片混合直存，支持视频智能结构化数据存储，视频结构化，支持AR实景地图 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-51 | 防火墙 | 台 | 1.名称:防火墙 2.8GE+4Combo ；SSL VPN并发数≥95；IPSec VPN隧道≥3500；虚拟防火墙数量≥95。采用非X86多核架构，支持交流双电源。支持扩展插槽≥2个，最大接口数≥26个千兆接口+4个万兆接口。支持硬件电口Bypass卡，支持≥200G硬盘。吞吐量≥4Gbps，最大并发连接数≥380万，每秒新建连接数≥5万。支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议。可识别应用层协议数量≥5000种。支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配。支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。基于特征检测，支持超过3000特征的攻击检测和防御。支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP等协议的病毒防护。支持基于地理位置的流量和威胁分析。支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换。 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-52 | 四口光纤收发器 | 对 | 1.名称:四口光纤收发器 2.传输距离：≥20km，符合IEEE802.3/802.3u 标准；具有10M/100M自适应功能，实现双绞线与单模光纤之间的信号转换；以太网接口：4路10/100M RJ45接口；光口：FC或ST接口，单纤；全/半双工传输方式；工作温度：-10℃~55℃；工作湿度：0～95%。 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-53 | 公路大脑接入 | 项 | 1.名称:公路大脑接入 2.包含服务区接入公路大脑预留相关管线及接口。 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-56 | 扩展磁盘阵列30T | 套 | 1.名称:扩展磁盘阵列30T 2.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-57 | 监控大屏6*49寸拼接 | 个 | 1.名称：监控大屏6*49寸拼接 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-10-8-59 | 安防系统管理工作站 | 台 | 1.名称:安防系统管理工作站 2.CORE I5 12代以上，核心频率4.0GHz，16G内存，2TB硬盘，7K2rpm硬盘 双口千兆网卡 。 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11 | 自动报警设备 |  |  |
| 916-11-1 | 消防报警电话 | 个 | 1.名称：消防报警电话 2.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-2 | 立柜式消控主机 | 台 | 1.名称：立柜式消控主机 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-3 | 立柜式应急照明控制器(联动型) | 台 | 1.名称：立柜式应急照明控制器(联动型) 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-4 | 立柜式消防电源监控主机 | 台 | 1.名称：立柜式消防电源监控主机 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-5 | 立柜式电气火灾监控主机 | 台 | 1.名称：立柜式电气火灾监控主机 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-6 | 消防应急广播主机 | 台 | 1.名称：消防应急广播主机 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-7 | 图形显示装置 | 个 | 1.图形显示装置 2.总线制 3.型号：详设计 4.报警器接线（含烫锡）、调试 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-8 | 视频监控大屏 | 台 | 1.名称:视频监控大屏 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-9 | 声光报警器 | 个 | 1.名称：声光报警器 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-10 | 消火栓按钮 | 个 | 1.名称：消火栓按钮 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-11 | 短路隔离器 | 个 | 1.名称：短路隔离器 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-12 | 输入模块 | 台 | 1.名称:输入模块 2.总线制 3.型号:详设计 4.模块接线（含烫锡）、调试 5.含底座 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-13 | 输出模块 | 台 | 1.名称:输出模块 2.总线制 3.型号:详设计 4.模块接线（含烫锡）、调试 5.含底座 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-14 | 编码光电感烟探测器 | 个 | 1.名称：编码光电感烟探测器 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-16 | 带电话插孔地址式手动报警按钮 | 个 | 1.带电话插孔地址式手动报警按钮 2.型号:详设计 3.按钮接线（含烫锡）、调试 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-17 | 消防报警电话分机 | 台 | 1.名称：消防报警电话分机 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-21 | 消防广播（3W） | 个 | 1.名称：消防广播（3W） 2.功率 ：详图 3.安装方式：吸顶安装 |
| 916-11-22 | 火灾报警系统模块箱 | 台 | 1.名称：火灾报警系统模块箱 2.规格：详设计 3.安装高度:设计规定部位 4.其他：满足设计及规范要求 |
| 916-11-35 | 消防应急广播分机 | 台 | 1.名称：消防应急广播分机 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-43 | 输入输出模块 | 个 | 1.名称：输入输出模块 2.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-47 | 消防报警控制器（区域型） | 台 | 1.名称：消防报警控制器（区域型） 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-48 | 火灾的楼层分接箱 | 台 | 1.名称:火灾的楼层分接箱 2.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-49 | 可燃性气体探测主机 | 台 | 1.名称：可燃性气体探测主机 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-50 | 可燃性气体探测器 | 个 | 1.名称：可燃性气体探测器 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-51 | 电气火灾探测 | 台 | 1.名称：电气火灾探测 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-52 | 消防接线箱 | 个 | 1.名称：消防接线箱 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-53 | 智能型感烟探测器 | 个 | 1.名称：智能型感烟探测器 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-54 | 消防电话分机 | 部 | 1.消防电话分机 2.型号:详设计 3.接线（含烫锡）、调试 4.设备接地 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-55 | 防火门门磁开关 | 个 | 1.名称:防火门门磁开关 2.内容:含开关（插座）盒 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-56 | 残疾人员事故报警按钮 | 个 | 1.名称：残疾人员事故报警按钮 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-57 | 残疾人员事故声光报警装置 | 个 | 1.名称：残疾人员事故声光报警装置 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-58 | 电气火灾监控主机 | 台 | 1.名称：电气火灾监控主机 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-59 | 消防电源监控主机 | 台 | 1.名称：消防电源监控主机 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-60 | 防火门监控主机 | 台 | 1.名称：防火门监控主机 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-61 | 应急照明控制系统主机 | 台 | 1.名称：应急照明控制系统主机 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-62 | 消防图形显示装置(带水池、水位显示功能) | 台 | 1.名称：消防图形显示装置(带水池、水位显示功能) 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-63 | 手动控制盘 | 台 | 1.名称：手动控制盘 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-64 | 备用电源及电池主机(柜) | 台 | 1.名称：备用电源及电池主机(柜) 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-65 | 紧急呼叫按钮 | 个 | 1.名称：紧急呼叫按钮 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-66 | 气体灭火控制器 | 个 | 1.气体灭火控制器 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-67 | 防火门监控器 | 个 | 1.名称:防火门监控器 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-68 | 智能型感温探测器 | 个 | 1.名称：智能型感温探测器 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-69 | 储油间显示器 | 台 | 1.名称：储油间显示器 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-11-70 | 储油间探测器 | 个 | 1.名称：储油间探测器 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-12 | 人、手孔井 |  |  |
| 916-12-1 | 电缆拉线井(长1340x宽1120x深1200) | 座 | 1.名称:电缆拉线井 2.规格:长1340x宽1120x深1200 3.井体材料:底板C25、砖砌井壁、井圈、C30盖板、钢筋、抹灰等按设计图纸及标准图集施 4.土石方:开挖土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 5.工作内容:开挖、回填整平压实,垫层、底板、砖砌井壁、钢筋工程、支架、侧墙开洞、井圈、井盖制安、集水口、井内支架等投标人应结合设计图纸综合考虑报价 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-12-2 | 过路工作井(长1340x宽1120x深1500) | 座 | 1.名称:过路工作井 2.规格:长1340x宽1120x深1500 3.井体材料:底板C25、砖砌井壁、井圈、C30盖板、钢筋、抹灰等按设计图纸及标准图集施 4.土石方:开挖土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 5.工作内容:开挖、回填整平压实,垫层、底板、砖砌井壁、钢筋工程、支架、侧墙开洞、井圈、井盖制安、集水口、井内支架等投标人应结合设计图纸综合考虑报价 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-12-3 | 弱电井 | 座 | 1.名称:弱电井 2.规格:800x800 3.井体材料:底板C25、砖砌井壁、井圈、C30盖板、钢筋、抹灰等按设计图纸及标准图集施 4.土石方:开挖土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 5.工作内容:开挖、回填整平压实,垫层、底板、砖砌井壁、钢筋工程、支架、侧墙开洞、井圈、井盖制安、集水口、井内支架等投标人应结合设计图纸综合考虑报价 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-12-4 | 0.4kV电力电缆井 | 座 | 1.名称:0.4kV电力电缆井 2.规格:1200x1100 3.井体材料:底板C25、砖砌井壁、井圈、C30盖板、钢筋、抹灰等按设计图纸及标准图集施 4.土石方:开挖土石方类别、余方弃置等投标人综合考虑 5.工作内容:开挖、回填整平压实,垫层、底板、砖砌井壁、钢筋工程、支架、侧墙开洞、井圈、井盖制安、集水口、井内支架等投标人应结合设计图纸综合考虑报价 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-13 | 支架 |  |  |
| 916-13-1 | 桥架、线槽支架 | kg | 1.名称:桥架、线槽支架 2.材质:铁构件 3.支架除锈、刷油 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-14 | 系统调试 |  |  |
| 916-14-1 | 送配电装置系统调试 | 系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-14-2 | 双绞线缆测试 | 点 | 1.名称:双绞线缆测试 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-14-3 | 接地装置调试 | 系统 | 1.名称:接地装置调试 2.其它按图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-14-5 | 自动报警系统装置调试 500点以下 | 系统 | 1.名称:自动报警系统装置调试 500点以下 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-14-6 | 自动报警系统装置调试 128点以下 | 系统 | 1.名称:自动报警系统装置调试 128点以下 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-14-7 | 自动报警系统装置调试 64点以下 | 系统 | 1.名称:自动报警系统装置调试 64点以下 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-15 | 防雷接地 |  |  |
| 916-15-17 | 防雷接地装置（综合楼） | m2 | 1.名称:防雷接地装置（综合楼） 2.内容:包含等电位箱、避雷针、避雷网、人工接地极、水平接地极，接地跨接线等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-15-18 | 防雷接地装置（展厅） | m2 | 1.名称:防雷接地装置（展厅） 2.内容:包含等电位箱、避雷针、避雷网、人工接地极、水平接地极，接地跨接线等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-15-19 | 防雷接地装置（综仪器仓库及应急人员值班室） | m2 | 1.名称:防雷接地装置（综仪器仓库及应急人员值班室） 2.内容:包含等电位箱、避雷针、避雷网、人工接地极、水平接地极，接地跨接线等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-15-20 | 防雷接地装置（接样室与保安亭） | m2 | 1.名称:防雷接地装置（接样室与保安亭） 2.内容:包含等电位箱、避雷针、避雷网、人工接地极、水平接地极，接地跨接线等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-15-21 | 防雷接地装置（5#设备房） | m2 | 1.名称:防雷接地装置（5#设备房） 2.内容:包含等电位箱、避雷针、避雷网、人工接地极、水平接地极、高低压柜接地、电房内接地扁钢，接地跨接线等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-15-22 | 接地圆钢 Φ12 | m | 1.名称:接地圆钢 Φ12 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-15-23 | 防雷接地装置（北区服务楼） | m2 | 1.名称:防雷接地装置（北区服务楼） 2.内容:包含等电位箱、避雷针、避雷网、人工接地极、水平接地极，接地跨接线等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-15-24 | 防雷接地装置（南区服务楼） | m2 | 1.名称:防雷接地装置（南区服务楼） 2.内容:包含等电位箱、避雷针、避雷网、人工接地极、水平接地极，接地跨接线等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-15-25 | 防雷接地装置（宿舍楼） | m2 | 1.名称:防雷接地装置（宿舍楼） 2.内容:包含等电位箱、避雷针、避雷网、人工接地极、水平接地极，接地跨接线等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-15-26 | 防雷接地装置（交警营房） | m2 | 1.名称:防雷接地装置（交警营房） 2.内容:包含等电位箱、避雷针、避雷网、人工接地极、水平接地极，接地跨接线等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-15-27 | 防雷接地装置（北区修车库） | m2 | 1.名称:防雷接地装置（北区修车库） 2.内容:包含等电位箱、避雷针、避雷网、人工接地极、水平接地极，接地跨接线等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-15-28 | 防雷接地装置（北区修车库） | m2 | 1.名称:防雷接地装置（北区修车库） 2.内容:包含等电位箱、避雷针、避雷网、人工接地极、水平接地极，接地跨接线等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-15-29 | 防雷接地装置（配电房） | m2 | 1.名称:防雷接地装置（配电房） 2.内容:包含等电位箱、避雷针、避雷网、人工接地极、水平接地极，接地跨接线等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-15-30 | 防雷接地装置（水电房） | m2 | 1.名称:防雷接地装置（水电房） 2.内容:包含等电位箱、避雷针、避雷网、人工接地极、水平接地极，接地跨接线等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16 | 风管、空调水管、阀门、风口 |  |  |
| 916-16-1 | 风管 |  |  |
| 916-16-1-1 | 镀锌钢板矩形风管 0.5mm | m2 | 1.名称:风管 2.材质:热镀锌钢板 3.板材厚度:0.5mm 4.保温:32mm难燃B1级橡塑发泡保温板材+不燃A1级铝箔结构 5.其他.未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-1-2 | 镀锌钢板矩形风管 0.6mm | m2 | 1.名称:风管 2.材质:热镀锌钢板 3.板材厚度:0.6mm 4.保温:32mm难燃B1级橡塑发泡保温板材+不燃A1级铝箔结构 5.其他.未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-1-3 | 镀锌钢板矩形风管 0.75mm | m2 | 1.名称:风管 2.材质:热镀锌钢板 3.板材厚度:0.75mm 4.保温:32mm难燃B1级橡塑发泡保温板材+不燃A1级铝箔结构 5.其他.未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-1-4 | 镀锌钢板矩形风管 1mm | m2 | 1.名称:风管 2.材质:热镀锌钢板 3.板材厚度:1mm 4.保温:32mm难燃B1级橡塑发泡保温板材+不燃A1级铝箔结构 5.其他.未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-1-5 | 镀锌钢板矩形风管 1mm | m2 | 1.名称:风管 2.材质:热镀锌钢板 3.板材厚度:1mm 4.保温:6mm纤维增强硅酸盐板,50mm岩棉 密度100kg/m3 5.其他.未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-1-6 | 镀锌钢板矩形风管 1.2mm | m2 | 1.名称:风管 2.材质:热镀锌钢板 3.板材厚度:1.2mm 4.保温:9mm纤维增强硅酸盐板,50mm岩棉 密度100kg/m3 5.其他.未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-1-7 | 不锈钢板矩形风管 0.5mm | m2 | 1.名称:风管 2.材质:不锈钢板 3.板材厚度:0.5mm 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-1-8 | 不锈钢板矩形风管 0.75mm | m2 | 1.名称:风管 2.材质:不锈钢板 3.板材厚度:0.75mm 4.长边长≤700mm 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-1-9 | 不锈钢板通风管道 0.75mm | m2 | 1.名称:风管 2.材质:不锈钢板 3.板材厚度:0.75mm 4.长边长＞700mm 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-1-11 | 塑料圆形通风管道 φ110 | m2 | 1.名称:塑料圆形通风管道 φ110 2.材质:硬聚氯乙烯 3.板材厚度:3mm 4.其他.未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-1-12 | 塑料圆形通风管道 φ150 | m2 | 1.名称:塑料圆形通风管道 φ150 2.材质:硬聚氯乙烯 3.板材厚度:3mm 4.其他.未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-1-13 | 塑料圆形通风管道 φ400及以内 | m2 | 1.名称:塑料圆形通风管道 φ400 2.材质:硬聚氯乙烯 3.板材厚度:3~6mm 4.其他.未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-2 | 空调水管 |  |  |
| 916-16-2-1 | 无缝脱氧铜管 φ6.4mm | m | 1.安装部位:室内 2.规格、型号:φ6.4mm 3.材质:无缝脱氧铜管 4.连接形式:综合考虑 5.管件安装 6.保温材料:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材+A级铝箔面层 7.吹扫、冲洗 8.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-2-2 | 无缝脱氧铜管 φ9.5mm | m | 1.安装部位:室内 2.规格、型号:φ9.5mm 3.材质:无缝脱氧铜管 4.连接形式:综合考虑 5.管件安装 6.保温材料:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材+A级铝箔面层 7.吹扫、冲洗 8.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-2-3 | 无缝脱氧铜管 φ12.7mm | m | 1.安装部位:室内 2.规格、型号:φ12.7mm 3.材质:无缝脱氧铜管 4.连接形式:综合考虑 5.管件安装 6.保温材料:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材+A级铝箔面层 7.吹扫、冲洗 8.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-2-4 | 无缝脱氧铜管 φ15.9mm | m | 1.安装部位:室内 2.规格、型号:φ15.9mm 3.材质:无缝脱氧铜管 4.连接形式:综合考虑 5.管件安装 6.保温材料:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材+A级铝箔面层 7.吹扫、冲洗 8.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-2-5 | 无缝脱氧铜管 φ19.1mm | m | 1.安装部位:室内 2.规格、型号:φ19.1mm 3.材质:无缝脱氧铜管 4.连接形式:综合考虑 5.管件安装 6.保温材料:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材+A级铝箔面层 7.吹扫、冲洗 8.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-2-6 | 无缝脱氧铜管 φ22.2mm | m | 1.安装部位:室内 2.规格、型号:φ22.2mm 3.材质:无缝脱氧铜管 4.连接形式:综合考虑 5.管件安装 6.保温材料:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材+A级铝箔面层 7.吹扫、冲洗 8.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-2-7 | 无缝脱氧铜管 φ25.4mm | m | 1.安装部位:室内 2.规格、型号:φ25.4mm 3.材质:无缝脱氧铜管 4.连接形式:综合考虑 5.管件安装 6.保温材料:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材+A级铝箔面层 7.吹扫、冲洗 8.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-2-8 | 无缝脱氧铜管 φ28.6mm | m | 1.安装部位:室内 2.规格、型号:φ28.6mm 3.材质:无缝脱氧铜管 4.连接形式:综合考虑 5.管件安装 6.保温材料:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材+A级铝箔面层 7.吹扫、冲洗 8.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-2-9 | 无缝脱氧铜管 φ31.8mm | m | 1.安装部位:室内 2.规格、型号:φ31.8mm 3.材质:无缝脱氧铜管 4.连接形式:综合考虑 5.管件安装 6.保温材料:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材+A级铝箔面层 7.吹扫、冲洗 8.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-2-10 | 无缝脱氧铜管 φ38.1mm | m | 1.安装部位:室内 2.规格、型号:φ38.1mm 3.材质:无缝脱氧铜管 4.连接形式:综合考虑 5.管件安装 6.保温材料:不燃铝箔面橡塑复合隔热管材+A级铝箔面层 7.吹扫、冲洗 8.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-2-11 | 冷凝管 DN25 | m | 1.安装部位:室内 2.规格、型号:DN25 3.材质:UPVC硬塑料管 4.连接形式:综合考虑 5.管件安装 6.保温材料:19mm带铝箔橡塑成品保温壳 7.吹扫、冲洗 8.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-2-12 | 冷凝管 DN32 | m | 1.安装部位:室内 2.规格、型号:DN32 3.材质:UPVC硬塑料管 4.连接形式:综合考虑 5.管件安装 6.保温材料:19mm带铝箔橡塑成品保温壳 7.吹扫、冲洗 8.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-2-13 | 不锈钢管 φ12 | m | 1.安装部位:室内 2.规格、型号:φ12mm 3.材质:不锈钢管 4.连接形式:综合考虑 5.管件安装 6.吹扫、冲洗 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3 | 暖通阀门 |  |  |
| 916-16-3-1 | 280℃电动防火阀 800mm×320mm | 个 | 1.名称:280℃电动防火阀 2.规格:800mm×320mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-2 | 280℃排烟防火阀 1250×400 | 个 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1250×400 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-3 | 280℃排烟防火阀 800×320 | 个 | 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:800×320 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-4 | 280℃排烟阀 1250mm×500mm | 个 | 1.名称:280℃排烟阀 2.规格:1250mm×500mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-5 | 280℃排烟阀 1250mm×400mm | 个 | 1.名称:280℃排烟阀 2.规格:1250mm×400mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-6 | 280℃排烟阀 800mm×320mm | 个 | 1.名称:280℃排烟阀 2.规格:800mm×320mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-7 | 70℃常开防火阀 630mm×200mm | 个 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:630mm×200mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-8 | 70℃常开防火阀 630mm×250mm | 个 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:630mm×250mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-9 | 70℃常开防火阀 500mm×200mm | 个 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:500mm×200mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-10 | 70℃常开防火阀 800mm×400mm | 个 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:800mm×400mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-11 | 70℃常开防火阀 800mm×200mm | 个 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:800mm×200mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-12 | 70℃常开防火阀 400mm×500mm | 个 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400mm×500mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-13 | 70℃常开防火阀 400mm×200mm | 个 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400mm×200mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-14 | 70℃常开防火阀 φ110 | 个 | 1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:φ110 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-15 | 风管止回阀 500mm×200mm | 个 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500mm×200mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-16 | 手动对开多叶调节阀 630mm×200mm | 个 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630mm×200mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-17 | 手动对开多叶调节阀 320mm×200mm | 个 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320mm×200mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-18 | 手动对开多叶调节阀 320mm×120mm | 个 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320mm×120mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-19 | 手动对开多叶调节阀 250mm×120mm | 个 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:250mm×120mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-20 | 手动对开多叶调节阀 200mm×200mm | 个 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200mm×200mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-21 | 手动对开多叶调节阀 200mm×160mm | 个 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200mm×160mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-22 | 手动对开多叶调节阀 200mm×120mm | 个 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200mm×120mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-23 | 手动对开多叶调节阀 160mm×120mm | 个 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:160mm×120mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-24 | 手动对开多叶调节阀 400mm×200mm | 个 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400mm×200mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-25 | 手柄式风管钢制蝶阀 160mm×120mm | 个 | 1.名称:手柄式风管钢制蝶阀 2.规格:160mm×120mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-26 | 手柄式风管钢制蝶阀 200mm×120mm | 个 | 1.名称:手柄式风管钢制蝶阀 2.规格:200mm×120mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-27 | 手柄式风管钢制蝶阀 250mm×120mm | 个 | 1.名称:手柄式风管钢制蝶阀 2.规格:250mm×120mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-28 | 手柄式风管钢制蝶阀 320mm×120mm | 个 | 1.名称:手柄式风管钢制蝶阀 2.规格:320mm×120mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-29 | 手柄式风管钢制蝶阀 400mm×120mm | 个 | 1.名称:手柄式风管钢制蝶阀 2.规格:400mm×120mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-30 | 手柄式风管钢制蝶阀 400mm×160mm | 个 | 1.名称:手柄式风管钢制蝶阀 2.规格:400mm×160mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-31 | 手柄式风管钢制蝶阀 400mm×200mm | 个 | 1.名称:手柄式风管钢制蝶阀 2.规格:400mm×200mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-32 | 手柄式风管钢制蝶阀 400mm×250mm | 个 | 1.名称:手柄式风管钢制蝶阀 2.规格:400mm×250mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-33 | 定风量控制阀 Φ400 | 个 | 1.名称:定风量控制阀 2.规格:Φ400 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-34 | 常开70℃防火调节阀 630mm×200mm | 个 | 1.名称:常开70℃防火调节阀 2.规格:630mm×200mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-36 | 70℃电动防火阀 400mm×400mm | 个 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:400mm×400mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-37 | 70℃电动防火阀 400mm×200mm | 个 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:400mm×200mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-38 | 280℃排烟阀 φ800mm | 个 | 1.名称:280℃排烟阀 2.规格:φ800mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-39 | 150℃排油烟防火阀 800mm×600mm | 个 | 1.名称:150℃排油烟防火阀 2.规格:800mm×600mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-40 | 止回阀 630mm×400mm | 个 | 1.名称:止回阀 2.规格:630mm×400mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-41 | 常开150℃全自动防火调节阀 630mm×400mm | 个 | 1.名称:常开150℃全自动防火调节阀 2.规格:630mm×400mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-42 | 常开150℃全自动防火调节阀 500mm×250mm | 个 | 1.名称:常开150℃全自动防火调节阀 2.规格:500mm×250mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-43 | 常开150℃全自动防火调节阀 400mm×250mm | 个 | 1.名称:常开150℃全自动防火调节阀 2.规格:400mm×250mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-44 | 常开150℃全自动防火调节阀 500mm×400mm | 个 | 1.名称:常开150℃全自动防火调节阀 2.规格:500mm×400mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-45 | 风管止回阀400mm×250mm | 个 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400mm×250mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-46 | 风管止回阀500mm×400mm | 个 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500mm×400mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-47 | 常开70℃全自动防火调节阀 200mm×160mm | 个 | 1.名称:常开70℃全自动防火调节阀 2.规格:200mm×160mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-48 | 常开70℃全自动防火调节阀 250mm×250mm | 个 | 1.名称:常开70℃全自动防火调节阀 2.规格:250mm×250mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-49 | 常开70℃全自动防火调节阀 400mm×500mm | 个 | 1.名称:常开70℃全自动防火调节阀 2.规格:400mm×500mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-50 | 常开70℃全自动防火调节阀 500mm×400mm | 个 | 1.名称:常开70℃全自动防火调节阀 2.规格:500mm×400mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-51 | 常开70℃全自动防火调节阀 600mm×400mm | 个 | 1.名称:常开70℃全自动防火调节阀 2.规格:600mm×400mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-3-52 | 常开70℃全自动防火调节阀 800mm×500mm | 个 | 1.名称:常开70℃全自动防火调节阀 2.规格:800mm×500mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5 | 百叶风口、散流器 |  |  |
| 916-16-5-1 | 防雨百叶风口 1500mmx300mm 带防虫网 | 个 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1500mmx300mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-2 | 防雨百叶风口 800mmx630mm 带防虫网 | 个 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:800mmx630mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-3 | 防雨百叶风口 630mmx400mm 带防虫网 | 个 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:630mmx400mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-4 | 防雨百叶风口 500mmx200mm 带防虫网 | 个 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500mmx200mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-5 | 防雨百叶风口 320mmx320mm 带防虫网 | 个 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:320mmx320mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-6 | 防雨百叶风口 160mmx160mm 带防虫网 | 个 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:160mmx160mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-7 | 单层防雨百叶风口 200mmx200mm 带防虫网 | 个 | 1.名称:单层防雨百叶风口 2.规格:200mmx200mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-8 | 单层防雨百叶风口 300mmx300mm 带防虫网 | 个 | 1.名称:单层防雨百叶风口 2.规格:300mmx300mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-9 | 单层防雨百叶风口 320mmx300mm 带防虫网 | 个 | 1.名称:单层防雨百叶风口 2.规格:320mmx300mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-10 | 单层防雨百叶风口 400mmx500mm 带防虫网 | 个 | 1.名称:单层防雨百叶风口 2.规格:400mmx500mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-11 | 单层防雨百叶风口 400mmx400mm 带防虫网 | 个 | 1.名称:单层防雨百叶风口 2.规格:400mmx400mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-12 | 单层防雨百叶风口 630mmx400mm 带防虫网 | 个 | 1.名称:单层防雨百叶风口 2.规格:630mmx400mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-13 | 单层防雨百叶风口 800mmx800mm 带防虫网 | 个 | 1.名称:单层防雨百叶风口 2.规格:800mmx800mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-14 | 单层百叶风口 150mmx50mm | 个 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:150mmx50mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-15 | 单层百叶风口 200mmx200mm | 个 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:200mmx200mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-16 | 单层百叶风口 250mmx250mm | 个 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:250mmx250mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-17 | 单层百叶风口 300mmx300mm | 个 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300mmx300mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-18 | 单层百叶风口 400mmx400mm | 个 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400mmx400mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-19 | 单层百叶风口 600mmx600mm | 个 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600mmx600mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-20 | 单层百叶风口 500mmx500mm | 个 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500mmx500mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-21 | 单层百叶风口 800mmx300mm | 个 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800mmx300mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-22 | 单层百叶风口 800mmx400mm | 个 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800mmx400mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-23 | 单层百叶风口 800mmx200mm | 个 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800mmx200mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-24 | 单层百叶风口 1000mmx250mm | 个 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000mmx250mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-25 | 双层百叶风口 250mmx150mm | 个 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:250mmx150mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-26 | 双层百叶风口 250mmx50mm | 个 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:250mmx50mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-27 | 双层百叶风口 300mmx300mm | 个 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:300mmx300mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-28 | 双层百叶风口 400mmx400mm | 个 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:400mmx400mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-29 | 双层百叶风口 500mmx500mm | 个 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:500mmx500mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-30 | 双层百叶风口 800mmx150mm | 个 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:800mmx150mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-31 | 双层百叶风口 800mmx200mm | 个 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:800mmx200mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-32 | 不锈钢单层百叶风口（带调节阀） 300mmx300mm | 个 | 1.名称:不锈钢单层百叶风口（带调节阀） 2.规格:300mmx300mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-33 | 不锈钢防风弯头风口 200 | 个 | 1.名称:不锈钢防风弯头风口 2.规格:200mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-34 | 单层防雨百叶风口 800mmx250mm | 个 | 1.名称:单层防雨百叶风口 2.规格:800mmx250mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-35 | 单层防雨百叶风口 500mmx400mm | 个 | 1.名称:单层防雨百叶风口 2.规格:500mmx400mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-36 | 单层百叶风口（带防虫网）φ150 | 个 | 1.名称:单层百叶风口（带防虫网） 2.规格:φ150 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-37 | 单层防雨百叶风口 320mmx200mm 带防虫网 | 个 | 1.名称:单层防雨百叶风口 2.规格:320mmx200mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-38 | 单层百叶风口 500mmx300mm | 个 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500mmx300mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-39 | 防雨百叶风口 400mmx400mm 带不锈钢丝防虫网 | 个 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400mmx400mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-40 | 防雨百叶风口 500mmx400mm 带不锈钢丝防虫网 | 个 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500mmx400mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-41 | 防雨百叶风口 750mmx750mm 带不锈钢丝防虫网 | 个 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:750mmx750mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-42 | 防雨百叶风口 3000mmx500mm 带不锈钢丝防虫网 | 个 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:3000mmx500mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-43 | 防雨百叶风口 500mmx200mm 带不锈钢丝防虫网 | 个 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500mmx200mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-44 | 单层百叶风口 700mmx200mm | 个 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格: 700mmx200mmmm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-45 | 防雨百叶风口 200mmx320mm 带不锈钢丝防虫网 | 个 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:200mmx320mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-46 | 防雨百叶风口 600mmx600mm 带不锈钢丝防虫网 | 个 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:600mmx600mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-47 | 单层百叶风口 300mmx200mm | 个 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300mmx200mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-48 | 单层百叶风口 400mmx200mm | 个 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400mmx200mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-49 | 防雨百叶风口 250mmx250mm 带不锈钢丝防虫网 | 个 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:250mmx250mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-50 | 防雨百叶风口 500mmx400mm 带不锈钢丝防虫网 | 个 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500mmx400mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-51 | 防雨百叶风口 600mmx400mm 带不锈钢丝防虫网 | 个 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:600mmx400mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-52 | 防雨百叶风口 800mmx500mm 带不锈钢丝防虫网 | 个 | 1.名称:常开70℃全自动防火调节阀 2.规格:800mm×500mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-53 | 单层百叶风口 200mmx160mm | 个 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:200mmx160mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-54 | 单层百叶风口 300mmx300mm | 个 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300mmx300mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-55 | 单层百叶风口 400mmx200mm | 个 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400mmx200mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-56 | 单层百叶风口 500mmx200mm | 个 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500mmx200mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-61 | 防雨百叶风口 500mmx500mm 带不锈钢丝防虫网 | 个 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500mmx500mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-62 | 防雨百叶风口 2400mmx400mm 带不锈钢丝防虫网 | 个 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:2400mmx400mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-64 | 防雨百叶风口 3800mmx400mm 带不锈钢丝防虫网 | 个 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:3800mmx400mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-5-65 | 单层百叶风口 1200mmx500mm | 个 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200mmx500mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-6 | 消声器 |  |  |
| 916-16-6-1 | 管道式消声器 630mmx200mm | 个 | 1.名称:管道式消声器 2.规格:630mmx200mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-6-2 | 孔板消声器 630mmx200mm | 个 | 1.名称:孔板消声器 2.规格:630mmx200mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-7 | 挡烟垂壁 |  |  |
| 916-16-7-1 | 防火玻璃固定挡烟垂壁 | m2 | 1.名称:防火玻璃固定挡烟垂壁 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-8 | 雾化喷头 |  |  |
| 916-16-8-1 | 雾化喷头 φ12 | 个 | 1.名称:雾化喷头 2.规格:φ12 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-9 | 空调水套管 |  |  |
| 916-16-9-1 | 空调水刚性防水套管 DN150 | 个 | 1.名称:空调水刚性防水套管 2.规格:DN150 3.其他.未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-9-2 | 空调水刚性防水套管 DN80 | 个 | 1.名称:空调水刚性防水套管 2.规格:DN80 3.其他.未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-16-10 | 手动开启装置 |  |  |
| 916-16-10-1 | 手动开启装置 | 个 | 1.名称:手动开启装置 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-17 | 充电桩、柴油发电机 |  |  |
| 916-17-1 | 直流充电桩(60kW直流快充式） | 台 | 1.名称：直流充电桩(60kW直流快充式） 2.其它要求：按设计图纸要求及相关规范 |
| 916-17-2 | 交流充电桩(7kW直流快充式） | 台 | 1.名称：交流充电桩(7kW直流快充式）含基础安装 2.其它要求：按设计图纸要求及相关规范 |
| 916-17-3 | 充电桩 2x80kW | 台 | 1.名称：两枪快充充电桩 2.型号: 2x80kW 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-17-4 | 柴油发电机组 200KW | 台 | 1.名称：柴油发电机组 2.型号:200KW 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-17-5 | 柴油发电机组 400KW | 台 | 1.名称：柴油发电机组 2.型号:400KW 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 916-18 | 人行道闸门 |  |  |
| 916-18-1 | 人行道闸门（含门禁系统） | 套 | 1.名称：人行道闸门（含门禁系统） 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |

- 第917节  给排水工程

- 1.计量

- 本节所有子目单价内容均包括材料价和安装费。

- 本节所有子目单价均包含了相应的脚手架费用。

- 本节所有的管道安装费用均包含穿埋墙、梁、柱、板的费用，单价包含了被安装物件的自身及必要的零配件费用。

- 给排水管道分不同类型、管径、用途，根据设计图示尺寸按实际完成的结构长度计算，以米计量。单价包括所有管材、卡箍、接头零件、金属塑料过渡管件、管堵、埋管、垫层、管座、接口、除锈、防腐、油漆、清洗、保温、消毒、水压试验、灌水试验、止水环、阻火圈、伸缩节（不包含主材费）和闭水试验以及设计文件和施工规范要求的全部工作内容和费用。室内地管和室外管道的挖填土石方、土石方场内外运输均含在相应单价中，不另行计量。除土方以外的管沟回填按901-4相应子目单独计量。除清单列明管件以外的其他管件及材料均作为承包人应做的附属工作，不另行计量。

- 管件分不同类型、不同管径大小，根据设计图示按实际完成数量以个计量，单价包括制作、安装以及设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。

- 阀门分不同形式、不同大小，根据设计图示按实际完成数量以组（个）计量。单价包括本体及相应五金件安装。法兰阀门单价包括法兰片、螺栓费用，不另行计量。

- 套管分不同类型、不同管径大小，根据设计图示按实际完成数量以个计量，单价包括制作、安装、补缝、防水接口以及设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。

- 水表安装分不同管径大小以组（个）计量，单价包括水表及一个阀门和施工规范要求的所有工作内容。

- 卫生器具分不同品种、不同型号、不同规格，根据设计图示按实际完成数量以个、台、套或组计量。单价包括器具及与管道之间的连接配件，如软管、下水口、角阀、接头零件、水箱、冲洗阀、龙头以及设计文件和施工规范要求的全部工作内容和费用。

- 地漏、波纹补偿器分不同规格大小，根据设计图示按实际完成的个数按清单相应项目单价支付，单价包括器具与管道之间的连接配件以及设计文件和施工规范要求的全部工作内容和费用。

- 不锈钢成品水箱分不同规格，根据设计图示按实际完成数量以个或台计量。单价包括运输、安装与管道之间的连接配件、设备基础、水箱消毒以及设计文件和施工规范要求的全部工作内容。

- 消火栓根据设计图示按实际完成数量以套计量，单价包括消火栓箱，栓、龙带、水枪、枪扣以及设计文件和施工规范要求的所有工作内容。

- 消火栓水泵接合器根据设计图示按实际完成数量以套计量。

- 药剂分不同品种，按实际完成数以千克计量。

- 灭火器分不同类型、不同规格，根据设计图示按实际完成数量以套、个（组）计量，单价包括灭火器箱、灭火器、防毒面具。

- 柜式气体灭火装置分不同类型、不同规格，根据设计图示按实际完成数量以套计量。单价包括机柜、贮存装置、电磁驱动装置、压力信号器、喷头等所需元件材料费和安装费。

- 管网气体灭火装置分不同类型、不同规格，根据设计图示按实际完成数量以套计量。单价包括容器瓶组、启动瓶组、容器阀与集流管间连接管、灭火器流通单向阀，安全泄压装置、控制气管、瓶架、信号反馈装置、喷咀、选择阀、集流管等所需元件材料费和安装费。

- 其他给排水器具分不同类型、不同规格，根据设计图示按实际完成数量以个、套或组计量。单价包括本体安装及与管道之间的连接配件等设计文件和施工规范要求的所有工作内容。

- 管道支架按实际完成重量以千克计量，单价包括制作、安装、预埋件、除锈、刷油等设计文件和施工规范要求的所有工作内容。

- 构筑物分不同类型、不同规格，根据设计图示按实际完成数量以个（座）计量。单价包括设计文件范围内挖填土石方、土石方场内外运输、垫层、混凝土、砌体、抹灰、防水、盖板、预埋件、模板、检查井防坠网、井座井盖、脚手架等。

- 给排水设备分不同规格和参数，按实际完成数量以整套（台）计量。单价包括设备、随设备配套的控制箱的箱体、所有元配件的采购、运输、安装、调试、试运转及设备本身所需的所有配管、配线、配件等设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。

- 2.支付

- 按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成此项工程所必须的全部费用。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 917 | 给排水工程 |  |  |
| 917-1 | 给水管道 |  |  |
| 917-1-1 | 室内镀锌钢管给水管 |  |  |
| 917-1-1-1 | 热浸锌镀锌钢管 DN15 | m | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸要求 5.管道刷油、防腐:按图纸要求 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-1-2 | 热浸锌镀锌钢管 DN25 | m | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸要求 5.管道刷油、防腐:按图纸要求 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-1-3 | 热浸锌镀锌钢管 DN32 | m | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸要求 5.管道刷油、防腐:按图纸要求 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-1-4 | 热浸锌镀锌钢管 DN40 | m | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸要求 5.管道刷油、防腐:按图纸要求 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-1-5 | 热浸锌镀锌钢管 DN50 | m | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸要求 5.管道刷油、防腐:按图纸要求 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-1-6 | 热浸锌镀锌钢管 DN65 | m | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸要求 5.管道刷油、防腐:按图纸要求 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-1-7 | 热浸锌镀锌钢管 DN80 | m | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸要求 5.管道刷油、防腐:按图纸要求 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-1-8 | 热浸锌镀锌钢管 DN100 | m | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸要求 5.管道刷油、防腐:按图纸要求 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-1-9 | 热浸锌镀锌钢管 DN125 | m | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸要求 5.管道刷油、防腐:按图纸要求 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-1-10 | 热浸锌镀锌钢管 DN150 | m | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸要求 5.管道刷油、防腐:按图纸要求 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-1-11 | 热浸锌镀锌钢管 DN200 | m | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸要求 5.管道刷油、防腐:按图纸要求 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-1-12 | 热浸锌镀锌钢管 DN300 | m | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN300 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸要求 5.管道刷油、防腐:按图纸要求 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-1-13 | 热镀锌钢管DN65(消防栓） | m | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN65(消防栓） 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸要求 5.管道刷油、防腐:按图纸要求 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-1-14 | 热镀锌钢管DN100(消防栓） | m | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN100(消防栓） 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸要求 5.管道刷油、防腐:按图纸要求 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-1-15 | 热浸锌镀锌钢管 DN250 | m | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN250 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按图纸要求 5.管道刷油、防腐:按图纸要求 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-2 | 室内PPR给水管 |  |  |
| 917-1-2-1 | PP-R给水管DN15 | m | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.管道冲洗、消毒 6.阻火圈设计要求:按图纸要求 7.其它按图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-2-2 | PP-R给水管DN20 | m | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.管道冲洗、消毒 6.阻火圈设计要求:按图纸要求 7.其它按图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-2-3 | PP-R给水管DN25 | m | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.管道冲洗、消毒 6.阻火圈设计要求:按图纸要求 7.其它按图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-2-4 | PP-R给水管DN32 | m | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.管道冲洗、消毒 6.阻火圈设计要求:按图纸要求 7.其它按图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-2-5 | PP-R给水管DN40 | m | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.管道冲洗、消毒 6.阻火圈设计要求:按图纸要求 7.其它按图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-2-6 | PP-R给水管DN50 | m | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.管道冲洗、消毒 6.阻火圈设计要求:按图纸要求 7.其它按图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-2-7 | PP-R给水管DN65 | m | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料给水管 DN65 4.连接形式:热熔连接 5.管道冲洗、消毒 6.阻火圈设计要求:按图纸要求 7.其它按图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-2-9 | PP-R聚丙烯冷水管 DN15 | m | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PP-R聚丙烯冷水管 4.规格:DN15 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:厚硬聚氨酯泡沫塑料管壳防结露20mm厚保温，外刷调和漆两道 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-2-10 | PP-R聚丙烯冷水管 DN20 | m | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PP-R聚丙烯冷水管 4.规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:外刷蓝色调和漆两道 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-2-11 | PP-R聚丙烯冷水管 DN25 | m | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PP-R聚丙烯冷水管 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:厚硬聚氨酯泡沫塑料管壳防结露20mm厚保温，外刷调和漆两道 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-2-12 | PP-R聚丙烯冷水管 DN32 | m | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PP-R聚丙烯冷水管 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:厚硬聚氨酯泡沫塑料管壳防结露20mm厚保温，外刷调和漆两道 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-2-13 | PP-R聚丙烯冷水管 DN40 | m | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PP-R聚丙烯冷水管 4.规格:DN40 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:厚硬聚氨酯泡沫塑料管壳防结露20mm厚保温，外刷调和漆两道 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-2-14 | PP-R聚丙烯冷水管 DN50 | m | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PP-R聚丙烯冷水管 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:厚硬聚氨酯泡沫塑料管壳防结露20mm厚保温，外刷调和漆两道 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-2-15 | PP-R聚丙烯冷水管 DN80 | m | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PP-R聚丙烯冷水管 4.规格:DN80 5.连接形式:热熔连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:厚硬聚氨酯泡沫塑料管壳防结露20mm厚保温，外刷调和漆两道 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-5 | 室内钢塑复合管 |  |  |
| 917-1-5-1 | 钢塑复合管 DN15 | m | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN15 5.连接形式:电熔连接 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-5-2 | 钢塑复合管 DN20 | m | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN20 5.连接形式:电熔连接 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-5-3 | 钢塑复合管 DN25 | m | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN25 5.连接形式:电熔连接 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-5-4 | 钢塑复合管 DN32 | m | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN32 5.连接形式:电熔连接 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-5-5 | 钢塑复合管 DN40 | m | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN40 5.连接形式:电熔连接 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-5-6 | 钢塑复合管 DN50 | m | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN50 5.连接形式:电熔连接 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-5-7 | 钢塑复合管 DN65 | m | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN65 5.连接形式:电熔连接 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-5-8 | 钢塑复合管 DN80 | m | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN80 5.连接形式:电熔连接 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-5-9 | 钢塑复合管 DN100 | m | - 安装部位（室内、外）:室内 - 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 - 3.材质:钢塑复合管 - 4.规格:DN100 - 5.连接形式:电熔连接 - 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-5-10 | 钢塑复合管 DN150 | m | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN150 5.连接形式:电熔连接 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-5-11 | 钢塑复合管 DN200 | m | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN200 5.连接形式:电熔连接 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-7 | 室外钢丝网架复合管(给水) |  |  |
| 917-1-7-1 | 钢丝网骨架塑料复合给水管 DN25 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.管道冲洗、消毒 6.土方开挖、回填、外运、垫层砂:综合考虑 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-7-2 | 钢丝网骨架塑料复合给水管 DN40 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.管道冲洗、消毒 6.土方开挖、回填、外运、垫层砂:综合考虑 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-7-3 | 钢丝网骨架塑料复合给水管 DN50 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.管道冲洗、消毒 6.土方开挖、回填、外运、垫层砂:综合考虑 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-7-4 | 钢丝网骨架塑料复合给水管 DN80 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN80 4.连接形式:热熔连接 5.管道冲洗、消毒 6.土方开挖、回填、外运、垫层砂:综合考虑 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-7-5 | 钢丝网骨架塑料复合给水管 DN100 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN100 4.连接形式:热熔连接 5.管道冲洗、消毒 6.土方开挖、回填、外运、垫层砂:综合考虑 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-7-6 | 钢丝网骨架塑料复合给水管 DN150 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN150 4.连接形式:热熔连接 5.管道冲洗、消毒 6.土方开挖、回填、外运、垫层砂:综合考虑 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-8 | 室外PVC给水管（含挖填运方） |  |  |
| 917-1-8-1 | DN100（室外PVC给水管（含挖填运方）） | m | 1.安装部位:室外 2.材质:PVC给水管 3.规格:DN100 4.连接形式:热熔连接 5.包含管件及管道试压 6.包含土方开挖、回填、弃运等 7.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-9 | 热浸镀锌钢管(消防给水) |  |  |
| 917-1-9-1 | 热浸镀锌钢管 DN100 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:消防 3.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 4.连接形式:法兰连接 5.管道冲洗、消毒 6.土方开挖、回填、外运、垫层:综合考虑 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-9-2 | 热浸镀锌钢管 DN150 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:消防 3.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 4.连接形式:法兰连接 5.管道冲洗、消毒 6.土方开挖、回填、外运、垫层:综合考虑 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-10 | 室外PE给水管（含挖填运方） |  |  |
| 917-1-10-1 | 室外PE给水管 DN20 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:室外PE给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.管道冲洗、消毒 6.土方开挖、回填、外运、垫层:综合考虑 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-10-2 | 室外PE给水管 DN32 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:室外PE给水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.管道冲洗、消毒 6.土方开挖、回填、外运、垫层:综合考虑 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-10-3 | 室外PE给水管 DN40 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:室外PE给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.管道冲洗、消毒 6.土方开挖、回填、外运、垫层:综合考虑 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-10-4 | 室外PE给水管 DN50 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:室外PE给水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.管道冲洗、消毒 6.土方开挖、回填、外运、垫层:综合考虑 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-10-5 | 室外PE给水管 DN65 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:室外PE给水管 DN65 4.连接形式:热熔连接 5.管道冲洗、消毒 6.土方开挖、回填、外运、垫层:综合考虑 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-10-6 | 室外PE给水管 DN80 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:室外PE给水管 DN80 4.连接形式:热熔连接 5.管道冲洗、消毒 6.土方开挖、回填、外运、垫层:综合考虑 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-10-7 | 室外PE给水管 DN100 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:室外PE给水管 DN100 4.连接形式:热熔连接 5.管道冲洗、消毒 6.土方开挖、回填、外运、垫层:综合考虑 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-10-8 | 室外PE给水管 DN150 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:室外PE给水管 DN150 4.连接形式:热熔连接 5.管道冲洗、消毒 6.土方开挖、回填、外运、垫层:综合考虑 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-11 | 室外不锈钢管（消防水） |  |  |
| 917-1-11-1 | 不锈钢给水管 DN65 | m | 1.安装部位:室外 2.材质:不锈钢给水管 3.规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.包含管件及管道冲洗、消毒、试压、除锈防腐 6.包含土方开挖、回填、弃运等 7.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-11-2 | 不锈钢给水管 DN100 | m | 1.安装部位:室外 2.材质:不锈钢给水管 3.规格:DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.包含管件及管道冲洗、消毒、试压、除锈防腐 6.包含土方开挖、回填、弃运等 7.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-11-3 | 不锈钢给水管 DN150 | m | 1.安装部位:室外 2.材质:不锈钢给水管 3.规格:DN150 4.连接形式:电弧焊连接 5.包含管件及管道冲洗、消毒、试压、除锈防腐 6.包含土方开挖、回填、弃运等 7.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-11-4 | 不锈钢给水管 DN200 | m | 1.安装部位:室外 2.材质:不锈钢给水管 3.规格:DN200 4.连接形式:电弧焊连接 5.包含管件及管道冲洗、消毒、试压、除锈防腐 6.包含土方开挖、回填、弃运等 7.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-15 | 室外钢丝网架复合管(消防给水) |  |  |
| 917-1-15-1 | 钢丝网骨架塑料复合给水管 DN150 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:消防 3.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合给水管 DN150 4.连接形式:热熔连接 5.管道冲洗、消毒 6.土方开挖、回填、外运、垫层砂:综合考虑 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-15-2 | 钢丝网骨架塑料复合给水管 DN200 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:消防 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN200 4.连接形式:热熔连接 5.管道冲洗、消毒 6.土方开挖、回填、外运、垫层砂:综合考虑 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-17 | 景观给水 |  |  |
| 917-1-17-1 | PE给水管 DN25 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.土方开挖、回填、外运、垫层砂:综合考虑 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-17-2 | PE给水管 DN32 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.土方开挖、回填、外运、垫层砂:综合考虑 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-17-3 | PE给水管 DN40 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.土方开挖、回填、外运、垫层砂:综合考虑 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-1-17-4 | PE给水管 DN50 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.土方开挖、回填、外运、垫层砂:综合考虑 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-2 | 排水管道 |  |  |
| 917-2-1 | 室内PVC污水管 |  |  |
| 917-2-1-1 | UPVC排水管 DN50 | m | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN50 4.连接形式:粘接 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-2-1-2 | UPVC排水管 DN75 | m | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN75 4.连接形式:粘接 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-2-1-4 | UPVC排水管 DN100 | m | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-2-1-5 | UPVC排水管 DN150 | m | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN150 4.连接形式:粘接 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-2-2 | 室内PVC雨水管 |  |  |
| 917-2-2-1 | UPVC雨水管 DN75 | m | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水管 DN75 4.连接形式:粘接 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-2-2-3 | UPVC雨水管 DN80 | m | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC雨水管 DN80 4.连接形式:粘接 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-2-2-4 | UPVC雨水管 DN100 | m | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-2-2-5 | UPVC雨水管 DN150 | m | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水管 DN150 4.连接形式:粘接 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-2-3 | 室外UPVC排水管 |  |  |
| 917-2-3-1 | UPVC排水管 DN100 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:雨污水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.土方开挖、回填、外运、垫层:综合考虑 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-2-3-2 | UPVC排水管 DN150 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:雨污水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN150 4.连接形式:粘接 5.土方开挖、回填、外运、垫层:综合考虑 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-2-4 | 室外钢筋混凝土雨水管 |  |  |
| 917-2-4-4 | 钢筋混凝土雨水管 DN600 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质及规格:钢筋混凝土雨水管 DN600 4.连接形式:承插式 5.管道闭水试验 6.含垫层、基础、支护、土方开挖、回填、余方弃置等 7.其它按图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-2-4-5 | 钢筋混凝土雨水管 DN700 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质及规格:钢筋混凝土雨水管 DN700 4.连接形式:承插式 5.管道闭水试验 6.含垫层、基础、支护、土方开挖、回填、余方弃置等 7.其它按图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-2-4-6 | 钢筋混凝土雨水管 DN800 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质及规格:钢筋混凝土雨水管 DN800 4.连接形式:承插式 5.管道闭水试验 6.含垫层、基础、支护、土方开挖、回填、余方弃置等 7.其它按图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-2-4-7 | 钢筋混凝土雨水管 DN1200 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质及规格:钢筋混凝土雨水管 DN1200 4.连接形式:承插式 5.管道闭水试验 6.含垫层、基础、支护、土方开挖、回填、余方弃置等 7.其它按图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-2-4-8 | II级钢筋混凝土管 DN1000 | m | - 名称:II级钢筋混凝土管 - 2.规格:DN1000 - 3.接口方式:承插式 - 4.垫层:15厚 砂垫层 - 5.管道检验及试验要求:管道闭水试验 - 6.其它按图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-2-5 | 室外HDPE双壁波纹管 |  |  |
| 917-2-5-1 | 硬聚氯乙烯双壁波纹管雨水管 DN200 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯双壁波纹管雨水管 DN200 4.连接形式:橡胶圈接口 5.土方开挖、回填、外运、垫层:综合考虑 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-2-5-2 | 硬聚氯乙烯双壁波纹管雨水管 DN300 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯双壁波纹管雨水管 DN300 4.连接形式:橡胶圈接口 5.土方开挖、回填、外运、垫层:综合考虑 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-2-5-3 | 硬聚氯乙烯双壁波纹管雨水管 DN400 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯双壁波纹管雨水管 DN400 4.连接形式:橡胶圈接口 5.土方开挖、回填、外运、垫层:综合考虑 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-2-5-4 | 硬聚氯乙烯双壁波纹管雨水管 DN500 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯双壁波纹管雨水管 DN500 4.连接形式:橡胶圈接口 5.土方开挖、回填、外运、垫层:综合考虑 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-2-6 | 室内HDPE中空壁缠绕管 |  |  |
| 917-2-6-1 | HDPE中空壁缠绕管 DN50 | m | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE中空壁缠绕管 DN50 4.连接形式:粘接 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-2-6-2 | HDPE中空壁缠绕管 DN75 | m | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE中空壁缠绕管 DN75 4.连接形式:粘接 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-2-6-4 | HDPE中空壁缠绕管 DN100 | m | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE中空壁缠绕管 DN100 4.连接形式:粘接 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-2-6-5 | HDPE中空壁缠绕管 DN150 | m | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:HDPE中空壁缠绕管 DN150 4.连接形式:粘接 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-2-7 | 室外HDPE双壁波纹管（污水） |  |  |
| 917-2-7-1 | 硬聚氯乙烯双壁波纹管污水管 DN200 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯双壁波纹管污水管 DN200 4.连接形式:橡胶圈接口 5.土方开挖、回填、外运、垫层砂:综合考虑 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-2-7-2 | 硬聚氯乙烯双壁波纹管污水管 DN300 | m | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯双壁波纹管污水管 DN300 4.连接形式:橡胶圈接口 5.土方开挖、回填、外运、垫层砂:综合考虑 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3 | 阀门 |  |  |
| 917-3-1 | 截止阀 |  |  |
| 917-3-1-1 | 截止阀 DN15 | 个 | 1.名称:截止阀 DN15 2.连接方式:螺纹连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-1-2 | 截止阀 DN20 | 个 | 1.名称:截止阀 DN20 2.连接方式:螺纹连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-1-3 | 截止阀 DN25 | 个 | 1.名称:截止阀 DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-1-4 | 截止阀 DN32 | 个 | 1.名称:截止阀 DN32 2.连接方式:螺纹连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-1-5 | 截止阀 DN40 | 个 | 1.名称:截止阀 DN40 2.连接方式:螺纹连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-1-6 | 截止阀 DN50 | 个 | 1.名称:截止阀 DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-1-7 | 截止阀 DN80 | 个 | 1.名称:截止阀 DN80 2.连接方式:螺纹连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-2 | 闸阀 |  |  |
| 917-3-2-6 | 闸阀 DN50 | 个 | 1.名称:闸阀 DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-2-7 | 闸阀 DN65 | 个 | 1.名称:闸阀 DN65 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-2-8 | 闸阀 DN80 | 个 | 1.名称:闸阀 DN80 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-2-9 | 闸阀 DN100 | 个 | 1.名称:闸阀 DN100 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-2-10 | 闸阀 DN150 | 个 | 1.名称:闸阀 DN150 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-2-11 | 闸阀 DN200 | 个 | 1.名称:闸阀 DN200 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-2-12 | 闸阀 DN300 | 个 | 1.名称:闸阀 DN300 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-2-13 | 闸阀 DN250 | 个 | 1.名称:闸阀 DN250 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-3 | 自动排气阀 |  |  |
| 917-3-3-1 | 自动排气阀 DN15 | 个 | 1.名称:自动排气阀 DN15 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-3-2 | 自动排气阀 DN20 | 个 | 1.名称:自动排气阀 DN20 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-3-3 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 1.名称:自动排气阀 DN25 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-3-9 | 自动排气阀 DN100 | 个 | 1.名称:自动排气阀 DN100 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-3-10 | 自动排气阀 DN150 | 个 | 1.名称:自动排气阀 DN150 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-4 | 止回阀 |  |  |
| 917-3-4-2 | 止回阀 DN20 | 个 | 1.名称:止回阀 DN20 2.连接方式:螺纹连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-4-6 | 止回阀 DN50 | 个 | 1.名称:止回阀 DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-4-7 | 止回阀 DN65 | 个 | 1.名称:止回阀 DN65 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-4-8 | 止回阀 DN80 | 个 | 1.名称:止回阀 DN80 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-4-9 | 止回阀 DN100 | 个 | 1.名称:止回阀 DN100 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-4-10 | 倒流止回阀 DN150 | 个 | 1.名称:倒流止回阀 DN150 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-4-11 | 倒流止回阀 DN80 | 个 | 1.名称:倒流止回阀 DN80 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-4-12 | 倒流止回阀 DN100 | 个 | 1.名称:倒流止回阀 DN100 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-6 | 消声止回阀 |  |  |
| 917-3-6-1 | 消声止回阀 DN50 | 个 | 1.名称:消声止回阀 DN50 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-6-2 | 消声止回阀 DN150 | 个 | 1.名称:消声止回阀 DN150 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-6-3 | 消声止回阀 DN200 | 个 | 1.名称:消声止回阀 DN200 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-9 | 安全泄压阀 |  |  |
| 917-3-9-1 | 超压泄压阀 DN100 | 个 | 1.名称:超压泄压阀 DN100 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-10 | 浮球阀 |  |  |
| 917-3-10-1 | 浮球阀 DN15 | 个 | 1.名称:浮球阀 DN15 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-11 | 减压阀组 |  |  |
| 917-3-11-1 | 可调式减压阀组 DN32 | 个 | 1.名称:可调式减压阀 DN32 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-11-2 | 可调式减压阀 DN50 | 个 | 1.名称:可调式减压阀 DN50 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-11-3 | 可调式减压阀 DN65 | 个 | 1.名称:可调式减压阀 DN65 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-11-4 | 可调式减压阀组 DN40 | 组 | 1.名称:可调式减压阀组 DN40 2.连接方式:螺纹连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-11-5 | 可调式减压阀组 DN25 | 个 | 1.名称:可调式减压阀组 DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-12 | 信号阀 |  |  |
| 917-3-12-1 | 信号阀 DN150 | 个 | 1.名称:信号阀 DN150 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-13 | 控制阀 |  |  |
| 917-3-13-1 | 液压水位控制阀 DN15 | 个 | 1.名称:液压水位控制阀 DN15 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-13-2 | 液压水位控制阀 DN32 | 个 | 1.名称:液压水位控制阀 DN32 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-13-3 | 液压水位控制阀 DN100 | 个 | 1.名称:液压水位控制阀 DN100 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-13-4 | 液压水位控制阀 DN50 | 个 | - 名称:液压水位控制阀 DN50 - 2.连接方式:法兰连接 - 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-14 | 电动阀 |  |  |
| 917-3-14-1 | 电动阀 DN32 | 个 | 1.名称:电动阀 DN32 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-14-2 | 电动阀 DN80 | 个 | 1.名称:电动阀 DN80 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-14-3 | 电磁阀 DN100 | 个 | 1.名称:电磁阀 DN100 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-14-4 | 电磁阀 DN50 | 个 | 1.名称:电磁阀 DN50 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-15 | 真空破坏器 |  |  |
| 917-3-15-1 | 真空破坏器 DN150 | 个 | 1.名称:真空破坏器 DN150 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-17 | 减压阀组 |  |  |
| 917-3-17-1 | 可调式减压阀组 DN25 | 个 | 1.名称:可调式减压阀组 DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-17-2 | 可调式减压阀组 DN80 | 个 | 1.名称:可调式减压阀组 DN80 2.连接方式:螺纹连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-18 | 湿式报警阀组 |  |  |
| 917-3-18-1 | 湿式报警阀组 DN150 | 组 | 1.名称:湿式报警阀组 DN150 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-19 | 信号闸阀 |  |  |
| 917-3-19-1 | 信号闸阀 DN100 | 个 | 1.名称:信号闸阀 DN100 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-3-19-2 | 信号闸阀 DN150 | 个 | 1.名称:信号闸阀 DN150 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-4 | 管件 |  |  |
| 917-4-1 | Y型过滤器 |  |  |
| 917-4-1-4 | Y型过滤器 DN32 | 个 | 1.名称:Y型过滤器 DN32 2.连接方式:螺纹连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-4-1-6 | Y型过滤器 DN50 | 个 | 1.名称:Y型过滤器 DN50 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-4-1-7 | Y型过滤器 DN65 | 个 | 1.名称:Y型过滤器 DN65 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-4-1-8 | Y型过滤器 DN80 | 个 | 1.名称:Y型过滤器 DN80 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-4-1-9 | Y型过滤器 DN100 | 个 | 1.名称:Y型过滤器 DN100 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-4-1-10 | Y型过滤器 DN150 | 个 | 1.名称:Y型过滤器 DN150 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-4-1-11 | Y型过滤器 DN200 | 个 | 1.名称:Y型过滤器 DN200 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-4-1-12 | Y型过滤器 DN250 | 个 | 1.名称:Y型过滤器 DN250 2.连接方式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-4-2 | 可曲橡胶软接头 |  |  |
| 917-4-2-4 | 可曲挠橡胶接头 DN32 | 个 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 DN32 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-4-2-6 | 可曲挠橡胶接头 DN50 | 个 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 DN50 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-4-2-7 | 可曲挠橡胶接头 DN65 | 个 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 DN65 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-4-2-8 | 可曲挠橡胶接头 DN80 | 个 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 DN80 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-4-2-9 | 可曲挠橡胶接头 DN100 | 个 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 DN100 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-4-2-10 | 可曲挠橡胶接头 DN150 | 个 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 DN150 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-4-2-11 | 可曲挠橡胶接头 DN200 | 个 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 DN200 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-4-2-12 | 可曲挠橡胶接头 DN250 | 个 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 DN250 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-4-3 | 同心异径管 |  |  |
| 917-4-3-5 | 同心异径管 DN50 | 个 | 1.名称:同心异径管 2.规格:DN50 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-4-3-8 | 同心异径管 DN80 | 个 | 1.名称:同心异径管 2.规格:DN80 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-4-3-9 | 同心异径管 DN100 | 个 | 1.名称:同心异径管 2.规格:DN100 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-4-3-10 | 同心异径管 DN150 | 个 | 1.名称:同心异径管 2.规格:DN150 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-4-3-11 | 同心异径管 DN200 | 个 | 1.名称:同心异径管 2.规格:DN200 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-4-4 | 偏心异径管 |  |  |
| 917-4-4-1 | 偏心异径管 DN65 | 个 | 1.名称:偏心异径管 2.规格:DN65 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-4-4-2 | 偏心异径管 DN80 | 个 | 1.名称:偏心异径管 2.规格:DN80 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-4-4-3 | 偏心异径管 DN150 | 个 | 1.名称:偏心异径管 2.规格:DN150 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-4-4-4 | 偏心异径管 DN250 | 个 | 1.名称:偏心异径管 2.规格:DN250 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-4-5 | 吸水喇叭口（溢流口） |  |  |
| 917-4-5-1 | 喇叭口 DN200 | 个 | 1.名称:喇叭口 2.规格: DN200 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-4-5-2 | 喇叭口 DN300 | 个 | 1.名称:喇叭口 2.规格: DN300 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-5 | 套管 |  |  |
| 917-5-1 | 刚性防水套管 |  |  |
| 917-5-1-1 | 刚性防水套管DN50 | 个 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:D50 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-5-1-2 | 刚性防水套管DN65 | 个 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN65 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-5-1-3 | 刚性防水套管D159*4.5 | 个 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:D159*4.5 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-5-1-4 | 刚性防水套管 D219x6.0 | 个 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:D219x6.0 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-5-1-5 | 刚性防水套管 D273x8.0 | 个 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:D273x8.0 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-5-1-6 | 刚性防水套管DN100 | 个 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-5-1-7 | 刚性防水套管DN80 | 个 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN80 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-5-1-9 | 刚性防水套管DN200 | 个 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN200 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-5-2 | 柔性防水套管 |  |  |
| 917-5-2-6 | 柔性防水套管 D273*8 | 个 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:D273*8 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-5-3 | 钢套管 |  |  |
| 917-5-3-1 | 穿楼板套管 D57x3.0 | 个 | 1.名称:穿楼板套管 2.规格:D57x3.0 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-5-3-2 | 穿楼板套管 D89x4.0 | 个 | 1.名称:穿楼板套管 2.规格:D89x4.0 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-5-3-3 | 穿楼板套管 D108x4.0 | 个 | 1.名称:穿楼板套管 2.规格:D108x4.0 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-5-3-4 | 穿楼板套管 D159x4.5 | 个 | 1.名称:穿楼板套管 2.规格:D159x4.5 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-5-4 | 其它套管 |  |  |
| 917-5-4-1 | 穿楼板塑料套管 DN100 | 个 | 1.名称:穿楼板塑料套管 2.规格:DN100 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-5-4-2 | 空调套管 | 个 | 1.名称:空调套管 2.规格:DN65 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-6 | 水表 |  |  |
| 917-6-1 | 冷水表 |  |  |
| 917-6-1-1 | 水表 DN20 | 组 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:水表 DN20 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含水表1个 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-6-1-2 | 水表 DN32 | 组 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:水表 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含水表1个 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-6-1-3 | 水表 DN40 | 组 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:水表 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含水表1个 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-6-1-4 | 水表 DN50 | 组 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:水表 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含水表1个 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-6-1-5 | 水表 DN100 | 组 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:水表 DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含水表1个 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-6-1-6 | 水表 DN150 | 组 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:水表 DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含水表1个 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-6-1-7 | 绿化水表组DN50 | 组 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:水表 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含闸阀2个、水表1个 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-6-1-8 | 生活水表组DN50 | 组 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:水表 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含闸阀2个、水表1个、Y型过滤器1个、倒流防止器1个 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-6-1-9 | 绿化水表组DN100 | 组 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:水表 DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含闸阀2个、水表1个、Y型过滤器1个、倒流防止器1个 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-6-1-10 | 非生活水表组DN100 | 组 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:水表 DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含闸阀2个、水表1个、Y型过滤器1个、倒流防止器1个 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-6-1-11 | 水表组DN100 | 组 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:水表 DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含闸阀2个、水表1个 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-6-1-12 | 水表组DN200 | 组 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:水表 DN200 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含闸阀2个、水表1个、Y型过滤器1个、倒流防止器1个 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-6-1-13 | 水表 DN65 | 组 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:水表 DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含水表1个 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-6-1-14 | 水表 DN80 | 组 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:水表 DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含水表1个 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-6-1-15 | 水表 DN25 | 组 | 1.安装部位:室内 2.型号、规格:水表 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含水表1个 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-6-1-16 | 市政水表 DN80（含水表1个、闸阀1个） | 组 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:水表DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含水表1个、闸阀1个 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-6-1-17 | 市政水表 DN100（含水表1个、止回阀1个） | 组 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:水表DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含水表1个、止回阀1个 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-7 | 卫生器具 |  |  |
| 917-7-1 | 水龙头 |  |  |
| 917-7-1-1 | 水龙头 DN20 | 个 | 1.名称:水龙头 DN20 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-7-1-2 | 水龙头 DN15 | 个 | 1.名称:水龙头 DN15 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-7-2 | 蹲式大便器 |  |  |
| 917-7-2-1 | 蹲式大便器（感应式冲洗阀） | 组 | 1.名称:蹲式大便器 2.材质:详见设计图纸 3.规格、类型:感应式冲洗阀 4.本体及五金附件安装 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-7-3 | 坐式大便器 |  |  |
| 917-7-3-1 | 坐式大便器 | 组 | 1.名称:坐式大便器 2.材质:详见设计图纸 3.规格、类型:水箱 4.本体及五金附件安装 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-7-4 | 小便器 |  |  |
| 917-7-4-1 | 小便器（含冲洗阀） | 组 | 1.名称:小便器 2.材质:详见设计图纸 3.规格、类型:感应式 4.本体及五金附件安装 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-7-4-2 | 儿童小便器 | 组 | 1.名称:儿童小便器 2.材质:详见设计图纸 3.规格、类型:感应式 4.本体及五金附件安装 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-7-5 | 洗手盆 |  |  |
| 917-7-5-1 | 台式洗脸盆 | 组 | 1.名称:台式洗脸盆 2.材质:详见设计图纸 3.包含内容:含存水弯、感应式水龙头等 4.本体及其附件安装 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-7-5-2 | 台式洗脸盆（残疾人） | 组 | 1.名称:台式洗脸盆（残疾人） 2.材质:详见设计图纸 3.包含内容:含存水弯、感应式水龙头等 4.本体及其附件安装 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-7-5-3 | 台式洗脸盆（儿童） | 组 | 1.名称:台式洗脸盆（儿童） 2.材质:详见设计图纸 3.包含内容:含存水弯、感应式水龙头等 4.本体及其附件安装 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-7-6 | 成品淋浴器 |  |  |
| 917-7-6-1 | 淋浴器 | 套 | 1.名称:成品淋浴器 2.含:淋浴器和淋浴喷洒 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-7-7 | 电热水器 |  |  |
| 917-7-7-1 | 热水器（V=50L,N=1.5KW） | 台 | 1.名称：热水器 2.型号、容积:V=50L,N=1.5KW 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-7-9 | 拖布池 |  |  |
| 917-7-9-1 | 洗涤池 | 组 | 1.名称:洗涤池 2.材质:详见设计图纸 3.包含内容:含存水弯、水龙头等 4.本体及其附件安装 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-7-9-2 | 成品拖布池 | 组 | 1.名称:成品拖布池 2.含水龙头及相关配件 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-8 | 地漏 |  |  |
| 917-8-3 | 洗衣机两用地漏 |  |  |
| 917-8-3-1 | 洗衣机地漏 DN75 | 个 | 1.名称:洗衣机地漏 2.规格:DN75 3.材质:塑料 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-8-5 | 网筐地漏 |  |  |
| 917-8-5-1 | 不锈钢地漏 DN100 | 个 | 1.名称:不锈钢地漏 2.规格:DN100 3.材质:塑料 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-8-5-2 | 不锈钢地漏 DN50 | 个 | 1.名称:不锈钢地漏 2.规格:DN50 3.材质:不锈钢 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-8-5-3 | 不锈钢地漏 DN75 | 个 | 1.名称:不锈钢地漏 2.规格:DN75 3.材质:塑料 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-8-6 | 普通地漏 |  |  |
| 917-8-6-1 | 普通地漏 DN50 | 个 | 1.名称:普通地漏 2.规格:DN50 3.材质:塑料 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-8-6-2 | 普通地漏 DN75 | 个 | 1.名称:普通地漏 2.规格:DN75 3.材质:塑料 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-8-6-3 | 普通地漏 DN100 | 个 | 1.名称:普通地漏 2.规格:DN100 3.材质:塑料 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-8-6-4 | 普通地漏 DN150 | 个 | 1.名称:普通地漏 2.规格:DN150 3.材质:塑料 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-10 | 不锈钢成品水箱 |  |  |
| 917-10-1 | 高位消防水箱（4000*5000*1500mm） | 台 | 1.名称：高位消防水箱 2.型号、规格:4000*5000*1500mm 3.本体及其附件安装 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-10-2 | 不锈钢生活水箱（有效容积80m3） | 台 | - 1.名称：不锈钢生活水箱（有效容积80m3） - 2.型号、规格:7500*4500*3000(H） - 3.本体及其附件安装 - 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-10-5 | 成品304不锈钢水箱 18m3 | 台 | 1.名称：成品304不锈钢水箱 2.型号、规格:18m3 3.本体及其附件安装 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-10-6 | 不锈钢生活水箱 34.5m3 | 台 | 1.名称：不锈钢生活水箱 2.型号、规格:34.5m3 3.本体及其附件安装 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-11 | 消防器具 |  |  |
| 917-11-1 | 室内消火栓 |  |  |
| 917-11-1-1 | 试验用消火栓箱(室内消火栓一套,栓口直径DN65,消防水带采用衬胶水带,长度25m;消防卷盘一套,栓口直径DN25,配备胶带内径) | 套 | 1.名称:试验用消火栓箱 2.规格、型号:室内消火栓一套,栓口直径DN65,消防水带采用衬胶水带,长度25m;消防卷盘一套,栓口直径DN25,配备胶带内径。 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-11-1-2 | 单栓室内消火栓箱（设DN65栓口1个,消防按钮1个,声光报警器1个 消防软管卷盘1套(30米长φ19mm龙带1根,φ8mm水枪1支)） | 套 | 1.名称:单栓室内消火栓箱 2.规格、型号:设DN65栓口1个,消防按钮1个,声光报警器1个 消防软管卷盘1套(30米长φ19mm龙带1根,φ8mm水枪1支)。 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-11-1-3 | 消火栓箱(室内消火栓一套,栓口直径DN65,消防水带采用衬胶水带,长度25m;消防卷盘一套,栓口直径DN25,配备胶带内径) | 套 | 1.名称:消火栓箱 2.规格、型号:室内消火栓一套,栓口直径DN65,消防水带采用衬胶水带,长度25m;消防卷盘一套,栓口直径DN25,配备胶带内径。 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-11-2 | 室外消火栓 |  |  |
| 917-11-2-1 | 室外消火栓（SS150/65） | 套 | - 1.名称:室外消火栓 - 2.安装方式:室外 - 3.型号:SS150/65 - 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-11-3 | 消火栓水泵接合器 |  |  |
| 917-11-3-1 | 水泵接合器(SQD100型,带安全阀、止回阀一体) | 套 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:消防水泵接合器SQD100 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-11-3-2 | 水泵接合器(SQD150型,带安全阀、止回阀一体) | 套 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:水泵接合器(SQD150型,带安全阀、止回阀一体) 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-11-3-3 | 喷淋水泵接合器 DN150 | 套 | 1.名称:喷淋水泵接合器 2.规格、型号:DN150 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-11-3-4 | 消防喷淋水泵接合器SS150/65 | 套 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:消防水泵接合器SS150-65 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-11-4 | 气体灭火装置 |  |  |
| 917-11-4-1 | 柜式七氟丙烷装置70L | 套 | 1.名称:柜式七氟丙烷装置 2.规格、型号：70L，充装量60kg 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-11-4-2 | 柜式七氟丙烷装置90L | 套 | 1.名称:柜式七氟丙烷装置90L 2.规格、型号：90L，充装量90kg 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-11-4-3 | 悬挂式七氟丙烷装置10L 充装量16.5kg | 套 | 1.名称:柜式七氟丙烷装置 2.规格、型号：10L，充装量16.5kg ，含灭火药剂 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-11-4-4 | 柜式七氟丙烷装置120L 充装量60kg | 套 | 1.名称:柜式七氟丙烷装置 2.规格、型号：120L，充装量60kg ，含灭火药剂 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-11-4-11 | 柜式七氟丙烷装置120L 充装量84kg | 套 | 1.名称:柜式七氟丙烷装置120L 2.规格、型号：120L，充装量84kg ，含灭火药剂 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-11-4-6 | 柜式七氟丙烷装置120L 充装量67.2kg | 套 | 1.名称:柜式七氟丙烷装置 2.规格、型号：120L，充装量67.2kg ，含灭火药剂 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-11-4-10 | 柜式七氟丙烷装置120L 充装量72kg | 套 | 1.名称:柜式七氟丙烷装置 2.规格、型号：120L，充装量72kg ，含灭火药剂 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-11-4-9 | 柜式七氟丙烷装置120L 充装量48kg | 套 | 1.名称:柜式七氟丙烷装置 2.规格、型号：120L，充装量48kg ，含灭火药剂 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-11-4-12 | 悬挂式七氟丙烷装置50L 充装量37.5kg | 套 | 1.名称:柜式七氟丙烷装置 2.规格、型号：50L，充装量37.5kg ，含灭火药剂 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-11-5 | 机械泄压口 |  |  |
| 917-11-5-1 | 泄压阀(CX545107) | 个 | 1.名称:泄压阀 2.规格、型号：CX545107 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-11-8 | 灭火器 |  |  |
| 917-11-8-2 | MF/ABC3灭火器 | 组 | 1.名称:MF/ABC3灭火器 2.规格、型号:包含灭火器2个、灭火器放置箱1个 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-11-8-3 | MF/ABC4灭火器 | 组 | 1.名称:MF/ABC4灭火器 2.规格、型号:包含灭火器2个、灭火器放置箱1个 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-11-8-4 | MF/ABC5灭火器 | 组 | 1.名称:MF/ABC5灭火器 2.规格、型号:包含灭火器2个、灭火器放置箱1个 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-11-8-5 | 手推车式灭火器 | 具 | 1.名称:手推车式灭火器 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-11-11 | 喷头 |  |  |
| 917-11-11-1 | 水喷头 | 个 | 1.名称:水喷头 2.材质、规格:DN40 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-11-11-2 | 水喷淋(雾)喷头 | 个 | 1.名称:水喷淋(雾)喷头 2.规格:DN25 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12 | 其他 |  |  |
| 917-12-1 | 雨水斗 |  |  |
| 917-12-1-2 | 87型雨水斗 DN100 | 个 | 1.名称:87型雨水斗 2.规格:DN100 3.材质:钢制 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-1-4 | 侧入式雨水斗 DN100 | 个 | 1.名称:侧入式雨水斗 2.规格:DN100 3.材质:钢制 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-1-5 | 87型雨水斗 DN150 | 个 | 1.名称:87型雨水斗 2.规格:DN150 3.材质:钢制 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-1-6 | 侧入式铸铁雨水斗 DN75 | 个 | 1.名称:侧入式铸铁雨水斗 2.规格: DN75 3.材质:铸铁 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-1-7 | 侧入式铸铁雨水斗 DN100 | 个 | 1.名称:侧入式铸铁雨水斗 2.规格:DN100 3.材质:铸铁 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-2 | 透气帽 |  |  |
| 917-12-2-1 | 透气帽 DN100 | 个 | 1.名称:透气帽 DN100 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-3 | 清扫口 |  |  |
| 917-12-3-2 | 清扫口 DN100 | 个 | 1.名称:清扫口 DN100 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-3-3 | 清扫口 DN150 | 个 | 1.名称:清扫口 DN150 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-4 | 旋流防止器 |  |  |
| 917-12-4-2 | 倒流防止器 DN150 | 组 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:倒流防止器 DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:详见设计图纸 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-4-3 | 旋流防止器 DN250 | 个 | 1.名称：旋流防止器 DN250 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-4-8 | 旋流防止器 DN150 | 个 | 1.名称：旋流防止器 DN150 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-5 | 压力开关 |  |  |
| 917-12-5-1 | 压力开关 DN100 | 个 | 1.名称:压力开关 DN100 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-5-2 | 压力开关 DN150 | 个 | 1.名称:压力开关 DN150 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-5-3 | 启动/停止开关 | 个 | 1.名称:启动/停止开关 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-5-4 | 储油间显示开关 | 个 | 1.名称:储油间显示开关 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-6 | 流量开关 |  |  |
| 917-12-6-1 | 流量开关 DN100 | 个 | 1.名称:流量开关 DN100 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-7 | 压力表 |  |  |
| 917-12-7-1 | 压力表 | 个 | 1.名称:压力表 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-8 | 真空破坏器 |  |  |
| 917-12-8-1 | 真空破坏器 DN150 | 个 | 1.类型:真空破坏器 2.规格:DN150 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-8-2 | 真空破坏器 DN25 | 个 | 1.类型:真空破坏器 2.规格:DN25 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-10 | 18目防虫网 |  |  |
| 917-12-10-1 | 80目一层防虫不锈钢网罩 DN150 | 个 | 1.名称:80目一层防虫不锈钢网罩 DN150 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-11 | 管道支架 |  |  |
| 917-12-11-1 | 管道支架 | kg | 1.名称:管道支架 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-12 | 液位计 |  |  |
| 917-12-12-1 | 玻璃管液位计（带就地液位显示以及远传功能）DN25 | 个 | 1.名称:磁耦合液位计（带就地液位显示以及远传功能）DN25 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-13 | 水锤消除器 |  |  |
| 917-12-13-1 | 活塞式气囊水锤吸纳器 DN65 | 个 | 1.名称：活塞式气囊水锤吸纳器 DN65 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-13-2 | 水锤消除器 DN100 | 个 | 1.名称:水锤消除器 DN100 2.连接形式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-13-3 | 水锤消除器 DN150 | 个 | 1.名称:水锤消除器 DN150 2.连接形式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-13-4 | 水锤消除器 DN200 | 个 | 1.名称:水锤消除器 DN200 2.连接形式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-14 | 调试 |  |  |
| 917-12-14-1 | 气体灭火系统装置调试 10L | 点 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 2.规格:10L 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-14-2 | 气体灭火系统装置调试 30L | 点 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 2.规格:30L 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-14-3 | 气体灭火系统装置调试50L | 点 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 2.规格:50L 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-14-4 | 气体灭火系统装置调试 70L | 点 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 2.规格:70L 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-14-5 | 气体灭火系统装置调试 90L | 点 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 2.规格:90L 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-14-6 | 气体灭火系统装置调试 120L | 点 | 1.名称:气体灭火系统装置调试 2.规格:120L 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-14-7 | 水灭火控制装置调试 | 点 | 1.名称:水灭火控制装置调试 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-15 | 流量计 |  |  |
| 917-12-15-1 | 电容式流量计 DN100 | 个 | 1.名称:电容式流量计 DN100 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-16 | 水流指示器 |  |  |
| 917-12-16-1 | 水流指示器 DN100 | 个 | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN100 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-16-2 | 水流指示器 DN150 | 个 | 1.名称:水流指示器 DN150 2.连接形式:法兰连接 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-17 | 压力传感器 |  |  |
| 917-12-17-1 | 液位传感器 | 个 | 1.名称:液位传感器 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-18 | 气体灭火按钮 |  |  |
| 917-12-18-1 | 气体灭火按钮 | 个 | 1.名称:气体灭火按钮 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-12-19 | 埋地式散射碰头 |  |  |
| 917-12-19-1 | 埋地式散射碰头 | 个 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:埋地式散射碰头 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:详见设计图纸 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-13 | 构筑物 |  |  |
| 917-13-1 | 井 |  |  |
| 917-13-1-1 | φ700塑料检查井 | 座 | 1.名称:φ700塑料检查井 2.包括土方开挖、回填、外运、垫层、基础铺筑及养护，混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖(盖板)、爬梯制作安装、防水、止水等全部材料和工艺及按图纸和规范要求完成和维护的相关费用。 3.其它按图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-13-1-2 | 砖砌阀门井 | 座 | 1.名称:砖砌阀门井 2.土壤类别:综合考虑 3.外运:综合考虑 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-13-1-3 | φ1000圆形检查井 | 座 | 1.名称:φ1000圆形检查井 2.井盖:φ700防盗型球墨铸铁井盖 3.详细做法按照图集广州版《预制装配式钢筋混凝土排水检查井》P8 4.包括土方开挖、回填、外运、垫层、基础铺筑及养护，混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖(盖板)、爬梯制作安装、防水、止水等全部材料和工艺及按图纸和规范要求完成和维护的相关费用。 5.其它按图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-13-1-4 | φ700预制装配式钢筋混凝土排水检查井 | 座 | 1.名称:φ700预制装配式钢筋混凝土排水检查井 2.混凝土强度等级:C35；p6 3.井深:平均深度2.5m 4.盖板材质、规格:球墨铸铁材质；带有“广州水务”字样标识且开关必须灵活；井盖荷载类别选用D400； 5.坠网材质、规格:承载力≥300kg，网孔不大于10cm，具体详见相关设计图纸 6.其他:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容，详见招标图纸及招标清单 |
| 917-13-1-5 | φ1000预制装配式钢筋混凝土排水检查井 | 座 | 1.名称:φ1000预制装配式钢筋混凝土排水检查井 2.混凝土强度等级:C35；p6 3.井深:平均深度2.5m 4.盖板材质、规格:球墨铸铁材质；带有“广州水务”字样标识且开关必须灵活；井盖荷载类别选用D400； 5.坠网材质、规格:承载力≥300kg，网孔不大于10cm，具体详见相关设计图纸 6.其他:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容，详见招标图纸及招标清单 |
| 917-13-1-6 | φ1200预制装配式钢筋混凝土排水检查井 | 座 | 1.名称:φ1200预制装配式钢筋混凝土排水检查井 2.混凝土强度等级:C35；p6 3.井深:平均深度2.5m 4.盖板材质、规格:球墨铸铁材质；带有“广州水务”字样标识且开关必须灵活；井盖荷载类别选用D400； 5.坠网材质、规格:承载力≥300kg，网孔不大于10cm，具体详见相关设计图纸 6.其他:本清单包含设计图纸、技术规范所需全部工作内容，详见招标图纸及招标清单 |
| 917-13-1-7 | 雨水井 | 座 | 1.名称：雨水井 2.土壤类别:综合考虑 3.外运:综合考虑 4.含安全防坠网 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-13-1-8 | 圆形雨水检查井 | 座 | 1.名称:圆形雨水检查井，井深综合考虑，详见图集20S515 2.承载力D400级 3.工作内容：开挖、回填整平压实,基础垫层、混凝土工程、钢筋工程、支架、侧墙开洞、爬梯、井圈、井盖制安、防水套管制安及井编号、井内支架等投标人应结合设计图纸综合考虑报价 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-13-1-9 | 污水井 | 座 | 1.名称：污水井 2.土壤类别:综合考虑 3.外运:综合考虑 4.含安全防坠网 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-13-1-10 | 水表井 | 座 | 1.名称:水表井 2.土壤类别:综合考虑 3.外运:综合考虑 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-13-1-12 | 消防水阀门井 | 座 | 1.名称:消防水阀门井 2.土壤类别:综合考虑 3.外运:综合考虑 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-13-2 | 雨水口 |  |  |
| 917-13-2-1 | 单篦雨水口 | 座 | 1.名称:单篦雨水口 2.其他未尽事宜详见涉及图纸及相关规范要求 |
| 917-13-5 | 混凝土化粪池 |  |  |
| 917-13-5-2 | 化粪池 G1-2SQ | 座 | 1.化粪池 G1-2SQ 2.具体做法详见图集03S702 3.其他按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-13-5-3 | 钢筋混凝土化粪池 Z12-75SQF | 座 | 1.名称:钢筋混凝土化粪池 2.规格:Z12-75SQF 3.土壤类别:综合考虑 4.回填土:夯实机夯实 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-13-5-4 | 钢筋混凝土化粪池G2-4SQF-DN200 | 座 | 1.名称:钢筋混凝土化粪池 2.规格:G2-4SQF 3.土壤类别:综合考虑 4.回填土:夯实机夯实 5.内容:按国标03S702图集 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-13-5-5 | 钢筋混凝土化粪池G5-12SQF-DN200 | 座 | 1.名称:钢筋混凝土化粪池 2.规格:G5-12SQF 3.土壤类别:综合考虑 4.回填土:夯实机夯实 5.内容:按国标03S702图集 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-13-5-6 | 钢筋混凝土化粪池G7-20SQF-DN200 | 座 | 1.名称:钢筋混凝土化粪池 2.规格:G7-20SQF 3.土壤类别:综合考虑 4.回填土:夯实机夯实 5.内容:按国标03S702图集 6.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-13-7 | 混凝土隔油池 |  |  |
| 917-13-7-1 | 污水处理池 | 座 | 1.名称:污水处理池 2.规格:GG-1SF 3.土壤类别:综合考虑 4.回填土:夯实机夯实 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-13-7-2 | 隔油池 | 座 | 1.名称:隔油池 2.规格:GG-4SF 3.土壤类别:综合考虑 4.回填土:夯实机夯实 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-13-7-3 | 钢筋混凝土隔油池 | 座 | 1.名称:钢筋混凝土隔油池 2.规格:GG-2SF 3.土壤类别:综合考虑 4.回填土:夯实机夯实 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-13-7-4 | 汽车洗车污水隔油沉淀池 | 座 | 1.名称:汽车洗车污水隔油沉淀池 2.规格:GG-4SF 3.土壤类别:综合考虑 4.回填土:夯实机夯实 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-13-8 | 取水口 |  |  |
| 917-13-8-1 | 取水口 | 个 | 1.名称:取水口 2.土壤类别:综合考虑 3.外运:综合考虑 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-13-9 | 污水处理池 |  |  |
| 917-13-9-2 | 一体化污水处理设备50m3/d | 套 | 1.名称:一体化污水处理设备 2.规格:50m3/d 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-13-9-3 | 一体化污水处理设备80m3/d | 套 | 1.名称:一体化污水处理设备 2.规格:80m3/d 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-14 | 给水设备 |  |  |
| 917-14-1 | 消防增压稳压设备(Q=1L/s H=21.5m N=0.75kW) | 套 | 1.名称:消防增压稳压设备 2.型号、规格:Q=1L/s H=21.5m N=0.75kW 3.本体、减震器、附件及厂家配套控制柜安装等 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-14-2 | 气压罐 （有效容积150L（SQL800X0.6）） | 个 | 1.名称:气压罐 2.参数：有效容积150L（SQL800X0.6） 3.本体及附件安装等 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-14-3 | 生活变频给水设备（主泵：设计流量Q=25m3/h，设计扬程H=45m，系统功率N=7.5KW） | 套 | 1.名称:生活变频给水设备 2.型号、规格:主泵：主泵：设计流量Q=25m3/h，设计扬程H=45m，系统功率N=7.5KW） 3.本体、减震器、附件及厂家配套控制柜安装等 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-14-4 | 水泵配辅助水泵（主泵：设计流量Q=3m3/h，设计扬程H=45m，系统功率N=2.2KW） | 套 | 1.名称:水泵配辅助水泵 2.型号、规格:主泵：设计流量Q=3m3/h，设计扬程H=45m，系统功率N=2.2KW 3.本体、减震器、附件及厂家配套控制柜安装等 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-14-5 | 紫外线消毒器（水处理量:20t /h N=0.4kw） | 台 | 1.名称:紫外线消毒器 2.型号、规格:水处理量:20t /h，N=0.4kw 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-14-6 | 水箱自洁消毒器 | 台 | - 名称:水箱自洁消毒器 - 2.规格、型号:功率:WTS-2A, N=240W - 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-14-7 | 喷淋泵组(Q=198m3/h H=60m N=55Kw) | 套 | 1.名称:喷淋泵组 2.型号、规格:Q=198m3/h H=60m N=55Kw 3.本体、减震器、附件及厂家配套控制柜安装等 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-14-8 | 室内外消火栓泵组(Q=90m3/h H=60m N=30Kw) | 套 | 1.名称:室内外消火栓泵组 2.型号、规格:Q=90m3/h H=60m N=30Kw 3.本体、减震器、附件及厂家配套控制柜安装等 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-14-9 | 潜水泵 80WQ40-10-4.0(Q=40m{3}/h H=10m N=4.0kw) | 套 | 1.名称:潜水泵 2.型号、规格:80WQ40-10-4.0(Q=40m{3}/h H=10m N=4.0kw) 3.本体、减震器、附件及厂家配套控制柜安装等 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-14-10 | 生活变频给水设备（主泵：Q=12.0L/s,H=45m,N=15.0kW；两用一备；稳压泵1台：Q=4.0L/s,H=45m,N=4.0kW；气压罐1台：30408不锈钢气压罐Φ800mm,压力1.0MPa） | 套 | 1.名称:生活变频给水设备 2.型号、规格:主泵：Q=12.0L/s,H=45m,N=15.0kW；两用一备；稳压泵1台：Q=4.0L/s,H=45m,N=4.0kW；气压罐1台：30408不锈钢气压罐Φ800mm,压力1.0MPa 3.本体、减震器、附件及厂家配套控制柜安装等 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-14-11 | 紫外线消毒器（水处理量:20t /h N=0.4kw） | 台 | 1.名称:紫外线消毒器 2.型号、规格:水处理量:20t /h，N=0.4kw 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-14-12 | 紫外线消毒器（水处理量:40t /h，N=0.4kw） | 台 | 1.名称:紫外线消毒器 2.型号、规格:水处理量:40t /h，N=0.4kw 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-14-13 | 消火栓、喷淋供水泵组（Q=65L/s,H=55m,N=75kW，一用一备） | 套 | 1.名称:消火栓、喷淋系统供水泵组 2.型号、规格:Q=65L/s,H=55m,N=75kW 3.本体、减震器、附件及厂家配套控制柜安装等 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-14-14 | 消火栓、喷淋系统供水泵组（Q=1.5L/s,H=55m,N=75kW，一用一备） | 套 | 1.名称:消火栓、喷淋系统供水泵组 2.型号、规格:Q=1.5L/s,H=55m,N=75kW，一用一备 3.本体、减震器、附件及厂家配套控制柜安装等 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-14-15 | 气压罐 | 台 | 1.类型:气压罐 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-14-16 | 水处理器 | 台 | 1.类型:深度处理设备 2.型号、规格:处理量不低于33.4m³/h 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 917-14-17 | 取水井预留水泵（N=25.5Kw） | 台 | 1.名称:水泵 2.型号、规格:N=25.5Kw 3.本体、减震器、附件安装等 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |

- 第918节  道路、广场、停车场、运动场、人行道、园路

- 1.计量

- 本节的土石方工程计入第901节土石方工程相应清单项目中，本节不再说明。

- 本节未包含在相应清单单价中的构造物垫层计入905-5垫层相应清单中，本节不再说明。

- 道路、广场、停车场、运动场、人行道、园路分路槽整理、路基处理、垫层、底基层、基层、面层，分不同做法，按实际完成的投影面积计算，以平方米计量。

- 路床（槽）整形，按实际完成底基层面积计算，不扣除各类井所占面积，以平方米计量。单价包括放样、平整、整修路拱、碾压成型等。

- 垫层、底基层、基层分不同材质、分不同厚度、不同配合比，按实际完成面积计算，不扣除各类井所占面积，按平方米计量。设计截面为梯形时，按顶面宽度计算面积。单价包括铺料、压实、场内外运输、大型机械进出场、养护及相关材料和费用。因地质条件不好而发生的土石方超挖超填另按901节相应项目计量。

- 面层分不同材质、不同厚度、不同混凝土标号，按实际完成面积计算，不扣除各类井所占面积，以平方米计量。单价包括调制砂浆、铺贴、混凝土浇捣、制作、模板、养护、施工缝、伸缩缝、传力杆、钢筋制作安装、大型机械进出场等。钢筋增减不予调整单价，由承包人综合考虑。

- 台阶面层分不同材质，按实际完成水平投影面积计算，单价包括清理结构层，调制砂浆、刷水泥浆、找平层、结合层、铺贴、勾缝、收边、打磨、打腊、清洗等。

- 路侧（平、立）缘石分不同材质，按实际完成长度计算，以米计量。混凝土缘石基座分不同混凝土标号，按实际完成体积计算，以立方米计量。单价包括开槽、基础、垫层、模板、浇筑、侧（平、缘）石制作、安砌、运输、养护等。

- 球场标线，按实际完成面积计算，以平方米计量。单价包括清扫、放样、画线、护线等。

- 球场围网，按实际完成框外围水平投影面积计算，以平方米计量。单价包括土、石方挖、运、填、基础、结构、网、预埋件、除锈、油漆等。

- 运动场成品设施，按实际完成数量计算，以个（套）计量，单价包括采购、运输、安装、防护等。

- 附属物分不同类型，按实际完成数量计算，以米（个/樘）计量，单价包括土、石方挖、运、填、垫层、混凝土、砌体、抹灰、防水、盖板、预埋件、脚手架等。

- 挡土墙分不同材料、不同混凝土标号，按实际完成数量以立方米计量。单价包括土石方挖、运、填、垫层、嵌缝材料、砂浆勾缝、泄水孔、滤水层、脚手架、模板、浇筑、养生、表面修整等。因基础不好而进行的换填计入901-4回填相应清单中，垫层计入905-5垫层相应清单中。

- 铺草皮按经监理人验收的数量以平方米为单位计量，按不同草皮类型按不同支付子目计量支付，需要铺设的表土，按表土的来源，在本规范第702节相关支付子目内计量。

- 小品装饰分不同材料，按实际完成的工程量以平方米或米或套或个计量。单价包括清理结构层，调制砂浆、刷水泥浆、找平层、结合层、铺贴、勾缝、收边、打磨、打腊、清洗、运输、安装以及设计文件和施工规范要求的内容和费用。

- 2.支付

- 按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其他为完成此项工程所必须的全部费用。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 918 | 道路、广场、停车场、运动场、人行道、园路 |  |  |
| 918-1 | 路槽整理 |  |  |
| 918-1-1 | 路槽整理 | m2 | 1.工程部位：铺装园路 2.内容：路床整形，碾压 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-3 | 垫层 |  |  |
| 918-3-1 | 混凝土垫层 |  |  |
| 918-3-1-1 | 10cm厚C15混凝土垫层 | m2 | 1.混凝土强度等级:C15商品混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-3-1-2 | 10cm厚C20素混凝土垫层 | m2 | 1.混凝土强度等级:C20素混凝土 2.混凝土拌和料要求:碎石 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-3-1-3 | 150mm厚C25混凝土垫层 | m2 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土 2.混凝土模板支拆:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-3-1-4 | 150厚C25无砂大孔透水混凝土垫层 | m2 | 1.混凝土强度等级:C25无砂大孔透水混凝土 2.混凝土模板支拆:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-3-1-5 | 200厚C25无砂大孔透水混凝土垫层 | m2 | 1.混凝土强度等级:C25无砂大孔透水混凝土 2.混凝土模板支拆:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-3-1-6 | 220厚C20无砂大孔透水混凝土垫层 | m2 | 1.混凝土强度等级:C20无砂大孔透水混凝土 2.混凝土模板支拆:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-3-1-7 | 150mm厚C20混凝土垫层 | m2 | 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.混凝土模板支拆:综合考虑 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-3-2 | 碎石垫层 |  |  |
| 918-3-2-1 | 100厚级配碎石垫层 | m2 | 1.石料规格:100厚级配碎石 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-3-2-2 | 200mm块石垫层 | m2 | 1.垫层:200mm厚块石 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-3-2-3 | 150mm碎石石粉垫层 | m2 | 1.垫层:150mm碎石石粉垫层 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-3-3 | 砂垫层 |  |  |
| 918-3-3-1 | 200厚天然级配砂石 | m2 | 1.200厚天然级配砂石 2.素土夯实(压实度≥93%) 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-3-3-2 | 300厚天然级配砂石 | m2 | 1.300厚天然级配砂石 2.素土夯实(压实度≥93%) 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-3-5 | 石粉稳定层 |  |  |
| 918-3-5-1 | 50厚石粉稳定层 | m2 | 1.垫层:50mm石粉稳定层 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-7 | 水泥混凝土面层 |  |  |
| 918-7-1 | 150厚C25混凝土面层 | m2 | 1.面层:150mmC25钢筋混凝土面层 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-8 | 沥青混凝土面层 |  |  |
| 918-8-2 | 40厚细沥青混凝土 | m2 | 1.40厚细沥青砼 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-8-3 | 4cm AC-13C 沥青路面 | m2 | 1.4cmAC-13C 沥青路面 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-8-4 | 6cm AC-20C 沥青路面 | m2 | 1.6cm AC-20C 沥青路面 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-10 | 块料面层 |  |  |
| 918-10-1 | 60厚水泥植草砖 | m2 | 1.成品水泥植草砖（孔内填种植土）（格内填种植土，上铺草皮或播草籽） 2.50厚种植土（25%细碎石，15%中砂，60%种植土） 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-10-2 | 60厚仿芝麻灰花岗岩瓷质透水砖 | m2 | 1.60厚仿芝麻灰花岗岩瓷质透水砖，细砂扫缝 2.30厚中粗砂 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-10-3 | 240x120x60厚深灰色水泥砖 | m2 | 1.240x120x60厚深灰色水泥砖 2.30厚1:2.5水泥砂浆 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-10-4 | 15厚荔枝面陶瓷仿石砖面层 | m2 | 1.面层：15厚荔枝面花岗岩 2.结合层：20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-10-5 | 80厚水泥植草砖 | m2 | 1.250x190x80厚深灰色植草砖 2.40厚中砂找平层 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-10-6 | 60厚仿芝麻灰花岗岩瓷质透水砖（装饰井盖） | m2 | 1.60厚仿芝麻灰花岗岩瓷质透水砖，细砂扫缝 2.15厚DS M15水泥砂浆结合层 3.45厚C25细石混凝土（底层配单层双向%c12@200钢筋，与内框焊接） 4.5厚不锈钢装饰井盖、预埋件 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-11 | 其他面层 |  |  |
| 918-11-2 | 运动场面层 |  |  |
| 918-11-2-1 | 丙烯酸运动场涂料 | m2 | 1.5mm硅PU球场涂料 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-11-2-2 | 8mm硅PU塑胶面层 | m2 | 1.面层:8mm硅PU塑胶 2.专用PU胶粘接剂 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-11-4 | 其他面层 |  |  |
| 918-11-4-1 | 绿化装饰井盖（种植土） | m2 | 1.150mm种植土 2.土干布二层 3.15厚轻质陶粒 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-13 | 运动场设施 |  |  |
| 918-13-1 | 白色标线 | m2 | 1.材料品种:白色饰线 2.线型:实线 3.厚度:5厚50宽 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-13-2 | 成品篮球架 | 套 | 1.篮球架 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-13-3 | 成品羽毛球网 | 套 | 1.成品羽毛球网 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-13-4 | 篮球场围网 | m2 | 1.包塑丝径：2.5mm（镀锌 2.网孔：50mm*50mm 3.立柱：直径80*5mm钢管 4.防腐处理：防锈底漆+金属漆 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-13-5 | 篮球架（含基础） | 套 | 1.成品篮球架 2.预埋400*40*16钢板，配4*φ24 L800 3.C30混凝土柱，安装后用C15素砼包裹柱脚 4.二次注灌C40细石混凝土 5.基础:C30混凝土基础 6.垫层:100厚C15素砼垫层 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-14 | 附属物 |  |  |
| 918-14-1 | 300*300排水沟(300×300×50厚C25预制盖板） | m | 1.600×300×50厚C15预制盖板 2.20厚1:2.5WP M15水泥砂浆 3.MU15砖，M10水泥砂浆砌筑 4.100厚C15素混凝土垫层 5.素土夯实（压实系数≥0.93） 6.预埋铁件 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-14-2 | 花岗岩止车石 | 个 | 1.花岗岩止车石H600、D200 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-14-3 | 花岗岩整石桌椅 | 套 | 1.花岗岩整石桌椅 2.桌子2000*800mm,H=750mm 3.椅子300*300mm,H=400mm 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-14-4 | 黑色镀锌钢骨架,防腐木座面桌椅 | 套 | 1.黑色镀锌钢骨架,防腐木座面 2.桌面700*700mm,H=750mm 3.椅子600*580mm,H=910mm 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-14-9 | 300*390排水沟 | m | 1.600*300*50厚热镀锌格栅 2.20厚1:2.5WP M15水泥砂浆 3.100厚C20素混凝土沟体 4.100厚C20素混凝土垫层 5.C15素砼护脚 6.素土夯实（压实系数≥0.93） 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-14-10 | 成品电动伸缩门 H=2000mm | m | 1.成品电动伸缩门 2..其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-16 | 小品装饰 |  |  |
| 918-16-1 | 20厚光面芝麻灰花岗岩（树池坐凳） | m2 | 1.30厚光面芝麻灰花岗岩 2.20厚WPM20水泥砂浆结合层 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-16-2 | 30厚光面芝麻灰花岗岩（树池坐凳） | m2 | 1.30厚光面芝麻灰花岗岩 2.20厚WPM20水泥砂浆结合层 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-17 | 其他 |  |  |
| 918-17-1 | 防坠网 | 个 | 1.防坠网网绳为高强度聚乙烯或尼龙等耐潮防腐材料；网体的网绳直径：8mm；所有网绳由不小于3股单绳制成； 2.单绳拉力大于1600N；防坠网的直径600-800毫米，其网目边长不大于10厘米，承重不低于300千克；网绳断裂强力≥3000N;耐冲击≥500焦耳，网绳不断裂。 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-17-2 | 成品车挡 | 个 | 1.成品车挡 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-17-3 | 停车位标线 | m2 | 1.材料品种:环保反光热熔涂料 2.工艺:热熔漆 3.线型:实线 4.厚度:2.0±0.2mm 5.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-17-4 | 铣刨路面 | m2 | 1.材质:铣刨现状沥青路面 2.厚度:10cm 3.余方弃运:综合考虑 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-17-5 | 室外踏步 | m2 | 1.面层:18厚仿石砖 2.结合层:10厚专用瓷砖粘接剂，20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.混凝土种类及强度:100厚C25现浇混凝土（内配φ8钢筋，双向中距200） 4.C20素混凝土基础 5.垫层:100厚C15素砼垫层 6.素土夯实 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-17-6 | 树池 | m | 1.面层:500*200*50厚光面白麻花岗石 2.结合层:20厚1:2.5水泥砂浆 3.C20素混凝土基础 4.垫层:100厚C15素砼垫层 5.垫层:100厚级配碎石垫层 6.素土夯实 7.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-17-7 | 成品减速坡 | m | 1.材料品种:成品减速坡 2.规格、型号:硬塑成品 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-17-8 | 铁艺大门 | t | 1.钢材品种、规格:90*50*5方钢管、30*70*3方钢管 2.部位:围墙铁艺格栅门 3.防火要求:面喷深灰色粉末漆、防锈处理 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-17-11 | 精神堡垒8000*2000*470 | 个 | 1.精神堡垒8000*2000*470 2.钢骨架制安 3.C30钢筋混凝土基础 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-17-12 | 服务区宣传栏3600*2400*926 | 个 | 1.服务区宣传栏3600*2400*926 2.钢骨架制安 3.C30钢筋混凝土基础 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-17-13 | 人行导向指引2500*950*185 | 个 | 1.人行导向指引2500*950*185 2.钢骨架制安 3.C30钢筋混凝土基础 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-17-14 | 成品消防沙池及消费器材箱（含消防器材、回填砂） | 个 | 1.成品消防沙池 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 918-17-15 | 成品消防沙箱 | 个 | 1.成品消防沙箱 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |

- 第919节  设备

- 1.计量

- 本节所有设备分不同规格和参数，按实际完成数量以整套、台、组或个计量。单价包括设备、随设备配套的控制箱的箱体、所有元配件的采购、运输、安装、调试、试运转及设备本身所需的所有配管、配线、配件等设计文件和施工规范要求的所有工作内容和费用。

- 采购、运输、安装设备过程中所有的辅助措施、保护措施、安全措施、配套器具均作为承包人应做的附属工作，不另计量。

- 本节的厨房设备费用由发包人估定，以暂估价的形式按总额计入工程总价内。

- 2.支付

- 按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、设备、工具、运输、安装、调试和场地清理等及其他为完成此项工程所必须的全部费用。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 919 | 设备 |  |  |
| 919-2 | 热水设备 |  |  |
| 919-2-1 | 热泵 |  |  |
| 919-2-1-1 | 空气源热泵热水机组 额定输入功率：4.72KW，额定制热量21.07KW | 套 | 1.名称:空气源热泵热水机组 2.参数：额定输入功率：4.72KW，额定制热量21.07KW 3.本体、减震器、附件及厂家配套控制柜安装等 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 919-2-2 | 太阳能 |  |  |
| 919-2-2-1 | 太阳能集热器 | 套 | 1.名称：太阳能集热器 2.参数：2000*1000*80mm 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 919-2-3 | 太阳能加热泵 |  |  |
| 919-2-3-1 | 太阳能循环泵 Q=6m3/h H=20m P=0.75KW | 台 | 1.名称:太阳能循环泵 2.参数：Q=6m3/h H=20m P=0.75KW 3.本体、减震器、附件及厂家配套控制柜安装等 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 919-2-3-2 | 热水回水泵 Q=3.6m/h H=15m P=0.55KW | 台 | 1.名称:热水回水泵 2.参数：Q=3.6m/h H=15m P=0.55KW 3.本体、减震器、附件及厂家配套控制柜安装等 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 919-2-3-3 | 热泵制热循环水泵 Q=16M/H H=12M P=1.50KW | 台 | 1.名称:热泵制热循环水泵 2.参数：额定输入功率： Q=16M/H H=12M P=1.50KW 3.本体、减震器、附件及厂家配套控制柜安装等 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 919-2-5 | 其他热水设备 |  |  |
| 919-2-5-1 | 容积式水加热器 | 套 | 1.名称:容积式水加热器 2.参数：6m3 3.本体及附件安装等 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 919-3 | 厨房设备 |  |  |
| 919-3-1 | 管理中心厨房设备（暂估价） | 项 | 1.名称:管理中心厨房设备（暂估价） 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 919-3-2 | 服务区宿舍楼厨房设备（暂估价） | 套 | 1.名称:服务区宿舍楼厨房设备（暂估价） 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 919-3-3 | 服务区交警营房厨房设备（暂估价） | 套 | 1.名称:服务区交警营房厨房设备（暂估价） 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 919-5 | 太阳能光伏系统 |  |  |
| 919-5-1 | 单晶硅560Wp组件（2278x1134x35mm） | 组 | 1.名称:单晶硅560Wp组件 2.规格:2278x1134x35mm 3.安装方式:太阳能电池板钢架安装，屋面上方阵钢架 4.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 919-5-2 | 逆变器20kW | 组 | 1.名称:逆变器 2.规格:20kW 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 919-5-3 | 光伏汇流箱控制器 | 组 | 1.名称:光伏汇流箱控制器 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 919-5-4 | 蓄电池 | 组件 | 1.名称:蓄电池 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 919-5-5 | 双向电能计量表80/5A | 个 | 1.名称:双向电能计量表 2.规格:80/5A 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 919-5-6 | 光伏专用线缆PV1-F-1*4 | m | 1.名称:光伏专用线缆 2.规格:PV1-F-1*4 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 919-5-7 | 光伏配电箱GF-AL（北区服务楼) | 台 | 1.名称:光伏配电箱GF-AL（北区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 919-5-8 | 光伏配电箱GF-AL（南区服务楼) | 台 | 1.名称:光伏配电箱GF-AL（南区服务楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 919-5-9 | 光伏配电箱GF-AL（宿舍楼) | 台 | 1.名称:光伏配电箱GF-AL（宿舍楼) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 919-5-10 | 光伏配电箱GF-AL（交警营房) | 台 | 1.名称:光伏配电箱GF-AL（交警营房) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 919-5-11 | 光伏配电箱GF-AL（北区修车库) | 台 | 1.名称:光伏配电箱GF-AL（北区修车库) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 919-5-12 | 光伏配电箱GF-AL（南区修车库) | 台 | 1.名称:光伏配电箱GF-AL（南区修车库) 2.成套配电箱及配件的安装、接地等 3.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 919-6 | 电梯设备 |  |  |
| 919-6-1 | 客梯 DT1、DT2 | 部 | 1.名称:客梯 DT1、DT2 2.型号:载重1050kg 3.用途:客梯 4.层数:4 5.站数:4 6.提升高度、速度:提升高度13.7m；速度1.6m/s |
| 919-6-2 | 客梯 DT3、DT4 | 部 | 1.名称:客梯 DT3、DT4 2.型号:载重2000kg 3.用途:客梯 4.层数:5 5.站数:5 6.提升高度、速度:提升高度13.7m；速度1.6m/s |
| 919-6-3 | 餐梯 | 部 | 1.名称:餐梯 2.型号:载重200kg 3.用途:食梯 4.层数:2 5.站数:2 6.提升高度、速度:提升高度4m；速度0.4m/s |

- 第920节   其他专业工程

- 1.计量

- 本节的打井费用由发包人估定，以暂估价的形式按总额计入工程总价内。

- 本节的通道闸费用由发包人估定，以暂估价的形式按总额计入工程总价内。

- 本节的外供水费用由发包人估定，以暂估价的形式按总额计入工程总价内。

- 本节的外供燃气费用由发包人估定，以暂估价的形式按总额计入工程总价内。

- 本节的外排水费用由发包人估定，以暂估价的形式按总额计入工程总价内。

- 本节的回用水池费用由发包人估定，以暂估价的形式按总额计入工程总价内。

- 本节的一体化污水处理装置费用由发包人估定，以暂估价的形式按总额计入工程总价内。

- 本节所有清单项目采购、运输、安装设备过程中所有的辅助措施、保护措施、安全措施、配套器具均作为承包人应做的附属工作，不另计量。

- 2.支付

智慧云监控系统、通道闸、降噪设施、打井、室外零星小品及标识工程按上述规定计量，经发包人同意后由承包人实施并按实际审批金额支付；或由发包人委托具有相应资质的单位实施，费用由发包人统一掌握使用。此项支付包括材料、劳力、设备、工具、运输、安装、调试和场地清理等及其他为完成此项工程所必须的全部费用。

- 3.支付子目

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 920 | 其他专业工程 |  |  |
| 920-3 | 外供水（暂估价） | 项 | 1.名称:外供水（暂估价） 2.工作内容:包括市政管道接驳，挖掘和安装管道、阀门、水表和其他相关设备需求等 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 920-4 | 外供燃气（暂估价） | 项 | 1.名称:外供燃气（暂估价） 2.工作内容:包括安装管道、阀门、燃气表和其他相关设备需求等 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 920-5 | 外排水（暂估价） | 项 | 1.名称:外排水（暂估价） 2.工作内容:包括安装管道、污水处理和其他相关设备需求等 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 920-7 | 打井（暂估价） | 项 | 1.室外供水打井（暂估价） 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 920-8 | 通道闸（暂估价） | 台 | 1.室外通道闸 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 920-10 | 回用水池（暂估价） | 项 | 1.名称:回用水池（暂估价） 2.工作内容:包括水池、水泵和其他相关设备需求等 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |
| 920-11 | 一体化污水处理装置（暂估价） | 项 | 1.名称:一体化污水处理装置（暂估价） 2.工作内容:包一体化污水处理系统装置和其他相关设备需求等 2.其他未尽事宜按照设计图纸及规范要求综合考虑 |