广东省皮肤性病防治中心（南方医科大学皮肤病医院）白云院区建设项目设计任务书

南方医科大学皮肤病医院（广东省皮肤病医院、广东省皮肤性病防治中心、中国麻风防治研究中心）

二〇二四年九月

目录

第一章 项目概况	4

1.1项目基本信息	4

1.2项目建设范围及设计范围	9

1.3 建设用地现状情况	10

第二章 设计原则及设计内容	13

2.1 设计原则	13

2.2 设计内容	16

第三章 设计要求	21

3.1 设计总体要求	21

3.2 建筑设计要求	22

3.3 医疗用房设计要求	24

3.4 装饰设计要求	31

3.5 医疗场所装饰要求	31

3.6 智能化（弱电）系统设计要求	33

3.7 采暖、通风及空调系统设计要求	34

3.8 绿色建筑设计要求	36

3.9 智能化物流传送系统	36

3.10 医用气体系统	36

3.11 信息化系统	37

3.12 放射防护设计、屏蔽设计	40

3.13 实验室工程系统	41

3.14 标识系统设计	41

3.15 一体化智能厨房设计要求	42

3.16 智慧药房系统设计要求	42

3.17 BIM设计要求	42

3.18 造价工作要求	47

第四章 设计人员组织管理要求	49

第五章 设计成果提交要求	52

5.1通用要求	52

5.2竞标成果具体内容和要求	52

5.3实施阶段设计成果要求	53

5.4提交设计资料要求	54

第六章 附则	58

# 第一章 项目概况

## 1.1项目基本信息

#### 1.1.1 项目名称

广东省皮肤性病防治中心（南方医科大学皮肤病医院）白云院区建设项目设计

#### 1.1.2 项目位置

广东省广州市白云区石门街红星村珠岗路两侧。

广东省皮肤性病防治中心（南方医科大学皮肤病医院）白云院区建设项目选址位置示意图

#### 1.1.3 项目建设单位

南方医科大学皮肤病医院（广东省皮肤病医院、广东省皮肤性病防治中心、中国麻风防治研究中心）

#### 1.1.4 项目建设管理单位

南方医科大学皮肤病医院（广东省皮肤病医院、广东省皮肤性病防治中心、中国麻风防治研究中心）

#### 1.1.5 项目背景

“十三五”以来，国家出台一系列医疗规划政策支持公共卫生体系和医院高质量发展。2023 年 12 月，国务院办公厅《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》（国办发〔2023〕46 号）指出：系统重塑疾控体系，全面提升疾控能力，更好发挥疾控事业在国家整体战略中的重要作用。创新医防协同、医防融合机制。

《医疗机构设置规划指导原则（2021—2025 年）》（国卫医发〔2022〕3 号）要求：推动优质资源扩容和区域均衡布局。综合考虑本地区经济社会、医疗资源布局和群众健康需求，统筹规划医疗资源和布局，支持实力强的公立医院适度发展分院区。强化防治结合、平急结合，加强重大疫情救治等突发公共卫生事件应急处置能力建设，确保重大疫情发生时迅速转换功能。

《“十四五”国民健康规划》（国办发〔2022〕11号）要求：2025 年基本建成能有效应对重大疫情和突发公共卫生事件、适应国家公共卫生安全形势需要的强大公共卫生体系。2021 年，国家卫健委和国家中医药管理局联合印发《公立医院高质量促进行动》，强调临床专科建设、提高管理能力和培养高质量医学人才。

国务院办公厅《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18 号）明确提出，以加强临床专科建设作为“引领公立医院高质量发展新趋势”的重要内容，以专科发展带动诊疗能力和水平提升。

《“十四五”国家临床专科能力建设规划》中，我国首次明确提出由国家、省、市（县）三个层面进行国家临床专科能力建设，进一步强调国家临床专科建设既要“顶天”，又要“立地”。

《国家卫生健康委关于推动临床专科能力建设的指导意见》提出：到 2025 年末，进一步夯实基础专科和平台专科的能力基础，建设一批特色临床专科，为患者提供一站式、全流程诊疗服务。本项目建设助推健康广东战略目标实现，符合广东省、广州市、白云区出台的一系列规划文件。

《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》要求：加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，推进高水平医院建设提质增效，筑牢基层医疗卫生服务网底，提升全省医疗卫生服务质量和水平，更好满足人民群众卫生健康需求。依托广东省皮肤病医院，建设高水平省级皮肤性病防治中心。

《广东省卫生健康事业发展“十四五”规划》提出：重大疾病联防联控机制不断完善，公共卫生安全“大堤”进一步筑牢。

《广州市卫生健康事业发展“十四五”规划》、《广州市医疗卫生设施布局规划（2021-2035 年）》、《广州市白云区重点卫生健康工作三年行动方案》（2021—2023 年）均提出：加快推进南方医科大学第九附属医院白云院区建设。

#### 1.1.6 项目建设的重要性

在“高质量发展”战略背景下，项目建设是落实国家、省、市、区重大发展战略和规划要求的需要，是解决皮肤病、性传播疾病及麻风病负担沉重的客观需要，是医院提供高质量医防融合服务的迫切要求，是医院成为高水平研究型医院的必然要求，是医院扩容提质，创建国家皮肤病区域医疗中心的现实需要，是加强白云湖数字科技城优质医疗资源供给和赋能广州市化妆品产业高质量发展需要。

#### 1.1.7 项目建设规模

项目新增床位 500 张，总建筑面积约 106976 平方米，其中地上建筑面积约 71976 平方米（门急诊综合楼建筑面积约 26580 平方米，住院综合楼建筑面积约 35300 平方米，防治科研综合楼建筑面积约9936 平方米、污水处理站约 160 平方米），地下建筑面积约 35000平方米。

建设内容主要为：七项设施用房、单列大型设备用房、实验室、人防和地下车库及其他室外工程等。

项目工程总投资为 89641 万元，其中工程费用 65344万元，工程建设其他费 7648 万元，基本预备费 3649 万元，土地及征拆补偿费 13000 万元。

#### 1.1.8 项目建设依据

一、政策文件及规划依据

1．《中华人民共和国传染病防治法》（2013 年 6 月 29 日修订）；

2．《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》（2020 年 6月 1 日起施行）；

3．《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》；

4．《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025 年）》；

5．《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18 号）；

6．《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》（发改社会〔2021〕893 号）；

7．《“十四五”国民健康规划》（国办发〔2022〕11 号）；

8．《“健康中国 2030”规划纲要》；

9．《“十四五”国家临床专科能力建设规划》；

10．《健康广东行动（2019～2030 年）》（粤健推委〔2019〕1号）；

11．《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

12．《广东省卫生健康事业发展“十四五”规划》；

13．中共广东省委全面深化改革委员会印发《关于完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系的若干意见》（粤改委发〔2020〕9 号）；

14．《广东省国土空间总体规划（2020—2035 年）》；

15．《广东省公共卫生防控救治能力建设三年行动计划（2020—2022 年）》；

16．《关于省皮肤病医院增设床位有关问题的复函》（粤卫函〔2014〕576 号）；

17．《广东省发展改革委关于加大力度推进公共服务领域补短板工作的通知》（粤发改重点函〔2020〕140 号）；

18．《广东省发展改革委关于下达广东省 2021 年重点建设项目粤发改重点项目通知》〔2021〕 95 号；

19．广东省卫生健康委关于广州市白云区 2022 年度第二十一批次城市建设项目属性及用地标准的说明；

20．《广州市卫生健康事业发展“十四五”规划》；

21．《广州市白云区重点卫生健康工作三年行动方案》 （2021—2023 年）；

22．《广州市医疗卫生设施布局规划（2021-2035 年）》；

23．《广州市卫生健康事业发展“十四五”规划》；

24．广州市建设用地规划条件穗规划资源条件(2023]201 号。

二、专业技术规范、规程、规定

1．国家现行的有关法律法规及建设标准、规范 ；

2．《医疗机构设置规划指导原则（2021—2025 年）》（国卫医发〔2022〕3 号）；

3．《综合医院建筑设计规范》（GB50139-2014）；

4．《公共卫生防控救治能力建设方案》（发改社会〔2020〕0735号）；

5．《性病防治管理办法》（卫生部令 2012 年第 89 号）；

6．《综合医院建设标准》（建标 110-2021）；

7．《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

8．《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）；

9．《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2005）；

10．《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018 年版））；

11．《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）；

12．项目单位提供的其他相关资料

## 1.2项目建设范围及设计范围

### 1.2.1项目建设范围

建设用地规划红线图

### 1.2.1项目设计范围

总建筑面积106976平方米，其中地上建筑面积71976平方米，地下建筑面积35000平方米（可研审核面积），包括七项设施用房、单列大型设备用房、实验室、人防和地下车库及其他室外工程等。

## 1.3 建设用地现状情况

### 1.3.1场地条件

### （1）建设地点

广东省广州市白云区石门街红星村珠岗路两侧。地块西南角规划有地铁线，东侧有一条河涌。

### （2）规划条件

根据《广州市建设用地规划条件》（穗规划资源条件[2023]201号），本项目用地性质为医疗卫生用地（A5），总用地面积为52532㎡，其中可建设用地面积35328㎡、道路用地面积10506㎡、绿地用地面积4950㎡、河涌用地面积1748㎡。地上容积率：≤4.1，建筑密度：≤35%，绿地率：≥40%。

地下有一条建成运行地铁线路，还有一条规划预留线路，设计成果必须满足地铁设计要求，不对建成线路产生危害，并满足预留线路施工预留，保证地下部分为一个整体，地上土地得到充分利用，地上建筑不受地铁影响。同时建设方案及施工图需获得地铁保护办公室的认可。

### （3）场地现状

### （4）场地树木现状

本项目调查项目建设范围内的现有绿地和现状城市树木。经分析和统计，本项目调查范围内现有绿地面积 5044 ㎡，无符合连片成林的分布。本项目调查范围内树木共 128 株，其中:

(1)挂牌古树名木:0 株:

(2)古树后续资源:0 株;

(3)大树:67 株;

(4)其他树木:61 株

采用哈钦松分类系统分类，树木隶属 15 科 26 种，大部分树木为岭南常见园林树种，如细叶榕、桂花等，树木大部分长势良好，立地环境大部分一般，部分树木存在树周杂草杂物、树周水泥硬地化等问题。

### 1.3.2气候条件

（1）广州市地区地处亚热带，属海洋季风性气候。全年降水丰沛，雨季明显，日照充足。夏季炎热，冬季一般比较温暖。在季风环流控制下，旱季（9 月至次年 3 月）受大陆冷高压影响，吹偏北风，天气干燥，降水较少；雨季（4 月至 8 月）受海洋气流的影响，吹偏南风，天气炎热，降水量大。

（2）每年 5～10 月是热带气旋活动的季节；7～10 月，热带气旋影响和袭击的可能性较大，是盛行季节。

（3）广州市降水量大于蒸发量，大气降水是地下水的主要补给来源；降雨量在年内分配很不均匀，多集中在汛期（每年 4～9 月份），约占全年总降雨量的 70～90％，最大月雨量大部分发生在 5、6 月间。10 月～次年 3 月为地下水消耗期和排泄期。项目用地东侧有一条排洪渠，不可改道、不可覆盖，需要按照防洪要求做好河堤重建，确保医院安全。

### 1.3.3工程地质条件

（1）根据场地区域地质资料，结合初勘结果，拟建场地未发现有影响场地稳定性的其他不良地质，场地基本稳定，适宜拟建建筑物的建设。

（2）根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）(2016 年版)，本地段抗震设防烈度为 7 度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度为 0.10g， 特征周期为 0.35s，结合本次勘察结果，按照《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）(2016 年版)有关标准判定：建筑场地土类型为中软场地土，建筑场地类别为Ⅱ类，建筑场地的抗震地段划分为不利地段。

（3）场地中主要埋藏有砂层孔隙水及基岩裂隙水，为微承压水，地下水位埋深较浅，基岩富水性不均匀。场区地下水环境类型为Ⅱ类，地层渗透性为 A 类，场区地下水对混凝土结构具微腐蚀作用；在长期浸水及干湿交替环境下，场区地下水对砼中的钢筋具微腐蚀性。场区土对砼结构具微腐蚀性；在长期浸水及干湿交替环境下，场区土对砼中的钢筋具微腐蚀性；对钢结构具微腐蚀性。

### 1.3.4市政条件

（1）水电供给： 由临近市政管网供给

（2）交通运输条件：项目所处区域道路交通便利，临近地铁八号线亭岗站，广清高速等交通枢纽，建筑材料和施工设备的运输十分方便。

（3）通信条件：由临近5G基站供给

# 第二章 设计原则及设计内容

设计单位应当按照《广东省建设工程勘察设计管理条例》和相关标准开展设计工作，应当建立和健全设计质量保证体系，建立完善的设计文件的内部审查制度，加强设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。

## 2.1 设计原则

#### 2.1.1限额设计原则

为有效控制建设工程，在组织项目实施过程中，以送审概算价不超过批复的项目投资估算金额为原则进行限额设计。在保证使用功能的前提下做好限额设计，限额设计严格按以下二个阶段进行。

2.1.1.1 方案阶段的限额设计

设计单位应根据设计任务书和发包人（业主）提出的限额设计要求进行方案设计，进行多方案比较，优化建设标准，细化经济指标，将投资额分配给各单项工程和单位工程，作为进行设计中各单项工程和单位工程造价控制目标，如各单项工程和单位工程的造价超过投资估算的造价，则由设计单位进行设计优化，如经优化设计后还是不能满足各单项工程和单位工程投资控制要求，则由设计单位说明原因，从其他各单项工程和单位工程的投资额中进行调整，并确保总投资额不突破预计投资金额。

2.1.1.2 初步设计概算

（1）设计单位应严格按分配的估算投资金额进行初步设计，通过对概算提供的技术经济指标进行技术经济分析，判断其造价是否满足投资限额要求，若不满足，则应本着经济实用的原则进行方案优化，直至满足限额设计指标的要求。

（2）对投资影响较大的方案设计，要求实行多个设计方案的比选、测算和论证，使概算投资更加准确合理，达到控制工程投资实行限额设计的目的。

（3）设计概算书作为初步设计文件的组成部分，必须在初步设计成果提交时同时提交，并按设计深度提供相应的工程量清单、主要材料数量表、设备清单及询价数据、工程量计算书及编制说明。初步设计概算造价就是技术设计及修正概算的最高限额。

（4）初步设计审查后，按初步设计审查的要求编制修正初步设计概算，修正初步设计概算必须对投资限额目标作进一步的细化。

（5）设计概算的计算指标分析应提供依据，计算资料应经有关部门或人员确认，确认后不得随意修改。没有定额的指标必须进行指标分析，针对该工程的特点合理确定，杜绝机械性地套用其他类似工程指标的做法。

（6）设计单位应对概算的准确性负责，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件、生产工艺和施工条件等），准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使概算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。

（7）编制要求

设计概算分为建安工程费、工程建设其他费用和基本预备费三个部分，概算送审价以发包人估算总投资为上限。建安工程费包括分部分项费用、措施项目费、其他项目费用、规费和税金，要求工程量和费用项目列计与计算符合计量规范无偏差无漏项，综合单价组价合理且考虑周全。工程建设其他费用承包人必须按有关规定开项并足额计算费用，不得少计、漏计，费用项目及标准必须按照相关规定和标准列项计算。基本预备费按建安工程费和工程建设其他费用之和的5%计算

2.1.1.4 施工图预算

编制的施工图预算需满足发包人或发包人委托的第三方审核的要求，编制的设计变更预算达到施工图预算深度要求。施工图预算须以通过施工图审查单位审查的施工图为基础进行编制，编制范围应包括合同条款第三章约定的全部设计内容（发包人另外发包的各专项设计的内容的施工图预算由其自行负责）。如招标过程中施工图发生调整，设计方应据此相应对施工图预算进行调整并及时报送发包人，确保招标计划的顺利实施。设计方须保证施工图预算与发包人、施工图审查单位或发包人委托的第三方的审核结果的误差不超过±5%，且不超过有权审核部门审定的工程设计概算中的建安工程费总额，确保满足发包对工程投资控制的要求。

如果因设计方的过错造成施工图预算超出经核准的工程设计概算，设计方必须在初步设计的基础上对施工图进行修改，并保证设计质量标准和施工进度

#### 2.1.2满足规范标准原则

应参考相关规范的要求，并满足国家现行相关设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。

#### 2.1.3绿色生态原则

广州市属亚热带季风气候。规划与建筑设计应充分考虑广州市的气候特征，充分利用自然通风，合理控制直接照射室内的阳光，体现生态思想和节能观念。同时设计要体现可持续发展的理念。

#### 2.1.4经济合理美观原则

在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中需要定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时应提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。

#### 2.1.5新型的“绿色建筑”原则

项目主要为医技、实验、办公功能医院，为公共建筑中耗能大户之一，必须基于项目全寿命的使用价值及绿色节能的设计理念进行建筑设计，打造“绿色建筑”，有利于降低医院的运营成本及促进社会的可持续发展。

#### 2.1.6建设可持续、高效集约的医疗系统原则

本项目平面布置应综合考虑医院内部各单体建筑及其功能区域划分，建设高效集约的医疗系统，为医院长远经营和可持续发展提供良好基础。

从医院整体布局和发展需求出发，以医生和病人为中心，创造提高医生工作效率的环境和适合病人的寻医就诊的空间。医院平面布置除满足医院运营和检查、就诊、住院和休息等基本活动外，更需强调环境与人的相互融合，因此，设计上应该努力营造大环境（如景区、集中绿化区等），精心设计景观小环境，结合医院建筑内外环境，应创造多层次的医疗服务和临床研究空间，提高整体医疗服务质量及效率。

#### 2.1.7确保新旧建筑统筹规划原则

本项目规划不涉及任何征拆，新建建筑的退距应严格遵照《广州市城乡规划技术规定》的规范要求，新建建筑不应影响现有场地外周边建筑的日照和通风要求。在满足场地周边建筑退距要求的基础上，确保本项目总体规划方案的可行性。

#### 2.1.8传承历史，保护生态，科学建设原则

应把人民情怀、家国情怀、历史情怀、文化情怀融入到项目设计初衷，不以不破不立为追求，崇尚可持续发展观，通过技术创新，在满足业主需求的同时，实现与历史、生态的和谐共存。

## 2.2 设计内容

此部分内容设选项按标准化模式设置，标注“√”的选项即为本项目采用，标注“×”的选项为本项目不采用。包括但不限于以下内容：

×（1）规划用地红线内（含代征用地）及红线外（管线）所涉及建设内容的全部勘察：根据地下、地上物探成果报告，收集周边地下、地上管线、建筑物、构筑物相关资料，编制项目前期摸查报告（含规划条件符合性及周边给水、排水、供电、燃气、市政道路接驳等市政条件、地形地貌及水文地质、历史文化保护传承对象、树木资源等摸查内容）；进行初步勘察、详细勘察和初测、定测实施工作，编制勘探、测量技术文件，编制勘探、土洞溶洞探测等相关总图，负责协调和配合相关主管部门对相关工作成果进行审批，直至获得批复。

× 1)历史文化保护传承对象摸查：对照我市公布的《历史建筑名录》及《传统风貌建筑保护名录》，全面核查拟建设范围是否存在历史文化保护传承对象，及其具体位置、详细现状、保护内容、保护要求、保护措施等情况；同时排查是否存在需要拆迁的建（构）筑物；

× 2)树木资源摸查：具体包括所有树木的种类、数量、位置、胸径规格、生长状况、立地条件、保护设施现状等情况摸查，其中大树、古树名木、古树后续资源需要有定位坐标（要求“一树一档”），古树名木、古树后续资源需要进行健康状况及安全性综合评估等；若发现严重病虫害、死亡的，还需提供专业机构的鉴定报告作为依据。

√（2）方案修改及完善：根据现行《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》中关于方案设计应达到的设计深度要求及招标人各设计管理办法要求，同时根据专家评审意见及有关职能部门提出的修改意见，对发包人选定的设计方案进行修改和完善。

√（3）设计方案报审工作（含修建性详细规划调整工作，若有）：在编制设计方案过程中，根据业主需求对实际功能布局进行深化优化，在现行政策规定下完成设计方案审查并同步推进控制性详细规划修正(如有)。设计方案审查范围包括总平面及竖向规划设计、管线综合设计、建筑布局、交通组织、景观绿化、建筑平立面、环境节能保护等（具体以业主要求及规划报建主管部门最新政策要求为准）。

×（4）按照绿化行业主管部门审批要求，编制设计方案阶段的《树木保护专章》（编制深度按照《广州市城市树木保护专章编制技术指引》）。

√（5）室外市政、园林工程设计：本项目范围内的道路（包含北、东、西侧道路）、园林景观绿化、停车场、供电系统（包括供电部门提供的供电点接驳及红线外路由到配电间的外电工程高低压配电，以及其他供配电系统的室外管线设备等）、照明系统、广播音响系统、安全防范监视系统、大屏幕显示系统、标识系统、室外给排水系统、自动喷淋系统、消防系统等设计，室外各种管线综合平衡设计,以及道路、外水、外电、临时设施（含临时板房、围墙、道路及临水、临电等）等市政接驳工程（含各类接口工程）。

√（6）建筑设计：本项目范围内的建筑设计。

√（7）结构设计：本项目范围内建筑体的结构设计、钢结构设计、幕墙、室内外装修工程的结构设计与验算等。进行装配式建筑的方案比选，以及完成改造范围建筑抗震等相关鉴定（如有）。

√（8）电气设计：本项目高低压变配电系统（不含应由当地供电部门投资建设部分）、UPS不间断电源、备用电源系统、动力供电系统（指电梯、照明、水泵、空调机等设备的供电及消防应急供电）、室内外照明系统（含夜景设计、泛光照明）、防雷接地系统、外电接入(按照《广州市住房和城乡建设委员会 广州供电局有限公司关于供电设施投资界面调整有关工作的通知》（穗建公共[2015]982号，如有新规则按新规执行），需完成本项目投资建设界面内的供电设施设计)，充电桩配电系统、红线内电力等管线平衡等。

√（9）建筑智能化系统设计：

√ 1）通信网络系统：包括计算机网络系统、电话（语音）网络系统、综合布线系统、有线电视及卫星电视接收系统、公共广播及消防广播系统、信息发布（含大屏幕电子公告）、引导系统、手机信号覆盖系统、室内手机信号屏蔽系统、无线上网系统等；

√ 2）电子会议系统；

√ 3）建筑设备监控系统；

√ 4）安全防范系统：包括入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡更系统、停车场管理系统、智能卡系统、安全防范系统集成（设计范围内的所有建筑、公众区域、停车场、出入口通道等区域的安保设计）等；

√ 5）智能化系统集成；

√ 6）弱电防雷系统；

√ 7）机房工程；

√

8）监控中心。

√（10）给排水设计（含外水接入、接出部分，需设计接至主管部门指定接口）：建筑给水（包含直饮水供水系统）、排水系统设计、集中热水供应系统、用地内外与市政管线接驳、项目范围内雨污分流等设计、污水处理系统设计；永久用水设计及报装。

√（11）空调通风设计：包括不限于建筑物内部通风系统、建筑物内部空气调节系统、中央洗尘系统、集中供冷供热系统等的设计。

√（12）消防设计：消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动控制系统。

√（13）人防工程设计。

√（14）电梯工程设计与相关配合。

√（15）按照项目的灯光、声学等特殊工艺设计要求进行建筑、结构及其配套设备专业的设计与相关配合。

√（16）管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计。建筑物内、外的管线综合平衡设计以专篇形式提交。

√（17）设备选型意见：就拟采用的专用机电设备、专用电子设备（如大屏幕显示系统、广播音响系统等）的选型于施工图设计开始前向发包人提出书面意见并提供相关设备的技术参数规格书，但不设计专用设备。

√（18）建筑节能、绿色建筑、海绵城市、广州市城市树木保护及“古树名木及大树保护、历史文化风貌保护”等设计和申报、验收，以及新技术应用的研究和设计。

√（19）编制方案设计投资估算。

√（20）编制初步设计概算。

√（21）编制设计变更预算。

√（22）编制施工图预算。

√（23）在规划红线范围内，中标人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本合同工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。

√（24）对于专项分包设计文件，须由中标人及专项分包单位人员校核并会签盖章确认。

√（25）提供主要设备材料表及技术要求书，配合发包人的招标工作。

地震评估、环境评估、防雷评估、风洞试验、振动台试验、点试验、消防性能化分析及有关专项试验、研究与论证不在中标人设计范畴内，但中标人应配合发包人的相关工作并提出相应意见和提供相应研究资料。

√（26）幕墙工程（如有）。

√（27）环保工程设计。

√（28）防雷设计。

√（29）科研实验室设计（如有）。

√（30）临水、临电、施工围墙、施工便道、施工总平面等工程设计。

×（31）建设单位的驻地办公场所设计（临时板房、景观绿化、旗杆等）。

√（32）本项目实施过程中所涉及的现有设施拆除、苗木（古树）迁移、管线迁改等内容的设计。

√（33）机械停车设计（如有）。

√（34）厨房设计（厨房油烟处理系统）。

√（35）项目各阶段设计重点、难点分析报告。

√（36）室内外装修工程及标识系统设计，含特殊家具、软装设计（特指装修中需要以家具、软装相配合出效果的部分）.

√（37）BIM建模及辅助优化设计（颗粒度需满足运维管理要求，达到LOD500）：包括但不限于建筑设计、结构设计、给排水设计、暖通空调设计、强弱电设计、总图设计、户外管网设计、室外配套设计、景观绿化设计等。经BIM设计的图纸，要满足可视化、协调性、模拟性、优化性、可出图性、参数化和信息完备性的要求。并需无偿向招标方提供相应格式的电子文件。

√（38）包括医疗专项（手术室、重症医学科ICU、医疗气体工程、医疗防护工程、智能化物流工程、低温药库设施、医用对讲系统、静脉配置中心、医用纯水系统、动物实验室（临时、小型）、省级性病实验室、生物安全P2/P2+实验室、国家级化妆品实验室）的初步设计。在深化设计过程中，若中标人提交的成果不能满足发包人要求，需要委托专业机构深化、优化设计时，中标人必须无条件配合，并给予适当设计劳务补偿，费用已经包括在总设计费中，发包人不予另外补偿。

√（39）为设计成果更好适应医院的实际需要，中标后，中标人应申报两个以上国内已经完成并运营的医院供发包人选择并组织发包人人员技术考察，确认设计成果验收细节。

设计全过程的方案设计、建筑工程设计方案审查的设计（即原修建性详细规划设计）、初步设计、施工图设计、深化设计、设计变更各阶段各专业的具体设计内容和界面划分以及报批报审配合等服务工作按设计合同执行。

# 第三章 设计要求

## 3.1 设计总体要求

（1）项目总图设计应合理布置门诊、医技、住院、后勤服务配套、生活设施、科研。保证医院运营当中所必需的水、电源供应、污水排放、垃圾处理、后勤医疗物资供应等，且需考虑不同地块之间的联系和今后预留用地使用后与前期建设用房的人流、物流、污物运输等处理方案，从而使工程形成统一的功能整体，提升医院的医疗服务水平。

（2）合理安排功能分区，清晰组织各种流线；实现洁污分流、医患分流、人车分流、人物分流、患者与健康人群分流等五大流线。依据实际规模与医院诊疗特点，合理布置洁污、医患等流线，满足各建筑单体之间可以相互连接。

（3）需深入了解现状出入口设置及交通、流线情况，合理分配各出入口功能及相关流线。机动车出入口与院外上下客接驳区的设置，必须考虑就诊高峰期车流对院内外交通的影响。同时，应对急救车、公交车、出租车、通勤巴士、私家车等不同性质的车流进行合理组织设计。需与当地交通部门落实公交线路规划，考虑急救分站等设施设计。

（4）人行出入口的设置应结合人流分析，应考虑门急住院及探视人群的出入需要，充分考虑通过不同交通方式来院人流的可达性。要充分关注骨科病人接驳区行动不便人员的困难，充分关注当地群众使用电动车在出入口的停泊管理。

（5）医院房屋建筑的空间设计与室内外装修、装饰及环境景观设计，均应有利于患者的生理、心理健康，体现清新、疗愈的特点。避免大面积使用幕墙，充分考虑夏季遮阳需要，降低能耗。

（6）医院的建筑色彩设计和室内照明，在考虑患者特点的同时，还应符合卫生学的要求。充分考虑灯光和天花透光灯饰在室内道路引导和改善室内氛围的作用，其他与患者密切接触的各类用房与相关设施，均应设置符合安全要求的防护设施。

（7）医院的建筑风格体现国际化、现代化，考虑周边相关联系。利用现有地形景观和自然资源，将建筑空间布局、使用功能与自然环境有机结合，同时根据医院的使用功能特点，创造积极向上、生机盎然的建筑内外环境。

（8）营造宜人的室内外医疗环境；充分、合理利用空间景观，绿化须满足采光、通风等相关规范规定。

（9）建筑退距、面宽与间距满足规划设计要点和建设用地规划许可证中的相关要求。

（10）应充分结合救援直升机空域运行条件设置等情况，合理规划院区内、外的交通流线。

（11）要求施工完成时，首层天花高度不低于3米，裙楼楼层通道不低于2.7米，室内不低于2.8米，洗手间天花不低于2.6米，会议室如果采用阶梯式，后排天花高度不低于2.6米，且舞台高度不低于9米，塔楼住院病区通道高度不低于2.5米，病房不低于2.8米。

## 3.2 建筑设计要求

（1）本项目拟根据现代化医院的建设要求，结合项目特色及现代医疗流程需求，采用合理的功能分区及布局形式，保证医院日常运转的经济、高效和合理。

（2）建筑风格考虑周边现有建筑相关联系。利用现有地形景观和自然资源，将建筑空间布局、使用功能与自然环境有机结合，同时根据医院的使用功能特点，创造积极向上、生机盎然的建筑内外环境。根据建筑规模，合理安排各建筑的造型、色彩。

（3）坚持以人为本的原则，体现人文关怀，注重医护人员及患者的生理和心理需求，注重领域感、归属感、成就感以及开放性、私密性等方面的设计，将人文关怀贯穿医疗、护理、服务和环境的全方位、全过程，最大程度的方便患者就医、为患者服务，充分利用医院近邻白云湖的美丽风景，为住院患者和其他服务对象提供良好的视觉体验，起到辅助治疗的作用。充分考虑三种人的需求：常年在医院工作与生活的医务人员需要安全、舒适的生活、工作条件；患者平均住院时间为8--12天，骨科康复病人住院时间较长，慢性病患者多次反复住院等因素，患者及其家属、陪护人员的院内生活需要；外来探视或参观人群（对医院口碑宣传有影响）短时逗留的需要。

（4）医院建筑规模较大，地下室面积大，其长期平均成本、医院内部协调成本、经营财务风险均将增大。应在本项目所在地块容积率指标指导下合理规划项目总体规模及各业务用房规模。

（5）本项目位于华南地区，属雨量丰沛，风雨交加气候，其建筑设计应充分考虑人员防风避雨因素。

（6）改善患者就医体验。在不同的候诊区、等待区可设置健康书吧、茶吧、儿童游玩等空间；住院部大厅、商业街、可设置餐饮、鲜花礼品、母婴用品等商业配套设施，满足住院探视的需求。

（7）设计应充分考虑柱网间距对整体建筑各个功能区域的影响，兼顾地下停车、各类功能机房、医技、手术、病房等平面布局要求。对医院大型医技设备需要充分考虑安装以及维修换新的通道和孔洞大小，尽可能减少今后搬移拆除对诊疗环境的影响。

（8）建筑之间间距应满足消防、日照和相关规范要求。

（9）尽量避免大面积玻璃幕墙及大跨度大造型。项目方案和效果图需按照建标2015（38）号文中条例 “医院建筑二层及以上不得使用玻璃幕墙”进行方案设计。

（10）满足无障碍设计的要求。

（11）住院楼各病房应考虑采光和通风，有良好朝向和景观。

（12）考虑地下各类管线的集中布置，建立综合管廊，便于各种管线的敷设、增减、维修和日常管理。

（13）对于垃圾存放区和太平间等用房，设计单位应仔细研究实现规划污物流线地下转运路线的连通性。地下垃圾暂存区域要考虑其与垃圾运输车辆的对接，运输路线及层高要满足垃圾运输车辆的通行要求。

（14）按高标准进行绿色建筑设计，力争满足绿色医院建筑二星标准。充分利用新材料、新措施、新技术，达到环保节能。在设施上力求美观实用，以利节能。

（15）适度开展海绵城市的规划和建设工作，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响。

（16）对于院内外交通流线、节能、绿色建筑、海绵城市等模块进行专项设计，负责组织进行专家评审论证，以确保可行性和落地性。

（17）方案中建议考虑医院立面LOGO安装与结构、外立面之间的关系，原则上不可后期使用钢架安装方式。

（18）方案中应控制建筑裙房面积比，建筑有机分布，有一定的造型变化，建议采用连廊连接裙房和塔楼。裙房宜采用深色立面及竖形窗，塔楼宜采用浅色立面及方形窗。

（19）医美服务区域的建筑相对独立，外立面应具有视觉冲击性，其外立面造型丰富、细部精致，为求美人群提供建筑的美感。

（20）方案中建议适当增加院内绿化庭院，围绕庭院布置医护生活休闲用房。

5.2.1实用美观原则

满足医院日常使用，风格体现现代时尚，舒适温馨。正确搭配使用材料，充分发挥和利用其质感、机理、色彩的性质，注意室内空间的完整性、统一性，在满足室内使用功能的前提下，做到美观、大方，如，病床头墙壁用材便于擦洗。

5.2.2经济实惠原则

装修应遵循美观庄重、经济适用原则。装修材料选择应因地制宜，就地取材。节能环保原则装修使用环保型、可重复使用、可循环使用、可再生使用的材料，选用高效节能的光源及照明新技术，选用无毒、无害、无污染，有益于人体健康的装修材料和产品，验收时空气中甲醛含量达标，可及时开业使用。

5.2.3景观设计要求

景观设计在符合整体建筑设计要求的基础上，需体现医院的服务理念，满足国家相关法律法规及政府部门规范规定；应结合医院建设的总目标和总要求，体现高端大气、绿色环保等品牌形象。

（1）应充分利用地形、防护间距和其他空地布置绿化景观，并拥有患者康复活动的专用绿地。并应对绿化、景观、水系、建筑内外空间、室内外环境、标识导向系统等做综合性设计。特别关注特需病区的室内外景观设计，即营造温馨、健康的疗愈环境，又方便在不同气候条件下打理维护。 在门诊大堂或住院部大堂处，可结合医院文化，设置文化墙和室内大型景观。

（2）在建筑设计的总体规划交通流线设计的基础上进行流线优化，使病人康复用步行和休憩的空间设计更为合理、舒适、安全。

（3）在绿植种类选择上要合理适度。

（4）色彩搭配需体现现代化、国际化、专科化的医院特色。

## 3.3 医疗用房设计要求

根据项目需求分析，项目设置急诊部、门诊部、住院部、医技科室、行政管理、保障系统、院内生活等七项医疗设施用房，同时还需根据医院规划及实际需求配建发热门诊、科教及会议用房、交通疏散空间、机动车停车等用房。

- 3.3.1急诊部

本项目急诊中心总体规模拟规划3500㎡。

急诊中心需逐步设置有卒中中心、胸痛中心及创伤中心，设计上需要有绿道通道连接医技部门的介入诊疗室（心血管内科、神经内科/神经外科、介入科、血管外科）。

医技配置要求：超声1间、介入室（1台）、DSA-CT复合手术室1间（或放在手术中心）。

- 3.3.2发热门诊

发热门诊设置要符合《发热门诊设置管理规范》《新冠肺炎定点救治医院设置管理规范》等相关要求，预留CT机房，不设置肠道传染病诊疗用房。

- 3.3.3医技部门

本项目医技部总体规模拟规划15000㎡，满足500床三级综合医院对医技检查的接待要求。

- 超声科设置要求：超声科13间（12间检查室、1间介入治疗室）、心电图室3间（1间动态心电图、1间平板、1间在线诊断）、脑电图1间、肌电图1间、肺功能室1间、胃肠镜8间（4间普通、2间VIP、1间ERCP、1间胶囊内镜）、支气管镜检查室2间，放射科13间（3台CT， 2台MRI， 2台DR和1台移动DR、1台数字胃肠、1台骨密度、1台乳腺钼靶、2台浅层放射治疗）。

2）检验科设置要求：除满足1000张综合医院检验科业务需要以外，与防治科研楼可内部互联互通。部分检验用房考虑设置于医学转化平台，实现科研用房与临床用房共享。输血科靠近检验科，人员可统一管理。

3）病理科设置要求：独立设置，靠近手术中心。

4）消毒供应室设置要求：拟调整为在江高院区设置，不在本设计任务中。

5）手术中心设置要求：分普通手术区（含骨科手术室）和感染手术区。普通手术区设置15间手术室，含有防辐射功能骨科手术室6间、腔镜手术室1间、数字化手术室1间、DSA手术室1间、日间手术室4间，感染手术区设置1间隔离手术室（负压）。

6）核医学科设置要求：本次招标设计不包括此内容，拟二期建设。配置PET-CT1台或PET-MRI 1台。

- 3.3.3门诊部

门诊部分根据学科发展规划设置五个大区，即皮肤病与性病专业区、医疗美容专业区、内科专业区、外科专业区、五官科门诊区，各门诊区域由多个专科组成“门诊大区”。门诊大区内规划设置专科诊室及相关检查室/治疗室、MDT会诊室和“一站式”客服中心（患者接待、体征测评、收费、采血、收样、发药、自助打印报告等功能）。专科门诊应优先考虑与相应专科住院部竖向联系，打造相对独立的专科医疗中心。

门诊部各科室规模应结合医疗业务流程，按照标准模块化设计理念，合理规划各科诊室的布局和数量。考虑医院发展的实际需要，可在上述四大区域的基础上酌情另预留诊区，根据未来专科发展情况逐步开放。

诊区设计应有机地结合现代信息化系统对就诊流程带来的改变，适度设置候诊空间，保持医疗空间的安静、有序，避免因候诊人员过多，造成拥挤、嘈杂。与此同时，要注意节省空间，避免浪费和不切实际。

门诊部设计应根据项目规划设置各功能单元之间的医疗流程关系，合理组织交通流线，处理好各部门的相互关系，以方便病人就诊、缩短病人的就诊时间、避免往返迂回、减少人群交叉走动。

诊室间应保持相对独立，诊室布局要考虑采光、通风的要求，打造良好就诊环境的同时考虑节约能源。对于特殊患者的就诊区域要着重考虑建筑空间的安全性。

门诊各层应统一配置抢救室和抢救设备。

门诊部公共大厅酌情设置商务中心（含便利店、花店、快餐店、书屋等）。

门诊部应着重考虑公共卫生间的选址，位置尽可能在公共通道两侧，便于寻找，进出口迷路设计，避免进出人员踢门，并充分研究男女卫生间比例，对无障碍卫生间、家庭卫生间、母婴室要按需进行配置。要采用能够保证如厕人员隐私性的内部设计，强调卫生间通风采光条件的引入，每个公共卫生间都有直接对外窗口和机械排风，避免卫生间对公共区域的气味影响。各诊区设置医护人员专用的更衣室和带卫生间的休息区等。

| 门诊区域设置一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大区 | 科室区域 | 说明 | 面积 | 设备与仪器 |
| 皮肤病与性病专业 | 皮肤内科 | 以皮肤病病种及治疗手段区分诊区，共设置诊室不少于20间 |  | 冷冻治疗设备、高频电刀、 |
|  | 皮肤外科 | 诊区内设置适量专家诊室，MDT会诊室，设置“一站式”客服中心和抽血室 |  |  |
|  | 中医皮肤科 | 诊区设置有皮肤病治疗中心、病理取材室、银屑病诊疗中心、特应性皮炎诊疗中心、毛发诊疗中心、皮肤血管诊疗中心、皮肤肿瘤诊疗中心等诊疗区域 |  |  |
|  | 皮肤肿瘤科 |  |  |  |
|  | 儿童皮肤科 |  |  |  |
|  | 性病科 |  |  |  |
| 医疗美容专业 | 美容皮肤科（激光美肤中心） | 共设置诊室不少于10间。设置4-6间门诊手术室。 |  | 脉冲染料激光、CO2点阵激光、调Q激光、高频电刀、红蓝光治疗仪、射频仪、半导体激光治疗仪、强脉冲光治疗仪（IPL、DPL）、光动力治疗仪等 |
|  | 美容外科（整形美容外科） | 诊区内设置适量专家诊室，MDT会诊室，设置“一站式”客服中心和抽血室 |  |  |
|  | 美容中医科 | 诊区设置有痤疮专病诊疗中心、光电治疗区、注射填充治疗区、特需美容治疗区等诊疗区域 |  |  |
|  | 美容口腔科 |  |  |  |
| 内科专业 | 风湿免疫科（肾脏内科）、呼吸与重症医学科、心血管内科、心理科、老年医学科、全科医学、感染科、神经内科、内分泌科、消化科、血液内科 | 共设置诊室不少于30间 |  |  |
|  |  | 诊区内设置适量专家诊室，MDT会诊室，设置“一站式”客服中心和抽血室 |  |  |
|  |  | 相关检查室/治疗室10间 |  |  |
| 外科专业 | 骨科（创伤外科）、介入+血管外科、神经外科、胸外科、普外科、眼科、耳鼻喉头颈外科、泌尿外科、麻醉科 | 共设置诊室不少于20间 |  |  |
|  |  | 诊区内设置适量专家诊室，MDT会诊室，设置“一站式”客服中心和抽血室。 |  |  |
|  |  | 相关检查室/治疗室10间。 |  |  |

- 3.3.4住院部

本项目总床位数为 500床，包括：25床ICU、480床护理单元，需考虑一定比例的特需护理单元（单人单间、单人套间）；住院部加上公共面积，总建设规模约为22000㎡。

1.药物/器械临床实验病区建设要求

一个病区，设置30床/椅，分别为2个房间放置6床，一个大厅放置24椅，不列入总床位计数。

2.住院病房建设要求

（1）每个病区按50床位的规模设置，共10个病区。每个病区约20-22间病房，病房设置1-3个床位，病房可调整到3人房时，护理单元最大容纳60床。

（2）标准护理单元统一要求，医护办公室、值班室（4间）、更衣室、吃饭休息室等。病区走廊宽度建议不低于2.8米，可满足季节性临时加床需要。

（3）住院部采用8.4米柱网，满足病房和停车要求。

（4）病房洗手间在内侧或外侧，兼顾洗手间排气和外立面效果。

（5）日间病房设置约一个病区，设置45床/椅，分别为3个房间放置10床，一个大厅放置35椅，不列入总床位计数。

（6）重症科学科20床，不设大通间，按照单人、双人及三人间设置。另外发热门诊设置2张重症（性病或感染性疾病），如有儿科（含新生儿）设置3张重症。合计全院25床

3.住院药房建设要求

门诊及住院药房合并设置，配置全自动发药机、包药机、验证机，实现全智能化。预留静脉配置中心位置，不宜太大。（满足抗生素和普通液体配制要求）

4.科室病房分配

| 科室 | 床位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 皮肤内科 | 100 | 设置皮肤内科一区、皮肤内科二区，各50床位。含皮肤病化疗、放疗功能。 |
| 中西医皮肤科 |  |  |
| 皮肤肿瘤科 |  |  |
| 皮肤外科 |  |  |
| 整形美容外科 | 50 | 含烧伤科 |
| 内科1 | 150 | 含风湿免疫科、肾内科、感染科 |
| 内科2 |  | 含心血管内科、呼吸科、血液内科 |
| 内科3 |  | 含神经内科、内分泌科、消化内科 |
| 外科1 | 180 | 含骨科、血管外科、胸外科 |
| 外科2 |  | 含普外科、胃肠外科、泌尿外科 |
| 外科3 |  | 含神经外科、耳鼻喉头颈外科、眼科 |
| 妇产科 |  | 含妇科、产后修复、乳腺外科 |
| 重症医学科 | 25 | 按独立一个病区设置，暂设23床 |
| 合计 | 505 | 另外发热门诊设置2张重症（性病或感染性疾病），如有儿科（含新生儿）设置3张重症。 |

- 3.3.5健康管理中心

健康管理中心应与门诊部综合诊区及放射科，但与住院区域有明确的物理分隔。体检健康中心规划普通体检区域、VIP体检区域。设置外科、内科、妇科、皮肤科、耳鼻喉科、口腔科、眼科等检查室。

| 健康管理中心设置一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能区域 | 说明 | 设备与仪器 |
| 1 | 普通体检区 | 开单室、抽血室； |  |
|  |  | 内科、外科、妇科、耳鼻咽喉科、眼科等； | 纯音听力机1台； |
|  |  | 超声检查室；听力检测室；肺功能检测室； | 肺功能检测仪1台、彩色多普勒超声仪8台 |
| 2 | VIP体检区 | 开单室、抽血室； | 彩色多普勒超声仪1台； |
|  |  | 内科、外科、妇科、皮肤科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼科等； |  |
|  |  | 肝脏弹性检查室； | 肝脏弹性检测仪1台； |
|  |  | 脑血流动力学检测室 | 脑血流动力学检测仪1台 |
| 3 | 心电图室 | 建议采取多分机+数据中心模式，在多个科室设置心电图机，培训护士操作心电图，数据传输到数据中心，白天由心电图室出报告，晚上由心内科病区出报告。 | 心电图机2台； |
|  | 睡眠监测管理室 |  | 便携式动态心电图5台； |
|  |  |  | 便携式睡眠监测仪5台 |

- 3.3.6 保障系统

本项目保障系统用房总规模约为5800㎡，包括但不限于高低压供配电、中央空调、信息化指挥中心、通讯机房、安保监控室、医用气体供应站、污水处理站、医疗废物暂存间、生活垃圾暂存间、太平间、总务库房、器械库房、每个病区有保洁用房、拖把抹布洗消房等。

其中，信息化指挥中心、医用气体供应站、污水处理站、医疗废物暂存间、生活垃圾暂存间需要重点考虑选址，考虑应对自然灾害的韧性要求。

供水系统：采用医疗集中分质供水系统，符合医院未来发展趋势，根据医院不同的用水需求，设计集中分质供水系统，为医院办公、等候区、餐厅等区域提供直饮水，为手术室、实验室、检验科、制剂室、口腔科等提供医疗用水。一套制水系统对原水进行处理，实现集中制水、分质供水。总占地面积小，集中设置一间机房（约120-150方），由于承重有6吨多，最好安放于最底层。

保障系统功能用房设置一览表（面积仅供参考）

|  | 保障系统功能用房设置一览表（面积仅供参考） |  |
| --- | --- | --- |
| 功能区域 | 建筑面积（m²） | 备注 |
| 保障用房 | 5800 | 包括但不限于信息中心、通讯机房、安保监控室、消防控制室、医用气体供应站、污水处理站、医疗废物暂存间、生活垃圾暂存间、总务库房、器械库房、等 |

- 3.3.7 院内生活

本项目院内生活用房总规模约为1700㎡。院内生活用房主要包括食堂（职工食堂以及住院患者食堂），可考虑中央厨房设计，营养食堂应自成一区，宜临近住院部电梯，宜与病房便捷运输，食堂物流入口避免在其他人流交叉，保障米面油等原料进出搬运和储存安全；各功能区光线明亮，通风干燥，应避免营养厨房的蒸汽、噪声和气味对病区的串扰。食堂及加工区统一，就餐区分职工用餐、家属用餐两个区，患者送餐到病房。 其中，住院部首层或负一层可设置商业区域和无明火餐饮店。防治科研楼内设置一层专家公寓，满足单身专家短期在院工作期间生活需要。

- 3.3.8 科教用房

本项目科教用房总规模约为10686㎡。通过落实科教兴院战略，构建特色突出、优势明显，具有可持续发展能力的、国内一流的创新药物、医疗器械、医用材料、生物医学信息、影像学、诊疗新技术等方面的科学研究与技术研发、评价及转化平台。

拟在负一层设置小型动物实验用房、生物样本库。

- 3.3.9行政管理用房

本项目行政管理及会议用房总规模约为1700㎡，包括但不限于各级职员办公室、各类会议室、接待室、人事档案室、文书档案室、统计室、行政值班室等。设置多个中小型会议室，满足临床科室的会议需求。在医院门诊、医技大厅，设置医院文化展示角，不定时开展住院病人健康教育和精神抚慰活动，彰显关爱健康、护佑生命的情怀，通过健康知识教育，展示现代医学救死扶伤、医者仁心的高超技术和爱心。 学术报告厅可满足高水平学术活动需要。

- 3.3.10停车及其他空间

除上述空间外，另考虑预留医疗用房，根据专科发展情况逐步开放，此外另有停车用房、医疗街、停车接驳、风雨连廊等交通空间.

## 3.4 装饰设计要求

注意防火安全，根据建筑的防火等级选择装修材料；室内设计需要考虑病患行为过程中避免受到伤害；整体安全防护设置人性化，满足各类患者正常使用；除特殊医疗用房外，一般医疗用房的地面、墙裙、墙面、顶棚，应便于清扫、冲洗，其阴阳角宜做成>50mm圆弧半径圆角。

## 3.5 医疗场所装饰要求

- 3.5.1 一般医疗房间通用要求

（1）内墙墙体应选用难燃、耐撞、无污染材料、无毒材料，墙体安装应牢固；涂料、壁纸要选用无污染材料、无毒材料、便于清洁的产品。

（2）病房外走廊、病房内等患者通行的地面和病房卫生间、备餐间、污物间均应选用防滑的整体性地面材料。

（3）外窗应使用气密性、防水构造良好的产品，门、墙角及走廊双侧及转角处，应采取防碰撞措施。外窗开启可最大程度满足通风换气需求，同时应可设置限位装置，预防跳楼自杀。高楼首层人员进出通道口，应设置雨棚，预防高空坠物伤人，其他区域应设置绿化带，减少人员在大楼下高考坠物伤害。

（4）个别用房需设置防噪音处理（耳鼻喉科、神经内科、特需病区等）。病区入口应设置自动关闭门，降低电梯等候厅噪音对病区患者的干扰，可使用门禁设备对病区实施管理。

- 3.5.2 特殊医疗房间的要求

（1）手术室

手术室各类洁净用房按《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）技术要求进行设计，采用符合相应洁净度级别的建设标准。内墙应采用整体或装配式壁板等耐擦洗，难结污、易清洗、耐腐蚀的材料，阴阳角接缝处应设大弧度圆角，以免积灰。

（2）放射科

放射科的X线、CT机房等放射场所应按GBZ131-2002《医用X射线治疗卫生防护标准》采取射线防护措施。放射科、脑电图等用房的地面应防潮、绝缘、防静电。

放射科用房防护设计应符合国家现行有关医用X射线诊断卫生防护标准的规定。

磁共振检查室的墙身、楼地面、门窗、洞口、嵌入体等所采用的材料、构造均应按设备要求和屏蔽专门规定采取屏蔽措施，注意核磁对周边环境的距离要求。

（3）检验科、中心实验室

中心实验室的装修建设规范和要求主要从控制感染和病菌传播出发，以洁净建设为中心内容，确保卫生安全。在进行装修时，采用抗菌装饰材料比一般装饰材料更安全可靠，不仅达到空间装饰的目的，还能在没有人工消毒操作的情况下为环境提供卫生安全防护，满足实验室洁净建设的相关规范要求。实验室建筑设计时最好整体降板，分区施工时铺设管道，分类排水集中处理。

（4）ICU

建筑装饰必须遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、防静电、容易清洗和符合防火要求的总原则。白天噪音不超过45dB(A)，傍晚不超过40dB(A)，夜晚不超过20dB(A)。地面覆盖物、墙壁和天花板应该尽量采用高吸音的建筑材料。

（5）病理科

墙板、顶棚材料要求易于清洗消毒、防尘防水、耐火性较好的材料。地面材料要求无缝的防滑耐腐蚀地面。

（6）静配中心

墙体及吊顶材料要求：保温、隔热、防火、防潮，表面平整光滑不起尘，避免炫光，减少凹凸面，转角处用圆弧材料密封处理；各墙的夹角应为曲率半径R不小于30mm的圆角；传递窗需要有互锁机构，窗体宜采用耐腐蚀、耐磨材料。

静配中心净化系统（含全院）的空调应独立设置，各洁净区不设地漏（且天花上不能有排水管、地漏等，如有需要设置二层板，以确保安全运行）。洁净室的建筑装饰材料除应满足隔热、隔声、防振、防虫、防腐、防火、防静电等要求外，尚应保证洁净室的气密性和装饰表面不产尘、不吸尘、不积尘、防滑，并应易清洗，施工方便，经济性好；保持PIVAS温度18℃-26℃，相对湿度40%-70%，保持足够量新风的送入。特殊情况下，可方便转换全新风交换，确保人员安全。

（7）护理单元

室内装修宜简洁；地面、墙面、顶棚相接处无阴阳角，宜做成小圆角；饰面材料应采用难沾污、易清洗的材料；色彩宜明亮雅致，宜采用浅色，适当采用中色或深色（设计单位需根据不同科室的需求进行色调设计）。

（8）各功能用房噪声标准

控制主要功能房间的室内噪声级，对建筑内产生噪声的设备及其连接管道进行有效的隔振降噪设计。

| 房间种类 | 允许噪声dB（A） |
| --- | --- |
| 病房 | 昼间≤45/夜间≤40 |
| 诊室 | ≤45 |

## 3.6 智能化（弱电）系统设计要求

（1）本工程为三级综合医院，按智慧医院标准设计，应结合“云大物移智”等信息化发展的新技术、新趋势，突出做好物联网（IoT）、5G及无线网络、智慧物流、智慧停车等规划与建设，以解决人流、物流可能带来的问题，设计内容包括门诊、住院、医技、科研后勤保障等。

（2）无线WiFi、5G物联网全院覆盖，充分应用智慧医疗、移动护理、自动化药房、智能采血系统、物流系统、智慧停车、全院一卡通等智能化平台，完善智慧医疗体系。

## 3.7 采暖、通风及空调系统设计要求

（1）项目应按医疗建筑的规定进行通风空调及防排烟设计，满足医护人员及患者对环境的舒适要求，并有效保障控制通过通风、空调系统带来的医院感染。空调系统考虑使用节能型，可使用地源热泵、空气源热泵等。

（2）各科室各功能区域应独立分区，采用独立的系统，并要注意各空调分区能互相封闭、避免空气交叉感染的原则，有洁净度要求的房间、严重污染的房间、应单独成为一个系统。走廊等公共空间在气候条件合适时应优先采用自然通风。对于舒适性空调系统，门诊及病房部、办公区宜按照空调末端加新风的空调形式。考虑疫情突发时住院部空调的组合形式。

- 3.7.1 暖通空调系统设计要求

结合白云区当地气候特点，按建筑功能需求和特点合理设计空调系统（含生物洁净空调系统），有效防止院内交叉感染，达到容量合理、布局科学、切换方便、使用方便、节约能源的要求。设计需充分考虑可利用的各种现有能源及新能源，提出采暖通风的解决方案，并说明技术特征、评估运营及维护成本，供业主参考。空调采暖系统的冷、热源机组能效均高于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》及相关标准的规定。

（1）病房、各科诊室、医技部门等经常有病人停留的小空间用房，采用普通风机盘管加新风系统。

（2）病人停留的大空间区域（大厅、候诊）采用全空气系统，空调器选用带中效过滤的组合式空调机组，同时考虑过渡性季节及非常时期全新风通风。

（3）病案库、档案库采用采恒温恒湿机组。

（4）办公、会议、示教等区域采用风机盘管加新风系统。

- 3.7.2特殊区域的空调系统：

1）手术室、静脉配置、消毒供应中心等净化区域：采用专用净化空调机组，建议考虑“四管制”的设计理念，与中央空调系统共用冷热源的同时，另外配置单独的风冷热泵，作为过渡季节的空调冷热源，同时可做为夏季净化区域空调系统的备用冷热源。

2）检验科、手术室、ICU等科室的更淋卫、有温湿度要求的库房（如药库、总务、静脉配置、洗婴室、阴凉库）、弱电间、配电房、电梯有机房等房间设置变制冷剂流量多联式空调系统。

3）MRI房间设置精密空调。

4）信息系统机房采用独立设置的精密空调系统。

5）手术室、中心供应等净化区域的空调通风由专业设计公司设计，根据功能和净化级别分别设置净化空调系统。

- 3.7.3通风与防排烟系统

1）检验科、病理科设全面机械排风。其通风柜、生物安全柜局部排风系统。

2）中心供应设机械通风系统。

3）解剖室、标本制作室、太平间设全面通风系统、排风直接排至室外。

4）水泵房、空压机房、吸引机房等房间采用机械送排风系统。

5）车库设机械排风系统。有出入口的防火分区采用自然补风，无出入口的防火分区采用机械补风系统。

6）各卫生间、污洗间设集中机械排风系统。

7）配电间按发热量及热平衡设机械送排风系统。

8）机械送、排风系统按清洁区、半污染区、污染区等区域设置。

9）负压隔离病房、手术室、重症监护室(ICU)送排风应经过初、中、高效过滤器三级处理。

10）有污染或者对排气要求的房间，考虑送风、排气的位置关系，需要设计后期重点分析。充分考虑通风橱、生物安全柜、锅炉排烟、中心供应室环氧乙烷等排气位置。

11）无直接自然通风，且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风，但长度超过60m的内走道设置机械排烟。

12）地下车库设与平时通风合用的排烟、补风系统，排烟量不小于《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018版中第8.2.5条中表格风量要求。当有汽车坡道则采用自然补风，无时设机械补风，补风量不小于排烟量的50%。

13）排烟风机和加压风机均设于通风机房内。

14）考虑管线较多影响吊顶高度，同时考虑设置挡烟垂臂，相应的吊顶材料及形式的选择及排烟设置。

15）各通风空调系统中的风管穿越机房隔墙、防火墙、楼板等处、穿越变形缝两侧以及垂直风管与每层水平风管连接处的水平管上均应设置防火阀。风道、设备及保温材料、消声材料、粘结剂采用不燃或难燃的材料。

## 3.8 绿色建筑设计要求

绿色建筑是在建筑的全寿命周期内兼顾资源节约与环境保护的建筑，单项技术的过度采用很可能造成新的浪费。在项目实施过程中，需从建筑全寿命周期的各个阶段综合评估建筑规模、建筑技术与投资之间的互相影响，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。

（1）项目建设应充分体现国家关于节能减排、资源节约和环境友好的理念。根据《绿色医院建筑评价标准》（GB/T51153-2015）及当地规划要求，本项目按照国标二星级及以上绿色建筑标准建设，满足白云区绿色建筑设计规范和指南等相关要求。

（2）设计单位应综合分析能耗问题，绿色建筑的设计成果需要进行专业的评审和论证，以保证项目设计的先进性和可落地性。

## 3.9 智能化物流传送系统

项目拟配置（包含但不限于）AGV 机器人、被服回收系统以及其他新式物流系统，设计单位需根据实际需要配置多元化综合智能化物流系统。本系统方案主要按照医院物流传输的需求，结合建筑物的分布和各种物流系统的特点，进行相关组合设置。

## 3.10 医用气体系统

（1）本项目医用气体系统工程主要考虑供氧、压缩空气和负压吸引“三气”，其余医用气体根据实际需求采用合理的方式供应。

（2）本项目气体由液氧槽组成的气源站通过管道供应，设置二级稳压箱，用管道送至各房间综合医疗带或手术室吊塔。手术室、ICU等重点部位为一级供氧负荷，单独从气源中心接管。

（3）正负压系统部分科室需要单独设置。

（4）要求设计方提供两种以上医院气体系统解决方案，并详列其技术特征、评估运营及维护成本，供业主比选。

## 3.11 信息化系统

主要包括临床诊疗方面和医院信息集成平台部分。

（1）临床诊疗部分与综合管理与统计分析部分：临床诊疗部分主要为收集病人在就诊过程中所有消费活动的资料，包括个人基本情况、病情变化情况、治疗经过、各种检查结果等信息。总体要对原有系统进行延续，同时保证具备不断升级改造的硬件条件。并在信息化系统建设中体现。综合管理与统计分析部分主要功能是满足全院范围内包括临床业务、人事管理、日常办公事物、基础资料管理、经济核算、科技信息等等各种综合信息的管理，为领导决策提供依据。

主要包括以下内容：

| 序号 |  | 内容 |  | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 电子病历系统 |  | 医院本次是以电子病历系统应用5级水平为目标，实现全流程医疗数据闭环管理。为疾病分组管理和单病种质控管理提供基础数据支持以及高级医疗决策支持。 |
| 2 |  | 医院信息管理系统（HIS） |  | 建设医院信息平台，采用统筹开发的医疗管理、临床服务、运营管理、系统接口建设及数据库迁移。 |
| 3 |  | 影像管理系统（PACS） |  | 通过建设PACS系统，实现影像数字化诊断，同时对于影像数据集中存储。 |
|  |  |  |  | 放射科RIS系统及诊断系统、超声信息管理系统、内窥镜信息管理系统、病理信息管理系统、与其他诊疗系统数据整合。 |
| 4 |  | 临床检验系统（LIS） |  | 重要任务是协助检验师对检验申请单及标本进行预处理，检验数据的自动采集或直接录入，检验数据处理、检验报告的审核，检验报告的查询、打印等。系统应包括检验仪器、检验项目维护等功能。临床检验系统（Lis）可减轻检验人员的工作强度，提高工作效率，并使检验信息存储和管理更加简捷、完善。 |
| 5 |  | 电生理管理系统 |  | 与医院现有的HIS/PACS系统互联对接，实现电生理检查从预约登记、电子叫号、计费、检 查、报告、集中存储、临床共享、统计检索全流程的信息化管理。 |
| 6 |  | 临床路径系统及单病种管理 |  | 建设临床路径系统，临床路径是一种诊疗标准化方法，以缩短平均住院日、合理支付医疗费用为特征，按病种设计最佳的医疗和护理方案，根据病情合理安排住院时间和费用，从而达到提高医疗服务质量、降低医疗费用、缩短住院天数、促进医疗资源的合理应用、提高医院的竞争力。 |
|  |  |  |  | 建设单病种管理，可对单病种的执行情况进行实时的提醒，管理部门可针对单病种开展单病种质量控制，具备单病种统计上报功能，管理部门可根据卫生部要求进行单病种数据的统计与上报。 |
| 7 |  | 体检系统 |  | 实现体检流程数字化、网络化管理、提高工作效率、增强操作的规范性的有效工具。同时，体检系统与PACS(RIS)、LIS 等医技部门实现数据共享，实现医院各科室体检结果的数字化，同时规范体检结果的书写。 |
| 8 |  | 院内感染管理系统 |  | 建设院内感染管理系统，有效地管理感染病的传染，系统主要包括感染病例监测、环境卫生学监测、针刺伤和粘膜暴露监测。 |
| 9 |  | 重症监护系统 |  | 重症监护系统主要分为两大模块：重症监护临床信息系统医生站和护士站，以及相应的系统联动对接接口开发。 |
| 10 |  | 移动查房/移动护理系统 |  | 是在病床旁具体实施手持终端执行系统，是HIS 系统的延伸与扩展。移动医生工作站按照病人床旁的信息需求开发，医生可以在患者床旁查阅病人病历，LIS、PACS系统患者检验检查报告单，直接下达医嘱等工作，真正实现移动查房。移动护理信息系统和护理管理信息系统。 |
| 11 |  | 手术麻醉系统 |  | 根据实际的手术室和麻醉室的管理过程实现系统内的功能模块，系统功能支持不同情形的实际管理功能，包含了和手术操作相关的手术管理功能、麻醉管理功能、器械领用和相关手术器械管理、统计查询、系统维护及帮助等 |
| 12 |  | 合理用药系统 |  | 建立合理用药系统，利用合理用药知识库，实现医嘱自动审查，实时提醒，在线查询，及时发现不合理用药问题。 |
| 13 |  | 输血管理系统 |  | 建立输血管理系统，对全血、血液成分及临床用血全流程管理，包括采血、运输、配血、出库、献血者信息、输血不良反应、温度（运输、储存）、有效期等。 |
| 14 |  | 病案系统 |  | 查询病历、病历项目的设置、病历项目与科室之间的对应、病历归档，归档撤销、以及相关统计。 |
| 15 |  | 院内质控系统 |  | 建设院内质控系统，提升医院质量管理。 系统需包括项目维护、质控标准设置、事前提醒、实时监控、终末评分、质控查询、病历并发、病历预警、病历封存、日志管理、上级修改、痕迹保留、签名管理、运行病历质控、运行态病历质控消息反馈、终末评价结果反馈等功能。 |
| 16 |  | 患者服务管理系统及统一队列系统 |  | 医院由多个排队系统，通过建设统一队列系统，包括所有门诊、收费、影像和心电等预约排队互联网应用，整理院内所有排队系统。同时建设患者服务管理系统，包括患者满意度评价系统。 |
| 17 |  | 财务管理系统及医院资源管理系统 |  | 建设财务管理系统，用于医院财务核算，通过会计核算、分析、监督、预测等活动，提高医院的社会效益和经济效益，包括医院收支情况汇总、科室收支情况汇总、医院和科室收入核算等功能。建设包资源管理系统，包括人力资源、仓库管理、医疗设备管理、消毒供应管理、医疗不良事件管理、医疗质量管理，以及相应的系统联动对接接口开发。 |
| 18 |  | DIP/DRGS系统 |  | 建设DRGS系统，通过统一的疾病诊断分类定额支付标准的制定，达到医疗资源利用标准化。有助于激励医院加强医疗质量管理，迫使医院为获得利润主动降低成本，缩短住院天数，减少诱导性医疗费用支付，有利于费用控制。 建设医保付费系统，通过用人单位与个人缴费，参保人员患病就诊发生医疗费用后，由医疗保险机构对其给予一定的经济补偿。 |
| 19 | 院前急救系统 |  | 建设具备5G能力的院前急救、急诊分诊系统，支持急救在急诊中心建立急诊指挥中心，在院办部署大屏和指挥系统，针对大型活动和重大灾害建立急救统一指挥体系。 |  |
| 20 | 办公自动化 |  | 建立办公自动化系统，在医院内部建立功能强大的、可扩展性强的综合信息办公系统，实现办公信息处理的智能化、网络化、无纸化。 |  |
| 21 | 医院门户及网站 |  | 把各种应用系统、数据资源和互联网资源统一集成到单点登录系统之中，根据每个用户使用特点和角色的不同，形成个性化的应用界面，使用户只需一次登录就可以根据相关的访问权限和策略设置规则去访问不同的应用系统，提高信息系统的易用性、安全性、稳定性；给用户提供简单方便、快捷有效的信息服务。 |  |
| 22 | 医院信息集成平台 |  | 信息集成引擎 |  |
|  |  |  | 一体化运行监控平台 |  |
|  |  |  | 一体化服务管理平台 |  |
|  |  |  | 一体化开放平台 |  |
|  |  |  | 集成平台接入支持包 |  |
|  |  |  | 一卡通接口 |  |
|  |  |  | 主数据管理系统 |  |
|  |  |  | 主索引管理系统 |  |
| 23 | 医院大数据中心 |  | 数据接入引擎 |  |
|  |  |  | 数据中心（CDR+ODR+RDR） |  |
|  |  |  | 商业智能引擎 |  |
|  |  |  | 医院运营决策支持系统CDSS |  |
| 24 | 健康管理信息系统 |  | 包括预约挂号、智能导诊、双向转诊、统一支付服、检验检查报告查询、 出院病人随访服务、出院病人膳食指南、家庭医生签约服务、中医治未病服务、健康档案查询、健康评估、慢病管理、精神疾病管理、接种免疫服务、用药服务、健康教育、新农合结算服务、生育登记网上办理、计划生育药具网上配送。 |  |
| 25 | 科教研系统 |  | 适用于综合性的医疗科研、教学、考核管理，围绕医务人员规范化培训的各项科研、培训、考核、管理等工作展开全流程化的体系建设。主要包括3大功能模块，分别是科教研管理业务处理功能模块、多媒体应用功能模块、多媒体服务功能模块。 |  |
| 26 | 手术示教室系统 |  | 主要包括建设实时互动的手术直播模块，中央控制模块，手术录制海量储存以及方便查询的 |  |
|  |  |  | 病档管理模块，音视频课件制作以及线上学习管理模块。 |  |
| 27 | 基础硬件平台 |  | 针对医院信息集成平台、HIS、LIS、PACS、电子病历等核心应用系统，及其他应用系统配置相应的服务器、存储、超融合、负载均衡等。 |  |
| 28 | 计算机系统安全 |  | 系统安全按照等级保护3级要求进行建设，等级保护安全到安全计算环境、安全区域边界、安全通信网络及安全管理中心的建设。 |  |

（2）外部接口：方便对外数据的传输和交换，主要包括医疗保险接口系统、社区卫生服务接口系统、财务接口系统、远程医疗接口系统等。

（3）其他：主要有管理员维护系统，用于对整个系统的维护，对各岗位赋予权限。

## 3.12 放射防护设计、屏蔽设计

（1）放射防护设计的范围：包括放射科、介入科各机房的防护门、铅玻璃观察窗、天花地板墙体防护铅板/防护砂浆涂料、房顶及机房装饰等。X线影像设备在选址、平面设计、防护设计等方面均应进行职业病危害放射防护预评价、职业病危害控制效果放射防护评价和专项环评。

（2）本项目的放射防护设计应满足以下要求：

1）X射线设备机房（照射室）应充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护与安全。每台X射线机（不含移动式和携带式床旁摄影机与车载X射线机）应设有单独的机房。

2）医用诊断X射线防护中不同铅当量屏蔽物质厚度应满足《医用X射线诊断放射防护要求》的相关规定。

3）应合理设置机房的门、窗和管线口位置，机房的门和窗应有其所在墙壁相同的防护厚度。

4）机房内布局要合理，应避免有用线束直接照射门、窗和管线口位置；机房应设置动力排风装置，并保持良好的通风。

5）机房门外应有电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯，灯箱处应设警示语句；机房门应有闭门装置，且工作状态指示灯和与机房相通的门能有效联动。

（3）核磁防护：核磁防护分为磁屏蔽防护和射频屏蔽防护，磁屏蔽防护是防止核磁本身对外界的干扰影响，一般用碳钢板做屏蔽，钢板厚度依核磁容量大小经计算确定。

## 3.13 实验室工程系统

（1）设计依据

1）《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）。

2）《实验室生物安全通用要求》GB19489-2008。

3）《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》（WS233-2002）。

4）《临床实验室生物安全指南》（WST442-2014）。

5）《临床检验专业医疗质量控制指标》（2015年版）。

6）《医学检验实验室基本标准和管理规范》。

（2）设计范围：包含（但不限于以下区域）科研平台实验室、检验实验室（医技）、临床科室实验室（医技）等。

## 3.14 标识系统设计

（1）设计范围：本项目的标识导向系统主要包括室内、室外标识导向牌或灯箱，以及立面医院名称LOGO三大部分。

（2）标识分类：本项目标识牌按级别可分为四级五类：

1）一级标识牌：主要布置于地面园区，便于快速引导进出医院的人流与车流，可分为园区总平面索引牌、户外导向标识牌和户外楼宇标识牌（如第一住院楼、门诊、急诊等）。

2）二级标识牌：主要布置于建筑物内公共区域，用于楼层索引、诊区定位、通道指引，可分为楼层索引牌、大厅指示牌、医疗单元指示牌等，部分标识牌应以灯箱形式表达。

3）三级标识牌：主要布置于建筑物内各房间门，方便快速就诊、治疗与工作，如科室牌、诊室牌、病房牌、办公室、值班室等。

4）四级标识牌：分布于室内与室外的各类公共服务设施牌，如楼层号码牌、电梯号码牌、卫生间等功能指示，以及无障碍指示牌、“安静、禁止吸烟、小心地滑”等温馨提示或警示牌。

5）其他：医院名称和红十字标牌，字体不侵犯他人知识产权，大小适当，可满足周边三公里范围识别，夜间自发光，镶嵌在建筑体外墙，美观、大方；针对医院建筑的特性，应考虑设置专家介绍栏、出诊一览表、病床号牌等告示牌。

## 3.15 一体化智能厨房设计要求

（1）包括餐厨垃圾真空收集处理系统、自动化餐盘清洗消毒系统及配套设备，可符合餐厨垃圾处理需求。

（2）设计单位需要考虑医护与患者厨房分离。

## 3.16 智慧药房系统设计要求

（1）智能门诊发药系统实现门诊药房药品的存储、取用、调配、发放等过程的智能化管理，系统根据获取的处方信息和患者信息分类集中发药。患者缴费后，处方扫码，信息传输给发药机，发药机自动挑选药品，将药品通过传送带发送到窗口，药师取药核对后即可发给患者。住院部中心药房满足剥药、分包、核对设备的布局、流程需要，在3小时内满足1000张病床配药、单剂量包装封袋的需要。

（2）智慧药房的系统组成主要设备有：主机柜、存取药柜及药架、水平动力药槽、加药系统和自动传输系统。对于智慧药房的设计，应考虑满足以上设备的运转空间、面积的要求。

## 3.17 BIM设计要求

编制依据：《广东省建筑信息模型应用统一标准》DBJ/T15-142-2018备案号J14322-2018。利用BIM模型的可视化、模拟性、协调性等特点，进行绿建设计、方案优化，为本项目决策提供技术支撑，提高设计质量和项目经济性。

1、总图及土方分析

通过BIM技术，建立场地实体模型，进行以下工作校核与优化，能提前进行总图规划、土方平衡等，最大程度的按设计理念进行设计优化，并节约成本。

（1）校核建筑退线及建筑间距，确保总平面布局符合规划条件及相关规定。

（2）场地内原有地形应充分保留利用、适度改造，尽量利用低洼区设置地下室。

（3）优化道路交通系统，合理确定道路宽度及出入口位置，梳理人、车、物流交通，较少人车干扰。

（4）统筹建筑剖面与场地竖向设计，使建筑单体与总图场地协调一致。

（5）完善消防车道系统，尽量考虑两处对外消防车出入口，并保证消防车道转弯半径、宽度、坡度、回车等要求。

（6）道路、建筑与台地/挡墙之间，应留足庭院、结构安全及管线敷设等空间。

（7）统筹道路、挡墙、管线等小市政与园林景观一体化设计，保证室外工程实施效果。

2、能耗分析：在方案设计阶段，运用BIM技术进行日照模拟、风环境模拟、能耗模拟、进行能耗分析，满足绿建设计要求。

3、方案优化：通过BIM技术虚拟建造，进行建造效果模拟，可以对设计方案的效果进行分析、比选，优化设计方案，运用BIM模型可视化进行净高检查，优化布局提升净高，达到最佳设计效果。从而提高项目的设计质量和投资经济性。

4、三维图纸审查：借助BIM可视化三维模型进行设计图纸审查，可以使沟通更加便捷顺畅、快速高效。进行空间检查、碰撞检查、规范检查，能准确快速发现设计图纸问题。

5、专业协调：利用BIM模型可视化的特点，在项目建造前期对各专业的所有信息与模型进行整合，用以检查各个专业集成后的协调性，提前发现各专业设计图纸在空间布局、使用功能、耐久性、安全性等多方面问题，提前消除隐患，减少后期变更带来的成本和工期增加，利于有效管控项目建设成本。

6、模型要求：模型精细度程度和各专业构建模型要求基本符合《广东省建筑信息模型应用统一标准》DBJ/T15-142-2018备案号J14322-2018规定成果交付要求，满足各个阶段BIM应用深度。颗粒度需满足运维管理要求，达到LOD500。

7、根据项目的实际情况，建立BIM组织体系。配备经验丰富的BIM应用团队，在项目建设中按照服务阶段进行BIM应用。

8、编制BIM实施方案，报建设单位审核并实施方案设计阶段

1)编制BIM策划书，并组织贯彻实施。BIM应用策划宜包含以下内容包括：BIM应用的目标、BIM应用的范围或应用点、BIM应用的流程、模型质量的控制规则，明确模型的创建、使用和管理要求、BIM应用的进度计划和模型交付要求、各BIM应用之间的信息交换要求、BIM应用参与方，明确BIM应用人员的组织与相应职责、使用的软件和版本、模型组织和管理方式、数据交换方式和格式等。

9、初步设计阶段

1)利用工程勘察成果，使用如GOCAD、Civil3D、GeoMo3D等软件进行地质建模。

2)完成符合初步设计阶段要求的场地模型、建筑模型、结构模型、给排水模型、暖通空调模型、电气模型等。

初步设计模型建筑专业所包含的模型元素内容及其几何和非几何信息满足下表的规定：

初步设计模型建筑专业元素及信息

初步设计模型结构专业所包含的模型元素内容及其几何和非几何信息满足下表的规定。

初步设计模型结构专业元素及信息

初步设计模型给排水专业所包含的模型元素内容及其几何和非几何信息满足下表的规定。

初步设计模型给排水专业元素及信息

初步设计模型暖通专业所包含的模型元素内容及其几何和非几何信息满足下表的规定。

初步设计模型暖通专业元素及信息

初步设计模型电气专业所包含的模型元素内容及其几何和非几何信息满足下表的规定。

初步设计模型电气专业元素及信息

3)初步设计阶段，应在设备管线交叉复杂处对主要干管进行局部的管线综合排布。展示主要干管的碰撞检测，并完成绿色健康分析（光、热、音、能耗等）。

4)应用BIM技术进行优化设计，利用BIM技术向建设各有关方提供共享信息，利用所建BIM平台与建设各有关方和各专业设计人员协同开展工作。

10、施工图设计阶段

深化设计、组织协调、合理确定工期进度、施工监控和管理。

1、深化设计：利用BIM模型可视化的特点，对多专业工程管道间、管道与结构间的碰撞问题、预留洞口等进行综合调整、优化排布，合理利用综合吊支架等。提前发现问题，给项目图纸会审及施工准备提供直观的依据。

2、施工模拟：运用BIM技术模拟建造过程（施工组织、专业协同、施工场地布置、车辆进出场模拟、垂直运输模拟等），对重要施工方案进行工序组织模拟，进而优化施工方案，提高效率、缩短工期。

11、施工阶段

1、工程量统计：运用BIM模型算量，可以快速计算出项目的工程清单量，并可以根据施工组织进度编制材料需求计划，项目预算与技术方案有效结合，工程量清单合理性分析。

2、成本管控：将模型中的构件与施工进度计划进行关联，并整合项目合同、进度、成本、质量、安全、图纸、物料等资源信息，根据工程实施进度为建设方适时提供投资管控数据，为决策提供数据支撑。通过数据支撑达到减少施工变更，缩短工期、控制成本、提升质量的目的，最终实现有效决策和精细管理。

3、资金计划：根据项目的总进度计划，计算资金使用情况，并提前进行资金的调配和安排，提高资金的使用效率，降低资金使用成本。

4、质量、安全管理：落实质量安全措施、高效协同，所有过程均有迹可循。

5、进度管理：改进业务流程、跟踪计划实施、优化施工组织，保障施工进度。

6、工程信息管理：平台集成全专业模型，关联施工过程中的进度、合同、成本、质量、安全、图纸、物料等信息，为项目提供更加全面的数据支撑。

12、竣工阶段

1、建立竣工模型：集成全专业模型，关联建设过程中的合同、成本、进度、质量、安全、图纸、物料等所有信息，为建设项目建立数字化模型档案。

2、支持竣工结算：为工程竣工结算提供准确工程量计算和资料支撑。

3、建立运维基础：竣工模型可以为项目后期数据化运维做好全面的基础铺垫。运维阶段

利用BIM竣工模型，建立一个基于BIM的信息集成系统平台，将建筑、空间、设备设施、资产等所有信息实现高度集成共享，同时与物联网系统关联，为项目投入运营后设备设施的管理与维护提供全面、高效的信息化管理平台及技术支持，实现高度集成的数字化、信息化的管理模式。

## 3.18 造价工作要求

- 3.18.1 造价文件编制及报审工作

1.编制合同设计范围内方案估算（按分布分项进行限额控制）、初步设计概算、施工图设计预算；

2.负责配合初步设计概算送报审工作，概算送审总价不超过可研估算总价；

3.各设计阶段进行各类方案比选时编制造价分析材料，给出造价分析结论；施工阶段，编制设计变更预算及相应造价增减说明。

- 3.18.2 造价控制要求及工作要求

中标人除按合同要求做好工程投资控制外，还要做到以下要求：

1．各阶段的造价文件编制需满足对应阶段造价文件深度要求。各阶段造价成果文件误差控制不超过±10%（概算送审总价不超过可研估算总价，并保证与行政主管部门概算批复的最终总价相比核减率不超过5%）。

2.中标人须根据发包人的相关规定和要求进行工程设计概算的编制，概算文件中的开项必须齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求。中标人编制的工程概算须同时满足发包人信息化管理的相关要求。

3. 承包方须保证施工图预算与招标人、施工图审查单位或招标人委托的第三方的审核结果的误差不超过±5%，且不超过有权审核部门审定的工程设计概算中建安工程费总额，确保满足招标人对工程投资控制的要求。

如果施工图预算超出经核准的工程设计概算，承包方必须在初步设计的基础上对施工图进行修改，并保证设计质量标准和施工进度。

- 如果中标人的概算、预算编制质量和进度不能满足本合同约定或发包人要求，则发包人可从发包人公开征集的造价咨询单位库中另行委托专业造价咨询单位实施设计概算、预算编制工作，所发生的费用根据《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函[2011]742号）规定并结合专业造价咨询单位实际工作比例计取，由中标人负责支付。

# 第四章 设计人员组织管理要求

#### 4.1设计人员组织管理

1、为便于发包人与中标人及时沟通及协调，以保证中标人的设计成果文件能更好地体现发包人的建设意图，中标人应根据发包人的要求，分阶段在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。

中标人应根据项目设计任务及工期要求建立项目组。有关设计人员要求详见表4-1。

表4-1  主要人员投入要求（共  13 人）

| 专业分工 | 专业职称 | 最低投入 人数要求 |
| --- | --- | --- |
| 总负责人 | 设计单位副职领导及以上职务 | 1 |
| 项目负责人 | 一级注册建筑师 | 1 |
| 结构专业负责人 | 一级注册结构工程师 | 1 |
| 建筑专业负责人 | 一级注册建筑师 | 1 |
| 规划专业负责人 | 注册城市规划师 | 1 |
| 暖通专业负责人 | 注册设备工程师（暖通） | 1 |
| 园林专业负责人 | 具备园林专业高级技术职称或者从事本专业工作10年以上的中级技术职称 | 1 |
| 电气专业负责人 | 注册电气工程师 | 1 |
| 装修专业负责人 | 装修专业高级技术职称或从事从事本专业工作10年以上的中级技术职称 | 1 |
| 智能化专业负责人 | 注册电气工程师 | 1 |
| 给排水专业负责人 | 注册设备工程师（给排水） | 1 |
| 概预算专业负责人 | 注册造价工程师 | 1 |
| 报建负责人 | 具备工程技术专业高级技术职称或者从事相关专业工作10年以上的中级技术职称 | 1 |

注：除主要人员外，其他参与人员配置不少于2人外。所有专业人员需熟悉BIM应用，能独立完成BIM设计工作。

2、在设计高峰或项目承建单位认为有必要时，设计方必须集中力量确保设计进度。

3、设计单位在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定项目指定的设计总负责人、各专业设计负责人、各专业设计人、报建协调人，并向建设管理单位出具相应的授权文件。

4、项目设计总负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

5、须报送项目设计总负责人、各专业设计负责人、其他参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。

6、必须保证参与本项目各设计单位人员的稳定性，不可随意撤换，且短时离开本地须向项目承建单位请假并制定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。

7、设计单位的设计人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，需更换及补充设计人员；未能在指定时间内及时更换和补充的，将视为违约行为, 项目承建单位将根据项目设计(咨询)单位综合考评办法予以相应的处罚。

8、设计单位应安排专人（2名）全面配合跟进所有报审报建工作（包括提供项目承建单位报审报建及有关外出协调所需的交通便利，包括放线测量费、公示费、购买地形图、管线图纸、办公设备、加晒加印图纸资料等相关报建费用、各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用已包含在设计费中）。

#### 4.2驻场人员要求

根据建设管理需要，应指定驻场设计人员 1名以上，人员要求见表4-2。

表4-2驻场人员要求（共1人）

| 人员分工 | 设计规模 | 相关要求 | 最低投入人数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 驻场人员 | 设计费≥1000万 | 根据项目进度驻场，具有结构相应专业中级或以上技术职称，熟悉BIM模型运用。驻场人员年薪已包含在设计费用中，不另外计费。 | 1 |

1、若中标人的设计工作不能满足本项目的质量和进度控制要求，中标人需根据发包人的要求进行驻场设计，各专业设计人和项目负责人员须驻场设计，时间可从签订设计合同开始到竣工验收完成为止。设计单位应配备电脑、彩色打印机、复印机、扫描仪、投影仪无人机等设备。

2、中标人需在驻场期间配置一台服务器、一台工作站、一台PC机，安装配套软件、运行及存储本项目数据，项目结束后可撤离，但所存储的数据移交发包人。

3、中标人驻场人员应满足招标文件及合同条款的相关要求，并全部统一纳入发包人的统一管理，其出勤、休假等考勤由发包人负责。中标人驻场人员只为本合同招标人服务，设计单位不得再安排其参与设计单位的其他工作。

4、中标人驻场人员的名单须在进场前提交发包人审核，中标人驻场设计组的人员数量、专业水平、专业配套以及设备设施须满足设计质量与进度的需要。发包人有权根据实际情况在施工实施的过程中对中标人的驻场人员进行适当调整。

5、中标人应保证驻场人员的稳定性，原则在驻场期间上不得更换，确须更换的应向发包人提出书面报告且征得同意后方可更换。

# 第五章 设计成果提交要求

## 5.1通用要求

一、设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。

二、凡是涉及到报批报建图纸文件，均需要按专业主管部门的报审要求，按时报送，并负责通过审批。

## 5.2竞标成果具体内容和要求

#### 5.2.1竞标设计文件内容

- 设计方案

- 设计方案内容（文件大小不得超过500M）：

(a) 首页：写明项目名称、设计作品主题（不宜超过20个字）、编制年月；

(b) 目录；

(c)设计说明书；内容包括：1）设计依据、设计要求及主要经济技术指标。2）总平面设计说明。3）各专业设计说明（建筑、结构、给排水、暖通、电气、智能化、室内设计、景观绿化……）。4）专项设计专篇（消防、绿建、海绵城市、装配式……,可视设计情况需要编写相应内容）。5）成本估算说明。6）表达设计意图的其他说明。（须详细表达设计方案的意图、目标、各项规划、设计内容。文字表达应规范、准确、含义清晰。针对业主需求的给排水、暖通、物流、医用气体等系统工程解决方案，提供多项方案的平行比选说明，列明比选条件，供业主选择参考，并提供BIM在项目设计中的应用建议及成果清单。）

(d)设计方案及图纸包括且不限于以下内容：（设计图纸应充分考虑可实施性）。

效果图;1）彩色总平面图。2）鸟瞰图。3）主要建筑单体透视图。4）主要空间节点透视图。5）重要室内空间透视图（包括但不限于门诊诊室、医技检查室、住院部病房、护士站、门诊大厅）。6）表达设计意图的其他效果图。

分析图（含预留用地建成后）：1）区位分析图。2）功能分析图。3）交通组织分析图。4）景观绿化分析图。5）日照分析图。6）主要空间分析图。7）竖向分析图。8）表达设计意图的其他分析图。

设计图纸：1）总平面图。2）主要建筑设计平面、立面、剖面图。3）一级、二级医疗流线分析图。4）建筑单体内部、内部与外部空间环境功能关系图。5）建筑单体内部以及内部与外部的交通关系图。6）表达设计意图的其他图纸。

（e）投资估算相关内容；

（f）其他投标人认为应该补充的图纸。

#### 5.2.2 竞标提交技术文件成果要求

按招标文件要求。

## 5.3实施阶段设计成果要求

1、设计图纸要求（设计图纸包括且不限于以下内容）：

（1）方案设计图

- 基地区位图

- 基地现状图

- 与周边环境及空间关系分析图

- 交通系统分析图

- 出入口、联系通道、垂直交通、公共交通设施等分布图

- 总平面设计图 （建议明确比例）

- 各层平面图(电子制图比例为1：200)

- 主要剖面和立面图(电子制图比例为1：200)

- 主要出入口、广场、下沉空间等重要空间节点效果图

- 主要空间节点透视图

- 防灾系统方案图和相关分析图

- 机电设备系统方案图

- 信息通信网络传输系统图

- 智能交通系统图

- 综合管线系统方案图

- 给排水设计图

- 相关竖向设计图

- 景观设计图

- 相关分析图和鸟瞰图

- 项目估算及投资分析报告

- 项目其它设计方案图

（2）初步设计及施工图

- 建筑专业初步设计及施工图

- 结构专业初步设计及施工图

- 给排水专业初步设计及施工图

- 电气及智能化专业初步设计及施工图

- 暖通专业初步设计及施工图

- 景观专业初步设计及施工图

- 市政道路专业初步设计及施工图

- 市政管线专业初步设计及施工图

- 项目概算、预算及投资分析报告

- 管线综合平衡图

- 其它专项设计（如需要）

- 室内各空间区域净高分析图

2、三维数据模型：设计单位在中标后，设计方案通过确认后30天内提交三维数据模型（通用3ds max格式、revit格式等）。

3、造价成果文件（包括但不限于）

除按要求提交概算、预算成果外，还需要依据《广州市人民政府关于印发广州市工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知》（穗府[2018]12号）的要求，准备设计图纸等送审资料，并配合行政主管部门的核审工作。

## 5.4提交设计资料要求

1、中标设计单位设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数如下

表6-1 设计各阶段提交时间控制表

| 序号 | 资料及文件名称 |  | 提交日期 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织国内医院项目考察、深化方案设计成果文件（含建筑方案审查（即原修规）设计、工程估算、三维数据模型） 中标后40天内 |  | 中标后40天内 | 6，或按发包人要求提供 | 电子文档1份 |
| 2 | 规划报建相关设计成果文件 |  | 按工作计划 | 按报建要求或发包人要求提供 | 电子文档1份 |
| 3 | 方案设计报建相关设计成果文件 |  | 按工作计划，90天内取得建设工程规划许可证 | 按报建要求或发包人要求提供 | 电子文档1份 |
| 4 | 初步设计成果文件（含概算） |  | 深化方案确定后45天内 | 10，或按发包人要求提供 | 电子文档1份（含符合评审要求的软件版） |
| 5 | 初步设计阶段相关报建、报批成果文件 |  | 按工作计划 | 按报建要求或发包人要求提供 | 电子文档1份 |
| 6 | 施工图设计成果文件（送施工图审查单位审查，含投资分析报告、主要设备材料技术要求书） |  | 深化方案确定后90天 | 20，或按发包人要求提供 | 投资分析报告20份；电子文档2份 |
| 7 | 施工图（按施工图审查单位意见修改并审批通过，包括预算、主要设备材料清单和技术要求书等文件、BIM设计成果等文件） | 施工报建的成果文件 | 按工作计划 | 按报建要求或发包人要求提供 | 电子文档1份 |
|  |  | 施工图（含管线三维电子模型、管线综合平衡施工图） | 深化方案确定后90天 | 21，或按发包人要求提供 | 电子文档1份 |
|  |  | 施工图预算 | 施工图设计完成后7个工作日内 | 21，或按发包人要求提供 | 电子文档1份 |
|  |  | 项目完工的完整版施工图 | 竣工验收前 | 21，或按发包人要求提供 | 电子文档1份 |
| 8 | 总图设计成果文件（包括区域内各相关专业、管线综合、园林景观等内容） |  | 根据实际情况，按工作计划 | 按发包人要求提供 | 电子文档1份 |

（备注：上述各阶段成果提交时间由建设管理单位控制，可根据实际情况调整。）

2、各阶段所有提供的效果图必须同时提交PSD或PDF电子版文件，精度要求：分辨率不低于4kx4k。

3、设计文件除应提供本设计全标段的设计图、设计说明、土方平衡图、工程项目及数量汇总表外，还应按施工标段分别提供所需设计图纸、工程量清单、招标技术规范、设备资料表和技术需求书（深度要求要达到建设管理单位提供的范本），以及必要的设计资料、分区示意图和设计计算书。每次交付设计文件和资料时应附带清单。

4、在规划红线范围内，设计人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。限于专业资质问题不能进行的专项设计（如红线外市政给排水及供电工程、环保工程、燃气工程、医疗工艺流程咨询、医疗专项工程、幕墙、装修、园林景观、钢结构、消防、泛光照明等），由设计人报发包人同意后进行分包，专项分包设计费由设计人承担。建筑主体设计单位全面负责管理和协调专业分包单位。专项分包各阶段设计文件中，须设计人校核确认，并由项目负责人及专项分包方人员进行会签、盖章确认（设计图要求含有两个单位的图签，双图签出图）。

5、若中标设计单位为建筑主体设计单位，对整个项目的设计进行总体技术把控，由项目承建单位另行招标的设计内容，相关设计图须经过建筑主体设计单位全面审核确认（以建筑主体设计单位签名盖公章形式或项目承建单位指定方式确认）。

6、中标设计单位按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至本项目建设管理单位指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于设计费中。

7、在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，中标设计单位应无偿提供，交至政府有关部门的报建图纸文件需按该部门的具体要求进行提供，并负责网上填报资料。报建费用（除行政事业性收费由发包人负责缴纳外）由设计单位负责，包括放线测量费、公示费、购买地形图、管线图纸、加晒加印图纸资料、修详通、报建通编制（含各阶段报建通、含二维及三维）等，不再单独计取。各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用包含在设计费中，不再单独计取。

8、发包人可根据项目推进情况及重要性，组织相关专家对中标人提供的方案、初步设计（含概算）、施工图设计、深化设计、节能和绿色建筑咨询及评估工作等设计成果进行评审。发包人根据需要召开的各阶段设计成果（含概预算）专家评审/审核会的场地费、专家费、交通费、餐费等相关费用已包含在本合同设计收费里，不另外计取。设计成果（含概预算）必须经过中标人内部各专业总工审核（分包的单项设计、预算由中标人统筹负责，所以也要由中标人内部各专业总工审核）、施工图审查单位审查并修改完善后方可提交专家评审/审核会。

建筑节能新技术的应用及设计：包括节能、环保、绿色建筑等专项工程设计。中标人必须按照广州市绿色建筑和建筑节能管理规定开展设计工作提交绿色建筑设计专题报告（包括本项目采用绿色二星以上标准进行设计的论证报告及造价分析），确保达到业主要求的星级标准设计，设计费中包含本项目绿色建筑申报过程中所有费用，同时编制实施保障措施。

如中标人未能在设计评审的最终意见发出之日起3日内积极响应或逾期未能完成相关设计成果文件的修改完善工作，中标人应按合同条款的相关约定承担违约责任。发包人有权直接按设计评审的最终评审意见实施（但不因此免除中标人的相关设计责任）或直接委托其他设计单位进行相关的设计修改和完善，另行委托设计的相关费用（按需要进行修改完善部分的建安工程费占审定概算建安工程费之和的比例乘以本合同设计费计取）从本合同设计收费中扣取。

# 第六章 附则

1． 本设计任务书对于设计技术审查与评审办法、中标实施方案的规定、及相关法律责任等方面的规定参照设计招标文件相应内容执行。

2． 设计成果评审后不予退回。

3． 项目业主有权使用实施方案的设计成果，并根据需要要求设计方对选定的实施方案进行调整或修改。

4．招标期间由招标组织单位发出的有关投标答疑文件与其它文件内容有矛盾时，以日期较晚的文件为准。

5．如对本任务书有疑问，按照招标文件的相关规定进行答疑。

6． 本文件的解释权归本次招标委员会所有。本次招标提供的各种技术资料都只能在此次项目中使用，未经委员会允许，任何个人、公司及各种机构在任何其他方面的使用都将被视为违反技术文件要求行为，招标委员会将保留追究其法律责任的权利。