- 附件A-项目信息清单（标的3标段1）

标的名称：肇庆110千伏望高输变电工程等2项工程施工

标段名称：肇庆110千伏望高输变电工程施工

- 项目信息表

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 肇供电计〔2022〕67号 |
| 2 | 项目核准备案文号 | 肇发改核准〔2022〕24号 |
| 3 | 资金落实（投资计划） | 肇供电计〔2024〕17 号 |
| 4 | 初设批复文号 | 基建部 20230134 |
| 5 | 初设批复总投资 | 11057.39万元 |
| 6 | 施工图设计批复文号 | 肇供电建〔2024〕48 号 |
| 7 | 招标类型 | 施设招标 |
| 8 | 项目建设单位 | 肇庆供电局 |
| 9 | 项目建设地点 | 肇庆市 |
| 10 | 工 期 | 计划工期：365日历天 计划开工日期：2024年12月1日 计划竣工日期：2025年12月1日 |
| 11 | 项目可研单位 | 广东京能电力建设有限公司/广州地质勘察基础工程有限公司 |
| 12 | 项目勘察设计单位 | 广东京能电力建设有限公司/广州地质勘察基础工程有限公司 |
| 13 | 项目监理单位 | 广东粤鼎工程咨询有限公司 |

- （一）项目概况：

1.肇庆110千伏望高输变电工程施工

※变电部分：

1、110kV望高变电站工程：本期新建主变压器1×40MVA；110kV出线2回，10kV出线12回；无功补偿1×2×5010kvar。终期主变压器3×40MVA；110kV出线5回，10kV出线36回；无功补偿3×2×5010kvar。

2、110kV南丰站扩建110kV间隔工程：在预留位置新建1个110千伏出线间隔，采用敞开式设备，电气接线和配电装置型式同前期。

3、220kV怀集站改造工程：更换110kV线路保护装置，配置线路光纤差动保护。

※架空线路部分：

1、110kV南丰至望高线路工程：拟建110kV望高站终期进线5回，本期新建2回进线，即从110kV南丰站新建单回110kV线路入望高站，形成望高站～南丰站110kV单回线路；将从110kV怀沙甲线改接入望高站，形成怀集站～望高站110kV单回线路。新建单回架空线路长1×20.682km。导线拟采用每相1×JL/LB20A-300/40铝包钢芯铝绞线，地线拟采用2根48芯OPGW光缆。

2、110kV怀沙甲线改接至望高站线路工程：自望高站至110kV怀沙甲线改接点，新建单回架空线路长1×34.05km，地线采用2根48芯OPGW光缆，怀沙甲线#60～改接点段导地线重新紧线路径长1×0.808km；拆除怀沙甲线#63～110kV沙田站段导地线路径长1×0.07km，导线型号为LGJX-240/40稀土钢芯铝绞线，地线型号为1根GJX-50稀土镀锌钢绞线和1根16芯OPGW光缆。

※通信部分：

- 配套通信设备工程：站端通信设备。

- 110kV南丰至望高线路工程（OPGW光缆部分）：新建路径长约2×20.682km，地线采用2根48芯OPGW光缆。

3、110kV怀沙甲线改接至望高站线路工程（OPGW光缆部分）：新建路径长约1×34.05km，地线采用2根48芯OPGW光缆。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

- （二）采购范围：包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；□未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

1.肇庆110千伏望高输变电工程施工

※变电部分：

变电建筑工程：

- （一）主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

- （二）辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

- （三）与站址有关的单项工程：

☑地基处理，☑站外道路（其中□桥涵），□站外水源，☑站外排水，□站外蒸发池，□施工降水，☑临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，□临时施工防护工程；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程；

（五）其他： /。

变电安装工程：

- 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

（二）辅助生产工程：检修及修配设备；

（三）与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

（四）其他费用工程：☑标志牌安装，☑拆除工程；

（五）其他： 自动化系统修改、微机五防扩容、备自投接入技术服务费、安健环   。

※架空线路部分：

- 基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

- 杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

- 接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

- 架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中☑带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、☑高速公路、☑一、二级公路、☑河流），其他架线工程；

- 附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

（六）辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，□防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

（七）其他费用工程：☑拆除工程，☑施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、□跨越高速公路补偿费、□跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

（八）其他：  /。

※通信部分：

变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

注：特殊调试以合同附件特殊调试项目为准；

- （三）承包方式：包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

1.肇庆110千伏望高输变电工程施工

※变电部分：

- （一）甲供物资：

- 变电建筑工程：

- 1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针）、标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆）、电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，防爆空调（蓄电池室）、智能围栏。

- 2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□吊车、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、☑专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

- 变电安装工程：

- 1、电气一、二次设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置。

- 2、☑标志牌、□吊车。

（二）其他甲供物资： / 。

※架空线路部分：

（一）甲供物资：

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，石墨基接地体，标志牌（线路标志牌、警示牌、标示桩、安装支架）。

2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

（二）其他甲供物资：    /    。

※通信部分：

※变电部分：

- 甲供物资：通信相关设备（含电话、电池、监控等），数据网设备，机架，通信电源，各类光缆，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

- 其他甲供物资：  /    。

※架空线路部分：

- 甲供物资：光缆。

（二）其他甲供物资：  /    。

注：建设单位提供的设备、材料以合同附件：甲供设备材料明细表为准。

- （四）报价表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 最高投标限价（万元） | 其中安全文明施工费（万元） | 其中施工专项补助费（万元） | 其中暂估价（万元） | 投标费率（%） | 投标报价（万元） | 其中安全文明施工费（万元） | 其中施工专项补助费（万元） | 其中暂估价（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肇庆110千伏望高输变电工程施工 | 3933.62 | 129.74 | 2.25 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写）： |  | 3933.62 | 129.74 | 2.25 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求： 1、金额报价（保留两位小数），同时填报投标费率。投标费率＝[(投标报价-安全文明施工费-暂估价）/（最高投标限价-安全文明施工费-暂估价)]×100%（保留两位小数）。当投标金额报价与投标费率计算结果不一致时，以投标金额报价为准，按公式修订投标费率。 2、投标人所报的金额≤最高投标限价的为有效报价，为避免恶意竞争，低于成本价报价，投标报价＜最高限价的（详见招标文件规定比例）时应在投标文件中附成本分析报告。 3、安全文明施工费（如有）、暂估价（如有）需按照公布的金额固定报价，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。 4、施工专项补助费（如有），投标人报价时按文件要求将施工专项补助费作为“竞争性费用”列入投标报价中，报价不得高于招标文件公布的施工专项补助费，否则按否决投标处理。 5、投标下浮率=1-投标费率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |