勘察设计任务书

# 一、项目概况

花都汽车产业基地二期车城大道东延线工程位于广州市花都区汽车产业基地。本项目新建车城大道东延线，路线西起现状车城大道与花港大道交叉口、东至拟建荔红路，路线全长约1.592km（包含现状红棉大道已建交叉口范围），红线宽度为60米，设计行车速度为60km/h，规划为城市快速路，近期按城市主干路标准进行建设，双向八车道。在 K0+037.9 处设置 1座跨涌桥，桥梁一跨20m，总长23.4m。道路规划有有 DN400的给水管， DN600~d1350 雨水管，DN500 污水管道。建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、电力管沟工程及其他配套工程等。

# 二、设计依据和标准

## 2.1设计依据

相关国家法律、法规、条文和技术规范、广州市关于工程建设强制性标准、海绵城市、抗震防灾要求，及有关土地管理、水土保持、文物保护、地铁保护、消防安全、人防、卫生防疫、节能环保措施等法律、法规和行业相关的现行版本；

片区相关规划；

本项目设计任务书；

建设单位相关管理办法、技术指南等。

## 2.2主要设计标准

1、道路等级：城市主干路；

2、设计速度：60km/h；

3、车道宽度：满足《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）要求；

4、荷载标准：桥梁，城-A级；路面结构标准轴载：BZZ-100型标准车；

未列出的技术标准尚应符合相关规范标准和法律法规要求，最终标准以批复的规划条件为准。

# 三、勘察设计范围和内容

## 3.1勘察设计范围

勘察设计范围包括：花都汽车产业基地二期车城大道东延线范围。

主要工作内容为：负责本设计范围内的方案设计、初步设计、施工图设计、概算编制及工程勘察（初勘及详勘）、测量。包括但不限于以下专业内容：

（1）道路工程；（2）桥梁工程；（3）给排水工程；（4）交通工程；（5）电力管沟及其他配套工程等。

# 四、勘察设计要求

## 4.1总体设计要求

（1）以片区控制性详细规划、市政专项规划等为指导，确定工程合理建设规模、建设时序、建设标准，并应考虑社会发展趋势，进行适度超前的设计，体现与时俱进的功能标准。

（2）结合区域发展规划、路网规划、防洪排涝规划、现状构建筑物及现状河道、河涌等自然条件，合理设计道路平纵面线位及横断面布置形式；

（3）道路标高设计在满足规划标高的基础上与地形结合，减少填挖方量，节省投资；

（4）结合各路段交通服务特性，合理布置各类市政管线；

（5）根据道路区域规划路网合理组织交叉口设计，充分考虑沿线需要布置的交通附属设施，完善道路的整体风貌景观；

（6）注重环境保护和景观设计，使道路线形、桥涵、交叉和沿线设施等与自然景观相协调，同时落实广州市关于海绵城市的要求；

（7）有利于发挥道路的交通功能，有利于城市交通的集散和疏解、均衡路网流量、发挥路网整体运行效率以及地区规划的开发和协调。做好慢行交通系统的连续性设计。

（8）按照广州市交通运输局印发的《广州市道路工程路面结构设计指引》的要求结合实际情况开展相关设计。

（9）桥梁设计需综合满足水利、景观、照明敷设等要求。

## 4.2各专业工程设计要求

### （1）道路及交通工程设计要求

1、道路与规划设计：道路线位原则上与规划保持一致，局部调整位置应进行分析比较，并经规划部门的同意方可实施。

2、交通组织系统设计：根据片区交通流量预测及路网结构进行设计，使交通保持畅通、便捷。

3、软基处理设计：在初步设计阶段，依据场地地质条件,结合项目实际情况,进行方案比选设计。

4、道路标识设计：指引清晰，与广州市风格一致。

5、交通设施：在满足交通功能的前提下，力求精简，多杆合一。

6、根据广州市海绵城市要求开展设计工作。

### （2）桥梁工程及其附属工程

1、桥型设计应经济美观，与周边城市景观相协调

2、桥梁结构设计应减少对现状交通、堤岸的影响。

### （3）给排水工程设计要求

根据可行性研究报告、当地自来水公司、水务局意见及建设单位的要求，结合规划及实际需求，对雨、污管线进行分流设计，并兼顾近期、远期过渡衔接。

### （4）电力管沟工程设计要求

电力管沟工程规模应符合规划要求，工艺应符合管线使用单位要求。

### （5）照明工程设计要求

箱式变电站选址根据用地情况，按照接近负荷中心、进出线方便的原则进行布置，合理布局，减少迂回和交错。

### （6）绿化工程设计要求

道路绿化设计结合片区规划与场地周边绿化现状进行整体设计。在植物品种的选择上，选用乡土树种，遵守“适地适树”原则。根据当地管理部门的要求，绿化灌溉选取合理的喷淋方式。

## 4.3工程勘察

勘察工作范围为花都汽车产业基地二期车城大道东延线范围。

### （1）建设条件摸查

主要摸查包括：

1、沿线既有建、构筑物类型、层数调查；

2、沿线地质调查；

3、本项目运营所需管网与市政管网对接点，如给水取水口、排水排放口、电力接入口等；

4、对工程范围内的各类建筑物、构筑物、及其主要附属设施均应进行测绘。居民地、厂矿、机关、学校、医院、河流、道路等应按现有的名称标注。测量道路两侧大树的树木及树径，并标注于图中。标明在测量范围内的所有建筑物或构筑物（含水闸、排水渠、排水管等）尺寸高程等，标明房屋、围墙等建筑物的结构形式、大小、层数、高程等（注意建筑物测量应完整），标明耕地、园地、林地、草地等植物类型。道路及其附属物应按实际形状测绘。已建道路应测量路肩边线、人行道侧石线、路面边线、绿化带和设施带边线，标注路面类型及不同类型的分界位置，桥梁建筑物等处测散点高程，并标出路面结构类型。现状道路沿线出入口的标高、尺寸和位置，如街坊口、机关、企事业单位的地坪标高。标明水闸、跌水、水陂等建筑物以及跨河涌建筑物结构形式、大小、高程等。各种现状地物，如管线、高低压线、通讯线等应实测其支架或电杆的位置和转角位置。高压线路应注明千伏安，同高压线交叉时，应实测其悬垂线与地面的最小垂直距离。沿线相交道路下各类管道（雨水、污水、上水、煤气、电力电信、煤气等市政管线）须实测管径、管位、管底高程、窨井及雨水口位置和高程。管线测量范围应为道路范围内及交叉口相交道路两侧各100米范围管线。水系、水底地形及其附属物应按实际形状测绘，涵洞应测出孔径及高程。

### （2）地下管线、障碍物探测

地下管线探测需探明工程范围内地下管线的种类、位置、埋深、型号、管径等，以满足设计和施工对管线资料的需要；还需对项目范围内的架空管线进行调查。

为确保设计可行需探明路线过范围内的既有建筑物基础，地下构筑物及地下不明物等影响工程设计、施工等地下障碍物分布情况。

查明工作范围内的建（构）筑物结构形式、基础类型等情况；

查明工程邻近相关的既有隧道、轨道交通、桥梁（高架桥、人行天桥、跨河桥）、驳岸等。

### （3）岩土工程勘察

本项目岩土工程勘察可分为初步勘察和详细勘察。根据设计方案、设计要求及工程特点，采用综合勘探的手段，在满足有关规范的基础上，合理布置勘探工作量，查明场地的工程地质、水文地质条件，对拟建场地的岩土工程地质条件做出评价，为设计提供必要的地质资料和设计参数。

## 4.4初步设计

在初步设计初期阶段，应根据批准的可行性研究报告为基础，明确工程规模、建设目的、设计原则和标准、投资效益、深化设计方案，确定拆迁、征地范围和数量及相关建议。

初步设计应包括设计说明书和设计图纸两部分。对于总体方案、节点设计、相关工程实施时序、施工期间交通组织等重点难点和关键点提供说明，并且提出相应解决措施。

初步设计阶段须对总体方案、关键节点设计、施工方案等进行多方案的可实施性和技术经济性的比较，使设计具备技术可行性、先进性和经济合理性。

初步设计成果需满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》的要求。

## 4.5施工图设计

1、应严格根据批复的初步设计开展施工图设计，如有不同意见或需进行优化设计的，需书面向建设单位申请。

2、设计图纸需准确、不漏项，应有细部设计图纸，设计深度需满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》的要求。

3、工程数量表应准确，并满足预算编制要求。

4、设计单位完成施工图后报施工图审查单位开展施工图审查，根据审查意见进行修改完善，并配合办理施工图审查备案。

5、设计单位应将该阶段专业审查意见、设计征询意见、评审意见、施工图审查意见以及逐条落实情况列入施工图纸说明。

## 4.6工程造价

按分部分项进行投资控制，编制初步设计概算，并配合初步设计概算报审工作。投资控制及编制要求具体如下：

（1）各设计阶段进行各类方案比选时编制造价分析材料，给出造价分析结论。

（2）严格按照有关部门及甲方相关规定进行编制，概算文件中的开项必须齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求。

（3）工程概算须满足甲方信息化管理的相关要求。

（4）各阶段的造价文件编制需满足对应阶段造价文件深度要求。

# 五、勘察设计成果要求

设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,市政工程各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《市政公用工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。凡是涉及到报批报建图纸文件，均需要按专业主管部门的报审要求，按时报送，并负责通过审批。

## 5.1成果内容要求

### （1）工程勘察

按现行地质勘察、测量规范、管线物探标准进行现场勘察、测量和物探，并提供合格的报告，内容应包括但不限于以下内容：

1、地下管线物探报告（含图）；

2、工程测量报告

GPS控制点及水准高程控制点资料；

1：500带状地形图及合适比例的横断面图；

管线竣工测量

3、岩土工程勘察报告：

文字报告部分：简述工程概况、勘察方法、场地岩土工程地质条件及其分析与评价、岩土技术参数、地基基础和基坑支护设计方案建议以及设计施工中应注意的问题等；

图表部分：钻孔平面位置图、工程地质剖面图、钻孔柱状图、土工试验成果表、岩芯照片等。

### （2）初步设计

初步设计（含概算）应根据按甲方要求分期、分段出图。市政工程初步设计成果内容包括工程初步设计说明书和设计图纸两部分。主要内容应包括但不限于以下内容：

1、初步设计说明书：现状评价及沿线自然概况、工程概况、工程设计（技术标准，平面、纵断面和横断面设计，总体设计方案比选和近远期结合方案，结构设计，排水设计和附属工程设计），关键节点设计和比选，工程概算，存在问题与建议。

2、各专业设计图纸：总平面图、主要专业平面图、纵断面图、横断面图、主要结构及工艺设计图，以及相关方案的比较设计图。

3、各专业工程数量表及工程概算。

### （3）施工图设计

施工图设计应根据按甲方要求分期、分段出图。施工图设计成果内容包括工程施工图设计说明书和设计图纸两部分。主要内容应包括但不限于以下内容：

1、施工图设计说明书：现状评价及沿线自然概况、工程概况、工程设计（技术标准，平面、纵断面和横断面设计，总体设计方案和近远期结合方案，结构设计，排水设计和附属工程设计），关键节点设计。

2、各专业设计图纸：总平面图、主要专业平面图、纵断面图、横断面图、主要结构及工艺设计图，结构配筋图、基坑设计图、管线综合横断面图等。

3、各专业工程数量表。

## 5.2提交勘察设计资料要求

提交勘察设计资料要求详见合同。

# 六、设计配合要求

## 6.1报建配合工作

完成本项目过程中的相关报建配合、协调(包括各专项审批、设计方案审查等的所有规划、技术、管线、专项等各类报审报建配合服务、协调工作及审核服务工作)等工作。

## 6.2技术配合工作

设计单位需完成业主的施工招标等各类招标配合。负责施工期间设计理念的贯彻、现场技术支持。参与施工图会审交底，现场施工问题的协调、现场工程变更、工程验收等相关工作。以及征拆及管线方面的技术配合工作。