道路交通设计说明

1 设计依据

1、《城市道路工程设计规范（2016年版）》（CJJ 37-2012）；

2、《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012）；

3、《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）；

4、《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）；

5、《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）；

6、《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）

7、《公路工程抗震设计规范》（JTJ B02-2013）；

8、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

9、《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）；

10、《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）；

11、《城市道路交通设施设计规范(2019年版)》（GB 50688-2011）

12、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）；

13、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2017）；

14、《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51224-2017）；

15、《民用建筑通用规范》（GB55031-2022）；

16、《城市道路交通标志和标线设置规范》GB51038-2015

17、《公路交通安全设施设计细则》JTG/T D81-2017

18、《公路交通安全设施施工技术规范》JTG/T 3671-2021

19、《路面标线涂料》JT/T280-2022

20、《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009

21、《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》GB/T 21383-2008

22、《广州市道路交通管理设施设计技术指引》（2014.12）

23、《广州市道路交通指路标志系统设计技术指引》（2013.09）

24、其它有关国家、地方法律、法规。

2地质概况

拟建的场地位于位于广东省广州市增城区中新镇慈岭村，拟建挡土墙工程长度约269m，挡土墙高度1.5~2.5m，挡土墙设计标高为20.00～39.00m，单桩竖向承载力特征值1200KN。地基基础设计拟采用重力式浆砌片石，上部采用水泥砂浆砌筑灰砂砖。拟采用天然基础、桩基础，基础埋深约1.00~2.00m。初步预估挡土墙重量为85kN/ m2。抗震设防类别为乙类。

2.1场地岩土工程条件

（一）场地位置及地形地貌

拟建的场地位于广东省广州市增城区中新镇慈岭村。原始地貌类型为珠三角冲积平原与低山丘陵交互。四周为空地及住宅楼，地势有一定起伏，现场地钻孔孔口标高为19.61~43.05m。

（二）岩土组成及工程特性

根据钻孔揭露及现场调查结果，本区地层按岩土层的地质年代、成因类型、组成及物理力学性质的不同自上而下可分为①第四系人工填土层（Q4ml）、②第四系冲积层（Q4al）、③坡积层（Q4dl）、④花岗岩残积层（Qel）；基岩为⑤燕山期花岗岩（γ），现自上而下详述如下：

①第四系人工填土层（Q4ml）：灰黄色、灰褐色、黄褐色、浅灰色等，稍湿～潮湿，松散，主要成分为黏性土、砂性土，局部含少量碎石，填土均匀性很差，离散性大，回填时间约20年。原拟建场地大部分被植物覆盖，2004年经人工挖山回填等形成现场地较厚的填土层，填土来源多为坡残积的土层。填土层厚度变化较大，不均匀，欠压实，具有一定的湿陷性，不能直接用作工程建筑基础持力层。后期施工应对填土湿陷性进行一定程度处理，处理方法有强夯、换层垫层法等，对填土进行处理后应考虑地基承载力和变形是否满足设计要求。拟建场地局部填土底面的天然坡度大于20%，经验算其稳定性为差。

②第四系冲积层（Q4al）：分3亚层进行描述。

②1粉质黏土：黄褐色、灰黄色，可塑，主要由黏、粉粒组成，含少量淤泥质土质，局部细中砂含量高，表层含少量腐烂植物根系，切面稍光滑，韧性中等，干强度高，摇震无反应。

②2淤泥质土：深灰色，流塑-软塑，含较多有机质，夹有少量中砂、腐木，无摇振反应，稍有光泽，干强度及韧性中低，含水量高，压缩性高，强度低，有腥臭味，有机质含量平均值为4%。淤泥质土该层属于欠固结状态，未经处理，基础施工及开挖后地基会产生失稳和不均匀变形。

②3中砂：浅灰色、灰黄色，饱和，稍密，成分以石英、长石为主，浑圆状，级配良好，含少量黏性土，夹细砂、粗砂。

采取扰动样1件，统计1件，室内试验命名为中砂。

③坡积层（Q4dl）：粉质黏土：黄褐色、土红色，硬可塑，主要成分为黏、粉粒，含少量砂颗粒，土质均匀，黏性、韧性中等，干强度中等，为坡积土。

④残积层（Qel）：砂质黏性土：紫红色、黄褐色、灰褐色，为花岗岩风化残积土，硬塑，土质不均匀，大于2mm颗粒含量约占总质量的15%，黏性和韧性较差，干强度较低，遇水易软化。

⑤燕山期花岗岩（γ）：按风化程度的不同分2个亚层进行描述：

⑤1全风化花岗岩：黄灰色、黄褐色、灰褐色，岩石风化剧烈，主要矿物成分已高岭土化，原岩结构可辨，为极软岩，岩芯呈坚硬土柱状，手捏成粉碎，水浸易软化、崩解，岩体基本质量等级为Ⅴ级。

⑤2强风化花岗岩：黄灰色、灰褐色，岩石风化强烈，主要矿物成分未完全黏性土化，原岩结构清晰，为极软岩，岩体极破碎，岩芯呈土夹碎石状、砂状，少量碎块状，水浸易软化、崩解，岩体基本质量等级为Ⅴ级。

上述各地层的分布及特性详见钻孔柱状图及工程地质剖面图；岩土层性状描述详见“钻孔地质柱状图”。

（三）水文情况

1、地表水

无地表水。

2、地下水类型

根据地下水的含水介质类型划分，场地地下水主要分为上层滞水、第四系孔隙水、基岩裂隙水。

1）上层滞水

赋存于人工填土层。人工填土层广泛分布，厚度较大，结构疏松，含上层滞水。受大气降水和周围地表水的渗透补给，视填土层自重压实程度的不同透水性差异很大，属于弱透水层，富水性一般，其排泄方式主要为重力作用下渗入其他含水层、或通过地表蒸发和植物蒸腾进入大气。

2）第四系砂层孔隙水

赋存于中砂的孔隙中。砂层主要位于粉质黏土层（相对隔水层）之下，所赋存的地下水为为承压水。中砂局部分布，厚度较大，为强透水层，含水量丰富，其补给来源主要通过临近地表径流，侧向含水层渗透补给及大气降水垂直渗透补给，其排泄方式主要为在重力作用下流入其他含水层或通过地面蒸发的形式进入大气。

3）基岩风化裂隙水

主要赋存于一定深度的强风化花岗岩、中风化花岗岩的风化裂隙中，含水层无明确界限，埋深和厚度不稳定，其透水性主要取决于裂隙发育程度、岩石风化程度和含泥量。风化程度越小、裂隙充填程度越大，渗透系数则越低，基岩风化裂隙水为微承压水，补给来源主要上部土层渗透补给，通过地层下渗、径流等方式排泄。

01

道路交通设计说明

3、地下水动态变化

勘察区地下水位随地形及季节变化，场地地下水体埋藏较深。其动态变化具季节性周期，雨季地下水位明显上升，旱季地下水位回落下降，年变化幅度较大，地下水对边坡的影响主要表现为大气降水下渗浸润导致坡面岩土体的饱和和坡面形成径流冲涮，地下水水位和水量因季节性影响而变化。施工期间测得钻孔稳定水位埋深为4.30~7.50m，水位标高14.75~16.84m（水位高差2.09m），初见水位跟稳定水位基本为一致，地下水位年变化幅度1~2m，场地无地下水位长期观测资料，施工期间场地不存在地下水和地表水污染源。

3设计概要

3.1项目概况

本项目工程位于广州市增城区中新镇慈岭村，为美丽乡村建设工程。本图册仅为道路工程，排水工程、园林景观工程及照明工程，详见其他专业图册。

本次设计道路为增城区中新镇慈岭村长岭社及公岭社两个安置区的内部道路。

长岭社安置区位于规划站前路南侧，铁路货运增城西货场位于站前路北侧。由于规划站前路尚未实施，现通往长岭社安置区的道路为4~5m宽土路，为方便长岭社安置区居民出行，本次设计按照现状土路的平面线型，设置5m宽临时道路进入该安置区，待规划站前路建设完成后重新设计接入站前路。由于长岭社安置区现状建筑主体已建成，且每排建筑之间存在1.0~2.0m的高差，本次设计该安置区道路根据现有条件，设置净宽为5m的基地内部道路，纵断面设计根据现状建筑首层室内标高结合现状路面标高进行优化调整。

长岭社安置区出入口路面                                   长岭社安置区内部土路面

公岭社安置区位于希音地块东南侧，规划横一路北侧，规划纬二路西侧。现出入该安置区道路仅有东侧5m宽一条村道。由于公岭社安置区现状建筑主体已建成，该安置区路段村道与地块内道路出入口存在高差，为协调并优化该路段，本次设计将部分现状村道路面进行提升，以保障该路段顺接安置区出入口。公岭社每排建筑之间存在1.0~2.0m的高差，本次设计该安置区道路根据现有条件，设置5m宽基地内道路，纵断面设计根据现状建筑首层室内标高结合现状路面标高进行优化调

01

整。

公岭社安置区内部土路面                                  公岭社安置区现场情况

本次设计道路全长1995.898m，共有11条道路，涉及长岭社、公岭社两个合作社，其中AK~EK道路为长岭社安置区内部道路、FK~KK道路为公岭社安置区内部道路。AK道路长273.323m，大致呈南西北向，BK道路、CK道路、DK道路均长133m，大致呈东西走向；EK道路长40m，大致呈南西北向；FK道路长40.751m，大致呈南北走向；GK道路长280.204m，大致呈东西走向；HK道路长182.987m，大致呈东西走向；IK道路长457.732m，大致呈环形道路；JK道路长189.879m，大致呈东西走向；KK道路长132.022m，大致呈东西走向。由于本项目为安置区内部道路，安置区建筑主体现已建成，受用地及现状建筑限制，本次设计所有道路宽度均为5.0m；本项目道路等级为等外基地内部道路，设计速度均为15km/h。

本次涉及道路共有11条，均为对安置区内部现状土路进行硬化。

本项目为美丽乡村建设工程，建设内容主要包括道路交通工程、排水工程、园林景观工程及照明工程。

本次项目FK~KK道路设计范围（公岭社）

本次项目AK~EK道路设计范围（长岭社）

项目地理位置图

3.2工程沿线现状分析

3.2.1车行道现状

道路交通设计说明

本项目道路涉及11条道路，均为安置区内部现状土路，周边均长有杂草，且坑洼不平，在雨季常有积水，影响行车及行人安全。

3.3平面线形设计

1、平面设计

由于本项目为安置区内部道路，现状安置区建筑主体已建成，受用地及现状建筑限制，故本次设计平面线形基本与现状线形一致。

本次设计道路全长1995.898m，共有11条道路，其中AK道路长273.323m，大致呈南西北向，平曲线最小半径为10m；BK道路、CK道路、DK道路均长133m，大致呈东西走向，全路段均为直线段；EK道路长40m，大致呈南西北向，全路段为直线段；FK道路长40.751m，大致呈南北走向，全路段为直线段；GK道路长280.204m，大致呈东西走向，平曲线最小半径为10m；HK道路长182.987m，大致呈东西走向，平曲线最小半径为30m；IK道路长457.732m，大致呈环形道路，平曲线最小半径为10m；JK道路长189.879m，大致呈东西走向，平曲线最小半径为10m；KK道路长132.022m，大致呈东西走向，平曲线最小半径为100m。由于本项目为安置区内部道路，安置区建筑主体现已建成，受用地及现状建筑限制，本次设计所有道路宽度均为5.0m。

- 超高加宽设计

本项目为基地内部道路，均按现状土路线位进行设计，且受限于土路两侧用地及建筑，故本次设计仅做超高设计，不做加宽设计。

3.4纵断面设计

本项目所有道路均以现状土路标高及周边建筑室内标高进行控制，设计坡度拟合现状土路纵坡度以及建筑室内标高进行拉坡设计，其中AK道路最大纵坡为7.598%，竖曲线半径为1000m；BK道路最大纵坡为3.625%，竖曲线半径为5000m；CK道路最大纵坡为3.906%，竖曲线半径为4000m；DK道路最大纵坡为6.957%，竖曲线半径为1500m；EK道路纵坡为7.850%，不另设竖曲线；FK道路纵坡为7.877%，不另设竖曲线；GK道路最大纵坡为7.959%，竖曲线半径为1500m；HK道路最大纵坡为5.003%，竖曲线半径为1000m；IK道路最大纵坡为7.876%，竖曲线半径为3000m；JK道路最大纵坡为3.673%，竖曲线半径为1000m；KK道路最大纵坡为4.504%，竖曲线半径为2000m。

3.5横断面设计

（1）AK道路的标准横断面如下：

机动车道路宽为5.0m

（2）BK道路、CK道路、DK道路的标准横断面如下：

机动车道路宽为5.0m

（3）EK道路的标准横断面如下：

机动车道路宽为5.0m

道路交通设计说明

01

（4）FK道路的标准横断面如下：

机动车道路宽为5.0m

（5）GK道路、HK道路、JK道路、KK道路的标准横断面如下：

机动车道路宽为5.0m

（6）IK道路的标准横断面如下：

机动车道路宽为5.0m

道路交通设计说明

01

3.6路基设计

3.6.1路基填料与压实

A、路基填料

1）路床填料应均匀、密实，并符合下表的规定。

2）路床填料最大粒径应小于100mm，路床顶面横坡应与路拱横坡一致。

3）填方路基应优先选用级配良好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，最大粒径应小于150mm。

4）泥炭、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土等，不得直接用于填筑路基。

5）当采用细粒土填筑时，路堤填料最小强度应满足下表中路基填料最小强度的要求。当路基填料的CBR值达不到表中要求时，可采用掺石灰或其他稳定材料进行处理。

6）液限大于50%、塑性指数大于26的细土，不得直接作为路堤填料。

7）浸水路堤应选用渗水性良好的材料填筑。

8）本项目路堤填料以一般粘土和砂性土为主，并部分利用挖方。

城市支路路基填料最小强度（CBR）、最大粒径和压实度表

| 项目分类 |  | 路面底面以下深度(cm) | 填料最小强度 | 填料最大粒径 | 压实度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （CBR）(%) | （cm） |  |
| 填方路基 | 上路床 | 0～30 | 5 | 10 | ≥92 |
|  | 下路床 | 30～80 | 3 | 10 | ≥92 |
|  | 上路堤 | 80～150 | 3 | 15 | ≥91 |
|  | 下路堤 | 150 以下 | 2 | 15 | ≥90 |
| 零填及路堑路床 |  | 0～30 | 6 | 10 | ≥92 |

B、路基压实

路堤应分层铺筑，均匀压实，压实度应符合下表中的规定。当采用细粒土作为填料时，土的含水量应接近最佳含水量，当土的含水量过高时，应采取晾晒或掺入石灰、水泥、粉煤灰等材料进行处置。

其他管顶及沟槽对填料的强度和压实度要求应符合以下的规定。

沟槽、检查井、雨水口回填料和压实度要求表

| 部 位 (cm) |  |  | 填 料 | 压实度（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 胸 腔 | 距路槽底面≤80 |  | 砂 砾 | ≥95 |
|  | 距路槽底面＞80 |  | 素 土 | ≥93 |
| 管顶以上至 路槽底面 | 管顶距路槽底面≤80 | 管顶以上0～30 | 砂 砾 | ≥88 |
|  |  | 管顶30以上 | 砂 砾 | ≥95 |
|  | 管顶距路槽底面＞80 | 路槽底面以下0～80 | 素 土 | ≥95 |
|  |  | 路槽底面80以下 | 素 土 | ≥93 |
| 检查井和雨水口周围 | 路槽底面以下0～80 |  | 砂 砾 | ≥95 |
|  | 路槽底面80以下 |  | 砂 砾 | ≥93 |

注：路基应分层填筑、均匀压实，路基压实采用重型击实标准，当路堤底部为松散填土时，路堤填筑前也应翻挖后再回填分层压实，压实度不低于85％。填土高度小于路床厚度时，基底的压实度不应小于路床标准。路床填料及压实标准应严格按要求执行，以确保土路基顶面回弹模量不小于30Mpa。

3.6.2路基防护

为防止雨水对路堤边坡或路堑边坡的冲刷，需对边坡进行防护。填方边坡坡度1:1.5，挖方边坡坡度1:1。

填方路基：填方高度H≤6米，采用植草防护；

挖方路段：挖高小于6米的采用喷播草进行边坡防护，边坡坡度1:1。

3.7 道路路面结构设计

3.7.1行车道路面结构

1、土路硬化路面结构

项目所在区域位于增城区中新镇慈岭村，结合以往增城地区路面设计经验，本项目土路硬化采用水泥混凝土路面结构，具体如下：

面层：20cmC30水泥混凝土路面（抗弯拉强度为4.5MPa,弯拉弹性模量值29GPa）

基层：20cm 5%水泥稳定石屑（7d龄期无侧限抗压强度为3.0MPa）

01

3.7.2行车道路面材料及要求

道路交通设计说明

1、路面基层设计

1）水泥

水泥稳定碎石基层、底基层所用水泥宜选用初凝时间3小时以上和终凝时间较长（宜在6小时以上）的42.5级普通硅酸盐水泥，其物理性能及化学成分必须符合《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007）的规定。不得使用快硬水泥、早强水泥以及已受潮变质的水泥。

2）集料

石料应由坚硬、耐磨、干净、无风化砾石或岩石轧制而成，颗粒形状具有菱角，接近立方体，碎石中不应含有粘土块、植物等有害物质，不得含有软质集料和其它杂质。针片状颗粒的总含量不应超过20%，水泥稳定碎石集料压碎值应不大于30%，基层集料最大粒径不应超过31.5mm。

水：用于拌和的水必须洁净、无杂物。

水泥稳定碎石基层集料的级配范围

| 结构层 | 通过下列方筛孔（mm）的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 37.5 | 31.5 | 19.0 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.60 | 0.075 |
| 基层 | — | 100 | 68～86 | 38～58 | 22～32 | 16～28 | 8～15 | 0～3 |

3）配合比

水泥∶干土＝5:100（重量比）（5%水泥稳定级配碎石），水泥∶干土＝4:100（重量比）（4%水泥稳定级配碎石）。

4）施工要求

水泥碎石稳定层—骨料按《公路路面基层施工技术细则》（JTG/TF20-2015）有关规定执行，水泥稳定碎石最佳压实含水量应通过试验确定，应采用机拌，若有条件应在中心站集中拌制，每层松铺厚度不大于20厘米。

①水泥稳定碎石结构层施工应严格控制每一层的厚度和高程，应严格控制路拱坡度与设计相一致，严禁用薄层贴补法进行找平。

②在雨季施工水泥稳定碎石结构层时，应特别注意气候变化，勿使水泥和混合料遭雨淋。降雨时应停止施工，但已经摊铺的水泥混合料应尽快碾压密实。

③必须在水泥的终凝时间之内完成碾压工作。碾压时要保证在最佳含水量或略大于最佳含水量情况下碾压。

④每天摊铺混合料时应尽量减少横向工作接缝，横向施工缝应做成垂直接缝。

⑤水泥稳定碎石养生必须采用洒水或覆盖塑料薄膜养生，洒水养生要保证水稳层表面始终湿润，避免忽干忽湿；采用薄膜养生，应用人工全宽范围内覆盖薄膜，并用碎料压实。

⑥施工结束后封闭交通，7天养生期内禁止车辆通行。

5）检验

水泥稳定碎石各项指标的检验应在24小时内完成，首先表面应均匀无松散等现象，各项质量指标应满足规范要求。

水泥稳定碎石基层检查项目

| 序号 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压实度（％） | 98 | 用密度法每200m每车道2处 |
| 2 | 强度（Mpa） | 检查项目 | 依《公路工程质量检验评定标准》 |
| 3 | 平整度（mm） | 8 | 3米直尺：每200米测2处×10尺 |
| 4 | 纵断高程（mm） | -10～+5 | 水准仪：每200米测4个断面 |
| 5 | 宽度（mm） | 符合设计要求 | 量尺：每200米测4处 |
| 6 | 厚度（mm） | 符合设计要求 | 每200米每车道1点 |
| 7 | 横坡（％） | ±0.3 | 水准仪：每200米测4个断面 |

2、水泥砼路面设计

1、水泥

水泥宜选强度等级42.5级以上普通硅酸盐水泥,一般路段选择28天龄期的抗压强度应大于52.5Mpa,抗拉强度应大于7.0Mpa的水泥。

2、粗集料

粗集料的最大公称粒径，碎砾石不得大于26.5mm。粗集料应质地坚硬、耐久、洁净，且符合有关规定对级配的要求。粗集料等级不小于Ⅰ级，粗集料技术要求应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》表10.1.2-1中的相关要求，级配应符合下表要求。

粗级料级配表

| 类型 | 通过下列筛孔（mm）的重量百分率（％） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.5 | 26.5 | 19 | 16 | 9.5 | 4.75 | 2.36 |
| 粗集料 | 100 | 95～100 | 60～75 | 30～50 | 10～20 | 0～10 | 0～5 |

3、细集料

细集料宜采用质地坚硬，细度模数在2.5以上，符合级配规定的洁净粗砂、中砂，砂的等级采用一级砂，砂的技术要求应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》表10.1.3中的相关要求。

4、水

水应符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ63的规定，建议采用自来水。

5、钢筋

钢筋的品种、规格、成分，应符合国家现行标准和设计规定。钢筋不得有锈蚀、裂纹、断伤和刻痕等缺陷。

6、接缝

（1）纵缝：设计范围路面标准路段标准路面板块划分采用长×宽=5m×3.5m，纵缝间设置拉杆，间隔0.8m，拉杆采用Φ16螺纹钢筋，长0.7m，设在板厚中央，并应对拉杆中部10cm范围内进行防锈处理。纵向缩缝为设拉杆锯切槽缝的假缝，槽口深度4cm，宽度为8mm，最外侧的拉杆距横向接缝的距离不得小于100mm。

（2）横缝：横缝分为横向缩缝、横向施工缝、横向胀缝。横向缩缝间隔5m布设,采用设传力杆的假缝型式。横向缩缝顶部锯切槽口，深度为6cm，宽度为8mm，槽内填塞填缝料。缩缝传力杆采用Φ32光圆钢筋，长0.7m，间距0.3m,传力杆28cm范围内进行防锈处理。临近胀缝和自由端的三条横缝按设传力杆缩缝布置。横向施工缝，其位置尽可能设在缩缝或胀缝处。设在缩缝处的施工缝，应采用传力杆的假缝形式，传力杆要求同与其他缩缝传力杆要求。

（3）横向胀缝：胀缝设置于路面厚度、宽度变化处或临近构造物处，胀缝设置传力杆，传力杆采用Φ32光圆钢筋，长0.7m，间距0.2m，采用Φ12支架钢筋和横向架立钢筋固定。

7、加强钢筋

错缝和锐角板块的角隅处，配置发针型角隅钢筋补强。通常选用2根直径为14mm的光圆钢筋，置于面层上部，距顶面不小于50mm，距边缘为100mm。

8、胀缝接缝板选用泡沫橡胶板、沥青纤维板等,接缝填缝料采用乳化沥青类沥青、聚乙烯胶泥、橡胶类、沥青玛蹄脂及橡胶嵌缝条等填缝材料。

9、水泥混凝土28d龄期弯拉强度应大于4.5MPa。路面刻痕或压痕纹理深度为1mm。

4 道路施工注意事项

4.1施工技术要求及注意事项

4.1.1施工准备

1、开工前施工单位应全面熟悉设计文件，在设计交底的基础上进行现

01

场核对和施工调查，发现问题及时通过业主与设计单位取得联系。

道路交通设计说明

2、道路施工前应全面的调查现状地下各类管线及结构物等的规格、位置、覆土，以避免施工过程中对既有管线的破坏。调查地下管线的准确位置应检验核实，并与管线单位结合，请他们现场监护，当地下管线不能迁移且覆土浅时，要采取必要的安全措施，保证人员安全及管线的正常使用。要拆迁的管线，要与业主同各管线单位统一协调处理。

3、施工前应彻底清除路表腐殖土，并在填筑前进行压实。路基范围内管道沟槽、污水坑等地，回填土的压实度不得低于所规定的路基压实度的要求。

4、施工前应先查对、复合导线点和水准点等桩志和有关测量资料，发现有桩志不足、不妥、位置移动或精度与要求不符，均需进行补测、加固，并及时与设计单位取得联系。

4.1.2施工要求

3.1.2.1路基施工要求

1、路基开挖不得乱挖、超挖，开挖中发现有未曾查明的地下设施及地质情况有变化时，应及时通知建设单位、设计单位及监理处理，临近现有建筑物及桥涵的开挖应注意观测和防护，确保建（构）筑物稳定及施工安全。

2、必须对道路中线、纵断、横断进行复测，拆建路基范围内的既有障碍物，并先做好截、排水沟等措施。

3、零填及路堑路床≥96%压实度的深度加厚至80cm，当其路床土的塑性指数大于12、液限大于32%的粘土或最小强度达不到要求时，应采取换填或土质改良措施；当土的液限大于50%、塑性指数大于26时不得直接作为路堤填料；严禁采用强膨胀土、淤泥和有机土填筑路堤。

4、路基填土应严格控制，分层填筑，分层碾压，每层松铺厚度不大于30cm，压实宽度应每侧宽出路床20cm。

5、路基基底处理路段，必须将杂填土、耕植土、淤泥及淤泥质土按设计深度全部清除，然后回填指定土质压实。

6、路基压实控制在最佳含水量时进行，路基土方完成后，沿线按规范要求做回弹模量或回弹弯沉试验，达到设计要求后，方可进行下一道工序。

3.1.2.2路面施工要求

1、水泥混凝土面层施工技术

（1）施工准备

施工前，应按设计规定划分混凝土板块，板块划分应从路口开始，必须避免出现锐角。曲线段分块，应使横向分块线与该点法线方向一致。直线段分块线应与面层胀、缩结合，分块距离宜均匀。分块线距检查井盖的边缘，宜大于1m。

混凝土摊铺前，应完成下列准备工作:

1）混凝土施工配合比已获监理工程师批准，搅拌站经试运转，确认合格。

2）模板支设完毕，检验合格。

3）混凝土摊铺、养护、成形等机具试运行合格。专用器材已准备就绪。

4）运输与现场浇筑通道已修筑，且符合要求。

（2）水泥混凝土的搅拌与运输

1）面层用混凝土宜选择具备资质、混凝土质量稳定的搅拌站。

2）施工中应根据运距、混凝土搅拌能力、摊铺能力确定运输车辆的数量与配置。不同摊铺工艺的混凝土搅拌物从搅拌机出料到运输、铺筑完毕的允许最长时间应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)表10.5.5的规定。

（3）水泥混凝土的摊铺准备工作

1）基层或砂垫层表面、模板位置、高程等符合设计要求模板支撑接缝严密、模内洁净、隔离剂涂刷均匀;

2）钢筋、预埋胀缝板的位置正确，传力杆等安装符合要求;

3）混凝土搅拌、运输与摊铺设备，状况良好。

（4）水泥混凝土的铺筑作业

1)卸料应均匀，布料应与摊铺速度相适应。

2)设有接缝拉杆的混凝土面层，应在面层施工中及时安设拉杆。三辊轴整平机分段整平的作业单元长度宜为20~3)30m，振捣机振实与三辊轴整平工序之间的时间间隔不宜超过15min。在一个作业单元长度内，应采用前进振动、后退静滚方式作业，最佳滚压遍数应经过试铺确定。

3）采用轨道摊铺机铺筑时，最小摊铺宽度不宜小于3.75m，

4）混凝土面层应拉毛、压痕或刻痕，其平均纹理深度应为1~2。

5）横缝施工应符合下列规定:胀缝间距应符合设计规定，缝宽宜为20mm。在与结构物衔接处、道路交叉和填挖土方变化处，应设胀缝；胀缝上部的预留填缝空隙，宜用提缝板留置。提缝板应直顺，与胀缝板密合、垂直于面层；缩缝应垂直板面，宽度宜为4~6mm。切缝深度:设传力杆时，不应小于面层厚的1/3，且不得小于70mm;不设传力杆时不应小于面层厚的1/4，且不应小于60mm；机切缝时，宜在水泥混凝土强度达到设计强度25%~30%时进行。

（5）水泥混凝土的养护与填缝

1)水泥混凝土面层成活后，应及时养护。可选用保湿法和塑料薄膜覆盖等方法养护。气温较高时，养护不宜少于14d;低温时，养护期不宜少于21d。

2)昼夜温差大的地区，应采取保温、保湿的养护措施。

3)养护期间应封闭交通，不应堆放重物;养护终结，应及时清除面层养护材料。

4)混凝土板在达到设计强度的40%以后，方可允许行人通行。

5)填缝应符合下列规定:

①混凝土板养护期满后应及时填缝，缝内遗留的砂石、灰浆等杂物，应剔除干净。

②应按设计要求选择填缝料，并根据填料品种制定工艺技术措施。

③浇注填料必须在缝槽干燥状态下进行，填缝料应与混凝土缝壁粘附紧密，不渗水。

④填缝料的充满度应根据施工季节而定，常温施工应与路面平，冬期施工，宜略低于板面。

6）在面层混凝土弯拉强度达到设计强度，且填缝完成前，不得开放交通。

2、水泥稳定碎石施工技术

（1）下承层准备

1）对下承层的标高、平整度、压实度、横坡度等进行检测；

2）清理下承层上的杂物及污染，使其表面洁净。

（2）测量放样

1）放出半幅基层的边线；

2）培路肩，每10m开挖临时排水沟槽；

3）打基准杆，每10m不少于1根；

4）架设基准钢丝，按大于800N的拉力将钢丝拉紧，并调整好正确高程及平面位置。

（3）拌和

1）采用连续式稳定粒料拌和设备进行集中拌和；

2）正式生产前进行稳定粒料拌和设备的调试，使其符合生产配合比的颗粒级配；

3）拌和机的投料要准确，要在投料运输带上定期取样，检查各料仓的投料数量；

4）控制集料的含水量，采取电子计量装置控制加水量，确保拌和的混合料含水量比最佳含水量大0.5～1个百分点，以补偿摊铺及碾压过程中水分的损失；

5）配料要准确，拌和要均匀，成品料应随时用装载机推平，避免形成锥体而引起离析。

（4）运输

01

1）装车时要清扫车辆；

道路交通设计说明

2）运输车辆应盖篷布，防止混合料水份蒸发或防止雨淋及污染环境；

3）设专人指挥运输车卸料，并作好相应的记录。

（5）摊铺

1）摊铺机就位后，按试验路段提供的松铺系数调整好松铺厚度，调整好二台摊铺机的横坡，使其横坡一致；

2）二台摊铺机成阶梯形，前后相差10～20m。供料能力、运输能力与摊铺速度相匹配，保持每台摊铺机前有3台以上的运料车在等待卸料；

3）运料车辆在摊铺机前方20～30cm处停车，防止碰撞摊铺机，由摊铺机迎上去推动卸料车，边前进边卸料，卸料速度应与摊铺速度相协调；

4）后一台摊铺机与前一台摊铺机应有10cm左右的重叠摊铺宽度，且前后一起碾压；

5）摊铺机应保持连续、均匀、不间断的摊铺，摊铺速度一般为2～4m/min；

6）为了确保基层两侧边缘密实，在摊铺时两侧各要超宽10～20cm，待水泥稳定碎石强度（一般为7天）形成后，修整成设计边部尺寸；

（6）碾压

1）摊铺50m左右时即可开始碾压，作为一个碾压段；

2）碾压程序为：先轻后重，由边向中，由低至高，碾压时，后轮重叠1/2轮宽。碾压速度和碾压遍数按试验路段提供的数据；

3）用振动压路机由边向中稳压一遍，其速度一般为1.5～2.0km/h；

4）由振动压路机振压，后轮重叠1/2轮宽，碾压速度为2.5～3km/h；

5）最后由16～18t轮胎压路机进行终压，重叠1/2轮宽，一般碾压3遍即可。

4.2施工注意事项

1、施工应严格按照国家颁布的相关规范、行业标准(施工时均执行最新版的国家、行业标准)进行。

2、施工时若发现未预计情况或现场产生的实际情况，按照国家有关设计和施工规范执行，并征求业主、设计单位和监理单位的同意；必要时由业主或监理单位支持共同协商解决。

3、做好场地清理和排水工作，清出的种植土应集中堆放，妥善处理，对路基填料均应进行复查和取样试验。

4、施工时应注意环境保护，并采取必要的保护措施。

5、各阶段施工技术方案均应报送监理单位及相关管理单位，审批后方可实施。

6、为满足施工作业机具的通行和雨（洪）水的排流以及各种车辆的需要，应提前安排水渠的施工，以利质量和工期的要求。

7、采用机械化，标准化集中预制构件的施工方法，选择场地宽阔、材料来源和运输方便的加工场地。

8、施工期间注意合理调配施工工艺及工期，保证交通畅通和施工质量、施工工期，保证沿线的风景以及设施的完好性。

9、建议采用专业化、正规化的施工队伍，确保工期和质量。

10、施工单位务必文明施工，以确保维护沿线良好的形象。

5交通标志

本工程交通标志以现行《道路交通标志和标线》 第2部分：道路交通标志(GB5768.2-2022)为指导，力争使指路标志信息清晰、准确、全面、系统、连贯；从交通参与者角度出发，体现交通标志人性化，使指路标志信息简洁、明了。

# 指示、指路标志采用蓝底白色图案。文字指示标志中中英文字大小为2:1.标志板反光材料主要采用Ⅳ类反光膜（GB/T 18833-2012）。反光原理为微棱镜式。标志采用3mm厚铝合金做底板，铝合金板采用滑动铝槽加固，加固间距50cm，标志设计风荷载为0.60KN/㎡。

# 1、材料质量要求

# 铝合金板材化学成分、板材牌号、规格、力学性能（按国际要求抗拉强度应不小于289.3Mpa，屈服点不小于241.2Mpa，延伸率不小于4%~10%。）应符合GB/T3190，GB/T3880.1~3的规定。

# 2、版面反光材料要求

# 反光材料应符合设计规定的等级要求，参照《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012.。反光膜的表面规则的分布有菱形的密封结构，采用“全棱镜”反光技术，不含金属镀层，具有优异的大入射角和大观察角性能。厂家必须提供书面的十年质量担保，确保十年内标志牌的字膜和底膜的逆反射系数不低于初始值的80%。

# 3、施工质量要求

# （1）标志现场施工质量应达到《公路工程质量检测评定标准》（JTGF80/1-2017）的要求基本要求如下：

# （2）交通标志的制作应符合《道路交通标志标线 第二部分；道路交通标志》（GB5768.2-2022）的规定。

# （3）交通标志在运输、安装的过程中不应损伤标志面和金属构件的镀层

# （4）标志的位置、数量及安装的角度应符合设计要求

# （5）大型标志的地基承载力应符合设计要求。大型标志柱、梁的焊接部位应符合钢结构焊接规范的质量要求

# （6）标志表面应平整完好，无起皱、开裂、缺损或凹凸变形。标志面任一处面积为50cm×50cm的表面上，不得存在总面积大于10mm2或一个以上的气泡。

# （7）反光膜应尽可能减少拼接，任何标志的字符、图案不允许拼接，当标志板的长度或宽度、圆形标志的直径小于反光膜产品的最大宽度时，底模不应有拼接缝。当黏贴反光膜不可避免出现接缝时，应按反光膜产品的最大宽度进行拼装。

# （8）标志柱、梁的金属构件镀层应均匀、颜色一致、不允许有流挂、滴瘤或交杂结块，镀件表面应无漏镀、缺铁等缺陷。

# 4、立柱和标志牌安装

# 标志基础经养护达到设计强度的70%之后才允许进行标志立杆和标志牌安装。标志安装的要求如下：

# （1）立柱竖直度误差为±3mm/m。、

# （2）门架水平横梁误差为±5mm/m.

# （3）标志牌安装角度误差为±3°。

# （4）标志牌下缘至路面净空（净空）误差为±50mm。

# （5）标志牌紧固螺栓安装螺母后要求有适当余量。

# （6）标志牌要求外观整洁、无透光、起泡、划痕和损伤，安装前用湿布擦拭干净表面的灰尘

# （7）立柱要求外观整洁，镀锌量符合要求，锌层无脱落、污染和损坏

# 5、材料的防锈处理

# 各类交通设施标志的杆件、螺栓、螺母一般采用牌号为Q235的钢材（A3钢）制成，均应进行热镀锌处理，镀锌层厚度：立柱、横梁不低于84um，紧固件不低于49um。立柱、等的钻孔、冲孔和车间焊接，应在钢材进行表面防腐处理之前完成。热镀锌干燥后杆件在喷涂银灰色的环氧富锌漆3度。为防盗需要螺栓安装完毕后应点焊。

- 6、施工时标志牌的版面内容必须经交警部门的审核和认可方能实施。

6交通标线

# 标线的作用是管制和引导交通，可以和标志配合使用，也可以单独使用。标线应能确保车流分道行驶，导流交通行驶方向，指引车辆在汇合和分流前驶入合适的车道，加强行驶纪律和秩序，减少事故。标线应保证在白天和晚上都具有视线诱导功能，并应做到车道分界清晰，线向清楚，轮廓分明。

1、设置要求

根据规范要求，按照道路车行道宽度和道路平面设计图合理布置车道以及进行车道划分。

按照国标(GB 5768-2009)执行,采用环保反光热熔涂料,一般路面标线厚1.8mm,横向减速标线厚度为6mm。掺入玻璃珠采用预混玻璃珠，其质量百分比为：粒径300~600μm 为50~90%，粒径300~150μm 为5~50%，<150μm 为5% 。根据沿线实际和交通特点,沿线设置的路面标线有:

行车道边缘线: 设置于行车道边缘，线宽为15cm 的白色（黄色）实线；

对向车行道分界线:用于分隔对向行驶的车辆,设置于对向车道的分界线处,线宽为15cm，采用4m（实）-6m（虚）线。

人行横道线:设置于准许行人横穿车行道处,为线宽40cm,,间距60cm 的白色实线，人行横道线的最小宽度为3m；本设计人行横道宽度为3m。

道路交通设计说明

01

道路平交口标线：道路平交口，当准许行人横穿行车道时，要设人行横道线、停止线、行车道中心线、车道分界线及导向箭头。路口导向车道线的长度L=30m。路口导向车道第二组导向箭头端部与导向车道线齐平，其余导向箭头按30m 间隔设置三排; 设计速度为小于40Km/h，箭头采用长度为3m 标准箭头；停止线采用白色实线，线宽40cm；停止线无特别说明距人行道1-3m;其他出入口标线、导流带、地面文字标记、减速让行标记等等按照国标要求。

2、标线技术要求

（1） 道路标线涂料采用环保反光热熔涂料涂划。标线涂料应符合《道路交通标志标线

第三部分；道路交通标线》（GB5768.3-2009）、《路面标线涂料》（JT/T280-2020）的有关规定。

（2） 道路涂料喷涂前应仔细清洁路面，保证路面干燥、无起灰现象。

（3） 路面标线的颜色、形状和设置位置应符合《道路交通标志和标线 第三部分；道路交通标线》（GB5768.3-2009）的规范和设计要求。

（4） 标线施工污染路面应及时清理。

（5） 标线线形应流畅，与道路相协调，曲线圆滑，不允许出现折线。

（6） 反光标线玻璃珠应撒播均匀，附着牢固，反光均匀。

（7） 标线表面不应出现网状裂缝，起泡现象。

3、施工过程中的注意事项

（1） 标线施工前，应对标线、图形、文字的位置进行测量和放线，定出精确的位置，

再按图复核无误后才能敷设底漆，进行划线。

（2） 控制涂料及玻璃珠的材料品质、控制路面干燥清洁、控制底漆均匀到位、控制水

线线形顺直及位置正确、控制划线机行走线形顺直及位置正确。

（3） 车道的划分见图中标注（线中至线中标注）。道路的平面宽度不规则的路段原则按

车道平均分配划线。（车道尺寸与虚线间距单位为米，标线、导向箭头和路面文字的厚度为1.8mm）。

（4） 敷设标线的路面表面应清洁干燥，在水泥砼和旧沥青路面辐敷设标线时，需要预

涂底油，水泥砼和沥青路面的下涂剂不能混用。

2、标线材料及技术要求

（1）路面标线材料质量应符合《路面标线涂料》JT/T280-2022的要求，现场施工质量应符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80-2017）的要求。

（2）路面标线喷涂前，应仔细清洁路面，保证表面干燥、无起灰现象。

（3）路面标线的颜色、形状和设置位置应符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的规范和设计要求。

（4）标线施工污染路面应及时清理。

（5）标线线形应流畅，与道路线形相协调，曲线圆滑，不允许出现折线。

（6）反光标线玻璃珠应撒布均匀，附着牢固，反光均匀，预混玻璃珠含量应不低于30%。

（7）标线表面不应出现网状裂缝，起泡现象。

- （8）涂料的品质必须符合《路面标线涂料》JT/T280-2022表3的规定，主要规定如下：

- 涂层外观；干燥后，涂膜固化后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎等现象，颜色均匀一致；

- 色度性能：应符合GB 2893-2008和GB/T 8416-2003的要求，按JT/T 280-2022标准6.1.9规定的方法测试；涂膜颜色（白色或黄色）的色品坐标和光反射比应符合下表规定的范围。

- 耐水性：在水中浸24h应无变色、起皱、起泡、开裂等异常现象；

- 耐碱性：在氢氧化钙饱和溶液中浸泡24h无变色、起皱、起泡、开裂等异常现象；

- 耐候性：经人工加速耐候性试验后，试板图层不允许产生龟裂、剥落；允许轻微粉化和变色，但色品坐标应符合JT/T280-2022表2和图1规定的范围，涂层亮度因素变化范围不应大于JT/T280-2022表2中规定的亮度因素的20%。

- 涂料密度：1.8～2.3g/cm³；

- 软化点：100～140°；

- 不粘胎干燥时间：≤5min；

- 抗压强度：（23±1℃）：≥12.0MPa；（60±2℃）：≥2.0MPa

- 耐磨性：≤80㎎；

道路交通设计说明

01

- 预混玻璃珠含量:不低于30%，并符合GB/T 24722-2020预混玻璃珠的有关规定；

- 涂层低温抗裂性：-10 C保持4 h,室温放置4 h为一个循环周期,连续做3个循环周期后应无裂纹；

- 加热稳定性：a)在(200+10) °C 条件下持续保温4 h,无明显泛黄、焦化、结块等现象;b) 加热4 h后,涂层色品坐标应符合表2和图1规定的范围,涂层亮度因数变化范围应不大于表2规定的亮度因数的6.25%；

- 流动度：90±5mm²/g；50±5mm²/g；

- 耐热变形性[(60+2)°C,50kPa,1h]：≥90%；

- 总有机物含量：≥19%；

- 包装：按《路面标线涂料》JT/T280-2022附录C的规定。

- （9）涂料用下涂剂（底油）的品质应符合如下规定：

- 涂料用下涂剂颜色应无透明或琥珀色流体；

- 固体含量：30±5﹪；

- 涂布量：150～200g/㎡；

- 干燥时间：≤5 min；

- （10）玻璃珠的品质应符合如下规定：

a)  容器中玻璃珠状态：粒状或松散团状，清洁无杂质；

b)  密度（在23℃±2℃的二甲苯中）：2.4～4.3g/cm³；

c)  粒径：玻璃珠粒径S＞600μm时，玻璃珠质量百分比为0%；玻璃珠粒径300~600μm之间，玻璃珠质量百分比为50~90%；玻璃珠粒径150~300μm之间，玻璃珠质量百分比为5~50%，玻璃珠粒径S＜150μm时，玻璃珠质量百分比为0~5%；

e)  外观：无色透明球状，扩大10～50倍观察时，熔融团、片状、尖状物、有气泡等瑕庇珠不应超过总量的20%；

f)  玻璃珠的折射率（20℃浸渍法）：≥1.5；

g)  耐水性：取10g样品放于10mL蒸馏水中，于沸腾水溶中加热1小时后冷却；玻璃珠表面不   应出现模糊状；中和这100mL水所需0.01M的盐酸应在10mL以下。

h）玻璃珠的成圆率要求：有缺陷的玻璃珠，如椭圆形珠、不圆的颗粒、失透的珠、熔融粘连的珠、有气泡的玻璃珠和杂志等的质量应小于玻璃珠总质量的20%，即玻璃珠成圆率不小于80%，其中粒径在850μm~600μm范围内玻璃珠的成圆率不应小于70%。

- （11）反光标线的光度性能应符合如下规定：

a) 正常使用期间，反光标线的逆反射亮度系数应满足夜间视认要求。一般情况下,白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于80 mcd·m-z·lx,黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于50mcd·m-z·lx。

b) 新划标线的初始逆反射亮度系数应符合GB/T21383-2008的规定，白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于150mcd·m-z·lx,黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于100 mcd·m-z·lx。

3、施工过程注意事项

（1）控制涂料及玻璃珠的材料品质、控制路面干燥清洁、控制底漆均匀到位、控制水线线形顺直及位置正确、控制划线机行走线形顺直及位置正确。

（2）车道的划分见图中标注（线中至线中标注）。道路平面宽度不规则的路段原则按车道平均分配划线。（车道尺寸与虚线间距单位为米，标线、导向箭头和路面文字的厚度为1.8mm）。

（3）敷设标线的路面表面应清洁干燥，在水泥砼或旧沥青路面敷设标线时，需要预涂底油，水泥砼和沥青路面的下涂剂不能混用。

（4）交通标线应使用抗滑材料，标线表面的抗滑性能一般不应低于所在路段路面的抗滑性能。连续设置的实线，应每隔15m左右设置排水缝，其他

道路交通设计说明

标线有可能阻水时，应沿排水方向设置排

01

水缝，排水缝一般为3～5cm。