五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程

招标工程量清单编制报告

广州白云山中一药业有限公司：

受贵单位的委托，我分行对五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程招标工程量清单进行编制，本次编制是在项目建设单位提供的相关资料基础上进行的，项目建设单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将编制结果报告如下：

- 项目概况

1.项目基本情况

项目规模：广州白云山中一药业有限公司中药生产现代化GMP三期建设工程技术改造项目位于广州市黄埔区，总建筑面积为33678.2平方米，其中地下室建筑面积约6296.5平方米，地上建筑面积约27381.7平方米。

本次编制内容主要为五车间北区室内装饰工程，装饰面积约5880平方米。涉及楼层为五车间北区地上1-6层，其中，首层层高4.3米，其他楼层层高均为3.8米。

2.实施单位

建设单位：广州白云山中一药业有限公司

设计单位：深圳长城装饰集团有限公司

- 工程编制范围

- 装饰工程

五车间北区地上1-6层除弱电井、强电井外的所有区域。主要包括门厅、走廊、培训室、会议室、中一药房、资料室、办公室、总监室、部长室、公共洽谈区、档案室、公共卫生间、茶水间、前室、楼梯间等装饰范围。

- 安装工程

2.1电气工程：包含五车间北区地上1~6层装修区域的强电和弱电工程，其中强电工程主要包括由楼层公共照明总配电箱(原有)至末端的所有内容；弱电工程主要包括综合布线系统和视频监控系统，其中网络系统由厂区营销楼中心机房光纤出线至五车间北区地上各楼层网络末端，语音系统由五车间北区一层监控室的语音大对数跳线架至地上各楼层的语音末端，视频监控系统由五车间南区一层监控室光纤出线至北区地上各楼层的末端，但上述中心机房和五车间南区一层监控室光纤出线的配管和线槽、五车间南区一层信息机房的所有工作内容(本项目配置的2台汇聚交换机除外)均不在本次编制范围内。

2.2 给排水工程：主要包括五车间北区地上1~6层装修区域的卫生间和茶水间给排水系统所有工作内容(含洁具)。

2.3 消防工程：包含五车间北区地上1~6层装修区域的集中电源集中控制应急疏散照明系统、火灾自动报警系统、水喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统。其中应急疏散照明系统包含由各楼层集中电源箱（原有）出线至末端的所有内容；火灾自动报警系统包含由各楼层接线端子箱出线至末端的所有内容；水喷淋系统包含由各楼层喷淋干管接至末端的所有内容；气体灭火系统包含五、六层档案室的气体灭火所有内容；防排烟系统包含屋顶消防风机（原有）至防排烟末端的所有内容。本项目各消防系统至消防控制中心的联动干线不在本次编制范围内。

2.4 通风空调工程：包含五车间北区地上1~6层装修区域的空调系统和通风系统，其中空调风系统包括吊顶式空调机组(新风工况)和卧式风机盘管的送回风和新风系统；空调水系统包含供冷和供热两部分，供冷部分由五车间原有冷源干管接入至空调末端的所有内容，供热部分由厂区原有蒸汽干管(不含室外接入段)至负一层暖通设备和管道的所有内容；通风系统主要包含屋顶排风机至排风末端、卫生间排风等的所有内容。

- 工程特征

1.装饰工程：天花主要采用石膏板基层油乳胶漆、原结构顶油乳胶漆、木纹铝方通等；楼梯间、档案室以及首层部分区域地面采用800*800地砖，卫生间采用600*600防滑地砖，其他区域地面主要采用塑胶地板；电梯所在墙面采用米色石材饰面，培训室墙面采用木质吸音板和铝单板装饰，茶水间采用瓷砖马赛克、卫生间采用300*600墙砖，其他区域墙面主要采用白色乳胶漆墙面；踢脚线采用黑钢踢脚线。

- 2.安装工程：照明灯具主要采用LED筒灯、LED灯带和LED灯盘等，应急疏散灯具采用DC24V集中电源式A型灯；电缆电线型号主要为ZB-YJV/NH-YJV、ZB-BVV/NH-BVV等；电气配管采用镀锌钢管或镀锌电线管，线槽为密闭式镀锌金属线槽；给水管采用PP-R塑料管，排水管为UPVC塑料管；洗手盆采用感应式龙头，蹲便器及小便斗采用自动冲洗阀式；火灾自动报警系统为二总线制；水喷淋钢管材质为热镀锌钢管；气体灭火装置为柜式，药剂采用七氟丙烷；通风空调风口为铝合金材质，风管采用镀锌薄钢板制作，风管和空调水管保温均采用橡塑材料。

- 编制依据

- 编制依据的法律法规、技术经济规范标准及材料设备价格取定文件：《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50854-2013》、《通用安装工程工程量计算规范GB50856-2013》。

（二）建设单位提供的材料：由深圳长城装饰集团有限公司设计的《白云山中一药业三期工程五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程》（2022年6月21日电子版）图纸及补充图纸、《五车间北区一至六层（办公）室内装饰工程相关问题记录表》、《主要设备及主材选用品牌表》等资料。

- 编制情况

本招标工程量清单采用一般计税法方式进行编制，其中工程量根据相关规范、图纸及《问题记录表》计算，其他编制考虑事项如下：

1.废料外运运距按20km计算。

- 2.由于设计图纸部分内容尚未完善，经与建设单位沟通，空调自控系统、抗震支架分别按暂估价一项150000元、120000元计算。

- 3.其他未详述之处需满足招标文件、招标图纸及其他招标资料的相关要求。

4.本工程绿色施工安全防护措施费为527940.84元，暂列金额为1483301.83元，暂估价为270000元。

明细详见招标工程量清单报告书。

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2022年6月30日