广州白云国际机场三期扩建工程T3航站楼装修工程BIM运维应用技术任务书

- 一、BIM运维工作范围

（一）承包人在本项目中的智能建造工作范围与招标文件中的招标范围及内容一致，工作范围包括但不限于：负责接收设计BIM模型，创建承包范围内的深化设计BIM模型，动态更新深化设计BIM模型，交付竣工BIM模型；依据发包人要求进行施工BIM应用和合同约定的BIM计量支付工作。

（二）对于发包人的其他发包范围，包括但不限于装修工程管理范围内其他发包专业，承包人负责协调及管理上述专业的深化设计BIM模型，接收材料厂商或专业分包单位提供的BIM模型数据，动态更新深化设计BIM模型和交付竣工BIM模型，并负责对BIM模型进行整合，形成T3航站楼装修专业BIM模型，交付竣工BIM模型。

（四）对白云机场股份公司及其关联单位、驻楼单位的发包范围，承包人负责协调及管理股份公司及其关联单位、驻楼单位发包的包括但不限于装修专业深化设计BIM模型，动态更新深化设计BIM模型和交付竣工BIM模型，并负责对BIM模型进行整合，形成T3航站楼机装修专业BIM模型，交付竣工BIM模型。

- （五）装修工程负责配合T3航站楼总承包进行广州白云国际机场三期扩建工程航站区、飞行区及综合区等全场深化设计BIM模型和竣工BIM模型的合模工作，交付竣工BIM模型。

- 二、BIM运维管理要求

1.制定T3航站楼装修工程竣工模型审查内容、办法及责任划分等，约束、指导、审查各参建方提供的装修专业（室内构造、地板、吊顶、墙饰面、梁柱饰面、天花饰面、楼梯饰面、指示标志、家具、设备等）BIM竣工模型和竣工图；竣工模型的模型元素及其几何和非几何信息应满足运营维护的要求；竣工模型应包括资产基本信息和运维阶段需要的建设阶段资料信息，即必须汇总各参建单位提供的相关资料提供包含完整的构件/设备属性、位置、尺寸、规格型号、设备主要信息（包括但不限于：品牌/生产厂家及联系电话、结算综合单价、建议保养时间间隔（若有）、使用年限（若有）、维保单位名称（若有）等）等BIM 应用所需的各类参数信息（当部分信息缺省时需预留字段，以便后续补充）。信息整理成EXCEL表格，链接文档需提供PDF版本。

2.根据股份公司的运维管理流程和规范进行竣工模型的轻量化和整合，并录入各类信息，配合总包移交整合后的BIM竣工模型、BIM成果文件以及相关总结报告，在合同期内，配合股份公司进行运维BIM准备，实现施工阶段BIM模型的统一性、连续性和顺利交接。

3.制定各竣工模型提供单位间的协调机制，解决各单位间的沟通协调问题；让各相关单位快速、准确、无误的做好沟通协调及解决方案。

4.督促各分包单位配合股份公司开展相关工作，落实股份公司运维需求。

5.采用3D扫描或倾斜摄影等先进技术，对项目应用范围内的实施现场实物扫描，形成三维点云色谱误差图，并与竣工模型比对，确认误差范围及部位，完成误差修正，确保模实一致。

- 三、服务依据文件

1.必须满足国家、民航、广东省、广州市现行有关的各项法规、规范及规定：如《建筑信息模型施工应用标准》（GB/T 51235-2017）、《建筑信息模型设计交付标准》（GB/T 51301-2018）、《建筑信息模型分类和编码标准》（GB/T51269-2017）、《民用运输机场建筑信息模型应用统一标准》（MH/T 5042-2020）、《民用运输机场建筑信息模运维应用标准》等，建设期间如果相关标准有更新，应根据最新发布的标准进行调整。

2.相关服务应符合本任务书具体要求。

3.发包人及股份公司发出的、与本项目有关的、正式的书面指示文件，与本任务书在技术控制上具备同等的约束力。

- 四、工作内容

（一）BIM实施整体策划

1.开展BIM竣工模型的功能需求调查及研究，制定BIM交付成果实施方案。

2.建立BIM竣工模型应用流程及标准化管理（包括BIM竣工模型管理组织架构、竣工模型标准、建模分析规划、协作和沟通规划、文档管理规范、模型数据录入规范、成果交付规范等），强化BIM实施的系统性和规范性，保障 BIM 工作顺利开展。

3.在合同期内，配合股份公司编制BIM运维平台实施方案。

（二）BIM建模及成果审查

1.承包人应按照发包人要求，完成BIM模型的标段内整合、标段间整合和全场整合工作，模型要分楼层、分专业、分系统建立。

2.承包人应核查项目内BIM模型的完整性、准确性和一致性，确保图、模、实一致。

3.承包人应做好其他相关项目承包人的模型应用配合工作，做好其他项目BIM模型审核。

4.承包人应根据BIM交付成果实施方案，按照发包人及股份公司提供的其他项目的BIM模型以及竣工图纸和相关材料，整合为白云机场三期扩建工程整体BIM竣工模型，按要求进行BIM竣工模型等成果交付。

（三）BIM竣工模型技术交底

在合同期内，承包人应对股份公司进行BIM竣工模型技术交底，对BIM竣工模型及相关BIM应用成果文件进行详尽说明，配合股份公司进行运维BIM准备，以便于竣工BIM和运维BIM有效衔接，BIM模型等成果顺利交接。

（四）其他BIM成果交付

承包人应将建设阶段各项BIM应用模拟成果（包括漫游/宣传/汇报动画等）向股份公司进行成果交付。其中，漫游/宣传/汇报动画是对BIM模型进行效果渲染处理，展示建筑整体外观、室内环境（不含软装和办公设备，商业区域按现有装修布局）、配套设施等，辅助项目宣传展示和汇报。

- 五、交付成果要求

- 承包人竣工交付成果的内容、深度等应符合《民用运输机场建筑信息模型应用统一标准》（MH/T 5042-2020）、《民用运输机场建筑信息模运维应用标准》、项目级BIM交付成果标准等标准。