- 采购需求

项目概况

项目属性：服务类

品目类别：其他系统集成实施服务（C020299）

本项目属于不专门面向中小微企业预留采购份额的项目，原因和情形为：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

本项目采购的智慧停车对应的中小微企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

★采购人拟采购的（无）属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别，投标人须在投标文件中提供：1.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（注：1.《节能产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn；2.根据《节能产品政府采购品目清单》注2要求，上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019 年6 月1 日）。

采购人拟采购的（无）属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，投标人需填写《政策适用性说明》（见投标文件格式）并提交相关证明材料（证明材料包括：1.该产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书），作为技术评审的依据（注：《环境标志产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn）。

★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。

项目建设内容

为进一步缓解停车压力，增城区在一期建设项目的基础上充分利用原有资源，节约经费，按照“统一规划、统一标准、技术先进、稳定可靠、信息安全”的原则，进行本期工程建设。以满足增城区管理的全局需求，体现城市管理的数字化、自动化和智能化的领先水平。本项目对增城区城区道路停车管理前端系统进行智能化升级改造，采用视频抓拍识别，准确记录出入车信息，实现智慧化停车体验，制定合理运用价格杠杆提高路内停车泊位周转效率，规范车主停车行为，提高出入车收费效率；同时完善基础配套设施，缓解“停车难，停车乱”现象，为周边地区交通的秩序保驾护航。

本次建设选36条主要道路，共2510个泊位，作为第二阶段建设车场。硬件设备技术选型延续第一阶段建设以视频识别技术的高位视频车位检测设备，通过对高清摄像头采集的图像进行分析处理，获取车位状态、车辆号牌等信息支持停车业务全面展开。

★项目具体实施内容包括：

（一）完成前端设备供货；

（二）完成前端系统综合布线；

（三）完成前端设备安装调试；

（四）前端点位电力报装及电费支付（至运维期结束）；传输线路及传输设备租赁及支付至运维期结束网络租赁费用；

（五）完成系统集成调试，并接入增城区交通治理所的“增城区智慧停车平台”；

（六）完成一期智慧停车平台优化升级服务；

（七）完成一期智慧停车平台及数据迁移至政务云；

（八）完成路外停车场数据接入一期智慧停车平台；

项目建设标准

本期系统的规划依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，主要参考标准和依据如下要求（如标准更新以最新为准）：

（1）《广州市停车场条例》

（2）《广州市停车场管理办法》（征求意见稿）

（3）《增城区中心城区停车项目实施推进工作方案》（2019-2021年）

（4）《增城区城市总体规划（2011—2020   年）》（2017）

（5）《增城区发展和改革局关于增城区机动车停放服务收费管理实施细 则》（2017）

（6）业主提供的相关资料；

（7）技术人员现场调研收集的相关资料。

（8）《关于城市停车设施规划建设及管理的指导意见》（2010）

（9）《中华人民共和国道路交通安全法》（2011）

（10）《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（2007）

（11）《关于加强城市停车设施建设的指导意见》（2015）

（12）《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见》（2015）

（13）《信息安全技术信息系统安全管理要求》（GB/T20269）

（14）《信息安全技术网络和终端设备隔离部件安全技术要求》（GB/T20279-2006）

（15）《停车服务与管理信息系统通用技术条件》（GA/T1302—2016）

（16）《公共停车场（库）信息联网通用技术要求》（GB/T29745-2013）

（17）《停车库（场）安全管理系统技术要求》（GA/T761-2008）

（18）《城市道路路内停车泊位设置规范》GA/T850-2009

（19）《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）

（20）《安全防范系统验收规则》（GA308-2016）

（21）《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-2000）

（22）《民用建筑电气设计规范》（GB   51348-2019）

（23）《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2015）

（24）《信息技术设备（包括电气事务设备）的安全》（GB4943-2011）

（25）《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367－2016）

（26）《电气装置安装工程接地装置施工验收规范》（GB50169-2016）

（27）《车库建筑设计规范》JGJ100-2015

（28）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）

（29）《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2016）

（30）《城市居住区规划设计规范》（GB50180-1993）

（31）《城市道路路内停车管理设施应用指南》GA/T   1271-2015

项目建设目标

- 改善增城区区现有停车秩序，提升车主停车体验

本项目对增城区城区道路停车管理前端系统进行智能化升级改造，采用视频抓拍识别，准确记录出入车信息，实现智慧化停车体验，制定合理运用价格杠杆提高路内停车泊位周转效率，规范车主停车行为，提高出入车收费效率；同时完善基础配套设施，缓解“停车难，停车乱”现象，为周边地区交通的秩序保驾护航。

实现统一账号体系，一个APP停全城，具备跨区域车位查询、预约和路线导 航，并有效引导车辆在目的地附近快速寻找车位，加上APP中其它发票管理、后 市场服务等丰富应用与可操作性，让车主有更良好的停车体验。

- 强化政府监管决策，助力智慧城市数据融合发展

本项目通过静态交通感知网络及时获取停车数据，全面掌握城市各类停车指数，分析停车热点和资源需求。同时依靠中标方公司在增城区公安局、交警、以及政府其他行业部门建设的视频应用平台，打通城区视频数据业务，实现动静态 交通视频数据融合，经过加工与处理，不仅满足停车运营监测需要，还服务于政 府监管决策，帮助政府更好的进行道路停车资源、停车收费价格的监管等。提升 增城区城区整体管理能力，为智慧城市的大数据智能发展提供夯实的数据基础

- 符合增城区城市规划要求，努力打造停车产业生态圈

本项目参照广东省人民政府《关于加强和改进全省城市停车管理工作的指导意见》，符合《增城区城市规划管理技术规定》总体规划，合理建设智能化道路 停车管理前端系统，提升停车运营整体服务水平。

本项目以“构建互联网+城市静态交通，打造绿色高效的智慧城市”为目标， 加强城市道路路内机动车停放管理，合理运用价格杠杆提高路内停车泊位周转效 率，缓解“停车难，停车乱”现象，提升文明城市形象。以提供专业服务为基础， 整合改造停车位，并推进路外停车场开放停车位资源，基于AI视频技术、数据整合、数据挖掘、GIS、云计算等技术，建立健全城区城市静态交通管理平台，实现对全城区停车资源的综合管理，形成全市实时、精准的停车信息，为当地居民的日常出行停车提供快速引导停车、实时停车位信息查询服务，为监管部门改善局部交通微循环、缓解交通拥堵，进而更优更好地服务于城市道路交通的建设，打造“智慧交通”品牌，充分发挥交通引领城市发展的作用，智慧停车大数据的 形成，能够服务经济、服务民生、加强治安管理、改善交通管理、支撑社会秩序 管理，进一步惠及老百姓的生产生活。

系统总体设计

总体设计架构

为加快全区域智慧停车建设步伐，早日实现全区停车难的重点民生问题，增城二、三期项目建议继续采用“路内停车智能管理产品”，是针对当前静态交通行业痛点问题推出的一套标准化、系统化、智能化的产品方案。以高位视频设备为基础、以平台算法为核心，与工业以太网、环境监控、夜间补光等配套技术共同构成。通过前端高位视频技术对路内停车场的车辆车牌信息的识别与采集，最终传送至路内停车信息采集与服务平台，实时监控路内泊位的运营情况。本产品最大优势是可以管理平行车位、垂停车位、斜列车位等多种停车场景，具有自动检测并记录车辆驶入、驶离车位时间，采集停放车辆图片信息，包括车牌颜色，车牌号码、泊位号、停车/驶离特写图、停车/驶离过程时序图、车牌特写图，以及对跨位停车、半侧位停车和斜位停车等异常停车状态进行判别等功能。

在系统实现上，总体包括新建路内高位检测智能摄像机，扩容和接入既有一期智慧停车管理平台、前场管理员移动巡检App、车主移动服务App等。并在各平台协作下，提供包括停车在内的智慧城市管理服务。系统总体架构如下：

图：智慧停车管理系统整体架构图

系统网络架构

本次建设在一期建设的基础上进行升级改造，结合一期建设实际情况，网络系统的总体架构做如下设计，需要考虑视频识别以及视频监控的网络通信标准及要求。

图：平台设备终端网络拓扑图

前端车牌识别设备网络连接：高位检测智能摄像机通过网络双绞线连接至停车场网络交换机，对于规模较大的车场，如果高位视频识别设备与交换机之间的线缆长度超过100米，需要布放光纤链路，使用光纤收发器完成网络连接。

停车场与中心平台网络连接：视频识别和视频监控数据通过专线网络使用标准TCP/IP传输至云平台。

应用总体架构

本项目为智慧停车二期建设，利用现有的平台内容，除开发升级部分功能外本次仅为平台接入及扩容。

项目建设范围

全区范围内选36条主要道路（详见下表），共2510个泊位，作为第二阶段建设车场。硬件设备技术选型延续第一阶段建设以视频识别技术的高位视频车位检测设备，通过对高清摄像头采集的图像进行分析处理，获取车位状态、车辆号牌等信息支持停车业务全面展开。

以下道路若涉及城市规划，造成变更或取消的，经监理和采购人确认后，进行相应调整，项目预算、建设泊位数量保持不变。

| 序号 | 路名 | 路名 | 车位数 | 泊位位置 | 泊位类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富鸿路 | （通园中路-开园中路） | 21 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 2 | 富力路 | （通园中路-菜园中路） | 19 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 3 | 富宝路 | （增派大道-开园中路） | 87 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 4 | 富鹏路 | （增派大道-开园中路） | 71 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 5 | 富民路 | （开园中路-城北路） | 51 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 6 | 富宁路 | （通园中路-塘园中路） | 92 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 7 | 通园中路 | （增派大道-富宁路） | 167 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 8 | 菜园中路 | （增派大道-荔城大道） | 162 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 9 | 城北路 | （富民路-怡丰路） | 81 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 10 | 塘园中路 | (富民路-富国路) | 101 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 11 | 富国路 | （通园中路-沙园中路） | 75 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 12 | 和平路 | （新桥路-中山路） | 30 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 13 | 光明西路 | （荔景大道-夏街大道） | 165 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 14 | 荔园路 | （荔兴路-夏街大道） | 88 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 15 | 荔兴路 | （荔城大道-岗前路） | 88 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 16 | 翠景路 | （荔乡路-荔乡路） | 73 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 17 | 洋角街 | （翠景路-荔乡路） | 9 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 18 | 滨海路 | （夏街大道-沿江西路） | 86 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 19 | 滨海一街 | （府佑路-滨海路） | 30 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 20 | 沿江西路 | （府佑路-增城大道） | 177 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 21 | 荔乡路 | （增城广场路段） | 38 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 22 | 民生路 | （荔乡路-夏街大道） | 43 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 23 | 民乐路 | （荔乡路-夏街大道） | 38 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 24 | 健生路 | （荔景大道-西城路） | 63 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 25 | 汇源路 | （荔乡路-荔兴路） | 16 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 26 | 岗前路 | （荔乡路-夏街大道） | 40 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 27 | 翠西路 | （翠景路-荔乡路） | 40 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 28 | 观翠路 | （翠景路-荔乡路） | 29 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 29 | 育才路 | （荔城大道-光明西路） | 19 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 30 | 莲花路 | （莲园路-荔园路） | 36 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 31 | 飞扬西路 | （百花路—荔星大道北） | 83 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 32 | 金竹一路 | 金竹一路（东） | 69 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 33 | 沙园中路 | （富民市场段） | 8 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 34 | 金竹环路 | 金竹环路 | 148 | 路内停车泊位 | 非自型 |
| 35 | 金竹西路 | 金竹西路 | 50 | 路内停车泊位 | 非字型 |
| 36 | 新桥路 | （挂绿路-相江路） | 117 | 路内停车泊位 | 日字型 |
| 合计 |  |  | 2510 |  |  |

前端基础设施建设

前端系统主要由高位视频检测摄像机、高清视频监控摄像机、LED补光灯、泊车智能管理设备、硬盘录像机、手持PDA终端、配套设备等组成。前端点位由配套工程项目供电，使用网线与网络传输设备连接，通过传输系统把图片数据信号传送到前端设备系统进行处理和存储（视频前端存储），然后传输至区政务云。

| 序号 | 系统性能主要指标要求 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统完好情况达成率，了解系统整体质量情况；完好率=（建成总数-故障数）÷建成总数×100%； | 高位视频系统完好率≥98% |
| 2 | 平台数据接入达标率，反应平台所需基础数据接入情况；平台数据接入达标率=实际接入数据量÷满足平台性能应接入的数据量×100%； | 平台数据接入达标率≥98% |
| 3 | 用户感知的及时性和系统响应的时效性 | 车辆入场的停车记录及车辆出场的停车订单生成并推送到用户终端时间不超过3分钟效应时间 |
| 4 | 数据质量 | ★前端停车数据准确率≥96% |

高位检测智能摄像机技术指标要求

本项目采用高位检测智能摄像机作为全日停泊路段车位管理的智能感知设备，通过视频分析技术识别进出停车区域的车辆获取车牌号、车牌颜色等车辆特征信息，识别泊位编号并对泊位占用状态进行感知，实现泊位状态检测、车辆停车动作的检测及抓拍，以图片和视频的形式记录车辆进入泊位-驶出泊位的完整过程，记录车辆驶入驶出的过程证据，生成停车记录，形成完整的停车取证数据链，为停车收费、逃费的管理提供有力保障，极大提升车位管理效率。智能摄像机参照国标、onvif等协议接入，并在增城区智慧停车平台上进行统一的管理与操作，智能摄像机具备的功能如下：

1、实时监控功能

智能摄像机提供实时监控功能，实时监控来源于高清信息的采集，除了清晰度外，应采用镜头组合的方式实现各泊位的连续清晰监控，还有如低照度、超宽动态、多码流、前端存储等技术来体现。可以对各停车路段管理区域实施24小时监控，不论在白天还是晚上或恶劣天气，均能在业务调度室端实现远程访问前端智能摄像机，清晰地观察到现场的实时画面，查看停车路段路面即时情况。

2、车辆跟踪功能

利用视频进行分析，抓拍车辆尾部图片，判断行车道上车辆的行车状态是否拟进入泊位，对车辆车牌进行动态跟踪。系统设置功能能够根据业务管理需求，对不同路段、个别泊位进行相应设置，提供泊位收费开/关功能。

3、车牌号牌识别功能

智能摄像机自带层次化的字符识别流程，智能算法对字符图像进行处理，不仅尽可能地保留了图像信息，而且提高了图像质量，提高了相似字符的可区分性，保证字符识别的可靠性。智能摄像机车牌识别符合“GA36-1992”、“GA36.1-2001”、“GA36-2007”标准的民用车号牌识别要求，新能源车牌、“2012式”军车号牌、“GA/T497-2009”武警车号牌的汉字、字母、数字、颜色等信息；黑、白、蓝、黄、绿车牌颜色识别，所能识别的字符包括：

1）车牌号码自动识别

表格1车牌号码自动识别范围

| 阿拉伯数字 | “0~9”十个 |
| --- | --- |
| 英文字母 | “A~Z”二十六个 |
| 省、自治区、直辖市简称用汉字 | 京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝 |
| 专用号牌简称用汉字 | 领、使、警、学、挂、港、澳、试、超 |
| 12式武警号牌字符 | WJ样式的字母、省份简称汉字、警种字母（X、B、T、S、H、J、D）、数字 |
| 12式军车号牌字符 | 各军区/各军兵种部拼音缩写字母、各军区/各军兵种部下辖各部属机构拼音缩写字母、数字 |

2）车牌颜色自动识别

识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。

3）车牌识别扩展

当车牌形式发生变更时，要求在不更改识别软件的前提下通过改变识别字库以及字符训练达到软件升级。对保质期内出现的新式车牌，免费提供车牌识别软件的升级服务。

4）车牌识别率

智能摄像机在车辆号牌无污损下，白天车牌识别率≥97%，夜间车牌识别率≥90%。

4、泊位管理功能

为判断车辆是否停放在划线区域内提供基础。

5、跨位停泊识别功能

对各种没有按照路面划线把车辆停放在划线区域内的情况进行判别后抓拍，抓拍记录作为执法依据，包括逆向停车（未按道路行进方向停泊）、跨位停车（一车跨停两泊位）、斜位停车（倾斜停泊）、违法停车（停泊非指定位置）。

6、车辆行为检测功能

车辆停驶：车辆停止移动10秒以上认为车辆停驶，判断车辆的停驶时间可调整；

车辆逆行：车辆在车道中行驶方向和所设定的方向相反。

7、图片记录功能

车辆进、出泊位时，智能摄像机对管理区域内的规范使用泊位的车辆捕捉拍摄，能准确拍摄车辆特征图像，图片包含车辆或尾部所有特征，能看清车辆类型、颜色和挂饰，进、出过程分别形成不少于5张有效过程照片。

8、光线补偿及强光抑制功能

在环境光照度比较低的情况下例如夜晚，光控自动感应开关开启LED暖色补光灯进行补光，以增强图片亮度，保证车牌图片足够清晰，便于识别。在强光照射下例如晴天正午，自动调整智能摄像机的成像模式，使用软、硬件结合的方法控制图像的曝光，抑制强光影响，保证车辆图片曝光正常，成像清晰，从中不仅能清晰的识别车辆牌照，还不会造成对侧行车影响，而这一切都是以补光方式不影响机动车驾驶人员的正常驾驶为前提的。同时，系统后台可远程控制补光设备开启和关闭。

9、时间校准功能

按照《GA/T832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的要求，智能摄像机定时校正，24h内计时误差不超过1.0s，确保所有前端设备点位每日至少与后台时钟系统同步一次。时钟校正周期可根据实际情况设定。

智能摄像机设备重新启动、应用软件恢复工作或网络中断后重新连通时，应能及时进行时钟校正。

10、设备自检功能

智能摄像机对自身运行产生的故障情况进行检测，同时保存设备故障信息。详细记录摄像机故障、视频压缩故障、上传故障等设备故障信息。

智能摄像机能够5秒自动巡检一次各设备组件，动态调整检测参数，以适应户外环境的各种变化，保证系统工作在最高精度。异常故障（停电等）发生后，系统能够自动重启恢复到正常工作状态，不死机，以适应路口的各种恶劣环境。

将设备故障信息主动上传给后台，通知管理员。维护人员能够通过网络对系统主要设备进行远程系统维护，上传周期的设置由用户自定义。

11、系统设置参数接收功能

系统基础设置：包括了设备编号、IP地址、网关、是否暂停抓拍、数据信息上传周期、故障信息上传周期、设备自检周期等参数的设置。

检测区域设置：包括了检测区域、车道类型、抓拍方向、是否检测逆行等参数的设置。

除前端进行系统参数设置外，还可以接收系统后台的参数设置。

12、其他功能

高位视频智能检测摄像机具备远程巡检能力，可查看每个泊位的实时停车图片及近30天的历史回溯图片，具备AI算法巡检，快速发现停车泊位指定区域变化的能力。

高位视频智能检测摄像机具备设备图像画质远程监管能力，对画线异常、水印异常、泊位重复、有遮挡物、相机偏移、图片模糊、设备离线、夜间模糊、树枝遮挡的情况进行上报。可以按照车场及故障类型归集问题，运维人员可操作批量修复。

高位视频智能检测摄像机具备智能预警能力，针对多车占位、车辆入场、出场事件漏报、无牌车占用泊位等情况进行智能预警。

13、补光灯

在环境光照度比较低的路段，在夜间情况，LED低照度补光灯路口进行补光。光控自动感应开关开启补光灯进行补光，以增强图片亮度，保证车牌图片足够清晰，便于识别。在强光照射下（例如晴天正午），结合智能摄像机低照度能力，系统会自动调整智能摄像机的成像模式，使用软、硬件结合的方法控制图像的曝光，抑制强光影响，保证能清晰的识别车辆牌照，同时，客户端可远程控制补光设备开启和关闭。本项目摄像采用行驶方向后方的方式并辅以补光方式实现，不影响道路上机动车前排司乘人员的正常驾驶，而且对人眼不造成影响。

监控球机技术指标要求

最大支持 2560×1440@30fps 实时视频输出，最少支持 23 倍光学变倍；

支持 GB/T28181、ONVIF等各种网络协议，组网更方便；

宽动态效果，加上图像降噪功能，完美的白天/夜晚图像展现；

支持 300 个预置位；

支持 DC12V±10%宽电压输入。

高位视频检测主控机技术指标要求

主控及存储管理设备。满足前端的分布式存储需要，又可以通过网络接入系统管理平台组成监控管理系统。对车辆停车过程进行图片、视频记录，形成完整的停车取证数据链，为停车逃费的追缴提供有力保障，主控及存储管理设备具备的功能如下：

设备算力不低于每套设备同时8个车位检测，视频接入路数不低于4路；车辆捕获率不低于96%；车位状态变化检测准确率不低于96%；号牌识别包括识别符合标准的民用车号牌（除临时/摩托车/拖拉机号牌）、警车号牌的汉字、字母、数字、颜色等信息；车牌颜色识别包括黑、白、蓝、黄、绿色车牌颜色识别；支持泊位类型不限于平行/垂直/斜列；支持摄像机车头识别模式和车尾识别抓拍方式。

AI算法云边协同能力包括但不限于以下要求：

（1）支持车辆挪位、车牌修正、收费节点取证识别；支持车辆压线、车辆跨位、非机动车占用车位、车牌置信度低等多种异常停车事件自动识别；

（2）支持一套设备可同时对不少于8个车位检测，且无漏检及漏拍现象；

（3）支持进离场取证回溯功能：当车辆进场未识别，离场正常识别时，系统会自动回溯车辆进场的图片和车牌，生成车辆进场事件；当车辆进场正常识别，离场未识别时，系统会自动回溯车辆离场的图片和车牌，生成车辆离场事件；

（4）支持多片区泊位检测功能，可在监控画面内任意区域绘制规则框，检测停靠车辆；支持与主流手机导航软件数据协同功能；

（5）支持高遮挡模式，可在监控画面内停车场的四周绘制规则框，对车辆在高遮挡情况下进行进离场精准检测，减少由于车辆互相遮挡造成的误报；

（6）支持隐私保护，系统应具备对所抓拍入离位场景中出现的周边行人、驾驶人等人脸进行模糊处理，如高斯模糊方式，以提高系统整体隐私保护能力；

（7）支持设备断网、断电、设备CPU异常、内存异常感知告警，并支持断电数据保护；

（8）支持车辆同一事件ID与任一时间进离场数据自动关联匹配，云端具有停车事件校验功能，能对偶尔同一个车两次进场，或者A车进，B车出同一个泊位的错误情况，有明确的校验提醒，进一步提升事件准确率；

（9）支持系统级运维监控，如：停车事件的离线存储及断网续传；

（10）支持车牌自动补漏功能，当车辆入场未识别但是离场识别到车牌时，能够自动补漏未识别的账单，形成证据链闭环；

（11）支持识别非机动车，大型车，小型车识别，减少物品堆放，非机动车，大车造成的泊位异常停靠；

存储设备技术指标要求

本系统采用前端存储视频为主，后端云端存储图片和数据为辅的存储架构。前端存储设备为硬盘录像机放置在设备箱中，用户可通过智慧停车综合管理平台实时调用视频或查阅历史视频，前端每路视频图像存储时间不少于30天，硬盘录像机接入前端摄像机路数不少于4路，支持定时录像、手动录像、主子码流录像、报警录像等多种录像方式，可以远程调用历史和实时视频图像。

设备具有图片信息、业务数据实时上传，短视频数据、结构化业务数据按照策略要求实时上传功能；视频信息、图片信息、业务数据信息在前端进行存储，防止因网络问题而造成的传输中断，在网络恢复后可继续上传未完成的数据信息。为了保障端每路视频图像存储信息达到30天×24小时的存储要求，保证冗余空间和保存质量，接入前端摄像机路数不少于4路，硬盘录像机硬盘容量不少于6T。

设备箱技术指标要求

室外设备箱是保证前端系统安全工作的重要组成部分，机箱中除安装以下设备外，还要求留有空间余量：智能电源、市电进线和光纤、网线、过流过压保护装置和电源防雷保护装置、接线端子、维修开关和插座、接地设备。箱体大小应根据放置设备的数量和尺寸来设计，应与杆体大小协调，应保证有充足的空间，方便设备安装和维护。整体美观，表面喷涂明显的警示标志。室外设备箱用于安装监控设备，需要考虑室外环境，保证防水、防雷、防盗、散热、防撬、防尘。

设备箱的主要设计参数如下：

1)	箱体采用冷轧钢板制作，箱体背板厚度应不小于1.2mm，其余面板厚度应不小于1.0mm。

2)	建议箱体的宽高深为根据前端安装设备数量来设定；

3)	所有锁芯统一钥匙；

4)	整箱防水，并在通风槽内侧加防尘纱网；

5)	整箱涂两层防锈漆后再做乳白饰面烤漆

6）	设备箱应能放置光传输设备、光纤终端盒、供电设备及防雷接地装置等前端设备。

7）箱体大小应根据光传输设备、管理主机、硬盘录像机等其它配套设备的数量和尺寸来设计，应与杆体大小协调，应保证有充足的空间，方便设备安装和维护。

8）	箱体表面应喷涂防锈油漆，颜色与杆体颜色一致，一般采用浅灰色或乳白色；箱体正面按要求喷涂统一标志及编号，参考《广州市社会治安与城市管理智能化视频系统编码规范》“立杆定位编码”部分。

设备箱内配备智能电源设备，智能电源设备满足接入设备数量要求：

- 不少于6个直流12V输出端口；

- 直流输出功率不小于200W；

- 1个10/100Mbps控制端口；

- 时序电源功能；

- 所有输出端口的状态都可以从云端运维系统进行控制；

手持PDA终端技术指标要求

（1）兼容5G物联卡，兼容三大网络通信运营商。

（2）包含设备投入使用至运维期物联网卡月租费用。

（3）扫描车牌可识别欠费时间并打印出欠费票据

（4）接收数据准时，并及时处理预警

（5）修改入场车辆信息

（6）报警工单可直接点入处理

（7）PDA机充电口应符合通用标准

（8）符合IS07811/7812/7813 等通用标准。

（9）IC 卡读写器：符合 ISO7816 标准，通过中国银联 PBOC3.0LEVEL

（10）非接触读卡器：支持 ISO/IEC14443 A&B、Mifare 卡；

（11）打印：支持高速静音热敏打印，纸宽 58mm，最大纸卷直径 30mm。

（12）安全认证：通过银联卡受理终端安全规范（UPTS2.0）的认证（13）摄像功能：大于500 万像素，支持闪光灯、自动对焦、录像。

（14）定位：高精度 GPS，支持 A-GPS 和北斗。

（15）物理接口：Mini USB、DC Jack、3.5mm 音频接口、POGO PIN。（16）音频：扬声器、听筒、麦克风。其他附件：电源适配器、数据线、电池、腕带。坠地抗震高度：能承受 1.3 米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击。

前端建设配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 前端基础设施建设 |  |  |  |  |
| 1.1 | 高位视频检测设备1 | - ▲视频输出综合分辨率不低于800万像素； - 照度要求：不低于0.001Lux（彩色模式）；不低于0.0001Lux（黑白模式） - ▲可采集泊位车辆驶入信息、车辆驶离信息； - ▲可对泊位空闲或占用状态进行实时检测； - ▲可实现车牌号码和颜色识别、停车特写和全景图片采集。 - 可对跨位停车、半侧位停车和斜位停车等异常停车进行判别。 - 具备自动对时、故障自查、抗干扰和软件模块远程控制升级及自检状态定时上报。 - 前端检测设备根据现场环境情况配置补光灯，补光距离不低于60m，补光灯随外界情况自动开启，也可后台控制开关，亮度可调节。 - 支持H.265；H.264视频压缩标准，支持HTTP、Https、TCP、RTSP、UDP、IPv4/v6等网络协议，支持背光补偿、宽动态、白平衡、增益控制等基本功能。 - ▲防护等级不低于IP67 | 台 | 529 |
| 1.2 | 监控摄像机1 | 分辨率200万像素及以上，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅逐行扫描CMOS，捕捉运动图像无锯齿，采用最新标准H.265+/H.265 视频压缩技术，压缩比高，码流控制准确、稳定内置自动日夜型双滤光片切换机构，具有手动或自动彩转黑等多种切换方式支持数字宽动态，3D数字降噪功能具有多种白平衡模式，适合各种场景需求200万像素5-50MM CS接口镜头，通光效果好，图像效果清澈透亮支持网络断开报警支持Onvif协议、国标GB28181支持防雷、防浪涌、防静电，IP66防护等级支持DC 12V / POE（可选）工业级外壳，耐高温，散热性能好。设备自带补光灯，随外界情况自动开启，也可后台控制开关，亮度可调节。 | 台 | 44 |
| 1.3 | 监控摄像机3 | 分辨率200万像素及以上，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅逐行扫描CMOS，捕捉运动图像无锯齿，采用最新标准H.265+/H.265 视频压缩技术，压缩比高，码流控制准确、稳定内置自动日夜型双滤光片切换机构，具有手动或自动彩转黑等多种切换方式支持数字宽动态，3D数字降噪功能具有多种白平衡模式，适合各种场景需求200万像素2.8-12MM CS接口镜头，通光效果好，图像效果清澈透亮支持网络断开报警支持Onvif协议、国标GB28181支持防雷、防浪涌、防静电，IP66防护等级支持DC 12V / POE（可选）工业级外壳，耐高温，散热性能好。设备自带补光灯，随外界情况自动开启，也可后台控制开关，亮度可调节。 | 台 | 122 |
| 1.4 | 高位视频检测主控机 | - 具备停车信息自动上传网络平台功能，断网时可本地保存，网络恢复后自动续传； - 具备对停车信息的全程视频取证和安防监控功能，满足证据链的完整； - 具备通过网络进行批量设备软件/图像算法模型的远程升级功能； - ▲具备通过网络进行批量设备配置，并保存在云端备份与恢复功能；具备实时监控现场环境参数指标(温度，湿度，位置坐标等信息)功能；可通过外接蓄电池（DC12V）供电，工作温度范围-30℃-70℃； - ▲不低于每套设备8个车位检测，视频接入路数不低于4路； - ▲车辆捕获率不低于96%； - ▲车位状态变化检测准确率不低于96%； | 台 | 216 |
| 1.5 | 监控球机 | 1、 最大支持 2560×1440@30fps 实时视频输出，最少支持 23 倍光学变倍； 2、 支持 GB/T28181、ONVIF等各种网络协议，组网更方便； 3、 宽动态效果，加上图像降噪功能，完美的白天/夜晚图像展现； 4、 支持 300 个预置位； 5、 支持 DC12V±10%宽电压输入。 | 台 | 8 |
| 1.6 | 监控摄像机2 | （1）采用H.265 编码分辨率：不低于200万像素（1920×1080） （2）最大可输出Full HD 1080p@30fps实时图像逐行扫描CMOS捕捉运动图像无锯齿码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 （3）防护等级不低于IP66 （4）支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加支持OSD颜色自选采用ROI、SVC等视频压缩技术压缩比高 （5）支持3D数字降噪功能 | 台 | 478 |
| 1.7 | 硬盘录像机4路 | 工作电压：220V±10%，50Hz±2%；110V±10%，60Hz±2%；配置单路视频保存时间不低于 30 天的本地存储空间；可以远程调用历史和实时视频图像； | 台 | 195 |
| 1.8 | 硬盘 | 监控专用硬盘6T | 块 | 195 |
| 1.9 | 工业交换机 | 单模块不少于8个10/100/1000Mbps以太网端口；满足设备接入要求，金属外壳，具有良好的散热性；工作温度范围在-10~60℃。 | 台 | 372 |
| 1.10 | 智能电源模块 | ▲不少于6个直流12V输出端口； 直流输出功率不小于200W； 1个10/100Mbps控制端口； 时序电源功能； 所有输出端口的状态都可以从云端运维系统进行控制； | 台 | 372 |
| 1.11 | 光纤收发器 | 千兆单模单纤收发器 | 对 | 62 |
| 1.12 | 一体化设备箱 | 具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能，以保证设备稳定可靠地工作；防护等级：IP54。满足设备安装要求，箱内线缆整洁。表面按要求制作专用标志。 | 个 | 372 |
| 1.13 | 人工手持pda | （1）兼容5G物联卡，兼容三大网络通信运营商。 （2）包含设备投入使用至运维期物联网卡月租费用。 （3）扫描车牌可识别欠费时间并打印出欠费票据（4）接收数据准时，并及时处理预警（5）修改入场车辆信息（6）报警工单可直接点入处理（7）PDA机充电口应符合通用标准（8）符合IS07811/7812/7813 等通用标准。（9）IC 卡读写器：符合 ISO7816 标准，通过中国银联 PBOC3.0LEVEL（10）非接触读卡器：支持 ISO/IEC14443 A&B、Mifare 卡；（11）打印：支持高速静音热敏打印，纸宽 58mm，最大纸卷直径 30mm。（12）安全认证：通过银联卡受理终端安全规范（UPTS2.0）的认证（13）摄像功能：大于500 万像素，支持闪光灯、自动对焦、录像。（14）定位：高精度 GPS，支持 A-GPS 和北斗。（15）物理接口：Mini USB、DC Jack、3.5mm 音频接口、POGO PIN。（16）音频：扬声器、听筒、麦克风。其他附件：电源适配器、数据线、电池、腕带。坠地抗震高度：能承受 1.3 米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击。 | 台 | 76 |

前端综合布线部分

前端综合布线要求

本期综合布线管道部分由配套工程提供，前端布线部分主要包括：

- 前端设备至设备箱内的各种线缆。

- 非租赁传输线路点位互联（超出90米使用光缆连接）

- 其他

- 网络协议要求

联网系统网络层支持IP协议，传输层支持TCP和UDP协议。

5、媒体传输协议要求

视音频流在基于IP的网络上传输时支持RTP/RTCP协议；视音频流的数据封装格式符合标准要求。

6、信息传输延迟时间

当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由IP网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）满足前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间不大于2s；

7、网络传输带宽

联网系统网络带宽设计能满足前端设备接入监控中心、监控中心互联、用户终端接入监控中心的带宽要求，并留有余量。

8、网络传输质量

联网系统IP网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）符合网络时延上限值为400ms；时延抖动上限值为50ms；丢包率上限值为1×10-3；包误差率上限值为1×10-4。

前端综合布线清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 前端综合布线 |  |  |  |  |
| 2.1 | 室外单模光纤 | 室外四芯以上单模光纤材料、敷设、成端（含跳线等辅材） | 千米 | 3.007 |
| 2.2 | 超五类非屏蔽双绞线 | 室外网线设备到箱子（含水晶头等其他必要辅材） | 千米 | 9.443 |
| 2.3 | 超五类屏蔽双绞线 | 室外网线杆与杆（含水晶头等其他必要辅材） | 千米 | 13.728 |

前端设备安装调试部分

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 前端设备安装调试 |  |  |  |  |
| 3.1 | 杆体设备整体调试 | 安装在杆上的设备进行联调，确保所有设备可以互联互通 | 杆 | 372 |
| 3.2 | 设备安装（自立杆） | 在自建杆上进行设备安装，如上杆、加抱箍固定、接通电源和网络 | 套 | 164 |
| 3.3 | 设备安装（借杆） | 在路灯上进行设备安装，如上杆、加抱箍固定、接通电源和网络 | 套 | 208 |
| 3.4 | 一体化设备箱 | 安装调试及必要辅材 | 个 | 372 |

注：中标供应商需结合实际情况配置设备所必须的电源线、光纤、双绞线等辅材，辅材费用包含在招标金额中。

前端点位电费、网费部分

至项目运维期结束前的电费及传输网络租赁费用（含运维）由中标供应商承担。

取电报建及取电点至设备箱线路由配套工程完成，本项目仅含电费，电费缴纳起止日（设备箱通电日起至三年运维期结束）。

网络租赁由本项目完成，租赁正式起算日为项目通过最终验收后第二日，为确保传输质量传输系统要求前端设备与信号直接接入的平台相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于2s；前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于4s。

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 前端点位电费、网费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 电费（三年） | 按照当地标准缴纳用电费用 | 年 | 3 |
| 4.2 | 网费（三年） | 传输链路租赁119条，含前后端的光电转换及后端交换路由设备等所有与本项目相关的网络线路及设备。租赁正式起算日为项目通过最终验收后第二日 | 年 | 3 |

平台迁移及开发部分

一、平台迁移

中标供应商应详细调研阿里云平台现状，并在迁移前制定专项迁移方案在监理及采购人批准后实施。

中标供应商应结合一期建设情况、平台详细调研结果及本项目建设内容仔细评估政务云资源需求，完成政务云资源申请。

制定平滑过渡方案，减少系统中断，防止系统数据丢失，确保迁移后系统正常稳定运行。

二、已建或在建信息系统对接

（1）对接广州市停车共享平台上传停车数据。

（2）对接增城区公安局平台共享停车数据。

（3）接入增城区封闭停车场，接入封闭停车场停车数据。

软件开发

三、定制软件升级并融入原有系统

欠费订单修改同步至欠费车牌

欠费订单的时间和金额修改同步至欠费车牌

统计分析升级

1.目前只能查询12个月，需要放开时间限制，查看全部数据，可以按日和按月搜索；

2.对于搜索时间，之前平台逻辑对应的数据要联动起来；

3.停车趋势分析前端可按照左右滑动的样式展示出来数据。

财务管理系统

财务报表、清分结算、决策分析功能升级优化。

运营管理系统

消息推送要有非会员短信提醒。

“增城泊车”微信小程序迁移

“增城泊车”微信小程序内嵌至“增城e政务”微信小程序，车主可查询停车订单并缴费。

视频平台对接

具备和增城区“一网统管”平台视频对接的能力，并预留视频资源对接接口。本建设项目的非涉密数据资源开放给政务信息共享平台，项目系统实现与增城区“一网统管”平台的对接。

四、数据接入处理

按建设方指定的50个路外停车或路内停车场清单进行数据接入

采集系统将采集的停车场位置信息、停车场车位、停车场实时车位数据、缴费等信息上传到数据中心，数据处理模块完成数据的接受，对信息进行解析、提取、处理、打包和存储等基本操作；对历史数据进行分类、归档、抽取、挖掘、统计等处理；以及用新数据和数据库中保存的历史数据进行数据建模、分析、整合、统计，形成一系列新的参考模型，供其它功能模块使用。

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 平台迁移及开发 |  |  |  |  |
| 5.1 | 云平台整体迁移 | 云平台整体迁移，mysql关系型数据迁移，nosql非关系型数据迁移，图片、文本文件迁移，迁移后涉及政务云业务平台业务完整性、稳定性、安全性、数据准确性测试，并达到商用要求 | 项 | 1 |
| 5.2 | 欠费订单修改同步至欠费车牌 | 欠费订单的时间和金额修改同步至欠费车牌 | 项 | 1 |
| 5.3 | 统计分析升级 | 1.目前只能查询12个月，需要放开时间限制，查看全部数据，可以按日和按月搜索； 2.对于搜索时间，之前平台逻辑对应的数据要联动起来； 3.停车趋势分析前端可按照左右滑动的样式展示出来数据。 | 项 | 1 |
| 5.4 | 财务管理系统 | 财务报表、清分结算、决策分析功能升级优化 | 项 | 1 |
| 5.5 | 运营管理系统 | 消息推送要有非会员短信提醒 | 项 | 1 |
| 5.6 | “增城泊车”微信小程序迁移 | 将“增城泊车”微信小程序内嵌至“增城e政务”微信小程序，车主可查询停车订单并缴费 | 项 | 1 |
| 5.7 | 停车场系统对接 | 区内50个停车场系统数据接入 | 项 | 50 |

系统集成部分

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6、系统集成费 |  |  |  |  |
| 6.1 | 系统集成费 | 包含软硬件的集成、联调 | 项 | 1 |

项目实施要求

中标供应商必须配备满足本项目系统正常运行的必备条件等（包括未在招标要求中明确出现，而满足系统整体要求所必须的）。

项目实施过程中，项目经理、技术负责人必须参与全程实施。在项目实施期间，中标供应商承诺的项目经理和关键技术人员未经用户同意不得随意调整，中标供应商如中途更换项目经理，必须征得采购人同意。中标供应商必须无条件接受采购人的监督检查，并承担人员不足、不到位所导致的相关质量、进度等违约责任,采购人不支付项目经理等人的人工费等一切费用，由中标供应商自行承担。

一、项目实施计划

提供针对本项目的进实施计划，并满足以下要求：

1.1工期计划要求

投标人应按照本招标文件项目工期及周期要求，完成系统集成，系统的安装调测，系统初验，系统终验等。

投标人应提供详细的设备到货、安装调测、验收等工期计划表，并经采购人认可。

1.2工程实施计划

（1）投标人应在技术建议书中，详细说明工程的组织及计划（包括详细的人员情况、组织、安排及工程实施方案）。

（2）投标人应列出详细的工程实施计划表，投标人的工程实施计划表可采用电子表格形式，也可采用MS Project等图表方式补充表达。

1.3项目成员要求

（1）项目团队组成要求

项目团队人员配置科学合理、分工明确，至少应包括项目经理、技术负责人、需求人员、系统集成工程师、系统分析师、软件开发人员、测试人员、用户培训人员、实施人员、运行维护人员等角色，并按项目各阶段的实施进度情况配足团队人员，确保项目保质保量地完成建设。

（2）项目组团队需保持稳定

中标供应商应承诺项目经理必须专职承担本项目工作，未经建设单位许可不得更换。中标供应商应提出具体管理措施，以确保该承诺得到落实。在项目实施过程中，采购人有权对项目人员进行考核，对考核不合格的人员，有权要求中标供应商更换不合适的人员。

（3）项目经理和技术负责人的要求

中标供应商应明确项目经理和技术负责人在本项目中的岗位职责，并明确项目经理和技术负责人调动相关资源的权力，以确保工程顺利实施。中标供应商需承诺项目经理自始自终专职承担本项目，且具有信息系统项目经理从业经历，提供相关证明文件。

根据项目建设工作的业务性质，投标人应分别配备经验丰富的项目经理、技术负责人承担本项目工作。投标文件中指定的承担本项目的项目经理、技术负责人需在投标人单位工作。

二、项目实施方案

提供针对本项目的进度、质量、风险、例会制度等管理方案，本次招标需要详细的方案，需满足以下要求：

按采购人的要求，投标人负责开展详细全面的需求调研工作，进行需求分析并形成需求说明书由采购人确认。

中标供应商负责所提供的软硬设备的运输、现场安装、调测和开通。

中标供应商须配合采购人开展本项目有关的相关工作，包括但不限于云平台租赁、综合调度室装修等工作。

中标供应商应向采购人提交测试内容、方法和测试计划。测试计划和测试内容由中标供应商拟定，经采购人确认。

中标供应商应确保其技术以及所提供的软件的完整性和可用性，保证软硬件系统能够投入正常运行。若出现由于中标供应商提供的软硬件系统不满足要求或其所提供的技术支持和服务不全面而导致功能无法实现或不能完全实现，由中标供应商负全部责任。

项目的系统集成包括不限于前端设备、链路、接口系统的集成实施、云平台及安全设备部署与集成实施，使整个项目成为一个完整的系统。

项目重要的施工环节应取得监理的同意后才能施工，施工质量应接受监理的随时检查。

三、项目文档要求

中标供应商提供的技术文件应全面、详细。

在本项目的开发过程中和交付使用后，各个阶段产生的成果和文档资料应交付采购人。本项目要求将全面、规范的成果和文档资料交付给采购人，提供明确的交付清单。同时，成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求。要交付的成果和文档资料按照《广州市政务信息化项目管理办法》的要求，主要包括但不限于以下部分：

（1）技术文档：包括项目开发中的各种技术文档，如立杆点位布置图、硬件系统深化设计方案，设备到货验收资料、质量证明文件、系统设备调试报告、施工图纸、竣工图纸、用户手册、维护说明、培训资料、试运行报告，以及有关系统接口的技术说明等。

（2）管理文档：包括项目开发中的一些工作文档，如计划、报告、讨论纲要、会议记录等。

（3）提供流程实施过程中过程记录，如文档管理、版本管理、变更记录等。

（4）交付的所有成果应包括成果的电子化版本。

四、设备到货验收要求

中标供应商应保证所采购的产品设备为全新产品，是完全符合厂家和国家的有关质量标准的设备，在数量、外观、质量及性能上完全满足用户要求，并提供包括但不限于如下资料证明：

原产地证明、合格证、装箱单、保修单、随箱介质等。

设备开箱应由采购人和中标供应商共同进行，双方一起对设备、产品、零件、配件的型号、规格、数量、外观、外形、包装及用户许可证书、资料、介质、文件（如装箱单、保修证明）等进行清点造册登记，并与原厂随机装箱单进行核对，确保完全相符。检验标准按照产品有关质量文件进行。

自到货检验通过之日起90天内，为产品包换期。包换期内如发现存在质量问题，中标供应商应在5个工作日内免费更换。

五、安全施工规范要求

1、施工时尤其注意施工安全及对附近的房屋建筑和地下管线的影响，开挖管道沟时，应特别注意人身安全，必须采取支撑护土板及排水等措施，以保证施工人员和房屋建筑等各种设施安全；

2、管道施工期间应服从交通管理规则，施工用的机械及材料的放置场地要设在不妨碍交通的地方，尽可能避免影响交通；

3、在施工过程中，必须加强现场施工管理，对施工人员是否按照选定的施工方法实行安全作业，应经常进行监督检查；

4、施工过程中，为了保障行人及车辆的交通安全，在施工现场应设置必要的路障和明显的各类安全标志，夜间必须设置警示灯，并设置防止发生其他交通事故所必须的保安措施，以确保施工安全及行人车辆的安全。

六、项目验收及移交要求

1、验收标准：按照《广州市政务信息化项目管理办法》及其验收规范标准等相关文件要求进行验收。项目验收包括初步验收、试运行、验收测评、安全评估、合同验收及项目终验环节。

2、初步验收由采购人组织进行。初步验收之出具必须以本合同项软硬件系统达到了本合同所列用户需求和技术要求、成果和技术文档全部交付、安装调试完毕、验收文档完整、出具验收合格意见为条件。

3、不少于90个日历天的项目试运行期，试运行期自签发合格的初步验收报告当天起算。试运行期内中标供应商未收到来自采购人的修理、修复、复检、重新安装、重新调试等请求或者质量异议的，则试运行期满后视项目试运行合格并出具试运行报告。如果试运行期内发生非采购人人为毁损原因所致的质量问题，则试运行期起算时间应以该质量问题得到解决之日重新起算，且合同项下的试运行合格之时间点应整体顺延。

4、由采购人按照《广州市政务信息化项目管理办法》的要求另行委托第三方测评（评估）机构对本项目建设内容进行验收测评和安全测评（评估），中标供应商须按测评（评估）机构出具的报告进行免费整改并使本项目建设内容通过验收测评和安全评估；经过两次测评（评估）后本项目建设内容仍不符合验收测评和安全评估要求的，采购人有权单方解除合同且中标供应商应按合同总价的百分之三十支付违约金。凡进行本项目建设内容整改须以不得影响或破坏采购人数据信息资料及原有系统为基本原则。

5、中标供应商需无条件提供程序源代码（包含但不限于SDK，含未经编译的源代码和可执行源代码）。

6、在本项目完成上述项目初步验收、试运行、验收测评、等保差距测评并通过备案后，按政府信息化主管部门对采购人信息化项目的审核文件，项目终验由政府信息化主管部门按《广州市政务信息化项目终验实施细则》的原则进行，中标供应商有义务配合采购人做好项目终验的相关工作。

7、为保证项目顺利通过广州市政府信息化主管部门组织的终验，中标供应商必须承诺：项目及所投产品能通过由采购人招标确定的第三方机构的验收测评、符合性检查及项目终验。

8、项目在通过终验后，中标供应商必须在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成。中标供应商需将所有项目成果交付给采购人，包括但不限于以下文件：

1. 确保系统正常运行所需的管理及维护的技术文件：

2. 用户手册；

3. 项目移交清单；

4. 前场设施竣工图。

所有资料包括完备的设计文档、功能说明、使用手册等。所有资料以电子文档（光盘形式）和纸质形式各一份。中标供应商应当保证交付给采购人的项目成果不侵犯任何第三方的合法权益。如因此发生技术侵权纠纷的，由此造成的所有责任和费用均由中标供应商承担，与采购人无关。

项目培训要求

中标供应商必须提供相应的本项目的软硬件技术、系统操作等方面的培训。有关应用软件的操作培训课程，培训应该在系统运作前完成。中标供应商须在响应文件中提出全面、详细的培训课程以及时间表交给采购人，并在合同签订后征得采购人和监理同意后实施。

中标供应商在实施过程中提供全面的培训，包括面向系统管理员和业务人员的相应的培训、配置管理和系统维护培训。中标供应商将详细的培训课程以及时间表交给采购人，最后以采购人认可为准。由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

在运维期根据采购人要求不定时对客服人员及泊车管理人员进行操作系统培训，培训内容主要针对系统操作、系统常见问题以及对应的解决办法等，并提供操作指引。

对于所有培训，中标供应商必须派出具有相应专业资格和实际工作、教育经验的技术人员进行培训，主要培训教员应至少具有三年的相关培训经验，培训所使用的语言必须是中文，否则中标供应商必须提供相应的翻译。

培训项目结束之时，安排学员进行培训测试，以检验学员对系统的基本操作能力和掌握水平；同时学员也可对整个培训项目作出评价，当学员普遍反映对培训课程不满意时，采购人可要求中标供应商重新安排培训，并承担费用。

中标供应商必须为所有被培训人员提供文字资料和讲义等培训教材，培训教材必须以印刷品形式提供，费用由中标供应商承担。所有的资料必须是中文书写。

中标供应商须提供详细的培训计划：对采购人的人员培训方式分两类，一类为业务人员培训，培训采用集中授课、现场演示和辅助操作三种培训方式；另一类为技术人员培训，培训采用理论培训和实际操作相结合的方式。

培训方式：集中授课、现场演示和辅助操作。

培训主要面向的对象如下：

使用培训：主要面向采购人的使用相关人员的用户进行软硬件系统使用培训，掌握本项目软硬件系统的使用。

运行管理培训：主要面向业务管理人员，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试和维护等工作的目的，应进行系统的技术培训，以保证所建设的系统能够正常、安全、平稳地运行。

应急服务及项目安全要求

（1）需提供免费维保期内的应急预案

（2）协助完成应急演练

（3）应急事件处置

（4）在重大节假日（春节、五一、国庆等）或重大活动前及举行期间提供系统例行巡检，及时解决巡检中发现的问题，预防系统故障的发生。

（5）对相关部门组织的攻防演练，提供技术支持服务

（6）对信息安全等级保护测评提供技术支持服务

（5）应对前端采集设备大面积（1条或以上路段整体故障，或故障涉及泊位50个以上）故障（包含但不限于电力、网络、设备等方面故障），提供应急技术保障方案。

并提供应急技术演示，应急技术应具备以下特点：

1、方案覆盖面广：应急技术方案可以应付突发的、不定点的大面积泊位故障；

2、响应时间短：应急技术方案实施响应时间小于0.5小时；

3、车牌识别率高：应急技术方案的整体车牌识别率不低于90%；

4、经济性优：应急技术方案尽量减少应急技术所需要耗费的人力与物力；

5、可持续性强：应急技术方案支持不小于全天收费时段的故障场景。

运维服务要求

投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案，并作为投标文件的一部分提交。以下服务需求的费用，已包括在此次项目中，在履行服务需求中产生的所有额外费用均由中标供应商承担，采购人不再支付合同价以外的额外费用。各有资格的供应商投标之前应仔细审查，投标视为完全履行采购人提出的服务需求，未能履行的视为违约，根据实际情况承担相应的赔偿损失。

1、基本要求

维护期从通过项目终验之日起计算，自项目维护期起，本项目的所有建设内容运维3年；

中标供应商在的维护期内，维护内容为适应性维护和日常技术维护，保障系统正常运作，包括每月一次的巡检，并出具巡检报告；

中标供应商在维护期内需提供不少于5人的驻场服务。

如需整机送修，维修周期不超过2个工作日。无法修复的情况下，所更换的新设备产权属于采购人，性能不低于原设备；

中标供应商须承诺维护期内因业务规则变更的系统功能更改，并提供版本升级和更新支持，中标供应商开发的软件在运维期间，如发现软件缺陷，应按照故障分级要求进行响应以及故障解决；进行系统维护、缺陷消除、模块或对象升级前必须经过测试环境测试，经采购人项目组验证和审核后，方能在生产系统中部署。

中标供应商在维护期内，有责任配合增城区各镇街道路停车信息化建设项目平台的接入（开放平台系统接口，提供系统对接所需要的要求、参数标准）、各镇街停车场数据及广州市内有需求接入的所有政府单位的数据接入。

成交供应商在服务期内，需按照采购人要求及规划完善系统平台功能，优化系统功能版块：

- 补丁及接口升级：当得知平台有需要进行补丁更新或者接口升级时，更新升级期间保证平台功能正常运行。

- 软件平台升级服务，根据采购人要求对平台系统升级，与公安局、城管局等有需要的所有广州市内政府部门单位免费系统对接实现数据共享。

- 针对系统相关适应性开展调整服务，流程优化、功能模块升级改造。

- 定时优化数据库、优化代码适应性。

- 定期检测系统网络安全，确保系统运行流畅及避免遭受黑客和病毒等的攻击。

成交供应商在服务期内，负责对遮挡高位视频摄像头等硬件设备、影响正常录入泊位信息的树枝树叶及其他障碍物进行及时修剪和迁移，修剪前应与区林业局等有关单位协调沟通，做好树枝修剪等工作的审批。

成交供应商在服务期内，负责增城区道路停车指挥中心的消防安全，保证消防系统及其各附属设备的正常使用，包括完善消防安全系统、配备充足的消防设备及巡查人员进行指挥中心的消防安全巡查工作、保证消防设备完整及系统的消防安全、定期对消防设备进行保养、补充无法正常使用或损坏的消防设备。

成交供应商在服务期内，负责所有建设设备的漏电安全检查，检查人员需持证上岗，定期每周对设备进行漏电检查，保证用电安全，提供检查报告。成交供应商应及时抢修各种原因导致的系统断电故障，收费时段一小时内抢修恢复供电，非收费时段三小时内抢修恢复供电，保证停车收费项目的正常运行。未按规定时间内恢复供电的，扣除服务费2000元/次，归属电网责任的除外。对指挥中心的发电机每个月试运行一次及以上，确保发电机随时处于备用状态并状态良好，确保指挥中心供电正常，试运行以及系统保障期间的发电费用由成交供应商承担。

成交供应商在服务期内，须保证所有的前端设备的识别率和准确率，确保所有的拍摄车辆信息等设备的识别率和准确率达到95%，因拍摄错误导致的停车订单收费信息有误的，产生的所有错误订单费用一律由成交供应商负责。

成交供应商在服务期内，须提供24小时值班热线服务，并在每天的收费时段提供7*12小时现场维护服务，实时监控后台硬件设备运行情况，发现问题能及时响应并处理；成立不少于7人的项目维护小组（须按劳动法要求提供相关证明材料），现场驻点专职技术服务人员5人（需具备相应的信息化项目系统运维工作经验，其中至少1名运维人员应具备运维工程师资质证书，至少1名运维人员应具备电工资质证书），现场驻点专职技术服务人员负责巡查保证平台系统及各附属设备的完整及指挥中心系统的消防安全等工作；突发应急情况须20分钟内到达现场。

成交供应商在服务期内，须有独立的办公场所，保证运维项目每日日常工作的正常运行；须提供专门仓库存放此项目的前端设备及各种备件；提供至少一台搭载升降设备的工程专用车（应具有符合在广州市合法上路的牌照）用于前端设备的检查；至少一台现场巡逻车用于日常外出巡检设备等工作。

★项目建设及维护期内，需对系统平台进行调整的，所需费用由中标方负责。

★项目建设及维护期内，因泊位规则调整等原因，需要对已建设的前端设备及杆体进行迁移的，前端设备的迁移费用由中标方承担，中标方每个自然年度提供不多于10根杆体的免费迁移。超出数量的，所需费用经核实后由采购人负担。

2、运维期考核要求

安全规范操作：路面施工作业时，需设有安全围蔽和疏导交通，配齐作业工具，佩戴安全帽（高空作业另配好安全绳等装备）。在保证他人和自身的人生安全的情况下，严格按照操作流程和技术规范操作。

应急处理：根据可能出现的应急情况，制定相应的应急预案，应急人员架构（至少2名技术人员24小时驻场），应急物资保障（车辆、升降车、修剪树枝的工具等）；出现应急情况要求30分钟内到现场，10分钟内配合网络运营商接通网络，并保证网络畅通，正常运行，2小时内完成修复（除涉及外界因素如供电或网络部门原因等不可抗力导致），并有完善的记录台账。

日常的故障排查：驻场在指挥中心的工作人员，每天必须对36条路的高位视频设备、76台手持PDA机进行故障排查，并有台账记录，确保收费工作的正常运作。

系统优化及升级：每个月末巡检软件的运行状态监控及预警、错误分析及统计，操作系统的正常性，数据库是否及时备份，有无索引等，中间件服务是否正常运行，日志有无严重报错等并出具巡检报告。

高位视频检测设备视野保障：保障随时获取清晰的拍摄画面，清理影响正常拍摄的树枝、杂物、摄像头污渍等，按要求修剪树枝并做好环境恢复。做好事前审批，形成完整台账。

硬件设备数量：根据运维需求确保设备储存量足够，保证设备数量充足和项目正常运作；设专员管理硬件设备库存，做好出入库记录和库存清单，每周日校对清单；

泊位的上下线及设备调试：在6小时内完成泊位的上下线及设备调试。

运维服务流程：提供完善的运维故障处理流程、紧急事件处理流程、设备维修及更换流程。

台账整理情况：按要求做好故障维修记录率、系统巡检记录、运维周报、月运维报告等项目相关台账。

3、运维考核评分标准

本项目运维期考核管理通过考核管理制度实行绩效考核，绩效考核每月进行一次。

中标供应商应承诺遵循如下考核标准：

| 考核标准 |  |  | 扣分次数 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核内容 | 标准分数 | 考核细则 |  |  |
| 安全规范操作 | 12 | 外出作业时，未设有安全围蔽和疏导交通，作业工具不齐，未佩戴安全帽或操作不符合安全规范等，存在安全隐患的，检查发现每次扣3分。出现设备脱落、触电、摔落等情形的，扣5分，伤及自身或他人造成严重后果的，扣12分 |  |  |
| 应急处理 | 10 | 未设置应急预案的，检查发现每次扣2分；预案设置不足以应对可能出现的突发状况的，检查发现每次扣2分；如发生应急突发情况，未在30分钟内到场，扣3分。应配合接通无线网并正常运行，发现未配合的每次扣3分；缺少完善台账的，检查发现每次扣2分。 |  |  |
| 日常故障排查 | 10 | 每日驻场人员未对高位视频、PDA机进行故障排查影响收费工作的，扣2分，未有台账记录扣2分；每周运维人员对手井、收费标识牌、杆体、高位视频等设备的排查少于1次的，扣2分，发现设备有牛皮癣、脏污、脱落等现象，扣2分 |  |  |
| 系统优化及升级 | 10 | 每月末巡检软件的运行状态监控及预警、错误分析及统计，操作系统的正常性，数据库是否及时备份，有无索引巡检次中间件服务是否正常运行，日志有无严重报错，次数不足1次的，每个扣1分，无软件巡检报告的，每次扣2分；未按采购人的要求，在双方协商时间内完成平台系统升级保证平台功能正常运行的每次扣3分；未针对系统调整服务、流程优化、功能模块升级改造或未定时优化数据库、优化代码适应性的每次扣2分。 |  |  |
| 摄像头视野遮挡物清理 | 8 | 在双方协商时间内未清理影响正常拍摄的树枝、污渍、杂物等的，每次扣2分；未按要求修剪树枝或环境恢复不到位的每次扣2分 |  |  |
| 硬件设备数量 | 8 | 未及时补充硬件设备，影响项目正常运作，检查发现每次扣2分；缺少出入库记录或库存清单的，检查发现每次扣2分；因设备不足或清单设备数目不符造成严重后果的，每次扣4分。 |  |  |
| 泊位的上下线及设备调试 | 8 | 6小时内完成泊位的上下线及设备调试，未在6小时内完成的，检查发现每次扣2分（不可抗力因素除外） |  |  |
| 人员组织架构 | 8 | 未按要求提供5名技术服务人员驻场的，每缺少1名扣1分；未具备相关证书的，每缺少1名扣2分 |  |  |
| 运维服务流程 | 8 | 提供完善的运维故障处理流程、紧急事件处理流程、设备维修及更换流程，检查发现无对应流程的，每次扣2分；造成严重后果的，每次扣4分 |  |  |
| 台账整理情况 | 8 | 未按要求做好故障维修记录、系统巡检记录、运维周报、月运维报告等项目相关台账的，检查发现每缺少一个扣2分 |  |  |

项目承建单位应积极主动配合绩效考核工作，提供考核相应资料，并对资料的真实性负责。

考核申诉。项目各承建单位对考核存在较大异议，考核双方无法达成一致意见，可在5个工作日内向建设单位提出书面申诉及理由。由建设单位组织调查，根据具体情况做出维持原考核结果或在其协调下重新考核的决定。

绩效考核中若发现违法违规行为，应根据有关规定予以处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

绩效考核扣分将与合同进度款分期支付金额的审核审批挂钩，直接核减。

4、具体考核分数扣罚细则如下：

95分及以上不作合同款扣罚；

90分-94分扣罚5%/月应付合同款；

85分-89分扣罚10%/月应付合同款；

80分-84分扣罚15%/月应付合同款；

出现一次79分及以下的，扣罚20%/月应付合同款；并给予警告，采购人发出限期整改通知书。服务期内服务质量考核评分出现两次79分及以下的，采购人有权对合同中标人的合同进行变更和调整或终止剩余合同款支付。

如有造成损失则照价赔偿。

演示及答辩需求

投标人提供高位视频智能检测摄像机技术演示及应对前场大面积（不少于1条路段故障，或故障涉及泊位50个以上）故障（包含但不限于电力、网络、设备等方面故障）的应急技术演示，投标人对评委提出的问题进行答辩。具体演示内容及要求如下：

1、高位视频智能检测摄像机具备远程巡检能力，可查看每个泊位的实时停车图片及近30天的历史回溯图片，具备AI算法巡检，快速发现停车泊位指定区域变化的能力。

2、高位视频智能检测摄像机具备设备图像画质远程监管能力，对画线异常、水印异常、泊位重复、有遮挡物、相机偏移、图片模糊、设备离线、夜间模糊、树枝遮挡的情况进行上报。可以按照车场及故障类型归集问题，运维人员可操作批量修复。

3、高位视频智能检测摄像机具备智能预警能力，针对多车占位、车辆入场、出场事件漏报、无牌车占用泊位等情况进行智能预警。

4、应急技术具备完整的视频及图像证据，可以展示应急技术记录的车辆停车情况的时序图、特写图及识别过程的小视频，可对比查看车辆入场记录及最近一次应急巡检记录，并对错误数据进行修正，包括：车牌号、车牌颜色、车辆类型、泊位号信息，同时可通过视频流截取并更换车辆特写图片。

5、应急技术满足以下要求：

①方案覆盖面广：应急技术可以应对突发的、不定点的大面积泊位故障；

②响应时间短：应急技术实施响应时间不大于0.5小时；

③车牌识别率高：应急技术的车牌识别率不低于90%；

④经济性优：应急技术耗费的人力、物力低；

⑤可持续性强：应急技术支持不小于全天收费时段的故障场景。