阳江阳东大合风电项目发电量承诺函

## 1 发电量保证方案

针对阳江阳东大合风电项目，我司基于招标方提供0957#测风数据（测风数据时间为2019年1月14日至2022年7月27日）、机位点等资料，利用商业Meteodyn WT软件评估，承诺在考核期内，全场8台GWH221-6.7，轮毂高度125m，机位点平均风速5.83m/s，风机平均年发电量不低于123172.8MWh，等效利用小时数2298h。

## 2 发电量保证前提

2.1上述承诺电量基于阳江阳东大合风电项目招标方提供的0957#测风塔实测数据和客户提供机位点进行计算，全场机位平均风速5.83m/s，招标方需保证提供资料真实有效。若后期测风数据、机位点等资料发生变更，或发现招标方提供的资料有误、非本项目的真实情况，投标方有权基于新资料变更担保协议。

2.2上述承诺电量不包括由于非投标方机组原因造成的发电量损失（如电网限电、现场阻工、居民点过近或适应性控制造成限功率运行或停机、环境超出风机安全运行设计值、招标方计划停机、电网和升压站可靠性损失、线损和厂用电等）。

2.3上述承诺电量计量点为本项目的风机出口，考核期满电量记录统计结果经双方复核认可。

2.4发电量保证期为该项目整机质保期 5 年内，全场所有风机预验收完成证书签署之日起进入发电量保证考核周期，自发电量保证考核期第一日起，针对发电量保证的平均值在合同约定的质保期 5 年结束时考核。

2.5上述承诺电量不包括由于外界不可抗拒因素导致的发电量损失（如极端天气、气候变化、地震、雷击、冰冻、洪水、瘟疫等）。

2.6上述承诺电量的考核需建立在考核期内风机设备由投标方负责运行维护的前提下，并且招标方需要保证现场满足按时维护的条件。

- 违约金

3.1 在质量保证期内，若设备未达到质量保证指标，将按下列方式以年度为单位进行考核并计算违约金：

全场平均可利用率 ≥ 97%，每降低一个百分点赔偿全场机组价格的0.5%。

功率性能值/功率曲线保证值≥95%，每降低一个百分点赔偿该台机组价格的0.5%。

可利用率和功率曲线保证违约金总额不超出合同总价的5%。

功率曲线和可利用率的计算方法详见《技术协议》。（补充发电量考核标准，考核应为每年考核，每年考核金额不超出合同总价的5%）

3.2  双方共同进行功率曲线和可利用率的考核，如果其中一方对考核结果有异议，有异议的一方请有资质的第三方进行考核验证，该第三方的考核是最终的考核，验证费用由责任方承担。

3.3  本项目风电场风机设备年平均可利用率考核、风电机组功率曲线考核以及发电量考核，三项不重复考核与赔偿，发生赔偿时以其中金额最高项为准。

附表 阳江阳东大合风电项目机位点坐标

| 机位号 | 机型 | x | y | 海拔 （m） | 轮毂高度 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | GWH221-6.7 | 37626942.8 | 2426568.374 | 142.7 | 125 |
| A02 | GWH221-6.7 | 37628541.2 | 2426055.369 | 111.5 | 125 |
| A06 | GWH221-6.7 | 37624918.85 | 2426713.278 | 157.1 | 125 |
| A09 | GWH221-6.7 | 37626845.41 | 2427762.415 | 126.2 | 125 |
| A10 | GWH221-6.7 | 37627035.34 | 2425823.971 | 142 | 125 |
| B01 | GWH221-6.7 | 37622684.63 | 2428139.833 | 101.6 | 125 |
| B05 | GWH221-6.7 | 37622116.41 | 2428175.194 | 99.9 | 125 |
| B06 | GWH221-6.7 | 37622952.28 | 2427524.592 | 111.8 | 125 |
| 备注：坐标系为CGCS2000，高程参考1985高程基准 |  |  |  |  |  |