- 郁南循环热力发电项目(一期)

- 垃圾卸料门

- 技

- 术

- 规

- 格

- 书

    - 2025年2月

目   录

1. 总则	2

2. 项目概况	3

2.1 项目简介	3

2.2 气象特征与环境条件	3

2.3 地质条件	3

2.4 设备运行方式	4

3. 执行标准及规范	4

4设备参数及技术要求	5

4.1 主要技术参数	5

4.2 技术要求	6

5. 供货范围	9

5.1 一般要求	9

5.2 供货清单	10

6. 图纸、资料的交付	12

6.1 一般要求	12

6.2 投标时需要提供的资料	13

6.3 配合设计的资料	14

6.4 随机提供的资料	14

7. 监造	14

7.1 概述	14

7.2 监造方式	15

7.3 监造内容	16

8. 工厂检验	17

9. 质量保证	17

10. 包装、标志、运输及保管	18

10.1 包装	18

10.2 标志	19

10.3 运输和储存保管	19

11. 技术服务	20

12.附图	22

# 1. 总则

  - 本规范书适用于郁南循环热力发电项目（一期）垃圾仓卸料门设备的采购，提出了对设备功能、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求；

  - 投标人如对本规范书有异议，应以书面形式明确提出，在征得招标人同意后，可对有关条文进行修改。如招标人不同意修改，仍以招标人意见为准。如投标人没有以书面形式明确提出异议，则认为投标人提供的产品完全符合本规范书的要求；

  - 招标人在本文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供一套满足本招标人和所列标准要求的高质量产品及其相应服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求；

  - 系统设备的设计、制造、安装、调试应遵守国际通用标准或制造厂标准，同时也应满足中国国家标准。当上述标准有矛盾时，采用较高要求的标准。本文件所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。招标人未提到的相应标准，投标人一律按照国家最高标准执行；

  - 招标人有权提出因设计发生变化而产生的一些合理的补充及修改要求，投标人积极配合完成；

  - 按本文件的要求，投标人应提供该系统设备的详细设计、制造、检验、试验、装配说明等；

  - 在合同签订后，招标人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，投标人应及时给以修改；

  - 投标人对设备的设计、制造、检验、试验、装配等方面负有全责，其中包括分包（或自行采购）的产品。对于分包（或自行采购）产品的制造商选择，投标人应事先征得招标人的认可；

  - 投标人提供的产品必须是完整的、全新的、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并且具有先进、成熟的技术经验，在国内外有良好的销售业绩；

  - 本次供货设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在投标人报价中，投标人应保证招标人不承担有关设备专利的一切责任；

  - 投标人有责任配合招标人进行工程设计，包括应招标人的要求参加工程联络会。

# 2. 项目概况

## 2.1 项目简介

    - 项目名称：郁南循环热力发电项目（一期）

    - 建设单位：郁南县金叶发展有限责任公司

    - 项目地点：广东省云浮市郁南县宝珠村委合理坑

    - 项目总规模为1050t/d，分两期建设。一期（本期）工程日处理生活垃圾700t，建设2条处理能力350t/d的生活垃圾炉排炉焚烧线，配套安装1台额定18MW的凝汽式汽轮发电机组。年处理原生生活垃圾25.55×104t。渗沥液处理站工程设计规模为250m³/d。预留二期扩建350t/d生产线场地。

    - 本次招标供货范围为该工程卸车大厅内设置的  3  套垃圾卸料密封门的全套系统，卸料门把平台与垃圾仓分开，防止垃圾仓内的粉尘、臭气扩散。卸料门上方设红绿指示灯。垃圾运输车到达时，打开指定的卸料门。灯光用于提醒司机到指定的垃圾门的位置。不卸料时，卸料门关闭。卸料门由现场控制箱操作。卸料门要求气密性好、耐久性高并能迅速开关，在垃圾车集中作业的时间段，能频繁启闭，保证卸料的顺畅进行。吊车控制室能显示每套卸车门启闭状态，并能通过卸车大厅设置的摄像头监控卸车作业。

## 2.2 气象特征与环境条件

    - 项目拟建厂址所在区域属亚热带季风气候。气温温和，无严寒酷暑，雨量充沛，且多集中在5～9月（占全年降雨量的78%），1月份平均气温创历史新低。开汛比常年偏晚，降水比常年偏少，气象干旱特别严重，高温日数多，台风影响小。气候影响综合评价为一般年景。全市平均降水量2011年市平均降水量为1144毫米，比历年均值1527.9毫米偏少251%；年平均气温21.6℃，比历年均值偏低01℃C，年日照时数172561时，偏少28%。

    - 年平均气压：	            1011.35hPa

    - 累年平均气温             	22.3℃

    - 年平均相对湿度：	      71%

    - 极端最高气温           	38.7℃

    - 极端最低气温         	1℃

    - 年平均降雨量          	1527.9mm

    - 年平均风速            	1.65m/s

## 2.3地震烈度

    - 场区更新世断裂活动较强，全新世断裂活动较弱，勘察场区地质构造条件简单，钻孔内未发现断层、断裂构造形迹，总体上区域地壳基本稳定，断裂活动对建设工程影响小。

    - 抗震设防烈度小于6度，设计基本地震加速度小于0.05g。

## 2.4 设备运行方式

    - 卸料门上方设红绿指示灯。垃圾运输车到达时，打开指定的卸料门。灯光用于提醒司机到指定的垃圾门的位置。不卸料时，卸料门关闭。卸料门要求气密性好、能迅速开关和耐久性，在垃圾车集中作业的时间段，能使卸料顺畅进行，适应频繁启闭。吊车控制室能显示每樘卸车门启闭状态，并能通过卸车大厅设置的摄像头监控卸车作业。

# 3. 执行标准及规范

本次招标的设备、材料、工程、设计、安装试运行均应按相关的最新国家和行业标准及规范执行，这些标准和规范至少包括：

    - 《钢结构工程施工质量验收规范》         GB50205—2020

    - 《涂覆涂料前钢材表面处理　表面清洁度的目视评定　第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》 GB/T8923.1—2011

    - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》             GB12348-2008

    - 《包装储运图示标志》                 GB/T191-2008

    - 《防锈包装》                         GB/T4879-2016

    - 《防潮包装》                         GB/T5048-2017

    - 注：以上标准如有更新或新颁布标准，均按最新标准执行。

# 4设备参数及技术要求

## 4.1 主要技术参数

| - 项 目 | - 内 容 | - 备 注 |
| --- | --- | --- |
| - 名称 | - 垃圾卸料门 |  |
| - 开门后净空尺寸 | - 水平长：约3650 mm | - 设备定位标高+7.000m，详见附图 |
|  | - 宽：约3800 mm |  |
| - 形式 | - 倾斜式液压翻盖式卸料门 |  |
| - 数 量 | - 3套 | - 成套供应附件 |
| - 门扇材料 | - Q235钢板 |  |
| - 结构框架 |  |  |
| - 开（关）时长 | - 0.15～0.2m/s |  |
| - 使用温度 | - -5℃~45℃ | - 湿度：50~95% |
| - 安装位置 | - 室内 |  |
| - 使用时间 | - 24h/d 间断使用 |  |
| - 噪音水平 | - 小于85dB(a) | - 小于85dB(a) |
| - 驱动型式 | - 液压油缸驱动 | - 液压系统为国产设备 |
| - 液压油管道材质 | - 不锈钢 |  |
| - 驱动装置速度 |  | - 厂家填写 |
| - 驱动装置推力 |  | - 厂家填写 |
| - 电机保护 | - 过载保护 |  |
| - 电机绝缘等级 | - F |  |
| - 电机防护等级 | - IP55 |  |
| - 卸料门门体四周密封材质 | - 要求密封紧密，易于采购及更换、价格经济 | - 厂家填写 |
| - 自控要求 | - 硬线地埋感应，同时卸料门开关时有声光提示 | - 厂家自带地埋感应线圈 |

## 4.2 技术要求

- 卸料门共  3  套，采用电动机，减速机驱动门，用钢板制成。

- 总体使用寿命不低于30年，密封性能良好，密封件使用寿命不低于3年或3万次开关，门主轴承使用寿命不低于80000小时。

- 卸料门既能用按钮操作盒就地控制启闭，也可以在吊车控制室内控制。各操作盒具有垃圾门的开/关操作按钮及状态指示功能。

- 卸料门传动系统采用液压传动，设备应尽量紧凑、结构简单。

- 传动系统采用液压传动，设立一个油压站，采用两台油泵，一用一备。在泵出口设有单向阀，油缸进出口配有截止阀，回油过滤器带旁路，设置油温、液位及过滤器阻塞报警装置。在动力柜面板上设有油泵开关。在总控制台面板上设有油温、堵塞、油泵故障等显示信号及蜂鸣器。

- 卸料门的开启应根据垃圾坑的状况进行选择。另外，为了把垃圾卸入垃圾坑，开启后的卸料门在操作人员关闭该门之前，一直保持开启状态。

- 在垃圾吊操作室内设有总操作屏，每个垃圾门各设一个电源灯、一个电源开关、各操作位置的权限设置、显示各个卸料门的开/关状态。垃圾吊司机决定卸料区域，并用各自的开关按钮操作相关的卸料门。在卸料门的总操作屏上有禁止开启卸料门的按钮，当某个卸料门被选择为禁止开启时，即使在现场操作该卸料门，该门也不开启。这时该卸料门的交通指挥灯由绿色变为红色，以通知卡车司机该卸料门不能开启。使用此功能时，卸料门被强制关闭，无论运行状态如何该卸料门也无法打开（在此期间，垃圾起重机可以在被关闭的卸料门前安全地抓运垃圾，可以避免落下的垃圾损坏垃圾抓斗）。

- 在操作屏内设计有来自垃圾吊PLC的联锁信号端子排，垃圾吊PLC输出的联锁信号为干接点，与卸料门联锁。（在每个卸料门PLC设计来自垃圾吊PLC来的联锁信号，具体是分区或单个由设计联络会确定，如果是分区则需在操作屏内设计拓展继电器。）

- 当总操作台解禁就地控制时，可就地控制门的开关；锁禁时，就地控制无效。

- 各门的执行机构包括电动推力缸、推出极限保护、拉回极限保护、全开信号灯、全关信号灯，并有多路行程开关监控各门的状态位置。

- 卸料门由液压驱动，两扇门由一套推杆通过连杆机构同步启闭，可改变开闭速度，保证门在开启或闭合时无冲击。驱动连杆应性能可靠，门轴上部的驱动装置（含电液推杆、驱动连杆及连接件）增加防护要求：应设防水防尘，且有防护罩；下部轴座采用热浸镀锌和密封方式防腐。同时提供液压用油的油脂特性。

- 各运动机构除了本身所具有的高可靠性外，还在电控上加以多级保护，以防止机构的损坏。门控均带正反转互锁，多点到位开关判断，在程序和电气两个层面上对门控进行保护。

- 各门控制及传感导线均汇集到就地操作盒内，各操作盒通过门上公共走线桥架汇集到垃圾吊操作室。招标人只负责将外部电源接到布置在垃圾吊配电室内的卸料门动力柜总电源开关入口处，从动力柜以后至每个垃圾门的电源、控制由投标人负责。

- 门中缝及四周采用橡胶密封，保证卸料门关闭后垃圾池内的空气不会通过接口处外逸至卸料大厅。要求采用耐腐蚀、密封性良好的密封橡胶。

- 在卸料门上方装有红绿交通信号。卸料门被选定为禁止开启时，红灯亮；被选定为允许开启时，绿灯亮。

- 电气设备的颜色标识

电气设备外壳的颜色由招标人指定或确认。

- 防腐涂料

卸料门应涂防腐涂料，投标人应根据垃圾仓的特殊性提供防腐处理方案以防止垃圾渗沥液腐蚀。

    - 所有钢结构构件表面涂漆前，必须将铁锈、氧化皮、油脂、泥土、盐和污物等除去。钢结构全面彻底除锈，除锈等级达到Sa2-1/2，对所有钢结构构件和型材（壁厚大于5毫米），进行喷丸或抛丸除锈，并立即涂无机富锌底漆，现场焊接完成后，补底漆，再涂防腐漆、清漆。构件表面不应有误涂、漏涂，涂层不应有脱皮和返锈等。涂层应均匀，无皱皮、流坠、针眼和气泡等。

    - （18）增加卸料门开关时有声光提示。

# 5. 供货范围

## 5.1 一般要求

    - （1） 本次招标范围为该工程卸料大厅内设置的 3 套垃圾卸料密封门的全套系统。投标人保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且技术性能符合本技术规格及要求。

    - （2） 投标人提供供货范围内的设备设计、供货、安装指导、调试指导、人员培训和售后服务，投标人有责任和义务配合招标人进行工程设计，包括应招标人要求参加工程联络会，且不提出任何费用要求。

    - （3） 投标人应提供详细的供货清单，以说明供货设备的名称、规格、型号、数量、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使技术规格及要求未列出和/或数量不足，投标人仍需在执行合同时补足，且不产生额外费用。

    - （4） 所供设备应油漆（包括底漆和面漆）完好，所有投标人供货范围内设备及设备本体自带的钢结构、支吊架等的油漆属于投标人的供货内容。除成形设备外，需现场焊接组装的设备和金属构件应在车间涂刷底漆。

    - （5） 投标人应提供所有安装和检修所需专用工具。

    - （6） 投标人负责提供调试期及质保期内所需的备品备件。

    - （7） 投标人需另行提交质保期内的备品备件单价清单。

    - （8） 所有用于设备紧固、钢结构和安装所需材料以及连接件（如螺栓、螺母、垫圈等）、地脚螺栓、垫铁及预埋件，应随设备一起供货。

    - （9） 在安装、调试及质保期内如发现投标人供货范围内的任何设备、材料存在缺陷或系统设计存在不合理性，投标人应负责免费维修或更改（更换）。

## 5.2 供货界线

    - 投标方负责垃圾卸料门的整体设计，投标方负责提供卸料门的基础载荷以及所需的预埋件。

    - 招标方提供一路380V/220VAC三相五线（A\B\C\N\PE）制电源接至投标方供货总电源柜，以进线开关为分界，投标方应负责总电源柜及供货系统内的电气接线﹑控制接线设计和材料供货。电源短路容量为50kA, 3s, 投标方设备应能满足此短路容量。

    - 热控部分双方工作范围和设计界限以投标方能够满足整个控制系统功能为原则, 双方设计供货的接口点在由投标方提供的控制箱柜（PLC），控制柜预留Profibus DP的通讯接口，将信号通过一路DP线通讯至中控DCS系统。投标方对提供的装置(设备)实现全过程负责,并向招标方提供其所需的所有技术资料; 积极与招标方及其它控制系统供货商配合，以实现整个系统的控制功按照招标方要求参加有关的联络会议。 根据招标方的要求提供其所需的控制接口和设备安装接口。负责所供提供仪表和设备现场调试及培训工作。招标方的工作范围为控制箱、柜的现场布置和安装设计; 提供检测、控制设备的控制电源和工作电源（380V AC、220V AC、24V DC）。

## 5.3 供货清单

    - 表5-1 主要供货清单

| - 序号 | - 名称 | - 规格 - 型号 | - 材料 | - 数量 - （套） | - 预计寿命(年) | - 生产 - 厂家 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 门体 |  | - Q235 | - 3 |  |  |  |
| - 2 | - 门体密封 |  |  | - 3 |  |  |  |
| - 3 | - 门轴 |  | - Q235 | - 3 |  |  |  |
| - 4 | - 门轴承座 |  |  | - 3 |  |  |  |
| - 5 | - 无油轴承 |  |  | - 3 |  |  |  |
| - 6 | - 曲臂 |  |  | - 3 |  |  |  |
| - 7 | - 铭牌 |  |  | - 3 |  |  |  |
| - 8 | - 基础螺栓、 - 螺母 |  |  | - 3 |  |  |  |
| - 9 | - 表面涂装 |  |  | - 3 |  |  |  |
| - 10 | - 密封门框 |  |  | - 3 |  |  |  |
| - 11 | - 油缸 |  |  | - 6 |  |  |  |
| - 12 | - 油缸支座 |  |  | - 6 |  |  |  |
| - 13 | - 高压管路 |  |  | - 3 |  |  |  |
| - 14 | - 高压接头 |  |  | - 3 |  |  |  |
| - 15 | - 进出口高压阀 |  |  | - 3 |  |  |  |
| - 16 | - 高压软管 |  |  | - 3 |  |  |  |
| - 17 | - 液压总站 |  |  | - 1 |  |  |  |
| - 18 | - 限位开关 |  |  | - 3 |  |  |  |
| - 19 | - 远程控制柜 |  |  | - 1 |  |  |  |
| - 20 | - 总控柜 |  |  | - 1 |  |  |  |
| - 21 | - 就地按钮箱 |  |  | - 3 |  |  |  |
| - 22 | - 系统内动力及控制电缆 |  |  | - 3 |  |  |  |
| - 23 | - 交通信号灯 |  |  | - 3 |  |  |  |
| - 24 | - 自动控制系统 |  |  | - 3 |  |  | - 红外光电感应加地埋 |
| - 放在现场的就地控制箱防护等级按IP55考虑，控制柜考虑不锈钢壳体 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 备注：包括但不限于以上内容，投标人需完善表格，并保证系统完整性。

    - 表5-2专用工具及备品备件

| - 序号 | - 名 称 | - 规格及型号 | - 数量 | - 单位 | - 产地 | - 生产厂家 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 备注：投标人负责填写完整上表。

# 6. 图纸、资料的交付

- 6.1 一般要求

- 投标人提供的资料应以中文书写，涉及的计量单位一律采用中华人民共和国法定计量单位。

- 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

- 投标人中标后按招标人要求依次提供配合设计的资料、随机资料等。

- 投标人提供的图纸必须注明图纸用途及设计阶段；所有图纸资料上均应标明“郁南循环热力发电项目（一期）”字样。最终正式工程设计用图应图纸签署完全，加盖确认标记。

- 投标人所供图纸编号必须清晰、有序，不同图纸不得出现相同的编号。图纸改版后，必须及时通知招标人，图纸应注明改版序号。

- 对投标人已经发送给招标人的文件如有任何修改，修改后应再次分发更新后的文件，并描述或标出修改的内容。

- 配合设计的最终资料提交6份；设备随机文件提交8份。投标人除书面文件外，需同时提供可供编辑的电子版本，图纸应为AutoCAD (.dwg)文件，说明书为Word文件。

- 在相关的图纸和设计文件最终认可之前，投标人不应开始设备的装运。

- 投标人应在投标文件中提交提供文件的时间进度表和文件清单，在合同谈判时由招标人确认。

- 投标人资料的提交应及时、充分，满足工程进度要求。

- 投标人在货物开始加工前，根据加工进度向用户监造人员提供相关资料1份。

- 投标人要及时提供与供货设备设计制造有关的资料。

- 对于其它没有列入合同但属于工程所必需的技术资料和文件，投标人应及时免费提供。

- 提供图纸资料等应附有提供资料清单，以便查阅。

## 6.2 投标时需要提供的资料

投标人应根据招标文件提出的系统设计条件、技术要求、供货范围、保证条件等提供完整的投标文件和图纸资料，包括：

- 设计总体说明；

- 系统布置图；

- 框架结构外型尺寸、布置图、基础载荷、电气系统图等；

- 成套设备的详细技术说明、电气控制原理说明及系统图；

- 在投标文件中详细说明成套设备在设计、制造、安装等所有环节所执行的国家标准、行业标准或其他标准的清单；

- 提供每个系统设备的详细成套供货清单（包括备品备件、专用工具、检修仪表、易损件的清单）。

- 所供设备的调试计划。

- 投标人认为可能需要的其他文件。

## 6.3 配合设计的资料

    - 技术协议签订后7天内提供以下设计资料：

- 设备总装图及说明；

- 预埋件位置图；

- 设备的垂直及水平载荷、基础图；

- 设备与装置技术参数及设备外形尺寸图；

- 电源、功率参数、动力接线图；

- 电气控制系统布置方案及控制回路联锁要求和框图；

- 电气及控制接线原理图，包括电气控制设备；

- 机组热工检测系统图、仪表清单、运行说明和联锁保护动作整定值。

- 控制装置内部接线及端子排出线图；

- 设备及材料清单；

- 其他技术文件和图纸，满足设计需要。

## 6.4 随机提供的资料

- 检验记录，试验报告及质量合格证等出厂报告。

- 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放保管技术要求。

- 设计、安装所需的说明书、图纸和技术文件等。

- 运行、维护的操作手册。

- 其它投标人认为有必要提交的资料。

# 7. 监造

## 7.1 概述

- 投标人应在技术协议签订后15日内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检验试验标准。有关标准应符合合同的技术规定。

- 招标人自行或委托有经验的监造单位对投标人生产的合同货物进行监造。监造工作包括在投标人制造厂内进行的复查、抽检、试验及金属、焊接的无损探伤等。

- 监造不能被视为对投标人按规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除投标人对设备质量应负的责任。

- 对投标人配合监造的要求：

- 投标人有配合招标人监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

- 投标人应向招标人监造代表提供工作、生产方便。

- 投标人应在现场见证或停工待检前10天将货物监造项目及时间通知招标人监造代表。

- 招标人监造代表有权查(借)阅与合同监造货物有关的技术资料，如招标人认为需要复印存档，投标人应提供投标人便利。

- 投标人应在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标人监造代表。

- 在制造监制期间，制造商有责任提供有关材料包括各种数据的详细中文资料。

## 7.2 监造方式

    - 文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点、I 点。

    - R点：投标人提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

    - W点：招标人监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标人提供检验或试验记录，即现场见证。

    - H点：停工待检。投标人在进行至该点时必须停工等待招标人监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标人提供检验或试验记录。

    - I 点：招标人监造代表在投标人制造厂内进行的复查、抽检、试验及金属、焊接的无损探伤等。上述工作均应在投标人自检合格的基础上进行。

    - 招标人接到质量见证通知后，应及时派代表到投标人实施监造工作。如果招标人代表不能按期参加，招标人应书面通知投标人，W点自动转为R点，但H点没有招标人书面通知同意转为R点时，投标人不得自行转入下道工序，应与招标人联系商定更改见证日期，如果更改时间后，招标人仍未按时到达，则H点自动转为R点。H点投标人应提前15天书面通知招标人，W点投标人应提前10天书面通知招标人，R点、I点投标人应提前7天书面通知招标人。

    - 每次监造内容完成后，投标人和招标人监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标人复印3份，交招标人监造代表1份。

## 7.3 监造内容

垃圾卸料门钢结构质量控制计划表

| 序号 | 主要检验项目 | 检验依据 | 业 主 /监理方 | 检验员/检验工程师 | 控制记录 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 代号注释：R—检查点     VI—目测法       DI—尺寸检查       W—见证点。

# 8. 工厂检验

    - 8.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标人提供的设备须签发质量证明、检验记录和检测报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

    - 8.2 检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、检验至出厂试验。

    - 8.3 投标人检验的结果要满足本文件要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告，投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。

    - 8.4 工厂检验的所有费用包括在合同总价之内。

    - 8.5 投标人应至少提前15天将制造、组装重要阶段的日期、地点通知招标人，招标人将派技术人员参加设备的出厂检验。

# 9. 质量保证

- 货物的质量保证期以招标文件商务部分为准。

- 投标人应具备有效方法，控制所有外协、外购件的质量和服务，使其符合本技术规范书的要求。

- 投标人应保证本附件提出的性能要求，如不能达到上述要求，投标人有义务进行改进。如因设备改进延误工程工期，投标人负有完全责任，按合同条款解决。

- 根据本技术规范书，投标人应采取措施确保设备质量，产品交货前，应对设备进行必要的检查与试验，以保证整个设计和制造符合规程要求。

- 在安装和设备保质期间发现部件缺陷、损坏情况时，投标人应首先提供更换的零部件，在证明为设计和制造原因时，投标人免费更换，在确认为招标人责任时，招标人负责更换零部件的费用。

- 在设备质量保证期后，投标人仍有义务对设备的完好和正常运行提供技术支持。当设备出现故障时，投标人仍应积极配合招标人解决技术问题及保证及时提供检修零部件。

- 如产品质量和性能与标准不符时，招标人有权拒绝验收，投标人应负责修理、更换或赔偿。

- 投标人有责任将检查和试验资料按规定完整、及时提交给招标人；对重要的检查与试验项目，应邀请招标人派代表参加。

- 生产人员的控制：

- 所有工作人员必须树立质量第一的思想观念,积极开展全面质量管理。

- 熟悉本岗位的质量、责任，严格按工艺设计文件进行生产，做到生产人员持证上岗。

- 特殊工种必须做到人人持证上岗，无证不上岗，保证施工质量达到设计要求。

# 10. 包装、标志、运输及保管

## 10.1 包装

- 设备分类装箱应适于运输，同时便于安装和查找。

- 包装箱外壁有明显的文字说明，如：设备名称、用途及运输、储存安全注意事项等。

- 包装箱内应附带下列文件：

- 装箱单

- 设计图纸

- 产品使用说明书

- 产品质量证明书(包括产品合格证、材质证明书、检验报告等)

- 其他必要资料

- 设备制造完成并通过试验后应及时包装，得到切实的保护，以满足铁路、公路或海运部门的有关规定。

- 所有部门经妥善包装或装箱，在运输过程中采取防护措施，以避免散失、损坏或被盗。

- 在包装箱外有显著的标记，标记发货人代号、合同号、目的站（港）、项目号、货物名称、箱号/件号、毛重/净重（kg）、尺寸（长x宽x高，以cm表示）。

- 各种包装确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮生锈和腐蚀。

- 包装箱上有明显的包装储运图示（按GB191）。

- 随产品提供的技术资料完整无缺，提供份额符合GB11032要求。

- 包装符合GB/T13384标准的规定，并采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免在运输过程中，造成设备件的损坏。设备出厂时，散装零部件的包装分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

- 投标人不回收包装材料。

## 10.2 标志

    - 每个装箱件应标明至少下列各项：

- 货物名称；

- 发运货号及装运组件顺序号；

- 发货方及收货方单位名称；

- 订货合同编号；

- 毛重及净重；

- 运输限界尺寸；

- 重心及起吊位置；

- 防潮、防震、放置位置方向的标志。

## 10.3 运输和储存保管

- 发运前设备应完全干燥，当需要打开设备时，投标人要确保设备在发运前再次装上。

- 在运输和储存保管之前，要为所有孔洞、法兰、螺纹和焊接口提供保护，以防止损伤和进入杂物。

- 螺纹和插入接口要用塑料帽拧紧或扣紧。对焊式接口要用衬木的金属保护，并用金属箍扣紧。

- 保护帽、金属箍和紧固件不能用焊接焊到任何被加工件上。

- 设备运输时要有足够的支撑，所有散件要装箱，并有区分标志。

- 所有电气、电子设备应包装好，以防止运输和储存时受损，防止与水接触和受潮。

- 投标人将提供储存保管和搬运说明，其中包括确认保管时没有损坏的定期检验和维护说明。在装运箱外应放置一套这种说明。

- 备品备件和专用工具应单独包装，并应特别注明。

- 运输

- 经由铁路运输的部件，其尺寸不应超过对非标准外形体的规定；

- 经由除铁路外的其他方式运输的部件，其重量和体积的限值应符合该运输方式的有关规定。

# 11. 技术服务

- 在安装、调试及质保期内发现投标人供货范围内的任何设备、材料存在缺陷及系统设计存在不合理，投标人应免费提供维修或更改（更换）。

- 投标人现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。投标人要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。投标人提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足工程需要。如果由于投标人的原因,服务计划表中的人天数不能满足工程需要,招标人有权追加人天数,且发生的费用由投标人承担。

- 投标人服务人员的一切费用己包含在合同总价中,它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等等。

- 现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试、和运行的要求。招标人不再因投标人现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

- 未经招标人同意,投标人不得随意更换现场服务人员。同时,投标人须及时更换招标人认为不合格的投标人现场服务人员。

- 下述现场服务表中的天数均为现场服务人员人天数

    - 现场服务计划表

| - 序号 | - 技术服务内容 | - 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 职称 | - 人数 |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |

    - 备注：投标人填写完整上表。

- 在下列情况下发生的服务人天数将不计入投标人现场总服务人天数中:

- 由于投标人原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员人天员数；

- 投标人为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术、设备等方面出现的问题而增加的现场服务人天数；

- 因投标人其他原因而增加的现场服务人员。

- 投标人现场服务人员应具有下列资质:

- 遵守中华人民共和国法律,遵守现场的各项规章和制度；

- 有较强的责任感和事业心,按时到位；

- 了解合同设备的设计,熟悉其结构,有相同或相近机组的现场工作经验,能够正确地进行现场服务；

- 身体健康,适应现场工作的条件；

- 投标人现场服务人员的职责

- 投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运；

- 投标人技术服务人员应对其安装和调试中的程序和方法负责；

- 投标人现场服务人员负责全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任；

- 投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任；

- 投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

- 使用方的义务

    - 使用方要配合投标人现场服务人员的工作,并在生活、交通和通讯上提供方便。

- 设计联络会

    - 设计联络根据合同履行阶段的具体情况，招、投标双方协商解决，费用自理。

# 12.附图