- 广州市黄埔区新龙镇金坑村银岭片区城中村改造项目复建地块AZ-01建设项目勘察任务书

# 1工程概况

# 广州市黄埔区新龙镇金坑村银岭片区城中村改造项目复建地块AZ-01建设项目用地位于广州市黄埔区新龙镇西部,北临福山村、福洞村南靠油麻山森林公园，西临金坑水库和澳洲山庄等住宅片区，东接均和村。

# 金坑村银岭片区城中村改造项目复建地块AZ-01地块用地位置详见规划用地布局图，用地性质为二类居住用地兼容商业用地，用地面积22048平方米，总计容建筑面积约108561平方米（其中住宅约98286平方米、商业3925平方米、配套公服6350平方米），总建筑面积暂定约165694平方米（所有指标数据最终以规划部门正式批复为准）。

# 2勘察工作内容

完成本项目规划红线图范围内所需的所有勘察工作：包括但不限于地质、测量、钻探、初勘、详勘工作、水文地质及地下综合管线勘察、物探、剪切波速试验、钻孔抽水试验等工作。按相关要求包工、包料、包安全、包水电，包通过建设等主管部门组织的勘察报告审查及备案，包配合设计阶段和施工阶段的技术支持和服务，包验收以及其他相关的技术支持和服务。

# 3勘察工期

勘察工期：30日历天。

# 4勘察目的、任务要求

## 4.1勘察目的

1）对地基的稳定性及均匀性做出评价；

2）提供建筑物基础设计所需的各岩土层的物理力学性质指标和施工所需的技术参数；

3）对场地不良地质现象的危害与防治﹑地基处理等提出整治方案及建议，并做出论证；

4）对地基持力层、基础形式和不良地质作用的防治等提出建议；

5）对建筑地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、基坑开挖支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。

## 4.2勘察任务要求

### 1）勘探孔的布置

根据拟建建筑物总平面图，按现行规范要求布置。勘探孔间距应满足《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001)(2009年版）、《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/ T 72-2017）第4.2.1条的规定。高层建筑钻孔间距12m~24m，多层建筑钻孔间距钻孔间距15m~30m，必须满足规范要求。其中控制性钻孔不少于勘探孔的1/2，取样与原位测试的钻孔不少于勘探孔的1/2，必须满足规范要求。

### 2）勘探孔深度要求

钻孔深度根据场地地形地貌特征，结合《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001 2009年版）第4.1.18条，《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/ T 72-2017）第4.2.2条要求执行。

1）勘探孔深度应能控制地基主要受力层，当基础底面宽度不大于5m时，勘探孔深度对条形基础不应小于基础底面宽度的3倍，对单独基础不应小于1.5倍，且不应小于5m；

2）对高层建筑和需作变形验算的地基，控制性勘探孔的深度应超过地基变形验算深度；高层建筑一般性勘探孔应达到基底下0.5~1.0倍的基础宽度，并深入稳定分布的地层；

3）对仅有地下室的建筑或高层建筑的裙房，当不能满足抗浮设计要求，需设置抗浮桩或锚杆时，勘探孔深度应能满足抗拔承载力评价的要求；

4）当有大面积地面堆载或软弱下卧层时，应适当加深控制性勘探孔深度。

5）深度应满足查明地层结构，评价场地稳定性、确定地基承载力、确定场地覆盖层厚度、进行变形计算等所需深度。

6）当以可压缩地层（包括全风化和强风化岩）作为独立柱基桩端持力层时，勘探点深度应能满足沉降计算的要求，控制性勘探点的深度应深入预计桩端持力层以下5d~8d（d为桩身直径，或方桩的换算直径），直径大的桩取小值，直径小的桩取大值，且不应小于5m；一般性勘探点的深度应达到预计桩端下3d ~5d 且不应小于3m。

7）对一般岩质地基的嵌岩桩，控制性勘探点应钻入预计嵌岩面以下3d~5d，且不应小于5m，一般性勘探点深度应钻入预计嵌岩面以下1d~3d且不应小于1m；

8）对花岗岩地区的嵌岩桩，控制性勘探点深度应进入中等、微风化岩5m~8m，一般性勘探点深度应进入中等、微风化岩3m~5m；

9）基坑工程的勘察范围和深度应根据场地条件和设计要求确定。勘察深度宜为开挖深度的2~3倍，在此深度内遇到坚硬粘性土、碎石土和岩层，可根据岩土类别和支护设计要求减少深度。

10）高层建筑：：控制性钻孔进入连续中、微风化花岗岩6m，一般性钻孔进入连续中、微风化花岗岩4m。

11）单层或多层建筑：控制性钻孔进入强风化花岗岩8m或连续中、微风化花岗岩2m，一般性钻孔进入强风化花岗岩5m或连续中、微风化花岗岩1m。

# 5勘察技术要求

1）查明建筑物场地内各层岩土的类别、结构、厚度、工程特性；

2）了解场地内是否有暗浜、沟塘、池、井等，查明不良地质作用的成因，类型、分布范围、发展趋势及危害程度。提供不良地质现象的防治意见，并分析判断场地和地基的稳定性；

3）查明地下水埋藏情况、类型和水位变化幅度及规律（包括常年稳定水位、历史最高水位、近年最高水位等），以及对建筑材料的腐蚀性查明地下水类型、埋藏条件、补给及排泄条件、初见及稳定水位；提供各主要地层的渗透系数；提供地下水位及变化幅度，结合地下室埋深、场地高差变化情况以及上部荷载条件，建议分区域提供抗浮设计水位取值，并提供用于设置抗浮桩或抗浮锚杆的设计计算参数。判定地下水和土对建筑材料的腐蚀性；

4）对可供采用的地基基础设计方案进行论证分析，提出经济合理的设计方案建议，并对设计与施工应注意的问题提出建议；

5）划分场地土类型和场地类别，提供抗震设防烈度、设计基本地震加速度值及设计特征周期；对饱和砂土及粉土进行液化判别；对需进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征；

6）对可能采取的基础型式提出建议，提供基础设计所需的岩土技术参数。若为桩基础，须查明并提供相关参数。当采用基岩作为持力层时，应查明基岩岩性、构造、岩面变化、风化程度，确定其坚硬程度、完整程度和基本质量等级，判定有无洞穴、临空面、破碎带或软弱夹层；

7）提出基础工程设计、施工中应注意的问题；

8）提供基坑支护设计及施工降水的有关技术参数、降水方法的建议；

9）判断基坑开挖及支护对周边建筑物、管线、道路的影响，提供基坑开挖、支护设计、工程降水所需参数及方案建议。

10）对地基处理、基础设计及施工方案提出建议；提供抗震设计所需的场地卓越周期、土层剪切波速、液化判定、建筑场地类别，进行场地和地基的地震效应的评价。

11）其余未及处按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）、广东省《地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）、《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）等规范执行。

# 6依据的规范和技术标准

●国家标准《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001  2009年版）；

●国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；

●国家标准《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010）；

●国家标准《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）；

●国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）；

●国家标准《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）；

●国家标准《土的工程分类标准》（GB/T 50145-2007）；

●国家标准《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）；

●国家标准《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003-2021）；

●国家标准《工程测量通用规范》（GB 55018-2021）；

●国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）；

●行业标准《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/ T 72-2017）；

●行业标准《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）；

●行业标准《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）；

●行业标准《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）；

●行业标准《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）；

●行业标准《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）；

●行业标准《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011)；

●行业标准《软土地区岩土工程勘察规程》（JGJ 83-2011）；

●行业标准《城乡规划工程地质勘察规范》（CJJ 57-2012）；

●行业标准《建筑工程抗浮技术标准》（JGJ 476-2019）；

●广东省标准《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）；

●广东省标准《建筑地基处理技术规范》（DBJ /T15-38-2019）；

●广东省标准《建筑地基基础设计规范》（DBJ 15-31-2016）；

●广东省标准《建筑基坑工程技术规程》（DBJ/T 15-20-2016）；

●广东省标准《建筑工程抗浮设计规程》（DBJ/T 15-125-2017）；

●广东省标准《静压预制混凝土桩基础技术规程》（DBJ/T 15-94-2013）；

●广东省标准《锤击式预应力混凝土管桩基础技术规程》（DBJ/T 15-22-2021）；

●《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》粤建规范〔2019〕2号；

●《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）；

●《岩土工程勘察报告编制标准》（CECS99：98）；

●《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）；

●《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号）；

●主要参考资料：《工程地质手册》（第五版，工程地质手册编写委员会2018）。

# 7工程勘察方案要求

承包人应结合实际情况以及《岩土工程勘察规范》（GB50021）规定，科学合理地确定本项目的勘察等级，并在勘察作业前，结合投标技术方案以及工程实际情况编报《工程勘察方案》，经监理单位、建设单位和设计单位确认后方可实施。工程勘察方案应至少包括如下内容：

1）工程概述（包括本次勘察任务、目标）。

2）项目组织（包括组织机构、人员组成、职责、资格、制度等）。

3）主要勘察方法和具体指标。

4）人员及机械设备投入情况。

5）工程进度计划及工期保证措施。

6）确保勘察质量及安全的措施。

7）地质勘查总平面图（勘探点布置图）。

8）拟提供分析报告的主要内容。

9）其他（包括建议或需建设单位配合的事宜）。

（3）勘探点可采取钻探等方式，勘探点的布置要满足：

1）满足施工图设计的需要。

2）桩基设计和施工的需要。

3）基坑支护工程设计与施工的需要。

4）评价、论证地基土和地下水在建筑施工和使用期间可能产生的变化及其对工程和环境影响的需要。

（4）布置勘探工作时应充分考虑勘探工作对工程自然环境的影响，防止对地下管线、地下工程和自然环境的破坏。

（5）钻探方法及钻具（含其规格）的选择应满足工程地质勘察要求并符合现行国家标准的规定，钻孔作业人员应持证上岗，钻孔作业期间应采取切实有效的措施，确保施工安全，作业完毕后应妥善回填。

（6）钻探作业时，钻进深度和岩土分层深度的量测精度应控制在±5cm，钻孔倾角和方位的量测精度应符合《岩土工程勘察规范》的相关规定。当非连续取芯钻进时，应严格控制回次进尺，确保分层精度符合要求，重点部位，应采取双层岩芯管连续取芯。

（7）野外记录应由经过专业训练的人员承担，记录应及时、真实，按钻进回次逐段填写，严禁时候追记。

（8）钻探取样时，应保证80%的土试样质量等级为Ⅰ级，试样采取的工具（及其规格）和方法应符合《岩土工程勘察规范》的相关规定。

# 8勘察成果编制及深度要求

1）承包人应结合本任务书要求以及《岩土工程勘察规范》等标准规范的规定，根据现场勘察作业情况、实验分析情况等，如实编制工程勘察报告，并经相应资格人员校对、审查合格后方可提交建设单位。

2）工程勘察报告应全面体现本工程勘探任务要求，全面客观评价本工程地质情况，资料完整、分析科学、数据真实无误、图表清晰、结论有据，并因地制宜地对工程设计与施工提出合理建议。

3）工程勘察报告由文字部分和图表部分组成，其中文字部分包括但不仅限于：

1）拟建工程概况、勘察目的、任务要求和依据的技术标准。

2）勘探点位布置及勘察方法情况，原土取样及实验分析情况。

3）场地位置、地形地貌、地质构成、不良地质现象、地形成层条件、水文地质条件（包括水埋藏情况、类型、水位及其变化等），各土层的分布情况以及物理特性、性质指标、强度参数、变形参数、地基承载力的建议值等。

4）场地的稳定性和适宜性评价、地下水及土质对建筑物的腐蚀影响、地震基本烈度以及由于工程建设可能引起的工程地质问题及其防治措施，有针对性的提出事宜的基础型式、埋深。地基处理和沉降分析等有关的计算参数及应注意的事项。如地基条件决定需采用桩基，应提出采用何种桩基、其相应的桩径尺寸、桩端持力层情况等，提出单桩极限承载力与计算公式。对于地基基础处理应提供具体的处理方案及计算指标。

5）对岩土利用、整治和改造的方案进行分析论证，提出建议；对工程施工和使用期间可能发生的岩土工程问题进行预测，提出监控和预防措施的建议。

6）当工程需要时尚应提供：

a）土方开挖的边坡稳定计算和支护实际所需的技术参数，论证其周围已有建筑物（含周边市政道路、隧道及其附属设施等）的影响。

b）提供防水设计水位和抗浮设计水位。

7）工程勘察报告中的图纸部分，包括但不仅限于：

a）勘探点平面布置图。

b）工程地质剖面图、岩层等高线图。

c）地质柱状图

d）各主要土层物理力学性质指标统计、钻探点坐标标高深度、土层试验成果等有关测试图表等。

# 9其他要求

1）承包人在开展勘察工作前，应向发包人提交勘察工作纲要，并按经发包人审核批准的工作纲要开展勘察工作。勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

2）承包人应按国家技术规范、标准、规程和本合同约定的勘察范围及技术要求实施勘察工作，按本合同约定的时间提交质量合格的勘察成果文件并对其负责。

3）承包人应在勘察成果文件中明确列出本工程勘察涉及到的详细的勘察规范、规定及标准（名称、编号与版本）。

4）承包人实际完成的勘察成果文件由施工图审查单位（或设计咨询单位）负责审核，并须经发包人或发包人委托的第三方确认后才能作为工作量计算依据，对于超过设计要求的勘察深度的工作量不计算；承包人应确保其提交的勘察成果文件是完整、准确及有效的，且能通过施工图审查单位（或设计咨询单位）根据相关规范、规定进行的审核。

5）承包人提交的勘察成果必须经过实地勘察获得，不得采用推断或借鉴，禁止虚假；承包人提交的勘察成果经发包人或发包人委托的第三方确认未达到本合同约定的质量要求时，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到合同要求；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担由此产生的全部费用（含勘察费用）。

6）承包人必须遵行发包人的相关勘察设计、图文、图档工程的管理办法和规定。承包人自行承担运输、邮寄或电传勘察文件资料（包括中间成果资料）的费用，提交资料、文件等应交至发包人日常办公所在地或发包人临时指定的地点。勘察文件的收发、传送管理按发包人有关规定办理。

7）承包人应接受发包人委托的监理单位对本项目实施的勘察监理工作。