目 录

1、前 言	1

1.1 工程概况	1

1.2 勘察目的、任务要求和依据的技术标准	1

1.3 勘察方法和勘察工作布置	2

1.4 勘察工作完成情况	3

1.5 勘探作业质量、安全、环境保护评述	3

2、 场地环境与场地地层条件	3

2.1 气象和水文	3

2.2 区域地质构造及历史地震	4

2.3 地形地貌及工程周边环境	4

2.4 岩土分层及其特征	4

3、水文地质条件	5

3.1 地表水状况及其评价	5

3.2 地下水类型及其埋藏情况条件	5

3.3 地下水补给、排泄、径流条件	5

3.4 地下水水位及其变化幅度	5

3.5 水和土腐蚀性评价	5

4、岩土指标统计	6

4.1 岩土参数统计及参数取值说明	6

4.2 原位测试试验的成果统计	6

4.3 室内试验的成果统计	6

5、岩土工程分析评价	6

5.1 场地地震效应评价	6

5.2 工程地质条件评价	7

5.3 场地稳定性和适宜性评价	8

6、地基基础、基坑支护初步方案和岩土设计参数初步建议	8

6.1 基础方案初步分析	8

6.2基坑支护方案初步分析	8

6.3岩土参数建议	9

6.4 建筑物的变形特征预测	9

6.5地质条件可能造成的工程风险	9

7、结论与建议	10

## 1、前 言

## 1.1 工程概况

受业主的委托，广州市城建规划设计院有限公司（以下简称“我司”）承担了天河区凌塘村城中村改造项目的岩土工程勘察工作，勘察阶段为初步勘察。拟建项目位于广州市天河区新塘街道，交通条件便利。

拟建项目总用地面积约26290㎡。拟建多栋住宅楼和配套建（构）筑物。拟建高层建筑采用框架-剪力墙结构，低层建筑采用框架结构，拟采用预应力管桩或灌注桩，设1层地下室。本工程地基变形允许值按0.002l取值，l为相邻柱基的中心距（mm），地基变形控制要求严格执行《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）相关规定。

根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021--2001) (2009年版)第3.1.4条，结合本工程的具体情况，本工程岩土工程勘察等级为乙级。

## 1.2 勘察目的、任务要求和依据的技术标准

1、勘察目的及任务要求

本次勘察为初步勘察阶段，其勘察的目的是对拟建场地的稳定性和适宜性作出评估，初步查明场地工程地质条件，为初步设计提供地质依据。其任务是：

1）初步查明场地、地层结构、岩土工程特性、提供各地基土（岩）承载力及有关岩土技术参数；

2）查明场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势，并对场地稳定性和适宜性做出评价；

3）对场地和地基的地震效应做出初步评价；

4）初步查明地下水埋藏条件，判定水和土对建筑物材料的腐蚀性；

5）对可能采取的地基基础类型进行初步分析和评价，对基础形式提出初步建议。

6）在初步查明工程地质条件的基础上，为基坑工程的设计、施工提供基础资料，对支护方案提出初步建议。

2、勘察依据的技术标准

本工程勘察主要执行如下技术标准：

1）《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）；

2）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；

3）《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）；

4）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）；

5）《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T 72-2017）；

6）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

7）《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）；

8）《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）；

9）《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010）（2024年版）；

10）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

11）《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

12）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；

13）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）；

14）《建筑基坑工程技术规程》（DBJ/T 15-20-2016）；

15）《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87 -2012）；

16）《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）；

17）《建筑地基处理技术规范》（DBJ/T 15-38-2019）；

18）《岩土工程勘察安全规范》（GB/T 50585-2019）；

19）《工程岩体试验方法标准》（GB/T 50266-2013）；

20）《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）。

## 1.3 勘察方法和勘察工作布置

1、勘察工作布置

（1）钻孔布置及钻孔编号

本次勘察共布置钻孔19个，孔号为CK1~CK19，其中控制性钻孔12个，一般性钻孔7个，钻孔间距40~80m，采用方格网均匀布点，控制性钻孔数量超过了勘探孔总数的1/3。钻孔类型及位置、剖面线示意等详见附图2，钻孔勘探信息详见附表1。

（2）钻孔深度

钻孔深度要求控制性钻孔钻入连续稳定的中风化岩不少于5m或强风化岩不少于12m，一般性钻孔钻入连续稳定的中风化岩不少于3m或强风化岩不少于8m。遇到特殊情况时通知设计单位研究解决。

2、勘察方法

本次勘察项目，根据工程特点及难点，采用了工程钻探、原位测试、室内试验等综合勘察技术手段。

（1）工程地质调绘及孔位测放

本次勘察的钻孔测放控制点和钻孔布置图由业主单位提供，采用广州2000坐标系和广州高程。

依据提供的控制点，采用GPS进行孔位测放并测量高程，以油漆进行现场标识，钻探完成后对移位的钻孔进行孔位复测，钻孔位置和高程精度均符合相关规范要求。

（2）钻探

采用XY-1型液压钻机，钻进方法采用回转岩芯钻进，钻探工艺一般采用泥浆护壁或套管护壁。钻探孔径φ91~φ127，钻进回次一般不超过2m，在碎石土、破碎段等应严格控制回次进尺，保证岩芯采取率满足地质分层及描述的要求。现场应及时钻探记录及编录工作，不得事后追记，确保岩土分层准确可靠。钻孔完成后，按规定要求进行封孔。

（3）岩、土、水样的采取及室内试验

本次勘察在控制性钻孔采取土样、岩样，并保证主要岩土层样品个数满足规范要求，一般不少于6组，取样间隔原则上为2~3m。采取土样使用取土器，下放前先清孔，根据土层性质，软土采用薄壁取土器，可~硬塑黏性土采用回转取土器，重锤低击法取样，使试样质量等级达到Ⅰ级；填土、砂土等在钻探芯样中采取，质量等级为Ⅳ级；采取岩样时，在岩石芯样中截取有代表性岩芯作为岩样。岩土试样采取后应及时密封，并放在温度和湿度稳定的环境中，土样应直立放置，运输时先装入箱内并用柔软缓冲材料填实。

在稳定水位0.5m以下采取水样，采用塑料瓶装取水样（装取前先清洗），采取数量不少于750pd，其中一瓶取250-300pd分析侵蚀性CO2，现场加入2-3g大理石粉。放置时间不能过长。

室内试验严格按《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）、《工程岩体试验方法标准》(GBT 50266-2013)等标准要求。

（4）原位测试

1）标准贯入试验

采用自动落锤装置，锤重63.5kg，落距76cm，保持贯入器、探杆、导向杆联接后的垂直度，锤击速率控制在15~30击/min，当贯入器打入土中15cm后，开始记录每打入10cm的锤击数，累计打入30cm的锤击数即为标准贯入试验锤击数N。当锤击数达50击而贯入深度未达30cm时可终止试验，并按规范中公式换算成试验锤击数Ｎ。标贯间距一般为每隔2.0~3.0m一次。

2） 重型动力触探试验

采用自动落锤装置，锤重63.5kg，落距76cm，动探头下至试验深度后，连续锤击贯入，触探杆偏斜度控制在2%之内，锤击速率每分钟在15~30击之间，记录每贯入10cm的锤击数N63.5。

3、室内资料整理工作

汇集野外钻探原始记录、原位测试资料、钻孔测量资料、室内土样、岩样、水样等试验报告、岩土芯数码照片等资料，并参照《区域地质构造纲要图》及说明书，进行整理、检查、分析、统计后，编制岩土工程勘察报告。报告中的柱状图及剖面图采用专业理正勘察软件、CAD软件生成，各项测试工作的专门软件对所有图件和各项岩土数据进行处理。

4、投入的主要机械设备

本次勘察投入的主要机械设备详见下表1.3-2：主要机械设备表。

主要机械设备表              表1.3-2

| 序号 | 设 备 名 称 | 型号、规格 | 数 量 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPS接收机 | 中海达GPS接收机iRTK5 | 1台 | 测量定位 |
| 2 | 工程钻机及其配套设备 | XY-1型 | 2台 | 钻探取芯 |
| 3 | 原位测试试验设备 | 锤重63.5kg | 2套 | 标准贯入试验、重型动力触探试验 |
| 4 | 取土器 | 薄壁或回转 | 2套 | 采取原状土样 |
| 5 | 办公自动化设备 |  | 1台 | 资料处理 |

## 1.4 勘察工作完成情况

接受任务后，我司于2025年2月22日至2025年3月4日进行勘探作业，进场3台XY-1型钻机，本次勘察共完成钻孔18个。完成各项勘察工作量详见下表1.4-1及附表1“勘探点一览表”。

勘察工作完成情况汇总表              表1.4-1

| 序号 | 工作项目 |  | 单位 | 完成工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻 探 | 钻孔 | 个 | 18 |  |
|  |  | 进尺 | m | 962.70 |  |
| 2 | 原位测试 | 标准贯入试验 | 次 | 84 |  |
| 3 | 采取试样 | 原状样 | 组 | 46 |  |
|  |  | 扰动样 | 组 | 2 |  |
|  |  | 岩 样 | 组 | 7 |  |
|  |  | 水 样 | 件 | 1 |  |
|  |  | 土腐蚀性样 | 件 | 2 |  |
| 4 | 钻孔水位观测 |  | 孔次 | 18 |  |
| 5 | 孔位测放 |  | 点 | 18 |  |
| 6 | 岩芯照片 |  | 孔 | 18 |  |

## 1.5 勘探作业质量、安全、环境保护评述

1、勘察工作质量评述

本次勘察严格按照编制的勘察纲要进行，其中钻孔采取率、原位测试试验、取样、室内试验等满足相关规范标准规定，严格遵照我司质量管控、质量目标要求。按时保质完成了勘察任务，勘探工作质量合格，勘察报告内容符合国家规范、地方标准的要求，可作为施工图设计的依据。

2、勘探业安全措施

（1）勘探作业前，在场地内对地下管线、架空电力线路等危险源进行识别，现场负责人对作业人员进行安全技术交底，并采取了安全保护措施。

（2）勘探作业中，施工人员佩戴劳动保护装备，督促施工人员严格按照《安全规程》作业，遵守安全操作规程，做到安全生产零伤亡，文明施工零投诉。

（3）在施工现场对引火源采取严格的控制措施，禁止在危险区域内吸烟，各种引火源必须与可燃物保持必要的安全距离。

（4）机械设备运行过程中，禁止人员触摸机械设备转动部位、禁止加油、修理、检查、清扫等。机械的传动部分、操作区、塔上作业区、钻机的移动区域等，都要进行特殊防护，并设置明显的警告标志，在施工现场按有关规定建立健全安全警示标志。

3、勘探外业环境保护措施

（1）对钻探设备产生的噪声，按有关噪声规定限值进行控制。合理安排施工时间尽量避免扰民，并结合现场情况，采取减少噪音的措施。

（2）对勘探过程产生的生活垃圾、油料、废水等遗留废弃物集中放置，勘探结束后统一投放至公共垃圾箱或存放点，防止污染保护环境。

（3）泥浆循环坑挖深0.6m以上，钻探结束后机长负责组织将岩心管内带出的泥浆归集至循环坑，干涸后用净土将坑填平，对路面或水泥地面等需要清洗干净。

（4）勘探完成验收合格后，对残留的岩土芯样、杂物等立即清除恢复原貌，按规定要求对钻孔及时回填封孔。对所有钻孔采用原土回填、压实进行封孔，对水泥等硬化地面的钻孔采用水泥浆抹面封孔。

- 4、其他说明

（1）本报告工程地质剖面图及柱状图中标贯击数为实测击数，在确定承载力时，是根据经过杆长修正的修正击数确定。

（2）钻孔ZK15位于鱼塘内，孔无法施工，经与业主等沟通后，同意具备条件后再施工钻探。

# 2、 场地环境与场地地层条件

## 2.1 气象和水文

广州市地处南亚热带，属南亚典型的季风海洋气候区。全年降水丰沛，雨季明显，日照充足。夏季炎热，冬季比较温暖，全年平均气温高，降水多，日照多。在亚热带季风环流控制下，每年10月至翌年3月受大陆冷高压影响，吹偏北风，天气干燥，降水较少；每年4月至9月受海洋气流的影响，吹偏南风，天气炎热，降水量较大。地区降水量大于蒸发量，大气降水是地下水的主要补给来源，每年4~9月份是地下水补给期，10月~次年3月为地下水消耗期和排泄期。

区内可能的灾害性气象和水文为：暴雨洪涝、台风、雷电、冰雹，尤其应注意暴雨洪涝、台风对工程建设的影响。每年4~6 月份为前汛期，降雨以锋面雨为主，年最大暴雨强度往往发生在该时期内，易出现水浸洪涝灾害；7~9 月份为后汛期，由于热带天气系统的影响，进入盛夏季节，受热带气旋影响，降雨以台风雨为主，受台风来袭大风、大雨对工程建设的影响也较大。

## 2.2 区域地质构造及历史地震

根据区域地质构造资料，广州市位于华南褶皱系（一级单元），粤北、粤东北拗陷带（二级单元），粤中拗陷（三级单元）的中部，为晚古生代至中三迭世的拗陷。广州市以广从断裂和瘦狗岭断裂为界线分为三个构造区，即广从断裂以东、瘦狗岭断裂以北构造区，广从断裂以西构造区，瘦狗岭断裂以南的构造区。通过本次勘察及查阅相关地质构造资料，本场地影响范围内未见明显断裂带，未发现本场地有全新活动断裂及发震断裂，地质构造稳定性较好，地质构造风险小。

根据区域地震资料，本场地影响范围内历史上未遭受Ⅶ及Ⅶ度以上的破坏性地震。

综上，本场地区域地质构造基本稳定，可进行本工程的建设。

## 2.3 地形地貌及工程周边环境

场地的地貌单元属珠江三角洲流域冲积平原地带，地形高低起伏不大，地势开阔，用地现状为耕地、荒地、停车场等，地表钻孔孔口标高在23.93~27.89m之间，最大高差约3.96m。

场地位于广州市天河区新塘街道，交通较便利。

## 2.4 岩土分层及其特征

根据野外钻探揭露，本场地自上而下分别为第四系人工填土层（Q4ml）、冲洪积层（Q4al+pl）、残积层（Qel）及燕山期（ηγ）。本次勘察揭露的地层情况详见钻孔柱状图和工程地质剖面图。现将各岩土层自上而下分述如下：

2.4.1 第四系人工填土层（Q4ml）

①层，素填土：广泛覆盖于场地表层，全部钻孔均有揭露该层，揭露层厚0.30~3.20m，平均厚度1.51m，层顶高程23.93~27.89m。呈灰褐色，欠压实，主要由黏性土、砂土、碎石、块石、混凝土块等组成。

2.4.2 冲洪积层（Q4al+pl）

本层据颗粒成分、稠度状态和土体工程特征分为如下5个亚层：

（1）②1层，粉质黏土：广泛分布于场地，全部钻孔均有揭露该层，揭露层厚0.60~14.10m，平均厚度5.32m，层顶高程17.73~26.17m，层顶深度0.30~8.60m。呈灰白色、棕黄色，可塑，主要由粉、黏粒组成，含少量砂粒，韧性中等，干强度中等。

（2）②3层，中粗砂：局部分布于场地，共5个钻孔揭露该层，揭露层厚0.60~1.90m，平均厚度1.47m，层顶高程17.87~24.87m，层顶深度2.10~9.10m。呈灰黑色，饱和，流塑～软塑，具腥臭味，主要由粉黏粒组成，含有机质，局部可见粉细砂薄层。

（3）②2层，淤泥质土：广泛分布于场地，共16个钻孔揭露该层，揭露层厚1.50~4.40m，平均厚度2.69m，层顶高程21.67~25.87m，层顶深度0.80~4.40m。呈灰白色、灰褐色，饱和，稍密，主要由石英颗粒组成，含少量粉黏粒，级配一般。

2.4.3 残积层（Qel）

③层，砂质黏性土：广泛分布于场地，全部钻孔均有揭露该层，揭露层厚1.50~19.20m，平均厚度6.97m，层顶高程8.45~18.17m，层顶深度8.20~19.20m。呈黄褐色、褐黄色，硬塑，主要成分为风化残留石英颗粒及粉、黏粒，为花岗岩风化残积土，遇水易软化、崩解。

2.4.4 燕山期（ηγ）

揭露岩性为花岗岩，根据岩石风化程度及揭露情况又分为全风化、强风化和中风化共三个亚层。

（1）④1层，全风化花岗岩：广泛分布于场地，全部钻孔均有揭露该层，揭露层厚4.90~20.10m，平均厚度12.21m，层顶高程-2.36~13.07m，层顶深度14.40~28.20m。呈褐黄色、灰褐色，结构已基本风化破坏，但尚可辨认，岩芯已风化成坚硬土状，遇水易软化、崩解。

（2）④2层，强风化花岗岩：广泛分布于场地，全部钻孔均有揭露盖层，揭露层厚4.40~34.70m，平均厚度18.39m，层顶高程-11.95~4.82m，层顶深度20.10~37.00m。呈褐黄色、灰褐色，风化强烈，原岩结构大部分已破坏，矿物成分已显著变化，岩芯极破碎，多呈半岩半土状、砂土状，遇水易软化、崩解。岩石属极软岩，极破碎，岩体基本质量等级为V级。

（3）④3层，中风化花岗岩：由于勘察深度有限，共14个钻孔揭露盖层，揭露层厚2.90~9.30m，平均厚度4.95m，层顶高程-27.85~-10.73m，层顶深度36.50~52.90m。呈灰褐色、灰白色，中粗粒花岗结构，块状构造，裂隙较发育，岩芯较破碎呈块状、短柱状，岩质较硬，敲击声脆。岩石属较软岩，较破碎，岩体基本质量等级为IV级。

# 3、水文地质条件

## 3.1 地表水状况及其评价

本场地内无地表水体，远处地表水与本场地地下水的水力联系较弱。

## 3.2 地下水类型及其埋藏情况条件

本场地位于南方地区雨水充沛，勘探钻孔均见地下水。根据地下水赋存条件、含水介质及水力特征分析，本场地地下水主要为第四系上层滞水、孔隙水与基岩裂隙水三类。

（1）上层滞水：主要赋存于①层人工填土层中，位于隔水层之上，含水量较小。

（2）第四系孔隙水：本场地含水层为②2中粗砂，其他土层为相对隔水层，②2中粗砂含水层为承压水，粉黏粒少及颗粒较粗，含水量较丰富，透水性较强，顶部有明显连贯的隔水层覆盖。

（3）基岩裂隙水：受基岩裂隙发育程度、连通性等影响，土状强风化带中裂隙被充填，其透水性较差；碎块状强风化带及中风化带中张开性裂隙发育，其透水性较好。由于岩性及裂隙发育程度及充填的差异，其富水程度与渗透性也不尽相同，其渗透性具有一定的随机性，局部裂隙发育，裂隙连通性较好，渗透性较强，致使基岩裂隙水埋藏情况复杂多变。总体上，基岩裂隙水一般水量不大，属弱透水层。

## 3.3 地下水补给、排泄、径流条件

本场地的地下水水位变化与地下水的赋存、补给及排泄等关系密切，每年4~9月为雨季，大气降雨充沛，水位会明显上升，而在10月~次年3月因降水减少，地下水位随之下降。

填土上层滞水补给来源主要为大气降水和地表水下渗补给，水位主要受季节性降雨影响，排泄主要为大气蒸发，较易受污染；砂层承压水和基岩裂隙水，地下水位相对较稳定，地下水在水文地质单元的补给区通过大气降水补给或通过侧向地下径流补给，排泄方式主要表现为以地下径流方式排泻或人工抽汲地下水定。由于风化岩及残积土具有一定的渗透性，上层地下水亦可缓慢下渗补给基岩裂隙水；排泄方式主要表现为以地下迳流方式排向下游。

## 3.4 地下水水位及其变化幅度

本次勘察期间为丰水期，测得稳定水位埋深0.90~3.50m，标高23.03~25.67m，具体见附表1“勘探点一览表”。据调查，地下水稳定水位的变化幅度0.5~2.0m。

本场地未进行地下水位长期观测，地下水变化幅度为据场地地层条件、周边环境、气候条件等综合考虑给出的估计值；本次勘察勘探作业工期短，实测的地下水位与施工期间的地下水位可能存在一定差别，设计、施工时应予注意。

## 3.5 水和土腐蚀性评价

1、场地环境类型和地层渗透性

根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001) (2009年版)附录G规定，场地环境类别如下：

（1）环境类型：本场地位于亚热带季风气候区，场地环境类型为Ⅱ类。

（2）地层渗透性：场地范围内的主要含水层为砂层和基岩裂隙。填土、砂层渗透性按A类（强透水层），基岩渗透性按B类（弱透水层）；其余土（淤泥质土、粉质黏土）渗透性按B类考虑。

（3）浸水条件：桩基础部分处于长期浸水环境，部分处于干湿交替环境，故评价地下水位对钢筋混凝土结构中的钢筋的腐蚀性条件，分别按长期浸水和干湿交替均予以考虑。

2、地下水及土的腐蚀性评价

根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)(2009年版)第12.2.1条、12.2.2条、12.2.4条之规定，地下水的腐蚀性评价详见表3.5-1，土的腐蚀性评价详见表3.5-2。

地下水的腐蚀性评价表              表3.5-1

| 腐蚀 等级 |  | 地下水对混凝土结构的腐蚀性 |  |  |  |  |  | 地下水对砼中钢筋的腐蚀性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 按环境类型（Ⅱ类） |  |  | 按地层渗透性 A类（强透水层） |  |  | 长期 浸水 | 干湿 交替 |
| 孔号 | 水类型 | SO42- (mg/L) | Mg2+ (mg/L) | 总矿化度 (mg/L) | pH值 | 侵蚀性CO2 (mg/L) | HCO3- (mmol/L) | Cl- (mg/L) | Cl- (mg/L) |
| CK2 | 土层 | 43.86 | 4.24 | 249.33 | 7.08 | 6.01 | 2.05 | 13.42 | 13.42 |
| 腐蚀性评价 |  | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 | 微 |

根据上表，本场地的地下水腐蚀性综合评价为：对混凝土结构为微腐蚀性；对混凝土结构中的钢筋为微腐蚀性。

土的腐蚀性评价表              表3.5-2

| 腐蚀等级 |  | 土对混凝土结构的腐蚀性 |  |  | 土对砼中钢筋的腐蚀性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 按环境类型（Ⅱ类） |  | 按地层渗透性 A类（强透水层） | A | B |
| 孔号 | 土层 | SO42- (mg/kg) | Mg2+ (mg/kg) | pH值 | Cl- (mg/kg) | Cl- (mg/kg) |
| CK1 | 填土 | 14.15 | 2.62 | 6.10 | 41.84 | 41.84 |
| CK18 | 填土 | 13.38 | 2.51 | 5.84 | 40.09 | 40.09 |
| 腐蚀性评价 |  | 微 | 微 | 弱 | 微 | / |

根据上表，本场地的土腐蚀性综合评价为：对混凝土结构为弱腐蚀性；对混凝土结构中的钢筋为微腐蚀性，对钢结构为微腐蚀性（仅依据PH值评价）。

水、土对建筑材料腐蚀的防护，应符合《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）规定。根据走访和调查，场地内未发现对地下水和地表水的污染源。

# 4、岩土指标统计

## 4.1 岩土参数统计及参数取值说明

根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001) (2009年版) 第14.2节，将各岩土层物理力学参数、标准贯入试验数据进行分层统计，统计各参数的平均值φm、标准差σf、变异系数δ、统计修正系数γs、标准值φk，其中系数γs的正负号按不利组合考虑, 采用正负三倍标准差法筛选、剔除指标数据，即在(φm-3σf，φm+3σf)范围外的数据应剔除。

岩土参数统计求得平均值、标准值后，根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001) (2009年版) 第14.2.5条，一般情况下应选用指标的平均值，承载能力极限状态计算需要的岩土参数应选用指标的标准值。当工程规模很小、土层为夹层或透镜体的指标统计数量少于6个时，可根据指标的范围值，结合地区经验，给出经验值。对于难以采取原状样或原位测试成果影响因素大，试验或测试数据明显不符合实际情况时，岩土参数建议值的取值可结合勘察成果、当地工程经验及工程类比法等综合确定。

## 4.2 原位测试试验的成果统计

本次勘察分别进行标准贯入试验和重型动力触探试验，各岩土层的标贯试验锤击数的统计结果见附表5。

## 4.3 室内试验的成果统计

1、土工试验

本次勘察按规范要求采取土试样，试验所得的物理力学性质指标具体见“土工试验报告”，其分层汇总统计结果见附表3。

2、岩石抗压强度试验

本次勘察按规范要求采取岩样，试验成果具体见“岩石抗压强度试验报告”，其分层汇总统计结果见附表4。

# 5、岩土工程分析评价

## 5.1 场地地震效应评价

1、抗震设防类别

根据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）规定，本工程建筑抗震设防类别为标准设防类（丙类），应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用。

2、抗震地段划分

本场地广泛揭露淤泥质土，根据《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010）（2024年版）4.1.1条规定，本场地为对建筑抗震不利地段。对于不利地段，条件许可时应进行避让，若不能避让应采取地基处理或采用桩基础等工程措施。

3、建筑场地类别和特征周期

根据《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010）（2024年版）本场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g ，设计地震分组为第一组，在多遇地震影响下水平地震影响系数最大值（αmax）为0.08。

根据地区经验，拟建场地①层填土为软弱土（νs≈110m/s），②1层粉质黏土属中软土（νs≈220m/s），②2层中粗砂属中软土（νs≈200m/s），②3层淤泥质土属软弱土（νs≈100m/s），③层砂质黏性土属中硬土（νs≈280m/s），④1层全风化花岗岩属中硬土（νs≈350m/s），④2层强风化花岗岩属坚硬土（νs≈550m/s）。覆盖层下限至强、中风化层面或下限值取20m，据CK1、CK5、CK8的覆盖层厚度和土的类型估算其覆盖层等效剪切波速，见下表3.1。

建筑场地类别与特征周期参数表                      表5.1-1

| 钻孔位置 | CK1 | CK5 | CK8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 覆盖层厚度（m） | 3≤D≤50 | 3≤D≤50 | 3≤D≤50 |
| 场地覆盖土层等效剪切波速度估算值（m/s） | 206.38 | 185.52 | 193.98 |
| 场地土类型 | 中软土 | 中软土 | 中软土 |
| 建筑场地类别 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |

由上述结果可知，场地土的类型为中软土，勘察区覆盖层厚度介于3~50m，因此本场地建筑场地类别为Ⅲ类。

5、抗震液化判别

本勘察场地位于广州市番禺区化龙镇，地震设防烈度为7度。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版）第3.1条款及第4.3.3条款，结合砂土层的地质年代、上覆非液化土层厚度和地下水位深度进行初步判别，经初判认为需要进一步进行液化判别。根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)（2016年版）4.3节采用标准贯入试验判别法，判别结果为：共进行5个钻孔的液化判别，综合判定本场地液化等级为轻微液化场地。

## 5.2 工程地质条件评价

5.2.1 岩土层均匀性和稳定性评价

岩土层均匀性和稳定性评价表                      表5.2-1

| 层号 | 土（岩）名称 | 状态及风化程度 | 岩土层均匀性评价 | 岩土层稳定性评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 人工填土 | 欠压实 | 成分杂乱，强度不一，均匀性极差。 | 结构松散，不稳定；该层作为基坑侧壁岩土层，需要放坡或支护 |
| ②1 | 粉质黏土 | 可塑 | 场地广泛分布，埋深和层厚变化较大，纵向力学性质不均匀。 | 天然地基承载力一般，稳定性一般，可作为建筑物浅基础的地基。 |
| ②2 | 中粗砂 | 稍密 | 场地局部分布，埋深和层厚变化大，纵向力学性质不均匀。 | 天然地基承载力一般，作为基坑侧壁时需支护，稳定性差，不宜作为建筑物浅基础的地基。 |
| ②3 | 淤泥质土 | 流塑-软塑 | 场地广泛分布，土质较均匀，纵向力学性质较均匀，但埋深和层厚变化大。 | 天然地基承载力低，稳定性差，不可作为建筑物天然基础持力层，作为基坑侧壁时需支护。 |
| ③ | 砂质黏性土 | 硬塑 | 场地内连续分布，纵向力学性质不均匀，埋深和层厚变化大。 | 天然地基承载力较高，稳定性好，作为基坑侧壁时需放坡或支护，可作为建筑物浅基础的地基。 |
| ④1 | 花岗岩 | 全风化 | 场地内连续分布，纵向力学性质较均匀，但埋深和层厚变化大。 | 天然地基承载力较高，稳定性好，可作为建筑物基础持力层。 |
| ④2 | 花岗岩 | 强风化 | 场地内连续分布，纵向力学性质较均匀，但埋深和层厚变化大。 | 天然地基承载力高，稳定性好，可作为建筑物基础持力层。 |
| ④3 | 花岗岩 | 中风化 | 场地内局部揭露，岩芯多呈块状，局部短柱状，纵向力学性质不均匀，均匀性差。 | 天然地基承载力高，稳定性好，可作为所有建筑物基础持力层。 |

5.2.2 特殊性岩土评价

（1）人工填土

本场地广泛分布人工填土，主要由黏性土、碎石、块石等组成。填土堆填年限短，结构松散，大多欠固结，遇水湿陷，薄厚多变，极不均匀，高压缩性，工程性质较差，承载力低。

（2）软土

本场地淤泥质土广泛分布，流塑-软塑状，抗剪强度低，承载力低，具有含水量大、压缩性高、力学强度低、孔隙比大、灵敏度高等特点，其工程地质特性具震陷性、流变性、低渗透性、不均匀性、较显著的触变性等。局部夹粉细砂薄层，土体横向具一定渗透性。

（2）风化岩和残积土

场地内广泛分布，基岩为花岗岩，其残积土和全、强风化岩在天然状态下具有较好的力学性质；但遇水易软化、崩解，引起力学性能降低，承载力降低。因此，施工时应注意防止土层长时间泡水、降低土层的力学强度。

5.2.3 不良地质作用及地质灾害评价

1、现状评价

根据地表踏勘及钻探揭露，本次勘察未揭露溶（土）洞，亦未发现影响拟建场地稳定性的滑坡、危岩和崩塌、泥石流、采空区、活动断裂及地裂缝等不良地质作用和地质灾害。

5.2.4 地下埋藏物评价

经过钻探结果，本场地未发现有暗埋古河道、暗埋沟浜、墓穴、防空洞等不利埋藏物。

## 5.3 场地稳定性和适宜性评价

根据《城乡规划工程地质勘察规范》（CJJ 57-2012）8.2.1款，从不良地质作用和地质灾害、抗震地段类别、活动断裂等方面进行定性分级，本场地稳定性为：稳定性差场地。

场地稳定性评价表                      表5.2-1

| 场地稳定性评价要素 |  |  |  | 场地稳定性 级 别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不良地质作用 | 地质灾害 | 抗震地段类别 | 活动断裂 |  |
| 弱发育 | 危险性小地段 | 不利地段 | 无活动断裂 | 稳定性差场地 |

根据《城乡规划工程地质勘察规范》（CJJ 57-2012）8.3条，从场地治理难易程度、工程地质与水文地质条件等方面进行定性分级，本工程建设适宜性为：适宜性差。

工程建设适宜性评价表                      表5.2-1

| 工程建设适宜性评价要素 |  |  | 工程建设适宜性级 别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场地治理难易程度 | 工程地质条件 | 水文地质条件 |  |
| 场地平整较简单，地基条件较差，基础工程费用较高 | 场地稳定性差 | 地下水对工程建设影响较大，地表排水条件一般 | 适宜性差 |

场地上部土层中，存在软弱土（填土、淤泥质土等），具有厚度变化较大的特点，在基础下应力影响范围内分布有不同性质的土层，力学性能、压缩模量差异较大，地基土的均匀性差，在荷载作用下可能产生不均匀沉降。综合评价为不均匀地基。

# 6、地基基础、基坑支护初步方案和岩土设计参数初步建议

## 6.1 基础方案初步分析

本项目建设内容包括多栋住宅楼及配套建筑物，拟设2层地下室。据目前钻探揭露，拟建场地范围内的上部土层主要为①层人工填土、②1层粉质黏土、②2层中粗砂、②3层淤泥质土和③层残积砂质黏性土，下伏地层为全~中风化花岗岩。针对各项工程特征和场地地基的实际情况，因此地基利用与基础类型选择评价和建议如下：

1）预应力管桩

管桩为摩擦桩，建议以强风化岩作桩端持力层，桩端宜进入持力层一定深度，以保证管桩的承载力及稳定性，桩径建议取Φ400-600mm。具体桩长、单桩承载力由设计部门综合各种因素最终确定，准确的桩长、单桩承载力值尚应通过现场试验（试桩）确定。单桩竖向承载力特征值可根据广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2016)进行估算。

2）灌注桩

灌注桩为端承桩，灌注桩施工工艺成熟，成桩方式多样，建议以中风化岩为桩端持力层。桩径建议800~1500mm，桩基嵌岩深度不宜小于50cm。此桩径及桩长为粗略建议值，具体桩长应综合持力层岩面埋深、岩面起伏情况及设计嵌岩深度等确定。单桩竖向承载力特征值根据广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2016)计算。

3）成（沉）桩可行性评价

（1）管桩成桩建议采用静压式，采用静压管桩施工大大缩短了工期，对周边环境无污染。根据拟建场地钻孔揭露，桩端可到达全~强风化岩层，摩擦型基桩以桩端标高控制桩长，端承桩桩长以最大压桩力或最后贯入度控制。但本场地交通条件便利，适合大型机械设备机场施工。

（2）灌注桩成桩可采用钻孔或旋挖成孔，建筑物基桩桩孔施工应严格控制成孔垂直度和孔底沉渣厚度，采取泥浆护壁措施。采用该桩基方案，穿越地层的能力强，不会对周围建筑等产生影响，不产生挤土效应，成桩效果好。对于成孔过程中使用的泥浆，建议循环使用，严禁任意排放，应妥善处理。本场地交通条件便利，适合大型机械设备机场施工，成桩范围内为人工填土、砂土、淤泥质土、粉质黏土和全~强风化岩等，若采用旋挖成孔灌注桩灌注桩基础方案，成桩遇到困难较小，施工时做好桩周土体的护壁工作，沉桩能顺利进行。

（3）按《GB 50007-2011》规范第8.5.6条的规定，本工程的单桩竖向承载力应通过单桩竖向静载荷试验确定。桩基础施工前，应进行试桩工作，以验证其可行性，并确定桩基施工的相关参数；工程桩施工结束后，应按有关规范规定进行桩基质量检测工作。

## 6.2基坑支护方案初步分析

拟建项目设2层地下室，深度约8m，根据广东省标准《建筑基坑工程技术规程》（DBJ/T 15-20-2016）中表3.2.1的规定，结合目前基坑周边环境情况，初定基坑环境等级为和支护结构安全等级为二级。根据本次勘察结果初步判断基坑开挖深度涉及的土层主要为人工填土、软土、粉质黏土和砂土，因此基坑支护方案初步建议采用排桩支护+水泥搅拌桩止水。本场地的抗浮设防水位应取建筑物的室外地坪标高。

## 6.3岩土参数建议

根据本次勘察的钻探取芯情况、各岩土层的原位测试及室内试验成果的统计平均值及标准值，按《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)(2009年版)、《建筑地基基础设计规范》（DBJ 15-31-2016、GB 50007-2011）及相关标准、手册等，结合本地区工程实践经验及工程类比，综合提供本项目的岩土参数建议值，见表6.3“岩土参数建议值表”。

表6.3中的岩土参数建议值，包括地基承载力及桩基的侧摩阻力、端阻力等是指未受扰动天然状态下的参数建议值，若受扰动、受水浸泡、灌注桩泥浆护壁等不利条件下，实际岩土参数值可能降低或大大减小，设计使用时需注意岩土体的非均匀性、随时间延续的降低效应以及施工条件等不利因素影响。

## 6.4 建筑物的变形特征预测

天然地基的变形特征预测，主要是由基础沉降量引起的建筑物沉降或由基础沉降差引起的局部倾斜或建筑物开裂，需要时设置沉降缝、合理布置纵横墙和圈梁等结构措施来减轻或防止不均匀沉降，按规范要求进行建筑物沉降变形观测。

若建筑物的沉降要求严格时，建议选用桩基础方案，这能很好控制建筑物的变形，对于嵌岩桩沉降甚微可不考虑桩基础沉降问题，对于摩擦桩如果桩端持力层较好沉降也能得到控制。同一结构单元建筑物应避免同时采用浅基础、桩基础，也应避免同时采用摩擦桩、端承桩；不得不采用时，为防止较大差异沉降，应估计其可能产生的差异沉降对上部结构的影响，并有相应的加强结构措施。

## 6.5地质条件可能造成的工程风险

本项目基坑开挖深度大于5m，根据住建部【2018】37号文《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，属于超过一定规模的危大工程。参照建质函[2018]28号文《关于印发大型工程技术风险控制要点的通知》对本项目影响范围内地质条件可能造成的工程风险分析如下：

1、地质灾害风险

（1）基坑失稳坍塌和流砂、突涌和管涌风险：该基坑开挖深度大，基坑侧璧范围内岩土层稳定性差，场地分布有软土、砂土，地下水埋深较浅，基坑底板标高位于地下水稳定水位以下，支护不当、止水失效时可能造成周边市政道路、管线等变形、开裂，可能引起支护结构坍塌、基坑周边地面沉降和地面塌陷等地质灾害。因此，基坑开挖应采取有效的止水措施而不是降水措施，加强对地下水的控制，采取合理有效的支护措施，勿在基坑周边超荷堆载，并在基坑施工过程中进行基坑监测。

2、地震安全性风险

本场地属于抗震不利地段，本场地存在液化砂土，也存在软土。

3、地基强度不足和变形超限风险

地基基础方案选型一定要合理可行，包括选用天然地基的基础底板标高面的基础持力层是否一定能满足设计荷载要求，选用桩基础的桩径、桩长、桩端持力层是否一定能达到桩基础承载力的要求。必要时需通过现场模型试验验证其适用性。如果地基基础方案选型失误，地基强度不足，选用的基础持力层地基承载力不足，将会影响建筑使用功能甚至失稳倾倒，带来灾难性工程事故，设计施工应予以高度注意。

本场地浅部土层有填土、淤泥质土，其地基承载力小，地基强度不足，低层建筑也不满足地基承载力的要求，建议采用桩基础或人工处理地基；对于高层建筑，应采用桩基础深入稳定基岩体中，才能满足上部重大荷载对桩基础承载力的要求。

如项目中涉及高支模、落地式钢管脚手架等其他危险性较大的分布分项工程，施工单位在编制施工方案时，应选择适宜的地基持力层作为基础或基底的支撑面。

4、基坑地下结构上浮风险

施工及使用过程中应按设计要求采取抗浮措施，基坑肥槽回填时，地表水容易沿肥槽下渗至地下室底板下，形成“水盆效应”，引起地下结构上浮、破坏，应注意抗浮水位的取值。

5、周边环境风险

本场地附近有建筑物，基坑不合理降水可能引起周边地面沉降，从而造成周边建（构）筑物破坏，应加强基坑监测。采取合理有效措施，防止地面建筑物的损坏、道路开裂、地下管线破坏等风险，并对临近建筑物建议进行房屋鉴定工作，以免房屋赔偿纠纷。

6、地下水控制风险

（1）止水措施失效或效果不好时，基坑开挖过程中易出现涌砂、涌水风险，进而会引起基坑支护破坏、基坑坍塌。

（2）设计、施工需考虑如果止水措施失效，因基坑周边地下水下降，可能引起的地面沉降、地面塌陷等风险，施工过程中需加强邻近建（构）筑物、地下管线等监测工作。

（3）设计、施工应重视地下水的水压力及浮托作用的不利影响，应根据抗浮设防水位结构抗浮验算，必要时设置抗拔锚杆、抗拔桩等措施解决抗浮问题，需要时采取有效措施防止坑底突涌造成基坑冒水、涌砂风险。

（4）暴大雨极端天气，应做好地面截排水设施，防止因浸泡、冲刷基坑侧壁及基底土体引起强度、稳定性降低，进而危及基坑失稳坍塌等风险，建议施工前制定应急预案。

# 7、结论与建议

1）本场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组，场地土类型为中软土，场区建筑场地类别属Ⅱ类，场地基本地震动加速度反应谱特征周期为0.35s，场区属对建筑抗震不利地段，建筑抗震设防类别为丙类。

2）根据区域地质资料，本区域新构造运动及地震活动不强烈。场区无滑坡、崩塌、断裂等影响场地整体稳定性的不良地质作用，场区总体较稳定。经适宜的工程措施处理后，本场地基本适宜项目的建设。

3）根据场地工程地质条件及初步规划的建筑物结构特征、荷载要求，经初步分析，初步建议拟建建筑采用预应力管桩基础或灌注桩基础；基坑支护方案初步建议采用排桩支护+搅拌桩止水。

4）建议下一阶段结合本项目规划方案对场区进行详细勘察工作。

岩 土 参 数 建 议 值 表

表6.3

| 地 层 序 号 | 土（岩）层 名称 | 状态 或 风化 程度 | 地基土 承载力 特征值 ƒak （kPa） | 天然 重度 γ （kN/m3） | 压缩 （变形） 模量 Es（EO） （MPa） | 黏聚力C（kPa） | 内摩 擦角 Φ（°） | 预应力管桩 （kPa） |  | 灌注桩 （kPa） |  | 水泥搅拌桩桩侧摩阻力特征值qs（kPa） | 负摩阻力 系数 K0tanφ′ 挤土桩 排土状 | 抗拔摩阻力折减系数λi | 渗透系数K（m/d） | 坡度允许值 (高宽比) | 土钉与土体之间极限黏结强度标准值qsik(kPa) | 锚杆的极限粘结强度标准值 （二次注浆）qsik（kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 桩侧阻力 特征值qsa | 桩端阻力 特征值qpa | 桩侧阻力 特征值qsa | 桩端阻力 特征值qpa |  |  |  |  |  |  |  |
| ① | 素填土 | 欠压实 | 60 | 17.5 | 2.6 | 9 | 7 | 10 | / | 8 | / | 8 | 0.35 0.25 | / | 1.0~3.0 | 支护 | 12 | 30 |
| ②1 | 粉质黏土 | 可塑 | 140 | 18.0 | 4.0 | 21 | 14 | 30 | / | 26 | / | 15 | 0.30 0.25 | 0.50 | 0.004 | 1:1.75 | 30 | 60 |
| ②3 | 中粗砂 | 稍密 | 140 | 18.2 | 18 | 0 | 25 | 21 | / | 20 | / | 16 | 0.50 0.35 | 0.40 | 4.0 | 1:2.00 | 40 | 65 |
| ②3 | 淤泥质土 | 流塑-软塑 | 50 | 17.0 | 2.2 | 6 | 4 | 10 | / | 8 | / | 6 | 0.25 0.15 | / | 0.002 | 支护 | 8 | 20 |
| ③ | 砂质黏性土 | 硬塑 | 160 | 18.8 | 4.5 | 23 | 15 | 38 | / | 18 （注） | / | 20 | / | 0.55 | 0.01 | 1:1.50 | 38 | 80 |
| ④1 | 全风化花岗岩 | 坚硬土状 | 300 | 19.0 | （30） | 28 | 22 | 80 | / | 22 （注） | / | / | / | 0.60 | 0.02 | 1:1.25 | 60 | 100 |
| ④2 | 强风化花岗岩 | 半岩半土状 | 420 | 20.2 | (90) | 32 | 26 | 120 | / | 25 （注） | / | / | / | 0.63 | 0.05 | 1:1.00 | 80 | 180 |
| ④3 | 中风化花岗岩 | 块状、短柱状 | 2500 | 岩石饱和抗压强度建议值取20MPa，C1取0.40，C2取0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.72 | / | / | / | / |

备注：1、本表中的岩土参数建议值是指天然状态下的建议值，若受扰动、受水浸泡、灌注桩泥浆护壁等不利条件下，实际岩土参数值可能会降低或大大减小，设计施工时需考虑其不利影响。

- 根据各岩土层的状态及试验成果，结合《建筑地基基础设计规范》（DBJ 15-31-2016），给出地基承载力特征值、桩侧摩阻力特征值、桩的端阻力特征值等参数建议值。

3、表中C1、C2系数是根据《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）表10.2.4提出的建议值，设计施工时需考虑地基基础类型和岩层特征影响进行折减。

4、根据《建筑地基基础设计规范》（DBJ 15-31-2016）第10.2.3节规定，花岗岩地层中的泥浆护壁钻（冲、旋挖）孔灌注桩侧摩阻力按软塑黏性土取值。