一、落实中央关于推进新型城镇化相关规定情况

| 一级要求 | 二级要求 | 具体要求（按优秀标准） |
| --- | --- | --- |
| “四好”建设 | 1.工程设计和施工技术标准规范的执行情况。 2.是否购买工程质量安全责任保险。 3.好房子舒适、绿色技术措施落实情况。 4.数字家庭建设情况。 5.居住社区配套设施是否完善。 6.智慧住区建设情况。 7.风貌保护与文化传承情况。 | 1.切实保障工程质量安全。工程设计和施工严格执行现行的技术标准规范，购买工程质量潜在缺陷保险和安全生产责任保险;室内设置空调室外机安装窗洞口，或者在阳台、开启窗扇内侧设置挂安全吊绳的埋件、挂勾等设施。 2.切实有效提升居住舒适感。安置房住宅建筑居住楼层的层高不小于3.0m;楼板厚度不少于130mm且隔音涂料涂覆厚度不少于3mm，或楼板厚度不少于 160mm;外窗采用 6+9A+6及以上规格中空low-e玻璃;住宅建筑的电梯厅、公共走道等公共空间采用自然采光、自然通风或配置新风换气设施;电梯轿厢高度>2500mm;生活供水采用分格双水箱，达到水箱清洗或维护不影响住户用水;建筑面积超过80平方米的住宅起居室(厅)净宽不小于2.8米，主要卧室的净宽不小于25米，次要卧室的短边净宽不小于2米，阳台进深不小于1.5米。 3.提升居住环境绿色健康。落实《加强园林绿化规划建设管理推进“四好”建设工作指引(试行)》(穗林业园林通〔2024〕307号)相关要求。 4.开展数字家庭建设。信息综合布线满足数字家庭系统需求，能实现系统平台、家居产品互联互通;依照相关标准同步配建光纤到户和移动通信基础设施;户内设置基本智能产品，预留居家异常行为监控、紧急呼叫、健康管理等智能产品的设置条件;满足居民用电用火用气用水安全、环境与健康监测等需求。 5.完善社区配套。按照《完整居住社区建设指南》《广州市城乡规划技术规定》、用地条件的相关要求统筹设置公建配套设施。 6.智慧住区建设。满足广州市地方标准《基于城市信息模型的应用规范 第三部分:智慧住区建设、运营及评价》智慧住区部分对单栋楼控制项要求，且不少于50%项目达到二星级水平且不少于20%项目达到三星级水平(以栋为单位进行评价)。7.风貌保护与文化传承。保护历史文化遗产和特色风貌，保留、复建、恢复对原村落传统生活中已形成的有传统特征的空间和场所(祠堂、学堂)。 |
| “平急两用” | 1.是否编制《旅居类“平急两用”公共基础设施转换设计方案》。 2.是否编制《旅居类“平急两用”公共基础设施平时转急时”功能转换实施方案》。 | 按照《广东省“平急两用”公共基础设施建设设计指引》《旅居类“平急两用”公共基础设施转换设计方案编制指引》，在设计中嵌入“急时”功能、预留转换空间，并编制《旅居类“平急两用”公共基础设施转换设计方案》《旅居类“平急两用”公共基础设施“平时转急时”功能转换实施方案》，且内容完整且按方案执行。 |
| 新型建筑 工业化 | 1.装配式建筑应用情况。 2.模块化建筑应用情况。 3.BIM技术应用情况。 4.智能建造技术应用情况。 | 1.安置区80%以上项目面积按照装配式建筑评价标准进行规划、设计和建造，其中有不少于 15%的项目面积达到装配式建筑评价标准 A级，居住建筑100%按照装配式建筑评价标准进行规划、设计和建造。 2.模块化建筑占新建项目总建筑面积和项目时序建设面积比例均不少于25%。 3.规划、设计、施工及竣工阶段采用BIM技术，并采用BIM正向设计，BIM模型交付深度应满足广州市BIM、CIM相关标准要求。 4.当年开工项目使用《广州市智能建造技术清单》中的基础级技术，且至少1个项目智能建造水平达到《广州市智能建造项目评价指引》中规定的综合评价三星级水平或2个项目达到综合评价二星级水平。 5.当年开工项目根据《建筑工程智慧工地技术规程》建设智慧工地，且至少1个项目达到三星智慧工地标准或2个项目达到二星智慧工地标准。 6.公共租赁住房、医院病房、酒店有不少于 60%的项目采用装配化装修，符合我市装配化装修认定有关要求的。(项目数量以栋为单位计算)。 |
| 绿色建筑 (含光伏) | 1.落实新建建筑绿色建筑等级情况。 2.绿色建材应用比例。 3.分布式光伏安置情况。 | 1.按照《广州市绿色建筑发展专项规划(2021-2035)》的要求，明确新建建筑绿色建筑等级，并按绿建等级要求落实;有30%公共建筑项目按照超低能耗建筑以上标准进行建设。 2.工程应使用绿色建材，绿色建材应用比例不低于30%。 3.新建建筑应安装分布式光伏，新建住宅项目光伏覆盖率>15%(按屋顶水平投影面积计算)，新建公共机构和公共设施屋顶光伏安装面积不小于屋顶可安装光伏面积的50%，且符合《新建建筑工程第五立面设计要求》。 4.开展建筑光伏一体化试点示范项目建设。 |
| 建筑废弃物 再利用 | 1.是否制定建筑废弃物再利用方案并按方案落实。 2.是否因地制宜在项目设立建筑废弃物资源化回收处理中心。 3.是否实施“拆除与资源化利用”一体化处置模式。 4.项目在可使用再生建材部位使用再生建材占同类建材产品的比例情况。 | 1.制定建筑废弃物再利用方案，并按方案落实。 2.在项目现场选取一块区域设立建筑废弃物资源化回收处理中心。 3.实施“拆除与资源化利用”一体化处置模式。 4.项目在可使用再生建材部位使用再生建材占同类建材产品的比例应不低于25%。 |
| 市政管线同步建设(含综合管廊建设)（若有） | 1.是否整体统筹管线综合平衡。 2.同步建设市政道路及市政配套设施(含综合管廊)情况。 3.是否因地制宜建设小型综合管廊和缆线管沟。 | 制定市政道路及市政配套设施分工方案和建设实施计划，并按照方案和计划实施;现状摸查分析详实，核实市政配套设施容量和建设需求科学准确，在前期工作环节提前谋划和编制管线综合平衡方案并通过项目初步设计审查;合理统筹同步建设市政道路及市政配套设施(含综合管廊)并早于安置区半年交付：集约地下空间，因地制宜推广同步建设小型综合管廊和缆线管沟。 |
| 城中村改造与保障性住房建设相结合 | 1.改造方案落实保障性住房配建任务情况。 2.是否按质、按量、按时间建设完成保障性住房建设要求。 3.是否按照动静分区、集中建设的形式开展安置房设计。 4.与政府有关部门联动，整租运营活化为保障性租赁住房，打造具有市场竞争力、可持续发展的“租住+商业+市场化运作”新业态模式。 | 1.负责的保障性住房当年建设任务100%完成。 2.按照动静分区、集中建设的形式开展安置房建设。 3.积极与政府有关部门联动，提前引入商业、物业及整租运营企业等，整租运营活化为保障性租赁住房打造具有市场竞争力、可持续发展的“租住+商业+市场化运作”新业态式。 4.改造方案已落实保障性住房要求。 |

二、安置房和职责范围内的基础设施工程建设

| 一级要求 | 二级要求 | 具体要求（按优秀标准） |
| --- | --- | --- |
| 工程管理 | 1.城中村改造各项建设工作(含开工、竣工、移交时间)按城中村改造年度任务执行。 2.是否落实安置房先行建设要求。 | 按照年度建设任务，按期完成各项工作(含开工、竣工、移交)。 |
| 造价控制 | 1.项目投资造价控制情况。 2.是否超出批准概算总投资。 | 项目投资控制在批准概算总投资的90%内。 |
| 质量管理 | 1.项目质量情况。 2.是否发生重大质量事故。 | 工程质量合格，按年度计划顺利通过联合验收，未发生质量事故。 |
| 安全生产 | 1.项目安全生产履行情况。 2.是否发生较大、重大、特别重大生产安全事故(负面清单项)。 | 已履行安全生产职责要求，未发生生产安全事故。 |