202500985

广州开发区建设和交通局 广州市黄埔区住房和城乡建设局关于新龙镇金坑村银岭片区城中村改造项目复建地块AZ-01建设项目初步设计

（不含概算）的技术审查意见

科学城（广州）城市更新集团有限公司：你司发来的《关于广州市黄埔区新龙镇金坑村银岭片区城中村改造项目复建地块AZ-01建设项目申请初步设计技术审查的函》收悉。经审查，现就该工程初步设计的技术审查意见回复如下：一、建设规模与标准本项目复建住宅地块用地面积为22048㎡，总建筑面积161660.87平方米，总计容建筑面积为108561㎡。主要建设内容包括房建工程、给水工程、排水工程、电气工程、装修工程及海绵城市等。二、技术评审情况我局于2025年4月28日召开了初步设计专家评审会议，形成专家组意见（见附件）。依据专家组意见，项目初步设计文件内容较为完整，深度符合本阶段设计文件编制深度要求，设计依据充分，技术标准和工程方案基本合理，原则同意初步设计技术文件通过评审。经初步设计评审会专家确认，设计单位提供的初步设计修编文件基本落实了初步设计评审会专家组的意见，可作为下阶段设计依据。三、意见和建议（一）应明确建设项目周边市政排水设施现状及衔接条件，优化室外排水管道布置。（二）进一步复核建筑工程造价。（三）首层结构布置图应补充各塔楼室内外高差处结构构造做法以确保塔楼地震力传递。（四）海绵城市技术路线基本合理，满足主要指标年径流总量控制率不低于70%、年径流污染削减率不低于50%、下沉式绿地率不低于50%及透水铺装率不低于70%的要求。进一步完善海绵城市建设要求的说明章节及四图三表内容。（五）住宅与其他使用功能合建时应按公共建筑要求至少沿两个长边设置消防车道，高层住宅消防登高操作场地应沿一个长边设置。（六）完善基坑支护支撑平面布置。四、其它（一）应严格按照本次审查的初步设计开展施工图设计。施工图设计阶段，初步设计发生重大调整的，应重新报我局进行技术审查。（二）现该项目前置条件不完备，此次技术审查意见不作为初步设计批复文件。待你中心补充概算审核和规划用地手续后，按照“广东政务服务网”“黄埔区”“广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）”“交通建设项目初步设计审批（大中型建设工程初步设计审查）”要求进行网上申报工作。此复。附件：黄埔区新龙镇金坑村银岭片区城中村改造项目复建地块AZ-01建设项目初步设计专家评审会专家组意见

广州开发区建设和交通局 广州市黄埔区住房和城乡建设局

2025年5月12日

（联系人：郭定聪，联系电话：89091309）

附件