设计任务书

第一章 项目概况

1.1项目基本情况

1.1.1 项目名称：广东省青少年竞技体育学校田径足球场改造工程

1.1.2建设单位

广东省青少年竞技体育学校

1.1.3项目地点

广州市天河区广州大道中1256号广东省青少年竞技体育学校内

1.1.4项目建设内容与规模

本项目为广东省青少年竞技体育学校体育场改造建设工程，项目主要对学校内的体育场(田径、足球场及其附属设施占地共约16645

m')进行改造，主要建设内容包括400米8跑道标准田径场、标准足球场、跳远、三级跳远场地、撑杆跳高及跳高比赛场地等。

1.1.5设计造价控制

要求设计方须按本造价进行限额设计，确保工程造价不超过控制线。

1.1.6造价依据及参考资料

1、工程量清单项目计量规范(2013-广 东)等相关计价依据

2、广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)

3、采用广州市2022年第*季度综合价进行计价

1.1.7项目建设依据和参考资料

1、广东省青少年竞技体育学校田径足球场改造工程可行性研究报告及初步设计文件；

2、有关行业的现行规范和规定;

3、国家与地方现行各种规范、规程及强制性条文，规划主管部门、水、电、市政等有关部门的意见和要求: .

4、本设计任务书要求;

5、其他设计所需资料等。

1.2建设用地现状情况

周围市政条件较好，水、电、通讯等各种市政设施配套齐全。学校管理部门有多年基本建设的管理经验，建设条件成熟。

1.3场地建设条件

1.3. 1基本设施条件

本项目场址位于天河北路道旁，拥有完善的市政公用配套设施，通讯设备先进完善，水电供应充裕，为本项目的顺利建设和运作提供了可靠保证。

1.3.2 建筑施工条件

项目区域内的水、电、通信、卫生等基础设施配套完善，已具备建设的条件件。场址对外运输道路也十分畅通，施工运输用电、用水可通过现有市政网络接驳，施工条件基本具备。

第二章 设计原则要求和设计范围

2.1项目各部分的使用需求和要求（详见附件——可研及初步设计文件）

- 本工程为广东省青少年竞技体育学校运动场，包括田径场一个。田径场为400米运动场,内含人工草坪足球场(105mX68m)，田径运动场为塑胶场地。标准塑胶跑道的厚度为1 6毫米；跳远区塑胶面层为20毫米。

2、田径场的设计标高+0.000 m相当 与测量标高13.201。

本项目工程施工图所标注尺寸，除总平面及标高以米为单位外，其余均为以毫米为单位。

3、田径场布置于南北向偏西0.87度，设8条标准400米跑道。东、西两侧设8条直道。在北侧弯道外设有跳高比赛区，撑杆跳远场地设在南半圆区内，跳远场地设在南侧弯道外卵径场内的人工草坪足球场长宽为105mX68m。

4、田径场及半圆区、缓冲区等场地均为塑胶铺设，应按国际田联最新厚度标准铺设场地。标准运动场的基础结构自上而下依次为: 70毫米厚沥青，150毫米厚无机料，150毫米厚三七灰土，素土夯实，总厚度为37毫米足球场天然草坪。

5、照度及功率密度标准:按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2013,《体育场馆照明设计及检测标准》JGJ153- 2016执行。

6、足球、田径场地按平时训练与娱乐无电视转播时水平照度值不小于200LX，业余比赛、专业训练不小于300LX光源相关色温大于4000K,一-般显色指数不小于65Ra。场地照明采用四角布置灯具，以集中形式与灯杆结合布置在比赛场地四角。在场地四角设置四个灯塔，塔高为36米.灯具采用12盏2000WL ED投光灯，灯具的投射角不应大于70度。

7、足球场按喷兰引3号考虑，养护期按一年考虑;

8、整体化粪池按玻璃钢化粪池20m3内考虑;

9、内肩石做法参考外肩石做法;

10、原场地铲除基层为15cm厚;

11、给排水按照田径场标准设计；

12、自动喷淋设计。

2.2设计范围

设计单位应按按第一章中有关建设内容及以下要求进行本次设计，设计范围主要包含以下几点:

2.2.1项目规划用地红线范围内的所要求的设计:

2.2.2场地及建筑物方案及施工图设计:

2.2.3运营用电工程施工图设计:

2.2.4给水排水工程施工图设计;

第三章 设计要求和设计成果

3.1设计成果要求

3.1.1方案设计

3.1.1.1提供方案设计供研究讨论;

3.1.1.2经研究讨论后，结合使用单位意见，重新深化修改设计，形成设计方案;

3.1.2.3提供上述设计方案的总平面图、轴侧鸟瞰图供比对确定方向;

3.1.3.4建设单位确定方案后深化设计，形成施工图设计文件。

3.1.2施工图各专业设计文件要求

3.1.2.1建筑专业设计内容

(1)图纸目录:

(2)设计说明;

(3)装饰材料列表;

(4)总平面布置图:

(5)总平面铺装图;

(6)各功能分区平面图:

(7)各功能分区立面图设计;

(8)主要节点大样;

3.1.2.2 结构专业设计内容

(1)图纸目录;

(2)设计说明; .

(3)基础设计图:

(4).上部结构设计图:

(5)主要节点大样;

3.1.2.3电气专业设计内容

(1) 图纸目录:

(2) 设计说明;

(3) 主要设备及材料表;

(4)供配电系统;

(5)低压配电系统;

(6)防雷接地系统;

(7)强电设计;

3.1.2.4给排水专业设计内容

(1) 图纸目录;

(2)设计说明;

(3)主要设备及材料表;

(4)室外给水总平面图;

(4)室外排水总平面图:

(6)生活给水系统图:

(7) 排水(含雨水)系统图;

3.1.3施工图设计与施工配合阶段

3.1.3.1负责完成室内外工程各专业的施工图设计；

3.1.3.2 负责设计文件通过相关管理部门审查;

3.2设计进度时间要求

3.2. 1建设单位资料提供齐全后，方案设计编制10个日历天内完成;

3.2.2施工图设计文件提交时间:方案设计批准后15个日历天内;

3.2.3上述设计任务书的设计时间将随着项目的进展有所调整，最终调整以双方协商为准。

3.3设计配合与现场服务

3.3.1承包人将提供工地建设视察，参加定期的工程会谈、解答施工与设计文件相关的问题:

3.3.2承包人应指派有资格的各专业代表，及时解决工程现场的设计问题。