#### 揭普惠高速公路南延线土建工程施工 招标公告

#### 1.招标条件

本招标项目 揭普惠高速公路南延线工程 已由  广东省发展改革委员会  以  粤发改核准〔2022〕45号文  批准建设,施工图设计已由  广东省交通运输厅 以  粤交基〔2022〕542号文 批准，项目业主为  广东潮惠高速公路有限公司  ，建设资金来自  企业自筹、银行贷款  ,项目出资比例为  企业自筹40%，银行贷款60% ，招标人为  广东潮惠高速公路有限公司粤东分公司  。项目已具备招标条件，现对该项目的施工采用资格后审方式进行公开招标。

#### 2.项目概况与招标范围

揭普惠高速公路南延线工程（以下简称“本项目”）已列入《广东省高速公路网规划》（2020-2035年），是广东省构建以“两环十六射十二纵八横”为基本架构，以七十八条加密联络线织网拓面的一体化网络中的二纵并行线揭普惠高速公路的南延线。本项目是连接陆丰东部片区与珠三角地区的快速通道，是汕尾陆丰港区湖东、甲西作业区及三甲化工基地、湖东风电等能源基地的集疏运通道。

路线起于揭阳市惠来县东港镇东港村，顺接揭普惠高速公路，并与沈海高速公路呈十字交叉设东港枢纽互通立交，经汕尾市华侨管理区、陆丰市南塘镇，终于甲西镇濠头村，接改线后的国道G228 线。全长13.621km，设特大桥4896.2m/2 座，大桥750.6m/1 座，中桥229.2m/3 座，涵洞22座；设东港枢纽互通立交1 处（现状改造），预留衡山互通立交1 处；设主线收费站1 处，改造集中住宿区和养护工区1 处（合址建设）。

本项目采用高速公路技术标准，双向四车道，主要技术指标如下：1.设计速度：100km/h；2.桥涵设计汽车荷载等级：公路－I 级；3.设计洪水频率：特大桥1/300，其余桥涵、路基1/100；4.路基宽度：26.5m、分离式13.25m；5.地震动峰值加速度：0.10g。

项目建设管理机构为广东潮惠高速公路有限公司粤东分公司，工程地点位于揭阳市惠来县、汕尾市华侨管理区、陆丰市。

本次招标范围为揭普惠高速公路南延线工程范围内的路基、桥涵、路面、绿化环保、交通安全设施及附属区房建工程等工程的施工。

计划工期：

TJ1标总工期24个月，工期自发包人发出的进场通知中载明的开工日期起算；

TJ2标总工期30个月，工期自发包人发出的进场通知中载明的开工日期起算；

本次招标共分 2 个标类 2 个合同段。具体见附件1。

| 标段类别 | 标段 | 起讫桩号 | 长度(KM) | 主要工程项目 | 对投标人资质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B类桥隧比较大工程 | TJ1 | -K0+782～K3+801 | 4.583 | 1、标段范围内的路基、桥涵工程及全线梁板预制（下穿汕汕高铁中桥24片小箱梁除外）等；2、主要工程量有东港互通立交主线特大桥梁1563.6米/1座，鳌江特大桥（北段）1819.8米，中桥132.8米/2座，匝道桥梁2751.4米/9座，通道小桥17.6米/1座，预制梁板2302片。 | 具备国家住建部核发的公路工程施工总承包特级资质，或公路工程施工总承包一级且公路桥梁工程专业承包一级及以上资质； | 资格审查条件附录1至附录7，详见附件2 |
| G类路面工程 | TJ2 | 路面：-K0+782～K12+839； 土建：K3+801～K12+839 | 路基9.038/路面13.621 | 1、全线路面工程 ； 2、K3+801～K12+839范围内的路基、桥涵工程； 3、全线房建、交安、绿化等工程； 4、主要工程量有鳌江特大桥（南段）1512.8米，长沟大桥750.6米，下穿汕汕高铁中桥96.4米及下穿汕汕高铁中桥24片小箱梁预制。 | 具备国家住建部核发的公路工程施工总承包特级资质，或公路工程施工总承包一级、且公路路面工程专业承包一级、且公路桥梁工程专业承包一级及以上资质； | 资格审查条件附录1至附录7，详见附件2 |

#### 3.投标人资格条件

3.1 本次招标要求投标人须具备上述第2款表中所列相应资质，具有类似工程业绩, 并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统(http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 在本次招标中，被广东省交通运输厅评为AA、A级信用等级的投标人(信用等级类别应与招标相应的标段类别对应)，最多可分别对2个标段类别中的各1个标段进行投标，其余投标人最多可对其中的1个标段进行投标，但均只允许中1个标段。( 本款所指的信用等级为广东省交通运输厅最新年度发布的信用等级，投标登记阶段无需承诺是否在此次投标过程中使用)。

注：①如投标人在广州公共资源交易中心网站投标登记的标段数量超出本款规定，造成投标人在本招标项目投标登记失败的，后果由投标人自负，招标人不承担任何责任。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人，不得参加投标，单位负责人①为同一人、或者存在控股②、管理关系③的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则按否决其投标处理。

注：①单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②控股是指股份占股份有限公司股本总额的50%以上的绝对控股、相对控股或协议控股。③管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系。

3.5 在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统( www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均按否决投标处理。

3.6 TJ2标投标人如不具备专用合同条款4.3要求的附属区房建工程、交通安全设施及涉铁路工程施工资质的，应当按照第九章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表。如投标人不具备相关资质而未按要求填写的，视为未对招标文件的实质性要求和条件作出响应，按否决其投标处理。

#### 4.招标文件获取

4.1  凡有意参加投标者，请于  2022年11月18日  至  2022年11月24日  （法定公休日、法定节假日除外），登陆  广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn）  选择对应标段进行投标登记，并在广东省公路工程建设项目电子招投标交易平台（https://jtcbs.gdcd.gov.cn） 进行账号注册。经招标人或招标代理确认投标登记成功后，投标人在广东省公路工程建设项目电子招投标交易平台自行下载招标文件等相关资料。

4.2 电子交易平台服务费收取费用  1,000  元,售后不退售后不退（同一投标人在本次招标中只收取一次电子交易平台服务费，不分标段收取）。投标人须将缴费证明资料扫描件上传到广东公路工程建设项目电子招投标交易平台，电子交易平台服务费缴纳方式为电汇或转账，由技术支持单位收取，须用单位账户转账，转账备注中写明项目名称。

技术支持单位开户银行及账号如下：

开户名称： 广州市交正工程咨询有限公司

开户银行： 中国工商银行广州花城支行

账号 3602028519202301018

技术支持联系人及联系方式： 王工、林工020-39185477

#### 5.投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将不统一组织现场考察及召开投标预备会。

5.2 投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为  2022年12月12日10时00分  。

投标文件电子文件统一采用网络上传的方式，投标人于2022年11月25日00时00分至2022 年12月12日10时00分将电子文件完整上传。递交投标文件纸质文件截止时间为2022年12月12日10时00分，投标人应于2022年12月12日9时00分至2022年12月12日10时00分将投标文件纸质文件递交至广州公共资源交易中心相应的开标室，具体开标室见交易中心大厅公告（广州市天河区天润路333号）。

5.3逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

#### 6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、“粤采易”阳光采购平台、广州公共资源交易网上发布。 如公告详细内容不一致者，以广东省招标投标监管网公告为准。

在规定的投标登记期间，如某个标段投标登记并购买招标文件的投标人不足3家时，招标人依法有权选择以下任一方式: (1) 在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易网网站发布公告延长投标登记时间，在延期投标登记时间内，已投标登记投标人的资料仍有效并可自行补充资料，未投标登记的投标人可根据公告的约定进行投标登记；(2) 依法重新组织招标或不再招标。

#### 7.联系方式

| 招标人： 广东潮惠高速公路有限公司粤东分公司 地址： 揭阳产业转移工业园霖磐镇省道S335线德中路段粤东高速管理中心 邮政编码： 联系人： 易先生 电 话： 13926269536 传 真： 电子邮件： 137408739@qq.com |  |
| --- | --- |

2022年11月18日

附件

附件1：标段的划分及主要工程项目情况

附件2：资格审查条件附录1至附录7

附件3：评标办法

以上附件可从发布公告的网站媒介上下载