基础设计送审报告

| 项目编号 : No.1 | 项目名称 : _______项目 |
| --- | --- |
| 计算人 : _______设计师 | 专业负责人 : _______总工 |
| 审核人 : _______设计师 | 日期 : 2023-11-08 |

盈建科软件

目录

第1章 设计依据	1

第2章 计算软件信息	1

第3章 设计参数	1

3.1 总参数	1

3.2 地基承载力计算参数	1

3.3 沉降计算参数	1

3.4 桩筏筏板弹性地基梁计算参数	1

3.5 水浮力、人防荷载	1

3.6 高级参数	1

第4章 荷载、荷载组合	1

4.1 荷载	1

4.1.1 上部荷载	1

4.1.2 附加荷载	1

4.1.3 板面荷载	1

4.1.4 覆土重	1

4.1.5 基础自重	1

4.1.6 拉梁荷载	1

4.1.7 轴向荷载总值统计	1

4.2 荷载组合	1

4.2.1 准永久组合	1

4.2.2 标准组合	1

4.2.3 基本组合	1

第5章 材料、材料用量	1

5.1 材料表	1

5.2 钢筋强度设计值	1

5.3 构件数目及混凝土用量	1

第6章 地勘资料	1

6.1 地质探孔分布图	1

6.2 标准探孔信息	1

6.3 实际探孔信息	1

第7章 地基、桩基承载力验算	1

7.1 地基承载力验算	1

7.1.1 独立基础	1

7.1.2 地基梁	1

7.1.3 筏板	1

7.1.4 砌体条基	1

7.2 桩基竖向承载力验算	1

7.2.1 承台桩	1

7.2.2 筏板桩	1

7.2.3 梁下桩	1

7.3 桩(锚杆)抗拔承载力验算	1

7.3.1 桩	1

7.3.2 锚杆	1

7.4 桩基水平承载力验算	1

7.5 桩身承载力验算	1

第8章 基础设计	1

8.1 冲切验算	1

8.1.1 独立基础	1

8.1.2 承台	1

8.1.3 筏板	1

8.1.4 防水板	1

8.2 受剪验算	1

8.2.1 独立基础	1

8.2.2 承台	1

8.2.3 倒T形地基梁翼缘板	1

8.2.4 砌体条基翼缘板	1

8.2.5 拉梁	1

8.3 局部受压验算	1

8.3.1 独立基础	1

8.3.2 承台	1

8.3.3 地基梁	1

8.3.4 筏板	1

8.4 配筋设计	1

8.4.1 独立基础	1

8.4.2 承台	1

8.4.3 地基梁	1

8.4.4 筏板	1

8.4.5 防水板	1

8.4.6 砌体条基	1

8.4.7 拉梁	1

8.4.8 桩	1

8.5 筏板重心校核	1

8.6 抗浮稳定验算	1

第9章 沉降计算	1

9.1 天然地基沉降	1

9.2 桩基沉降	1

9.3 实体深基础沉降	1

第1章 设计依据

本工程按照如下规范、规程进行设计:

1、《荷载规范》:《建筑结构荷载规范》GB 50009 - 2012

2、《混凝土规范》或《混规》:《混凝土结构设计规范》GB 50010 - 2010

3、《抗震规范》或《抗规》:《建筑抗震设计规范》GB 50011 - 2010

4、《高规》:《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3 - 2010

5、《广东高规》: 广东省标准《高层建筑混凝土结构技术规程》DBJ/T 15 - 92 - 2021

6、《人防规范》:《人民防空地下室设计规范》GB 50038 - 2005

7、《地基规范》:《建筑地基基础设计规范》GB 50007 - 2011

8、《桩基规范》:《建筑桩基技术规范》JGJ 94 – 2008

9、《复合地基规范》:《复合地基技术规范》GB/T 50783 - 2012

10、《地基处理规范》:《建筑地基处理技术规范》JGJ 79 – 2012

11、《锚杆规程》：《高压喷射扩大头锚杆技术规程》JGJ/T 282 - 2012

12、《北京地基规范》:《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ11 – 501 - 2016

13、《上海地基规范》:《上海市工程建设规范地基基础设计规范》DGJ08 – 11 - 2018

14、《广东地基规范》:《广东省标准建筑地基基础设计规范》DBJ15 – 31 – 2016

15、《重庆地基规范》:《重庆市工程建设标准建筑地基基础设计规范》DBJ50 – 047 - 2016

16、《地基术语标准》:《建筑地基基础术语标准》GBT 50941 – 2014

17、《新版抗浮规范》:《建筑工程抗浮技术标准》JGJ476 – 2019

18、《结构通用规范》:《工程结构通用规范》GB 55001 - 2021

19、《抗震通用规范》:《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002 - 2021

20、《地基通用规范》:《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003 - 2021

第2章 计算软件信息

本工程计算软件为盈建科基础设计软件(YJK-F) v5.3.0。

第3章 设计参数

3.1 总参数

| 结构重要性系数 | 1.00 |
| --- | --- |
| 基础底面以上覆土厚度(m) | 1.5 |
| 覆土重度(kN/m3) | 20.0 |
| 拉梁承担弯矩比例 | 0.00 |
| 抗浮工程设计等级 | 乙级 |
| 抗浮稳定安全系数 | 1.05 |
| 是否采用通用规范 | 是 |

3.2 地基承载力计算参数

| 是否始终按以下参数计算地基承载力 “否”表示以单独定义值优先 | 否 |
| --- | --- |
| 计算方法 | 《地基规范》(GB50007-2011) 综合法 |
| 地基承载力特征值fak(kPa) | 180.00 |
| 地基承载力宽度修正系数ηb | 0.00 |
| 地基承载力深度修正系数ηd | 1.00 |
| 基底以下土的重度(或浮重度)γ(kN/m3) | 20.0 |
| 基底以上土的加权平均重度γm(kN/m3) | 20.0 |
| 基础埋置深度(m) | 0.0 |
| 抗震承载力调整系数 | 0.00 |

3.3 沉降计算参数

| 是否迭代计算 | 不迭代 |
| --- | --- |
| 考虑相邻荷载的水平面影响范围(m) | 20.0 |
| 沉降计算经验系数 (输入1.0取规范的经验系数，否则直接取输入的值) | 1.00 |
| 考虑相邻基桩的水平面影响范围(几倍桩长) | 0.60 |
| 明德林法沉降计算经验系数 | 1.00 |
| 承台沉降计算方法 | 等效作用分层总和法 |
| 是否考虑回弹再压缩 | 不考虑 |
| 明德林应力公式中的桩端阻力比α | 各桩分别计算 |
| 均匀分布侧阻力与总侧阻力的比值β | 1.00 |

3.4 桩筏筏板弹性地基梁计算参数

| 计算方法 | 弹性地基梁板法 |
| --- | --- |
| 考虑上部结构刚度 | 考虑 |
| 板上剪力墙等效梁高(m) | 5.0 |
| 网格划分控制长度(m) | 1.0 |
| 节点修剪控制误差(mm) | 100 |
| 地基类型 | 天然地基/常规桩基 |
| 基床系数和桩刚度 | 根据地质资料自动计算 |
| 板元弯矩取值方法 | 取节点平均值 |
| 板元变厚度区域的边界弯矩磨平处理 | 是 |
| 取1m范围平均弯矩计算配筋 | 否 |
| 柱底峰值弯矩考虑柱宽折减系数 | 0.5 |
| 柱(墙)荷载施加方法 | 考虑柱、墙实际尺寸 |
| 箍筋间距(mm) (适用于地基梁、拉梁、两桩承台) | 200 |
| 地基梁抗震等级 | 非抗震 |
| 桩顶嵌固系数 | 1.0 |
| 防水板内承台桩设为固定支座 | 否 |
| 后浇带施工前的加荷比例 | 0.5 |

3.5 水浮力、人防荷载

| 水浮力的标准组合系数 | 1.00 |
| --- | --- |
| 水浮力的基本组合系数 | 1.35 |
| 历史最低水位/常年稳定水位(m) | 0.00 |
| 历史最高水位/抗浮设计水位(m) | 0.00 |
| 历史最低水位参与荷载组合 | 否 |
| 底板抗浮验算(历史最高水位参与荷载组合) | 否 |
| 防水板荷载所有组合都传递到基础 (选<否>时仅传递抗浮组合) | 否 |
| 人防等级 | 非人防 |
| 底板等效静荷载(kPa) | 0 |
| 混凝土容重(kN/m3) | 25.0 |
| 水容重(kN/m3) | 9.800 |
| 非线性计算加载步数 | 2 |
| 非线性计算每步最大迭代次数 | 10 |
| 非线性计算收敛误差(mm) | 1.000000e-003 |
| 非线性计算收敛准则 | 位移控制/荷载控制 |

3.6 高级参数

| 筏板设计 |  |
| --- | --- |
| 支座钢筋长度 | 取1.0米和0.33倍房间跨度较大值 |
| 模拟防水板的筏板按自承重设计 | 否 |
| 防水板设计 |  |
| 水浮力(高水)和人防同时考虑 | 是 |
| 考虑恒载活载组合 | 是 |
| 内力积分法计算防水板对独基影响 | 否 |
| 是否考虑防水板刚度对承台弯矩、剪力的影响 | 是 |
| 地基梁、砌体条基设计 |  |
| 地基承载力验算考虑重叠面积修正 | 否 |
| 梁元法计算筏板的地基梁内力配筋 | 否 |
| 倒T形地基梁底筋面积按腹板、翼缘分别输出 | 是 |
| 倒T形地基梁翼缘底部纵筋最小配筋率 | 0.20% |
| 拉梁设计 |  |
| 扭矩折减系数 | 0.40 |
| 承台设计 |  |
| 跨高比小于5的两桩承台设计方法 | 按深受弯构件计算 按“纵筋+分布筋”方式配筋 |
| 三桩承台的等腰、等边控制尺寸(mm) | 50 |
| 柱墙均在构件轮廓内的多柱墙承台、独基按规范算法 | 否 |
| 冲切、受剪验算 |  |
| 考虑各方向冲切厚度不相等情况 | 否 |
| 剪力墙冲切筏板考虑不平衡力矩 | 是 |
| 临界冲跨比[λ] | 0.25 |
| 短肢墙宽厚比限值[L/B] | 8.0 |
| 自动组合成长肢墙进行冲切验算 （不自动组合时，不符合短肢墙条基的墙按单墙验算冲切） | 否 |
| 沉降计算 |  |
| 采用新沉降试算方法 | 是 |
| 最大迭代次数 | 6 |
| 收敛控制误差(mm) | 2.0 |
| “基本模型”采用“沉降模型”的桩土刚度 | 否 |
| 指定最大土层厚度(m) | 按《地基规范》5.3.5、《桩基规范》5.5.14自动计算 |
| 指定最小计算深度(m) | 按《地基规范》5.3.7, 5.3.8、《桩基规范》5.5.8, 5.5.15自动计算 |
| 分层总和法执行条款 | 执行《地基规范》5.3.7，变形比≤0.025 |
| 等效作用法执行条款 | 执行《桩基规范》5.5.6 ~ 5.5.13 |
| 明德林(Mindlin)法计算沉降采用桩顶附加荷载 | 否 |
| 明德林(Mindlin)法计算沉降采用精确积分 | 是 |
| 变形比控制值 | 0.025 |
| 应力比控制值 | 0.2 |
| 桩基、锚杆设计 |  |
| 不含风和地震的标准组合按1.0倍Ra验算承载力 | 否 |
| 抗拔屈服值与承载力之比 | 4.00 |
| 桩基重要性系数γ0 | 1.00 |
| 其他 |  |
| 实体元刚度折减系数 | 0.80 |
| 有限元基础考虑高差引起的附加弯矩 | 否 |
| 生成SAFE数据文件 | 否 |
| 保留小数点位时，大于(X)进位 | 4 |

第4章 荷载、荷载组合

4.1 荷载

4.1.1 上部荷载

表4-1   上部荷载总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) | X向剪力 Vx(kN) | Y向剪力 Vy(kN) | 绕X轴弯矩 Mx(kN.m) | 绕Y轴弯矩 My(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒载 | 20910.0 | -2.1 | -0.9 | 49.4 | -150.5 |
| 活载 | 8513.6 | -0.0 | -0.8 | 58.0 | -3.4 |
| X风 | -0.0 | 136.0 | -0.0 | 0.1 | 134.7 |
| Y风 | 0.0 | -0.0 | 295.1 | -328.9 | 0.2 |
| X地震 | 0.4 | 1056.3 | 5.3 | -4.5 | 996.1 |
| Y地震 | 1.7 | -6.0 | 973.3 | -1052.9 | -4.8 |
| 竖向地震 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 人防荷载 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注：1、轴力向下为正，弯矩和剪力在整体坐标系中统计。

2、“人防荷载”指作用于顶板、由竖向构件传递到基础的人防荷载。

3、当采用倒楼盖法计算人防时，顶板人防荷载按不动支座考虑。

4.1.2 附加荷载

表4-2   附加荷载总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) | X向剪力 Vx(kN) | Y向剪力 Vy(kN) | 绕X轴弯矩 Mx(kN.m) | 绕Y轴弯矩 My(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒载 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 活载 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注：轴力向下为正，弯矩和剪力在整体坐标系中统计。

4.1.3 板面荷载

表4-3   板面荷载总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) |
| --- | --- |
| 恒载 | 0.0 |
| 活载 | 0.0 |
| 水浮力（最低水位） | 0.0 |
| 水浮力（最高水位） | 0.0 |
| 人防荷载 | 0.0 |

注：1、恒载、活载向下为正，水浮力、人防荷载向上为正。

2、“人防荷载”指作用于底板的静荷载，不应大于表4-1的“人防荷载”。

4.1.4 覆土重

表4-4   覆土重总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) |
| --- | --- |
| 恒载 | 0.0 |

4.1.5 基础自重

表4-5   基础自重总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) |
| --- | --- |
| 恒载 | 1125.0 |

4.1.6 拉梁荷载

表4-6   拉梁荷载总值表

| 工况 | 轴力 N(kN) |
| --- | --- |
| 恒载(含自重) | 0.0 |
| 活载 | 0.0 |

4.1.7 轴向荷载总值统计

表4-7   轴向荷载总值表

| 工况 | 轴向荷载总值N(kN) |
| --- | --- |
| 恒载 | 22035.0 |
| 活载 | 8513.6 |
| X风 | -0.0 |
| Y风 | 0.0 |
| X地震 | 0.4 |
| Y地震 | 1.7 |
| 竖向地震 | 0.0 |
| 人防荷载 | 0.0 |
| 水浮力（最低水位） | 0.0 |
| 水浮力（最高水位） | 0.0 |

注：1、恒载、活载、风、地震、人防向下为正，水浮力向上为正。

4.2 荷载组合

4.2.1 准永久组合

表4-8   准永久组合表

| 组合号 | 组合 |
| --- | --- |
| (1) | 准永久组合 1.0恒+0.5活 |

注：准永久组合用于沉降计算、筏板重心校核。

4.2.2 标准组合

表4-9   标准组合表

| 组合号 | 组合 |
| --- | --- |
| (2) | 标准组合 1.0恒+1.0活 |
| (3) | 标准组合 1.0恒+1.0X风 |
| (4) | 标准组合 1.0恒+1.0Y风 |
| (5) | 标准组合 1.0恒-1.0X风 |
| (6) | 标准组合 1.0恒-1.0Y风 |
| (7) | 标准组合 1.0恒+1.0活+0.6X风 |
| (8) | 标准组合 1.0恒+1.0活-0.6X风 |
| (9) | 标准组合 1.0恒+1.0活+0.6Y风 |
| (10) | 标准组合 1.0恒+1.0活-0.6Y风 |
| (11) | 标准组合 1.0恒+0.7活+1.0X风 |
| (12) | 标准组合 1.0恒+0.7活-1.0X风 |
| (13) | 标准组合 1.0恒+0.7活+1.0Y风 |
| (14) | 标准组合 1.0恒+0.7活-1.0Y风 |
| (15) | 标准组合 1.0恒+0.5活+1.0X地震+0.4震Z |
| (16) | 标准组合 1.0恒+0.5活-1.0X地震+0.4震Z |
| (17) | 标准组合 1.0恒+0.5活+1.0Y地震+0.4震Z |
| (18) | 标准组合 1.0恒+0.5活-1.0Y地震+0.4震Z |
| (19) | 标准组合 1.0恒+0.5活+0.2X风+1.0X地震+0.4震Z |
| (20) | 标准组合 1.0恒+0.5活+0.2Y风+1.0Y地震+0.4震Z |
| (21) | 标准组合 1.0恒+0.5活-0.2X风-1.0X地震+0.4震Z |
| (22) | 标准组合 1.0恒+0.5活-0.2Y风-1.0Y地震+0.4震Z |

注：标准组合用于地基、桩基承载力验算。

4.2.3 基本组合

表4-10   基本组合表

| 组合号 | 组合 |
| --- | --- |
| (23) | 基本组合 1.3恒+1.5活 |
| (24) | 基本组合 1.3恒+1.5X风 |
| (25) | 基本组合 1.3恒+1.5Y风 |
| (26) | 基本组合 1.3恒-1.5X风 |
| (27) | 基本组合 1.3恒-1.5Y风 |
| (28) | 基本组合 1.3恒+1.5活+0.9X风 |
| (29) | 基本组合 1.3恒+1.5活-0.9X风 |
| (30) | 基本组合 1.3恒+1.5活+0.9Y风 |
| (31) | 基本组合 1.3恒+1.5活-0.9Y风 |
| (32) | 基本组合 1.3恒+1.05活+1.5X风 |
| (33) | 基本组合 1.3恒+1.05活-1.5X风 |
| (34) | 基本组合 1.3恒+1.05活+1.5Y风 |
| (35) | 基本组合 1.3恒+1.05活-1.5Y风 |
| (36) | 基本组合 1.3恒+0.65活+1.4X地震+0.5震Z |
| (37) | 基本组合 1.3恒+0.65活-1.4X地震+0.5震Z |
| (38) | 基本组合 1.3恒+0.65活+1.4Y地震+0.5震Z |
| (39) | 基本组合 1.3恒+0.65活-1.4Y地震+0.5震Z |
| (40) | 基本组合 1.3恒+0.65活+0.3X风+1.4X地震+0.5震Z |
| (41) | 基本组合 1.3恒+0.65活+0.3Y风+1.4Y地震+0.5震Z |
| (42) | 基本组合 1.3恒+0.65活-0.3X风-1.4X地震+0.5震Z |
| (43) | 基本组合 1.3恒+0.65活-0.3Y风-1.4Y地震+0.5震Z |
| (44) | 基本组合 1.3恒+0.65活+0.3X风-1.4X地震+0.5震Z |
| (45) | 基本组合 1.3恒+0.65活+0.3Y风-1.4Y地震+0.5震Z |
| (46) | 基本组合 1.3恒+0.65活-0.3X风+1.4X地震+0.5震Z |
| (47) | 基本组合 1.3恒+0.65活-0.3Y风+1.4Y地震+0.5震Z |

注：基本组合用于冲切、受剪、局部受压验算和配筋设计。

第5章 材料、材料用量

5.1 材料表

表5-1   材料表

| 构件 | 混凝土 强度级别 | 钢筋 级别 | 箍筋 级别 | 底保护层 厚度(mm) | 顶保护层 厚度(mm) | 最小 配筋率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独基 | C25 | HRB400 | — | 40 | — | 0.15% |
| 承台 | C30 | HRB400 | HRB400 | 40 | — | 0.15% |
| 承台桩 | C30 | HRB400 | HRB400 | 50 | — | 0.20% |
| 地基梁 | C25 | HRB400 | HRB400 | 40 | — | 0.15% |
| 筏板 | C30 | HRB400 | — | 40 | 40 | 0.15% |
| 筏板桩 (梁下桩) | C30 | HRB400 | HRB400 | 50 | — | 0.20% |
| 拉梁 | C25 | HRB400 | HRB400 | 40 | — | 0.15% |
| 条基 | C25 | HRB400 | HRB400 | 40 | — | 0.15% |

5.2 钢筋强度设计值

表5-2   钢筋强度表

| 钢筋级别 | 抗拉强度设计值(N/mm2) | 抗压强度设计值(N/mm2) |
| --- | --- | --- |
| HPB235 | 210 | 210 |
| HPB300 | 270 | 270 |
| HRB335 | 300 | 300 |
| HRB400 | 360 | 360 |
| HRB500 | 435 | 435 |
| RRB400 | 360 | 360 |
| HTRB600 | 500 | 500 |
| T63/E/G | 545 | 545 |
| CRB600H | 430 | 380 |
| HRB635 | 550 | 550 |

5.3 构件数目及混凝土用量

表5-3   构件数目及混凝土用量

| 构件类型 |  | 构件数目 | 混凝土用量(m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立基础 |  | 0 | 0.0 |
| 承台 |  | 21 | 45.0 |
| 地基梁 |  | 0 | 0.0 |
| 筏板 | 主筏板 | 0 | 0.0 |
|  | 加厚区 | 0 |  |
|  | 集水坑电梯井及减薄区 | 0 |  |
|  | 洞口 | 0 |  |
| 防水板 |  | 0 | 0.0 |
| 桩 | 承台桩 | 28 | 0.0 |
|  | 非承台桩 | 0 | 0.0 |
|  | 锚杆 | 0 | 0.0 |
| 拉梁 |  | 0 | 0.0 |
| 条形基础 |  | 0 | 0.0 |
| 合计 |  |  | 45.0 |

第6章 地勘资料

6.1 地质探孔分布图

详见地质探孔分布图的CAD图形。

6.2 标准探孔信息

表6-1   标准探孔信息

| 层号 | 土名称 | 极限桩 侧阻力 (kPa) | 极限桩 端阻力 (kPa) | 压缩模量 (MPa) | 重度 (kN/m3) | 摩擦角 (度) | 粘聚力 (kPa) | 状态参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 填土 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2层 | 粉砂 | 22.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | 25.00 |
| 3层 | 淤泥质土 | 20.00 | 0.00 | 2.50 | 16.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 |
| 4层 | 黏性土 | 36.00 | 0.00 | 3.50 | 18.00 | 5.00 | 10.00 | 0.50 |
| 5层 | 红黏土 | 64.00 | 0.00 | 5.00 | 18.00 | 5.00 | 0.00 | 0.20 |
| 6层 | 风化岩 | 200.00 | 7000.00 | 10000.00 | 24.00 | 50.00 | 200.00 | 100000.00 |
| 7层 | 中等风化岩 | 200.00 | 7000.00 | 20000.00 | 24.00 | 50.00 | 200.00 | 200000.00 |
| 8层 | 微风化岩 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 24.00 | 50.00 | 200.00 | 300000.00 |

6.3 实际探孔信息

表6-2   实际探孔信息

| 探孔 编号 | 层号 | 土名称 | 土层厚度 (m) | 压缩模量 (MPa) | 重度 (kN/m3) | 摩擦角 (度) | 粘聚力 (kPa) | 状态参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔口标高(m)=0.00 探孔水头标高(m) =0.00 孔口坐标X(m) =0.15，Y(m) =14.48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 填土 | 3.60 | 10.00 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | 1.00 |
|  | 2 | 黏性土 | 1.30 | 3.50 | 18.00 | 5.00 | 10.00 | 0.50 |
|  | 3 | 红黏土 | 2.60 | 5.00 | 18.00 | 5.00 | 0.00 | 0.20 |
|  | 4 | 风化岩 | 3.80 | 10000.00 | 24.00 | 50.00 | 200.00 | 100000.00 |
|  | 5 | 中等风化岩 | 4.90 | 20000.00 | 24.00 | 50.00 | 200.00 | 200000.00 |
|  | 6 | 微风化岩 | 9.70 | 30000.00 | 24.00 | 50.00 | 200.00 | 300000.00 |
| 2 | 孔口标高(m)=0.00 探孔水头标高(m) =0.00 孔口坐标X(m) =17.65，Y(m) =14.48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 填土 | 3.80 | 10.00 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | 1.00 |
|  | 2 | 粉砂 | 1.80 | 10.00 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | 25.00 |
|  | 3 | 红黏土 | 1.10 | 5.00 | 18.00 | 5.00 | 0.00 | 0.20 |
|  | 4 | 风化岩 | 3.50 | 10000.00 | 24.00 | 50.00 | 200.00 | 100000.00 |
|  | 5 | 中等风化岩 | 2.50 | 20000.00 | 24.00 | 50.00 | 200.00 | 200000.00 |
|  | 6 | 风化岩 | 0.60 | 10000.00 | 24.00 | 50.00 | 200.00 | 100000.00 |
|  | 7 | 中等风化岩 | 3.60 | 20000.00 | 24.00 | 50.00 | 200.00 | 200000.00 |
|  | 8 | 微风化岩 | 8.60 | 30000.00 | 24.00 | 50.00 | 200.00 | 300000.00 |
| 3 | 孔口标高(m)=0.00 探孔水头标高(m) =0.00 孔口坐标X(m) =35.85，Y(m) =14.48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 填土 | 3.60 | 10.00 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | 1.00 |
|  | 2 | 淤泥质土 | 0.90 | 2.50 | 16.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 |
|  | 3 | 红黏土 | 2.60 | 5.00 | 18.00 | 5.00 | 0.00 | 0.20 |
|  | 4 | 风化岩 | 3.80 | 10000.00 | 24.00 | 50.00 | 200.00 | 100000.00 |
|  | 5 | 中等风化岩 | 5.30 | 20000.00 | 24.00 | 50.00 | 200.00 | 200000.00 |
|  | 6 | 微风化岩 | 4.00 | 30000.00 | 24.00 | 50.00 | 200.00 | 300000.00 |
|  | 7 | 风化岩 | 0.20 | 10000.00 | 24.00 | 50.00 | 200.00 | 100000.00 |
|  | 8 | 微风化岩 | 6.00 | 30000.00 | 24.00 | 50.00 | 200.00 | 300000.00 |
| 4 | 孔口标高(m)=0.00 探孔水头标高(m) =0.00 孔口坐标X(m) =0.15，Y(m) =0.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 填土 | 3.00 | 10.00 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | 1.00 |
|  | 2 | 红黏土 | 4.80 | 5.00 | 18.00 | 5.00 | 0.00 | 0.20 |
|  | 3 | 风化岩 | 7.20 | 10000.00 | 24.00 | 50.00 | 200.00 | 100000.00 |
|  | 4 | 中等风化岩 | 4.90 | 20000.00 | 24.00 | 50.00 | 200.00 | 200000.00 |
|  | 5 | 微风化岩 | 7.60 | 30000.00 | 24.00 | 50.00 | 200.00 | 300000.00 |
| 5 | 孔口标高(m)=0.00 探孔水头标高(m) =0.00 孔口坐标X(m) =35.85，Y(m) =0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 填土 | 2.30 | 10.00 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | 1.00 |
|  | 2 | 粉砂 | 2.10 | 10.00 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | 25.00 |
|  | 3 | 黏性土 | 1.10 | 3.50 | 18.00 | 5.00 | 10.00 | 0.50 |
|  | 4 | 红黏土 | 1.30 | 5.00 | 18.00 | 5.00 | 0.00 | 0.20 |
|  | 5 | 中等风化岩 | 2.10 | 20000.00 | 24.00 | 50.00 | 200.00 | 200000.00 |
|  | 6 | 风化岩 | 5.90 | 10000.00 | 24.00 | 50.00 | 200.00 | 100000.00 |
|  | 7 | 中等风化岩 | 3.90 | 20000.00 | 24.00 | 50.00 | 200.00 | 200000.00 |
|  | 8 | 微风化岩 | 6.80 | 30000.00 | 24.00 | 50.00 | 200.00 | 300000.00 |
| 6 | 孔口标高(m)=0.00 探孔水头标高(m) =0.00 孔口坐标X(m) =18.80，Y(m) =0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 填土 | 3.40 | 10.00 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | 1.00 |
|  | 2 | 粉砂 | 3.10 | 10.00 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | 25.00 |
|  | 3 | 风化岩 | 4.20 | 10000.00 | 24.00 | 50.00 | 200.00 | 100000.00 |
|  | 4 | 中等风化岩 | 7.50 | 20000.00 | 24.00 | 50.00 | 200.00 | 200000.00 |
|  | 5 | 微风化岩 | 7.50 | 30000.00 | 24.00 | 50.00 | 200.00 | 300000.00 |

注：1、表中的水头标高和探孔水头标高为相对于结构±0.000的相对标高。

第7章 地基、桩基承载力验算

7.1 地基承载力验算

7.1.1 独立基础

本工程没有独立基础！

7.1.2 地基梁

本工程没有地基梁！

7.1.3 筏板

本工程没有筏板！

7.1.4 砌体条基

本工程没有条形基础！

7.2 桩基竖向承载力验算

7.2.1 承台桩

表7-1   承台桩承载力验算结果

| 承台 编号 | Ra | Nkavg (KN) | Nkmax (KN) | (Ra or 1.25Ra) /Nkavg | (1.2Ra or 1.5Ra) /Nkmax | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT1 | 1500.00 | 616.82(22) | 616.82(0) | 2.43 | 2.92 | 满足 |
| CT2 | 1500.00 | 1450.49(21) | 1450.49(0) | 1.03 | 1.24 | 满足 |
| CT3 | 1500.00 | 813.56(21) | 813.56(0) | 1.84 | 2.21 | 满足 |
| CT4 | 1500.00 | 1106.82(22) | 1106.82(0) | 1.36 | 1.63 | 满足 |
| CT5 | 1500.00 | 1293.88(22) | 1473.32(0) | 1.16 | 1.22 | 满足 |
| CT6 | 1500.00 | 1396.05(19) | 1396.05(0) | 1.07 | 1.29 | 满足 |
| CT7 | 1500.00 | 723.72(21) | 723.72(0) | 2.07 | 2.49 | 满足 |
| CT8 | 1500.00 | 967.18(22) | 1105.15(0) | 1.55 | 1.63 | 满足 |
| CT9 | 1500.00 | 1097.87(21) | 1097.87(0) | 1.37 | 1.64 | 满足 |
| CT10 | 1500.00 | 1021.40(19) | 1021.40(0) | 1.47 | 1.76 | 满足 |
| CT11 | 1500.00 | 1347.52(22) | 1529.91(0) | 1.11 | 1.18 | 满足 |
| CT12 | 1500.00 | 847.87(20) | 1077.18(0) | 1.77 | 1.67 | 满足 |
| CT13 | 1500.00 | 988.31(22) | 988.31(0) | 1.52 | 1.82 | 满足 |
| CT14 | 1500.00 | 1185.61(22) | 1378.63(0) | 1.27 | 1.31 | 满足 |
| CT15 | 1500.00 | 1480.80(20) | 1480.80(0) | 1.01 | 1.22 | 满足 |
| CT16 | 1500.00 | 1061.57(22) | 1061.57(0) | 1.41 | 1.70 | 满足 |
| CT17 | 1500.00 | 1214.43(22) | 1443.20(0) | 1.24 | 1.25 | 满足 |
| CT18 | 1500.00 | 1444.44(20) | 1444.44(0) | 1.04 | 1.25 | 满足 |
| CT19 | 1500.00 | 792.93(22) | 792.93(0) | 1.89 | 2.27 | 满足 |
| CT20 | 1500.00 | 977.48(19) | 1416.47(0) | 1.53 | 1.27 | 满足 |
| CT21 | 1500.00 | 1046.40(20) | 1046.40(0) | 1.43 | 1.72 | 满足 |

注：1、Nkavg、Nkmax分别为控制组合的桩反力平均值和最大值，括号内数字为组合号。

(当设置负摩阻力参数时，Nkavg、Nkmax考虑了负摩阻力)

2、当(R or 1.25*R)/Nkavg > 50或(1.2*R or 1.5*R)/Nkmax > 50时，取50。

3、非地震组合按1.0*Ra/Nkavg和1.2*Ra/Nkmax验算。

4、地震组合按1.25*Ra/Nkavg和1.5Ra/Nkmax验算。

表7-2   承台桩基软弱下卧层承载力验算结果

| 承台 编号 | 软弱层 | faz(kPa) | σz(kPa) | γm*z(kPa) | faz/(σz+γm*z) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、σz、γm*z为标准控制组合软弱下卧层顶面处的附加压力、自重压力值，括号内数字为组合号。

2、当faz/(σz+γm*z) > 50时，取50。

3、软弱层括号内为层顶标高(m)。

7.2.2 筏板桩

本工程没有筏板！

7.2.3 梁下桩

本工程没有梁下桩！

7.3 桩(锚杆)抗拔承载力验算

7.3.1 桩

表7-3   基桩抗拔承载力验算结果

| 桩 编号 | Rt=Tuk/2 (kN) | Gp (kN) | Nk (kN) | (Rt+Gp) /Nk | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |
| 2 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |
| 3 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |
| 4 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |
| 5 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |
| 6 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |
| 7 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |
| 8 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |
| 9 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |
| 10 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |
| 11 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |
| 12 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |
| 13 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |
| 14 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |
| 15 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |
| 16 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |
| 17 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |
| 18 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |
| 19 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |
| 20 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |
| 21 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |
| 22 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |
| 23 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |
| 24 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |
| 25 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |
| 26 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |
| 27 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |
| 28 | 300 | 0 | 0(22) | 50.00 | 满足 |

注：1、Nk为控制组合的桩拔力，括号内数字为组合号；Gp为桩身自重。

2、当(Rt+Gp)/Nk>50.00时，结果取50.00。

3、本表不含群桩(锚杆)抗拔承载力验算结果。

7.3.2 锚杆

本工程没有锚杆！

7.4 桩基水平承载力验算

表7-4   基桩水平承载力验算结果

| 桩 编号 | Rh (kN) | Hk (kN) | (1.25)Rh/Hk | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 169(10) | 1.18 | 满足 |
| 2 | 200 | 164(10) | 1.22 | 满足 |
| 3 | 200 | 258(9) | 0.78 | 不满足 |
| 4 | 200 | 267(10) | 0.75 | 不满足 |
| 5 | 200 | 68(10) | 2.96 | 满足 |
| 6 | 200 | 68(10) | 2.96 | 满足 |
| 7 | 200 | 423(9) | 0.47 | 不满足 |
| 8 | 200 | 160(10) | 1.25 | 满足 |
| 9 | 200 | 61(10) | 3.28 | 满足 |
| 10 | 200 | 61(10) | 3.28 | 满足 |
| 11 | 200 | 271(9) | 0.74 | 不满足 |
| 12 | 200 | 148(21) | 1.69 | 满足 |
| 13 | 200 | 92(10) | 2.17 | 满足 |
| 14 | 200 | 92(10) | 2.17 | 满足 |
| 15 | 200 | 99(9) | 2.03 | 满足 |
| 16 | 200 | 99(9) | 2.03 | 满足 |
| 17 | 200 | 120(19) | 2.08 | 满足 |
| 18 | 200 | 95(10) | 2.11 | 满足 |
| 19 | 200 | 95(10) | 2.11 | 满足 |
| 20 | 200 | 173(9) | 1.15 | 满足 |
| 21 | 200 | 162(21) | 1.55 | 满足 |
| 22 | 200 | 124(10) | 1.62 | 满足 |
| 23 | 200 | 124(10) | 1.62 | 满足 |
| 24 | 200 | 241(9) | 0.83 | 不满足 |
| 25 | 200 | 171(7) | 1.17 | 满足 |
| 26 | 200 | 180(10) | 1.11 | 满足 |
| 27 | 200 | 180(10) | 1.11 | 满足 |
| 28 | 200 | 254(9) | 0.79 | 不满足 |

注：1、Hk为控制组合的桩水平力，括号内数字为组合号。

2、当(*)Rh/Nk>50.00，结果取50.00，括号内数字表示地震组合验算条件。

3、本表不含群桩水平承载力验算结果。

7.5 桩身承载力验算

本工程没有灌注桩或未设置验算参数！

第8章 基础设计

8.1 冲切验算

8.1.1 独立基础

本工程没有独立基础！

8.1.2 承台

表8-1   承台冲切验算结果

| 承台 编号 | 柱(墙)冲切 |  |  | 角桩冲切 |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fl (kN) | h0 (mm) | R/S | Nl (kN) | h0 (mm) | R/S |  |
| 1 | 0(47) | 450 | 50.00 | 不会形成角桩冲切破坏模式 |  |  | 满足 |
| 2 | 0(47) | 450 | 50.00 | 不会形成角桩冲切破坏模式 |  |  | 满足 |
| 3 | 0(47) | 450 | 50.00 | 不会形成角桩冲切破坏模式 |  |  | 满足 |
| 4 | 0(47) | 450 | 50.00 | 不会形成角桩冲切破坏模式 |  |  | 满足 |
| 5 | 不会形成柱(墙)冲切破坏模式 |  |  | 不会形成角桩冲切破坏模式 |  |  | 满足 |
| 6 | 0(47) | 450 | 50.00 | 不会形成角桩冲切破坏模式 |  |  | 满足 |
| 7 | 0(47) | 450 | 50.00 | 不会形成角桩冲切破坏模式 |  |  | 满足 |
| 8 | 不会形成柱(墙)冲切破坏模式 |  |  | 不会形成角桩冲切破坏模式 |  |  | 满足 |
| 9 | 0(47) | 450 | 50.00 | 不会形成角桩冲切破坏模式 |  |  | 满足 |
| 10 | 0(47) | 450 | 50.00 | 不会形成角桩冲切破坏模式 |  |  | 满足 |
| 11 | 不会形成柱(墙)冲切破坏模式 |  |  | 不会形成角桩冲切破坏模式 |  |  | 满足 |
| 12 | 不会形成柱(墙)冲切破坏模式 |  |  | 不会形成角桩冲切破坏模式 |  |  | 满足 |
| 13 | 0(47) | 450 | 50.00 | 不会形成角桩冲切破坏模式 |  |  | 满足 |
| 14 | 不会形成柱(墙)冲切破坏模式 |  |  | 不会形成角桩冲切破坏模式 |  |  | 满足 |
| 15 | 0(47) | 450 | 50.00 | 不会形成角桩冲切破坏模式 |  |  | 满足 |
| 16 | 0(47) | 450 | 50.00 | 不会形成角桩冲切破坏模式 |  |  | 满足 |
| 17 | 不会形成柱(墙)冲切破坏模式 |  |  | 不会形成角桩冲切破坏模式 |  |  | 满足 |
| 18 | 0(47) | 450 | 50.00 | 不会形成角桩冲切破坏模式 |  |  | 满足 |
| 19 | 0(47) | 450 | 50.00 | 不会形成角桩冲切破坏模式 |  |  | 满足 |
| 20 | 不会形成柱(墙)冲切破坏模式 |  |  | 不会形成角桩冲切破坏模式 |  |  | 满足 |
| 21 | 0(47) | 450 | 50.00 | 不会形成角桩冲切破坏模式 |  |  | 满足 |

注：1、Fl为控制组合的柱(墙)冲切力，括号内数字为组合号。

2、Nl为控制组合的桩冲切力，括号内数字为组合号。

8.1.3 筏板

本工程没有筏板！

8.1.4 防水板

本工程没有防水板！

8.2 受剪验算

8.2.1 独立基础

本工程没有独立基础！

8.2.2 承台

表8-2 承台受剪验算结果

| 承台 编号 | Vs (kN) | R/S | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不存在受剪面 |  |  |
| 2 | 不存在受剪面 |  |  |
| 3 | 不存在受剪面 |  |  |
| 4 | 不存在受剪面 |  |  |
| 5 | 2025(31) | 1.58 | 满足 |
| 6 | 不存在受剪面 |  |  |
| 7 | 不存在受剪面 |  |  |
| 8 | 1185(43) | 1.78 | 满足 |
| 9 | 不存在受剪面 |  |  |
| 10 | 不存在受剪面 |  |  |
| 11 | 1842(43) | 1.35 | 满足 |
| 12 | 1336(41) | 1.49 | 满足 |
| 13 | 不存在受剪面 |  |  |
| 14 | 1664(43) | 1.42 | 满足 |
| 15 | 不存在受剪面 |  |  |
| 16 | 不存在受剪面 |  |  |
| 17 | 1752(43) | 1.35 | 满足 |
| 18 | 不存在受剪面 |  |  |
| 19 | 不存在受剪面 |  |  |
| 20 | 1717(40) | 1.37 | 满足 |
| 21 | 不存在受剪面 |  |  |

注：1、Vs为控制组合的剪力设计值，括号内数字为组合号。

8.2.3 倒T形地基梁翼缘板

本工程没有需要验算此项的地基梁！

8.2.4 砌体条基翼缘板

本工程没有条形基础！

8.2.5 拉梁

本工程没有拉梁！

8.3 局部受压验算

8.3.1 独立基础

本工程没有独立基础！

8.3.2 承台

表8-3 承台局部受压验算结果

| 承台 编号 | Nl (kN) | R/S | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 815(31) | 13.98 | 不配筋满足 |
| 2 | 1984(29) | 5.74 | 不配筋满足 |
| 3 | 1087(30) | 10.48 | 不配筋满足 |
| 4 | 1519(31) | 7.50 | 不配筋满足 |
| 5 | 3529(30) | 3.33 | 不配筋满足 |
| 6 | 1921(30) | 5.93 | 不配筋满足 |
| 7 | 965(31) | 11.81 | 不配筋满足 |
| 8 | 2550(29) | 4.61 | 不配筋满足 |
| 9 | 1473(30) | 7.74 | 不配筋满足 |
| 10 | 1329(40) | 8.57 | 不配筋满足 |
| 11 | 3446(28) | 3.41 | 不配筋满足 |
| 12 | 2129(28) | 5.52 | 不配筋满足 |
| 13 | 1280(31) | 8.91 | 不配筋满足 |
| 14 | 3030(30) | 3.88 | 不配筋满足 |
| 15 | 1936(30) | 5.89 | 不配筋满足 |
| 16 | 1375(31) | 8.29 | 不配筋满足 |
| 17 | 3111(30) | 3.78 | 不配筋满足 |
| 18 | 1895(30) | 6.01 | 不配筋满足 |
| 19 | 1021(43) | 11.16 | 不配筋满足 |
| 20 | 2458(30) | 4.78 | 不配筋满足 |
| 21 | 1349(30) | 8.45 | 不配筋满足 |

注：1、Nl为控制组合的压力设计值，括号内数字为组合号。

8.3.3 地基梁

本工程没有需要验算局部受压的地基梁！

8.3.4 筏板

本工程没有筏板！

8.4 配筋设计

8.4.1 独立基础

本工程没有独立基础！

8.4.2 承台

表8-4 两桩承台配筋设计

| 承台 编号 | As(Rs) | Asv(Rsv) | Ash(Rsh) | 是否超筋 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4286(0.29) | 450(0.15) | 600(0.20) | NO |
| 8 | 3624(0.28) | 450(0.15) | 600(0.20) | NO |
| 11 | 4168(0.28) | 450(0.15) | 600(0.20) | NO |
| 12 | 3581(0.30) | 450(0.15) | 600(0.20) | NO |
| 14 | 3943(0.28) | 450(0.15) | 600(0.20) | NO |
| 17 | 4134(0.29) | 450(0.15) | 600(0.20) | NO |
| 20 | 4029(0.28) | 450(0.15) | 600(0.20) | NO |

注：1、Ash=0,Rsh=0时采用“纵筋 + 箍筋”的配筋方式，As,Asv分别表示纵筋和箍筋面积(mm*mm)

2、Ash!=0,Rsh!=0时采用“纵筋 + 水平 / 竖向分布筋”的配筋方式，As,Asv,Ash分别表示纵筋、水平分布筋、竖向分布筋的面积(mm*mm)

3、表中的配筋面积取计算和构造配筋面积两者中较大者;

4、表中括号内数字为配筋率（%）。

本工程没有三桩承台！

表8-5 其他承台配筋设计

| 承台 编号 | X向配筋 |  | Y向配筋 |  | 是否超筋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 底部配筋 | 顶部配筋 | 底部配筋 | 顶部配筋 |  |
| 1 | 750(0.15) | - | 750(0.15) | - | NO |
| 2 | 750(0.15) | - | 750(0.15) | - | NO |
| 3 | 750(0.15) | - | 750(0.15) | - | NO |
| 4 | 750(0.15) | - | 750(0.15) | - | NO |
| 6 | 750(0.15) | - | 750(0.15) | - | NO |
| 7 | 750(0.15) | - | 750(0.15) | - | NO |
| 9 | 750(0.15) | - | 750(0.15) | - | NO |
| 10 | 750(0.15) | - | 750(0.15) | - | NO |
| 13 | 750(0.15) | - | 750(0.15) | - | NO |
| 15 | 750(0.15) | - | 750(0.15) | - | NO |
| 16 | 750(0.15) | - | 750(0.15) | - | NO |
| 18 | 750(0.15) | - | 750(0.15) | - | NO |
| 19 | 750(0.15) | - | 750(0.15) | - | NO |
| 21 | 750(0.15) | - | 750(0.15) | - | NO |

注：1、按非有限元计算配筋时，x向、y向顶部无配筋;

2、表中的配筋面积为每延米的配筋面积(mm*mm/m)，取计算和构造配筋面积两者中较大者;

3、表中括号内数字为配筋率（%）。

8.4.3 地基梁

本工程没有无翼缘地基梁！

本工程没有倒T形地基梁！

8.4.4 筏板

本工程没有筏板！

8.4.5 防水板

本工程没有防水板！

8.4.6 砌体条基

本工程没有条形基础！

8.4.7 拉梁

本工程没有拉梁！

8.4.8 桩

本工程没有需要配筋的桩！

8.5 筏板重心校核

本工程没有筏板！

8.6 抗浮稳定验算

第9章 沉降计算

9.1 天然地基沉降

本工程没有独立基础！

本工程没有条形基础！

本工程没有地基梁！

本工程没有无桩筏板！

9.2 桩基沉降

表9-1 桩沉降计算

| 桩 编号 | ξe | R | Qj (kN) | Lj (m) | Ec (MPa) | Aps (m*m) | se | ψ | α | E' (Mpa) | Zn (m) | ∑s (mm) | s (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.67 | - | 487.2 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 0.5513 | 1.000 | 0.439 | 10000.00 | 2.70 | 0.03 | 0.58 |
| 2 | 0.67 | - | 1110.8 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 1.2572 | 1.000 | 0.439 | 10238.55 | 4.40 | 0.07 | 1.33 |
| 3 | 0.67 | - | 643.4 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 0.7282 | 1.000 | 0.460 | 20000.00 | 3.30 | 0.02 | 0.75 |
| 4 | 0.67 | - | 813.0 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 0.9201 | 1.000 | 0.439 | 10000.00 | 3.50 | 0.05 | 0.97 |
| 5 | 0.67 | - | 1007.9 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 1.1407 | 1.000 | 0.419 | 12256.98 | 6.09 | 0.07 | 1.21 |
| 6 | 0.67 | - | 800.6 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 0.9061 | 1.000 | 0.419 | 12901.09 | 5.71 | 0.06 | 0.97 |
| 7 | 0.67 | - | 1038.3 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 1.1751 | 1.000 | 0.429 | 19811.43 | 3.87 | 0.03 | 1.21 |
| 8 | 0.67 | - | 565.3 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 0.6398 | 1.000 | 0.427 | 12064.21 | 3.29 | 0.03 | 0.67 |
| 9 | 0.67 | - | 856.0 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 0.9688 | 1.000 | 0.427 | 14583.56 | 6.09 | 0.05 | 1.02 |
| 10 | 0.67 | - | 675.0 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 0.7639 | 1.000 | 0.427 | 14816.27 | 6.17 | 0.05 | 0.82 |
| 11 | 0.67 | - | 887.2 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 1.0041 | 1.000 | 0.441 | 17598.89 | 4.50 | 0.03 | 1.04 |
| 12 | 0.67 | - | 938.3 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 1.0619 | 1.000 | 0.427 | 15411.24 | 3.73 | 0.04 | 1.10 |
| 13 | 0.67 | - | 1390.0 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 1.5731 | 1.000 | 0.427 | 18663.74 | 6.09 | 0.06 | 1.63 |
| 14 | 0.67 | - | 1078.2 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 1.2202 | 1.000 | 0.427 | 19240.18 | 6.17 | 0.06 | 1.28 |
| 15 | 0.67 | - | 594.4 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 0.6727 | 1.000 | 0.432 | 18777.78 | 4.79 | 0.04 | 0.71 |
| 16 | 0.67 | - | 991.2 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 1.1218 | 1.000 | 0.441 | 17276.99 | 4.80 | 0.04 | 1.16 |
| 17 | 0.67 | - | 904.0 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 1.0232 | 1.000 | 0.436 | 19820.91 | 5.34 | 0.03 | 1.05 |
| 18 | 0.67 | - | 1239.5 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 1.4028 | 1.000 | 0.441 | 19890.35 | 5.30 | 0.05 | 1.45 |
| 19 | 0.67 | - | 915.0 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 1.0356 | 1.000 | 0.441 | 20640.79 | 13.08 | 0.05 | 1.09 |
| 20 | 0.67 | - | 1357.0 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 1.5358 | 1.000 | 0.441 | 17538.17 | 4.50 | 0.05 | 1.58 |
| 21 | 0.67 | - | 976.9 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 1.1057 | 1.000 | 0.433 | 17284.44 | 3.84 | 0.03 | 1.14 |
| 22 | 0.67 | - | 1298.3 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 1.4694 | 1.000 | 0.433 | 19487.11 | 5.55 | 0.05 | 1.52 |
| 23 | 0.67 | - | 897.9 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 1.0162 | 1.000 | 0.432 | 20731.99 | 11.54 | 0.05 | 1.07 |
| 24 | 0.67 | - | 1304.9 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 1.4768 | 1.000 | 0.433 | 20498.50 | 8.90 | 0.04 | 1.52 |
| 25 | 0.67 | - | 729.3 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 0.8254 | 1.000 | 0.420 | 10000.00 | 3.30 | 0.04 | 0.87 |
| 26 | 0.67 | - | 504.8 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 0.5713 | 1.000 | 0.428 | 14510.56 | 11.71 | 0.06 | 0.63 |
| 27 | 0.67 | - | 1309.6 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 1.4822 | 1.000 | 0.426 | 10487.71 | 4.80 | 0.07 | 1.55 |
| 28 | 0.67 | - | 977.8 | 10.0 | 30000 | 0.1963 | 1.1066 | 1.000 | 0.433 | 20409.79 | 8.90 | 0.03 | 1.14 |

注：1、ξe：桩身压缩系数；R：准永久组合桩反力；Qj：桩顶附加荷载；Lj：桩长；Ec：桩身混凝土弹性模量(MPa)；Aps：桩身截面积；se：桩身压缩量；ψ：沉降经验系数；α：桩端阻力比；E'：压缩模量当量；Zn：压缩深度；∑s：分层压缩量之和；s：地基最终沉降量；

2、最终沉降量计入桩身压缩时，ξe、se有效    3、mindlin计算桩沉降时采用附加荷载（扣除土自重 增加桩自重）时，R有效

9.3 实体深基础沉降

表9-2 承台沉降计算

| 承台 编号 | ∑(F+G) (kN) | AREA (m*m) | Pc (kPa) | P0 (kPa) | ψ | ψe | E' (Mpa) | Zn (m) | ∑s (mm) | s (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 487.2 | 2.3 | 15.3 | 201.2 | 0.400 | 0.075 | 10000.00 | 2.70 | 0.03 | 0.00 |
| 2 | 1110.8 | 2.3 | 15.3 | 478.4 | 0.400 | 0.075 | 10251.57 | 4.40 | 0.07 | 0.00 |
| 3 | 643.4 | 2.3 | 15.3 | 270.7 | 0.400 | 0.075 | 20000.00 | 3.30 | 0.02 | 0.00 |
| 4 | 813.0 | 2.3 | 15.3 | 346.0 | 0.400 | 0.075 | 10098.38 | 3.80 | 0.05 | 0.00 |
| 5 | 1808.6 | 4.5 | 15.3 | 386.6 | 0.400 | 0.138 | 12608.73 | 5.90 | 0.07 | 0.00 |
| 6 | 1038.3 | 2.3 | 15.3 | 446.2 | 0.400 | 0.075 | 19802.42 | 4.17 | 0.03 | 0.00 |
| 7 | 565.3 | 2.3 | 15.3 | 236.0 | 0.400 | 0.075 | 12108.65 | 3.29 | 0.03 | 0.00 |
| 8 | 1531.0 | 4.5 | 15.3 | 324.9 | 0.400 | 0.138 | 14935.25 | 6.85 | 0.05 | 0.00 |
| 9 | 887.2 | 2.3 | 15.3 | 379.0 | 0.400 | 0.075 | 17652.14 | 4.80 | 0.03 | 0.00 |
| 10 | 938.3 | 2.3 | 15.3 | 401.7 | 0.400 | 0.075 | 15511.59 | 4.03 | 0.04 | 0.00 |
| 11 | 2468.1 | 4.5 | 15.3 | 533.2 | 0.400 | 0.138 | 19038.86 | 6.85 | 0.06 | 0.00 |
| 12 | 1585.6 | 4.5 | 15.3 | 337.1 | 0.400 | 0.138 | 17342.01 | 5.10 | 0.04 | 0.00 |
| 13 | 904.0 | 2.3 | 15.3 | 386.5 | 0.400 | 0.075 | 19755.22 | 5.34 | 0.03 | 0.00 |
| 14 | 2154.5 | 4.5 | 15.3 | 463.5 | 0.400 | 0.138 | 21109.20 | 13.11 | 0.06 | 0.00 |
| 15 | 1357.0 | 2.3 | 15.3 | 587.8 | 0.400 | 0.075 | 17548.65 | 4.50 | 0.05 | 0.00 |
| 16 | 976.9 | 2.3 | 15.3 | 418.9 | 0.400 | 0.075 | 17201.06 | 3.84 | 0.03 | 0.00 |
| 17 | 2196.2 | 4.5 | 15.3 | 472.7 | 0.400 | 0.138 | 20775.22 | 11.80 | 0.06 | 0.00 |
| 18 | 1304.9 | 2.3 | 15.3 | 564.7 | 0.400 | 0.075 | 20628.73 | 8.90 | 0.05 | 0.00 |
| 19 | 729.3 | 2.3 | 15.3 | 308.8 | 0.400 | 0.075 | 10000.00 | 3.30 | 0.04 | 0.00 |
| 20 | 1814.4 | 4.5 | 15.3 | 387.9 | 0.400 | 0.138 | 13562.82 | 11.70 | 0.07 | 0.00 |
| 21 | 977.8 | 2.3 | 15.3 | 419.3 | 0.400 | 0.075 | 20543.76 | 8.90 | 0.03 | 0.00 |

注：1、∑(F+G)：总荷载；AREA：承台底面积；Pc：基底上土自重压力；P0基底附加压力；ψ：沉降经验系数；ψe：桩基等效沉降系数；E'：压缩模量当量；Zn：压缩深度；∑s：分层压缩量之和；s：地基最终变形量；

本工程没有含桩筏板！