设计任务书

# 第一章 项目概况

### 一、项目基本情况

### 1. 项目名称

盛景家园中学扩建提升工程

### 2. 投资主体

广州市海珠区财政资金

### 3. 建设单位

广州市海珠区教育局

### 4．项目地址

项目建设地点位于广州市海珠区中怡街25号，即盛景家园中学内。

### 5．项目规模

本项目总用地面积8400平方米，总建筑面积17000平方米。主要建设内容包括新建教学综合楼1栋，新建地下室一层，新建运动场架空层风雨活动场地（含篮球场、排球场等）及连廊，并实施室外改造及电梯等配套工程。具体建设内容如下：

项目拟在盛景家园中学原有校园内，现状教学综合楼北侧新加建一栋地上6层的教学综合楼，改造范围用地面积约8400平方米。本项目新建总建筑面积17000㎡。包括地上建筑面积：教学综合楼面积8600㎡，主要设置教学及教学辅助用房、办公用房、生活服务用房；运动场架空层风雨活动场地3600㎡，首层设篮球场及排球场，屋面设200米运动场；连廊面积500㎡。地下建筑面积4300㎡，主要设置一层地下停车场（覆盖操场范围）。计划新扩建后校区满足终端办学规模30班中学，1500学位，具体设置班级情况以实际运营为准。

工程内容主要包括：建筑结构工程、给排水工程、电气工程、通风工程、消防工程、弱电智能化工程、标识工程以及其他室外配套工程等。

项目主要经济技术指标表

| 项目 |  |  | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中学用地面积 |  |  | ㎡ | 14302 |  |
| 本项目加建教学楼用地面积 |  |  | ㎡ | 8400 |  |
| 加建建筑面积 |  |  | ㎡ | 17000 |  |
| 其中 | 计容建筑面积 |  | ㎡ | 12200 |  |
|  | 其中 | 教学楼 | ㎡ | 8600 |  |
|  |  | 运动场架空层（风雨活动场所） | ㎡ | 3600 |  |
|  | 不计容建筑面积 |  | ㎡ | 4800 | 连廊、地下车库 |
|  | 其中 | 连廊 | ㎡ | 500 |  |
|  |  | 地下车库面积 | ㎡ | 4300 |  |
| 加建后校区总容积率 |  |  |  | 1.68 | 满足容积率≥0.7要求 |
| 加建基底面积 |  |  | ㎡ | 4300 |  |
| 加建后校区建筑密度 |  |  |  | 46.63% |  |
| 加建后校区内必配用房总建筑面积 |  |  | ㎡ | 20747.76 |  |
| 加建后校区内总建筑面积 |  |  | ㎡ | 28891.64 |  |
| 绿地面积 |  |  | ㎡ | 2340 |  |
| 道路面积 |  |  | ㎡ | 2100 |  |
| 运动场面积 |  |  | ㎡ | 3960 |  |
| 加建后学校总班级数 |  |  | 班 | 30 | 中学30班 |
| 加建后学校总人数 |  |  | 人 | 1500 |  |
| 生均用地面积 |  |  | ㎡ | 9.53 |  |
| 生均建筑面积 |  |  | ㎡ | 13.83 |  |
| 机动车位 |  |  | 辆 | 100 | 按《广州市普通中小学校建设标准指引》学校机动车停车泊位按≥2泊/班设置，设在地下室 |
| 非机动车位 |  |  | 辆 | 900 | 按《广州市普通中小学校建设标准指引》中学≥30泊/班设置 |
| 电梯 |  |  | 台 | 2 |  |

6.建设内容和规模

6.1建设目标及办学定位

学校定位为公办高中学校，教育生源覆盖全市的一所全日制高中。作为南洲路瑞宝村以南片区新建的中学，可考虑以示范性中学为建设发展的方向，建成后由海珠区教育局交由具体教育集团组织办学。

根据《城市普通中小学校舍建设标准》、《广东省义务教育标准化学校标准》、《广东省初级中学教育装备标准》（2004年9 月版）、《广东省普通高中办学基本标准（试行）》、《广东省高级中学（高中）教育装备标准（试行）》（2004年6月版）、《广东省中小学校体育卫生工作条件基本标准》（试行）中的相关规定，盛景家园中学目前为18班高中，容纳900名学生，新建建筑考虑增加12间课室，13间功能室及活动场地等，未来盛景家园中学满足终端办学规模30班高中，学位数1500人，平均班额50人，具体设置班级情况以实际运营为准，在盛景家园中学内空地进行扩建提升工程。

### 6.2建筑规模需求分析

根据《广州市普通中小学校建设标准指引》（2022年），学校校舍用房项目包括教学及辅助用房、行政办公用房、生活服务用房。学校生均建筑面积应满足以下指标：高中阶段生均建筑面积≥15㎡/生，包括如下：

1.必配校舍用房项目如下，具体配置标准及使用面积指标按指引附表《中小学校必配用房配置参考表》设置。

（1）教学及辅助用房：包括教室、专用教室、公共教学用房及相应的辅助用房。

教室：普通教室、机动教室（选修课教室）。

专用教室：音乐教室、美术（书法）教室、计算机（语言）教室、器乐排练室、舞蹈教室及更衣室、综合实践活动室（含劳动等实践活动）、科学教室（小学）、理化生实验室（中学）、史地教室（中学）及相应的辅助用房。

公共教学用房：多功能教室（厅）及其辅助用房、合班教室、图书室（馆）、学生活动室、心理咨询室、德育展示室、体质测试室、室内体育用房、体育器材室、综合实验室（高中）、室内游泳池（高中）。

（2）行政办公用房：教师办公室、行政办公室、广播社团办公室、会议接待室、卫生保健室、网络控制室、安防控制室、研讨室。

（3）生活服务用房：教职工和学生食堂、总务用房（含配电房）、传达值宿室、后勤辅助用房、厕所。

2.选配教学及辅助用房可参考如下项目，并结合办学需求、办学理念进行设置：录播教室及辅助用房、微格教室及辅助用房、数字化探究实验室、STEAM 创客实验室（3D 打印、机器人、物联网等）、礼仪厅、围棋室、古琴室、武道堂、美术专用教室、艺术创意空间、协作式学习空间、沉浸式学习空间、天文气象观测空间、室内游泳池等。

3.非寄宿制中小学校，教室设计应考虑午休需要，选择适宜的校舍用房配备折叠床、折叠午睡垫等设施，满足部分学生在校午休的需求，提高学生午休质量。学生在校午休比例较大时，可增加午休室，参照生均使用面积1.5㎡/生配置。

4.学生宿舍、教师宿舍等按需求合理配备。

6.3校舍用房需求分析

根据《广州市普通中小学校建设标准指引》（2022年），学校生均建筑面积应满足以下指标：高中阶段生均建筑面积≥15㎡/生；以上指标包括必配的教学及辅助用房、办公用房、生活服务用房（具体用房设置项目按《指引》附表《中小学校必配用房配置参考表》），不含学生宿舍、教职工宿舍、地下停车场等面积。本项目终端办学规模30班高中，具体班级设置以实际办学为准，现在根据《指引》附表4《高级中学必配用房配置标准及使用面积一览表》中30班1500人的高中必配用房建筑面积23463㎡，必配校舍合计生均建筑面积指标为15.64㎡。

如按标准配置30班1500人的高中必配用房使用面积需求为14078㎡，建筑面积需求为23463㎡（按使用系数0.6计）。

30班中学（高中30班）标准必配用房配置标准及使用面积一览表

学校现状已有教学综合楼建筑面积8142.76㎡，宿舍楼建筑面积3748.88㎡，其中，宿舍楼中食堂建筑面积405㎡，按照终端配置30班中学总建筑面积为23463㎡，学校必配用房缺口约为14915.24㎡。

本项目为旧校区扩建项目，项目场地较为紧张，现状必配用房学校生均建筑面积仅为9.50㎡。根据《广州市城乡规划技术规定》，因本项目建设受校区内原建筑限高、退距、红线限制：建筑高度不大于24m，中学5层以上不设教学用房；位于主要朝向低层及多层非居住建筑工程最小退界距离需≥0.3H，且≥6m；旧城区建筑高度≤24m建筑退让道路红线宽≤15米需≥3m；并需留出学校必要交通道路。本项目空地用地面积约为14302㎡，留出原200m跑道运动场空间，作为教学综合楼可建设最大建筑面积约8600㎡，操场架空作为风雨活动场最大建筑面积约3600㎡，地块最大建筑面积为12200㎡。

（1）校区必配

按场地限制下的最大建筑面积设置，本项目新扩建综合教学楼面积如下表：

校区配置标准及使用面积一览表

| 中学必配用房 |  |  | 目标办学规模与指标 |  |  | 现状楼已有必配用房面积 |  | 新建教学楼补充必配用房面积 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用房名称 | 容纳班级 |  | 30班 |  |  | 18班 |  | 12班 |  |  |
|  | 容纳人数 |  | 1500人 |  |  | 900人 |  | 600人 |  |  |
|  | 每间面积 |  | 间数 | 面积小计 | 间数 |  | 面积小计 | 间数 | 面积小计 |  |
| 一、教学及辅助用房 | — |  |  | 10481 |  |  | 3871 | — | 6270 |  |
| 1、教室 | — |  | 41 | 2865 | 25 |  | 1735 | 16 | 1130 |  |
| 普通教室 | 75 |  | 30 | 2250 | 18 |  | 1350 | 12 | 900 | 为解决全区高中学位紧缺问题，根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，学校拟计划高中办学规模为30班，现原有普通教室18间，需增加12间普通教室，增加600学位。 |
| 机动教室（大） | 75 |  | 5 | 375 | 3 |  | 225 | 2 | 150 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，机动教室（大）标准及使用面积为 375 平方米，学校现状机动教室（大）为 225 平方米，缺额150 平方米，故新增 2 间（每间 75 平方米），建成后面积增加 150 平方米，满足使用要求。 |
| 机动教室（小） | 40 |  | 6 | 240 | 4 |  | 160 | 2 | 80 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，机动教室（小）标准及使用面积为 240 平方米，学校现状机动教室（小）为 160 平方米，缺额80 平方米，故新增 2 间（每间 40 平方米），建成后面积增加 80 平方米，满足使用要求。 |
| 2、专用教室 | — |  |  | 3270 |  |  | 1614 | — | 1656 |  |
| 理化生实验室 | 100 |  | 8 | 825 | 4 |  | 425 | 4 | 400 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，理化生实验室标准及使用面积为 825 平方米，学校现状理化生实验室为 425 平方米，缺额 400 平方米，故新增 4 间（每间 100 平方米），建成后面积增加 400 平方米，满足使用要求。 |
| 实验室辅助用房 |  |  |  | 324 | 0 |  | 162 | — | 162 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，实验室辅助用房标准及使用面积为 324 平方米，学校现状实验室辅助用房为 162 平方米，缺额162 平方米，故新增 6 间（每间 27 平方米），建成后面积增加 162 平方米，满足使用要求。 |
| 综合实验室 | 150 |  | 1 | 150 | 0 |  | 0 | 1 | 150 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，综合实验室标准及使用面积为 150 平方米，学校现状没有综合实验室，故新增 1 间（每间 150平方米），建成后面积增加 150 平方米，满足使用 要求。 |
| 音乐教室 | 100 |  | 2 | 200 | 2 |  | 200 | 0 | 0 |  |
| 音乐教室辅助用房 | 24 |  | 1 | 24 | 1 |  | 24 | 0 | 0 |  |
| 器乐排练室 | 150 |  | 1 | 150 | 1 |  | 150 | 0 | 0 |  |
| 舞蹈教室 | 157 |  | 1 | 157 | 1 |  | 157 | 0 | 0 |  |
| 舞蹈更衣室 | 24 |  | 2 | 48 | 2 |  | 48 | 0 | 0 |  |
| 美术（书法）教室 | 100 |  | 4 | 400 | 4 |  | 400 | 0 | 0 |  |
| 美术（书法）教室辅助用房 | 24 |  | 2 | 48 | 2 |  | 48 | 0 | 0 |  |
| 计算机（语言）教室 | 100 |  | 4 | 400 | 0 |  | 0 | 4 | 400 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，计算机（语言）教室标准及使用面积为 400平方米，学校现状没有计算机（语言）教室，故新增 4 间（每间 100 平方米），建成后面积增加 400平方米，满足使用要求。 |
| 计算机（语言）教室辅助用房 | 24 |  | 3 | 72 | 0 |  | 0 | 3 | 72 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，计算机（语言）教室辅助用房标准及使用面 积为 72 平方米，学校现状没有计算机（语言）教室辅助用房，故新增 3 间（每间 24 平方米），建成后面积增加 72 平方米，满足使用要求。 |
| 技术教室 | 100 |  | 2 | 200 | 0 |  | 0 | 2 | 200 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，技术教室（及辅助用房）标准及使用面积为248 平方米，学校现状没有技术教室（及辅助用房），故新增 2 间（每间 124 平方米），建成后面积增加248 平方米，满足使用要求。 |
| 技术教室辅助用房 | 24 |  | 2 | 48 | 0 |  | 0 | 2 | 48 |  |
| 史地教室 | 100 |  | 2 | 200 | 0 |  |  | 2 | 200 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，史地教室标准及使用面积为 200 平方米，学校现状没有史地教室，故新增 2 间（每间 100 平方米），建成后面积增加 200 平方米，满足使用要求。 |
| 史地教室辅助用房 | 24 |  | 1 | 24 |  |  | 0 | 1 | 24 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，史地教室（及辅助用房）标准及使用面积为24 平方米，学校现状没有史地教室（及辅助用房），故新增 1 间（每间 24 平方米），建成后面积增加24 平方米，满足使用要求。 |
| 3、公共教学用房 | — |  |  | 4346 |  |  | 522 | — | 3484 |  |
| 多功能厅及辅助用房 | — |  |  | 750 |  |  | 450 | — | 300 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，多功能厅及辅助用房标准及使用面积为 750平方米，学校现状多功能厅及辅助用房为 450 平方米，缺额 300 平方米，故新增 1 间（每间 300 平方米），建成后面积增加 300 平方米，满足使用要求。 |
| 合班教室 | 150 |  | 1 | 150 | 0 |  | 0 | 1 | 150 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，合班教室标准及使用面积为 150 平方米，学校现状没有合班教室，故新增 1 间（每间 150 平方米），建成后面积增加 150 平方米，满足使用要求。 |
| 图书室（馆） | — |  |  | 600 |  |  | 0 | — | 600 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，图书馆标准及使用面积为 600 平方米，学校现状没有图书馆，故新增 1 间（每间 600 平方米），建成后面积增加 600 平方米，满足使用要求。 |
| 学生活动室 | 24 |  | 5 | 120 | 1 |  | 24 | 4 | 96 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，学生活动室标准及使用面积为 120 平方米，学校现状学生活动室为 24 平方米，缺额 96 平方米，故新增 4 间（每间 24 平方米），建成后面积增加96 平方米，满足使用要求。 |
| 心理咨询室 | — |  |  | 48 |  |  | 48 | — | 0 |  |
| 德育展览室 | — |  |  | 80 |  |  | 0 | — | 80 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，德育展览室标准及使用面积为 80 平方米，学校现状没有德育展览室，故新增 1 间（每间 80 平方米），建成后面积增加 80 平方米，满足使用要求。 |
| 体质测试室 | — |  |  | 48 |  |  | 0 | — | 48 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，体质测试室标准及使用面积为 48 平方米，学校现状没有体质测试室，故新增 1 间（每间 48 平方米），建成后面积增加 48 平方米，满足使用要求。 |
| 体育器材室 |  | — |  | 50 |  |  | 0 | — | 50 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，体育器材室标准及使用面积为 50 平方米，学校现状没有体育器材室，故新增 1 间（每间 50 平方米），建成后面积增加 50 平方米，满足使用要求。 |
| 室内体育用房 |  | — |  | 1600 |  |  | 0 | — | 2160 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，风雨操场必配用房使用面积不小于 1600 平方米。现状学校无风雨操场，考虑到节约化用地需求，同时考虑学生全天候活动出行需求，计划将运动场架空，首层作为风雨活动场地，设置篮球场及排球场等设施，屋面设置200 米跑道和足球场，满足学生活动需求。使用面积2160㎡，建筑面积3600㎡。 体育用房共缺口使用面积约340㎡，缺口建筑面积约567㎡ |
| 室内游泳池 |  | — |  | 900 |  |  | 0 | — | 0 |  |
| 二、行政办公用房 | — |  |  | 1080 |  |  | 280 | — | 800 |  |
| 教师办公室 | — |  |  | 600 |  |  | 200 | — | 400 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，教师办公室标准及使用面积为 600 平方米，学校现状教师办公室为 200 平方米，缺额 400 平方米，故新增 1 间（每间 400 平方米），建成后面积增加 400 平方米，满足使用要求。 |
| 行政办公室 | — |  |  | 190 |  |  | 80 | — | 110 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，行政办公室标准及使用面积为 190 平方米，学校现状行政办公室为 80 平方米，缺额 110平方米，故新增 1 间（每间 110 平方米），建成后面积增加110 平方米，满足使用要求。 |
| 广播社团活动室 | — |  |  | 70 |  |  | 0 | — | 70 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，广播社团活动室标准及使用面积为 70 平方米，学校现状没有广播社团活动室，故新增 1 间（每间 70 平方米），建成后面积增加 70 平方米，满足使用要求。 |
| 会议接待室 | — |  |  | 60 |  |  | 0 | — | 60 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，会议接待室标准及使用面积为 60 平方米，学校现状没有会议接待室，故新增 1 间（每间 60 平方米），建成后面积增加 60 平方米，满足使用要求。 |
| 卫生保健室 | — |  |  | 40 |  |  | 0 | — | 40 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，卫生保健室标准及使用面积为 40 平方米，学校现状没有卫生保健室，故新增 1 间（每间 40 平方米），建成后面积增加 40 平方米，满足使用要求。 |
| 网络控制室 | — |  |  | 24 |  |  | 0 | — | 24 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，网络控制室标准及使用面积为 24 平方米，学校现状没有网络控制室，故新增 1 间（每间 24 平方米），建成后面积增加 24 平方米，满足使用要求。 |
| 安防控制室 | — |  |  | 24 |  |  | 0 | — | 24 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，安防控制室标准及使用面积为 24 平方米，学校现状没有安防控制室，故新增 1 间（每间 24 平方 米），建成后面积增加 24 平方米，满足使用要求。 |
| 研讨室 | — |  |  | 72 |  |  | 0 | — | 72 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，研讨室标准及使用面积为 72 平方米，学校现状没有研讨室，故新增 1 间（每间 72 平方米），建成后面积增加 72 平方米，满足使用要求。 |
| 三、生活服务用房 | — |  |  | 2517 |  |  | 656 | — | 250 |  |
| 教职工和学生食堂 | — |  |  | 1854 |  |  | 243 | — | 0 | 缺口使用面积1611㎡，缺口建筑面积约2148.24㎡ |
| 总务用房（含配电房） | — |  |  | 84 |  |  | 42 | — | 42 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，总务用房（含配电房）标准及使用面积为 84平方米，学校现状总务用房（含配电房）为 42 平方米，缺额 42 平方米，故新增 1 间（每间 42 平方米），建成后面积增加 42 平方米，满足使用要求。 |
| 传达值宿室 | — |  |  | 24 |  |  | 12 | — | 12 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，传达值宿室标准及使用面积为 24 平方米，学校现状传达值宿室为 12 平方米，缺额 12 平方米，故新增 1 间（每间 12 平方米），建成后面积增加12 平方米，满足使用要求。 |
| 后勤辅助用房 | — |  |  | 120 |  |  | 60 | — | 60 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，后勤辅助用房标准及使用面积为 120 平方米，学校现状后勤辅助用房为 60 平方米，缺额 60 平方米，故新增 1 间（每间 60 平方米），建成后面积增加 60 平方米，满足使用要求。 |
| 厕所 | — |  |  | 435 |  |  | 299 | — | 136 | 根据《广州市普通中小学校建设标准指引》的相关指标，厕所标准及使用面积为 435 平方米，学校现状厕所为 299 平方米，缺额 136 平方米，故新增 5间（每间 27.2 平方米），建成后面积增加 136 平方米，满足使用要求。 |
| 四、使用面积合计 | — |  |  | 14078 |  |  | 4807 | — | 7320 | 缺口使用面积1951㎡ |
| 五、建筑面积 | — |  |  | 23463 |  |  | 8547.76 | — | 12200 | 其中架空运动场地建筑面积3600㎡，缺口建筑面积约2715.24㎡ |
| 六、校区生均必配建筑面积 | — |  |  | 15.64 |  |  |  | — | 13.83 | 学校现状食堂建筑面积405㎡ |

以上具体建设内容及规模以实际选定方案为准

结合上述指标要求及实际地块规划限制，根据项目建筑方案，本次拟建教学综合楼的教学及辅助用房总建筑面积8600㎡，风雨活动场建筑面积3600㎡，本项目扩建后校区必配用房生均建筑面积为13.83㎡/生，对比《广州市普通中小学校建设标准指引》（2022年）中“高中阶段生均建筑面积≥15㎡/生”的要求较少。但满足《普通中小学校建设标准》（2015征求意见稿）中“30班高级中学生均建筑面积≥10㎡/生”的要求。

项目扩建提升工程建成后，学校必配用房缺口建筑面积约为2715.24㎡。主要缺口功能用房为：

室内游泳池用房，本项目暂未考虑配置室内游泳池，考虑就近借用周边泳池进行相关体育训练，室内体育用房及室内游泳池综合考虑风雨活动场面积，风雨活动场缺口建筑面积约567㎡。考虑远期利用现状教学楼中庭空间下沉设置室内游泳池用房。

教职工及学生食堂，现状教职工及学生食堂设置在宿舍生活楼，食堂建筑面积约405㎡，缺口建筑面积约2148.24㎡。考虑远期利用教学楼架空空间设置就餐空间补足食堂需要空间。

校区选配用房

本校区现状有一栋宿舍楼，宿舍楼内共84个房间，每间宿舍建筑面积30.42㎡，每间设置独立卫浴，每间可住4~8人，最多可容纳672人，占本校区学位人数的44.8%，配置数量较为合理。

考虑到项目为现状校区扩建项目，场地较为紧张，建议通过后续设计方案及远期改造弥补生均面积不足问题，提高空间使用效率，根据实际教学、生活需求配齐相关用房。目前仅有现状教学综合楼和宿舍楼之前有场地可扩建教学综合楼，因场地限制，不能完全补足部分功能用房缺口面积，但扩建部分可满足设置12间课室，13间功能室及活动场地的使用需求，本项目拟采用集约化的校园设计方法，弥补校舍面积不足的问题，具体解决方式如下：

1.用地高度紧张，因此项目建议采用空间集约化利用的解决策略，架空运动场，补足体育用房面积。

2.远期计划改造现状建筑合理调配新旧建筑各个功能室，利用架空、中庭、地下室、屋面空间提高各个功能用房使用效率，其余需要的功能室远期通过改造现状教学楼逐步配齐。并考虑扩建食堂，增加食堂建筑面积。

结合上述指标要求及实际使用需求，根据项目建筑方案，本次拟建的中学教学综合楼计容建筑面积8600㎡；考虑到集约化用地需求，同时考虑学生全天候活动出行需求，考虑将运动场架空，首层设置风雨活动场设置篮球场及排球场，屋面设置200米运动场，满足学生活动需求，风雨活动场建筑面积3600㎡；另考虑建筑与原教学综合楼及运动场连接设置连廊建筑面积500㎡。综上所述，本项目地上建筑计容面积为12200㎡，不计容面积为500㎡，地上总建筑面积为12700㎡。

6.4地下室及人防面积需求分析

1.地下空间需求分析

①停车库

依据2023年广州市国土资源和规划委员会发布的《广州市建设项目停车配建指标规定》、《广州市普通中小学校建设标准指引》（2022年），学校机动车停车泊位按≥2泊/班设置，非机动车停车位按中学≥30泊/班设置，并相应设置不少于5个临时接送车位以及不少于1个学校巴士上落客车位。有条件的中小学校可按1泊/班增加机动车停车位，用作学生接送或社会停车场使用。根据上述标准，本项目中学规划设置中学30个班，每个班最多3泊停车位，并设置10个临时接送车位。则宜设置机动车停车位100泊，非机动车停车位900泊（根据项目实际情况机动车和非机动车泊位可适当增减）。

表 广州市学校类项目停车配建指标一览表

地下停车库宜与接送区结合设计，减轻学校周边交通压力，实现人车分流，并根据使用需求引入智能设备和充电桩设备。地下停车场设计宜预留向社会开放的条件，鼓励错时共享停车。由于项目用地较紧张，机动车位拟全部设置在地下停车库。按地下停车库机动车位面积40㎡/泊计算，地下停车库非机动车位按1.5㎡/泊计算，则地下机动车停车库面积需求为100×40=4000㎡，设学校巴士上落客车位；考虑将非机动车停车位尽量设置在地上。

②人防工程

根据《广州市人民防空管理规定》、《关于明确新建民用建筑修建防空地下室标准的通知》，新建民用建筑应当按下列标准同步配套修建防空地下室：

（一）新建10层（含）以上或者基础埋置深度3米（含）以上的民用建筑，按照不低于地面首层建筑面积修建6级（含）以上防空地下室；

（二）除本条第（一）项规定以外的其他民用建筑，地面总建筑面积在2000平方米（含）以上的，按照地面总建筑面积的5%修建6级（含）以上的防空地下室；

（三）开发区、工业园区、保税区和重要经济目标区内除本条第（一）项规定以外的新建民用建筑，按照一次性规划地面总建筑面积的5%集中修建6级（含）以上的防空地下室。

本项目基础埋置深度大于3米的部分，按学校新建教学综合楼首层建筑面积考虑，按首层建筑面积测算人防建筑面积约为4300㎡，学校现状建筑面积11831㎡，在小区建设时候已经作为异地人防，置于小区地下车库内。则此次建设人防面积为4300㎡。人防面积与功能以最终人防意见批复为准。

结合项目场地条件，在负一层地下室设置平战结合人防地下室（人防面积与功能以最终人防意见批复为准）。

③地下空间总建筑面积

为利用地下空间，新建学校宜设置一层地下室，结合中学的人防面积需求、其他功能用房需求，设置地下室总建筑面积4300㎡，其中包括地下停车库4000㎡（含人防），鉴于学校周边为中心密集城区，交通压力已成饱和状态，应结合地下车库的富余空间或架空层空间合理规划学生接送车辆的停放及疏导，杜绝对周边城市区域顺畅运转的干扰，设置家长接送及上落客交通分流区域150㎡（含人防），同时考虑到本项目用地较紧张，拟将部分功能用房设于地下，如书库、器具库、样本库等，功能用房面积约为150㎡。

2.充电桩配置需求

根据《广东省人民政府办公厅关于加快新能源汽车推广应用的实施意见》（粤府办〔2016〕23号），充电桩数不应低于机动车停车位总数的30%，则中学拟建100×30%=30台充电桩，为停车场车内提供充电服务，本项目仅包含充电桩预留接口。

### 6.5用地规模需求分析

《广州市普通中小学校建设标准指引》（2022年）提出：

1.学校生均用地面积应满足以下指标：

高级中学：中心城区≥18 ㎡/生，中心城区以外地区≥23 ㎡/生。

因地制宜加强运动场地配置。中学生均体育运动场馆面积不小于10.2㎡/生。应配置田径场、篮球场、排球场，宜南北向布置，并安排器械体操及游戏区位置，宜配置游泳池、足球场等。在中心城区及用地紧张的片区，应在满足体育设施设置规范的前提下确定学校的合理用地规模。田径场环形跑道设置的具体要求如下：

初级中学运动场设不低于300米环形跑道。确需设置48班及以上的，应设400米环形跑道。300米及以上的环形田径场应包括100米的直跑道，200米的环形田径场应至少包括60米直跑道。

根据项目规划选址，盛景中学总用地面积21958.77㎡。

本项目中学用地面积为14302㎡，按照学生人数1500人，生均用地面积为9.53㎡，不满足《广州市普通中小学校建设标准指引》（2022年）中“高级中学中心城区生均用地面积≥18㎡/生”要求，建议采用立体化的校园设计手段，在有限的校园用地范围内增加运动场及活动空间，因场地限制设置200m跑道。本项目抬高运动场，立体化布置场地，增加3600㎡风雨活动空间，生均体育运动场馆为9.39㎡/生。方案应充分挖掘有限空地、校道、屋顶等空间潜能，复合型加以巧妙利用，拓展运动游戏、园林绿化、交流休闲等功能配置。

6.6远期规划

本次项目建设教学楼与校园现状教学楼统一规划后，整个校区作为公办高中使用，本项目完工后校园内共设置一栋原有教学楼、一栋新建教学楼、一栋运动场架空层（风雨活动场）、一栋宿舍楼，共涉及30个班级（其中30间教室，25间功能室）。

本项目实施，新建教学楼能增加12个高中班级和13个专用教室，1间公共教学用房及其他公共用房等，为满足30班高中教学需求。考虑远期规划，后续原有教学楼需容纳18个班级、12个功能室、公共教学用房、行政办公用房等，达到30班高中学位的办学目标。

以上具体建设内容及规模，以场地可建容量和最终可研批复为准。

7.项目建设条件

项目位于广州市海珠区中怡街25号，盛景家园南侧，靠近南洲路紧邻中怡街、新基北路，附近沥滘村正进行旧改，临近沥滘地铁站，路网交通均发展完善，交通均十分便利，公交地铁可到达。项目周边电力、自来水、污水管网、天然气等市政基础设施条件良好，能够满足项目建设的需求。

# 第二章 设计、勘察工作范围和内容

### 一、 勘察及测量工作范围和内容

### 1. 勘察及测量工作范围

本项目用地范围。本次岩土工程勘察必须按勘察阶段要求，正确反映工程地质条件，提出岩土工程评价，为设计、施工提供依据。

### 2．勘察工作内容

岩土工程勘察按收集资料、现场踏勘、编写勘察大纲、工程地质调查和测绘、勘探和原位测试、场地内的地下管线和文物勘探、还有场地外现有路面标高（连接大门处）排污排雨水管线电力管线的标高、室内试验、资料分析整理和岩土工程勘察报告编制的程序进行。

勘察工作内容（包括但不限于）：

（1）本勘察范围内的详细勘察实施工作。

（2）编制详勘工作计划，规划方案确定后立即开展详勘，确保施工图设计时间。

（3）负责勘探工作进度及质量控制。

（4）负责工程地质、水文地质勘察的现场实施、成果编制与提交、后期配合以及改造工程量统计等工作。

## （5）负责场地内的地下管线和文物勘探报告，还有场地外现有路面标高（连接大门处）排污排雨水管线电力管线的标高。

## 二、 设计范围和内容

### 1. 本次招标设计工作范围

（1）本项目总用地面积8400平方米，总建筑面积17000平方米。主要建设内容包括新建教学综合楼1栋，新建地下室一层，新建运动场架空层风雨活动场地（含篮球场、排球场等）及连廊，并实施室外改造及电梯等配套工程。具体建设内容如下：

项目拟在盛景家园中学原有校园内，现状教学综合楼北侧新加建一栋地上6层的教学综合楼，改造范围用地面积约8400平方米。本项目新建总建筑面积17000㎡。包括地上建筑面积：教学综合楼面积8600㎡，主要设置教学及教学辅助用房、办公用房、生活服务用房；运动场架空层风雨活动场地3600㎡，首层设篮球场及排球场，屋面设200米运动场；连廊面积500㎡。地下建筑面积4300㎡，主要设置一层地下停车场（覆盖操场范围）。计划新扩建后校区满足终端办学规模30班中学，1500学位，具体设置班级情况以实际运营为准。

工程内容主要包括：建筑结构工程、给排水工程、电气工程、通风工程、消防工程、弱电智能化工程、标识工程以及其他室外配套工程等。

具体建设内容及规模，以可研批复为准。

（2）工程所涉及的所有建设内容设计工作，包含：各建筑全要素设计（包含绿色建筑、海绵城市）、其他配套工程（地下停车场、园林绿化、道路、广场、外水、外电、燃气等）等所有建设内容的方案设计、初步设计、初步方案专家评审、初步设计专家评审、施工图设计及竣工图设计等。

### 2.设计工作内容（包括但不限于）

（1）方案修改及完善

根据《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）中关于方案设计应达到的设计深度要求及招标人各设计管理办法要求，同时根据专家评审意见及有关职能部门提出的修改意见，对招标人选定的各专业设计方案进行修改和完善。

（2）外水（包括给水和雨污水接驳等）、外电（从供电部门批复的开关房接取电源开始，至本项目专变房低压柜出线开关之前所有的电力设施装置及土建）及燃气的方案设计、初步设计和施工图设计，以及以上专业设计过程中与市政供水、供电、供暖等部门沟通并处理涉及审批事项的各相关工作，解决项目报建相关的技术性工作及建设过程中涉及到的事务性工作（如填写提交报建报审相关图纸和资料、配合提供交通工具，报建报审资料收送、跟进报建报审情况和进度等）。

（3）总平面规划设计、道路、竖向的规划设计、各市政专项的规划设计、景观规划设计、场地建设规划、土石方平衡等。

（4）室外市政管线设施工程、环保设施、管线综合、园林绿化景观、广场、运动场、道路（包括开设市政路口）、标识系统等方案设计、初步设计及施工图设计等。

（5）各单体建筑设计方案、建筑单体方案深化、初步设计和施工图设计【含建筑、室内外精装饰装修、结构、幕墙、基坑和边坡支护(与本项目相关)、给排水、强电系统、弱电智能化系统、通风空调、食堂工程（包含厨房设备设施监控、给排水、供电、通排风、工艺等专项设计）、防雷、消防、人防、机房工程、管线综合、标识系统等专业设计】。

（6）方案深化阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、施工招标及施工阶段设计成果如需报专家审核，相关费用由设计单位承担。

（7）各设计阶段对应的设计估算、设计概算（预算深度）、设计变更预算等造价文件的编制。对应各设计阶段造价文件编制和配合报审工作，含：方案设计估算（项目总投资估算编制）、设计概算（项目总投资概算编制和配合报审）。设计单位工作还包括：各阶段方案比选、技术选型比选的投资分析、施工阶段的设计变更造价变化分析。为确保本工程施工图预算编制质量，施工图预算编制单位由建设单位另行委托。设计单位需配合好施工图预算编制工作，并对成果提出审核意见，确保成果准确完整。施工图预算编制单位就其完成的工作成果和设计单位对业主承担连带责任。

（8）各设计阶段所需主要设备材料表及技术需求书的编制。

（9）各阶段设计重难点分析报告的编制。

（10）设计变更以及现场指导和配合服务（设计阶段根据工程建设的需要及招标人的要求确定服务时间）。

（11）相关报建报审配合服务（包括项目的规划、建筑报建、施工图报建等），服务主要是指：协调解决项目报建报审相关的技术性工作及建设过程中涉及到的事务性工作，如填写提交报建报审相关资料、配合提供交通工具，报建报审资料收送、跟进报建报审情况和进度等。报建报审过程中，如需专家评审等相关费用由设计单位承担。

（12）驻场服务

前期设计阶段：派驻项目前期报批报建等设计保障配合人员1名，要求有相关工作经验，派驻时间从设计单位开展工作之日起，至项目完成全部施工招投标工作之日止。

实施阶段：要求派驻设计单位项目负责人或其他主要负责人（要求从事建筑设计相关专业，派驻时间从项目实施之日起至项目完工之日止），根据项目实施和服务要求，协调各专业设计人，做好现场服务及保障工作。

（13）绿色建筑设计标识申报等。

（14）设计需满足海绵城市相关要求。

三、投标文件设计内容及要求

设计范围为本项目工程的总体规划和建筑设计方案，方案设计深度必须达到《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）；

本项目设计周期较短，本次投标的设计深度对设计标评分有影响；

投标设计内容包括但不限于：

  - 规划方案设计必须包括以下内容：

    - 方案效果图

    - 总平面图

    - 道路系统规划图

    - 绿地系统规划图

    - 用地规划竖向图

  - 规划设计说明

  - 建筑单体方案设计说明

  - 技术经济指标

  - 建筑单体方案设计包括以下内容：

    - 各层平面图

    - 各层平面功能分析图

    - 竖向功能分析图

    - 设计生成分析

    - 立面造型分析

    - 日照分析

    - 主要功能空间的室内设计及节点表现

    - 绿色节能分析

    - 上述所有设计文件的电子文档；

    - 投标人认为对本项目有利的其他资料；

# 第三章 勘察、测量工作要求

勘察设计单位应当按照《广东省建设工程勘察设计管理条例》和相关标准开展勘察设计工作，应当建立和健全勘察设计质量保证体系，建立完善的勘察报告和设计文件的内部审查制度，加强勘察设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。勘察、测量工作严格按照有关法律法规进行。

一、勘察、测量阶段的划分

1.本项目岩土工程勘察由中标单位完成，应满足各项内容工程初步设计和施工图设计的要求。

2.要求后一阶段勘察、测量（或后续勘察、测量）应引用经过修订的前一阶段（或前次勘察、测量）的勘察、测量成果，以保持成果的连续性和完整性。

二、勘察、测量分阶段要求

详细勘察

1.查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议；

2.查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；

3.对需进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征；

4.查明地下的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度；

5.判定水和土对建筑材料的腐蚀性；

6.根据收集的区域水文地质资料和钻探所揭示的岩土层情况，分析地下水类型和含水层的发育情况设置抽水试验孔；

7.应根据基坑开挖深度、岩土和地下水条件及环境要求，对基坑边坡的处理方式提出建议；

8.分析工程周边环境与工程的相互影响，提出环境保护措施的建议；

9.应确定场地类别，对抗震设防烈度大于6度的场地，应进行液化判别，判定场地和地基的地震效应，提出处理措施的建议。

三、勘察、测量成果

工程地质勘察报告应由报告正文、附图和附件组成。

1.岩土工程勘察报告，应在搜集已有资料，取得工程地质调查与测绘、勘探、测试和室内试验成果的基础上，根据勘察阶段、工程特点、设计方案、施工方法对勘察工作的要求进行岩土工程分析与评价，提供工程场地的工程地质及水文地质资料。

收集、分析区域地质资料，要求说明主要区域构造和地质特征，如断裂、石灰岩及洞穴、煤系地层及采空区的分布、特征等。

2.对原位测试、室内试验等所得参数进行统计，提供样本数、最大值、最小值、平均值、标准差、变异系数和标准值，参加统计的样本数n≥6。

3.初勘阶段应分析评述不良地质作用可能带来的工程风险，并提出详细勘察阶段针对不良地质现象的勘察建议。

4.详细勘察阶段应综合分析区域地质资料，工程地质、水文地质资料及地质灾害资料，结合详勘揭示的情况，以工点为单位进行岩土工程评价，并提出工程措施建议，尤其要评价不良地质作用对工程的影响（包括分析已发生的地质灾害状况，预测在人类工程活动影响下由不良地质作用引发地质灾害的可能性）。

5.根据试验统计结果、岩土特征工程经验（类比），按不同岩性的各岩土层提供如下建议值：岩石地基承载力特征值、土的承载力特征值的经验值、桩侧摩阻力特征值的经验值、桩的端阻力特征值的经验值、桩的极限侧阻力标准值、桩的极限端阻力标准值、土体与锚固体极限摩阻力标准值、岩石与锚固体极限摩阻力标准值、岩层和土层地基系数（基床系数）、静止侧压力系数、土的泊松比、基底摩擦系数、边坡坡度高宽比允许值。

6.勘察报告资料要求完整，内容可靠，条理清晰,文字、表格、图件相符。

7.勘察报告包括文字部分、表格、图件。编制报告的具体要求，可参照执行中国工程建设标准化协会标准《岩土工程勘察报告编制标准》（CECS 99:98）的各项规定，以及住房和城乡建设部建质[2010]215号：《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》。

8.勘察报告的文字部分包括“岩土工程评价与工程措施建议”,这部分的编制应执行国家标准《岩土工程勘察规范》（GB 50021）第14章“岩土工程分析评价和成果报告”。

9.勘察报告正文部分须评价不良地质作用对工程的影响。

10.详勘报告应分析和利用各拟建线路的《地震安全性评价报告》，提供地震设计动参数。

11.抗震设防区按设防烈度提供的液化地层资料。

12.提出桩的类型、规格、入土深度的建议，提出各土层桩侧极限摩阻力、桩端极限阻力，估算单桩承载力。

13.提出沉桩可能性分析意见、勘探点灌注桩施工中需要注意的事项、需要采取的工程措施，评估桩基施工对周围环境的影响。

14.勘察报告的表格可包括插表与附表。插表是支持文字说明的表格，附表是汇总、统计各类岩土参数的表格。所有岩土参数均要求经过分类、汇总、统计之后列表表示，不能将实验室或外业作业的原始表格不加统计直接列入勘察报告之内。凡经过统计后得到的结果，均要求利用计算机内的统计功能列表。

15.勘察报告的图件可包括插图与附图。插图是支持文字说明的图件，附图是直接反映勘察成果的图件。图件内容包括：区域地质图、勘探点平面图、地质断面图、抽水试验曲线图、勘探点柱状图、波速及电阻率测井曲线图、有代表性的颗粒大小分析曲线图、岩心照片等。其中，数量较多的勘探点平面图、勘探点断面图、勘探点柱状图和岩心照片可另外装订成册。

16.重要的支持性内容（如岩矿鉴定和必须附上的原始资料等）可作为附件列在勘察报告之后。

17.提供区域地质图（要求与场地平面叠加），在煤系地层、石灰岩分布范围，尚应提供煤系地层及其采空区分布图，石灰岩及其洞穴分布图。

18.提供试验报告的原始资料，包括盖有CMA章的所有岩、土、水试验统计图表复印件。试验报告原始资料应汇总并附于报告后。

19.勘察外业阶段需配合监理旁站等相关工作，提交勘察报告终稿需监理及施工图审查单位审核确认。

# 第五章 设计工作要求

设计单位应按照政府固定资产投资应当坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则，执行《广州市政府投资管理条例》、《广州市财政投资评审监督管理办法》做好限额设计。做到初步设计成果的编制提交要与设计概算的编制提交同步进行，做到项目立项和可行性研究报告批复的建设事项与勘察设计成果及项目概（预）算编制事项应相互统一。

一、设计目标

本项目定位为一所公办中学，同时也是面向全市统一招收生源的区属全日制普通高级中学。

二、设计原则及理念

本项目拟对原广州市海珠区盛景家园（原名罗马家园）中学进行扩建改造，不另新增建设用地。主要建设内容为教学楼、体育运动场地、地下停车场及其他附属设施等。项目建设基于海珠区教育系统“基于公平，追求卓越，办家门口的优质学校，办人民满意的海珠教育，为每一个学习者提供适性的教育”的核心思路，结合项目所在地块的具体情况，提升校园整体办学环境，优化功能布局，完善基础设施，推动教育资源均衡发展。项目的规划与设计应遵循以下原则：

1.空间布局合理：一是科学统筹建筑布局与功能分区，明确教学、活动、行政等空间关系，保障教学秩序，保证交通联系流畅；二是注重校园环境品质，合理设置绿化空间，优化校园整体景观效果。采用地面绿化、屋顶绿化、架空绿化等多种方式提升绿量，塑造宜人生态校园环境。

2.建筑设计实用：注重建筑使用功能与教育需求匹配，平面布局简洁高效，满足教学、活动和管理等多方面使用要求；充分利用竖向空间设置立体化运动场地，增加学生运动设施。

3.交通组织高效：一是增加设施地下停车场，落实车不如园的人车分流规划体系，保障师生出入安全；二是合理设置出入口与接送区，充分利用城市次干道作为接送等候区，避免对城市主干道形成拥堵；三是理组织风雨连廊及人行流线，方便师生的日常通行并满足雨天安全通达需求。

4.建筑设计考虑节能要求，建筑采用方正实用的平面布局，有效控制建筑的体型系数，通过立面的装饰构件和遮掩设施融合设计，确保工程造价及施工难度均在可控范围内。

5.在确保设计质量和使用功能的前提下，项目必须按照政府主管部门确定的投资额度执行，实行投资控制，严格控制初步设计和施工图设计的变更，确保工程概、预算不突破投资目标。

三、设计各专业要求

### 1.对设计与法律、法规、规章、规范、标准的符合性要求

（1）设计单位交付的设计文件应符合中华人民共和国现行的有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求。在项目设计、建设期间，若有由国家、省、市有关部门颁发的新规范、标准、规定等，设计单位必须按要求落实到设计和设计变更中。

（2）设计单位应在设计文件中列出设计采用的主要技术标准名称、编号与版本。如引用标准图集，除标明出处外，要求将引用图绘制在施工图中。

（3）由于工程设计的特殊需要对设计规范、规程中非强制性的条文，允许稍有选择和突破，但设计单位必须提出充分的理由，提交充分的质量保证措施，并经建设管理单位论证同意后以文件形式认可。

（4）项目选用的工程材料、工程构配件和设备，其质量标准必须符合中华人民共和国国家规范、标准要求。

（5）若采用自主创新、自主知识产权的新型产品，应在项目可行性研究报告报送前，提交专题方案比较论证报告，可行性研究报告中应明确采购自主创新产品的具体要求。

### 2.规划设计要求

（1）符合城市规划的要求，综合考虑建筑性质、建筑造型、建筑立面特征等与周围环境的关系，在满足安全与功能的前提下，应符合国家有关节约用地、节能节水节材和保护环境等规定。

（2）符合现有地形特征，尽量利用地形，以充分考虑经济性为基础，合理确定建筑的总体布局与功能设置。

（3）学校分区应整体性强。建筑组合应紧凑、集中，主要建筑之间宜有联系。

（4）学校总体规划要求功能齐全、分区明确，满足基本功能要求及规模需求，并充分考虑其所处地理位置的特点及其他配套功能设置。

### 3.建筑设计要求

（1）建设计划

本项目建设周期初步考虑为56个月，自2025年1月开展前期工作，至2029年8月全部完工投入使用。

（2）总配建车位（包括室内、室外）符合国家及省市相关规定和学校建筑实际需求。

（3）总平面竖向设计及场地设施（含防洪排涝设计）等需充分考虑现状地形、地貌并解决校内高程落差的问题。

（4）建筑材料要求：在满足建筑功能要求的前提下，所有建筑材料（含涂料）需满足绿色环保的要求，并进行生命周期评价和环境影响评价，尽量减少使用氯基塑料产品。

A.外墙不采用涂料方式。

B.走廊、过道、楼梯等与室外直接连通的部位，地面不应采用抛光砖等不适合岭南地区返潮、湿滑气候特点的材料。

C.提倡使用永久性天然材料，不得使用影响安全的挂板作为装饰面板。墙面石材建议不采用干挂形式。

D.室外运动场铺设仿真草坪地毯，外围为300m运动塑胶跑道；篮球场、排球场和器械场地选用硅PU作地面材料。室外铺装详细方案图应单独报甲方确认。

E.建筑设计中要求标明所有门均为成品门进场，不采用施工现场制作门，并在施工图中标明成品门选材、配件、剖面详图、技术要求等。

（5）各阶段所有提供的效果图必须同时提交PSD或PDF电子版文件，精度要求：分辨率不低于4kx4k。

（6）设计单位应在方案、初步设计中以单独篇章提交标志标识系统、装饰装修工程、园林景观工程、泛光照明工程等设计成果。

（7）无障碍方案：学校无障碍设施建设应符合相关规范的设计要求，各类活动场地和场室要方便乘轮椅者到达和使用。

### 4.结构设计要求

（1）总体设计原则

A.结构设计应安全可靠，经济合理；应采用经过实践检验的新工艺、新材料，以节约资金；应满足国家及地方的相应规范、规程及要求，采用可靠的结构体系，先进的工艺和技术。

B.抗震设计应遵循现行的国家规范、规程与广州市地方标准。

C.永久建筑应以钢筋混凝土结构为主，临时建筑应以钢结构为主。临时建筑的主要结构构件应考虑重复利用的可能性。

D.地下室长、宽超出规范伸缩缝最大间距要求时，宜首选采用后浇带或加强带等抗裂措施，同时设计院应提交抗裂措施多方案比选报告。

（2）基础设计

根据地质情况选取基础型式，同时提交基础选型的经济技术多方案比选专题报告。

（3）基坑及边坡设计

基坑支护和地基处理、边坡设计，应同时提交选型的经济技术多方案比选专题报告。

### 5.给排水设计要求

（1）雨水径流控制应从建设项目全局出发，妥善处理防洪排涝、雨水资源化利用和初雨污染的关系，满足《广州市水务管理条例》、《广州市排水管理办法》、《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》等法规的要求。根据《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》（广州市人民政府令第107号），要求雨水径流控制设施需与建设项目主体工程同时设计，初步设计、施工图设计等文件应包括其内容。

（2）给、排水系统设计应具有先进性、可靠性，同时根据项目的性质、规模进行技术、经济、环境等多项指标综合比较，力求做到安全、环保、节水、节能、节地、经济，应充分利用市政供水压力直接供水。

（3）应采取雨水、粪便污水、废水分流排水系统，生活污水经室内管道（污、废分流）收集后排入室外污水管道。雨水系统应合理考虑就地入渗和收集回用，尽量减少对市政管网的排水负担。

（4）实现对水资源的合理分配和利用，做到优质优用、低质低用、水尽其用。应采用节水器材、器具。

（5）给水系统应按供水部门的相关技术规范要求设计。

（6）给水方式和分区应根据市政水压及地形标高，并结合市政设计综合考虑。

（7）给水立管敷设于管井内，管井尺寸应满足管道安装。

（8）室外绿化喷洒给水系统应结合园林统一考虑。灌溉形式宜采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。配水点宜采用插接式给水接口，不采用自动喷洒（特殊要求除外）。

（9）给水管材：（具体按水务管理部门要求）给水管材及管件必须满足国家生活饮用水卫生标准。

（10）污水管材：具体按水务管理部门要求。

（11）室内消防箱宜选用消火栓和灭火器一体化的消防箱，标准层暗敷。

（12）生活和消防水泵出水总管上应安装不锈钢水锤吸纳器，消防水泵出水总管上应安装泄压阀或持压阀。

（13）公共卫生间的洗手盆龙头采用扳手式或抬启式龙头。

（14）公共卫生间的大便器宜用脚踏式冲洗阀（冲洗阀应有空气隔断装置），定量冲洗；小便器采用感应冲洗阀，每次冲洗水量不大于3 升；大便器水箱容积不大于6L。

（15）给水水嘴应采用陶瓷芯等密封性能好的、能限制出流的节水水嘴。

（16）室内、外管道应绘制管线综合图。

（17）室外场地、屋面的暴雨重现期宜按5年，地下车库坡道出入口、下沉式广场等暴雨重现期宜按50年。建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口，重力流屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不小于50 年重现期的雨水量。

（18）生活水池可采用不锈钢水箱、并应有卫生部门的检测报告及许可证。

### 6.电气工程（含变配电）设计要求

（1）强电系统设计应满足运营基本要求，包含本项目高低压变配电的所有设计，具体包含：建筑高低压变配电系统、动力照明系统、消防等，室外照明（含道路照明）及与供电部门提供的区域高压供电接驳和路由设计、临电接驳和路由设计（含临时、永久供电报装、路由情况摸查及变配电工程施工图通过供电局审查）等。

（2）认真贯彻执行国家和行业规范，根据本工程用电特点，因地制宜地搞好服务区配电系统的规划，确保服务区供配电网架安全可靠、经济合理。

（3）以市电网电力为主要能源，供电电力负荷宜为一级，应附设备用电源和应急照明器材。

（4）规划用地红线外的供电工程须结合相关规范及相关主管部门的要求进行设计,以满足本项目的使用要求。

（5）变配电所选址按照接近负荷中心、允许供电半径、进出线方便的原则进行布置，降低电能损耗，节约有色金属，减少电压损失，提高供电质量。

（6）负荷预测采用单位建筑面积负荷指标法，定性、定量地预测出合理的用电负荷。

（7）消防系统（结合需要安排水喷淋系统与非水喷淋灭火系统）。

（8）机房工程（须按照业使用主需求及专业相关规范和行业标准进行设计，机电、消防、装修配合设计）。

（9）中心内设置设备监控系统，对其内部的动力、电力、空调、照明、给排水、电梯、停车库等机电设备进行监视、控制、协调、运行管理。

（10）室外室内照明采用节能灯。

（11）电气照明分正常照明和事故照明。

A.在建筑物内事故照明和正常照明同时使用，照明电源自动切换。在楼梯间出入口、疏散通道设疏散与诱导照明。

B.照明应根据各建筑物的设施和用途，按照设计规范而定。走道、厕所等公共位置的照明灯具采用节能光源；设备用房采用白炽灯或荧光灯；对有特殊照明要求的地方，可采用局部照明。选择光源和灯具，要注意考虑实用、经济、美观、节能、易维修保养等方面因素。

### 7.建筑智能化专业

1、信息应用系统

2、信息设施系统

3、建筑设备管理系统

4、公共安全系统

5、机房工程

### 8.空调与暖通专业设计要求

1、通风、空调、防排烟系统按相关规范要求设置，结合绿色建筑要求，充分利用自然通风，并充分考虑平时利用，以求得到最佳设计方案。

2、地下汽车库及设备用房应设置机械送、排风系统，公共卫生间及电梯机房应设置机械排风系统。

3、食堂、报告厅、教室等应考虑设置空调。

4、应保持空调室外机的通风顺畅，空调冷凝水应集中排放。空调室外机搁板的位置应考虑尺寸合适和安装方便。

### 9.室外工程设计要求

1、设计范围内园林景观设计（含绿化、广场、道路、停车场、园林小品、围墙、屋顶花园等）、标识系统、室外照明（泛光照明、景观照明）、市政管线综合等。

2、建筑物与周边环境要协调统一,充分协调好与周边环境的位置关系使建筑物合理地融入景观环境中，通过绿化环境营造出大气和庄重的效果。

3、必须保证内部交通流线顺畅。校园内的道路宽度主环路为4 米。道路均采用透水沥青混凝土路面结构。校园广场用透水材料铺装。人行道铺设人行道透水砖，路面应画标志标线，并设置盲道，需考虑无障碍设计要求。

4、所有花池、水体侧壁均为素混凝土，休闲广场铺广场砖。场地周边及庭院内拟设置单双杠、室外健身器材、运动器械等固定康体设施，地面铺装采用塑胶场地。设置部分球类运动场地，如篮球、羽毛球等。

5、遵循“因地制宜、科学务实”。根据自然地理气候条件、植被生长发育规律、生活生产生态需要，参考《广州主要乡土及适生植物名录》，合理选择绿化树种草种。整体绿化以学校周围的自然景观为依托，在用地范围内强调绿化点、线、面的结合和搭配，除建筑基底、道路用地、体育活动场地和硬地广场及现有绿化外，按照绿化景观方案进行绿化布置。

### 10.垂直交通系统设计要求

垂直交通主要包括电梯和楼梯来解决。

根据各座楼房的层高、层数和建筑面积、功能、人流状况设置电梯。

电梯的型号和厢门材料、结构、上升速度、设置数量，均应在规划设计阶段配合建筑类型和装饰标准考虑。

### 11.建筑防火设计要求

消防系统设计应满足国家现行消防设计规范的要求，包括以下内容：室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、建筑灭火器配置等；消防水池及消防泵房应设置在地下室内。

1、室内外消火栓系统：

室内外消火栓系统应严格按照现行《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》进行设计。

当市政管网条件无法满足规范要求时，室外消防用水量应贮存在消防水池内，并应按照规范要求设置吸水井供消防车取水用。

建筑内每层均应设置室内消火栓系统，室内消火栓箱体宜采用暗装形式，条件许可的情况下，可考虑一体式消防箱，用以放置建筑灭火器。

2、自动喷水灭火系统

建筑内除规范规定不宜用水扑灭的部位外，所有公共场所均设置自动喷淋。

3、地下室发电机房、变配电房、主要信息机房等不宜用水灭火的房间应设置气体灭火系统。

4、建筑灭火器系统：应根据不同功能性质确定危险等级进行建筑灭火器系统设计，并根据规范于室内各区域明显且易于取用的地点设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

### 12.地下室防渗措施

地下室建设过程中，混凝土工程经常会出现裂缝，导致工程渗水，影响了工程的美观和工程的持久性。为了控制地下室混凝土工程的质量，防止工程出现裂缝和渗漏，必须在设计施工及养护时采取防渗措施。

设计中应充分考虑混凝土构件的收缩变形，构造钢筋的配置和作用力对构件施加的预应力等影响。施工及养护阶段防渗措施：控制原材料质量，减少混凝土的收缩；对地下室底板、墙板混凝土进行温度监控，掌握混凝土内外的温差变化情况，及时采取措施进行温差控制；完善施工工艺，做好养护工作，防止混凝土结构开裂。

### 13.人防工程

防空地下室的位置、规模、战时及平时的用途，应根据城市的人防工程规划以及地面建筑规模、地下与地上综合考虑，统筹安排。

### 14.绿色建筑设计要求

本项目绿色建筑设计按照按二星标准为起点进行设计，需满足《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）规定的全部控制项的要求，绿色建筑均应进行全装修，全装修工程质量、选用材料及产品质量应符合国家现行有关标准的规定；绿色建筑总得分应达到70分。另外，设计单位必须按照广州市绿色建筑和建筑节能管理规定对本项目实行绿色二星标准的可能性组织专项论证。节能、绿色建筑咨询和评估工作以及绿色建筑设计费用包含在设计费中。

### 15.建筑工业化设计要求

根据《广州市住房和城乡建设局关于加强设计阶段落实装配式建筑实施要求的通知》（穗建技〔2020〕79号），《实施意见》发布以来新立项的政府投资大中型项目应全面实施装配式建筑。根据本项目平面特点和建筑类型，拟采用装配整体式混凝土结构预制构件为叠合楼板、叠合阳台、预制楼梯、预制内隔墙、预制外墙，装配率达到50%以上。

四、对各阶段设计文件设计深度的要求

### 1.设计文件的设计深度

应符合中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度的规定》（最新版）以及建设管理单位编制的项目设计文件深度规定中对各阶段、各专业设计文件编制深度的要求。

### 2.方案设计

1、方案深化设计文件应包括设计总说明书和各专业的设计说明书、各专业设计图纸。设计单位应在建设管理单位提供的规划成果基础上，按相关报建批文、专家意见和建设管理单位要求进行完善。应达到和满足进行初步设计的要求。

2、方案设计应进行两个以上方案技术经济比较。

3、设计单位应根据实施方案提交投资估算编制说明及投资估算表。

4、结构体系应进行初步的计算，保证结构方案是可行的。

5、设计单位对各专业采用的新技术应作详细的介绍，以便进行评审和据以进行下一步的设计。

### 3.初步设计

1、初步设计文件应包括设计总说明书和各专业的设计说明书、各专业设计图纸、主要设备和材料表、工程量清单及工程概算书。初步设计文件均以各工程子项为编制单位。

2、初步设计阶段进行两个以上方案技术经济比较，使设计具备技术先进性、可行性和经济合理性。满足以下要求：

A.应符合由建设管理单位提供的设计竞赛方案和实施性方案；

B.能据以准备各主要设备、材料及饰面材料（送板）；

C.能据以编制、审核该工程的投资概算；

D.能据以进行施工准备；

E.能作为各专业施工图设计的依据。

### 4.施工图设计

1、施工图设计应根据广州市人民政府有关主管部门批准的初步设计进行编制，内容应包括各专业的说明书、图纸等。施工图设计文件均以各工程子项为编制单位。

2、施工图设计文件的深度要满足以下要求：

A.能据以编制施工图预算；

B.能据以编制招标文件；

C.能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作；

D.能据以进行施工和安装；

E.能据以进行工程竣工验收。

### 5.对设计质量的要求

1、设计应体现本项目的建设意图，满足本项目的功能需求，在控制投资的同时，做到美观、适用、安全、经济，并具备良好的环保特性，取得良好的社会效益。

2、设计范围和内容必须符合本设计任务书的规定。

3、设计单位保证每次按合同规定的期限交付的设计文件是完整的、正确的、清晰的。

A.“完整”是指每次交付的设计文件是合同及附件中规定的全部设计文件。

B.“正确”是指每次交付的设计文件均符合本章1.1条关于法律、法规、规范、标准的规定；本章1.2条关于各阶段设计文件内容与设计深度的规定；同时保证设计输入的基础资料完整、正确，设计单位法、计算方法与结果、技术参数的选用正确，构造合理，图面表达清楚、文字叙述准确，各专业设计协调统一。

C.“清晰”是指每次交付的设计文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确。

4、设计单位应根据上级主管部门及建设管理单位对设计文件的审核意见，在原定设计范围内对设计进行必要的修改。

5、当设计单位提交的设计文件，不符合本章3.3条要求时，设计单位应在收到建设管理单位通知5天内，将符合规定的设计文件交付建设管理单位。

6、设计文件的计量单位均应采用国际标准计量单位。长度单位：总平面图标注尺寸以米（m）为单位；初步设计、施工图设计图标注尺寸以毫米（mm）为单位，标高以米（m）为单位；面积均以平方米（㎡）为单位；体积均以立方米（m3）为单位。

7、设计文件中的坐标系统和高程系统：坐标系统采用广州城建坐标系，高程系统采用珠基高程系统。

8、设计图纸必须依照中华人民共和国有关工程图纸规格的规定以及建设管理单位组织编制的设计文件制图标准绘制，保持同类图纸规格统一。

9、设计单位应当优先采用标准设计，提高设计质量。同时设计还必须考虑工程的实施条件，采用较为合理的方案，确保工程能够按设计实施。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，设计单位应提出合理理由和可行的实施方案。

10、设计单位应当建立健全质量保证制度和责任追究制度。

设计单位的下列人员按照国家有关规定承担相应的质量责任：

A.设计单位的法定代表人对本单位编制的设计文件全面负责；

B.设计单位的项目负责人对其负责项目的设计文件负责；

C.设计单位的技术负责人、项目审核人、项目审定人对其负责审核、审定的设计文件负责；

11、为防止设计单位对项目基本情况掌握不全面，导致设计闭门造车，分析不完善，设计成果与现场情况不符的情况发生，要求设计单位在方案设计阶段对现场情况进行详细摸查和评估，并向建设单位提交书面评估报告。报告应就可能影响下一步设计工作的各方面情况进行说明和分析，并提出建议解决办法。

12、设计单位应加强设计人员的内部管理，特别是确保各专业间进行充分提资、反复校对，避免由于提资和校核不充分导致各专业图纸间存在矛盾的情况发生。

13、在建设工程施工前，设计单位应在建设部门的组织下向施工单位和监理单位进行技术交底，详细说明建设工程设计中的技术关键点，说明和解释经审查合格的施工图设计文件，提供施工现场技术服务，并按国家规定参加工程验收。当发生工程质量问题时，应配合有关部门调查建设工程质量问题原因，提出相应的技术处理方案。

14、根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，设计单位应向项目建设管理单位提供施工组织设计的书面建议，编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编。若对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，以供专家论证后执行。

15、在施工、监理过程中发现施工图设计文件有错漏的，设计单位应当及时处理，并根据有关要求及时递交经施工图审查单位审查通过的设计变更通知单。

### 6.对设计与设备、材料选购及施工组织配合方面的要求

1、设计单位应负责编制设备、材料采购的技术文件，内容包括设备、材料采购清单、技术要求、必要的附图、技术参数表、采购说明和采购时间表等，并包含施工要求、安装说明，并对国内规范以外设计文件所涉及的内容提出验收标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线可推荐三家以上品牌或按照建设管理单位具体要求外，设计单位不得指定材料、构配件、设备的品牌、生产厂、供应商；严禁选用国家明令禁止或者不符合质量标准的材料、构配件、设备。

2、设计文件对于工艺、技术、材料、设备的选用应该满足施工工期的要求，充分考虑设计的可实施性，重视和吸收施工单位对施工安装提出的意见，并充分考虑承建商的施工能力。

3、设计质量应符合国际通用的ISO—9000质量保证体系所规定的标准及质量要求。

4、设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业采用的材料、设备），在进行性能价格的分析比较后，原则上采用建设单位品牌库中中档以上国内产品。国内没有的建筑材料和设备或国内材料和设备性能无法达到设计要求以及价格高于进口价格时，才采用进口材料和设备。设计中采用的材料和设备均须按中华人民共和国、广东省、广州市有关法律、行政法规和规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。

### 7.投资控制

1、限额设计：设计单位在保证设计质量的前提下，应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计工作，实行限额设计，确保工程概预算不突破批复可研立项总投资的限额目标：

A.在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计概、预算时逐步细化落实。

B.设计单位在限额设计范围内，应充分运用性价比分析、多方案（不少于2个）技术经济比较等手段，对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可比性，并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等。

C.设计单位有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术、材料、设备的变更，须经过设计审查单位、建设管理单位和投资方的审批同意。

D.在施工图设计以及工程建设过程中因各种原因所发生的设计变更，设计单位应依据项目建设管理单位制定的相关设计变更管理办法，明确设计变更的原因、种类、责任认定、审批权限和费用处理原则，严格控制设计变更，确保工程概、预算不突破限额目标。

2、设计优化和技术经济分析论证：

A.设计方案必须进行技术经济分析。通过对设计方案、工艺、设备等进行全面的评价，在满足功能要求的前提下，采用技术经济优化、可以有效控制工程投资的方案。

B.在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向项目建设管理单位提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。

C.设计单位必须对技术方案进行多方案比较和优化，比较方案应具有可比性。各个阶段的技术方案比较必须通过技术经济分析，完成单体或单项工程的造价分析文件编制，确保设计深度能够满足对应阶段编制工程造价文件的需要。

D.为确保设计优化和投资控制，设计单位必须对主要基础形式、主体结构选型、建筑装修方案、景观园林方案、大宗建材（单项总投资额100万元以上）使用、主要设备（单项投资额10万元以上或总投资额50万元以上）选型等对建成使用和建设投资有重大影响的因素进行经济技术多方案比选和性价比分析，并提交正式的书面报告。

E.设计单位进行经济指标分析时，应提出所采用经济分析的单项指标、综合指标及相应的依据、理由，对主要设备、材料的选用，应经过充分的询价、分析，积累技术经济资料，推荐选用的设备、材料，应注明规格、型号、性能、技术指标等，并提出质量、功能方面的要求，确保投资概算的合理与稳定。

3、概预算：设计单位必须在方案设计审查、初步设计审查和施工图审查时提交相应深度的投资估算、概算和预算（施工图预算由建设单位另行委托），对投资限额目标作进一步的细化，并按设计深度提供相应的主要材料工程数量表、设备清单、数量及询价资料，概算计算书、编制说明书。

A.设计概、预算的起算指标分析应提供依据，起算数据应经有关部门或人员确认，确认后不得随意修改。没有定额的指标必须进行指标分析，针对本办工程项目的特点合理确定，杜绝机械性地套用广州其他类似工程指标的做法。

B.设计单位应对概、各阶段方案比选、技术选型比选的投资分析、施工阶段的设计变更造价变化分析等的预算（不包括施工图预算）的准确性负责，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件、生产工艺和施工条件等），准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使概、预算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。

C.设计概、预算应结合工程招投标的需要编制，单体、单项工程，分部、分项工程的划分原则必须统一，编码必须一致，便于投资分析和验工计价时的检索。编制单元及章节划分应符合投资控制的需要，方便建设单位根据工程招投标的标段灵活组合。

D.设计单位提交的初步设计概算、施工图预算文件必须经过项目建设单位相关部门的评审，设计单位按项目建设管理单位评审意见修订后方可送财政部门审批。

E.项目建设管理单位聘请有资质的审查单位审查设计单位造价文件的客观性、准确性。如果工程概算、预算超出限定的工程造价，设计单位必须对初步设计及施工图进行修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准。项目建设管理单位对此修改不支付附加设计费用。

F.设计单位须严格按照设计图纸及相关经济技术指标编制项目估算、概算及其他预算（施工图预算除外，由建设单位另行委托），若设计单位提交的估算、概算或其他预算（施工图预算除外，由建设单位另行委托）深度不够、不能满足相关投资控制要求，则须委托项目建设管理单位认可的第三方造价咨询单位编制，否则，项目建设管理单位不予支付相关估算、概算或预算编制费用。

4、在项目实施阶段，若出现大幅增加工程造价重大设计变更或新增工程实施内容，导致工程造价超出批复概算，设计单位须配合项目建设管理单位及时申报概算调整。

5、设计单位应当严格执行工程立项及可行性研究批准的估算，不得擅自增加工程量和工程造价提高设计费。

6、设计单位应当按照合同约定进行设计。未按合同约定设计而项目建设管理单位要求纠正的，设计单位应当及时修改，不得另行收取费用。

### 8.关于设计变更

1、由于设计单位设计错误、对设计基础资料选用不当、专业间接口出现矛盾等情况造成的设计更改，设计单位应根据建设单位规定的时间提交设计变更。

2、遇到国家设计规范发生修订时，乙方依照修订后的规范进行修改，甲方不对此增加设计费用。

3、设计单位应充分考虑我国国内的施工安装条件和水平、材料供应的条件（即充分考虑设计与施工的衔接），若由于设计自身过错导致无法施工或采购材料，设计单位应无条件修改或重新设计。

4、对新材料及特殊结构应提供国际权威机构或国内有关部门的试验报告。

设计单位承诺能够根据工程需要修改设计，对所承担项目设计的完整性负责，且修改设计完成时限应满足工程建设需要，不得以任何理由拒绝出具设计变更图纸，如影响工程进度，由设计单位负全部责任并承担全部误工费用。