附件十：项目开荒基础标准

一、粗开荒保洁基础标准

| 开荒项目 |  | 基础标准 |
| --- | --- | --- |
| 整体要求 |  | 呈原材本色，无涂料、水泥污染，目测无堆放垃圾，无厚尘，无异味 |
| 户内 | 地面、墙面、天花 | 无污渍，边缝墙角无蛛网 |
|  | 玻璃 | 玻璃面无水泥、无涂料污染，外侧玻璃保护膜清理 |
|  | 门窗 | 门槛、门扇、门锁、窗框无砂灰，边框保护膜不清理 |
|  | 开关面板 | 开关正面、侧面、顶底面无涂料污渍 |
|  | 空调机位 | 机位内无杂物、垃圾，百叶隔栅无涂料、水泥污染、无厚尘 |
|  | 强弱电箱 | 箱体内外无灰 |
|  | 灯罩 | 内里无虫 |
|  | 空调孔 | 孔洞畅通无杂物 |
|  | 室内地漏 | 无垃圾、杂物堵塞 |
|  | 其他配套柜体、卫浴、家电 | 无杂物、垃圾，坐便器无污渍 |

二、精开荒保洁基础标准

（1）毛坯房精开荒基础标准

| 开荒项目 |  | 基础标准 |
| --- | --- | --- |
| 整体要求 |  | （1）无杂物垃圾堆放，无积尘，无蛛网； （2）呈原材本色，无涂料、水泥污染； （3）无异味 |
|  | 地面、墙面、天花、窗台 | 无涂料污染、无砂灰、边缝墙角清爽，目测洁净。 |
| 户内 | 玻璃 | （1）室内所有玻璃内外洁净光亮无尘，无水迹、胶迹及指纹印迹，用白手套套擦拭无污渍； （2）玻璃边框光亮无尘，上下左右框槽内无污渍、无灰； （3）通风窗侧视无灰尘、呈本色 |
|  | 门窗 | 门侧、窗侧、窗槽和顶端、底端无灰，门槛无污渍、无 灰，门锁光亮无灰。 |
|  | 空调机位 | 无杂物、百叶隔栅无涂料、胶迹污染、无灰尘。 |
|  | 强弱电箱 | 无涂料污染，内外光亮无灰 |
|  | 阳台栏杆 | 无灰、无涂料污染 |
|  | 灯罩 | 无污渍、无涂料污染、无虫 |
|  | 空调孔 | 孔洞畅通无杂物 |
|  | 室内管道 | 无杂物、施工垃圾堵塞，管口用胶膜封堵 |

（2）精装修房精开荒基础标准

| 开荒项目 |  | 基础标准 |
| --- | --- | --- |
| 整体要求 |  | （1）无杂物垃圾堆放，无积尘，无蛛网； （2）呈原材本色，无涂料、水泥污染，白手套擦拭无污渍； （3）无异味。 |
| 户内 | 地砖、木地板 | 目视无变色、霉变，不潮湿、无污渍，无沙、无泥、无虫、无油迹、涂料污染，白棉袜行走无痕迹污染。 |
|  | 玻璃 | （1）室内所有玻璃内外洁净光亮无尘，无水迹、胶迹及指纹印迹； （2）玻璃边框光亮无尘，上下左右框槽内无污渍、无灰； （3）通风窗侧视无灰尘、呈本色。 |
|  | 灯具 | 内里无虫 |
|  | 门窗 | 呈门窗本色，门侧、窗侧、窗槽和顶端、底端无灰，门槛无污渍、无灰，门锁光亮无灰。 |
|  | 开关面板 | 开关正面、侧面、顶底面光亮无灰，无涂料污渍。 |
|  | 五金件 | 无水迹，光亮结净，无锈蚀。 |
|  | 陶瓷件 | 无水迹，光亮结净，无污垢。 |
|  | 家用电器 | 表面呈本色，无灰无污， |
|  | 空调孔 | 孔洞畅通无杂物、无尘。 |
| 厨房 | 炉灶 | 无油迹、光亮。 |
|  | 橱柜 | 常接触面（台面）用白色手套擦拭无胶迹、污渍，棉麻布材料的家俱目视无污渍，拍打无飞尘。 |
|  | 不锈钢水槽 | 不锈钢面盆呈本色，无油迹、光亮。 |
| 可视对讲、智能化设备 |  | 无灰，无污，呈本色。 |
| 卫生间 | 镜柜 | 镜面洁净光亮，侧面无灰无污。 |
|  | 座便器 | 无污垢，无杂色呈本色。清洁后下封条。 |
| 其他 | 储藏间 | 无死角，无灰。 |
|  | 阳台栏杆 | 呈本色、无灰、无涂料油漆污染。 |
|  | 阳台地面 | 无污渍、水迹，无沙、无泥、无虫、无油迹、油漆涂料污染，白棉袜行走无痕迹污染。 |
|  | 配电箱、弱电箱 | 无涂料污染，内外光亮无灰。 |

（3）公共区域精开荒基础标准

| 开荒项目 |  | 基础标准 |
| --- | --- | --- |
| 整体要求 |  | （1）无杂物垃圾堆放，无积尘，无蛛网； （2）呈原材本色，无涂料、水泥污染，白手套擦拭无污渍； （3）无异味。 |
| 室外公共区域 | 道路、地面 | 大理石、地砖等无砂灰。 |
|  | 室外建筑小品 | 无杂物垃圾堆放 |
|  | 室外配套设施、设备 | 面板光亮无尘 |
| 楼层、大堂公共区域 | 地面 | 光亮洁净。 |
|  | 墙面 | 除腊。 |
|  | 开关面板 | 开关正面、侧面、顶底面光亮无灰，无涂料污渍。开关内侧 及铰接处光亮无灰。 |
|  | 玻璃 | （1）室内所有玻璃内外洁净光亮无尘，无水迹、胶迹及指纹印迹； （2）玻璃边框光亮无尘，上下左右框槽内无污渍、无灰； （3）通风窗侧视无灰尘、呈本色。 |
|  | 门窗 | 呈门窗本色，门侧、窗侧、窗槽和顶端、底端无灰，门槛 无污渍、无灰，门锁光亮无灰。 |
|  | 栏杆扶手 | 光亮无尘 |
|  | 水、电、气、弱电等 设备箱、设备间 | 地面无涂料污染，内外无垃圾灰尘。 |
|  | 电梯轿厢 | 无灰尘、不锈钢镜面无指印、无胶水整洁明亮、无异味 |
|  | 灯罩 | 灯罩外无污渍、无涂料污染、灯罩内无虫。 |
| 地库 | 各类管道 | 无涂料、胶迹污染，无灰尘，目测洁净。 |
|  | 地面 | 首次须冲洗。地面无水泥油漆、无涂料胶迹污染、无砂灰、 无建筑材料堆放。 |
|  | 水泵房、设备间等 | 地面无涂料污染，内外无垃圾灰尘。 |

三、工作界面

1、毛坯交付时，承包人负责户内及地下车库的开荒保洁，含粗开荒及业主开放日的开荒保洁；

负责各自施工精装修区域（如电梯前室等公区装修）的开荒保洁；

2、精装交付时，承包人负责非二次装修单位施工范围内区域的开荒保洁，同样包含粗开荒及业主开放日的开荒保洁。