鉴江供水枢纽工程—湛江湾海底隧道安全隐患整改及运营提升工程-防腐堵漏及附属工程项目

招标公告

一、招标条件

鉴江供水枢纽工程—湛江湾海底隧道安全隐患整改及运营提升工程-防腐堵漏及附属工程项目已由广东粤海水务股份有限公司批准，建设资金由企业自筹，招标人为湛江市鉴江供水营运有限公司（以下简称“招标人”）。项目已具备招标条件，对该项目进行公开招标，招标代理机构为深圳粤港工程技术服务有限公司。

二、项目概况与招标范围

2.1项目概况：

鉴江供水枢纽工程是鉴江下游最后一级水资源综合利用工程，主要任务是供水，兼顾挡潮、航运、改善灌溉条件等，供水范围和对象主要是湛江钢铁项目、中科炼化项目和东海岛，兼顾坡头区、南三岛等生产和生活用水，是湛江钢铁项目最重要的外围配套工程。鉴江供水枢纽工程包括鉴江口闸坝枢纽工程、鉴江～东海岛输水工程、闸坝枢纽库区防护及排涝工程、东海岛红星水库扩建工程（单独立项）等四大部分组成。

湛江湾跨海盾构隧道位于湛江湾（又称广州湾）最窄处，长2.75km，由南三岛至东海岛，横穿海底，走向S14.1°W。盾构隧道中心轴线高程-15m～-56m，纵坡3.09%～-3.946%，隧道地下埋深16.25m～45m，水下埋深24m～60m。盾构隧道的布置主要由盾构始发井、跨海隧道、盾构接收井三部分组成。

隧道经过近10年的使用及运行后，现需要进行安全整改提升，实施内容包括：（1）对2.75km隧道管片、竖井等渗漏处进行堵漏，对渗漏问题进行全面整治；（2）对2.75km管片内防腐层进行修复；（3）对隧道内两条DN1800钢管外防腐层进行修复；（4）对隧道内人行走道板进行更换；（5）对排水系统进行完善。

2.2招标范围：

根据审定的施工图纸以及招标时发包人发出的与本工程有关的一切文件所涵盖的建设内容，包施工、包材料、包工期、包质量、包保修、包安全生产、包文明施工，包招标范围内工程竣工验收通过及竣工验收备案，包结算编制，包工程档案资料编制及归档。主要施工内容包括：

（1）隧道内所有管片渗漏片缝、螺栓孔堵漏及螺栓防腐处理修复；盾构始发井、盾构接收井井壁渗漏处堵漏。

（2）对隧道管片内表面原防腐涂层打磨清理，重新涂刷防腐层。

（3）隧道内两条DN1800输水钢管外防腐层修复，含原防腐层除锈处理，除锈标准Sa2.5级，除锈后重新涂刷防腐层。

（4）更换检修走道板，更换为不锈钢钢格网。

（5）完善隧道排水系统。

具体内容详见技术要求、工程量清单及施工招标图纸。

2.3计划工期

本项目计划工期：计划施工工期为10个月，计划开工日期为2023年1月，计划完工日期为2023年10月，实际开工日期以发包人批准的开工报告中的开工日期为准或以发包人（或发包人授权的监理人）签发的开工通知为准，若发包人与监理人发出的开工通知所载开工日期不一致，以发包人发出的开工通知为准。

2.4建设地点：湛江市。

2.5招标总上限价：29,581,587.05元，其中安全文明施工费1265276.27元，安全文明施工费为不可竞争费用，投标总报价超过招标上限价的投标文件无效。

三、投标人资格要求

3.1 本次招标投标人资格要求：

3.1.1投标人资质能力、财务及信誉：

投标人均应满足以下基本条件：

（1）投标人应为中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业；

（2）投标人具有建设行业主管部门颁发的有效的安全生产许可证；

（3）投标人未被列入“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；

（4）投标人自2019年10月31日以来没有骗取中标或严重违约，经营中无重大质量安全事故；

（5）已在“国家企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）登记，且在该系统中没有被录入经营异常名录或曾存在经营异常信息但信息已被移出，2019年10月31日以来没有被列入“严重违法失信名单（黑名单）”不良记录；

（6）自2019年10月31日以来，单位、法定代表人、项目负责人均没有行贿犯罪记录的（提供承诺书）；

（7）广东省外的投标人及拟派项目负责人必须已在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”（网址：http://210.76.85.73/#/platform）录入相关信息并通过数据规范检查；

3.1.2投标人资质要求：

投标人具有有效期内防水防腐保温工程专业承包壹级资质证书。

3.1.3投标人业绩须同时满足以下要求：

投标人提供自2018年1月1日至投标截止日，至少完成一项合同金额不低于300万元的水工构筑物或输水建筑物（如渠道、隧洞、渡槽等）的修补加固或防水防腐处理的工程业绩。

说明：

已完工工程业绩（须为国内业绩）证明材料须同时提供合同关键页（首页、签署页、合同工程规模及范围页、合同价格页）、进度款发票复印件、竣工（完工）验收证明或试运行验收报告或相关交接书，时间以竣工（完工）或试运行验收报告或相关交接书验收证明为准，若以上材料无法体现规模指标，请提供业主盖章的证明材料证明规模指标。

3.1.4项目负责人、技术负责人及专职安全管理人员要求

（一）项目负责人（即项目经理，下同）

拟派项目负责人须具有水利水电工程或建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，须取得建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证B证有效执业资格，并在投标单位社保缴费。

（二）项目技术负责人

拟派项目技术负责人须具有水利水电工程或建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。

（三）拟投入本工程的专职安全生产管理人员应具有有效的主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证。

（四）项目负责人与专职安全生产管理人员不能为同一人。

备注：提供执业资格证书、投标单位的社保缴费证明（需提供以上人员在投标人本单位投标截止之日前连续6个月社保缴费证明）（若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明）；

3.2联合体投标

本次招标不接受联合体投标。

四、资格审查

本次招标采用资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格审查不合格的投标人投标文件将按无效投标处理。

五、招标文件的获取

5.1投标人通过广州公共资源交易中心交易平台递交电子投标文件。投标人应在2022年11月30日0:00至12月6日0:00前，登录广州公共资源交易中心交易平台网站办理网上投标登记手续，投标手续登记完成后自行下载电子招标文件。

5.2 投标人获取招标文件前应在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，企业信息登记的办理详见广州公共资源交易中心网站服务指南栏目。

六、投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间

6.1.1投标文件递交的截止时间：2022年12月20日15时00分。

6.1.2开标时间：2022年12月20日15时00分。

6.1.3递交投标文件起止时间与开标时间是否有变化，请登录广州公共资源交易中心网站首页，点击“建设工程”专栏中的“项目查询（日程安排、答疑纪要）”，输入项目编号或项目名称即可查询，并请密切留意招标答疑中的相关信息。

6.2 投标人须在投标截止前将加密的电子投标文件通过广州公共资源交易中心网成功上传，可将线上递交投标文件相同内容的备用光盘/U盘于投标截止前，由投标人授权代理人递交到广州公共资源交易中心指定开标室（地址：广州市天河区天润路333号）。

七、发布公告的媒介

本项目招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、广州公共资源交易中心网站、粤采易阳光采购平台上发布。公告内容和时间不一致时，以广州公共资源交易中心网站发布的为准。招标人的澄清（答疑）、补充、修改等文件一律通过广州公共资源交易中心网站发布。

八、其他事项

8.1 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条和第六十条，潜在投标人或其他利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，或认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出异议。对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或应当知道之日起10日内向招标人上级单位广东粤海控股集团有限公司实名投诉，电话：020- 83742515。（投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，具体要求依照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》）。

潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而消失。

九、联系方式

招标人：湛江市鉴江供水营运有限公司

联系人：俞工

电  话：13729040187

招标代理机构：深圳粤港工程技术服务有限公司

联系人：阮工

电  话：13481479879

招标人：湛江市鉴江供水营运有限公司

招标代理机构：深圳粤港工程技术服务有限公司

2022年 11 月 30 日