- 坦尾更新改造项目工程勘察任务书

建设单位：广州南沙中铁实业发展有限公司

工程名称：坦尾更新改造项目

工程地点：广州市南沙区黄阁镇坦尾村黄阁南路南侧，西侧为坦尾河涌，东侧为凤凰大道，南侧为建设一路。

勘察阶段：详细勘察

- 工程概况

- 1．建筑物名称：坦尾更新改造项目工程勘察；

- 2．建筑物类型：高层建筑；

- 3．勘察面积：约56726.1平方米。

- 二、勘察要求

所有地质勘察工作，应按如下规范要求执行：

1．《岩土工程勘察规范》         （GB50021－2001）；

2．《建筑地基基础设计规范》     （GB50007－2011）；

- 本工程勘察的具体要求：

1．提供不良地质现象的防治工程所需要的指标和技术参数；

2．查明勘察范围的地层分布、地层层序、地质年代、岩层产状、岩层接触关系、构造特征、地貌特征；

3．查明岩土特征、岩土分布、岩土界面、划分和描述岩土层；

4．查明勘察范围内及其附近特殊性土和（或）不良地质单元（淤泥、砂层、断裂、风化深槽等）的特征和分布；

5．查明地下水的类型、埋藏情况、渗透性、腐蚀性、涌水量、补给来源、变化幅度；

6．查明软土的分布范围与厚度，地下硬土层或基岩的埋深与起伏；

7．判明场地土类型、建筑场地类别、查明土层中是否有液化土层，并提供地基土的特征周期和等效剪切波速(每栋高层不少于1个钻孔)；

8．对地基基础方案作出论证和分析，天然地基方案应提出持力层名称并进行承载力、沉降的分析和验算；桩基础方案应提出桩型、桩端持力层、桩端土承载力、桩周摩阻力和入岩桩的桩端岩石单轴抗压强度，以及单桩承载力、沉桩可能性的分析和建议；

9．对基坑开挖稳定性进行分析，提供必要的参数和基坑支护方案，提供本场地的抗浮设计水位；

10．提供桩端持力层等高线变化图；

11．钻孔深度要求：控制性钻孔钻入中风化岩层内5m，一般性钻孔钻入中风化岩层内3m；

12．未说明之处详相关规范。

- 四、勘察孔的布置

- 1．根据总平面布置，本次勘探共布置勘察孔185个，其中控制性勘察孔63个；一般性勘探孔122个

- 五、地质勘察报告

- 1．文字部分：

①前言

②场地工程地质条件

③水文地质条件

④场地和地基的地震效应

⑤岩土工程分析与评价

⑥岩土层参数建议

⑦地基基础选型分析与建议

⑧基坑工程

⑨地质条件可能造成的工程风险

⑩结论与建议

- 2．图表部分：

- 勘探点平面布置图

- 工程地质图

- 工程地质剖面图

- 工程地质柱状图

- 室内实验成果图表

- 原位测试成果图表

- 有关测试图表等