连接佛莞城际汉溪长隆站和地铁汉溪长隆站地下通道工程

混凝土模板支撑监测方案

- 一、工程概况

- 二、监测目的与依据

- （一）监测目的

- 1、复杂性：对高支模施工安全的因素包括地基、建筑材料、岩土、结构等，还要考虑支架搭设范围内的交通、地下管线及建筑物的保护；

2、支架材料、支架结构式以及项目管理的多样化；

3、高危性：高空作业、规模庞大、工序多、工作量大；

4、事故突发性：高支模工程事故具有突发性。

由于高支模工程具有复杂性、多样性、高危性、事故突发性的特点，必须在施工期间对高支模支架进行水平位移和沉降实时监测，实时为施工单位提供实时监测数据，指挥高支模面工作人员施工，保障施工安全。当监测点变形量比较大或累计变形量接近预警值时，及时通知施工方、监理、建设管理单位，并建议施工方停止施工并对现场进行检查，或采取补强加固措施，同时加密观测至稳定为止，有效的防止高支模系统在混凝土浇捣过程中因位移变形或沉降过大造成高支模系统失稳等危险发生。监测结果须及时提交业主、监理及施工各方，指导安全施工。

- 监测依据

  - 1、《广州市住房和城乡建设委员会关于全市危险性较大的混凝土模板支撑工程和承重支撑体系推进自动化安全监测工作的通知》（穗建质[2017]1006号）

2、本项目评审通过的《高支模工程施工方案》及相关图纸；

3、施工合同；

4、《工程测量规范》（GB50026-2007）；

5、《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）；

6、《建筑施工临时支撑结构技术规范》（JGJ300-2013）；

7、《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）；

8、 住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质〔2009〕87号）；

9、《关于印发广东省住房和城乡建设厅关于<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的实施细则的通知》（粤建质〔2011〕13号）；

10、《广州市城乡建设委员会关于进一步加强危险性较大的混凝土模板支撑工程和承重支撑体系安全检测工作的通知》（穗建质[2014]168号）；

11、《广州市城乡建设委员会关于进一步加强建筑施工模板支撑系统安全管理工作的通知》（穗建质[2014]233号）；

12、《广州市城乡建设委员会关于进一步加强建设工程安全生产信息化管理的通知》（穗建质[2015]140号）。

三、每组监测点的组成与布设

（一）监测点组成

每组监测点由支架水平位移、模板沉降、立杆轴力、杆件倾角四部分监测内容（数值）组成；

（二）监测点布置

1、高大模板支撑体系每项布置不少于4组，每组监控点之间水平距离不大于8 米。对每组监测点布设位置进行支架水平位移、模板沉降、立杆轴力及杆件倾角监测。

2、高支模验收合格后，监测单位即可进行自动化监测点的布设安装、接线和调试工作；混凝土浇筑前，完成初始值测定，并做好初始值记录；混凝土浇筑过程和结束，进行高支模自动化监测。

- 四、监测警戒值

根据设计图纸及广州相关规定要求，高支模工程拟定的各监测项目的警戒值如下。

各监测项目报警值及控制值一览表

| 序号 | 监测项目 | 报警值 | 控制值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支架水平位移 | 10mm | 10mm |
| 2 | 模板沉降 | 10mm | 10mm |
| 3 | 杆件倾角 | 0.573° | 0.573° |
| 4 | 立杆轴力 | 根据设计文件、专项施工方案确定（设计荷载、施工荷载） | 根据设计文件、专项施工方案确定（设计荷载、施工荷载） |

五、模板支撑系统监测点布设数量

- 结构设计概况

- 隧道管幕法暗挖段主体钢筋混凝土结构，标准外截面尺寸为7.85m（宽）×5.38m（高），底板厚80cm，侧墙和顶板厚度均为70cm，结构内净高（底板面至顶板底）3.88m，顶板钢筋混凝土结构自重17.5KN/m2。

- 隧道南侧与佛莞城际汉溪长隆站V号出入口连接段（包括暗挖段工作井）主体钢筋混凝土结构,分B1节段15.6米、B2节段9.33米、B3节段15.99米共3个节段,其中：（1）B1节段为一层结构，结构外截面尺寸为8.4m（宽）×6.55m（高），顶板、底板和侧墙厚度均为80cm，结构净高为4.95m，顶板钢筋混凝土结构自重为20KN/m2。（2）B2节段为一层结构，结构外截面尺寸为7.85m（宽）×5.38m（高），结构净高3.88m，底板厚80cm，侧墙和顶板厚均为70cm，顶板钢筋混凝土结构自重为17.5KN/m2。（3）B3节段（施工工作井）设计为楼梯间、风井、配电房和地下通道，二层结构，顶板、底板均为异形板，宽度6.61~7.76其中地下通道楼面板厚度为70cm，结构净高9.8m，钢筋混凝土结构自重17.5KN/m2，楼梯间层高≤3.0m，风井层高＞5.0m。

- 模板支撑系统施工方法

- 隧道管幕法暗挖段主体钢筋混凝土结构施工的模板支撑系统采用模板台车，由厂家根据施工图设计加工、制作，属于整体稳定性结构，可不做模板支撑系统监测。

- 隧道南侧与佛莞城际汉溪长隆站V号出入口连接段主体钢筋混凝土结构模板支撑系统，采用满堂红支架、模板支撑系统，按国家法规、规范和设计文件及广州相关规定，对高支模工程必须实施监测。

- 监测点（组）布设数量

根据施工节段、模板支架高度及钢筋混凝土结构设计荷载、施工荷载，共设置12组监测点，对每组监测点进行支架水平位移、模板沉降、立杆轴力及杆件倾角监测，保障结构施工安全。

六、监测频率

根据国家法规、规范和设计文件及广州相关规定，高支模工程的监测频率为：

1、在高支模搭设完成并验收通过后，进行监测点的布设。在混凝土浇筑前测取各监测项目的初始值，初始值为连续观测3次的稳定值的平均值。

2、混凝土浇筑期和初凝前监测频率，混凝土分二层浇筑，浇筑第一层混凝土，每小时监测1次，浇筑第二层底混凝土，每30~45分钟监测一次，混凝土浇筑完成后每小时监测一次，直至监测数据稳定。