广州市白云区云城街萧岗经济联合社省实留用地项目（AB2804070地块得润留用地）工程设计任务书

- 项目概况

- 项目名称：萧岗得润留用地开发项目

2、项目区位：广州市白云区明珠路

- 3、规划指标：

- 用地性质：商业/商务/其他服务设施用地

- 总用地面积：3618平方米

- 计容建筑面积：13669平方米

- 容积率：3.778

- 绿地率：≥30%

- 建筑密度：≤40%

- 4、项目定位：集办公、酒店、商业配套于一体的综合体

5、投资金额：工程总投资11600万元，建安工程费用9000万元(最终以造价咨询单位审核确定的概算为准)

- 项目规模及建设内容

- 项目用地面积为3618平方米，总计容面积为13669平方米。主要功能为办公、酒店及商业配套。办公及酒店需有独立入口及电梯。

- 三、工作范围及依据

- 3.1 工作范围

- 本次工作范围以本设计任务书为准，包括完成设计总承包及报批报建全过程服务。

（一）设计总承包范围: 具体内容包括但不限于以下工作：

（1）负责以下工作并提交相关文件（本合同项下所提及的全部需提交文件均需满足以下全部条件：①由乙方加盖公章；②若乙方所提交文件最终需向相关部门提交审批使用的，应同时提供一份加盖乙方公章的原件给甲方存档。否则，视为乙方未提交有效文件，未履行相关的提交文件义务）：建筑设计、结构设计、通风空调设计、给排水设计、电气专业设计、幕墙设计、园林景观设计、规划条件调整（如需）、公区室内设计、室外管线综合设计、基坑支护设计、智能化设计（含通信、电信）、永水永电设计、燃气设计、绿色建筑设计（绿建二星）、海绵城市设计、泛光照明设计、人防设计、二次机电设计（公区室内）、停车划线、BIM设计、装配式建筑设计等方案及深化（如需）、方案估算、方案审查及专家技术论证；初步设计、施工图设计、出具设计变更图并附变更清单等。

（2）负责甲方开展规划调整（如有）、报建报批并提交相关文件包括但不限于：总平面规划、管线综合规划、专业报建、造价咨询单位概算审核、施工图审查及备案（含节能）；招标、配合测量勘察、规划报批等各项工作相关文件；负责审核各专业竣工图及盖章工作（资料满足验收通过）。

（二）报批报建全过程服务范围： 牵头统筹并负责本项目从项目立项到竣工验收备案、办理项目不动产证的全过程报批报建工作，具体包括但不限于以下内容：

（1）规划设计阶段：根据项目定位和规划要求，负责设计单位编制项目修建性详细规划、建筑设计方案等文件，并负责向规划部门报审，取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等规划相关证照。

（2）施工许可阶段：负责整理施工许可证申请材料，包括施工图设计文件审查、施工合同备案、监理合同备案、质量安全监督手续办理等，向建设行政主管部门提交申请，取得建筑工程施工许可证。

（3）建设施工阶段：负责跟进项目建设过程中的各项审批手续，确保项目按照审批通过的方案进行建设。负责甲方处理因设计变更、施工调整等原因导致的报批报建手续变更事宜。

（4）竣工验收阶段：负责组织进行规划验收、消防验收、环保验收、人防验收等专项验收，取得各专项验收合格文件。完成竣工验收备案手续，取得竣工验收备案表。

（5）不动产证办理阶段：负责整理办理项目不动产证所需的全部资料，向不动产登记机构提交申请，取得项目不动产证。

- 3.2设计依据

- (一)本设计任务书；

- (二)建设单位提交的基础资料等；

- (三)现行的有关建筑工程、规划、消防、环保等方面的法律法规、规范标准等。

- 《总图制图标准》GB/T 50103-2010；

- 《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2017；

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)；

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021；

- 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018；

- 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012；

- 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年)；

- 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年)；

- 《砌体结构设计规范》GB50003-2011；

- 《钢结构设计标准》GB50017-2017；

- 《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012；

- 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008；

- 《混凝土结构通用规范》(GB55008-2021)；

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)；

- 《工程结构通用规范》(GB55001-2021)；

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)；

- 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；

- 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)；

- 《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)；

- 《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)；

- 《建筑给水排水与节水通用规范》(GB55020-2021)；

- 《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)；

- 《室外排水设计标准》(GB50014-2021)；

- 《室外给水设计标准》(GB500134-2018)；

- 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)；

- 《火灾自动报警系统设计规范》(GB501162013)；

- 《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB50166-2019)；

- 《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012(2016版)；

- 《城市排水工程规划规范》(GB503182000)；

- 《消防给水及消防栓系统技术规范》(GB50974-2014)；

- 《电力电缆敷设规范》(GB50217-2007)；

- 《电力系统设计技术规程》(DLT5429-2009)；

- 《建筑工程设计文件编制深度规定(2016版)》；

- 以及其他专项设计规范要求按现行的国家及地方有关规范、标准、规程、规定。本设计任务书相关规范如有更新，请按照最新版规范设计。

- 五、各阶段的设计工作

- 设计单位应根据本项目工程建设的要求和中国及地方有关法律、法规、规范，完成包括以下工作:

- 1、完成方案设计，完成修详规、报建通编制及综合管线规划设计及报批；项目后期如涉及报建通调整需配合完成调规工作；

- 2、完成施工图设计，组织内部三级校审并提交校审意见单，确保施工图设计文件通过施工图审查和消防设计审查；

- 3、主导并负责开展规划调整（如需）、前期报建报批、方案审查、专业报建、设计图纸评审、施工图审查及备案(含节能、消防设计等)，以及从开工至项目竣工验收的现场服务(包括现场指导与监督、图纸修改、工程变更等工作)、配合完成工程验收和竣工图审核盖章(含验收通过)等；

- 4、除应按合同规定的时间和要求向发包人提出设计成果外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足施工进度要求，并按发包人要求准备汇报材料；

- 5、配合绿色建筑设计评价标识的申报、报告编制及相关报批程序办理。

- 6、负责项目竣工图审核及配合盖章；

- 7、全过程的技术把关及跟踪服务、施工配合、竣工验收。

- 8、规划设计阶段：根据项目定位和规划要求，负责设计单位编制项目修建性详细规划、建筑设计方案等文件，并负责向规划部门报审，取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等规划相关证照。

- 9、施工许可阶段：负责整理施工许可证申请材料，包括施工图设计文件审查、施工合同备案、监理合同备案、质量安全监督手续办理等，向建设行政主管部门提交申请，取得建筑工程施工许可证。

- 10、建设施工阶段：负责跟进项目建设过程中的各项审批手续，确保项目按照审批通过的方案进行建设。负责甲方处理因设计变更、施工调整等原因导致的报批报建手续变更事宜。

- 11、竣工验收阶段：负责组织进行规划验收、消防验收、环保验收、人防验收等专项验收，取得各专项验收合格文件。完成竣工验收备案手续，取得竣工验收备案表。

- 12、不动产证办理阶段：负责整理办理项目不动产证所需的全部资料，向不动产登记机构提交申请，取得项目不动产证。

- 六、设计要求及标准

- 1、设计标准

- （1）本工程设计(建安工程费)约为9000万元(最终以造价咨询单位审核确定的概算为准)。地下室建设应结合设计方案，并考虑好人防要求，相应面面积及停车指标应符合相关标准、规范的要求。建筑结构设计及配筋应满足《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB50068-2018)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016版)等最新规范的要求且需满足业主需求。

- 2、总体要求

- 设计应以综合使用、建筑功能为基础，坚持经济、适用，满足工作人员使用需求，严格控制面积标准，合理布置各功能空间。要体现“以人为本”的设计原则，创造安全、方便、健康、紧凑、和谐的环境，同时需符合国家有关技术标准、规范，符合规划、消防、安全、节能、环保、绿建、海绵城市等要求:

- （1）项目规划及建筑设计符合地块规划条件、国家现行规划、建筑设计规范。

- ①在满足功能需要的情况下，总平面布置应能阐述总体方案的构思意图和布局特点，以《广州市城乡规划技术规定》为指引，竖向设计、交通组织、环境保护等。同时还要符合城市规划的红线及周边建筑环境退距要求。

- ②应注重空间布置合理、功能齐备、交通便捷。

- ③地下停车场出入口根据实际情况、位置、实用设计。

- ④基地交通组织便捷、经济、衔接合理，考虑好人车分离。

- 在满足功能需要的情况下，建筑平面布置应能阐述总体方案的构思意图和布局特点，以及竖向设计、交通组织、环境保护等。

- 各个功能用房的布置尽量利用自然条件解决采光、通风等问题，降低用户使用成本。

- （4）功能分区明确，流线清晰，主要流线应该避免交叉，满足使用要求。

- （5）一切改造必须满足现行消防和建筑结构水电等各专业设计规范为前提。设计图纸深度满足《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)。

- （6）选用材料和规格必须是本地通用、质量保证、节能环保等设计的做法必须是质量工期可控、施工技术可行,并切合本工程特点。	（7）应充分考虑室外市政道路排水等街接处理，结合人流、地理位置、周边停车条等提出交通组织计划。

- （8）应注意选用节能、环保、健康的材料，合理的施工技术和工期，严格控制成本造价，降低运营费用。

- （9）在项目报建阶段满足建设单位报批各种手续的要求，分阶段提供所需的设计文件。

- （10）各专业图纸必须符合国家现行的技术规范及标准要求，达到《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)深度要求:

- （11）海绵城市建设要求:建设项目应采取雨污分流系统，同时按照《广州市建设项目雨水径流控制办法》的有关规定采取雨水径流控制措施。满足规划设计条件要求，并按照有关文件要求，配合建设单位开展海绵城市效果评估，满足规划验收要求。

- 3、建筑设计

- （1）根据业主使用需求对平面合理布局，尽量利用自然条件解决采光、通风等问题，降低用户运营成本。按照绿色建筑标准进行设计，配合建设单位完成绿建相关评审工作。(如果业主需要)

- （2）总体布局分区明确，流线清晰，合理布置功能布局，主要流线应该避免交叉，满足使用要求。

- （3）巧妙合理组织空间序列，注重安全实用设计。

- （4）建筑立面应满足规划相关要求，外立面设计需考虑节能环保和建筑美观性。

- （5）建筑设计标准:设计使用年限50年，建筑耐火等级按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2018)要求执行，建筑公共区域的设计满足无障碍建筑设计要求。

- （6）停车配建:按照《广州市建设项目停车配建指标规定》及规划条件核定，满足现行规范停车指标。

- 4、结构设计

- 包括设计范围内建筑体的结构设计、幕墙等装修工程的结构设计一般要求。

- （1）结构设计基准期为50年，结构设计使用年限为50年。

- （2）具体抗震等级应根据具体部位的设防类别、烈度、结构类型和建筑高度确定。

- （3）风荷载按50年一遇的基本风压取值。

- （4）结构设计应充分考虑广州地区建筑物抗震设防的特点，选择对抗震有利的结构体系，力求受力合理、安全可靠、舒适环保、节能、美观、经济耐用。建筑结构材料合理采用高性能混凝土、高强度钢筋。

- （5）结构设计应阐述对特殊施工条件及验收标准的要求。在确保工程质量与安全，对工期和工程造价影响不大的前提下，结构设计应积极采用和推广成熟的新结构、新技术、新材料和新工艺。

- （7）进行结构计算时，所使用的软件应通过有关部门的鉴定，计算软件的技术条件应符合现行工程建设标准的规定。

- 当结构体系复杂时，结构分析采用不少于两个不同的力学模型的软件进行计算，并对其计算结果分析比较，确认合理有效后方可用于工程设计。

- （8）对于复杂结构，如转换层、大悬臂、大跨度、重大施工荷载和集中荷载等应进行必要的有限元分析。

- （9）基础设计必须根据审查合格的工程地质详细勘察报告和物探报告进行。基础选型应根据工程地质和水文条件、建筑体型、荷载分布情况、施工条件，选择经济合理的基础形式。

- （10）在设计选材时考虑材料的可循环使用性能。

- （11）新型结构或材料应进行试验或振动台试验进行验证。

- （12）如有需要，应配合进行超限建筑工程抗震设防专项审查。

- （13）选型设计及施工时尽量减少对周围环境的影响。

- （14）设计中应高度重视与建筑、设备专业以及施工单位的密切配合。专业间修改要知会其余专业，严防设计成果与其余专业发生矛盾和争议。在确定梁柱截面及其布置时，结构专业应与其它专业充分协商，应提供甲方确认。

- （15）在设计中选用构、配件标准图集和通用图集时，应按次序采用国家标准图，区标准图和省通用图，并应结合工程的具体情况对构、配件的设计、计算和构造进行必要的复核和修正补充，以保证结构安全和设计质量。对于如钢梯、钢雨棚等即使应用图集也应画出平立剖，标注构件型号，图集中节点与项目实际不符的需补充大样不得只引用图集、详厂家深化图。

- （16）施工图中应充分说明危大工程和较大危大工程的部位和情况说明。(如高支模、深基坑、大跨度等)。

- （17）设计应尽可能采用成熟技术和工艺。建筑物设计及建设必须符合技术先进、安全适用、经济合理、确保质量的基本要求。

- 5、给排水设计

- 包括本项目用地范围内室内外给排水系统设计(包括建筑给水、排水系统等，首选市政水压直接供水，后用加压用水)、用地内与市政管道的接驳、路由等满足通水的所有设计、消防给水系统设计、气体消防设计等，同时须满足海绵城市设计相关要求。

- （1）本项目按雨污分流排水系统，就近接入市政排水系统。

- （2）根据最新建筑平面及功能区间，核定防火分区，复核喷淋系统消防栓系统，调整喷淋布置、消防栓位置等，满足改造工程消防设计重新报审的要求。

- （3）复核项目总用水量，检查总给水管负荷，如不满足，仍需要办理自来水增容业务，重新办理消防和生活供水扩管业务。

- （4）建筑给水排水设计应设室内外给排水及消防给水系统，以满足生活、空调、冲洗道路和绿化、及消防用水的要求。

- （5）在保障功能和经济性的条件下，尽可能使用可再生能源。

- （6）根据城市排水体制，生活污水与雨水分系统排入市政污水管道与雨水管道，生活污水中的粪水经室外化粪池处理后排至市政污水管道，厨房餐饮污水经隔油处理达到《城市污水排放标准》后排至室外污水管道；并根据环保要求统筹设计的污水处理系统，以满足相关部门排放要求。

- （7）采用节水型卫生器具。绿化灌溉宜采用滴灌、微灌、渗灌或管灌等节水浇灌方式，以满足绿色建筑设计要求。

- （8）建筑设备选型应考虑技术先进、维护方便、经济合理的原则；体现科技、环保、可持续发展的理念。

- （9）根据国家有关规范和广东省标准及所提供的资料对消防系统进行设计，包括室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、大空间智能型主动喷水灭火系统、气体灭火系统和建筑灭火器配置设计。

- （10）应充分考虑物业管理和经营模式，以利于系统的设计能满足日后的计量及使用管理要求。

- 6、供电设计

- 包含本项目高低压变配电的设计，具体包括:变配电系统、动力系统、照明配电系统、消防应急照明和疏散指示系统、消防电气系统（1）强电系统设计需满足供电局批复意见要求进行设计，同时应能满足日后用电增容的可能性。

- （2）以市电网电力为主要能源。根据供电局批复意见要求进行设计，由市电网引来一路电源，配备备用及应急电源系统。要求:确定供电负荷级别,负荷估算(包括照明、办公生产设备动力、空调、弱电部分)；变、配电所及设备位置、数量、容量设置合理。

- （3）应采用适宜的照明设备，高效节能。

- （4）充分考虑各单体建筑的功能定位做好日后发展用电预留设计。

- 7、弱电及智能化设计

- 建筑智能化各子系统的设计应保证为当时先进、成熟的技术。各子系统在设计时，应充分考虑其兼容性、扩展性和先进性。合理安排竖井及中央控制机构位置及结构。

- 本项目智能化系统设计内容，包括以下系统:

- （1）信息网络系统:

- （2）火灾自动报警系统(包括:手动、自动报警系统、联动控制系统、紧急广播系统)

- （3）防雷系统:一期为既有建筑，其防雷设施是否满足使用要求，应由业主委托具有相关资质的机构检测并提供书面报告。如不满足设计应提供解决方案。

- （4）能源分项计量及监控:设计单位要完成施工图设计，满足现场施工要求；设计单位应对中标生产厂家深化图进行审核。

- （5）消防监控中心:设计单位要完成施工图设计，满足现场施工要求；设计单位应对中标生产厂家深化图进行审核。

- （6）安防系统:设计单位要完成施工图设计，满足现场施工要求:设计单位应对中标生产厂家深化图进行审核。承租区域安防系统均由租户自行负责设计安装包括:租户区域入侵报警系统、租户区域视频监控系统、租户区域出入口控制系统、租户区域电子巡更系统租户区域智能卡系统。

- 8、暖通设计

- 包括但本项目内部空气调节制冷系统、消防防排烟系统和通风系统设计。

- （1）防排烟系统设计应符合现行《建筑设计防火规范》GB50016和《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251的规定。

- （2）空调制冷及通风系统应设置独立的电量计量装置。

- （3）所有空调制冷设备应采用环保型制冷剂，采用的制冷剂应符合国家环保要求。

- （4）根据《建筑工程设计文件编制深度》(2016年版)的规定:空调、制冷系统有自动监控时，宜绘制原理图，图中以图例绘出设备传感器及执行器位置；说明控制要求和必要的控制参数。

- （5）根据《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)的规定在人员密度相对较大且变化较大的房间，宜采用新风需求控制。即根据室内CO2浓度监测值增加或减少新风量，使C02浓度始终维持在卫生标准规定的限制内。

- （6）应充分考虑物业管理和经营模式，以利于系统的设计能满足日后的计量及使用管理要求。

- （7）设备选型应考虑技术先进、维护方便、经济合理的原则；体现科技、环保、可持续发展的理念。

- 9、消防设计

- （1）根据使用需求，满足现行各专业消防设计规范要求，各专业消防施工图必须重新申报装消防设计审查和验收。

- （2）建筑消防水池及消防泵房设在地下室，消防水泵房设甲级防火门并直通安全出口。

- （3）建筑物内走道、楼梯、安全出口宽度、安全出口数量及安全疏散距离均按消防有关规范设计。

- （4）各种构配件其燃烧性能及耐火极限均满足规范要求。

- （5）其余按照《建筑设计防火规范》2018年版(GB50016-2014)进行设计。

- 10、景观环境空间设计

- （1）景观环境空间设计应满足相关规范要求，包括室外景观及屋顶、绿化、出入口以及景观灯设计。

- 景观环境应在地形地貌的基础上，结合项目的交通设计、场地设计，形成区域环境有特色。并根据绿色建筑建设的要求选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物，且采用包含乔木、灌木的复层绿化，便于后期管养。

- 11、泛光设计

- 泛光设计符合广州市光控要求，充分考虑设计时所有的技术性问题，对土建施工图纸进行深化设计并提供动态可视化模型。

- （1）泛光照明的所有材料必须满足建筑设计图纸上的建筑设计和使用功能要求；

- （2）有利于节约材料、减低成本；

- （3）明装灯、灯带不得破坏幕墙的外视效果，以满足立面整体的美观要求；

- （4）突出照射建筑立面，使得它与周围环境形成明暗对比，充分发挥周围环境的陪衬作用；

- （5）从几个不同的角度照射，以便产生显著的立体感，特别是产生光色的层次效果

- 12、人防工程设计

- 配合通过人防设计审查，以及现场技术服务直至人防工程竣工验收。主要内容包括，人防建筑工程、结构设计；平时及战时通风、给排水、供电、消防等专业设计；平战功能转换设计，并编制相应的工程概算。

- （1）人防建筑设计应与结构、暖通、水、电专业设计协调统一减少各专业图纸不一致的地方；

- （2）各管线走向及相应预埋套管位置不能相互干涉、影响、应避开人防门开启范围和战时封堵框及封堵梁板区域等；

- （3）人防工程各专业图纸需在设计说明及图纸中明确“平时施工内容”及“战时施工内容”以利于指导现场施工；

- 13、绿色建筑

- 本项目的绿色建筑等级应满足《广州市绿色建筑发展专项规划(2021~2035)》要求，本项目绿色建筑等级为二星级。

- （1）设计应遵循循环经济理念，尽可能参照绿色建筑要求应用新技术，采用新型节能环保材料，地块内的建筑都要达到绿色建筑标准的要求。

- （2）规划方案阶段应提交绿色建筑专篇，施工图设计阶段应提交绿色建筑说明专篇及相关模拟计算书、对应分析报告等。

- （3）建筑立面设计鼓励采用被动节能措施，宜采用综合遮阳，挡板遮阳或垂直绿化遮阳等措施，不宜采用镜面反射玻璃或抛光金属板等材料。

- 14、BIM设计

- 本项目运用bim设计技术。

- 15、室内装修设计

（1）室内设计说明，表达设计构想及设计意向：

（2）铺地平面图、天花平面图、重点位置立面图、剖面图以及室内空间效果图等

（3）提供材料样板以及工程预算概算表；

（4）灯具选型、五金洁具、水电平排表；

（5）二次装饰设计应与初步设计、施工图深化设计同步推进，避免消防机电设计、包括喷淋、烟感、消防栓等与一次消防位置不一致的调整及拆改；

（6）施工期间需对现场进行效果把控，施工前期每周两次到现场进行设计协调会议，施工后期即完工前一个月每周一次到现场进行设计协调会议，材料定板，对设计错漏碰缺补充变更图纸以及图纸更新管理；

（7）业主进行软装采购及摆置时，设计方需派相关专业人员随同采购、协助摆置工作；

（8）施工完成后，协助提供以下资料：最终版全套施工图（含材料清单、样板照片、洁具、五金、工程灯清单）电子版；全套报消防图纸及后期配合消防报建的手续；

（9）应进行配套二次机电设计，包括但不限于电气、暖通、智能化、给排水等专业设计。

16、永水设计

（1） 水源与供水系统：

双水源：按GB 50015-2019从市政管网引入两路独立水源，均满足最大用水需求。

分区供水：建筑超24米时按广州要求竖向分区，低区水压≤0.45MPa，高区用变频加压。

水质安全：生活水箱用食品级不锈钢，每季度清洗消毒1次并记录。

（2） 排水系统：

雨污分流：按广州法规执行，污水经化粪池处理，餐饮废水经隔油池达标排放。

管道设计：排水管坡度、管径符GB 50015；地下室设集水井与自动启停排水泵（含备用）。

17、永电设计：

（1） 供配电系统：

双电源：按GB 50052-2009引入两路10kV市政电源，保障一级负荷供电，高压设备需供电局验收。

变配电：用干式变压器置于专用室（符GB 50053）；低压配电预留30%扩展容量。

（2） 备用电源与应急系统：

柴油发电机：按GB 51348-2019配置，市电中断15秒内启动，满足关键设备运行≥3小时。

应急照明：疏散通道设消防应急照明及指示系统（符GB 51309-2018），接入消防联动。

（3） 电气安全：

防雷接地：设联合接地系统（电阻≤1Ω），符GB 50057；高层装防雷装置并通过验收。

漏电保护：插座回路装RCD，符GB 50169-2016。

审批验收：方案需经广州住建局、供电局、水务局审批；竣工后联合验收，取得供水/供电合格证方可投用。

18、燃气设计：

（1） 气源与调压：

按GB50028-2006从市政中压管接入（压力0.2-0.4MPa），接入点经燃气部门审批。

双气源方案需提前报备。

调压站（箱）选址符安全间距（如距重要建筑≥25米），具超压切断功能，验收后启用。

（2） 管道系统：

管道禁穿防火墙、卧室等，禁敷设电缆沟/烟道（符GB50016、GB50028）；高层立管设承重支撑及伸缩装置。

餐饮区装燃气泄漏报警+紧急切断阀，联动通风系统；穿墙/楼板处设防火套管。

（3） 设备与通风：

燃气设备选用备案产品，禁直排式热水器；餐饮灶具具熄火保护。

用气房间保通风，不足时设机械系统（厨房换气≥10次/小时），风机用防爆型。

（4） 验收管理：

竣工后由燃气部门、燃气公司等联合验收，未过验不得通气。

物业每月检查设施，组织用户安全培训；禁私改燃气设施。

- 19、其他设计要求

- （1）施工过程的设计配合，参加每周例会。配合施工过程的设计变更、深化设计审核、材料定版选型、和隐蔽工程、竣工验收。

- （2）设计单位必须在设计文件中注明危大工程内容(高支模深基坑、大跨度结构等)在具体工程位置情况。

- （3）其他专业设计，按照相关规范要求执行。

- 七、设计文件要求

- 1、设计成果应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)。

- 2、设计文件应满足广州市、白云区各专业部门的要求，如规划、国土、消防、民防、环保、卫生、交委、交警等部门的报建报审报批要求。在项目报建阶段应满足建设单位报批各种手续的要求，分阶段提供所需的设计文件。

- 3、各专业图纸必须符合国家现行的技术规范及标准要求，达到施工图审查的深度要求。图纸文件不能漏项漏量，并满足业主使用要求。如有发现因图纸表述深度不足，造成重大变更，必定追究设计人的责任。

- 4、设计文件含盖施工图审查章蓝图，CAD文件光盘一个。满足广州市工程建设项目联合审批平台--联合审图备案条件。以及报审各部门所需要的图纸份数。

- 5、配合申办《施工许可证》和验收备案提交的设计单位及人员的资质和其他文件。