★技术需求书

1、项目名称：

广盐制盐公司精制盐厂更新改造项目设备采购项目。

2、项目内容

2.1概述

广东广盐制盐有限公司是广东省广盐集团股份有限公司直属控股单位，是广东食盐定点生产企业之一。根据公司改革需要，本生产厂进行更新改造，新建一条设计生产能力为 8.6 吨/小时制盐生产线，年产 3.6 万吨/年食用盐。

项目位于徐闻县角尾乡徐闻盐场灯楼工区波罗湾甲幢，总建筑面积9635.43平方米，包括以下2栋建筑物，综合生产厂房一栋，面积为9585.19平方米，建筑总高为20.20米，门卫一栋，面积为50.24平方米，建筑总高为4.5米。本项目建在四层的丁类综合生产厂房内，该建筑为钢筋混凝土结构，建筑安全等级为二级，抗震类型为丙类，抗震等级三级，地基基础设计等级为乙级，厂房耐火等级为中级。
2.2生产线设计需求

2.2.1符合标准:新生产线必须符合并不仅限于《GB/T19828-2018 食盐定点生产企业质量管理技术规范》、《食盐定点生产企业和食盐定点批发企业规范条件》和《食盐定点生产企业和食盐定点批发企业规范条件管理办法》、《GB 50073-2013 洁净厂房设计规范》、《GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》、《GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则》的标准要求。

2.2.2生产线的建设规模：新建4条生产线，配8台包装机，新生产线的产能以2个班有效生产时间16个小时计算，每年生产300天，年产能要达到3.6万吨。其中 250g 立式袋生态海盐1 万吨，250g 立式袋日优盐 0.3 万吨，260/280/400g 生态海盐罐装 0.2 万吨，500g 平袋食盐 1 万吨，1kg 平袋食盐 0.5 万吨，50kg 编织袋食盐 0.6 万吨。各生产线设计产能对比见下表：

	产线编号
	产品名称
	设计产能（吨）
	计算依据

	1#线
	250克－400克罐装生产线
	2000
	以400克包装产品计算

	2#线
	250克立袋装纸箱线
	13000
	以250克包装产品计算

	3#号
	500g/1000克平袋盐装袋线
	15000
	以1000克包装产品计算

	4#线
	50kg大包装编织袋食盐
	6000
	以50kg包装产品计算

	
	合  计
	36000
	


包括：

1#线：罐装线，1台罐装机，产品规格是250g-400g之间，主要用于生产不同种类的旋盖罐装盐和压盖罐装盐。

（2）2#线：立袋装箱线，4台立袋小包装机，蜘蛛手机器人自动装箱，产品规格是250g-300g之间，主要用于生产立式袋生态海盐、立式袋日优盐、低钠盐等。
（3）3#线：500g/1000克平袋盐装袋线，2台小包装机，自动装袋，产品规格是500g/1000克，主要用于生产腌制盐和海水自然晶盐、低钠盐等。

（4）4#线：50kg 编织袋食盐线，1台全自动无人化大包装机，主要用于生产大包装精制盐、海水自然晶盐、自然晶盐、低钠盐等。

产品执行GB 2721-2015《食品安全国家标准 食用盐》， 其中感官要求和理化指标见下表一和表二：

[image: image1.png]i Bk S
@ HE BGE B R T 1 6 3 v B b SO0 2
Wk Ok B 5 0 T ML 6 AR A . AR iR IF K

WS Lk

S5 iR DG IE B LT AT LA ok S





[image: image2.png]R 2 B

i H EEB Y

K475

SALE (LT EET) /(g/100 @)

%
2

FARET (LT3 /(g/100 @) 10~35

e 2L T3/ (mg/kg) < 5

HLCRL Ba ih) /(mg/kg) < 15

GB 5009.42

tORE TR .
" AGE TR .
SR ALY SR B RLAT S GB 26878 MHLE .





污染物限量：铅、镉、汞等需符合 GB 2762 的规定。
添加剂：抗结剂等需符合 GB 2760 的规定。
2.2.3车间规划:厂房首层设计为原盐投料粉洗加工、成品码垛和仓储区；二层作为筛分色选加碘及一次分装区、二次分装区；二层作为供料设备区、配电间、空压机室和办公区、化验室等。

2.3工艺要求

2.3.1工艺流程:本生产线为全自动流水作业生产线，除了原料投料、物料及包材补充、成品完成入库需人工参与外，其余均应由生产线自主完成，新生产线必须符合并不仅限于工艺流程如下：

1.加工工艺：

（1）原料盐投料：由专用翻斗式运盐车从海盐生产区运至厂区新建的原料盐储存库房，一次运量约 30 吨，可直接卸入指定料槽，仓库能储存 1300 吨以上原料盐。储盐堆存及生产线给料，使用电动葫芦双梁抓斗起重机，原料盐从料仓进入计量螺旋，可根据生产需求调整生产能力。

（2）粉洗烘干：原料盐经计量螺旋均匀输送，由斗提机送至螺旋洗盐机进行一级洗涤，与饱和卤水充分接触磋磨，洗涤后的杂质通过溢流板排出。脱水后进入对辊粉碎机，根据产品粒度调整对辊间距，粉碎后的盐落入搅拌槽进行二次洗涤，再经盐浆泵泵入增稠器，增稠后脱水，湿盐经螺旋输送机送至振动干燥床干燥，干燥热源来自天然气热风炉或电加热炉，两个干燥热源可根据需要随时切换。
（3）筛分色选：干燥后的盐依次经过转筛筛分成精盐和颗粒盐，然后通过两台色选机分别进行色选，不同规格的产品完成色选后输送至加碘区域。该生产线还可生产未经干燥的食盐，湿盐直接加碘。同时3种颗粒度的盐可输送至楼下料仓，直接进行吨袋称重包装后输送出去。
（4）原盐直接色选：

原盐（抓斗散盐或吨袋、50kg大包原料）经计量螺旋、斗提机送至原盐色选机，色选后输送至加碘区域。
2.加碘包装工艺

加碘提升：设置两套加碘设备对粉洗盐及原盐进行加碘（共用一台全自动配碘加碘机），并通过两台斗式提升机分别提升到三层分配供料区；

一级混料：设置两台一级混料机，对两种规格的物料进行混合、缓存，然后根据生产需要输送到不同的包装区域的二级混料机。
二级混料：立袋和罐装共用一台二级混料机，然后通过分配螺旋输送机为二楼的包装机供料；
车间二层布置 1条罐装自动装箱生产线、2 条立式袋自动装箱生产线、1 条平袋自动装编织袋生产线、1条全自动50kg大包装生产线；

罐装自动装箱生产线：产品经重检、赋码等工序装箱后输送到一楼码垛，成品由叉车叉入仓库；

250g 立式袋包装生产线：产品经重检、AI质检、金检、赋码等工序装箱后输送到一楼码垛，成品由叉车叉入仓库。

500g 平袋、1kg 平袋：通过更换量杯生产不同规格的平袋，产品经重检、AI质检、金检、赋码等工序装袋后输送到一楼码垛，成品由叉车叉入仓库。

50kg大包装生产线：全自动大包装成品经重检后输送到一楼码垛
3.粉尘处理：

生产线上干燥床尾气和筛分、粉碎、色选机等设备产生的盐末粉尘，通过旋风除尘器、湿式除尘器处理后，经 23.8m 高烟囱排放，尾气中颗粒物应符合排放指标＜30mg/m³，符合环保标准，二氧化硫、氮氧化物执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)中新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。

4.洗涤卤水处理：

洗涤后的卤水含有泥沙和盐末，排入卤水澄清池澄清，澄清后的卤水返回粉碎洗涤工序循环使用，卤水波美度控制在 25 度左右，硫酸根含量过高时进行部分置换。卤水澄清池采用混凝土结构，分 4 个区，通过自然沉降分级沉降泥沙和盐末，盐泥一年清理 2 - 3 次，盐渣运至海盐场再利用。

追溯系统：

（1）实现小袋（最小包装）、箱、垛三级数据关联，搭建功能齐全的追溯管理平台，涵盖生产赋码采集关联、仓库出入库流程，具备数据采集、存储、分析及展示能力。

（2）遵循国家数据接口标准，实现生产与出库数据和国家平台无缝对接，方便监管。

（3）生产环节包括：1条大袋包装线，1条罐装线，2条立袋装箱线 ，1条平袋装袋线，以及大箱贴标机2台，打码环节1套以及码垛机环节2个站点；

（4）引入无线 PDA，方便工作人员查询产品生产信息与追溯码状态。利用无线 PDA 实现不停线异常处理，异常信息实时上报，管理人员远程指导，处理数据自动记录。

信息化平台展示系统：

为了构建高效直观的展示系统，整合生产数据，实现实时监控与便捷交互，本项目配置信息化平台展示系统；

在信息集控中心，设置服务器、工作站等软硬件，配置 3 行 ×4 列、55 寸 LED 光源的 DID 大屏幕拼接系统，高分辨率且拼缝小，确保清晰呈现生产信息。参观通道部署 85 寸触摸分屏，位置兼顾展示与通行。

数据交互与呈现：和 SCADA 等系统对接，实时采集各生产环节设备数据。支持自定义展示模板，以图表、图形、文字组合方式，直观呈现产量、能耗等关键数据，并定时刷新。

画面拼接与操控：软件可按需拼接屏幕，自动校准画面效果。支持触摸、鼠标、键盘及远程操控，便于缩放、查询设备信息等操作。

动态展示与预警：用设备运行组态动画、流程模拟进行动态展示。设备参数异常时，自动声光报警，醒目提示异常设备。

该系统有助于提升管理决策效率：管理者能实时、全面掌握生产状况，基于准确数据快速决策；增强生产透明度：生产全流程可视化，便于发现问题、优化流程，保障产品质量。同时改善参观体验：清晰展示生产过程，有助于企业对外展示实力，树立良好形象。

2.3.2生产产品配方

	项目
	所用原料（/Kg）
	备注

	
	氯化钠
	氯化钾
	碘酸钾
	饮用水
	

	普碘盐（以25PPI标准）
	1Kg
	0
	42mg
	0.8ml
	5%碘液浓度

	高碘盐（以30PPI标准）
	1Kg
	0
	51mg
	0.96ml
	5%碘液浓度

	无碘盐
	1Kg
	0
	0
	0
	

	普碘低钠海盐（以25PPI标准）
	0.85Kg
	0.15Kg
	42mg
	0.8ml
	5%碘液浓度

	高碘低钠海盐（以30PPI标准）
	0.85Kg
	0.15Kg
	51mg
	0.96ml
	5%碘液浓度

	无碘低钠海盐
	0.85Kg
	0.15Kg
	0
	0
	


2.4产品要求及原材料条件

2.4.1新生产线必须符合并不仅限于能够生产以下产品：

	序号
	产品名称
	包装规格
	包装膜/袋尺寸（宽×长）
	包装形式
	包装材质
	材料厚度（um）
	对应生产产线

	1
	生态海盐
	150g-300g
	
	罐装
	
	
	1#罐装线

	2
	生态海盐
	250g
	200*120（单面）+撑底（35（单面）*120）
	立袋
	消光BOPP/PET/PE奶白+撑底（PET/PE透明）
	18/12/70+12/55
	2#线

	3
	腌制盐/盐焗粗海盐
	500g/ 1000g
	360*240mm
	复合膜
	消光BOPP/PET/PE奶白
	18/12/60
	3#线

	4
	食品加工用盐
	50kg
	660×450mm
	单面彩印涂膜袋
	PE
	18/12/60
	4#线


2.4.2新生产线必须符合并不仅限于能够使用以下包装材料：

2.4.2.1装袋产品规格明细

	序号
	产品名称
	小包装规格
	打包规格（小包）
	外包装袋形式
	大袋产品参考尺寸           （长×宽）
	对应生产产线

	1
	腌制盐/盐焗粗海盐
	500g/1000g
	50/25
	M袋，单面彩印涂膜袋
	660×450mm
	3#线

	
	
	
	
	
	
	


2.4.2.2装箱产品规格明细

	
	产品名称
	小包装规格
	打包规格（小包）
	小袋产品

袋型
	外箱尺寸  

（长×宽×高）
	对应生产产线

	1
	生态海盐
	250g
	80
	立袋
	450*300*170mm
	2#线

	
	
	
	
	
	
	


2.4.3新生产线必须符合并不仅限于以下码垛标准：

码垛抓手每次抓取数量：2件/抓。

托盘尺寸L×W×H（mm）： 1200×1200×150（川字型塑料托盘）。

码放规格要求：

	序号
	箱装/袋装
	每层数量
	层数

	1
	装箱
	12箱
	6

	2
	装袋
	10袋
	8


2.4.4新生产线必须符合并不仅限于能够使用以下原料盐：

主要原料及来源产地

     广东广盐制盐有限公司各盐田生产的原盐。
（2）原料特性：

原盐中夹杂少量杂质（石子、木屑等），湿度大，腐蚀性强，长时间堆放易结块，物料温度0℃～40℃。
3、采购设备技术要求

3.1设备采购清单及技术要求

见下表：

	序号
	设备位号
	设备名称
	型号或图号
	材质
	技术规格
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	建筑类设备
	
	
	
	
	
	

	1
	L0011ab
	抓斗起重机
	2m³
	316L&Q235
	电动双梁桥式起重机 抓斗2m³，316L材质
跨距17m，遥控作业
	2
	抓斗316L不锈钢制造

	2
	L0014
	检修用电动葫芦
	2.9t
	Q235
	2.9t单梁电动葫芦，不锈钢环链
	1
	

	3
	L0015
	吊装用电动葫芦
	2.9t
	Q235
	2.9t单梁电动葫芦，不锈钢环链
	2
	

	4
	L0016
	检修用手拉葫芦
	1t
	Q235
	1t手拉葫芦，不锈钢环链
	2
	平常放置于维修间

	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	洁净厂房部分设备
	
	
	
	
	
	

	1
	X0021ab
	吨包风淋
	YJ-S
	316L&304
	风淋区尺寸1800W*2000D*2900H，内外箱体材质316L 货淋区域:H1.2m-2.8m  净化效率：≥0.5um，尘埃≥99.99%（钠焰法） 
进出口设置自动感应卷帘门，与吨包输送机联动自动控制。
	2
	

	2
	X0022ab
	风淋室
	YJ-02
	316L&304
	风淋区尺寸1400W*1400D*2100H，内外箱体材质316L 
净化效率：≥0.5um，尘埃≥99.99%（钠焰法） 
双人双吹
	2
	

	3
	X0023
	风幕机
	FM-1000
	组件
	宽度1米；风量≥1200m³/h（可调）;噪音＜50db；外壳316L不锈钢
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	卤水澄清池部分设备
	
	
	
	
	
	

	1
	V0031
	真空罐
	Ф800
	316L
	Ф800×1000，罐体厚度3mm，上下封头4mm
	1
	

	2
	P0031
	卤水泵
	GMZ65-25-15
	Q235/耐磨合金
	15m³/h,25m，机械密封，耐磨合金叶轮，外壳铸铁材质
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	冷却水循环系统
	
	
	
	
	
	

	1
	V0041
	冷却水罐
	Ф1500
	304
	Ф1500×1500，壳体厚度3mm
	1
	离心机冷却水

	2
	P0041
	冷却水泵
	HT50-32-200
	Q235
	Q=20m3/h,H=45m
	1
	带自吸装置

	3
	T0041
	风冷塔
	15m3/h
	304/Q235
	15m3/h，304材质，闭式
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	上料粉洗离心
	
	
	
	
	
	

	1
	V0101
	原盐料仓
	5m³
	316L&304
	约3000*3000，壳体厚度5mm，含格栅，拨料器
	1
	

	2
	L0101
	定量螺旋
	DL200
	316L&304
	管螺旋，Ф200，壳体厚度3mm，螺旋片厚度5mm，
进出口L=2500 10t/h变频可调，带称重
	1
	变频 成套控制

	3
	L0102
	捡拾皮带
	B600
	316L&304
	B=600，L=4300，食品级白色皮带，厚度6mm，3mm板折边框架
	1
	

	4
	L0103
	斗提机
	TDTJ36/23
	316L&304
	8t/h，进出口H=3034，带推料螺旋，机头、机尾厚度3mm，
中间段厚度2mm
	1
	斗提机先起后停

	5
	L0104
	螺旋洗盐机
	LX80
	316L&304
	螺旋直径φ800 能力8t/h，螺旋片厚度8mm，
双头，壳体厚度3mm
	1
	

	6
	X0101
	粉碎机
	YDG10040
	316L&304
	对辊粉碎机，带布料器 对辊L=800，φ300，侧板厚度8mm，
辊子耐磨层≥25mm
	1
	

	7
	V0102
	搅拌槽
	Ф1800
	316L
	Ф1800×1500，壳体厚度4mm，可拆卸搅拌叶，含上部防护
	1
	

	8
	P0101
	盐浆泵
	MHT80-50-315
	316L
	Q=25m3/h,H=30m，机械密封，耐磨合金叶轮，外壳铸铁材质
	1
	1450r/min

	9
	V0103
	逆流增稠器
	Ф2000
	316L&304
	Ф2000，直段长度2500，锥段2300，壳体厚度4mm，带溢流圈
	1
	

	10
	X0102
	除铁器
	B600
	永磁
	悬挂式，宽度600
	1
	和捡拾皮带配套

	11
	S0101
	离心机
	HR500
	
	12t/h,离心后水分≤3.5%
	1
	

	12
	L0105
	螺旋机
	LS300
	316L&304
	U型螺旋，Ф300，壳体厚度3mm，螺旋片厚度4mm，进出口L=3010
	1
	

	13
	V0104
	母液槽
	Ф1600
	316L
	Ф1600×1700，壳体厚度4mm，可拆卸搅拌叶，含上部防护
	1
	

	14
	P0102
	母液泵
	MHT65-40-315
	316L&304
	Q=15m3/h,H=25m，机械密封，耐磨合金叶轮，外壳铸铁材质
	1
	

	15
	V0105
	母液旋流器
	φ280
	316L&304
	φ280，壳体厚度4mm
	1
	

	16
	
	粉洗控制系统
	QY-DK-Ⅲ
	柜体304
	1、包含位于一楼粉洗供料系统现场控制柜，负责供料系统设备与子系统的供电与控制；2、包含三楼配电间到主控柜的进线电缆敷设接入，包含主控柜到各设备、子系统之间电线、电缆、桥架、线槽等电气及配套设施；3、全自动控制，要有友好的人机交互系统、智能控制系统、防出错安全保护系统和故障报警系统。4、所有设备要可靠接地。
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	干燥系统（含尾气除尘）
	
	
	
	
	
	

	1
	L0201
	干燥床
	ZDG0.8*7.0
	316L&304
	干燥能力≥7t/h，上下箱体分离，下箱体厚度≥8mm，上壳体厚度≥3mm，含冷却段，振动式干燥床
	1
	

	2
	C0201
	热风鼓风机
	G4-72
	304
	4-72，整机304材质
	1
	

	3
	X0201
	天然气热风炉
	JLFRL-60
	304
	JLFRL-60，产热量≥60万大卡，内丹310S材质，
厚度≥8mm，其余为G20材质
	1
	

	4
	C0202
	冷风鼓风机
	G6-41
	304
	6-41，整机304材质
	1
	

	5
	V0201
	旋风除尘器
	XF-6T
	316L&304
	φ1480，壳体厚度≥3mm，处理能力≥23000m³/h
	1
	重锤卸料

	6
	C0203
	除尘引风机
	Y4-72
	304
	4-72，整机304材质
	1
	

	7
	V0202
	湿式除尘器
	SSC-10
	316L
	φ2000，壳体厚度≥5mm，PP球填料，处理能力≥23000m³/h
	1
	

	8
	P0201
	除尘器循环泵
	IJ65-40-315
	316L&304
	Q=15m3/h,H=20m，，机械密封，耐磨合金叶轮，外壳铸铁材质
	1
	

	9
	
	烘干控制系统
	QY-DK-Ⅲ
	国标
	1、包含位于一楼粉洗烘干系统现场控制柜，负责烘干系统设备与子系统的供电与控制；2、包含三楼配电间到主控柜的进线电缆敷设接入，包含主控柜到各设备、子系统之间电线、电缆、桥架、线槽等电气及配套设施；3、全自动控制，要有友好的人机交互系统、智能控制系统、防出错安全保护系统和故障报警系统。4、所有设备要可靠接地。
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	七
	筛分色选系统
	
	
	
	
	
	

	1
	L0301
	螺旋机
	LS300
	316L&304
	U型螺旋，Ф300，壳体厚度3mm，螺旋片厚度4mm，进出口L=1600
	1
	

	2
	L0302
	斗提机
	TDTJ36/23
	316L&304
	8t/h，进出口H=10400，机头、机尾厚度3mm，中间段厚度2mm
	1
	

	3
	L0303
	转筛
	ZS1.5*5.0
	316L&304
	Ф1500，L=5000，含气动清网装置，筛轴φ159*14mm
上箱体厚度3mm轻型便于换网，下壳体厚度3mm
	1
	

	4
	—
	精盐收料螺旋
	LS300
	316L&304
	U型螺旋，Ф300，L=2000，壳体厚度3mm，螺旋片厚度4mm
	1
	含于转筛

	5
	—
	颗粒盐收输料螺旋
	LS300
	316L&304
	U型螺旋，Ф300，L=2000，壳体厚度3mm，螺旋片厚度4mm
	1
	含于转筛

	6
	L0311
	精盐输料螺旋
	LS300
	316L&304
	U型螺旋，Ф300，进出口L=1783，壳体厚度3mm，螺旋片厚度4mm
	1
	

	7
	L0312
	斗提机
	TDTJ36/18 
	316L&304
	5t/h，进出口H=4960，机头、机尾厚度3mm，中间段厚度2mm
	1
	

	8
	L0313
	精盐色选分料螺旋
	LS300
	316L&304
	U型螺旋，Ф300，需可正反转，，壳体厚度3mm，螺旋片厚度4mm
	1
	

	9
	X0311
	精盐色选机
	SY-7A
	316L&304
	耗气量4m³/min，7通道斜坡式
	1
	配料仓、隔离间

	10
	L0314
	精盐色选收料螺旋
	LS300
	316L&304
	U型螺旋，Ф300，壳体厚度3mm，螺旋片厚度4mm
	1
	

	11
	L0315
	精盐废料螺旋
	LS200
	316L&304
	U型螺旋，Ф200，壳体厚度3mm，螺旋片厚度3mm
	1
	

	12
	L0322
	颗粒盐输料螺旋
	LS250
	316L&304
	U型螺旋，Ф250，进出口L=1783，壳体厚度3mm，螺旋片厚度4mm
	1
	

	13
	L0323
	颗粒盐斗提机
	TDTJ36/18 
	316L&304
	5t/h，进出口H=4960，机头、机尾厚度3mm，中间段厚度2mm
	1
	

	14
	L0324
	颗粒盐色选分料螺旋
	LS300
	316L&304
	U型螺旋，Ф300，壳体厚度3mm，螺旋片厚度4mm
	1
	

	15
	X0321
	颗粒盐色选机
	SY-7A
	组件
	耗气量4m³/min，7通道斜坡式
	1
	配料仓、隔离间

	16
	L0325
	颗粒盐色选收料螺旋
	LS300
	316L&304
	U型螺旋，Ф300，正反螺旋，壳体厚度3mm，螺旋片厚度4mm
	1
	

	17
	L0326
	废料螺旋2
	LS200
	316L&304
	U型螺旋，Ф200，壳体厚度3mm，螺旋片厚度3mm
	1
	

	18
	L0327
	废料螺旋3
	LS200
	316L&304
	U型螺旋，Ф200，进出口L=5782，壳体厚度3mm，螺旋片厚度3mm
	1
	

	19
	L0328
	振动筛
	ZXS0.6*1.1
	316L&304
	1X3，宽度600，长度1100，壳体厚度4mm
	1
	

	20
	L0331
	大块盐螺旋机
	LS200
	316L&304
	U型螺旋，Ф200，进出口L=2952，壳体厚度3mm，螺旋片厚度3mm
	1
	

	21
	
	筛分色选控制系统
	QY-DK-Ⅲ
	国标
	1、包含位于二楼筛分色选系统现场控制柜，负责筛分色选系统设备与子系统的供电与控制；2、包含三楼配电间到主控柜的进线电缆敷设接入，包含主控柜到各设备、子系统之间电线、电缆、桥架、线槽等电气及配套设施；3、全自动控制，要有友好的人机交互系统、智能控制系统、防出错安全保护系统和故障报警系统。4、所有设备要可靠接地。
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	八
	原盐色选系统-主物料
	
	
	
	
	
	

	1
	V0601
	原盐料仓
	5m³
	316L&304
	约3000*3000，壳体厚度5mm，含格栅，拨料器
	1
	

	2
	L0601
	定量螺旋
	DL250
	316L&304
	管螺旋，Ф250，L=2500，壳体厚度3mm，螺旋片厚度5mm 
10t/h变频可调，带称重
	1
	变频成套控制

	3
	L0602
	捡拾皮带
	B800
	316L&304
	B=800，L=4000，食品级白色皮带，厚度6mm，3mm板折边框架
	1
	

	4
	L0603
	斗提机
	TDTJ36/23
	316L&304
	10t/h，进出口H=11米，含推料螺旋，机头、机尾厚度3mm，
中间段厚度2mm
	1
	斗提机先起后停

	5
	L0604
	色选分料螺旋
	LS300
	316L&304
	U型螺旋，Ф300，壳体厚度3mm，螺旋片厚度4mm
	1
	

	6
	X0601
	色选机
	KY-5
	组件
	耗气量4m³/min，5通道履带式
	1
	配料仓、隔离间

	7
	L0605
	收料螺旋
	LS300
	316L&304
	U型螺旋，Ф300，壳体厚度3mm，螺旋片厚度4mm
	1
	

	8
	L0606
	废料螺旋
	LS200
	316L&304
	U型螺旋，Ф200，壳体厚度3mm，螺旋片厚度3mm
	1
	

	9
	L0607
	跨接螺旋
	LS300
	316L&304
	U型螺旋，Ф300，进出口L=1660，壳体厚度3mm，螺旋片厚度4mm
	1
	

	10
	X0603
	除铁器
	B800
	永磁
	悬挂式，宽度800
	1
	和捡拾皮带配套

	11
	
	原盐色选控制系统
	QY-DK-Ⅲ
	国标
	1、包含位于二楼原盐色选系统现场控制柜，负责筛分色选系统设备与子系统的供电与控制；2、包含三楼配电间到主控柜的进线电缆敷设接入，包含主控柜到各设备、子系统之间电线、电缆、桥架、线槽等电气及配套设施；3、全自动控制，要有友好的人机交互系统、智能控制系统、防出错安全保护系统和故障报警系统。4、所有设备要可靠接地。
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	九
	中间大包装系统
	
	
	
	
	
	

	1
	V0401
	中颗粒盐料仓
	Ф1000
	316L&304
	直径1000mm，直段高度3000mm，锥段高度700mm；
壳体材质SUS316L不锈钢，厚度3mm，其它材质SUS304不锈钢；
	1
	

	2
	X0401
	吨包机1
	DB-1000
	316L&304
	含料仓法兰出口下方弧形放料阀一台，通过气动控制粗加料和细加料；
含气动套吨袋夹袋料口一套；
含吨袋平台秤一台，品牌：中航电测,宁波柯力,蚌埠大洋以及同等以上品牌；
称重精度：±0.1%
气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；
接触物料材质SUS316L，其它部分材质SUS304
	1
	

	3
	V0402
	大粒盐料仓
	Ф1000
	316L&304
	直径1000mm，直段高度3000mm，锥段高度700mm；
壳体材质SUS316L不锈钢，厚度3mm，其它材质SUS304不锈钢；
	1
	

	4
	X0402
	吨包机2
	DB-1000
	316L&304
	含料仓法兰出口下方弧形放料阀一台，通过气动控制粗加料和细加料；
含气动套吨袋夹袋料口一套；
含吨袋平台秤一台，品牌：中航电测,宁波柯力,蚌埠大洋以及同等以上品牌；
称重精度：±0.1%
气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；
接触物料材质SUS316L，其它部分材质SUS304
	1
	

	5
	V0403
	精盐料仓
	Ф1000
	316L&304
	直径1000mm，直段高度3000mm，锥段高度700mm；
壳体材质SUS316L不锈钢，厚度3mm，其它材质SUS304不锈钢；
	1
	

	6
	X0403
	吨包机3
	DB-1000
	316L&304
	含料仓法兰出口下方弧形放料阀一台，通过气动控制粗加料和细加料；
含气动套吨袋夹袋料口一套；
含吨袋平台秤一台，品牌：中航电测,宁波柯力,蚌埠大洋以及同等以上品牌；
称重精度：±0.1%
气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；
接触物料材质SUS316L，其它部分材质SUS304
	1
	

	7
	L0401
	吨袋链板输送机
	LB1200
	316L&304
	总长度L约8米，含6个独立动力驱动，链板宽度1200mm；
承载能力：最大2000Kg/㎡ 链板材质为316L，机架及链条材质为304不锈钢；
与吨包机、货淋室联动自动控制。
	1
	

	8
	
	中间大包装电气系统
	MH-DK-1000
	国标
	1、包含位于一楼的吨袋包装现场控制柜，负责三台吨包机、链板输送机、吨包货淋室等设备与子系统的供电与控制；2、包含三楼配电间到主控柜的进线电缆敷设接入，包含主控柜到各设备、子系统之间电线、电缆、桥架、线槽等电气及配套设施；3、全自动控制，要有友好的人机交互系统、智能控制系统、防出错安全保护系统和故障报警系统。4、所有设备要可靠接地。
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	十
	中间上料及加碘系统
	
	
	
	
	
	

	1
	X0501
	加碘机
	QSS159
	316L&304
	含动力缓冲料仓一台及定量螺旋螺旋一台；
缓冲料仓直径900mm，有效容积0.2m³，配置破拱搅拌装置，材质316L；
定量螺旋直径159mm，叶片厚度3mm，输送量范围：0-10t/h,与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢;
	1
	

	2
	L0501
	混料螺旋机
	HLSS220
	316L&304
	直径Φ=220mm 长度L=4800mm 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥4mm 最大输送量≥15吨/小时，通过特制混料叶片实现输送过程中进行搅拌混料； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢
	1
	

	3
	L0502
	湿盐斗提机
	TDTG3623
	316L&304
	总高度H约11米 最大提升能力≥20吨/小时 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢 材料厚度≥2mm
	1
	斗提机先起后停

	4
	L0503
	湿盐螺旋机
	LSS220
	316L&304
	直径Φ=200mm 长度L约4米 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥4mm  最大输送量≥15吨/小时； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢
	1
	

	5
	X0502
	全自动配碘喷碘机
	JDJ-V
	316L&304
	1、全系统智能化、自动化运行，仅需要人工往料仓装填碘粉，其余配碘、加碘、加水等，均无需人工干预。2、有喷碘循环、防喷嘴堵塞措施。3、设置定量秤（出口配置自动阀）一台，自动称量碘酸钾粉末进行碘液自动配置，接触物料材质为316L； 设置碘液配制罐（100L）、碘液储存罐（100L）、储水罐（100L）各一件，整体材质为316L不锈钢，表面亚光拉丝处理，内壁镜面处理； 配碘/水管路设置电动阀和计量泵（品牌：日本易威奇） 喷头采用原装美国进口斯普瑞雾化喷头；计量泵和喷头数量为2套；
4、设置高精度流量监测仪，能监测实时流量和累计流量；
5、整机通过PLC控制,采用西门子、三菱、施耐德等品牌电器元件,设置触摸屏，有良好的人机交互界面, 控制柜材质为304不锈钢
	1
	成套设备

	6
	L0504
	立袋包装上料斗提机
	TDTG3623
	316L&304
	总高度H约11米 最大提升能力≥20吨/小时 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢 材料厚度≥2mm
	1
	斗提机先起后停

	7
	X0503
	净水机
	JS-S
	组件
	过滤方式：活性炭,PPF棉,RO膜；
符合直接饮用水的要求，流量大于100L/h
	1
	

	8
	X0602
	加碘机
	QSS159
	316L&304
	含动力缓冲料仓一台及定量螺旋螺旋一台；
缓冲料仓直径900mm，有效容积0.2m³，配置破拱搅拌装置，材质316L；
定量螺旋直径159mm，叶片厚度3mm，输送量范围：0-10t/h,与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢;
	1
	

	9
	L0608
	混料螺旋机
	HLSS220
	316L&304
	直径Φ=220mm 长度L=3800mm 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥4mm 最大输送量≥15吨/小时，通过特制混料叶片实现输送过程中进行搅拌混料； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢
	1
	

	11
	L0609
	平袋包装上料斗提机
	TDTG3623
	316L&304
	总高度H约11米 最大提升能力≥20吨/小时 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢 材料厚度≥2mm
含推进螺旋一台：直径Φ=200mm 长度L约0.5米 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥4mm  最大输送量≥15吨/小时； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢
	1
	

	12
	
	中间上料及加碘电气系统
	MH-DK-1000
	国标
	1、包含位于二楼的中间上料及加碘混料现场控制柜，负责2套加碘混料系统及螺旋输送、斗提机等设备与子系统的供电与控制；2、包含三楼配电间到主控柜的进线电缆敷设接入，包含主控柜到各设备、子系统之间电线、电缆、桥架、线槽等电气及配套设施；3、全自动控制，要有友好的人机交互系统、智能控制系统、防出错安全保护系统和故障报警系统。4、所有设备要可靠接地。
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	十一
	开包投料系统-小料
	
	
	
	
	
	

	1
	L0611
	吨袋链板输送机
	LB1200
	316L&304
	总长度L约8米，含4个独立动力驱动，链板宽度1200mm；
承载能力：最大2000Kg/㎡ 链板材质为316L，机架及链条材质为304不锈钢；
与货淋室联动自动控制。
	1
	分为4段

	2
	L0612ab
	单轨行车吊车
	2T-6M
	Q235
	电动葫芦国内知名品牌，最大承重2吨； 行车轨道总长约6米，材质Q235；
	2
	带碳钢行车架

	3
	X0611
	吨袋（50kg)开包机
	LC1000
	316L&304
	含投料料仓及吨袋架一套，料仓体积＞0.5m³ 壳体厚度3mm；与物料接触材料为SUS316材质，其他部分为SUS304不锈钢；
含投料平台一套，投料平台高约1米； 尺寸长4米×宽3.5米；表面敷设316L花纹板； 其它部位304不锈钢 含爬梯及护栏 
	1
	带304平台

	4
	X0612
	50kg开包机
	LC-50
	316L&304
	含投料料仓及吨袋架一套，料仓体积＞0.5m³ 壳体厚度3mm；与物料接触材料为SUS316材质，其他部分为SUS304不锈钢；
含定量螺旋一台：直径Φ=160mm 长度L约2米 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥3mm  最大输送量≥5吨/小时； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢
	1
	含定量螺旋

	5
	L0613
	定量输送螺旋
	
	316L&304
	直径Φ=220mm 长度L约3.5米，材料厚度≥3mm 叶片厚度≥4mm 最大输送量≥15吨/小时，通过特制混料叶片实现输送过程中进行搅拌混料； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢
	1
	定量+混料

	6
	
	开包投料区电气系统
	MH-DK-1000
	国标
	1、包含位于一楼开包投料现场控制柜，负责链板输送机、货淋室、行车、开包机螺旋输送机等设备与子系统的供电与控制；2、包含三楼配电间到主控柜的进线电缆敷设接入，包含主控柜到各设备、子系统之间电线、电缆、桥架、线槽等电气及配套设施；3、全自动控制，要有友好的人机交互系统、智能控制系统、防出错安全保护系统和故障报警系统。4、所有设备要可靠接地。
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	十二
	包装分料系统-精盐
	
	
	
	
	
	

	1
	L0701
	精盐动力仓
	SHLY500
	316L&304
	壳体长度3米 转子直径=500mm 内螺旋厚度≥3mm； 外叶片厚度≥6mm 壳体厚度≥3mm； 最大输送量≥15吨/小时
设置两个出料口和一个清洗排料口；
出料口设置阀门；
与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢。
	1
	

	2
	L0702
	螺旋机
	LSS220
	316L&304
	直径Φ=200mm 长度L约7米 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥4mm  最大输送量≥15吨/小时； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢
	1
	

	3
	L0703
	立袋机动力仓
	SHLY500
	316L&304
	壳体长度3米 转子直径=500mm 内螺旋厚度≥3mm； 外叶片厚度≥6mm 壳体厚度≥3mm； 最大输送量≥15吨/小时
设置四个出料口和一个清洗排料口；
与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢。
	1
	

	4
	
	气动闸门
	QZ150
	316L&304
	壳体厚度3mm； 气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢
	2
	

	5
	
	溜管
	Φ160
	316L&304
	壳体厚度1.5mm； 直径：160mm； 材质：SUS316L
	5
	

	6
	L0704
	罐装螺旋机
	LSS180
	316L&304
	直径Φ=180mm 长度L约3.5米 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥3mm  最大输送量≥5吨/小时； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢
	1
	

	7
	L0705
	螺旋机
	LSS180
	316L&304
	直径Φ=180mm 长度L约5米 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥3mm  最大输送量≥5吨/小时； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢
	1
	

	8
	L0706
	螺旋机
	LSS180
	316L&304
	直径Φ=180mm 长度L约5米 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥3mm  最大输送量≥5吨/小时，； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢
	1
	

	9
	L0707
	立袋转料螺旋
	LSS220
	316L&304
	直径Φ=200mm 长度L约3米 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥4mm  最大输送量≥15吨/小时； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢
	1
	

	10
	V0701
	罐装缓冲仓
	Φ1000
	316L&304
	直径1000mm，直段高度4000mm，锥段高度1000mm；
壳体材质SUS316L不锈钢，厚度3mm，其它材质SUS304不锈钢；
带螺旋破拱装置及仓壁振动器
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	十三
	包装分料系统-原盐
	
	
	
	
	
	

	1
	L0711
	原盐动力仓
	SHLY500
	316L&304
	壳体长度3米 转子直径=500mm 内螺旋厚度≥3mm； 外叶片厚度≥6mm 壳体厚度≥3mm； 最大输送量≥15吨/小时
设置两个出料口和一个清洗排料口；
出料口设置阀门；
与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢。
	1
	

	2
	L0712
	螺旋机
	LSS220
	316L&304
	直径Φ=200mm 长度L约9米 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥4mm  最大输送量≥15吨/小时； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢
	1
	

	3
	L0713
	螺旋机
	LSS220
	316L&304
	直径Φ=200mm 长度L约9米 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥4mm  最大输送量≥15吨/小时； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢
	1
	

	4
	L0714
	平袋机动力仓
	SHLY500
	316L&304
	壳体长度3米 转子直径=500mm 内螺旋厚度≥3mm； 外叶片厚度≥6mm 壳体厚度≥3mm； 最大输送量≥15吨/小时
设置3个出料口和一个清洗排料口；
与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢。
	1
	

	5
	
	气动闸门
	QZ150
	316L&304
	壳体厚度3mm；气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢
	2
	

	6
	L0715
	螺旋机
	LSS180
	316L&304
	直径Φ=180mm 长度L约6米 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥3mm  最大输送量≥5吨/小时，； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢
	1
	

	7
	
	溜管
	Φ160
	316L&304
	壳体厚度1.5mm； 直径：160mm； 材质：SUS316L
	3
	

	8
	L0716
	平袋转料螺旋
	LSS220
	316L&304
	直径Φ=200mm 长度L约3米 材料厚度≥3mm 叶片厚度≥4mm  最大输送量≥15吨/小时； 与物料接触材料为SUS316L材质，其它部分为SUS304不锈钢
	1
	

	9
	
	分料设备电气控制系统
	MH-DK-2000
	柜体304/国标
	1、包含位于二楼的主供料控制柜，包含一楼投料间的2个副屏控制柜和一楼总控室内的1个控制副屏（集成在总控柜）；2、包含三楼配电间到主控柜的进线电缆敷设接入，包含主控柜到各设备、子系统之间电线、电缆、桥架、线槽等电气及配套设施；3、全自动控制，要有友好的人机交互系统、智能控制系统、防出错安全保护系统和故障报警系统。4、所有混料机、配料螺旋输送机（投料处）、定量混合螺旋输送机（投料处）、分配螺旋输送机（包装机供料）都要配置变频器控制。5、混合机要设置开盖自停安全保护装置。6、所有设备要可靠接地。
	1
	PLC柜和
变频器柜独立分开
算2个电柜，两个进线，另外二楼小包装车间也有单独触摸屏柜

	
	
	
	
	
	
	
	

	十四
	包装系统-罐装线
	
	
	
	
	
	

	
	X0801
	罐装线
	
	
	
	
	

	1
	—
	空瓶转盘式理瓶机
	Φ1000
	304
	适合规格：Φ50-100mm（按提供的样品）；转盘直径：1200mm；台面离地高度：800mm；材质：SUS304不锈钢
	1
	

	2
	—
	量杯计量式罐装机
	MHPZ-30
	316L&304
	适合规格：Φ50-100mm（按提供的样品）
灌装规格：400g (暂定）;灌装形式：量杯式灌装
生产速度：30-40瓶/分钟;灌装精度：±2%
	1
	

	3
	—
	自动上盖机
	MHSG-30
	304
	适合规格：Φ50-100mm（按提供的样品）；最大生产速度：40瓶/分钟；材质：SUS304不锈钢;气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；
	1
	

	4
	—
	旋盖机
	MHYG-30
	304
	适合规格：Φ50-100mm（按提供的样品）；最大生产速度：40瓶/分钟；材质：SUS304不锈钢;气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；
	1
	

	5
	—
	检重秤
	C1200
	304
	检测重量：100～2000g；分选速度：30～60 次/分；剔除机构：气动;气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；
	1
	

	6
	—
	贴标机
	TB200
	304
	贴标位置：产品侧面或产品圆周面单标；适用标签范围:宽度10-200mm,长度不限； 贴标速度:5-25m/min;  生产能力:40-60个/分钟（视产品大小而定）；贴标精度：±1mm；气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；
	1
	

	7
	—
	喷码机
	PM-08
	304
	喷码行数：1-3行.
单行速度：大于150米/min
字符高度：2-8mm;防护等级：IP55 
数据接口：标准 USB 接口，具有图案和存储信息备份功能
	1
	

	8
	—
	瓶罐输送线
	LB-200
	304
	总长度约10米、高度及输送速度按现场实际情况自定；
整体材质为304不锈钢。
	1
	

	9
	—
	机器人瓶罐装箱机
	MH-ZX-P-60
	304
	配置机器人装箱，品牌：ABB、库卡以及同等及以上档次；气动元件SMC；机架材质304不锈钢；装箱速度≥40瓶/min;气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；
	1
	

	10
	—
	过度辊筒输送机
	GS500
	304
	总长度L约3米，分为两台输送机； 宽度W=500mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	1
	

	11
	—
	自动封箱机
	GPC-50E-S
	304
	功率P=0.4Kw 长度L=1770mm 封箱速度V15-20箱/min 适用纸箱L(150-600) ×W(150-500) ×H(150-500)mm 外表面材质304不锈钢
	1
	

	12
	—
	自动捆扎机
	MH-102B-S
	304
	1、适用于垂直捆扎打包 2、长度L=600mm 3、打包速度V=2.5s/道；多道捆扎 4、适用包带厚(0.55-1.2)宽(9-15)mm 5、框架W(800) ×H(600) 6、外表面材质304不锈钢
	1
	

	13
	—
	喷码皮带输送机
	PS480
	304
	总长度L=1000mm 皮带宽度W=280mm 梁宽度W=480mm 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	1
	

	14
	—
	喷码机
	PM-50
	304
	喷码行数：1-2行.
单行速度：大于72米/min
字符高度：12-50mm;防护等级：IP54 
数据接口：标准 USB 接口，具有图案和存储信息备份功能
	1
	

	15
	—
	满箱过度输送机
	GS500
	304
	总长度L约5米，分为两台输送机； 宽度W=500mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	1
	

	16
	—
	自动开箱机
	GPK-40E-S
	304
	开箱速度8-12箱/min 适用纸箱L(300-550)× W(200-480)×H(140-280)mm 封箱适用胶带宽度：48—72mm (牛皮纸胶带、BOPP胶带) 耗气量：0.3立方米/min 材质304不锈钢
	1
	

	17
	—
	空箱输送机-1
	PS480-6100
	304
	长度L=6100mm 皮带宽度W=280mm 梁宽度W=480mm 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	1
	

	18
	—
	空箱输送线-2
	PS480-6100
	304
	长度L=6100mm 皮带宽度W=280mm 梁宽度W=480mm 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	1
	

	19
	—
	空箱输送线-3
	PS480-2000
	304
	长度L=2000mm 皮带宽度W=280mm 梁宽度W=480mm 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	1
	

	20
	—
	推箱装置
	TX-400
	304
	1、材料厚度≥3mm 2、气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；
	2
	

	21
	—
	夹箱装置
	JX-50
	304
	1、材料厚度≥3mm 2、气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；
	2
	

	22
	—
	挡箱装置
	DX-100
	304
	1、材料厚度≥3mm 2、气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；
	2
	

	23
	—
	人行踏步
	TB-01
	304
	整体材质SUS304，表面敷设花纹板；含护栏
	2
	

	24
	
	灌装线电气系统
	MH-DK-1000
	国标
	1、包含位于二楼的罐装装箱线现场控制柜，负责1条罐装装箱线包装机、装箱机、检测设备、空箱线、成品线等设备与子系统的供电与控制；2、包含三楼配电间到主控柜的进线电缆敷设接入，包含主控柜到各设备、子系统之间电线、电缆、桥架、线槽等电气及配套设施；3、全自动控制，要有友好的人机交互系统、智能控制系统、防出错安全保护系统和故障报警系统。4、所有设备要可靠接地。
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	十五
	包装系统-立袋线
	
	
	
	
	
	

	
	X0802
	立袋线
	
	
	
	
	

	1
	—
	全自动立式袋包装机
	MHGD-200
	316L&304
	包装速度:35-45包/分； 计量方式：量杯；计量精度：±2%； 包装合格率＞99%； 包装材料：复合膜、PP、PE等 袋子尺寸W:100-210mm L:100-350mm； 气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；配置封口处打码装置；整体材质采用304不锈钢，接触盐部分采用316L；
	4
	

	
	
	AI图像识别检测装置
	AI-200
	组件
	在包装喷码完成后，进行喷码是否正确喷码有无、喷码缺失、喷码模糊、喷码是否偏离指定区域等缺陷进行检测；
对产品封口褶皱和歪斜、包材版面进行检测；
检测完成后输出OK、NG信号，在剔废工位进行不良品自动剔除
	2
	

	2
	—
	动态检重秤
	MHJZ-400
	304
	1、检测重量：100～1000 g 2、分辨率：±1.0g 3、分选速度： 40-70 次/分  4、剔除机构：气动 5、最大分选尺寸：L≦300 W≦200 6、称重元件品牌：梅特勒托利多 7、整体材质304不锈钢;气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；
	4
	

	3
	—
	自动汇流输送机
	PS460
	304
	输送带为PVC皮带； 长度L=4500mm； 皮带宽度W1=200mm； 梁宽度W2=300mm； 材料厚度≥2mm； 通过PLC控制自动排列理包，气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；；材质304不锈钢
	2
	

	4
	—
	金属检测机
	MHJJ-1500
	304
	检测对象：小包装食用盐,检测速度：60～90包/分钟,在确保通过小包食盐不报警的前提下检测灵敏度：不锈钢≥2.5mm，Fe≥1.5mm，非Fe≥2.0mm。通道有效尺寸：宽300mm×高100mm 整机长度L=1400mm 含剔除及收集装置;气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；
	2
	

	5
	—
	压包输送机
	PQ300
	304
	输送带为PVC皮带； 长度L=1000mm 皮带宽度W1=200mm； 梁宽度W2=300mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	2
	

	6
	—
	爬坡输送机
	QS300
	304
	输送带为PVC皮带； 长度L=2000mm； 皮带宽度W1=200mm； 梁宽度W2=300mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	2
	

	7
	—
	过度输送机
	PS300
	304
	输送带为PVC皮带； 长度L=2400mm； 皮带宽度W1=200mm； 梁宽度W2=300mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	2
	

	8
	—
	双蜘蛛手机器人装箱机
	MHZX-100
	304
	装箱速度：70~90包/分； 装箱形式：双蜘蛛手机器人装箱 装箱合格率＞99.5%； 气动元件品牌：SMC或同等档次品牌 整体材质采用304不锈钢;气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；
	2
	

	9
	—
	振动压箱机
	ZY-02
	304
	震动方式为电机震动、时间可调； 材料厚度≥3mm； 压箱方式为气缸压箱、幅度可调； 耗气量0.1m³/min 材质304不锈钢;气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；
	2
	

	10
	—
	过度辊筒输送机
	GS500
	304
	总长度L=850mm； 宽度W=500mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	2
	

	11
	—
	箱转向器
	ZX-01
	304
	直径：300mm；材质：尼龙/SUS304
	2
	

	12
	—
	满箱辊筒输送机-1
	GS500
	304
	总长度L约4米； 宽度W=500mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	1
	

	13
	—
	满箱辊筒输送机-2
	GS500
	304
	总长度L约1米； 宽度W=500mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	1
	

	14
	—
	满箱检重秤
	CK-30
	304
	1、称重范围：1-60Kg； 2、称重精度: ±0.5%； 3、速度：10-30箱/分 4、称重元件品牌：梅特勒托利多 5、整体材质304不锈钢
	1
	

	15
	—
	不合格剔除机
	TC-500
	304
	总长度L=1200mm； 宽度W=500mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢;气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；
	1
	

	16
	—
	自动封箱机
	GPC-50E-S
	304
	功率P=0.4Kw 长度L=1770mm 封箱速度V15-20箱/min 适用纸箱L(150-600) ×W(150-500) ×H(150-500)mm 外表面材质304不锈钢
	1
	

	17
	—
	自动捆扎机
	MH-102B-S
	304
	1、适用于垂直捆扎打包 2、长度L=600mm 3、打包速度V=2.5s/道；多道捆扎 4、适用包带厚(0.55-1.2)宽(9-15)mm 5、框架W(800) ×H(600) 6、外表面材质304不锈钢
	1
	

	18
	—
	喷码皮带输送机
	PS480
	304
	总长度L=1000mm 皮带宽度W=280mm 梁宽度W=480mm 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	1
	

	19
	—
	喷码机
	PM-50
	304
	喷码行数：1-2行.
单行速度：大于72米/min
字符高度：12-50mm;防护等级：IP54 
数据接口：标准 USB 接口，具有图案和存储信息备份功能
	1
	

	20
	—
	满箱过度输送机
	GS500
	304
	总长度L约2.5米； 宽度W=500mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	1
	

	21
	—
	垂直螺旋输送机
	LS1850
	304
	Φ1850*W450*H7000,逆时针螺旋向下；
中心立柱及底座为QS235烤漆，其它壳体框架为SUS304材质；输送链板高分子尼龙材质；驱动电机品牌为SEW或诺德以及同等档次
	1
	

	22
	—
	自动开箱机
	GPK-40E-S
	304
	开箱速度8-12箱/min 适用纸箱L(300-550)× W(200-480)×H(140-280)mm 封箱适用胶带宽度：48—72mm (牛皮纸胶带、BOPP胶带) 耗气量：0.3立方米/min 材质304不锈钢
	1
	

	23
	—
	空箱输送机-1
	PS480-6100
	304
	长度L=6100mm 皮带宽度W=280mm 梁宽度W=480mm 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	1
	

	24
	—
	空箱输送线-2
	PS480-6100
	304
	长度L=6100mm 皮带宽度W=280mm 梁宽度W=480mm 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	1
	

	25
	—
	空箱输送机-3
	PS480-4800
	304
	长度L=4800mm 皮带宽度W=280mm 梁宽度W=480mm 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	1
	

	26
	—
	空箱输送线-4
	PS480-2000
	304
	长度L=2000mm 皮带宽度W=280mm 梁宽度W=480mm 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	1
	

	27
	—
	空箱输送机-5
	PS480-4000
	304
	长度L=4000mm 皮带宽度W=280mm 梁宽度W=480mm 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	1
	

	28
	—
	推箱装置
	TX-400
	304
	1、材料厚度≥3mm 2、气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；
	3
	

	29
	—
	夹箱装置
	JX-50
	304
	1、材料厚度≥3mm 2、气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；
	3
	

	30
	—
	挡箱装置
	DX-100
	304
	1、材料厚度≥3mm 2、气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；
	3
	

	31
	—
	人行踏步
	TB-01
	304
	整体材质SUS304，表面敷设花纹板；含护栏
	4
	

	32
	
	立袋装箱线现场控制系统
	MH-DK-1000
	国标
	1、包含位于二楼的立袋装箱线现场控制柜，负责2条立袋装箱线包装机、装箱机、检测设备、空箱线、成品线等设备与子系统的供电与控制；2、包含三楼配电间到主控柜的进线电缆敷设接入，包含主控柜到各设备、子系统之间电线、电缆、桥架、线槽等电气及配套设施；3、全自动控制，要有友好的人机交互系统、智能控制系统、防出错安全保护系统和故障报警系统。4、所有设备要可靠接地。
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	十六
	包装系统-平袋线
	
	
	
	
	
	

	
	X0803
	平袋线
	
	
	
	
	

	1
	—
	全自动平袋包装机
	DXDL-V
	316L&304
	1、包装速度55-65包/分； 计量方式为量杯计量 2、计量精度：±2%，计量规格500g/1000g； 3、包装合格率＞99%； 4、包装材料：OPP+PE、BOPP+PE、复合膜、铝塑等单面厚度≥50μm； 5、气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；6、每台配一套紫外激光打码机，需针对盐业环境对设备做防腐防尘处理； 7、整体材质采用304不锈钢，接触盐部分采用316L；
	2
	

	
	
	打码质量AI识别检测装置
	AI-01
	组件
	在包装喷码完成后，进行喷码是否正确喷码有无、喷码缺失、喷码模糊、喷码是否偏离指定区域等缺陷进行检测；
检测完成后输出OK、NG信号，在剔废工位进行不良品自动剔除
	1
	

	
	
	封口质量AI识别检测装置
	AI-01
	组件
	对产品横封封口、竖封封口褶皱和歪斜、包材版面进行检测；
检测完成后输出OK、NG信号，在剔废工位进行不良品自动剔除
	1
	

	2
	—
	斜输送机
	QS300
	304
	输送带为PVC皮带； 长度L=1200mm 皮带宽度W1=200mm； 梁宽度W2=300mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	2
	

	3
	—
	动态检重秤
	MHJZ-400
	304
	1、检测重量：100～1000 g 2、分辨率：±1.0g 3、分选速度： 40-70 次/分  4、剔除机构：气动 5、最大分选尺寸：L≦300 W≦200 6、称重元件品牌：梅特勒托利多 7、整体材质304不锈钢;气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；
	2
	

	4
	—
	水平皮带输送机
	PS460
	304
	输送带为PVC皮带； 长度L=3200mm 皮带宽度W1=200mm； 梁宽度W2=300mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	1
	

	5
	—
	金属检测机
	MHJJ-1500
	304
	检测对象：小包装食用盐,检测速度：60～90包/分钟,在确保通过小包食盐不报警的前提下检测灵敏度：不锈钢≥2.5mm，Fe≥1.5mm，非Fe≥2.0mm。通道有效尺寸：宽300mm×高100mm 整机长度L=1400mm 含剔除及收集装置;气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；
	1
	

	6
	—
	压包输送机
	PQ300
	304
	输送带为PVC皮带； 长度L=1000mm 皮带宽度W1=200mm； 梁宽度W2=300mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	1
	

	7
	—
	爬坡输送机
	QS300
	304
	输送带为PVC皮带； 长度L=5000mm； 皮带宽度W1=200mm； 梁宽度W2=300mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	1
	

	8
	—
	过度皮带输送机
	PS300
	304
	输送带为PVC皮带； 长度L=1200mm 皮带宽度W1=200mm； 梁宽度W2=300mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	1
	

	9
	—
	全自动装袋机
	MHZD-120
	304
	装袋速度：20~50包/分； 装袋形式：自动套袋、伺服皮带计数，跌落式机械装袋、自动引导缝包 装袋合格率＞99%； 气动元件品牌：SMC、Airtac或同等档次品牌 整体材质采用304不锈钢　
	1
	

	10
	—
	倒包输送机
	ZY-02
	304
	输送带为PVC皮带； 长度L=1500mm 皮带宽度W1=200mm； 梁宽度W2=300mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 气动元件品牌：SMC或同等档次品牌
	1
	

	11
	—
	检重秤
	CK-30
	304
	1、称重范围：1-60Kg； 2、称重精度: ±0.5%； 3、速度：10-30袋/分 4、称重元件品牌：梅特勒托利多 5、整体材质304不锈钢;气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；
	1
	

	12
	—
	不合格剔除机
	TC-500
	304
	输送带为ABS网带； 长度L=1200mm 宽度W=500mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 气动元件品牌：FESTO、SMC、CKD以及同等以上品牌；
	1
	

	13
	—
	大包皮带输送机
	PS600-5000
	304
	输送带为PVC皮带； 长度L=5000mm 皮带宽度W1=500mm； 梁宽度W2=600mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	1
	

	14
	
	转弯输送机
	ZW-90
	304
	转弯角度90° 宽度W=600mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	1
	

	15
	—
	喷码机
	PM-50
	组件
	喷码行数：1-2行.
单行速度：大于72米/min
字符高度：12-50mm;防护等级：IP54 
数据接口：标准 USB 接口，具有图案和存储信息备份功能
	1
	

	16
	—
	垂直螺旋输送机
	LS1850
	组件
	Φ2450*W550*H7000,顺时针螺旋向下；
中心立柱及底座为QS235烤漆，其它壳体框架为SUS304材质；输送链板高分子尼龙材质；驱动电机品牌为SEW或诺德以及同等档次
	1
	

	17
	
	平袋装袋线现场控制系统
	MH-DK-1000
	国标
	1、包含位于二楼的平袋装袋线现场控制柜，负责1条平袋装袋线包装机、装袋机、检测设备、成品线等设备与子系统的供电与控制；2、包含三楼配电间到主控柜的进线电缆敷设接入，包含主控柜到各设备、子系统之间电线、电缆、桥架、线槽等电气及配套设施；3、全自动控制，要有友好的人机交互系统、智能控制系统、防出错安全保护系统和故障报警系统。4、所有设备要可靠接地。
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	十七
	包装系统-大包线
	
	
	
	
	
	

	
	X0804
	大包线
	
	304
	
	
	

	1
	—
	全自动无人化大包装机
	QLC-50B
	316L&304
	1、包装能力：5-8袋/分钟
2、自动套袋、自动称重灌包、自动引导缝包
3、接触物料部分316L，其它材质SUS304；
4、配置高速缝包机
5、电气元件一线品牌
	1
	

	2
	—
	倒包输送机
	ZY-02
	304
	输送带为PVC皮带； 长度L=1500mm 皮带宽度W1=600mm； 梁宽度W2=700mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 气动元件品牌：SMC或同等档次品牌
	1
	

	3
	—
	检重秤
	CK-30
	304
	1、称重范围：1-60Kg； 2、称重精度: ±0.5%； 3、速度：10-30袋/分 4、称重元件品牌：梅特勒托利多 5、整体材质304不锈钢
	1
	

	4
	—
	不合格剔除机
	TC-500
	304
	输送带为ABS网带； 长度L=1200mm 宽度W=500mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢 气动元件品牌：SMC或同等档次品牌
	1
	

	5
	—
	大包汇流输送线
	PS600-15000
	304
	输送带为PVC皮带； 长度L约16米 皮带宽度W1=600mm； 梁宽度W2=700mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	1
	

	6
	
	转弯输送机
	ZW-90
	304
	转弯角度90° 宽度W=600mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	1
	

	7
	—
	喷码机
	PM-50
	组件
	喷码行数：1-2行.
单行速度：大于72米/min
字符高度：12-50mm;防护等级：IP54 
数据接口：标准 USB 接口，具有图案和存储信息备份功能
	1
	

	8
	
	大包线现场控制系统
	MH-DK-1000
	国标
	1、包含位于二楼的大包线现场控制柜，负责1条大包线包装机、检测设备、成品线等设备与子系统的供电与控制；2、包含三楼配电间到主控柜的进线电缆敷设接入，包含主控柜到各设备、子系统之间电线、电缆、桥架、线槽等电气及配套设施；3、全自动控制，要有友好的人机交互系统、智能控制系统、防出错安全保护系统和故障报警系统。4、所有设备要可靠接地。
	1
	此处大包和平袋线
共用一个控制柜

	
	
	
	
	
	
	
	

	十八
	包装系统-码垛系统
	
	
	
	
	
	

	
	X0805
	码垛机器人
	
	
	
	
	

	1
	—
	过度辊筒输送机
	GS500
	304
	总长度L约3.5米，分为2台输送机，含一套拉箱装置； 宽度W=500mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	1
	

	2
	
	过度皮带输送机
	PS600
	304
	输送带为PVC皮带； 长度L约2米 皮带宽度W1=600mm； 梁宽度W2=700mm； 材料厚度≥2mm； 材质304不锈钢
	1
	

	3
	—
	智能识别系统
	ZB-II
	组件
	通过视觉或扫码识别物料规格型号，通过和码垛系统交互，实现不同物料的同时码垛
	2
	

	4
	—
	抓箱定位输送机
	GS800
	304
	1、总长度L=1500mm； 2、宽度W=800mm； 3、滚筒面高度H=1300mm； 4、材料厚度≥2mm； 5、材质304不锈钢
	1
	

	5
	
	抓包定位输送机
	GS800
	304
	1、总长度L=1500mm； 2、宽度W=800mm； 3、滚筒面高度H=1300mm； 4、材料厚度≥2mm； 5、材质304不锈钢
	1
	

	6
	—
	码垛机器人
	ABB-IRB660
	Q235
	同时双线抓取箱（袋）进行码垛； 抓取速度≥10次/分钟； 含抓手，抓取形式：抓箱或抓袋 品牌：ABB
	2
	

	7
	—
	机器人底座
	JDZ-1
	Q235
	碳钢烤漆 表面喷塑，颜色黑色
	2
	

	8
	—
	护栏
	JHL-T
	304
	材质304不锈钢 表面喷塑，警示黄色
	2
	

	9
	—
	纸箱托盘输送线
	TPS1400
	304
	含托盘库一台：托盘库存放托盘数量不低于10个；
垛(托)盘输送速度：V=0.35m/s ；垛盘承载能力：最大2000Kg ；每套含1台码垛辊筒输送机、1台缓存辊筒输送机和1台叉垛辊筒输送机
气动元件SMC或同等档次品牌；
材质304不锈钢
	1
	

	10
	—
	编织袋托盘输送线
	TPS1400
	304
	含托盘库一台：托盘库存放托盘数量不低于10个；
垛(托)盘输送速度：V=0.35m/s ；垛盘承载能力：最大2000Kg ；每套含1台码垛辊筒输送机、1台缓存辊筒输送机和1台叉垛辊筒输送机
气动元件SMC或同等档次品牌；
材质304不锈钢
	1
	

	11
	
	电气控制系统
	MH-DK-2000
	国标
	1、包含位于一楼的码垛线控制柜，负责码垛线的机器手码垛机、码垛输送线、托盘输送线等设备与子系统的供电与控制,包含机器手程序的编写；2、包含三楼配电间到主控柜的进线电缆敷设接入，包含主控柜到各设备、子系统之间电线、电缆、桥架、线槽等电气及配套设施；3、全自动控制，要有友好的人机交互系统、智能控制系统、防出错安全保护系统和故障报警系统。4、所有设备要可靠接地。
	1
	此处码垛
编织袋和装箱
分两个独立的控制柜

	
	
	
	
	
	
	
	

	十九
	包装系统-其他
	
	
	
	
	
	

	1
	X0806ab
	贴标机（空箱）
	TB-200
	304
	1、贴标位置：纸箱侧面；
2、适用标签范围:宽度10-200mm,长度不限； 
3、贴标速度:5-25m/min;  
4、生产能力:≥10箱 /分钟（视产品大小而定）；     
5、贴标精度：±1mm；
	2
	

	2
	X0807
	追溯系统
	ZS-V
	组件
	1.包括追溯管理平台、生产赋码采集关联与仓库出入库三大环节，生产与出库数据可与国家平台无缝对接；
2.生产环节包括一线大袋包装1条线，装灌装线1条， 立袋装箱2条 ，平带装袋1条，大箱贴标机2台，打码环节1套，码垛机环节2个站点；
3.立袋2条线共用一台主机，采用1拖2模式生产，提升易用性，节约成本与空间，数据一致性好；
4.无线PDA查询与异常处理，可不停线异常处理，操作便捷。
	
	

	3
	X0808
	信息化平台展示系统
	SJJC-V
	组件
	对生产线生产状况进行数据采集、监控、数据报表分析、展示。

包含：制盐系统设备、加碘及供料系统设备、包装系统设备以及码垛系统设备的画面组态显示；

硬件包含：服务器1套，工程师站1套、操作员站1套、KVM切换器1套、工业环网交换机4台、网络交换机3套、网络机柜4套、防火墙1套、线缆及网络敷设1套；
采用：SCADA系统，通用综合监控系统；

在信息集控中心房间设置大屏DID大屏幕拼接显示系统（3行×4列），单个触摸屏幕尺寸55寸，LED光源，含画面拼接及控制软件一套；

在参观通道设置两台触摸屏，尺寸为85寸显示分屏
	1
	

	3
	X0901
	空压机
	LU55
	Q235
	10m³/min,0.7mpa
	1
	

	4
	X0902
	空压机
	LU75
	Q235
	15m³/min,0.7mpa
	1
	

	5
	V0901ab
	空气储罐
	2m³
	Q235
	φ1400*2000
	2
	

	6
	X0903ab
	模组式吸干机
	14m³/min
	Q235
	14m³/min，220V
	2
	

	7
	X0904a~f
	过滤器
	组件
	组件
	三级过滤，分两组
	6
	

	8
	
	空压机配电柜及管路
	国标
	柜体304/国标
	1、电线采国标电线，包含三楼配电间到空压机柜的进线电缆敷设接入； 2、电器元件采用知名品牌； 3、整体304柜体； 4、含敷设至各个耗气系统的主管及支管、阀门；
	1
	


3.5新购设备的技术原则:

3.5.1设备技术先进可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生产率，满足客户需求，降低劳动强度；

3.5.2节能降耗，符合环境保护规定和循环经济的要求；

3.5.3设备性能稳定、性价比好，售后服务规范；

3.5.4必须具备工装、设备的匹配设计。

3.6主要设备及材料的品牌要求

	序号
	设备名称
	主要品牌
	其他要求

	
	电缆线
	国标电缆  远东、江南、上上
	

	
	电气元件
（空开接触器、传感器）
	欧姆龙，施耐德、西门子
	

	
	减速电机
	清华紫光、晟邦、精研
	

	
	伺服电机
	三菱、松下、西门子
	

	
	变频器
	西门子，三菱，施耐德
	　

	
	plc控制器
	西门子，三菱，施耐德
	　

	
	不锈钢（产地）
	张浦，青山，德龙
	

	
	金属检测机
	广东善安、上海赛斐、苒芮等国产一线品牌
	

	
	喷码机
	法国马肯依玛士C340,美国伟迪捷3130，英国多米诺及同等进口一线品牌
	

	
	气动元件品牌和材质
	费斯托、CKD、SMC 及同等进口品牌
	

	
	气管品牌和材质
	主管道材质PPR

品牌：日丰、联塑及同等品牌
	


说明：1.本招标项目招标人要求的关于本项目主要材料设备及材料参考品牌见上表。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌报价，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。在施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌。承包人所用的主材（设备及材料）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.其它未定品牌的管件、材料，投标人需按市场中等档次品牌供货，并在投标文件中注明厂家、品牌。

3.投标人应同时阅读招标人的技术附件中的主要材料设备参考品牌要求。
4、技术服务要求

4.1 监造

4.1.1 投标单位在本工程中标后15日历日内，其外购设备厂家的选择及其设备的技术规格、配套件厂家的选择等向业主提供，待业主确认后定货。

4.1.2 业主有权派人对招标文件规定的主要设备制造全过程进行监造，中标单位及设备制造商应无条件进行配合。
4.2 设计

4.2.1投标单位在本工程中标后15日历日内，应根据自己投标设备及业主回购设备提供深化设计图纸，配合业主及设计单位对建筑施工图进行修改。

4.2.2由于投标单位的原因对图纸进行修改要经业主确认，否则由此造成的损失由投标单位承担。

4.3 安装和调试

4.3.1由中标单位负责进行本项目的安装、测试，安装为全包工程，经验收合格后交付业主使用。安装和测试过程中，主要设备制造厂商应派技术人员到现场指导安装和测试。

4.4 验收

4.4.1验收标准：详见本用户需求书2.2.1。

4.4.2验收程序：验收分货物出厂检验、到货验收、安装测试检验及完工验收四个阶段。

（1）出厂检验

货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，制造厂商应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的可靠性度试验报告。对于招标文件规定的主要设备，业主派人至制造厂现场参加出厂检验，由业主、中标单位和制造厂商三方确认其制造质量、技术规格、配套件等符合招标要求，并经三方签字后才可发货。
（2）到货验收

货物到达后，由业主邀请有关部门在项目现场对货物进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证）,该验收应达到合同规定的要求。
（3）安装测试检验

系统安装测试过程，中标单位及其委托的安装单位应作详细自检记录，其中隐蔽工程及结构连接的验收须由业主及有关部门参与。安装测试检验结果应符合上述4.4.1款验收标准。检验记录应提供给业主。

（4）完工验收

系统安装测试结束后，中标单位应商请业主单位组织验收，业主单位应组织最终完工验收，完工验收结果应符合本技术规范及合同要求，完工验收合格后并出具验收合格证书。中标单位包括但不限于要向业主单位提交电柜系统的控制程序资料和电器设计资料，各设备的说明书。

    4.4.3验收过程所发生的一切费用由卖方承担。

4.5 技术培训

4.5.1中标单位应结合货物的安装、测试过程，有计划地对业主派出的管理维保人员进行设备系统的使用、维护保养技术的现场培训，以保证设备系统的良好使用状态。

4.6 维保服务

4.6.1质量保证期为系统设备最终验收合格后十二个月，在质量保证期内系统设备发生故障，中标单位和制造厂商应免费提供咨询、维保服务（包括更换有故障货物等）。检修人员响应时间不超过4小时，到达现场时间不超过24小时，检修人员不能排除故障时，中标单位应负责系统设备制造厂商派技术人员到达现场（时间不超过32小时）解决故障问题，其费用由中标单位负责。

4.6.2质量保证期结束后，系统设备发生故障，中标单位和制造厂商有责任及时响应并提供最优服务。投标人投标时应详细提供本项目维保单位及其维保体系、维保人员力量、维保方式（含维保费用）等承诺和说明材料。

    4.6.3质量保证期结束前30天内，中标单位应负责联系系统主要设备制造厂商，由业主、中标单位和制造厂商签订系统主要设备维保服务协议，并向业主提供设备备品备件来源渠道。

5.技术资料

    中标单位和制造厂商应向业主提供的技术资料详见招标文件“技术规格书”。

6.专用工具

    中标单位和制造厂商应免费提供一套维修所需专用工具及其清单。

7.备品备件

    中标单位应免费提供质量保证期内所需的备品备件。

8.其他要求:

    8.1投标人提供的货物应为制造原厂的原装产品，如果中标，交货时应附有产地来源证明（其中进口产品还应附有海关完税单及进口商检证明）。全部货物必须符合国家及行业有关规范、标准及制造厂产品标准。

8.2投标人应根据招标文件的技术要求条款,在投标文件中详细说明所提供的系统设备的技术规格、型号、参数、部件配置和功能说明、关键部件产地清单，并提供产品样本说明书。

8.3投标人在技术和商务上的任何偏离都要在偏离表中列出，没有在表中列出的项目都被视为投标人承诺满足招标文件的要求，投标人若中标必须按此规定签约并履约，否则招标人有权不予退还其投标保证金。

8.4投标人应根据本部分第4.6条要求，投标时详细提交系统设备维保的承诺和说明材料。

   8.5 如果中标，中标单位须无条件接受招标人委托的工程监理单位、质量监督管理部门的质量检查和管理，共同把好质量关。因安装施工不当造成的质量问题，而影响本项目的其他工程施工，由此造成的损失均由安装单位负责。

8.6中标单位安装施工过程中所有工程记录和技术性资料及各种签证文件，均为原始验收有效文件，不得随意更改。

8.7中标单位在系统施工过程中，应自行负责与土建及其他专业工程的配合工作。

8.8除招标文件中规定外，本项目不允许中标单位以任何名义和理由进行分包，严禁转包，如有发现，招标人有权单方责令其退场，中止合同，并要求其赔偿招标人的一切损失。

8.9除特别说明外，本技术规格及要求中所发生的一切费用应包括在投标价格中。




