广州空港经济区拆迁安置区（花东安置区）教育配套设施建设项目

施工图

工程编号:202308079A

第一册:市政道路工程

共八册

2025-03

广州空港经济区拆迁安置区（花东安置区）教育配套设施建设项目

施工图

审      定：吴子儒

审      核：李建军

项目总负责：陈军

2025-03

目录

第一章 概述	2

1.1 任务依据	2

1.1.1 项目概况	2

1.1.2 编制依据	2

1.1.3 主要设计规范	2

1.2 工程概况	3

1.3 初设评审意见回复及执行情况	3

第二章 功能定位	4

2.1 规划情况	4

2.1.1 用地结构规划	4

2.1.2 用地规划条件	4

2.1.3 综合交通规划	4

2.1.4 市政管线规划	5

2.2 交通量预测	7

2.2.1交通量预测年限	7

2.2.2预测思路	7

2.2.3预测内容	7

2.2.4预测结果	8

2.3 项目建设的意义	8

第三章 建设条件	9

3.1 沿线自然地理概况	9

3.1.1 气象、水文状况	9

3.2 工程地质条件	10

3.2.1 区域地质概况	10

3.2.2 地震条件	11

3.3 项目场地现状	12

3.4 沿线公交站等城市交通设施现状	12

3.5 项目区域内铁路、水运、航空、管道等运输方式对项目的影响	12

第四章 工程设计方案	13

4.1 总体设计	13

4.1.1 技术标准与设计技术指标	13

4.1.2 平面设计	13

4.1.3 纵断面设计	13

4.1.4 横断面设计	14

4.1.5 交叉口设计	14

4.2 路基、路面工程	14

4.2.1 一般路基设计	14

4.2.2 路基、路面排水设计	15

4.2.3 路基防护	15

4.2.4 路基处理	15

4.2.5 路面结构设计	16

4.2.6 路面验收标准	16

4.2.7 无障碍设计	17

4.2.8 人行系统及过街设计	17

4.2.9 海绵城市设计	17

4.2.10 路面材料要求	17

第五章 施工和生产技术要求	21

5.1 施工技术要求	21

5.2 路面施工注意事项	21

5.3 安全生产、环境及职业健康安全管理	22

5.4 危险性较大的分部分项工程对应部位与环节识别及措施的总体要求	22

第六章 附件	24

市政道路说明

概述

任务依据

项目概况

（1）项目名称：广州空港经济区拆迁安置区（花东安置区）教育配套设施建设项目

（2）建设单位：广州空港经济区管理委员会、广州空港建设运营集团有限公司

（3）项目地点：花都区花东镇（花都大道及机场北进场路交叉口东北侧），临近迳口中学。

（4）工程设计内容：本图纸市政道路为广州空港经济区拆迁安置区（花东安置区）教育配套设施建设项目市政配套项目，主要内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、海绵城市、照明工程、绿化工程、临时道路。

图纸共分为八册，本册图纸为第一册：道路工程。

项目地理位置图

编制依据

（1）《广州市城乡规划技术规定》（市长令133号）附表《广州市社区设施设置标准》（2015年版）；

（2）《市长办公会议纪要》（穗市长会纪〔2013〕70号）；

（3）《广州市城市总体规划（2017-2035）》；

（4）《广州市土地利用总体规划（2010-2020）》；

（5）《花都区功能片区土地利用总体规划（2013-2020年）》；

（6）《广州空港经济区起步区控制性详细规划修编》；

（7）《广州市人民政府关于印发推进广州国际航空枢纽和临空经济示范区建设三年行动计划（2017—2019年）的通知》（穗府函[2017]111号）；

（8）《广州空港经济区起步区征地拆迁安置指挥部印发关于推进广州空港经济区起步区二期用地征地工作的实施方案的通知》（空港征拆办[2017]1号）；

（9）广州空港经济区拆迁安置区(花东安置区)教育配套设施建设项目初步设计技术评审意见

（10）关于广州空港经济区拆迁安置区（花东安置区）教育配套设施初步设计及概算的批复（穗空港建设业务〔2025〕1号）

（11）业主提供的相关资料。

主要设计规范

（1）《工程设计标准强制性条文》（城市建设工程部分）（2013版）；

（2）《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）

（3）《城市道路工程设计规范》（2016年版）CJJ37-2012；

（4）《城市道路路线设计规范》CJJ193-2012；

（5）《城市道路交叉口规划规范》（GB50647-2011）；

（6）《城市道路交叉口设计规程》CJJ152-2010；

（7）《无障碍设计规范》GB50763-2012；

（8）《城市道路路基设计规范》CJJ194-2013；

（9）《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012；

（10）《室外排水设计标准》GB50014-2021；

（11）《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015；

（12）《道路交通标志和标线 第2部分 道路交通标志》GB 5768.2-2022

（13）《道路交通标志和标线 第3部分 道路交通标线》GB 5768.3-2009

（14）《城市桥梁设计规范》（2019年版）（CJJ11-2011）

（15）《工程结构通用规范》（GB55001-2021）

（16）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

（17）《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）

（18）《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021）

（19）《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）

（20）国家现行的其他相关规范、规程、标准。

工程概况

本项目市政道路建设工程位于广州市花都区花东镇（花都大道及机场北进场路交叉口东北侧），临近迳口中学。根据规划及项目征地红线，本项目有1条市政道路纳入工程建设范围，为永安东路（机场北进场路至支路四）。永安东路西起机场北进场路，东至支路四，全长为302.271m，红线宽度为50m，采用城市次干路标准设计，设计时速为40km/h，双向六车道。

永安东路工程范围共分为两部分实施，其中本次设计范围为永安东路左半幅K0+259.439~K0+350.367，长度约90.9m，宽度约25m；另外部分（K0+048.096~K0+259.

439整幅、K0+259.439~K0+350.367右半幅）由广州空港经济区起步区拆迁安置区（花东安置区）一期工程项目实施，目前广州空港经济区起步区拆迁安置区（花东安置区）一期工程项目已正在施工。

市政配套主要建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、海绵城市、照明工程、绿化工程、临时道路工程。

高程系统采用广州城建高程系统，坐标系采用广州2000坐标系统。

初设评审意见回复及执行情况

1、进一步完善平纵横设计

回复：按意见修改，补充远期规划道路线及远期支路四横断面。

2、学校区域建议增加限速标志、注意儿童标志。

回复：按意见补充。

3、市政消火栓应采用防撞型。

回复：按意见补充。

功能定位

规划情况

用地结构规划

根据《花都区功能片区土地利用总体规划（2013-2020年）》，花东安置区项目征拆红线范围均为建设用地，用地性质符合土规要求。但是地块待征用地中，位于地块南侧的17亩夹心地，目前土规为林地，不符合用地规划，后期需要调整土规。

土地利用规划图

用地规划图

用地规划条件

根据广州市建设用地规划条件（穗规划资源业务函【2020)15341号）见附件，用地位置花都大道以北，桑梓南路以西，道路用地面积（㎡）26826，可建设用地面积（㎡）199034，本项目为道路用地一部分。

综合交通规划

本项目主要对外联系通道，东西向为花都大道，南北向为机场北进场路。

1、花都大道——机场北进场路交叉口：全互通。

2、机场北进场路——永安东路交叉口：右进右出路口。

综合交通规划图

区域路网规划

市政管线规划

现状市政管线

（1）雨水：花都大道雨水经现状管网最终排往高溪河。

污水：现状花东污水处理系统污水均转输至位于现代大道南端的花东污水处理厂进行处理。现状花东污水处理系统污水均转输至位于现代大道南端的花东污水处理厂进行处理。现有污水转输系统由北、东、西三条主干管和位于高新一路污水泵站组成。

（2）给水：现状规划区水源为花都区自来水公司石角水厂、东部水厂提供。南部的花都大道上敷设有DN1000和DN1200两条供水管，东侧桑梓南路上有一条DN1000供水管。

（3）燃气工程

规划区南侧花都大道沿线目前已敷设一根DN400的中压燃气管道。主要由位于区外的北兴门站供气。

（4）电气工程

规划区内负荷目前主要由110kV金田站供电。在花都大道上，机场北进场路至桑梓南路间有110kV金航线和110kV田南线以埋管形式敷设。

（5）通信工程

现状没有通信局所，通信服务主要由区外的花东电信支局提供，现状容量2.46万门。由花东镇、花山镇和钟落潭镇的分前端机房提供有线电视服务。通信线路多为架空形式布置，仅花都大道上有现状12孔通信管道。

市政管线规划情况

（1）雨水管网规划

规划区内雨水管接入东侧市政路回用水市政管网（地块一接入东北角，地块二接入东南角）。室外雨水和屋面雨水进行有组织收集。屋面雨水通过雨水斗收集后采用重力流排放至室外雨水系统，场地雨水经路面雨水口收集后采用重力流排放至地下雨水管。

雨水管网规划图

（2）污水管网规划

规划区采用雨、污水分流系统。根据本地区竖向规划及市政管网规划，区内污水排入东侧市政路污水管网系统（地块一接入东北角，地块二接入东南角）。室内生活废水与粪便污水分流排放系统，粪便污水经室外化粪池处理后再与生活废水回合后直接排入室外污水管。餐饮污水经隔油隔渣处理后排入室外污水管。地下室污水经提升井收集后排入室外雨水管网。

污水管网规划图

（3）给水管网规划

项目用水主要是工作人员办公、生活用水、商场用水、绿化用水、道路、广场浇洒用水和地下停车库冲洗用水等。因片区面积较大，考虑由机场北进场路给水管道接入，采用两路进水方式进入建筑物地下室生活、消防给水设备间。

给水管网规划图

（4）燃气管网规划

规划区内天然气从机场北进场路市政燃气管网接入，对本项目供天然气。通过设在区内的燃气调压设施进行集中调压，再通过低压燃气管道送至各用户。

燃气管网规划图

（5）电气管网规划

区内高压电源来自市政110kV变电站变电站（地块右下侧），沿机场北进场路引10kV线路进入本工程开关房。

电气管网规划图

（6）通信管线规划

规划区内电信管网管网沿本工程机场北进场路接入，沿区内绿化带敷设，线缆通过地下室预埋套管进入建筑物地下室电信设备间，由电信、联通和移动等运营商共同使用。电信管网保持与其它地下管线的最小净距：供水管、排水管，为0.15米；煤气管为0.3米；电力电缆为0.5米，其它通信电缆0.25米。在转弯、分支处应根据需要设置人、手孔，直线段人孔距离150米左右。

通信管网规划图

交通量预测

- 2.2.1交通量预测年限

根据《城市道路工程设计规范（CJJ37-2012）》中的相关规定，道路交通量达到饱和度时的设计年限按道路等级分为三种：快速路、主干路设计年限为20年，次干路设计年限为15年，支路设计年限为10-15年。本项目道路永安东路为城市次干路，设计年限为15年；本项目预计于2025年底建成通车，因此确定本项目的交通发展预测期限为15年，即2025年~2044年。中间特征年结合我国国民经济发展计划“五年制”的特点和预测难度随着预测年限递增、预测精度随预测年限增加逐渐递减的规律，按近期较细远期较粗及取整等原则，将项目交通量预测的特征年确定为2025年、2029年、2034年和2039年，交通量预测基年为2025年。

- 2.2.2预测思路

本项目未来交通量预测采用“四阶段法”进行预测，即交通量的产生、交通量分布、交通方式划分以及交通量分配。利用美国Caliper公司开发的基于四阶段法的交通规划软件（TransCAD）进行全过程数据、图像处理和建模辅助。其基本思路和步骤为：

（1）前期资料调研准备，包括土地利用现状资料、交通现状资料、社会经济资料。对现有的土地利用资料、产业分布、居民出行特征对交通进行划分，通过对已有交通现状OD调查资料进行整理、分析，校核修正得到项目影响区基年（2025年）现状OD交通模型；

（2）分析近期交通改善详细规划，确定人口规模，根据土地开发类型、岗位数确定项目周边的出行次数，运用原单位法预测出各个直接影响区域的发生吸引量；

（3）分析历史年份交通运输指标和社会经济发展指标之间的相互关系，得出各个影响区交通运输指标对社会经济指标的弹性系数，按照增长率法预测各个间接影响区的交通吸引量和发生量；研究项目影响区内交通分布规律，采用重力模型法进行交通分布预测；

（4）进行交通量分配预测，得出未来年份交通量预测结果，最后以插值法求得各特征年路段交通量和交通生成量（交通吸引量和发生量），建立年度模型进行预测。

交通量分析预测基本思路图

- 2.2.3预测内容

本项目的远景交通量，包括以下3个部分：

（1）趋势交通量

趋势交通量主要是随着社会经济发展而增长的交通量。未来趋势型交通量预测，主要通过研究未来社会经济的发展趋势，以及交通量同社会经济发展的相关关系，分析未来交通量增长的速度，从而计算出未来趋势交通量。

（2）诱增交通量

本项目影响区域社会经济相对比较发达，经济交流活动比较多，道路交通条件的改善将进一步提高该地区的投资环境，加强地区经济联系，诱增经济产生新的增长，从而诱发新的交通量。

（3）转移交通量

本项目建成后将转移附近道路的交通量，为在项目附近区域内工作的人们提供更多到达目的地的路径，可以大大的降低区域快速路的高峰小时交通量。

- 2.2.4预测结果

根据前述的分析和参数设定，分析相关道路沿线居民分布情况以及其相交道路的交通分流情况，采用四阶段法，综合得出交通流量预测结果，预测结果见下表：

特征年本项目道路交通量预测结

| 特征年 | 2025年 | 2029年 | 2034年 | 2039年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高峰小时交通量（pcu/h） | 1792 | 2800 | 3820 | 4850 |

（1）通行能力

根据《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）各等级道路一条车道的通行能力见下表：

各等级道路一条车道的通行能力

| 设计速度（km/h） | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本通行能力（pcu/h） | 1800 | 1700 | 1650 | 1600 | 1400 |
| 设计通行能力（puc/h） | 1400 | 1350 | 1300 | 1300 | 1100 |

（2）服务水平分析

根据根据《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012），各道路服务水平主要服务水平主要根据负荷度（V/C）确定。根据预测交通量及给定设计速度条件下一条车道的通行能力，计算得本项目各道路在特征年下的服务水平见下表：

服务水平表

| 道路 | 时间 | 道路等级 | 双向车道数 | 负荷度 | 服务水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永安东路 | 2025 | 城市次干路 | 6 | 0.23 | 一级 |
|  | 2029 |  | 6 | 0.36 | 二级 |
|  | 2034 |  | 6 | 0.49 | 二级 |
|  | 2039 |  | 6 | 0.68 | 三级 |

经分析，本项目各道路近期服务水平均为一级，远期为三级，服务水平较好。

根据上述交通量数据推算，永安东路路面在设计年限内一个车道设计年限内一个车道上的累计当量轴次：1.3×107（次/车道），道路属重交通等级。

项目建设的意义

项目建设有助于缓解空港经济区起步区村民安置问题，有助于推进空港经济区起步区开发建设，是保障重大产业项目落地及起步区总体开发建设的需要，项目建设将进一步优化片区空间结构和完善提升周边路网的通行能力，方便安置区内人们的出行和提高城市服务水平，确保广州空港经济区的长期稳定发展。

建设条件

沿线自然地理概况

气象、水文状况

气象

广州地区地处南亚热带，属海洋季风性气候。全年降水丰沛，雨季明显，日照充足。夏季炎热，冬季一般比较温暖。年平均气温21.80C，极端最高气温38.70C（1953年8 月）。在季风环流控制下，旱季(9 月至翌年3 月)受大陆冷高压影响，吹偏北风，天气干燥，降水较少；雨季(4 月至8 月)受海洋气流的影响，吹偏南风，天气炎热，降水量大。每年5～10 月是广州热带气旋活动的季节，7～9 月，热带气旋影响和袭击广州的可能性较大，是盛行季节。广州地区降水量大于蒸发量，大气降水是地下水的主要补给来源，年均降雨量为1694 毫米；降雨量在年内分配很不均匀，多集中在汛期（每年4～9 月份），汛期雨量约占全年总降雨量的70～90%，最大月雨量大部分发生在5、6 月间。汛期是地下水补给期，10 月～次年3 月为地下水消耗期和排泄期，地层条件是地下水赋存的条件和基础。该场址位于花都区，花都位处南亚热带季风气候区，常年气候总特点是：气温高，降水多，夏长冬短，无霜期长。温度、湿度、降水、风向、风速等均有明显的季节性变化。

花都夏季长约五个半月，冬季约一个半月，春秋两季约五个月。冬季时间短暂，偶有低温，但持续时间短，回暖较快。夏季虽热，但少酷暑，春秋两季气候温和。夏季盛吹偏南风，冬季盛吹偏北风，年主导风向为北偏东，风力多为1～2 级。

（1）雨量

该场址所在区域年平均降雨量是1725 毫米，降雨最大年2516.7 毫米（1975 年），最小年1243 毫米（1984 年）。降雨多集中于4~9 月，占全年的81%，尤其以5~6月雨量最大，占全年的32.8%，降雨量最小是12 月，占全年降雨量的1.4%。年平均降雨日为151 天，日最大降雨量284 毫米。每年10 月至次年3 月为旱季，年蒸发量平均为1603.5 毫米，平均相对湿度79%。

（2）气温

该场址所在区域年平均气温为21.8℃，7 月份最高温平均为28.4℃，1 月份最低温平均为13.3℃。日极端高温为38.1℃（1980 年），极端低温为0.1℃（1975 年），平均年积温7957℃，无霜期达340 多天。

（3）日照

该场址所在区域年平均日照为1960 小时，日照率为44%。2~4 月份日照时数较短，阴天平均每月达17.3 天。其中，3 月份阴天最多，平均年份可达20 天，个别年份达22 天之多。7~10 月份日照时数最多，阴天平均每月不足5 天，个别年份没有出现阴天，其中10 月份晴天最多。年平均总幅射量106.7 千卡/平方厘米；7 月份最大，平均达11.8 千卡/平方厘米；2 月份最小，平均为5.9 千卡/平方厘米。

（4）风力、风向

花都区年最多风向为北风，其频率为 20%。风向的季节变化较大，9～4 月是北风盛行期，5～8 月则盛行偏南风或东风。年平均风速 2.4m/s，冬季平均风速大，夏季平均风速小，但年内大风日又主要出现在夏季。虽然花都区不属沿海地区，但由于有台风的影响，也可出现 12 级以上的阵风，极大风速达 36m/s。

(5) 光热

花都区光热条件好，日照时数充足，年平均日照时数为 1936.4 小时，7～10 月较多，各月均在 200h 以上，2～4 月较少，各月均不足 100h，其它月份在 130h～190h 之间。年正积温为 6872.7℃～8367.7℃。

(6) 灾害气候

花都区受地理位置和气候的影响，灾害性气候较多，主要灾害性天气有春季的低温阴雨、夏季的台风、暴雨、秋冬的干旱、寒露风等。其中暴雨和干旱是花都区常发的灾害性天气，每年 4～8 月常出现日降雨量 80mm 以上的暴雨，形成洪涝灾害，而干旱又时常与洪涝相伴，往往出现季节性的先旱后涝，涝后又旱，年际间的旱涝交替，连旱连涝现象。台风也是花都主要的灾害性天气之一，其盛行期在 7 月下旬～9 月上旬，对农作物影响较大。

水文

（1）地下水概况

据钻探揭露，场地内地下水按照地下水的赋存方式可分为包气带上层滞水、基岩裂隙水、岩溶水等3 个类型。

⑴上层滞水：赋存于素填土中，主要接受大气降水补给，透水性良好，排泄方式主要为自然蒸发和垂直下渗。

⑵ 基岩裂隙水：基岩裂隙水主要赋存于基岩风化裂隙中，赋水性亦较弱，含水层厚度因裂隙、节理发育程度不同而差异较大，透水性不均匀，透水性取决于裂缝宽度及贯通性，本场地裂隙水主要赋存于全、强风化岩层中下部（半岩半土状）及中风化岩上部破碎带中，基岩裂隙水补给主要来源于外围基岩裂隙水和构造裂隙水的侧向补给，并接受上部土层孔隙水越流补给，排泄方式主要为侧向径流。

⑶ 灰岩区岩溶发育较弱且不均匀，本场地揭示的岩溶发育在下伏岩层中，下伏基岩总体上透水性和富水性较弱，但遇溶洞部位地下水较丰富，岩溶发育部位，裂隙岩溶水水量较丰富，揭穿时瞬间水量可能较大。本次钻探部分钻孔发现了溶洞，但难以查清溶洞的连通性，总之，本场地水文地质条件较复杂。建议基槽开挖时做好截水排水措施，在桩基础设计与施工时必须引起注意，并采取相应的措施。

场地内存在的溶洞属于地下水作用的结果，因此在基础施工以及在建筑物使用过程中都应加强地下水的控制，避免地下水的剧烈波动，如在建筑场地内和能影响到建筑场地的范围内应禁止打井并高强度的抽汲地下水，在进行钻（冲）孔灌注桩施工时出现孔内涌水或漏水漏浆严重时，应先回填固封钻孔后重新钻进。

地下水位的变化随季节性变化较大，一般雨季水位略有抬升，旱季水位略有降落。钻孔施工期间测得场区初见水位0.9~19.6m，混合稳定水位埋深在1.3~20.0m，

（2）地下水对建筑材料的腐蚀性

本场地位于湿润区，为Ⅱ类环境，根据工程水质分析结果，按国家标准《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 版）的有关规定，结合本场地的岩土条件，场地水对混凝土结构均呈微腐蚀性，水对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

工程地质条件

区域地质概况

（1）地形地貌

广州东北部为中低山区，中部为丘陵盆地，南部是沿海、沿江冲积平原，系珠江三角洲的组成部分。地形较平坦，属于广花盆地单元。

（2）场地岩土层分布

根据钻孔揭露，场地岩土层按成因类型从上至下可划分为：（Q4ml）填土层、坡积层（Q4dl）、残积层（Q4el）、石炭系石灰岩、砂岩、页岩（C）。现将各岩土层的分布特点及物理力学性质分述如下：

3.2.1 素填土层（Q4ml），图件和附表代号为<①>：

褐黄色、浅灰色，松散，稍湿，以粉质黏土为主，含较多角砾、碎石等，碎石大多为砂岩原岩碎块，堆龄约5～10 年。层厚1.00~3.80m，平均厚度2.41m。本层共进行标准贯入试验8次，实测击数10~6 击，平均8 击，修正击数10~6 击，平均7.9 击。

建议承载力特征值经验值fak=80kPa。

3.2.2 第四系坡积层（Q4dl），图件和附表代号为<②>：

粉质粘土：褐黄色，可塑，主要由粉、黏粒组成，土质不均，局部夹少量角砾和砂岩岩块，碎石含量为40%，块经2-25cm。层厚0.70~11.80m，平均厚度3.94m。本层共进行标准贯入试验29 次，实测击数18~6 击，平均10.7 击，修正击数15.3~5.9 击，平均10.2 击。建议承载力特征值经验值fak=130kPa。

3.2.3 第四系残积层（Q4el），图件和附表代号为<③>：

粉质粘土：灰黄色，可塑，土质不均匀，为砂岩风化残积土，遇水易软化，崩解。层厚0.90~13.40m，平均厚度4.38m。本层取样7 件（详见附表5 及土工试验报告）。本层共进行标准贯入试验17 次，实测击数22~6 击，平均15.6 击，修正击数19.9~5.8 击，平均13.2

击。建议承载力特征值经验值fak=130kPa。

3.2.4 石炭系砂岩（C），图件和附表代号为<④>：

④1 全风化砂岩：红褐色、黄褐色，主要矿物为石英、长石，原岩结构尚可辨认，岩芯以坚硬土柱状为主，局部可见少量碎屑状强风化原岩碎块，碎块裂隙极发育，强度很低，易折断。层厚1.30~19.20m，平均厚度5.73m。本层共进行标准贯入试验18 次，实测击数46~12 击，平均34.7 击，修正击数37~11.7 击，平均29.4 击。

建议承载力特征值经验值fak=250kPa。

④2 强风化砂岩：褐色、黄褐色，厚层状构造，中～细粒砂质结构，颗粒矿物成分主要是石英、长石等；岩体节理裂隙发育，裂隙面可见，上段部分岩芯以砂土状为主，下段岩芯以碎屑状、碎块状为主，局部呈短柱状，用手可折断，节长约5-15cm。层厚0.30~41.00m，平均厚度8.40m。本层共进行标准贯入试验26 次，实测击数110~53击，平均63.2 击，修正击数77~38.5 击，平均51.3 击。建议承载力特征值经验值fak=300kPa。

④3 中风化砂岩：红褐色、黄褐色，厚层状构造，中～细粒砂质结构，颗粒矿物成分主要是石英、长石等；岩体节理裂隙发育，岩质较新鲜，节理裂隙较发育，岩芯多呈短柱状及长柱状，局部呈块状，节长10-30cm。层厚1.50~16.40m，平均厚度5.78m。

本层取岩样6 组，进行天然状态单轴抗压强度试验，抗压强度为6.31~26.4Mpa，平均值11.5Mpa，标准值5.32Mpa，属于软岩，岩体较破碎~较完整，岩体基本质量等级为Ⅳ~Ⅴ类。建议承载力特征值经验值fa=1500kPa。

3.2.5 石炭系炭质页岩（C），图件和附表代号为<⑤>：

⑤1 强风化炭质页岩：浅灰色、灰黑色，薄层状及片状构造，泥质结构，岩体节理裂隙发育，经机械破碎呈碎块状及岩夹土状，锤击易碎，手可掰断，可污手，节长一般2-10cm，最大达20cm，局部夹中风化炭质页岩。层厚0.50~38.00m，平均厚度8.34m。本层共进行标准贯入试验26 次，实测击数82~52 击，平均65.2 击，修正击数69.4~37.6 击，平均51.2 击。

本层取碎块状岩样6 组，进行点载荷试验，根据《工程岩体分级标准》3.3-1 式换算得到天然状态单轴抗压强度，抗压强度为1.30~1.81Mpa，平均值1.53Mpa，标准值1.36Mpa，属于极软岩，岩体破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ类。建议承载力特征值经验值fa=350kPa。

⑤2 中风化炭质页岩：浅灰色、灰黑色，薄层状及片状构造，泥质结构，裂隙较发育，岩芯较破碎-较完整，岩质较软，锤击声哑，可污手，以短柱状、柱状为主，块状、片状为次，节长10-20cm，最长40cm。层厚0.20~27.00m，平均厚度6.65m。

本层取岩样9 组，进行天然状态单轴抗压强度试验，抗压强度为5.35~38.0Mpa，平均值19.76Mpa，标准值11.57Mpa，属于软岩，岩体较破碎~较完整，岩体基本质量等级为Ⅳ~Ⅴ类。建议承载力特征值经验值fa=1800kPa。

3.2.6 石炭系炭质灰岩（C），图件和附表代号为<⑥>：

⑥1 微风化炭质灰岩：灰色，隐晶质结构，层状构造，裂隙较发育，充填方解石脉，岩质新鲜坚硬，锤击声脆。岩芯较完整，以长柱状为主，短柱状为次，少量块状、饼状，节长10-25cm，最长45cm。层厚0.10~8.00m，平均厚度3.56m。本层取岩样12 组，进行天然状态单轴抗压强度试验6 组，进行饱和状态单轴抗压强度试验6 组，天然状态抗压强度为9.9~36.8Mpa，平均值23.93Mpa，标准值14.29Mpa；饱和状态抗压强度为8.9~25.7Mpa，平均值17.9Mpa，标准值12.1Mpa，属于软岩，岩体较较完整，岩体基本质量等级为Ⅳ类。建议承载力特征值经验值fa=2500kPa。

⑥2 溶洞：本场地3 个钻孔中均有揭露，层厚1.10~2.40m，平均厚度1.93m，层顶埋深8.50~11.60m，层顶高程11.94~19.58m，层底埋深10.80~14.00m，层底高程9.54~17.28m。溶洞半充填，漏水，充填物为破碎原岩碎块。

⑥3 土洞本场地ZK122 等1 个钻孔中均有揭露，无填充，空洞。层厚4.00m 层顶埋深13.00m，层顶高程34.49m，层底埋深17.00m，层底高程30.49m。

地震条件

（1）场地稳定性

从地震活动的时空分布特征来看，广州地区历史上曾发生过中小型有感地震，最大地震震级为4.75级，无大的灾害性地震记载。根据《广东省地震烈度区划图》资料：场地位于建筑抗震设防烈度7度区内；根据钻探揭露，场地未见断层通过，构造稳定性较好。场地基岩为石灰岩，具备发育土（溶）洞的地质条件，钻探已经发现11.1%的钻孔存在全充填的土洞和11.1%的钻孔存在无充填的溶洞，土（溶）洞发育会导致形成地面塌陷等问题，因此，本建筑场地的适宜性为一般，并应对土溶洞作处理。

（2）场地特殊性

区内基岩为灰岩，其具备发育土（溶）洞的地质条件，钻探已经发现11.1%的钻孔全充填的土洞，11.1%的钻孔存在无充填的溶洞，此类岩层发育土洞和溶洞，基坑开挖或基础桩施工时可能会引发突然涌水或漏水等问题，从而可能出现塌孔、塌陷等不良地质情况；另外，基坑开挖时的降水过程中，会引起邻近建筑物出现下沉和开裂，应引起重视。

（3）岩面附近的风化土

场地的灰岩土洞和溶洞发育，地下水丰富，微风化灰岩面附近的残积土被水长期渗泡，呈饱水状态，软~可塑状。该层在岩面附近普遍存在，呈不连续分布，基础施工应引起注意，桩尖应穿过该软弱层。

（4）地质存在问题

厚度不均匀的就近堆填土，其固结时间需要10-15年左右，不经处理的新近堆填土会导致不均匀沉降问题。

土（溶）洞发育会导致地面塌陷等问题。

场地土（溶）洞发育，施工图阶段应进一步查明，如可采用桩位超前钻。

场地为灰岩，采用预制桩时，施工过程出现断桩、斜桩的情况会较普遍，应有措施。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-20102016年版）附录A，广州抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。

广东省地震动峰值加速度图

项目场地现状

本项目现场为山地，待场地平整后再新建道路。

项目建设场地现状

沿线公交站等城市交通设施现状

项目1km范围内仅有花都大道有现状公交站，机场北进场路暂无设置。

项目区域内铁路、水运、航空、管道等运输方式对项目的影响

项目直接影响区域内无轨道交通。

项目所经区域内没有主要河流。

项目所经区域内没有机场，但周边有广州白云国际机场，可通过区域高速公路及快速干线与相关机场连通，为沿线地区提供方便、快捷的航空服务。

项目区域内没有大型管道运输。

工程设计方案

总体设计

技术标准与设计技术指标

根据项目建议书要求本项目路线位规划及道路的性质、沿线地形地貌条件、交通量预测结果、通行能力分析和道路服务水平评价。永安东路采用城市次干路设计标准，设计速度40km/h，红线宽度50m，双向六车道，采用沥青混凝土路面结构。本次设计范围为永安东路左半幅K0+259.439~K0+350.367，长度约90.9m，宽度25m。

本项目根据规划路线进行布置，具体参数指标如下：

主要技术指标表

| 技术指标名称 |  | 单位 | 规范值 | 设计值 （永安东路） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路等级 |  | - | - | 城市次干路 |
| 设计速度 |  | km/h | 40/30 | 40 |
| 路面设计年限 |  | 年 | 15/10 | 15 |
| 红线宽度 |  | m | - | 50 |
| 行车道数 |  | - | - | 双向六车道 |
| 行车道宽度 |  | m |  | 3.5 |
| 平 曲线 | 不设超高最小半径 | m | 300/150 | - |
|  | 圆曲线最小长度 | m | 35/25 | - |
|  | 缓和曲线最小长度 | m | 35/25 | - |
| 竖 曲 线 | 凸型竖曲线一般最小半径 | m | 一般值600/极限值400；一般值400/极限值250 | 8000 |
|  | 凹型竖曲线一般最小半径 | m | 一般值700/极限值450；一般值400/极限值250 | 6000 |
|  | 最小长度 | m | 一般值90/极限值35，一般值60/极限值25 | 96.596 |
| 最大纵坡度推荐值 |  | % | 6/7 | 3.75 |
| 最小纵坡 |  | % |  | 2.139 |
| 最小坡长 |  | m | 110/85 | 110 |
| 横坡 |  | % | 1～2 | 2 |
| 最大超高横坡度 |  | % | 4 | - |
| 道路最小净空 |  | m | 4.5 | - |
| 停车视距 |  | m | 40/30 | 40 |
| 抗震设防烈度 |  | 度 | 按地震烈度VII | 按地震烈度VII |
| 地震动峰值加速度 |  | g | - | 0.5 |
| 路面计算荷载 |  | - | BZZ-100型标准车 | BZZ-100型标准车 |
| 交通等级 |  | - | - | 重 |
| 路面面层类型 |  | - | - | 沥青混凝土 |
| 设计暴雨重现期 |  | 年 | - | 10 |
| 路面结构设计使用年限 |  |  |  | 15 |
| 防洪标准 |  |  |  |  |
| 防洪水位 |  |  |  |  |

平面设计

总体平面设计方案

根据规划及项目征地红线，本项目有1条市政道路纳入一期工程建设范围，为永安东路（机场北进场路至支路四）。

永安东路西起机场北进场路，东至支路四，全长为302.271m，红线宽度为50m，采用城市次干路标准设计，设计时速为40km/h,双向六车道。本次设计范围为永安东路左半幅K0+259.439~K0+350.367，长度约90.9m。

根据相关规划，并结合地形及现场实际情况，本项目设计道路中心线与道路规划中线一致。路线平面各项指标满足《城市道路工程设计规范》要求。线形设计连续、均衡，并与周边地形、环境相适应。

纵断面设计

纵断面设计方案

由于广州空港经济区起步区拆迁安置区（花东安置区）一期工程项目已在施工永安东路，为保证道路整体标高接顺，本次道路纵断面设计按照已施工永安东路纵断面。

本次道路起点衔接永安东路在实施路段，标高控制在约30.611m，终点与规划控制标高28m保持一致。永安东路最大纵坡3.75%；最小纵坡2.139%。

具体详见道路纵断面设计图。

横断面设计

横断面设计方案

本次永安东路横断面参考在建的永安东路进行设计。

在建永安东路标准横断面：3.4m人行道+2.5m非机动车道+1.5m侧绿化带+11.0m机动车道+13.2m中央分隔带+11.0m机动车道+1.5m侧绿化带+2.5m非机动车道+3.4m人行道=50.0m（红线宽度为50m）。

在建永安东路标准横断面

本次永安东路标准横断面：3.4m人行道+2.5m非机动车道+1.5m侧绿化带+11.0m机动车道=25.0m。

本项目永安东路标准横断面

交叉口设计

交叉口平面布置

本项目道路共设置1个平面交叉。新建道路永安东路与新建道路支路四临时路“T”字平面交叉，按照设计图纸进行设置。

主要交叉口设置一览表

| 序号 | 交叉道路 | 交叉位置 | 交叉道路等级 | 交叉形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永安东路与支路四临时路交叉 | 左右侧 | 次干路与支路 | 平面交叉 |

交叉口竖向设计

交叉口竖向设计的目的是保证交叉口路面排水良好，同时也使汽车在交叉口行驶平稳，匀称协调的交叉口竖向设计能使道路景观达到整体美观的效果。

为使交叉口排水顺畅，交叉口范围内排水横坡不小于0.5%，同时道口不为最低点。一般在路缘石切点附近交叉口横坡与路段横坡顺接。

路基、路面工程

一般路基设计

（1）路基概况

拟建广州空港经济区拆迁安置区（花东安置区）教育配套设施建设项目市政道路-永安东路等级定位：城市次干道，双向六车道，设计速度为40km/h，红线宽度50m，全线采用沥青混凝土路面结构。抗震设防烈度为7度，地震动峰值加速度系数为0.05g。

（2）路基实施界面

本项目为安置区（花东安置区）教育配套设施建设项目市政道路，安置区场地平整至路床顶面标高，再由本项目填筑路基，市政道路与周边地块存在高差的，其边坡防护、支挡加固措施由建筑基坑支护专业负责。

（3）路基设计原则

1）路基应密实坚固，路床上部应达到干燥或中湿状态。

2）路基应稳定均匀，一般路段和与构造物连接段的工后沉降应满足规范要求。

3）路基填筑材料要因地制宜，同时也应符合规范制定的填料要求。

4）路基设计应满足工程建设进度与技术经济合理的要求。

5）路基设计满足防洪排涝要求，避免和防止滑坡塌方事故的发生。

6）路基应符合环保要求，环境美观。

根据区内的地形、地基土的工程性质、路堤填筑高度、宽度、道路等级、填筑材料、荷载大小、地基承载力、稳定安全系数、容许变形值、土质的物理力学性质、周围环境条件、材料来源、施工工期、施工技术条件和经济指标等因素采用合理的路基填筑方式。

（4）路基填料

1）路床填料应均匀、密实，最小强度、最大粒径和压实度符合规定。

2）路床填料最大粒径应小于100mm，路床顶面横坡应与路拱横坡一致。

3）填方路基应优先选用级配良好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，最大粒径应小于150mm。

4）泥炭、淤泥、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土等，不得直接用于填筑路基。

5）当采用细粒土填筑时，路堤填料最小强度应满足路基填料最小强度的要求。当路基填料的CBR值达不到表中要求时，可采用掺石灰或其他稳定材料进行处理。

6）液限大于50%、塑性指数大于26的细土，不得直接作为路堤填料。

7）本项目路堤填料以一般粘土和砂性土为主。

（5）路基压实

1）路基应分层铺筑，均匀压实，压实度应符合下表的规定。当采用细粒土作为填料时，土的含水量应接近最佳含水量，当土的含水量过高时，应采取晾晒或掺入石灰、水泥等材料进行处置。

2）路基回填时必须采用分层回填分层压实，压实度应满足《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）的规定。

本项目道路等级为城市次干路，永安东路交通荷载等级为重交通路基压实度（重型）、填料最小强度和填料粒径应符合下表要求。

路基填料最小强度（CBR）、最大粒径和压实度

| 项目分类 |  | 路床顶面以下深度（m） | 填料最小强度（CBR）（%） |  | 压实度（%） |  | 填料最大粒径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 次干路 | 支路 | 次干路 | 支路 |  |
| 填 方 路 堤 | 上路床 | 0～0.3 | 6 | 5 | ≥94 | ≥92 | 100 |
|  | 下路床 | 0.3～0.8 | 4 | 3 | ≥94 | ≥91 | 100 |
|  | 上路堤 | 0.8～1.5 | 3 | 3 | ≥92 | ≥91 | 150 |
|  | 下路堤 | 1.5以下 | 2 | 2 | ≥91 | ≥90 | 150 |
| 零填及挖方路基 |  | 0～0.8 | 6 | 5 | ≥94 | ≥92 | 100 |

（6）路基容许工后变形

路面设计基准期内，路基容许工后变形应满足《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）的规定。

路基容许工后变形

| 工程位置 道路等级 | 桥台与路堤相邻处 | 涵洞、通道处 | 一般路段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 快速路、主干路 | ≤0.10m | ≤0.20m | ≤0.30m |
| 次干路、支路 | ≤0.20m | ≤0.30m | ≤0.50m |

路基、路面排水设计

降落在路面上的雨水，应通过路面横坡迅速排出路面范围，避免行车道路面范围内出现积水而影响行车安全。

本项目通过挡土墙防护，基本无路基排水，为避免雨水过多地渗入路面结构，沥青混凝土上、中、下面层结构均采用密级配。本项目全线设置有完善的排水、海绵系统，路面雨水由雨水口收集，排入雨水管网。

道路红线与周边与小区紧靠，场地限制故不设计排水边沟，道路路面排水由路面收集统一排进新建雨水管道。

路基防护

本次永安东路道路设计起点与在建永安东路工程接顺，终点与临时路衔接，道路南北两侧分别是幼儿园地块及永安东路在建工程，道路与周边接平，路基不采用放坡形式。

路基处理

（1）现状路基概况

参考《广州空港经济区起步区拆迁安置区（花东安置区）一期工程岩土工程勘察报告（详细勘察）》2021.07修编版，本项目沿线建设场地主要位于山体，土质良好，无淤泥层等软弱土层分布。

（2）路基处理方案

本项目地质情况良好，场地平整后，揭露的土层为全、强、中风化砂岩，强风化炭质灰岩，无特殊路基需要处理。由于本项目在场地平整后实施路面结构，考虑道路路床要求，本项目对场地平整后的填方路段换填砂性土，换填深度50cm，平整碾压后再实施路面结构及相关设施。场地平整的土方压实度、回填材料、回弹模量要达到路基规范要求才能利用，否则应单独再行处理。

路面结构设计

（1）自然区划与路面选型因素

本项目所在区域为华南沿海台风区，按公路自然区划图为Ⅳ7区，属亚热带海洋季风气候，温暖潮湿，雨量充沛，因此要求选用高质量的路面结构类型，充分发挥道路的使用功能。

（2）设计原则

1）根据预测交通量、道路使用要求及气候、水文、土质等自然条件和交通量分布情况，结合当地各等级路面设计及施工经验，以及本项目的特点，进行本项目路面结构综合设计。

2）本项目所处公路自然区划为Ⅳ7华南沿海台风区，雨量充沛，设计方案应保证路面结构安全。

3）本着因地制宜、生态环保、方便施工、提高工程质量、节约投资的原则，选取了经济合理、方便可行并适合该地区情况的路面结构方案。

（3）技术标准

根据本项目地区的实际情况，本项目采用沥青混凝土路面结构。

路面结构设计采用单轴-双轮组轴载100KN为标准轴载（标准轴载BZZ-100），沥青混凝土路面设计基准期次干路为15年。

路基顶面模量选用：路基顶部回弹模量值不少于40MPa。

（4）路面结构设计

根据道路等级、交通量预测值、实施可行性，并结合沿线地质、水文及筑路材料等情况，具体路面结构设计如下。

1）永安东路机动车道路面结构

4cm细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C）

粘层（0.5L/m2PCR喷洒型乳化沥青）

6cm中粒式普通沥青混凝土（AC-20C）

粘层（0.5L/m2PCR喷洒型乳化沥青）

8cm粗粒式普通沥青混凝土（AC-25C）

下封层：乳化沥青稀浆封层

透层（1.5L/m2液体沥青AL（M）-2透层）

34cm5%水泥稳定级配碎石（分两层压实）

18cm4%水泥稳定碎石

15cm 未筛分碎石

总厚度：85cm

2）非机动车道路面结构

4cmC30彩色透水混凝土

6cmC30原色透水混凝土

15cmC20透水水泥混凝土

15cm 未筛分碎石

路面总厚度40cm。

3）人行道路面结构

8cm混凝土透水砖（灰色）（抗压强度≥Cc40）

2cm干硬性透水水泥砂浆

15cmC20透水水泥混凝土

15cm 未筛分碎石

路面总厚度40cm。

（5）路缘石设计

本项目道路中央分隔带、导流岛为预制仿花岗岩侧石A为(100×18×56cm)，外露高度40cm；机动车道外侧为预制仿花岗岩侧石B为(100×15×40cm)，外露高度15cm；人行道压条为预制仿花岗岩（100×10×10cm)，高度与人行道平齐；平石为预制仿花岗岩平石（100×25×12cm），高度与沥青路面平齐。

路面验收标准

工程质量要求及验收标准按现行《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169－2011）及《城镇道路工程施工及质量验收规范》（CJJ1-2008）等相关规范执行。

本项目永安东路路面设计弯沉值为23.9(0.01mm)，路面结构层强度以各层顶面计算弯沉控制，路基顶面验收弯沉为l0＝292.5（0.01mm），各结构层顶面的验收弯沉值及压实度必须满足下表的规定。

新建路面竣工验收弯沉值及压实度一览表（永安东路）

| 机动车道新建路面结构 | 验收弯沉值 （1/100mm） | 压实度（重型） |
| --- | --- | --- |
| 4cm 细粒式SBS 改性沥青砼（AC-13C） | 17.7 | 95% |
| 6cm 中粒式普通沥青砼(AC-20C) | 19.1 | 95% |
| 8cm 粗粒式普通沥青砼(AC-25C) | 21.2 | 95% |
| 34cm 5.0% 水泥稳定级配碎石 | 24.2 | 98% |
| 18cm 4.0% 水泥稳定碎石 | 100.6 | 97% |

无障碍设计

本道路工程无障碍设施，在道路路段上铺设视力残疾者行进盲道，以引导视力残疾者利用脚底的触感行走。行进盲道在路段上连续铺设，行进盲道宽度0.30m。行进盲道转折处设提示盲道。

交叉口人行道在对应人行横道线的缘石部位设置缘石坡道，坡道下口与车行道的地面齐平。交叉口人行横道线贯通道路两侧，经过道路与隔离带处压低高度，满足轮椅车通行。

公交车站处在人行道对应的位置设置提示盲道与轮椅坡道，方便视残者与肢残者候车、上下车。人行道上提示盲道与行进盲道连接提示盲道设置在行进盲道转折处，并在候车站牌一侧设长度4m的提示盲道，轮椅坡道坡度1：20。

无障碍指示标志：在路段上、交叉口、出入口、人行天桥等地方设置残疾人指示标志，配合盲道及缘石坡道的设计，供残疾人使用。

人行系统及过街设计

本项目人行道一般路段均设置人行专用道，永安东路人行道宽度为3.4m，人行道铺砖采用环保透水砖。人行道均连续设置，为方便人行过街，根据现状交通出入需求综合设置人行道过街。

海绵城市设计

详见海绵城市设计专篇。

路面材料要求

（1）基质沥青

基质沥青采用70号A级石油沥青。沥青的性能和指标满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40--2004)的规定。各项指标要求如下：

道路石油沥青技术要求

| 指标 |  | 70号 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，5s，100g） 0.1mm |  | 60～80 | T 0604 |
| 针入度指数PI |  | -1.5～+1.0 | T 0604 |
| 软化点（R&B） ℃ 不小于 |  | 46 | T 0606 |
| 60℃动力粘度 Pa.s 不小于 |  | 180 | T 0620 |
| 10℃延度 cm 不小于 |  | 15 | T 0605 |
| 15℃延度 cm 不小于 |  | 100 | T 0605 |
| 含蜡量（蒸馏法） % 不大于 |  | 2.2 | T 0615 |
| 闪点 ℃ 不小于 |  | 260 | T 0611 |
| 溶解度 % 不小于 |  | 99.5 | T 0607 |
| 密度（15℃） g/cm3 |  | 实测记录 | T 0603 |
| TFOT（或 RTFOT）后 | 质量变化 % 不大于 | ±0.8 | T 0609 |
|  | 残留针入度比 % 不小于 | 61 | T 0604 |
|  | 残留延度（10℃） cm 不小于 | 6 | T 0605 |

（2）改性沥青

改性沥青采用成品SBS改性沥青。改性沥青的质量应符合下表的技术要求。

聚合物改性沥青技术要求

| 指标 | 单位 | SBS类 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，5s，100g） | 0.01mm | 40～60 | T 0604 |
| 针入度指数PI 不小于 |  | 0 | T 0604 |
| 延度（5℃，5cm/min）不小于 | cm | 20 | T 0605 |
| 软化点TR&B 不小于 | ℃ | 60 | T 0606 |
| 运动粘度（135℃） 不大于 | Pa.s | 3 | T 0625 T 0619 |
| 闪点 不小于 | ℃ | 230 | T 0611 |
| 溶解度 不小于 | % | 99 | T 0607 |
| 弹性恢复25℃ 不小于 | % | 75 | T 0662 |
| 贮存稳定性离析，48h软化点差， 不大于 | ℃ | 2.5 | T 0661 |
| TFOT(或RTFOT)后残留量 |  |  |  |
| 质量变化，不大于 | % | ±1.0 | T 0610或T 0609 |
| 针入度25℃，不小于 | % | 65 | T 0604 |
| 延度5℃，不小于 | cm | 15 | T 0604 |

（3）粘层油

热拌热铺沥青混合料路面的沥青层间，及路缘石、雨水口、检查井等构造物与新铺沥青混合料接触的侧面必须喷洒粘层油，粘层油宜采用快裂或中裂的乳化沥青，规格为PC-3，采用沥青洒布车喷洒，洒布量为0.5L/㎡。粘层油必须喷洒均匀，待乳化沥青破乳、水分蒸发完成，紧跟铺筑沥青层，确保粘层不受污染。

（4）透层油

路面基层表面必须喷洒透层油，沥青层必须在透层油完全渗透入基层后方可铺筑，透层油采用乳化沥青（规格：PC-2），用量为1.5 L/ m²，具体用量通过试洒确定。透层油深入基层的深度不宜小于5mm。

（5）下封层

下封层采用层铺法，厚度10mm，要求完全密水，采用沥青单层表面处治，用量1.1kg/m²，矿料8m³/1000m²。

（6）粗集料

集料应按要求尺寸轧碎的坚固、强韧、耐久的石料,表面应粗糙有棱角、尽量接近立方体形状，应具有较低的压碎值、磨耗值和较高的磨光值,并与沥青具有良好的粘附性,应满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2004）的要求（见下表），试验方法请参照《公路工程集料试验规程》（JTG E42－2005）进行，应对每批来料进行检验。

沥青表面层粗集料质量技术要求

| 指 标 | 上面层 | 其他层次 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石料压碎值 不大于％ | 26 | 28 | T 0316 |
| 洛杉矶磨耗损失 不大于％ | 28 | 30 | T 0317 |
| 表观相对密度 不小于t/m³ | 2.6 | 2.5 | T 0304 |
| 吸水率 不大于％ | 2.0 | 3.0 | T 0304 |
| 坚固性 不大于％ | 12 | 12 | T 0314 |
| 针片状颗粒含量（混合料） 不大于 % 其中粒径大于9.5mm 不大于 % 其中粒径小于9.5mm 不大于 % | 15 12 18 | 18 15 20 | T 0312 |
| 水洗法<0.075mm颗粒含量 不大于％ | 1 | 1 | T 0310 |
| 软石含量 不大于％ | 3 | 5 | T 0320 |
| 石料磨光值 不小于BPN | 38 | 38 | T 0321 |
| 具有一个破碎面的颗粒 不大于％ | 100 | 90 | T 0346 |
| 具有两个或两个以上的破碎面的颗粒 不大于％ | 90 | 80 |  |
| 对沥青的粘附性 不小于 | 5级 | 4级 | T 0616（表层） T 0663（其他层） |

注:坚固性试验可根据需要进行。

集料的粒径规格应满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40--2004)表4.8.3的要求。

（7）细集料

沥青混合料宜采用人工砂（机制砂）作为细集料。细集料的质量技术要求应满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40--2004)的要求。

沥青面层用细集料质量技术要求

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度，不小于 | － | 2.5 | T 0328 |
| 坚固性（＞0.3mm部分），不小于 | ％ | 12 | T 0340 |
| 含泥量（小于0.075mm的含量） | ％ | 3 | T 0333 |
| 砂当量，不小于 | ％ | 60 | T 0334 |
| 亚甲蓝值，不小于 | g/kg | 25 | T 0349 |
| 凌角性（流动时间），不小于 | s | 30 | T 0345 |

注:坚固性试验可根据需要进行。

（8）填料

沥青混合料的矿粉采用石料磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出，其质量应符合下表的技术要求。

沥青混合料用矿粉质量要求

| 项 目 | 单位 | 要求值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度 不小于 | t/m3 | 2.50 | T 0352 |
| 含水量 不大于 | ％ | 1 | T0103 烘干法 |
| 粒度范围 <0.6mm <0.15mm <0.075mm | ％ ％ ％ | 100 90～100 75～100 | T 0351 |
| 外观 | － | 无团粒结块 |  |
| 亲水系数 | － | <1 | T 0353 |
| 塑性指数 | ％ | <4 | T 0354 |
| 加热安定性 | － | 实测记录 | T 0355 |

（9）沥青混合料

沥青混合料的矿料级配范围见《公路沥青路面设计规范》(JTG D50--2017)条文说明表7-3、-4，设计目标配合比可取中值，配合比设计按马歇尔试验法进行，技术指标按夏炎热区重交通，设计空隙率按4%进行控制，技术标准应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40--2004)和《广州市道路工程路面结构设计指引（印发版本）》的要求。

沥青混合料的矿料级配应符合工程规定的设计级配范围。

沥青混合料矿料级配范围

沥青混合料技术要求应符合下表的要求。

沥青混合料使用性能指标

| 混合料类别 试验 | 普通沥青混合料（中、下面层） | SMA混合料（改性沥青） |
| --- | --- | --- |
| 车撤试验动稳定度（次/mm） | ≥1000 | ≥3000 |
| 浸水马歇尔试验残留稳定度（％） | ≥80 | ≥80 |
| 冻融劈裂试验的残留强比度（％） | ≥75 | ≥80 |
| 低温弯曲试验破坏应变（με） | ≥2000 |  |
| 渗水系数（ml/min） | ≤120 | ≤80 |
| 横向力系数SFC60 | —— | —— |
| 构造深度TD（mm） | —— | —— |

（10）水泥稳定碎石

水泥稳定碎石基层采用42.5级普通硅酸盐水泥与碎石均匀拌和，其水泥用量的重量比分别为5％及4％。质量要求坚硬、清洁、无风化、无杂质，应用适当的级配，泥土含量不得大于5%。施工时应作好基层回弹模量的测定。施工过程中，要求水泥和碎石拌和均匀，在最佳含水量状态下进行摊铺，随即压实，其压实后的厚度不得小于设计要求，拌和与碾压的间隔时间不能超过3小时，采用10～12T重型压路机碾压，碾压速度要均匀，轮缘要重叠，先路边，后路中，直至无明显轮痕，并保持路拱横坡，摊铺宽度每侧应超过路面宽度35cm。

车行道5％的水泥稳定碎石层的压实度要求不小于98％，七天抗压强度要求达到R7≥3.5MPa。车行道4％的水泥稳定碎石层的压实度要求不小于97％，七天抗压强度要求达到R7≥2.5MPa。

水泥稳定碎石的集料级配范围

| 筛孔尺寸（mm） | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过百分率（％） | / | 100 | 90~100 | 72~89 | 47~67 | 29~49 | 17~35 | 8~22 | 0~7 |

注：底基层与基层使用集料的粒径应以方孔筛为准。

（10）非机动车道透水混凝土材料要求及施工工艺

1、透水人行道砖

人行道的混凝土透水砖材料要求人行道铺装面层应平顺、抗滑、耐磨、美观，表面应平整，边角齐全，厚度均匀，色泽一致。混凝土透水砖：耐磨性（磨坑长度）≤35m、渗水系数≥0.01cm/s、抗压强度≥Cc40，抗折强度≥Cf5.0，防滑等级为R3 级。

2、透水混凝土

1）材料要求

①水泥：P.O 42.5 普通硅酸盐水泥

②粗骨料碎石：上面层用6-8mm 粒径碎石，下面层用l0-25mm 粒径。碎石堆积密度1450-1650kg／m3，针片状颗粒≤5％，压碎指标<6％，含泥量<1％。

③ 其它配套材料要求： 水用普通自来水； 加强剂( 矿物掺合料) 符合GB/T18736—2002；稳定剂：主要指标应满足：氨含量≤0．1，抗压强度比≥85％(28d)，压力沁水率≤95％；双丙聚氨酯密封胶：双组分，固体份>40%，进口固化剂，符合国家标准技术要求。透水混凝土颜料为原色，无机耐候颜料应满足GB/T 1863-2008要求。

2）施工要求

①严格控制水灰比，即控制水的加入量，水在搅拌中分2-3 次加入，不允许一次性加入。

②为使物料搅拌均匀，适当延长机械搅拌时间，但不宜过长，运输一般控制在10 分钟以内。

③因透水混凝土其孔隙率大，水份散失快，当天气温高于35℃时，施工时间应宜避开中午，适合在早晚进行施工。

④缩缝设置：采用切割方式，每5m 割2mm 宽通缝（贯通基层），缝内注双丙聚氨酯。

⑤养生：透水混凝土与水泥混凝土属性类似，在浇注后1 天开始洒水养护，高温时在8 小时后开始养护。养生时间应根据施工温度而定，一般养生期为14—21 天。

⑥涂覆透明封闭剂：待表面混凝土成型干燥后在3天左右，涂刷透明封闭剂，增强耐久性和美观性。防止时间过会使透水混凝土孔隙受污而堵塞孔隙。

3）质量检验要求

透水混凝土质量检验内容包括：表面平整度、强度、厚度、透水性、冻融循环等。质量应满足如下要求：

1 透水混凝土按立方体抗压强度标准值为C20 强度等级，强度不低于设计要求。

②透水混凝土的孔隙率不得小于15％，透水系数2.0---4．5mm／s。

③透水混凝土的稠度以坍落度表示，透水混凝土的坍落度不宜大于20mm。

④透水混凝土的抗冻性不应低于D50。

⑤透水混凝土中氯化物和碱的总含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》（2024版）（GB50010-2010）和设计的要求。

⑥厚度误差允许范围在10％。

⑦透水混凝土表面平整度要求≤±5mm，混凝土表面不得有明显划痕、裂缝、污染，在任何l ㎡范围内大于φ10mm 的麻面不得多于两处，不得有缺边、断角、掉渣等缺陷。

（11）未筛分碎石

碎石的最大粒径不大于37.5mm。碎石中针片状颗粒的总含量应不超过20%，碎石中不应有粘土块、植物等有害物质。要求塑性指数<6，液限<28%。压实度应不小于95%(重型击实标准)

未筛分碎石垫层颗粒组成范围

（12） 侧石、平石、压条材料及技术要求

侧、平石、压条采用仿花岗及预制混凝土时，强度不能低于C30。

（13）土工布材料要求

土工布采用聚酯长丝土工布，技术参数为:标准断裂强度≥65kN/m，经向断裂强度、维向断裂强度非别为≥65kN/m、≥45.5kN/m，经/维向标称强度对应伸长率分别不超35%、30%。

（14）装饰井盖

所有人行道上的井盖均加装装饰井盖。人行道装饰井盖中所铺设的人行道砖与周围人行道协调一致，井盖内铺放的砖块与周边的人行道砖应该缝对缝对齐。装饰井盖应与侧石基本平行，如人行道井盖与人行道并不平行，出现歪斜的情况，应尽量将井盖调整至与人行道平行，如无法调整，则应采用较大的装饰井盖整个将井盖盖住，使装饰井盖与侧平石基本平行。装饰井盖表面须铸有说明井盖种类的中文字标（如“燃气”、“供水”、“交通”、“照明”、“消防”）等。

装饰井盖材质为不锈钢板，厚度不下于10mm，并采用加肋钢条进行加固，强度应保证装饰井盖可以承担其上的铺装重量，开启不会导致变形，大尺寸的装饰井盖有必要时可以进行进一步的加固。

施工和生产技术要求

施工技术要求

道路工程施工过程中应遵照现行的建设部和交通部颁布的有关道路施工设计规范，质量检验标准遵照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）。施工前，对各主要施工工艺制定详细的施工组织计划及施工流程，并征得监理工程师同意后再进行施工作业。

（1）路基施工之前，必须先将原地面表层得耕土、垃圾土、腐植土、草根等等清除干净，并选用符合要求得土石回填夯实，挖土应由边到中、由低至高，分层循序渐进，挖土过程中应保持一定的纵、横坡度和平整度，以利于排水。

（2）施工前平面放样时，平面设计图及有关设计图已有详尽的桩号、坐标、方位角、尺寸等资料，作为施工放样的依据。对于个别细部，可参照相邻尺寸上下或左右对照放样，并前后顺接。

（3）在低洼路段应做好路基疏水、降水措施。当路基挖至标高后，如果发现土质松软或含水量过大，在采取必要的降水措施后，仍不能达到要求的压实度的地方，可以采用换填或掺石灰进行处理。

（4）路基填料宜选用有一定级配的砾类土、砂类土等粗粒土，路基填料的强度和粒径、分层厚度及压实度标准应满足规范要求。最后修成的路基纵坡、横坡、边坡必须符合设计要求，表层必须平整，不得有明显的凹凸不平。

（5）由于本工程相接的现状道路地下管线众多，施工时应注意保护，避免造成管线损坏事故。新埋设的地下管线应满足埋深大于0.7m的要求，管侧及管顶覆土应薄铺轻夯，对于埋深小于0.7m的管道应采取管顶加固措施。

（6）路面结构施工前，应先对路基进行验收，对弯沉达不到要求的必须进行补强；各结构层施工前，必须对其下层顶面进行弯沉值检测，验收合格后方可进行上一结构层的施工。

（7）施工前，施工单位应详细制定施工期间的交通组织方案，以保障施工期间的正常交通运行。

（8）施工中应注意环境保护，采取适当的措施来减轻或避免对周边环境的影响，应选用低噪音设备或带隔声、消声的设备，严禁高噪音设备在作息时间作业。施工车辆在运输中应采用相应的防护措施，减轻由于施工车辆运行导致的滴漏与扬尘等。

（9）鉴于场区的复杂及施工的不可预见性，在施工过程中若发现图纸问题与现场情况有出入时应及时会知设计单位，及时处理。

（10）其余未尽事宜均应满足相关施工、验收规范。

路面施工注意事项

（1）路槽工程质量必须符合工程质量检验评定标准后，方可进行基层施工，基层的施工必须遵循《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）中的相关规定。

（2）水泥稳定混合料拌和方法可采用机械拌和、人工拌和，但为了严格控制拌和均匀性，宜采用机械拌和法。

（3）碾压前必须检查控制混和料的含水量和拌和的均匀性，应在混和料处于或略大于最佳压实含水量时进行碾压。每次压实厚度最小为10cm，最大为20cm。超过20cm 应分层压实，下层压实后，表面洒水润湿，即可施工上层。

（4）松铺厚度为压实厚度乘以压实系数，压实系数应按试铺确定。为了防止碾压推移，在碾压时应自两侧压向路中。最后应碾压至表面平整无明显轮迹。

（5）压过程中要注意找平，填补处要翻松加料，重新压实成整体，严禁用薄层贴补的办法进行找平。

（6）分段施工的衔接处要注意留出一定长度不压，预留衔接处要适当加水泥和水重新拌和、整平，与下段同时压实。衔接处也可先压实，待下段施工时再挖松，并适当加水泥和水拌和、整平，与下段同时压实。

（7）水泥稳定混合料从加水泥拌和到完成压实的延迟时间（包括干拌时间在内），不应超过3 小时。

（8）压成型后，必须及时洒水养护，禁止用水管冲洒，一般养护期不得小于七天，养护结束后应立即施工面层。每天洒水数次，以保持表面润湿为宜。

（9）雨季施工要注意做好预防措施。根据天气情况，采取分段施工，保证雨前压实。如未经压实，被雨水冲刷，雨后凉至最佳含水量后，再加水泥拌和压实。

2、 路面面层施工注意事项

（1）改性沥青混合料通常宜在下表规定的普通沥青混合料施工温度的基础上提高10℃～20℃，特殊情况由试验另行确定。热拌普通沥青混合料和改性沥青混合料的摊铺及压实时施工温度要求见《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表5.2.2-2 和表5.2.2-3，同时还应满足表5.6.6 中沥青混合料的最低摊铺温度要求。

（2）沥青层的施工应采用机械化作业。沥青混合料的松铺系数应根据实际的混合料类型，施工机械和施工工艺等，由试铺试压方法或根据以往实践经验确定，也可按1.15～1.35 的松铺系数选用。

（3）摊铺前应检查工程施工范围内的井盖框、路缘石等是否已固定至要求高程，侧壁是否已涂好沥青粘层，顶面是否已有保护隔离措施。喷透层油或粘层油时，宜采用沥青洒布机，喷油管宜与路表面形成约30°角，并有适当高度，以便路面上喷洒的透层油或粘油层形成重叠。

（4）沥青混凝土应尽可能用摊铺机铺筑，摊铺机宜有自动调平装置。

（5）摊铺应尽可能采用全路幅铺筑，如采用数台机械联合摊铺，各机纵向相距约10～20m，纵向搭接至少10cm，以利接缝密合。摊铺机后应配备人员作辅助工作，及时整形。

（6）铺筑多层混合料时，上下层的接缝应错开，纵缝至少15cm，横缝至少1m。道路面层接缝应削齐接平，粗粒混合料和联结层允许斜接，接缝处均应涂刷沥青粘层，接缝表面应予烫平。

（7）碾压自路边压向路中。要配备与摊铺速度相适应的压路机数台，使碾压温度能达到规范要求。

碾压顺序如下：接缝处预压→全路初压→全路复压→全路终压。

每次来回轨迹重叠，双轨压路机重叠30cm 左右，三轮压路机重叠后轮宽度1/2 左右。

（9）压路机型的轻重选择一般为：初压轻型→复压重型→终压轻型。如沥青摊铺机已有夯实装置，亦可省去初压工序。

安全生产、环境及职业健康安全管理

（1）本工程场地周边环境有民居、村落分布，施工单位进场后，应逐一查明工程场区周边状况，重视施工过程对周边环境可能造成的人员、物体破坏的安全影响。

（2）施工单位应根据《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）、《广东省市政基础设施工程施工安全管理标准》（DBJ/T 15-140-2018），结合工程场地的情况、施工作业内容、设计文件要求等，提出本工程的安全风险源，制定有针对性的施工安全专项方案及作业指导书，在组织架构、施工方案、工艺流程、监管机制、应急预案等方面，提出相应措施及管理细则，交监理及有关安监部门审批备案，经批准后方可施工，并在实施中切实遵照执行。

（3）凡对地下土层进行开槽、钻孔、地基处理等工序前，需对地面以下3米深度范围进行人工探挖，确认无地下管线后方可施工。

（4）边坡施工应严格按照设计要求，遵循分区、分段、分层顺序开挖。

（5）做好边坡排水系统施工，包括永久的与临时的，施工过程中保持排水顺畅。

（6）施工过程应按设计要求做好监测，实行动态信息化管理，监测数据应及时反馈给业主及设计单位，如出现坡面滚砂（石）、坡脚隆土的现象，应立即报告监理、业主及设计单位，尽快处理。

（7）避免在坡脚或挡墙前趾前超挖，如必须同时开挖的地下管线（本工程或其他工程）施工，应复核边坡稳定性，并采取相关措施后施工。

（8）除本说明提及的施工安全要求外，施工单位还应根据场地环境、施工工艺特点及安全风险分析，制定相应安全措施，以策安全。

危险性较大的分部分项工程对应部位与环节识别及措施的总体要求

依据住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号）、中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅《住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项安全管理规定》有关问题的通知》（建办质【2018】31号），本工程涉及危大工程的重点部位和环节以及相应的保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见详见下表“危险性较大的分部分项工程及相应保障安全的意见”。

道路工程--危险性较大的分部分项工程及相应保障安全的意见

| 危险性较大的分部分项工程范围 | 对应部位与环节 | 保障工程施工安全的意见 | 保障工程周边环境安全的意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基坑工程：开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 挡土墙开挖、路基土方开挖工程 | 基坑开挖前，应采用各种勘探、勘察方法查明基坑内及基坑周边的各类建（构）筑物和各类地下设施的分布和现状，并有针对性的采取保护措施；施工单位应提供严格、周密、可行的施工组织设计及监测方案，并经相关部门审核后方可施工．施工过程中应采取有效的防排水措施。 | 对周边3倍基坑开挖深度范围内的建（构）筑物及地下管线进行监测，实施动态设计和信息化施工，必要时采取可靠的保护措施． |
| 模板工程及支撑体系：各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模等工程。混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。 | 挡土墙支模 | 模板及支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性，应能可靠的承受施工过程中所产生的各类荷载，模板不凹凸、支架不偏移、不扭曲。 | 安装和拆模应有专人指挥，并在下面标出作业区，暂停人员和车辆通过．拆模时，应按顺序逐块拆除，避免整体塌落：拆除顶板时，应设临时支撑确保安全作业。施工单位应及时制作施工围墙（圈栏），在通行位置设置警示牌，采取措施减少工地现场的噪音及粉尘污染。 |

本工程的施工招标文件中应列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。

本项目中危险性较大的分部分项工程是依据本项目特点、周边环境、水文地质条件、设计文件和相关的规范规定所列，施工单位应根据施工图设计图纸，并参考设计单位的提示，结合施工单位常用的施工方式，并根据项目和本工程实际情况，进一步的识别本项目中危险性大的分部分项工程，对所有的危险性较大的分部分项工程在施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。

对于超过一定规模危险性较大分部分项工程，详见中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅《住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项安全管理规定》有关问题的通知》（建办质【2018】31号）附件2所列工程范围的全部内容。施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

根据设计单位的提示，监理单位应全面熟悉设计图纸，根据施工组织设计，对本项目中危险性较大分部分项工程，汇编列出所涉及全部工程部位，节点清单，作为监理单位编制监理规划和实施细则、专家论证，安全措施备案、工程交底、质安监部门日常监督的重要依据。

附件

1、广州空港经济区拆迁安置区(花东安置区)教育配套设施建设项目初步设计技术评审专家组意见

2、广州市建设用地规划条件（穗规划资源业务函【2020)15341号）