广州空港经济区拆迁安置区（花东安置区）教育配套设施建设项目

施工图

工程编号:202308079A

第二册:市政交通工程

共八册

2025-03

广州空港经济区拆迁安置区（花东安置区）教育配套设施建设项目

施工图

审      定：吴子儒

审      核：李建军

项目总负责：陈军

2025-03

交通说明

工程概况

本项目市政道路建设工程位于广州市花都区花东镇（花都大道及机场北进场路交叉口东北侧），临近迳口中学。根据规划及项目征地红线，本项目有1条市政道路纳入工程建设范围，为永安东路（机场北进场路至支路四）。永安东路西起机场北进场路，东至支路四，全长为302.271m，红线宽度为50m，采用城市次干路标准设计，设计时速为40km/h，双向六车道。

永安东路工程范围共分为两部分实施，其中本次设计范围为永安东路左半幅K0+259.439~K0+350.367，长度约90.9m，宽度约25m；另外部分（K0+048.096~K0+259.

439整幅、K0+259.439~K0+350.367右半幅）由广州空港经济区起步区拆迁安置区（花东安置区）一期工程项目实施，目前广州空港经济区起步区拆迁安置区（花东安置区）一期工程项目已正在施工。

市政配套主要建设内容包括：道路工程、交通工程、给排水工程、海绵城市、照明工程、绿化工程、临时道路工程。

高程系统采用广州城建高程系统，坐标系采用广州2000坐标系统。

本册图纸为第二册：交通工程。

1.1 设计依据

（1）《道路交通标志和标线》第1部分 总则（GB 5768.1-2009）；

（2）《道路交通标志和标线》第2部分 道路交通标志（GB 5768.2-2022）；

（3）《道路交通标志和标线》第3部分 道路交通标线（GB 5768.3-2009）；

（4）《道路交通标志和标线》第4部分 作业区（GB 5768.4-2017）；

（5）《道路交通标志和标线》第5部分 限制速度（GB 5768.5-2017）；

（6）《道路交通标志和标线》第6部分 铁路道口（GB 5768.6-2017）；

（7）《道路交通标志和标线》第7部分 非机动车和行人（GB 5768.7-2018）；

（8）《道路交通标志和标线》第8部分 学校区域（GB 5768.8-2018）；

（8）《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）；

（9）《路面标线涂料》（JT/T280-2022）；

（10）《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2020）；

（11）《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）；

（12）《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）2019版；

（13）《城市道路交通工程项目规范》GB55011-2021；

（14）《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2016）

（15）《道路交通信号灯》（GB14887-2011）

（16）《道路交通信号控制机》（GB25280-2016）

（17）《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集》(V2.0版)

（18）广州空港经济区拆迁安置区(花东安置区)教育配套设施建设项目初步设计技术评审意见

（19）关于广州空港经济区拆迁安置区（花东安置区）教育配套设施初步设计及概算的批复（穗空港建设业务〔2025〕1号）

（20）《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T 496-2014）

（21）《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2014）

（22）《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）

（23）《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）

（24）《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

（25）《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

（26）《建筑物电子信息系统防雷技术规范 》（GB 50343-2012）

1.2初设评审意见回复及执行情况

1、学校区域建议增加限速标志、注意儿童标志。

回复：按意见补充。

标志

2.1 平面布设原则

以完全不熟悉本项目道路及周围路网体系的司机为使用对象，使其在交通标志的引导下，顺利、快捷、安全的抵达目的地，避免发生错误行驶。

2.2 版面设计原则

2.2.1 汉字高度

城市次干路计算行车速度40km/h，字高为35cm。

2.2.2 中文、数字等的字体、高度、粗细及其间隔严格依照《道路交通标志和标线》（GB5768.2-2022）、《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）执行。

2.2.3 道路交叉口告知标志中，路名及地名需由甲方及当地交警部门协商确定。

2.3 结构设计原则

2.3.1 本设计标志支撑结构方式有单柱式、单悬臂式等。

2.3.2 圆形标志板的板面须做滚边处理，矩形标志板的板面及背面边缘须铆固角钢，以增强标志板的边缘强度。

2.3.3 立柱的加劲法兰盘先加工制作，后热浸镀锌，严禁镀锌后加工。

2.3.4 所有构件应热浸镀锌，立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为550g/m2，紧固件为350g/m2，

镀锌所用锌为0 号锌或一号锌（Zn-0、Zn-1）。

2.3.5 标志结构中的所有钢铁构件（包括螺栓、螺母等），均做热浸镀锌防腐处理。

2.3.6 标志与滑动钢槽用铝铆钉铆接，标志板与标志立柱通过滑动螺栓、抱箍及抱箍底衬连接。

2.3.7 标志版面的生产，主要有制版、刻膜、贴膜三道工序，其中尤以大板的连接和贴膜为重要。一般采用焊接、铆接等方法来生产大板，须保证板的平整度，并保证焊、铆的质量，对接缝应进行严格的处理，板面上的铆钉头应打磨平滑。

2.3.8 贴反光膜时要求板底平整、清洁、干燥，同时贴膜车间应保持清洁，温度、湿度应控制在一定范围内，否则将导致气泡和褶折的产生。

2.3.9 所有标志立柱的顶端应用柱帽封盖。

2.3.10 标志板反光材料采用Ⅳ类（超强级）反光膜。

2.3.11 为便于批量生产及方便施工，标志的钢管立柱（包括横梁）经归纳合并，仅采用3种型号：φ89×4.5、φ152×10、φ377×11。其中φ89 为电焊钢管，其余为无缝钢管。

2.3.12 标志基础地基承载力要求不低于120Kpa。标志结构设计基本风速应采用当地空旷平坦地面上离地10m 高，重现期为50 年10min 平均最大风速值，并不得小于28.8m/s。Ⅳ类反光膜使用年限一般为10 年。

2.4 施工注意事项

2.4.1 柱式标志的标志边缘距车行道边缘不小于25cm，标志板下缘距离路面高度不小于1.9m(两侧通行指路标志距离路面高度不小于1.5m)，悬臂式标志安装净空≥5.5m。

2.4.2 路侧标志安装应尽可能与道路中线垂直或成一定角度：指路、警告标志为0～10°，禁令和指示标志为0～45°。

2.4.3 标志立柱长度均按要求设于边绿化带或人行道上，安装立柱时必须保证高度满足前面所提净空要求。

2.4.4 基础的浇注以放线尤为重要，除严格按设计文件放线定位外，应考虑到与其他设施的交叉影响，如需调整，应及时上报和通知监理工程师并征得同意，以使放线定位一次成功。同时，预埋件的位置应当准确。

2.4.5 当设计的标志安装位置与实际存在的构造物发生冲突或干扰，应根据实际情况并征得监理工程师同意后适当调整标志的安装位置。

2.4.6 标志板的运输、吊装过程中应当小心，避免对标志板、反光膜产生任何损伤，构件镀锌层在运输、安装过程中造成的损伤，应及时采取补救措施。

2.4.7 安装前应仔细将板、柱、基础按设计文件一一对应，避免造成错误。

2.4.8 钢筋混凝土基础需待强度达到设计强度90%后方可安装立柱或标志板。

2.4.9 对于特大版面的标志，应按设计文件将版面分割成两块，中间留空隙。这样可增加单块板的强度，减少风压。

标线

3.1 标线

标线设计按照《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）相关规定：

车行道边缘线：白色实线，线宽10cm，采用振动标线。

车行道分界线：分隔同向车流，采用白色虚线，线宽10cm，实线长2m，间距4m。分隔对向车流，采用黄色虚线，线宽15cm，实线长4m，间距6m。

导向箭头：车辆分、合流处需设置相应的导向箭头,长3m。

3.2 技术要求

路面标线材料采用热熔型并预混玻璃微珠,玻璃珠含量18~25%，其技术要求应符合JT/T280、GN47、GN48 的规定。未尽事宜按国家标准《道路交通标志和标线》(GB5768.3-2009)执行。标线的颜色和具体实施应与当地的交警部门协商确定。车行道边缘线采用热熔型道路振动标线，热熔型道路振动标线涂膜基层厚度为1.5±0.2mm，突起部分厚度为5±0.2mm(基层厚度除外)。连续设置的实线类标线，应每隔15m 左右设置排水缝，其他标线有可能阻水时，应沿排水方向设置排水缝，排水缝宽度为3cm~5cm。

3.3 施工注意事项

各出入口及三角端导流标线的设置长度在施工中可根据实际情况进行适当调整，使线形平顺、利于行车。

交通管线与接线井

全线设置交通信号控制通信传输管线，路口交通管线形成闭合回路，路口交通井应设于各交通信号组件旁边，路段连接管线按每40米设一交通井原则设置，转弯位置可根据实际情况增设转弯拐点交通井。

交通信号控制电缆地下管道、接线井的施工要求：

1、管材的选用

交叉口沿线交通管线构成回路，沿线一侧预埋交通管线，过街时采用5×DN100mm(内径)钢管，其中两条内套直径90PVC管，使沿线交叉路口管线连通，以便路口联动控制。敷设在人行道、绿化带、渠化岛上的管道采用2～5孔Ф90mmHDPE管材。附于立交或隧道的管线采用2Φ60mmPVC管明敷。管道施工完毕后应进行穿透试验，以确保管道畅通，管内应穿一根Ф4mm的镀锌铁丝。VV3*102用于连接永久电源，RVV4*1.52一灯一线连接人行道灯具与交通信号控制机箱，RVV5*1.52一灯一线连接机动车灯具与交通信号控制机箱。

2、接线井的施工要求

管线连接大井采用2号井，小井采用4号井。管道底部与井底的距离应大于20cm，井内的管道口应切齐至距井壁5cm 左右，用内套式带拉手环套管盖对管道进行密封。井盖必须与井环配套而且有<<公安交通>>的标志。井内四周的水泥批荡完整,无其他通道通到地面或连接废弃不用的管井,井里电缆无盘绕、打结现象,井内电缆长度在两米以内,井内管口距井壁的长度在5公分左右,管壁打磨圆滑,没有电缆的预留管道的端部,应采用生产厂家生产的专用管套封管,专用管套为内置式。

（2）电缆（电线）

交通信号系统的电缆，一般采用地下敷设，但在某些情况下，例如交通灯挂于高架路墩柱或人行天桥底部，施工单位则需在现有建筑物表面上，装置PVC管，以便穿放电缆。把PVC管挂于墩柱或直墙表面的施工，交通信号系统的电缆，敷设时不允许在管道或交通井内有接头。

1)电力供应电缆应采用多支铜线，聚氯乙稀绝缘和护套，线芯标称面积不少于10平方毫米的双芯线。

2)交通信号灯控制电缆应采用多支铜芯，聚氯乙稀和护套，线芯标称面积不少于1.5平方毫米的四芯线或五芯线。五芯电缆的颜色分别为绿、黄、红、白、黑;四芯电缆的颜色分别为绿、红、白、黑。机动车信号灯采用五芯电缆连接，绿、红、黄颜色电缆分别连接信号灯对应的三种颜色，黑色电缆连接零线，白色电缆备用。行人信号灯采用四色电缆连接，绿、红颜色电缆分别连接行人信号灯对应的2种颜色，黑色电缆连接零线，白色电缆备用。每个信号灯具连接一根电缆到信号机，中间不能并接。

3)保护接地线应采用铜芯，线芯标称面积不少于6平方毫米的单芯线。

4)交通信号控制电缆要分别连接到信号灯和信号机的接线柱上，电线应绝缘且无接头，并拥有号码的套管编码以便日后维修。除所需长度外每根电缆线应保留有余量于最靠近立柱的拉线井内，人行灯立柱应保留2米，车道灯立柱应保留3米。L杆立柱按实际长度预留。在信号机端，每根电缆应留有3米的余量整齐的放于信号机基础旁的接线井内。

5)整个交叉口所有外部非带电的金属部件应用铜线连成一个完整的接地系统，用保护线接地分别连接至控制机的接地座。所有埋在地下的物件和电缆的设计与安装应使他们在浸水时能连续运行而不出现故障。

6)生产电缆厂家应有<<中国国家强制性产品认证证书(3C认证)>>、<<ISO9001：2008标准质量管理体系认证证书>>及质检部门产品检验报告。

3、防雷接地要求

本图中所有带电设备基础需做防雷接地设施，接地电阻少于4欧姆，所有的电源引入口加装避雷器。

(1)每个交叉口交通信号设施必须独立安装接地系统，使整个交叉口的信号灯杆，信号机接地加以保护，防止雷击对设备造成的损坏或信号灯杆，信号机因外壳漏电引起的触电事故。接地线需把所有信号灯杆及信号机接地端子连接一起，形成环状，使整个交叉口各点的交通信号设施保护接地电阻应少于4(含)欧姆。不允许连接其他部门的地线作为交叉口交通信号设施的地线使用。

(2)接地极应采用铜制接地棒打入信号机基础旁交通井内的地下，如该位置下面有很多管线，为避免损坏管线，可选择靠近信号机基础的另一交通井打接地棒。

(3)铜制接地棒其直径不少于12．5mm。如需加长接地棒，应以耦合器把每截接地棒连接起来。当一根接地棒接地电阻不符合要求，需要安装额外的接地棒以降低接地电阻值时，应使每截接地棒之间保持3．5m或大于插入长度两倍的距离。各接地捧应用BVV1*16mm2接地线连接起来。

(4)连结接地棒与信号机的接地端子，应采用铜芯、黄绿间条聚氯乙烯绝缘、标称面积不少于BVV1*6mm2单芯线。需预留足够余量的接地线于交通井内，以备将来接往控制机的接地端子上。

(5)由信号机的接地端子连接到各信号灯立柱。应采用铜芯、黄绿间条聚氯乙烯绝缘、标称面积不少于BVV1*6mm2单芯线加以接通。该单芯线可与信号控制电缆敷设在同一管道内，环状串接到每一条信号灯立柱。拉线时需预留足够余量的电线于信号机旁的手井和信号灯立柱的手井内，以便连接信号机和信号灯立柱的接地端子。信号机内、信号灯立柱内的接线端子和螺丝要使用铜或不锈钢材料保证各接地连接点接触良好，不生锈腐蚀。进行环状地线连接时要用铜制端子压紧BVV1*6mm2单芯线后用螺丝螺母紧固到信号机或信号灯立柱的接地端子上。

电子警察

## 5.1闯红灯型电子警察系统建设

新建闯红灯型电子警察系统，电警卡口主要具备闯红灯、路口多种交通违法拍摄功能，同时具备车牌识别、交通流量检测等功能，根据安装地点的实际情况启用设备不同的功能。

### 5.1.1系统架构

前端数据采集子系统主要由图像采集设备（电警抓拍单元和反向卡口抓拍单元）、辅助光源（LED道路环境补光灯和抓拍补光灯）、全景高清球型摄像机、工业级交换机、前端管理设备、光纤收发器等组成，完成通行车辆抓拍、红绿灯状态检测、机动车违章行为检测、违章图片抓拍、补光灯控制、电警与卡口抓拍记录关联、违章记录储存、相关信息网络上传等任务。

图1-电警卡口系统前端系统架构图

### 5.1.2抓拍单元

闯红灯抓拍采用视频触发闯红灯检测方式，自动对视频流中运动物体进行实时逐帧检测、锁定、跟踪，根据车辆运动轨迹判断车辆是否违章并进行记录，并统计该路口的车流量，无需破坏路面、无需埋设线圈。系统采用900万（或以上）CCD高清摄像机为采集主体，原则上1台900万高清电警抓拍摄像机覆盖单向3车道，同步支持LED环境补光灯进行夜间补光。设备稳定，结构简单，便于安装维护。

反向卡口抓拍采用线圈检测方式（并具备视频检测功能），原则上1台900万像素的高清卡口抓拍摄像机覆盖2个车道，保证视场范围的全覆盖。除了能够捕获在车道上正常行驶的车辆外，还具备捕获跨线行驶车辆的功能。所拍摄的图片能清晰的分辨车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车身颜色、人员脸部特征等。

本期选用的高清抓拍摄像机采用900万像素一体化架构设计，集高清视频采集、高清视频处理等核心功能于一体。所拍摄的图片能清晰的分辨车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车身颜色、人员脸部特征等等。

### 5.1.3补光灯

为适应夜间照度不足时的车辆捕捉，前端系统的所有车道加装补光灯。补光灯可有效地对车辆牌照进行照明及补光，增加图像识别性。电警抓拍单元与补光灯安装在同一根立杆挑臂上，减少立杆数量和投资费用，减少后期设备污物清理难度。

补光单元的建设要求参照“《广东省治安卡口视频电子警察杆系统建设规范》、《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T995-2012）、《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2009）、《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2009）”等相关规范。

电警前端设备的安装地点宜有路灯等辅助光源，或根据实际情况增设夜间稳光光源以减少抓拍图像时补光灯等对车辆驾驶员的影响。补光灯应结合现场安装环境选择智能频闪灯、红外灯、LED灯等，也可根据实际情况采取多种补光方式相结合的模式，在不影响驾驶员驾驶的前提下，保证车牌的识别率和成功率。

闯红灯抓拍采用LED环境补光灯进行光照条件不足时的辅助照明，每个车道分别配置1台LED环境补光灯；反向卡口抓拍采用抓拍补光灯和LED道路环境补光灯进行光照条件不足时的辅助照明，每个车道分别配置1台车牌抓拍补光灯和1台LED环境补光灯。

### 5.1.4检测方式

本期设计闯红灯抓拍采用视频触发方式来检测车辆。主要是考虑到外场环境、路面状况以及突发事故等因素可能造成的线圈破损，日后维修时对交通路口的影响较大。

本次建设需要对路口车辆进行车流量检测，左转、右转和直行的车辆均通过视频检测即可。

反向卡口抓拍采用采用双线圈检测加视频检测模式：系统工作在线圈检测模式，视频检测模式作为“独立”的系统处于“待命”状态。当车检器或线圈的链路发生故障时，相机在一定时间内无法检测到来自信号检测器的信号或检测到信号检测器的信号不正常，则默认判断为线圈模式发生故障，并立即自动切换到视频检测模式；待车检器或线圈链路修复后，相机重新检测到了来自于信号检测器的信号，则又自动恢复到线圈检测模式。整个过程全部由相机自动处理，无需人为干预。。

### 5.1.5全景电子警察杆单元

全景电子警察杆单元主要指全景高清球型摄像机及辅助照明设备，每个方向部署1台全景高清球型摄像机，摄像机达到200万像素或以上、支持预置位设置、报警输入输出、支持宽动态/背光补偿/强光抑制功能，可以提供电子警察系统全景拍照、电子警察系统全景视频、前端设备报警电子警察杆等高清信息。

全景高清球型摄像机的具体参数要求如下：

- 图像传感器采用不低于1/1.9"CCD或CMOS；

- 物理分辨率不低于1920×1080；

- 最低照度：彩色：≤0.001Lx，黑白：≤0.0001Lx；红外：0Lux；

- 视频压缩标准：H.265或SVAC；

- 支持宽动态技术；

- 光学变倍≥32倍；

- 红外灯距离≥200米；

- 防护等级不低于IP66。

### 5.1.6前端管理设备

采用嵌入式高性能处理平台，内置大容量硬盘，可接收来至高清摄像机的JPEG流、H.264视频流和H.265视频流，并进行图片、录像的前端存储，支持900万或以上像素高清抓拍摄像机和200万或以上像素高清电子警察杆摄像机的接入，具有图片断点续传、图片录像检索等功能。

前端数据可以在前端管理设备内就地备份存储，并上传后端系统。当网络传输通道故障情况下，前端管理设备可以暂存车辆通行数据，当通信恢复以后，临时存储的数据能自动续传，补录到后端管理平台集中存储。续传策略有两种可选：历史数据优先上传、最新数据优先上传。内置工业级交换机，光纤传输接口可选。

前端管理设备放置在路口设备箱，接入以及管理高清摄像机所抓拍的照片。在每一个地点位的电子警察系统每12个抓拍摄像机配置1台前端管理设备，同一地点不同方向的电子警察使用同1个前端管理设备。要求可以直接存储高清摄像机所抓拍的照片以及输出的高清视频，前端管理设备可以对所存储的违法图片高清摄像机进行自动合成，合成的照片应按照后台指定的格式，合成的照片符合国标规范，数据格式兼容花都区原有电子警察系统平台接口，并将照片上传至指定位置。

前端管理设备自具备交通流量基本数据检测，将每个方向的车流量分时统计；每5分钟（可自定义）将检测出来的数量传输至后端系统；前端管理设备提供用于图片和视频的存储，可根据实际存储时间配置图片和视频的存储空间，采用循环覆盖的存储方式，存储空间满则自动覆盖最早的图片和视频。支持定时录像、报警录像、违法录像等多种录像模式，车辆违法视频录像时间可自定义，记录车辆的违法全过程，并能对视频进行回放。前端管理设备可将图片、违法视频上传到后端系统，支持网络不稳定情况下的断网续传功能，保证数据的完整性。前端管理设备具备硬盘异常检测功能，数据存储默认从第一块硬盘进行存储，当其中一块硬盘被检测出异常，新数据存储自动切换其他正常硬盘进行存储。

### 5.1.7系统功能要求

- 闯红灯拍摄

闯红灯拍摄包括拍摄、违法取证、人脸抓拍、人脸取证等功能。

- 闯红灯拍摄

系统可以实现对单方向各车道闯红灯车辆的监测、图像抓拍等功能。每一违法记录拍摄连续3张反映闯红灯过程的图片，其中第一个位置的图片反映机动车未到达停止线的情况，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线；第二个位置的图片反映机动车已越过停止线的情况，并能清晰辨别车辆类型、号牌号码、交通信号灯红灯、停止线；第三个位置的图片反映机动车越过停止线继续前行的情况，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线。

- 闯红灯违法取证

系统对通行车辆进行实时电子警察杆抓拍，每条闯红灯违法记录由三张图片构成，能够清晰表现机动车未到达停止线、越过停止线、越过停止线后继续向前位移的完整过程，违法过程的图片位移保持适宜的距离，以清晰反映机动车闯红灯违法过程。抓拍图片符合《GA/T496-2014闯红灯自动记录系统通用技术条件》和《GA/T832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范》中的相关要求：

a）能反映机动车未到达停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线；

b)能反映机动车已越过停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、号牌号码、交通信号灯红灯、停止线；

c)能反映机动车与b)图片中机动车向前位移的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线；

d)能提供录像违法过程录像。

- 反向人脸抓拍

- 人脸取证

车辆分别通过卡口抓拍单元和电子警察抓拍单元后，对应的正向卡口图片和闯红灯违法合成图片都汇聚到了路口终端主机上。主机通过图片对应的车道方向属性和车牌识别结果，把同一车辆的闯红灯图片、正向卡口图片和卡口人脸特写图片做匹配合成，形成完整的包含车辆头部、尾部画面的违法合成图片，最终达到闯红灯违法处罚到人的目的。

图2-人脸取证工作流程图

- 违法变线

电子警察抓拍单元（包括高清电警抓拍摄像机和反向卡口抓拍摄像机）通过内置高清感光单元的高清摄像机捕捉实时高清道路视频图像，获取的视频图像由高清摄像机内置处理器进行处理，高清摄像机通过视频算法判断车辆的运动轨迹和行为，结合道路标线的划定，自动判断车辆的违法变线交通违法行为，控制高清摄像机拍摄2张以上高清图片，并提供违法过程录像，作为违法处罚依据。

- 卡口抓拍功能

- 系统兼顾卡口功能，能对所有过往车辆进行图像记录。图片在中心的存储时间不少于90天。

- 车牌识别数据应符合广东省治安卡口技术规范，至少包括记录编号、设备编号、检测时间（年月日时分秒）、车牌号码、车牌颜色、检测地点、检测车道信息、检测方向、车牌图片等信息。

- 其他交通违法行为记录功能

- 系统在电警卡口设备（包括高清电警抓拍摄像机和反向卡口抓拍摄像机）可检测的范围条件允许的情况内，具体功能如下：

- 对不按导向车道行驶的机动车进行记录

- 违法逆行行为抓拍记录

- 违法压线行为抓拍记录

- 车辆牌照自动识别功能

- 系统可自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别。白天车辆号牌识别准确率应不小于90%；夜间车辆号牌识别准确率应不小于80%。识别准确率统计不包括抓拍到摩托车、非机动车和行人的图片。

- 1)	车牌号码自动识别

- 系统具备对符合“GA36-2014”标准的民用车牌、警用车牌、使领馆车牌的号牌自动识别能力，并且具备对2012式军车号牌、2012式武警部队号牌、新能源车牌的自动识别能力，所能识别的字符包括：

| 阿拉伯数字 | “0～9”十个 |
| --- | --- |
| 英文字母 | “A～Z”二十六个 |
| 省、自治区、直辖市简称用汉字 | 京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝 |
| 专用号牌简称用汉字 | 领、使、警、学、挂、港、澳、试、超 |
| 12式武警号牌字符 | WJ样式的字母、省份简称汉字、警种字母（X、B、T、S、H、J、D）、数字 |
| 12式军车号牌字符 | 各军区/各军兵种部拼音缩写字母、各军区/各军兵种部下辖各部属机构拼音缩写字母、数字 |

- 2)	车牌颜色自动识别

- 系统能识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。

- 3)	系统识别的车牌类型部分示例：

- 车身颜色识别功能

系统可自动对车身深浅和颜色进行识别，可供用户根据车身颜色来查询通行车辆，为公安稽查和刑侦案件侦破提供了科技新手段。系统可自动区分出车辆为深色车辆还是浅色车辆；并识别出11种常见车身颜色，11种颜色包括：白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、棕、紫、青。深浅分类准确率不小于80％；9种常见车身颜色识别准确率不小于70％。

- 车型识别功能

车型识别模块采用多种特征融合技术对车脸LBP等纹理特征提取，利用分类器对车型进行识别。车头抓拍图片可识别不少于7种常见车型：轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV-MVP；车尾抓拍图片可识别不少于4种常见车型：轿车、客车、大货车、小货车。白天车型识别准确率>90%，夜晚补光良好准确率>80%。应能识别常见的车辆品牌多种车辆子型号，车辆种类应能不断增加。

- 人脸识别功能

车辆分别通过卡口抓拍单元和电子警察抓拍单元后，对应的正向卡口图片和闯红灯违法合成图片都汇聚到了路口终端主机上。主机通过图片对应的车道方向属性和车牌识别结果，把同一车辆的闯红灯图片、正向卡口图片和卡口人脸特写图片做匹配合成，形成完整的包含车辆头部、尾部画面的违法合成图片，最终达到闯红灯违法处罚到人的目的。

反向卡口系统自动检测抓拍的高清图像，使用高效的人脸检测算法，配合先进的决策策略，实时定位出其中含人脸信息的区域，实现智能化的人脸检测、抓拍和人脸抠图。

- 安全带识别功能

研究表明，交通事故中驾驶员佩戴安全带可明显降低事故造成的人员伤亡，新交规也对驾驶员佩戴安全带提出了硬性的要求。安全带的自动识别成为智能交通摄像机智能化的一个重要体现。本系统实现了对驾驶人员安全带佩戴情况的自动检测。

- 交通流量检测功能

系统应该具备交通流量基本数据检测，将每个方向的车流量分时统计，每5分钟（可自定义）通过网络传输到交警大队机房存储，并可通过接口供给SCATS信号控制系统、交通流量检测和交通情报发布系统使用。通过检测数据，统计交通流参数，包括流量、占有率等；交通数据统计周期可按需求进行设置和输出，并支持丰富的图形报表及数据导出。

- 信号灯相位同步功能

摄像机能够与路口红绿灯信号进行同步，确保抓拍到的图片中红绿灯颜色显示准确，避免红灯泛黄或无颜色，进而避免引起处罚争议。

- 智能补光功能

系统前端设备能根据光线的变化或时间的控制自动改变摄像设备的工作参数，自动打开或关闭补光设备，确保记录图片的清晰。

补光灯采用频闪技术，与高清摄像机采集频率完全匹配，在达到最大补光效果的同时降低灯光对周围环境的影响，不会对驾驶人造成直接强光刺激。

- 前端备份存储功能

系统采集的数据在设备前端做备份存储，具备滚动保存30天以上数据的能力。中心可对采集的图片信息进行查询、下载。

存储数据包括全景球机视频录像数据、过车数据、违法视频录像数据与违法图片数据等。存储容量应满足需求。

- 车辆稽查布控功能

系统具备车辆交通安全违法行为监测报警和布控车辆自动比对报警功能，比对方式包括精确比对和模糊比对。

- 数据断点续传功能

- 系统支持断点续传功能。当遇到网络中断或其他故障时，车辆信息存储在前端设备中，待故障排除后自动续传。

- 时间校准功能

- 系统通过网络与上端中心系统时钟同步，实现对本地时间的校对。每小时时钟校对一次，且校时时间间隔可调，24h内计时误差不超过1.0s，完全符合《道路交通安全违法行为图像取证技术规范GA/T832-2009》中4.7条计时误差的相关要求。

- 图像防篡改功能

- 系统支持从前端摄像机的DSP上对图片加水印，也就是从数据的源头加密，防止在传输、存储、处理等过程中被人为修改，断绝了数据篡改的可能性。系统通过图片加水印的方法来实现图片防篡改功能。抓拍主机抓拍图片时会对原图加水印（水印在图片上不显示），图片通过网络传输到中心管理服务器，中心管理软件自动对每一张图片进行水印验证，在图片查询中列出正常图片、被篡改图片等信息。也可通过单独的验证工具软件，对前端单独拷贝出来的图片进行手动验证。

- 上传违法信息

- 将加密后并保存到本地硬盘的违法信息分时段和设置要求主动上传给指挥中心外网应用服务器。

- 设备自检

- 控制单元软件对系统运行产生的故障情况进行检测，同时保存设备故障信息。

- 详细记录控制主机故障、高清摄像机故障等设备故障信息。

- 设备自检周期由用户自定义。

- 上传设备故障信息

- 将设备故障信息主动上传给指挥中心外网应用服务器。上传周期的设置由用户自定义。

- 远程系统管理维护功能

- 系统具备故障自动检测功能，能通过软硬件自动检测系统故障并恢复正常工作。具有断电自动重启动、自动侦错报错、自动监测主要设备（摄像机、终端管理设备、服务器等）和主要运行软件的工作状态（采集识别软件、传输软件等）等功能。

- 前端设备箱具有防盗报警功能

- 设备箱安装门磁开关，门磁开关与前端管理设备IO输入口相连，当设备箱异常开启时，门磁探测器触发报警信号，启动现场声光报警器；同时将报警信号发送到全景摄像机，摄像机自动调用预置位对报警设备箱进行实时录像，报警解除后摄像机自动调用原预置位，恢复正常工作状态。声光报警信息通过视频专网传送到RFID系统的摄像机巡检工作站，再进入到广州市视频系统运维管理平台。

### 5.1.8系统性能要求

| - 项目 | - 指标 |
| --- | --- |
| - 违法记录组成 | - 闯红灯为3张图片；其他违法一般为2或3张； |
| - 闯红灯车辆捕获率 | - 对于160km/h以内的车辆：≥90%； |
| - 闯红灯车辆捕获有效率 | - ≥80%； |
| - 闯红灯检测系统附带违法检测功能 | - 具有不按导向车道行驶、压线、逆行检测功能； |
| 反向卡口捕获率 | ≥99％； |
| - 测速范围 | - 5km/h~180km/h； |
| - 最小抓拍间隔 | - <40ms； |
| - 图片压缩方式及分辨率 | - JPEG格式。 |
| - 图片占用空间 | - 900万抓拍图片单张约850KB；合成图片2张合成约1.5MB，其它合成约2.5MB |
| - 车牌识别准确率 | - 白天车辆号牌识别准确率应不小于90%；夜间车辆号牌识别准确率应不小于80%。（参考《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GA-T497-2009标准） |
| - 识别牌照种类 | - 车牌类别：民用车牌（除5小车辆），警用车牌，12式新军用车牌，12式武警车牌，新能源车牌。车牌颜色：黑、白、蓝、黄、绿。 |
| - 交通信息参数采集 | - 支持对车流量、车速、时间占有率、车长、车头时距等参数的采集和统计； |
| - 摄像机覆盖车道数 | - 1台900万摄像机可覆盖2车道 |
| - 接口 | - RJ45，100Mbps以太网，TCP/IP协议 |
| - 平均无故障连续运行时间MTBF | - ≥5000h |
| - 防护等级 | - 室外各部件不低于IP54 |

### 5.1.9立杆建设

建设立杆基础时务必保持基础平面和地平面水平一致，立杆之后不能出现杆体下陷导致新建立杆的电子警察杆高度下降的问题。

摄像机的安装应考虑立杆和周围环境的协调。

立杆设计需根据实际应用及现场地形地貌，合理选择立杆样式以及规格等。其他确实需重新安装立杆的位置，应充分考虑视频采集角度和高度的需求，兼顾城市整体美观，因地制宜，安全设计。

电子警察杆的制造务必符合以下基本要求：

- 杆体的设计基准期应为50年。

- 本期设计前端建设的抗震设防烈度应按7度设计。

- 杆体所承受的风荷载计算方法应按GB50009-2012《建筑结构荷载规范》的相关规定执行。视频系统前端电子警察杆基本设计风压应按广州地区五十年一遇的风压0.50kPa考虑。

- 杆体所用的钢材，宜采用Q235普通碳素结构钢、20号优质碳素结构钢或Q345低合金结构钢，其质量应分别符合国家标准GB/T700-2006《碳素结构钢》和GB/T1591-2008《低合金高强度结构钢》的相关要求。

- 前端设备安装紧固螺栓宜采用C级螺栓，性能等级为4.8级及以上。

- 地脚锚栓宜采用Q235钢或Q345钢。

- 杆体焊接应符合下列要求：

  - 主杆应一次性焊接成型，中间不得出现杆驳接（底板、横臂除外），杆形流畅美观，采用自动氩气保护焊接成型或自动埋弧焊接成形，焊缝均匀，焊缝宽度约为4～6mm，融透深度不小于3/4板厚，焊接表面光滑，无堆焊、无气孔、无咬边，无影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、毛刺、漏焊、烧穿及褶皱现象，底板法兰盘与主杆间采用上下两条焊缝的焊接方式，焊缝均匀饱满。

  - 角焊缝连接时构件端部的焊缝宜采用围焊，所有围焊的转角处必须连续施焊，焊条宜采用E43。

  - 焊接质量应符合GB/T12469-1990《焊接质量保证钢熔化焊接头的要求和缺陷分级》及GBT985.1-2008《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》的相关要求。

- 杆体防腐处理应符合下列要求：

  - 防腐质量应符合GB/T9790-1988《金属覆盖层及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》、GB/T36011-1989《钢铁热浸铝工艺及质量检验》和GB/T11373-1989《热喷涂金属件表面预处理通则》的相关要求。

  - 构件热镀锌之前必须进行酸洗除锈处理。

  - 镀件厚度小于5mm时，镀锌厚度不小于65µm；镀件厚度大于或等于5mm时，镀锌厚度不小于80µm；镀锌厚度偏差应小于10µm，表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象。

  - 外表面宜采用室外耐候性纯聚酯粉末，经高压静电喷涂，塑层平均厚度在70µm以上。杆体表面颜色一致、光滑、无微粒、无桔皮现象。

  - 喷涂质量应符合GB/T5210-1985《涂层附着力的测定法拉开法》和GB/T6739-1996《涂膜硬度铅笔测定法》的相关要求。

- 杆体外形设计应采用简洁、流畅的线条，做到美观大方，具有现代感，一般采用八角型；杆体颜色应与现场环境相协调，并且在同一范围内或同一条道路上杆体颜色应统一，一般采用浅灰色或乳白色。杆体1米处设置金属铭牌，并在铭牌上喷涂立杆定位编码，共10位，具体见《广州市社会治安与城市管理智能化视频系统编码规范》，竖向依次排下。字体应使用Arial字体，采用警用蓝色GB/T15608-2006中国国家标准颜色标号2.5PB4.5/12(PANTONE:2935PC;CMYK:C100,M52,Y0,K0)。

- 杆体2米以下应加刷防粘漆，避免粘贴小广告等，影响市容。防粘漆应具备良好的抗粘贴性、防涂鸦性、户外耐久性、耐寒性、耐热性、耐污性、耐擦洗性，必须是成熟产品，有一年以上的实际使用案例。

- 杆上配电门（维修孔）设计应合理，开孔尽量小，工艺美观，外观不明显，维修孔严禁出现突出或凹陷现象，必须保证杆体整体表面平滑。门盖面板应采用内六角螺丝固定。

- 杆的地线穿孔大小应合适，且在穿孔处需要有额外的加固措施。

电子警察的安装务必符合以下要求：

- 电子警察杆一般采用天然基础，基础应落在坚实土层上，要求地基承载力特征值fak≥100kPa。持力层以下如有软弱土层或地基承载力达不到设计要求时宜采用基础底人工施打松木桩。施打松木桩后夯实底土再做基础，基础开挖后应回填不少于200mm厚的砂石，要求处理后的地基承载力特征值达到设计要求。

- 建筑基础时应与接地线的埋设同时进行，基础的大小应根据杆体图纸。

- 电子警察杆地脚锚栓采用不小于40mmx4mm镀锌扁钢互焊连通，并引出与接地体焊接。

- 基坑回填土应分层压实，分层厚度不大于200mm，压实系数不小于0.92。

- 基础混凝土强度应达到C25等级或以上，宜选用HPB235(Φ)，HRB335(Φ)级钢筋；必须在基础混凝土强度达到100%后才可以安装上部杆件。

- 主杆与横臂的连接应采用螺栓固定。

- 杆体上所有预留出线孔的开口上部应做防水倒角。

- 各线缆出线口要保证光滑，以防线缆刮伤；线缆安装后应用胶垫封闭，防止进水。

- 各突槽线孔未使用时应加盖盖板，上下两端用螺栓固定。

- 不便立杆的场所，可考虑挂墙安装，但以下位置不宜挂墙安装：

  - 不稳固，年久失修的墙壁上。

  - 装饰用外墙、女儿墙、栏杆等非承重墙上。

  - 作为临时设施的围墙上。

  - 可能会影响市容市貌的位置。

  - 其他不宜挂墙的特殊位置。

### 5.1.10设备箱

室外设备箱用于安装电子警察杆设备，需要考虑室外环境，保证防水、防雷、防盗、散热、防撬、防尘。

室外设备箱是保证前端系统安全工作的重要组成部分，机箱中除安装以下设备外，还要求留有空间余量：专用稳压电源、市电进线和光纤、网线、过流过压保护装置和电源防雷保护装置、接线端子、维修开关和插座、接地设备。

箱体大小应根据放置设备的数量和尺寸来设计，应与杆体大小协调，应保证有充足的空间，方便设备安装和维护。整体美观，表面喷涂明显的警示标志。

- 用于箱体的金属材料，应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力。

- 箱体宜采用优质冷轧钢板。

- 箱体厚度1.5-2.0mm，机箱骨架4mm×4mm，门的骨架2.5mm×2.5mm；

- 箱体尺寸为600×450×1250mm，孔的大小为Φ15mm，箱顶制成锥形（具体以业主认可的深化设计为准）；

- 机箱带有电源插座和空气开关；

- 可适应户外恶劣环境，防护等级IP66；

- 具有防鼠功能：即机箱安装好后，规格为20厘米×7厘米的光缆终端盒和各种电缆可自如从箱体外手井管进入机箱，但老鼠不能进入机箱；

- 机箱安装有温度自动控制系统，2把散热风扇(带温控器)；

- 机箱门为嵌入式，即机箱门关上后门和门框同一平面；

- 机箱锁采用三点卡式锁定机箱，上锁后机箱门的上下左用10mm的不锈钢条作锁舌卡住箱体使门不容易被撬开；同时要求钥匙必须是通用钥匙；

- 规范设计各类线的摆设，确保光线的弯曲半径。

- 具有防水功能：落地机箱选择安装位置时，应综合考虑，具备防水功能，特别是在暴雨等极端恶劣天气环境下具备防水功能，安装高度离地面不低于20CM。

- 设备箱具备防盗门磁，通过报警线束与全景高清球机连接，平台根据开门报警信号联动后，云台自动旋转照射设备箱位置，进行记录并向平台发射警示信号。

### 5.1.11防雷与接地

（1）交通电子警察杆点的防雷与接地应按照《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012的相关规定执行。

（2）室外安装前端设备（摄像机等），应安装在直击雷防护区内；凡安装在直击雷非防护区的前端设备，应在电子警察杆杆上安装避雷针。

（3）室外视频电子警察杆点的系统接地应按共用接地和均压等电位原理进行设计。

（4）室外的前端电子警察杆设备，接地电阻不等大于10Ω；在高山岩石的土壤电阻率大于2000Ω*m时，其接地电阻不等大于20Ω。在高土壤电阻率地区，宜采用换土法、降阻剂法或其它新技术、新材料等人工接地体用于降低接地装置的接地电阻。具体要求如下：

1）应考虑地质条件的影响因素，选用合适的接地体材料，采用合理的防腐措施，在腐蚀性较强的土壤中，应采取热镀锌、镀铜等防腐措施。揭阳地区属于偏酸的土壤，PH值在4.5~6.5之间，接地体宜采用热镀锌防腐，镀锌厚度应不小于100μm；

2）接地体的安装应与交通电子警察杆支撑杆件基础的施工一起考虑实施；

3）地网使用年限应保证10年以上，使用期限内接地电阻应符合系统防雷接地要求；

4）置于户外的前端设备的供电线路、视（音）频信号线路、控制信号线路宜穿钢管埋地敷设，钢管应至少两端接地；

5）为防止高电位反击设备，摄像机的信号线、控制线、电源线的输入、输出端口应安装适配的防浪涌保护器。

### 5.1.12取电

（1）电子警察的取电接入路灯控制箱。

（2）供电接入点要求提供全天候供电。

## 5.2网络传输系统设计

本次高清电子警察建设，前端电子警察设备按照路口所属进行汇聚接入，再通过光纤链路传输到承建单位机房进行汇聚，再通过光缆链路传输到交警大队机房，并接入广州市城市视频专网。

### 5.2.1建设原则

本次网络设计应遵循的原则为：

- 网络系统应具有开放性和标准化，采用国际标准协议，保证不同系统的网络能够互连且简单易行。

- 网络系统应具有先进性，实现第三层多协议IP和IPX多点传送交换，使主干达到更高的传输速度。

- 网络系统应具有可靠性，一方面根据实际情况，选用可靠且先进的设备和技术来组织网络，另一方面应充分考虑网络系统的容错冗余能力，把故障率降到最低，保证网络系统的安全可靠运行。

- 网络系统应具有可扩展性，采用模块化设计，使系统易于扩充，功能易于加强。系统应支持各种高速网络（快速以太网、千兆以太网、ATM），采用全系列交换产品，拓展网络带宽。网络必须具有高带宽，低延迟，并支持第三层交换和VLAN功能。

- 网络系统应具有安全性，确保安全，可采用先进的软、硬件技术手段，在设备保障、口令保护、存取控制、审计管理、信息加密、计算机病毒防治等方面采用先进的、科学的方法，为整个系统提供一个安全的运行环境。

- 网络系统应具有实用性，应根据视频系统的当前及将来发展需求设计，同时又能充分利用现有的投资。

- 应提供较好的管理工具，能够在中心进行统一管理，并具有较好的错误诊断，处理及快速故障恢复以及报警能力。

### 5.2.2建设要求

1、网络传输协议要求

联网系统网络层支持IP协议，传输层支持TCP和UDP协议。

2、媒体传输协议要求

视音频流在基于IP的网络上传输时支持RTP/RTCP协议；视音频流的数据封装格式符合标准要求。

3、信息传输延迟时间

当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由IP网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）满足下列要求：

前端设备与信号直接接入的电子警察杆室相应设备间端到端的信息延迟时间不大于1s；

4、网络传输质量

联网系统IP网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）符合如下要求：

网络时延上限值为400ms；

时延抖动上限值为50ms；

丢包率上限值为1×10-3；

包误差率上限值为1×10-4。

5、视频帧率

本地录像时可支持的视频帧率不低于25帧/秒。

6、网络带宽要求

视频电子警察杆具有带宽要求高，且属于对延迟、抖动敏感业务。为保障视频承载网络带宽，主要参考以下几点。

视频电子警察杆前端接入线路满足视频电子警察杆前端数据传输需求；

数据网络设备满足服务器、存储设备接入带宽需求；

网络互连带宽，满足线路中业务数据传输需求；

前端电子警察杆点网络带宽：

高清视频中，本地录像支持的视频帧率应不低于25帧/秒；图像格式为1080P或以上时，网络传输的视频帧率应不低于25帧/秒，重要视频图像信息宜为30帧/秒。

每套电子警察前端最终连接入区交警大队机房的光纤链路，带宽必须满足前端全景视频、抓拍图片、前端控制和状态电子警察杆等传输要求。

### 5.2.3网络拓扑图

图4-网络拓扑图

### 5.2.4网络与传输设计

光纤接入方式采用光纤链路传输方式接入。

电警卡口按路口汇聚接入，前端接入方式采用光纤链路传输到承建单位机房接入交换机和汇聚交换机进行接入和汇聚，然后通过光纤链路接入交警大队机房的汇聚交换机，在交警大队机房进行存储；

#### 5.2.4.1接入层传输设计

前端信号采集设备通过光传输设备接入传输网。对于图像采集点分布相对分散的环境，可采用光传输设备进行传输，在前端设备箱里通过光传输设备进行光电转换，并通过光纤传送到后端网络中。

传输线路主要采用光纤实现。光纤以其传输距离远、速率高、适用于高分辨率、多路采集点的情况。

1）前端采集设备将采集到的视频、图片等信号传输到前端光传输设备进行接入；

2）前端光传输设备将前端采集设备将采集到的视频、图片等信号回传到光传输网；

3）前端采集设备将采集到的视频、图片等信号经光传输网到承建单位机房的光传输设备，再到接入交换机和汇聚交换机；

4）承建单位机房的汇聚交换机通过光纤链路接入到交警大队机房的汇聚交换机；

5）前端采集设备将采集到的视频、图片等信号传送到后台存储中心进行存储与接入视频专网。

每路200万像素高清全景球型摄像机的视频图像按6Mbps带宽上传，每路900万像素抓拍摄像机的视频图像按12Mbps带宽上传，900万高清电警抓拍摄像机的抓拍图片大小为2.5MB，900万高清卡口抓拍摄像机的抓拍图片大小为850KB。

高清抓拍摄像机图片传输带宽需求=抓拍图片大小(KB)*峰值抓拍数量*8/1024。每秒峰值抓拍数量按照1张计算，则

900万高清电警抓拍摄像机图片传输带宽=2.5MB*1*8=20Mbps

900万高清卡口抓拍摄像机图片传输带宽=850KB *1*8/1024=6.64Mbps

电警卡口设备按每个路口作为1个上传链路，

根据以上分析，本次项目建设电子警察点位带宽需求均未超过600Mbps，故电子警察均采用传输带宽为1Gbps的上传链路。

#### 5.2.4.2汇聚层传输设计

本项目由承接单位机房进行预先汇聚再通过光纤链路传输到交警大队机房，传输带宽以满足电警项目传输业务需求为准。

从网络的安全性和先进性考虑，交警大队机房采用汇聚交换机对承接单位机房接入链路进行汇聚和交警大队机房后端设备的接入。

#### 5.2.4.3核心层设计

由于采用集中存储设计，前端点位光纤点对点传输至交警大队机房进行汇聚，由汇聚交换机接入交警大队视频网核心交换机。交警大队视频网核心交换机由花都交警三期项目建设，本期项目建设采用存储设备端口接入到汇聚交换机进行存储。实现数据先存储，再按需求上传转发。按照查看链路带宽设计。

故本次建设不再建设核心层网络，只接入原有机房的核心层网即可。本期接入核心层网络采用双线路热备份10Gbps上传链路，接入交警大队三期核心交换机，实现和平台之间的互联。

## 5.3后端系统设计

### 5.3.1新建电警接入系统

后端新建电子警察接入系统，并配置相应的数据接入组件、数据应用承载设备、接入设备和大数据承载设备，用于本期所建电子警察抓拍摄像机、反向卡口抓拍摄像机、道路电子警察杆等抓拍的图像和过车数据接入、视频网管、视频和数据级联、系统配置等基本功能。支持违法管理功能，包括：违法车辆查询、违法数据初审、违法车辆审核、违法批量审核、违法记录删除、违法数据恢复、违法数据上传、违法综合统计（违法记录统计、违法频率查询）、区间违法查询、区间违法审核、区间审核恢复和区间信息配置。

本次建设的电子警察系统平台必须接入花都区电子警察运行维护管理平台，并提供相关的二次开发SDK或对接协议，区局现有平台提供数据摆渡能力，系统产生的业务数据须实时推送至区公安分局相关单位，通过大数据处理和分析，为区公安分局及政府决策提供科学准确的基础数据

### 5.3.2与现有平台对接

电警抓拍摄像机按照GB/T28181-2016标准协议接入市视频资源云平台和视频运维管理平台，前端设备必须完全兼容市局平台，能无缝地接入市视频资源云平台，无需转码、转协议、开发对接接口等操作，市视频资源云平台负责视频资源的管理和共享工作，并提供视频摘要、视频分析等基本服务。市视频资源云平台由市局统一建设。前端高清视频图像信息通过传输网络接入城市视频专网，集中存储在花都区交警大队电子警察杆机房的存储设备。花都区公安分局及下属相关单位等通过市视频资源云平台的二级平台实现对视频图像的调用，实现高清、实时电子警察杆。

抓拍摄像机的识别数据以文本和图片形式汇聚到前置数据交换设备，并通过市公安局部署的边界交换平台接入公安网的市公安局卡口大数据平台。本期建设的电警卡口系统必须采用标准的数据接口、网络接口及协议，完全兼容市公安局卡口大数据平台和市治安卡口缉查布控系统的接入需求。

市公安局负责整合平台的建设，实现与省厅卡口系统的对接，并统筹解决边界交换平台、城市视频专网的汇聚数据服务器、公安网的前后置数据交换服务器、各单位平台与整合平台的接口开发。

电子警察系统主要设备性能指标

高清电警抓拍摄像机

| 序号 | 指标 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器类型 | 不低于1英寸900万像素, 内置深度学习芯片 |  |
| 2 | 分辨率 | 不低于4096(H)×2160(V) |  |
| 3 | 帧率 | 25fps |  |
| 4 | 内部配置 | 防尘、防水滴面板， 内置网络防雷器、LED车牌补光灯 |  |
| 5 | 摄像机参数配置功能 | 曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等 |  |
| 6 | 视频压缩标准 | H.264/MJPEG |  |
| 7 | 输出图片格式 | JPEG |  |
| 8 | 接口 | 2个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口 |  |
| 9 | 触发输入 | 4路外部触发输入，1路SYNC信号灯电源同步输入 |  |
| 10 | 触发输出 | 6路（光耦隔离2500VAC）,作为补光灯同步输出控制 |  |
| 11 | 补光控制 | LED频闪灯同步补光 |  |
| 12 | 功能 | 卡口抓拍、车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆特征检测 |  |
| 13 | 视频分析功能 | 目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99% |  |
| 14 |  | 支持节假日/工作日按时间段或者全天方式限行，支持车牌号按单双号/任意尾号进行限行，支持时间和车牌号自定义组合规则进行限行 |  |
| 15 |  | 违章检测：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、绿灯停车、斑马线掉头、左转不让直行、右转不让左转、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、公交专用道）、不礼让行人、闯绿灯; |  |
| 16 |  | 支持车距违章抓拍功能，当两车距离小于50米，则抓拍后车为违章 |  |
| 17 |  | 支持车流量检测功能，能够统计总车流量、分车道车流量，存在左转加直行车道，能够区分车辆左转还是直行 |  |
| 18 |  | 车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车辆品牌、车辆子品牌等特征检测 |  |
| 19 | 事故检测 | 支持检测两车相撞事故，并可上传设备位置信息及事故图片至平台 |  |
| 20 | 非机动车违法抓拍 | 支持非机动车占用机动车道违法抓拍 |  |
| 21 | 智能编码 | 支持智能 JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置 |  |
| 22 | APP预览 | 支持通过手机APP对视频画面进行预览 |  |
| 23 | 车型检测功能 | 支持23种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于99% |  |
| 24 | 危险品检测功能 | 支持危险品车检测功能，识别准确率≥90% |  |
| 25 | 非机动车检测 | 支持非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯，越线停车等检测抓拍 |  |
| 26 | 摩托车检测 | 支持摩托车车牌识别、摩托车闯红灯检测、摩托车驾驶员未带头盔检测 |  |
| 27 | 车牌识别准确率 | 设备可识别250种车标，白天准确率≥97%，晚上准确率≥87% |  |
| 28 | 识别车牌种类 | 民用车牌（除5小车辆），警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌，新能源车牌，以及免费升级识别以后公安部发布的新型车牌 |  |
| 29 | 终端接入 | 支持接入前端管理设备 |  |
| 30 | 电压 | 100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz |  |
| 31 | 功耗 | ＜20W |  |
| 32 | 工作环境温度 | -30℃～+60℃ |  |
| 33 | 工作环境湿度 | 5%~95%@40℃，无凝结 |  |
| 34 | 防护等级 | IP65 |  |

高清卡口抓拍摄像机

| 序号 | 指标 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器类型 | 不低于1英寸900万像素, 内置深度学习芯片 |  |
| 2 | 分辨率 | 不低于4096(H)×2160(V) |  |
| 3 | 镜头焦距 | 50mm |  |
| 4 | 视频帧率 | 25fps |  |
| 5 | 内部配置 | 防护罩(防尘、防水滴面板)，内置LED补光灯、网络防雷器 |  |
| 6 | 视频编码 | 支持H.264/H.265/MJPEG码流输出 |  |
| 7 | 图片格式 | JPEG |  |
| 8 | 本地存储 | 支持断网时本地SD卡存储 |  |
| 9 | 通讯接口 | 2个100M/1000M自适应RJ45接口；3个RS－485半双工接口； |  |
| 10 | 触发输入 | 4路外部触发输入 |  |
| 11 | 触发输出 | 6路（光耦隔离2500VAC），作为补光灯同步输出控制 |  |
| 12 | 智能编码 | 支持智能 JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置。 |  |
| 13 | 补光控制 | 支持闪光灯或LED频闪灯同步补光 |  |
| 14 | 智能绘线 | 支持智能绘线功能，可根据场景中车道线自动绘制检测线。 |  |
| 15 | 人脸曝光 | 支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数，可通过浏览器设置人脸自动曝光参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间 |  |
| 16 | 人脸抠图 | 单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图像素点≥120*120像素点 |  |
| 17 | 抓拍模式 | 支持通过浏览器开启/关闭智能分析模式，可设置为人脸抓拍模式/车辆抓拍模式/混合抓拍模式，并可设置最多10条边的智能检测区域及在监视画面上设置人脸最小瞳距 |  |
| 18 | 功能 | 支持车辆检测器接入和雷达接入，支持线圈触发、视频触发，雷达触发，复合式（视频+线圈）触发等触发模式；具有车牌识别、车身颜色识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌识别、未系安全带检测、驾驶员开车打手机检测、人脸特征抠图、打开遮阳板检测、黄标车检测、危险品车检测、挂件检测等功能； |  |
| 19 | 性能 | 车辆捕获率：≥99%； |  |
| 20 |  | 非机动车、行人捕获率捕获率≥90%； |  |
| 21 |  | 目标检测：支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪和抓拍功能，支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 |  |
| 22 |  | 车牌识别准确率：白天≥98%，夜间≥95%； |  |
| 23 |  | 识别车牌种类：民用车牌，警用车牌，军用车牌，武警车牌、新能源车牌，以及免费升级识别以后公安部发布的新型车牌； |  |
| 24 |  | 车身颜色识别准确率：11种常见车身颜色的识别准确率≥92%； |  |
| 25 |  | 支持23种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于99% |  |
| 26 |  | 支持非机动车不戴头盔，载人，逆行检测，支持违法抓拍上传； |  |
| 27 |  | 车标识别：支持常见的250种车标识别； |  |
| 28 |  | 车辆子品牌识别：支持常见的3000种车辆子品牌识别； |  |
| 29 | 功耗 | ＜20W |  |
| 30 | 防护等级 | IP66 |  |
| 31 | 资质要求 | 须提供公安部检验报告扫描件。 |  |

高清全景摄像机

| 序号 | 指标要求 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像传感器 | 不低于1/1.9＂CMOS |  |
| 2 | 最低照度 | 彩色：≤0.0005Lux；黑白：≤0.0001Lux；红外：0Lux |  |
| 3 | 物理分辨率 | 不低于1920×1080P |  |
| 4 | 分辨率及帧率 | 主码流：50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720),50fps(1920×1080)；60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720),60fps(1920×1080,1280×960,1280×720)； |  |
|  |  | 子码流：50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)；60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)； |  |
|  |  | 第三码流：50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720)60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) |  |
| 5 | 智能芯片 | 内置GPU芯片 |  |
| 6 | 视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG或SVAC |  |
| 7 | 音频压缩标准 | G.711a，G.711ulaw，G.711Mu，G.722，G.726，MP2L2，AAC，PCM |  |
| 8 | 红外照射距离 | ≥200米 |  |
| 9 | 宽动态范围 | ≥120dB |  |
| 10 | 白平衡 | 自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 |  |
| 11 | 增益控制 | 自动/手动 |  |
| 12 | 信噪比 | ≥55dB |  |
| 13 | 图像优化 | 支持3D数字降噪、宽动态、光学透雾、背光补偿、区域聚焦/曝光、强光抑制、电子防抖 |  |
| 14 | 电子快门 | 1/1～1/30,000s |  |
| 15 | 日夜模式 | 自动/彩色/黑白 |  |
| 16 | 焦距 | 光学变倍≥32倍 |  |
| 17 | 数字变倍 | 数字变倍≥16倍 |  |
| 18 | 隐私遮蔽 | 同时不少于8块区域在同一个画面 |  |
| 19 | 聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |  |
| 20 | 智能侦测 | 支持人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |  |
| 21 | 智能跟踪 | 手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪；支持多场景巡航跟踪 |  |
| 22 | 录像 | 支持手动录像/报警录像，支持断网续传 |  |
| 23 | 设备异常检测 | 支持视频动态/遮挡检测,场景变更检测，音频检测,外部报警检测，网络断开检测,IP冲突检测,非法访问检测，存储卡状态检测,存储空间检测 |  |
| 24 | 设备功能 | 支持3D定位、比例变倍、断电记忆、预置点视频冻结 |  |
| 25 | 预置点个数 | 不低于300个 |  |
| 26 | 定时任务 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出 |  |
| 27 | 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |  |
| 28 | 应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议 |  |
| 29 | 同时预览视频数 | 不少于20路 |  |
| 30 | 用户权限 | 不少于30个用户，多级用户权限管理 |  |
| 31 | 安全模式 | 授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE802.1x网络访问控制、IP地址过滤 |  |
| 32 | 网络接口 | 1路10/100BaseT以太网口，RJ45网口 |  |
| 33 | 音频输入/输出 | 不少于1路输出/1路输入 |  |
| 34 | 报警输入/输出 | 不少于2路输出/7路输入 |  |
| 35 | RS485控制接口 | 采用半双工模式，支持中国安防行业协议、PELCO-P/D(可添加)协议，协议支持自动识别 |  |
| 36 | SD卡接口 | 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G） |  |
| 37 | 工作温度和湿度 | -40℃-70℃；湿度小于90% |  |
| 38 | 防护等级 | 不低于IP67，具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌 |  |

LED道路环境补光灯

| 序号 | 指标要求 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光源类型 | 原装大功率暖光LED |  |
| 2 | LED灯珠数量 | 16颗 |  |
| 3 | 发光角度 | 10° |  |
| 4 | 覆盖范围 | 单车道环境补光灯 |  |
| 5 | 最佳补光距离 | 18～23米 |  |
| 6 | 触发方式 | 电平量触发（可选配开关量触发） |  |
| 7 | 响应时间 | ≤45us |  |
| 8 | 日夜功能 | 支持环境亮度检测，低照度下自动开启 |  |
| 9 | RS485接口 | 1路，支持PC机或相机连接 |  |
| 10 | 同步接口 | 1路频闪触发输入，1路抓拍触发输入和1路频闪同步输出 |  |
| 11 | 参数配置 | 支持内部参数设置，如日夜功能开启阈值、频闪及爆闪延时设置 |  |
| 12 | 设计寿命 | ≥50000小时 |  |
| 13 | 外壳材质 | 压铸铝 |  |
| 14 | 电源 | AC220V±20%，47Hz~63Hz |  |
| 15 | 平均功率 | 36W |  |
| 16 | 工作环境 | 工作温度-40℃～+70℃，工作湿度10%～90% |  |
| 17 | 防护等级 | IP66 |  |
| 18 | 安装方式 | 正装（支架旋转角度-90°~+90°） |  |

抓拍补光灯

| 序号 | 指标要求 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源电压 | AC220V±10%/48Hz～52Hz |  |
| 2 | 色温值（K） | 5500K±500K |  |
| 3 | 闪光能量 | 200J |  |
| 4 | 功耗（w） | 平均＜100W，瞬间最大＜300W |  |
| 5 | 峰值闪光持续时间 | 1/30ms |  |
| 6 | 回电时间 | ＜80ms |  |
| 7 | 有效补光距离 | 16m～25m |  |
| 8 | 触发方式 | 电平触发，+5VDC |  |
| 9 | 工作环境（温度） | -25～+70℃ |  |
| 10 | 工作环境（湿度） | 10%~90%@40℃，无凝结 |  |
| 11 | 覆盖范围 | 单车道 |  |
| 12 | 光斑亮度 | 标准安装方式场景下，能看清车周边环境、车身特征和司乘人员面部特征。 |  |
| 13 | 光源 | 内置光栅，进行光污染处理 |  |
| 14 | 适合拍摄条件 | 卡口兼超速抓拍 |  |
| 15 | 脉冲与综合保护 | 屏蔽≥3Hz持续性的脉冲信号（闪15次后进入1次/S的微闪光提示状态，复原时间为10S） |  |
| 16 | 寿命 | ≥2000万次 |  |
| 17 | 防护等级 | IP65 |  |

窄波测速雷达

| 序号 | 指标要求 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 波束宽度 | 6°×6° |  |
| 2 | 测速距离 | 单车道18～38m(可调整) |  |
| 3 | 测速范围 | 支持5km/h-280km/h，且车辆远离时显示反向“-”，车辆接近时显示为正向“+” |  |
| 4 | 测速误差 | 车速 ＜ 100KM/h时，误差-0.5km/h-0km/h； 车速 ≥100km/h，误差-1km/h-0km/h |  |
| 5 | 升级和配置 | 可通过WIFI连接进行升级，升级后功能正常，可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置 |  |
| 6 | 触发一致性 | ≤±0.5m |  |
| 7 | 工作电压 | 9-12V DC |  |
| 8 | 工作电流 | ≤2W |  |
| 9 | 工作温度范围 | -40℃～ +80℃ |  |

车辆检测器

| 序号 | 指标要求 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆检测 | 车辆行驶经过线圈区域时检测车辆的通行过程，支持≥12个线圈同时检测。 |  |
| 2 | 参数设置 | 支持对车辆检测器各种工作参数进行设置。 |  |
| 3 | 状态显示 | 支持车辆检测器各种工作参数状态显示。 |  |
| 4 | 通讯接口 | 支持RS485/RS232接口 |  |
| 5 | 触发信号输出 | 每路线圈检测对应一路信号输出 |  |
| 6 | 故障信号输出 | 当线圈出现故障或开路等问题时，设备会输出故障信号 |  |
| 7 | 线圈输入 | 可同时外接≥12路线圈输入 |  |
| 8 | 自动调谐 | 车检器支持自动调谐功能 |  |
| 9 | 基频自动刷新 | 在未有车辆通过线圈时，车检器能够自动刷新基频 |  |
| 10 | 振荡频率 | 可调节 |  |
| 11 | 灵敏度 | 可调节 |  |
| 12 | 电源输入 | DC12V±10% |  |
| 13 | 工作环境 | 工作温度-30℃~+70℃，工作湿度10%~90% |  |

红绿灯信号检测器

| 序号 | 指标要求 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号灯交流信号输入接口 | 16路 |  |
| 2 | RS485输出接口 | 6个 |  |
| 3 | 拨码开关 | 用来设置波特率、地址和上传模式 |  |
| 4 | 交通灯状态指示灯 | 16路 |  |
| 5 | 检测电压范围 | 140VAC～265VAC，50+2%Hz |  |
| 6 | 工作电压 | 220VAC@50Hz/60Hz，100VAC～240VAC能够正常工作 |  |
| 7 | 功耗 | <5W |  |
| 8 | 工作环境温度 | -30℃～+70℃ |  |
| 9 | 工作环境湿度 | 10%～95% |  |

前端管理设备

| 序号 | 指标要求 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统资源 | 支持12车道以上卡口数据和图片接入 |  |
| 2 | 图片合成 | 支持违章图片合成功能，新国标电警，有反向卡口需要图片六合一时，可接入12路 |  |
| 3 | 操作系统 | 嵌入式Linux实时操作系统 |  |
| 4 | 设备管理 | 支持卡口设备管理，可远程重启高清车道抓拍摄相机 |  |
| 5 | 时钟管理 | 支持给接入摄像机进行时钟同步 |  |
| 6 | 流量检测 | 支持流量检测，可记录每个车道每天的车流量 |  |
| 7 | 存储要求 | 在发生故障时，前端管理设备进行视频、图片数据的应急存储，正常工作状态下不在前端进行存储，存储容量为4T |  |
| 8 | 故障恢复 | 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失 |  |
| 9 | 空间分配 | 可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间；设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。 |  |
| 10 | 前端状态管理 | 支持卡口设备状态检测和上传，包括摄像机在线状态、车检器状态、闪光灯状态、终端盒状态 |  |
| 11 | 套牌检测 | 支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示。 |  |
| 12 | 音频输入输出 | ≥1路音频输入，≥1路音频输出 |  |
| 13 | 视频输入 | ≥12路网络压缩高清视频输入 |  |
| 14 | 报警输入输出 | ≥2路开关量报警输入，≥2路开关量报警输出 |  |
| 15 | 硬盘接口 | 支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，最大兼容6TB硬盘，支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储 |  |
| 16 | 外部接口 | ≥2个RS232接口，≥2个RS485接口，≥1个USB接口 |  |
| 17 | 网络接口 | ≥16个RJ4510M/100M/1000M自适应RJ45以太网口 |  |
| 18 | 传输管理 | 当设备与平台断开，重连后设备将上传断开时间段的图片继续传给平台 |  |
| 19 | 数据防删改功能 | 录像、图片文件无法直接删除 |  |
| 20 | 车辆和日志查询 | 支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询 |  |
| 21 | 网络设置 | 支持设置双网段IP，节省公安网IP地址资源 |  |
| 22 | 供电 | DC12V±10% |  |
| 23 | 工作温度 | -30℃～+70℃ |  |
| 24 | 工作湿度 | 20～90％RH |  |

前端2KVAUPS备用电源

| 序号 | 指标要求 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定容量 | 2KVA在线式主机。 |  |
| 2 | 输入额定电压 | 220Vac±20% |  |
| 3 | 输入电压可变范围 | 220Vac |  |
| 4 | 输入频率变化范围 | 45Hz~55Hz |  |
| 5 | 输入功率因数 | ≥0.98 |  |
| 6 | 电池电压 | 48VDC |  |
| 7 | 后备时间 | 2小时。 |  |
| 8 | 输出相数 | 单相三线（1相三线（0A） |  |
| 9 | 输出额定电压 | 220Vac±0.6% |  |
| 10 | 输出频率精度 | 市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.05Hz |  |
| 11 | 输出功率因数 | 0.8 |  |
| 12 | 输出波形失真度 | ≤2.0%（线性负载），≤4.2%（非线性负载） |  |
| 13 | 输出电流峰值系数 | 3:1 |  |
| 14 | 逆变过载能力 | 负载处于108~125%时,工作5min后转旁路；125~150%额定负载时，30秒转旁路。 |  |
| 15 | 系统效率 | ≥90% |  |
| 16 | 切换时间 | ≤0ms |  |
| 17 | 保护功能 | 输出短路保护，输出过载保护，过温度保护，电池低压保护，输出过欠压保护，风扇故障保护等 |  |
| 18 | 配电单元 | 市电/电池输入输出空开，输入/输出接线排，输出插座，维护旁路开关，防雷器等 |  |
| 19 | 显示 | LED |  |
| 20 | 运行温度 | -20℃~45℃ |  |
| 21 | 贮存温度 | -45℃～+70℃ |  |
| 22 | 相对湿度 | 0%-95%（无冷凝） |  |
| 23 | 防护等级 | IP55 |  |
| 24 | 户外高温电池使用要求 | 为确保户外一体机的使用效果，电池必须采用耐高温电池。要求：蓄电池放置在65摄氏度中，充电15天，蓄电池浮充电流不能有上升趋势，容量损失不超过1.2%，蓄电池外观不破裂，不膨胀、槽盖无分离现象。 |  |
| 25 | 可维护性 | 电池不得采用OEM/ODM贴牌或组装型设备，须提供有效期内的《全国工业产品生产许可证》及附件（许可范围包含铅酸蓄电池用极板，涂膏式）。主机电池提供泰尔认证证书（申请单位及生产单位需为同一法人企业或控股子公司），证明为非贴牌设备。 |  |

前端3KVAUPS备用电源

| 序号 | 指标要求 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定容量 | 3KVA在线式主机。 |  |
| 2 | 输入额定电压 | 220Vac±20% |  |
| 3 | 输入电压可变范围 | 220Vac |  |
| 4 | 输入频率变化范围 | 45Hz~55Hz |  |
| 5 | 输入功率因数 | ≥0.98 |  |
| 6 | 电池电压 | 48VDC |  |
| 7 | 后备时间 | 2小时。 |  |
| 8 | 输出相数 | 单相三线（1相三线（0A） |  |
| 9 | 输出额定电压 | 220Vac±0.6% |  |
| 10 | 输出频率精度 | 市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.05Hz |  |
| 11 | 输出功率因数 | 0.8 |  |
| 12 | 输出波形失真度 | ≤2.0%（线性负载），≤4.2%（非线性负载） |  |
| 13 | 输出电流峰值系数 | 3:1 |  |
| 14 | 逆变过载能力 | 负载处于108~125%时,工作5min后转旁路；125~150%额定负载时，30秒转旁路。 |  |
| 15 | 系统效率 | ≥90% |  |
| 16 | 切换时间 | ≤0ms |  |
| 17 | 保护功能 | 输出短路保护，输出过载保护，过温度保护，电池低压保护，输出过欠压保护，风扇故障保护等 |  |
| 18 | 配电单元 | 市电/电池输入输出空开，输入/输出接线排，输出插座，维护旁路开关，防雷器等 |  |
| 19 | 显示 | LED |  |
| 20 | 运行温度 | -20℃~45℃ |  |
| 21 | 贮存温度 | -45℃～+70℃ |  |
| 22 | 相对湿度 | 0%-95%（无冷凝） |  |
| 23 | 防护等级 | IP55 |  |
| 24 | 户外高温电池使用要求 | 为确保户外一体机的使用效果，电池必须采用耐高温电池。要求：蓄电池放置在65摄氏度中，充电15天，蓄电池浮充电流不能有上升趋势，容量损失不超过1.2%，蓄电池外观不破裂，不膨胀、槽盖无分离现象。 |  |
| 25 | 可维护性 | 电池不得采用OEM/ODM贴牌或组装型设备，须提供有效期内的《全国工业产品生产许可证》及附件（许可范围包含铅酸蓄电池用极板，涂膏式）。主机电池提供泰尔认证证书（申请单位及生产单位需为同一法人企业或控股子公司），证明为非贴牌设备。 |  |

数据应用承载设备

| 序号 | 指标要求 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 2U机架式，包含机架安装导轨 |  |
| 2 | CPU | 相当于或优于2颗E5-2620v4(2.1GHz/8c)/8GT/25ML3处理器 |  |
| 3 | 内存 | 不少于64G DDR4内存 |  |
| 4 | 硬盘 | 不少于两块600G 10K SAS硬盘(RAID_1) 和2块 900G 10K SAS硬盘，八通道高性能SASRAID卡（1G缓存)，支持RAID0/1/5 |  |
| 5 | 扩展槽 | 不少于6*PCI-Express3.0*8（4个全高全长，2个半高半长） |  |
| 6 | 网卡 | 2个千兆以太网口、两个万兆网口 |  |
| 8 | 电源 | 双电源 |  |

接入设备

| 序号 | 指标要求 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 2U机架式，包含机架安装导轨 |  |
| 2 | CPU | 相当于或优于2颗E5-2630v4(2.2GHz/10c)/8GT/25ML3处理器 |  |
| 3 | 内存 | 不少于32G DDR4内存 |  |
| 4 | 硬盘 | 不少于2个1TB 7.2K SATA硬盘，八通道高性能SASRAID卡（1G缓存)，支持RAID0/1/5 |  |
| 5 | 扩展槽 | 不少于6*PCI-Express3.0*8（4个全高全长，2个半高半长） |  |
| 6 | 网卡 | 2个千兆以太网口 |  |
| 8 | 电源 | 双电源 |  |

大数据承载设备

| 序号 | 指标要求 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU | 不低于两颗E5-2630 V4 |  |
| 2 | 内存 | 不低于256G DDR4 |  |
| 3 | 硬盘 | 不低于2*240G SSD，6*480G SSD，2*4T SATA |  |
| 4 | 数据接口 | 4 个RJ45 千兆自适应以太网口 |  |
| 5 | 管理接口 | 1 个千兆自适应以太网口（支持IPMI 协议） |  |
| 6 | USB 接口 | 2 个USB3.0，2 个USB2.0 |  |
| 7 | 日增量数据 | 300 万条车辆结构化数据 |  |
| 8 | 存储容量 | 单台支持20亿级别卡口过车记录等结构化数据的存储 |  |
| 9 | 以车搜车 | 单台支持支持5000 万条车辆结构化数据加速检索 |  |

IPSAN存储设备

| 序号 | 指标要求 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理器 | 两颗64位六核处理器 |  |
| 2 | 高速缓存 | 标配≥8GB，可扩展至≥128G |  |
| 3 | 录像+转发+回放能力 | 支持同时进行≥2048Mbps视（音）频码流存储，≥2048Mbps视（音）频码流转发，≥256Mbps视（音）频码流回放 |  |
| 4 | 磁盘数量 | ≥48 |  |
| 5 | 磁盘接口 | 支持SATA和SAS混插，可接入1T、2T、3T、4T、6TSATA磁盘 |  |
| 6 | 存储功能 | 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能，可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载 |  |
| 7 | 分层存储 | 可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储 |  |
| 8 | RAID级别 | 支持RAID0、1、5、6、10、50、60，支持局部热备和全局热备选择 |  |
| 9 | 磁盘管理 | 支持磁盘检测预警及修复；支持硬盘缓启动功能，避免上电时对机柜供电的大电流冲击 |  |
| 10 | 磁盘定位 | 可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设 |  |
| 11 | 媒体流直存功能 | 视音频采用直接接入网络视频存储设备进行存储 |  |
| 12 | 热插拔磁盘 | 支持 |  |
| 13 | 录像方式 | 支持定时录像、手动录像、主子码流录像、报警录像等多种录像方式 |  |
| 14 | 网络协议 | 支持GB/T28181-2016/RTP/RTCP/RTSP/UDP/HTTP/NTP/SNMP/iSCSI/SMB/NFS/FTP协议 |  |
| 15 | 数据接口 | ≥4个千兆以太网接口、可增扩≥2个万兆口或≥4个光纤接口；≥1个千兆管理接口； |  |
| 16 | 电源 | 冗余2+1电源 |  |

汇聚交换机

| 序号 | 指标要求 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换容量 | 交换容量≥27.5Tbps |  |
| 2 | 包转发率 | 包转发率≥2800Mpps |  |
| 3 | 硬件要求 | 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥12 |  |
| 4 |  | 为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2 |  |
| 5 |  | 支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），电源个数≥2 |  |
| 6 |  | 为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图 |  |
| 7 | 虚拟化 | 支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，支持长距离集群，且用于虚拟化的板卡与业务板卡物理槽位分离，单向虚拟化集群带宽≥80Gbps |  |
| 8 |  | 为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠 |  |
| 9 | 无线管理 | 支持无线管理功能，实现对AP的接入控制、AP域管理、无线用户的统一认证管理 |  |
| 10 | 用户管理 | 支持标准协议的MAC、802.1x、Portal等认证方式 |  |
| 11 | 组播 | 支持IGMPv1/v2/v3，PIM SM/DM/SSM，组播ACL |  |
| 12 | 二层功能 | 支持基于VLAN和端口的MAC学习，基于源地址的MAC过滤 |  |
| 13 |  | 支持MAC地址≥256K |  |
| 14 |  | 支持ARP表项≥128K |  |
| 15 | IP路由 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 |  |
| 16 |  | 支持IPv4路由转发表（FIB）≥512K |  |
| 17 | MPLS | 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS |  |
| 18 | 可靠性 | 支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性 |  |
| 19 | 设备管理 | 支持SNMPv1/v2/v3，支持热补丁和远程在线升级 |  |
| 20 | 资质证书 | 提供工信部入网证书 |  |
| 21 | 实配（单台） | 配置主控引擎≥2，电源个数≥2，配置集群组件 配置16个万兆光口，16个千兆光口，96个千兆电口 配置4个10G单模模块 配置支持IPv6 |  |

其它交通设施

（1）消能桶

消能桶主要设在道路上容易发生汽车与路中固定设施碰撞的部位，起到隔离作用，当汽车与该设施碰撞时，能有效减少冲击力。

（2）示警桩

示警桩外贴红白相间的反光膜，设置容易碰撞构造物的端部，提醒驾驶员注意行驶。

交通疏解

7.1 施工围蔽方案

本次施工围蔽建议采用一次全封闭围蔽施工，这样可以减少围蔽时间，采用装配式方钢结构板围蔽材料,在施工外围提前做好施工预告，尽量降低施工期间，对周边道路及居民的影响，保证施工及过往车辆、行人的安全，在施工区域外围设置施工警告牌标志，提醒车辆绕行及提前选择出行道路。在施工围蔽过程中，如若道路两旁有路口（厂区门口），需预留出入口，满足车辆的出入通行的需求。交叉口范围内的道路施工应尽量安排在夜间完成，并在施工范围外放置提醒标志，尽量降低对现状道路的交通影响。施工围蔽由地块开发统一围蔽。

7.2 施工围蔽相关要求

1.严格按照相关规范要求施工。

2.按照招标文件的要求施工。

3.本项目工期在半年以上，根据“《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集》（V2.0版）”围蔽采用A5装配式临时活动式围蔽。

4.围蔽采用装配式H型钢结构板围蔽材料，需确保围板内支撑安全牢固。装配式钢围板上应有施工预告标志牌或适合形势需要的公益性标语，不得采用彩色广告覆盖。

5.施工围蔽栏上悬挂警示标志及交通导向标志，施工围蔽每6m 挂夜间警示红灯，并保证施工沿线在夜间有足够的照明设施。各交通路口设专人值班，维持交通畅顺，为人们提供安全和方便。

5.施工围蔽起点、终点处及施工开口处必须设置黄闪警示灯具。

注意事项

（1）交通工程的各设施安装施工及材料要求最终由交警部门决定。

（2）交通标志及信号灯定点时应结合现场条件加以调整，所有标牌和信号灯安装后注意不

能被绿化遮挡。

附件