广州空港经济区拆迁安置区（花东安置区）教育配套设施建设项目

施工图

工程编号:202308079A

第七册:市政绿化工程

共八册

2025-03

广州空港经济区拆迁安置区（花东安置区）教育配套设施建设项目

施工图

审      定：吴子儒

审      核：李建军

项目总负责：陈军

2025-03

目录

1.1 道路绿化景观工程	4

1.1.1 工程概况	4

1.1.2 设计依据	4

1.1.3 设计原则	4

1.1.4 设计主题	5

1.1.5 绿化设计内容	5

1.1.6 绿化种植说明及苗木要求	5

绿化说明

道路绿化景观工程

工程概况

本项目市政道路建设工程位于广州市花都区花东镇（花都大道及机场北进场路交叉口东北侧），临近迳口中学。根据规划及项目征地红线，本项目有1条市政道路纳入工程建设范围，为永安东路（机场北进场路至支路四）。永安东路西起机场北进场路，东至支路四，全长为302.271m，红线宽度为50m，采用城市次干路标准设计，设计时速为40km/h，双向六车道。06

永安东路工程范围共分为两部分实施，其中本次设计范围为永安东路左半幅K0+259.439~K0+350.367，长度约90.9m，宽度约25m；另外部分（K0+048.096~K0+259.

439整幅、K0+259.439~K0+350.367右半幅）由广州空港经济区起步区拆迁安置区（花东安置区）一期工程项目实施，目前广州空港经济区起步区拆迁安置区（花东安置区）一期工程项目已正在施工。

市政配套主要建设内容包括：道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、海绵城市、照明工程、绿化工程、临时道路工程。

高程系统采用广州城建高程系统，坐标系采用广州2000坐标系统。

本绿化专项设计，主要侧绿化带设计。

设计依据

（1）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）

（2）《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-97）

（3）《风景园林制图标准》（CJJ_T 67-2015）

（4）《城市绿地分类标准》（CJJ/T85-2017）

（5）《城市绿化条例》

（6）《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）

（7）城市综合交通体系规划标准（GB/T51328-2018）

（8）《市政公用工程设计文件编制深度规定(2013年版)》

（9）广州市绿化常规设计规范要求及工程主管部门的要求

（10）本地区的气象、水文、土质、植物等相关资料

（11）国家及广东省建筑及景观规划设计和施工相关规范标准及其它相关国家规范、规定。

设计原则

- 整体性原则

从城市整体出发，城市道路景观设计要体现城市的形象和个性。从道路本身出发，将一条道路作为一个整体考虑，统一考虑道路两侧的建筑物、绿化、街道设施、色彩、历史文化等，避免其成为片段的堆砌和拼凑。

（2）生态造景与生态可持续原则

绿化景观设计是以植物造景为主，强调整条道路的生态美，同时主调树种的选择，与硬地景观的设计上取得统一，满足植物生长的环境要求。

（3）因地制宜原则

充分利用现有地形、河涌、农田，因地制宜以乡土树种为主，创造具有广州市特色的道路景观空间。

（4）宏观性原则

因物制宜、因时制宜，树种应与广州的城市景观规划相协调，与周边的环境相衔接，在有限的空间内，通过配置不同花色、不同形状的乔灌木，与周边环境相呼应，并利用道路绿化植物分隔、围合空间的功能，使道路绿化发挥其对城市空间的连接、分隔、围合等作用。妥善处理与城市道路交通用地及周边建筑的关系，力求满足实施管理上的法律功效和适度应变性，以适应发展和调整的需要。

（5）创造舒适宜人的可人环境，体现人为生态

“人”是景观最直接的使用者。因此首先考虑使用者的要求，做好总体布局，提高环境质量等方面的功能要求。

1）最大限度提高绿视率，体现自然生态

设计中主要采用以植物造景为主，绿地中配置丰富的地被植物，营造出令人心旷神怡的环境。

2）“因地制宜”是植物造景的根本

“适地适树”、“适景适树”是重要的立地条件。选择适生树种和乡土树种，要做到宜树则树，宜花则花，宜草则草，本方案最大的特点就是根据周围的环境特点，选用生长适应性强，遮荫、滤尘、减噪的树种，地被植物选用方便管理、不用修剪、且具有一定抗污染的植物，充分反映出地方特色，做到最经济、最节约，也能使植物发挥出最大的生态效益，起到事半功倍的效果。

3）“崇尚自然”寻求人与自然的和谐

以“接近自然，回归自然”作为设计法则，贯穿于整个设计与建造中。利用自然、师法自然，才能使环境有融于自然之感，达到人和自然的和谐。

设计主题

与周围环境紧密结合，色彩丰富，优化生态空间，提高环境质量，营造具有特色的生态景观道。体现道路的特色，有一定的时代感，道路绿化设计既要保持原有景观风格同时也要和道路未来环境和定位更好的结合。

本方案因地制宜，在达到景观效果的基础上，充分利用乡土树种，保护现有绿化植被，大大降低了工程造价。

充分发挥园林绿化达到的城市景观效果，人行道绿化带既可以营造美丽的风景，又可以遮荫，阻隔噪音、尘埃、废气，充分体现了“以人为本”且极具地域特色的城市生态风景线。

（1）宏观来看，连续的绿化带成为景观生态长廊；

（2）从生态环境来看，本方案增强植物配置层次，选用抗尘抗污染树种，绿化屏障阻隔噪音、尘埃、废气等不利因素，展示其改善城市环境生态功能，营造良好城市生态景观环境。

绿化设计内容

道路绿化根据规划路网及现状周边情况，采取“一路一树，一路一景”的原则，以绿色常绿成荫系植物为主，以开花植物为辅选择姿态优美，花色和叶色亮丽的植物品种，以精细化配置手法创造出适合漫步近景，宜人、迷人的道路植物景观。

绿化设计仅包括北侧绿化带行道树，中央绿化带和渠化岛绿化由一期工程实施。

行道树种植绿色常绿成荫系乔木秋枫，既可以为行人提供遮阴，使行人得以免受日晒之苦，又可以绿化、美化环境。

秋枫

绿化种植说明及苗木要求

绿化地平整、清理

（1）种植地表应按图纸规定平整绿化地面至设计放坡要求，同时清除砾石、杂草杂物；平整理顺地形和周边环境；中央绿化带绿地地面最高点低于道路路面设计标高15cm，导向交通岛绿化回填种植土最高点低于道路路面设计标高15cm；一般未特殊设计之地形，坡度可定在2.5%～3.0%之间以利排水。

（2）场地应有一定的压实度，避免沉降。

（3）所有靠路边或路牙沿线的绿地地面应低于路边或路牙沿线3cm。

（4）遇到排水井，路灯和构筑物等适当调整种植位置。

绿地种植土质要求

（1）PH值为5.5-7.5之间的土壤，疏松表层土，不含建筑、生活垃圾和杂草；种植前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，采取相应的消毒、施肥和客土等措施。

（2）种植土深要求：地被植物、草本花卉以及草坪要求大于35cm；花灌木要求大于50cm；乔木和棕榈科要求大于100cm的合格土层。

（3）种植土层换土要求：70%优良种植土，20%肥泥，10%有机肥。换土后应压实，使密实度达80%以上，以免因沉降产生坑洼。

（4）种植层须与地下层连接，无水泥板、沥青、石层等隔断层，以保持土壤毛细管、液体、气体的上下贯通。深15cm内土无任何方向上大于1cm的杂物，石块少于3%；花树木要求土深15cm内土无任何方向上大于3cm的杂物或大于5cm的石块。

（5）草地和露地花卉在施肥后应进行一次约20-30cm深的耕翻，把肥与土充分混匀，做到肥土相融，既提高土壤养分，又使土壤疏松，通气良好。乔木和灌木则应在种植前在穴边将肥土混匀，依次放入穴底和种植池。

（6）平整土方时应做到中间高四周低，利于排水；靠路边的泥土均要低于路面（或道牙石）5cm，防止泥土污染路面。

苗木规格指标

（1）具体苗木品种规格见图纸的“工程数量表”。

高度：为苗木种植时自然或人工修剪后的高度，要求乔木保留顶端生长点。

定干高度（分枝高度）：指乔木主干最低分枝的分枝点（主干与枝的分界点）离地面的高度。

胸径：为所种植乔木主干离地面向上1.3m处的主干直径，表中规定为上限和下限，种植时最小不能小于表列下限，最大不能超过上限3cm（主景树可达5cm，详见乔木规格图解）。

冠幅：种植时花树木经常规处理后，交叉垂直两个方向上的平均枝冠直径。灌木冠幅是指树冠展开的平均直径。草本植物的冠幅是指草本植物树冠展开的平均直径（详见乔木、灌木规格图解）。在保证花树木能移植成活和满足交通运输的前提下，应尽量保留花树木原冠幅，利于绿化尽快见效。棕榈科植物，因品种冠型特性，则按生长顶点以下留叶片数计量确定种植苗木规格。

土球：为保证花树木移植成活及迅速恢复生长所需的最小带土球平均直径。所带土球应保证到放于植穴内时完好不散为及格。如苗木为假植苗或容器苗，可在保证苗木正常移植成活和迅速生长的前提下，依实确定所带土球规格。土球高度依花树木的根系分布情况按实确定。详见“苗木土球规格（附表）”。

冠高：为保证绿化效果，体现花树木形体美，要求花树木应有与树高成一定比例。冠高（即树冠最低分枝至树顶高度）。自然配植的景观树冠高越高越饱满越好，棕榈科植物等特形景观树应留自然生长状态下之完整冠幅。

（2）花草树木质量要求：

马尼拉草覆盖率达95%以上、纯度98%以上，以成块草皮（30×30cm）形式铺植。

所有花草树木必须健康、新鲜、无病虫害、无缺乏矿物质症状，生长旺盛而不老化，树皮无人为损伤或虫害。

1）乔木：①、土球完整，无破裂或松散。②、城市绿化工程用的乔木还要求最低分枝点到地面的高度，行道树树干通直，主干不得有机械损伤、明显伤疤、树瘤，主干路的乔木主干不得弯曲、要分枝均匀、树冠完整和匀称，造型乔木则应按设计要求。③、行道树要求最低分枝点为2.65m以上，树干垂直偏差不超过10度，主干不弯曲，并要求冠幅达1.5m以上，分枝均匀，树冠完整均匀。

2）灌木质量要求：①、土球完整，无破裂或松散；②、树冠要完整和匀称、有脚叶。③、设计采用球形植物在种植采样时必须为成形植物，球形底部与种植土之间空隙应控制在20cm以下。

3）草本植物包括花卉、地被和袋装苗，其质量要求：①、叶片色泽光亮，分枝均匀、盆栽苗修剪均匀；②、块装式的草皮要求无杂草，草皮生长密度不低于85%，边缘整齐（一般30×30cm/件）。③、采用袋苗要求脚叶与地面基本不留空，植物表中所标明的控制高度指植物成形后，养护时的控制高度。

4）棕榈科植物的质量要求：①、无病枝、枯叶、叶色鲜亮，主干粗壮；②、丛生性棕榈植物要求丛生脚枝丰富粗壮。③、棕榈科植物、开花乔木及主景树在种植时必须尽量保留原有的自然生长冠形。

5）藤本植物的质量要求：①、土球完整，无破裂或松散；②、藤本植物需茎干粗壮，顶端生长良好。

6）竹类的质量要求：①、土球完整，无破裂或松散；②、节间均匀、茎干粗壮。

所有苗木的冠型应生长茂盛，分枝均衡，整冠饱满，能充分体现个体的自然景观美，严格按设计规格选苗，花灌木选用容器苗，地苗选用假植苗，应保证移植根系完好，带好土球，包装结实牢靠。所有截干乔木锯口处要干净、光滑、无撕裂或分裂。正常截口应用蜡或漆封盖。

（3）对本地无苗源或苗源不足的树种，应提前在苗源地对苗木进行技术处理，以保证移植到道路的苗木有较好的绿化初期效果。

（4）花树木苗木规格的确定要求施工单位认真选苗和对苗木进行前期技术处理，以保证苗木符合设计要求。

（5）花草树木的包装、运输，按园林市场常规处理，保证苗木质量。

树穴要求

（1）按设计的土球规格，以《广东省园林绿化工程综合定额》（2010）所定挖穴规格标准施工验收（详见附表）。按施工平面图所标具体尺寸定点放线；如为不规则造型，应按方格网及图中比例尺寸定点放线。要求定点放线准确，符合设计要求。扩大穴规格统一为：灌木80cm×60cm（直径×深度）圆形穴，乔木120cm×120cm×80cm（长×宽×深）方形穴。标准穴其直径随土球增大而递增，具体尺寸见“苗木土球规格（附表）”（表为乔灌木的规定说明，其余绿化种植的规定说明详定额的具体规定）。

苗木土球规格（附表）

| 灌木（苗高×冠幅）（cm） | 60×40 | 80×60 | 100×80 | 120×100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌木胸径（cm） | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 5-6 |
| 土球直径（cm） | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 树穴规格直径×深度（cm） | 40×30 | 50×40 | 60×50 | 80×60 |
| 乔木胸径（cm） | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-15 |
| 土球直径（cm） | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 树穴规格直径×深度（cm） | 90×70 | 100×80 | 110×90 | 120×100 |
| 乔木胸径（cm） | 16-18 | 19-21 | 22-25 | 26-30 |
| 土球直径（cm） | 100 | 110 | 120 | 140 |
| 树穴规格直径×深度（cm） | 130×110 | 140×120 | 150×130 | 160×140 |
| 乔木胸径（cm） | 31-35 | 36-40 | 41-50 |  |
| 土球直径（cm） | 160 | 180 | 200 |  |
| 树穴规格直径×深度（cm） | 200×170 | 220×190 | 240×210 |  |

（2）土坨形状要求：

土坨：指苗木移栽过程中为保证成活和迅速复壮，而在原栽植地围绕苗木根系取的土球。确定土坨直径的方法（起坨）如下：

土坨的大小应根据上图和苗木具体生长状况及种植季节而定，若市场上有容器苗或假植苗，我司要求尽量采用容器苗或假植苗。

种植要求

（1）基肥

要求施工种植前必须依实施足基肥，弥补绿地瘦瘠对植物生长的不良影响，以使绿化尽快见效。必须根据园林施工要求确定基肥。建议依实选用以下基肥施用，施工前须经监理认可：

1）垃圾堆烧肥：利用垃圾焚烧场产生的垃圾堆烧肥过筛，且充分沤熟后施用。

2）堆沤蘑菇肥按充分沤熟肥，半干状计量。基肥用量结合各工程量表中的苗木规格确定，要求与土拌匀施用。使用其余各种基肥时可参照下列定量执行：设计以沤熟蘑菇肥做基肥用量，草地每平方米10kg；花木（花坛）每平方米20kg；绿篱单行每米5kg；1米以下灌木（土球10~30cm直径）每株8kg；1米以上（土球40cm以上）10kg；乔木土球50-60的为20kg-25kg；70-80的为30kg-40kg；90-100的为45kg-50kg。

（2）种植树穴的要求

1）在栽苗木前应以所定的灰点为中心沿四周向下挖穴，种植穴所大小依土球规格即根系情况所定（详见附表）。

2）基肥使用堆肥或饼肥，基肥上面覆盖一层10cm厚干净土，避免树根直接接触肥料，造成烧根。

3）其它基肥或有机肥，必须经监理单位同意后施用，用量依实而定

（3）花树木种植

按园林绿化常规方法施工，要求基肥应与碎土充分混匀；成列乔木应成一直线，并按种植苗木的自然高依次排列；自然点植的花草树木应自然种植，高低错落有致。种植花树木的种植土应击碎分层捣实，使根系与土充分接触，最后用木棍插实起土圈，淋足定根水，扶固树木。大乔木移植应注意新种植树木的东西南北朝向最好能与原苗木培植点的朝向相同，并讲究大乔木移植的其它方法，以保证大苗移植成活率。苗木放入坑内须苗根舒展，分次填土，分层踩，并注意提苗，避免塞根，填土要略高于原地面，防止积水。

1）种植乔木时，应根据人的最佳观赏点及乔木本身的阴阳面来调整乔木的种植面，将乔木的最佳观赏面正对人的最佳观赏点，同时尽量使乔木种植后的阴阳面与乔木本身的阴阳面保持吻合，以利用植物尽快恢复生长。

注：择干旱少雨地区，应给植物保留一个低于草坪3cm左右的蓄水圈，以利于植物吸收水分。

2）草皮设计种植的绿地地面土质必须符合土质要求，清净杂物，平整至所需坡度均匀撒施基肥，与土拌匀，然后将块状草皮连续铺种，草块间缝小于2cm，之后浇足水，待半干后打实，使草与土壤充分接触。隔天连续拍打三次以上，使草地拍实平整。

3）所有垂直绿化植物应选择有3-4主分枝，枝叶丰满，可塑性强的植株，植时应牵引固定。

4）其它草本植物按常规种植方法种植，要求种植后修整冠型，体现设计效果；种植土深度应依所种品种确定挖深深度，并混入基肥种植。

5）为保证施工能充分体现植物造景，要求施工种植时应有的放矢，依设计认真配植；应利于突出其最佳树姿；对孤植树，对自然丛植树，应高低搭配有致，反映树丛的自然生长景观；对林植树，应注意不同种间的共生共荣，体现密林景致；对密植花木，应小心冠冠之间的连接、错落和裸土的覆盖，显示群植的最佳绿化效果。

（4）树木支撑

为了使种植好的苗木不因土壤的沉降或风力的影响而发生倾斜，我们需对刚完成种植尚未浇定根水的苗木进行支撑处理，不同类型的苗木可采用不同的支撑手法，如下图：

（5）修剪整形

花草树木种植时，因种植前修剪主要是为运输和减少水分损失等而进行的，种植后，应考虑植物造景以及植物基本形态重新进行修剪造型，去掉阴枝、病残枝等，并对剪口作处理。使花草树木种植后的初始冠型既能体现初期效果，又有利于将来形成优美冠形，达到设计目的和最终效果。

（6）绿地排水、给水

1）未标明之绿地排水均采用自然渗水的排水方式。

2）绿化给水采用自动喷淋为主，人工灌溉为辅相结合的方式。

六.绿化养护

根据广东省常规要求，绿化养护管理时间为12个月，其中第1~3月成活保养结束后，第4~12个月的保养称为保存保养。养护期内，应及时更新受损苗木等，并能按设计意图，按植物生态特性：喜阳、喜阴、耐旱、耐湿等分别养护，且据植物生长不同阶段及时调整，保持丰富的层次和群落结构。在养护期内负责清杂物、 浇水保持土壤湿润、追肥、修剪整形、抹不定芽、防风、防治病虫害（应选用无公害农药）、除杂草、排渍除涝等，其中：

追肥：主要追施氮肥和复合肥。草地追肥多为氮肥，在养护12个月内，按面积计算约每月每平方米50克（分2-3次）尿素做追肥，可撒施或水施；花木和乔灌木最好施用复合肥，花木每平方米每月100克（分2-3次）左右，灌木每株每月25克左右，乔木每月每株150克左右。施工时的具体用量可由施工方案依实确定。

抹不定芽及保主枝：对路树，如为截干乔木，成活后萌芽很不规则，这时应该在设计枝下高以下将全部不定芽抹掉，在枝下高以上选3-5个生长健壮、长势良好、有利于形成均匀冠幅的新芽保留，将其余的抹掉。其余乔灌木依造景需要去新芽，以利于形成优美树型为准。

其它

未尽事项按国家、地方有关规范、规程执行。

附表

附表：树木与其它设施、地下管线外缘最小水平距离要求

树木与其它设施最小水平距离

| 设施名称 | 距乔木中心距离（m） | 距灌木中心距离（m） |
| --- | --- | --- |
| 低于2m的围墙 | 1.0 | - |
| 挡土墙 | 1.0 | - |
| 路灯杆柱 | 2.0 | - |
| 电力、电信杆柱 | 1.5 | - |
| 消防水龙头 | 1.5 | 2.0 |
| 测量水准点 | 2.0 | 2.0 |

树木与地下管线外缘最小水平距离

| 管线名称 | 距乔木中心距离（m） | 距灌木中心距离（m） |
| --- | --- | --- |
| 电力电缆 | 1.0 | 1.0 |
| 电信电缆（直埋） | 1.0 | 1.0 |
| 电信电缆（管埋） | 1.5 | 1.0 |
| 给水管道 | 1.5 | - |
| 雨水管道 | 1.5 | - |
| 污水管道 | 1.5 | - |
| 燃气管道 | 1.2 | 1.2 |
| 热力管道 | 1.5 | 1.5 |
| 排水盲沟 | 1.0 | - |

树木与架空电力线路道路的最小垂直距离要求

| 电压（KV） | 1~10 | 35~110 | 154~220 | 330 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小垂直距离（m） | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 |