广州东部外贸综合服务产业园项目

设

计

任

务

书

2025年6月

目   录

第一章 总则	4

第二章 项目概况	5

一、项目基本情况	5

（一）工程名称	5

（二）项目地址	5

（三）项目介绍	5

（四）地块规划设计条件	5

（五）功能定位	5

二、设计依据	5

三、主要功能规划及配比指标	6

第三章 设计范围及工作内容	7

一、设计范围	7

二、工作内容	7

三、设计其他服务	8

四、 施工配合要求	9

第四章 各专业、专项设计技术要求	11

一、各专业设计技术要求	11

（一）总平面设计	11

（二）建筑设计	11

（三）结构设计	12

（四）机电设计	12

（五）管线综合设计	13

（六）投资估算	13

三、各专项设计技术要求	14

（一）室内设计	14

（二）室外景观设计	14

（三）精装二次机电设计	14

（四）智能化设计	15

（五）绿色建筑设计	15

（六）海绵城市设计	15

（七）基坑支护设计（如有）	15

第五章 各阶段编制、成果提交及设计计划要求	17

一、各阶段编制要求	17

（一）概念及方案设计阶段	17

（二）初步设计阶段	18

（三）施工图设计阶段	18

二、限额设计	18

三、重要节点工期计划	19

五、施工配合及施工过程技术管理配合要求	19

六、承包人员组织管理要求	21

# 第一章 总则

一、本设计任务书作为广州东部外贸综合服务产业园项目设计（以下简称“本项目”）用地红线范围内及代征绿地（根据政府市政需要）完成方案设计（包括投资估算及说明书）、初步设计（包括设计说明书）、施工图设计（包括技术文件及规格要求明书）、绿色建筑设计服务、现场施工及验收配合、招标配合等从项目启动到项目竣工验收备案完成全过程中设计工作的指导性文件，需严格遵照执行。

二、设计工作开展前，请承包人须仔细阅读本书，若有不明确之处或不同意见，应与发包人协商，取得一致意见方可付诸实施。

三、本任务书同国家地方现行规范、规定、标准有冲突的部分按现行规范、规定、标准执行。若政府部门出具的审查意见与本设计要求相矛盾，则以政府部门的审查意见为准。

四、本项目的总体平面规划设计、建筑单体设计、园林景观绿化设计、室外综合管网设计、机电、设备设施等均要与周边环境相呼应，综合考虑地形地貌特点、规划要求、周边环境、成本控制、地块规划条件及发包人的其他要求来进行设计。

五、本次设计采用限额设计，承包人应充分考虑这是一个总额控制的概念，具体各专业设计限额根据发包人的另行要求执行。

六、设计过程中涉及到国家相应法规、规范、标准修订时，须提前告知发包人，在发包方确认方案并启动下一阶段设计工作前应按发包人要求及时无偿完成相应的设计调整，承包人应充分考虑商务报价涵盖此风险。

# 第二章 项目概况

## 一、项目基本情况

### （一）工程名称

广州东部外贸综合服务产业园（以下称本项目）

### （二）项目地址

广州市增城区中新镇公铁联运枢纽一期。

### （三）项目介绍

广州东部外贸综合服务产业园是一个以外贸综合服务为核心，融合邮快跨监管、高标智能仓储、机场货站及服务配套等多功能于一体的综合性产业园区。本项目旨在打造成为华南地区乃至全国领先的外贸服务高地和物流枢纽，以“1+4”创新服务模式，即一个核心功能（外贸综合服务）加四个配套服务，为外贸企业提供全方位、高效便捷的服务支持。

### （四）地块规划设计条件

1.用地概况：

用地性质：一类工业用地M1兼容一类物流仓储用地W1；

总用地面积：43638.32㎡；

计算容积率建筑面积≤174553㎡；

建筑密度：≥30%；

容积率：≤4.0；

绿地率：≤20%；

停车位：根据《广州市建设项目停车泊位配件技术指标》配置；

2.建筑高度控制：建筑限高60M；

3.建筑间距控制：符合《广州市城乡规划技术规定》的相关规定；

### （五）功能定位

项目拟建设高质量标准仓库、前置货站及海关监管中心等建筑载体。

注：以上功能定位为暂定，后续根据发包人的需求进行调整。

## 二、设计依据

1.中华人民共和国现行的国家、行业及广东省、广州市地方的设计规范、标准、规程，《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版本）、现行图集等；

2.广州开发区国土资源和规划局地块规划条件；

3.招标文件及设计合同；

4.详细规划条件、地形测量和用地红线图、市政管线等资料；

5.政府部门对该项目具体的立项批文、规划审批意见；

6.建筑物所在地的市政设施基础资料、气象、地理交通环境、文化特征等；

7.地勘、环保、卫生、消防、抗震、气象等要求；

8.发包人提供的其他有关资料及要求。

## 三、主要功能规划及配比指标

根据本项目定位，基于产业分析、市场调研及产品定位分析，结合项目区位情况，合理设置高质量标准仓库、海关监管仓、前置货站及海关监管中心等办公配套。

| 序号 | 名称 | 单位 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地规划用地面积 | ㎡ | 43638.32 |
| 2 | 新建建筑面积 | ㎡ | 100000 |
| 3 | 容积率 |  | 2.3 |
| 4 | 建筑密度 |  | ≤60% |
| 5 | 绿化率 |  | ≤20% |
| 6 | 停车位（机动车） | 个 | ≥300 |
| 7 | 最高建筑物高度 | m | ≥44 |
| 8 | 单一高标仓库建筑面积 | ㎡ | >20000 |

注：以上功能、业态划分及面积为暂定指标，具体根据后续发包人的指令要求及方案设计情况进行调整。

# 第三章 设计范围及工作内容

## 一、设计范围

发包人提供建筑规划设计文本和单体设计文本（不含立面控制手册和立面分色图）、景观、精装、泛光、标识方案设计文本、方案深度的单体及地下室设计成果（技术图纸、效果图、三维模型）、关键墙身及做法大样，提供方案设计阶段的建筑、景观、精装、标识材料样板，修建性详细规划成果。

承包人设计工作包括本项目的除上述发包人提供资料外的全过程设计服务及协调工作。负责项目的单体报建图设计和报建图编制、初步设计、施工图设计、市政管网接驳、现场技术指导、设计变更、服务与监督工作，竣工图签审及配合竣工图编制、竣工验收配合等工作。

## 二、工作内容

内容主要包括但不限于：

1.负责编制修建性详细规划、单体报建（报建通完成），负责设计成果需获得规划批复部门认可并取得工程规划许可证等一切工作。

2.负责编制方案设计、初步设计。完成各阶段方案比选、技术造型比选等的投资分析，负责审核签确分包设计单位的设计成果，根据发包人要求提供项目的成本指标数据。

3.负责项目施工图设计，配合施工图审查，并取得施工图审查合格书。同时需配合后续人防、消防、住建等部门及施工图质量抽检复核修改工作。

4.负责规划用地红线范围内所有正式建筑物和市政配套工程各专业方案至施工图设计，包括：

1）规划、建筑、结构、给排水、强电（含永久供电等）、弱电、通风、空调、消防、燃气、幕墙、门窗、栏杆、外立面分色图和控制手册等设计；

2）室外配套工程、道路（含规划市政道路接驳及小区道路）、园林景观（含架空层、围墙、岗亭、停车棚）、市政管网接驳（包括燃气、通讯、永久用电及市政给排水等）、室外广场设计、水渠及管线迁改设计；

3）负责装修（含公共区域）方案及施工图设计、建筑节能、绿色建筑、海绵城市（含第三方评估）设计、装配式建筑设计及用于装配式审查的BIM设计(如有），样板间及展示区所有专业设计（如有）；

4）负责人防、基坑支护、边坡挡土墙、钢结构（如有）、智能化<含应急广播系统、火灾报警系统、视频安防监控系统、综合布线系统（含光纤入户）、门禁系统、行车道闸系统、电梯五方通话系统、停车管理系统>、泛光照明（如有）、建筑标识、车位划线、BIM设计(如有）等专项设计；

5）对专项深化设计（包括但不限于装修、钢结构、永久供电、智能化、幕墙、人防、泛光、燃气、抗震支架、标识、车位划线、第五立面设计、电梯、手机无线信号覆盖等）的设计成果进行技术审查，设计应满足规范及相关部门的文件和批复的标准要求。

5.项目红线范围内对外接驳的外水（包括给水和雨污水接驳等）、外电（从供电部门批复的接取电源处开始，至本项目高低压配电房所有的电力设施装置及土建）、弱电（含接驳）、燃气（含接驳）等设计，满足规范及相关部门申报要求。

6.装配式建筑设计及用于装配式审查的BIM设计，费用含在工程设计费内不另行增加，装配式比例按政府相关规范要求，最终比例以政府批复为准；

7.配合发包人办理项目建设工程规划许可证等规划报批、深基坑审查、各专业报建、面积预测复核、面积实测复核、施工图报建、竣工图备案等各专项报批报建和验收工作。

8.负责配合沙盘模型制作、三维动画、效果图制作，宣传册附图等。

9.负责工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足施工进度要求，并按发包人要求准备汇报材料。

10.负责项目竣工图审核工作。

11.绿色建筑（具体绿建按照国家标准、土地规划条件及合同约定等执行）及其设计评价标识的申报（如有）。本项目绿色建筑等级要求为：一星。

12.各阶段设计深度需达到住建部《建设工程设计文件编制深度规定（2016年版）》设计深度的有关规定。

13.负责所有专业评审的所需的费用（含专家评审费）。

14.本工程实行限额设计。

## 三、设计其他服务

1.全过程设计服务及协调工作（设计阶段根据工程建设的需要及发包人的要求，相关专业人员应驻发包人指定场所开展设计服务及协调工作，相关费用包含在设计费中。）

2.负责根据政府相应文件及发包人要求组织设计范围内各项专家设计论证及评审工作，并承担设计评审所需相关费用（不含施工图审查费用）。

3.在征得发包人同意后，承包人可以将非主体、非主要及承包人不具备资质的专业分包，分包给具备相应资质的单位并签订分包合同，分包合同需报发包人备案（分包部分设计费用含在设计费中，发包人不再支付其分包产生设计费用或价差）。

4.其他关于分包的约定：承包人如为了给项目提供更好的设计服务，可聘请具有相关专业设计资质的顾问合作单位进行专业设计咨询工作。咨询费由承包人自行解决，费用已包含在本合同价中。

5.对于需要对设计成果组织专家评审会认定的，相应的组织费用及专家评审费用由承包人承担。

6.若在初步设计阶段、施工图设计阶段、施工阶段，由于经发包人确认的设计优化或需求调整，导致与行政或专业主管部门批复意见不一致时，须配合发包人进行调整及完成相关报批报建工作。

7.配合招标提供工程招标所需的技术要求和说明等相关文件。

8.本项目要求需按规范要求进行绿色建设计，承包人应确保通过；本项目需满足海绵城市设计要求，应确保验收通过。

9.所有成果按发包人具体指令出具、提交。

10.承包人需配合发包人图纸内审意见、第三方图纸审查及优化意见（如有）进行图纸修改工作。

## 施工配合要求

1.施工阶段的现场服务

承包人承诺将根据本合同工程建设进展情况和发包人的要求提供现场服务，及时派出各专业工程师解决工程中涉及到设计问题。主要工作如下（包括但不限于）：

（1）参与设计的技术协调会，做好设计交底工作。在工程施工招标、设备材料采购完成评标工作的前一周内，承包人根据发包人要求提供对应采购招标范围的施工图、材料说明书及设备技术说明书等设计成果文件，配合发包人，完成招标文件的编写。

（2）各施工阶段开始前，按承包人的设计分工，参与图纸会审，解答有关设计问题，并按规定及时出具相应的修改图纸、补充图纸及技术文件。

（3）项目实施过程中，承包人的执行总负责人、各专业设负责人及相关专业人员（可按照专业施工进度分专业参加）根据发包人要求参加设计有关的专题会，及时解决现场技术问题，并按照发包人相应管理制度和办法开展相应工作。如若发现重大设计或施工问题，承包人需即时组织专题会议，提出解决办法。

（4）当建设过程中对设计文件有疑问时，承包人在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决；属于重大设计问题，可在5天内书面提出解决意见；对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

（5）承包人提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作，应在设备、材料采购订货前对有关性能、参数、规格进行确认；协助发包人编写关键、重大的设备技术需求书。

（6）承包人及时派出能独立解决现场问题的技术人员进行现场服务，处理现场问题；参加工程质量事故调查并提出技术处理方案。参加隐蔽工程验收、分部子分部及工程竣工验收，根据国家、省、市相关规定出具隐蔽工程验收、分部子分部工程和工程竣工验收意见。在工程竣工验收时按时提交《设计文件质量检查报告》。承包人承诺满足项目现场服务需求。

（7）对项目各专项工程（包括规划、防雷、卫生防预、环保、煤气、给水、消防、电梯、人防、节能、园林绿化等）的验收、备案工作予以配合。

2.承包人统筹协调工作

（1）在施工图设计中须协助在本服务合同外发包人另行发包的设计、咨询、施工深化等服务单位的工作。

（2）统一筹划设计工作，根据发包人的开发进度要求制定总体设计计划，并明确其他配合设计单位的关键节点要求，完善总体设计计划。

（3）协助发包人审核其他设计单位成果，并按要求落实预留、预埋图纸，进行综合管线核查。

（4）协助发包人召开全体或部分设计服务单位设计例会。

3.工程结算配合服务

（1）承包人应及时提交设计变更确认资料并确保其有效性、准确性和及时性，以保证工程结算工作的顺利推进。

（2）承包人应根据发包人要求在工程结算过程中提供相关的技术支持。

4.保修阶段的服务

承包人应根据发包人或本合同工程使用单位的要求积极配合并参与工程的保修工作，提供相应的技术支持，对期间发生的工程问题提交书面的技术建议及相关的工程设计资料。

5.规划设计、文件编制、报审服务

（1）承包人应安排专人（1名）全面配合跟进所有报审报建工作（包括提供交通便利条件，相关费用已包含在设计收费中），并按照批复文件完成修订版设计文件编制。要求项目总负责人和规划承包人参加技术上门沟通解释工作，如在施工过程中需对已完成的规划报建作调整，承包人需要积极配合报审工作。

（2）承包人应无条件按照政府行政主管部门的相关批复意见，修改设计及相关技术文件，并提交修改后的终稿。

6.深化设计管理

对于需要进一步深化设计的专业工程（包含不限于钢结构、弱电智能化系统（网络通讯、门禁、监控设计）、幕墙（如有）、抗震支架等），承包人应在施工图初稿审核阶段，列出清单和深化设计具体要求，报发包人审核确认。经发包人审核确认后，承包人须提供施工图及用于指导深化设计的设计文件和资料（明确系统、设备、材料的技术指标及深化设计范围），并对深化设计成果文件进行完整性、有效性、正确性、可靠性及经济合理性审核。工作职责包括但不限于如下：

（1）审核深化设计文件是否符合原设计文件的要求。

（2）审核是否符合国家的法律法规、国家规范规程、行业标准、地区标准；

（3）审核是否满足功能要求、使用要求及实施的可行性。

（4）审核技术经济性。

（5）对相关各专业的协调性进行审核。

7、复核及审查深化后的结构安全性及稳定性。

8、结合施工图审查单位及发包人的审核意见督促专项工程的深化设计单位修改完善相关的深化设计文件。

9、承包人须根据最终完善的深化设计文件对其设计范围内的相关专业的设计成果文件的接口、界面进行修改完善，并确保最终通过发包人及施工图审查单位的审核。

10、对各专项设计施工图的技术接口进行审核并进行设计联络及完善，并结合二次装修施工图提供各相关设备专业末端设计施工图。

11、对通过审核的各专项施工工程深化设计图纸进行签字、盖章章确认。

第四章 各专业、专项设计技术要求

## 一、各专业设计技术要求

### （一）总平面设计

1.总平面规划要根据结合本项目的具体建筑形态和规划指标、周边的环境和交通统筹考虑，按功能合理组织车流、人流及服务流线（含货运车等），减少流线交叉；在符合政府相关部门的规划要求的前提下挖掘潜力，提高社会效益和经济效益。

2.室外景观设计应与周边城市空间环境相协调，创造一个风格大气、绿化宜人、小品精致的优美的人文环境，以达到提升项目的品质档次的作用。

3.在符合规划、消防等要求、满足使用功能的前提下减少出入口，保证人流的合理导向，降低后期物业运营成本，合理设置路网，降低建安工程成本，合理控制地下建筑面积，尽量减少地下建筑的设备房和公共空间；地面进行人车分流设计，符合规化对周边整体交通的要求。

### （二）建筑设计

1.一般要求

（1）建筑单体造型要结合周边项目的整体环境、项目地域特色、规划内容、发包人的实际功能定位和功能综合考虑，达成统一协调，以满足政府部门审批要求。在建筑上要有特点和个性，富有韵律，既具有标志性，又能融合于周围环境之中，在结构上经济合理。

（2）建筑单体合理设置防火分区、楼层功能用房的平面布局、消防疏散要求，外观总体上应简洁明快，色彩宜高雅稳重，与环境和谐兼容，既具有时代气息，又具有持久魅力，不刻意进行华而不实的过度包装，外观要为功能服务。

（3）外立面材料要便于维护和清洁，体现节能、环保的理念，应考虑充足的自然采光、保温、隔声及通风；设计简单、实用、尽量减少面积浪费，建筑形式搭配自由，室内可选择节能环保材料和涂料，外立面上适当位置考虑设置楼栋标识。

（4）建筑内部空间布置设计满足发包方的功能定位要求。

（5）其他要求：根据发包人及政府的要求，完成消防、人防、绿色建筑设计及咨询、节能、海绵城市设计及咨询等各项设计工作，并直至审批通过。

2.消防设计

（1）应按消防规范的要求设计室内外消防系统（尤其是消防环道设置，如是否借用市政道路设置消防环到等），确保能顺利通过本地消防的审核及验收。

（2）消防车道和绿化景观有机结合，既有利于景观的营造又有利于消防车停车和扑救操作。

（3）做好消火栓、喷淋系统的各个防火分区。

（4）考虑所有车道、斜坡车道的消防喷淋系统。

3.地下室设计（如有）

（1）地下室布置以满足人防、消防、设备、停车位等功能要求为前提，以经济合理性为原则设计。

（2）合理考虑物流通道及卸货平台与工作电梯的衔接。

（3）地下车库的布置应经济合理，提供柱网设置分析，合理布置停车位，停车总量符合控规要求。

（4）设备机房等配套用房设计应紧凑合理、便于使用和管理。

（5）完成地下室空间的全部设计内容，包括但不限于地下室结构、机电设备设施和管线、地坪详细做法、墙面和顶面的装修等，满足招投标并指导现场施工的要求，并对施工单位的深化设计进行审核确认。

### （三）结构设计

1.建筑结构：结构主体采用钢筋混凝土。

2.建筑结构体系应合理、先进、安全、可靠、经济；应按发包人要求进行基础形式、结构体系、结构形式布局等多方案的经济性比较，提供详细的结构成本分析专篇及方案比较分析专题报告（如方案结构形式、含钢量、混凝土用量等详细指标）并根据发包人意见进行优化调整，确保结构安全、符合规范要求，并力求先进合理，经济。

3.抗震设计应符合国家、广东省和广州市的有关规定。

4.主体结构尽量减少梁、柱的断面尺寸，提高空间利用率，充分考虑管线的预留和预埋，减少二次结构开洞，对应错、漏预留预埋造成的结构二次开洞造成的经济损失发包人有权进行经济处罚。

5.要作结构计算，并提供结构受力计算书及计算模型电子版源文件。

6.设计中选用构、配件标准图和通用图时，应按次序采用国家标准图、区标准图和省通用图，并应结合工程的具体使用情况，对构、配件设计、计算和构造进行必要的复核和修改补充，杜绝盲目套用。

7.优先使用国产标准材料。

8.根据发包人要求，考虑结构设计优化，配合发包人提出的优化意见进行分析和调整修改；承包人应充分考虑本项目的地质条件，因地质条件造成的结构方案调整承包人须及时无条件按发包人要求进行调整。

### （四）机电设计

承包人须配合发包人或发包人聘请的机电顾问对机电方案进行优化调整，接受发包人及聘请的机电顾问对机电方案和设计图纸的审查、并在施工阶段对施工单位的深化图进行审核、确认、出具设计变更单等。

1.给排水

（1）明确给水量、消防水量和污水、废水量、供水方式，应充分利用市政水压，水质应符合中国卫生标准；考虑员工宿舍污水排放，化粪池须充分满足运营后的使用要求，并保证满足环保相关要求；明确消防水系统的范围和分区，考虑特殊场所的针对性消防设施。

（2）竖向排水的考虑：平面规划设计应提供场地与建筑的竖向标高，地面标高不得低于城建标高，需综合考虑竖向排水，满足海绵城市要求。

（3）应结合地形处理好场地与外部道路的高差，以及地块内部场地排水问题。必须处理好场地与建筑内部的高差，建筑周围不应有积水，排水通畅。

（4）水专业总图设计应考虑场地内雨水管网系统，海绵城市设计要求，场地内必须的设备管道及化粪池等应尽量隐蔽，且应注意安全问题。

（5）应考虑电梯井道的排水系统。

（6）应考虑所有地下室斜坡车道的排水系统及地下室车道口的防淹措施。

2.暖通

（1）竖向风井或管井应合理排布，保证管线路由不重叠。风管设计充分考虑公共通道综合管廊的管线布置。

（2）中控室/消控室应考虑空调系统设置，电梯机房/高低压变电房/湿垃圾房等部位，在通风系统无法满足实际需求时，应设置降温空调，预留设备安装所需的配电及排水措施。

3.电气

（1）根据地块的供电条件，明确供配电方案，估算场地内立面、环境照明负荷、充电车位、并预留足够容量；

（2）本项目变压器为专变，需和供电系统做好充分沟通，在按规划考虑车位充电桩负荷的情况下，尽可能考虑大容量变压器，以减少高低压电房的占用空间。

（3）明确各区域及总体的用电量及各主要系统电负荷需求量，其电量按功能合理配置，并充分考虑以后的发展余量,后备电力装置按规范配置；进行电力负荷的计算、电力负荷等级的设定、保护电源范围的设定；

（4）明确配电房的位置和数量，其设置要符合就近负荷中心的原则，并考虑以后操作和管理的方便，布置要紧凑。

（5）明确防雷接地方式，希望重视屏蔽和等电位连接，加强对电磁脉冲的抗干扰措施。

（6）照度要求不低于规范规定要求，在地下车库、各层过道、楼梯间等位置按规范要求设置疏散指示灯；满足照明质量的前提下优先选用高效能光源和灯具。

（7）考虑防雷设施（直击雷、侧击雷、滚雷等）。

（8）综合考虑红线内变压器及低压供电系统、柴油发电机组及相关的储油间、配电系统、排烟系统；市政的变配电设计（从政府提供的接入端接入），并配合发包人完成报批报建、图纸审核，达到满足发包人招标并指导现场施工的要求。

（9）对竖向配电的方案，母线、电缆及接合方案的经济合理性进行分析。

（10）应急供电，应考虑设置的范围和具体要求。

（11）节能设计可适当考虑选用绿色照明光源。

（12）地下室照明充分考虑节能照明与应急照明相结合。

（13）光纤工程设计需满足通信验收文件要求。

### （五）管线综合设计

承包人应在提交施工图后完成红线范围内小市政、地下室、厂房（公区）、仓库公区（室内装修图纸完成后）的管线综合设计成果。

### （六）投资估算

1.承包人在提交方案设计和初步设计时，需同时提供对应方案的估算，供发包人对方案和初步设计成果进行审核、决策。

2.在投资估算表中应列明建筑工程（土建、装饰）、幕墙工程（如有）、机电、给排水、通风空调、设备及安装工程、景观工程及附属工程、工程管理费等各项费用。

## 三、各专项设计技术要求

### （一）室内设计

1.包括红线范围内室内所有功能空间，包括但不限于如大堂、走廊、临时展厅、会议空间、电梯轿厢、扶梯、办公空间、厂房（公区）、仓库（公区)、楼梯间、电梯间、茶水间、卫生间、地下车库、设备间等所有设计中涉及到的功能空间和设备用房的装修设计及改造。

2.包括但不限于室内装饰设计、灯光布置、照明系统设计等，装修风格整体简洁、明快。

3.须按发包人要求，对装修涉及到的材料进行选材、选样并组织并安排设计材料及设备厂家考察。

4.须根据发包人要求进行设计装修材料封样，提供材料封样样品及展板，直至发包人审核通过。

5.须按发包人要求对施工单位提交的深化图、施工材料样品送样、报审材料等进行审核。

6.须按发包人要求在建筑设计各阶段成果提交的同时提交装修相应阶段的设计成果。

### （二）室外景观设计

1.室外景观须按地块规划条件，提交不少于两个不同设计风格的方案进行比选。承包人需根据发包人要求，做好与周边有关项目的设计沟通及协调工作，使之即满足本项目景观设计的需要，也同时符合政府单位的要求。

2.室外景观应尽量使用当地的材料及绿化植物，硬地及软质绿化合理搭配，要降低建造成本及维护成本，营造自然和谐的氛围；景观设计中涉及到的城市家具需要进行施工图设计和选型，设计方案中涉及到的雕塑、小品等均需要设计单位进行专项制作施工图设计。

3.景观照明、景观水系、园林浇灌系统、室外景观管线等须与建安工程的水电同步设计，做好水电设备设施的选型，施工尽量资源共享、密切配合，降低建造成本及工期成本，同时需结合室外管网进行综合设计。

4.景观设计时需充分结合海绵城市及绿色建筑的要求开展设计。

5.明确场地内道路及与相邻道路标高、衔接关系，道路（含消防车道）和设施设计要一次到位。

6.须按发包人要求在建筑设计各阶段成果提交的同时提交景观设计相应阶段相匹配的设计成果。

7.园林景观设计包括但不限于以下内容：景观总平面布置、放线定位、竖向标高及排水系统、灌溉系统布置、灯光布置、植栽布置、苗木选择、铺装、景观小品及设施、交界面的节点处理、灯具及物料选择推荐等等；

### （三）精装二次机电设计

1.电力工程：包含电力平面图及设计说明、电力系统图、电力安装图、接地平面系统图。

2.电气照明工程：照明平面图及设计说明、照明系统图、照明控制图。

3.给排水工程：设计说明、给排水平面图、给排水系统图、局部设施、详图、与装饰及其它专业的配合等。

4.空调暖通工程：设计说明、空调及通风平面图、系统图、空调系统控制原理图、制作图、设备材料表、与装饰及其它专业的配合等。

### （四）智能化设计

1.明确通信系统容量及构成，确保通信及数据的安全畅通。

2.设置综合布线系统，考虑水平布线的建筑空间明确智能化控制中心的位置。

3.配套弱电系统设计包括但不限于通信接入系统、室内移动通信覆盖系统、计算机网络系统、综合布线系统、电梯五方对讲、紧急广播系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、停车场管理系统、建筑设备监控系统系统、能源管理系统、集中抄表系统等。

以上系统为初步意向设置的系统，智能化设计包括但不仅限于以上系统，最终以中标单位和甲方沟通后需设置的系统为准，不再另行调整设计费。

4.项目采用先进智能控制系统，灯具采用节能环保、新型高效节能新产品，便于今后运行节能和减少物业管理成本。

5.全面考虑无线通信，管线尽量地下布置。

智能化设计图纸需通过审图中心审查，并必须满足甲方使用要求及限额设计要求，图纸完成后需配合甲方出相关的招标技术要求，招标技术要求对产品不能有指向性；配合甲方智能化施工招投标工作，解答投标单位有关图纸方面的疑问，并配合甲方解决后期施工中出现的问题，包括出设计变更等。

### （五）绿色建筑设计

承包人应完成绿色建筑设计，其工作内容包含方案、初步设计、施工图设计阶段绿色建筑设计策略、要求和审核评估，进行必要的模拟优化分析和专项技术实施方案;完成绿色施工交底、过程服务及资料审核汇总；竣工验收相关资料整理，并要求提供绿色建筑专篇。

### （六）海绵城市设计

承包人应完成本项目的海绵城市设计工作，内容包含根据地块规划条件及广州市海绵城市要求编制海绵城市方案，结合本项目的景观及室外设计方案，通过对项目场地及现有条件进行分析，通过选用合理的技术措施，经计算后选择最经济合理的方案以满足海绵城市要求，提供海绵城市设计专篇，文本编制完成后上报主管部门审核，并按审核意见修改，最后通过方案评审；施工中对涉及到海绵城市有关的内容和变更进行审核，配合验收并确保通过。

### （七）基坑支护设计（如有）

1.本项目基坑支护工程的设计，应当严格执行国家及省市现行的法律、规范、规程和标准，保证岩土开挖、地下结构施工的安全，并确保基坑周边建筑、构筑物、道路、管线等市政设施的安全和正常使用。

2.设计应本着“因地制宜、安全可靠、经济适用、便于施工”的原则，认真分析工程现场的岩土工程特点、水文地质条件，结合基坑开挖深度、基坑周边荷载、周边环境，以及基坑安全等级、基坑位移对主体结构的周围环境的影响程度来选择经济、安全、合理的基坑支护方案，方案结构分析全面、模型正确、计算无误、图纸质量高、预案措施简单有效。承包人应提供不少于两种的支护体系（方案），并系统地对比两种方案的特点以及相互之间的优劣。进行技术经济比较时，各方案原则上均应通过相应的分析计算以确保各方案的技术可行性，各支护方案的工程量（应包括相应的填挖方工程量、防排水工程量、支护体系各组成部分的工程量等）估计偏差应控制在10%以内，以提高技术经济比较的科学性。

3.本项目基坑支护体系的平面布置应规则简单，除非有特殊考虑，否则基坑平面的布置不应有过多的转折或转角，以避免造成受力薄弱部位。

4.支护结构体系计算分析时，应充分考虑施工时场地布置需要，支护结构与地下外墙间应考虑留有一定的满足施工要求的操作空间，必要时考虑相应的基坑边部堆载（并注明堆载量限额）。

5.基坑开挖与支护计算时，应根据场地的实际土层分布、地下水条件、环境控制条件等，按基坑开挖施工过程的实际工况进行设计。

6.基坑开挖与支护应进行稳定性验算，基坑稳定安全系数取值应结合本工程实际情况、项目所在地经验值以及相关标准规范的规定等综合确定。

7.因支护结构变形、岩土开挖及地下水条件引起的基坑内外土体变形，应以支护体系安全、不影响地下结构尺寸形状和正常施工、对周边既有建（构）筑物引起的沉降控制在现行相关标准规的规定以内等条件进行控制。

8.应根据工程周边环境及水文地质条件等，采用必要的坑内明排或组合排水方法等措施，地表应设有明沟排（截）水措施，以防地表水流向基坑内。

9.应充分考虑基坑支护体系的监测措施，明确支护体系结构内力与变形、地面沉降（位移）、地下水位（水压力）变化以及相邻建（构）筑物或市政管网设施沉降（位移）等监测项目的预警值。

10.应对基坑开挖及支护施工提出相应的施工要求，并充分考虑基坑开挖及支护工程施工期间的各类预案措施，以便于及时处理施工期间出现的各类问题、减少施工事故降低损失。

11.如有地下水，应根据场地及周边区域工程地质条件、水文地质条件，周边环境情况和支护结构与基础型式的关系等因素，确定地下水控制方法，进行基坑降水或止水帷幕的设计以及支护墙的抗渗设计，根据不同施工阶段提供详细的降水方案，确保基坑及周边的安全和稳定。

12.如需要有水平支撑的，应对施工期间支撑拆换进行验算，并提出确保地下室结构及基坑安全的相应措施。

13.设计成果的编制要求

1）提交评审论证的基坑支护方案（份数应满足论证需要），应结合工程实际情况、满足当地建设主管部门的评审要求，并经相应资格人员校对、审查。

2）施工图纸的编制应满足工程实际施工需要，符合国家或行业、地方有关施工图的编制深度，出图质量高。并经相应资格人员校对、审查合格后方可向发包人提交正式图纸（同时需提供全套计算书等图纸审查所需资料一式12份）。

14.本设计任务书未尽事宜，遵照国家、行业及地方现行相关标准规范的相关规定。

第五章 各阶段编制、成果提交及设计计划要求

本次工程设计包括概念及方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段共三个阶段，各阶段设计深度及成果满足《建筑工程设计文件编制深度规定》要求及地方报规、报建要求。

## 各阶段编制要求

### （一）概念及方案设计阶段

1.建筑概念及方案设计过程分成2个阶段，第一阶段根据发包人提供的文件资料完成总平面规划、建筑单体、室内装修等设计方案（需提供2个方案供发包人进行比较和选择），景观设计（需提供2个方案供发包人进行比较和选择），并形成正式的设计文件，报发包人内部及政府部门进行审批，直至审批通过；第二阶段，根据第一步确定的方案完成深化设计。内容及工作包括但不限于：

2.规划设计——整体方案规划图、功能结构分析图、绿地与水系开放系统分析图、道路及人行系统分析图、景观规划总平面图、其他能反映规划设计意图的图纸、日照分析、透视图及鸟瞰图；

3.建筑设计（含装修）——包括单体平面、立面、剖面、基地平面总体布置、效果图（包括建筑单体效果、内装效果，如大堂、厂房、电梯厅、走廊等重要公共空间）以及节能、消防设计说明等全部相关资料等，应提出垂直运输方案，确定电梯台数、功率、速度，并综合考虑装修重量；

4.结构设计——包括结构形式、设计依据、设计参数、设计说明等全部相关资料等；

5.完成景观绿化方案设计（包括总平面、景观竖向、景观布置、效果图、绿植选择、效果意向等）；

6.节能设计、绿色建筑设计方案、海绵城市设计方案等；

7.投资估算及说明书，须满足工程投资控制的要求。

8.承包人应提供详细的设计进度计划（包含所有的专项设计），并根据发包人意见进行调整，直至审批通过，然后严格执行。

9.承包人应参加发包人召开的设计协调、研讨会议，根据发包人要求对总体平面规划和单体的建筑功能和形态、平面、立面、风格、各项规划指标和经济指标等进行调整。

10.完成因专项设计需要，承包人需要聘请的外部顾问单位的聘请流程工作，并将有关的资质、业绩等资料提交发包人审核。

11.方案设计完成后，提交发包人认可，并协助发包人报政府有关部门审查批准。

12.承包人应向发包人提供勘察钻探要求、钻孔布置图及工程试桩要求和方案。

13.负责建筑、结构、机电设备、外聘专业设计单位等设计中各工种之间的协调，在各工种之间出现矛盾时协调各工种以找到最佳的能满足各工种需要的解决办法。

14.停车棚、门卫室等零星工程方案设计根据发包人的指令要求执行。

15.因政府审批部门的要求和国家法律法规调整进行的修改以及发包人正式指令确认的方案前的变化，承包人必须严格按照上述部门和发包人的意见对方案设计作进一步的修改和完善。

### （二）初步设计阶段

1.批准后的方案设计将作为工程初步设计的依据。

2.负责本项目的全部初步设计，在方案设计基础上的进一步优化和细化，包括进行必要的计算、提供设计图纸和编制设计说。

3.承包人在本阶段除需完成前期方案设计确定的内容的深化和细化外，还应向发包人提供方案车库地面、充电车位等，达到初步设计成果深度要求。

4.承包人在本阶段应完成结构分析；同时完成特殊工艺研究等影响施工图进展的前置工作。

5.承包人应参加发包人召开的设计协调、研讨会议。

6.承包人应提供符合报审要求的初步设计报审资料，设计成果必须符合国家及地方的法规、标准，并在设计文件上签名盖章，协助发包人报政府有关部门审查批准，并依据政府审批部门要求对初步设计修改和完善，整个报建期间应有设计师全程跟踪配合。

7.因政府审批部门的要求和国家法律法规调整进行的修改，承包人必须严格按照上述部门的意见对初步设计作进一步的修改和完善，修改量予实结算。

8.承包人应负责建筑、结构、机电设备及外聘顾问单位等各工种之间的协调，在各工种之间出现矛盾时协调各工种以找到最佳的能满足各工种需要的解决办法。

9.承包人应向发包人提供施工图阶段需要准备的资料和需要解决的问题要求。

### （三）施工图设计阶段

1.批准的初步设计将作为本工程施工图设计及说明书的依据。

2.负责本项目的全部施工图设计。

3.施工图设计文件完成后，承包人应协助发包人报有关部门办理审图手续，并依据审核部门要求对施工图设计进行修改和完善，整个报建期间应有专人全程跟踪配合。

4.审核部门提出的施工图修改，承包人必须严格按照审核部门的意见进行修改和完善，直至通过。

5.承包人（或承包人聘请并获得发包人方认可的第三方顾问单位）应完成全部本项目涉及到的专业的施工图设计工作，直至发包人审核通过。

6.承包人应参加发包人召开的设计协调、研讨会议。

7.深化设计并编制方案所涉及的全部设备、建筑材料、构配件等清单，提交所选用的建筑材料、设备及构配件等（包括各专业、专项技术采用的材料、设备等）的，编制采购清单，明确所有建筑材料、机电设备、构配件等的参数、规格、数量等。

## 二、限额设计

承包人在保证设计质量的前提下，应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计工作，控制不突破本设计阶段的限额设计目标，限额设计目标根据发包人的的指令要求执行。

在保证可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向发包人提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。

为确保设计优化和投资控制，设计单位必须对主要基础形式、主体结构选型、大宗建材使用、主要设备选型等对建成使用和建设投资有重大影响的因素进行经济技术比选和性价比分析，并提交正式的书面报告。

## 三、重要节点工期计划

承包人须按照发包人的项目进度进度安排项目实施计划，重要节点工期计划如下：

1.设计关键节点工期要求：

（1）概念（方案）深化设计：15日历天

（2）方案设计优化（通过规划评审、定稿）：20日历天

（3）初步设计及审查：20日历天

（4）施工图设计：30日历天（不含施工图审查时间）

（5）施工图审查:18天

上述节点工期为暂定节点，发包人可根据项目开发需求，与设计充分沟通、协商，制定相应的工期节点。设计单位从发包人发出书面中标通知书后的第2天开始进行设计工作，开始计算工期。

## 施工配合及施工过程技术管理配合要求

1.施工阶段的现场服务

承包人承诺将根据本合同工程建设进展情况和发包人的要求提供现场服务，及时派出各专业工程师解决工程中涉及到设计问题。主要工作如下（包括但不限于）：

（1）参与设计的技术协调会，做好设计交底工作。在工程施工招标、设备材料采购完成评标工作的前一周内，承包人根据发包人要求提供对应采购招标范围的施工图、材料说明书及设备技术说明书等设计成果文件，配合发包人，完成招标文件的编写。

（2）各施工阶段开始前，按承包人的设计分工，参与图纸会审，解答有关设计问题，并按规定及时出具相应的修改图纸、补充图纸及技术文件。

（3）项目实施过程中，承包人的执行总负责人、各专业设负责人及相关专业人员（可按照专业施工进度分专业参加）根据发包人要求参加设计有关的专题会，及时解决现场技术问题，并按照发包人相应管理制度和办法开展相应工作。如若发现重大设计或施工问题，设计单位需即时组织专题会议，提出解决办法。

（4）当建设过程中对设计文件有疑问时，承包人在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决；属于重大设计问题，可在5天内书面提出解决意见；对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

（5）承包人提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作，应在设备、材料采购订货前对有关性能、参数、规格进行确认；协助发包人编写关键、重大的设备技术需求书。

（6）承包人及时派出能独立解决现场问题的技术人员进行现场服务，处理现场问题；参加工程质量事故调查并提出技术处理方案。参加隐蔽工程验收、分部子分部及工程竣工验收，根据国家、省、市相关规定出具隐蔽工程验收、分部子分部工程和工程竣工验收意见。在工程竣工验收时按时提交《设计文件质量检查报告》。承包人承诺提供不少于8次项目现场服务。

（7）对项目各专项工程（包括规划、防雷、卫生防预、环保、煤气、给水、消防、电梯、人防、节能、园林绿化等）的验收、备案工作予以配合。

2.设计单位统筹协调工作

（1）在施工图设计中须协助在本服务合同外发包人另行发包的设计、咨询、施工深化等服务单位的工作。

（2）统一筹划设计工作，根据发包人的开发进度要求制定总体设计计划，并明确其他配合设计单位的关键节点要求，完善总体设计计划。

（3）协助发包人审核其他设计单位成果，并按要求落实预留、预埋图纸，进行综合管线核查。

（4）协助发包人召开全体或部分设计服务单位设计例会。

3.工程结算配合服务

（1）承包人应及时提交设计变更确认资料并确保其有效性、准确性和及时性，以保证工程结算工作的顺利推进。

（2）承包人应根据发包人要求在工程结算过程中提供相关的技术支持。

4.保修阶段的服务

承包人应根据发包人或本合同工程使用单位的要求积极配合并参与工程的保修工作，提供相应的技术支持，对期间发生的工程问题提交书面的技术建议及相关的工程设计资料。

5.规划设计、文件编制、报审服务

（1）承包人应安排专人（1名）全面配合跟进所有报审报建工作（包括提供交通便利条件，相关费用已包含在设计收费中），并按照批复文件完成修订版设计文件编制。要求项目总负责人和规划承包人参加技术上门沟通解释工作，如在施工过程中需对已完成的规划报建作调整，承包人需要积极配合报审工作。

（2）承包人应无条件按照政府行政主管部门的相关批复意见，修改设计及相关技术文件，并提交修改后的终稿。

6.深化设计管理

对于需要进一步深化设计的专业工程（包含不限于钢结构、弱电智能化系统（生产厂房的网络通讯、门禁、监控设计）、幕墙（如有）、抗震支架等），承包人应在施工图初稿审核阶段，列出清单和深化设计具体要求，报发包人审核确认。经发包人审核确认后，承包人须提供施工图及用于指导深化设计的设计文件和资料（明确系统、设备、材料的技术指标及深化设计范围），并对深化设计成果文件进行完整性、有效性、正确性、可靠性及经济合理性审核。工作职责包括但不限于如下：

（1）审核深化设计文件是否符合原设计文件的要求。

（2）审核是否符合国家的法律法规、国家规范规程、行业标准、地区标准；

（3）审核是否满足功能要求、使用要求及实施的可行性。

（4）审核技术经济性。

（5）对相关各专业的协调性进行审核。

6、复核及审查深化后的结构安全性及稳定性。

7、结合施工图审查单位及发包人的审核意见督促专项工程的深化设计单位修改完善相关的深化设计文件。

8、承包人须根据最终完善的深化设计文件对其设计范围内的相关专业的设计成果文件的接口、界面进行修改完善，并确保最终通过发包人及施工图审查单位的审核。

9、对各专项设计施工图的技术接口进行审核并进行设计联络及完善，并结合二次装修施工图提供各相关设备专业末端设计施工图。

10、对通过审核的各专项施工工程深化设计图纸进行签字、盖章章确认。

## 承包人员组织管理要求

1.为便于发包人与承包人及时沟通及协调，以保证承包人的设计成果文件能更好地体现发包人的建设意图，承包人应根据提案中主创人员配置成立项目服务团队，分阶段在指定的地点投入本合同设计工作。

投入主要专业负责人员不得少于下表。

| 序号 | 专业分工 | 基本要求 | 要求人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 按招标公告要求 | 1 |
| 2 | 技术负责人 | 具备国家一级注册建筑师执业资格，具有建筑工程相应专业高级工程师（或以上）职称且从业15年或以上。 | 1 |
| 3 | 建筑专业负责人 | 具备国家一级注册建筑师执业资格或具有相应专业高级工程师（或以上）职称，且从业10年或以上。 | 1 |
| 4 | 结构专业负责人 | 具备国家一级注册结构工程师执业资格或具有相应专业高级工程师（或以上）职称，且从业10年或以上。 | 1 |
| 5 | 给排水专业负责人 | 具备注册公用设备工程师（给水排水）或具有相应专业高级（或以上）职称，且从业10年或以上。 | 1 |
| 6 | 电气专业负责人 | 具备注册电气工程师（供配电）或具有相应专业高级（或以上）职称，且从业10年或以上。 | 1 |
| 7 | 暖通专业负责人 | 具备注册公用设备工程师（暖通空调）或具有相应专业高级（或以上）职称，且从业10年或以上。 | 1 |

2.承包人在明确分工各负其责的基础上，按照本设计任务书所列要求承诺为项目合同约定项目指定的设计总负责人、各专业设计负责人、并向发包人出具相应的授权文件。

3.项目设计负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

4.须报送项目设计负责人、各专业设计负责人的姓名、年龄、学历、专业、职称、职务

5.承包人应安排专人全面配合跟进所有报审报建工作，修详通、报建通等，不再单独计取费用。

6.必须保证参与项目各承包人员的稳定性，不可随意撤换。

7.如有分包，需提前报请发包人在发包人认可的前提下进行分包。