设计研发大楼项目工程设计

施工技术标准和要求

公共区精装修

2022年10月

目录

1 工程概况	1

2 工程范围	1

3 施工界面接口界面	1

3.1 接口总则	1

3.1.1 原则上投标人应根据装修施工图涉及的专业设备、末端定位原则，在设计外观不改变条件下，需结合现场管线布置情况、装饰面材分割进行二次深化排版图设计，同时需进行相关专业会签确认后，方可下单施工；在深化排版过程中不得改变各类材料及附件的型号，如果擅自改变，招标方有权要求投标方更正。如致使该系统设备的完整性、可靠性受到影响，由投标方负全责。所有表面专业末端安装竣工后均应横平、竖直、表面平整不得出现影响装修效果等情况	1

3.1.2 装饰面材设备、专业末端安装开孔，需根据相关的开孔尺寸要求，在工厂完成后送至现场拼装，不得在现场裁割或开孔。	1

3.1.3 其它专业设备设施、末端、幕墙、电扶梯、防火门、设备间门与装饰面材收边收口，管线穿越后防火封堵由中标人统一实施。	1

3.2 各专业施工接口界面	1

3.2.1 与建筑专业的接口：	2

3.2.2 与给排水专业的接口：	2

3.2.3 与通风专业的接口：	2

3.2.4 与电力专业的接口：	2

3.2.5 与智能化专业的接口：	2

3.2.6 与电扶梯专业的接口：	3

4 参照及执行的技术标准	3

5 装修材料及施工技术要求	5

5.1 吊顶系统	5

5.1.1 材料使用范围	5

5.1.2 检验标准及验收规范	5

5.1.3 材料技术要求	6

5.1.4 施工技术要求	17

5.1.5 实物样板要求	19

5.2 花岗石系统	20

5.2.1 材料使用范围	20

5.2.2 检验标准及验收规范	20

5.2.3 材料技术要求	20

5.2.4 施工技术要求	24

5.2.5 实物样板要求	26

5.3 大理石系统	26

5.3.1 材料使用范围	26

5.3.2 检验标准及验收规范	26

5.3.3 材料技术要求	27

5.3.4 施工技术要求	32

5.3.5 实物样板要求	33

5.4 免漆木纹护墙板系统	33

5.4.1 材料使用范围	33

5.4.2 检验标准及验收规范	33

5.4.3 材料技术要求	34

5.4.4 施工技术要求	38

5.4.5 实物样板要求	40

5.5 不锈钢制品及栏杆	40

5.5.1 材料使用范围	40

5.5.2 检验标准及验收规范	40

5.5.3 材料技术要求	41

5.5.4 施工技术要求	42

5.5.5 实物样板要求	43

5.6 陶瓷砖	43

5.6.1 材料使用范围	43

5.6.2 检验标准及验收规范	43

5.6.3 材料技术要求	44

5.6.4 施工技术要求	46

5.6.5 投标实物样板	46

5.7 卫生间、母婴室洁具及五金件	46

5.7.1 材料使用范围	46

5.7.2 检验标准及验收规范	46

5.7.3 材料技术要求	47

5.7.4 施工技术要求	52

5.7.5 投标实物样板	52

5.8 防火门	53

5.8.1 材料使用范围	53

5.8.2 检验标准及验收规范	53

5.8.3 材料技术要求	54

5.8.4 施工技术要求	54

5.8.5 实样板要求	55

5.9 挡烟垂壁	55

5.9.1 材料使用范围	55

5.9.2 检验标准及验收规范	55

5.9.3 材料技术要求	55

5.9.4 施工技术要求	56

5.9.5 实物样板要求	56

5.10 导向标识系统	56

5.10.1 材料使用范围	56

5.10.2 检验标准及验收规范	57

5.10.3 材料技术要求	59

5.10.3.1标识的分类技术说明	59

4.11.3.2材料通用技术条件要求	61

5.10.4 施工技术要求	67

5.10.4.1制作工艺	67

5.10.4.2分类制作安装要求	71

5.10.5 实物样板要求	73

5.11 玻璃隔断系统	73

5.11.1 材料使用范围	73

5.11.2 检验标准及验收规范	73

5.11.3 材料技术要求	74

5.11.4 施工技术要求	75

5.11.5 实物样板要求	76

5.12 地胶系统	76

5.12.1 材料使用范围	76

5.12.2 检验标准及验收规范	76

5.12.3 材料技术要求	77

5.12.4 施工技术要求	78

5.12.5 投标实物样板	79

5.13 方块地毯系统	79

5.12.6 材料使用范围	79

5.12.7 检验标准及验收规范	79

5.12.8 材料技术要求	79

5.12.9 施工技术要求	81

5.12.10 实物样板要求	82

5.14 防静电架空地板系统	82

5.14.1 材料使用范围	82

5.14.2 检验标准及验收规范	82

5.14.3 材料技术要求	82

5.14.4 施工技术要求	84

5.14.5 实物样板要求	86

5.15 涂料工程	86

5.15.1 材料使用范围	86

5.15.2 检验标准及验收规范	86

5.15.3 材料技术要求	86

5.15.4 施工技术要求	87

5.15.5 实物样板要求	88

5.16 定制GRG造型板	88

5.16.1 材料使用范围	88

5.16.2 检验标准及验收规范	88

5.16.3 材料技术要求	93

5.16.4 施工技术要求	97

5.16.5 实物样板要求	98

5.17 硅酸钙板	98

5.17.1 材料使用范围	98

5.17.2 检验标准及验收规范	98

5.17.3 材料技术要求	99

5.17.4 施工技术要求	100

5.17.5 实物样板要求	101

5.18 实木复合地板	101

5.18.1 材料使用范围	101

5.18.2 检验标准及验收规范	102

5.18.3 材料技术要求	103

5.18.4 施工技术要求	104

5.18.5 实物样板要求	104

5.19 定制防火隔声门	105

5.19.1 材料使用范围	105

5.19.2 检验标准及验收规范	105

5.19.3 材料技术要求	105

5.19.4 施工技术要求	108

5.19.5 实物样板要求	110

5.20 槽木吸声板	111

5.20.1 材料使用范围	111

5.20.2 检验标准及验收规范	111

5.20.3 材料技术要求	111

5.20.4 施工技术要求	112

5.20.5 实物样板要求	114

5.21 LED照明器具	114

6 文件及资料	126

7 实物样板封样	127

# 工程概况

  - 本项目为设计研发大楼项目工程设计，建设地点广州白云新城AB2906021地块，建设单位广州地铁设计研究院股份有限公司；总用地面积：8687m²总建筑面积：69724m²，地上：46394m²，地下： 22330m²。建筑基础：2728m²，建筑高度：87m，建筑层数（地上）：18层，（地下）：3层；建筑分类和耐火等级；建筑分类：一类；耐火等级：一级。

  - 本次项目2次精装修设计范围：地下1、2、3层及地上1至18层的地下商业公共区、大堂、电梯间、公共走道、会议室、开放式办公区、办公室、报告厅、食堂、卫生间、茶水间、母婴室、消防控制室、数据机房、资料室、库房、1至2层局部疏散楼梯间等区域装修及导向标识，具体以施工图为准；其余地下层停车场、所有机电设备用房、室外露台、疏散楼梯、前室等空间不在精装修设计范围内。

# 工程范围

  - 本装修包含设计范围内的轻钢龙骨隔墙、玻璃隔断（含A类防火玻璃隔断）、装饰面材、洁具、五金配件、门、部分设备设施、导向、灯具、开关及插座、网络面板等，具体以施工图为准。

  - 本装修工程项目装饰主要材料内容有：金属吊顶、花岗石、大理石、免漆木纹护墙板、不锈钢、栏杆、陶瓷砖、卫生间及母婴室洁具五金件、防火门、挡烟垂壁、导向标识、防火玻璃隔断系统、地板胶、地毯、防静电架空地板、无机防霉涂料、定制GRG、硅酸钙板、实木复合地板、定制防火隔声门、槽木吸音板、照明灯具。

# 施工界面接口界面

  - 接口总则

    - 原则上投标人应根据装修施工图涉及的专业设备、末端定位原则，在设计外观不改变条件下，需结合现场管线布置情况、装饰面材分割进行二次深化排版图设计，同时需进行相关专业会签确认后，方可下单施工；在深化排版过程中不得改变各类材料及附件的型号，如果擅自改变，招标方有权要求投标方更正。如致使该系统设备的完整性、可靠性受到影响，由投标方负全责。所有表面专业末端安装竣工后均应横平、竖直、表面平整不得出现影响装修效果等情况

    - 装饰面材设备、专业末端安装开孔，需根据相关的开孔尺寸要求，在工厂完成后送至现场拼装，不得在现场裁割或开孔。

    - 其它专业设备设施、末端、幕墙、电扶梯、防火门、设备间门与装饰面材收边收口，管线穿越后防火封堵由中标人统一实施。

  - 各专业施工接口界面

    - 与建筑专业的接口：

        - 砌体隔墙及批荡层均由总承包单位实施，并预留好相应门、窗洞口，中标人人验收后移交相应场地。

        - 防火门、窗、幕墙、设备间门由总承包单位实施完成，中标人根据预留门洞提供及安装房间门（含大、小报告厅隔音防火门）。

        - 中标人需对放火卷帘门底部进行装饰处理，具体要求详见施工图。

    - 与给排水专业的接口：

        - 总承包单位负责卫生间、茶水间、清洁间的给排水管线的施工，并根据施工图要求敷设管线，施工至对应洁具位置，中标人验收后总承包移交相应场地。

        - 中标人根据会签后二次深化排版设计图要求，在装修天面、墙面上预留开孔、开槽等，满足相关设备、末端安装条件，如消防箱体、水阀（包括但不限于）等在装饰面材对应预留可开启检修口。

        - 中标人需对相关专业设备、末端安装后装饰面材的收口处理。

    - 与通风专业的接口：

        - 总承包单位负责空调、消防排烟、新风系统管道的施工，并根据施工图要求敷设管道至对应位置，中标人验收后总承包移交相应场地；满足专业功能下在装修天面、墙面进行开孔，并安装风口百叶后收边处理，以上均由中标人提供及安装。

        - 中标人应根据专业需求在对应设备范围内的装饰面材上预留可开启检修口。

        - 中标人需对空调控制面板、环境监测器（包括但不限于）等相关专业设备及末端安装后接口处的装饰面材的收口处理。

    - 与电力专业的接口：

        - 中标人根据会签后二次深化排版设计图要求，在装修天面、墙面、地面上预留开孔、开槽等，满足相关设备、末端安装条件，如电箱、控制箱（包括但不限于）等在装饰面材对应预留可开启检修口。

        - 中标人需对插座、灯具开关（包括但不限于）等相关专业设备及末端安装后接口处的装饰面材的收口处理。

    - 与智能化专业的接口：

        - 中标人根据会签后二次深化排版设计图要求，在装修天面、墙面、地面上预留开孔、开槽等，满足相关设备、末端安装条件。

        - 中标人需对摄像头、屏幕、广播音箱、网络发射器、门禁、闸机（包括但不限于）等相关专业设备及末端安装后接口处的装饰面材的收口处理。

        - 大堂B-1-A01-001楼层索引导向牌体，屏幕需由智能化专业提供及安装，导向专业预留安装位置并处理收口收边。

    - 与电扶梯专业的接口：

        - 中标人根据会签后二次深化排版设计图要求，在墙面上预留开孔、开槽等，满足相关设备、末端安装条件，如电箱及控制箱（包括但不限于）等在装饰面材对应预留可开启检修口。

        - 中标人需对电梯按钮、到站灯、楼层显示器、扶梯（包括但不限于）等相关专业设备及末端安装后接口处的装饰面材的收口处理。

# 参照及执行的技术标准

  - 本项目精装修在施工及竣工验收中应遵循国家颁布的主要技术标准及规范（包括但不限于）如下所示，所采用的标准均应为项目执行时的最新有效版本或修订版本。

主要有：

《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）

《建筑设计防火规范》（18J811-1）

《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）

《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012）

《消防安全标志设置要求》（GB 15630-1995）

《挡烟垂壁》（XF 533-2012）

《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）

《电气设备安全设计导则》（GB/T 25295-2010）

《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）

《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2010）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

《建筑结构可靠性设计统一标准》 （GB 50068-2018）

《建筑用钢门窗型材》（JG/T 115-2018）

《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566-2010）

《建筑材料可燃性试验方法》（GB/T 8626-2007）

《建筑材料难燃性试验方法》（GB/T 8625-2005）

《铝合金结构设计规范(附条文说明)》（GB 50429-2007）

《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ 145-2013）

《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ 102-2003）

《金属与石材幕墙工程技术规范(附条文说明》（JGJ 133-2001）

《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ 113-2015）

《铝幕墙板 第2部分：有机聚合物喷涂铝单板》（YS/T 429.2-2012）

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GBJ 18-1987）

《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）

《低合金高强度结构钢》（GB/T 1591-2018）

《钢结构焊接规范》（GB 50661-2011）

《天然花岗石建筑板材》（GB/T 18601-2009）

《建筑用硅酮结构密封胶》（GB/T 16776-2005）

《石材用建筑密封胶》（GB/T 23261-2009）

《紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件》（GB/T 16938-2008）

《天然石材装饰工程技术规程》（JCG/T 60001-2007）

《金属及金属复合材料吊顶板》（GB/T 23444-2009-2009）

《建筑用轻钢龙骨配件》（JC/T 558-2007）

《建筑用轻钢龙骨》（GB/T 11981-2008-2008）

《公共建筑吊顶工程技术规程》（JGJ 345-2014）

《内装修-墙面装修》（13J502-1）

《内装修-吊顶》（13J502-2）

《内装修-楼（地）面装修》（13J502-3）

《楼梯 栏杆 栏板（一）》（15J403-1）

《内装修—细部构造》（16J502-4）

《金属板幕墙》（13J103-5）

《石材幕墙》（13J103-6）

《人造板材幕墙》（13J103-7）

《人造板材幕墙工程技术规范》（JGJ 336-2016）

《变形缝建筑构造》（14J936）

《变形缝建筑构造（一）》（04CJ01-1）

《变形缝建筑构造（二）》（04CJ01-2）

《变形缝建筑构造（三）》（04CJ01-3）

《住宅建筑构造》（11J930）

《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）

《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ 145-2013）

《硅酸钙绝热制品》（GB/T 10699-2015）

《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》（GB/T 10294-2008）

《纤维水泥制品实验方法》（GB/T 7019-2014）

《内墙无机涂料》﹙DB44/T 1087-2012）

  - 标准的执行

当规范和检验标准、招标文件、施工图、设备说明书等技术文件之间有矛盾时，原则上应执行较高标准。当投标人认为需要采用较低标准时，必须事先征得招标人、设计院、监理工程师的共同书面确认，方可执行。

# 装修材料及施工技术要求

  - 吊顶系统

    - 材料使用范围

- 铝合金方通（含热转印饰面）：公共区具体详见施工图（包含不限于）。

- 铝合金冲孔板（含热转印饰面）：公共区具体详见施工图（包含不限于）。

- 铝合金平板（含热转印饰面）：公共区具体详见施工图（包含不限于）。

- 铝合金扣板：茶水间、保洁间、休息室（吸烟室）、厨房具体详见施工图（包含不限于）。

- 铝合金复合铝蜂窝板：公共区具体详见施工图（包含不限于）。

- 不锈钢复合铝蜂窝板：1、2、3层公共区走道具体详见施工图（包含不限于）。

    - 检验标准及验收规范

- 检验标准

《一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分：一般要求》（GB/T 3008.1-2012）

《铝合金建筑型材 第1部分：基材 第1部分：基材》（GB/T 5237.1-2017.1-2017）

《铝合金建筑型材 第1部分：基材 第4部分：喷粉型材》（GB/T 5237.1-2017.4-2017）

《铝合金建筑型材 第1部分：基材 第5部分：喷漆型材》（GB/T 5237.1-2017.5-2017）

《金属吊顶》（QB/T 1561-1992）

《铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量》（GB/T 6414-2017）

《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）

《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012）

《建筑用墙面涂料中有害物质限量》（GB 18582-2020）

《聚酯粉末涂料用固化剂》（GB/T 27807-2011）

《金属与石材幕墙工程技术规范(附条文说明)》（JGJ 133-2001）

《铝及铝合金彩色涂层板、带材》（YS/T 431-2009）

《铝合金型材截面几何参数算法及计算机程序要求》（YS/T 437-2018）

《变形铝及铝合金牌号表示方法》（GB/T 16474-2011）

《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ 145-2013）

《不锈钢冷轧钢板和钢带》(GB/T 3280-2015)

- 验收规范

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）

《建筑用墙面涂料中有害物质限量》（GB 18582-2020）

《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205-2020）

    - 材料技术要求

- 材料定义

        - 铝合金型材吊顶系统：

            - 木纹饰面方通：20×100×壁厚1.0mm、40×70×壁厚1.5mm，表面热转印图案及纯聚酯静电粉末喷涂处理（木纹图案及型材规格包含不限于）。

            - 以上材料颜色、质感、幅面及图案均应满足设计技术要求，对于图案在同一块铝合金板上或者上同一个区域铝合金方通上的，要求可以喷涂多种色彩和图案，分辨率 300×300dpi(象素/英寸)以上，喷涂效果满足设计要求。

            - 吊杆：φ10钢吊杆，表面热浸镀锌后需黑色喷涂。

            - 配件：各种槽钢转换支架附加2mm厚的龙骨、吊件、挂件及热镀锌螺栓等，表面热浸镀锌后黑色静电粉末喷涂。

            - 公共区吊顶完成面以上天花区域及管线喷黑色防潮防霉涂料。

        - 铝合金平板系统：

            - 铝合金饰面复合铝蜂窝平板：规格板厚2mm底衬25mm厚蜂窝铝板（包含不限于），表面哑光纯聚酯静电粉末喷涂或热转印木纹图案处理。

            - 铝合金平板：规格板厚3mm铝板（包含不限于），表面哑光纯聚酯静电粉末喷涂或热转印木纹图案处理。

            - 以上材料颜色、质感、幅面及图案均应满足设计技术要求，对于图案在同一块铝合金板上或者上同一个区域铝合金方通上的，要求可以喷涂多种色彩和图案，分辨率 300×300dpi(象素/英寸)以上，喷涂效果满足设计要求。

            - 吊杆：m10钢吊杆，表面热浸镀锌。

            - 配件：各种槽钢转换支架附加2mm厚的龙骨、吊件、挂件及热镀锌螺栓等，表面需热浸镀锌。

            - 铝复合板选用优质铝材，以满足产品性能要求，芯材防火等级达到A级，适用于各种安装场所，采用进口优质粘接树脂，以确保剥离性能完全达到国标要求，饰面覆不低于60μm保护膜保护饰面不受破坏

        - 不锈钢平板系统：

            - 不锈钢饰面复合铝蜂窝平板：规格304系列，规格板厚1.5mm底衬25mm厚蜂窝铝板（包含不限于）。

            - 以上材料颜色、质感、幅面及图案喷涂效果均应满足设计技术要求。

            - 吊杆：φ10钢吊杆，表面热浸镀锌。

            - 配件：各种槽钢转换支架附加2mm厚的龙骨、吊件、挂件及热镀锌螺栓等，表面需热浸镀锌。

            - 铝复合板选用优质铝材，以满足产品性能要求，背板防火等级达到A级，适用于各种安装场所，采用进口优质粘接树脂，以确保剥离性能完全达到国标要求，饰面覆不低于80μm保护膜保护饰面不受破坏。

            - 表1：原材料主要性能指标

| 序号 | 类别 | 规格 | 等级 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢板面材、背铝 | 采用进口或国内优质知名品牌 | 304不锈钢或根据客户要求 | GB/T 3280-2015 |
| 2 | 高分子膜 | / | 优质 | GB/T 17748-2016 |
| 3 | 蜂窝铝板 | 25mm | 达到A级 | GB 8624-2012 |

*以上为典型板材规格信息(以下同)，其它规格可以根据客户需求进行定制。

            - 不锈钢及铝平板复合板产品质量标准：

不锈钢板及铝合金平板复合板采用连续复合加工工艺，蜂窝铝板层材料采用氢氧化铝等高矿物填充料连续生产，其燃烧性达到 A 级；

饰面板材和蜂窝铝板之间采用优质进口高分子粘结膜进行黏结，复合工艺采用热塑性黏结膜自动化流水线复合而成，不使用涂胶形式，以保证产品剥离强度达到或超过国家标准，并在加速老化试验中仍能保持足够的剥离强度；

为保证产品装饰面外观，产品饰面在流水线上自动粘贴不低于 80μm 保护膜，以便确保安装时最大可能降低划伤。

具体质量指标见表2。

表2：复合板性能指标

| 分类 | 检测项目 | 性能要求 | 依据标准&方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环保性能 | 放射性核素限量 | A类（不受限制） | GB 6566-2010 |
|  | 绿色建材认证 | 通过 | 绿色建筑产品选用指南 |
|  | ITS绿叶认证 | 通过 | Intertek ECP Product Certification Scheme |
| 燃烧性能 | 燃烧性能 | A级 | GB 8624-2012 |
|  | 产烟特性 | s1 | GB/T 20284-2006 |
|  | 燃烧滴落物/微粒 | d0 | GB/T 20284-2006 |
|  | 烟气毒性 | t0(不低于ZA1) | GB/T 20285-2006 |
|  | 导热系数,W/(m.K) | ≤0.40 | GB/T 10294-2008 |
| 物理性能 | 剥离强度/ (N.mm)/mm | ≥110 | GB/T 17748-2016 |
|  | 弯曲强度/MPa | ≥100 | GB/T17748-2016 |
|  | 弯曲弹性模量/MPa | ≥2*104 | GB/T17748-2016 |
|  | 贯穿阻力/KN | ≥7 | GB/T17748-2016 |
|  | 剪切强度/MPa | ≥22 | GB/T17748-2016 |
| 涂层性能 | 涂层附着力 | 0级(划格法) | GB/T 92860-2021-2021 |
|  | 涂层铅笔硬度 | 6H | GB/T 6739-2006-2006 |
|  | 涂层光泽度 | 30-70 | GB/T 9754-2007-2007 |
|  | 涂层耐冲击/kg.cm | ≥50 | GB/T 1732-2020-2020 |
|  | 涂层耐盐酸性 | 无变化(10%HCL,15min) | GB/T 23443-2009 |
|  | 涂层耐硝酸性 | 无变化(60%-68%，30min) | GB/T 23443-2009 |
|  | 涂层耐溶剂性 | 不露底（丁酮，200次） | GB/T 23443-2009 |
|  | 涂层耐磨耗性/(L/μm) | ≥5 | ASTM D968:2001 |
|  | 中性盐雾试验 | 合格（4000H） | GB/T 10125-2021-2012 |
|  | 耐砂浆性 | 外观无变化 | GB/T 23443-2009 |
|  | 耐人工候加速老化 | 无细纹或龟裂（2200H） | GB/T 23443-2009 |
|  | 耐湿热性 | 附着力1级（2200H） | GB/T 1740-2007-2007 |
|  | 涂层不燃性 | A级 | GB 8624-2012 |
|  | 小鼠急性毒性经口试验LD50mg (Mg/kg) | >15000,无毒性 | DB31/121-1993 |
|  | 烟气毒性试验 | 达到AQ1级 | GB/T 20285-2006 |

表3：复合板构成要求一览表

| 项目 | 指标 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 板材 | 板材厚度 | 2mm |
|  | 平整度 | ≤0.5mm |
|  | 规格尺寸 | 参见装修方案要求，根据现场变形缝、箱孔、安全门位置调整，除箱孔之间外，尽量减少块面小于2/3标准值的情况 |
|  | 分缝 | 缝隙均匀，整体感觉流畅，竖向分缝与箱门错缝处，错缝宽度不小于0.3m |
|  | 分缝缝宽 | 横向缝宽不小于20mm，竖向缝宽不小于10mm |
|  | 色彩 | 配色、图案符合试验段装修图纸要求，色彩均匀，同种色彩无明显色差 |
|  | 视觉 | 整体外表观感美观，制作精细，板面均匀、光滑；侧墙装饰面的顶部和底部线条顺滑 |
|  | 反射系数 | 60％～65％，漫反射 |
| 整体构造 | 可靠性 | 能够长期承受隧道内频繁车辆通行 产生的正负风压的影响（正压3100pa;负压3100pa），不会发生脱落、断裂。 |
|  | 耐久性 | ≥25年 |
|  | 耐洗刷性 | 可由机械清洗车长期洗刷 |
|  | 防火性 | 不燃性，防火等级A级，侧墙装饰板和背后管线有绝缘性构造 |
|  | 环保性 | 无毒、无放射性，火灾时无毒 |

        - 铝合金扣板：

            - 铝合金扣板、铝合金穿孔扣板：厚度1.5mm，表面白色哑光纯聚酯静电粉末喷涂 。

            - 以上材料颜色、质感、幅面及图案喷涂效果均应满足设计技术要求。

            - 吊杆：m8钢吊杆，表面热浸镀锌。

            - 配件：各种槽钢转换支架附加1.5mm厚的龙骨、吊件、挂件及热镀锌螺栓等，表面需热浸镀锌

        - 以上涉及材料（含单色、图案等）应分类列项，具体规格尺寸以施工图为准、颜色等以设计联络确定为准。

- 材料性能要求

铝合金型材的基材要求和检验方法应符合表1的规定，有关技术要求符合《铝合金建筑型材 第1部分：基材 第4部分：粉喷型材》（GB/T 5237.1-2017.1-2017）标准。

- 表 1

| 检验项目 | 指标要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 牌号 | 6063 | GB/T 5237.1-2017.1-2017 |
| 型材壁厚 | 1.5mm、2.5mm、3.0mm | GB/T 3880.1~3-2012 |
| 厚度偏差 | 0.2mm | 用螺旋测微器检查 |
| 外观质量 | 表面整洁，无裂纹、起皮、腐蚀和气泡等缺陷 | GB/T 5237.1-2017.1-2017 |

        - 静电粉末涂层的技术要求和检验方法应符合表3的规定，无明确要求的项目应达到（GB/T 5237.1-2017.4-2017）标准（适用于室内天花铝合金板）。

表 3

| 检验项目 | 检验要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 涂层种类 | 聚偏二氟乙烯漆 三涂层 | GB/T 5237.1-2017.5-2017 |
| 外观质量 | 涂层平滑、均匀，无皱纹、流痕、气泡、脱落等缺陷 | 目视检查 |
| 涂层厚度 | ≥60µm | GB/T 5237.1-2017.4-2017 |
| 颜色和色差 | 无明显可察觉的色差 ΔE a*b≤1.5 | GB/T 5237.1-2017.4-2017 |
| 60°光泽 | ±7 | GB/T 5237.1-2017.4-2017 |

        - 性能指标：

表4：铝合金平板检验项目表

| 检测项目 | 标准指标 |  |  |  |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观质量 | 板材边部应切齐，无毛刺、裂边。板材不允许有开焊等。外观应整洁，图案清晰、色泽基本一致，无明显擦伤和毛刺；装饰面不得有明显压痕、印痕和凹凸等痕迹； |  |  | 辊涂：涂层不得有漏涂、波纹、鼓泡或穿透涂层的损伤。 |  | 目视检查 GB/T 11186.1~3-1989 |
|  |  |  |  | 喷涂：涂层应平滑、均匀，不允许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘。 |  |  |
| 铝合金基材 厚度偏差0.2mm | 符合标准要求 |  |  |  |  | GB/T 3880.3-2012-2012 |
| 力学性能 | 符合标准要求 |  |  |  |  | GB/T 3880.2-2012-2012 |
| 涂层厚度 | 平均膜厚≥60μm |  |  |  |  | GB/T 5237.1-2017.4-2017 |
| 硬度 | ≥6H |  |  |  |  | GB/T 6739-2006-2006 |
| 尺寸精度 | 长度、宽度允许误差0～-1mm 翻边高度30～50mm,偏差±0.3mm |  |  |  |  | 用卷尺、游标卡尺检查GB/T 23444-2009-2009 |
| 表面平整度 | 2mm |  |  |  |  | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 抗冲击强度 | 不小于100N·m |  |  |  |  | GB/T 1732-2020-2020 |
| 光泽度偏差 | 光泽度<30 |  | ±4 |  |  | GB/T 9754-2007 |
|  | 30≤光泽度<70 |  | ±5 |  |  |  |
|  | 光泽度≥70 |  | ±6 |  |  |  |
| 涂层附着力 | (划格法)应不次于0级 |  |  |  |  | GB/T 92860-2021 |
| 燃烧性能 | 防火A级 |  |  |  |  | GB 8624-2012 |
| 耐酸性 | 无变化 |  |  |  |  | GB/T 23444-2009 |
| 耐碱性 | 无变化 |  |  |  |  | GB/T 23444-2009 |
| 耐油性 | 无变化 |  |  |  |  | GB/T 23444-2009 |
| 涂层耐久性 | 中性盐雾试验（720h）要求不次于1级 |  |  |  |  | GB/T 10125-2021 |
|  | 耐湿热性（720h）要求不次于1级 |  |  |  |  | GB/T 1740-2007 |
|  | 耐人工候加速老化性（600h） | 色差 |  |  | ΔE≤2.0NBS | GB/T 23444-2009 |
|  |  | 光泽保持率 |  |  | 70% |  |
|  |  | 粉化 |  |  | 不次于0级 |  |
|  |  | 其他老化性能 |  |  | 不次于0级 |  |

表5:铝方通检验项目表

| 检测项目 | 标准指标 |  |  |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝合金基材厚度偏差0.2mm | 符合标准要求 |  |  |  | GB/T 3880.3-2012 GB/T 5237.1-2017.1-2017 |
| 力学性能 | 符合标准要求 |  |  |  | GB/T 3880.2-2012 |
| 涂层厚度 | 平均膜厚≥60μm |  |  |  | GB/T 5237.1-2017.4-2017 |
| 硬度 | 不低于6H |  |  |  | GB/T 6739-2006 |
| 尺寸精度 | 宽度允许偏差±0.75mm；翻边高度,偏差±0.5mm。面板的棱边应平直，最大弯曲不大于2‰ |  |  |  | 用卷尺、游标卡尺检查GB/T 23444-2009 |
| 表面平整度 | 2mm |  |  |  | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 抗冲击强度 | 不小于100N·m |  |  |  | GB/T 1732-2020 |
| 光泽度偏差 | 光泽度<30 |  | ±4 |  | GB/T 9754-2007 |
|  | 30≤光泽度<70 |  | ±5 |  |  |
|  | 光泽度≥70 |  | ±6 |  |  |
| 涂层附着力 | (划格法)应不次于0级 |  |  |  | GB/T 5237.1-2017.4-2017 |
| 燃烧性能 | 防火A级 |  |  |  | GB 8624-2012 |
| 耐酸性 | 无变化 |  |  |  | GB/T 23444-2009 |
| 耐碱性 | 无变化 |  |  |  | GB/T 23444-2009 |
| 耐油性 | 无变化 |  |  |  | GB/T 23444-2009 |
| 涂层耐久性 | 中性盐雾试验（720h）要求不次于1级 |  |  |  | GB/T 10125-2021 |
|  | 耐湿热性（720h）要求不次于1级 |  |  |  | GB/T 1740-2007 |
|  | 耐人工候加速老化性（650h） | 色差 |  | ΔE≤2.0NBS | GB/T 23444-2009 |
|  |  | 光泽保持率 |  | 70% |  |
|  |  | 粉化 |  | 不次于0级 |  |
|  |  | 其他老化性能 |  | 不次于0级 |  |

阳极氧化铝板

          - 表面银灰色阳极氧化处理，膜厚3-5微米，盐雾测试96小时膜层无明显变化，硬度达到3H,90°角折弯表面膜层连续性轻微爆裂及无脱落，附着力0级，耐溶剂测试合格。

          - 面板应光滑、平整、图案清晰、色泽基本一致，无明显擦伤和毛刺，板面无凹陷、凸起、折痕、折边无弯曲、褶皱、折边变形，角部翘起等异常现象，表面氧化膜无肉眼可见的氧化膜脱落、

开裂、色差、色斑等质量问题，耐火等级达到A级。

          - 蜂窝铝板夹层结构及铝蜂窝芯材用胶粘剂应符合JC/T 2113-2012、JG/T 334-2012的要求；

          - 其他要求满足GB/T 23444-2009金属及金属复合材料吊顶要求。

          - 颜色应满足设计要求，所有颜色以设计、业主、监理最终确认的样板为准。

          - 面板应光滑、平整、图案清晰、色泽基本一致，无明显擦伤和毛刺，板面无凹陷、凸起、折痕、折边无弯曲、褶皱、折边变形，角部翘起等异常现象。

          - 表面氧化膜不得无肉眼可见的氧化膜脱落、开裂、色差、色斑等质量问题。

          - 镀锌配件表层不得有明显腐蚀、损伤等缺陷。零配件中不能有妨碍组装的缺陷

          - 表面质量

表面质量的技术要求和检验方法应符合表下的规定

| 检验项目 | 检验要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观质量 | 表面光滑平整、无凹陷、无凸起、无折痕； 无氧化脱落、开裂、色差、色斑等 | 目视检查 |
| 氧化厚度 | AA15：平均膜厚≥15μm， *AA 表示氧化膜厚度 | 按 GB/T 8752-2006 规定 |
| 封孔质量 | ≤20mg/dm2 | 按 GB/T 8753.3-2005 规定 |
| 耐磨性 | ≥300g/µm | 按 GB/T12967.1-2020 规定 |
| 色差 | ΔE≤1.5 | 按 GB/T 9761-2008 的规定 |
| 耐候性 | 铜加速醋酸盐雾试验（CASS 试验）48 小时，≥9 级 | 按 GB/T12967.3-2008 的规定 |
|  | 中性盐雾试验 1000 小时，不低于 1 级（没有锈蚀） |  |
| 抗紫外线光 | 紫外线光照射 1000 小时，不低于 2 级 | 按 GB/T12967.4-2014 的规定 |

注：其中 A 级防火性能、封孔质量、耐磨性、耐候性（CASS 试验及中性盐雾试验）、抗紫外线性

能均须提供国家认可的检测机构出具的有效期内检测报告。

| 序号 | 项目 | 基本尺寸 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基材厚度/(mm) | 符合 GB/T 3880.3-2012 的要求 |  |
| 2 | 边长/(mm) | 边长≤4000 | -1.5~0 |
|  |  | 边长>2000 | -2~0 |
| 3 | 对角线/(mm) | 长度≤2000 | ≤2 |
|  |  | 长度>2000 | ≤2.5 |
| 4 | 对边尺寸/(mm) | 长度≤2000 | ≤1.5 |
|  |  | 长度>2000 | ≤2.5 |
| 5 | 表面平整度/(mm/m) | - | ≤2.0 |
| 6 | 折边角度/(0) | - | ±1.0 |
| 7 | 折角高度/(mm) | - | ≤1.0 |

          - 粘接与密封材料：

不锈钢板及铝平板与背衬基材之间宜采用建筑用硅酮结构密封胶、环氧树脂或聚胺脂类胶粘剂进行粘接。硅酮结构密封胶应符合 GB/T 16776 中的相关规定，胶与阳极氧化铝板之间的粘接必须通过相容性试验并有检验报告。

          - 背衬用的密封胶应采用无毒的防火型密封胶，燃烧性能等级应达到 GB 8624-2012 B1 级。

不锈钢板及铝平板与背衬材料之间不开裂、不脱离

        - 轻钢龙骨系统

          - 轻钢龙骨为国家规范标准产品，镀锌钢板符合GB/T 2518-2019的有关规定,建筑用轻钢龙骨符合GB11981-2008的有关规定,轻钢龙骨及配件应符合产品质量监督检验所检验标准。

          - 轻钢龙骨外观、尺寸要求应符合《建筑用轻钢龙骨》（GB11981-2008）相关规范要求。

          - 轻钢龙骨及龙骨配件表面防锈、力学性能要求应符合《建筑用轻钢龙骨》（GB11981-2008）《建筑用轻钢龙骨配件》（JC/T 558-2007）的相关规范要求。

          - 天花吊挂采用φ10热镀锌钢拉杆独立吊挂，通透吊顶区域喷涂黑色漆厚度不低于2mm。吊杆间距应≤1200mm；当吊杆长度≥1500mm应设置反向支撑角钢或连接件。若因设备管线原因，天花吊杆无条件与结构板连接固定的，应增设转换吊架引接天花吊杆，每个转换吊架拉杆需有抑制水平位移的支撑角托，具体位置由施工方根据施工图原则结合现场情况确定。设备原则上独立吊挂,不与天花装饰产生结构关系。

          - 吊顶主、副龙骨以热镀锌钢板﹙带﹚为原料，采用冷弯工艺生产的薄壁型钢其钢板﹙带﹚厚度不低于2mm，龙骨配件以热镀锌钢板﹙带﹚厚度不低于2mm为原料，经冲压成型后，用于组合到顶轻钢龙骨骨架配件。

          - 吊顶体系应方便施工及运营维护要求，检修口的结构形式应充分满足检修的功能需要。要求每个不锈钢板、铝合金板材及铝方通单元板块等都能单独方便拆卸或开启，拆除或开启时，均不需要连带拆除相邻的板材、固定件、吊顶龙骨及吊挂系统。

          - 当天花距离地面较高，设置在天花吊顶以上设备及灯具，应考虑增设相应的检修通道。

          - 要求厂家根据设计提供的不锈钢板、铝合金板材及铝方通门式可拆卸结构示意图，深化完善结构构造图纸（注意门式开启系统的铰链及门扣构造的合理完善），并就深化图纸做详细的结构安全及稳定性说明，附有注册结构师审定的结构计算书。

          - 吊顶悬挂系统应与各设备系统设施等相协调，如有需要，应加设悬挂支承以避免与各设备系统设施相抵触。

          - 天花龙骨系统结构应须根据动照专业的接地设施就近安全接地（等电位连接电）处理。所需工程量应包含在报价中。

        - 机械加工构件加工精度不低于IT10级。

        - 吊顶龙骨上按设计要求设置吊杆，除考虑自身吊顶系统的荷载外，还应加入上人的重量荷载（大于150KG），其中吊杆拉拔值不少于7KN/m²。

        - 所有螺栓表面均需热镀锌规格以施工图为准。

        - 所有钢构件的钢牌号为Q235-B•b，符合GB/T 700-2006规定。

        - 吊杆和钢附件表面热浸镀锌符合GB/T 13912-2020规定，锌层平均厚度不低于45微米。

        - 所有材料外观良好，无变形，没有容易造成手部受伤的毛口、毛刺、尖角存在。零配件中不能有妨碍组装的缺陷。

        - 吊顶的整体材料燃烧性能符合GB 8624-2012的A级标准。

        - 当吊顶系统跨越建筑沉降缝时龙骨系统需分段断开。

        - 以上说明未详尽处详见施工图。

    - 施工技术要求

- 铝合金吊顶天花

        - 吊顶系统按照《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB 50210-2018)的规定进行施工及验收。

        - 楼、扶梯开口封口板工程按照《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB 50210-2018)规定进行施工及验收。

        - 所有铝合金型材均需要成熟的生产工艺和设备统一生产，尺寸、形状一致，满足设计要求；确保统一的长度和弧度。

        - 铝合金型材及龙骨在延长及拼口处采用内嵌式接头，以调整和控制装饰面材对拼口的安装精度，及提高龙骨对接口的可靠性和弧度的一致性。

        - 阳极氧化铝复合板按照《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）规定进行施工及验收。安装的允许偏差和检验方法应符合下表规定。

| 检验项目 | 检验要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 同一颜色面板之间色差 | 无明显可察觉的色差 | 车站正常照明条件下观察 |
| 立面垂直度 | 2mm | 用2m垂直检测尺检查 |
| 阴阳角方正 | 2mm | 用直角检测尺检查 |
| 缝隙直线度 | 2mm | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 缝隙高低度 | 2mm | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 缝隙宽度 | 3mm | 用钢直尺检查 |

        - 结构体系应保证自身吊顶体系自重的荷载强度要求；

        - 应保证吊顶体系在维护时产生的有效荷载；

        - 吊挂件与结构基础的力学指标在满足结构强度及稳定性等要求下，与结构连接的螺栓最低不能小于7KN。

        - 吊顶龙骨及配件应符合规范《建筑用轻钢龙骨》（GB/T 11981-2008-2008）《建筑用轻钢龙骨配件》（JCT/T 558-2007） 的相关规定。

        - 吊顶龙骨尺寸偏差及弯曲内角半径要求应符合规范《建筑用轻钢龙骨》（GB/T 11981-2008-2008）《建筑用轻钢龙骨配件》（JCT/T 558-2007）的相关规定。

        - 厂家应核算吊顶板的重量，在金属吊顶板面积过大时应加强筋处理，以保证板面的平整度。

金属吊顶工程安装的允许偏差和检验方法：

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整 | 2 | 用2m靠尺和塞尺检查观感平整 |
| 2 | 接缝平直 | ＜1.5 | 拉5m线检查，不足5m拉通线检查 |
| 3 | 压条平直 | 3 |  |
| 4 | 接缝高低 | 1 | 用直尺和塞尺检查 |
| 5 | 压条间距 | 2 | 用尺检查 |

任意边长大于1.2米铝板设置吊装加强筋，布置应以保证板面平整度要求为准：

          - 吊装加强筋的设置数量可参考下列要求：

当板长边尺寸H≤0.8m时,不设；

0.8m≤H≤1.2m时,吊装加强筋数量n=1

1.2m≤H≤1.8m时, 吊装加强筋数量n=2

1.8m≤H≤2.4m时, 吊装加强筋数量n=3

2.4m≤H≤3.2m时, 吊装加强筋数量n=4

          - 吊装加强筋设置沿长边H方向均布，间距不大于0.8m。

          - 吊装加强筋可使用U型槽铝、L型角铝或特殊铝型材等，截面尺寸不低于2mm。

          - 固定方式多采用植钉植入铝板背面，螺接固定，植钉一般采用焊接植入。

          - 所有铝合金型材均需要成熟的生产工艺和设备统一生产，尺寸、形状一致，满足设计要求；确保统一的长度和弧度。

          - 铝合金型材及龙骨在延长及拼口处采用内嵌式接头，以调整和控制铝合金型材对拼口的安装精度，提高龙骨对接口的可靠性和弧度的一致性。

          - 吊顶龙骨上按设计要求设置吊杆，吊顶系统的荷载需满足相关规范要求。

          - 吊顶龙骨系统结构应须根据动照专业的接地设施就近安全接地（等电位连接电）处理。

        - 所有吊顶系统承包商应根据现场及综合管线情况，保证设计效果前提下提供相关施工深化图及荷载计算书确认后方可施工。

        - 吊顶结构体系必须保证满足以上要求的前提下，同时应有足够的安全系数保证。

- 接口处理工艺

        - 吊顶系统的吊杆、吊杆与结构楼板之间的锚固件、吊杆与吊件之间的连接螺母、转换龙骨、吊杆斜支撑、配件等材料均由投标人负责供货及安装。

        - 转换吊架的角托与结构楼板之间的锚固件、配件等材料均由投标人负责供货及安装。

        - 所有照明灯具、机电设备及设施、导向指示牌需独立吊挂，不得安装在吊顶系统上，设备之间不可相互遮挡。

        - 楼、扶梯开口封板（兼挡烟垂壁）表面缝隙不得透烟，必须在缝隙处采取有效封堵措施。

        - 17层吊顶在光棚幕墙区域，投标人需综合幕墙、机电等相关单位要求下进行深化设计，吊顶荷载计算及结构节点需提幕墙设计专业，复核并确认工艺做法满足相关要求。

        - 以上说明未详尽处详见施工图。

    - 实物样板要求

- 中标人须提供以下实物样板：

- 木纹饰面方通：100×40×1.5mm（高×宽×厚）（含龙骨及配件，门式开启检修口）

- 铝合金：300×300×3.0 mm（长×宽×厚）纯聚酯静电粉末喷涂及热转印饰面（含龙骨及配件，门式开启检修口）

- 铝合金板复合铝蜂窝平板：300×300×2.0 mm（长×宽×厚）底衬25mm蜂窝铝板，纯聚酯静电粉末喷涂及热转印饰面（含龙骨及配件，门式开启检修口）

- 不锈钢板复合铝蜂窝平板：300×300×1.5mm（长×宽×厚）底衬25mm蜂窝铝板（含龙骨及配件，门式开启检修口）

- 穿孔铝合金扣板：3300×300×1.5mm（长×宽×厚）纯聚酯静电粉末喷涂（含龙骨及配件）

  - 花岗石系统

    - 材料使用范围

      - 天然花岗石：设计范围内的地、墙、柱面及相关设备检修门（包含不限于）。

    - 检验标准及验收规范

- 检验标准

《天然花岗石建筑板材》（GB/T 18601-2009）

《天然饰面石材试验方法》（GB/T 9966.8-2008）

《石材用建筑密封胶》（GB/T23261-2009）

《不锈钢冷轧钢板和钢带》(GB/T 3280-2015)

《干挂石材用金属挂件》（GB/T 32839-2016）

《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》（JC 887-2001）

《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）

《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》（GB/T 13912-2020）

《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB 50068-2018）

《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》（GB/T 20878-2007）

《铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量》（GB/T 6414-2017）

《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012）

《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566-2010）

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）

《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ 145-2013）

- 验收规范

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2010）

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2020）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015)

《消火栓箱》（GB14561-2019）

    - 材料技术要求

- 材料定义

        - 地面（天然石材）

          - 标准板材：600×600×20mm厚、800×800×20mm厚、1000×1000×20mm厚、1200×600×20mm厚光面花岗石板材（包含不限于）；

          - 非标准板材：20mm厚各种其他尺寸及形状的光面花岗石板材。

          - 拼花板材：地面拼花造型材料，具体规格尺寸以施工图为准、颜色等以设计联络确定为准。

        - 墙面（天然石材）

          - 标准板材：600×600×20mm厚、800×800×20mm厚、1000×1000×20mm厚、1200×600×20mm厚光面花岗石板材（包含不限于），同时需提供挂件、龙骨、角码等安装所需的配件。

          - 非标准板材：20mm厚各种其他尺寸及形状的光面花岗石板材，同时需提供挂件、龙骨、角码等安装所需的配件。

        - 变形缝

          - 结构之间的结构沉降缝，采用成品铝型材沉降缝处理。

          - 检验方法：按照《GB/T 2828.1-2012/ISO 259-1：1999  计数抽样检验程序第一部分》对来料进行抽检。抽检水平一般为Ⅱ级，AQL=1.5。

          - 材料处理及要求:表面拉丝、纹路粗细均匀,不得有明显的划痕、磕碰伤、斑点及污疵等缺陷；膜层均匀、连续、完整，不允许有膜层疏松及表面被腐蚀现象。

        - 龙骨、角码：6mm厚热镀锌钢板固定件。

        - 其它构件：安装花岗石及设备箱门所需的所有构件，包括接缝条、挂钩、固定件、不锈钢

拉手、合页、门锁及螺栓等。

- 材料性能要求

        - 地面、墙面花岗石板材的技术要求和检验方法应符合表1规定。

表 1

| 检验项目 | 检验要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观质量 | 优等品 | GB/T 18601-2009 |
| 边长偏差 | -1mm | 用钢直尺检查 |
| 厚度偏差 | ±1mm | 用游标卡尺检查 |
| 平面度偏差 | 0.5mm | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 角度偏差 | 0.4mm | 用直角检测尺检查 |
| 光泽度（镜面板） | ≧85° | GB/T 9966.8-2008 |
| 抗压强度 | 不小于100MPa | GB/T 9966.8-2008 |
| 抗弯强度 | 不小于10MPa | GB/T 9966.8-2008 |
| 耐磨性 | 不大于10g/cm2 | GB/T 9966.8-2008 |
| 肖氏硬度 | 不小于80HSD | GB/T 9966.8-2008 |
| 吸水率 | 不大于1% | GB/T 9966.8-2008 |
| 放射性 | A类 | GB 6566-2010 |

        - 石材与其他材料间的接缝应使用石材用建筑耐候密封胶嵌填，符合GB/T23261-2009标准。石材之间的填缝胶的技术要求和检验方法应符合表3规定。

表3

| 产品 |  | 聚氨酯密封胶(石材幕墙/钢结构专用) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 |  | 25LM | 25HM |
| 颜色 |  | 灰 |  |
| 下垂度/mm | 垂直 | ≤3 |  |
|  | 水平 | 无变形 |  |
| 挤出性mL/min |  | ≥80 |  |
| 表干时间 |  | 45-120分钟，与天气有关 |  |
| 固化速度 |  | ≥2mm/24小时 |  |
| 邵氏（A）硬度 |  | 约25 | 约35 |
| 弹性恢复率 |  | ≥80% |  |
| 断裂伸长率 |  | >600% |  |
| 质量损失 % ≤ |  | 5 |  |
| 污染性/mm | 污染宽度≤ | 2 |  |
|  | 污染深度≤ | 2 |  |

        - 地面石材经过处理后防滑等级应符合《地面石材防滑性能等级划分及试验方法》（JC/T1050-2007）第4条表1中的安全级别以上，防滑系数＞0.5。

        - 所有花岗石板材在安装施工前所有表面必须做（方形板材为六面）防护处理。

防护剂为无毒、无害渗透性材料，应满足《建筑防水涂料中有害物质限量》（JC 1066-2008）中A级含量要求，且应满足《建筑装饰用天然石材防护剂》（JC/T973-2005）中优等品要求及国家有关的环保的规定。

天然石材防护剂应有良好的耐污性能，对天然石材表面具有密封、防水的功能，有效封闭石材表面，防止四周污物、水分的侵蚀。

防护剂涂刷后，不应降低石材表面的防滑系数，不得明显改变石材的色调和花纹；板材背面刷涂界面剂后保证石材底面与水泥砂浆的粘接强度下降率应≤5%。

石材进行防护处理并安装施工后，室内环境污染物氡(简称Rn-222)、甲醛、氨、苯和总挥发性有机化合物（简称TVOC）的含量须满足《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（ GB 50325-2020）的要求。

天然石材防护剂使用应简便易行，操作方便；渗透力强，干燥快。

        - 石材防护剂施工要求：先将石材表面清理干净，在防护处理区等石材干燥；使用刷子把水性防护剂直接均匀地刷在石材的表面上，然后石材晾干24小时，如遇下雨天，则在室内用鼓风机吹干石材；在石材干燥后，再刷一道，以防止第一次的走漏。

        - 石材防护剂技术指标

石材的饰面型和底面型在防护技术指标要满足《建筑装饰用天然石材防护剂》中对耐酸性、耐碱性、稳定性、紫外老化和抗渗性等性能要求。

| 检测项目 |  | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 饰面型 | 对石材颜色影响* | 不变色 | JC/T 973－2005 |
|  | 防水性* | ≥70%～＜85% | JC/T 973－2005 |
|  | 耐食用植物油污染（防水型不测）* | 0级 | JC/T 973－2005 |
|  | 耐蓝黑墨水污染* | 0级 | JC/T 973－2005 |
|  | 耐酸性* | ≥40％ | JC/T 973－2005 |
|  | 耐碱性* | ≥40％ | JC/T 973－2005 |
|  | pH值（水溶型） | 3～13 | JC/T 973－2005 |
|  | 稳定性 | 无分层、漂油和沉淀 | JC/T 973－2005 |
|  | 紫外老化 | ≥40％ | JC/T 973－2005 |
| 底面型 | 抗渗性* | 试验7天后，样品表面颜色无变化、无水斑出现 | JC/T 973－2005 |
|  | 粘接强度下降* | ≤5.0％ | JC/T 973－2005 |
|  | 三苯（溶剂型）* | 苯≤0.5％，甲苯+二甲苯≤10％ | JC/T 973－2005 |
| 室内空气检测 | 甲醛 | ≤0.08 | GB 50325-2020类 |
|  | 苯 | ≤0.09 | GB 50325-2020类 |
|  | 氨 | ≤0.20 | GB 50325-2020类 |
|  | TVOC | ≤0.5 | GB 50325-2020类 |
|  | 氡222 | ≤200 | GB 50325-2020类 |
| 有害物质限量 | 游离甲醛 | ≤100 | JC 1066-2008 |
|  | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | ≤300 | JC 1066-2008 |
|  | 挥发性有机化合物含量VOC | ≤80 | JC 1066-2008 |

        - 机械加工构件加工精度不低于IT10级。

        - 所有锋利尖角作圆滑处理。零配件没有容易造成手部受伤的毛口、毛刺、尖角。

        - 墙面干挂石材龙骨系统

          - 主龙骨采用竖向镀锌钢龙骨，钢牌号为Q235-B·b，应符合《冷弯型钢》（GB/T 6725-2017）的相关规定；

          - 固定件等钢构件采用钢板制作，钢牌号为Q235-B·b，应符合《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）的相关规定；

          - 石材背栓螺纹应符合GB/T 192-2003-2003、GB/T193-2003、GB/T196-2003、GB/T197-2018，背栓使用的不锈钢螺母应符合GB/T3098.15-2014标准要求

        - 以上说明未详尽处，详见各施工图。

    - 施工技术要求

- 花岗石地面

        - 基本要求

            - 地面板材：包括排列方式、铺砌方向、伸缩缝位置等要求。

        - 施工顺序：捣混凝土垫层→精细化放样→基层处理→摊铺水泥砂浆结合层→花岗石铺砌→细部处理。

        - 施工工艺

          - 捣混凝土垫层：根据设计要求的厚度、强度捣混凝土垫层，预埋设备管线并预留接线口。

          - 精细化放样：根据车站土建实测数据、综合分析后放样、弹控制线，合理分割地面单元，精细化放样并逐块石材编号，按照精细化放样尺寸下单订货，订货中应按照区域做好色差控制及过渡，并预留损耗。

          - 基层处理：清除基层的垃圾、砂浆和油垢，将灰尘冲洗干净，并刷素水泥浆一道。

          - 摊铺水泥砂浆结合层：水泥砂浆既是结合层也是找平层，应严格控制其稠度，以保证粘结牢固及面层的平整度。

          - 花岗石铺砌：首先进行试铺。目的有四点：检查板面标高是否与构造设计标高相吻合；砂浆面层是否平整或达到规定的泛水坡度；确保按照区域编号进行铺贴，不得出现纹理和色彩的突变，做好过渡、避免过大色差；检查板面尺寸是否一致并调整板缝。

          - 细部处理：1：1水泥砂浆擦缝。

        - 花岗石地面铺砌的允许偏差和检验方法应符合表1规定。

表 1

| 检验项目 | 检验要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 花纹和色差 | 无明显的色差 | 目视检查 |
| 相邻板材板角错位 | 1mm | 用钢直尺检查 |
| 表面平整度 | 0.5mm | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 缝隙直线度 | 1mm | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 缝隙高低差 | 0.5mm | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 缝隙宽度 | 0.2mm | 用钢直尺检查 |

(5)以上说明未详尽处，详见各车站施工图。

- 墙面干挂石材

        - 施工顺序：石材验收→吊线找规矩/石材钻孔开槽→大角挂两根竖直钢丝/石材表面处理→地面弹饰面外廓线/石材背面贴柔性加强材料→挂水平位置线→支底层板托架→底层石板安装→上行石板安装→密封填缝

        - 干挂件的尺寸允许偏差、形状位置公差、弯板及插板角度偏差应符合JC830.2要求

        - 干挂件的规格尺寸应符合JC 830.1～JC 830.2-2005要求

        - 干挂件的表面质量应符合JC 830.1～JC 830.2-2005要求

        - 干挂件的拉拔强度应符合JC 830.1～JC 830.2-2005要求

        - 所有钢构件表面热浸镀锌防锈处理和钢板挂钩的镀锌层厚度应符合《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》（GB/T 13912-2020）的相关规定。

        - 墙面龙骨系统结构须根据专业的接地设施就近安全接地（等电位接地）处理，并按规范要求设置；出入口墙面龙骨系统结构须根据动照专业的接地设施就近防雷接地处理，并按规范要求设置；所需工程量应包含在报价中。

        - 膨胀螺栓应符合GB/T 5267.4-2009要求DB44/T 1377-2014的要求，墙面螺栓拉拔检测设计值为：不少于10KN/m²墙面龙骨如固定在砖墙上，无法满足拉拔值情况下应做穿墙板及穿墙螺栓（如加气砖墙、空心砖墙等）。

        - 保证设计效果前提下提供相关施工深化图及荷载计算书确认后方可施工。

        - 当跨越建筑沉降缝时龙骨系统需分段断开。

        - 以上说明未详尽处，详见各施工图。

- 接口处理工艺

        - 花岗石柱面板与吊顶、踢脚原则上不接触，无需特别接口处理。

        - 花岗石柱面板按施工图放线并预留出设备箱体及电子屏幕的位置，预留位置下部的大理石墙、柱面板首先安装完毕，电子屏幕方可进行安装，当安装完毕后墙、柱面两侧及上部安装剩余的大理石柱面板。

        - 花岗石柱面板应按施工图要求预留电源插座、电话、门禁、疏散指示灯等设备的安装孔洞，由投标人负责安装。

        - 防火门与花岗石墙面板与门框的接口处理，在防火门安装过程中，投标人应监控门框的安装精度，保证接缝平直无高差。

        - 投标人应根据各专业设备箱体、孔洞、门窗的位置，提前协调安装对位，精细化放样，投标人应根据现场测量情况进行深化二次设计后，方可下料。

        - 花岗石面板与扶梯之间存在接口。扶梯安装完成后，投标人方可安装此部分大理石面板并负责接口处理

    - 实物样板要求

- 中标人须提供以下实物样板：

每个样式提供600×600×20mm	（高×宽×厚）光面花岗石（含干挂配件，门铰链等五金配件）。

  - 大理石系统

    - 材料使用范围

      - 天然大理石：设计范围内的地、墙、柱面及相关设备检修门（包含不限于）。

    - 检验标准及验收规范

- 检验标准

《天然大理石建筑板材》（GB/T 19766-2016）

《天然饰面石材试验方法》（GB/T 9966.8-2008）

《石材用建筑密封胶》（GB/T23261-2009）

《不锈钢冷轧钢板和钢带》（GB/T 3280-2015）

《干挂石材用金属挂件》（GB/T 32839-2016）

《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》（JC 887-2001）

《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）

《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》（GB/T 13912-2020）

《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）

《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》（GB/T 20878-2007）

《铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量》（GB/T 6414-2017）

《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012）

《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566-2010）

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（2013版）（GB 50325-2020）

《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ 145-2013）

- 验收规范

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2010）

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2020）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015)

《消火栓箱》（GB14561-2019）

    - 材料技术要求

- 材料定义

        - 地面（天然石材）

          - 标准板材：600×600×20mm厚、800×800×20mm厚、1000×1000×20mm厚、1200×600×20mm厚光面大理石板材（包含不限于）；

          - 非标准板材：20mm厚各种其他尺寸及形状的光面大理石板材。

          - 拼花板材：地面拼花造型材料，具体规格尺寸以施工图为准、颜色等以设计联络确定为准。

        - 墙面（天然石材）

          - 标准板材：600×600×25mm厚（面材7mm厚复合18mm厚铝蜂窝板）、800×800×25mm厚（面材7mm厚复合18mm厚铝蜂窝板）、1000×1000×25mm厚（面材7mm厚复合18mm厚铝蜂窝板）、1200×600×25mm（面材7mm厚复合18mm厚铝蜂窝板）光面大理石板材（包含不限于），同时需提供挂件、龙骨、角码等安装所需的配件。

          - 非标准板材：25mm厚（面材7mm厚复合18mm厚铝蜂窝板）各种其他尺寸及形状的光面大理石板材，同时需提供挂件、龙骨、角码等安装所需的配件。

        - 变形缝

          - 结构之间的结构沉降缝，采用成品铝型材沉降缝处理。

          - 检验方法：按照《GB/T 2828.1-2012/ISO 259-1：1999  计数抽样检验程序第一部分》对来料进行抽检。抽检水平一般为Ⅱ级，AQL=1.5。

          - 材料处理及要求:表面拉丝、纹路粗细均匀,不得有明显的划痕、磕碰伤、斑点及污疵等缺陷；膜层均匀、连续、完整，不允许有膜层疏松及表面被腐蚀现象。

        - 龙骨、角码：6mm厚热镀锌钢板固定件。

        - 其它构件：安装大理石及设备箱门所需的所有构件，包括接缝条、挂钩、固定件、不锈钢拉手、合页、门锁及螺栓等。

- 材料性能要求

- 地面、墙面大理石板材的技术要求应符合下表规定。

| - 序号 | - 项 目 | - 允许偏差值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 优等品 |
| - 1 | - 长度 | - 0～-1.0 |
| - 2 | - 厚度（不含背胶） | - +0.5,-0.5 |
| - 3 | - 平面度( 板材长度 ≥800，1200 ) | - ≤0.7 |
| - 4 | - 角度（板材长度 ≥400） | - ≤0.5 |
| - 5 | - 裂纹 | - 不允许 |
| - 6 | - 缺棱（长度不超过8㎜，宽度不超过3㎜，每米长允许个数（个）） | - 不允许 |
| - 7 | - 缺角（沿板材边长顺延方向，长度≤3㎜，宽度≤3㎜，每块板允许个数（个）） | - 不允许 |
| - 8 | - 色斑（面积不超过6㎝²每块板允许个数（个））（面积不超过2㎝2不计） | - 不允许 |
| - 9 | - 砂眼（直径2㎜以下，每块板允许个数（个）） | - 不允许 |
| - 10 | - 镜面板材镜向光泽值 | - ≥85 |
| - 11 | - 体积密度（g/㎝³） | - ≥2.6 |
| - 12 | - 吸水率（%） | - ≤0. 5 |
| - 13 | - 干燥压缩强（Ｍｐａ） | - ≥50 |
| - 14 | - 干燥（水饱和）弯曲强度（Ｍｐａ） | - ≥7 |
| - 15 | - 耐磨度（１／㎝³） | - ≥10 |
| - 16 | - 镭－226、钍－232、钾－40的放射性比活度内照射指数（IRA） | - ≤1 |
| - 17 | - 镭－226、钍－232、钾－40的放射性比活度内照射指数(Ir) | - ≤1.3 |

注：背倒45度角后正面拼阳角等特殊拼缝、碰角工艺要特别注明，并单独报价。裂通缝的及看面有明显修补痕迹的不能用，背面有裂缝应进行加强筋处理。要强调考虑累计公差的因素。放射性元素需厂家提供相关的资质认证的检测报告。

- 角度允许偏差

- 普通型板材的角度允许偏差应符合表二的规定。

- 拼缝板材正面与侧面的夹角不得大于90度。

- 异型板材角度按现场放线为准。

- 所有大理石板材在安装施工前所有表面必须做（方形板材为六面）防护处理，防护剂为无毒、无害渗透性材料，应满足《建筑防水涂料中有害物质限量》（JC 1066-2008）中A级含量要求，且应满足《建筑装饰用天然石材防护剂》（JC/T973-2005）中优等品要求及国家有关的环保的规定。

- 天然石材防护剂应有良好的耐污性能，对天然石材表面具有密封、防水的功能，有效封闭石材表面，防止四周污物、水分的侵蚀。

- 防护剂涂刷后，不应降低石材表面的防滑系数，不得明显改变石材的色调和花纹；板材背面刷涂界面剂后保证石材底面与水泥砂浆的粘接强度下降率应≤5%。

- 石材进行防护处理并安装施工后，室内环境污染物氡(简称Rn-222)、甲醛、氨、苯和总挥发性有机化合物（简称TVOC）的含量须满足《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（2013版）（ GB 50325-2020）的要求。天然石材防护剂使用应简便易行，操作方便；渗透力强，干燥快。

- 石材防护剂施工要求：先将石材表面清理干净，在防护处理区等石材干燥；使用刷子把水性防护剂直接均匀地刷在石材的表面上（需六面防护），然后石材晾干24小时，如遇下雨天，则在室内用鼓风机吹干石材；在石材干燥后，再刷一道，以防止第一次的走漏。

- 铝蜂窝复合板选用优质铝材，以满足产品性能要求，芯材防火等级达到A级，适用于各种安装场所，采用进口优质专用粘接树脂，面材不应产生渗色、变色等情况，以确保剥离性能完全达到国标要求，饰面覆不低于60μm保护膜保护饰面不受破坏

- 石材防护剂技术指标

石材的饰面型和底面型在防护技术指标要满足《建筑装饰用天然石材防护剂》中对耐酸性、耐碱性、稳定性、紫外老化和抗渗性等性能要求。

| 检测项目 |  | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 饰面型 | 对石材颜色影响* | 不变色 | JC/T 973－2005 |
|  | 防水性* | ≥70%～＜85% | JC/T 973－2005 |
|  | 耐食用植物油污染（防水型不测） | 0级 | JC/T 973－2005 |
|  | 耐蓝黑墨水污染* | 0级 | JC/T 973－2005 |
|  | 耐酸性* | ≥40％ | JC/T 973－2005 |
|  | 耐碱性* | ≥40％ | JC/T 973－2005 |
|  | pH值（水溶型） | 3～13 | JC/T 973－2005 |
|  | 稳定性 | 无分层、漂油和沉淀 | JC/T 973－2005 |
|  | 紫外老化 | ≥40％ | JC/T 973－2005 |
| 底面型 | 抗渗性* | 试验7天后，样品表面颜色无变化、无水斑出现 | JC/T 973－2005 |
|  | 粘接强度下降* | ≤5.0％ | JC/T 973－2005 |
|  | 三苯（溶剂型）* | 苯≤0.5％，甲苯+二甲苯≤10％ | JC/T 973－2005 |
| 室内空气检测 | 甲醛 | ≤0.08 | GB 50325-2020 |
|  | 苯 | ≤0.09 | GB 50325-2020 |
|  | 氨 | ≤0.20 | GB 50325-2020 |
|  | TVOC | ≤0.5 | GB 50325-2020 |
|  | 氡222 | ≤200 | GB 50325-2020 |
| 有害物质限量 | 游离甲醛 | ≤100 | JC 1066-2008 |
|  | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | ≤300 | JC 1066-2008 |
|  | 挥发性有机化合物含量VOC | ≤80 | JC 1066-2008 |

- 外观质量

- 同一批板材的色调花纹应基本调合。

- 板材正面的外观缺陷应符合表二的规定。

- 进场的石材的表面光度、硬度、加强处理、封闭处理必须与投标所送样板完全一致。

- 检验方法

- 规格尺寸

- 用刻度值为1mm的钢直尺测量板材长度和宽度；用读数值为0.1mm的游标卡尺测量板材的厚度。

- 长度、宽度分别测量3条直线。厚度测量4条边的中点。分别用差的最大值和最小值来表示长宽、宽度、厚度的尺寸偏差。用同块板材上厚度偏差的最大值和最小值之间的差值表示块板材上的厚度极差。读数准确至0.2（0.07）mm。

- 平面度

- 将直线度公差这0.07mm的钢平尺贴放在被检平面的两条对角线上，用塞尺测量尺面与板面间的间隙。被检面对角线长度大于1000mm时，用长度为1000m的钢平尺沿对角线分段检测。

- 以最大间隙的塞尺片读数表示板材的平面度极限公差。读数准确至0.05mm。

- 角度

- 内角垂直度公差为0.13mm，用内角边长为450mm*400mm的90度角尺。将角尺长边紧贴板材的长边，短边紧靠板材短边，用塞尺测量板材与角尺短边之间的间隙。当被检角大于90度时，测量点在距根部600mm处。当角尺长边大于板材长边时，用上述方法测量板材的两对角；当角尺的长边小于板材长边时，用上述方法测量板材的四个角。

- 以最大间隙的塞尺片读数表示板材的角度极限公差，读数准确至0.05mm

- 外观质量

- 花纹色调：将选定的协议板与被检板材同时平放在地上，距1.5m处目测。

- 缺陷：将平尺紧靠有缺陷的部份，用刻度值为1mm的钢直尺测量缺陷的长度、宽度，坑窝在距离0.8m处上目测。

- 应提供产品合格证书、性能检测报告、放射性检测报告；

- 石材数量、划分尺寸以现场放样为准；

- 应做防泛碱六面护防密封处理，使表面无泛碱等污染；

- 无裂纹、缺棱、缺角、色斑；大理石无色线和坑窝；

- 色泽一致，同一批号石材无色差；

- 成品运输到现场无边角脱落；

- 颜色、花纹等与样品基本一致；

- 材料现场抽样复试检测由材料供应商负责；

- 材料进场后材料商应把材料卸载到指定范围。

- 镜面光泽度按GB/T 9966.5-2001的规定在板材产品上执行，且满足如下要求：

- 板材的抛光面应具有镜面光泽，能清晰地反映出景物。

- 镜面板材的板材镜面光泽度值应不低于70（85）光泽单位。或按供需双方协议样板执行，磨边侧面与正面光泽度相同。

- 天然石材必须是优等品，且色泽均匀，纹理自然，厚度及规格按设计图要求。

所有大理石建筑板材要求满足A类装修材料《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566-2010）及《天然大理石建筑板材》（GB/T 19766-2016）规范要求。

- 所有大理石建筑板材要求进行六面使用防护剂加工，防止天然石材发生白华、水斑、锈斑等病变现象。

- 体积密度按GB9966.3的规定执行且体积密度不小于2.6g/cm³。

- 吸水率按GB9966.3的规定执行且吸水率不大于0.5%。

- 干燥压缩强度按GB9966.1的规定执行且干燥压缩强度不小于50MPa。

- 弯曲强度按GB/T 9966.3-2020的规定执行且弯曲强度不小于7MPa。

- 石材干挂和铺贴前需经防污、防渗、防锈处理。实行施工过程中产品质量保护的全程控制，（包括色泽、纹理和厚度等等）在成品验收之前，对大理石必须做硬化结晶处理。

    - 施工技术要求

- 墙面干挂石材

        - 施工顺序及工艺要求：

            - 石材验收→吊线找规矩/石材钻孔开槽→大角挂两根竖直钢丝/石材表面处理→地面弹饰面外廓线/石材背面贴柔性加强材料→挂水平位置线→支底层板托架→底层石板安装→上行石板安装→密封填缝；

            - 捣混凝土垫层：根据设计要求的厚度、强度捣混凝土垫层，预埋设备管线并预留接线口。

            - 精细化放样：根据车站土建实测数据、综合分析后放样、弹控制线，合理分割地面单元，精细化放样并逐块石材编号，按照精细化放样尺寸下单订货，订货中应按照区域做好色差、石材纹路控制及过渡，并预留损耗。

            - 基层处理：清除基层的垃圾、砂浆和油垢，将灰尘冲洗干净，并刷素水泥浆一道。

            - 摊铺水泥砂浆结合层：水泥砂浆既是结合层也是找平层，应严格控制其稠度，以保证粘结牢固及面层的平整度。

            - 铺砌：首先进行试铺。目的有四点：检查板面标高是否与构造设计标高相吻合；砂浆面层是否平整或达到规定的泛水坡度；确保按照区域编号进行铺贴，不得出现纹理和色彩的突变，做好过渡、避免过大色差；检查板面尺寸是否一致并调整板缝。

            - 细部处理：1：1水泥砂浆擦缝。

            - 大理石地面铺砌的允许偏差和检验方法应符合表1规定。

        - 干挂件的尺寸允许偏差、形状位置公差、弯板及插板角度偏差应符合JC830.2要求

        - 干挂件的规格尺寸应符合JC 830.1～JC 830.2-2005要求

        - 干挂件的表面质量应符合JC 830.1～JC 830.2-2005要求

        - 干挂件的拉拔强度应符合JC 830.1～JC 830.2-2005要求

        - 所有钢构件表面热浸镀锌防锈处理和钢板挂钩的镀锌层厚度应符合《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》（GB/T 13912-2020）的相关规定。

        - 墙面龙骨系统结构须根据专业的接地设施就近安全接地（等电位接地）处理，并按规范要求设置；所需工程量应包含在报价中。

        - 膨胀螺栓应符合GB/T 5267.4-2009要求DB44/T 1377-2014的要求，墙面螺栓拉拔检测设计值为：不少于10KN/m²墙面龙骨如固定在砖墙上，应做穿墙板及穿墙螺栓。

        - 保证设计效果前提下提供相关施工深化图及荷载计算书确认后方可施工。

        - 当跨越建筑沉降缝时龙骨系统需分段断开。

        - 以上说明未详尽处，详见各车站施工图。

- 接口处理工艺

        - 大理石柱面板与吊顶、踢脚原则上不接触，无需特别接口处理。

        - 大理石柱面板按施工图放线并预留出设备箱体及电子屏幕的位置，预留位置下部的大理石墙、柱面板首先安装完毕，电子屏幕方可进行安装，当安装完毕后墙、柱面两侧及上部安装剩余的大理石柱面板。

        - 大理石柱面板应按施工图要求预留电源插座、电话、门禁、疏散指示灯等设备的安装孔洞，由投标人负责安装。

        - 防火门与大理石墙面板与门框的接口处理，在防火门安装过程中，投标人应监控门框的安装精度，保证接缝平直无高差。

        - 投标人应根据各专业设备箱体、孔洞、门窗的位置，提前协调安装对位，精细化放样，投标人应根据现场测量情况进行深化二次设计后，方可下料

        - 大理石面板与扶梯之间存在接口。扶梯安装完成后，投标人方可安装此部分大理石面板并负责接口处理。

    - 实物样板要求

- 中标人须提供使用的大理石实物样板：

200×200×30mm（高×宽×厚）（含干挂配件，门铰链等五金配件）。

  - 免漆木纹护墙板系统

    - 材料使用范围

- 免漆木纹护墙板：食堂就餐区、会议室、沙龙、公共区走道、电梯厅（包含不限于）。

- 免漆木纹护墙板检修门及消火栓箱门：公共区走道墙面、电梯厅墙面、沙龙墙面（包含不限于）。

    - 检验标准及验收规范

- 检验标准

所有使用材料的各项技术指标应符合但不只限于下列国家规范、标准与要求：

以下规范、检验标准如有新版本，均应以最新版本要求为准。

《涂膜颜色的测量方法》（GB 11186.1~2-1989）

《色漆和清漆  色漆的目视比色》（GB/T9761-2008）

《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012）

《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）

《冷弯型钢》（GB/T 6725-2017）

《紧固件机械性能》 （GB/T 3098.1~25）

《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板》（ GB/T 7911-2013）

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2017）

《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ 145-2013）

- 验收规范

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2010）

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2020）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015)

《消火栓箱》（GB14561-2019）

    - 材料技术要求

- 材料定义

- 墙、柱面免漆木纹护墙板由面板、龙骨及安装配件组成。面板分类及详细规格尺寸见装修招标图。

            - 免漆木纹护墙板：3mm厚无机饰面层+8mm铝蜂窝芯+1mm镀锌钢板。

            - 以上材料颜色、质感、幅面及图案效果均应满足设计效果要求，具体尺寸。

            - 龙骨、角码：6mm厚镀锌钢板固定件。

            - 其它构件：设备箱门所需的所有构件，包括接缝条、挂钩、固定件、不锈钢拉手、合页、门锁及螺栓等。

            - 以上涉及材料（含单色、多色、平、弧板等）应分类列项，具体规格尺寸以施工图为准，颜色以设计联络确定为准。

- 材料性能要求

一般要求：

- 所有材料应符合国家有关标准和设计要求。

- 护墙板要求考虑排列方式，接缝划分、设备箱、消防箱门扇位置、特殊板面位置等要求。

- 要求考虑预留电源插座、疏散指示灯等设备的安装孔洞。

- 要求安装便捷、方便拆卸、维修便利；要求提供抗振动结构设计，耐撞、耐推、耐磨、耐酸碱、燃烧性能、耐正负风压设计技术参数。

- 护墙板和背后管线须有绝缘构造设计。

- 材料燃烧性能符合《建筑材料燃烧性能分级方法》（GB 8624-2012）的A级标准。

- 所提供的护墙板及龙骨体系，应能承受规定的荷载要求，不能出现翘曲、变形、偏移等。

材料性能要求：

- 环保要求：不燃板及其制品中甲醛释放量试验方法及限量值应满足表中规定的要求：

| 产品名称 | 试验方法 | 限量值 | 使用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不燃板 | 气候箱法 | ≤0.12mg/m³ | 可直接用于室内 |

- 燃烧性能：要求符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012中的规定要求，燃烧性能达到A级。

| 检验项目 |  | 产品技术指标 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃烧总热值PCS | 整体制品，MJ/KG | ≤3.0 | 合格 |
|  | 火焰横向蔓延LFS | ＜试样边缘 | 合格 |
|  | 前600s总放热量THR600s'MJ | ≤7.5 | 合格 |
|  | 燃烧滴落物引燃滤纸现象 | 无 | 合格 |
| 产烟特性 | 烟气生成速率指数SMOGRA,m2/s2 | ≤180 | 合格 |
|  | 前600s总产烟量TSP600s'㎡ | ≤200 | 合格 |
| 燃烧滴落物/微粒 | d0 | 600s内无燃烧滴落物/微粒 | 合格 |

- 抗菌指标：提供SGS或相关机构的检测报告。（注：投标人须携带检测报告）

| 实验菌种 | 接种菌液浓度（cfu/mL) | 接种菌液量（mL) | 抗菌活性值要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 | 1.6*106 | 0.2 | 1.5 |
| 金黄色葡萄球菌 ATCC 6538P | 6.2*105 | 0.2 | 1.3 |
| 大肠杆菌 ATCC 8739 | 6.0*105 | 0.2 | 2.0 |
| 粪链球菌 ATCC 29212 | 6.8*105 | 0.2 | 0.9 |
| 鼠伤寒沙门氏菌 AS1.1194 | 7.3*105 | 0.2 | 1.7 |

- 不燃板厚度、长度及宽度偏差。

| 3mm树脂板检验项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 厚度偏差，mm | ±0.3 |
| 长度偏差，mm | 0≤长度偏差≤+10 |
| 宽度偏差，mm | 0≤宽度偏差≤+10 |

- 外观质量

| 检验项目 |  | 产品技术指标 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干、湿花 |  | 明显的不允许；不明显的其面积不超过板面的5% | 合格 |
| 污斑（不明显） | 平均直径，mm | ＜3 | 合格 |
|  | 长度小于150mm，宽度小于2mm，个（条） | 不允许 | 合格 |
| 污斑（不明显） | 平均直径在5～15mm或长度小于150mm，宽度2～4mm，个（条） | 不允许 | 合格 |
| 污斑（明显） | 平均直径在0.5～2mm，个（条） | ≤2 | 合格 |
|  | 平均直径在2.1～5mm，个（条） | 不允许 | 合格 |
|  | 长度小于5mm宽度小于0.5mm，条 | ≤2 | 合格 |
|  | 同时存在时，但不得密集，个（条） | 不允许 | 合格 |
| 压划痕（压痕） | 平均直径小于15mm，个（条） | ≤2 | 合格 |
|  | 直径15～30mm，个（条） | 不允许 | 合格 |
|  | 两种缺陷同时存在时，个（条） | 不允许 | 合格 |
| 压划痕（线状压划痕） | 长度20～150mm,宽度＜0.3mm，条 | ≤3 | 合格 |
|  | 长度5～20mm,宽度＜0.3mm | 不得密集 | 合格 |
|  | 深度损坏装饰层 | 不允许有 | 合格 |
| 颜色与图案 |  | 在自然光或LED灯下检验时，板与板之间无明显差异 | 合格 |
| 表面光泽的一致性 |  | 从不同视角检查时，表面光泽无明显差异 | 合格 |
| 边缘缺损，mm |  | 每边边缘缺损之和≤20，缺损深度≤2 | 合格 |
| 翘曲，mm |  | ≤5 | 合格 |
| 边的平直度，mm |  | ≤1.5 | 合格 |
| 方正度（对角线差），mm |  | ≤6 | 合格 |

- 物理性能指标

| 检验项目 |  | 产品技术指标 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐沸水性能 | 质量增加，% | 无变化 | 合格 |
|  | 厚度增加，% | 无变化 | 合格 |
|  | 外观，级 | 不低于2 | 合格 |
| 耐干热性能 | 外观光泽，级 | 不低于3 | 合格 |
|  | 其他，级 | 不低于2 | 合格 |
| 抗冲击性能（落球高度≥100cm） |  | 凹痕直径≤10mm | 合格 |
| 表面耐磨性能，转 |  | ≥350 | 合格 |
| 耐污染性能，级 |  | 不低于2 | 合格 |
| 耐香烟灼烧性能，级 |  | 不低于2 | 合格 |
| 抗拉强度(t≥2mm） | 平均值，MPa | ≥59 | 合格 |

    - 施工技术要求

- 免漆护墙板面板

- 表面应细腻、平整，无泡点、黑点、砂眼、纹理图案清晰等。

- 整体应满足A级防火要求，应防潮、防腐、无甲醛释放量的要求。

- 幅面应按设计的要求实施，满足大幅面尺度感的整体效果，颜色应满足设计要求。

- 保证10年以上的寿命，不应有表面裂纹及泡孔等缺陷。

安装的允许偏差及检验方法应符合下表的规定。

安装的允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 立面垂直度 | 2 | 用2m垂直检测尺检验 |
| 表面平整度 | 2 | 用2m靠尺和塞尺检验 |
| 阴阳角方正 | 2 | 用直角尺和塞尺检验 |
| 接缝直线度 | 1 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检验 |
| 墙裙上口直线度 | 1 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检验 |
| 接缝高低差 | 1 | 用钢直尺和塞尺检验 |
| 接缝宽度与设计值之差 | 1 | 用钢直尺检验 |

- 背衬要求

背衬板：护墙板平板均应做背衬板，背衬要求采用不小于1mm镀锌钢板封闭处理， 并符合GB/T 2518-2008；内背衬板采用铝蜂窝背衬，材料符合《普通装饰用铝蜂窝复合板》JC/T 2113-2012要求，铝蜂窝芯材质要求3003 H19,厚度0.08㎜，边长10㎜，高度≥15㎜；弧形板背后应采用防火涂料满涂做降噪处理，厚度不小于3mm，符合《钢结构防火涂料》GB 14907-2018。

- 背衬材料：防火等级达到A级标准，要求受潮不变形。

- 黏合剂：热固性、硬塑性（抗变形能力强）聚氨酯黏合剂，分布均匀，符合GJB130.4-86要求。

- 护墙板面板与背衬材料之间不开裂、不脱离。

- 干挂系统固定件要求

- 包括龙骨、挂钩、固定件等。

- 挂件采用3㎜厚铝合金制作。

- 固定件等钢构件采用钢板制作，钢材应达到GB/T 6725-2002标准，钢牌Q235。

- 所有钢构件表面热浸镀锌防锈处理，应达到GB/T 13912-2020标准。

- 所有材料外观良好，无变形，没有容易造成肢体受伤的毛口、毛刺、尖角存在。零配件中不能有妨碍组装的缺陷。

- 固定相关挂件螺栓拉拔值应满足材料自身重量5倍的安全系数。

- 墙面龙骨、挂件系统结构须根据专业的接地设施就近安全接地（等电位接地）处理，并按规范要求设置；所需工程量应包含在报价中。

- 当跨越建筑沉降缝时龙骨系统需分段断开。

- 保证设计效果前提下提供相关施工深化图及荷载计算书确认后方可施工。

- 检测标准

面板检验内容、检验要求、检验方法应符合下表中规定。

验收主控项目

| 检验内容及要求 | 检验方法 |
| --- | --- |
| 树脂板的品种、花色、性能和等级，应符合设计要求及国家现行相关产品标准的规定 | 目测；检验产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告等 |
| 树脂板表面应平整、洁净、色泽一致，无划痕、磨痕、翘曲、裂纹和缺损；表面无污染痕迹 | 目测 |
| 树脂板的尺寸应符合设计要求，拼接图案应符合设计 | 检验进场验收记录和施工记录；对照图纸目测 |
| 树脂板的安装方式应符合设计要求，预埋件（或后置锚栓）、连接件的数量、规格、位置、连接方法以及防腐处理应符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度应符合设计要求。 | 手扳检验；检验进场验收记录、现场拉拔强度检验报告、隐蔽工程验收记录和施工记录等 |
| 干挂法施工的树脂板，钢骨架的制作与安装应符合设计要求，树脂板的固定应牢靠，树脂板与挂件、挂件与钢骨架连接不应有松动现象 | 手扳检验；检验进场验收记录、隐蔽工程验收记录和施工记录 |

验收一般项目

| 检验内容及要求 | 检验方法 |
| --- | --- |
| 接缝、填缝的做法应符合设计要求。接缝应平直、光滑、宽窄一致；纵横交错无明显错台、错位；若使用填缝剂，填缝应连续、密实，深度、颜色应符合设计要求 | 目测；尺量检验 |
| 树脂板上的开孔、切缺口等，应尺寸准确、边缘整齐，与墙柱体或相关机件配合处应吻合严密 | 目测；尺量检验 |
| 结构变形缝的制作、所用材料、施工方法以及性能应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，结构变形缝各构造层施工应符合设计要求 | 目测；检验进场验收记录、隐蔽工程验收记录和施工记录 |

- 接口处理工艺

- 墙板、柱板按施工图放线并预留出专业设备箱体的位置，预留位置下部面板首先安装完毕，专业设备箱体进行安装。所有箱箱体安装完毕后，墙、柱板安装两侧及上部剩余的面板，无需特别接口处理。

- 消防栓箱、配电箱、控制箱等设备箱体的墙、柱板设备门扇由投标人负责安装。

- 墙、柱板应按施工图要求预留电源插座、门禁、疏散指示灯、LED屏幕等设备的安装孔洞，由投标人负责安装。

- 房间门、防火门、玻璃隔断与墙、柱板的接口处理，投标人应监控相关门框、隔断窗框的安装精度，保证接缝平直无高差。

    - 实物样板要求

- 中标人须提供以下实物样板：

300m×300mm免漆木纹护墙板面板（含龙骨、8mm铝蜂窝芯基层及配件）

  - 不锈钢制品及栏杆

    - 材料使用范围

5.5.1.1 不锈钢栏杆/扶手：大堂楼梯、中庭等其它区域。

5.5.1.2 拉丝不锈钢（银色、黑色）：收边条、电梯厅墙面、踢脚线（包含不限于）。

5.5.1.3 黑色镜面不锈钢：大堂、公共走道天花、电梯厅墙面（包含不限于）。

    - 检验标准及验收规范

5.5.2.1加工、施工检验标准

《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）

《热轧型钢》（GB/T 706-2016）

《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》（GB/T 3274-2017)

《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》(GB/T 13912-2020)

《不锈钢冷轧钢板和钢带》(GB/T 3280-2015)

《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》(GB 15763.2-2005)

《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》(GB/T 14683-2017)

《铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量》(GB/T 6414-2017)

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ 82-2011)

《钢结构焊接规范》(GB 50661-2011)

5.5.2.2验收规范

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2020）

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2020）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015)

《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012）

    - 材料技术要求

- 5.5.3.1材料定义

- 栏杆/扶手

- 栏杆为304#拉丝不锈钢高度为1200mm，栏板为10mm+1.52PVB+10mm、8mm+1.52PVB+8mm全钢化夹胶安全清玻璃（具体做法及尺寸详见施工图）。

- 拉丝不锈钢（银色、黑色）

1）标号为304#不锈钢（具体做法及尺寸详见施工图）。

- 黑色镜面不锈钢

1）标号为304#不锈钢（具体做法及尺寸详见施工图）。

- 5.5.3.2材料性能要求

          - 所有室内不锈钢构件采用304#不锈钢，金属元素成分符合GB/T 3280-2015规定。表面拉丝处理，平整无绣痕，纹理均匀、清晰、顺畅。

          - 栏杆扶手采用实木扶手。

          - 机械加工构件加工精度，不低于IT10级。

          - 所有锋利尖角作圆滑处理。零配件没有容易造成手部受伤的毛口、毛刺、尖角。

          - 标准模数1200mm分隔排布，收口处余量栏杆若大于1200mm且少于1400mm按1组栏杆设计;若大于1400mm且小于2400mm则等分为两组。

          - 玻璃栏板为钢化夹层玻璃，厚度为10mm+1.52PVB+10mm及8mm+1.52PVB+8mm，原片采用全钢化玻璃，中间层采用聚乙烯醇缩丁醛（PVB）胶片，符合GB 15763.2-2005、GB 15763.3-2009相关规定。

          - 玻璃成品满足表1的规定。

表 1

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 边长偏差 | 1mm |
| 对角线偏差 | 2mm |
| 钻孔位置偏差 | 0.5mm |
| 板块边缘倒角 | 倒角尺寸≥2.0mm |
| 孔洞边缘倒角 | 倒角尺寸≥1.0mm |

          - 所有玻璃边缘均应设安全角。

    - 施工技术要求

- 5.5.4.1工艺要求

        - 不锈钢栏杆/扶手

          - 各部分构件式样及连接方式详见施工图。

          - 所有构件在工厂完成加工制作，现场进行部分钻孔和整体安装工作。

          - 零配件的强度应满足安装要求，不得有妨碍组装的缺陷。

          - 玻璃栏板支座的埋设位置准确，水平及垂直方向偏差控制在保证栏杆顺利安装要求的范围内。

          - 玻璃栏板垂直度偏差不大于3mm；间距偏差不大于3mm。扶手直线度偏差不大于2mm，高度偏差不大于2mm。各段扶手之间拼接平滑准确，接口缝隙宽度均匀。

          - 装配完成后的栏杆各部分之间连接精确严密，整体结实牢固，手扳不得有松动现象，栏杆应满足水平推力1KN，竖向1.5KN推力的要求。

          - 玻璃栏板支点附近不得因安装误差而产生初始应力。

          - 以上无明确要求的项目按照《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）中规定进行施工及验收。

          - 保证设计效果前提下提供相关施工深化图及荷载计算书确认后方可施工。

          - 以上说明未详尽处，详见各施工图。

    - 实物样板要求

- 5.5.5.1中标人须提供以下实物样板：

不锈钢栏杆/扶手：200mm×200mm ，10+1.52PVB+10mm及8+1.52PVB+8mm夹层玻璃（含拉丝不锈钢扶手）

拉丝不锈钢（银色、黑色）：300×300×1.5mm

黑色镜面不锈钢：300×300×2.0mm

  - 陶瓷砖

    - 材料使用范围

5.6.1.1防滑砖：地面（详见施工图）。

5.6.1.2彩釉瓷质砖：墙面（详见施工图）。

    - 检验标准及验收规范

5.6.2.1材料检验标准

《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566-2010）

《陶瓷砖》（GB/T 4100-2015）

《陶瓷砖试验方法》GB/T3810.1~16-2016

陶瓷砖试验方法第1部分：抽样和接收条件 GB/T3810.1－2016

陶瓷砖试验方法第2部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T3810.2－2016

陶瓷砖试验方法第3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T3810.3－2016

陶瓷砖试验方法第4部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T3810.4－2016

陶瓷砖试验方法第5部分：用测恢复系数确定砖的抗冲击性 GB/T3810.5－2016

陶瓷砖试验方法第6部分：无釉砖耐磨深度的测定 GB/T3810.6－2016

陶瓷砖试验方法第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定 GB/T3810.7－2016

陶瓷砖试验方法第8部分：线性热膨胀的测定 GB/T3810.8－2016

陶瓷砖试验方法第9部分：抗热震性的测定GB/T3810.9－2016

陶瓷砖试验方法第10部分：湿膨胀的测定 GB/T3810.10－2016

陶瓷砖试验方法第11部分：有釉砖抗釉裂性的测定 GB/T3810.11－2016

陶瓷砖试验方法第12部分：抗冻性的测定 GB/T3810.12－2016

陶瓷砖试验方法第13部分：耐化学腐蚀性的测定 GB/T3810.13－2016

陶瓷砖试验方法第14部分：耐污染性的测定GB/T3810.14－2016

陶瓷砖试验方法第15部分：有釉砖铅和镉溶出量的测定 GB/T3810.15－2016

陶瓷砖试验方法第16部分：小色差的测定 GB/T3810.16－2016

5.6.2.2验收规范

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）

《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012）

    - 材料技术要求

- 5.6.3.1材料定义

        - 墙面：彩釉瓷质砖，材料规格300×600mm、1200×600mm（包含不限于）。

        - 地面：通体防滑瓷质砖，材料规格800×800mm、600×600mm、1200×600mm（包含不限于）。

        - 以上说明未详尽处，详见各施工图。

- 5.6.3.2材料性能要求

        - 墙身

主体材料为彩釉瓷质砖

规格：墙砖规格为300×600mm、1200×600mm（包含不限于）；

材质：均采用抛釉瓷质砖；

主要性能参数

强度高、防滑、耐磨、防划痕、适用于潮湿墙面

吸水率：      ≤0.5﹪

弯曲强度：    ≥42 Mpa

莫氏强度：    ≥7

光洁度：      ≥75

防滑摩擦系数：平面≥0.6，坡面≥0.8

放射限性量：A类

        - 地面

通体防滑砖

材质：均采用通体防滑瓷质砖；

主要性能参数

强度高、防滑、耐磨、防划痕、适用于潮湿地面

吸水率：      ≤0.5﹪

弯曲强度：    ≥42 Mpa

莫氏强度：    ≥7

光洁度：      ≥75

防滑摩擦系数：平面≥0.6，坡面≥0.8

放射限性量：A类

        - 墙砖、地砖必须选用同一厂家和同一品牌，质量应全部均为优等品。瓷质砖必须符合《陶瓷砖》(GB/T4100-2015)附录G干压陶瓷砖E≤0.5%BIa类---瓷质砖的技术指标要求。墙砖和地砖必须符合《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566-2010)标准规定的A类装饰材料要求。

        - 室内装修设计要严格执行防火规范，装饰材料达到防火等级A级。

        - 所有材料应以样板为准，其样式质量及档次要符合本工程的要求，如需替换应通知发包方及设计单位确认后方可定购。

        - 尺寸偏差和外观应符合表1的规定。

| 尺寸偏差： 表1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 允许偏差mm |
| 1 | 长度 | ±5 |
| 2 | 宽度 | ±5 |
| 3 | 厚度 | ±1 |
| 4 | 板面平整度 | 2 |
| 5 | 对角线差 | 8 |
| 6 | 侧向弯曲 | L/1250 |

        - 力学性能应符合表2的规定。

表2

| 项目 | 单位 | 性能指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 125mm厚 | 100mm厚 | 75mm厚 | 50mm厚 |
| 面密度 | kg/m2 | ≤100 | ≤80 | ≤70 | ≤50 |
| 标准干缩值 | mm/m | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
| 空气中隔声量 | dB | ≥50 | ≥45 | ≥40 | ≥35 |
| 抗冲击强度 | 无贯通裂纹次数 | 15次 | 15次 | 10次 | 5次 |
| 抗弯破坏强度 | 板自重倍数(施荷) | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥3.0 | ≥3.0 |
| 吊挂力 | N | 1000 | 1000 | 1000 | 800 |
| 耐火极限 | H | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥2.5 | ≥1.2 |
| 燃烧性能 | 级 | A级不燃 |  |  |  |
| 产烟毒性 | 级 | t0级（符合GB8624-2006标准要求） |  |  |  |
| 注：抗冲击强度为50kg标准沙袋、0.5 m高摆动冲击 |  |  |  |  |  |

    - 施工技术要求

        - 瓷砖表面应平整、洁净、无歪斜、缺棱掉角和裂缝现象。

        - 瓷砖接缝应平直、光滑，填缝应连续、密实，宽度和深度应符合设计要求。

        - 墙、地面预留孔洞及排水管处应处理完毕。

        - 墙地砖铺贴应严格按照铺贴图进行施工。如没有铺贴图，则施工前应对每种形式的铺贴空间先做一个施工样板，施工样板经确认后方可大面积施工。

        - 铺贴前应确定瓷砖面高度,并拉一字线控制瓷砖表面的平整度。

    - 投标实物样板

5.6.5.1中标人须提供以下实物样板：（具体选型、颜色以设计联络确认为准）

        - 彩釉瓷质砖：全尺寸整砖

        - 通体防滑砖：全尺寸整砖

  - 卫生间、母婴室洁具及五金件

    - 材料使用范围

5.7.1.1抗倍特板隔断：男、女公共卫生间、更衣室等。

5.7.1.2天然石材饰面：洗手台面、小便斗置物台。

5.7.1.3饰面铝蜂窝板：镜柜、洗手台柜。

    - 检验标准及验收规范

5.7.2.1材料检验标准

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2017）

《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB 18583-2008）

《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566-2010）

《碳素结构钢》GB/T 700-2006）

《结构用无缝钢管》（GB/T 8162-2008）

《不锈钢冷轧钢板和钢带》（GB/T 3280-2015）

《卫生间用天然石材台面板》（GB/T 23454-2009）

《天然饰面石材试验方法 第8部分: 用均匀静态压差检测石材挂装系统结构强度试验方法》（GB/T 9966.8-2008）

《石材用建筑密封胶》（GB/T 23261-2009）

《镀银玻璃镜》（JC/T 871-2000）

《卫生间便器扶手》（JC/T 2120-2012）

《卫生间附属配件》（QB/T 1560-2017）

《节水型卫生洁具》（GB/T 31436-2015）

《钢结构焊接规范》（GB 50661-2011）

《天然大理石建筑板材》（GB/T 19766-2016）

5.7.2.2验收规范

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012）

    - 材料技术要求

5.7.3.1材料定义

        - 隔断：25mm厚抗倍特板，其中面层板为1.0mm厚。

        - 天然石材饰面：20mm厚（材料规格以施工图为准），洗手台同时需提供龙骨、角码等安装所需的配件。

        - 柜体饰面铝蜂窝板：18mm厚铝合金蜂窝板，其中面层板为1.0mm厚。

        - 卫生间洁具及配件（具体选型、颜色以设计联络确认为准），包括：洗手台、蹲便器、小便池、座便器、洗涤池、整妆镜、蹲厕用卷纸座、成品母婴台、卫生间隔间内金属配件、烘手器、垃圾桶、水龙头、不锈钢皂液器等。

        - 母婴室洁具及配件，带安全扣的婴儿尿布台、婴儿床、便于哺乳休息的座椅（至少2把）、便于放置哺乳有关用品的桌子、电源插座、垃圾桶、宣传海报（墙面布置）、资料架（母乳喂养杂志等）、保护哺乳私密性的拉帘、置物桌、清洗台、资料架、水龙头、不锈钢皂液器、洗手台、饮用水等。

        - 以上说明未详尽处，详见各车站施工图。

5.7.3.2材料性能要求

        - 钢构件表面热浸镀锌处理，符合GB/T 13912-2020规定，镀锌层平均厚度不低于80微米。

        - 所有外露螺栓采用不锈钢螺栓。

        - 卫生间所使用电线、电缆均应为低烟无卤阻燃型。

        - 室内装修材料、设备品种、规格、性能应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。

        - 室内装修设计要严格执行防火规范，装饰材料达到防火等级A级。

        - 所有材料应以样板为准，其样式质量及档次要符合本工程的要求，如需替换应通知发包方及设计单位确认后方可定购。

        - 钢构件焊接技术符合GB 50661-2011规定。

        - 钢构件高强度螺栓连接技术符合JGJ 82-2011规定。钢结构工程按照GB 50205-2020标准进行工程验收。

        - 凡涉及到改建及影响土建结构的地方，须经原建筑设计单位认可后方可施工。楼板结构承受装修附加荷载较大时，须由原建筑设计单位进行荷载验算，确认安全后方可施工。

        - 铝蜂窝板隔断：

规格：25mm厚抗倍特板板，具体颜色及尺寸详见施工图。

技术要求

隔板物理性能：比重1400kg/m3，

机械性能：弹性模量≥8000N/mm2，抗拉强度≥90N/mm2，抗弯强度≥100N/mm2。

金属卫生间隔断板材应符合下表的规定。

| 检验项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 板材厚度 | 25mm |
| 厚度偏差 | ±1mm |
| 弯曲T弯 | ≤8T |
| 外观质量 | 色泽一致，封边整齐、棱角清晰、表面光滑，无肉眼可见的波浪不平或凹凸现象 |
| 边长偏差 | 1.0mm～2.0mm |
| 表面平整度 | 1.0mm |
| 角度偏差 | 2.0mm |
| 防火等级 | A级 |

金属卫生间隔断板材的面板应符合下表的规定。

| 检验项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 面材材质 | 双面不锈钢板 |
| 面材壁厚 | 1.0mm |
| 厚度偏差 | ±0.05mm |
| 外观质量 | 表面整洁、无裂纹、腐蚀和气泡等缺陷 |

表面涂层应符合下表的规定。

| 检验项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 涂层工艺 | - |
| 外观质量 | 涂层平滑、均匀、无皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘等缺陷 |
| 涂层厚度 | - |
| 颜色和色差 | 无明显可察觉的色差 |
| 20°光泽 | 20% |
| 附着力 | (划格法)不应低于1级 |
| 涂层硬度 | 不低于2H |
| 耐中性盐雾 | 250h，0级 |

五金件应符合下表的规定。

| 检验项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 材质 | 拉丝不锈钢 |
| 门锁 | 镶嵌式安装，门锁外表面与门扇表面在同一平面。 |
| 铰链 | 不锈钢中轴；铰链嵌在门的上下两端，与门板在同一平面。铰链可自动回归，并在90度内任意调整开启角度。 |
| 外观质量 | 表面整洁、无裂纹、腐蚀和气泡等缺陷 |
| 认证要求 | 通过抗菌认证书、ISO认证书 |

产品质保>20年、配件五年内免费维修（人为损坏除外）

        - 洁具及配件：

          - 洗手台

台面：20mm天然石材，尺寸规格以施工图为准，石材颜色以设计联络确认为准，两个洗手盆嘴中心间距要求不应小于700mm、与侧墙面净距不少于600 mm，预留嵌入式垃圾桶孔位，前面部位须有挡水设计详见施工图图纸。

洗手盆：釉面光亮细腻、无色斑、 针孔、沙眼、气泡、长期使用能光亮如新、不会产生表面龟裂。落水口采用带孔不锈钢虑网。洗手盆下水管采用薄壁不锈钢管，返水弯为P型。

          - 水龙头

选用一体式红外线自动感应水龙头。

密封性能：标准值压力1.6MPa，保持60s，阀体无变形、无渗漏，检测值无渗漏。

涂层：电镀层---24小时酸性盐雾实验，标准值10级。

阀体强度：

进水部位    2.5MPa   60s

出水部位    0.4MPa   60s

水压0.1Mpa和管径15mm下，最大流量不大于0.15L/S，密封性能等需要出示国家检测中心的检测报告。

龙头的阀芯采用陶瓷阀芯，可使用5万次以上无损坏（应有国家测试中心检测报告）。

龙头本体应采用黄铜材质，应为低铅铜，含铅量在2.5%以下，符合国家GB/T1176-2013的规定，对人体无害；表面经过镀铬处理，且造型美观。

产品质保>20年、配件五年内免费维修（人为损坏除外）。

          - 蹲便器

成品整体成型陶瓷蹲便器，进水采用后进水方式，排水采用前排水方式，要求自存水弯，进、排水管道均暗埋墙体内；长度在550mm－650mm之间。

要求洁具外观为白色且没有色差； 釉面光亮细腻, 无色斑, 针孔, 沙眼, 气泡, 长期使用能光亮如新、不会产生表面龟裂。

蹲坑的深度要保证供水压力在0.1-0.6MPa正常值范围内变化时可以冲洗掉污物但不得飞溅出坑外。

蹲便器冲洗阀选用一体式红外线自动感应。

阀体强度、密封性能、使用寿命5万次以上、24小时中性盐雾试验表面镀层耐腐蚀性能不低于9级等需要出示国家检测中心检测报告。

配件均应与洁具同品牌。

          - 小便池

成品整体成型陶瓷小便池，为矩形壁挂式，尺寸规格以施工图为准。

洁具外观为白色，要求没有色差; 釉面光亮细腻, 无色斑, 针孔, 沙眼, 气泡, 长期使用能光亮如新、不会产生表面龟裂。

进水采用后进水方式，排水采用后排水方式，要求自带存水弯，进、排水管道均暗埋在墙体内，出水不得飞溅。

小便池为自动感应式冲洗阀，上方安装25mm厚石材置物台，规格以施工图为准。

          - 无障碍卫生间洗手台

成品整体成型陶瓷壁挂式洗手台，椭圆形，容积为6升―9升之间，规格以施工图为准。

          - 座便器

成品整体成型陶瓷座便器，进水采用后进水方式，排水采用后排水方式，要求自带存水弯，进、排水管道均暗埋在墙体内，出水不得飞溅。配套感应式自动冲洗阀。

          - 洗涤池

采用成品陶瓷拖布池，外观为白色且没有色差，釉面光亮细腻、无色斑、针孔、沙眼、气泡，长期使用能光亮如新、不会产生表面龟裂。

靠墙侧档水应与洗涤池成一体化结构，规格尺寸以施工图为准，整套提供拖布槽柱脚或支架，及全套排水组件。

          - 整妆镜柜

整妆镜规格为6mm焗漆玻璃（需有除雾功能），具体规格以图纸为准。镜柜采用：面板+蜂窝芯+面板，面板采用厚度1.0mm铝合金板，蜂窝芯厚度≥17mm；内预留留洗手液，自动感应烘手器孔位。

镜面外观整洁，不应有划痕、破损、污染、明显色差及污痕等质量缺陷。

镜子背面保护涂层不应有鼓泡或分离现象。

镜子厚度不应有较大偏差，对角线差不应大于对角线平均长度的0.2%。

镜面施工、收边及验收按GB 50210-2018要求执行。

          - 蹲厕用卷纸座

本体采用不锈钢材质造型美观，符合国家标准GB/T 6461-2002（10级）。随产品应提供全部安装用附件。

          - 无障碍卫生间多功能台，具体选型待设计确定；应满足美观，安全、耐用、无色差等相关规范要求，并包含储物架、卫生衬垫、可单手操作、抗菌保护、安全和符合人体工程学设计等使用功能；承受重量≥23Kg。

          - 卫生间蹲厕位内金属配件

不锈钢置物台、金属挂钩（5 Kg＜承受重量≤10Kg,固定形式以施工图为准），坚固、耐用、美观、强度高，具体选型待设计确定。

不锈钢层板，坚固、耐用、美观、强度高，具体选型待设计确定。

无障碍卫生间全套厚度2mm，直径30mm 304#拉丝不锈钢圆管扶手；安装应符合《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）的要求。

          - 自动感应烘手器

自动感应烘手器采用内嵌式，要求风量50m3/S，风速105m/S，额定功率能耗1400W以下，噪音分贝60以下，波长感应距离800～3000mm灵敏触碰无延时，出风温度20～40度。

          - 清洗台（母婴室）

台面：20mm厚石材，尺寸规格以施工图为准，石材颜色以设计联络确认为准，两个清洗盆(洗手盆)中心之间距离要求不应小于700mm、与侧墙面净距不宜少于600mm，预留嵌入式垃圾桶孔位。

清洗盆(洗手盆)：成品整体成型陶瓷清洗盆（洗手盆），椭圆形，容积为6升―9升之间。配套不锈钢冷热型可恒温调节喷洒（水龙头）及全套配件。外观为白色，要求没有色差; 釉面光亮细腻、无色斑、 针孔、沙眼、气泡、长期使用能光亮如新、不会产生表面龟裂。落水口采用带孔不锈钢虑网。清洗盆下水管采用薄壁不锈钢管，返水弯为P型。

          - 不锈钢皂液器

成品采购，具体选型待设计确定；皂液器容量≥800ml，本体采用不锈钢材质，表面经过镀铬处理，造型美观，符合国家标准GB/T 6461-2002（10级）。随产品应提供全部安装用附件。

    - 施工技术要求

5.7.4.1投标人负责配电箱的供货与安装，投标人预留安装位置及构件。外部电源引入配电箱后，才可进行机电设备安装，包括电源插座、控制开关、灯具等。

5.7.4.2所有电气照明的灯具、插座、开关、配电箱等的位置除专业规范要求外并按可以隐藏的尽量隐藏，不能隐藏的按整齐、理性的原则进行布置，以所有灯具安装装修施工图所定的位置为准，如有不符或遗漏，应及时通知设计单位，由设计单位确定具体位置后才能施工。

    - 投标实物样板

5.7.5.1中标人须提供以下实物样板：（具体选型、颜色以设计联络确认为准）

        - 抗倍特板隔断：300×300×25mm

        - 石台面：300×300×20mm

        - 饰面铝蜂窝板：300×300×25mm

  - 防火门

    - 材料使用范围

- 5.8.1.1钢质防火门：厨房区域。

    - 检验标准及验收规范

- 5.8.2.1检验标准

- 《工程建设标准强制性条文 房屋建筑部分》(9787112155620)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

《防火门》(GB 12955-2008)

《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098-2009)

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)

《建筑门窗术语》(GB 5823-2008)

《建筑材料不燃性试验方法》(GB/T 5464-2010)

《建筑构件耐火试验方法》(GB/T 9978.1-2008)

《住宅装饰装修工程施工规范》(GB 50327-2001)

《防火门窗》(12J609)

《防火卷帘》(GB 14102-2005)

《门和卷帘的耐火试验方法》(GB 7633-2008)

《包装储运图示标志》(GB 191-2008)

《优质碳素结构钢》(GB/T 699-2015)

《碳素结构钢》(GB/T 700-2006)

《灰铁铸件》(GB/T 9439-2010)

《传动用短节距精密滚子链》(GB/T 1243-1997)

《连续热镀锌薄钢板和钢带》(GB/T 2518-2008)

《建筑门窗洞口尺寸系列》(GB 5824-2008)

《运输包装收发货标志》(GB 6388-1986)

- 5.8.2.2验收规范

《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB 50210-2018)

《计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》(GB/T 2828.1-2012)

    - 材料技术要求

- 5.8.3.1材料定义

- 钢质防火门：防火等级分别有 甲级、乙级、丙级 的防火门。

- 5.8.3.2材料性能要求

        - 防火门材料、配件及制作须严格按照经批准的品牌生产厂家提供样板的型式认可与检验报告要求进行加工制作。

          - 门框、门扇面板及其加固件均采用不易锈蚀的电解钢板，门框采用1.5mm厚钢板，门扇面板宜采用1.0mm厚钢板，加固件采用1.2-1.5mm厚钢板，加固件如设有螺孔时，钢板厚度应不低于3.0mm。

        - 外观质量

          - 焊接要求：焊接应该牢固，焊点分布均匀，焊点应做防锈处理。不得岀现假焊和烧穿现象。外表面塞焊部位应打磨平整。

          - 防火门采用静电喷塑，喷塑要求平整、均匀、不掉色。

          - 出厂产品应有商标、名称、型号规格、耐火极限、制造厂名称以及出厂日期等标 志，商标设在门扇开启方向的反方向的上门框中间位置。

          - 门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷。

        - 门扇内填充材料

          - 门扇内采用不燃性材料珍珠岩板填实。

        - 门框密封槽内填充材料

          - 门框宜设密封槽，槽内应嵌装不燃性材料制成的密封条。

        - 安装在钢质防火门上的五金配件（锁、合页、插销等）

          - 材料熔融温度不低于950°C	.

          - 其中闭门器采用江苏大地（品牌）或同档次国产优质名牌品牌（投标单位需在技术标中注明品牌、产地），防火锁采用沪江、江苏大地（或同档次国产优质名牌品牌，投标 单位需在技术标中注明品牌、产地），需经设计、监理和发包人确认。

          - 安装在防火门上的合页：采用国产优质品牌，每扇门的合页不 得少于3个，合页承重的安全系数≥1.5。不得使用双向弹簧，单扇门应设闭门器（丙级管井门除外）。

          - 盖縫板、闭门器和顺序器等：双扇门间必须有带盖缝板，并装设闭门器和顺序器 等（除图纸、清单中有特别说明防火门需安装特殊门锁、闭门装置除外）。

          - 电梯机房门选用通锁，钥匙通用。

          - 机电设备管井检修防火门选用通锁，钥匙通用，不设闭门器。

    - 施工技术要求

- 5.8.4.1防火门门扇、五金配件安装：施工前应仔细检查门框槽口，不得存留异物；胶缝应横平竖直，保持整体一致；五金 配件应安装牢固、无松动、开启灵活。

- 5.8.4.2按设计要求：常开防火门需设置直接式联动闭门器，及部分常闭防火门需设置防火型报警逃生门锁,承包商须与相关专业供应厂家充分配合，进行闭门器或消防锁系统的深化设计及制造、安装、调试、验收等工作。

- 5.8.4.3防火门门框塞缝应保证塞缝的饱满度达到90%以上。

- 5.8.4.4门框安装完成之后，要对所有已安装完门框进行全面的调整、加固。做好工程的 检查记录，存档备用。

    - 实样板要求

5.8.5.1中标人须提供以下实物样板：

璃防火玻璃：200mm×200mm。

饰面：200mm×200mm。

  - 挡烟垂壁

    - 材料使用范围

- 5.9.1.1挡烟垂壁：大堂、中庭、公共走道等（具体详见施工图）。

    - 检验标准及验收规范

- 5.9.2.1检验标准

- 《挡烟垂壁》（GA 533-2012）

- 5.8.2.2验收规范

- 《挡烟垂壁验收规范》（GA 533-2012）

    - 材料技术要求

- 5.9.3.1材料定义

        - 挡烟垂壁：12mm防火玻璃。

- 5.9.3.2材料性能要求

        - 挡烟垂壁

          - 外观

- 挡烟垂壁的标牌应牢固，标识应清楚。

- 挡烟垂壁金属零部件：表面不允许有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷;其表面必须做防锈处理，涂层、镀层应均匀，不得有斑剥、流淌现象。

- 挡烟垂壁的挡烟部件：不允许有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不匀及色差等缺陷;其表面应平直、整洁、美观。

- 各零部件的组装、拼接处不允许有错位。

          - 材料及零部件

- 挡烟垂壁所用的各种原材料必须符合相应国家标准或行业标准的规定。

- 挡烟垂壁挡烟部件在(200士15)0C ,(25士5) Pa差压时的漏烟量应不大于25 m³/(m²·h).

          - 可靠性

直径为(610.1)mm的探棒或长度为(15士0.1) mm、宽度为(24士0.1) mm的试块不能穿过挡烟垂壁的挡烟部件。

          - 抗风摆性能

当挡烟垂壁承受(5士1)m /s风速时，其垂直偏角应不大于15%

          - 耐高温性能

挡烟垂壁在(620士20)0C温度下保持30min，其完整性不应破坏。

    - 施工技术要求

        - 基本要求

          - 挡烟垂壁所用的所有原材料必须符合相应的国家标准或行业标准的规定

          - 挡烟垂壁挡烟部件在（200±15）℃、（25±5）Pa差压时的漏烟量应不大于25m3/(m2.h)。

        - 施工工艺流程

预埋件（镀锌膨胀螺栓）安装→镀锌龙骨架安装→防火材料按设备管线要求位置开孔→防火材料安装、固定→管线开孔位置防火封堵

        - 施工工艺及检验标准

          - 挡烟部件与框架的接触部分应密封。

          - 挡烟垂壁金属部件表面不允许有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。

          - 挡烟垂壁的挡烟部件必须安装牢固，不可出现留缝、松动现象。

          - 挡烟垂壁的挡烟部件不允许出现撕裂、缺角、挖补等缺陷。

          - 安装大样详见施工图纸相关要求。

          - 挡烟垂壁的各项指标及检验标准可参照《挡烟垂壁》GA 533-2012标准执行。

        - 接口处理工艺

        - 投标人负责挡烟垂壁的施工安装，配合电动电动挡烟垂帘设备安装并做装饰工作，与天花吊顶留缝处理。

        - 在有设备和管线穿越时，需要选择一种合适的防火封堵系统，同时也需要考虑设备及管线可能产生的位移，确保不会有荷载施加到挡烟垂壁上。

        - 以上说明未详尽处，详见各施工图。

    - 实物样板要求

5.9.5.1中标人须提供以下实物样板：

6mm+0.76+6mm防火玻璃：200mm×200mm。

  - 导向标识系统

    - 材料使用范围

5.10.1.1吊挂式标识牌：地下层车库。

5.10.1.3落地式标识牌：一层大堂、室外地面。

5.10.1.4贴附式标识牌：地下层及地上层室内空间。

    - 检验标准及验收规范

所有使用材料的各项技术指标应符合但不只限于下列国家规范、标准与要求：

5.10.2.1金属材料

《不锈钢冷轧钢板和钢带》（GB/T 3280—2007）

《铝合金建筑型材 第1部分：基材第1部分：基材》（GB/T 5237.1-2017.1—2008）

5.10.2.2聚碳酸酯板、PC及增光膜

《建筑材料燃烧性能分级方法》（GB 8624-2012—2012）

《塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》（GB/T 2411—2008）

《塑料　弯曲性能的测定》（GB/T 9341—2008）

《透明塑料透光率和雾度的测定》（GB/T 2410—2008）

《塑料　负荷变形温度的测定　第1部分：通用试验方法》（GB/T 1634.1—2004）

《塑料　负荷变形温度的测定　第2部分：塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料》（GB/T 1634.2—2004）

《塑料　负荷变形温度的测定　第3部分：高强度热固性层压材料》（GB/T 1634.3—2004）

《塑料　燃烧性能的测定　水平法和垂直法》（GB/T 2408—2008）

《硬质塑料落锤冲击试验方法　通则 》（GB/T 14153—1993）

《塑料　拉伸性能的测定　第1部分：总则》（GB/T 1040.1—2006）

《塑料　拉伸性能的测定　第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件》（GB/T 1040.2—2006）

《塑料　拉伸性能的测定　第3部分：薄膜和薄片的试验条件》（GB/T 1040.3—2006）

《塑料　拉伸性能的测定　第4部分：各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件》（GB/T 1040.4—2006）

《建筑材料难燃性试验方法》（GB/T 8625-2005）

《建筑材料可燃性试验方法》（GB/T 8626-2007）

《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》（GB/T 8627-2007）

5.10.2.3灯具

《灯具　第1部分：一般要求与试验》（GB 7000.1—2007）

《灯具　第2-22部分：特殊要求　应急照明灯具》（GB 7000.2—2008）

《电气设备安全设计导则》（GB/T 25295—2010）

《消防应急照明和疏散指示系统》（GB 17945—2010）

《灯具　第2-1部分：特殊要求　固定式通用灯具》（GB 7000.201—2008）

《计数抽样检验程序　第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》（GB/T 2828.1—2012）

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210—2001）

《道路交通标志和标线　第1部分：总则》（GB 5768.1—2009）

《道路交通标志和标线　第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2—2009）

《道路交通标志和标线　第3部分：道路交通标线》（GB 5768.3—2009）

5.10.2.4图形符号

《公共信息导向系统　导向要素的设计原则与要求　第1部分：总则》（GB/T 20501.1—2013）

《公共信息导向系统　导向要素的设计原则与要求　第2部分：位置标志》（GB/T 20501.2-2013）

《公共信息导向系统 要素的设计原则与要求 第3部分：平面示意图和区域功能图》（GB/T 20501.3—2006）

《公共信息导向系统 要素的设计原则与要求 第4部分：街区导向图》（GB/T 20501.4—2006）

《公共信息导向系统 要素的设计原则与要求 第5部分：便携印刷品》（GB/T 20501.5—2006）

《公共信息导向系统 导向要素的设计原则与要求 第6部分：导向标志》（GB/T 20501.6—2013）

《公共信息导向系统 导向要素的设计原则与要求 第7部分：信息索引标志》（GB/T 20501.7—2014）

《图形符号表示规则总则》（GB/T 16900—2008）

《图形符号　术语　第1部分：通用》（GB/T 15565.1—2008）

《图形符号 术语　第2部分：标志及导向系统》（GB/T 15565.2—2008）

《公共信息导向系统设置原则与要求　第1部分：总则》（GB/T 15566.1—2007）

《公共信息导向系统设置原则与要求　第2部分：民用机场》（GB/T 15566.2—2007）

《公共信息导向系统设置原则与要求　第3部分:铁路旅客车站》（GB/T 15566.3—2007）

《公共信息导向系统设置原则与要求 第4部分:公共交通车站》（GB/T 15566.4—2007）

《公共信息导向系统设置原则与要求　第5部分:购物场所》（GB/T 15566.5—2007）

《公共信息导向系统设置原则与要求　第6部分:医疗场所》(GB/T 15566.6—2007)

《公共信息导向系统设置原则与要求　第7部分:运动场所》(GB/T 15566.7—2007)

《公共信息导向系统设置原则与要求　第8部分:宾馆和饭店》(GB/T 15566.8—2007)

《公共信息导向系统设置原则与要求　第9部分：旅游景区》(GB/T 15566.9—2012)

《公共信息导向系统设置原则与要求　第10部分：街区》(GB/T 15566.10—2009)

《公共信息导向系统设置原则与要求　第11部分：机动车停车场》(GB/T 15566.11—2012)

《标志用图形符号表示规则　第1部分：公共信息图形符号的设计原则》（GB/T 16903.1—2008）

《标志用图形符号表示规则　第2部分：理解度测试方法》（GB/T 16903.2—2013）

《标志用图形符号表示规则　第3部分：感知性测试方法》（GB/T 16903.3—2013）

《视觉信号表面色》（GB/T 8416—2003）

《图形符号　安全色和安全标志　第1部分：安全标志和安全标记的设计原则》（GB/T 2893.1—2013）

《图形符号　安全色和安全标志　第2部分：产品安全标签的设计原则》（GB/T 2893.2—2008）

《图形符号　安全色和安全标志　第3部分：安全标志用图形符号设计原则》（GB/T 2893.3—2010）

《图形符号 安全色和安全标志　第4部分：安全标志材料的色度属性和光度属性》（GB/T 2893.4—2010）

《标志用公共信息图形符号　第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1—2012）

《标志用公共信息图形符号　第2部分：旅游休闲符号》（GB/T 10001.2—2006）

《标志用公共信息图形符号　第3部分：客运与货运》（GB/T 10001.3—2011）

《标志用公共信息图形符号　第4部分：运动健身符号》（GB/T 10001.4—2009）

《标志用公共信息图形符号　第5部分：购物符号》（GB/T 10001.5—2006）

《标志用公共信息图形符号　第9部分：无障碍设施符号》（GB/T 10001.9—2008）

《标志用公共信息图形符号　第10部分：通用符号要素》（GB/T 10001.10—2014）

《消防安全标志》（GB 13495.1-2015）

5.10.2.5安全

《消防应急照明和疏散指示系统》（GB 17945—2010）

《安全色》（GB 2893—2008）

《消防安全标志》（GB 13495.1-2015）

《消防安全标志设置要求》(GB 15630—1995)

《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013)

    - 材料技术要求

- 5.10.3.1标识的分类技术说明

        - 导向标识牌主要有以下形式：室外路引导引牌、信息类导向牌、引导类导向牌、定位类导向牌；

          - 室外路引导引牌

- 功能介绍：指通过埋地固定的标识牌，用于指示前往大楼、地下商业、停车站出入口的方向。

- 适用范围：大楼室外地面范围内。

- 规格说明：企业LOGO标识：6200mm×2000mm×600mm  (细部尺寸详见施工图)；停车场路引标识：600mm×2400mm×120mm (细部尺寸详见施工图)；道路指引标识：400mm×2200mm×120mm(细部尺寸详见施工图)；道路指引平面标识：600mm×2200mm×120mm(细部尺寸详见施工图)。

- 牌体材料：企业LOGO标识表面采用2mm不锈钢板表面烤漆，LOGO发光；路引标识面板为2mm不锈钢板、膜材料、立柱采用热镀锌钢管，钢管壁厚为3mm，标识版面LOGO发光；以上光源均采用户外防水白色LED，镇流器要求性能稳定，使用寿命3年以上。

- 技术说明：标识的安装应避开人行道及车行道，以避免对服务设施功能造成影响。安装时需保证安装牢固、安全。导向标识应结合设置地点的需求摆放，采取埋地固定方式。应根据实际情况深化牌体信息内容，特殊位置的安装允许在图纸标示位置4m范围内适当调整。安装前，企业LOGO标识需预制800mm*800mm深800mm的混凝土（等级为C20），预埋锚栓M20，并配齐垫圈及螺母；路引标识需预制1200mm×800mm深800mm的混凝土（等级为C20），预埋4根锚栓，并配齐垫圈及螺母；灯箱内部整体防水要求为IP65，采用的金属件均需做防锈、防腐处理，安装时底坑周围用灰砂夯实，标识安装后不晃动且牢固，不易被破坏和被盗,需对标识周边地面进行修复处理。

          - 信息类导向牌

- 功能介绍：各楼层功能区分布及消防疏散导引。

- 适用范围：大堂、公共走道、电梯轿厢。

- 规格说明：大堂楼层索引标识: 600mm×2200mm×120mm  (细部尺寸详见施工图)；电梯轿厢内楼层索引标识：600mm×1200mm×10mm  (细部尺寸详见施工图)；消防疏散平面标识：350mm×240mm×5mm  (细部尺寸详见施工图)；。

- 牌体材料：大堂楼层索引标识采用2mm不锈钢板表面烤漆，2mm铝合金冲孔板型材氟碳漆喷涂；电梯轿厢内楼层索引标识，2mm铝合金板表面氟碳漆喷涂信息丝网印；消防疏散平面标识，表面采用2mm不锈钢板烤漆信息丝网印。

- 技术说明：牌体转角连接处切45度角拼接，保障接缝平整、结合紧密，并预留好对应的安装连接点。制作时需考虑安装现场的实际情况深化相关牌体信息内容。大堂楼层索引标识LED屏幕内部线路、电器元件等需排列整齐规范，牢固固定于标识灯箱箱体。

          - 引导类导向牌

            - 功能简介：各层功能空间及地下车库动线引导。

            - 适用范围：大堂、公共走道、电梯间、地下车库

            - 规格说明：电梯间引导标识：600mm×100mm×20mm(细部尺寸详见施工图)；办公区引导标识：900mm×2800mm×20mm(细部尺寸详见施工图)；卫生间引导标识：250mm×400mm×20mm；出入口地下车库标识：7000mm×800mm×200mm(细部尺寸详见施工图)；地下车库动线标识：：2500mm×300mm×120mm(细部尺寸详见施工图)。

            - 牌体材料：电梯间、办公区、卫生间引导标识表面采用不锈钢烤漆，信息内容采用丝网印；地下车库标识采用 3mm铝合金板、铝型材、5mm厚PC板、膜材料、A6063铝型材、3mm厚不锈钢管吊杆及车库出入口限高杆。

            - 内部照明：内置LED。色温不低于5500K，显色指数不小于85%，功率因数不低于0.55，使用寿命大于50000小时,3年内光衰不超过20%。镇流器要求性能稳定，使用寿命3年以上。

            - 技术说明：牌体转角连接处切45度角拼接，保障接缝平整、结合紧密，并预留好对应的安装连接点。制作时需考虑安装现场的实际情况深化相关牌体信息内容，灯箱内部线路、电器元件等需排列整齐规范，牢固固定于标识灯箱箱体。

          - 定位类导向牌：

            - 功能简介：各层功能区标识门牌。

            - 适用范围：公共走道、电梯厅、楼梯间、办公区、会议室、办公室、卫生间、茶水间、设备间、消火栓等。

            - 规格说明：细部尺寸详见施工图。

            - 牌体材料：标识采用2mm厚不锈钢表面烤漆，信息内容采用丝网印

- 4.11.3.2材料通用技术条件要求

        - 材料技术性能须满足以下性能要求：

| 材 料 |  | 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢材 |  | Q235 |  |
| 不锈钢 |  | 室内SUS304#，室外SUS316#（详见材料与工艺说明及图纸），表面拉丝处理 | 具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 |
| 挤压铝型材 |  | A6063，壁厚不小于2mm | 良好的抗腐蚀性，韧性，易于抛光，丝印； |
| 铝合金板 |  | B5052，符合GB/T 3880.1-2012的规定（板材厚度详见材料与工艺说明及图纸） | 耐腐蚀性能高，良好的焊接性和导电性，抗拉强度高，延伸率高，镁的含量为3~5%。 |
| PC（聚碳酸酯）板内衬材料 |  | 采用燃烧性能B—s2，d0.t1级的国内外知名品牌原材料，3mm厚透明板透光率≥88％，3mm厚乳白板透光率不低于50％，正常使用状态下3.2mm厚附有U.V保护层PC板3年内黄变指数（△Y.I.）不超过2，透光率损失不超过4%，热变形温度≥130℃，抗拉强度≥55MPa，室外及半室外安装点位上标识产品所使用的PC板须带U.V防护 | 透光率高，应用范围广、耐候性好，抗冲击韧性好，无火滴、无毒气，施工安装简便，不易断裂，而且可直接冷弯，施工简便，加工性能良好，装配时，有UV防护层的面需朝向光源。提供透光率的测定检验报告。 |
| 膜材料 |  | 标识面板板材、透光膜、增光膜等采用国内外知名品牌相关产品或同等质量其它品牌贴膜。 | 清澈匀质，具有优良抗老化，抗冲击，抗剥落、抗紫外线和耐热性能且不起泡、不隆起、不起皱。 |
| 地胶\高分子聚合材料 |  | 符合设计要求和国家相关材料检测标准 | 边界清晰、无裂纹、顺直、无破损、柔韧、耐磨、耐水、耐高温易成型，厚度基底部分0.8~2.5，凸起部分〉0.8，在水中浸泡24h，无异常现象，在饱和氢氧化钙溶液中浸泡24h无异常反应。字体表面具有专用树脂保护层。除具有上述特性外，还具有良好的去污功能。弯曲强度：≥193Mpa，阻燃性（氧指数法）>42，巴氏硬度≥48，拉伸强度≥195Mpa，材料的吸水率 <0.32%，热变形温度≥160℃ 。 |
| 标识牌吊杆 |  | 304#不锈钢吊杆，壁厚3mm，表面无机涂层处理 | 涂层均匀，内外表面光洁，耐腐蚀性能好。 |
| 外露连结件、固定件 |  | 采用国标SUS304不锈钢，表面拉丝处理 | 具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 |
| 箱体内骨架、连结件、固定件 |  | 符合设计要求和国家相关材料检测标准 | 性能： 耐酸、耐碱、耐高温、拉力和耐磨性强 |
| 电线 |  | 符合国家规范和设计要求 | 低烟、无卤、B级阻燃，需符合国家规范 |
| 绝缘材料及外包材料 |  | 采用国家优质绝缘材料 | 低烟、低毒、防火花、阻燃 |
| LED光源及驱动电源 |  | 采用国内外知名品牌产品 | 光效大于100lm/W，显色指数不低于70，寿命不低于50000小时，光学透镜2次配光，发光角度150度±5%，防护等级不低于IP54。独立外接式恒压电源供电，电源系统谐波成分低，抗电磁干扰，防护等级IP65或以上，寿命不低于100000小时。 |
| PE接线端子 |  | 标识牌金属外壳设置PE接线端子 |  |
| 气压杆 |  |  | 密封性好，支撑强度符合牌体要求。 |
| 螺栓、螺母、垫圈 |  | SUS304 |  |
| 涂饰 |  | 外部可见金属表面采用无机防火阻燃不黏涂层处理，涂层厚度60～80微米。 | GB/T4957-2003 |
| 防锈 |  | 熔融镀锌（HDZ55） |  |
| 不锈钢表面涂层 | 除特别指明外，非本色部分采用无机防火不黏涂层处理，表面涂层厚度为25～45µm。要求涂层平滑、均匀，无皱纹、流痕、鼓泡、气泡、脱落等缺陷。 |  |  |
| 铝型材、铝合金板表面处理 | 外表面无机防火不黏涂层处理，厚度为25～45µm，要求涂层平滑、均匀，无皱纹、流痕、鼓泡、气泡、脱落等缺陷。颜色和色差要求ΔE a×b≤1.5。 |  |  |
| 非可视金属构件表面处理 | 热浸镀锌，厚度符合GB/T 13912-2020的要求。 |  |  |
| 标识牌 | 采用密封整体结构，在正常使用过程中不变形，所有操作不得因构件磨损产生阻碍。与吊顶、墙面、地面的连接，要求保证结构强度，安全可靠，并经过专业结构力学计算验证，结构计算书需加盖国家注册结构工程师及相关资质设计院的签章（产品由厂家做深化设计）。室外导向标识产品抗风载能力必须达到地区50年一遇的最大风载。 |  |  |
| 标识牌面板 | 采用彩色丝网印刷部分时，必须使用合适的丝印机和油墨，以保证可靠附着及抗退色的质量。 |  |  |
| 室外标识产品表面涂层 | 需采用无机不黏涂层处理，以达到优异的不粘效果，确保各类小广告无法涂写和张贴上去。 |  |  |
| 标识牌配件要求 | 吊挂件外形要平整、棱角清晰，切口无毛刺和变形。镀锌层没有起皮、起瘤、脱落、腐蚀、损伤黑斑、麻点等缺陷。 |  |  |
| 标识产品内部 | 根据需要设置增光膜、反光膜、匀光膜。 |  |  |
| 灯具附件和配线 | 采用非硬化保护漆保护；内部采用低烟、无卤、B级阻燃电线并牢靠固定；采用纤维保护套管；内部布线采取暗装形式，电线敷设在箱体内金属套管或走线槽内，出口处有保护套；与外接电源的接线长度须预留1.5～2m，加装不锈钢软管护套，该电源线从标识牌的左上角预留孔穿出，孔边加胶塞等保护套。 |  |  |
| 箱体内部布线要求 | 箱体预留接线长度：≥1.5m，电源线从标识牌的左上角穿出，采取封闭式连接，无裸露接头，采用金属套管或走线槽，出口处采用胶套或胶塞保护。 |  |  |
| 膜材料 | 从物体表面去除时不应有粘胶难以撕除等现象。 |  |  |
| 彩色丝印 | 油墨具有耐久性及耐化学品性；色彩鲜艳准确，附着率强；涂层厚度均匀，无缺陷。（精度标准：＜5平方为＞1200dpi；5-10平方为＞700dpi；10-30平方为＞300dpi。） |  |  |

        - 导向标识牌体成品性能须符合下表要求：

| 检验项目 | 检验指标 |
| --- | --- |
| 牌体尺寸公差 | 边长偏差：±2mm |
|  | 厚度偏差：±2mm |
|  | 面板平整度：±3mm |
|  | 外框角度：±1% |
| 箱体整体亮度均匀度 | 平均亮度（白底）250nit±25%，最亮点与最暗点亮度差不超过25%。 |
| 燃烧性能 | 标识牌整体符合防火材料GB 8624-2012 A级，PC板材符合GB 8624-2012的B1级标准，必须出具消防部门认可的检验报告。 |
| 标识牌的使用寿命 | 金属箱体：≥15年，PC板：≥5年，LED光源：≥50000小时，电气非消耗品部分：≥10年。 |
| 牌体外壳防护等级 | 室外：≥IP65，室内：≥IP54。 |

        - 标识灯箱有机面板采用聚碳酸酯板，厚度不低于5mm，其技术指标如下：

| 条件 | 项目 |  | 测试标准 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理特性 | 比重 |  | 有关PC板的相关国内标准 | - | 1.2 |
|  | 吸水率(24hrs 73℉/23℃) |  |  | % | 0.15 |
|  | 折射率 |  |  | - | 1.59 |
|  | 透光率[0.125”(3.2mm)] |  |  | % | 88 |
|  | 雾度[0.125”(3.2mm)] |  |  | % | 1.0 |
|  | 泛黄指数[3年(U.V膜)] |  |  | - | 2.0 |
|  | 洛氏硬度 |  |  | - | R 115 |
| 机械特性 | 抗张强度 |  |  | psi (kgf/cm2) | 9500 (670) |
|  | 伸张率 |  |  | % | 100 |
|  | 弯曲强度 |  |  | psi (kgf/cm2) | 14000 (985) |
|  | 弯曲模量 |  |  | psi (kgf/cm2) | 332000(23350) |
|  | 冲击强度[0.125”(3.2mm)] |  |  | ft-lbs/in(kgfcm/cm) | 16(90) |
| 热性 | 热偏差温度 | -264psi(18.5kg/cm2) |  | ℉(℃) | 270(132) |
|  |  | -66psi(4.6kg/cm2) |  |  | 280(138) |
|  | 膨胀系数 |  |  | in/in/℉(cm/cm℃) | 3.75×10-5(6×10-5) |
|  | 脆化温度 |  |  | ℉(℃) | -211(-100) |
| 燃烧性 | 燃点——闪点/自燃 |  |  | ℃ | ≥460/≥580 |

        - 灯箱铝质表面采用无机防火不黏涂层处理，严格按照技术要求进行，亮光表面处理。其技术参数应符合相关国家标准或优于国家标准要求，如下表：

无机涂层性能表

| 项目 | 试验标准 | 质量指标 |
| --- | --- | --- |
| 光泽度 | GB/T 9754-2007-2007 | ≥50° |
| 色差试验 | GB/T 9761-2008-2008，GB 11186-1989 | △Σ*ab≤1 |
| 涂层厚度 | GB/T 4957-2003， GB/T 8014-2005 | 最小局部膜厚/μm≥25；最大局部膜厚/μm≤45； |
| 硬度 | GB/T 6739-2006-2006 | 涂层经铅笔划痕实验，硬度≥8H。 |
| 附着性 |  | 涂层的干、湿附着性应达到1级，沸水附着性均应达到2级 |
| 耐硫酸性 | GB 5237.5-2008 | 5％硫酸，常温浸泡24小时目视检查试验后的涂层表面，不应有气泡及其他明显变化 |

        - 不干胶贴要求：灯箱使用透光贴膜，薄膜厚度≤0.08mm，使用永久性高粘贴胶剂贴于聚碳酸酯板上，标识牌面板字体或图符应根据施工图纸可选择激光雕刻、刻字机雕刻贴膜、丝印、数码印刷完成，贴膜前需清洁表面。透光薄膜需达5年使用寿命；反光膜要求带背胶。

        - 特别注意：要求LED光源生命周期50000小时内光衰变率不能超过30%，投标人应提供技术相关证明资料。导向标识牌中有内置LED光源的样品，需出具独立的第三方检测机构检测的检测报告，检测项目包括但不限于下表：

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入电压 | 12V | 直流恒压 |
| 2 | 输入电流 | 0.06A | 直流 |
| 3 | 电源频率 | 50hz |  |
| 4 | 电源效率（%） | ≥90 |  |
| 5 | 功率因素PF | ≥0.9 |  |
| 6 | 色温(K) | 6500 | 偏差不超过±10% |
| 7 | 显色指数 | 80 | 不低于70 |
| 8 | 光通量（lm） | 106 |  |
| 9 | 光效（lm/W） | ≥88 |  |
| 10 | 显色指数（RA） | ≥75 |  |
| 11 | 发光角度（°） | ≥160 |  |
| 12 | 灯具外壳防护等级 | IP54 | 特殊使用条件下另作考虑 |
| 13 | 电源变换器外壳防护等级 | IP65 | 特殊使用条件下另作考虑 |
| 14 | LED 光衰变率 | 低衰减 | 使用寿命内光衰不超过30% |

    - 施工技术要求

- 5.10.4.1制作工艺

        - 标识造型精致新颖，启闭机制灵活简便，工作可靠，正常使用过程中不变形，所有操作不得因构件磨损产生阻碍。所有标识牌为密封的整体结构，能够有效地防尘及防水。

        - 标识牌所贴磨砂膜为国内外知名品牌，材质为半透光铸造级乙烯基贴膜，具有较长的耐候时间（五年）；张贴要求：表面要求平整，无凹陷、凸起、起泡、刮伤、透底等现象。导向主体部分燃烧性能符合国家GB 8624-2012中A级标准。

        - 保证牌体结构接缝的美观性，达到整体面板平整度的同时无明显错位现象（具体见检验项目）；开槽、折弯、焊接成型后表面应看不到加工痕迹，其光洁度达到原材料相同水平；牌体预埋要求能够保证正常受力范围内标识牌体的稳固；灯箱要求开启，角度不小于60度；标识牌的内置光源要求灯光均匀；标识产品正常工作温度不得高于50℃。机械加工构件加工精度不低于IT10级。标识允许偏差和检验方法应符合表5规定。

表 5

| 检验项目 | 检验要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 边长偏差 | 2mm | 用Rtec Eva 3D检查 |
| 厚度偏差 | 2mm |  |
| 面板平整度 | 3mm |  |
| 外框的角度 | ±1% |  |

        - 装配要求

          - 保护：在安装过程中对所有完工后裸露可见的表面进行保护。

          - 冷成型弯曲通过冷成型工艺、冷弯成型机或冷卷曲来完成。

          - 孔洞：孔洞的开孔率按设计图纸的要求，各孔的中心距的公差符合有关规定，板面的平整度必须符合设计要求，周边金属没有变型，并且边缘整齐，无起皮、缺角、污垢等。

          - 活动部分：组装完成后，所有活动部分能自由移动而没有阻碍。

          - 清洁：除去所有在完工后暴露的或对使用者会造成伤害的毛刺或披峰。

          - 粘贴：清洁金属表面的油污，用机械或化学方法进行表面处理以增加附着力，使用环保结构胶贴和粘合剂，在加压的情况下进行成型粘合，其结构胶的特性要求如下：

          - 室温固化的建筑结构粘合剂，在室温下快速固化；

          - 最小剥离强度：9.1kg/25mm

          - 最小抗拉强度：45.4kg/625mm2

          - 最小抗剪强度 : 27.2kg/625mm2

          - 最小温度值100℃（铝合金板或不绣钢为基材）

          - 抵抗紫外线

          - 抗老化，人工加速老化5000小时，无变化。

          - 可在-5℃～+45℃的条件下进行施工，亦可带水作业，施工简便工艺性能好。

          - 粘接对象广泛，可粘接各种石材、大理石、砼、金属等, 具有对建筑结构承载快、粘接力强、抗拔拉力大的优良性能。

          - 耐水、耐介质，耐老化性能优良，密封、防潮性好；

          - 机械接合点：紧固情况下无可见的缝。

          - 机械接合点：构件的连接在以下情况中采用埋头螺丝，①螺栓在构件紧固后明显可见；②突出的螺栓会影响活动部分的移动。

          - 构件与基础相连接的机械接合点，包括连接面、楔子和紧固件。

          - 电路板的元件和集成电路的型号标识应保持完好，不得打磨和遮挡，如不能辨明电子元件，则为不合格产品。

          - 在以下温度湿度条件下，标识的内部表面或者内部结构不会凝结水蒸汽：室外40℃，相对湿度95%，室内24℃，相对湿度65%。

          - 各类导向标识牌各接口材料的切割必须是平直无毛刺，所有横向纵向的接口必须齐平，无空隙或毛刺。

          - 保证所有安装好的导向牌零件结构必须合格无损坏；安装后导向牌上所有活动零件应提供安全措施，避免维护时因松动而造成坍塌或发生意外。部分导向牌内部件设计为免维护的活动零件和结构，或者设计为不需拆卸标识个体即可直接维护的活动零件和结构，应便于检修及维护工作。所有带光源的标识牌均可开启盖板以便内部维护维修及检查。确保非工作人员不能轻易开启或者进入标识牌或者箱体的内部。

          - 对于吊挂式及落地式导向，均需要提供吊挂配套安装件、落地配套安装件、路桩混凝土基础外连接件。

        - 抗振标准

          - 标识结构必须足够稳固，抗震标准必须符合我国相关抗震规范要求。

        - 焊接要求

          - 准备工作

所有参加焊接的工作人员必须持有技工资格证书。

除去焊接表面的锈迹、油脂、水雾和灰土。

除去动力切割和手工磨光所造成的铁屑和渣滓。

安装施工现场若需采用例外的焊接、切割等操作，必须要采用防爆设备进行。

          - 精确度：

精确度符合施工时使用夹具的要求。

在夹具不能使用的地方采用平接焊接方式作为临时附加装置。

        - 表面涂层要求

          - 表面喷涂厚度为25～45微米。

          - 必须符合相关建筑型材和板材的高性能无机涂层标准和规范。

          - 所有材料的表面都需预处理以满足制作要求，对于铝合金的构件、电镀件、不绣钢件等都符合国家有关标准。表面在喷涂前都进行化学处理并清洗化学残留物。

          - 遮盖力、颜色及外观、附着力、耐冲击性、耐候性等完全满足国家相关标准的规定。

        - 电气设计及电缆质量要求

          - 内照式标识灯箱的电气设计符合国家的相关设计规范，采用的电器元件、部件、连接件采用国内外知名品牌。箱内灯具包括光源、漏电保护器、过载保护器、变压器、连接端子、开关等采用成套设备或模块化产品。

          - 所有灯箱光源为白光LED。灯箱光线明亮均匀，无明显明暗条纹或光晕。采用灯珠。LED光源模块化设计，便于维修更换。要求注明产品的芯片厂家和封装厂家。需提供LED原厂出具的授权书。

          - 所有LED照明装置采用同一品牌的LED光源。

系统电压220V±10%下可长期可靠稳定运行，要求如下表。

| 色温 | 6500±10% |
| --- | --- |
| 显色指数 | ≥70 |
| 光效 | ≥100lm/w |
| 寿命 | 寿命≥50000小时（投标人提供光通量及光效；光通量降低至额定的70%视为该光源寿命终结；相应的检测报告及可靠依据资料，包括计算资料等。） |
| 光通量维持率 | 点亮3000h，光通量维持率不低于96%；点亮6000h，光通量维持率不低于92%。 |

控制装置和配线喷上非硬化漆，以防止潮气侵入。内部连接电线采用耐火电线，必须穿纤维保护套管，耐温不低于200℃，并予以牢固固定，以避免松开后和其它发热电气件接触。布线通过任何金属部件的边缘时，必须穿纤维保护套管，所有布线均须暗装于电器箱内部。能输出恒定电流，使各个LED的电流相匹配，以保持各个LED的亮度均匀一致。提供完善的保护，如输入电压不足、过电压保护、输出开路与短路保护等。

小尺寸封装，散热良好，经久耐用，无内置风扇。

          - 所有灯箱应PE接线端子，且灯箱外壳与PE可靠连接。所有电缆满足在设计符合下连续运行，并采取了通过一中心点直接接地的保护措施。

          - 所有电线为低烟无卤B级阻燃电线，箱体外壳接地。所有使用的绝缘电缆符合审定的规范，并符合说明的要求。

          - 为防止潜在的火灾威胁，使用低烟、无毒、无卤等特性的绝缘及外包材料。除特别说明或批准，所有动力或控制电缆符合国家消防检测部门认证。

          - 所有电缆需从牢固的电缆盘上引出，电缆未端经处理。当电缆从电缆盘上切割下来时，电缆头及留在电缆盘上的末端立即按有关要求采取密封措施，以防止受潮侵蚀。

          - 标识灯箱的附件和配件喷上非硬化漆，以防止潮气进入，内部连接线采用耐热电线固定，以避免松开后和其它发热电气件接触。灯箱内走线合理，连接均为封闭式连接，没有裸露头在外，电线的排线均在箱体内特定的金属套管或走线槽内，出口均有出线保护套。

          - 标识灯箱光线平均，不应出现排骨纹和暗斑，最亮点与最暗点亮度差不超过25%。导向标识系统的每个发光单元的配电量不大于设计规定，发光时，图案的发光部分表面亮度为250nit±25%（白板），不发光的底色部分不透光；每个发光单元之间，互不影响，不漏光。牌体在满足亮度的前提下，须具备良好的散热功能，同时兼顾牌体结构的严密性，避免灯具漏光，影响牌体的识别功能；

          - 所有内照式的标识灯箱，其电源线端子牌要有三个，要能接入不少于6平方毫米的导线。与外接电源的接线长度须预留1.5～2米，该电源线从标识灯箱的预留孔穿出，孔边加胶塞等保护套，以防止电源线割破。灯箱电源接线带有单相三插头。接线外包不锈钢软管护套，按规范处理接口。

          - 户外灯箱外壳防护等级须不低于IP65，且具有光电时间控制功能，户内灯箱的防护等级不低于IP54。（有散热孔的灯箱除外）

          - 电器设计应考虑设备的散热问题，避免设备因温度过高造成老化，以满足标识长时间工作的需要。

          - 电磁兼容性和电子接合

电磁兼容性

导向标识安装后，包括标识系统，控制系统，微处理机，信息系统以及其他电器设备之间的电磁兼容性等都应满足国家相关规范要求。

应根据上述的标准对系统的各种接口与外界的电磁环境做渗透测试。

电子接合

投标人须保证标识系统的所有外部导电部分正确接地连接。

标识系统通电时，须满足我国3C（指中国强制性产品认证制度，英文名称China Compulsory Certification,英文缩写CCC）规范要求。

导向标识系统制作工艺允许偏差如下表

| 项 目 |  | 允许偏差范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 信息类 | 引导类 | 定位类 | 室外 |
| 标识系统总体尺寸 | 宽 | ≤2mm | ≤2mm | ≤2mm | ≤2mm |
|  | 高 | ≤2mm | ≤2mm | ≤2mm | ≤2mm |
|  | 厚 | ≤2mm | ≤2mm | ≤2mm | ≤2mm |

- 5.10.4.2分类制作安装要求

        - 吊挂式：

          - 标识灯箱箱体采用铝合金型材具备足够强度，稳定性和刚度，需足够符合现行金属结构规范要求。当需要电镀时，应使用型号为J57S的铝型材；

          - 制作时需结合装修后各出入口门头的实际情况，预留好对应的安装连接件。制作时需考虑安装现场的实际情况，并注意与卷帘门等相关设备的协调。

          - PC板与框架结构交接处安装胶垫及压紧条，使PC板不容易移动及预留空间，以避免PC板受热膨胀而破坏产品。

          - 所有电器设备必须符合中国国标电器标准和规范GB/T 25295-2010《电气设备安全设计导则》；裸露的电线不得直接与金属边界相接触。

          - 标识灯箱需贴膜保护，防水、防尘。

          - 制作加工及运输做到妥善处理，以防止箱体变形或受到破损。

          - 标识灯箱内采取适当的反光措施，以满足整体发光均匀的使用要求。

          - 灯箱按设计规格及结构，开启方向为正面开启，可取下整块面板后进行日常维护或维修工作。

          - 标识牌底部距地面装饰完成面高度不小于2500（可根据实际情况进行调整）。吊装于吊顶上方，与吊顶内预留的预埋件稳固连接。吊架与标识牌吊杆接合部分，包括接合的水平标高须获得设计师确认。牌体不能出现扭曲歪斜。

          - 吊挂式牌体吊杆均不能在天花板上穿孔，须在天花缝隙中穿杆固定。

          - 地库出入口门匾要求制作精良、牢固，同色发光信息部分发光均匀。

          - 结合装修吊顶板安装；灯箱的吊挂系统配件，包括吊挂的吊杆、安装支架、以及转接杆的螺栓、锚栓、螺杆详见招标人提供给投标人的施工（注：招标人可根据需要，对表面颜色、字体、图形等进行调整，其合同单价已含该部分内容，不再增加费用）。

          - 吊挂式标识需结合装修吊顶的结构来设计，并且能确定出在横向、纵向可调节的装置，以适应在天花吊顶吊挂安装时的位置限制，满足安装要求。特殊位置的安装，应根据实际情况，配合设计单位深化固定方法制作。

          - 吊挂接点牢固，安装横向保持水平，竖向保持垂直，水平无歪斜、扭曲现象。

        - 落地式：

          - 牌体与地面结构预埋件稳固连接，标识边角不应有造成危险的可能。投标人在地面上确定标识牌位置，需经过设计方确认后实施。

          - 牌体预埋要能够保证正常受力范围内产品的稳固；

          - 保证牌体防止小广告张贴的优秀不黏性；

          - 标识牌需结合设置地点的不同和摆放的需求，采取合适的固定方式，应配合设计单位深化设计固定方法。

          - 落地式标识具备足够强度、稳定性。

          - 制作加工及运输妥善处理，以防止牌体变形或受到损坏。

          - 立柱、地脚螺栓、螺杆、加强肋板等供货要求除需满足本规定外，还应严格按照图纸要求执行。

          - 招标人可根据需要，调整立柱、壁脚板外表面颜色、字体、图案、尺寸及外观造型，其单价已含该部分内容，不再增加费用。

          - 标识牌安装无歪斜，保证与水平面垂直，与地面连接牢固，应抗振、抗挤压。

        - 贴附式：

          - 贴附式标识需结合装修表面、柱面的结构来设计，以适应在安装时基准面的限制，满足安装要求。特殊位置的安装，应根据实际具体情况，配合设计单位深化连接固定方法。安装面必须考虑美观性及稳定性，固安装面需有骨架及铝合金板平面结构。

          - 标识牌体的不锈钢型材具备足够强度、稳定性和刚度，制作需符合现行不锈钢结构规范要求。

          - 贴附式标识要结合装修墙面、柱面、地面，采用环保结构胶等粘贴牢靠的材料。

          - 贴附式标识图文信息采用丝网印刷。会议室门牌应综合考虑使用时间、情况的面板可抽卸、可更换。

          - 根据设计采用化学锚栓或结构胶将标识牌固定在墙上，安装时应放水平线，确保标识牌水平度及垂直度控制在1%以内，结构荷载与安装墙面紧密结合，没有翘边、翘角、无歪斜等现象。出入口门楣标识安装注意不易被盗和被破坏。

          - 安装位置放线后应由设计、监理、招标人确认后方可进行正式安装。

          - 连接应牢固，安装后对标识做清洁。

    - 实物样板要求

5.10.5.1中标人须提供以下实物样板：

吊挂式牌体：1000×330×100mm（包括吊杆及配件）

落地式牌体：1000mm×400mm×120mm（包括支架及配件）

贴附式牌体：300mm×350mm×30mm（会议室门牌）

  - 玻璃隔断系统

    - 材料使用范围

- 5.11.1.1 A类防火玻璃隔断：公共走廊隔断。

- 5.11.1.2 璃隔断：办公室。

    - 检验标准及验收规范

- 5.11.2.1 检验标准

《建筑用安全玻璃第一部分：防火玻璃》(GB 15763.1-2009)

《建筑用安全玻璃第二部分：钢化玻璃》(GB 15763.2-2015)

《防火膨胀密封件》(GB 16807-2009-2009)

《防火封堵材料》(GB 23864-2009)

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)

《建筑内部装修设计防火规范》 (GB 50222-2017)

《防火玻璃非承重隔墙通用技术条件》 (XF 97-1995)

《防火门》(GB 12955-2008)

- 5.11.2.2 验收规范

《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》(GB/T 8484-2008)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)

《建筑材料不燃性试验方法》(GB/T 5464-2010)

    - 材料技术要求

- 5.11.3.1 材料定义

        - 型材

- 隔墙主受力钢构件壁厚为2mm不锈钢；门主受力钢构件采用冷扎不锈钢钢壁厚为1.5mm，表面处理（包括可视表面及不可视面表面）采用粉末喷涂，颜色以现场送样、业主确认为准；单色粉末的涂层与标准色板间的色差△E≤1.5，粉末喷涂符合规范最大局部厚度≤120μm，最小局部厚度≥40μm，钢材表面处理符合耐水泥砂浆腐蚀，满足兼容性。

- 框架与防火玻璃之间的密封材料应采用难燃材料，火灾时能起到防火隔烟的作用。

- 五金配件应为经国家相关部门检测合格的定型配套产品。地弹簧应采用多玛、盖泽或同等产品。

        - 玻璃

- 本工程所用的主要玻璃：25mm纳米硅复合防火玻璃，12mm钢化玻璃；甲级防火玻璃门：35mm纳米硅复合防火玻璃。

防火玻璃性能：

a.防火玻璃需采用多层隔热型防火玻璃复合而成，防火隔热性、防火完成性均需≧1小时，且必须通过国家级消防所防火检测机构型式检测和认证。

b.隔热防火玻璃使用不发黄不起泡不雾化不流胶，质保十年以上。

- 所有玻璃均需按要求送样，基片颜色等外观及相关技术参数须经设计师和甲方批准并签字确认进行封样，方可进行大规模采购供货。

- 投标人有责任依照相关技术资料和规范对整体隔断结构进行核算，并提交计算书及施工深化图进行确认。

- 所有玻璃均需上机细磨处理，无框玻璃门及所有夹胶玻璃需精磨边（抛光）处理，透光率不低于70%。

- 5.11.3.2 材料性能要求

        - A类防火玻璃非承重隔墙：

- A类防火玻璃隔墙应为满足耐火整性及隔热完整性一小时（A1.0）；

- 提供国家权威机构的型式检测报告；

- 框架表面平整，无明显缺陷凸起；

- 主受力采用镀锌钢管，两侧采用防火板和镀锌钢盖板，外饰面采用0.9mm不锈钢304#。

        - 甲级玻璃防火门：

- 甲级玻璃防火门应为满足耐火整性及隔热完整性1.5小时（A1.5），提供国家权威机构的型式检测报告；

- 门框表面平整，无拼接缝，门框采用2mm不锈钢304#。

- 门扇表面平整，无拼接缝，门扇内采用镀锌钢管做主受力，外侧采用防火板和不锈钢板，门扇饰面采用1mm不锈钢304#。

- 防火门采用的是偏心地弹簧,无需启闭装置。

        - 验收甲方收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全。

        - 保管、贮存防火幕墙应垂直存放于干燥的室内，并要有防腐措施，玻璃应搁置和依靠在不能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上。

- 除满足国家、行业及广东地方标准等相关标准规范外，产品必须符合消防局验收标准，供货商必须配合消防验收通过。

- 室内防火玻璃非承重墙/玻璃防火门系统应为成熟的、经过国内众多工程实际应用的且必须通过国家级消防所防火检测机构型式检测和认证，检测报告中尺寸应按照实际工程中的最大板面。室内防火玻璃非承重墙系统防火时间需要满足项目实际使用要求，防火隔热性、防火完整性不低于60分钟。玻璃防火门系统防火时间需要满足项目实际使用要求，防火隔热性、防火完整性不低于90分钟。

    - 施工技术要求

        - 安装前必须进行检查，如因运输贮存不慎导致骨架、门扇翘曲、变形、玻璃破损，应修复后方可进行安装。

        - 骨架安装时，须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度，做到横平、竖直、高低一样。

        - 验收甲方收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全。

        - 保管、贮存防火幕墙应垂直存放于干燥的室内，并要有防腐措施，玻璃应搁置和依靠在不能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上。

        - 五金配件安装孔的位置应准确，使五金配件能安装平整、牢固，达到使用要求。

        - 安装时，四边留缝一定均匀，定位后将四边缝隙用防火棉填实填平，然后采用防火密封胶条密封。

        - 安装除上述各项要求外，应按《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018要求进行。

    - 实物样板要求

- 5.11.5.1 中标人须提供以下实物样板：

        - 需提供以下样品（提供样品展板1套，所有样品应牢固的固定在展板上，展板标明公司名称、材料的厂商名称、材料型号、规格名称、对应参数等），同时提供相关的检测报告、质保证书。

- 300×300mm纳米硅复合防火玻璃；

- 300mm长代表性的钢型材（各种表面处理）；

- 300mm长代表性饰面板（各种表面处理）；

- 五金件（全套）、各类紧固件。

  - 地胶系统

    - 材料使用范围

- 5.12.1.1 聚氯乙烯地板：公共区、办公室、会议室（包含不限于）。

    - 检验标准及验收规范

5.12.2.1检验标准

所有使用材料的各项技术指标应符合但不只限于下列国家规范、标准与要求：

以下规范、检验标准如有新版本，均应以最新版本要求为准。

《聚氯乙烯卷材地板 第1部分：非同质聚氯乙烯卷材地板》(GB/T 11982.1-2015)

《聚氯乙烯卷材地板 第2部分：同质聚氯乙烯卷材地板》(GB/T 11982.2-2015)

《浸渍纸层压木质地板》 (GB/T 18102-2017)

《橡塑铺地材料第 1 部分橡胶地板》(HG/T 3747.1-2011)

《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》(GB 18586-2001)

《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-2017)

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 (DBJ 15-93-2013)

5.12.2.2验收规范

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）

《室内装饰装修材料聚氯乙烯地板有害物质限量》(GB 18586-2001)

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》(GB 18580-2017)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)

《建筑地面工程施工质量验收规范》 (GB 50209-2010)

    - 材料技术要求

5.12.3.1材料定义

        - 聚氯乙烯地板：

- 地板厚度5mm，耐磨层厚度≥1，（尺寸详见施工图）。

- 材质要求：不得含有石棉、砷、重金属、添加剂禁止使用邻苯二甲酸酯类塑化剂；选择基于聚氯乙烯原材料的LVT的环保地板，含双层玻纤层；

- 底背：环保底背，吸音带背胶、具有防潮功能和免胶铺装功能，吸音性能需提供相应检测报告

- 抗污/防污：产品需经防污处理，防尘、耐磨（8000转以上，另需针对办公环境椅子脚轮、家具脚的耐磨性能说明），需提供相应检测报告

- 防滑：防滑系数＞0.5，提供相应检测报告

- 抗静电性能：应符合国家相关测试标准，提供相应检测报告

- 色牢度：符合 GB/T 8427-2019 标准，不低于6级，提供相应检测报告

- 阻燃测试：应满足 B1 级或以上标准，提供相应检测报告

- 材料审核与管控需要按照《室内装饰施工期间污染控制实施细则》执行，提供相应检测报告及认证证书

- 质保期： 不低于 15 年

        - 以上材料颜色、质感、幅面及图案均应满足设计技术要求.

        - 其它辅助材料：铺装地面的胶水需满足环保要求

5.12.3.2材料性能要求

| 序号 | 项目 | 标准 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品描述 |  | 自粘式弹性地板；片材；含玻纤层、吸音背底、防水自粘胶； |
| 2 | 地板厚度 | EN428 | 5.0mm |
| 3 | 规格 |  | 457mm*457mm或457*914mm(地毯纹、石纹) |
| 4 | 耐磨层 | EN429 | 0.55mm |
| 5 | 表面处理 |  | PUR表面处理，防尘、耐磨、防滑 |
| 6 | 背底 |  | XPE吸音背底,厚度至少1.5mm |
| 7 | 防火等级 | GB 8624-2012 | B1级 |
| 8 | 耐磨性（转） |  | 8000转以上 |
| 9 | 加热翘曲度 | GB/T 4085-2005 | ≤0.1mm |
| 10 | 残留凹陷度 | GB/T 4085-2005 | ≤0.4mm |
| 11 | 色牢度 | ISO 105 | 7级 |
| 12 | 柔韧性 | ISO 24344:2008 | 7mm |
| 13 | 撞击隔音吸音性 | ISO 10140 | 16dB |
| 14 | 家具腿运动测试 | EN424:2001 | 无影响，通过 |
| 15 | 防滑系数 | DIN 51130:2014 | 大于0.5 |
| 16 | 耐污性 | EN324 | 0级 |
| 17 | 导热性能 | EN 12524:2000 | 导热系数至少达到0.17 |
| 18 | 椅子脚轮测试 | EN 425:2002 | 无影响，通过 |
| 19 | 有害物质检测 | GB18586-2001 | 达到规范要求，且不含可溶性重金属 |
| 20 | 重金属（19项） | GB18586-2001 | 不含有 |
| 21 | 无邻苯类增塑剂含量（39种） | EN 15777 | 均不含有 |
| 22 | TVOC | ISO16000;AgBB 28天 | 23.4μg/m3 |
| 23 | FloorScore认证 |  | 通过 |
| 24 | 抗静电性能 |  | 0.1KV |
| 25 | REACH认证（205项高危物质） | 欧盟第1907/2006号REACH法规 | 不含有205项有害成分 |
| 26 | 砷检测 |  | 不含有 |
| 27 | 甲醛检测 |  | 不含有 |
| 28 | 石棉检测 |  | 不含有 |

    - 施工技术要求

- 5.12.4.1铺装基层：水泥基层或架空地板基层

- 5.12.4.2铺装方式：胶铺装方式，胶水应满足《室内装饰装修材料胶粘重的有害物质限量》（GB18583-2008）标准规定；大面积密拼铺装片材需要预留变形缝，提供相应辅材，提供相应检测报告；如在架空地板上铺装高架地板表面平整、无突起物、无凹陷、损坏，板缝严密，板缝高差少于1mm  整体平整度高低差小于1mm/2m，单点荷载: 700kg/in2及500kg/in2, 表面清洁、无油污。

    - 投标实物样板

- 5.12.5.1中标人须提供以下实物样板：

        - 300×300mm的实样（含所有采用样式）。

  - 方块地毯系统

    - 材料使用范围

- 5.12.1.1方块地毯：公共区、会议室、办公室（包含不限于）。

    - 检验标准及验收规范

5.12.2.1检验标准

所有使用材料的各项技术指标应符合但不只限于下列国家规范、标准与要求：

以下规范、检验标准如有新版本，均应以最新版本要求为准。

        - 阻燃性：通过国家防火标准GB 8624-2012 的测试，达到B1级。需提供国家地毯质量监督检验中心/国家防火检测机构的检测报告。

        - 抗菌防污： 符合AATCC 174-2007 《纺织材料抗菌活性评定》，具有优异的抗菌性能。含有优异的防尘防污技术，通过ASTM D 6540 标准。

        - 耐磨性能： A 级，符合BS EN 985 标准，达到Continuous Use 等级A 级，符合ASTM D-5252 标准，达到Heavy Traffic Level Classification 等级≥3.5 级。

        - 吸音性能： 需通过相应机构检测，达到静音标准.需符合BS EN ISO 140-8 标准，△LW PVC底背23db.

        - 抗静电性： ≦ 3.5KV,永久传导纤维（AATCC-134）

        - 环保要求： 生产工厂提供ISO-9001 质量体系认证证书和ISO-14001 环保体系认证证书。

        - 不含16项重金属，不含邻苯类增塑剂。

5.12.2.2验收规范

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)

《室内装饰材料地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》(GB 18587-2001)

《簇绒地毯》（GB/T 11746-2008）

    - 材料技术要求

5.12.3.1材料定义

        - 材料描述：

- 100％进口品牌尼龙6 或66 纱线，100%原液染色技术；

- 绒重不低于16（oz/yd²）

- 平均绒高不低于4.0±0.5mm

- 总高度不低于5.0±0.5mm

- 方块毯规格为500×500mm（包含不限于）。

- 优质环保玻璃纤维复合PVC 硬底背,底背和毯面不分层保用须达十五年。

- 安装使用环保水溶性胶水，符合国家检测机构的环保标准。

- 或采用无胶安装，环保胶片有《中国环境标志产品认证证书》，保证环境无害。

- 5.12.3.2材料性能要求

| - 产品性能指标 | - 要求 | - 标准 |
| --- | --- | --- |
| - 脚轮椅引发的长度和宽度尺寸变化率(%) | - ≤0.15% | - QB/T 2755-2005 - GB/T 14252-2008 |
| - 由热和水影响引发翘曲(mm) | - ≤1.5mm |  |
| - 直角度(%) | - ≤0.10% |  |
| - 宽度和长度(mm) | - ±0.1% |  |
| - 耐燃性能-续燃、阴燃时间(s) | - ≤20(纵向和横向) |  |
| - 耐燃性能-损毁最大长度(mm) | - ≤100(纵向和横向) |  |
| - 毯面纤维类型及含量(%) | - 最小允差-5% |  |
| - 毯基上单位面积绒头质量标称值(g/m2) | - 最小允差-5% |  |
| - 热和水的尺寸稳定度(%) | - ≤0.1% | - SO2551-1981 |
| - 耐光色牢度(等级) | - ≥ 4-5 | - ISO105-B02:2014 |
| - 耐磨擦色牢度(等级) | - ≥ 4-5 | - ISO105X12:2016 |
| - 耐水色牢度(等级) | - ≥ 4-5 | - ISO 105 E01:2013 |
| - 绒簇拔出力(N) | - ≥30 N | - ISO4919-2012 |
| - 抗静电(KV) | - 20%RH70条件下≤3.5KV | - AATCC134-2011 |
| - 防火 | - 燃烧性能等级B1(C).临界热辐射通量CHF>4.5kW | - GB 8624-2012 |
|  | - 防火 燃烧性能等级B1(C)燃烧长度L≤150mm |  |
|  | - 产烟特性等级S1 |  |
|  | - 烟气毒性等级tO.达到准安全一级ZA1 |  |
| - 环保 | - TVOC释放量A级≤0.500mg/m2h | - GB18587-2001 |
|  | - 甲醛释放量A级≤0.050mg/mh |  |
|  | - 苯乙烯释放量A级≤0.400mg/m²h |  |
|  | - 4-苯基环已烯释放量A级≤0.050ma/m2h |  |

    - 施工技术要求

- 5.12.9.1安装前检查

        - 新的水泥地需要 90 天的晾干才符合地毯安装的要求 . 修补水泥需要更长的晾干保养。

        - 安装前和安装时 48-72 小时之内，安装现场的温度保持在 15.5°C-29.5°C。

        - 在安装前要将地毯搬出纸箱放在现场 48 小时。

- 5.12.9.2湿度和碱性检测

        - 水泥地的湿度检测采用平板湿度法（ASTM F2170），如果相对湿度超过 80% 就使用胶片安装地毯。

        - 一般情况下，可以用氯化钙检测法（ASTM F1869）湿度的排放不能超过 1360 克 /92.9 平方米 /24 小时。用于质量担保时，要以平板检测的湿度为依据。提示：这种检测方法只是反映现场当时的数据，若超此限度，不能继续安装。到 80% 或达到 75% 的新水泥地使用胶片安装地毯。

        - 所有水泥地， 无论新的旧的都必须用测碱性工具。PH 试纸检测值为 0-14。现场的检测不受外界气候的影响和在中央空调下的温度是 18.3°C-29.4°C 相对湿度 40%-60%，保持这种温度和相对湿度至少保持 48 小时后开始检测，在检测过程中也是同种温湿度。检测前要将检测区域影响检测的胶水，涂料，尘埃，养护剂，密封等杂质扫除，不能用化学剂清除需要检测的区域。

- 5.12.9.3规范的方法 :

        - 碾磨水泥地表面至少 0.08 厘米但是不超过 0.32 厘米至其光洁。

        - 使用少量（直径在 2.54 厘米）的电解或蒸馏水。

        - 将电解 / 蒸馏水保持 60 秒。

        - 将 PH 试纸浸湿后立刻移开。

        - 比对试纸样板。

        - 每 929 平方米至少检测一次。

        - 水泥地的碱性应该在 7.0-9.0 之间才适合安装地毯。

    - 实物样板要求

- 5.12.10.1中标人须提供以下实物样板：

        - 500×500mm实物样板（含所有采用样式）

  - 防静电架空地板系统

    - 材料使用范围

- 5.14.1.1 防静电架空地板：详见施工图

    - 检验标准及验收规范

5.14.2.1检验标准

所有使用材料的各项技术指标应符合但不只限于下列国家规范、标准与要求：

以下规范、检验标准如有新版本，均应以最新版本要求为准。

《防静电陶瓷砖》（GB 26539-2011）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）

《建筑设计防火规范》（18J811-1）

《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012）

《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566-2010）

《建筑材料可燃性试验方法》（GB/T 8626-2007）

《建筑材料难燃性试验方法》（GB/T 8625-2005）

《地铁设计规范》（GB 50157-2013）

5.14.2.2验收规范

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)

    - 材料技术要求

5.14.3.1材料定义

        - 总体参数

- 防火等级:A级

- 地板板厚极限偏差：±0.3mm

- 地板板幅极限偏差：-0.4mm

- 板面耐磨:10年以上

- 规格：600mm×600mm，厚度不小于42.5mm

- 防静电瓷砖断裂模数（MPa）：平均值 ≥35，单块值≥32

- 防静电瓷砖耐污染性：≥3级

- 防静电瓷砖防滑性：极限倾斜角平均值≥12°

        - 材质要求

- 厚度不小于33mm的轻质发泡水泥材料,需具有防火A级和防潮特性.

- B．底板：厚度不小于0.6mm的磷化钢板，并经过防氧化处理。

- C．面板：厚度不小于10mm的陶瓷防静电面板,并具有防火、防静电、耐磨、耐腐蚀、耐酸碱、耐油污、阻燃性、防渗透等特性。板面耐磨耐温: 耐高温达1200℃导电性不变， 并具有耐磨、耐腐蚀、耐酸碱、耐油污、阻燃性、防渗透。面板放射性检测要达到国家标准GB6566-2001，其IRo≤1.0、Ir≤1.3。铅镉含量检测要达到国家标准GB/T4100-2015，其可溶性铅含量≤20mg/kg 、可溶性镉含量≤5mg/kg。

- 周边封闭材料：厚度不小于0.5mm，不大于1mm的PVC复合材料，并具有防火，导静电等特性。

- 散热通风板的设置：要求散热通风板占地板面积的20%，基本规格为602*602，厚度不能少于42.5mm；散热通风板为全钢材质，表面为进口静电喷塑，散热板板面开孔面积为单块板面积50%。

        - 配件要求

- 竖支撑架：上支撑面直径不小于75mm,金属厚度不小于3mm。管壁厚度不小于1mm.并配置不小于1.8mm厚的限位垫盖,用以导静电、缓冲降噪。

- 竖支撑架的高度可调整，最大可调整高度不小于100mm。

- 下支撑架：采用直径不小于95mm的凸形金属座，金属厚度不小于2mm，并具有固定孔。

- 横支撑梁：应采用镀锌方管厚度不小于1mm，并配有PVC限位垫套，用以导静电，缓冲降噪。

- 竖支撑架与横支撑梁的连接工艺必须采用螺丝紧固，支架系统所有金属材料须热镀锌，并达到超强防氧化处理。

        - 材料性能要求

防静电陶瓷砖应永久性防静电，质量须符合《防静电陶瓷砖》（GB 26539-2011）要求，表面电阻、体积电阻均为5.0×106Ω～1.0×109Ω。地板的机械性能符合表1的规定:

表1

| 承重类型 | 均布荷载（kg/m2） | 集中荷载 （ kg） | 挠度 |
| --- | --- | --- | --- |
| BD | ≥2000 | ≥400 | 中心集中荷载为400kg时，挠曲量2mm以下 |

支撑的承载能力应大于1000kg。

地板表面应柔光、不打滑、耐污染。

所有材料外观良好，无变形，没有容易造成手部受伤的毛口、毛刺、尖角存在。

零配件中不能有妨碍组装的缺陷。

备注：上述具体规格、构造、尺寸以供货前设计审定的方案为准。

    - 施工技术要求

5.14.4.1主要施工机具

激光扫平仪、切割机、角向砂轮机、圆弧曲线锯、冲击电锤、手推车、手枪电钻、2～3m靠尺板、吸盘。

5.14.4.2作业条件

        - 首先按照设计图纸要求，事先把要铺设的活动地板的基层做好（大多是水泥地面或现制水磨地面等），基层表面应平整、光洁、不起尘，含水率不大于8%，安装前应清扫干净。 房间平面如是矩形，其相邻墙体必须相互垂直。

        - 安装活动地板面层，必须待室内各项工程完工和超过地板面承载力的设备进入房间预定位置之后，方可进行，不得交叉施工；也不得在房间内加工。相邻房间内的各项工程也应全部完工。

        - 架设活动地板面层前，要检查核对地面面层标高，应符合设计要求。将室内四周的墙划出面层标高控制水平线。

5.14.4.3施工安装工艺

        - 工艺流程：基层处理与清理-->刷防火型绝缘漆三道-->找中、套方-->安装可调支架-->铺设活动地板面层-->清擦。

        - 基层处理与清理：进场前施工场地清扫，检查地面基层，确保平整、光洁、不起尘土，含水率不大于8％。

        - 刷防火型绝缘漆三道，满足相关规范要求。

        - 找中、套方：根据房间平面尺寸和设备布置等情况，按活动地板模数选择板块铺设方向，具体有以下几种情况：

- 如室内平面无控制柜等设备，平面尺寸又符合板块模时，宜由内向外铺设。

- 如室内平面尺寸不符合板块模数时，应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少，若相差的不明显宜由外向内铺设；如相差较大时，宜进行对称对格，由内向外铺设。

- 如室内有控制柜等设备要留洞时，其铺设方向和先后顺序应综合考虑。
根据上述选铺方法确定后，就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。获取地板支撑位置。

        - 安装固定可调支架：首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线，按选定的铺设方向和顺序确定基准点，安放可调支座，以水平线的高度用水平尺延伸支架水平。

        - 铺设活动地板：将支架调到所需高度，开始安放地板。放板时要保持横向和纵向的直线性。在此过程中，每个支架与地板之间，都要用螺丝将其一一旋紧固定。 铺设活动地板块不符合模数时，不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补，并配装相应的可调支撑和横梁。切割边一般应用清漆封边。与墙边的接缝处，应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条镶嵌，随后应检查调整板块水平度及缝隙。

        - 安装完毕后应进行接地测试，接地测试按《交流电气装置的接地设计规范》（GB 50065-2011）执行。

        - 清擦：进行清擦地板面层。

        - 报验：施工完后自检、局部调整，报总包方验收。

5.14.4.4质量验收标准

        - 保证项目

- 活动地板的品种、规格和技术性能必须符合设计要求，符合施工规范和现行国家标准。

- 活动地板安装完后行走必须无声响，无摆动，牢固性好。

        - 基本项目：

- 表面清洁，图案清淅，色泽一至，接缝均匀，周边顺直，板块无裂纹、掉角和缺楞等现象。

- 各种面层邻接处的镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定，边角整齐、光滑。

表5.1.6-1 地板铺设的允许偏差表

| 序号 | 内 容 | 允 许 偏 差 （mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | ≤2.0 |
| 2 | 格缝直线度 | ≤2.0 |
| 3 | 接缝隙宽度 | ≤1.0 |
| 4 | 相邻高差 | ≤0.5 |

注：平整度、直线度采用2mm直尺测量，接缝宽度相邻高差采用塞尺检查。地板整体应满足《防静电工程施工与质量验收规范》﹙GB 50944-2013﹚，《防静电瓷质地板地面工程技术规程》（CECS 155-2003），﹙GB 50210-2018﹚，以及对架空地板的其他技术规范和质量要求。

    - 实物样板要求

- 5.14.5.1中标人须提供以下实物样板：

        - 602mm×602mm实物样板（含支撑架）

  - 涂料工程

    - 材料使用范围

- 5.15.1.1 防霉无机涂料：原结构顶面、半镂空天花内部区域、墙面等（详见施工图）。

    - 检验标准及验收规范

5.14.2.1检验标准

所有使用材料的各项技术指标应符合但不只限于下列国家规范、标准与要求：

以下规范、检验标准如有新版本，均应以最新版本要求为准。

《内墙无机涂料》﹙DB44/T 1087-2012）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）

《建筑设计防火规范》（18J811-1）

《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012）

《建筑用墙面涂料中有害物质限量》（GB 18582-2020）

5.14.2.2验收规范

《建筑用墙面涂料中有害物质限量》（GB 18582-2020）

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）

《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB 50300-2013)

    - 材料技术要求

5.14.3.1 材料定义

        - 所有使用的材料应符合国家有关标准和设计要求。

- 涂料应采用防霉、亚光、抗污性能良好的涂料。

- 主要技术规格要求：

含固量：            ＞50％±5.0％

干燥时间h：          表干30分钟/25℃、重涂2小时以上/25℃

耐火等级：            A级不燃

对比率：              ≥0.90

耐擦洗性﹙次数﹚：    ≥500

低温稳定性：          无异常

耐碱性﹙25h﹚：       无异常

干燥时间h：           ≤2

涂料耐冻融性：        不变质

- 涂料必须满足国家相关环保的要求。

- 涂料的各项技术指标应符合但不只限于下列的国家规范、标准与要求:

《建筑用墙面涂料中有害物质限量》（GB 18582-2020）

《合成树脂乳液内墙涂料》﹙GB/T 9756-2018）

《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566-2010﹚

《弹性建筑涂料》（JG/T 172-2014﹚

《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012﹚

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2018）

- 所有涂料、油漆、饰面处理均需要先做样板，经业主、监理单位、设计方认可后方可进行大面积的施工及订制。

    - 施工技术要求

5.14.4.1施工安装工艺

        - 拉行增加吸音效果

        - 色泽均匀一致

- 施工工艺流程：基层清理→喷涂底料→喷涂面料第一遍→喷涂面料第二遍

- 施工工艺及检验标准见表1

表1

| 项目 | 施工方法及稀释 | 表干时间 | 重涂间隔 | 施工条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 喷涂、清水 | 30min/25℃ | 2h/25℃以上 | 相对湿度85%以下施工 |

- 以上说明未详尽处，详见通用图纸及各工点车站装修施工图。

- 检验标准按。

4.14.4.2质量验收标准

        - 产品执行标准：

油漆中有害物质含量必须符合：《室内装饰装修材料内墙涂料重有害物质限量》﹙GB 18582-2020﹚、《合成树脂乳液内墙涂料》﹙GB/T 9756-2009）、《建筑用墙面涂料中有害物质限量》（GB 18582-2020）。

        - 所有涂料均需要先做样板，经招标人及设计方认可后方可进行大面积的施工及订制。

    - 实物样板要求

- 5.14.5.1中标人须提供以下实物样板：

        - 各颜色实物样板

  - 定制GRG造型板

    - 材料使用范围

- 5.16.1.1 学术报告厅天花、墙面（详见施工图）。

    - 检验标准及验收规范

5.14.2.1检验标准

所有使用材料的各项技术指标应符合但不只限于下列国家规范、标准与要求：

以下规范、检验标准如有新版本，均应以最新版本要求为准。

《内墙无机涂料》﹙DB44/T 1087-2012）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）

《建筑设计防火规范》（18J811-1）

《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012）

《建筑用墙面涂料中有害物质限量》（GB 18582-2020）

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2020）

《装饰石膏板》（JC/T 799-2016）

5.14.2.2验收规范

《建筑用墙面涂料中有害物质限量》（GB 18582-2020）

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）

《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB 50300-2013)

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2020）

《装饰石膏板》（JC/T 799-2016）

材料检测：GRG板进场后，招标人将分别抽样对其强度、硬度、体积密度、吊挂力等力学性能，材料吸声系数，材料无规则散射系数，燃烧性能，放射性等性能单独进行第三方检测，检测机构由投标人委托并报经招标人同意，每种性能分别检测1组（每组5件），检测费用由投标人承担。

- 定制GRG造型板吊顶工程

定制GRG造型板施工质量验收根据施工工序，分为材料及成品、半成品基层验收和面层验收两部分。

- 基层验收

吊顶GRG的安装主要依托于顶面钢结构转换层，基层所用材料、规格、性能(隔声、隔热、阻燃、防潮等)和安装质量必须符合相关验收规范及设计要求。具体要求如表1-1:

表1-1定制GRG造型板吊顶基层钢架转换层质量验收标准

| 钢架转换层安装 | 1.转换层水平面钢架采用热镀锌角钢网状设置，间距应≤1000mm；转换层竖向钢架采用热镀锌角钢，间距应≤1000mm; |
| --- | --- |
|  | 2. 当钢架转换层与设备、管道相遇时，应调整并增设吊杆钢架；在设备、管道两侧的钢架间距应控制在≤900mm； |
|  | 3.施工做法符合设计方案及深化排版图纸要求； |
|  | 4. 钢架转换层应避让灯孔、喷淋、风口、检修孔等各部位。处于安装设备下方的照明灯具及喇叭等应注意嵌入深度的尺寸，提前钢架调整，确保灯具及喇叭等设备的安装; |
|  | 5. 安装转换层钢架前，应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验，做好隐蔽会签资料，避免造成交叉施工和安装等后道工序施工困难； |
|  | 6.钢架转换层必须独立于设备管道、灯具、水电安装等工序，设备管道、灯具、水电安装灯桥架不得固定于GRG造型板吊顶钢架转换层； |
|  | 7.钢架焊接饱满、无漏焊、焊渣清除干净、做好防锈防腐处理；与主体钢结构连接焊接缝达到二级焊缝要求； |
|  | 8.不同建筑结构体系交界处钢架独立设置。 |
| 丝杆安装 | 1. 采用∮12丝杆，满焊于水平方向转换层钢架，丝杆间距应≤900mm |
|  | 2. 丝杆垂直、无弯曲； |
|  | 3.丝杆与钢架转换层焊接处焊接饱满、无漏焊、焊渣清除干净、做好防锈处理； |
|  | 4. 丝杆与定制GRG造型板预埋件安装禁锢，无松动； |
|  | 5.按照楼层及区域划分进行基础隐蔽验收、工序交接验收，验收资料及时报验监理。 |
| 观感质量 | 转换层钢架排布整齐，横平竖直 |

- 面层验收

表1-2定制GRG造型板吊顶面层质量允许偏差和检查方法

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 创优标准 |  |
| 1 | GRG吊顶 | 表面平整度 | 5.0 | 2m靠尺、塞尺 |
|  |  | 接缝平直度 | 2.0 | 拉线、尺量 |
|  |  | 接缝高低差 | 2.0 | 钢板尺、塞尺 |
|  |  | 接缝宽度（纵、横缝） | 3.0 | 钢尺 |
|  |  | 阴阳角方正 | 3.0 | 方尺、塞尺 |
|  |  | 标高 | 符合图纸要求 | 根据图纸现场测量 |
| 2 | 观感质量 | 曲面圆润、线条流畅，接缝无高低、表而无裂纹，喷涂损坏修夏后再喷涂无明显刷痕: |  |  |
|  |  | 阴阳角和线条应顺直、接缝无错口、无错边、面层应平整、无裂纹；喷涂损坏修夏后再喷涂，无明显刷痕: |  |  |
|  |  | 无泛白泛碱、涂膜脱落、螺钉锈蚀；色泽应均匀、表面应光滑、无明显刷纹、流坠、疙瘩等； |  |  |
|  |  | 涂层与其他衔接处应吻合，界面应清晰、与顶面、灯具、风口、喷淋等部位无交叉污染，阴角凹槽应干净。 |  |  |
|  |  | 吊顶上的灯具、烟感器、喷淋头、风口灯设备的位置应合理、美观，与定制GRG造型板吊顶交接应吻合、严密。 |  |  |

- GRG造型墙板工程

墙面GRG造型板的安装主要依托于墙面钢骨架隔墙，基层所用材料、规格、性能(隔声、隔热、阻燃、防潮等)和安装质量必须符合相关验收规范及设计要求。具体要求如表1-3：

- 基层验收标准

表1-3定制GRG造型板墙面基层钢架隔墙质量验收标准

| 预埋件设置要求 | 采用200×200×10mm热镀锌钢板，钢板间距≤1000mm，每块钢板用4个∮12膨胀螺栓固定于混凝土楼板、梁及墙面。 |
| --- | --- |
| 钢骨架隔墙安装 | 1.竖向10#热镀锌槽钢间距≤1000mm |
|  | 2.横向方管间距≤800mm，满焊于竖向10#热镀锌槽钢； |
|  | 3.根据定制GRG造型板完成面尺寸制作20×40×2热镀锌方管，满焊于横向方管，长度根据定制GRG造型板完成面制作。 |
|  | 4.钢架焊接饱满，无漏焊、焊渣清除干净、做好防锈防腐处理； |
|  | 5.门窗等洞口处钢骨架采用10#热镀锌槽钢加固； |
|  | 6.钢骨架隔墙必须与基体结构连接牢固，并应平整、位置正确； |
|  | 7.骨架内设备管线的安装应加强龙骨安装牢固、钢骨架隔墙上的线槽、盒应位置正确，套割吻合、边缘整齐； |
|  | 8.钢架焊接饱满、无漏焊，焊渣清除干净、做好防锈防腐处理； |
|  | 9．不同建筑结构体系交接处钢架独立设置； |
|  | 10.不规则造型处几层钢架根据完成面制作造型，确保钢架受力均匀； |
|  | 11.施工做法符合设计方案及深化排版图纸要求。 |
| 填充材料 | 有隔声、隔热、阻燃等特殊要求的填充材料的设置应符合设计要求 |
| 材料验收 | 所用钢材、电焊条、膨胀螺丝、内部填充等材料必须有产品质量证明书、合格证、检测报告、钢材取样复试报告、现场拉拔试验报告等资料 |
| 观感质量 | 基层隔墙钢骨架排布整齐，横平竖直。 |

2）面层验收

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差值（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 创优标准 |  |
| 1 | GRG吊顶 | 平板墙面表面平整度 | 5.0 | 2m靠尺、塞尺 |
|  |  | 不规则弧形墙面平整度 | 10.0 | 观感检查 |
|  |  | 接缝平直度 | 2.0 | 拉线、尺量 |
|  |  | 立面垂直度 | 4.0 | 2m靠尺、塞尺 |
|  |  | 接缝平整度 | 2.0 | 钢板尺、塞尺 |
|  |  | 接缝宽度（纵、横缝） | 3.0 | 钢尺 |
|  |  | 上，下接口平直 | 1.0 | 拉线、尺量 |
|  |  | 阴阳角方正 | 3.0 | 方尺、塞尺 |
| 2 | 观感质量 | 曲面圆润、线条流畅，接缝无高低，喷涂损坏修夏后再喷涂，无明显刷痕； |  |  |
|  |  | 阴阳角和线条应顺直、接缝无高低、面层应平整；喷涂损坏修夏后再喷涂，无明显刷痕； |  |  |
|  |  | 定制GRG造型板孔、槽的数量、位置、尺寸应符合设计要求，空洞套割吻合，边缘整齐； |  |  |
|  |  | 无泛白泛碱、涂膜脱落、螺钉锈蚀；色泽应均匀、表面应光滑、无明显刷纹、流坠、疙瘩等； |  |  |
|  |  | 涂层与其他衔接处应吻合，界面应清晰、与顶面、灯具、风口、喷淋、窗台下口、踢脚线、开关面板等部位无交叉污染，阴角凹槽应干净。 |  |  |
| 3 | 质量验收资料 | 定制GRG造型板品种、规格、性能、燃烧等级应符合设计及消防验收要求，并有相关的材料检测报告、质量验收记录、工序验收等资料。 |  |  |

    - 材料技术要求

5.16.3.1 材料定义

- 定制GRG造型板（天花）

预铸式玻璃纤维加强石膏板，厚度为25mm，面密度≥45kg/㎡（具体尺寸详见施工图）。

- 定制GRG造型板（墙面）

预铸式玻璃纤维加强石膏板，厚度为30mm，面密度≥54kg/㎡（具体尺寸详见施工图）。

- 4.16.3.2材料性能要求

- 本工程GRG造型板采用定制成品造型板，必须满足国家相关规范的有关要求，和性能技术要求。

- 本工程选用的GRG造型板应具有良好的声学和装饰性能，必须满足本工程声学的要求并提供声学检测报告。

- GRG造型板预制成型前，应通过现场实测复核，并利用计算机辅助设计建立空间模型，进行GRG专项施工图的深化设计,按设计方提供的空间模型进行深化设计，深化的成果需设计方确认。设计图纸需对GRG组件定位尺寸、吊点位置、埋筋位置、钢架位置、材料选型、拼装节点等进行明确标注，以保证加工尺寸与现场尺寸完全一致。深化设计时应充分考虑机电专业末端设备与GRG组件的合理连接，考虑现场开孔质量保证措施，保证造型设计协调、美观、具备可实施性。

- 进场时，所有材料必须按要求分类分别存放，并在明显位置逐块进行编号，并标明材料的名称、品种、规格、数量、使用部位等，以避免混用乱用。

- GRG造型板安装前，需按照设计要求区域在现场按1：1的比例制做样板段，以供设计、业主及声学顾问确认，待确认后再行大批量制作，现场安装。GRG造型板安装时，要遵循先测量后设计、先设计后加工、先放样后安装、先构架后面板、先中间后两边、先转角后大面的原则。

- GRG造型板安装完成后，应使用与GRG造型板同材质的石膏和抗裂纤维混合填缝剂对造型板板拼缝进行处理，保证造型板接缝处的抗裂性能。

- 特殊工艺：

本项目的特殊性，大量采用特殊表面处理GRG，且其造型多为复杂的三维曲面，GRG的加工与安装属专项技术范畴，实施单位需对此部分内部龙骨构造进行设计深化，并出具相关结构荷载计算书。实施单位必须具备有足够数量的大型深加工CNC（40--60公分）数控雕刻机。

- 主要物理性能参数

| 序号 | 项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体积密度，g/cm3 | ≥1.8 | GB/T 15231-2008《玻璃纤维增强水泥性能试验方法》 |
| 2 | 抗压强度，Mpa | ≥35 |  |
| 3 | 抗弯强度，Mpa | ≥22 |  |
| 4 | 抗拉强度，Mpa | ≥10 |  |
| 5 | 抗冲击强度，KJ / m2 | ≥45 |  |
| 6 | 巴氏硬度 | ≥50 |  |
| 7 | 玻璃纤维含量，％ | ≥5 |  |
| 8 | 吸水率，％ | ≤3 |  |
| 9 | 抗折强度 ，MPa | ≥8 |  |
| 10 | 吊挂件粘附力,N | ≥6000 | V=5mm/min |
| 11 | 放射性核素限量 | A级 | GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 |
| 12 | 防火性能 | A1级 | GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 |
| 13 | 标准厚度(mm) | 22-25mm |  |
| 14 | 面密度kg/m2 | ≥40kg/㎡ | 具体详见图纸 |
| 15 | 热膨胀系数 | ≤0.01% |  |
| 16 | 声学要求： | 平均声反射系数≥0.95 | 平均吸声系数≤0.05 |

- 运输及储存。GRG板在工厂加工完毕后，应保证自然风干时间不低于7天后方允许运输出厂，要求加工厂具有自然风干库房。运输至现场后，投标人负责自行选择防雨库房存放，不得露天存放，不得挤压堆放。

- GRG单板外观及施工最大允许偏差（板材大小以1m2为标准）：

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺棱掉角 | 长度 | ≤15㎜ | 观察和尺量检查 |
|  |  | 宽度 | ≤15㎜ | 观察和尺量检查 |
|  |  | 数量 | 不多于1处 | 观察检查 |
| 2 | 裂纹 | 长度 | 不允许 | 观察检查 |
|  |  | 宽度 |  |  |
|  |  | 数量 |  |  |
| 3 | 蜂窝麻面 | 占总面积 | ≤1.0% | 观察、手摸和尺量检查 |
|  |  | 单处面积 | ≤0.5% | 观察、手摸和尺量检查 |
|  |  | 数量 | 不多于1处 | 观察检查 |
| 4 | 飞边毛刺 | 厚度 | ≤1㎜ | 观察、手摸和尺量检查 |
| 5 | 平整度 | 表面平整度 | ≤1㎜ | 观察和尺量检查 |
|  |  | 弧度平整 | ≤1㎜ | 观察和尺量检查 |
| 6 | 拼缝质量 | 接缝高低差 | ≤1㎜ | 直尺和塞尺检查 |
|  |  | 接缝间隙 | ≤1㎜ | 直尺和塞尺检查 |

- GRG板构件尺寸及形位公差

| 项目名称 | 标准规格板公差范围 | 非标准规格板公差范围 |
| --- | --- | --- |
| 全长误差 | -5～0 | ±（L/1000+2） |
| 全宽误差 | -5～0 | ±（L/1000+2） |
| 墙面外角对角线差 | ≤6㎜ | / |
| 外框厚度误差 | ±2 | 外边缘边框±5，其余±2 |
| 墙面外沿直线度 | ≤5㎜ | ≤（L/1000+2） |
| 墙面平面度 | ≤5㎜ | ≤（L/1000+2） |
| 边缘板的端面边缘线轮廓度 | / | ≤20 |

    - 施工技术要求

5.16.4.1施工安装工艺

- 各部分构件式样及连接方式详见施工图。

- 所有构件在工厂完成加工制作，现场进行部分和整体安装工作。

- 零配件的强度应满足安装要求，不得有妨碍组装的缺陷。

- 转换层钢架强度及刚度要求：为防止拼缝开裂，必须保证钢架的变形量尽量缩小，最大变形量最好控制在3㎜左右，不超过5㎜，因此要求钢架的强度及刚度应达到要求，转换层钢架主龙骨采用槽钢，保证整体稳定，从而保证质量稳定。

- 与厂家紧密配合，协同完成深化设计，将工厂的成品生产与现场的安装结合起来准确留置每块单元板的预埋件，现场的转换层钢架与单元板的预埋件准确匹配，要求安装完成后所有的单元板上的预埋件达到横竖都成行成线，转换层钢架横平竖直。

- 每块GRG单元板之间应预留10~15㎜安装缝，保证专用填缝剂能够顺利填满填实单元板之间的缝隙，避免补缝不密实，存在缝隙而形成声桥，带来建筑声学缺陷。

- 每块GRG单元板沿板四周边做不小于70㎜高，厚度不小于板厚的反边，既可以增加每块GRG单元板的刚度，又可以借助反边用对拉螺栓将每块板相互锁紧成整体， 
对拉螺栓将采用直径8㎜螺杆，按500㎜间距布置，螺帽处另加40×40×3㎜垫片及弹簧垫，以增加受力面及螺帽拧紧系数。确保整个天花及墙面完成后强度和刚度尽可能一致，避免了接缝处的薄弱，也确保了质量稳定。

- 在天花GRG板安装完成后，检查对拉螺栓是否全部拧紧，所有板缝填补密实后，再在板背面的拼接缝位，采用GRG专用填缝剂，配10~20%的玻璃纤维丝拌合成 
浆，顺着拼接缝的反边整体进行坞绑，坞绑层的厚度应大于GRG板自身厚度。进一步加强天花的整体强度和刚度，避免天花在板块自重的下垂力作用下出现开裂。

- 转换层钢架与原结构钢架采用抱箍或卡箍等机械连接方式，尽可能少焊接或不焊接，减少对原主体钢结构的损伤。所有抱箍或卡箍所有抱箍或卡箍的连接螺栓均配 用弹簧垫片，螺栓上端采用双螺帽，确保安全。

- 保证设计效果前提下实施单位需提供相关施工深化图及荷载计算书确认后方可施工。

- 以上说明未详尽处，详见各施工图。

    - 实物样板要求

- 5.16.5.1中标人须提供以下实物样板：

- 定制GRG造型板（天花）：300mm×300mm×25mmGRG（含预埋件）

- 定制GRG造型板（墙面）：300mm×300mm×30mmGRG（含预埋件）

  - 硅酸钙板

    - 材料使用范围

5.17.1.1 吊顶：详见施工图。

5.17.1.5=2 轻质隔墙：详见施工图。

    - 检验标准及验收规范

5.17.2.1加工、施工检验标准

《硅酸钙绝热制品》（GB/T 10699-2015）

《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》（GB/T 10294-2008）

《纤维水泥制品实验方法》（GB/T 7019-2014）

5.17.2.2验收规范

《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012）

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）

《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566-2010）

- 本工程吊顶应符合《建筑室内吊顶工程技术规程》(CECS255:2009)的要求。

- 吊杆及龙骨的安装间距、配件的安装方式应符合设计要求，后置埋件、钢筋吊杆应进行防腐处理。

- 吊顶及轻质隔墙工程应与建筑电气、给水排水、暖通空调等工种紧密配合，做好室内管道施工。饰面板安装前应完成所有管线、设备的安装及隐蔽工程验收。

- 轻钢龙骨性能应符合国家标准《建筑用轻钢龙骨》（GB/T 11981-2008）的规定

- 硅酸钙板性能应符合国家标准《硅酸钙绝热制品》（GB/T 10699-2015）的规定。

- 铝合金龙骨性能应符合国家标准《铝合金建筑型材 第1部分：基材》(GB/T 5237.1-2017)的规定。

- 重型灯具及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。

- 吊顶工程应对板材的甲醛含量进行复验；

- 安装龙骨前，应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及支架的标高进行交接检验；

- 预埋件、钢筋吊杆和型钢应进行防锈处理；

- 硅酸钙板施工总体要求：

1) 吊顶及轻质隔墙安装完成后，无明显的色差，龙骨平直，板面平整无下垂。

2) 板面干净整洁，具有一定的防污性。

3) 无污染，无放射形，绿色环保，并经有关部门许可生产。

    - 材料技术要求

- 5.17.3.1材料定义

- 吊顶:硅酸钙板是以硅质和硅钙材料为主原料，以天然纤维为增强材料，性能稳定的轻质建筑、装饰板材，双层8mm厚，（具体尺寸详见施工图）。

- 轻质隔墙：硅酸钙板是以硅质和硅钙材料为主原料，以天然纤维为增强材料，性能稳定的轻质建筑、装饰板材，双层12mm厚，（具体尺寸详见施工图）。

- 5.17.3.2材料性能要求

- 外观：不允许有裂纹、分层、缺角、鼓泡、凹陷等缺陷。

- 材料燃烧性能等级：A级不燃。

- 耐火极限：240min

- 密度：1.2—1.4 g/cm³

- 含水率：≤ 10%

- 湿涨率：≤ 0.20%

- 抗折强度：≥ 12 MPa

- 放射性：A类

- 热收缩：≤ 0.50%

    - 施工技术要求

- 5.17.4.1工艺要求

- 吊顶：

- 在天花安装之前应进行管线的隐蔽工程检查验收。

- 按图纸设计要求四周找平。

- 上人轻钢龙骨且吊杆高度小于1.5m时，采用m8镀锌吊杆，吊杆高度大于1.5m时，采用10镀锌吊杆。吊点间距主龙骨方向900～1000mm均匀布置，吊杆应垂直。

- 吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时，需增设吊杆。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑。当吊杆长度大于2.0m时，应增做钢结构转换层。当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。

- 产品执行ISO9002标准，并具有国家相关权威机构检验报告。

- 吊顶内穿墙管洞必须按要求封堵密实。

- 吊顶内吊杆、吊件等应竖向垂直、水平方向行列顺直。

- 吊顶板与灯具周遍接合采用打胶处理且需处理平整严密、美观。

- 弧形角线应圆滑平顺。

- 保证设计效果前提下提供相关施工深化图及荷载计算书确认后方可施工。

- 轻质隔墙：

- 隔墙龙骨必须与墙体结构连接牢固，应平整、垂直、位置正确，隔墙中轻钢龙骨间距和连接方法及填充材料的设置应符合规范及设计要求。骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确，在硅酸钙板封板之前应进行管线的隐蔽工程检查验收。

- 隔墙所用轻钢龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材料的品种、规格及性能应符合规范及设计要求。有隔声、隔热、防火、防潮等特殊要求的工程材料应有相关的检测报告。

- 龙骨布置、规格及填充岩棉密度需满足内装修-墙面装修13J502-1轻质隔墙要求。

- 隔墙的墙面板应安装牢固，无脱层、翘曲、折裂及缺损，产品执行ISO9002标准，并具有国家相关权威机构检验报告。

- 隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐，管线孔洞必须按要求封堵密实。

- 隔墙龙骨应竖向垂直、水平方向行列顺直需有贯通龙骨，高于或等于3米时应按要求增设横撑龙骨。

- 隔墙内的填充材料应干燥，填充应密实、均匀、无下坠。

- 保证设计效果前提下提供相关施工深化图及荷载计算书确认后方可施工。

- 以上说明未详尽处，详见各施工图。

    - 实物样板要求

- 5.17.5.1中标人须提供以下实物样板：

- 硅酸钙板：300×300×8.0mm

- 硅酸钙板：300×300×12mm

  - 实木复合地板

    - 材料使用范围

5.18.1.1实木复合地板：学术报告厅地面、瑜伽室（包含不限于）。

    - 检验标准及验收规范

5.18.2.1加工、施工检验标准

《实木复合地板》（GB/T 18103－2013）

- 外观要求：符合国家GB/T18103－2000标准，符合国家（GB/T 18103－2013）标准。

- 防火等级：B1级

- 尺寸偏差：φ900×90×35（标准尺寸）

- 厚度偏差mm：∣tn-ta∣≤0.5，tmax-tmin≤0.1～0.3

- 面层净长偏差mm: ∣ln-lm∣≤1

- 面层净宽偏差mm：∣Wn-Wa∣≤0.1，Wmax-Wmin≤0.1～0.2

- 直角度mm：9max≤0.1～0.2

- 边缘不直度mm/m:Smax≤0.2

- 翘曲度%：凸fw≤0.1，凹fw≤0.1，凸f1≤0.1，凹f1≤0.1

- 拼装离缝mm：On≤0.1，Omax≤0.1

- 拼装高度差mm：ha≤0.1，hmax≤0.1

- 条块之间及拼接处无缝隙，板块拼接处缝隙应小于1mm，安装时每相隔2米应预留5mm变形缝，并使用与地板颜色相近中性耐候胶封闭。

- 使用的木地板，其龙骨、衬板、面板等必须根据设计或规范要求在厂家进行防腐、防蛀及防火处理，进场的材料必须是已经处理完成的成品。进场后，招标人将按规范要求随机抽样送第三方检测单位进行检测，检测合格后方可进行施工。

- 观众厅内因有声学要求，木地板必须实铺。木龙骨架设完成后需在其空腔内使用水泥砂浆填实找平，基层应密实，表面平整、光洁，无明显抹纹，无裂缝、空鼓、麻面、起壳起砂等现象。检验合格后方可铺设毛地板或夹板基层，毛地板以及夹板基层必须做防腐、防火、防虫等处理，双层夹板基层必须错缝拼接，检验合格后方可使用专用胶水进行木地板铺设。

- 胶粘剂：应采用具有耐老化、防水和防菌、无毒等性能的材料，或按设计要求选用，且必须符合E1级环保要求。胶粘剂应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）的规定。

- 产品包装箱或包装袋外表应印有或贴有清晰且不易脱落的标志，用中文注明生产厂名、厂址、执行标准号、产品名称、规格、木材名称、等级、数量和批次号等标志。

5.18.2.2验收规范

《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012）

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）

《实木复合地板》（GB/T 18103－2013）

《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》（GB/T 17657-2013）

《工程建设标准强制性条文》2013年版（9787112155620）

《建设工程施工质量验收统一标准》（GB 50210-2018）

《木结构工程施工质量验收规范》（GB 50206-2012）

《地板铺设面层验收规范》（WB/T 1016-2002）

《木地板保修期内面层检验规范》（WB/T 541017-2002）

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2017）

工程所在地安装工程施工技术操作规程

    - 材料技术要求

- 5.18.3.1材料定义

实木复合地板

三层实木结构交错层压而成，表层为名贵优质长年生阔叶硬木，表层涂五遍以上优质UV涂料，15mm厚（具体尺寸详见施工图）。

- 5.18.3.2材料性能要求

- 浸渍剥离：无剥离和分层

- 静曲强度MPa：≥50

- 弹性模量MPa：≥6000

- 含水率%：8%～14%

- 漆膜附着力：无剥落

- 表面磨g/100r: ≤0.05，漆膜木油漆

- 表面耐污染：无污染

- 甲醛释放量mg/1:E1≤1.5

    - 施工技术要求

- 5.18.4.1工艺要求

实木复合地板

- 地板条拼装前，须经严格挑选，有腐朽、疖疤、劈裂、翘曲等疵病者应剔除，宽窄不一、企口不合要求的应修理再用。

- 施工前校正一下水平线，有误差要先调整。人工修边要尽量找平。

- 地板面层留通气孔，每间不少于两处，踢脚板上通气孔每边不少于两处，通气孔一般为 12MMX3MM 或设通风蓖子。

- 安装木龙骨：木龙骨施工时先在楼板上弹出各木格栅的安装位置线（间距300㎜或按设计要求）及标高，将格栅（断面梯形，宽面在下）放平、放稳，并找好标高，用膨胀螺栓和角码（角钢上钻孔）把格栅牢固固定在基层上，木格栅下与基层间隙应用干硬性砂浆填密实，填充应密实，表面平整、光洁，无明显抹纹，无裂缝、空鼓、麻面、起壳起砂等现象。

- 铺毛地板：毛地板铺装时根据木格栅的模数和房间的情况，将毛地板下好料。将毛地板牢固钉在木格栅上，钉法采用直钉和斜钉混用，直钉钉帽不得突出板面。

- 铺木地板：从墙的一边开始铺粘企口木地板，靠墙的一块板应离开墙面10㎜左右，以后逐块排紧，粘法采用点涂或整涂，板间企口也应适当涂胶。木地板面层的接头应按设计要求留置。

- 不符合模数的板块，其不足部分在现场根据实际尺寸将板块切割后镶补，并应用胶粘剂加强固定。

- 以上说明未详尽处，详见各施工图。

    - 实物样板要求

- 5.18.5.1中标人须提供以下实物样板：

- 实木复合地板：300×150×15.0mm

  - 定制防火隔声门

    - 材料使用范围

5.19.1.1定制防火隔声门：学术报告厅、小报告厅出入口（包含不限于）。

    - 检验标准及验收规范

5.19.2.1加工、施工检验标准

《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012）

《材料产烟毒性危险分级》（GB/T 20285-2006）

《建筑门窗用木型材》（JC/T 2569-2020）

《建筑材料难燃性试验方法》（GB/T 8625-2005）

《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T 708-2019）

《防火膨胀密封件》（GB 16807-2009）

5.19.2.2验收规范

《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012）

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）

《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》（GB/T 17657-2013）

《工程建设标准强制性条文》2013年版（9787112155620）

《建设工程施工质量验收统一标准》（GB 50210-2018）

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2017）

工程所在地安装工程施工技术操作规程

    - 材料技术要求

- 5.19.3.1材料定义

定制防火隔声门：厂家定制，门体结构采用整体压铸造制造，从而能达到无缝隙、密封、高隔音的效果，与防火五金配件等共同装配成防火隔声门。（具体尺寸详见施工图）。

- 5.19.3.2材料性能要求

- 一般要求:防火门应符合本标准要求，并按规定程序批准的图样及技术文件制造。

- 填充材料:

- 防火门的门扇内若填充材料，则应填充对人体无毒无害的防火隔热材料。

- 防火门门扇填充的对人体无毒无害的防火隔热材料，应经国家认可授权检测机构检验达到GB 8624-2012规定燃烧性能A级要求和GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。

- 木材:

- 防火门所用木材应符合JC/T 2569-2020有关材质要求。

- 防火门所用木材进行阻燃处理再进行干燥处理后的含水率不应大于12 %；木材在制成防火门后的含水率不应大于当地的平衡含水率。

- 人造板:

- 防火门所用人造板应符合JC/T 2569-2020有关材质要求。

- 防火门所用人造板应经国家认可授权检测机构按照GB/T 8625-2005检验达到该难燃性要求。

- 防火门所用人造板进行阻燃处理再进行干燥处理后的含水率不应大于12%；人造板在制成防火门后的含水率不应大于当地的平衡含水率。

- 钢材

- 防火门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧薄钢板的钢质材料，冷轧薄钢板应符合GB/T 708的规定。

- 防火门所用加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢质材料，热轧钢材应符合GB/T 709的规定。

- 材料厚度

防火门所用钢质材料厚度应符合以下的规定：钢质材料厚度(单位为毫米)

门扇面板 ≥0.8

门框板 ≥1.2

铰链板 ≥3.0

不带螺孔的加固件 ≥1.2

带螺孔的加固件 ≥3.0

- 其他材质材料

- 防火门所用其他材质材料应对人体无毒无害，应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。

- 防火门所用其他材质材料应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 8625-2005规定难燃性要求或GB 8624-2012规定燃烧性能A级要求，其力学性能应达到有关标准的相关规定并满足制作防火门的有关要求。

- 粘结剂

- 防火门所用粘结剂应是对人体无毒无害的产品。

- 防火门所用粘结剂应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。

- 配件

- 防火锁

- 防火门安装的门锁应是防火锁

- 在门扇的有锁芯机构处，防火锁均应有执手或推杠机构，不允许以圆形或球形旋钮代替执手(特殊部位使用除外，如管道井门等)。

- 防火锁应经国家认可授权检测机构检验合格，其耐火性能应符合附录A的规定。

- 防火合页(铰链)

- 防火门用合页(铰链)板厚应不少于3 mm，其耐火性能应符合附录B的规定。

- 防火闭门装置

- 防火门应安装防火门闭门器，或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外，如管道井门等)。

- 防火门闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合GA93的规定。

- 自动关闭门扇的闭门装置，应经国家认可授权检测机构检验合格。

- 防火顺序器

- 双扇、多扇防火门设置盖缝板或止口的应安装顺序器（特殊部位使用除外），其耐火性能应符合附录C的规定。

- 防火插销

- 采用钢质防火插销，应安装在双扇防火门或多扇防火门的相对固定一侧的门扇。

- 盖缝板

- 平口或止口结构的双扇防火门宜设盖缝板。

- 盖缝板与门扇连接应牢固。

- 盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。

- 密封件

- 防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。

防火密封件应经国家认可授权检测机构检验合格，其性能应符合GB 16807-2009的规定。

大剧场和小剧场观众厅和舞台的所有隔声门周边应采用高质量的密封件（尤其是隔声门的中间接缝处以及底部与地面接缝处），底部应采用门的底部可自动下降的密封装置（隔声门关闭时密封装置可自动下降，将门框底部和地面密封好；隔声门开启时密封装置会自动升起，和地面保留≤10mm的间隙）。在声学上不接受底部采用毛刷或橡胶条密封的隔声门。

观众厅声闸的内部门（靠近观众厅）隔声量应≥30dBA，没有金属锁件，只有推拉把手，这样可以保证进出观众厅时不产生太大响声。声闸的外部门隔声量应≥35dBA，采用金属锁件。

    - 施工技术要求

- 5.19.4.1工艺要求

防火隔声门

- 使用钢质材料或难燃木材，或难燃人造板材料，或其他材质材料制作防火门的门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则应填充对人体无毒无害的防火隔热材料，与防火五金配件等共同装配成防火门。

- 外观质量

采用不同材质材料制造的防火门，其外观质量应分别符合以下相应规定：

木质防火门：割角、拼缝应严实平整；胶合板不允许刨透表层单板和戗槎；表面应净光或砂磨，并不得有刨痕、毛刺和锤印；涂层应均匀、平整、光滑，不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等现象；

钢质防火门：外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；涂层、镀层应均匀、平整、光滑，不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象；焊接应牢固、焊点分布均匀，不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象，外表面焊接应打磨平整；

钢木质防火门：外观质量应满足（1）、（2）项的相关要求。

其他材质防火门：外观应平整、光洁，无明显凹痕、裂痕等现象，带有木质或钢质部件的部分应分别满足（1）、（2）项的相关要求。

- 门扇质量:门扇质量不应小于门扇的设计质量。注:指门扇的重量。

- 尺寸极限偏差:防火门门扇、门框的尺寸极限偏差应符合以下规定：

尺寸极限偏差（单位为毫米）

门扇 高度 H ±2

宽度　W ±2

厚度 T +2-1

门框 内裁口高度 H′ ±3

内裁口宽度  W′ ±2

侧壁宽度 T′ ±2

- 形位公差:门扇、门框形位公差应符合以下的规定:

门扇 两对角线长度差 |L1-L2| ≤3 mm

扭曲度 D ≤5 mm

宽度方向弯曲度 B1 <2 ‰

高度方向弯曲度 B2 <2 ‰

门框内裁口两对角线长度差 ｜L1′－L2′｜ ≤3 mm

- 配合公差

1)门扇与门框的搭接尺寸不应小于12 mm。

2)门扇与门框的配合活动间隙

门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。

门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。

门扇与上框的配合活动间隙不应大于3 mm。

双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3 mm。

门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9 mm。

门扇与门框贴合面间隙，门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙均不应大于3 mm。

3)门扇与门框的平面高低差R不应大于1 mm。

- 灵活性

1)启闭灵活性:防火门应启闭灵活、无卡阻现象。

2)门扇开启力:防火门门扇开启力不应大于80 N。(注：在特殊场合使用的防火门除外)

- 可靠性:在进行500次启闭试验后，防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。

- 耐火性能:防火门的耐火性能应符合设计要求：

- 本项目隔音门全部为防火隔音门，除满足上述要求外，还需满足声学的隔音要求。

    - 实物样板要求

- 5.19.5.1中标人须提供以下实物样板：

- 各种防火隔声门样板

  - 槽木吸声板

    - 材料使用范围

5.20.1.1木质吸声板：小报告厅墙面（包含不限于）。

    - 检验标准及验收规范

5.20.2.1加工、施工检验标准

- 边角无破损，面层粘结紧实、饰面板表面及孔内光滑、平整、色泽均匀一致、无色差，无明显擦伤和毛刺，板面无凹痕、凸起、折痕、折边无弯曲、褶皱、变形、角部翘起等异常现象；

- 孔径大小一致、孔距均匀一致。

5.20.2.2验收规范

《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012）

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）

《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》（GB/T 17657-2013）

《工程建设标准强制性条文》2013年版（9787112155620）

《建设工程施工质量验收统一标准》（GB 50210-2018）

《木结构工程施工质量验收规范》（GB 50206-2012）

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2017）

工程所在地安装工程施工技术操作规程

    - 材料技术要求

- 5.20.3.1材料定义

槽木吸声板

槽木吸音板：阻燃中纤板的正面开槽、背面穿孔并贴黑色吸声无纺布、表面贴木皮，厚度15mm。（具体尺寸详见施工图）。

- 5.20.3.2材料性能要求

- 规格：2440*132mm、厚度：15mm;

- 饰面：3mm厚木皮（柚木）；

- 基层板材质：阻燃中纤板780~800kg/m³；

- 底面：防火胶板，0.5~0.6mm；

- 孔型：槽孔，孔径4mm，孔距28mm；

- 黑色无纺布克重不低于50g/㎡；

- 阻燃剂别：B1级；

- 环保级别：E1级；

- 降噪系数：≥0.85。

    - 施工技术要求

- 5.20.4.1工艺要求

槽木吸声板

- 材料要求

- 木质吸音板的品牌、规格应符合设计要求。

- 龙骨

- 吸音板覆盖的墙面必须按设计图或施工图的要求安装龙骨，并对龙骨进行调平处理。龙骨表面要平整、光滑、无锈蚀、无变形。

- 结构墙体要按照建筑规范进行施工前处理，龙骨的排布尺寸一定要和吸音板的排布相适应。轻钢龙骨间距不大于400mn。龙骨的安装应与吸音板长度方向相垂直。

- 龙骨间隙内需要填充物的，按设计要求先行安装、处理，并保证不影响吸音板的安装。

- 安装

- 测量墙面尺寸，确认安装位置，确定水平线和垂直线，确定电线插口、管子等物体的切空预留尺寸。

- 按施工现场的实际尺寸计算并裁开部分吸音板（对立面上有对称要求的，尤其要注意裁开部分吸音板的尺寸，保证两边的对称）和线条（收边线条、外角线条。连接线条），并为电线插口。

- 管子等物体切空预留。

- 安装吸音板：

- 吸音板的安装顺序，遵循从左到右、从下到上的原则。2）吸音板横向安装时，凹口朝上；竖直安装时，凹口在右侧。

- 部分实木吸音板有对花纹要求的，每一立面按照吸音板上事先编制好的编号依次从小到大进行安装。（吸音板的编号遵循从左到右、从下到上、数字依次从小到大）

- 吸音板在龙骨上的固定

- 轻钢龙骨：采用专用安装配件吸音板横向安装，凹口朝上并用安装配件安装，每块吸音板依次相接。吸音板竖直安装，凹口在右侧，则从左开始用同样的方法安装。二块吸音板端要留出不小于3mm的缝隙。

- 对吸音板有收边要求时，可采用编号为580收边线条对其进行收边，收边处用螺钉固定。对右侧、上侧的收边线条安装时为横向膨胀预留1.5mn，并可采用硅胶密封。

- 墙角处吸音板安装有二种方法，密拼或用线条固定。

- 内墙角（阴角），密拼,用线条固定;

- 外墙角（阳角），密拼，用线条固定。

- 检修孔及其他施工问题

- 检修孔在同一平面时，检修孔盖板除木收边外的其余表面要贴吸音板做装饰，墙面的吸音板在检修孔处不收边，只需要和检修孔边缘齐平即可。

- 如检修孔的位置和吸音板施工墙面垂直接触，要求更改检修孔的位置，保证吸音板的施工条件。

- 安装时如遇到其它施工问题（如电线插口等等），连接方式按照设计师的要求或遵循现场技术人员的指导。

- 注意事项：木质吸音板在非安装环境中存放必须密封防潮。

- 质量保证：木质吸音板的技术和质量指标符合国家标准。

- 严格控制基层龙骨的施工质量，重点控制龙骨的整体强度、刚度、规格及布置间距，严格按图纸要求准确预留龙骨背后与墙体之间的空腔。龙骨应选用壁厚的龙骨，截面规格应在满足刚度的要求下选用正面尺寸小的龙骨，布置间距应在满足规范及质量要求的前提下尽可能布置稀疏一些，同时可以加密龙骨与墙体连接点来增加强 度及刚度。尽可能减少龙骨堵住吸音板的孔眼，影响吸音效果。

- 严格控制吸音板背后的吸音棉的安装质量，保证每一块吸音棉都是紧贴吸音板背面，而且应注意吸音棉应是自然放入，不能硬塞、挤压，保证安装完后所有吸音棉容重不变，准确预留好吸音棉背后与墙体之间的空腔，空腔尺寸必须符合建筑声学所有吸音棉应采用玻璃丝布包裹，尽量避免使用期间吸音棉随风吹出来，确保环保。

    - 实物样板要求

- 5.20.5.1中标人须提供以下实物样板：

- 槽木吸声板：200×132×15mm

  - LED照明器具

    - 投标人应为本项目提供成套LED照明器具（含LED光源、灯具（二次配光）、电器附件、电器连接部分的电线等）及安装吊杆，包括但不限于：

- LED条形灯；

- T5型LED照明器具；

- LED筒灯；

- LED灯带。

    - 投标人所供灯具均应为LED成套产品，不得采用任何非LED光源。

在投标文件中，投标人应提供正常照明用LED条形灯、T5 LED照明器具、嵌入式LED筒灯、LED灯带等主要技术参数，LED照明器具应根据使用环境，适用于嵌入式、吸顶式、吊装式、壁挂式等安装方式。

    - 在本项目LED灯具供货时须提供LED光源的采购证明文件。

    - 在投标文件中，投标人应其所供LED照明器具的配光曲线、结构尺寸图、LED技术指标等技术参数。LED技术指标应包括LED的伏-安特性（包括正向和反向特性）、允许功耗、响应时间、电容及电容-电压（C-V）特性、光谱特性、主波长、配光特性、光输出与PN结温的特性曲线、LED芯片PN结至环境温度（即灯具外壳金属表面）之间的热阻、色坐标、色温、显色指数、存储环境温度、工作温度、防静电（ESD）指标、失效率。

    - 本项目灯具应用效果应满足以下照明指标要求。

- 4.21.5.1明指标：灯具在3米高吊装或嵌入式安装时，应使该区域内的照明满足下述照明指标：

| 场所 | 平均水平照度(lx) | 参考平面 | 显色指数Ra | UGR | 照度均匀度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通办公室 | 300 | 0.75m水平面 | ≥80 | ≤19 | ≥0.6 |
| 普通会议室 | 300 | 0.75m水平面 | ≥80 | ≤19 | ≥0.6 |
| 视频会议室 | 750 | 0.75m水平面 | ≥80 | ≤19 | ≥0.6 |
| 接待室、前台 | 200 | 0.75m水平面 | ≥80 | - | ≥0.4 |
| 文整、复印室 | 300 | 0.75m水平面 | ≥80 | - | ≥0.4 |
| 档案室 | 200 | 0.75m水平面 | ≥80 | - | ≥0.4 |
| 室内商业街 | 200 | 地面 | ≥80 | ≤22 | ≥0.6 |
| 健身房 | 200 | 0.75m水平面 | ≥80 | ≤22 | ≥0.6 |
| 门厅（高档） | 200 | 地面 | ≥80 | - | ≥0.6 |
| 卫生间（高档） | 150 | 地面 | ≥80 | - | ≥0.6 |
| 电梯前厅（高档） | 150 | 地面 | ≥80 | - | ≥0.6 |
| 餐厅 | 200 | 地面 | ≥80 | ≤22 | ≥0.6 |

- 4.21.5.2针对本次投标需要做的检测项目包含但不限于如下内容：

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全项目 | GB7000.1 GB7000.201 GB7000.202 | 结构、爬电距离和电气间隙、接地规定、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、防尘防固体异物和防水、绝缘电阻电气强度、耐热耐火和耐起痕 |
| 2 | 电磁兼容 | GB17625.1GB17743 | 谐波、骚扰电压、辐射骚扰 |
| 3 | 配光测试 | GB/T9468 | 灯具光通量、光效、配光曲线、电参数 |
| 4 | 颜色参数 | LM79 | 色温、色坐标、显色指数 |
| 5 | 环境试验 | GB2423.1、GB2423.2 | 高、低温工作 |
| 6 | 1000小时光衰试验 |  | 连续照明情况下 |
| 7 | 其他 |  | 工作电压范围、LED控制器转换效率 |

    - LED照明器具的工作电源应符合以下要求：

| 序号 | 项 目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | 220V±10％（AC） |
| 2 | 额定频率 | 50Hz±2Hz |

    - LED照明器具

- 灯具自带LED光源、独立驱动电源装置，驱动电源装置可独立拆换维修。

- LED成套灯具包括灯体、LED光源、驱动电源装置及附件均采用防火等级为B1级或以上材料，成套灯具内部及外部接线均采用低烟、无卤阻燃耐温130℃单芯或多芯硬线。灯具使用材质应有国家防火建材质检中心或国家固定灭火系统和耐火构件质检中心出具的有效期内的型式检验报告。

- 灯具选用宽配光曲线，增加配光曲线的角度，优化灯具二次配光设计，

- 二次配光光能利用率应≥90%。投标人需出具投标灯具的配光曲线。

- 室内LED照明器具应具备有效的限制眩光的措施，采用高透光率散光材料及光学设计，使光线均匀，散光材料选用阻燃、低烟、无卤、无毒的材料（如硅凝胶）。

- LED成套灯具导光板应采用钢化玻璃或其它阻燃A类材料，透光率应≥80%（招标参考值，设计联络时确定），密封圈应采用硅橡胶等材料密封，保证正常情况下，在灯具下方均见不到LED光源及内部结构。LED照明器具点亮时，经导光板透射后照度应均匀，在散光面不允出现点状、环形或其它类似的明暗光斑。

- 所有LED灯光源采用绿色环保高亮度白光LED，使用寿命满足5-8万小时，保证灯具5年以上的免维护使用。不能用LED软管或LED直插管组装方式。

- 灯具的使用电压范围宽，采用宽电压180~260V电压下均能正常工作。

- 当外界发生异常时，控制电源过压保护或短路保护功能自动切断令灯具免受损害。

- 驱动电路恒定电流或电压，稳定照度，不会因外部电压变化而改变。

- LED照明器具采用铝合金材质，最大限度地增大散热面积，再选用超强高亮低光衰的LED作为灯具光源从而廷长其使用寿命。

- 高透光率散光材料及光学设计，使光线均匀，无眩光。按照标准要求，选用阻燃、低烟、无卤、无毒的材料。

- 灯具外观要求：须平整、光洁、无锈蚀和明显划痕；防护层牢固，色泽均匀，无色差；内壁及端口无毛刺。

- 结构稳固，不变形。灯具结构合理，便于安装、检修、维护。

- 灯具各部件与灯具本体联结应紧固，且不会松动。

- 灯具应自带1米长的导线，以便于接线。

- 照明器具的接地保护：灯具外壳如为金属须设有专用保护接地端子，且保护接地端子的标志应能清楚而永久地识别。

- 同型号的灯具内的所有电器零部件应能互换。

- LED成套灯具具备调光接口模块，能接收智能照明系统调光信号，具有可连续调光功能，并满足所有灯具按照功能划分分别进行整体调光。

- LED成套灯具采用外观精致、轻便，同时便于检修、维护。

- LED成套灯具均为防潮湿、耐腐蚀型，适合地铁环境下长期稳定工作。

- 所有灯具应配合装修，与装修风格协调保持一致，安装尺寸及安装工艺满足装修要求。

- 成套灯具包括灯体、电源变换器及附件均通过国家质量检验中心出具的3C安全认证书等。

- LED光源技术要求

- LED芯片的要求：

- LED光源须采用原厂进口LED芯片并由原厂封装的白光LED；

- 品牌应采用科瑞（Cree）、流明（Lumileds）、日亚（Nichia）、欧司朗（OSRAM）等或其技术参数不低上述品牌的芯片。

- 须具有低热阻、散热良好、低应力的特点，保证功率型LED工作的稳定性、可靠性、散热性及高效性。

- 投标人须提供有效证明 (如合同、海关报关、原产地生产证明等)。

- LED封装结构结构要求：采用合理有效的封装结构，应具备以下技术特点：

- 低热阻<12℃/W；

- 可靠性高，封装内部填充稳定的柔性胶凝体，在-40-120℃范围内不会因温度聚变产生的内应力使金丝与引线框架断开，防止内部填充物及引线框架因高温氧化变黄、玷污等；

- 取光效率高；

- 在大电流情况下，保证高效率光输出功率。

- LED器件技术指标

- 单颗LED的显指≥80；

- 单颗LED额定功率0.2W~1W，允许降功率运行；

- 单颗LED（额定功率下）发光效率：

- ≥100lm/W（2200K～3200K）;

- ≥120lm/W（3200K～4500K）;

- ≥140lm/W（4500K～6300K）；

- 最大允许工作结温≥120℃；

- PN结之封装底座的热阻≤10℃/W；

- 灯具与器件装配后，在25℃时，稳定工作后，LED器件的结温温升≤30℃；

- 单颗LED使用寿命≥50000h；

- 整批LED产品色温必须一致，色温偏差小300K；

- 单颗LED在进入产品应用产品制作工艺前，必须进行全面的检测，确保主要技术指标满足上述要求并提供单颗LED的CQC、UL或等效检测认证书或报告。

- 在批量供货产品中随机抽取个别样本，送第三方检测单位进行连续1000~4000h的老化测试（额定电流条件），要求指标不低于上述技术要求。

- LED采用恒定直流电流驱动方式。

- 成品LED照明器具在工作环境中使用5000h，光衰<5%，；并保证成品LED照明器具在工作环境中使用50000h，光衰<30%，封装材料不老化、发黄。

- 所有的LED同类型的照明器具采用同一品牌的LED芯片。

- 所用材料应无铅、符合RoHS标准。

    - LED照明器具均应由LED光源、灯具（二次配光）、电器附件等组成。电器附件主要为电源变换器电路，电源变换器电路能独立拆换维修。

    - LED照明器具应选用宽配光曲线，增加配光曲线的角度。

    - LED照明器具的使用寿命（光通量降至原先的70%的燃点时间）不低于5万小时。当环境温度为26℃、LED照明器具点亮时，灯具外壳金属表面温度不得高于60℃，LED芯片PN结温度不得高于80℃。

    - 成套LED照明器具

    - LED条形灯（无缝拼接）

| 组件名称 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 灯体 本体 | 外壳材料 | 整体材料采用高强度、高品质的优质铝合金框架，厚度≥2mm。 |
|  | 背光材料 | 背板采用反射率＞90%的光学材料。 |
|  | 投光面罩 | 须采用钢化玻璃或其它阻燃A类材料。 |
|  | 灯具本体寿命 | 不小于10年。 |
|  | 其它光学材料 | 采用阻燃B1级或不燃材料，抗老化、离火自熄。 |
| LED光源 | 类别 | 采用国际知名品牌产品或其技术参数不低国际知名品牌产品的芯片，采用原厂进口LED芯片并由原厂封装的白光LED，并提供LED原厂出具的授权书和不可撤销的供货协议书，以及拟用LED光源的原厂技术规格书。 |
|  | 单颗功率 | 0.2～1W，允许降功率运行。 |
|  | 光通量 | 投标人根据照度要求、灯具数量、安装位置、尺寸等填写 |
|  | 封装 | 原厂封装，不得采用直插引脚式封装。封装材料应具有高穿透率、高导热率、耐高温、耐日光辐射和抗潮湿，不得采用环氧树脂作为封装材料或透镜材料。 |
|  | 其他 | 符合RoHS标准 |
|  | 平均寿命 | ≥50000小时 |
| 电源驱动转换器 | 功率因数 | >0.90 |
|  | 类别 | 恒定直流电流驱动，采用开关型电源（SMPS），输出有电解电容作滤波，输出直流电压与LED负载相匹配。 |
|  | 输入电压 | 220V±10％（AC） |
|  | 转换效率 | >0.9 |
|  | 安全 | 具有输入电压不足、过电压保护，输出开路与短路保护等作用。 |
|  | 其它要求 | 低功耗，采用工业级元器件，结构紧凑，无内置风扇。 |
|  | 平均寿命 | ≥50000小时 |
| 整套灯具 | 结构尺寸 | 面光源，要求无缝拼接，具体设计联络定 |
|  | 整灯有效光效 | 不小于85Lm/W（此数据参考投标人提供的国家级检测报告）。 |
|  | 总谐波失真 | <10% |
|  | 控制 | DALI调光控制, 应具备DALI调光接口，能接收智能照明控制系统的调光 |
|  | 抗静电能力 | 不小于700V |
|  | 灯具寿命 | 光通量降至初始值的70%的燃点时间不低于50000小时，点亮1000小时的光衰应不大于3%，点亮4000小时的光衰应不大于5%，点亮50000小时的色温偏移不大于30%。 |
|  | 温升 | 当环境温度为25℃、LED照明装置额定工况下且温升稳定后，LED芯片散热板表面温升不得高于30℃，LED芯片PN结温升不得高于80℃。 |
|  | 线材 | 非应急照明灯具：低烟、无卤、阻燃的绝缘铜芯线缆，截面积不小于1.0mm2，燃烧性能等级为B1级或以上； |
| 安装方式 | 灯具适用于嵌入吊杆式安装，应为独立的安装系统，吸顶式或壁挂式安装，投标人应根据灯具使用环境设计并提供安装支撑器件等附件。 |  |

    - 嵌入式LED筒灯

| 组件名称 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 灯体 本体 | 外壳材料 | 整体材料采用高强度、高品质的优质冷轧钢板或铝合金压铸材料，厚度≥1mm。 |
|  | 背光材料 | 背板采用反射率＞90%的光学材料。 |
|  | 投光面罩 | 须采用钢化玻璃或其它阻燃A类材料。 |
|  | 灯具本体寿命 | 不小于10年。 |
|  | 其它光学材料 | 采用阻燃B1级或不燃材料，抗老化、离火自熄。 |
|  | 开孔尺寸 | 设计联络定 |
| LED光源 | 类别 | 采用国际知名品牌产品或其技术参数不低于国际知名品牌产品的芯片，采用原厂LED芯片并由原厂封装的白光LED，并提供LED原厂出具的授权书和不可撤销的供货协议书，以及拟用LED光源的原厂技术规格书。 |
|  | 单颗功率 | 0.2～1W，允许降功率运行。 |
|  | 光通量 | 投标人根据照度要求、灯具数量、安装位置、尺寸等填写 |
|  | 显色指数 | 显色指数不小于80 |
|  | 封装 | 原厂封装，不得采用直插引脚式封装。封装材料应具有高穿透率、高导热率、耐高温、耐日光辐射和抗潮湿，不得采用环氧树脂作为封装材料或透镜材料。 |
|  | 其他 | 符合RoHS标准 |
|  | 平均寿命 | ≥50000小时 |
| 电源驱动转换器 | 功率因数 | >0.90 |
|  | 类别 | 恒定直流电流驱动，采用开关型电源（SMPS），输出有电解电容作滤波，输出直流电压与LED负载相匹配。 |
|  | 输入电压 | 220V±10％（AC） |
|  | 转换效率 | >0.9 |
|  | 安全 | 具有输入电压不足、过电压保护，输出开路与短路保护等作用。 |
|  | 其它要求 | 低功耗，采用工业级元器件，结构紧凑，无内置风扇。 |
|  | 平均寿命 | ≥50000小时 |
| 整套灯具 | 结构尺寸 | 建议不小于6吋，高度小于100mm。 |
|  | 整灯有效光效 | 不小于100Lm/W（此数据参考投标人提供的国家级检测报告）。 |
|  | 总谐波失真 | <15% |
|  | 电器绝缘等级 | Class 1 |
|  | 控制 | 具备调光接口，设联时最终确定 |
|  | 抗静电能力 | 不小于700V |
|  | 灯具寿命 | 光通量降至初始值的70%的燃点时间不低于50000小时，点亮1000小时的光衰应不大于3%，点亮4000小时的光衰应不大于5%，点亮50000小时的色温偏移不大于30%。 |
|  | 温升 | 当环境温度为25℃、LED照明装置额定工况下且温升稳定后，LED芯片散热板表面温升不得高于30℃，LED芯片PN结温升不得高于80℃。 |
|  | 线材 | 低烟、无卤、耐火的绝缘铜芯线缆，截面积不小于1.0mm2，燃烧性能等级为A级或以上。 |
| 安装方式 | 公共区、设备区走廊筒灯适用于嵌入式安装，飞顶筒灯适用于钢结构挂式安装，应为独立的安装系统，投标人应根据灯具在不同的使用环境设计并提供安装支撑器件等附件。 |  |

    - 明装LED筒灯

| 组件名称 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 灯体 本体 | 外壳材料 | 整体材料采用高强度、高品质的优质冷轧钢板或铝合金压铸材料，厚度≥1mm。 |
|  | 背光材料 | 背板采用反射率＞90%的光学材料。 |
|  | 投光面罩 | 须采用钢化玻璃或其它阻燃A类材料。 |
|  | 灯具本体寿命 | 不小于10年。 |
|  | 其它光学材料 | 采用阻燃B1级或不燃材料，抗老化、离火自熄。 |
| LED光源 | 类别 | 采用国际知名品牌产品或其技术参数不低于国际知名品牌产品的芯片，采用原厂LED芯片并由原厂封装的白光LED，并提供LED原厂出具的授权书和不可撤销的供货协议书，以及拟用LED光源的原厂技术规格书。 |
|  | 单颗功率 | 0.2～1W，允许降功率运行。 |
|  | 光通量 | 投标人根据照度要求、灯具数量、安装位置、尺寸等填写 |
|  | 显色指数 | 显色指数不小于80 |
|  | 封装 | 原厂封装，不得采用直插引脚式封装。封装材料应具有高穿透率、高导热率、耐高温、耐日光辐射和抗潮湿，不得采用环氧树脂作为封装材料或透镜材料。 |
|  | 其他 | 符合RoHS标准 |
|  | 平均寿命 | ≥50000小时 |
| 电源驱动转换器 | 功率因数 | >0.90 |
|  | 类别 | 恒定直流电流驱动，采用开关型电源（SMPS），输出有电解电容作滤波，输出直流电压与LED负载相匹配。 |
|  | 输入电压 | 220V±10％（AC） |
|  | 转换效率 | >0.9 |
|  | 安全 | 具有输入电压不足、过电压保护，输出开路与短路保护等作用。 |
|  | 其它要求 | 低功耗，采用工业级元器件，结构紧凑，无内置风扇。 |
|  | 平均寿命 | ≥50000小时 |
| 整套灯具 | 结构尺寸 | 建议不小于6吋 |
|  | 整灯有效光效 | 不小于90Lm/W（此数据参考投标人提供的国家级检测报告）。 |
|  | 总谐波失真 | <15% |
|  | 电器绝缘等级 | Class 1 |
|  | 控制 | 具备调光接口，设联时最终确定 |
|  | 抗静电能力 | 不小于700V |
|  | 灯具寿命 | 光通量降至初始值的70%的燃点时间不低于50000小时，点亮1000小时的光衰应不大于3%，点亮4000小时的光衰应不大于5%，点亮50000小时的色温偏移不大于30%。 |
|  | 温升 | 当环境温度为25℃、LED照明装置额定工况下且温升稳定后，LED芯片散热板表面温升不得高于30℃，LED芯片PN结温升不得高于80℃。 |
|  | 线材 | 低烟、无卤、耐火的绝缘铜芯线缆，截面积不小于1.0mm2，燃烧性能等级为A级或以上。 |
| 安装方式 | 公共区、设备区走廊筒灯适用于嵌入式安装，飞顶筒灯适用于钢结构挂式安装，应为独立的安装系统，投标人应根据灯具在不同的使用环境设计并提供安装支撑器件等附件。 |  |

    - T5型LED照明器具

| 组件名称 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 灯体本体 | 投光面罩 | 采用透过率＞85%的光学材料 |
|  | 灯具本体寿命 | 不小于10年。 |
|  | 其它光学材料 | 采用阻燃B1级或不燃材料，抗老化、离火自熄。 |
| LED光源 | 类别 | 采用国际知名品牌产品或其技术参数不低国际知名品牌产品的芯片，采用原厂LED芯片并由原厂封装的白光LED，并提供LED原厂出具的授权书和不可撤销的供货协议书，以及拟用LED光源的原厂技术规格书。 |
|  | 单颗功率 | 0.2～1W，允许降功率运行。 |
|  | 光通量 | 投标人根据照度要求、灯具数量、安装位置、尺寸等填写 |
|  | 显色指数 | 显色指数不小于80 |
|  | 封装 | 原厂封装，不得采用直插引脚式封装。封装材料应具有高穿透率、高导热率、耐高温、耐日光辐射和抗潮湿，不得采用环氧树脂作为封装材料或透镜材料。 |
|  | 其他 | 符合RoHS标准 |
|  | 平均寿命 | ≥50000小时 |
| 电源驱动转换器 | 功率因数 | >0.90 |
|  | 类别 | 恒定直流电流驱动，采用开关型电源（SMPS），输出有电解电容作滤波，输出直流电压与LED负载相匹配。 |
|  | 输入电压 | 220V±10%（AC） |
|  | 转换效率 | >0.9 |
|  | 安全 | 具有输入电压不足、过电压保护，输出开路与短路保护等作用。 |
|  | 其它要求 | 低功耗，采用工业级元器件，结构紧凑，无内置风扇。 |
|  | 平均寿命 | ≥50000小时 |
| 整套灯具 | 结构尺寸 | 建议尺寸：宽W=50mm、长L=1200/900/600/300mm、高H＜50mm。 |
|  | 整灯有效光效 | 不小于85Lm/W（此数据参考投标人提供的国家级检测报告）。 |
|  | 总谐波失真 | <15% |
|  | 抗静电能力 | 不小于700V |
|  | 灯具寿命 | 光通量降至初始值的70%的燃点时间不低于50000小时，点亮1000小时的光衰应不大于3%，点亮4000小时的光衰应不大于5%，点亮50000小时的色温偏移不大于30%。 |
|  | 温升 | 当环境温度为25℃、LED照明装置额定工况下且温升稳定后，LED芯片散热板表面温升不得高于30℃，LED芯片PN结温升不得高于80℃。 |
|  | 线材 | 低烟、无卤、耐火的绝缘铜芯线缆，截面积不小于1.0mm2，燃烧性能等级为A级或以上。 |
| 安装方式 | 灯具适用于嵌入吊杆式安装，应为独立的安装系统，吸顶式或壁挂式安装，投标人应根据灯具使用环境设计并提供安装支撑器件等附件 |  |

    - 室外用LED灯具色温2200K～4500K，室内用LED灯具色温3000K～6300K；显色指数不小于80，功率因数不低于0.9，具体设计联络确定。

    - 根据装修和安装环境，可分段设计和制造，并在现场连接紧密。LED照明器具的导线规格应与电流负载相匹配并适应短时冲击电流，电器附件应与灯具和光源相匹配。

    - 电源变换器要求

- 电源变换器电路采用开关型电源（SMPS），以适合180V～240V的交流电源并输出直流电压与LED负载相匹配，并为LED提供恒流驱动。

- 开关型电源（SMPS）的基本要求如下：

- 能输出恒定电流，使各个LED的电流相匹配，以保持各个LED的亮度均匀一致；

- 具有较高的功率转换效率；

- LED的最大电流可以设定；

- 提供完善的保护，如输入电压不足、过电压保护、输出开路与短路保护等；

- 低功耗，在关闭状态下有非常小的电流（可以小于1uA）消耗；

- 小尺寸封装，散热良好，经久耐用（不低于3年的使用寿命），无内置风扇；

- 电容等元件的温度应得到良好控制，保证不低于3年的使用寿命；

- 对其它电路的干扰小；

- 功率因数>0.9，谐波电流满足GB 17625.1-2003 的要求；

- 电源变换器电路须与灯具各为独立器件，同时满足：用于正常照明的LED	照明器具的开关型电源（SMPS）的外壳为铝合金，线缆采用低烟、无卤、阻燃的绝缘铜芯线缆。

    - 灯具

- 灯具内置LED光源，应包括支承、固定和保护光源必需的所有部件和必需的电路、连接器件、光学器件及支撑安装灯具的机械部件等。

- 灯具应采用铝合金灯体和透光灯罩，灯体和灯罩应结合紧密。

- 铝合金灯体应进行氧化处理，支撑安装灯具的机械部件需经防锈、防腐蚀、防潮等处理，氧化后的灯体颜色及支撑安装灯具的机械部件的颜色在设计联络时确定。

- 异型灯具安装时，灯罩应连续拼接。

- 灯具应采用无眩光设计，无论灯具是否点亮，在灯具下方均看不到LED光源和灯具内部结构。当灯具点亮时，灯罩表面应形成面光源。

- 灯具的连接导线应为低烟、无卤、阻燃的绝缘铜芯线。

- 灯具内部的光学材料应防紫外线、抗冲击性强、抗老化、耐候、透明、质轻、耐热、离火自熄，燃烧时发烟量少，不产生有毒烟。

- 灯罩采用钢化玻璃或其它阻燃A类材料，透光率应不低于90%。

    - LED灯具照明控制要求

    - LED照明器具能接收智能照明系统调光信号，具有可连续调光功能，满足所有灯具按照功能划分分别进行整体调光，且每套灯能独立控制，非应急照明器具控制器能与智能照明控制系统调光模块兼容。

    - 对于不要求调光功能的LED照明器具，厂家应在出厂前调整到现场需要的程度，保证该层空间照度能达到一个良好的照明环境。

    - 投标人应在投标书中报出其所供设备的主要部件及原料产地，并提供相应的最新样品。

# 文件及资料

- 6.1 投标人在本合同项下的文字资料和图纸的识别、编制、审批、传递、存档，必须严格执行由招标人制定的图纸文件管理办法。如因投标人未遵守图纸文件管理办法而造成任何工作进度延误，一切责任由投标人承担。

- 6.2 招标人提供的初步方案的图纸、技术规格及设计文件，仅作为参考资料。

- 6.3 投标人向招标人提供的图纸、手册和技术文件应充分、广泛和详细地说明设备及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件和电子器件的型号、规格和技术参数，使招标人能够实现对设备的操作、检查、维护、维修、试验和调整。

- 6.4 投标人应对所提供的全部文件的正确性、真实性、完备性和有效性负完全责任。

- 6.5 投标人提供的图纸、手册和技术文件，产品在国内生产的，必须使用中文；产品由国外分包商生产的，除提供英文版本外，还应对主要的图纸、文件提供中文版本，并以中文版本为准。

- 6.6 当招标人需要和要求有关设备、部件及材料的技术资料时，投标人必须及时提供。

- 6.7 招标人对投标人文件的接收在任何情况下都不能免除或减轻投标人在本项目项下的任何责任和义务，投标人仍应对本工程设备、部件及材料的功能和安全负责。

- 6.8 若出现书面文件（资料）与电子文件有矛盾时，以正式签发书面文件（资料）为准。投标人提供的所有图纸、手册和技术文件均需提供可编辑的电子文件。

- 6.9 本施工技术标准和要求如与施工图纸、规范、图集、招标人要求等有矛盾，按后者执行。

- 6.10 本技术要求由文字说明组成，投标单位必须满足要求。文字说明对于细部构造、专业接口或施工工艺的描述未详尽处，详见各车站招标施工图中各部分内容。本技术要求引用的标准和规范是必须满足的基本要求，投标单位应按照材料技术要求提供符合本技术要求的优质产品，按照施工技术要求进行合格的安装施工。如本技术要求的文字说明与工点施工图的材料、构造、尺寸、接口处理有出入，一律以本技术要求为准。

- 6.11 如投标单位对本技术要求的条文有异议，应在投标书中以《对技术要求的意见和与技术要求的差异》为标题的专门章节中加以详细描述。如没有以书面形式提出异议，则示作投标单位所提供的产品和安装施工工艺完全符合本技术要求的规定。

- 6.12 本技术要求经招标人、投标人双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具同等效力。

# 实物样板封样

- 投标人中标后提交实物样板，实物样板包含但不限于本技术要求中所列举的所有材料，最终以招标人要求为准。在投标人中标后，招标人有权对材料样板提出调整要求，中标人须无条件配合招标人调整材料样板。材料样板批量制作前须经招标人、设计、监理等确认并进行封样后方可实施，实物样板及封样要求如下：

    - 实物样板根据招标图和施工图，按招标人及设计的技术要求制作。

    - 投标人中标后，中标人需根据最终施工图，配合招标人调整并重新提交实物材料样板进行封样。

    - 封样时各类样板均需提供样品的出厂质量检测报告等，报告应包括外观尺寸、色彩、信息、工艺、主要技术参数等内容，并说明与设计要求及图纸的符合程度。