勘察设计任务书

- 一、工程背景

现有人民桥建成年代久远，结构老化严重，存在较大安全隐患，已无法满足通行需求及规划通航标准。重建工程将从根本上消除桥梁安全隐患，保障人民群众生命财产安全，有效解决了周边居民过河需求，切实履行政府公共服务职能。

- 二、工程范围

改造道路长约0.72公里（包含重建桥梁长度），为城市支路，炭步人民桥拆重建桥梁总长328.24m，最大跨度120m，中心学校桥梁重建总长44.12m，桥梁标准宽度8.6m。建设内容包括：建设内容包括桥梁工程(不含拆桥工程)、道路工程、交通工程、给排水工程（排水管DN600，给水管DN300）、照明工程、海绵城市工程、其他附属工程等。

- 三、设计要求

（1）设计方案必须满足国家、省和市有关建设方针、政策、规范、规程同时满足技术标准、通行能力的要求，并考虑工程造价、经济效益和社会效益等综合因素。

（2）设计方案能正确理解并执行建设意图，与周边路网、管网规划协调一致，交通组织完善合理，总体思路清晰，路线平、纵、横等设计科学合理；道路、桥梁、排水及管线之间的关系处理得当。

（3）设计方案可以充分结合周边现状，尽量减少重复开挖、边坡处理生态自然。

（4）桥梁公用设施（绿化照明、行人设施等）设计科学合理、处理得当、特点鲜明。

（5）运用低冲击开发模式的理念及相关新技术，在雨水的综合利用，控制径流系数及面源污染，绿色道路照明方面有创新亮点，体现未来城市样板区基础设施的特点。

（6）施工期间交通组织，施工实施方案切合实际，与周边在建道路、河涌、湖体的施工衔接措施及建议得当。

（7）勘察方案合理可行，勘察的重点、难点理解准确，建议合理可行；勘察工作流程规范，工期进度计划合理可行。

（8）工程总投资合理，节约工程总投资的措施及理由合理、可信、可行，投资估算编制依据正确，达到相应的深度要求，编制质量高。

- 四、技术难点

（1）项目周边有学校、居民，施工期间需注意降噪防扰民措施；

- 五、编制依据

《城市道路路线设计规范》CJJ193-2012

《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012（2016版）

《城市道路路面设计规范》CJJ169-2012

《城镇道路养护技术规范》CJJ 36-2016

《城市道路交叉口规划规范》GB50647-2011

《无障碍设计规范》GB50763-2022

《道路交通标志和标线》GB5768-2009

《道路交通信号灯设置与安装规范》GB 14886-2016

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

《公路桥梁抗震设计细则》（JTG/T B02-01-2008）

《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004）

《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）

《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规程》（JTG/T B07-01-2006）

《混凝土耐久性设计规范》（GBT 50746-2008）

《公路桥涵施工技术规范》（JTG/TF50-2011）

《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）

- 六、道路技术标准

桥梁技术指标：

（1）设计安全等级：I级；

（2）结构重要系数：1.1；

（3）环境类别：I类；

（4）设计基准期：100年；

（5）设计使用年限：100年；

（6）荷载标准：考虑应急情况走车，暂按人群与城-B荷载包络考虑；

（7）标准桥面宽度： 0.3(栏杆)+8（人行道）+0.3m（栏杆）=8.6m

（8）纵坡：3.97%接-5.5296%，中间采用R=500m半径竖曲线。

（9）平曲线：主梁位于直线段。

（11）Ⅲ级通航，通航净空尺寸为110m×10m，最高通航水位7.986m。

（11）项目采用广州城建坐标系，广州城建高程系统。

道路技术指标：

（1）道路等级：支路

（2）路拱横坡：2%

（3）标准轴载：100KN

（4）设计年限累计标准轴次：1500万次/车道

（5）路面类型：沥青罩面