
擎天新能源高端装备产业制造基地项目（二期）设计施工总承包
设计任务书

建设单位：广州擎天实业有限公司

编制日期：二O二五年七月

目    录

3第一节 项目概况


31.1 项目名称


31.2 设计内容


31.3 市政条件


3第二节 设计依据及深度


32.1 设计依据


2.2 文件编制深度
3
第三节 设计要求
4
3.1 总图
4
3.2 工艺设计
4
3.3 土建设计
4
3.4 给排水设计
4
3.5 暖通空调设计
4
3.6 动力设计
5
3.7 强电设计
5
3.8 弱电设计
5
    3.9 精装设计…………………………………………...………………………………………………5


第一节 项目概况

1.1 项目名称

项目名称：擎天新能源高端装备产业制造基地项目（二期）设计施工总承包

建设单位：广州擎天实业有限公司

1.2 设计内容

本项目年产12套新能源电池后处理系统。

项目位于广州花都区中国电器科学研究院有限公司高新科技产业园。本项目新建建筑是3#厂房，生产火灾危险性类别为丁类，建筑设计耐火等级为二级，共五层，为高层厂房。结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构，平面尺寸为99.6mX78.6m，总建筑面积约为30000平方米。包括总图、工艺、建筑、结构、给排水、暖通、动力、电气、弱电等专业在内设计图纸以及审图需要的计算书。

1.3 市政条件

本工程周边市政供水条件、排水条件、电力供应等均已配套齐全，满足项目的要求。供水水源为城市自来水，水压最终以行政主管部门审批为准。

第二节 设计依据及深度

2.1 设计依据

（1）本项目的设计任务书；

（2）设计基础资料；

（3）国家及广州市相关法律法规及相关规范。

2.2 文件编制深度

建设设计文件达到中华人民共和国住房和城乡建设部《建设工程设计文件编制深度规定》（2016年版）要求。

第三节 设计要求

3.1 总图

本项目总平面规划设计应遵循：
（1）满足工艺生产需求，物流流线顺畅；
（2）根据公用系统的需求，合理规划公用站房位置；
（3）符合园区整体规划要求。

3.2 工艺设计

本项目各层功能：一层主要分为装配、调试、包装区、物流运输区等；二层主要负责物料仓储、组装、接线；三层主要布置电源部生产、组件组装和接线等生产区；四层及五层主要为检测车间及实验室。
3.3 土建设计

 3#厂房为高层钢筋混凝土框架结构厂房，厂房外墙墙体采用200mm厚蒸压加气混凝土砌块，外墙饰面采用真石漆涂料，共五层，采用金刚砂耐磨楼地面和面砖楼面。

3.4 给排水设计

（1）给水排水设计应严格遵循国家及地方的相关规范、标准及规定。

（2）给水排水设计范围：包括生活给水系统、雨水排水系统、污水排水系统、消防给水系统、自动喷水灭火系统、室外给水排水管线设计等。

（3）雨、污水排放：雨、污分流，分别接市政雨、污水干线。生活污水和工业生产污水分开排放。

（4）水源为市政自来水。

（5）室内生活污水经室外污水管道收集后排入市政管网。

3.5 暖通空调设计

（1）包括：通风系统、空调系统、防排烟设计等内容。

（2）通风系统：卫生间及设备用房进行机械通风换气。

（3）防排烟系统:地上封闭楼梯间均采用自然通风，房间和走道采用自然排烟，设置防烟分区和挡烟垂壁。
3.6 动力设计
动力系统主要为压缩空气。

3.7 强电设计

（1）供配电系统。

（2）照明系统：包括普通照明系统和应急照明系统。所有灯具均应选用高效节能且符合国家有关规定和要求的产品。

（3）防雷保护及接地安全系统，防雷、接地及安全措施应满足国家及当地的相关规范要求。
3.8 弱电设计

（1）信息设施系统：包括信息网络系统、电话交换系统、室内移动通信覆盖系统和综合布线系统，应满足建筑使用功能、业务需求及信息传输的要求。

（2）安全防范系统：包含视频安防监控系统、门禁控制系统。

（3）电梯五方对讲等系统的设计。

3.9 精装设计
     （1）精装范围：4层、5层的实验室、检测室、电梯厅、走廊、楼梯间等。
     （2）精装标准和风格：整体风格为现代简约型，档次为中档设计。



