鹤鸣居配套文体设施项目

设

计

任

务

书

2025年07月

目   录

第一章 总则	1

第二章 项目概况、设计依据、主要功能规划	1

一、项目概况	1

1.地块规划设计条件	2

2.项目定位	3

3.功能定位	3

4.项目周边情况	3

5.道路交通规划情况	3

二、设计依据	3

三、主要功能规划	6

第三章 设计范围及各专业、专项设计技术要求	7

一、设计范围	7

二、各专业设计技术要求	8

1.总平面设计	8

2.建筑设计	9

3. 结构设计	10

4.机电设计	11

5.管线综合设计	13

6.投资估算、概算	13

三.各专项设计技术要求	13

1.室内设计	13

2.室外景观设计	14

3.泛光照明设计	15

4.精装二次机电设计	16

5.智能化专项设计	16

6.绿色建筑设计	16

7.海绵城市设计	17

8、体育工艺设计	17

9、防洪排涝设计	17

10、基坑/边坡支护设计	17

11、BIM设计	18

第四章 阶段编制、成果提交及设计计划要求	18

一、各阶段编制要求	18

1.概念及方案设计阶段	18

2.初步设计阶段	20

3.施工图设计阶段	21

二、设计成果提交要求	21

1.概念及方案设计	21

2.初步设计文件	24

3.施工图设计	27

三、重要节点工期计划	33

第五章 设计工作管理要求	33

第一章 总则

1.本设计任务书作为（鹤鸣居文体设施项目）项目设计（以下简称“本项目”）用地红线范围内及红线范围外根据政府市政及临近地下空间接驳要求需要完善设计的概念及方案设计和优化（包括投资估算及说明书）、初步设计（包括设计概算及说明书）、施工图设计（包括技术文件及规格要求说明书）、绿色建筑设计服务、竣工图审核和盖章、现场施工及验收配合、招标配合等从项目启动到项目竣工验收备案完成全过程中设计工作的指导性文件，需严格遵照执行。

2.设计工作开展前，请中标人须仔细阅读本书，若有不明确之处或不同意见，应与发包人协商，取得一致意见方可付诸实施。

3.本任务书同国家或地方现行规范、规定、标准有冲突的部分按现行规范、规定、标准执行。若政府部门出具的审查意见与本设计要求相矛盾，则以政府部门的审查意见为准。

4.本项目的总体平面规划设计、建筑单体设计、园林景观绿化设计、室外泛光照明设计、室外综合管网设计、机电、设备设施等均要与周边环境相呼应，综合考虑地形地貌特点、规划要求、周边环境、成本控制、项目地块规划条件及发包人的其他要求来进行设计。

5.项目建筑设计应尽量体现绿色、节能、环保的新概念，采用合理有效的措施,尽可能降低能耗,设计需满足当地绿色建筑的设计要求、满足海绵城市要求进行设计；同时满足广州市政府对节能、消防、卫生等政府单位的规定要求。

6.本次设计方案、初设及施工图设计时间周期（含施工图审查），为90日历天,或根据甲方需求进行沟通、调整。

7.本次设计采用限额设计，各项限额指标详见附件，中标人应充分考虑总额控制的概念，具体各专业设计限额根据发包人的另行要求执行。

8.设计过程中涉及到国家相应法规、规范、标准修订时，须提前告知发包人，在发包方确认方案并启动下一阶段设计工作前应按发包人要求及时无偿完成相应的设计调整，中标人应充分考虑商务报价涵盖此风险。

第二章 项目概况、设计依据、主要功能规划

一、项目概况

鹤鸣居文体设施项目（简称“项目”）位于广州市黄埔长岭居片区温涧路 129 号黄埔国际会议中心二期主楼南侧山谷。

项目地理位置示意图

1.地块规划设计条件

1.1用地概况：

用地位置：广州市黄埔长岭居片区温涧路 129 号黄埔国际会议中心二期主楼南侧山谷。用地性质：体育用地A4；

(指标暂定)

总用地面积暂定：9395㎡，可建设用地面积9395㎡；

地形图号：236-62-4；

总建筑面积：≤3200㎡；

计算容积率建筑面积≤2450㎡；

建筑密度：≤20%；

容积率：≤0.26；

绿地率：≥35%（不含屋顶绿化）；

（以上指标均按可建设用地面积9395㎡计算,最终以政府批复的该项目建设规划设计条件为准）。

1.2建筑高度控制：建筑限高应同时符合区气象观测场用地周边控高要求，应在本地块建筑设计方案阶段就地块限高问题征求气象部门意见，并按其意见办理；

1.3建筑间距控制：符合《广州市城乡规划技术规定》的相关规定；

1.4建筑设计方面对建筑界面、高程设计、公共通道、建筑退界、公共开放空间、第五立面、建筑群组、建筑体量、建筑风格、建筑立面、建筑顶部、建筑底层空间、建筑色彩、建筑标识、夜景照明、首层功能等要素进行导控。

1.5景观设计方面对绿化率、公共空间类型等要素进行设计导控。

1.6道路交通设计方面对城市道路红线宽度、等级、中线交点坐标、转弯半径、内部路、轨道、停车配建指标、停车库设置、出入口设置进行设计导控。

1.7地下空间使用性质：设备用房；

1.8地下空间竖向控制：设备用房、公共联系空间相衔接部分；

1.9指导性的规划设计条件详见(规自正式批复文件)，以及相关规划导则。

2.项目定位

为进一步扩展君澜酒店营运场地，完善鹤鸣居片区的功能配套，新建鹤鸣居配套运动场馆，打造运动休闲特色亮点为酒店吸引客流，反哺酒店经营，与酒店一期、鹤鸣居及酒店二期（筹建中）形成互补，构建全方位、多层次、多产品的度假服务网络，满足客户从商务到休闲度假的多元化需求。项目建设对黄埔区进一步优化营商环境，促进区域经济发展，提升高规格接待服务水平具有重要意义。

3.功能定位

项目配置网球馆和游泳馆，作为高端休闲度假区的运动休闲功能性配套设施,通过增加文体休闲配套设施，为客户提供更为多元化和高品质的社交场景和度假体验，扩大现有接待服务能力，促进片区内各运营项目的相互引流、联动效应，增强现有休闲度假产品集群的协同效应。

4.项目周边情况

用地选址于黄埔国际会议中心二期主楼南侧山谷，场址现状主要为自然植被，包含商品林和省级公益林，自然景观丰富，环境优美，大多未经开发，呈现植被覆盖的原始地貌。周围项目场址条件基本满足建设要求，主要道路、水、电、气和通讯等各种基础设施均可接入，可以满足项目建设和正常使用。

5.道路交通规划情况

本地块位于永顺大道沿线，周边有一个公交车站，涵盖3条公交线路。一个有轨电车站，可直达区府并能与21号线无缝连接。另6号线，7号线二期可通过换乘21号线长平站到达本项目地块。

二、设计依据

1.中华人民共和国现行的国家、行业及广东省、广州市地方的设计规范、标准、规程，《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版本）、现行图集等；

2. 规划设计条件 (政府正式批复文件为准)；

3.本设计任务书、招标文件及设计合同；

4.详细规划条件、地形测量和用地红线图、市政管线等资料；

5.政府部门对该项目具体的立项批文、规划审批意见；

6.建筑物所在地的市政设施基础资料、气象、地理交通环境、文化特征等；

7.地勘、环保、卫生、消防、抗震、气象等要求；

8.发包人提供的其他有关资料及要求。

9. 主要设计标准

各专业设计贯彻执行国家、地方有关的技术经济政策，满足国家、省、市的

现行规范、标准及有关规定(包括但不限于以下内容)：

1）《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）；

2）《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）；

3）《建筑与市政工程无障碍通用规范》 （GB55019-2021）；

4）《建筑地面设计规范》（GB 50037-2013）；

5）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018 版）；

6）《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008 年版)建质[2008]216 号

7）《工程结构通用规范》GB55001-2021

8）《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

9）《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021

10）《砌体结构通用规范》GB55007-2021

11）《混凝土结构通用规范》GB55008-2021

12）《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068－2018

13）《建筑结构荷载规范》 GB50009－2012

14）《建筑抗震设计标准》GB50011－2024（2024年修订）

15）《混凝土结构设计标准》GB50010－2024（2024年修订）

16）《建筑桩基技术规范》JGJ94－2008

17）《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332-2002

18）《全国民用建筑工程设计技术措施·结构篇》2009 年版

19）《风景园林工程设计文件编制深度规定》

20）《总图制图标准》GB/T 50103 2010

21）《风景园林制图标准》 CJJ 67-2015

22）《城市绿地设计规范》CB50420-2007（2016年版）

23）《公园设计规范》GB 51192-2016

24）《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021

25）《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

26）《城市道路交叉口规划规范》GB 50647-2011

27）《砌体结构设计规范》 GB50003-2021

28）《城市园林绿化评价标准》 GB/T 50563-2010

29）《城市公共停车场工程项目建设标准》 建标 128-2010

30）《体育建筑设计规范》JGJ 31-2023

31）《安全防范工程通用规范》GB 55029-2022

32）《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012

33）《种植屋面工程技术规程》JGJ 155-2013

34）《绿化种植土壤》CJ/T340-2016

35）《园林绿化工程项目规范》GB55014-2021

36）《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB55015-2021；

37）《供配电系统设计规范》GB50052-2009；

38）《低压配电设计规范》GB50054-2011；

39）《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018；

40）《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022

41）《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018；

42）《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016；

43）《灯具一般安全要求与试验规范》GB7000.1；

44）《建筑环境通用规范》GB55016-2021；

45）《安全防范工程通用规范》GB 55029-2022；

46）《公共广播系统工程技术标准》GB/T50526-2021；

47）《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019；

48）国家及地方现行其他现行相关法规、规范；

三、主要功能规划

本项目的建设能够扩大酒店一期、鹤鸣居现有服务能力，为消费者配套更为多元化的体育消费体验，也更好地服务区域内举行的大型会议、顶尖论坛等各类重大活动，带动片区周边商业、餐饮、旅游等相关产业的发展，形成产业链条，助力区域商务与商业氛围升级，有效推动区域经济向多元化发展，为建设国际消费中心城市加力提速。

考虑到本项目的建设目标、功能定位、用途需求以及规划用地周边环境等因素，结合国家、地方有关部门的建设要求和建设标准，本项目的总体规划建设原则如下：

1、保留现状前场疏林草地的景观，作为建筑与公共道路之间的过渡，建筑低矮、形体退后，消隐于山林，既不影响主副楼的统领地位，又符合文体休闲设施所需要的氛围。

2、为减少建筑对自然地貌的破坏，并控制建筑高度，采用集中式布局，通过建筑和游廊系统的围合，并引入溪流活水，打造一个空间层次丰富、有森林环绕、流水与山石点缀的静谧花园。

3、充分满足安静舒适和安全要求。特殊的谷地空间浑然天成，较窄的入口和较高的标高，实现独立管控。

4、充分利用地势高差，以主体建筑为核心，串联户外园林设施，以人为本。

5、充分利用现有的自然条件，结合建筑功能布局创造出和谐的空间环境，尽量利用地形，减少土方量等方面的工程量。

6、建筑总平面布置遵循流线组织合理、建筑布局有序、场地设计完善的原则，科学合理的组织和利用现有空间。

7、综合考虑建筑性质、建筑造型、建筑立面特征等与周围环境的关系，并应符合国家有关节约用地、节能节水、环境保护和消防安全。

第三章 设计范围及各专业、专项设计技术要求

一、设计范围

1.设计工作内容包含但不限于以下：

1.1鹤鸣居文体设施项目的总体规划及修建性详细规划报建，本项目的建筑工程设计、专项设计、相关专项报告编制、施工配合及为此项目实施所需要完成的各种设计内容使项目达到预期的使用效果及完善的使用功能等。

1.2本次招标范围系指本地块红线以内及红线范围外根据政府市政及临近地下空间接驳要求需要完善设计全部工程建设内容，包括但不限于概念及方案设计和优化（包括投资估算及说明书）、施工图设计（包括技术文件及规格要求明书）、竣工图审核、现场施工及验收配合、招标配合、与甲方聘请的其它顾问单位的协调和配合以及其它相关服务。

1.3设计工作：包含了整个地块红线范围内外从项目启动到项目竣工验收备案完成全过程中涉及到的全部和设计有关的内容（地方政府或发包人需要单独指定外包的除外），包括总平面规划、建筑、结构（含钢结构以及结构超限审查）、通风空调、给排水、强电、弱电及智能化专项、消防、市政配套、管线综合设计和盖章出图、室内设计、园林景观绿化及竖向设计、泛光照明设计、体育工艺设计、设备和设施、电梯、室外综合管网（需结合项目周边现有排水体系统一规划）、零星工程（如室外凉亭、门卫岗亭、围墙等发包人要求的或设计方案中涉及到的其他零星工程）、绿色建筑设计（基本级）、BIM设计、竣工图审核等全部设计内容、有关的现场配合工作及设计过程中的各专项设计单位的协调服务工作，招标、报建、施工、验收、咨询等配合服务工作；

1.4工程招标所需的技术要求和说明等相关文件，以及满足设计和政府相关部门审查所需要的所有专项咨询、专项设计、专题研究及专项评审（包括但不限于招标人和政府相关部门要求的设计、咨询、研究和评审，报批报建所需的评审资料）。

1.5发包人要求的其他涉及相关工作。

2.在概念及方案设计阶段，中标人须根据发包人要求全程安排专人与政府主管部门沟通（必要时进行多方案比选），并对方案进行调整和优化，直至审批通过；施工配合阶段应根据建设工程的需要和发包人要求，随时处理施工过程中与设计有关的问题并及时审核深化设计图纸、确认设计样板及材料样板和资料、出具设计修改通知单等，施工完成后审核竣工图等。

3.中标人在合同签署后，根据发包人提供的建筑总平面规划意向结合各子项功能进行调整给出总体平面规划方案，单体给出至少2种风格不同的具有创意性的设计方案及相应造价估算和有关经济指标，供发包人方进行比较和选择，根据发包人确定的概念及方案开展后续工作。

4.本项目要求需按规范要求进行绿色建设计，中标人应确保通过；本项目需满足海绵城市设计要求，应确保验收通过。

5.造价文件编制工作：对应本项目工程概算等造价文件的编制工作及相关配合报审工作。

6.技术服务工作：工作汇报材料编制等。

7.报建服务工作：包括工程建设过程调整修建性详细规划设计报批、调整综合管线规划设计报批，建筑、管线、专项等各类报建配合、协调等工作，并配合工程建设过程中和验收过程中各类专项报建和专项验收工作。若在初步设计阶段、施工图设计阶段、施工阶段，由于经发包人确认的设计优化或需求调整，导致与行政或专业主管部门批复意见不一致时，须配合发包人进行调整及完成相关报批报建工作，修改工作量予实结算。

8.现场服务：在设计的不同阶段，根据发包人的要求，根据需要派相关专业人员在施工现场开展本项目各项设计配合工作,同时项目实施过程中根据项目进度或甲方要求对现场这么巡检并完成巡检报告。

9.所有成果按发包人具体指令出具、提交。

二、各专业设计技术要求

1.总平面设计

1.1总平面规划要根据结合本项目的具体建筑形态和规划指标、周边的环境和交通统筹考虑；按功能合理组织车流、人流及服务流线，尽量减少流线交叉，在符合政府相关部门的规划要求的前提下挖掘潜力，提高社会效益和经济效益。

1.2室外景观设计应与周边城市空间环境相协调，创造一个风格大气、绿化宜人、小品精致优美的人文环境，以达到提升项目的品质档次的作用。

1.3室外的构筑物、标识、泛光照明等要精致和艺术化，设置主入口和次入口，要求便捷、实用。

1.4在符合规划、消防等要求，满足使用功能的前提下减少出入口，保证人流的合理导向，降低后期物业运营成本，合理设置路网，降低建安工程成本，合理控制地下建筑面积，尽量减少地下建筑的设备房和公共空间。

1.5建筑功能配比、业态及布局配比指标如下：(暂定)

| 指标 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 征地面积 | ㎡ | 9395 |
| 用地面积 | ㎡ | 9395 |
| 可建设用地面积 | ㎡ | 9395 |
| 总建筑面积 | ㎡ | 3200 |
| 计容建筑面积 | ㎡ | 2450 |
| 地上 | ㎡ | 2450 |
| 地下 | ㎡ | 500 |
| 机动车停车位 | 个 | 以规划要求为准 |
| 非机动车停车位 | 个 |  |

注：以上功能、业态划分及面积为暂定指标，具体根据后续发包人的指令要求及方案设计情况进行调整(最终以政府批复的该项目建设规划设计条件为准）。

2.建筑设计

2.1一般要求

2.1.1建筑单体造型要结合周边项目的整体环境、项目地域特色、发包人的实际功能定位和功能综合考虑，达成统一协调，以满足政府部门审批要求。在建筑上要有特点和个性，富有韵律，既具有标志性，又能融合于周围环境之中，在结构上经济合理。

2.1.2建筑单体合理设置防火分区、楼层功能用房的平面布局和消防疏散要求，外观总体上应简洁明快，色彩宜高雅稳重，与环境和谐兼容，既具有时代气息，又具有持久魅力，不刻意进行华而不实的过度包装，外观要为功能服务，外立面设计应强调细部处理，装饰及细部构造应美观、精致。

2.1.3外立面材料要便于维护和清洁，体现节能、环保的理念，应考虑充足的自然采光、保温、隔声及通风；设计简单、实用、尽量减少面积浪费，建筑形式搭配自由，室内可选择节能环保材料。

2.1.4应综合考虑夜间景观照明方案，彰显建筑群中各自个性化的形体。

2.1.5其他要求：根据发包人的要求，完成消防、绿色建筑设计、节能、海绵城市设计等各项设计工作，并直至审批通过。

2.1.6 建筑地上两层，局部地下一层。

2.1.7建筑平面功能首层为泳池约25x7.6米的室内游泳馆，二层为容纳一个网球场及配套用房的网球馆。

2.1.8 建筑设一部乘客兼无障电梯，速度按1.00m/s,载重按1吨考虑。

2.2外立面

2.2.1建筑整体鼓励现代风格，标志性建筑，统一和谐的基调中表现建筑的个性，增强可识别性，体现出地域特色、国际品质；

2.2.2外立面设计现代大气，让项目具有标志性；

2.2.3色彩的选择，应该坚持“基本色+辅助色+点缀色”的方法，使建筑更加美观；

2.2.4外立面应与周边地区相协调，应采用安全，美观的材料；

2.3消防设计

2.3.1应按消防规范的要求设计室内外消防系统，确保能顺利通过本地消防的审核及验收。

2.3.2消防车道和绿化景观有机结合，既有利于景观的营造又有利于消防车停车和扑救操作。

2.3.3考虑大空间独立消防喷淋（水炮）系统，做好消火栓、喷淋系统的各个防火分区。

2.4地下室设计

2.4.1地下室布置以满足、消防、设备等功能要求为前提，以经济合理性为原则设计，具体如下：

2.4.2设备机房等配套用房设计应紧凑合理、便于使用和管理。

2.4.3完成地下室空间的全部设计内容，包括但不限于地下室结构、机电设备设施和管线、地坪详细做法、墙面和顶面的装修等，满足招投标并指导现场施工的要求，并对设备深化设计单位的深化设计进行审核确认。

2.5水平交通动线设计

2.5.1交通组织应与外围的城市道路交通相衔接，出入口应结合建筑功能分区及城市设计要求，可选择用地四周适当的位置综合布置，合理安排人流出入口和机动车出入口。

- 结构设计

3.1建筑结构：框架结构，结构主体采用钢筋混凝土，为尽可能取得室内大空间可自由分隔，部分构件可采用钢骨混凝土或钢结构；

3.2建筑结构体系应合理、先进、安全、可靠、经济；应按发包人要求进行基础形式、结构体系、结构形式布局等方案的经济性比较，提供详细的结构分析专篇及方案比较分析专题报告（如方案结构形式、含钢量、混凝土用量等相关指标）并根据发包人意见进行优化调整，确保结构安全、符合规范要求，并力求先进合理，经济。

3.3结构设计需满足国家现行结构设计规范、规程和省、市地方标准以及地方行政法规的要求，确保结构设计安全适用、经济合理、确保质量，方便施工，并顺利通过政府部门和审图单位的有关审查。

3.4涉及到需要超限审查时，超限审查分析需要用到的地震波等有关技术条件由设计单位进行总体考虑及解决（地震安全评价报告资料除外），超限审查过程中设计单位需委派专人配合发包人安排、组织、协调超限审查工作、约定和组织评审专家等，确保一次性通过超限审查。

3.5主体结构尽量减少梁、柱的断面尺寸，提高空间利用率，充分考虑管线的预留和预埋，减少二次结构开洞，对应错、漏预留预埋造成的结构二次开洞造成的经济损失发包人有权进行经济处罚。

3.6要作结构计算，并提供结构受力计算书及计算模型电子版源文件、做结构舒适度的计算，提高使用的舒适性。

3.7优先使用国产标准材料。

3.8根据发包人要求，考虑结构设计优化，配合发包人提出的优化意见进行分析和调整修改；根据现场地质情况提供超前钻、板载实验要求及详勘点位布置图等；中标人应充分考虑本项目的地质条件，因地质条件造成的结构方案调整中标人须及时无条件按发包人要求进行调整。

3.9结构施工图设计说明完整清楚，图纸内容表达清晰、齐全，便于施工。

4.机电设计

中标人须配合发包人聘请的机电顾问对机电方案进行优化调整，接受发包人及聘请的机电顾问对机电方案和设计图纸的审查、并在施工阶段对施工单位的深化图进行审核、确认、出具设计变更单等。

4.1给排水

4.1.1明确给水量、消防水量和污水、废水量、供水方式，应充分利用市政水压，水质应符合中国卫生标准；考虑泳池排水、生活污水等污水排放，考虑化粪池等须充分满足运营后的使用要求，并保证满足环保相关要求；明确消防水系统的范围和分区，考虑特殊场所的针对性消防设施。

4.1.2竖向排水的考虑：平面规划设计应提供场地与建筑的竖向标高，地面标高不得低于城建标高，需综合考虑竖向排水，满足海绵城市要求。

4.1.3应结合地形处理好场地与外部道路的高差，以及地块内部场地排水问题。必须处理好场地与建筑内部的高差，建筑周围不应有积水，排水通畅。

4.1.4水专业总图设计应考虑场地内雨水管网系统，海绵城市设计要求，场地内必须的设备管道及化粪池等应尽量隐蔽，且应注意安全问题。

4.1.5供水系统：采用或借用相邻项目的二次加压供水系统。

4.1.6热水系统：泳池更衣区及卫生间淋浴区采用集中供热系统。

4.1.7应考虑电梯井道的排水系统。

4.1.8应考虑所有地下室斜坡车道的排水系统及地下室车道口的防淹措施。

4.2暖通

4.2.1根据各功能区的舒适性要求确定室内环境参数，明确空调系统形式，并满足公建节能设计标准中的要求。

4.2.2 空调系统应充分考虑各时段的空调运行条件，选用的空调机组能效等级不得低于现行公建节能设计标准中的要求；

4.2.3竖向风井或管井应合理排布，保证管线路由不重叠。风管设计充分考虑公共通道综合管廊的管线布置。

4.2.4 设置独立的新风系统，保证室内空气品质要求。可考虑采取相应的PM2.5过滤措施作为备选项。

4.2.5网球馆区域考虑全空气系统、泳池区域考虑三集一体机。

4.3电气

4.3.1根据地块的供电条件，明确供配电方案，估算场地内立面、环境照明负荷、并预留足够容量；根据负荷量拟采用单供电电源。

4.3.2本项目变压器为公变、专变，需和供电系统做好充分沟通，在按规划考虑车位充电桩负荷的情况下，尽可能考虑大容量变压器，以减少高低压电房的占用空间。

4.3.3明确各区域及总体的用电量及各主要系统电负荷需求量，其电量按功能合理配置，并充分考虑以后的发展余量,后备电力装置按规范配置。

4.3.4明确变电站和分变电所的位置和数量，其设置要符合就近负荷中心的原则，并考虑以后操作和管理的方便，布置要紧凑。

4.3.5明确防雷接地方式，希望重视屏蔽和等电位连接，加强对电磁脉冲的抗干扰措施，考虑配电柜、一级配电箱等各级的防雷击浪涌保护器，强电接地和弱电接地分开。

4.3.6照度要求不低于规范规定要求，在地下车库、各层过道、楼梯间等位置按规范要求设置疏散指示灯；满足照明质量的前提下优先选用高效能光源和灯具。

4.3.7室外泛光照明: 建立人性化的夜景泛光照明系统，充分考虑节能型照明材料的广泛应用，避免光污染等，加装时控功能，节省后期的运营成本。

4.3.8考虑防雷设施（直击雷、侧击雷、滚雷等）。

4.3.9综合考虑红线内变压器及低压供电系统、柴油发电机组及相关的储油间、配电系统、排烟系统；市政的变配电设计（从政府提供的接入端接入），并配合发包人完成报批报建、图纸审核，达到满足发包人招标并指导现场施工的要求。

4.3.10对竖向配电的方案，母线、电缆及接合方案的经济合理性进行分析。

4.3.11应急供电，应考虑设置的范围和具体要求。

4.3.12节能设计可适当考虑选用绿色照明光源。

4.3.13供电工程：380V单回路用电系统，发电机组应急供电，根据二级负荷，考虑供电的安全性及经济性；

5.管线综合设计

中标人应在提交施工图后完成红线范围内小市政、地下室、室内精装区域（室内装修图纸完成后）的管线综合设计成果。

6.投资估算、概算

6.1中标人在提交方案设计和初步设计时，需同时提供对应方案的估算和对应初步设计的概算，估算及概算需有具有相应造价资质的人员或组织编制，供发包人对方案和初步设计成果进行审核、决策。

6.2在投资估算、概算表中应列明建筑工程（土建、装饰）、幕墙工程、机电、给排水、通风空调、设备及安装工程、景观工程及附属工程、工程管理费等各项费用。

三.各专项设计技术要求

1.室内设计

1.1包括红线范围内室内所有功能空间，包括但不限于大堂、走廊、电梯轿厢、网球馆、游泳馆、楼梯间、电梯间、卫生间、设备间等所有设计中涉及到的功能空间和设备用房的装修设计及改造，其中所有公共空间、功能空间均为精装修设计标准，设备用房、楼梯间等空间为简单装修标准，具体参考如下：

| 位置 | 装修要求 |
| --- | --- |
| 大堂、电梯厅 | 精装修交付，结合项目形象、定位，按高档（地面墙面可使用大理石）标准装修 |
| 更衣室及卫生间 | 精装修交付 |
| 公共区域 | 精装修交付 |
| 二层接待室 | 精装修交付 |
| 游泳、网球馆 | 精装修交付 |
| 楼梯间、设备房、储藏室等后勤区域 | 简单装修 |

注明：设计文件中涉及到的其他功能空间，上述描述中未涉及到具体的装修标准时，具体装修标准根据发包人的具体指令执行，均包括在本次装修设计范围内。上述材料品牌标准详见材料品牌库。

1.2包括但不限于室内装饰设计、灯光布置、照明系统设计等，装修风格整体简洁、明快。

1.3须按发包人要求，对装修涉及到的材料进行选材、选样并组织并安排设计材料及设备厂家考察。

1.4须根据发包人要求进行设计装修材料封样，提供材料封样样品及展板，直至发包人审核通过。

1.5须按发包人要求对施工单位提交的深化图、施工材料样品送样、报审材料等进行审核。

1.6须按发包人要求在建筑设计各阶段成果提交的同时提交装修相应阶段的设计成果。

2.室外景观设计

2.1室外景观须提交不少于二个不同设计风格的方案进行比选。中标人需根据发包人要求，做好与周边有关项目的设计沟通及协调工作，使之即满足本项目景观设计的需要，也同时符合政府单位的要求。

2.2室外景观应尽量使用当地的材料及绿化植物，硬地及软质绿化合理搭配，可适当考虑喷泉或水景，但要降低建造成本及维护成本，营造自然和谐、四季有花有景的氛围；景观设计中涉及到的城市家具需要进行施工图设计和选型，设计方案中涉及到的雕塑、小品等均需要设计单位进行专项制作施工图设计。

2.3景观照明、景观水系、园林浇灌系统、室外景观管线等须与建安工程的水电同步设计，做好水电设备设施的选型，施工尽量资源共享、密切配合，降低建造成本及工期成本，同时需结合室外管网进行综合设计。

2.4景观设计时需充分结合海绵城市及绿色建筑的要求开展设计。

2.5明确场地内道路及与相邻道路标高、衔接关系，道路（含消防车道）和设施设计要一次到位。

2.6须按发包人要求在建筑设计各阶段成果提交的同时提交景观设计相应阶段相匹配的设计成果。

2.7园林景观设计包括但不限于以下内容：景观总平面布置、放线定位、竖向标高及排水系统、灌溉系统布置、灯光布置、植栽布置、苗木选择、铺装、景观小品及设施、交界面的节点处理、灯具及物料选择推荐等等；

2.8公共活动空间应有无障碍设施。

3.泛光照明设计

3.1泛光工程：选择技术先进、经济合理的形式。设备选型遵循技术先进、功能适用、运行可靠、维护经济、投资节约、环保节能的原则。

3.2照明灯具选择，应结合建筑风格特点，通过设计合理的构造处理，选择适合的照明标准，使用节能的光源和灯具，精心设计制定照明方案和控制系统，节省造价及节约能源。灯具选型应考虑日间效果。

3.3灯光设计中所使用的照明设备，特别是电气设备和控制系统应是技术成熟、安全可靠的产品，并便于维修管理。

3.4应遵守中华人民共和国的国家、地方及行业现行标准、规范及规程，特别应遵守中华人民共和国规定的强制性条文的要求。

3.5应满足当地的绿色建筑国家对能源控制的要求，并符合建筑师的设计理念。

3.6应充分考虑灯具的寿命和使用的灵活性、维护的方便性。

3.7应进行必要的照度计算、技术分析，并提交相应专题报告。

3.8照明设计应该注重视觉体验以及光环境设计，并考虑节能及便于管理控制、后期维护。

3.9照明控制系统独立自成系统并作为子系统集成到楼宇控制系统，照明控制应能实现时间控制、场景控制、照度控制等功能，必要区域考虑人存在控制。系统容量需考虑一定的发展裕量。

3.10立面照明应与幕墙设计紧密结合，并充分考虑散热、防雷及维护的要求。

4.精装二次机电设计

4.1电力工程：包含电力平面图及设计说明、电力系统图、接地平面系统图。

4.2电气照明工程：照明平面图及设计说明、照明系统图、照明控制图。

4.3给排水工程：设计说明、给排水平面图、给排水系统图、与装饰及其它专业的配合等（含泳池及干湿蒸等特殊设备）。

4.4空调暖通工程：设计说明、空调及通风平面图、系统图、空调系统控制原理图、设备材料表、与装饰及其它专业的配合等（含泳池及干湿蒸等特殊设备）。

5.智能化专项设计

5.1设置综合布线系统，考虑水平布线的建筑空间明确智能化弱电机房的位置。

5.2配套智能化系统设计包括但不限于通信接入系统、有线电视系统、楼宇网络系统、综合布线系统、无线WIFI、视频安防监控系统、出入口控制系统、、电子巡查系统、入侵报警系统、停车场管理系统、建筑设备监控系统统、智能照明系统、集中抄表系统等。

以上系统为初步意向设置的系统，智能化设计包括但不仅限于以上系统，最终以中标单位和甲方沟通后需设置的系统为准，不再另行调整设计费。

5.3项目采用先进智能控制系统，灯具采用节能环保、新型高效节能新产品，便于今后运行节能和减少物业管理成本。

5.4全面考虑无线通信、有线电视等功能设置，管线尽量地下布置。

智能化设计图纸需通过审图中心审查，并必须满足甲方使用要求及限额设计要求，图纸完成后需配合甲方出相关的招标技术要求及概算文件，招标技术要求对产品不能有指向性；配合甲方智能化施工招投标工作，解答投标单位有关图纸方面的疑问，并配合甲方解决后期施工中出现的问题，包括出设计变更等。

6.绿色建筑设计

中标人应完成绿色建筑设计，本项目绿色建筑设计要求满足基本级，其工作内容包含绿色建筑理念和基本原则介绍、方案、初步设计、施工图设计阶段绿色建筑设计策略、要求和审核评估，进行必要的模拟优化分析和专项技术实施方案;完成绿色建筑施工图审查，竣工验收相关资料整理，并要求提供绿色建筑专篇。

7.海绵城市设计

中标人应聘请专业的海绵城市咨询机构完成本项目的海绵城市设计工作，内容包含根据规划设计条件 (政府正式批复文件为准)及广州市海绵城市要求编制海绵城市方案，结合本项目的景观及室外设计方案，通过对项目场地及现有条件进行分析，通过选用合理的技术措施，经计算后选择最经济合理的方案以满足海绵城市要求，提供海绵城市设计专篇，文本编制完成后上报主管部门审核，并按审核意见修改，最后通过方案评审；施工中对涉及到海绵城市有关的内容和变更进行审核，配合验收并确保通过。

8、体育工艺设计

中标人应完成网球馆、游泳馆相关体育工艺设计，其工作内容包含但不限于以下内容：场地划线设计、照明灯系统设计、地面做法设计等体育专项设计，场地设计满足比赛、训练的场地标准的要求。

9、防洪排涝设计

中标人应按相关规范完成本项目防洪排涝设计，防洪设防年限按50年标准执行。

10、基坑/边坡支护设计

中标人应按相关规范要求，完成本项目涉及到的基坑/边坡支护设计。

10.1主要设计内容：

1）基于安全、可靠、经济、方便施工的原则，选择合理的基坑支护体系，完成方案设计并提交基坑/边坡支护方案论证文本；

2）完成基坑/边坡支护体系的分析计算（包括支护体系的强度、稳定性、变形等计算）以及基坑内外土体的稳定性验算（关键支护构件尚应进行承载力验算）。计算书的编制应达到国家或行业规定的深度并满足施工图审的要求。

3）在支护体系（方案）分析计算的基础上，绘制支护工程施工图纸（包括设计说明、基坑平面图纸图、配筋图、基坑监测点位图纸、节点大样等详图），系统地明确施工应急预案（措施）和相应的施工要求等。

此外，设计人还应系统地对基坑/边坡开挖过程引起的基坑内外土体的变形及其对邻近建筑物和周边环境的影响进行分析，论证基坑开挖施工方法的可行性，并在设计成果中系统地提出基坑监测要求以及施工注意事项等；

10.2主要设计要求：

1）.本项目基坑/边坡支护工程的设计，应当严格执行国家及省市现行的法律、规范、规程和标准，保证岩土开挖、地下结构施工的安全，并确保基坑周边建筑、构筑物、道路、管线等市政设施的安全和正常使用。

2）.设计应本着“因地制宜、安全可靠、经济适用、便于施工”的原则，认真分析工程现场的岩土工程特点、水文地质条件，结合基坑开挖深度、基坑周边荷载、周边环境，以及基坑安全等级、基坑位移对主体结构的周围环境的影响程度来选择经济、安全、合理的基坑支护方案，方案结构分析全面、模型正确、计算无误、图纸质量高、预案措施简单有效。基坑/边坡支护计算时，应根据场地的实际土层分布、地下水条件、环境控制条件等，按基坑/边坡施工过程的实际工况进行设计。

3）.应充分考虑基坑/边坡支护体系的监测措施，明确支护体系结构内力与变形、地面沉降（位移）、地下水位（水压力）变化以及相邻建（构）筑物或市政管网设施沉降（位移）等监测项目的预警值。

4）.应对基坑开挖及支护施工提出相应的施工要求，并充分考虑基坑开挖及支护工程施工期间的各类预案措施，以便于及时处理施工期间出现的各类问题、减少施工事故降低损失。涉及到的基坑/边坡支护设计，在保证安全的前提外需考虑经济性。

11、BIM设计

BIM深度应满足广州市相关规定，全程配合申报施工图审查时所需的BIM模型进行BIM审查，且需做施工BIM深化，满足指导施工要求。

第四章 阶段编制、成果提交及设计计划要求

本次工程设计包括岩土工程勘察阶段、概念及方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段共四个阶段。按《照智能建筑设计标准（GB/T50314-2006）》的要求，进行设计。

一、各阶段编制要求

1.概念及方案设计阶段

1.1建筑概念及方案设计过程分成2个阶段，第一阶段根据发包人提供的文件资料完成总平面规划、建筑单体、室内装修等设计方案（需提供2个不同风格的方案供发包人进行比较和选择），景观设计（需提供3个不同风格的方案供发包人进行比较和选择），并形成正式的设计文件，报发包人内部及政府部门进行审批，直至审批通过；第二阶段，根据第一步确定的方案完成深化设计。内容及工作包括但不限于：

1.2规划设计——整体方案规划图、功能结构分析图、绿地与水系开放系统分析图、道路及人行系统分析图、景观规划总平面图、其他能反映规划设计意图的图纸、日照分析、透视图及鸟瞰图；

1.3建筑设计（含装修）——包括单体平面、立面、剖面、基地平面总体布置、效果图（包括建筑单体效果、内装效果，如大堂、电梯厅、卫生间、走廊、网球馆、游泳馆等重要公共空间）以及节能、环保、消防设计说明等全部相关资料等，应提出垂直运输方案，确定电梯台数、功率、速度，并综合考虑装修重量；

1.4结构设计——包括结构形式、设计依据、设计参数、设计说明等全部相关资料等；

1.5完成景观绿化方案设计（包括总平面、景观竖向、景观布置、效果图、绿植选择、效果意向等）；

1.6体育工艺方案；

1.7配套机电设备设计——包括给水排水系统、电气系统（含高低压变配电）、采暖通风空调系统、动力系统、楼宇自控系统全部相关资料等；

1.8配套弱电系统设计——包括通信自动化系统（CA）、计算机交换网络系统（OA）、楼宇自动化系统（BA）、消防报警系统（FA）、安保自动化系统（SA）、综合布线系统 (PDS) 、大厦信息自动化管理系统（MAS）、卫星通信、卫星电视接收系统（VSAT）说明及全部相关资料；

1.9室外凉亭、岗亭、门卫室等零星工程方案设计根据发包人的指令要求执行。

1.10提供室外夜间泛光照明、基本照明和景观照明（含安全照明和功能照明）、装修等本项目中涉及到的其他各专项设计的方案效果。

1.11投资估算及说明书，须满足工程投资控制的要求，并通过发包人委托的专业造价咨询单位审查。

1.12中标人应提供详细的设计进度计划（包含所有的专项设计），并根据发包人意见进行调整，直至审批通过，然后严格执行。

1.13中标人应参加发包人召开的设计协调、研讨会议，根据发包人要求对总体平面规划和单体的建筑功能和形态、平面、立面、风格、各项规划指标和经济指标等进行调整。

1.14完成因专项设计需要，中标人需要聘请的外部顾问单位的聘请流程工作，并将有关的资质、业绩等资料提交发包人审核。

1.15配合向政府有关管理部门（规划、消防、交通、环保、卫生防疫、园林、环卫、抗震、劳动保护、给水、电力、通信、排水等）汇报方案的设计要点，听取有关部门意见；

1.16方案设计完成后，提交发包人认可，并协助发包人报政府有关部门审查批准。

1.17中标人对于需要设置设计样板的部位提出设计要求并完成样板施工图设计。

1.18中标人应向发包人提供勘察钻探要求、钻孔布置图及工程试桩（如有）要求和方案。

1.19负责建筑、结构、机电设备、外聘专业设计单位等设计中各工种之间的协调，在各工种之间出现矛盾时协调各工种以找到最佳的能满足各工种需要的解决办法。

1.20因政府审批部门的要求和国家法律法规调整进行的修改以及发包人正式指令确认的方案前的变化，中标人必须严格按照上述部门和发包人的意见对方案设计作进一步的修改和完善。

2.初步设计阶段

2.1批准后的方案设计将作为工程初步设计的依据。

2.2负责本项目的全部初步设计，在方案设计基础上进一步优化和细化，包括进行必要的计算、提供设计图纸和编制设计说明。

2.3中标人在本阶段除需完成前期方案设计确定的内容的深化和细化并达到初步设计成果深度要求。

2.4中标人在本阶段应完成结构超限分析（如有），并完成超限审查工作；同时完成特殊工艺研究等影响施工图进展的前置工作。

2.5中标人须根据发包人的相关规定和要求进行工程设计概算的编制，概算文件中的开项必须齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求，并通过发包人委托的专业造价咨询单位审查。

2.6中标人应参加发包人召开的设计协调、研讨会议。

2.7中标人应提供符合报审要求的初步设计报审资料，设计成果必须符合国家及地方的法规、标准，并在设计文件上签名盖章，协助发包人报政府有关部门审查批准，并依据政府审批部门要求对初步设计修改和完善，整个报建期间应有设计师全程跟踪配合。

2.8因政府审批部门的要求和国家法律法规调整进行的修改，中标人必须严格按照上述部门的意见对初步设计作进一步的修改和完善，修改量予实结算。

2.9中标人应负责建筑、结构、机电设备及外聘顾问单位等各工种之间的协调，在各工种之间出现矛盾时协调各工种以找到最佳的能满足各工种需要的解决办法。

2.10中标人应向发包人提供施工图阶段需要准备的资料和需要解决的问题要求。

3.施工图设计阶段

3.1批准的初步设计将作为本工程施工图设计及说明书的依据。

3.2负责本项目的全部施工图设计。

3.3施工图设计文件完成后，中标人应协助发包人报有关部门办理审图手续，并依据审核部门要求对施工图设计进行修改和完善，整个报建期间应有专人全程跟踪配合。

3.4审核部门提出的施工图修改，中标人必须严格按照审核部门的意见进行修改和完善，直至通过。

3.5中标人（或中标人聘请并获得发包人方认可的第三方顾问单位）应完成全部本项目涉及到的专业的施工图设计工作，直至发包人审核通过。

3.6中标人应参加发包人召开的设计协调、研讨会议。

二、设计成果提交要求

1.概念及方案设计

1.1  设计文件总体要求

提供2个不同风格的设计方案：

- 设计说明书，包括各专业设计说明以及投资估算等内容；

- 总平面图以及相关建筑设计图纸；

- 透视图、鸟瞰图等；

1.2  设计说明书

- 设计依据、并具体阐释各部分设计重点与亮点的构思、设计要求及主要技术经济指  标

- 总平面设计说明

- 建筑设计说明

- 结构设计说明(含地上、地下结构，基础方案等）

- 电气设计说明（含各电气配电系统、照明系统,防雷系统,电气消防系统等）

给水排水设计说明（含建筑给水排水系统、消防、其他专项设计等）

- 供暖通风与空气调节设计说明（空调通风及防排烟系统、消声、减震措施、节能措施）

- 其他专项设计说明（如幕墙、景观绿化、智能化等）

- 投资估算文件(编制说明、总投资估算表等）

1.3  总平面设计图纸

- 基础资料的调查与现状情况的分析研究

- 总体理念和主要规划设计的思想阐述

- 总平面图

- 区位分析图

- 总体结构图

- 功能分区图

- 场地竖向分析图

- 综合交通体系图

- 综合景观体系图

- 其他表达规划设计意图的分析图

- 整体鸟瞰图和重要阶段透视图（应包括总体鸟瞰、单体的主入口透视、室内共享空间透视、主要功能空间区域等反映设计特色的图纸）

- 项目总体效果图纸主要电子版

- 总平面图需反应区域位置、范围、场地内及四邻环境、场地内拟建道路、停车场、绿地及建筑物的布置、构筑物与各类控制线（用地红线、道路红线、建筑控制线等）、相邻建筑物之间的距离及建筑物总尺寸，基地出入口与城市道路交叉口之间的距离、拟建主要建筑物的名称、出入口位置、层数、建筑高度、设计标高，以及主要道路的控制标高、指北针或风玫瑰图、比例等 )

- 方案特性的分析图(功能分区、空间组合及景观分析、交通分析（人流及车流的组织、停车场的布置及停车泊位数量等）、消防分析、地形分析、竖向设计分析、绿地布置等)

- 总平面图和方案特性的分析图比例自定，必须体现地块的总体功能规划（通过平面、剖面，清晰地表达功能分区与构成的设想）、交通组织规划（通过平面、剖面等，分清车流、人流，反映各种出入口及交通组织情况）、环境景观规划（通过平面、剖面等，分析室外景观环境，提出设计方案和模型）

- 其他广州市政府有关部门按阶段报审需要提供的图纸。

1.4  建筑设计图纸

- 单体的彩色透视效果图

- 单体建筑主要立面白天和夜间的效果图

- 单体外的配套建筑设计（如门卫等）

- 建筑单体效果图及平面图、剖面图、立面图

- 所有室内公共区域、网球馆、游泳馆等效果图；

- 其他广州市政府有关部门按阶段报审需要提供的图纸。

1.5  景观设计

- 地块主体风格展示

- 概念总平面图

- 场地分析（交通、视线、空间）

- 入口概念设计图及意向图

- 公共景观轴平面图及意向图

- 公共景观轴剖面图

- 局部公共空间概念设计图及意向图

- 小品概念设计、室外标识设计及意向图

- 尺寸定位总图

- 场地竖向图

- 主入口及主要公共空间放大图（主景观轴）

- 重要节点剖面图（主景观轴）

- 植栽设计图及意向图

- 三维电子模型、透视图

- 室外标识设计

- 景观总体效果图（含电子版）

- 其他广州市政府有关部门按阶段报审需要提供的图纸。

1.6  结构、机电等设计

- 结构方案比较及成本比较分析专篇

- 其他广州市政府有关部门按阶段报审需要提供的图纸。

1.7  室内设计（所有室内功能空间）

- 总平面图

- 各功能空间的效果图

- 色调和材料选择说明

- 室内透视图

- 主要材料选型

1.8  智能化设计

- 各子系统的系统框图或系统图

- 智能化技术用房的位置及布置图

- 系统框图或系统图(应包含系统名称、组成单元、框架体系、图例等)

- 建筑物电脑管理系统原则

- 建筑物电脑管理系统图纸，包括设备分布图

- 系统估算（包含各子系统）

1.9  其他工程

- 根据发包人实际需要完成网球馆、游泳馆、室外土石方工程、道路、室外管线、门卫等零星工程的方案设计图纸。

2.初步设计文件

2.1  总体要求

- 设计说明书（包括设计总说明、各专业设计说明。对于涉及建筑消防、节能、环保、 绿色建筑等，其设计说明应有相应的专项内容）

- 有关专业的设计图纸

- 主要设备或材料表

- 工程概算书

- 有关专业计算书

2.2  总平面

- 总平面图

- 竖向道路布置图

- 绿化平面图

- 土方图等

2.3  建筑

- 平面图（含防火分区）

- 立面图

- 剖面图

- 绿色建筑设计

- 节能设计

2.4  绿化景观设计

- 主题设计说明

- 彩色总平面图

- 灯光布置图及选型图

- 主入口及主要公共空间放大图

- 物料示意图

- 植栽设计图及意向图

- 三维电子模型、透视图

- 景观总体白天及夜间效果图（含电子版）

- 主要材料及绿植选型、技术参数

- 海绵城市设计

2.5  室内设计（所有室内功能空间）

- 总平面图

- 平面布置图

- 天花布置图

- 地面布置图

- 立面图

- 材料表

- 标识意向方案

2.6   结构

- 基础平面图（主要基础构件的截面尺寸）

- 桩位平面布置图（仅有桩或锚杆时）

- 各层结构平面布置图（梁、板、柱等主要的定位尺寸、主要构件的截面尺寸）

- 立面图、剖面图、轴测图等（仅当结构平面图不能表示清楚的结构或构件）

- 结构主要或关键性节点、支座详图

- 伸缩缝、沉降缝、防震缝、施工后浇带的位置和宽度应在相应平面图中表示

- 根据现场实际情况需要完成专项方案及初步设计说明及图纸

- 建筑结构工程超限设计可行性论证报告（仅有超限时，完成超限审查）

- 计算模型电子版（超限项目需两个及以上不同的软件计算模型）及整套计算书正式纸质版本

2.7建筑电气

- 荷载估计和主要设备清单和尺寸、位置

- 电气总平面图

- 配电系统（主要干线平面布置图、配电干线系统图）

- 防雷系统、接地系统（顶视平面图，接地平面图）

- 电气消防（电气火灾监控系统图、消防设备电源监控系统图、 火灾自动报警系统、火灾自动报警及消防联动控制系统图、消防应急广播）

- 智能化系统（智能化各系统的系统图、智能化各系统及其子系统主要干线所在楼层的干线路由平面图、智能化各系统及其子系统主机房布置平面示意图）；

- 线路分布图

- 楼层平面图和管井的剖面图等

- 注明主要电气设备的名称、型号、规格、单位、数量

- 用电设备负荷计算

- 防雷类别的选取或计算

- 典型场所照度值和照明功率密度值计算

- 各系统计算结果

- 因条件不具备不能进行计算的内容，应在初步设计中说明，并应在施工图设计时补算

2.8  给水排水

- 建筑室外给水排水系统图及总平面图(给水、排水管道平面位置、室外给水、排水管 道与城市管道系统连接点的位置和控制标高、消防系统、雨水控制与利用系统等管道的平面位置与构筑物连接点处的控制标高）

- 建筑室内给水排水平面图和系统原理图（给水排水首层管道进出户层并绘制引入管和排出管）、地下室复杂的机房层、主要标准层、管道或设备复杂层的平面布置图、复杂设备机房的设备平面布置图、给水系统、生活排水系统、雨水系统、各类消防系统、 热水系统等系统原理图，标注主干管管径、水池（箱）底标高、建筑楼层编号及层面标高、水处理流程图（或方框图）

- 机房平面布置图

- 列出设备及主要材料及器材的名称、性能参数、计数单位、数量、备注

- 各类生活、消防等系统用水量和生活排水量，园区、屋面雨水排水量，生活热水的设计小时耗热量等计算

- 主要设备选型和构筑物尺寸计算

2.9  供暖通风与空气调节

- 列出主要设备材料表等

- 系统原理图图（包括空调系统原理图、防排烟原理图等）

- 通风、空调、防排烟平面图（设备位置、管道和风道走向、风口位置、主要干管控制标高和管径，管道交叉局部剖面、多联式空调系统平面图，冷媒管和冷凝水管走向）

2.10  智能化设计

- 各子系统的系统框图或系统图

- 智能化技术用房的位置及布置图

- 系统框图或系统图(应包含系统名称、组成单元、框架体系、图例等)

- 建筑物电脑管理系统原则

- 建筑物电脑管理系统图纸，包括设备分布图

- 确定系统概算（含子系统概算）

2.11   环境保护专篇（废水、垃圾等）、节能专篇、消防专篇

- 编制环境保护专篇（废水、垃圾等）、节能专篇、消防专篇等说明。

2.12初步设计概算

- 封面、扉页、目录、编制说明、建设项目总概算表、工程建设其他费用表、单项工程综合概算表、单位工程概算书等

- 提供初步设计概算计算的电子版表格和软件原始数据。

3.施工图设计

3.1  总体要求

- 提供所涉及的所有专业的设计图纸（含图纸目录、说明和必要的设备、材料表）、图纸总封面以及建筑节能、消防、绿色建筑、海绵城市等设计专项内容

- 各专业计算书（包含计算书正式版、电子版以及计算模型）

3.2  总平面

- 设计说明

- 总平面图

- 竖向道路布置图

- 土石方图

- 管道综合图

- 绿化及园建布置图

- 详图(道路横断面、路面结构、挡土墙、护坡、排水沟、运动场地、活动场地、停车场地面等详图)

- 计算书

3.3  建筑

- 图纸目录

- 设计说明(含保温节能材料的燃烧性能等级说明等）

- 平面图

- 立面图

- 剖面图

- 节点详图（包含内外部）

- 局部平面、立面、剖面放大详图。

- 消防设计

- 绿色建筑设计技术内容和相关的构造详图

- 如建筑节能、消防、安全疏散等方面的计算书及电子版

3.4  绿化景观设计

- 图纸目录。

- 设计说明

- 景观平面图

- 尺寸定位总图

- 场地竖向图（含场地设计排水）

- 灯光布置图及灯具选型图

- 主入口及主要公共空间放大图（主景观轴）

- 重要节点及主要部位剖面图（主景观轴）

- 物料表

- 植栽设计图及苗木表

- 小品设计详图

- 室外标识设计施工图

- 索引分区图

- 标准详图

- 铺装物料大样

- 海绵城市设计图纸

3.5  室内设计（室内功能空间及公共区域）

- 图纸目录

- 设计说明

- 平面布置图

- 综合天花图

- 地面布置图

- 立面、节点图

- 墙体定位及立面索引图

- 机电点位定位图

- 物料图册

3.6  交通划线、指引等设计

- 图纸目录

- 设计说明

- 交通设施及车行引导布置图

- 人行引导布点图

- 墙面、柱面喷绘图

- 车行引导灯箱布置图

- 人行引导灯箱布置图

- 柱牌、车牌、吊牌等布置及深化图

- 限高杆、车档、反光镜、道钉等交通设施图

- 车位划线及编号

- 配套机电设计图纸

3.7  设施、设备设计

- 根据发包人实际要求完成所有设备、设施的设计和选型（成品的设备、设施完成选型，需现场加工制作的设备、设施需绘制制作施工详图）

- 其他预留条件的设计说明

3.8  结构

- 图纸目录

- 结构设计总说明

- 基础平面图（含桩基）

- 基础详图及剖面图

- 各层结构平面图

- 配筋图纸

- 钢筋混凝土构件、钢结构构件详图

- 节点构造详图

- 其他图纸（ 楼梯图、预埋件、特种结构和构筑物、加固节点详图等）

- 钢结构设计施工图

- 根据现场实际情况需要，完成专项设计施工图和门卫、围墙等零星工程施工图。

- 计算模型电子版（含计算模型）

- 整套计算书正式纸质版本

3.9  建筑电气

- 图纸目录

- 设计说明、施工说明

- 图例符号（应包括设备选型、规格及安装等信息）

- 电气总平面图

- 变、配电站设计图（配电干线系统图、相应图纸说明）

- 配电、照明设计图

- 防雷、接地图

- 电气消防（电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、火灾自动报警系统、消防应急广播）

- 智能化各系统设计

- 电力管井/单线简图

- 自动控制图

- 其他配套的电气设计图纸

- 其他预留条件的设计说明

- 施工图设计阶段的计算书（及计算模型、电子版），计算内容同初设要求

3.10  给水排水

- 图纸目录

- 设计总说明、施工说明

- 图例符号

- 室外给水排水总平面图

- 雨水控制与利用及构筑物平、剖面及详图

- 水箱、水池配管及详图

- 建筑室内给水排水平面图、系统图、局部放大图

- 景观、泳池等配套给水、排水详图

- 节点详图

- 设备示意图、管井简图和其他可能要求的图纸和文件

- 屋顶排水图、材料设备的技术规格

- 其他预留条件的设计说明

- 根据初步设计审批意见进行施工图阶段设计计算（及计算模型、电子版）

3.11  供暖通风与空气调节

- 图纸目录

- 设计说明和施工说明

- 图例

- 主要设备材料表

- 空调通风、防排烟平面图。

- 空调系统原理图、防排烟系统原理图

- 管线重点剖面图。

- 其他预留条件的设计说明

- 防排烟计算书、冷热负荷计算书等

- 节能设计说明

3.12  建筑智能化设计

- 图纸目录

- 设计说明

- 设计图及点表

- 系统图

- 平面图

- 系统概算 （确定各子系统主要设备材料清单、各子系统概算，包括单位、主要性能参数、数量、系统造价）

- 智能化集成管理系统设计图及详细施工图（预留预埋、管线走向）

- 通信网络系统设计图及详细施工图

- 计算机网络系统设计图及详细施工图

- 布线系统设计图及详细施工图

- 有线电视及卫星电视接收系统设计图及详细施工图

- 公共广播系统设计图及详细施工图

- 信息导引及发布系统设计图及详细施工图

- 会议系统设计图及详细施工图

- 时钟系统设计图及详细施工图

- 专业工作业务系统设计图及详细施工图

- 物业运营管理系统设计图及详细施工图

- 智能卡应用系统设计图及详细施工图

- 建筑设备管理系统设计图及详细施工图

- 安全技术防范系统设计图及详细施工图

- 机房工程设计图

- 其它系统设计图及详细施工图

- 其他预留条件的设计说明

- 分子系统编制设备清单

- 清单编制内容应包括序号、设备名称、主要技术参数、单位、数量、技术要求等

- 应包含工程概述、设计依据、设计原则、建设目标以及系统设计等内容

- 系统设计应分系统阐述，包含系统概述、系统功能、系统结构、布点原则、主要设备性能参数等内容

- 应包含涉及到端口放开、密钥管理、兼容性等内容。

3.13  节能专篇、绿建专篇等

- 编制节能专篇、绿建专篇。

3.14 其他工程

- 根据发包人实际需要完成室外土石方工程、道路、广场、围墙、大门、室外管线、门卫等零星工程施工图设计及说明；

3.15 专项施工图设计

- 完成综合管线图纸、海绵城市设计、雨水回用、基坑边坡支护等其他设计中涉及到的专项施工图设计。

3.16 其他政府报批报建需要供的成果文件。

三、重要节点工期计划

中标人须按照发包人的项目进度进度安排项目实施计划，重要节点工期计划如下：

1.设计关键节点工期要求：

1.1概念（方案）深化设计：10日历天

1.2方案设计优化（通过规划评审、定稿）：10日历天

1.3初步设计及审查（含结构超限审查等）：15日历天

1.4施工图设计：40日历天（不含施工图审查时间）

1.5施工图审查:15天

上述节点工期为暂定节点，发包人可根据项目开发需求，与设计充分沟通、协商，制定相应的工期节点。设计单位从发包人发出书面中标通知书后的第2天开始进行设计工作，开始计算工期。

2.设计工期为90天，施工总工期：120日历天。

设计单位从发包人发出书面中标通知书后的第2天开始进行设计工作，开始计算工期。

第五章 设计工作管理要求

中标单位项目部须牵头成立设计管理部门，根据工期要求，编制总控计划，并统筹协同设计与施工，制定应对措施，确保项目目标的顺利实现。其具体工作职责包含以下主要内容：

1. 熟悉合同/协议并进行整理归纳，了解项目各方的工作内容、职责与权利；明确发包人对设计工作的具体要求，如设计范围、设计深度、建设标准、功能定位、进度要求、造价控制等。

2. 召开设计启动会，分析项目背景与风险、进行合同交底、宣布《设计管理大纲》和进度要求等事宜。

3. 根据项目总进度计划编制设计总进度计划，并充分考虑政府职能部门及第三方设计咨询单位审查、专家评审，政府职能部门及规范要求的各项检测、监测、观测等影响，内容包括：方案阶段设计进度计划、初步设计阶段进度计划、施工图阶段进度计划、专项设计进度计划等，并根据阶段及项目需要，对各阶段、各项设计工作的进度计划进行拆分和细化，把控整体及分项设计工作进度。

4. 根据计划，合理统筹项目所涉及的各专项、专业设计进度，专项、专业接口及控制点，并以设计为主导及核心，协同造价编制、报批报建、施工深化三方面同步开展工作，以落实方案效果、限额设计等目标。

5. 根据项目涉及的工作内容进行设计任务分解，主要包括：方案设计、初步设计、扩大初步设计、施工图设计等主体设计的设计内容详细划分；室内装修、弱电深化、景观绿化、消防深化、环境工程、光彩工程（包括景观照明、幕墙泛光照明）、交通标识标线设计、室内特殊照明设计、标识导向系统设计等专业设计的设计内容详细划分；同时还包括变配电设计（包括外电）等设计内容的详细划分。

6. 完善设计输入条件；设计管理者应主动协助发包人收集各阶段设计输入资料，并及时交予设计团队；方案设计阶段输入资料主要包括：设计合同、协议、方案设计任务书、决策性文件、可行性研究报告、环评报告、政府有关批文、用地红线图、用地规划许可证、规划设计条件通知书、市政管网资料、地形图；初步设计阶段输入资料主要包括：初步设计任务书及工艺资料的补充或修正文件、发包人或上级主管部门对方案设计的批准意见、规划管理部门对方案的批复，消防部门的意见、地质勘察资料、发包人提供或确认的相关主要设备材料、确定相关的深化设计分包单位、组织配合相关论证研究工作，如消防论证等；施工图阶段输入资料主要包括：施工图设计任务书、发包人对初步设计的批准意见、政府相关部门对初步设计的批复、分包设计的相关设计参数。

7. 对外包单位管理要求

7.1中标人因个别专业涉及到专项设计的专长、资质等原因需要聘请外部顾问单位协助完成的专项设计，需事前书面征求发包人同意，并提交所聘请的顾问单位的有关业绩、资格证明、人员组织等有关资料，获得发包人认可后方可开展专项工作。

7.2中标人须对自己所聘请的外部顾问单位进行统一管理，须符合本项目进度和质量管理的要求，对于服务不能满足发包人要求的单位及人员，发包人有权要求更换，中标人不得推脱。

7.3因中标人自己所聘请的外部顾问单位对本项目造成损失的，发包人有权追究中标人的责任。

7.4中标人与自己所聘请的外部顾问单位因按国家规定签署正式的书面合同，一切法律责任和纠纷与发包人无关。

7.5当发包人委托第三方承担部分专项设计时，中标人应积极配合与协调，使之符合整个项目设计的完整性,第三方对自己的设计负责。

8.中标人正式开展工作后5天内需向发包人提供详细的设计工作计划（包含：设计分包单位进场计划、要求建设方提交相关设计资料的时间节点、每个设计阶段详细的出图计划等），设计计划需契合发包人总体设计进度计划要求。

9.协助发包人组织召开设计相关会议，包括：设计例会、设计专题研讨会及设计阶段成果评审会等。

10.在各设计阶段，组织设计团队进行设计文件内部审查，协助设计咨询单位、专项咨询单位、造价咨询单位（由发包人招标确定）进行设计文件审核，以确保设计质量，达到设计目标。

11.协助发包人办理各项报批报审工作。

12.组织设计团队编制材料、设备清单。

13.组织进行内部设计交底与图纸会审。

14.对设计变更进行管理。

15.组织工程中间验收。

设计人员组织管理要求主要如下（包含但不限于以下要求）：

1. 中标单位必须集中设计力量确保设计进度。

2. 中标单位在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定项目指定的设计总负责人、各专业设计负责人、各专业设计人、报建协调人，并向建设管理单位出具相应的授权文件。

3. 项目设计总负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

4. 须报送项目设计总负责人、各专业设计负责人、其他参与设计工作的主要人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。

5. 必须保证参与本项目各设计部分人员的稳定性，不可随意撤换，且短时离开本地须向项目发包人请假并制定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。

6. 发包人有权随时以书面形式要求中标人更换不合格或不称职的设计人员，无正当理由设计人不得拒绝。设计人应自接到发包人更换设计人员的书面通知之日起一周内将变更后的设计人员名录书面通知发包人，并将其业绩等资料送发包人审核，直至发包人认可。

7. 中标单位应安排设计师（至少 1 名）全面配合跟进所有报审报建工作。