天河区生物医药健康产业基地（一期）施工总承包工程量清单编制说明

一、工程概况

1.工程名称：天河区生物医药健康产业基地（一期）施工总承包

2.建设单位：广州市天投产业园投资有限公司

3.工程地点：天河区龙洞北路，用地北侧为中山大学肿瘤医院天河院区，东侧、南侧与广东食品药品职业学院隔路相望。

4.工程规模：总用地面积2.28万平方米，可建设用地面积1.62万平方米，计容建筑面积为5.49万平方米，总建筑面积82703.84平方米，其中：地上建筑面积：57497.07平方米，地下建筑面积：25206.77平方米。地上13层，地下 2 层，单体建筑高度60米。

二、编制范围

本项目工程量清单编制范围包含天河区生物医药健康产业基地（一期）施工总承包相关内容。

三、编制依据

（一）图纸、图集及相关技术文件

广东省建筑设计研究院集团股份有限公司提供的:

《天河区生物医药健康产业基地（一期）》招标图纸（0807电子版）；

（二）执行标准

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

四、投标报价要求

1.清单项目特征描述的内容不可能涵盖图纸所有内容，只描述重点工序内容，投标人报价要充分参考清单规范、设计图纸、施工规范、设计规范、业主需求等并结合现场情况综合考虑，进行综合单价的填报，当清单描述与图纸不一致时，以清单、图纸和规范规定的最高标准为准。

2.投标人的报价将被理解为完成招标文件规定全部内容的所有费用。

3.工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

4.工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费（包含材料、设备价格，特殊注明的除外）、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润、附加税等。

5.工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

6.清单中未列出的措施项由投标人根据企业自身水平及现场实际情况自行考虑，列入措施项目清单中。投标人未列出的措施项目视为已包含在措施项目清单的其他措施项目费中，结算时发包人不再另外向承包人支付该部分费用。

7.临时施工路口建设与报批工作由投标人自行考虑，其费用列入措施项目清单中。投标人未列出的视为已包含在措施项目清单的其他措施项目费中，结算时发包人不再另外向承包人支付该部分费用。

8.临电、临水需自行开户接通，所有费用已包含在投标报价中，因临电未能及时开通所产生的现场发电费用均不再计算，竣工结算不再另行计算费用。

9.投标报价需综合考虑开工仪式（含安全警示等）费用，竣工结算不再另行计算费用。

10.乔木迁移需满足天河区生物医药健康产业基地（一期）城市树木保护专章的要求，如部分乔木需回迁，则待项目达到回迁要求后回迁，竣工结算不再另行计算费用。

11.整理场地工程量按按实际施工范围计算（含北侧道路），综合考虑清除植物、场地内废弃物外运、现有围墙拆除、场外处置、植物清除后场地平整等费用，竣工结算不再另行计算费用。

12.余方弃置的运距、土方垂直运输方式，环保智能自卸运输车等均由投标人综合考虑在余方弃置综合单价中，结算单价不作调整。

13.预制钢筋混凝土管桩的有效长度及送桩长度依据现场监理及代建管理单位等相关单位确认的打桩记录计算。

14.钢筋工程量按中心线计算长度；钢筋箍筋工程量计算设置统一约定为四舍五入+1；马凳筋（含型钢马镫）、定位筋、顶模筋等措施筋不单独计算工程量。

15.现浇构件钢筋除墙柱竖向钢筋的机械连接及电渣压力焊单独计算外，其他构件的钢筋连接（含设计及施工规范要求）均在现浇构件的钢筋综合单价中考虑。

16.构造柱、圈梁、砌筑墙拉结筋、基坑支护冠梁及腰梁等均按预留考虑，如现场采用植筋施工，不再另行计算植筋费用，由投标人在合同价中综合考虑。

17.招标人提出的措施项目清单是根据一般情况所列，投标人可按招标人提供的指引项目报价。如招标人提供的指引项目中没有体现但投标人认为施工中必须发生或者为完成本工程项目将会发生的其他措施费用，投标人可在指引项目的基础上增加项目列项及报价，投标人没有计算或少计算的费用，视为已综合考虑在相关费用内。投标人在报价时不得删减招标清单中的指引项目，如果投标人认为不会发生或因相关费用已综合考虑在其他项目中而没有报价的指引项目，投标人应填报“0”，实际施工时如有发生该项费用的则不予计算。

a、按费率计取的绿色施工安全防护措施费：

是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、保证和改善安全生产条件及作业环境（包括看楼通道）所需要的费用，绿色施工安全防护措施费作为非竞争性报价，不低于依据省市工程造价管理机构规定费率计算所需费用总额，所有投标人按招标人公布的固定金额填报。绿色施工安全防护措施费专款专用，要求在承包人财务管理中单独列出绿色施工安全防护措施费清单备查。在中标后，承包人须针对绿色施工安全防护向招标人提交详细的施工组织设计，绿色施工安全防护的实施以招标人批准的施工组织进行，但绿色施工安全防护措施费的总价不变。

（1）环境保护费：指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。包括：施工现场的各种粉尘、废气、废水、固定废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害的控制措施费用；噪声、振动的施工机械采取减轻噪声扰民的控制措施费用；除四害、预防传染性疾病的措施费用。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

（2）文明施工费：指达到市文明样板工地标准所需的各项费用。包括：现场施工围栏、围挡、围墙的搭设、维修、拆除费或摊销费；经业主审批同意的外围墙美化、场容场貌、安全警示标志、人员岗位标卡、材料堆放、垃圾存置、现场防火、企业标志、五板一图、统一服装等的设置费用。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

本项目临时围墙（含施工大门、围墙灯及管线）如不满足最新相关文件要求及标准图集的要求，及原有围墙的围蔽范围不满足文件的要求，投标人需考虑临时围墙的整改（含增减围蔽）、维护并承担因此而发生的建造、租赁等相关费用。包括但不限于增加临时围墙、拆除原有围墙，新旧围墙的衔接、围墙乳胶漆饰面、原有围墙墙脚及墙柱增加瓷片铺贴、灯具安装（含管线）等。

场容场貌：依据最新相关文件要求结合施工招标图纸对施工场地进行硬化，并对现场堆放的土方进行维护、管理，以保证施工现场的场容场貌。

（3）临时设施费：指投标人（承包人）为进行建筑工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施、向发包人、监理及设计等驻场人员提供的办公和生活房屋及设施费用，承包人须按示范工程标准建设临时办公场地及生活区，办公区。临时设施包括但不限于：临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物，仓库、办公室（含会议室及相应设备设施）、加工厂以及招标范围内水、电、管线等临时设施和小型临时设施。

向发包人、代建管理单位、监理及设计等驻场人员提供的办公和生活房屋及设施的要求。保证现场办公条件满足本项目发包人、代建管理单位、监理及设计驻场人员现场办公的需要。

临时设施费用包括临时设施的搭设、维修、拆除和摊销费，还包括因场地的实际使用情况、发包人要求而发生的二次或多次搬迁搭拆费用及场地租赁费（含办理用地手续费的费用）。工程竣工后，除招标人通知需移交给招标人外，投标人（承包人）在接到招标人书面通知后的一星期内无条件拆除、恢复原状、清理场地并垃圾外运。

本项目只能提供项目红线内场地供投标人（承包人）使用，投标人需根据场地条件充分考虑施工现场以外的场地租赁费（含办理用地手续费的费用），包括施工现场以外的临时办公生活设施、加工场、仓库等场地的租赁及成品、半成品运送至施工现场的二次运输等所有费用，投标人报价时应综合考虑工期、附近的租赁水平、折旧、回收摊销及招标人视需要留用设施的费用。

（4）安全施工费：指施工现场安全施工所需的各项费用。包括：临边、洞口、交叉、高处作业安全防护费用，保健急救措施费用；安全帽、安全带、安全网及安全设施的检测费用；施工机具防护费用；按省市有关文件规定对建设工程实行平安卡制度所发生的各项费用。

（5）绿色施工措施费：本项目施工需严格执行绿色施工标准，投标人（承包人）必须采取经、项目监理确认的有效措施确保绿色施工。

（6）《广州市建设工程造价管理站关于建设工程扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知》穗建造价[2018]64号。

施工扬尘污染防治的费用：《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）》（粤办函〔2017〕708号）和《广东省住房和城乡建设厅关于采取切实措施坚决遏制施工扬尘污染的紧急通知》（粤建电发〔2018〕20号）有关要求，建筑施工企业履行职责，建立相关制度，采取措施进行施工扬尘污染防治的费用。

施工现场人员建立基本信息档案、实行实名管理：《广东省房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法》（粤建规范〔2018〕1号）有关要求，建筑施工企业利用信息技术手段，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名管理的制度产生的相关费用。

18.装配式方钢结构围蔽采用采用《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》中A4-装配式穿孔金属板围蔽，综合考虑喷淋系统、围蔽挂画多次更换等费用，工程量按实结算。现场围墙拆除综合考虑在整理场地清单中，不再单独计算。

19.大型机械设备进退场及安拆费：指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输及转移费用及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用，综合考虑垂直运输及吊装的规格、方式、数量等。承包人须提前进入现场，做好施工准备工作，设备闲置费用已考虑在此措施费中。塔式起重机安拆费需综合考虑因航空限高所以引起的增加费。属总价包干项目，结算时不作调整。

20.混凝土及钢筋混凝土模板及支架费：指混凝土及钢筋混凝土施工过程中需要的各种钢模板、木模板、铝膜板及支架等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用，并充分考虑大空间、大体积混凝土所需增加的费用（不含绿色施工安全防护措施费中模板的支架费用）。结算时工程量按实计算，不因模板材料不同而调整，其中支模砼不含使用砖模板的砼；内外墙止水螺杆及螺杆孔（或套管）的费用、填补及防水等相关做法含在模板的综合单价中，不单独考虑。

21.砖胎模：（1）砖模实施之前将砖模方案报发包人及监理审批后方可实施；（2）砖模计价综合考虑砌体种类、砖模厚度、基础类型、深度、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等，包括砂浆制作、砌块、勾缝、批荡、材料运输等 相关费用；（3）砖模计量按设计图示尺寸以立方米计算。基础尺寸发生变化，按砖模体积计算。该项单价包干，结算时工程量按实计算；（4）砖模只适用于模板不可拆除的部位。

22.脚手架搭拆及摊销费：指施工（含拆除）需要的各种脚手架（包括但不限于常规脚手架、提升爬架等）搭、拆、运输费用，相关配套设施、辅材及脚手架的摊销（或租赁）费用（不含安全防护、文明施工措施项目中的脚手架费用）。另外，脚手架的搭设必须考虑到各专业工程施工的交叉协调，由于脚手架的搭设不当而影响其他专业正常施工时，承包人进行调整和修改及因防火需要为脚手架淋水费用不予增加。综合脚手架费用需包括为完成本项目工程的任何必要的脚手架（含爬升式）、安全挡板护栏、封闭式外脚手架冲孔金属板安全网、卸料平台、架空运输通道、二次改造脚手架等工程，以及水电安装工程，并须符合安全文明施工的要求，同时也包含提供现有的或技术标规定的脚手架供其他分包商使用的费用。脚手架方案需充分考虑各专项工程工作面需求。冲孔网、密闭网已计入安全文明措施费，不再单独计算。属单价包干项目，除合同另有约定外，结算时单价不作调整。

23.为配合第三方检测所发生的费用：指承包人配合发包人委托第三方检测所发生的人工、辅材、送检材料样品、机械、为满足检测所需的临时道路回填、提供检测工作条件等配合费用，以及由承包人按技术要求采用合格材料对检测造成的孔洞等进行修补恢复及其它费用。该费用在投标报价中综合考虑，不再另行计算。

发包人委托第三方检测费用不含在投标报价内，其检测费用由发包人另行支付给第三方检测单位。由发包人委托第三方检测的项目，若一次性检测合格，则相应检测费用由发包人承担；若无法一次性检测合格，则所发生的全部检测费用及相关费用（含第一次检测费用及由于检测不合格造成复检或扩大抽检所产生的费用）均由承包人承担，且检测不合格的工程项目须由承包人免费返工直至合格为止。

- 24.垂直运输费：指建（构）筑物施工中为了将施工物料、机具、人工等自地面运送至所需高度或自其它高度运送至地面而发生的费用，该费用综合考虑运输方式、运输途径、运输路线等，包括塔吊及其基础、塔吊与墙体等建（构）筑物间的拉结连接、吊机行走线路、卷扬机、外用电梯及配合机械费用和其它运输装置等。该费用在投标报价中综合考虑，属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 25.预算包干费

- 包括以下内容：施工雨（污）水的排除；因地形、施工组织影响等因素造成的二次运输（包括场内外料具的多次搬迁）；20m高以下的工程用水加压措施；场地清理及其垃圾外运；施工材料堆放场地的整理；机电安装后的补洞（槽）工料费；施工材料堆放场地租赁费（含办理用地手续费的费用）；补洞工料费；工程半成品、成品保护费；施工中的临时停水停电；日间施工照明增加费；基础埋深2m以内挖土方的塌方。场地清理及垃圾外运项若承包人未按规定及时进行清运则由发包人另行委托队伍进行清运，实际清运费用由承包人承担。若专业工程承包人产生的垃圾与总承包管理单位产生的垃圾责任划分不清且不按规定及时进行清运则由发包人另行委托队伍进行清运，实际清运费用按专业工程承包单位与总承包单位各自合同造价占总合同造价的比例分摊。补洞工料费（含各时期各类设计变更引起的补洞工料）指孔洞的修补、塞洞补洞、塞缝和恢复费用等，补洞工作（含机电安装后的补洞）指孔洞的修补、塞洞补洞、塞缝和恢复等。预算包干费属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 建筑面积按政府规划要求面积计算。

- 根据地勘报告，场地南侧分布供水及燃气管道，施工过程需做好相关管道的保护工作，其费用已包含在合同价中，不再另行单独计算。

四、编制结果

绿色施工安全防护措施费：20,337,554.37元（不含税）；暂列金额：31,930,844.67元（不含税）；暂估价：9,449,541.28元（不含税）。